Краткое нетехническое резюме с обобщением информации в целях информирования заинтересованной общественности в связи с ее участием в оценке воздействия на окружающую среду

Участок «Шлакоотвал» Жыландинского рудника филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Q.I.Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi», расположен в промзоне города Жезказган области Ұлытау.

Вид основной деятельности: Прием, складирование горячего шлака и твердых корок.

Основной производственной участка «Шлакоотвал» является прием, складирование горячего шлака Жезказганского медеплавильного завода (далее - ЖМЗ).

Металлургический шлак образуется в процессе плавки и представляет собой расплав, формирующийся из пустой породы металлосодержащих шихтовых материалов, золы и топлива, металлургических флюсов.

По своим физическим свойствам отвальные шлаки представляют собой твердый стекловидный материал, нерастворимый в воде, не летучий, пожаро-взрывобезопасный, в естественных условиях не разлагается. Плотность застывшего металлургического шлака принимается в соответствии с Паспортом «0» на Техногенные минеральные образования (приложение 3), составляет 2,7 т/м3, насыпной (объемный) вес – 1,63 т/м3.

Основные производственные показатели по участку «Шлакоотвал» на 2026-2030 годы представлены таблице 1.

Таблица 1 – Основные производственные показатели

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2026-2030 гг. |
| --- | --- | --- |
| Прием отвальных металлургических шлаков | т/год | 550 000,00 * |

* – согласно справке Жезказганского медеплавильного завода (приложение 3) объем металлургического шлака, подлежащего сливу на участок «Шлакоотвал» Жыландинского рудника с 2026 года составит 550 000 т/год.

Атмосферный воздух

Настоящий проект содержит предложения по нормативам допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для участка «Шлакоотвал» Жыландинского рудника филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Q.I.Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi» на 2026-2030 годы.

Основанием для разработки проекта нормативов допустимых выбросов на 2026-2030 гг. послужило увеличение производственных показателей по приему металлургического шлака на участок «Шлакоотвал» с 2026 года.

При разработке проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ) была проведена инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу, а также учтены перспективные планы развития производственной деятельности.

На 2026-2030 гг. установлено 6 неорганизованных источников загрязнения атмосферного воздуха. Нумерация источников загрязнения принята по ранее разработанному проекту нормативов допустимых выбросов.

От установленных источников загрязнения участка «Шлакоотвал» на 2026-2030 гг. в атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие вещества 16-ти наименований, в т.ч. обладающие эффектом суммарного вредного воздействия, и образующие 4 группы суммаций.

Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферу, являются: железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения, хром, азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), сера диоксид, сероводород, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые, диметилбензол, керосин, уайт-спирит, алканы С12-19, пыль неорганическая 70-20% двуокись кремния.

На период установления НДВ на 2026-2030 гг., объем выбрасываемых загрязняющих веществ, составит:

- с учетом выбросов от передвижных источников и залповых выбросов:

- максимальный разовый - 26,523283 г/сек;

- валовый - 85,953778 т/год.

- без учета выбросов от передвижных источников и залповых выбросов:

- максимальный разовый - 10,838113 г/сек;

- валовый - 85,596158 т/год.

Фактические выбросы за период 2023-2025 годы, в соответствии со отчетностью предприятия, составили:

- за 2023 год – 103,6273071 т/год

- за 2024 год – 109,9752671 т/год

- за 2025 год – 107,5601185 т/год

Санитарно-защитная зона принималась в соответствии с Санитарно-эпидемиологическим заключением №KZ86VBZ00051175 от 21.02.2024 г. на проект предварительной (расчетной) санитарно-защитной зоны для участка "Шлакоотвал" филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Жезказганцветмет», согласно которому санитарно-защитная зона принята размером 1000 м. Копия санитарно-эпидемиологического заключения приведено в приложении 5.

Согласно «Решения по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», выданного РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 24 августа 2021 года, по объекту – «Шлакоотвал» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Жезказганцветмет», категория определена I. Копия решения по определению категории объекта, представлена в приложении 5.

- Расчет уровня загрязнения атмосферы его графическая интерпретация, содержание и формирование таблиц проекта нормативов предельно допустимых выбросов предприятия выполнены с использованием программы «Эра», версия 3.0. Расчет величин концентраций загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы проводился на расчетном прямоугольнике и границе расчетной санитарно-защитной зоны (СЗЗ).

Предлагаемые сроки достижения нормативов допустимых выбросов по ингредиентам определялись уровнем загрязнения воздуха и вкладом каждого источника выброса. Нормативы выбросов разработаны для каждого вредного вещества и групп суммаций, загрязняющих окружающую среду.

По ингредиентам, приземная концентрация которых не превышает значения ПДК с учетом эффекта суммации, а также для ингредиентов, расчет приземных концентраций по которым не целесообразен, предлагается установить нормативы на уровне существующих выбросов.

Отходы

При эксплуатации участка «Шлакоотвал» Жыландинского рудника филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Q.I.Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi» в период 2026-2030 гг. предполагается образование 14-ти наименований отходов производства и потребления, из них:

- опасные отходы – 6 видов: использованные картриджи, тара из-под лакокрасочных материалов (ЛКМ), мешкотара из-под взрывчатых веществ, промасленная ветошь, отработанные ртутьсодержащие лампы, отходы электронного оборудования и офисной техники;

- неопасные отходы – 8 видов: огарки сварочных электродов, тара пластмассовая незагрязненная, использованная спецодежда и обувь, отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ), лом черных металлов, отходы кабеля, твердые бытовые отходы, смет с территории.

Отходы, принимаемые на участок «Шлакоотвал» от структурных подразделений корпорации «Казахмыс», представлены 1 видом неопасных отходов: металлургический шлак.

Общий ежегодный объем отходов, образуемых при эксплуатации участека «Шлакоотвал» составит на 2026-2030 гг. – 8,199604 т/год, в т.ч. опасные – 0,546264 т/год, неопасные – 7,65334 т/год.

В соответствии со ст. 336 Кодекса специализированным организациям, занимающимся выполнением работ (оказанием услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов необходимо получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона РК «О разрешениях и уведомлениях».

Наименование лицензированной организации на оказание услуг по удалению опасных отходов участка «Шлакоотвал» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Q.I.Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi»: ТОО «Clean City Zhezkazgan», РК, область Ұлытау, г. Жезказган, улица Гоголя, дом 6, кв. 20, БИН 120640014055, № договора Р1100331504 от 03.02.2025 г. Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды №02362Р от 27.12.2021 г. Лицензия и договор оказания услуг представлены в приложении 6.

Наименование организации на оказание услуг по удалению твердых бытовых отходов участка «Шлакоотвал» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Q.I.Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi»: ТОО «Сәт Тазалық», РК, область Ұлытау, г. Жезказган, улица Сары-Арка, здание 86/2, БИН 110940017504, № договора Р1100334980 от 26.02.2025 г. Договор оказания услуг по вывозу ТБО представлено в приложении 6.

Общий ежегодный лимит накопления отходов производства и потребления по участку «Шлакоотвал» составит на 2026-2030 гг. – 8,199604 т/год.

Общий ежегодный объем отвального шлака, принимаемого на участок «Шлакоотвал» от Жезказганского медеплавильного завода ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смелтинг)» для захоронения составит 550 000 т/год.

Таким образом, ежегодный лимит захоронения отходов производства и потребления по участку «Шлакоотвал» на 2026-2030 гг. составит 550 000 т/год.

Исходя из соблюдения природоохранных мероприятий при обращении с отходами, должной системы управления отходами, передачей на восстановление и (или) удаление, соблюдением лимитов накопления и захоронения отходов, определено, что уровень воздействия отходов производства и потребления на компоненты окружающей среды можно охарактеризовать как воздействие допустимое.