Ответы на рекомендации к Заключению об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности (Шлакоотвал ЖР) от 15.04.2026 г. № KZ77VWF00548859

| № | Рекомендации | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1. РГУ «Департамент экологии по области Ұлытау»: |  |  |
| 1 | В последующей стадии проектирования необходимо предусмотреть меры и мероприятия во исполнение требований пп.4 п.2 ст.80 Водного Кодекса Республики Казахстан (далее – ВК РК), «Водохозяйственные организации обязаны принимать меры, предотвращающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов и вредное воздействие вод» | Разрабатываемая проектная документация (проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) и программа управления отходами) не включает разделы, регулирующие водопользование и охрану водных объектов. При этом в рамках хозяйственной деятельности сбросы в водные объекты не осуществляются. Объект расположен на расстоянии около 5 км от ближайшего водного объекта (р. Каракентир) и вне границ водоохранных зон и полос. Требования ст.80 Водного кодекса РК соблюдаются в процессе эксплуатации объекта. |
| 2 | В последующей стадии проектирования необходимо предусмотреть меры и мероприятия во исполнение требований п.8 ст.120 ВК РК, «При размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных вод, должны быть предусмотрены меры, предотвращающие их вредное влияние на поверхностные водные объекты и окружающую среду». | Проектами не рассматриваются вопросы водопользования, включая использование подземных вод. Водоснабжение осуществляется централизованно от существующих сетей. Воздействие на подземные воды отсутствует. Требования водного законодательства РК в части охраны подземных вод соблюдаются в рамках текущей деятельности предприятия. |
| 3 | В последующей стадии проектирования необходимо предусмотреть меры и мероприятия во исполнение требований пп.4 п.1 ст.88 ВК РК, «Запрещается ввод в эксплуатацию оросительных, обводнительных и осушительных систем, водохранилищ, плотин, каналов и других гидротехнических сооружений до проведения предусмотренных проектами мероприятий, предотвращающих затопление, подтопление, заболачивание и засоление земель и эрозию почв». | Разрабатываемая документация не предусматривает проектирование гидротехнических или водохозяйственных сооружений. Деятельность объекта не связана с изменением водного режима территории и не приводит к подтоплению, заболачиванию или иному негативному воздействию на земельные и водные ресурсы. |
| 4 | В последующей стадии проектирования необходимо предусмотреть меры и мероприятия во исполнение требований пп.6 п.1 ст.88 ВК РК, «Запрещается ввод в эксплуатацию водозаборных и иных гидротехнических сооружений без установления зон санитарной охраны и пунктов наблюдения за показателями состояния водных объектов и водохозяйственных сооружений». | Вопросы установления зон санитарной охраны водных объектов не относятся к предмету разрабатываемой документации. Объект расположен вне границ водоохранных зон и полос (расстояние до р. Каракентир составляет около 5 км), в связи с чем дополнительные ограничения, связанные с режимом водоохранных территорий, не затрагиваются. |
| 5 | В последующей стадии проектирования необходимо предусмотреть меры и мероприятия во исполнение требований пп.1, пп.2 и пп.4 п.2 ст.104 ВК РК, «Организации, эксплуатирующие гидроэнергетические и гидротехнические сооружения на водных объектах, обязаны обеспечить: • установленный режим наполнения и сработки водохранилищ, соблюдая при этом приоритет питьевого водоснабжения; • потребность рыбного хозяйства на участках рек и водохранилищ, имеющих важное значение для сохранения и воспроизводства рыбных ресурсов в поймах и дельтах рек; • осуществление установленных природоохранных, санитарно-эпидемиологических и аварийных попусков». | Проектируемая документация не предусматривает использование водных объектов и не оказывает влияния на их гидрологический режим, а также на водные биоресурсы. Сбросы в водные объекты отсутствуют, объект удален от водных объектов (около 5 км), что исключает воздействие на рыбохозяйственные ресурсы. |
| 6 | В последующей стадии проектирования необходимо предусмотреть меры и мероприятия во исполнение требований п.5 ст.112 ВК РК, «Физические и юридические лица, деятельность которых влияет на состояние водных объектов, обязаны соблюдать экологические требования, установленные экологическим законодательством Республики Казахстан, и проводить организационные, технологические, лесомелиоративные, агротехнические, гидротехнические, санитарно-эпидемиологические и другие мероприятия, обеспечивающие охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения». | Разрабатываемая проектная документация (НДВ и программа управления отходами) не включает мероприятия по водопользованию и охране водных объектов. При этом деятельность объекта не связана со сбросами в водные объекты и не оказывает на них негативного воздействия. Требования водного законодательства Республики Казахстан соблюдаются в рамках текущей эксплуатации предприятия. |
| 7 | В последующей стадии проектирования необходимо предусмотреть меры и мероприятия во исполнение требований п.3 ст.125 ВК РК, «Проектирование, строительство и размещение на водных объектах и (или) водоохранных зонах (кроме водоохранных полос) новых объектов (зданий, сооружений , их комплексов и коммуникаций), а также реконструкция (расширение, модернизация, техническое перевооружение, перепрофилирование) существующих объектов, возведенных до отнесения занимаемых ими земельных участков к водоохранным зонам и полосам или иным особо охраняемым природным территориям, согласовываются с бассейновыми инспекциями, уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, уполномоченным органом по изучению недр, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уполномоченным органом в области ветеринарии, местными исполнительными органами области (города республиканского значения, столицы). Порядок согласования определяется правилами организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства, утвержденными в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Та же деятельность на водных объектах, представляющих потенциальную селевую опасность, согласовывается с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты, а на судоходных водных путях - с уполномоченным органом по вопросам водного транспорта». | Объект расположен вне границ водоохранных зон и полос водных объектов (расстояние до р. Каракентир составляет около 5 км). В связи с этим требования по согласованию деятельности, предусмотренные ст.125 ВК РК для водоохранных зон, на рассматриваемый объект не распространяются. |
| 8 | В последующей стадии проектирования необходимо предусмотреть меры и мероприятия во исполнение требований п.3 ст.245 Экологического Кодекса Республики Казахстан (далее – ЭК РК), «При размещении, проектировании и строительстве железнодорожных путей, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, линий связи, ветровых электростанций, а также каналов, плотин и иных гидротехнических сооружений должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции и предотвращение гибели животных». | Разрабатываемая документация не предусматривает размещение линейных сооружений и иных объектов, способных повлиять на пути миграции животных. Объект расположен вне водных объектов и их прибрежных территорий, вмешательство в естественные миграционные пути отсутствует. Воздействие на животный мир не оказывается. |
| 9 | В последующей стадии проектирования необходимо предусмотреть меры и мероприятия во исполнение требований п.5 ст.245 ЭК РК, «Эксплуатация гидротехнических и иных сооружений на водных объектах, установление гидрологического режима водных объектов и режима водопотребления из них, а также иная деятельность, которая влияет или может повлиять на состояние среды обитания диких животных, должны осуществляться с учетом требований охраны животного мира, интересов рыбного и охотничьего хозяйств». | Проектируемая деятельность не связана с эксплуатацией водохозяйственных и гидротехнических сооружений, а также не предусматривает водопользование. Сбросы сточных вод в водные объекты отсутствуют. В связи с этим требования, регулирующие режимы водопользования и эксплуатацию водных объектов, к данному объекту не применяются. |
| 10 | В последующей стадии проектирования необходимо предусмотреть мероприятие по габионов, согласно требований ст.72 ЭК РК, а именно: • устойчивость к температурному режиму; • устойчивость основы сетки; • устойчивость к коррозий. | В рамках разрабатываемой проектной документации (НДВ и программа управления отходами) предусмотрены мероприятия, направленные на снижение воздействия на окружающую среду, включая: – нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; – мероприятия по управлению отходами производства и потребления. Воздействие на водные объекты отсутствует, в связи с чем дополнительные водоохранные мероприятия не требуются. |
| 11 | В последующем этапе проектирования необходимо учесть требования п.2 ст.320 ЭК РК, места накопления отходов предназначены для: • временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; • временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; • временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление. Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев. | В рамках разрабатываемой проектной документации (программа управления отходами) вопросы накопления, временного хранения, передачи и утилизации отходов рассмотрены в соответствии с требованиями ст.320 Экологического кодекса РК. Временное накопление отходов осуществляется в специально отведённых местах с соблюдением установленных сроков и условий хранения. Передача отходов осуществляется специализированным организациям по договорам. Воздействие на водные объекты при обращении с отходами исключается, так как сброс отходов в водные объекты и размещение в пределах водоохранных зон не осуществляется. |
| 2. РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» исх№28-5-2-2/ 503 от 09.04.2026 г: |  |  |
| 1 | В соответствии со ст.24 Водного кодекса РК, Инспекция согласовывает работы, связанные со строительной деятельностью, лесоразведением, операциями по недропользованию, бурением скважин, санацией поверхностных водных объектов, рыбохозяйственной мелиорацией водных объектов, сельскохозяйственными и иными работами на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах. Согласно представленым материалам, рассматриваемый участок расположен за пределами установленных водоохранных зон и полос. Согласно п.5 ст.92 Водного кодекса РК в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещается проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод. В связи с этим, для рассмотрения вопроса о необходимости получения согласования от Инспекции, необходимо представить информацию уполномоченного органа по изучению и использованию недр о наличии либо отсутствии контуров месторождений подземных вод на данном участке. Дополнительно сообщаем, в случае забора воды из поверхностных или подземных водных объектов, а также осуществления сброса сточных вод, необходимо оформить разрешение на специальное водопользование в соответствии со ст.45, 46 Водного кодекса РК. | Разрабатываемая проектная документация (НДВ и программа управления отходами) не предусматривает проведение строительных, дноуглубительных, водохозяйственных работ, а также работ, связанных с использованием водных объектов или недр. Объект расположен вне границ водоохранных зон и полос водных объектов (расстояние до р. Каракентир составляет около 5 км). Использование подземных вод не осуществляется, водоснабжение централизованное. Сбросы сточных вод в водные объекты отсутствуют. В связи с этим необходимость получения разрешений на специальное водопользование и согласований, предусмотренных ст.24 Водного кодекса РК, отсутствует. |
| 3. ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау» исх. № 36-8-4-4/846 от 18.03.2026 г: |  |  |
| 1 | Рассмотрев ваше обращение о планируемой деятельности для ТОО «Корпорация Қазақмыс», Департаментпо чрезвычайнымситуациямобласти Ұлытау МЧС РК сообщает о необходимости руководствоваться Кодексом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК, Законом Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V, а также иными нормативными правовыми актами в области промышленной безопасности, относящимися к данному виду деятельности. | Разрабатываемая проектная документация (проект нормативов допустимых выбросов и программа управления отходами) не относится к документации, предусматривающей проектирование или строительство объектов. Вопросы промышленной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций регулируются на стадии эксплуатации объекта в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, включая Закон РК «О гражданской защите». Эксплуатация объекта осуществляется с соблюдением требований в области промышленной и пожарной безопасности, что исключает возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с воздействием на окружающую среду. |
| 4. ГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля области Ұлытау» исх. №23-39-7-32/511 от 17.03.2026 г: |  |  |
| 1 | Рекомендуем соблюдать требования санитарных правил, утверждённых приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека», требования приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 «Об утверждении гигиенических нормативов физических факторов, воздействующих на человека», требования приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 «Об утверждении гигиенических нормативов атмосферного воздуха в городских и сельских населённых пунктах», а также требования правил, утверждённых приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления». В соответствии с пунктом 5 статьи 80 и пунктом 1 статьи 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI, участник административной процедуры вправе обжаловать административный акт, а также действия (бездействие), связанные с принятием административного акта. | В рамках разрабатываемой проектной документации (НДВ и программа управления отходами) учтены требования санитарного законодательства Республики Казахстан. Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух выполнено с учетом гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха населённых мест. Обращение с отходами осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к сбору, накоплению, транспортировке и передаче отходов специализированным организациям. Деятельность объекта не предусматривает воздействие на источники водоснабжения и не связана с нарушением санитарных требований, что обеспечивает соблюдение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. |
| 5. ГУ «Управление ветеринарии области Ұлытау» исх. № 2-5/316 от 07.04.2026 г: |  |  |
| 1 | Перед началом проведения земляных или строительных работ необходимо обратиться в управление для получения информации о наличии в радиусе 1000 метров от планируемого участка захоронений сибирской язвы и скотомогильников, с указанием точных координат участка (северная широта, восточная долгота). | Разрабатываемая проектная документация не предусматривает проведение строительных или земляных работ. Деятельность объекта не связана с размещением скотомогильников, захоронением биологических отходов и иными объектами, регулируемыми ветеринарным законодательством. Воздействие на объекты ветеринарного контроля отсутствует. В связи с этим требования по получению информации о наличии объектов захоронения животных (скотомогильников, сибиреязвенных захоронений) в радиусе 1000 м не применимы. Деятельность объекта не связана с обращением биологических отходов и не оказывает воздействия на объекты ветеринарного контроля. |
| 6. ГУ «Управление культуры, развития языков и архивного дела области Ұлытау» исх № 1-21-563/213 от 26.03.2026 г: |  |  |
| 1 | На указанных вами территориях (в промышленной зоне юго-восточной части города Жезказган, на участке «Кож-үйінді» месторождения Жыланды) зарегистрированные памятники историко-культурного значения отсутствуют. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 26.12.2019 № 288-VI «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» при проведении работ необходимо проявлять бдительность и осторожность. В случае обнаружения объектов, обладающих исторической, научной, художественной или иной культурной ценностью, физические и юридические лица обязаны приостановить дальнейшее проведение работ. О найденных объектах необходимо в течение трёх рабочих дней сообщить в местный исполнительный орган. | Согласно представленным данным, на рассматриваемой территории объекты историко-культурного наследия отсутствуют. Разрабатываемая проектная документация (НДВ и программа управления отходами) не предусматривает проведение строительных и земляных работ. Вместе с тем, в случае обнаружения объектов, обладающих признаками историко-культурного наследия, деятельность будет осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, с незамедлительным уведомлением уполномоченных органов и приостановлением работ. |