Нетехническое резюме

«Реконструкция АЗС №3 и БАЗС №5 м/р Каламкас»

Проектом предусматривается «Реконструкция АЗС №3 и БАЗС №5 м/р Каламкас».

Месторасположение объекта – Мангистауская область, Мангистауский район, месторождение Каламкас.

Данным проектом предусматривается модернизация автозаправочных станций на месторождении Каламкас:

- на АЗС №3 замена 5-ти топливозаправочных колонок (ТРК) марки «Ливенка» на ТРК «Censtar CS30D2220F»;

- на БАЗС №5 консервация оборудований маслохозяйства.

Топливораздаточные колонки АЗС №3.

Топливозаправочные колонки предназначены для заправки автомашин и спецтехники дизельным топливом и бензином.

Количество топливораздаточных колонок принято с учетом максимального количество заправок автомобилей. Всего на АЗС расположены 5 ТРК: №1,2,3- для дизтоплива, №4,5 – для бензина. Все ТРК были приняты марки «Ливенка».

Проектом предусмотрена замена 5-и топливораздаточных колонок «Ливенка» на топливораздаточные колонки типа «Censtar CS30D2220F».

Колонки топливораздаточные «Censtar CS30D2220F» предназначены для измерения объёма топлива (бензин, дизельное топливо) с вязкостью от 0,55 до 40 мм2 при выдаче его в топливные баки транспортных средств с учётом требований учётно-расчётных операций.

Технологические трубопроводы.

Существующие технологические трубопроводы заправки топлива проложены подземно в сборных железобетонных каналах, на глубине 1,5 м до низа лотка.

Согласно СТ ГУ 153-39-086-2006 "Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов условным давлением до 10 МПа" категории технологических трубопроводов:

-трубопроводы транспортирующие бензин - категория III;

-дизтопливо - III категория.

Антикоррозионная изоляция надземных трубопроводов и арматуры - краска масляно-битумная в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 в два слоя.

Консервация маслохозяйства БАЗС №5.

Маслохозяйство БАЗС№5 подлежащий консервации состоит из следующих сооружений:

- Площадка емкостей объемом 16м3 4-шт для хранения масел И-40, И-50, и ТП-25С;

- Емкость для аварийного слива V=8,0 м3,

- Площадка налива и слива масел с насосами перекачки.

Консервация технологического оборудования — это комплекс мер для защиты от коррозии и других внешних воздействий на время длительного хранения или простоя. Она включает в себя очистку, нанесение защитных составов (масел, ингибиторов), а также герметичную упаковку с использованием специальных пленок и осушителей. Перед началом работ важно оценить экономическую целесообразность и соблюдать установленные стандарты, например, ГОСТы.

Основные этапы консервации.

Подготовка: Очистка оборудования от грязи, смазки и ржавчины. Для этого могут использоваться специальные моющие средства или растворители.

Обработка защитными составами:

Нанесение консервационных масел на рабочие поверхности и в полости.

Окраска металлических поверхностей ингибированными красками и грунтовками.

Герметизация и упаковка:

Установка заглушек на открытые отверстия, чтобы предотвратить попадание пыли, грязи и влаги.

Размещение влагопоглощающего силикагеля внутри упакованного оборудования для поглощения остаточной влаги.

Важные аспекты.

Регулярный контроль: В процессе хранения необходимо проводить периодические осмотры для проверки состояния упаковки и оборудования, особенно при длительных сроках консервации.

Документация: Процесс консервации фиксируется в специальном акте, который содержит перечень выполненных работ и законсервированного оборудования.

Экономическая целесообразность: Перед началом консервации важно провести расчеты, чтобы убедиться, что затраты не превысят потенциальную ценность оборудования.

Месторасположение объекта – Мангистауская область, Мангистауский район, месторождение Каламкас.

Ближайший водный объект – Каспийское море, расположен на расстоянии 7,5 км от АЗС №3 и на расстоянии 9,4 км от БАЗС №5. Проектируемые объекты расположены за пределами водоохранной зоны и полосы. Источник водоснабжения период строительства для питьевых и хоз-бытовых нужд – бутилированная вода, для технической нужды – привозная технического качества.

Источник водоснабжения период строительства для питьевых нужд – привозная бутилированная вода, для технической нужды – привозная вода технического качества.

Объем водопотребления на хоз-бытовые нужды при строительстве составляет 36 м3/период. Расход воды для технической нужды составляет 21,8 м3/период.

Питьевая вода используется для хоз-питьевых нужд персонала. Техническая вода используется при строительстве.

Проектом использования недр не предусматривается.

Растительные ресурсы при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов использоваться не будут.

Материалы, используемые при строительстве: битум, электроды, краски, др. Срок использования – 4 месяца.

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве являются укладка асфальта, битумные, сварочные и покрасочные работы. Все расходы материалов были взяты согласно сметной документации.

Общий объем выбросов загрязняющих веществ при строительстве составит: 0.0270683 г/сек и 0.0121871 т/год.

Наименования загрязняющих веществ при строительстве, их классы опасности: железо (II, III) оксиды (3 класс опасности) - 0.000614 т/год, марганец и его соединения (2) - 0.000071 т/год, диметилбензол (3) - 0.006114 т/год, уайт-спирит (-) – 0.00505 т/год, алканы С12-19 (4) - 0.0003381 т/год.

Источниками выбросов ЗВ при эксплуатации является топливораздаточные колонки для бензина АИ-92 и дизельного топлива.

Объем выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации составит: 0.262667 г/сек и 0.1399264 т/год.

Наименования загрязняющих веществ при эксплуатации, их классы опасности: сероводород (2) - 0.0000366 т/год, смесь углеводородов предельных С1-С5 (-) - 0.0858122 т/год, смесь углеводородов предельных С6-С10 (-) - 0.0317152 т/год, пентилены (4) - 0.0031702 т/год, бензол (2) – 0.0029166 т/год, диметилбензол (3) - 0.0003678 т/год, метилбензол (3) - 0.0027518 т/год, этилбензол (3) - 0.000076 т/год, алканы С12-19 (4) - 0.01308 т/год.

Согласно Приложению 2 Правил ведения Регистра выбросов и переноса загрязнителей, на период строительства и эксплуатации отсутствует превышение пороговых значениями выбросов в воздух.

Хоз-бытовые сточные воды сбрасываются в существующие сети канализации. Сброс сточных вод в природную среду при строительстве не производится.

Объем образования отходов при строительстве составит 0,96641 т/год:

- смешанные коммунальные отходы (образуются в результате жизнедеятельности работающего персонала) – 0,29589 т,

- отходы от красок и лаков (образуются при выполнении покрасочных работ) - 0,0072 т,

- отходы сварки (образуются при сварочных работ) - 0,00062 т;

- промасленная ветошь (образуется путем процесса протирки станков, деталей и механизмов) - 0,0127 т;

- строительные отходы (образуются при демонтажных работ) – 0,65 т.

Отходы собираются в маркированных металлических контейнерах. Контейнеры для бытового мусора снабжены плотно закрывающимися крышками. Контейнеры должны быть установлены на специально оборудованных площадках.

Согласно действующих санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 сбор и временное хранение отходов на период строительства проводится на специальных площадках (местах).

Транспортировка отходов производства и потребления со строительной площадки вывозятся специализированными предприятиями по договору, имеющими все необходимые подтверждающие документы на право осуществления деятельности по обращению отходами. Вывоз отходов осуществляется своевременно. Все отходы передаются сторонним организациям.

Месторасположение объекта – Мангистауская область, Мангистауский район, месторождение Каламкас.

Ближайший водный объект – Каспийское море, расположен на расстоянии 7,5 км от АЗС №3 и на расстоянии 9,4 км от БАЗС №5. Проектируемые объекты расположены за пределами водоохранной зоны и полосы.

Выполненные расчеты показали, что ни одного из рассматриваемых ингредиентов, не превышают нормативных величин. Таким образом, расчетами подтверждено, что выбросы от источников не окажут влияния на загрязнения атмосферного воздуха, так как при строительстве и эксплуатации состояние атмосферного воздуха, может быть оценено, как незначительное, локальное. Поверхностные водные объекты на территории проведения работ отсутствуют. Сброс сточных вод в природную среду при строительстве не производится.  Воздействие на почвенный покров носит временный характер. Отходы, образующийся на период строительства будут складироваться на специально отведенных местах. Механическое воздействие на растительный покров не предусмотрено вследствие наличия проезжих дорог и площадок. Планируемая деятельность существенно не влияет на фаунистические группировки животных, так как находится на уже существующих площадках, где почти что нет заселения представителями животного мира.

Возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду не предполагаются.

Предусмотрены следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвенно-растительного покрова, животного мира в процессе проведения планируемых работ: контроль соблюдения технологического регламента ведения работ; движение автотранспорта по отведенным дорогам; передвижение работающего персонала по пешеходным дорожкам; запрет неорганизованных проездов по территории; заправка автотехники только в специально оборудованных местах; для предотвращения загрязнения почв и далее подземных вод отходами производства и потребления, их транспортировка и хранение производятся в закрытой таре; раздельное хранение отходов в соответственно маркированных контейнерах и емкостях.