Нетехническое резюме по проекту «Обустройство уплотняющих скважин м/р Каламкас. XXII-очередь».

Рабочий проект «Обустройство уплотняющих скважин м/р Каламкас. XXII-очередь» предусматривает обустройство устьев 44 добывающих скважин, систему сбора и транспорта нефти (выкидные линии); обустройство устьев 2 нагнетательных скважин; высоконапорные водоводы (нагнетательные линии); инженерное обеспечение запроектированных объектов.

В административном отношении месторождение Каламкас расположено на полуострове Бузачи Мангистауском районе Мангистауской области.

Областной центр г.Актау находится на расстоянии 270км, в 2 км расположен поселок Каламкас. С областным центром месторождение связано асфальтированной дорогой Актау - Каламкас. Проектируемый объект находится на лицензионной территории, переданной в пользование АО «ММГ», поэтому дополнительного отвода земель не требуется. Альтернатива размещения не рассматривается, т.к. объект существующий.

Проектными решениями предусматривается строительство новых сооружений обустройства месторождения, обеспечивающих дополнительную добычу, сбор и транспорт продукции скважин в объеме 176 т/сут или 0,064 млн. тонн нефти в год и дополнительную закачку воды в объеме 410 м3/сут или 0,14965 млн.м3/год. Дополнительный объем добычи попутного газа составит 4400 м3/сут или 1,61 млн.м3/год.

Объем проектирования по данному объекту:

- обустройство устьев 44 добывающих скважин;

- система сбора и транспорта нефти (выкидные линии);

- обустройство устьев 2 нагнетательных скважин;

- высоконапорные водоводы (нагнетательные линии);

- строительство замерной установки ЗУ;

-установка дополнительного оборудования на действующих групповых установках.

Обустройство устьев добывающих скважин.

Технологическая схема обустройства площадок скважин.

Всего в проекте рассматривается обустройство 44 новых добывающих скважин механизированным способом. ПК-1-ПК-42 с ШГН (Штанговый глубинный насос), ПК-43, ПК-44 с винтовым насосом. ПК-43(№8235), ПК44(№8294) скважины временно добывающие-нагнетательные, по мере обводнения передут в нагнетательный фонд.

Тип устьевого оборудования 44 новых добывающих скважин (арматура фонтанная АФК-1-65х21, крестовик АФК-1-65х21 или АУШГН-1-65х21), устанавливаемого на площадках добывающих скважин и его обвязка выполняется согласно проекта и «Типовой схемы обвязки устья добывающих скважин м/р Каламкас», утвержденной начальником ПУ «Каламкасмунайгаз» и согласованной с ФМВПФО «Ак-берен». В соответствии с правилами промышленной безопасности, на устье каждой скважины, устанавливается электроконтактный манометр ЭКМ 1005Exdс пределом измерений от 0 до 40 кгс/см2.

Площадка добывающих скважин.

Данным проектом предусматривается обустроить 44 добывающих скважин, вышедших из бурения. Эксплуатация добывающих скважин предусматривается механизированным способом.

На м/р Каламкас в качестве оборудования для извлечения нефти в зависимости от способа эксплуатации скважины используется различное насосное оборудование: винтовые насосы, глубинно-штанговые насосы с приводами ПШГН8-3-4000, ПШН-80, СКД8-3-4000 и т.д. Управление работой насосного оборудования осуществляется с помощью щита управления, который расположен на рабочей площадке. На щите управления предусмотрены местные средства управления для пуска и остановки насосов.

Технологическая обвязка устьев скважин включает монтаж обвязочных трубопроводов Ø114х8мм и 76х6мм между вновь установленной на выкидной линии запорной арматурой и существующим устьевым оборудованием скважины, которое выполняется буровым управлением или эксплуатирующей компанией и не входит в объем проектирования по данному проекту. (Эксплуатирующая компания, обвязку пробуренных скважин выполняет по утвержденной и согласованной схеме).

В соответствии с СН 527-80 обвязочные трубопроводы в пределах устья скважин относятся к II категории группы Б(б). Просвет стыков выполнить радиологическим методом. Объем контроля сварных соединений согласно СП РК 3.05-103-2014 для II категории составляет 10%. Давление испытания на прочность Рисп=1.25Рраб, но не менее 0.8МПа. Испытание проводить гидравлическим способом в течении 5 минут. Тепловая изоляция обвязочных трубопроводов при надземной прокладке из минеральной ваты толщиной 60 мм. Обшивка – оцинкованные листы δ=0,5 мм.

Выкидные линии.

Технологическая схема сбора и транспорта нефти и газа.

По проекту нефть через запорную арматуру, после глубинного насоса поступает в выкидную линию Ø100мм оборудованную задвижкой и далее направляется на АГЗУ «Спутник», расположенную на ЗУ или ГУ. В пределах площадки выкидная линия запроектирована в надземном исполнении. За пределами площадки в насыпи.

Транспортировка нефтегазовой смеси от скважины до ГУ или ЗУ осуществляется при рабочем давлении Рраб =0,5-0.7 МПа. Выкидные линии выполнены из стеклопластиковых труб, рассчитанных на давление 9,5 МПа (изготовитель ТОО «ЗСПТ» г. Актау).

Выкидные линии предназначены для транспорта продукции скважин до замерных установок «Спутник» установленных на ГУ или ЗУ.

Проектными решениями предусматривается строительство выкидных линий для вновь пробуренных скважин. Выкидные линии выполнены диаметром 100мм (4”) из стеклопластиковых труб по СТ ТОО 40047721-01-2009 и стальных труб Ø114х8мм по ГОСТ 8732-78.

Технологическая схема сбора и транспорта нефти и газа.

По проекту нефть через запорную арматуру, после глубинного насоса поступает в выкидную линию Ø100мм оборудованную задвижкой и далее направляется на АГЗУ «Спутник», расположенную на ЗУ или ГУ. В пределах площадки выкидная линия запроектирована в надземном исполнении. За пределами площадки в насыпи.

Транспортировка нефтегазовой смеси от скважины до ГУ или ЗУ осуществляется при рабочем давлении Рраб =0,5-0.7 МПа. Выкидные линии выполнены из стеклопластиковых труб, рассчитанных на давление 9,5 МПа (изготовитель ТОО «ЗСПТ» г. Актау).

Выкидные линии предназначены для транспорта продукции скважин до замерных установок «Спутник» установленных на ГУ или ЗУ.

Проектными решениями предусматривается строительство выкидных линий для вновь пробуренных скважин. Выкидные линии выполнены диаметром 100мм (4”) из стеклопластиковых труб по СТ ТОО 40047721-01-2009 и стальных труб Ø114х8мм по ГОСТ 8732-78.

Прокладка выкидных линий.

Прокладка выкидных линий из стеклопластиковых труб предусмотрена в подземном исполнении в теле насыпи. Глубина заложения – 0.8м до верха трубы.

Согласно ВСН 51-2.38-85 и «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» утв. Министром по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 355, при взаимном пересечении выкидных линий, водопроводов и газопроводов соблюдаются минимальные расстояния в свету равное не менее 350мм.

Трубопроводы при подходе к «Спутнику» на ГУ или ЗУ выполнены из стальных труб Ø114х8 по ГОСТ 8732-78 в тепловой изоляции, в надземном варианте. Соединения стальных и стеклопластиковых труб производится с помощью фланцевых соединений адаптеров.

Рабочее давление выкидной линии Рраб =0,5 - 0.7МПа.

Согласно ВСН 51-3-85 выкидные линии относятся к III классу, 1 группе и III категории.

Резьбовые соединения стеклопластиковых труб подлежат визуальному контролю при монтаже и входному контролю материала труб перед монтажом. Контролю физическими методами подлежат сварные стыки стальных участков выкидной линии. Контроль сварных стыков физическим методом 5%. Из них радиографическому контролю согласно ВСН 005-88 табл.№1 подлежит 2% контрольных стыков.

Антикоррозионное покрытие надземных открытых участков трубопроводов и арматуры - масляно-битумное, по ОСТ 6-10-426-79, в два слоя по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.

Тепловая изоляция надземных участков - минеральная вата толщиной 60 мм. Обшивка - оцинкованные листы.

По окончанию монтажа выкидные линии из стеклопластика подлежат гидравлическому испытанию. Промысловые трубопровод, в соответствии с ВСН 005-88 испытывают на прочность и герметичность в течении 24ч и равны:

-давление испытания на прочность Рисп=1,1Рраб;

-давление испытания на герметичность Рисп=Рраб.

Проектными решениями предусматривается строительство новых сооружений обустройства месторождения, обеспечивающих дополнительную добычу, сбор и транспорт продукции скважин в объеме 176 т/сут или 0,064 млн. тонн нефти в год и дополнительную закачку воды в объеме 410 м3/сут или 0,14965 млн.м3/год. Дополнительный объем добычи попутного газа составит 4400 м3/сут или 1,61 млн.м3/год.

Объем проектирования по данному объекту:

- обустройство устьев 44 добывающих скважин;

- система сбора и транспорта нефти (выкидные линии);

- обустройство устьев 2 нагнетательных скважин;

- высоконапорные водоводы (нагнетательные линии);

- строительство замерной установки ЗУ-24;

-установка дополнительного оборудования на действующих групповых установках.

Номера обустраиваемых 44 скважин добывающих скважин:

9989, 8436, 8214, 8258, 8239, 8298, 8297, 8250, 9988, 8305, 8252, 8432, 8286, 8304, 8302, 8295, 8435, 8293, 8296, 8433, 8299, 8222, 8267, 8236, 8272, 8223, 8273, 8233, 8300, 8240, 8278, 8270, 8301, 8259, 8218, 8221, 8263, 8262, 8246, 8229, 8230, 8289, 8235, 8294.

Номера обустраиваемых 2 скважин нагнетательных скважин: 623, 2081.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН.

Проектом предусматривается обустройство 44 скважин.

Генеральный план площадок разработан в соответствии с СН РК 3.01-03-2011, ВНТП 3-85, СН 459-74.

При этом в основу положены следующие требования:

✓ расположение сооружений, а также транспортных путей на территории площадок принято согласно технологической схемы, требуемыми разрывами по нормам пожаро- и взрывобезопасности и с учетом розы ветров, санитарными требованиями, грузооборота транспорта,

✓ обеспечение благоприятных и безопасных условий труда, а также обеспечение рациональных производственных, транспортных и инженерных связей на площадке,

✓ обеспечение благоприятных и безопасных условий труда, а также обеспечение рациональных производственных, транспортных и инженерных связей на площадках. При размещении отдельных сооружений было учтено преобладающее направление ветров, чтобы уменьшить действие любого рода выбросов от технологических установок.

ЗУ-24. Площадка ЗУ-24 запроектирована в условиях границ ограждения, с размерами в плане 68.0х68.0 м, конструктивно, ограждение, решить в виде забора из металлической сетки, по стойкам из металлических труб, диаметром 89х6мм, высотой 2000мм, с шагом стоек 3000мм. За относительную отметку 0.000, принята отметка верха спланированной территории (верхней грани насыпи), что соответствует абсолютной отметке:

Добывающие скважины:

-Площадка под передвижной агрегат;

-Площадка под трансформаторную подстанцию;

-Фундамент под станок-качалку;

-Колодец сбора утечек;

-Ограждение устья скважины.

Нагнетательные скважины:

-Площадка под передвижной агрегат;

-Фундамент под трансформаторную подстанцию;

-Колодец сбора утечек.

ЗУ-24:

-Площадка АГЗУ "Спутник";

-Площадка блока аппаратуры;

-Площадка дренажной емкости;

-КТПН.

В период строительства предусматривается водопотребление на питьевые и технические нужды. Потребности в питьевой воде на период строительно-монтажных будут обеспечены за счет привозной питьевой бутилированной воды. Качество воды должно соответствовать ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». Техническая вода - привозная, доставляется на площадку строительства автотранспортом - поливомоечными машинами. Объект находится вне водоохранных зон и полос.

Вид водопользования – общее.

Вода хозяйственная и для производственных нужд. Вода бутилированная для питья.

Вода привозная. Расход воды в период строительства составит: на хозяйственно-бытовые нужды – 301,125 м3/период.

Техническая вода используется для гидроиспытания трубопроводов. Общий расход воды для технической нужды согласно сметной документации составляет 787,045 м3/год.

В период строительства предусматривается водопотребление на питьевые и технические нужды. Техническая вода при строительстве проектируемых объектов будет использоваться для орошения площадки строительства (полив водой при уплотнении и укатке грунта) и на гидроиспытания трубопроводов.

В проекте отсутствует использование недр для реализации данного проекта. В период строительства объекта отрицательного воздействия на недра оказываться не будет. Географические координаты: широта 42 градуса,28минут,32секунд; долгота: 52 градуса, 61 минута, 64сек.

Растительные ресурсы при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов использоваться не будут.

На участке работ зеленые насаждения отсутствуют. Вырубка или перенос зеленых насаждений данным проектом не предусматривается. Ввиду отсутствия вырубка или перенос зеленых насаждений, их посадка растительности в порядке компенсаций не запланировано.

Технологические процессы в период проведения работ на месторождении, позволят рационально использовать проектируемые площади и объекты, внедрить замкнутую систему оборотного процесса, все это приведет к минимальному воздействию на растительный мир.

Места пользования животным миром и вида пользования не предусмотрено.

Объемы строительных материалов на период строительства:

Электроды – 0,090165 т

ЛКМ – 0,13761т

Смешанные коммунальные отходы – 2,475т/год

Промасленная ветошь – 0,00635 т/год

Период эксплуатации:

Промасленная ветошь – 0,06096 т/год.

Ожидаемые выбросы ЗВ в период строительства:

0123 Железа (3кл.оп) 0,02812г/с 0,0506323т/г; 0143 Марганец и его соединения (2кл.оп) 0,0011706г/сек 0,00407403т/год; 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (2кл.оп) 0,286097 г/сек 0,200065 т/год; 0304 Азота (II) оксид (Азота оксид) (3кл.оп) 0,0447305г/сек 0,031845т/год; 0328 сажа 0,023333 г/сут 0,0168т/сут, 0330 Серы диоксид (Ангидрид Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (3кл.оп) 0,036667 г/сек 0,0252т/год; 0337 Углерода оксид (Окись углерода) (4кл.оп) 0,2604 г/сек 0,2101т/год; 0342 Фтористые газообразные соединения 0,000375г/сек, 0,002082; 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые) 0,00165г/сек, 0,00916т/год; 0616 Диметилбензол (3кл.оп) 0,000125г/с 0,95155849т/г; 0621 Метилбензол 0,00001722222 г/сек, 0,11547563496 т/год; 0703 бензапирен 0,00000043 г/сек 0,000000308т/год; 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (3кл.оп) 0,00000055556г/сек 0,000168т/год; 1061 Этанол (Этиловый спирт) (4кл.оп) 0,00000027778 г/сек, 0,000084 т/год; 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир) (4кл.оп) 0,00000042592 г/сек, 0,00137384576 т/год; 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (4кл.оп) 0,00000333333 г/сек, 0,022692516 т/год; 1325 Формальдегид (Метаналь) (2кл.оп) 0,005 г/сек, 0,00336 т/год; 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (4кл.оп) 0,00000722222 г/сек, 0,0498725612 т/год; 2732 Керосин (4кл.оп) 0,013338г/сек, 0,005412т/год; 2752 Уайт-спирит 0,00007455г/сек, 0,21666051722 т/год; 2754 Алканы С12-19 (Углеводороды предельные С12-С19) (4кл.оп) 0,140008г/сек, 0,092117 т/год; 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) 0,5547 г/сек, 3,668231 т/год; 2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) 4,981129г/сек,  0,23843878т/год.

Ожидаемые выбросы ЗВ в период эксплуатации:

При эксплуатации проектируемого объекта площадка скважин 44 добывающих скважин. 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (2кл.оп) 0,106788 г/сек 3,367713 т/год; 0304 Азота (II) оксид (Азота оксид) (3кл.оп) 0,017352 г/сек 0,547254т/год; 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (4кл.оп) 0,0825 г/сек 2,60172т/год; 0410 Метан 0,0825г/сек 2,60172т/год; 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 0,7917г/сек 0,536033т/год; 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 0,292818г/сек 0,198257т/год; 0602 Бензол (2кл.оп) 0,003824г/сек 0,002589т/год; 0616 Диметилбензол (3кл.оп) 0,002404г/сек 0,000005т/год;  0621 Метилбензол (3кл.оп) 0,001202г/сек 0,000814т/год.

Сбросы загрязняющих веществ отсутствуют.

Атмосферный воздух

На м/р Каламкас осуществляются наблюдения на источниках выбросов и на границе СЗЗ.

Мониторинг эмиссий осуществлялся на организованных источниках выброса, прописанных в плане-графике программы ПЭК. В отходящих газах определялись концентрации диоксида азота, оксид азота, оксида углерода, сажи, диоксида серы. Бензол,  метилбензол, формальдегид, смесь углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10 углеводороды предельные С12-С19, метан определялись расчетным методом. Превышений нормативов ПДВ по всем контролируемым источникам выбросов не было обнаружено.

Превышение предельно-допустимых концентраций по результатам мониторинга не выявлено

Подземные воды

Нормы ПДК загрязняющих веществ для подземных вод не питьевого назначения не установлены. Вместе с тем, можно отметить, что содержание тяжелых металлов и других загрязняющих веществ в грунтовых водах находятся ниже установленных норм для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

Почвенный покров

Почвенный покров месторождения ПУ «КМГ» по степени загрязнения относится к относительно безопасным, 1 категории –слабо загрязненные (содержание химических веществ на уровне ПДК, но выше естественного фона).

Растительность

В местах расположения технологических объектов основных цехов добычи нефти и газа, а также групповых установок растительный покров попросту отсутствует.

Проведёнными за последние пять наблюдениями (период 2016-2020 гг.) установлено, что в

этих условиях местообитания ландшафтно образующим растением, участвующим в сложении наиболее распространенных сообществ, многие годы являлась полынь белоземельная.

Животный мир

Животный мир описываемого нами зоогеографического участка представлен териофауной - млекопитающими, преимущественно представителями отряда грызунов, герпетофауной –

амфибиями и рептилиями, а также представителями орнитофауны (птицы).

Радиационная обстановка

На м/р Каламкас не выявлено альфа и бета загрязнении, активность радионуклидов однородна и в пределах требовании нормативов радиационной безопасности Республики Казахстан.

Оценка воздействия на окружающую среду в период строительства:

Атмосферный воздух – пространственный масштаб(п.м.) (ограниченный (2)), временный масштаб (в.м.) (продолжительное (3)), интенсивность (и) (незначительная (1)) – интегральная оценка в баллах (6); Почва-  п.м. (локальный (1)), в.м. (продолжительное (3)), и (слабая (2)); Отходы- п.м. (локальный (1)), в.м. (продолжительное (3)), и (незначительная (1)); Растительность - п.м. (локальный (1)), в.м. (продолжительное (3)), и (слабая (2)); Животный мир - п.м. (локальный (1)), в.м. (продолжительное (3)), и (слабая (2)); Физическое воздействие- п.м. (локальный (1)), в.м. (продолжительное (3)), и (слабая (2)); Радиационное воздействие – отсутствует.

Анализируя вышеперечисленные категории воздействия проектируемых работ на окружающую среду, можно сделать общий вывод, что значимость ожидаемого экологического воздействия при строительстве допустимо принять как низкой значимости.

Оценка воздействия на окружающую среду в период эксплуатации:

Атмосферный воздух – пространственный масштаб (п.м.) (ограниченный (2)), временный масштаб (в.м.) (многолетнее (4)), интенсивность (и) (незначительная (1)) – интегральная оценка в баллах (6); Почва-  п.м. (локальный (1)), в.м. (многолетнее (4)), и (незначительная (1)); Отходы- п.м. (локальный (1)), в.м. (многолетнее (4)), и (незначительная (1)); Растительность - п.м. (локальный (1)), в.м. (многолетнее (4)), и (незначительная (1)); Животный мир - п.м. (локальный (1)), в.м. (многолетнее (4)), и (незначительная (1)); Физическое воздействие- п.м. (локальный (1)), в.м. (многолетнее (4)), и (незначительная (1)); Радиационное воздействие – отсутствует.

Анализируя вышеперечисленные категории воздействия проектируемых работ на окружающую среду, можно сделать общий вывод, что значимость ожидаемого экологического воздействия при эксплуатации допустимо принять как низкой значимости.

При проведении работ предусмотрен ряд мероприятий, снижающих или предотвращающих загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы, флоры и фауны. Эти мероприятия состоят из организационных, технологических, проектно-конструкторских, санитарно-противоэпидемических и сводятся к следующему:

Организационные:

- разработка оптимальных схем движения автотранспорта;

- контроль своевременного прохождения ТО задействованного автотранспорта и спецтехники;

- исключение несанкционированного проведения работ.

Проектно-конструкторские:

- бетон для бетонных и ж/бетонных конструкций принят на сульфатостойком портландцементе ввиду сульфатной агрессии грунтов по отношению к бетонам нормальной плотности. Марка бетона по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F100.

- под бетонными и железобетонными конструкциями предусматривается подготовка из щебня, пропитанного битумом, толщиной 100 мм.

- боковые поверхности конструкций, соприкасающееся с грунтом, обмазать горячим битумом БН-70/30 за 2 раза по грунтовке из 40% раствора битума в керосине.

- антикоррозийная защита металлических конструкций;

- фундаменты под оборудование с динамическими нагрузками рассчитаны с учетом динамического воздействия;

-для ограничения случайных розливов нефти, площадки технологических установок наземного расположения, выполнены из монолитного бетона с отбортовкой по периметру.

- антикоррозийная защита надземных и подземных трубопроводов;

- экспертиза проектных решений в природоохранных органах.

Санитарно-эпидемические:

- выбор согласованных участков складирования отходов;

- раздельный сбор и вывоз отходов.

При проведении работ предусмотрен ряд мер, выполняемых подрядчиком и касающихся экологических аспектов строительства:

- Поддерживание постоянной связи с Заказчиком, со специально уполномоченными органами в области ООС;

-Принятие мер по предотвращению случайных проливов нефтепродуктов при работе стройтехники и автотранспорта.