Проект нормативов эмиссий допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу к  «Плану горных работ на добычу россыпного золота на месторождении «Китай -гора»

| Директор ТОО «РУДПРОЕКТ» | Оразбеков Е.Б. |
| --- | --- |

Астана, 2026 г.

АННОТАЦИЯ

Настоящий Проект нормативов эмиссий допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу к «Плану горных работ на добычу россыпного золота на месторождении «Китай -гора» выполнен  в  полном  соответствии  с  действующими  в Республике Казахстан законодательными и нормативно-методическими актами по охране окружающей среды.

Заказчик  проектной  документации  (недропользователь):  ТОО: «NK Capital Group», 070600, РК, область Абай, Жарминский район, Калбатауский с.о., село Калбатау, ул. Адильбаева, д. 19, БИН: 200340009104, Қайнемов Р.А.

Исполнитель  (проектировщик):  ТОО  «РУДПРОЕКТ»  Оразбеков Е.Б.,  правом  на выполнение  работ  и оказание  услуг  в  области  охраны  окружающей  среды  является лицензия № 02974P от 31.10.2025 г., выданная Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан (см. приложение 1).

Срок начала реализации намечаемой деятельности: Начало намечаемой деятельности – I квартал 2027г. Окончание лицензионного срока – IV квартал 2030 г.

План горных работ предусматривает обоснование рациональной и безопасной схемы освоения месторождения, обеспечивающей эффективное извлечение полезного ископаемого с учётом геолого-гидрогеологических условий, экологических требований и нормативных положений в сфере недропользования.

Месторождение «Китай-гора» в административном отношении территория для добычи расположена в Жарминском районе области Абай. Ближайший населённый пункт — село Ортабулак, расположено в 20 км юго-западнее участка. К северу от участка протекает река Кызылсу. К западу от участка расположено село Калбатау на расстоянии 37 км. В юго-западном направлении находятся: озеро Жанама — в 23 км, озеро Шар — в 26 км. К югу от участка расположены: село Каратобе на расстоянии 22 км.

Общая площадь месторождения 0,0788 км2 (7,88 га).

В районе расположения предприятия отсутствуют заповедники и особо охраняемые природные территории (ООПТ), лесные или сельскохозяйственные угодья, дома  отдыха, детские  и санаторно-профилактические медицинские учреждения, а также памятники архитектуры, музеи  и другие охраняемые законом объекты.

Всего на рассматриваемой территории будет функционировать 10 неорганизованных источников и 1 – организованный.

Валовый выброс загрязняющих веществ ежегодно с 2027-2030 гг. составит в год составит: 0,764970748 г/с, 15,36072788 т/год.

Как показал анализ, в процессе добычных работ в атмосферный воздух будет выбрасываться 10 наименований загрязняющих веществ.

Нормативы выбросов установлены по следующим веществам: азота диоксид, азота оксид,  углерод  (сажа),  серы  диоксид,  сероводород,  углерод  оксид,  бенз/а/пирен, формальдегид, углеводороды предельные и пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20.

Согласно п. 11 Раздела 3 «Добыча руд, нерудных ископаемых, природного газа» Приложение 1 Приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 СЗЗ для карьера нерудных стройматериалов составляет 1000 м.

О Г Л А В Л Е Н И Е

| Номера разделов | Наименование разделов | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 5 |
| 1 | Общие сведения об операторе | 6 |
| 1.1 | Климатические характеристики | 6 |
| 2 | Характеристика оператора как источника загрязнения атмосферы | 8 |
| 2.1 | Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования | 8 |
| 2.2 | Краткая характеристика существующих установок очистки газа | 10 |
| 2.3 | Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту | 10 |
| 2.4 | Перспектива развития предприятия | 11 |
| 2.5 | Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ | 11 |
| 2.6 | Характеристика аварийных и залповых выбросов | 11 |
| 2.7 | Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу | 23 |
| 2.8 | Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/год), принятых для расчета НДВ | 23 |
| 3 | Расчет и анализ ожидаемого загрязнения атмосферы | 24 |
| 3.1 | Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере | 24 |
| 3.2 | Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на проектное положение | 24 |
| 3.3 | Предложения по нормативам эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу | 25 |
| 3.4 | Уточнение границ области воздействия объекта (обоснование принятого размера санитарно–защитной зоны) | 29 |
| 4 | Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях | 30 |
| 4.1 | Мероприятия по снижению отрицательного воздействия | 30 |
| 5 | Контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов | 32 |
| 6 | Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числе перепрофилирования или сокращения объема производства | 33 |
| 7 | Выводы и рекомендации | 34 |
|  | Перечень использованных директивных и нормативных материалов | 35 |
|  | Приложения | 36 |
| 1 | Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды №02974Р от 30.10.2025 г., выданная Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан | 37 |
| 2 | Результаты расчетов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу | 41 |
| 3 | Справка РГП «Казгидромет» Министерства экологии и природных ресурсов РК от №ЗТ-2025-02990378 от 05.09.2025г. | 53 |
| 4 | Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере | 55 |

В В Е Д Е Н И Е

Настоящий «Проект нормативов эмиссий допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу  к Плану горных работ на добычу россыпного золота

на месторождении «Китай -гора» в области Абай выполнен на основании:

- Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 г. №400-VI;

- Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021 г. №63);

- Перечня загрязняющих веществ, эмиссии которых подлежат экологическому нормированию (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 25.06.2021 г. №212);

- Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (утв. приказом и. о. Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 г.               № ҚР ДСМ-2).

Кроме того, при выполнении настоящего проекта были использованы действующие директивные и нормативные материалы, список которых приведен в конце книги                  (см. «Перечень использованных директивных и нормативных материалов»).

Настоящий проект выполнен на период с 2027 по 2030 г.г., включительно.

Разработчик проекта: ТОО  «РУДПРОЕКТ»;

- Почтовый адрес разработчика: РК 100000, г.Астана, ул. Магжана Жумабаева 8;

- Телефон: +77054709866;

- E-mail: rudproject@mail.ru

Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды № 02974P от 31.10.2025 г., выданная Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан  (см. приложение 1).

Директор – Оразбеков Е.Б.

1 Общие сведения об операторе

Оператор: ТОО «NK Capital Group»

Почтовый адрес оператора: РК, 070600, область Абай, Жарминский район, Калбатауский с.о., село Калбатау, ул. Адильбаева, д. 19, БИН 200340009104, Қайнемов Р.А. +7 777 984 9898.

Срок начала реализации намечаемой деятельности: Начало намечаемой деятельности – I квартал 2027г. Окончание лицензионного срока – IV квартал 2030г.

План горных работ предусматривает обоснование рациональной и безопасной схемы освоения месторождения, обеспечивающей эффективное извлечение полезного ископаемого с учётом геолого-гидрогеологических условий, экологических требований и нормативных положений в сфере недропользования.

Месторождение «Китай-гора» в административном отношении территория для добычи расположена в Жарминском районе области Абай. Ближайший населённый пункт — село Ортабулак, расположено в 20 км юго-западнее участка.  К северу от участка протекает река Кызылсу. К западу от участка расположено село Калбатау на расстоянии 37 км. В юго-западном направлении находятся: озеро Жанама — в 23 км, озеро Шар — в 26 км. К югу от участка расположены: село Каратобе на расстоянии 22 км.

Площадь участка – 0,0788 км2 (7,88 га).

Таблица 1

Географические координаты угловых точек участка Китай-гора (россыпь)

| Угловые точки | Координаты угловых точек |  |
| --- | --- | --- |
|  | северная широта | восточная долгота |
| 1 | 49°23'40" | 82°05'22" |
| 2 | 49°23'44" | 82°05'26" |
| 3 | 49°23'50" | 82°05'33" |
| 4 | 49°23'51" | 82°05'37" |
| 5 | 49°23'50" | 82°05'43" |
| 6 | 49°23'45" | 82°05'39" |
| 7 | 49°23'42" | 82°05'34" |
| 8 | 49°23'39" | 82°05'29" |
| 9 | 49°23'38" | 82°05'25" |

Объем водопотребления за весь период 2027-2030 гг. Расход питьевой воды на одного работающего не менее 25л/сут. (131,4 м3/год). Техническая вода будет применяться для пылеподавления 7 560 м3 в год. Основным источником технического водоснабжения будет приток реки Жанама расположенное в 0,5 км юго-западнее участка проведения работ. Для этих целей будет оформлено разрешение на специальное водопользование.  Необходимое количество воды 158 400 м3 в год.  Водоотведение на период работ и эксплуатации водоотвод осуществляется в септик, которые по мере накопления вывозятся на основании договоров спец автотранспортом. Объем сбрасываемых сточных вод равен расходу воды. Проектируемый объект в водоохранные зоны и полосы не входят

Рисунок 1. Обзорная карта месторождения «Китай-гора»

Рисунок 2. Ситуационная карта-схема месторождения «Китай-гора»

В  непосредственной  близости  от  района  расположения  объекта историко-архитектурные  памятники,  охраняемые  объекты,  археологические ценности,  а  также  особо  охраняемые  и  ценные  природные  комплексы (заповедники, заказники, памятники природы) отсутствуют.

1.1 Климатические характеристики

Климат района резко континентальный. Характерна большая годовая и суточная амплитуда колебаний температуры воздуха. Среднегодовая температура воздуха составляет +1,8 0С. Промерзание грунта колеблется в пределах от 1м в долинах рек до 2 м на возвышенностях. Глубина снежного покрова зависит от рельефа и господствующего направления ветров. Средняя глубина снежного покрова составляет 0,4 – 0,6 м, достигая в пониженных участках 2-З м. Среднегодовое количество осадков составляет 394 мм. Максимум осадков (до 40%) приходится на период октября-декабря. Для района характерно самое различное направление ветра и частая его смена не только в течение года, но и суток. Преобладают все же ветры западного и юго-западного направлений. Ветреная погода в течение года составляет 30 %.  Среднегодовая скорость ветра 3,5-4,5 м/сек.

Таблица 1.1

Климатические данные по МС (область Абай Жарминский район)

| Наименование | МС Кокпекты | МС Самарка |
| --- | --- | --- |
| Средняя годовая скорость ветра | 2,2 м/с | 1,8 м/с |

Таблица 1.2

Повторяемость направлений ветра и штилей, %

| Станция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кокпекты | 5 | 3 | 15 | 7 | 3 | 7 | 33 | 27 | 44 |
| Самарка | 21 | 15 | 14 | 5 | 8 | 9 | 13 | 15 | 46 |

Рис 1.1 Роза ветров

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, приведены в табл. 2

| ЭРА v3.0 ТОО "РУДПРОЕКТ" | Таблица 3.4 |
| --- | --- |
| Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города область Абай-Китай Гора |  |
| Hаименование характеристик | Величина |  |
| 1 | 2 |  |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |  |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1 |  |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С | 25 |  |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С | -25 |  |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |  |
| С | 5 |  |
| СВ | 3 |  |
| В | 15 |  |
| ЮВ | 7 |  |
| Ю | 3 |  |
| ЮЗ | 7 |  |
| З | 33 |  |
| СЗ | 27 |  |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 5 |  |
| Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с | 12 |  |

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в разделе 3 «Расчет и анализ ожидаемого загрязнения атмосферы».

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ

АТМОСФЕРЫ

2.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического

оборудования с точки загрязнения атмосферы

В данном разделе приведены сведения о работах, от которых происходит выделение загрязняющих веществ в атмосферу.

Ранее планом (очных работ предусматривается разведка золотосодержащих грунтов, пригодных для переработки традиционными способами золота на территории участка недр ТОО «NK Capital Group». Предполагается проведение добычных работ, в целях получения крупнообъемных проб россыпного золота.

Все работы, сопровождающиеся эмиссиями в атмосферный воздух будут выполняться в период с 2027 по 2030 гг.

Все работы по проведению добычных работ планируются вести только в случае обнаружения минерализации на стадии ведения геологоразведочных работ. Все работы будут согласованы с компетентными органами.

Изученная площадь Китай-гора расположена в верхней части реки Жанама.

Общая продуктивная площадь россыпи 78 359 м2 = 0,078359 км2 = 7,83 га.

Ширина золотоносного контура от 112 м до 174 м, в среднем 143 м.

Выделяются два морфологических типа: пойменную и погребенную.

Золотоносный пласт приурочен к приплотиковой части неогеновых отложений, представленных песчано-гравийно-галечно-щебнистыми отложениями, с примесью красновато-бурых глин. Валунность продуктивного пласта составляет 10-15%, размер наиболее крупных валунов достигает 0,2 м. Мощность пласта на различных профилях изменяется в пределах 0,5-1 м. Средняя мощность песков россыпи составляет 0,7 м.  Среднее содержание золота – 0,53 г/т.

По гранулометрическому составу пески относятся к категории среднеобогатимых поскольку:

- содержание валунов (+20 мм) составляет – 0%;

- содержание песчаного материала в фракции 10-0,5 см – 67,4%;

- в фракции 0,5-0,001 см – 28,4%.

Указанные общие горно-геологические условия предопределяют выбор открытого способа отработки добычными полигонами. При этом, глубина отработки полигонов будет составлять от 0,5 до 1м. Средняя протяженность полигона до 100 м, ширина до 50 м.

При разработке россыпи будет применятся бульдозерно-экскаваторно-автомобильный способ разработки, не требующий больших капитальных вложений.

До ввода полигона в эксплуатацию на участке работ необходимо выполнить следующие горно-подготовительные работы:

1. Устройство водозаборного прудка планируется произвести механизированным способом при помощи экскаватора и бульдозера.

Размеры водозаборного прудка составят: длина – 15 м, ширина – 10 м, глубина – 6м. Углы откоса 45о.

Объем ПРС (плодородный слой почвы – 30 м3, объем песчано-гравийной смеси (ПГС) – 870 м3, всего 900 м3.

2. Устройство прудка-отстойника планируется провести перед полигонами механизированным способом при помощи экскаватора и бульдозера.

Размеры водозаборного прудка составят: длина – 20 м, ширина – 20 м, глубина – 6 м. Углы откоса 45о.

Объем ПРС (плодородный слой почвы – 80 м3, объем песчано-гравийной смеси (ПГС) – 2320 м3, всего 2400 м3.

3. Обязательно формируется водоотливная канавка, для аварийного сброса накопившихся вод в прудке-отстойнике. Водоотливная канавка соединяет прудок отстойник с водозаборным прудком. Водоотливная канавка проходится экскаватором, сечением 1×1 м, длиной 20 м, объёмом ПРС 20 м3.

На участке будет организован замкнутый цикл водоснабжения гидравлических работ на весь период отработки месторождения.

С учетом полученных результатов исследований лабораторно-технологических проб, в частности, гранулометрической характеристики песков и крупности содержащегося в них золота для извлечения золота из песков месторождения россыпного золота Китай-гора, рассмотрено использование типовых одностадийных шлюзовых технологии обогащения с ограничением максимальной крупности обогащаемых песков до 100-20 мм, усовершенствованной шлюзовой технологии, включающей две стадии классификации песков с получением мелкозернистой крупности -10 мм и крупнозернистой крупнее 10 мм фракции обогащаемого материала и их раздельное обогащение на шлюзах глубокого (ШГН) и мелкого (ШМН) наполнения с предварительным извлечением крупного золота и самородков при различных способах дезинтеграции и классификации песков (грохот-скруббер-бутара).

Для выбора оптимального варианта технологической схемы обогащения и конструкции обогатительного комплекса с учётом особенностей вещественного состава обогащаемых песков, крупности содержащегося в них золота и экспериментально установленных на практике закономерностей извлечения золота различной крупности, оптимальная схема обогащения песков рассчитана под технологический рекомендуемый вариант обогащения.

Таким образом, технологическая схема предусматривает поэтапную разработку месторождения с параллельным выполнением добычи, переработки и рекультивации, что обеспечивает рациональное использование земельных ресурсов и снижение объемов перемещения горных пород.

В соответствии с требованиями п. 12 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду (приказ МЭГПР от 10 марта 2021 года № 63) перечень источников выбросов и их характеристики определяются для проектируемых объектов на основе проектной информации. В период проведения добычных работ, предусмотренным настоящим План горных работ, установлено общее количество источников выбросов загрязняющих веществ 10 неорганизованных  из них 1 организованный источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:   дизельная электростанция мощностью (0001), снятие ПРС (6002), снятие ПГС (6003), отвал ПРС (6004), отвал ПГС (6005), добычные работы (6006), погрузочно-разгрузочные работы (6007), усреднительный рудный склад (6008), отвал гали (6009), погрузка горной массы на промывочный компекс (6010) и топливозаправщик (6011).

Дизельная электростанция мощностью 200 кВт (организованный источник 0001).

Дизельная электростанция, оборудованная несколькими электрическими генераторами с приводом от дизельного двигателя внутреннего сгорания. Производительность – 200 кВт.

При работе дизельной электростанции выделяются азота окислы, серы диоксид, углерода оксид, углеводород, бенз-а-пирен, формальдегид, сажа.

Снятие ПРС (неорганизованный источник 6002)

Перед началом проведения работ предусматривается обязательное снятие почвенно-растительного слоя (ПРС) с полигона, мощностью 0,2 м. Снятие ПРС производится бульдозером Shantui SD32 (или его аналогом), по мере необходимости экскаватором САТ 655 (или его аналогом) и погрузчиками.

При снятии ПРС происходит выделение пыли неорганической 70-20 % двуокиси кремния.

Снятие ПГС (неорганизованный источник 6003)

ПГС образуется в период подготовительных работ в 2027 г (устройство водозаборного прудка, прудка-отстойника, водоотливной канавки). Отвал ПГС планируется разместить рядом с отвалом ПРС.

Отвал ПРС (неорганизованный источник 6004).

ПРС складируется по проекту вокруг участка и в местах наиболее оптимальных, на полигоне в виде вала. С восточной стороны полигона.

Общий объем ПРС – 15 814 м3, весь объем ПРС снимается в первый год отработки. Общая площадь обваловки – 3900м * 10м = 39 000 м2.

При складировании, перегрузке и хранении ПРС в атмосферный воздух происходит выделение неорганической пыли с содержанием диоксида кремния (SiO₂) 70–20 %.

Отвал ПГС (неорганизованный источник 6005).

Объем ПГС – 3 190 м3. Общая площадь обваловки 10×10 м (100 м2). При складировании, перегрузке и хранении ПГС в атмосферный воздух происходит выделение неорганической пыли с содержанием диоксида кремния (SiO₂) 70–20 %.

Добычные работы (неорганизованный источник 6006)

Добыча руды осуществляется экскаватором САТ 655 (или его аналогом) и бульдозером Shantui SD32 (или его аналогом). Общий объем товарной руды составляет 108 078 тонн.

- на 2027 год – 29 287 тонн;

- на 2028 -2030 годы – по 29 284 тонн;

50 % работ будут производиться бульдозером и 50 % экскаватором. На расстоянии 100 м от промывочного комплекса, руда на промывку подается погрузчиком в бункер с рудного склада, при большем расстоянии руда окучивается, грузится погрузчиком в автосамосвалы и перевозятся к месту промывки. Для расчёта принято, что 70 % руды транспортируется автосамосвалами с погрузкой экскаватором.

При проведении добычных работ в атмосферный воздух происходит выделение неорганической пыли с содержанием диоксида кремния (SiO₂) 70–20 %.

Погрузочно-разгрузочные работы (неорганизованный источник 6007)

На расстоянии 100 м от промывочного комплекса руда в виде песков на промывку подается погрузчиком, при большем расстоянии руда окучивается, грузится фронтальным погрузчиком в самосвалы и перевозятся к месту промывки.

При погрузочно-разгрузочных работ в атмосферный воздух происходит выделение неорганической пыли с содержанием диоксида кремния (SiO₂) 70–20 %.

Усреднительный рудный склад (неорганизованный источник 6008).

Рудный склад для усреднения руды расположен с северной стороны от промывочного прибора в непосредственной близости от него. Размеры рудного склада с учетом проездов и размещения погрузочной техники составляют 20×50 м, площадь – 1000 м2. Объем рудного склада принят на полумесячный запас руды. При сменной промывке руды в 150 тн, объем рудного склада (полумесячный запас) составит 2 250 тонн в массиве.

В атмосферный воздух происходит выделение неорганической пыли с содержанием диоксида кремния (SiO₂) 70–20 %.

Отвал гали (неорганизованный источник 6009).

Галя, состоящая из галечника и булыжников, проходя через промприбор, омывается мощной струей воды и выбивается в галечный отвал. Размер отвала в плане 100×100 м (10 000 м2). Галя составляет 80% от общего объема перерабатываемых песков, по годам:

на 2027 год – 23 430 т/год (при плотности 1,1 т/м3= 13 782 м3/год);

на 2028 - 2030 годы  – 29 284 т×80% = 23 427 т/год (при плотности 1,1 т/м3= 13 780 м3/год);

В атмосферный воздух происходит выделение неорганической пыли с содержанием диоксида кремния (SiO₂) 70–20 %.

Погрузка горной массы на промывочный компекс (неорганизованный источник 6010).

Промывочный комплекс, в том числе СБ-100 располагается в непосредственной близости с усреднительным рудным складом.   Производительность промприбора 100 м3/час, 90 000 м3/сезон. Руда подаётся в приёмный бункер, который должен вмещать ковш фронтального погрузчика СЕМ 655 (или его аналог) ‒ 1,8 м3.

Общий объем руды перерабатываемой руды составляет 117 140 тонн /1,7т/м3= 68 906 м3.

- на 2027 год – 17 228 м3/год (при плотности 1,7 т/м3= 29 287 т/год);

- на 2028 -2030 годы – 17 226 м3/год (при плотности 1,7 т/м3= 29 284 т/год);

В атмосферный воздух происходит выделение неорганической пыли с содержанием диоксида кремния (SiO₂) 70–20 %.

Топливозаправщик (неорганизованный источник 6011).

На участке проведения работ заправка карьерной техники будет осуществляться топливозаправщиком КАМАЗ 53215 объемом 10 м3. Склад ГСМ не предусматривается. Расход дизельного топлива для карьерной техники – 125 т/год (162,5 м3/год). При хранении топлива выделяются сероводород, углеводороды предельные С12-С19.

Таким образом, в проекте рассматриваются источники выбросов загрязняющих веществ, образующихся при эксплуатации месторождения «Китай-гора», выявлено 11 источников выбросов. Из них 10- неорганизованные и 1- организованный.

Результаты расчетов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу приведены в приложении 5.

Таблица 2

Техника для ведения работ

| № п/п | Наименование техники, оборудования | Марка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Промывочный комплекс | Скруббер-бутара- 100 |
| 2 | Промывочный комплекс | Грохот ГИС-62 |
| 3 | Экскаватор | САТ 336 (или его аналог) |
| 4 | Погрузчик | SЕМ 655 (или его аналог) |
| 5 | Погрузчик | САТ 434 (или его аналог) |
| 6 | Бульдозер | sd-32 (или его аналог) |
| 7 | Автосамосвал | HOWO (или его аналог) |
| 8 | Поливомоечная машина | SHACMAN SX5164 GSSJ L461 (или его аналогом) |
| 9 | Топливозаправщик | КАМАЗ 53215 |

Нормативы эмиссий от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не нормируются, платежи за природопользование от автотранспорта осуществляются по факту сожженного топлива. Выбросы выхлопных газов от ДВС транспорта и спецтехники компенсируются соответствующими платежами по факту сожженного топлива.

На рассматриваемый проектом период расширение и реконструкция производства не предусматривается.

2.2  Краткая характеристика существующих установок очистки газа

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении добычных работ на месторождении «Китай-гора» не оснащены пылегазоочистными установками.

2.3 Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного

оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому

опыту

Все используемое на предприятии оборудование соответствует действующим в Республике Казахстан стандартам безопасности, а также физическим факторам воздействия.

2.4 Перспектива развития предприятия

Краткая характеристика технологии производства и технологического       оборудования на весь оцениваемый настоящим проектом период  представлена в разделe 2.1.

2.5 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ

Таблица параметров эмиссий составлена по форме, согласно приложению 1 к Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021г. №63).

Как показал анализ, в процессе добычных работ в атмосферный воздух будет выбрасываться 11 наименований загрязняющих веществ.

Таблицы составлены по форме, согласно приложению 1 к Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021г. №63).

2.6 Характеристика аварийных и залповых выбросов

Аварийные выбросы, связанные с возможными аварийными ситуациями, не нормируются. На предприятии организуется учёт фактических выбросов за истёкший год для расчёта экологических платежей. По общему характеру воздействия на окружающую среду источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятия не оказывают существенного влияния на условия жизни и здоровья населения.

| ЭРА v3.0 ТОО "РУДПРОЕКТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| область Абай-Китай Гора, Китай Гора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конц |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного исто |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ш |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадн |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 | Y1 | X2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | ДЭС | 1 | 1980 |  | 0001 |  | 1.596 | 0.5 | 0. | 1 | 5655 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0696957 |  |  | 4039 |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2027-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hаименование |  | Вещество |  | Коэфф |  | Средне- | Код |  |  |  |  |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газоочистных |  | по кото- |  | обесп |  | эксплуа- | ве- |  | Hаименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | установок, |  | рому |  | газо- |  | тационная | ще- |  | вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а линей |  | тип и |  | произво- |  | очист |  | степень | ства |  |  |  |  |  | г/с |  | мг/нм3 |  |  | т/год |  | Год |
| чника |  | мероприятия |  | дится |  | кой, |  | очистки/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дос- |
| ирина |  | по сокращению |  | газо- |  | % |  | максималь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| ого |  | выбросов |  | очистка |  |  |  | ная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
| ка |  |  |  |  |  |  |  | степень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 |  |  |  | 23 |  | 24 |  |  | 25 |  | 26 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 |  | Азота (IV) диоксид ( |  |  |  | 0.157013333 |  | 2261.093 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 |  | Азот (II) оксид ( |  |  |  | 0.025514667 |  | 367.428 |  |  | 0.65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 |  | Углерод (Сажа, |  |  |  | 0.010222222 |  | 147.207 |  |  | 0.25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 |  | Сера диоксид ( |  |  |  | 0.024533333 |  | 353.296 |  |  | 0.625 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 |  | Углерод оксид (Окись |  |  |  | 0.126755556 |  | 1825.362 |  |  | 3.25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 |  | Бенз/а/пирен (3,4- |  |  |  | 0.000000245 |  | 0.004 |  |  | 0.000006875 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 |  | Формальдегид ( |  |  |  | 0.002453333 |  | 35.330 |  |  | 0.0625 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 |  | Алканы С12-19 /в |  |  |  | 0.059288889 |  | 853.798 |  |  | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "РУДПРОЕКТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| область Абай-Китай Гора, Китай Гора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  |
| 001 |  | Снятие ПРС | 1 |  | 1980 |  |  |  |  | 6002 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5668 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4018 |  |  |
| 001 |  | Снятие ПГС | 1 |  | 1980 |  |  |  |  | 6003 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5697 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3976 |  |  |
| 001 |  | Отвал ПРС | 1 |  | 4320 |  |  |  |  | 6004 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5717 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3925 |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2027-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.000468 |  | 0.00370656 |  |
| 1 |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.02106 |  | 0.15227784 |  |
| 1 |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0508 |  | 1.64275 |  |
| 1 |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "РУДПРОЕКТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| область Абай-Китай Гора, Китай Гора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 001 |  | Отвал ПГС | 1 | 4320 |  | 6005 |  |  |  |  | 1 | 5736 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3908 |  |
| 001 |  | Добычные | 1 | 1980 |  | 6006 |  |  |  |  | 1 | 5703 |  | 1 |
|  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3859 |  |
| 001 |  | Погрузочно- | 1 | 1980 |  | 6007 |  |  |  |  | 1 | 5685 |  | 1 |
|  |  | разгрузочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3906 |  |
|  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Усреднительный | 1 | 4320 |  | 6008 |  |  |  |  | 1 | 5666 |  | 1 |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2027-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.02925 |  | 0.5211 |  |
| 1 |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.026052 |  | 0.82237896 |  |
| 1 |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.09594 |  | 0.685146384 |  |
| 1 |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.01825 |  | 0.30568 |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "РУДПРОЕКТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| область Абай-Китай Гора, Китай Гора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | рудный склад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3923 |  |
| 001 |  | Отвал гали | 1 | 4320 |  | 6009 |  |  |  |  | 1 | 5655 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3952 |  |
| 001 |  | Погрузка | 1 | 1980 |  | 6010 |  |  |  |  | 1 | 5641 |  | 1 |
|  |  | горной массы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3977 |  |
|  |  | на промывочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | компекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Топливозаправщ | 1 | 360 |  | 6011 |  |  |  |  | 1 | 5628 |  | 1 |
|  |  | ик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4008 |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2027-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.002704 |  | 0.06775 |  |
| 1 |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.11466 |  | 0.82237896 |  |
| 1 |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 1.4476e-8 |  | 0.0000001464 |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "РУДПРОЕКТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| область Абай-Китай Гора, Китай Гора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на на 2027-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.000005155 |  | 0.0000521536 |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "РУДПРОЕКТ" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| область Абай-Китай Гора, Китай Гора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,157013333 | 4 | 100 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,025514667 | 0,65 | 10,8333333 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,010222222 | 0,25 | 5 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,024533333 | 0,625 | 12,5 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 1,4476000E-08 | 0,00000014644 | 0,00001831 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 0,126755556 | 3,25 | 1,08333333 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000000245 | 0,000006875 | 6,875 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,002453333 | 0,0625 | 6,25 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,05929404452 | 1,50005215356 | 1,50005215 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,359184 | 5,023168704 | 50,231687 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 0,764970748 | 15,36072788 | 194,2734241 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в нормируемый период с 2027 по 2030 гг., приведен в табл. 3,1

2.8 Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/год), принятых для расчета нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу

Исходные данные (г/сек, т/год), принятые для расчетов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу для рассматриваемого объекта, уточнены расчетным методом.

Расчеты выбросов проводились с учетом мощностей, нагрузок работы технологического оборудования и времени его работы.

Для определения количественных выбросов использованы действующие методики:

РНД 211.2.02.04-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок»;

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», Астана, 2004г.;

Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года № 100-п с приложениями.

3 Расчет и анализ ожидаемого загрязнения атмосферы

3.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Метеорологические данные района расположения месторождения участка «Китай-гора» (см.Приложение 3) приведены ниже.

3.2 Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на проектное положение

Расчет максимальных приземных концентраций для данного объекта проведен по программе «ЭРА», версия 3,0 на ПЭВМ. Расчет концентраций загрязняющих веществ (ЗВ) в приземном слое атмосферы проводился по веществам, выбрасываемым проектируемыми источниками.

Определение необходимости расчета рассеивания проведено в соответствии с п. 58 приложения № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221 (таблица 5.12).

Ближайший населенный пункт расположены в 20 км от участка работ. Стационарные посты за наблюдением загрязнения атмосферного воздуха отсутствуют. В связи с тем, что в рассматриваемом районе уполномоченной гидрометеорологической службой Республики Казахстан не проводятся наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха, учет фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ввиду отсутствия возможности легитимного их выявления не ведется. Если не проводятся регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, отсутствуют крупные источники загрязнения атмосферного воздуха и численность населения составляет менее 10 тысяч человек, 45 фоновые концентрации приняты по таблице 9.15. РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» по следующим вредным веществам и равны 0.

Для залповых выбросов оценивается разовая и суммарная за год величина (г/сек; т/год). Максимальные разовые залповые выбросы (г/сек) не нормируются ввиду их кратковременности и в расчетах рассеивания вредных веществ в атмосфере не учитываются.

В результате определения расчетных приземных концентраций установлено, что все загрязняющие вещества и группы суммаций, выбрасываемых в атмосферный воздух не превышают предельных допустимых концентраций на расчетном прямоугольнике, за границей области воздействия. Результаты расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, отходящих от источников меторождения «Китай-гора» проиллюстрированы на рисунках, входящих в состав расчета рассеивания (см. приложение 4)  и сведены в табл. 3.2.1.

Анализ табл. 3.2.1 показывает, что на границах санитарно-защитной и жилой зон не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест, ни по одному из рассматриваемых веществ.

3.3 Предложения по нормативам эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу

Настоящим проектом нормативы ПДВ устанавливаются на период с 2027 по 2030 гг. и представлены в табл. 3

Валовый выброс загрязняющих веществ на 2027-2030 гг.  составит в год составит: 0,764970748 г/с, 15,36072788 т/год.

| ЭРА v3.0 ТОО "РУДПРОЕКТ" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| область Абай-Китай Гора, Китай Гора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код вещества/группы суммации | Наименование вещества | Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3 |  | Координаты точек с максимальной приземной конц. |  | Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию |  |  | Принадлежность источника (производство, цех, участок ) |
|  |  | в жилой зоне | на границе санитарно- защитной зоны | в жилой зоне X/Y | на гра-нице СЗЗ X/Y | N ист. | % вклада |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЖЗ | СЗЗ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Проектное положение (2027-2030 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,1163447/0,0232689 |  | 6533/ 4629 | 0001 |  | 100 | производство: Основное |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,0853713/0,0256114 |  | 6237/ 2969 | 6010 6007 6004 |  | 29,4 28,1 14,5 | производство: Основное производство: Основное производство: Основное |  |
| Г р у п п ы с у м м а ц и и : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07(31) 0301 0330 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,1236162 |  | 6533/ 4629 | 0001 |  | 100 | производство: Основное |  |

Таблица 6

| ЭРА v3.0 ТОО "РУДПРОЕКТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| область Абай-Китай Гора, Китай Гора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |
| цех, участок | точ- | на 2026 год |  | на 2027 год |  | на 2028 год |  | на 202 |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |
| Код и наименование |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с |
| загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0001 | 0 | 0 | 0.157013333 | 4 | 0.157013333 | 4 | 0.157013333 |
| Итого: |  | 0 | 0 | 0.157013333 | 4 | 0.157013333 | 4 | 0.157013333 |
| Всего по загрязняющему |  | 0 | 0 | 0.157013333 | 4 | 0.157013333 | 4 | 0.157013333 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0001 | 0 | 0 | 0.025514667 | 0.65 | 0.025514667 | 0.65 | 0.025514667 |
| Итого: |  | 0 | 0 | 0.025514667 | 0.65 | 0.025514667 | 0.65 | 0.025514667 |
| Всего по загрязняющему |  | 0 | 0 | 0.025514667 | 0.65 | 0.025514667 | 0.65 | 0.025514667 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0001 | 0 | 0 | 0.010222222 | 0.25 | 0.010222222 | 0.25 | 0.010222222 |
| Итого: |  | 0 | 0 | 0.010222222 | 0.25 | 0.010222222 | 0.25 | 0.010222222 |
| Всего по загрязняющему |  | 0 | 0 | 0.010222222 | 0.25 | 0.010222222 | 0.25 | 0.010222222 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0001 | 0 | 0 | 0.024533333 | 0.625 | 0.024533333 | 0.625 | 0.024533333 |
| Итого: |  | 0 | 0 | 0.024533333 | 0.625 | 0.024533333 | 0.625 | 0.024533333 |

| Таблица 3.6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| веществ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | год |
| 9 год | на 2030 год |  | Н Д В |  | дос- |
|  |  |  |  |  | тиже |
| т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | ния |
|  |  |  |  |  | НДВ |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | 0.157013333 | 4 | 0.157013333 | 4 |  |
| 4 | 0.157013333 | 4 | 0.157013333 | 4 |  |
| 4 | 0.157013333 | 4 | 0.157013333 | 4 |  |
| 0.65 | 0.025514667 | 0.65 | 0.025514667 | 0.65 |  |
| 0.65 | 0.025514667 | 0.65 | 0.025514667 | 0.65 |  |
| 0.65 | 0.025514667 | 0.65 | 0.025514667 | 0.65 |  |
| 0.25 | 0.010222222 | 0.25 | 0.010222222 | 0.25 |  |
| 0.25 | 0.010222222 | 0.25 | 0.010222222 | 0.25 |  |
| 0.25 | 0.010222222 | 0.25 | 0.010222222 | 0.25 |  |
| 0.625 | 0.024533333 | 0.625 | 0.024533333 | 0.625 |  |
| 0.625 | 0.024533333 | 0.625 | 0.024533333 | 0.625 |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "РУДПРОЕКТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| область Абай-Китай Гора, Китай Гора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по загрязняющему |  | 0 | 0 | 0.024533333 | 0.625 | 0.024533333 | 0.625 | 0.024533333 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6011 | 0 | 0 | 1.4476e-8 | 0.00000014644 | 1.4476e-8 | 0.00000014644 | 1.4476e-8 |
| Итого: |  | 0 | 0 | 1.4476e-8 | 0.00000014644 | 1.4476e-8 | 0.00000014644 | 1.4476e-8 |
| Всего по загрязняющему |  | 0 | 0 | 1.4476e-8 | 0.00000014644 | 1.4476e-8 | 0.00000014644 | 1.4476e-8 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0001 | 0 | 0 | 0.126755556 | 3.25 | 0.126755556 | 3.25 | 0.126755556 |
| Итого: |  | 0 | 0 | 0.126755556 | 3.25 | 0.126755556 | 3.25 | 0.126755556 |
| Всего по загрязняющему |  | 0 | 0 | 0.126755556 | 3.25 | 0.126755556 | 3.25 | 0.126755556 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***0703, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0001 | 0 | 0 | 0.000000245 | 0.000006875 | 0.000000245 | 0.000006875 | 0.000000245 |
| Итого: |  | 0 | 0 | 0.000000245 | 0.000006875 | 0.000000245 | 0.000006875 | 0.000000245 |
| Всего по загрязняющему |  | 0 | 0 | 0.000000245 | 0.000006875 | 0.000000245 | 0.000006875 | 0.000000245 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1325, Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0001 | 0 | 0 | 0.002453333 | 0.0625 | 0.002453333 | 0.0625 | 0.002453333 |
| Итого: |  | 0 | 0 | 0.002453333 | 0.0625 | 0.002453333 | 0.0625 | 0.002453333 |
| Всего по загрязняющему |  | 0 | 0 | 0.002453333 | 0.0625 | 0.002453333 | 0.0625 | 0.002453333 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 0.625 | 0.024533333 | 0.625 | 0.024533333 | 0.625 |  |
| 0.00000014644 | 1.4476e-8 | 0.00000014644 | 1.4476e-8 | 0.00000014644 |  |
| 0.00000014644 | 1.4476e-8 | 0.00000014644 | 1.4476e-8 | 0.00000014644 |  |
| 0.00000014644 | 1.4476e-8 | 0.00000014644 | 1.4476e-8 | 0.00000014644 |  |
| 3.25 | 0.126755556 | 3.25 | 0.126755556 | 3.25 |  |
| 3.25 | 0.126755556 | 3.25 | 0.126755556 | 3.25 |  |
| 3.25 | 0.126755556 | 3.25 | 0.126755556 | 3.25 |  |
| 0.000006875 | 0.000000245 | 0.000006875 | 0.000000245 | 0.000006875 |  |
| 0.000006875 | 0.000000245 | 0.000006875 | 0.000000245 | 0.000006875 |  |
| 0.000006875 | 0.000000245 | 0.000006875 | 0.000000245 | 0.000006875 |  |
| 0.0625 | 0.002453333 | 0.0625 | 0.002453333 | 0.0625 |  |
| 0.0625 | 0.002453333 | 0.0625 | 0.002453333 | 0.0625 |  |
| 0.0625 | 0.002453333 | 0.0625 | 0.002453333 | 0.0625 |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "РУДПРОЕКТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| область Абай-Китай Гора, Китай Гора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основное | 0001 | 0 | 0 | 0.059288889 | 1.5 | 0.059288889 | 1.5 | 0.059288889 |
| Итого: |  | 0 | 0 | 0.059288889 | 1.5 | 0.059288889 | 1.5 | 0.059288889 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6011 | 0 | 0 | 0.00000515552 | 0.00005215356 | 0.00000515552 | 0.00005215356 | 0.00000515552 |
| Итого: |  | 0 | 0 | 0.00000515552 | 0.00005215356 | 0.00000515552 | 0.00005215356 | 0.00000515552 |
| Всего по загрязняющему |  | 0 | 0 | 0.05929404452 | 1.50005215356 | 0.05929404452 | 1.50005215356 | 0.05929404452 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6002 | 0 | 0 | 0.000468 | 0.00370656 | 0.000468 | 0.00370656 | 0.000468 |
| Основное | 6003 | 0 | 0 | 0.02106 | 0.15227784 | 0.02106 | 0.15227784 | 0.02106 |
| Основное | 6004 | 0 | 0 | 0.0508 | 1.64275 | 0.0508 | 1.64275 | 0.0508 |
| Основное | 6005 | 0 | 0 | 0.02925 | 0.5211 | 0.02925 | 0.5211 | 0.02925 |
| Основное | 6006 | 0 | 0 | 0.026052 | 0.82237896 | 0.026052 | 0.82237896 | 0.026052 |
| Основное | 6007 | 0 | 0 | 0.09594 | 0.685146384 | 0.09594 | 0.685146384 | 0.09594 |
| Основное | 6008 | 0 | 0 | 0.01825 | 0.30568 | 0.01825 | 0.30568 | 0.01825 |
| Основное | 6009 | 0 | 0 | 0.002704 | 0.06775 | 0.002704 | 0.06775 | 0.002704 |
| Основное | 6010 | 0 | 0 | 0.11466 | 0.82237896 | 0.11466 | 0.82237896 | 0.11466 |
| Итого: |  | 0 | 0 | 0.359184 | 5.023168704 | 0.359184 | 5.023168704 | 0.359184 |
| Всего по загрязняющему |  | 0 | 0 | 0.359184 | 5.023168704 | 0.359184 | 5.023168704 | 0.359184 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по объекту: |  | 0 | 0 | 0.764970748 | 15.360727879 | 0.764970748 | 15.360727879 | 0.764970748 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по организованным |  | 0 | 0 | 0.405781578 | 10.337506875 | 0.405781578 | 10.337506875 | 0.405781578 |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неорганизованным |  | 0 | 0 | 0.35918917 | 5.023221004 | 0.35918917 | 5.023221004 | 0.35918917 |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.5 | 0.059288889 | 1.5 | 0.059288889 | 1.5 |  |
| 1.5 | 0.059288889 | 1.5 | 0.059288889 | 1.5 |  |
| 0.00005215356 | 0.00000515552 | 0.00005215356 | 0.00000515552 | 0.00005215356 |  |
| 0.00005215356 | 0.00000515552 | 0.00005215356 | 0.00000515552 | 0.00005215356 |  |
| 1.50005215356 | 0.05929404452 | 1.50005215356 | 0.05929404452 | 1.50005215356 |  |
| 0.00370656 | 0.000468 | 0.00370656 | 0.000468 | 0.00370656 |  |
| 0.15227784 | 0.02106 | 0.15227784 | 0.02106 | 0.15227784 |  |
| 1.64275 | 0.0508 | 1.64275 | 0.0508 | 1.64275 |  |
| 0.5211 | 0.02925 | 0.5211 | 0.02925 | 0.5211 |  |
| 0.82237896 | 0.026052 | 0.82237896 | 0.026052 | 0.82237896 |  |
| 0.685146384 | 0.09594 | 0.685146384 | 0.09594 | 0.685146384 |  |
| 0.30568 | 0.01825 | 0.30568 | 0.01825 | 0.30568 |  |
| 0.06775 | 0.002704 | 0.06775 | 0.002704 | 0.06775 |  |
| 0.82237896 | 0.11466 | 0.82237896 | 0.11466 | 0.82237896 |  |
| 5.023168704 | 0.359184 | 5.023168704 | 0.359184 | 5.023168704 |  |
| 5.023168704 | 0.359184 | 5.023168704 | 0.359184 | 5.023168704 |  |
| 15.360727879 | 0.764970748 | 15.360727879 | 0.764970748 | 15.360727879 |  |
| 10.337506875 | 0.405781578 | 10.337506875 | 0.405781578 | 10.337506875 |  |
| 5.023221004 | 0.35918917 | 5.023221004 | 0.35918917 | 5.023221004 |  |

3.4 Уточнение границ области воздействия объекта (обоснование принятого

размера санитарно–защитной зоны)

Областью  воздействия  является  территория  (акватория),  подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.

Размер  санитарно-защитной  зоны,  являющейся  объектом  воздействия  на  среду обитания  и  здоровье  человека  устанавливается  на  основании  Санитарных  правил «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  санитарно-защитным  зонам  объектов, являющихся  объектами  воздействия  на  среду  обитания  и  здоровье  человека», утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

Данный  вид  деятельности  на  предприятии  является  неклассифицированным согласно  санитарным  правилам  «Санитарно-эпидемиологические  требования  по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» и относится к II категории согласно Экологического кодекса Республики Казахстан.

Согласно  п.  4  санитарных  правил  санитарно-защитная  зона  –  территория, отделяющая  зоны  специального  назначения,  а  также  промышленные  организации  и другие производственные, коммунальные и складские объекты в населенном пункте от близлежащих  селитебных  территорий,  зданий  и  сооружений  жилищно-гражданского назначения в целях ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов;

Учитывая, что работы проводимые при проведении добыче полезных ископаемых является  временными,  а  также  не  имеют  места  постоянного  дислоцирования  (после приемки скважины Заказчиком буровой агрегат демонтируется и перевозится на новую точку, а затем проводятся работы по ликвидации скважины и рекультивации буровой площадки),  а  также  учитывая  значительно  удаление  площади  работ  от  селитебных территорий,  зданий  и  сооружений  жилищно-гражданского  назначения,  установление санитарно-защитной зоны не требуется.

Определение необходимости расчета рассеивания проведено в соответствии с п. 58 приложения № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221 (таблица 3).

4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Под регулированием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий: сильных инверсий температуры воздуха, штилей, туманов, пыльных бурь, влекущих за собой резкое увеличение загрязнения атмосферы. Необходимость разработки мероприятий обосновывается территориальным управлением по гидрометеорологии и контролю природной среды. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) разрабатываются, если по данным органов РГП «Казгидромет» в данном населенном пункте или местности прогнозируются случаи особо неблагоприятных метеорологических условий. Неблагоприятными метеорологическими условиями могут являться следующие факторы состояния окружающей среды: пыльная буря, штиль, температурная инверсия и т.д. В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2 раза. Предотвращению опасного загрязнения воздуха в эти периоды способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), приводящих к формированию высокого уровня загрязнения воздуха. При разработке мероприятий по регулированию выбросов следует учитывать вклад различных источников в создание приземных концентраций примесей. В каждом конкретном случае необходимо определить, на каких источниках следует сокращать выбросы в первую очередь, чтобы получить наибольший эффект. В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения 3-х степеней, которым соответствуют три регламента работы предприятия в период НМУ. Степень предупреждения и соответствующие ей режимы работы предприятия в каждом конкретном городе устанавливают местные органы Казгидромета: - предупреждение первой степени составляется в случае, если один из комплексов НМУ, при этом концентрация в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ выше ПДК; - предупреждение второй степени – если предсказывается два таких комплекса одновременно (например, при опасной скорости ветра ожидается и приподнятая инверсия), когда ожидаются концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 3 ПДК; - предупреждение третьей степени составляется в случае, если при НМУ ожидаются концентрации в воздухе одного или нескольких веществ выше 5 ПДК. Размер сокращения выбросов для каждого предприятия в каждом конкретном случае устанавливают и контролируют местные органы Казгидромета. Снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое должно составлять:

- по первому режиму 15-20%;

- по второму режиму 20-40%;

- по третьему режиму 40-60%.

Главное условие при разработке мероприятий по кратковременному сокращению выбросов – выполнение мероприятий при НМУ не должно приводить к нарушению технологического процесса, следствием которого могут явиться аварийные ситуации.

Мероприятия по первому режиму работы. Мероприятия по первому режиму работы в период НМУ носят организационно-технический характер и осуществляются без снижения мощности предприятия.

Мероприятия по первому режиму включают: запрещение работы оборудования в форсированном режиме; ограничение ремонтных работ; рассредоточение во времени работы технологических агрегатов, незадействованных в непрерывном технологическом процессе. Основным мероприятием по данному режиму, ведущим к снижению выбросов в атмосферу, является рассредоточение во времени работы оборудования.

Мероприятия по второму режиму работы. В случае оповещения предприятия о наступлении НМУ по второму режиму предусматривается: остановка работы источников, не влияющих на технологический процесс предприятия, снижение интенсивности работы оборудования на 15-30%, а также все мероприятия, предусматриваемые для первого режима. Мероприятия по второму режиму также включают в себя ограничение использования автотранспорта и других передвижных источников выбросов, не связанных с работой основных технологических процессов, на территории предприятия.

-	Мероприятия по третьему режиму работы. В случае оповещения предприятия о наступлении НМУ по третьему режиму предусматривается выполнение всех мероприятий, предусмотренных для первого и второго режимов работ в период НМУ, а также снижение нагрузки на источники, сопровождающиеся значительными выделениями загрязняющих веществ, поэтапное снижение нагрузки параллельно работающих однотипных технологических агрегатов и установок. Статистических данных по превышению уровня загрязнения в период опасных метеоусловий в районе расположения проектируемого объекта нет. Населенные пункты Уланского района Восточно-Казахстанской области не входят в перечень населенных пунктов Республики Казахстан, в которых прогнозируются НМУ (при поднятой инверсии выше источника, туманах и т.д.

  - Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами предприятий, в большой степени зависит от метеорологических условий. В отдельные периоды года, когда метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо заблаговременное прогнозирование таких условий и своевременное сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу от предприятия. Прогнозирование периодов неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) на территории Республики Казахстан осуществляют органы РГП «Казгидромет». Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений о возможном росте концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения. Для существующих источников выбросов предприятий в соответствии с п.4 РД 52.04.52-85, предусматривается в периоды НМУ снижение приземных концентраций загрязняющих веществ по первому режиму на 10 %, по второму режиму на 30 %, по третьему режиму на 50 %. При первом режиме работы предприятия снижение выбросов достигается за счет проведения следующих организационно-технических мероприятий без снижения производительности предприятия: – запрещение работы оборудования на форсированных режимах; – усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента производства; – рассредоточение во времени работы технологических агрегатов, не участвующих в едином технологическом процессе, при работе которых выбросы загрязняющих веществ в атмосферу достигают максимальных значений; – усиление контроля за работой КИП и автоматических систем управления технологическим процессом для исключения возникновения ситуаций, сопровождающихся аварийными и залповыми выбросами; – усиление контроля за герметичностью технологического оборудования; – обеспечение бесперебойной работы всех очистных систем и сооружений и их отдельных элементов, при этом не допускается снижение их производительности или отключение на профилактические осмотры, ревизии и ремонты; – проведение внеплановых проверок автотранспорта на содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах; – ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных со значительными выделениями в атмосферу загрязняющих веществ; – интенсифицированные влажной уборки производственных помещений и территории предприятия, где это допускается правилами техники безопасности; – обеспечение инструментального контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу непосредственно на источниках и на границе СЗЗ; – использование запаса высококачественного сырья, при работе на котором обеспечивается снижение выбросов загрязняющих веществ; – усиление контроля за соблюдением правил техники безопасности и противопожарных норм. При втором режиме работы предприятия дополнительно к организационно-техническим мероприятиям проводятся мероприятия, влияющие на технологические процессы и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия. К дополнительным мероприятиям относятся следующие:

– снижение нагрузки на энергетические установки на 15%; – использование газа для работы энергетических установок; – прекращение ремонтных работ и работ по пуску оборудования во время плановых предупредительных ремонтов; – прекращение испытания оборудования на испытательных стендах; – ограничение использования автотранспорта на предприятии; Мероприятия третьего режима работы предприятия включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режимов, а также мероприятия, влияющие на технологические процессы, осуществление которых позволяет снизить выбросы вредных веществ за счет временного сокращения производительности предприятия. При объявлении работы по третьему режиму НМУ для предприятия с непрерывным технологическим процессом, к которым относится и электростанции, не представляется возможным выполнить остановку оборудования, так как это к дополнительным выбросам загрязняющих веществ и созданию аварийной ситуации. При третьем режиме НМУ возможно проведение следующих дополнительных мероприятий: – снижение нагрузки энергетических установок на 25 %; – прекращение движения автомобильного транспорта. При разработке мероприятий по регулированию выбросов следует учитывать вклад различных источников в создание приземных концентраций примесей. В каждом конкретном случае необходимо определить, на каких источниках следует сокращать выбросы в первую очередь, чтобы получить наибольший эффект.

4.3. Характеристика каждого конкретного мероприятия с учетом реальных условий эксплуатации технологического оборудования (сущность технологии. необходимые расчеты и обоснование мероприятий)

При разработке мероприятий по регулированию выбросов следует учитывать вклад различных источников в создание приземных концентраций примесей. В каждом конкретном случае необходимо определить, на каких источниках следует сокращать выбросы в первую очередь, чтобы получить наибольший эффект. В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения 3-х степеней, которым соответствуют три регламента работы предприятия в период НМУ. Степень предупреждения и соответствующие ей режимы работы предприятия в каждом конкретном городе устанавливают местные органы Казгидромета: - предупреждение первой степени составляется в случае, если один из комплексов НМУ, при этом концентрация в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ выше ПДК; - предупреждение второй степени – если предсказывается два таких комплекса одновременно (например, при опасной скорости ветра ожидается и приподнятая инверсия), когда ожидаются концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 3 ПДК; - предупреждение третьей степени составляется в случае, если при НМУ ожидаются концентрации в воздухе одного или нескольких веществ выше 5 ПДК. Размер сокращения выбросов для каждого предприятия в каждом конкретном случае устанавливают и контролируют местные органы Казгидромета. Снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое должно составлять:

- по первому режиму 15-20%;

- по второму режиму 20-40%;

- по третьему режиму 40-60%.

Главное условие при разработке мероприятий по кратковременному сокращению выбросов – выполнение мероприятий при НМУ не должно приводить к нарушению технологического процесса, следствием которого могут явиться аварийные ситуации.

Мероприятия по первому режиму работы. Мероприятия по первому режиму работы в период НМУ носят организационно-технический характер и осуществляются без снижения мощности предприятия.

Мероприятия по первому режиму включают: запрещение работы оборудования в форсированном режиме; ограничение ремонтных работ; рассредоточение во времени работы технологических агрегатов, незадействованных в непрерывном технологическом процессе. Основным мероприятием по данному режиму, ведущим к снижению выбросов в атмосферу, является рассредоточение во времени работы оборудования.

Мероприятия по второму режиму работы. В случае оповещения предприятия о наступлении НМУ по второму режиму предусматривается: остановка работы источников, не влияющих на технологический процесс предприятия, снижение интенсивности работы оборудования на 15-30%, а также все мероприятия, предусматриваемые для первого режима. Мероприятия по второму режиму также включают в себя ограничение использования автотранспорта и других передвижных источников выбросов, не связанных с работой основных технологических процессов, на территории предприятия.

- Мероприятия по третьему режиму работы. В случае оповещения предприятия о наступлении НМУ по третьему режиму предусматривается выполнение всех мероприятий, предусмотренных для первого и второго режимов работ в период НМУ, а также снижение нагрузки на источники, сопровождающиеся значительными выделениями загрязняющих веществ, поэтапное снижение нагрузки параллельно работающих однотипных технологических агрегатов и установок.

Мероприятия по атмосферному воздуху с целью снижения пылевыделения, предусматривается следующий комплекс инженерно–технических мероприятий:

- пылеподавление, орошение при снятии ПРС, предусматривается посредством полива их водой и обработкой пылесвязывающим составом в теплое время года. Среднегодовая эффективность мероприятия составляет 70%.

- орошение при земляных работах и при формировании отвала ПРС. Среднегодовая эффективность мероприятия составляет 60%.

- Для уменьшения выбросов ядовитых газов на оборудование с двигателями внутреннего сгорания рекомендуется устанавливать нейтрализаторы выхлопных газов.

- Для улучшения условий труда на рабочих местах (в кабинете экскаваторов, бульдозеров и автосамосвалов) предусматривается использование кондиционеров.

- Во всех случаях, когда выявлены значительные неблагоприятные воздействия, основная цель заключается в поиске мер по их снижению. Для тех случаев, когда подобрать подходящие мероприятия не представляется возможным, ниже излагаются варианты мероприятий, направленных на компенсации негативных последствий. Кроме того, в соответствующих случаях рекомендованы стимулирующие мероприятия. Стимулирующие мероприятия не следует рассматривать в качестве альтернативы смягчающим или компенсирующим мероприятиям - это мероприятия, выделенные в связи с их способностью обеспечить проекту определенные дополнительные преимущества после того, как реализованы все смягчающие и компенсирующие мероприятия.

- Пылеподавление при экскавации горной массы и бульдозерных работах (в теплое время года,) предусматривается орошением водой с помощью поливомоечных машин Dongfeng EQ5250GS Water Bowser.

Мероприятия по снижению воздействия на поверхностные и подземные воды

- При эксплуатации объектов для защиты от загрязнения поверхностных и подземных вод проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- Проводить производственный экологический контроль на предприятии.

- Контроль (учет) расходов водопотребления и водоотведения;

- Исключается сброс сточных вод на рельеф от производственных процессов в рабочем режиме. Проектные решения в достаточной степени решают вопрос защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения и подтопления.

- Выявление, тампонирование (консервирование) или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

Мероприятия по санитарному благоустройству территории объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока).

- Что соответствуют требованиям «Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» Утвержденный «Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2023 года № 31934».

Предусматривается следующие мероприятия по борьбе с загрязнением окружающей природной среды при работе автотранспорта:

- очистка от просыпей автодорог;

- обработка водой.

Мероприятия по рациональному использованию и охране недр, воздействия на почву и   водоохранные мероприятия

- С целью снижения потерь и сохранения качественных и количественных характеристик полезного ископаемого, т.е. рационального использования недр и охраны окружающей среды необходимо:

- Вести строгий контроль за правильностью отработки месторождения;

- Учет количества полезного ископаемого производить двумя способами: по маркшейдерской съемке горных выработок и оперативным учетом (оперативный учет должен обеспечивать определение объемов, вынутых каждой выемочнопогрузочной единицей с погрешность не более 5%);

- Проводить регулярную маркшейдерскую съемку;

- Обеспечить полноту выемки почвенно-плодородного слоя и следить за правильным размещением его на рекультивируемые бермы;

- Использовать ПРС для рекультивации предохранительных берм в процессе отработки и после полной отработки участка работ;

- Обеспечить строжайший контроль за карбюраторной и маслогидравлической системой работающих механизмов и машин;

- Следить за состоянием автомобильных дорог, предусмотреть регулярное орошение и планировку полотна автодорог, тем самым снизить величину транспортных потерь, увеличить пробег автотранспорта и уменьшить вредное воздействие выхлопов на окружающую среду;

- Вести постоянную работу среди ИТР, служащих и рабочих по пропаганде экологических знаний;

- Разработать комплекс мероприятий по охране недр и окружающей среды;

- Предотвращение загрязнения окружающей среды при проведении работ (разлив нефтепродуктов и т.д.);

- Обеспечение экологических требований при складировании и размещении промышленных и бытовых отходов;

- Сохранение естественных ландшафтов;

- И другие требования согласно Законодательству о недропользовании и охране окружающей среды.

- При проведении работ в приоритетном порядке будут соблюдаться требования в области охраны недр:

- обеспечение полноты опережающего геологического, гидрогеологического, экологического, санитарно-эпидемиологического, технологического и инженерно- геологического изучения недр для достоверной оценки величины и структуры запасов полезного ископаемого;

- обеспечение рационального и комплексного использования ресурсов недр на всех этапах работ;

- использование Недр в соответствии с требованиями Законодательства Государства по охране окружающей среды, предохраняющими недра от проявлений опасных техногенных процессов при работах, а также строительстве и эксплуатации сооружений, не связанных с добычей;

- охрана недр от обводнения, пожаров, взрывов, а также других стихийных факторов, снижающих их качество или осложняющих эксплуатацию и разработку месторождения;

- предотвращение загрязнения недр при проведении работ.

- Для выполнения данных требований проектом предусматривается следующие мероприятия:

- выбор наиболее рациональных методов разработки месторождения;

- строгий маркшейдерский контроль за проведением работ;

- проведение работ с учетом наиболее полного извлечения полезного ископаемого из недр и уменьшения потерь при;

- ликвидация и рекультивация горных выработок.

- Предотвращение техногенного опустышения земель

- Во избежание опустынивания земель, ветровой и водной эрозии почвенно плодородного слоя. Технологические схемы производства работ должны предусматривать:

- Снятие и транспортировку плодородно-растительного слоя, его складирование и хранение в бортах обваловки или нанесение на рекультивируемые поверхности;

- Формирование по форме и структуре устойчивых отвалов ПРС.

- Необходимо проведение рекультивационных работ. Для этого настоящим проектом предусматривается складирование ПРС для биологического восстановления, нарушенного работами площади участка проведения работ.

- Рекультивация нарушенных земель должна осуществляться в два последовательных этапа: технического и биологического.

- Рекультивируемые площади и прилегающие к ним территории после завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организационный и устойчивый ландшафт.

- Высадка многолетних трав и посадка древесно-кустарниковых деревьев со стороны жилых застроек с.Черниговка вдоль линии границы участка.

Мероприятия по снижению загрязненности атмосферного воздуха до санитарных норм.

- Создание нормальных атмосферных условий в зоне проведения работ осуществляется за счет естественного проветривания. Искусственное проветривание не предусматривается, так как для района, где расположено месторождение, характерна интенсивная ветровая деятельность. Преобладающими являются ветры юго-восточного направления. В целом, климатические условия района создают благоприятные условия для рассеивания загрязняющих веществ в воздухе.

- Для снижения загрязненности воздуха до санитарных норм предусматривается комплекс инженерно-технических мероприятий по борьбе с пылью.

- Для снижения запыленности рабочих мест предусматривается использование кондиционеров.

- При экскавации горной массы для пылеподавления в теплые периоды года предусматривается систематическое орошение горной массы водой с помощью поливочной машины.

- Для борьбы с пылью на автомобильных дорогах в теплое время года предусматривается поливка дорог водой с помощью поливомоечной машины.

- Мероприятия по снижению воздействий на водные ресурсы

- Оценка воздействия намечаемой деятельности на поверхностные воды включает рассмотрение потенциальной вероятности воздействия по ряду критериев, основными из которых для рассматриваемого объекта будут являться:

- вероятность загрязнения поверхностных вод путем сбросов сточных вод в водные объекты;

- вероятность воздействия на гидрологический режим поверхностных водотоков;

- вероятность воздействия на ихтиофауну.

- Выбор участков проведения работ производится за пределами водоохранных зон и полос водных объектов. Расстояние от границ площадки до водных объектов должно быть не менее 500 метров. Непосредственно на участках работ открытых водоисточников (рек, ручьев и ключей) нет.

- Мойка машин и механизмов на территории участков проведения работ запрещена. Таким образом, принятые превентивные меры позволяют исключить возможность засорения и загрязнения водных объектов района.

- С целью исключения засорения и загрязнения поверхностных вод, предусматривается мероприятия по предотвращению воздействия образующихся отходов производства и потребления.

- Отходы производства и потребления будут собираться в металлические контейнеры и другие специальные емкости, расположенные на оборудованных площадках и по мере накопления (не более 6-ти мес.) вывозиться по договору со специализированной организацией.

- С целью исключения засорения водных объектов в процессе осуществления намечаемой деятельности предусматривается проведение плановой уборки территории. Не допускается открытое размещение отходов на территории участка.

- Хозяйственно-бытовые сточные воды собираются в септик и вывозятся на договорной основе. Септик герметичный с водонепроницаемым дном и стенами. Септик, своевременно очищаются по заполнению не более двух трети от объема, дезинфицируется.

Мероприятия по снижению воздействия отходов производства на окружающую среду во многом дублируют мероприятия по охране почв, поверхностных и подземных вод и включают в себя решения по организации работ, обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую среду.

- Проектом предусматривается проведение комплекса мероприятий при временном складировании и хранении производственных и бытовых отходов с целью уменьшения и сокращения вредного влияния на окружающую среду. Основными мероприятиями являются:

- тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением и нарушением рельефа

- организация систем сбора, транспортировки и утилизации отходов

- ведение постоянных мониторинговых наблюдений

- Отходы, хранящиеся в производственных помещениях, должны быть защищены от влияния атмосферных осадков и не воздействовать на почву, атмосферу, подземные и поверхностные воды. Их воздействие на окружающую среду может проявиться только при несоблюдении правил их сбора и хранения.

- При необходимости, в процессе эксплуатации предприятия, с целью предупреждения или смягчения возможных экологических последствий образования и размещения отходов, будут предусмотрены и осуществлены дополнительные, соответствующие современному уровню и стадии производства инженерные и природоохранные мероприятия.

Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности

- С целью сохранения биоразнообразия района расположения месторождения «Китай-гора», проектными решениями предусматриваются следующие мероприятия:

- основным мероприятием, предотвращающим негативные факторы воздействия на животный мир, является соблюдение границ отвода и строгое соблюдение технологии производства работ;

- строгий контроль за состоянием строительных машин и механизмов, чтобы недопустить непреднамеренные утечки ГСМ, ненормированные выбросы от неисправных ДВС;

- проведение просветительской и разъяснительной работы с персоналом по сохранению животного мира, недопущению причинения вреда, жестокого обращения или уничтожения представителей животного мира;

- запрещение выжигания растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для растительного мира материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение гибели и ухудшения мест обитания животных;

- ознакомление сотрудников с «краснокнижными», редкими, исчезающими и подлежащими особой охране видами животного мира, местообитание которых возможно на территории проведения работ (за границами земельного отвода) и на прилежащих территориях. На территории площадки временного размещения бытовых и административных помещений организовать информационный стенд;

- производство работ строго на территории, отведенной под объекты перспективного строительства;

- недопущение несанкционированных проездов техники за границами земельного отвода, использование существующих дорог;

- минимизация факторов физического беспокойства;

- соблюдение мероприятий по безопасному обращению с отходами; соблюдение правил экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления;

- соблюдение правил пожарной безопасности;

- своевременная рекультивация нарушенных земель;

- мониторинг животного мира в рамках ПЭК с целью предотвращения риска их уничтожения и невозможности воспроизводства.

Мероприятия по охране животного мира

Мероприятия по сохранению животных предусматривают:

• строгое соблюдение разработанных транспортных схем и маршрутов движения транспорта;

• проведение противопожарных мероприятий;

• запрещается выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов и удобрений без соблюдения мер по охране животных;

• постоянная просветительская работа с персоналом на предмет охраны и сохранения животного мира;

• установка специальных предупредительных знаков (аншлагов и т.д.) или ограждений на транспортных магистралях в местах концентрации животных;

• не допускается применение технологий и механизмов, вызывающих массовую гибель животных;

• обязательное соблюдение границ территорий, отведенных в постоянное или временное пользование для осуществления работ;

• охрану атмосферного воздуха и поверхностных вод;

• защиту от шумового воздействия;

• освещение площадок и сооружений объектов;

• ограничением доступа людей и машин в места обитания животных;

• запрет на охоту;

• запрет на разрушение гнезд, нор, логовищ и других местообитаний, сбор яиц.

Мероприятия, рекомендуемые в случае обнаружения на территории земельного отвода нор и гнезд «краснокнижных» видов животного мира

При наличии на территории проектируемых работ краснокнижных видов птиц необходимо учесть требования п.3 ст.17 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира».

- приостановка работы на участке обнаружения, уведомление уполномоченного органа об обнаружении гнезд или нор «краснокнижного» вида;

- установка табличек и знаков о том, что на данном участке произрастают редкие и охраняемые виды животных;

- ограничение движения транспорта специально отведенными дорогами в специально отведенное время;

- мониторинг обнаруженных охраняемых и редких видов животных.

# 5 КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ

# ВЫБРОСОВ

Согласно п. 1 ст. 182 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 1 июля 2021 года № 400-VI ЗРК Операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль. Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля, а также программы повышения экологической эффективности. В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия. Производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе программы производственного экологического контроля, являющейся 32 частью экологического разрешения, а также программы повышении экологической эффективности. При проведении производственного экологического контроля оператор объекта обязан:

1) соблюдать программу производственного экологического контроля;

2) реализовывать условия программы производственного экологического контроля и представлять отчеты по результатам производственного экологического контроля в соответствии с требованиями к отчетности по результатам производственного экологического контроля;

3) создать службу производственного экологического контроля либо назначить работника, ответственного за организацию и проведение производственного экологического контроля и взаимодействие с органами государственного экологического контроля;

4) следовать процедурным требованиям и обеспечивать качество получаемых данных;

5) систематически оценивать результаты производственного экологического контроля и принимать необходимые меры по устранению выявленных несоответствий требованиям экологического законодательства Республики Казахстан;

6) представлять в установленном порядке отчеты по результатам производственного экологического контроля в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;

7) в течение трех рабочих дней сообщать в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о фактах нарушения требований экологического законодательства Республики Казахстан, выявленных в ходе осуществления производственного экологического контроля;

8) обеспечивать доступ общественности к программам производственного экологического контроля и отчетным данным по производственному экологическому контролю;

9) по требованию государственных экологических инспекторов представлять документацию, результаты анализов, исходные и иные материалы производственного экологического контроля, необходимые для осуществления государственного экологического контроля.

Предложения по контролю за состоянием атмосферного воздуха:

1. Ежеквартально проводить мониторинг эмиссий в атмосферный воздух расчетным методом от источников выбросов при ведении работ на месторождении. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляется собственными силами предприятия, допускается привлечение специализированных организаций.

2. В период отработки месторождения должен быть предусмотрен инструментальный контроль атмосферного воздуха на внешней границе зоны воздействия. Отбор проб атмосферного воздуха производят в точках, расположенных на пересечении румбов господствующих направлений ветра и контура зоны воздействия. Периодичность проведения контроля – 1 раза в год (3 квартал). Дополнительных мероприятий для организации мониторинга состояния атмосферного воздуха не требуется. Для данного объекта экспертизы разработана программа производственного экологического контроля на 2027 – 2030 гг.

Высадка многолетних трав и посадка древесно-кустарниковых деревьев со стороны жилых застроек пос. Ортабулак вдоль линии границы участка месторождения.

Все замеры сопровождаются метеорологическими наблюдениями. Отбор проб осуществляется в летний период. Замеры на каждом контролируемом объекте на границе области воздействия необходимо выполнить за один день. Анализы проб рекомендуется проводить на азоте диоксид, пыль неорганическую SiO2 70-20%.

Отбор проб на содержание загрязняющих веществ предусматривается проводить на границе области воздействия в четырех точках. Четыре точки располагаются на подветренной стороне (загрязнение), одна – на наветренной стороне (фон). Местоположение точек наблюдения за атмосферным воздухом наносится на карты в момент замеров; на карте-схеме, они привязаны весьма условно. Отбор проб атмосферного воздуха будет проводиться 1 раз в год.

6. ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ НОРМАТИВОВ С УЧЕТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАЛООТХОДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ДРУГИХ ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ ИЛИ СОКРАЩЕНИЯ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА

Основным критерием для выбора технологий и оборудования явились следующие факторы:

• Характер проводимых работ;

• Горнотехнические параметры;

• Горно-геологические условия проведения работ;

• Система проведения работ;

• Доступность оборудования;

• Энергообеспеченность предприятия.

Рациональное использование ресурсов недр соблюдается благодаря применению современных технологий и геологоразведочного оборудования, разработке технической документации, включающей мероприятия по уменьшению воздействия данной деятельности на все компоненты окружающей среды: воздух, подземные и поверхностные воды, почвы.

Все используемое на предприятии оборудование соответствует действующим в Республике Казахстан стандартам безопасности, а также физическим факторам воздействия.

Мероприятия, разработанные для добычных работ, носят, в основном, организационно-технический характер и заключаются:

- в соблюдении правил ведения различных видов работ, предусмотренных технологическим регламентом предприятия;

- в регулярных ревизиях и при необходимости ремонта оборудования; - контроль эффективности работы;

- недопущение аварийных выбросов и увеличения эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу.

7 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Настоящий проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу выполнен в соответствие со статьей 39 Экологического кодекса РК «Нормативы эмиссий для намечаемой деятельности, в том числе при внесении в деятельность существенных изменений, рассчитываются и обосновываются в виде отдельного документа - проекта нормативов эмиссий (проекта нормативов допустимых выбросов, проекта нормативов допустимых сбросов), который разрабатывается в привязке к соответствующей проектной документации намечаемой деятельности и представляется в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вместе с заявлением на получение экологического разрешения в соответствии с настоящим Кодексом».

Данный проект НДВ разработан в соответствии с требованиями Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду от 10 марта 2021 года № 63. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 16 апреля 2012 года № 110-п и ГОСТа 17.2.3.02-2014 «Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями» сроком на 4 года (2027 – 2030гг.).

Проектом определены нормативы предельно допустимых выбросов для добычных работ, соблюдение которых позволяет создать в приземном слое атмосферы концентрации загрязняющих веществ не превышающие ПДК для населѐнных мест.

В случае изменения экологической обстановки в регионе, появления новых источников выбросов или уточнения параметров существующих источников загрязнения окружающей среды, необходимо в установленном порядке разработать новые нормативы эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу до истечения срока действия данных.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДИРЕКТИВНЫХ И НОРМАТИВНЫХ          МАТЕРИАЛОВ

1. Экологический кодекс Республики Казахстан, утв. Указом Президента №400-YI от 02.01.2021г.;

2. Инструкция по организации и проведению экологической оценки, утвержденной  приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280;

3. ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»;

4. ГОСТ 17.2.1.03-84 «Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения»;

5. Санитарные правила  «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека»  (утверждены  приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2);

6. ГН 2.1.6.695-98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

7. РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы»;

8. ОНД-86, Госкомгидромет «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», Ленинград, 1987 г., переутвержденная постановлением Правительства РК №64 от 14.01.97 г., с целью унификации работ по разработке проектов нормативов ПДВ, их ускорению и упрощению;

9. Рекомендации по делению  предприятий на категории в зависимости от массы и видового состава, выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ, Алматы, 1991 г.;

10.  Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021г. №63

11. РНД 211.2.02.04-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок».

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Приложение 2

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 051,область Абай-Китай Гора

Объект N 0001,Вариант 1 Китай Гора

Источник загрязнения N 0001

Источник выделения N 001,ДЭС

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 125

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 73.6

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 71

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 71 * 73.6 = 0.045567232    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.045567232 / 0.653802559 = 0.069695708    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.157013333 | 4 | 0 | 0.157013333 | 4 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.025514667 | 0.65 | 0 | 0.025514667 | 0.65 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.010222222 | 0.25 | 0 | 0.010222222 | 0.25 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.024533333 | 0.625 | 0 | 0.024533333 | 0.625 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.126755556 | 3.25 | 0 | 0.126755556 | 3.25 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000245 | 0.000006875 | 0 | 0.000000245 | 0.000006875 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.002453333 | 0.0625 | 0 | 0.002453333 | 0.0625 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.059288889 | 1.5 | 0 | 0.059288889 | 1.5 |

ЭРА v3.0.405

Дата:23.04.26 Время:13:07:31

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 051, область Абай-Китай Гора

Объект: 0001, Вариант 1 Китай Гора

Источник загрязнения: 6002

Источник выделения: 6002 02, Снятие ПРС

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.5

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 120

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.7

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 132

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 0.06

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.5 · 120 · 132 · (1-0.7) · 10-6 = 0.00370656

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.5 · 120 · 0.06 · (1-0.7) / 3600 = 0.000468

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.000468 | 0.00370656 |

ЭРА v3.0.405

Дата:23.04.26 Время:13:39:33

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 051, область Абай-Китай Гора

Объект: 0001, Вариант 1 Китай Гора

Источник загрязнения: 6003

Источник выделения: 6003 03, Снятие ПГС

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.5

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 120

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.7

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 5423

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 2.7

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.5 · 120 · 5423 · (1-0.7) · 10-6 = 0.15227784

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.5 · 120 · 2.7 · (1-0.7) / 3600 = 0.02106

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.02106 | 0.15227784 |

ЭРА v3.0.405

Дата:23.04.26 Время:16:25:33

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 051, область Абай-Китай Гора

Объект: 0001, Вариант 1 Китай Гора

Источник загрязнения: 6004

Источник выделения: 6004 04, Отвал ПРС

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Песчаник

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.5

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 360

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.7

Количество материала, поступающего на склад, т/год, MGOD = 18976.8

Максимальное количество материала, поступающего на склад, т/час, MH = 2.17

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности

штабеля материала, w = 5*10-6 кг/м2*с

Размер куска в диапазоне: 50 - 100 мм

Коэффициент, учитывающий размер материала (табл. 5 [2]), F = 0.4

Площадь основания штабелей материала, м2, S = 1

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18), M1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.5 · 360 · 18976.8 · (1-0.7) · 10-6 = 1.6

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19), G1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.5 · 360 · 2.17 · (1-0.7) / 3600 = 0.0508

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада:

Валовый выброс, т/год (9.20), M2 = 31.5 · K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 31.5 · 1.3 · 1.2 · 1 · 1.45 · 5 · 10-6 · 0.4 · 1 · (1-0.7) · 1000 = 0.04275

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.22), G2 = K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 1.3 · 1.2 · 1 · 1.45 · 5 · 10-6 · 0.4 · 1 · (1-0.7) · 1000 = 0.001357

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 1.6 + 0.04275 = 1.64275

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 0.0508

наблюдается в процессе формирования склада

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0508 | 1.64275 |

ЭРА v3.0.405

Дата:23.04.26 Время:16:27:06

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 051, область Абай-Китай Гора

Объект: 0001, Вариант 1 Китай Гора

Источник загрязнения: 6005

Источник выделения: 6005 05, Отвал ПГС

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Песчаник

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.5

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 360

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.7

Количество материала, поступающего на склад, т/год, MGOD = 5423

Максимальное количество материала, поступающего на склад, т/час, MH = 1.25

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности

штабеля материала, w = 5*10-6 кг/м2*с

Размер куска в диапазоне: 5 - 10 мм

Коэффициент, учитывающий размер материала (табл. 5 [2]), F = 0.6

Площадь основания штабелей материала, м2, S = 1

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18), M1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.5 · 360 · 5423 · (1-0.7) · 10-6 = 0.457

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19), G1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.5 · 360 · 1.25 · (1-0.7) / 3600 = 0.02925

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада:

Валовый выброс, т/год (9.20), M2 = 31.5 · K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 31.5 · 1.3 · 1.2 · 1 · 1.45 · 5 · 10-6 · 0.6 · 1 · (1-0.7) · 1000 = 0.0641

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.22), G2 = K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 1.3 · 1.2 · 1 · 1.45 · 5 · 10-6 · 0.6 · 1 · (1-0.7) · 1000 = 0.002036

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 0.457 + 0.0641 = 0.5211

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 0.02925

наблюдается в процессе формирования склада

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.02925 | 0.5211 |

ЭРА v3.0.405

Дата:23.04.26 Время:16:30:45

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 051, область Абай-Китай Гора

Объект: 0001, Вариант 1 Китай Гора

Источник загрязнения: 6006

Источник выделения: 6006 06, Добычные работы

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.5

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 120

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.7

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 29287

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 3.34

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.5 · 120 · 29287 · (1-0.7) · 10-6 = 0.82237896

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.5 · 120 · 3.34 · (1-0.7) / 3600 = 0.026052

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.026052 | 0.82237896 |

ЭРА v3.0.405

Дата:23.04.26 Время:16:34:30

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 051, область Абай-Китай Гора

Объект: 0001, Вариант 1 Китай Гора

Источник загрязнения: 6007

Источник выделения: 6007 07, Погрузочно-разгрузочные работы

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.5

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 120

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.7

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 24399.8

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 12.3

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.5 · 120 · 24399.8 · (1-0.7) · 10-6 = 0.685146384

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.5 · 120 · 12.3 · (1-0.7) / 3600 = 0.09594

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.09594 | 0.685146384 |

ЭРА v3.0.405

Дата:23.04.26 Время:16:38:55

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 051, область Абай-Китай Гора

Объект: 0001, Вариант 1 Китай Гора

Источник загрязнения: 6008

Источник выделения: 6008 08, Усреднительный рудный склад

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Песок

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.5

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 540

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.7

Количество материала, поступающего на склад, т/год, MGOD = 2250

Максимальное количество материала, поступающего на склад, т/час, MH = 0.52

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности

штабеля материала, w = 2*10-6 кг/м2*с

Размер куска в диапазоне: 10 - 50 мм

Коэффициент, учитывающий размер материала (табл. 5 [2]), F = 0.5

Площадь основания штабелей материала, м2, S = 1

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18), M1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.5 · 540 · 2250 · (1-0.7) · 10-6 = 0.2843

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19), G1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.5 · 540 · 0.52 · (1-0.7) / 3600 = 0.01825

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада:

Валовый выброс, т/год (9.20), M2 = 31.5 · K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 31.5 · 1.3 · 1.2 · 1 · 1.45 · 2 · 10-6 · 0.5 · 1 · (1-0.7) · 1000 = 0.02138

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.22), G2 = K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 1.3 · 1.2 · 1 · 1.45 · 2 · 10-6 · 0.5 · 1 · (1-0.7) · 1000 = 0.000679

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 0.2843 + 0.02138 = 0.30568

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 0.01825

наблюдается в процессе формирования склада

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.01825 | 0.30568 |

ЭРА v3.0.405

Дата:23.04.26 Время:16:43:42

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 051, область Абай-Китай Гора

Объект: 0001, Вариант 1 Китай Гора

Источник загрязнения: 6009

Источник выделения: 6009 09, Отвал гали

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Щебенка

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.5

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.7

Количество материала, поступающего на склад, т/год, MGOD = 2250

Максимальное количество материала, поступающего на склад, т/час, MH = 0.52

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности

штабеля материала, w = 2*10-6 кг/м2*с

Размер куска в диапазоне: 5 - 10 мм

Коэффициент, учитывающий размер материала (табл. 5 [2]), F = 0.6

Площадь основания штабелей материала, м2, S = 1

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18), M1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.5 · 80 · 2250 · (1-0.7) · 10-6 = 0.0421

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19), G1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.5 · 80 · 0.52 · (1-0.7) / 3600 = 0.002704

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада:

Валовый выброс, т/год (9.20), M2 = 31.5 · K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 31.5 · 1.3 · 1.2 · 1 · 1.45 · 2 · 10-6 · 0.6 · 1 · (1-0.7) · 1000 = 0.02565

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.22), G2 = K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 1.3 · 1.2 · 1 · 1.45 · 2 · 10-6 · 0.6 · 1 · (1-0.7) · 1000 = 0.000814

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 0.0421 + 0.02565 = 0.06775

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 0.002704

наблюдается в процессе формирования склада

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.002704 | 0.06775 |

ЭРА v3.0.405

Дата:23.04.26 Время:17:12:33

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 051, область Абай-Китай Гора

Объект: 0001, Вариант 1 Китай Гора

Источник загрязнения: 6010

Источник выделения: 6010 10, Погрузка горной массы на промывочный компекс

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.5

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 120

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.7

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 29287

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 14.7

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.5 · 120 · 29287 · (1-0.7) · 10-6 = 0.82237896

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.5 · 120 · 14.7 · (1-0.7) / 3600 = 0.11466

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.11466 | 0.82237896 |

ЭРА v3.0.405

Дата:23.04.26 Время:14:14:20

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 051, область Абай-Китай Гора

Объект: 0001, Вариант 1 Китай Гора

Источник загрязнения: 6010

Источник выделения: 6010 10, Топливозаправщик

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от резервуаров

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Конструкция резервуара: Наземный

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 1.86

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 1

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.96

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 1

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.32

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 0.01

Максимальный из разовых выброс, г/с (7.1.2), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (1.86 · 0.01) / 3600 = 0.00000517

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (7.1.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.96 · 1 + 1.32 · 1) · 10-6 = 0.00000228

Удельный выброс при проливах, г/м3 (с. 20), J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (7.1.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (1 + 1) · 10-6 = 0.00005

Валовый выброс, т/год (7.1.3), MR = MZAK + MPRR = 0.00000228 + 0.00005 = 0.0000523

Полагаем, G = 0.00000517

Полагаем, M = 0.0000523

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.0000523 / 100 = 0.00005215356

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.00000517 / 100 = 0.00000515552

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.0000523 / 100 = 0.00000014644

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.00000517 / 100 = 0.000000014476

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1.4476e-8 | 0.00000014644 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00000515552 | 0.00005215356 |

Приложение 4 - Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Приложение Карты рассеивания загрязняющих веществ

Приложение 3.

1. Общие сведения.

Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

Расчет выполнен ТОО "РУДПРОЕКТ"

-----------------------------------------------------------------------------------------

| Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    |

| № 01-03436/23и выдано 21.04.2023                                                        |

-----------------------------------------------------------------------------------------

2. Параметры города

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Название:  область Абай-Китай Гора

Коэффициент А =  200

Скорость ветра Uмр =  12.0 м/с

Средняя скорость ветра = 5.0 м/с

Температура летняя =  25.0  град.C

Температура зимняя = -25.0 град.C

Коэффициент рельефа =  1.00

Площадь города =  0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х =  90.0 угловых градусов

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:52

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0001  Т     0.0   1.6 0.500  0.0697   1.0    5655.41    4039.00                             1.0 1.00 0  0.1570133

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:52

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.157013| Т  |  28.039848 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.157013 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =    28.039848 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:52

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x5500 с шагом 500

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:52

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 4250, Y= 2750

размеры: длина(по Х)= 8500, ширина(по Y)= 5500, шаг сетки= 500

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.067 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=174)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.022: 0.028: 0.035: 0.046: 0.059: 0.067: 0.065: 0.054: 0.042: 0.032:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.013: 0.013: 0.011: 0.008: 0.006:

Фоп:  104 :  106 :  107 :  109 :  112 :  115 :  119 :  124 :  131 :  142 :  156 :  174 :  193 :  210 :  223 :  232 :

Uоп: 6.98 : 6.35 : 5.67 : 5.00 : 4.35 : 3.70 : 3.11 : 2.51 : 1.96 : 1.49 : 1.14 : 0.95 : 1.00 : 1.25 : 1.66 : 2.17 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.025: 0.021:

Cc : 0.005: 0.004:

Фоп:  238 :  243 :

Uоп: 2.73 : 3.33 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  5000 : Y-строка  2  Cmax=  0.136 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=171)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.020: 0.024: 0.032: 0.044: 0.065: 0.097: 0.136: 0.124: 0.082: 0.056: 0.039:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.009: 0.013: 0.019: 0.027: 0.025: 0.016: 0.011: 0.008:

Фоп:  100 :  101 :  102 :  103 :  105 :  107 :  110 :  114 :  120 :  130 :  146 :  171 :  200 :  221 :  234 :  242 :

Uоп: 6.80 : 6.15 : 5.52 : 4.85 : 4.13 : 3.47 : 2.82 : 2.18 : 1.56 : 1.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.20 : 1.79 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.029: 0.022:

Cc : 0.006: 0.004:

Фоп:  248 :  251 :

Uоп: 2.41 : 3.07 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4500 : Y-строка  3  Cmax=  0.459 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=161)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.017: 0.021: 0.026: 0.035: 0.052: 0.086: 0.195: 0.459: 0.351: 0.139: 0.071: 0.045:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.017: 0.039: 0.092: 0.070: 0.028: 0.014: 0.009:

Фоп:   95 :   95 :   96 :   96 :   97 :   98 :  100 :  102 :  106 :  112 :  125 :  161 :  217 :  241 :  251 :  256 :

Uоп: 6.80 : 6.08 : 5.38 : 4.70 : 4.03 : 3.33 : 2.64 : 1.96 : 1.29 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.89 : 1.54 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.031: 0.024:

Cc : 0.006: 0.005:

Фоп:  259 :  261 :

Uоп: 2.21 : 2.89 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4000 : Y-строка  4  Cmax=  1.830 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра= 76)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.021: 0.027: 0.036: 0.056: 0.099: 0.281: 1.830: 0.740: 0.177: 0.076: 0.047:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.011: 0.020: 0.056: 0.366: 0.148: 0.035: 0.015: 0.009:

Фоп:   90 :   90 :   90 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   88 :   87 :   76 :  276 :  273 :  272 :  271 :

Uоп: 6.69 : 5.99 : 5.32 : 4.65 : 3.97 : 3.26 : 2.58 : 1.91 : 1.21 :12.00 :12.00 : 5.09 :12.00 :12.00 : 0.78 : 1.47 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.032: 0.024:

Cc : 0.006: 0.005:

Фоп:  271 :  271 :

Uоп: 2.15 : 2.87 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  3500 : Y-строка  5  Cmax=  0.367 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра= 16)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.017: 0.021: 0.026: 0.035: 0.051: 0.082: 0.175: 0.367: 0.294: 0.129: 0.069: 0.044:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.016: 0.035: 0.073: 0.059: 0.026: 0.014: 0.009:

Фоп:   85 :   84 :   83 :   83 :   82 :   80 :   79 :   76 :   72 :   65 :   51 :   16 :  327 :  303 :  292 :  286 :

Uоп: 6.80 : 6.11 : 5.32 : 4.74 : 4.05 : 3.33 : 2.65 : 1.98 : 1.32 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.92 : 1.58 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.031: 0.024:

Cc : 0.006: 0.005:

Фоп:  283 :  281 :

Uоп: 2.23 : 2.91 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  3000 : Y-строка  6  Cmax=  0.118 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  9)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.020: 0.024: 0.031: 0.043: 0.062: 0.088: 0.118: 0.109: 0.077: 0.053: 0.038:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.009: 0.012: 0.018: 0.024: 0.022: 0.015: 0.011: 0.008:

Фоп:   80 :   79 :   77 :   76 :   74 :   72 :   69 :   64 :   58 :   48 :   32 :    9 :  342 :  321 :  308 :  300 :

Uоп: 6.87 : 6.15 : 5.47 : 4.85 : 4.23 : 3.52 : 2.85 : 2.23 : 1.61 : 1.07 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.78 : 1.27 : 1.84 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.028: 0.022:

Cc : 0.006: 0.004:

Фоп:  294 :  290 :

Uоп: 2.45 : 3.11 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  2500 : Y-строка  7  Cmax=  0.062 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  6)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.016: 0.018: 0.022: 0.027: 0.034: 0.044: 0.055: 0.062: 0.060: 0.051: 0.040: 0.031:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.011: 0.012: 0.012: 0.010: 0.008: 0.006:

Фоп:   75 :   73 :   72 :   70 :   67 :   64 :   60 :   54 :   47 :   37 :   23 :    6 :  347 :  331 :  319 :  310 :

Uоп: 6.98 : 6.35 : 5.67 : 5.06 : 4.39 : 3.76 : 3.16 : 2.58 : 2.04 : 1.58 : 1.23 : 1.06 : 1.10 : 1.34 : 1.74 : 2.24 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.025: 0.020:

Cc : 0.005: 0.004:

Фоп:  303 :  298 :

Uоп: 2.78 : 3.39 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  2000 : Y-строка  8  Cmax=  0.040 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  4)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.017: 0.019: 0.023: 0.027: 0.032: 0.037: 0.040: 0.039: 0.035: 0.030: 0.025:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.021: 0.018:

Cc : 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1500 : Y-строка  9  Cmax=  0.028 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  4)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.022: 0.025: 0.027: 0.028: 0.028: 0.026: 0.024: 0.021:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.019: 0.016:

Cc : 0.004: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1000 : Y-строка 10  Cmax=  0.022 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  3)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.017: 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.022: 0.021: 0.020: 0.018:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.016: 0.015:

Cc : 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   500 : Y-строка 11  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  3)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.014: 0.013:

Cc : 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=     0 : Y-строка 12  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  2)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.013: 0.012:

Cc : 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5500.0 м,  Y=  4000.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.8295726 доли ПДКмр|

|       0.3659145 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    76 град.

и скорости ветра  5.09 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |     0.1570|   1.8295726 | 100.00 |100.00 |  11.6523638  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:52

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     4250 м;  Y=     2750 |

|  Длина и ширина     : L=   8500 м;  B=   5500 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    500 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.010 0.011 0.012 0.014 0.016 0.018 0.022 0.028 0.035 0.046 0.059 0.067 0.065 0.054 0.042 0.032 0.025 0.021 |- 1

|                                                                                                             |

2-| 0.010 0.011 0.012 0.014 0.016 0.020 0.024 0.032 0.044 0.065 0.097 0.136 0.124 0.082 0.056 0.039 0.029 0.022 |- 2

|                                                                                                             |

3-| 0.010 0.011 0.013 0.014 0.017 0.021 0.026 0.035 0.052 0.086 0.195 0.459 0.351 0.139 0.071 0.045 0.031 0.024 |- 3

|                                                                                                             |

4-| 0.010 0.011 0.013 0.015 0.017 0.021 0.027 0.036 0.056 0.099 0.281 1.830 0.740 0.177 0.076 0.047 0.032 0.024 |- 4

|                                                                    ^                                        |

5-| 0.010 0.011 0.012 0.014 0.017 0.021 0.026 0.035 0.051 0.082 0.175 0.367 0.294 0.129 0.069 0.044 0.031 0.024 |- 5

|                                                                                                             |

6-| 0.010 0.011 0.012 0.014 0.016 0.020 0.024 0.031 0.043 0.062 0.088 0.118 0.109 0.077 0.053 0.038 0.028 0.022 |- 6

|                                                                                                             |

7-| 0.010 0.011 0.012 0.013 0.016 0.018 0.022 0.027 0.034 0.044 0.055 0.062 0.060 0.051 0.040 0.031 0.025 0.020 |- 7

|                                                                                                             |

8-| 0.009 0.010 0.011 0.013 0.014 0.017 0.019 0.023 0.027 0.032 0.037 0.040 0.039 0.035 0.030 0.025 0.021 0.018 |- 8

|                                                                                                             |

9-| 0.009 0.010 0.011 0.012 0.013 0.015 0.017 0.019 0.022 0.025 0.027 0.028 0.028 0.026 0.024 0.021 0.019 0.016 |- 9

|                                                                                                             |

10-| 0.009 0.009 0.010 0.011 0.012 0.014 0.015 0.017 0.019 0.020 0.021 0.022 0.022 0.021 0.020 0.018 0.016 0.015 |-10

|                                                                                                             |

11-| 0.008 0.009 0.010 0.010 0.011 0.012 0.014 0.015 0.016 0.017 0.018 0.018 0.018 0.017 0.016 0.015 0.014 0.013 |-11

|                                                                                                             |

12-| 0.008 0.008 0.009 0.010 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.015 0.014 0.013 0.013 0.012 |-12

|                                                                                                             |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  1.8295726 долей ПДКмр

=  0.3659145 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  5500.0 м

( X-столбец 12, Y-строка 4)      Yм =  4000.0 м

При опасном направлении ветра  :      76 град.

и "опасной" скорости ветра    :  5.09 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:52

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 6

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

______________________________________________

y=    309:   141:   192:   460:   133:   192:

----------:------:------:------:------:------:

x=    510:   560:   804:   829:   846:   947:

----------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   829.1 м,  Y=   460.1 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0092934 доли ПДКмр|

|       0.0018587 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    53 град.

и скорости ветра  7.27 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |     0.1570|   0.0092934 | 100.00 |100.00 | 0.059188444  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:52

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   2794:  2794:  2809:  2840:  2885:  2945:  3019:  3104:  3201:  3307:  3533:  3534:  3565:  3680:  3801:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   5739:  5614:  5489:  5367:  5250:  5140:  5038:  4946:  4866:  4798:  4672:  4673:  4655:  4605:  4570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.086: 0.086: 0.086: 0.087: 0.089: 0.091: 0.093: 0.096: 0.099: 0.103: 0.107: 0.107: 0.107: 0.106: 0.106:

Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:

Фоп:  356 :    2 :    8 :   14 :   19 :   25 :   31 :   37 :   43 :   49 :   63 :   63 :   65 :   71 :   78 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   3925:  4050:  4175:  4298:  4416:  4528:  4632:  4726:  4843:  4842:  4898:  4973:  5035:  5083:  5116:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   4551:  4547:  4558:  4586:  4628:  4685:  4756:  4839:  4956:  4958:  5016:  5117:  5226:  5342:  5464:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.106: 0.106: 0.107: 0.108: 0.109: 0.111: 0.112: 0.115: 0.115: 0.115: 0.114: 0.112: 0.111: 0.110: 0.109:

Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:

Фоп:   84 :   91 :   97 :  104 :  110 :  117 :  123 :  130 :  139 :  139 :  143 :  150 :  157 :  163 :  170 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   5133:  5135:  5121:  5091:  5046:  4987:  4915:  4830:  4734:  4629:  4378:  4377:  4287:  4169:  4046:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   5588:  5713:  5838:  5960:  6078:  6188:  6291:  6384:  6465:  6534:  6676:  6675:  6722:  6765:  6793:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.108: 0.109: 0.108: 0.109: 0.109: 0.110: 0.112: 0.113: 0.114: 0.116: 0.113: 0.113: 0.109: 0.105: 0.101:

Cc : 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.021: 0.020:

Фоп:  176 :  183 :  190 :  196 :  203 :  209 :  216 :  223 :  229 :  236 :  252 :  252 :  257 :  263 :  270 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   3921:  3796:  3672:  3551:  3435:  3327:  3227:  3138:  3060:  2968:  2969:  2950:  2889:  2843:  2811:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   6806:  6802:  6783:  6749:  6700:  6636:  6560:  6472:  6373:  6239:  6238:  6212:  6102:  5985:  5864:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.099: 0.096: 0.094: 0.092: 0.091: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090: 0.089: 0.089: 0.089: 0.088: 0.086: 0.086:

Cc : 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017:

Фоп:  276 :  282 :  288 :  294 :  300 :  306 :  312 :  318 :  324 :  331 :  331 :  333 :  339 :  345 :  350 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   2794:

----------:

x=   5739:

----------:

Qc : 0.086:

Cc : 0.017:

Фоп:  356 :

Uоп:12.00 :

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  6533.6 м,  Y=  4629.2 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1163447 доли ПДКмр|

|       0.0232689 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   236 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |     0.1570|   0.1163447 | 100.00 |100.00 | 0.740987420  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:52

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0001  Т     0.0   1.6 0.500  0.0697   1.0    5655.41    4039.00                             1.0 1.00 0  0.0255147

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:52

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.025515| Т  |   2.278238 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.025515 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     2.278238 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:52

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x5500 с шагом 500

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:52

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 4250, Y= 2750

размеры: длина(по Х)= 8500, ширина(по Y)= 5500, шаг сетки= 500

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=174)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  5000 : Y-строка  2  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=171)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.011: 0.010: 0.007: 0.005: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4500 : Y-строка  3  Cmax=  0.037 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=161)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.016: 0.037: 0.029: 0.011: 0.006: 0.004:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006: 0.015: 0.011: 0.005: 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.003: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4000 : Y-строка  4  Cmax=  0.149 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра= 76)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.023: 0.149: 0.060: 0.014: 0.006: 0.004:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.009: 0.059: 0.024: 0.006: 0.002: 0.002:

Фоп:   90 :   90 :   90 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   88 :   87 :   76 :  276 :  273 :  272 :  271 :

Uоп: 6.69 : 5.99 : 5.32 : 4.65 : 3.97 : 3.26 : 2.58 : 1.91 : 1.21 :12.00 :12.00 : 5.09 :12.00 :12.00 : 0.78 : 1.47 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.003: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001:

Фоп:  271 :  271 :

Uоп: 2.15 : 2.87 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  3500 : Y-строка  5  Cmax=  0.030 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра= 16)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.014: 0.030: 0.024: 0.010: 0.006: 0.004:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006: 0.012: 0.010: 0.004: 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.003: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  3000 : Y-строка  6  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  9)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.005: 0.007: 0.010: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.002: 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  2500 : Y-строка  7  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  6)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  2000 : Y-строка  8  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  4)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1500 : Y-строка  9  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  4)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1000 : Y-строка 10  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  3)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   500 : Y-строка 11  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  3)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=     0 : Y-строка 12  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  2)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5500.0 м,  Y=  4000.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1486528 доли ПДКмр|

|       0.0594611 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    76 град.

и скорости ветра  5.09 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |     0.0255|   0.1486528 | 100.00 |100.00 |   5.8261623  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:52

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     4250 м;  Y=     2750 |

|  Длина и ширина     : L=   8500 м;  B=   5500 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    500 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 |- 1

|                                                                                                             |

2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.008 0.011 0.010 0.007 0.005 0.003 0.002 0.002 |- 2

|                                                                                                             |

3-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.007 0.016 0.037 0.029 0.011 0.006 0.004 0.003 0.002 |- 3

|                                                                                                             |

4-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.008 0.023 0.149 0.060 0.014 0.006 0.004 0.003 0.002 |- 4

|                                                                    ^                                        |

5-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.007 0.014 0.030 0.024 0.010 0.006 0.004 0.003 0.002 |- 5

|                                                                                                             |

6-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.005 0.007 0.010 0.009 0.006 0.004 0.003 0.002 0.002 |- 6

|                                                                                                             |

7-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 |- 7

|                                                                                                             |

8-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 |- 8

|                                                                                                             |

9-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 |- 9

|                                                                                                             |

10-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |-10

|                                                                                                             |

11-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-11

|                                                                                                             |

12-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-12

|                                                                                                             |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1486528 долей ПДКмр

=  0.0594611 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  5500.0 м

( X-столбец 12, Y-строка 4)      Yм =  4000.0 м

При опасном направлении ветра  :      76 град.

и "опасной" скорости ветра    :  5.09 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 6

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

______________________________________________

y=    309:   141:   192:   460:   133:   192:

----------:------:------:------:------:------:

x=    510:   560:   804:   829:   846:   947:

----------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   829.1 м,  Y=   460.1 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0007551 доли ПДКмр|

|       0.0003020 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    53 град.

и скорости ветра  7.27 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |     0.0255|   0.0007551 | 100.00 |100.00 | 0.029594125  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:52

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   2794:  2794:  2809:  2840:  2885:  2945:  3019:  3104:  3201:  3307:  3533:  3534:  3565:  3680:  3801:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   5739:  5614:  5489:  5367:  5250:  5140:  5038:  4946:  4866:  4798:  4672:  4673:  4655:  4605:  4570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   3925:  4050:  4175:  4298:  4416:  4528:  4632:  4726:  4843:  4842:  4898:  4973:  5035:  5083:  5116:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   4551:  4547:  4558:  4586:  4628:  4685:  4756:  4839:  4956:  4958:  5016:  5117:  5226:  5342:  5464:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   5133:  5135:  5121:  5091:  5046:  4987:  4915:  4830:  4734:  4629:  4378:  4377:  4287:  4169:  4046:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   5588:  5713:  5838:  5960:  6078:  6188:  6291:  6384:  6465:  6534:  6676:  6675:  6722:  6765:  6793:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:

Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   3921:  3796:  3672:  3551:  3435:  3327:  3227:  3138:  3060:  2968:  2969:  2950:  2889:  2843:  2811:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   6806:  6802:  6783:  6749:  6700:  6636:  6560:  6472:  6373:  6239:  6238:  6212:  6102:  5985:  5864:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   2794:

----------:

x=   5739:

----------:

Qc : 0.007:

Cc : 0.003:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  6533.6 м,  Y=  4629.2 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0094530 доли ПДКмр|

|       0.0037812 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   236 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |     0.0255|   0.0094530 | 100.00 |100.00 | 0.370492488  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0001  Т     0.0   1.6 0.500  0.0697   1.0    5655.41    4039.00                             3.0 1.00 0  0.0102222

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.010222| Т  |   7.302044 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.010222 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     7.302044 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x5500 с шагом 500

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 4250, Y= 2750

размеры: длина(по Х)= 8500, ширина(по Y)= 5500, шаг сетки= 500

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=174)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  5000 : Y-строка  2  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=171)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.006: 0.006: 0.004: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4500 : Y-строка  3  Cmax=  0.026 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=161)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.009: 0.026: 0.017: 0.006: 0.003: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.004: 0.003: 0.001: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4000 : Y-строка  4  Cmax=  0.213 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра= 76)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.005: 0.013: 0.213: 0.066: 0.008: 0.004: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.002: 0.032: 0.010: 0.001: 0.001: 0.000:

Фоп:      :      :      :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   88 :   87 :   76 :  276 :  273 :  272 :  271 :

Uоп:      :      :      :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

Фоп:  271 :  271 :

Uоп:12.00 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  3500 : Y-строка  5  Cmax=  0.019 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра= 16)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.008: 0.019: 0.014: 0.006: 0.003: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.003: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  3000 : Y-строка  6  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  9)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  2500 : Y-строка  7  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  6)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  2000 : Y-строка  8  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  4)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1500 : Y-строка  9  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  4)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1000 : Y-строка 10  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  3)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   500 : Y-строка 11  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  3)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=     0 : Y-строка 12  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  2)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5500.0 м,  Y=  4000.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2128445 доли ПДКмр|

|       0.0319267 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    76 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |     0.0102|   0.2128445 | 100.00 |100.00 |  20.8217850  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     4250 м;  Y=     2750 |

|  Длина и ширина     : L=   8500 м;  B=   5500 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    500 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-|  .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 1

|                                                                                                             |

2-|  .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.006 0.006 0.004 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 2

|                                                                                                             |

3-|  .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.004 0.009 0.026 0.017 0.006 0.003 0.002 0.001 0.001 |- 3

|                                                                                                             |

4-|  .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.005 0.013 0.213 0.066 0.008 0.004 0.002 0.001 0.001 |- 4

|                                                                    ^                                        |

5-|  .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.004 0.008 0.019 0.014 0.006 0.003 0.002 0.001 0.001 |- 5

|                                                                                                             |

6-|  .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.004 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 6

|                                                                                                             |

7-|  .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 7

|                                                                                                             |

8-|  .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 8

|                                                                                                             |

9-|  .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 9

|                                                                                                             |

10-|  .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 |-10

|                                                                                                             |

11-|  .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .    |-11

|                                                                                                             |

12-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000  .     .     .    |-12

|                                                                                                             |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.2128445 долей ПДКмр

=  0.0319267 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  5500.0 м

( X-столбец 12, Y-строка 4)      Yм =  4000.0 м

При опасном направлении ветра  :      76 град.

и "опасной" скорости ветра    : 12.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 6

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

______________________________________________

y=    309:   141:   192:   460:   133:   192:

----------:------:------:------:------:------:

x=    510:   560:   804:   829:   846:   947:

----------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   829.1 м,  Y=   460.1 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0002197 доли ПДКмр|

|       0.0000330 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    53 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |     0.0102|   0.0002197 | 100.00 |100.00 | 0.021494916  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   2794:  2794:  2809:  2840:  2885:  2945:  3019:  3104:  3201:  3307:  3533:  3534:  3565:  3680:  3801:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   5739:  5614:  5489:  5367:  5250:  5140:  5038:  4946:  4866:  4798:  4672:  4673:  4655:  4605:  4570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   3925:  4050:  4175:  4298:  4416:  4528:  4632:  4726:  4843:  4842:  4898:  4973:  5035:  5083:  5116:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   4551:  4547:  4558:  4586:  4628:  4685:  4756:  4839:  4956:  4958:  5016:  5117:  5226:  5342:  5464:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   5133:  5135:  5121:  5091:  5046:  4987:  4915:  4830:  4734:  4629:  4378:  4377:  4287:  4169:  4046:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   5588:  5713:  5838:  5960:  6078:  6188:  6291:  6384:  6465:  6534:  6676:  6675:  6722:  6765:  6793:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   3921:  3796:  3672:  3551:  3435:  3327:  3227:  3138:  3060:  2968:  2969:  2950:  2889:  2843:  2811:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   6806:  6802:  6783:  6749:  6700:  6636:  6560:  6472:  6373:  6239:  6238:  6212:  6102:  5985:  5864:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   2794:

----------:

x=   5739:

----------:

Qc : 0.004:

Cc : 0.001:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  6533.6 м,  Y=  4629.2 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0053876 доли ПДКмр|

|       0.0008081 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   236 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |     0.0102|   0.0053876 | 100.00 |100.00 | 0.527050853  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0001  Т     0.0   1.6 0.500  0.0697   1.0    5655.41    4039.00                             1.0 1.00 0  0.0245333

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.024533| Т  |   1.752491 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.024533 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     1.752491 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x5500 с шагом 500

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 4250, Y= 2750

размеры: длина(по Х)= 8500, ширина(по Y)= 5500, шаг сетки= 500

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=174)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  5000 : Y-строка  2  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=171)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4500 : Y-строка  3  Cmax=  0.029 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=161)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.012: 0.029: 0.022: 0.009: 0.004: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006: 0.014: 0.011: 0.004: 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4000 : Y-строка  4  Cmax=  0.114 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра= 76)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.006: 0.018: 0.114: 0.046: 0.011: 0.005: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.009: 0.057: 0.023: 0.006: 0.002: 0.001:

Фоп:   90 :   90 :   90 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   88 :   87 :   76 :  276 :  273 :  272 :  271 :

Uоп: 6.69 : 5.99 : 5.32 : 4.65 : 3.97 : 3.26 : 2.58 : 1.91 : 1.21 :12.00 :12.00 : 5.09 :12.00 :12.00 : 0.78 : 1.47 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001:

Фоп:  271 :  271 :

Uоп: 2.15 : 2.87 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  3500 : Y-строка  5  Cmax=  0.023 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра= 16)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.011: 0.023: 0.018: 0.008: 0.004: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.011: 0.009: 0.004: 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  3000 : Y-строка  6  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  9)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.007: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  2500 : Y-строка  7  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  6)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  2000 : Y-строка  8  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  4)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1500 : Y-строка  9  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  4)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1000 : Y-строка 10  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  3)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   500 : Y-строка 11  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  3)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=     0 : Y-строка 12  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  2)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5500.0 м,  Y=  4000.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1143483 доли ПДКмр|

|       0.0571741 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    76 град.

и скорости ветра  5.09 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |     0.0245|   0.1143483 | 100.00 |100.00 |   4.6609421  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     4250 м;  Y=     2750 |

|  Длина и ширина     : L=   8500 м;  B=   5500 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    500 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 |- 1

|                                                                                                             |

2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.009 0.008 0.005 0.003 0.002 0.002 0.001 |- 2

|                                                                                                             |

3-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.012 0.029 0.022 0.009 0.004 0.003 0.002 0.001 |- 3

|                                                                                                             |

4-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.006 0.018 0.114 0.046 0.011 0.005 0.003 0.002 0.002 |- 4

|                                                                    ^                                        |

5-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.011 0.023 0.018 0.008 0.004 0.003 0.002 0.001 |- 5

|                                                                                                             |

6-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.007 0.007 0.005 0.003 0.002 0.002 0.001 |- 6

|                                                                                                             |

7-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 |- 7

|                                                                                                             |

8-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 8

|                                                                                                             |

9-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 9

|                                                                                                             |

10-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-10

|                                                                                                             |

11-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-11

|                                                                                                             |

12-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-12

|                                                                                                             |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1143483 долей ПДКмр

=  0.0571741 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  5500.0 м

( X-столбец 12, Y-строка 4)      Yм =  4000.0 м

При опасном направлении ветра  :      76 град.

и "опасной" скорости ветра    :  5.09 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 6

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

______________________________________________

y=    309:   141:   192:   460:   133:   192:

----------:------:------:------:------:------:

x=    510:   560:   804:   829:   846:   947:

----------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   829.1 м,  Y=   460.1 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0005808 доли ПДКмр|

|       0.0002904 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    53 град.

и скорости ветра  7.27 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |     0.0245|   0.0005808 | 100.00 |100.00 | 0.023675362  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   2794:  2794:  2809:  2840:  2885:  2945:  3019:  3104:  3201:  3307:  3533:  3534:  3565:  3680:  3801:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   5739:  5614:  5489:  5367:  5250:  5140:  5038:  4946:  4866:  4798:  4672:  4673:  4655:  4605:  4570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   3925:  4050:  4175:  4298:  4416:  4528:  4632:  4726:  4843:  4842:  4898:  4973:  5035:  5083:  5116:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   4551:  4547:  4558:  4586:  4628:  4685:  4756:  4839:  4956:  4958:  5016:  5117:  5226:  5342:  5464:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   5133:  5135:  5121:  5091:  5046:  4987:  4915:  4830:  4734:  4629:  4378:  4377:  4287:  4169:  4046:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   5588:  5713:  5838:  5960:  6078:  6188:  6291:  6384:  6465:  6534:  6676:  6675:  6722:  6765:  6793:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   3921:  3796:  3672:  3551:  3435:  3327:  3227:  3138:  3060:  2968:  2969:  2950:  2889:  2843:  2811:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   6806:  6802:  6783:  6749:  6700:  6636:  6560:  6472:  6373:  6239:  6238:  6212:  6102:  5985:  5864:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   2794:

----------:

x=   5739:

----------:

Qc : 0.005:

Cc : 0.003:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  6533.6 м,  Y=  4629.2 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0072715 доли ПДКмр|

|       0.0036358 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   236 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |     0.0245|   0.0072715 | 100.00 |100.00 | 0.296394765  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6011  П1    0.0                       1.0    5627.96    4007.78       1.00       1.00  0.00 1.0 1.00 0  1.4476E-8

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6011 |  0.00000001| П1 |   0.000065 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=  0.00000001 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.000065 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|----------------------------------------------------------------|

|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x5500 с шагом 500

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0001  Т     0.0   1.6 0.500  0.0697   1.0    5655.41    4039.00                             1.0 1.00 0  0.1267556

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.126756| Т  |   0.905454 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.126756 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.905454 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x5500 с шагом 500

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 4250, Y= 2750

размеры: длина(по Х)= 8500, ширина(по Y)= 5500, шаг сетки= 500

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=174)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.011: 0.009: 0.007: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.004: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  5000 : Y-строка  2  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=171)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.016: 0.022: 0.020: 0.013: 0.009: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.005: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4500 : Y-строка  3  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=161)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006: 0.015: 0.011: 0.004: 0.002: 0.001:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.014: 0.031: 0.074: 0.057: 0.022: 0.011: 0.007:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.005: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4000 : Y-строка  4  Cmax=  0.059 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра= 76)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.009: 0.059: 0.024: 0.006: 0.002: 0.002:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.016: 0.045: 0.295: 0.119: 0.029: 0.012: 0.008:

Фоп:      :      :      :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   88 :   87 :   76 :  276 :  273 :  272 :  271 :

Uоп:      :      :      : 4.65 : 3.97 : 3.26 : 2.58 : 1.91 : 1.21 :12.00 :12.00 : 5.09 :12.00 :12.00 : 0.78 : 1.47 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.005: 0.004:

Фоп:  271 :  271 :

Uоп: 2.15 : 2.87 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  3500 : Y-строка  5  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра= 16)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006: 0.012: 0.009: 0.004: 0.002: 0.001:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.013: 0.028: 0.059: 0.047: 0.021: 0.011: 0.007:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.005: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  3000 : Y-строка  6  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  9)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.002: 0.002: 0.001:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.014: 0.019: 0.018: 0.012: 0.009: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.005: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  2500 : Y-строка  7  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  6)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.010: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.004: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  2000 : Y-строка  8  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  4)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1500 : Y-строка  9  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  4)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1000 : Y-строка 10  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  3)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.000:

Cc : 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   500 : Y-строка 11  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  3)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.000: 0.000:

Cc : 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=     0 : Y-строка 12  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  2)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.000: 0.000:

Cc : 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5500.0 м,  Y=  4000.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0590800 доли ПДКмр|

|       0.2953998 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    76 град.

и скорости ветра  5.09 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |     0.1268|   0.0590800 | 100.00 |100.00 | 0.466091961  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     4250 м;  Y=     2750 |

|  Длина и ширина     : L=   8500 м;  B=   5500 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    500 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-|  .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 1

|                                                                                                             |

2-|  .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 2

|                                                                                                             |

3-|  .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.006 0.015 0.011 0.004 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 3

|                                                                                                             |

4-|  .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.009 0.059 0.024 0.006 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 4

|                                                                    ^                                        |

5-|  .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.006 0.012 0.009 0.004 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 5

|                                                                                                             |

6-|  .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.004 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 6

|                                                                                                             |

7-|  .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 7

|                                                                                                             |

8-|  .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 8

|                                                                                                             |

9-|  .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 9

|                                                                                                             |

10-|  .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 |-10

|                                                                                                             |

11-|  .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .    |-11

|                                                                                                             |

12-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  .     .     .     .    |-12

|                                                                                                             |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0590800 долей ПДКмр

=  0.2953998 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  5500.0 м

( X-столбец 12, Y-строка 4)      Yм =  4000.0 м

При опасном направлении ветра  :      76 град.

и "опасной" скорости ветра    :  5.09 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 6

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

______________________________________________

y=    309:   141:   192:   460:   133:   192:

----------:------:------:------:------:------:

x=    510:   560:   804:   829:   846:   947:

----------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   829.1 м,  Y=   460.1 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0003001 доли ПДКмр|

|       0.0015005 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    53 град.

и скорости ветра  7.27 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |     0.1268|   0.0003001 | 100.00 |100.00 | 0.002367525  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   2794:  2794:  2809:  2840:  2885:  2945:  3019:  3104:  3201:  3307:  3533:  3534:  3565:  3680:  3801:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   5739:  5614:  5489:  5367:  5250:  5140:  5038:  4946:  4866:  4798:  4672:  4673:  4655:  4605:  4570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   3925:  4050:  4175:  4298:  4416:  4528:  4632:  4726:  4843:  4842:  4898:  4973:  5035:  5083:  5116:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   4551:  4547:  4558:  4586:  4628:  4685:  4756:  4839:  4956:  4958:  5016:  5117:  5226:  5342:  5464:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   5133:  5135:  5121:  5091:  5046:  4987:  4915:  4830:  4734:  4629:  4378:  4377:  4287:  4169:  4046:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   5588:  5713:  5838:  5960:  6078:  6188:  6291:  6384:  6465:  6534:  6676:  6675:  6722:  6765:  6793:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:

Cc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.016:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   3921:  3796:  3672:  3551:  3435:  3327:  3227:  3138:  3060:  2968:  2969:  2950:  2889:  2843:  2811:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   6806:  6802:  6783:  6749:  6700:  6636:  6560:  6472:  6373:  6239:  6238:  6212:  6102:  5985:  5864:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   2794:

----------:

x=   5739:

----------:

Qc : 0.003:

Cc : 0.014:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  6533.6 м,  Y=  4629.2 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0037570 доли ПДКмр|

|       0.0187848 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   236 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |     0.1268|   0.0037570 | 100.00 |100.00 | 0.029639333  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0001  Т     0.0   1.6 0.500  0.0697   1.0    5655.41    4039.00                             3.0 1.00 0  0.0000002

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |  0.00000024| Т  |   2.625164 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=  0.00000024 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     2.625164 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x5500 с шагом 500

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 4250, Y= 2750

размеры: длина(по Х)= 8500, ширина(по Y)= 5500, шаг сетки= 500

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=174)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  5000 : Y-строка  2  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=171)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4500 : Y-строка  3  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=161)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.009: 0.006: 0.002: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4000 : Y-строка  4  Cmax=  0.077 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра= 76)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.005: 0.077: 0.024: 0.003: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:      :      :      :      :      :      :      :   89 :   89 :   88 :   87 :   76 :  276 :  273 :  272 :  271 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000:

Фоп:  271 :      :

Uоп:12.00 :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  3500 : Y-строка  5  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра= 16)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.007: 0.005: 0.002: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  3000 : Y-строка  6  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  9)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  2500 : Y-строка  7  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  6)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  2000 : Y-строка  8  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  4)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1500 : Y-строка  9  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  4)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1000 : Y-строка 10  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  3)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   500 : Y-строка 11  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  3)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=     0 : Y-строка 12  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  2)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5500.0 м,  Y=  4000.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0765199 доли ПДКмр|

|       0.0000008 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    76 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т | 0.00000024|   0.0765199 | 100.00 |100.00 |      312326  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     4250 м;  Y=     2750 |

|  Длина и ширина     : L=   8500 м;  B=   5500 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    500 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-|  .     .     .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .    |- 1

|                                                                                                             |

2-|  .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001  .     .    |- 2

|                                                                                                             |

3-|  .     .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.003 0.009 0.006 0.002 0.001 0.001 0.000  .    |- 3

|                                                                                                             |

4-|  .     .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.002 0.005 0.077 0.024 0.003 0.001 0.001 0.000  .    |- 4

|                                                                    ^                                        |

5-|  .     .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.003 0.007 0.005 0.002 0.001 0.001 0.000  .    |- 5

|                                                                                                             |

6-|  .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001  .     .    |- 6

|                                                                                                             |

7-|  .     .     .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .    |- 7

|                                                                                                             |

8-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .    |- 8

|                                                                                                             |

9-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 9

|                                                                                                             |

10-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-10

|                                                                                                             |

11-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-11

|                                                                                                             |

12-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-12

|                                                                                                             |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0765199 долей ПДКмр

=  0.0000008 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  5500.0 м

( X-столбец 12, Y-строка 4)      Yм =  4000.0 м

При опасном направлении ветра  :      76 град.

и "опасной" скорости ветра    : 12.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 6

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

______________________________________________

y=    309:   141:   192:   460:   133:   192:

----------:------:------:------:------:------:

x=    510:   560:   804:   829:   846:   947:

----------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   829.1 м,  Y=   460.1 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0000790 доли ПДКмр|

|     7.89936E-10 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    53 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т | 0.00000024|   0.0000790 | 100.00 |100.00 | 322.4230347  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   2794:  2794:  2809:  2840:  2885:  2945:  3019:  3104:  3201:  3307:  3533:  3534:  3565:  3680:  3801:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   5739:  5614:  5489:  5367:  5250:  5140:  5038:  4946:  4866:  4798:  4672:  4673:  4655:  4605:  4570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   3925:  4050:  4175:  4298:  4416:  4528:  4632:  4726:  4843:  4842:  4898:  4973:  5035:  5083:  5116:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   4551:  4547:  4558:  4586:  4628:  4685:  4756:  4839:  4956:  4958:  5016:  5117:  5226:  5342:  5464:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   5133:  5135:  5121:  5091:  5046:  4987:  4915:  4830:  4734:  4629:  4378:  4377:  4287:  4169:  4046:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   5588:  5713:  5838:  5960:  6078:  6188:  6291:  6384:  6465:  6534:  6676:  6675:  6722:  6765:  6793:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   3921:  3796:  3672:  3551:  3435:  3327:  3227:  3138:  3060:  2968:  2969:  2950:  2889:  2843:  2811:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   6806:  6802:  6783:  6749:  6700:  6636:  6560:  6472:  6373:  6239:  6238:  6212:  6102:  5985:  5864:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   2794:

----------:

x=   5739:

----------:

Qc : 0.001:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  6533.6 м,  Y=  4629.2 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0019369 доли ПДКмр|

|     1.936908E-8 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   236 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т | 0.00000024|   0.0019369 | 100.00 |100.00 |     7905.75  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0001  Т     0.0   1.6 0.500  0.0697   1.0    5655.41    4039.00                             1.0 1.00 0  0.0024533

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.002453| Т  |   1.752490 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.002453 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     1.752490 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x5500 с шагом 500

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 4250, Y= 2750

размеры: длина(по Х)= 8500, ширина(по Y)= 5500, шаг сетки= 500

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=174)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  5000 : Y-строка  2  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=171)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4500 : Y-строка  3  Cmax=  0.029 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=161)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.012: 0.029: 0.022: 0.009: 0.004: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4000 : Y-строка  4  Cmax=  0.114 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра= 76)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.006: 0.018: 0.114: 0.046: 0.011: 0.005: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.006: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000:

Фоп:   90 :   90 :   90 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   88 :   87 :   76 :  276 :  273 :  272 :  271 :

Uоп: 6.69 : 5.99 : 5.32 : 4.65 : 3.97 : 3.26 : 2.58 : 1.91 : 1.21 :12.00 :12.00 : 5.09 :12.00 :12.00 : 0.78 : 1.47 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000:

Фоп:  271 :  271 :

Uоп: 2.15 : 2.87 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  3500 : Y-строка  5  Cmax=  0.023 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра= 16)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.011: 0.023: 0.018: 0.008: 0.004: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  3000 : Y-строка  6  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  9)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.007: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  2500 : Y-строка  7  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  6)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  2000 : Y-строка  8  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  4)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1500 : Y-строка  9  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  4)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1000 : Y-строка 10  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  3)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   500 : Y-строка 11  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  3)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=     0 : Y-строка 12  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  2)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5500.0 м,  Y=  4000.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1143483 доли ПДКмр|

|       0.0057174 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    76 град.

и скорости ветра  5.09 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |   0.002453|   0.1143483 | 100.00 |100.00 |  46.6094170  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     4250 м;  Y=     2750 |

|  Длина и ширина     : L=   8500 м;  B=   5500 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    500 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 |- 1

|                                                                                                             |

2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.009 0.008 0.005 0.003 0.002 0.002 0.001 |- 2

|                                                                                                             |

3-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.012 0.029 0.022 0.009 0.004 0.003 0.002 0.001 |- 3

|                                                                                                             |

4-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.006 0.018 0.114 0.046 0.011 0.005 0.003 0.002 0.002 |- 4

|                                                                    ^                                        |

5-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.011 0.023 0.018 0.008 0.004 0.003 0.002 0.001 |- 5

|                                                                                                             |

6-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.007 0.007 0.005 0.003 0.002 0.002 0.001 |- 6

|                                                                                                             |

7-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 |- 7

|                                                                                                             |

8-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 8

|                                                                                                             |

9-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 9

|                                                                                                             |

10-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-10

|                                                                                                             |

11-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-11

|                                                                                                             |

12-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-12

|                                                                                                             |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1143483 долей ПДКмр

=  0.0057174 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  5500.0 м

( X-столбец 12, Y-строка 4)      Yм =  4000.0 м

При опасном направлении ветра  :      76 град.

и "опасной" скорости ветра    :  5.09 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 6

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

______________________________________________

y=    309:   141:   192:   460:   133:   192:

----------:------:------:------:------:------:

x=    510:   560:   804:   829:   846:   947:

----------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   829.1 м,  Y=   460.1 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0005808 доли ПДКмр|

|       0.0000290 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    53 град.

и скорости ветра  7.27 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |   0.002453|   0.0005808 | 100.00 |100.00 | 0.236753598  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   2794:  2794:  2809:  2840:  2885:  2945:  3019:  3104:  3201:  3307:  3533:  3534:  3565:  3680:  3801:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   5739:  5614:  5489:  5367:  5250:  5140:  5038:  4946:  4866:  4798:  4672:  4673:  4655:  4605:  4570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   3925:  4050:  4175:  4298:  4416:  4528:  4632:  4726:  4843:  4842:  4898:  4973:  5035:  5083:  5116:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   4551:  4547:  4558:  4586:  4628:  4685:  4756:  4839:  4956:  4958:  5016:  5117:  5226:  5342:  5464:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   5133:  5135:  5121:  5091:  5046:  4987:  4915:  4830:  4734:  4629:  4378:  4377:  4287:  4169:  4046:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   5588:  5713:  5838:  5960:  6078:  6188:  6291:  6384:  6465:  6534:  6676:  6675:  6722:  6765:  6793:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   3921:  3796:  3672:  3551:  3435:  3327:  3227:  3138:  3060:  2968:  2969:  2950:  2889:  2843:  2811:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   6806:  6802:  6783:  6749:  6700:  6636:  6560:  6472:  6373:  6239:  6238:  6212:  6102:  5985:  5864:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   2794:

----------:

x=   5739:

----------:

Qc : 0.005:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  6533.6 м,  Y=  4629.2 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0072715 доли ПДКмр|

|       0.0003636 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   236 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |   0.002453|   0.0072715 | 100.00 |100.00 |   2.9639471  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0001  Т     0.0   1.6 0.500  0.0697   1.0    5655.41    4039.00                             1.0 1.00 0  0.0592889

6011  П1    0.0                       1.0    5627.96    4007.78       1.00       1.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0000052

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.059289| Т  |   2.117593 |   0.50  |    11.4  |

|   2 | 6011 |  0.00000516| П1 |   0.000184 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.059294 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     2.117777 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x5500 с шагом 500

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 4250, Y= 2750

размеры: длина(по Х)= 8500, ширина(по Y)= 5500, шаг сетки= 500

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=174)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.002:

Cc : 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  5000 : Y-строка  2  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=171)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.010: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.010: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.002:

Cc : 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4500 : Y-строка  3  Cmax=  0.035 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=161)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.015: 0.035: 0.027: 0.010: 0.005: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.015: 0.035: 0.027: 0.010: 0.005: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.002:

Cc : 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4000 : Y-строка  4  Cmax=  0.138 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра= 76)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.021: 0.138: 0.056: 0.013: 0.006: 0.004:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.021: 0.138: 0.056: 0.013: 0.006: 0.004:

Фоп:   90 :   90 :   90 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   88 :   87 :   76 :  276 :  273 :  272 :  271 :

Uоп: 6.69 : 5.99 : 5.32 : 4.65 : 3.97 : 3.26 : 2.58 : 1.91 : 1.21 :12.00 :12.00 : 5.09 :12.00 :12.00 : 0.78 : 1.47 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.021: 0.138: 0.056: 0.013: 0.006: 0.004:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.002:

Cc : 0.002: 0.002:

Фоп:  271 :  271 :

Uоп: 2.15 : 2.87 :

:      :

Ви : 0.002: 0.002:

Ки : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  3500 : Y-строка  5  Cmax=  0.028 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра= 16)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.013: 0.028: 0.022: 0.010: 0.005: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.013: 0.028: 0.022: 0.010: 0.005: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.002:

Cc : 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  3000 : Y-строка  6  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  9)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.009: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.009: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.002:

Cc : 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  2500 : Y-строка  7  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  6)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.002:

Cc : 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  2000 : Y-строка  8  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  4)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.001:

Cc : 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1500 : Y-строка  9  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  4)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1000 : Y-строка 10  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  3)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   500 : Y-строка 11  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  3)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=     0 : Y-строка 12  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  2)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5500.0 м,  Y=  4000.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1381736 доли ПДКмр|

|       0.1381736 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    76 град.

и скорости ветра  5.09 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |     0.0593|   0.1381708 | 100.00 |100.00 |   2.3304672  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.1381708   100.00                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000028     0.00 (1 источник)           |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     4250 м;  Y=     2750 |

|  Длина и ширина     : L=   8500 м;  B=   5500 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    500 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 |- 1

|                                                                                                             |

2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.007 0.010 0.009 0.006 0.004 0.003 0.002 0.002 |- 2

|                                                                                                             |

3-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.007 0.015 0.035 0.027 0.010 0.005 0.003 0.002 0.002 |- 3

|                                                                                                             |

4-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.007 0.021 0.138 0.056 0.013 0.006 0.004 0.002 0.002 |- 4

|                                                                    ^                                        |

5-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.013 0.028 0.022 0.010 0.005 0.003 0.002 0.002 |- 5

|                                                                                                             |

6-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.007 0.009 0.008 0.006 0.004 0.003 0.002 0.002 |- 6

|                                                                                                             |

7-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 |- 7

|                                                                                                             |

8-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 |- 8

|                                                                                                             |

9-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 9

|                                                                                                             |

10-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |-10

|                                                                                                             |

11-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-11

|                                                                                                             |

12-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-12

|                                                                                                             |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1381736 долей ПДКмр

=  0.1381736 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  5500.0 м

( X-столбец 12, Y-строка 4)      Yм =  4000.0 м

При опасном направлении ветра  :      76 град.

и "опасной" скорости ветра    :  5.09 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 6

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

______________________________________________

y=    309:   141:   192:   460:   133:   192:

----------:------:------:------:------:------:

x=    510:   560:   804:   829:   846:   947:

----------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   829.1 м,  Y=   460.1 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0007019 доли ПДКмр|

|       0.0007019 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    53 град.

и скорости ветра  7.27 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |     0.0593|   0.0007018 |  99.99 | 99.99 | 0.011837662  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0007018    99.99                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000001     0.01 (1 источник)           |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   2794:  2794:  2809:  2840:  2885:  2945:  3019:  3104:  3201:  3307:  3533:  3534:  3565:  3680:  3801:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   5739:  5614:  5489:  5367:  5250:  5140:  5038:  4946:  4866:  4798:  4672:  4673:  4655:  4605:  4570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Cc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   3925:  4050:  4175:  4298:  4416:  4528:  4632:  4726:  4843:  4842:  4898:  4973:  5035:  5083:  5116:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   4551:  4547:  4558:  4586:  4628:  4685:  4756:  4839:  4956:  4958:  5016:  5117:  5226:  5342:  5464:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   5133:  5135:  5121:  5091:  5046:  4987:  4915:  4830:  4734:  4629:  4378:  4377:  4287:  4169:  4046:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   5588:  5713:  5838:  5960:  6078:  6188:  6291:  6384:  6465:  6534:  6676:  6675:  6722:  6765:  6793:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   3921:  3796:  3672:  3551:  3435:  3327:  3227:  3138:  3060:  2968:  2969:  2950:  2889:  2843:  2811:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   6806:  6802:  6783:  6749:  6700:  6636:  6560:  6472:  6373:  6239:  6238:  6212:  6102:  5985:  5864:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:

Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   2794:

----------:

x=   5739:

----------:

Qc : 0.006:

Cc : 0.006:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  6533.6 м,  Y=  4629.2 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0087872 доли ПДКмр|

|       0.0087872 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   236 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |     0.0593|   0.0087864 |  99.99 | 99.99 | 0.148197159  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0087864    99.99                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000007     0.01 (1 источник)           |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6002  П1    0.0                       1.0    5668.01    4017.58       1.00       1.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0004680

6003  П1    0.0                       1.0    5696.63    3975.50       1.00       1.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0210600

6004  П1    0.0                       1.0    5716.83    3925.00       1.00       1.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0508000

6005  П1    0.0                       1.0    5735.94    3908.16       1.00       1.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0292500

6006  П1    0.0                       1.0    5703.36    3859.34       1.00       1.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0260520

6007  П1    0.0                       1.0    5684.84    3906.48       1.00       1.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0959400

6008  П1    0.0                       1.0    5666.32    3923.31       1.00       1.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0182500

6009  П1    0.0                       1.0    5654.54    3951.93       1.00       1.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0027040

6010  П1    0.0                       1.0    5641.07    3977.18       1.00       1.00  0.00 3.0 1.00 0  0.1146600

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6002 |    0.000468| П1 |   0.167153 |   0.50  |     5.7  |

|   2 | 6003 |    0.021060| П1 |   7.521899 |   0.50  |     5.7  |

|   3 | 6004 |    0.050800| П1 |  18.143991 |   0.50  |     5.7  |

|   4 | 6005 |    0.029250| П1 |  10.447083 |   0.50  |     5.7  |

|   5 | 6006 |    0.026052| П1 |   9.304868 |   0.50  |     5.7  |

|   6 | 6007 |    0.095940| П1 |  34.266430 |   0.50  |     5.7  |

|   7 | 6008 |    0.018250| П1 |   6.518265 |   0.50  |     5.7  |

|   8 | 6009 |    0.002704| П1 |   0.965775 |   0.50  |     5.7  |

|   9 | 6010 |    0.114660| П1 |  40.952564 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.359184 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =   128.288025 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x5500 с шагом 500

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 4250, Y= 2750

размеры: длина(по Х)= 8500, ширина(по Y)= 5500, шаг сетки= 500

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.046 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=173)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.014: 0.019: 0.024: 0.032: 0.041: 0.046: 0.045: 0.038: 0.029: 0.022:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.007: 0.010: 0.012: 0.014: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.017: 0.013:

Cc : 0.005: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  5000 : Y-строка  2  Cmax=  0.088 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=171)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.016: 0.022: 0.031: 0.046: 0.068: 0.088: 0.082: 0.059: 0.040: 0.028:

Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.014: 0.021: 0.026: 0.024: 0.018: 0.012: 0.008:

Фоп:  101 :  102 :  103 :  104 :  106 :  109 :  112 :  116 :  122 :  132 :  147 :  171 :  197 :  218 :  231 :  240 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.011: 0.016: 0.024: 0.031: 0.027: 0.019: 0.012: 0.009:

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.012: 0.018: 0.023: 0.022: 0.016: 0.011: 0.007:

Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.012: 0.011: 0.008: 0.006: 0.004:

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.020: 0.015:

Cc : 0.006: 0.005:

Фоп:  245 :  249 :

Uоп:12.00 :12.00 :

:      :

Ви : 0.006: 0.005:

Ки : 6010 : 6010 :

Ви : 0.005: 0.004:

Ки : 6007 : 6007 :

Ви : 0.003: 0.002:

Ки : 6004 : 6004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4500 : Y-строка  3  Cmax=  0.270 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=163)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.018: 0.025: 0.038: 0.064: 0.128: 0.270: 0.193: 0.096: 0.053: 0.033:

Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.011: 0.019: 0.038: 0.081: 0.058: 0.029: 0.016: 0.010:

Фоп:   96 :   96 :   97 :   98 :   99 :  100 :  102 :  105 :  109 :  116 :  130 :  163 :  209 :  235 :  247 :  253 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.013: 0.022: 0.047: 0.107: 0.058: 0.027: 0.016: 0.010:

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6007 : 6007 : 6010 : 6010 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.017: 0.033: 0.069: 0.051: 0.027: 0.014: 0.009:

Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6010 : 6010 : 6007 : 6007 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.009: 0.017: 0.031: 0.031: 0.015: 0.008: 0.005:

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.023: 0.016:

Cc : 0.007: 0.005:

Фоп:  256 :  259 :

Uоп:12.00 :12.00 :

:      :

Ви : 0.007: 0.005:

Ки : 6010 : 6010 :

Ви : 0.006: 0.004:

Ки : 6007 : 6007 :

Ви : 0.003: 0.002:

Ки : 6004 : 6004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4000 : Y-строка  4  Cmax=  1.634 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=100)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.011: 0.014: 0.018: 0.026: 0.041: 0.074: 0.190: 1.634: 0.802: 0.136: 0.062: 0.036:

Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.012: 0.022: 0.057: 0.490: 0.241: 0.041: 0.018: 0.011:

Фоп:   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   92 :   92 :   93 :   95 :  100 :  255 :  265 :  267 :  268 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.014: 0.025: 0.068: 1.346: 0.331: 0.039: 0.018: 0.011:

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6007 : 6007 : 6010 : 6010 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.011: 0.020: 0.050: 0.147: 0.221: 0.037: 0.017: 0.010:

Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6003 : 6004 : 6010 : 6007 : 6007 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.010: 0.027: 0.092: 0.106: 0.023: 0.009: 0.005:

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6005 : 6004 : 6004 : 6004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.024: 0.017:

Cc : 0.007: 0.005:

Фоп:  268 :  269 :

Uоп:12.00 :12.00 :

:      :

Ви : 0.007: 0.005:

Ки : 6010 : 6010 :

Ви : 0.006: 0.005:

Ки : 6007 : 6007 :

Ви : 0.003: 0.002:

Ки : 6004 : 6004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  3500 : Y-строка  5  Cmax=  0.381 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра= 24)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.018: 0.025: 0.039: 0.066: 0.133: 0.381: 0.342: 0.116: 0.058: 0.035:

Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.012: 0.020: 0.040: 0.114: 0.103: 0.035: 0.017: 0.010:

Фоп:   86 :   85 :   85 :   84 :   83 :   82 :   81 :   79 :   75 :   70 :   58 :   24 :  324 :  298 :  288 :  283 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.013: 0.021: 0.041: 0.154: 0.102: 0.034: 0.017: 0.010:

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6007 : 6007 : 6007 : 6010 : 6010 : 6010 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.018: 0.036: 0.059: 0.089: 0.032: 0.016: 0.009:

Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6010 : 6004 : 6010 : 6007 : 6007 : 6007 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.009: 0.020: 0.059: 0.053: 0.018: 0.009: 0.005:

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6010 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.023: 0.017:

Cc : 0.007: 0.005:

Фоп:  281 :  279 :

Uоп:12.00 :12.00 :

:      :

Ви : 0.007: 0.005:

Ки : 6010 : 6010 :

Ви : 0.006: 0.004:

Ки : 6007 : 6007 :

Ви : 0.003: 0.002:

Ки : 6004 : 6004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  3000 : Y-строка  6  Cmax=  0.107 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра= 11)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.017: 0.023: 0.033: 0.049: 0.076: 0.107: 0.105: 0.071: 0.045: 0.030:

Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.015: 0.023: 0.032: 0.031: 0.021: 0.013: 0.009:

Фоп:   81 :   80 :   79 :   77 :   76 :   74 :   71 :   67 :   61 :   52 :   36 :   11 :  341 :  319 :  305 :  297 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.015: 0.023: 0.032: 0.030: 0.021: 0.013: 0.009:

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6007 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.005: 0.006: 0.009: 0.014: 0.022: 0.030: 0.030: 0.019: 0.012: 0.008:

Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6010 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.011: 0.015: 0.015: 0.010: 0.007: 0.004:

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.021: 0.015:

Cc : 0.006: 0.005:

Фоп:  292 :  288 :

Uоп:12.00 :12.00 :

:      :

Ви : 0.006: 0.005:

Ки : 6010 : 6010 :

Ви : 0.006: 0.004:

Ки : 6007 : 6007 :

Ви : 0.003: 0.002:

Ки : 6004 : 6004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  2500 : Y-строка  7  Cmax=  0.053 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  7)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.012: 0.015: 0.019: 0.026: 0.034: 0.045: 0.053: 0.052: 0.043: 0.032: 0.024:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.010: 0.013: 0.016: 0.016: 0.013: 0.010: 0.007:

Фоп:   76 :   75 :   73 :   71 :   69 :   66 :   62 :   57 :   50 :   39 :   25 :    7 :  347 :  330 :  317 :  308 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.011: 0.014: 0.016: 0.016: 0.013: 0.010: 0.007:

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.013: 0.015: 0.015: 0.012: 0.009: 0.007:

Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.003:

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.018: 0.014:

Cc : 0.005: 0.004:

Фоп:  302 :  297 :

Uоп:12.00 :12.00 :

:      :

Ви : 0.006: 0.004:

Ки : 6010 : 6010 :

Ви : 0.005: 0.004:

Ки : 6007 : 6007 :

Ви : 0.003: 0.002:

Ки : 6004 : 6004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  2000 : Y-строка  8  Cmax=  0.032 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  5)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.016: 0.020: 0.025: 0.029: 0.032: 0.032: 0.029: 0.024: 0.019:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.015: 0.012:

Cc : 0.005: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1500 : Y-строка  9  Cmax=  0.022 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  4)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.022: 0.020: 0.018: 0.015:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.012: 0.010:

Cc : 0.004: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1000 : Y-строка 10  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  4)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.015: 0.013: 0.012:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.010: 0.009:

Cc : 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   500 : Y-строка 11  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  3)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.009: 0.008:

Cc : 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=     0 : Y-строка 12  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  3)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.007: 0.006:

Cc : 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5500.0 м,  Y=  4000.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.6340778 доли ПДКмр|

|       0.4902234 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   100 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6010 | П1|     0.1147|   1.3459188 |  82.37 | 82.37 |  11.7383461  |

|  2 | 6003 | П1|     0.0211|   0.1469485 |   8.99 | 91.36 |   6.9776120  |

|  3 | 6004 | П1|     0.0508|   0.0923907 |   5.65 | 97.01 |   1.8187145  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   1.5852579    97.01                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0488199     2.99 (6 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     4250 м;  Y=     2750 |

|  Длина и ширина     : L=   8500 м;  B=   5500 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    500 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.011 0.014 0.019 0.024 0.032 0.041 0.046 0.045 0.038 0.029 0.022 0.017 0.013 |- 1

|                                                                                                             |

2-| 0.004 0.005 0.007 0.008 0.010 0.012 0.016 0.022 0.031 0.046 0.068 0.088 0.082 0.059 0.040 0.028 0.020 0.015 |- 2

|                                                                                                             |

3-| 0.004 0.005 0.007 0.008 0.010 0.013 0.018 0.025 0.038 0.064 0.128 0.270 0.193 0.096 0.053 0.033 0.023 0.016 |- 3

|                                                                                                             |

4-| 0.004 0.005 0.007 0.008 0.011 0.014 0.018 0.026 0.041 0.074 0.190 1.634 0.802 0.136 0.062 0.036 0.024 0.017 |- 4

|                                                                    ^                                        |

5-| 0.004 0.005 0.007 0.008 0.010 0.013 0.018 0.025 0.039 0.066 0.133 0.381 0.342 0.116 0.058 0.035 0.023 0.017 |- 5

|                                                                                                             |

6-| 0.004 0.005 0.007 0.008 0.010 0.013 0.017 0.023 0.033 0.049 0.076 0.107 0.105 0.071 0.045 0.030 0.021 0.015 |- 6

|                                                                                                             |

7-| 0.004 0.005 0.006 0.008 0.009 0.012 0.015 0.019 0.026 0.034 0.045 0.053 0.052 0.043 0.032 0.024 0.018 0.014 |- 7

|                                                                                                             |

8-| 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.013 0.016 0.020 0.025 0.029 0.032 0.032 0.029 0.024 0.019 0.015 0.012 |- 8

|                                                                                                             |

9-| 0.004 0.004 0.005 0.006 0.008 0.009 0.011 0.013 0.016 0.018 0.020 0.022 0.022 0.020 0.018 0.015 0.012 0.010 |- 9

|                                                                                                             |

10-| 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.012 0.014 0.015 0.016 0.016 0.015 0.013 0.012 0.010 0.009 |-10

|                                                                                                             |

11-| 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.012 0.012 0.012 0.011 0.011 0.010 0.009 0.008 |-11

|                                                                                                             |

12-| 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 0.007 0.006 |-12

|                                                                                                             |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  1.6340778 долей ПДКмр

=  0.4902234 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  5500.0 м

( X-столбец 12, Y-строка 4)      Yм =  4000.0 м

При опасном направлении ветра  :     100 град.

и "опасной" скорости ветра    : 12.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 6

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

______________________________________________

y=    309:   141:   192:   460:   133:   192:

----------:------:------:------:------:------:

x=    510:   560:   804:   829:   846:   947:

----------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   829.1 м,  Y=   460.1 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0039149 доли ПДКмр|

|       0.0011745 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    54 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6010 | П1|     0.1147|   0.0012588 |  32.16 | 32.16 | 0.010978844  |

|  2 | 6007 | П1|     0.0959|   0.0010498 |  26.82 | 58.97 | 0.010942359  |

|  3 | 6004 | П1|     0.0508|   0.0005476 |  13.99 | 72.96 | 0.010779327  |

|  4 | 6005 | П1|     0.0292|   0.0003128 |   7.99 | 80.95 | 0.010695172  |

|  5 | 6006 | П1|     0.0261|   0.0002829 |   7.23 | 88.18 | 0.010859480  |

|  6 | 6003 | П1|     0.0211|   0.0002273 |   5.81 | 93.98 | 0.010792195  |

|  7 | 6008 | П1|     0.0182|   0.0002008 |   5.13 | 99.11 | 0.011004967  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0038801    99.11                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000348     0.89 (2 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   2794:  2794:  2809:  2840:  2885:  2945:  3019:  3104:  3201:  3307:  3533:  3534:  3565:  3680:  3801:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   5739:  5614:  5489:  5367:  5250:  5140:  5038:  4946:  4866:  4798:  4672:  4673:  4655:  4605:  4570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.080: 0.079: 0.079: 0.079: 0.079: 0.079: 0.080: 0.081: 0.082: 0.083: 0.084: 0.084: 0.083: 0.082: 0.081:

Cc : 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024:

Фоп:  357 :    3 :   10 :   16 :   22 :   29 :   35 :   42 :   48 :   55 :   68 :   68 :   70 :   77 :   83 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.024: 0.023: 0.024: 0.024: 0.025: 0.024: 0.027: 0.027: 0.027: 0.026: 0.027:

Ки : 6010 : 6010 : 6007 : 6010 : 6010 : 6007 : 6010 : 6007 : 6010 : 6007 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :

Ви : 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022:

Ки : 6007 : 6007 : 6010 : 6007 : 6007 : 6010 : 6007 : 6010 : 6007 : 6010 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :

Ви : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011:

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   3925:  4050:  4175:  4298:  4416:  4528:  4632:  4726:  4843:  4842:  4898:  4973:  5035:  5083:  5116:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   4551:  4547:  4558:  4586:  4628:  4685:  4756:  4839:  4956:  4958:  5016:  5117:  5226:  5342:  5464:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.080: 0.079: 0.079: 0.079: 0.079: 0.079: 0.080: 0.080: 0.079: 0.079: 0.078: 0.077: 0.076: 0.075: 0.074:

Cc : 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022:

Фоп:   89 :   96 :  102 :  108 :  115 :  121 :  127 :  133 :  141 :  142 :  145 :  152 :  158 :  164 :  170 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.027: 0.026: 0.027: 0.028: 0.027: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026: 0.025:

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :

Ви : 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019:

Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :

Ви : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   5133:  5135:  5121:  5091:  5046:  4987:  4915:  4830:  4734:  4629:  4378:  4377:  4287:  4169:  4046:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   5588:  5713:  5838:  5960:  6078:  6188:  6291:  6384:  6465:  6534:  6676:  6675:  6722:  6765:  6793:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.074: 0.075: 0.076: 0.077: 0.079: 0.081: 0.083: 0.083: 0.082: 0.081: 0.081:

Cc : 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024:

Фоп:  176 :  182 :  188 :  194 :  200 :  206 :  212 :  218 :  224 :  231 :  246 :  246 :  251 :  258 :  264 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023:

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :

Ви : 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022:

Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :

Ви : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   3921:  3796:  3672:  3551:  3435:  3327:  3227:  3138:  3060:  2968:  2969:  2950:  2889:  2843:  2811:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   6806:  6802:  6783:  6749:  6700:  6636:  6560:  6472:  6373:  6239:  6238:  6212:  6102:  5985:  5864:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.082: 0.082: 0.083: 0.084: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.083: 0.082: 0.081:

Cc : 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024:

Фоп:  271 :  277 :  283 :  290 :  296 :  302 :  309 :  315 :  322 :  330 :  330 :  332 :  338 :  344 :  351 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.024: 0.024: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.023:

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :

Ви : 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023:

Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :

Ви : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.013: 0.012: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.012:

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   2794:

----------:

x=   5739:

----------:

Qc : 0.080:

Cc : 0.024:

Фоп:  357 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.024:

Ки : 6010 :

Ви : 0.023:

Ки : 6007 :

Ви : 0.011:

Ки : 6004 :

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  6237.7 м,  Y=  2969.4 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0853713 доли ПДКмр|

|       0.0256114 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   330 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6010 | П1|     0.1147|   0.0251107 |  29.41 | 29.41 | 0.219001666  |

|  2 | 6007 | П1|     0.0959|   0.0239607 |  28.07 | 57.48 | 0.249746427  |

|  3 | 6004 | П1|     0.0508|   0.0123636 |  14.48 | 71.96 | 0.243377358  |

|  4 | 6005 | П1|     0.0292|   0.0072356 |   8.48 | 80.44 | 0.247369543  |

|  5 | 6006 | П1|     0.0261|   0.0070025 |   8.20 | 88.64 | 0.268789738  |

|  6 | 6003 | П1|     0.0211|   0.0046344 |   5.43 | 94.07 | 0.220058486  |

|  7 | 6008 | П1|     0.0182|   0.0043495 |   5.09 | 99.16 | 0.238326833  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0846569    99.16                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0007143     0.84 (2 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

--------- Примесь 0301--------

0001  Т     0.0   1.6 0.500  0.0697   1.0    5655.41    4039.00                             1.0 1.00 0  0.1570133

--------- Примесь 0330--------

0001  Т     0.0   1.6 0.500  0.0697   1.0    5655.41    4039.00                             1.0 1.00 0  0.0245333

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.834133| Т  |  29.792341 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.834133  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|Сумма Cм по всем источникам =    29.792341 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x5500 с шагом 500

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 4250, Y= 2750

размеры: длина(по Х)= 8500, ширина(по Y)= 5500, шаг сетки= 500

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.071 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=174)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.017: 0.020: 0.024: 0.029: 0.037: 0.049: 0.062: 0.071: 0.069: 0.057: 0.044: 0.034:

Фоп:  104 :  106 :  107 :  109 :  112 :  115 :  119 :  124 :  131 :  142 :  156 :  174 :  193 :  210 :  223 :  232 :

Uоп: 6.98 : 6.35 : 5.67 : 5.00 : 4.35 : 3.70 : 3.11 : 2.51 : 1.96 : 1.49 : 1.14 : 0.95 : 1.00 : 1.25 : 1.66 : 2.17 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.027: 0.022:

Фоп:  238 :  243 :

Uоп: 2.73 : 3.33 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  5000 : Y-строка  2  Cmax=  0.145 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=171)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.012: 0.013: 0.015: 0.018: 0.021: 0.026: 0.034: 0.047: 0.069: 0.103: 0.145: 0.132: 0.087: 0.059: 0.041:

Фоп:  100 :  101 :  102 :  103 :  105 :  107 :  110 :  114 :  120 :  130 :  146 :  171 :  200 :  221 :  234 :  242 :

Uоп: 6.80 : 6.15 : 5.52 : 4.85 : 4.13 : 3.47 : 2.82 : 2.18 : 1.56 : 1.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.20 : 1.79 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.030: 0.024:

Фоп:  248 :  251 :

Uоп: 2.41 : 3.07 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4500 : Y-строка  3  Cmax=  0.488 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=161)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.018: 0.022: 0.028: 0.038: 0.056: 0.092: 0.207: 0.488: 0.373: 0.148: 0.075: 0.047:

Фоп:   95 :   95 :   96 :   96 :   97 :   98 :  100 :  102 :  106 :  112 :  125 :  161 :  217 :  241 :  251 :  256 :

Uоп: 6.80 : 6.08 : 5.38 : 4.70 : 4.03 : 3.33 : 2.64 : 1.96 : 1.29 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.89 : 1.54 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.033: 0.025:

Фоп:  259 :  261 :

Uоп: 2.21 : 2.89 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4000 : Y-строка  4  Cmax=  1.944 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра= 76)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.018: 0.022: 0.028: 0.039: 0.059: 0.105: 0.298: 1.944: 0.786: 0.188: 0.081: 0.050:

Фоп:   90 :   90 :   90 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   88 :   87 :   76 :  276 :  273 :  272 :  271 :

Uоп: 6.69 : 5.99 : 5.32 : 4.65 : 3.97 : 3.26 : 2.58 : 1.91 : 1.21 :12.00 :12.00 : 5.09 :12.00 :12.00 : 0.78 : 1.47 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.034: 0.026:

Фоп:  271 :  271 :

Uоп: 2.15 : 2.87 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  3500 : Y-строка  5  Cmax=  0.390 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра= 16)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.018: 0.022: 0.028: 0.037: 0.055: 0.088: 0.186: 0.390: 0.312: 0.137: 0.073: 0.046:

Фоп:   85 :   84 :   83 :   83 :   82 :   80 :   79 :   76 :   72 :   65 :   51 :   16 :  327 :  303 :  292 :  286 :

Uоп: 6.80 : 6.11 : 5.32 : 4.74 : 4.05 : 3.33 : 2.65 : 1.98 : 1.32 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.92 : 1.58 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.033: 0.025:

Фоп:  283 :  281 :

Uоп: 2.23 : 2.91 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  3000 : Y-строка  6  Cmax=  0.125 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  9)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.021: 0.026: 0.033: 0.045: 0.066: 0.094: 0.125: 0.116: 0.081: 0.057: 0.040:

Фоп:   80 :   79 :   77 :   76 :   74 :   72 :   69 :   64 :   58 :   48 :   32 :    9 :  342 :  321 :  308 :  300 :

Uоп: 6.87 : 6.15 : 5.47 : 4.85 : 4.23 : 3.52 : 2.85 : 2.23 : 1.61 : 1.07 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.78 : 1.27 : 1.84 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.030: 0.024:

Фоп:  294 :  290 :

Uоп: 2.45 : 3.11 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  2500 : Y-строка  7  Cmax=  0.066 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  6)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.016: 0.019: 0.023: 0.028: 0.036: 0.046: 0.058: 0.066: 0.064: 0.054: 0.042: 0.033:

Фоп:   75 :   73 :   72 :   70 :   67 :   64 :   60 :   54 :   47 :   37 :   23 :    6 :  347 :  331 :  319 :  310 :

Uоп: 6.98 : 6.35 : 5.67 : 5.06 : 4.39 : 3.76 : 3.16 : 2.58 : 2.04 : 1.58 : 1.23 : 1.06 : 1.10 : 1.34 : 1.74 : 2.24 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.026: 0.022:

Фоп:  303 :  298 :

Uоп: 2.78 : 3.39 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  2000 : Y-строка  8  Cmax=  0.042 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  4)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.018: 0.021: 0.024: 0.029: 0.034: 0.039: 0.042: 0.041: 0.037: 0.032: 0.027:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.023: 0.019:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1500 : Y-строка  9  Cmax=  0.030 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  4)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.016: 0.018: 0.021: 0.024: 0.026: 0.029: 0.030: 0.030: 0.028: 0.025: 0.022:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.020: 0.017:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1000 : Y-строка 10  Cmax=  0.023 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  3)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.018: 0.020: 0.021: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.021: 0.019:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.017: 0.016:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   500 : Y-строка 11  Cmax=  0.019 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  3)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.016:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.015: 0.014:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=     0 : Y-строка 12  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  2)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.013: 0.013:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5500.0 м,  Y=  4000.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.9439209 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    76 град.

и скорости ветра  5.09 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |     0.8341|   1.9439209 | 100.00 |100.00 |   2.3304687  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   1.9439209   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     4250 м;  Y=     2750 |

|  Длина и ширина     : L=   8500 м;  B=   5500 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    500 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.010 0.011 0.013 0.014 0.017 0.020 0.024 0.029 0.037 0.049 0.062 0.071 0.069 0.057 0.044 0.034 0.027 0.022 |- 1

|                                                                                                             |

2-| 0.010 0.012 0.013 0.015 0.018 0.021 0.026 0.034 0.047 0.069 0.103 0.145 0.132 0.087 0.059 0.041 0.030 0.024 |- 2

|                                                                                                             |

3-| 0.011 0.012 0.013 0.015 0.018 0.022 0.028 0.038 0.056 0.092 0.207 0.488 0.373 0.148 0.075 0.047 0.033 0.025 |- 3

|                                                                                                             |

4-| 0.011 0.012 0.013 0.015 0.018 0.022 0.028 0.039 0.059 0.105 0.298 1.944 0.786 0.188 0.081 0.050 0.034 0.026 |- 4

|                                                                    ^                                        |

5-| 0.011 0.012 0.013 0.015 0.018 0.022 0.028 0.037 0.055 0.088 0.186 0.390 0.312 0.137 0.073 0.046 0.033 0.025 |- 5

|                                                                                                             |

6-| 0.010 0.012 0.013 0.015 0.017 0.021 0.026 0.033 0.045 0.066 0.094 0.125 0.116 0.081 0.057 0.040 0.030 0.024 |- 6

|                                                                                                             |

7-| 0.010 0.011 0.013 0.014 0.016 0.019 0.023 0.028 0.036 0.046 0.058 0.066 0.064 0.054 0.042 0.033 0.026 0.022 |- 7

|                                                                                                             |

8-| 0.010 0.011 0.012 0.014 0.015 0.018 0.021 0.024 0.029 0.034 0.039 0.042 0.041 0.037 0.032 0.027 0.023 0.019 |- 8

|                                                                                                             |

9-| 0.010 0.010 0.011 0.013 0.014 0.016 0.018 0.021 0.024 0.026 0.029 0.030 0.030 0.028 0.025 0.022 0.020 0.017 |- 9

|                                                                                                             |

10-| 0.009 0.010 0.011 0.012 0.013 0.015 0.016 0.018 0.020 0.021 0.023 0.023 0.023 0.022 0.021 0.019 0.017 0.016 |-10

|                                                                                                             |

11-| 0.009 0.009 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.016 0.017 0.018 0.019 0.019 0.019 0.018 0.018 0.016 0.015 0.014 |-11

|                                                                                                             |

12-| 0.008 0.009 0.010 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.015 0.016 0.016 0.016 0.016 0.015 0.014 0.013 0.013 |-12

|                                                                                                             |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  1.9439209

Достигается в точке с координатами:  Xм =  5500.0 м

( X-столбец 12, Y-строка 4)      Yм =  4000.0 м

При опасном направлении ветра  :      76 град.

и "опасной" скорости ветра    :  5.09 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 6

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

______________________________________________

y=    309:   141:   192:   460:   133:   192:

----------:------:------:------:------:------:

x=    510:   560:   804:   829:   846:   947:

----------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   829.1 м,  Y=   460.1 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0098742 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    53 град.

и скорости ветра  7.27 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |     0.8341|   0.0098742 | 100.00 |100.00 | 0.011837670  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0098742   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   2794:  2794:  2809:  2840:  2885:  2945:  3019:  3104:  3201:  3307:  3533:  3534:  3565:  3680:  3801:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   5739:  5614:  5489:  5367:  5250:  5140:  5038:  4946:  4866:  4798:  4672:  4673:  4655:  4605:  4570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.091: 0.091: 0.092: 0.093: 0.094: 0.096: 0.099: 0.102: 0.105: 0.109: 0.114: 0.114: 0.113: 0.113: 0.113:

Фоп:  356 :    2 :    8 :   14 :   19 :   25 :   31 :   37 :   43 :   49 :   63 :   63 :   65 :   71 :   78 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   3925:  4050:  4175:  4298:  4416:  4528:  4632:  4726:  4843:  4842:  4898:  4973:  5035:  5083:  5116:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   4551:  4547:  4558:  4586:  4628:  4685:  4756:  4839:  4956:  4958:  5016:  5117:  5226:  5342:  5464:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.113: 0.113: 0.114: 0.115: 0.116: 0.118: 0.119: 0.122: 0.122: 0.122: 0.121: 0.119: 0.118: 0.117: 0.116:

Фоп:   84 :   91 :   97 :  104 :  110 :  117 :  123 :  130 :  139 :  139 :  143 :  150 :  157 :  163 :  170 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   5133:  5135:  5121:  5091:  5046:  4987:  4915:  4830:  4734:  4629:  4378:  4377:  4287:  4169:  4046:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   5588:  5713:  5838:  5960:  6078:  6188:  6291:  6384:  6465:  6534:  6676:  6675:  6722:  6765:  6793:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.115: 0.115: 0.115: 0.116: 0.116: 0.117: 0.119: 0.120: 0.121: 0.124: 0.120: 0.120: 0.116: 0.111: 0.108:

Фоп:  176 :  183 :  190 :  196 :  203 :  209 :  216 :  223 :  229 :  236 :  252 :  252 :  257 :  263 :  270 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   3921:  3796:  3672:  3551:  3435:  3327:  3227:  3138:  3060:  2968:  2969:  2950:  2889:  2843:  2811:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   6806:  6802:  6783:  6749:  6700:  6636:  6560:  6472:  6373:  6239:  6238:  6212:  6102:  5985:  5864:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.105: 0.102: 0.100: 0.098: 0.097: 0.096: 0.096: 0.095: 0.096: 0.095: 0.095: 0.095: 0.093: 0.092: 0.091:

Фоп:  276 :  282 :  288 :  294 :  300 :  306 :  312 :  318 :  324 :  331 :  331 :  333 :  339 :  345 :  350 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   2794:

----------:

x=   5739:

----------:

Qc : 0.091:

Фоп:  356 :

Uоп:12.00 :

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  6533.6 м,  Y=  4629.2 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1236162 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   236 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |     0.8341|   0.1236162 | 100.00 |100.00 | 0.148197234  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.1236162   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

--------- Примесь 0333--------

6011  П1    0.0                       1.0    5627.96    4007.78       1.00       1.00  0.00 1.0 1.00 0  1.4476E-8

--------- Примесь 1325--------

0001  Т     0.0   1.6 0.500  0.0697   1.0    5655.41    4039.00                             1.0 1.00 0  0.0024533

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6011 |  0.00000180| П1 |   0.000064 |   0.50  |    11.4  |

|   2 | 0001 |    0.049067| Т  |   1.752492 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.049069  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|Сумма Cм по всем источникам =     1.752556 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x5500 с шагом 500

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 4250, Y= 2750

размеры: длина(по Х)= 8500, ширина(по Y)= 5500, шаг сетки= 500

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=174)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  5000 : Y-строка  2  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=171)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4500 : Y-строка  3  Cmax=  0.029 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=161)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.012: 0.029: 0.022: 0.009: 0.004: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4000 : Y-строка  4  Cmax=  0.114 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра= 76)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.006: 0.018: 0.114: 0.046: 0.011: 0.005: 0.003:

Фоп:   90 :   90 :   90 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   88 :   87 :   76 :  276 :  273 :  272 :  271 :

Uоп: 6.69 : 5.99 : 5.32 : 4.65 : 3.97 : 3.26 : 2.58 : 1.91 : 1.21 :12.00 :12.00 : 5.09 :12.00 :12.00 : 0.78 : 1.47 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.006: 0.018: 0.114: 0.046: 0.011: 0.005: 0.003:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.002:

Фоп:  271 :  271 :

Uоп: 2.15 : 2.87 :

:      :

Ви : 0.002: 0.002:

Ки : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  3500 : Y-строка  5  Cmax=  0.023 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра= 16)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.011: 0.023: 0.018: 0.008: 0.004: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  3000 : Y-строка  6  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  9)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.007: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  2500 : Y-строка  7  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  6)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  2000 : Y-строка  8  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  4)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1500 : Y-строка  9  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  4)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1000 : Y-строка 10  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  3)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   500 : Y-строка 11  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  3)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=     0 : Y-строка 12  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  2)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5500.0 м,  Y=  4000.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1143494 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    76 град.

и скорости ветра  5.09 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |     0.0491|   0.1143484 | 100.00 |100.00 |   2.3304679  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.1143484   100.00                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000010     0.00 (1 источник)           |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     4250 м;  Y=     2750 |

|  Длина и ширина     : L=   8500 м;  B=   5500 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    500 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 |- 1

|                                                                                                             |

2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.009 0.008 0.005 0.003 0.002 0.002 0.001 |- 2

|                                                                                                             |

3-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.012 0.029 0.022 0.009 0.004 0.003 0.002 0.001 |- 3

|                                                                                                             |

4-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.006 0.018 0.114 0.046 0.011 0.005 0.003 0.002 0.002 |- 4

|                                                                    ^                                        |

5-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.011 0.023 0.018 0.008 0.004 0.003 0.002 0.001 |- 5

|                                                                                                             |

6-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.007 0.007 0.005 0.003 0.002 0.002 0.001 |- 6

|                                                                                                             |

7-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 |- 7

|                                                                                                             |

8-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 8

|                                                                                                             |

9-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 9

|                                                                                                             |

10-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-10

|                                                                                                             |

11-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-11

|                                                                                                             |

12-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-12

|                                                                                                             |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.1143494

Достигается в точке с координатами:  Xм =  5500.0 м

( X-столбец 12, Y-строка 4)      Yм =  4000.0 м

При опасном направлении ветра  :      76 град.

и "опасной" скорости ветра    :  5.09 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 6

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

______________________________________________

y=    309:   141:   192:   460:   133:   192:

----------:------:------:------:------:------:

x=    510:   560:   804:   829:   846:   947:

----------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   829.1 м,  Y=   460.1 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0005809 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    53 град.

и скорости ветра  7.27 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |     0.0491|   0.0005808 | 100.00 |100.00 | 0.011837665  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0005808   100.00                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000000     0.00 (1 источник)           |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   2794:  2794:  2809:  2840:  2885:  2945:  3019:  3104:  3201:  3307:  3533:  3534:  3565:  3680:  3801:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   5739:  5614:  5489:  5367:  5250:  5140:  5038:  4946:  4866:  4798:  4672:  4673:  4655:  4605:  4570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   3925:  4050:  4175:  4298:  4416:  4528:  4632:  4726:  4843:  4842:  4898:  4973:  5035:  5083:  5116:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   4551:  4547:  4558:  4586:  4628:  4685:  4756:  4839:  4956:  4958:  5016:  5117:  5226:  5342:  5464:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   5133:  5135:  5121:  5091:  5046:  4987:  4915:  4830:  4734:  4629:  4378:  4377:  4287:  4169:  4046:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   5588:  5713:  5838:  5960:  6078:  6188:  6291:  6384:  6465:  6534:  6676:  6675:  6722:  6765:  6793:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   3921:  3796:  3672:  3551:  3435:  3327:  3227:  3138:  3060:  2968:  2969:  2950:  2889:  2843:  2811:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   6806:  6802:  6783:  6749:  6700:  6636:  6560:  6472:  6373:  6239:  6238:  6212:  6102:  5985:  5864:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   2794:

----------:

x=   5739:

----------:

Qc : 0.005:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  6533.6 м,  Y=  4629.2 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0072718 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   236 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |     0.0491|   0.0072715 | 100.00 |100.00 | 0.148197174  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0072715   100.00                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000002     0.00 (1 источник)           |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

--------- Примесь 0330--------

0001  Т     0.0   1.6 0.500  0.0697   1.0    5655.41    4039.00                             1.0 1.00 0  0.0245333

--------- Примесь 0333--------

6011  П1    0.0                       1.0    5627.96    4007.78       1.00       1.00  0.00 1.0 1.00 0  1.4476E-8

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.049067| Т  |   1.752492 |   0.50  |    11.4  |

|   2 | 6011 |  0.00000180| П1 |   0.000064 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.049069  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|Сумма Cм по всем источникам =     1.752556 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x5500 с шагом 500

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 4250, Y= 2750

размеры: длина(по Х)= 8500, ширина(по Y)= 5500, шаг сетки= 500

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=174)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  5000 : Y-строка  2  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=171)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4500 : Y-строка  3  Cmax=  0.029 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=161)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.012: 0.029: 0.022: 0.009: 0.004: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4000 : Y-строка  4  Cmax=  0.114 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра= 76)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.006: 0.018: 0.114: 0.046: 0.011: 0.005: 0.003:

Фоп:   90 :   90 :   90 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   88 :   87 :   76 :  276 :  273 :  272 :  271 :

Uоп: 6.69 : 5.99 : 5.32 : 4.65 : 3.97 : 3.26 : 2.58 : 1.91 : 1.21 :12.00 :12.00 : 5.09 :12.00 :12.00 : 0.78 : 1.47 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.006: 0.018: 0.114: 0.046: 0.011: 0.005: 0.003:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.002:

Фоп:  271 :  271 :

Uоп: 2.15 : 2.87 :

:      :

Ви : 0.002: 0.002:

Ки : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  3500 : Y-строка  5  Cmax=  0.023 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра= 16)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.011: 0.023: 0.018: 0.008: 0.004: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  3000 : Y-строка  6  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  9)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.007: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  2500 : Y-строка  7  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  6)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  2000 : Y-строка  8  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  4)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1500 : Y-строка  9  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  4)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1000 : Y-строка 10  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  3)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   500 : Y-строка 11  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  3)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=     0 : Y-строка 12  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  5500.0; напр.ветра=  2)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=     0 :   500:  1000:  1500:  2000:  2500:  3000:  3500:  4000:  4500:  5000:  5500:  6000:  6500:  7000:  7500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   8000:  8500:

----------:------:

Qc : 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5500.0 м,  Y=  4000.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1143494 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    76 град.

и скорости ветра  5.09 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |     0.0491|   0.1143484 | 100.00 |100.00 |   2.3304679  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.1143484   100.00                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000010     0.00 (1 источник)           |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     4250 м;  Y=     2750 |

|  Длина и ширина     : L=   8500 м;  B=   5500 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    500 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 |- 1

|                                                                                                             |

2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.009 0.008 0.005 0.003 0.002 0.002 0.001 |- 2

|                                                                                                             |

3-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.012 0.029 0.022 0.009 0.004 0.003 0.002 0.001 |- 3

|                                                                                                             |

4-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.006 0.018 0.114 0.046 0.011 0.005 0.003 0.002 0.002 |- 4

|                                                                    ^                                        |

5-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.011 0.023 0.018 0.008 0.004 0.003 0.002 0.001 |- 5

|                                                                                                             |

6-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.007 0.007 0.005 0.003 0.002 0.002 0.001 |- 6

|                                                                                                             |

7-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 |- 7

|                                                                                                             |

8-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 8

|                                                                                                             |

9-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 9

|                                                                                                             |

10-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-10

|                                                                                                             |

11-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-11

|                                                                                                             |

12-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-12

|                                                                                                             |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.1143494

Достигается в точке с координатами:  Xм =  5500.0 м

( X-столбец 12, Y-строка 4)      Yм =  4000.0 м

При опасном направлении ветра  :      76 град.

и "опасной" скорости ветра    :  5.09 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 6

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

______________________________________________

y=    309:   141:   192:   460:   133:   192:

----------:------:------:------:------:------:

x=    510:   560:   804:   829:   846:   947:

----------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   829.1 м,  Y=   460.1 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0005809 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    53 град.

и скорости ветра  7.27 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |     0.0491|   0.0005808 | 100.00 |100.00 | 0.011837665  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0005808   100.00                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000000     0.00 (1 источник)           |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :051 область Абай-Китай Гора.

Объект    :0001  Китай Гора.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 04.05.2026 15:53

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   2794:  2794:  2809:  2840:  2885:  2945:  3019:  3104:  3201:  3307:  3533:  3534:  3565:  3680:  3801:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   5739:  5614:  5489:  5367:  5250:  5140:  5038:  4946:  4866:  4798:  4672:  4673:  4655:  4605:  4570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   3925:  4050:  4175:  4298:  4416:  4528:  4632:  4726:  4843:  4842:  4898:  4973:  5035:  5083:  5116:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   4551:  4547:  4558:  4586:  4628:  4685:  4756:  4839:  4956:  4958:  5016:  5117:  5226:  5342:  5464:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   5133:  5135:  5121:  5091:  5046:  4987:  4915:  4830:  4734:  4629:  4378:  4377:  4287:  4169:  4046:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   5588:  5713:  5838:  5960:  6078:  6188:  6291:  6384:  6465:  6534:  6676:  6675:  6722:  6765:  6793:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   3921:  3796:  3672:  3551:  3435:  3327:  3227:  3138:  3060:  2968:  2969:  2950:  2889:  2843:  2811:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   6806:  6802:  6783:  6749:  6700:  6636:  6560:  6472:  6373:  6239:  6238:  6212:  6102:  5985:  5864:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   2794:

----------:

x=   5739:

----------:

Qc : 0.005:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  6533.6 м,  Y=  4629.2 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0072718 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   236 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |     0.0491|   0.0072715 | 100.00 |100.00 | 0.148197174  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0072715   100.00                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000002     0.00 (1 источник)           |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Таблица 1.1

Климатические данные по МС (область Абай Жарминский район)

| Наименование | МС Кокпекты | МС Самарка |
| --- | --- | --- |
| Средняя годовая скорость ветра | 2,2 м/с | 1,8 м/с |

Таблица 1.2

Повторяемость направлений ветра и штилей, %

| Станция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кокпекты | 5 | 3 | 15 | 7 | 3 | 7 | 33 | 27 | 44 |
| Самарка | 21 | 15 | 14 | 5 | 8 | 9 | 13 | 15 | 46 |

Рис 1.1 Роза ветров