Расчет выбросов вредных веществ вентиляционными

стволами Восточно-Жезказганского рудника (ВЖР) на 2027 год

Расчет выбросов вредных веществ произведен на основании п. 9.2  «Сборник методик по 
расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами», Алматы, 1996 год.

Количество выбрасываемых в атмосферу вредных веществ (максимально разовый 
выброс вредных веществ) вентиляционными стволами Восточно-Жезказганского рудника определяется по формуле (9.11):

Поа = С * V * Т * 10-6,  т/год                                           (9.8)

Количество выбрасываемых в атмосферу вредных веществ (валовый выброс вредных веществ) вентиляционными стволами Восточно-Жезказганского рудника определяется по формуле (9.8):

| Поа = | С * V | , г/с | (9.11) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3600 |  |  |

| Наименование источника | Номер источника | Часов работы в год | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Объем газов |  | Концентрация ЗВ, г/м3 | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/с | м3/час |  | г/сек | т/год |
| Шахта 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляционный ствол "Северный" | 0401 | 8760 | 0301 | азота диоксид | 244,08333 | 878700 | 0,0008 | 0,19526667 | 6,1579296 |
|  |  |  | 0304 | азота оксид |  |  | 0,00013 | 0,03173084 | 1,00066356 |
|  |  |  | 0330 | сера диоксид |  |  | 0,001 | 0,24408334 | 7,697412 |
|  |  |  | 0337 | углерод оксид |  |  | 0,00167 | 0,40761917 | 12,85467804 |
|  |  |  | 2908 | пыль |  |  | 0,00267 | 0,6517025 | 20,55209004 |
| Вентиляционный ствол "Анненский-1" | 0402 | 8760 | 0301 | азота диоксид | 199,09 | 716700 | 0,001 | 0,19908334 | 6,278292 |
|  |  |  | 0304 | азота оксид |  |  | 0,000169 | 0,03364509 | 1,06103135 |
|  |  |  | 0330 | сера диоксид |  |  | 0,001 | 0,19908334 | 6,278292 |
|  |  |  | 0337 | углерод оксид |  |  | 0,0023 | 0,45789167 | 14,4401 |
|  |  |  | 2908 | пыль |  |  | 0,0024 | 0,4778 | 15,067901 |
| Шахта 73/75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляционный ствол 74 | 0405 | 8760 | 0301 | азота диоксид | 120,31 | 433100 | 0,00033 | 0,03970084 | 1,2520055 |
|  |  |  | 0304 | азота оксид |  |  | 0,0000429 | 0,0051612 | 0,16276072 |
|  |  |  | 0330 | сера диоксид |  |  | 0,00041 | 0,0493253 | 1,555522 |
|  |  |  | 0337 | углерод оксид |  |  | 0,0017 | 0,20451945 | 6,4497252 |
|  |  |  | 2908 | пыль |  |  | 0,0018 | 0,21655 | 6,8291208 |
| Вентиляционный ствол 72 | 0406 | 8760 | 0301 | азота диоксид | 179 | 644400 | 0,00079 | 0,14141 | 4,4595058 |
|  |  |  | 0304 | азота оксид |  |  | 0,00013 | 0,02327 | 0,73384272 |
|  |  |  | 0330 | сера диоксид |  |  | 0,001 | 0,179 | 5,644944 |
|  |  |  | 0337 | углерод оксид |  |  | 0,002 | 0,358 | 11,289888 |
|  |  |  | 2908 | пыль |  |  | 0,003 | 0,537 | 16,934832 |
| Шахта 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляционный ствол 60 бис | 0424 | 8760 | 0301 | азота диоксид | 192,98 | 694700 | 0,00051 | 0,098416 | 3,103642 |
|  |  |  | 0304 | азота оксид |  |  | 0,0000871 | 0,01680789 | 0,53005333 |
|  |  |  | 0330 | сера диоксид |  |  | 0,0007 | 0,13508056 | 4,2599004 |
|  |  |  | 0337 | углерод оксид |  |  | 0,002 | 0,38594445 | 12,171144 |
|  |  |  | 2908 | пыль |  |  | 0,0028 | 0,5403223 | 17,039602 |
| Шахта Анненская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляционный ствол "Анненский-2" | 0431 | 8760 | 0301 | азота диоксид | 271,14 | 976100 | 0,0013 | 0,352481 | 11,115827 |
|  |  |  | 0304 | азота оксид |  |  | 0,00013 | 0,0352481 | 1,1115827 |
|  |  |  | 0330 | сера диоксид |  |  | 0,001 | 0,27113889 | 8,550636 |
|  |  |  | 0337 | углерод оксид |  |  | 0,0013 | 0,35248056 | 11,1158268 |
|  |  |  | 2908 | пыль |  |  | 0,0025 | 0,67784723 | 21,37659 |
| Вентиляционный ствол "Анненский-3" | 0432 | 8760 | 0301 | азота диоксид | 199,45 | 718000 | 0,001 | 0,19944445 | 6,28968 |
|  |  |  | 0304 | азота оксид |  |  | 0,00013 | 0,02592778 | 0,8176584 |
|  |  |  | 0330 | сера диоксид |  |  | 0,0007 | 0,13961112 | 4,402776 |
|  |  |  | 0337 | углерод оксид |  |  | 0,002 | 0,39888889 | 12,57936 |
|  |  |  | 2908 | пыль |  |  | 0,0029 | 0,57838889 | 18,240072 |

*- для расчета выбросов загрязняющего вещества (г/сек и т/год) концентрация загрязняющего вещества (г/м3) была взята из действующего проекта в котором данное вещество учитывалось, однако при осуществления ежеквартального контроля концентрация данного вещества не была обнаружена. Разработанным проектом учитывалось данное вещество в составе выбросов при осуществлении добычных работ, так как оно выделяется при таких работах как: взрывные работы, работа автотранспорта и сварочные работы. Т.е. при осуществлении взрывных работ, эксплуатации автотранспорта и сварочных работах, учтено такое вещество как азота оксид (0304).