Расчет рассеивания для ВЖР на 2027 год

1. Общие сведения.

Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

Расчет выполнен ТОО "Корпорация Казахмыс"

-----------------------------------------------------------------------------------------

| Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    |

| № 01-03436/23и выдано 21.04.2023                                                        |

-----------------------------------------------------------------------------------------

Pабочие файлы созданы по следующему запросу:

Расчёт на существующее положение.

Город = г. Жезказган_____________ Расчетный год:2025 На начало года

Базовый   год:2025

Объект   NG1  NG2  NG3  NG4  NG5  NG6  NG7  NG8  NG9 Режим предпр.:  1 - Основной

0001

Примесь = 0123 ( Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)

(274) )

Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.0000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 0143 ( Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) )

Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.0100000  ПДКс.с. =   0.0010000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь = 0203 ( Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) )

Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.0000000  ПДКс.с. =   0.0015000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 1

Примесь = 0214 ( Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304) ) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.0300000  ПДКс.с. =   0.0100000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 0301 ( Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь = 0304 ( Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.4000000  ПДКс.с. =   0.0600000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 0333 ( Сероводород (Дигидросульфид) (518) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.0080000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь = 0337 ( Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   5.0000000  ПДКс.с. =   3.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4

Примесь = 0342 ( Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.0200000  ПДКс.с. =   0.0050000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь = 0344 ( Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,

натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете

на фтор/) (615) )

Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0300000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь = 0616 ( Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 0621 ( Метилбензол (349) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.6000000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 1042 ( Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.1000000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 1061 ( Этанол (Этиловый спирт) (667) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   5.0000000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4

Примесь = 1119 ( 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.7000000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

Примесь = 1210 ( Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.1000000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4

Примесь = 1401 ( Пропан-2-он (Ацетон) (470) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.3500000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4

Примесь = 2704 ( Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   5.0000000  ПДКс.с. =   1.5000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4

Примесь = 2732 ( Керосин (654*) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   1.2000000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

Примесь = 2735 ( Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.0500000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

Примесь = 2752 ( Уайт-спирит (1294*) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   1.0000000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

Примесь = 2754 ( Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на

С); Растворитель РПК-265П) (10) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   1.0000000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4

Примесь = 2902 ( Взвешенные частицы (116) ) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 2908 ( Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,

зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) )

Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.3000000  ПДКс.с. =   0.1000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 2914 ( Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*) )

Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.5000000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

Примесь = 2930 ( Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) ) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.0400000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

Примесь = 2936 ( Пыль древесная (1039*) ) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.1000000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

Гр.суммации = 6007 ( 0301 + 0330 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00

Примесь - 0301 ( Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь - 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Гр.суммации = 6041 ( 0330 + 0342 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00

Примесь - 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь - 0342 ( Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.0200000  ПДКс.с. =   0.0050000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Гр.суммации = 6044 ( 0330 + 0333 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00

Примесь - 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь - 0333 ( Сероводород (Дигидросульфид) (518) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.0080000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Гр.суммации = 6359 ( 0342 + 0344 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00

Примесь - 0342 ( Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.0200000  ПДКс.с. =   0.0050000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь - 0344 ( Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,

натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете

на фтор/) (615) )

Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0300000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Гр.суммации = __ПЛ ( 2902 + 2908 + 2914 + 2930 + 2936 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00

Примесь - 2902 ( Взвешенные частицы (116) ) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь - 2908 ( Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,

зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) )

Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь - 2914 ( Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*) )

Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.5000000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

Примесь - 2930 ( Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) ) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

Примесь - 2936 ( Пыль древесная (1039*) ) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

2. Параметры города

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Название: г. Жезказган

Коэффициент А =  200

Скорость ветра Uмр = 7.0 м/с (для лета 7.0, для зимы 12.0)

Средняя скорость ветра = 3.4 м/с

Температура летняя = 31.6 град.C

Температура зимняя =  -18.0  град.C

Коэффициент рельефа =  1.00

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:12

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0401  Т    15.0   6.0  9.55   270.0   0.0    3230.00    -728.00                             3.0 1.00 0  0.0029150

0402  Т    15.0   6.0  8.49   240.0   0.0    3254.00    -812.00                             3.0 1.00 0  0.0029150

0405  Т    15.0   6.0  4.82   136.3   0.0   -2075.00     -14.00                             3.0 1.00 0  0.0030550

0406  Т    15.0   6.0 10.13   286.4   0.0   -2039.00     -21.00                             3.0 1.00 0  0.0030550

0424  Т    15.0   6.0 10.08   285.0   0.0     775.00     493.00                             3.0 1.00 0  0.0085800

0431  Т    20.0   6.0 18.74   529.9   0.0    4823.00    -608.00                             3.0 1.00 0  0.0049000

0432  Т    20.0   6.0  8.84   249.9   0.0    4799.00    -620.00                             3.0 1.00 0  0.0049000

6001  П1    2.0                       0.0    3242.00    -848.00       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0049900

6002  П1    2.0                       0.0   -1991.00     -57.00       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0260400

6021  П1    2.0                       0.0     775.00     445.00       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0052400

6031  П1    2.0                       0.0    4755.00    -636.00       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0083900

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:12

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0401 |    0.002915| Т  |   0.000328 |  10.93  |   267.4  |

|   2 | 0402 |    0.002915| Т  |   0.000369 |   9.71  |   252.1  |

|   3 | 0405 |    0.003055| Т  |   0.000682 |   5.51  |   190.0  |

|   4 | 0406 |    0.003055| Т  |   0.000324 |  11.59  |   275.4  |

|   5 | 0424 |    0.008580| Т  |   0.000916 |  11.53  |   274.7  |

|   6 | 0431 |    0.004900| Т  |   0.000192 |  16.08  |   432.6  |

|   7 | 0432 |    0.004900| Т  |   0.000406 |   7.58  |   297.1  |

|   8 | 6001 |    0.004990| П1 |   0.031268 |   0.50  |    28.5  |

|   9 | 6002 |    0.026040| П1 |   0.163170 |   0.50  |    28.5  |

|  10 | 6021 |    0.005240| П1 |   1.403659 |   0.50  |     5.7  |

|  11 | 6031 |    0.008390| П1 |   2.247462 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.074980 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     3.848777 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.51 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:12

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 12733x7490 с шагом 749

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.51 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:12

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 2413,  Y= 1

размеры: длина(по Х)= 12733, ширина(по Y)= 7490, шаг сетки= 749

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= -1706.5 м,  Y=     1.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0165409 доли ПДКмр|

|       0.0066164 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   259 град.

и скорости ветра  2.39 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6002 | П1|     0.0260|   0.0163380 |  98.77 | 98.77 | 0.627421081  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0163380    98.77                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0002029     1.23 (10 источников)        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:12

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0165409 долей ПДКмр

=  0.0066164 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм = -1706.5 м

( X-столбец 4, Y-строка 6)       Yм =     1.0 м

При опасном направлении ветра  :     259 град.

и "опасной" скорости ветра    :  2.39 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:12

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  33

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5883.1 м,  Y=  1376.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0004070 доли ПДКмр|

|       0.0001628 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   209 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6031 | П1|   0.008390|   0.0003135 |  77.03 | 77.03 | 0.037367564  |

|  2 | 0432 | Т |   0.004900|   0.0000525 |  12.90 | 89.93 | 0.010710639  |

|  3 | 0431 | Т |   0.004900|   0.0000410 |  10.07 |100.00 | 0.008364106  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (8 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:12

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= -2278.7 м,  Y=  -484.3 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0080222 доли ПДКмр|

|       0.0032089 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    34 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6002 | П1|     0.0260|   0.0078533 |  97.89 | 97.89 | 0.301584214  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0078533    97.89                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0001690     2.11 (10 источников)        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 090

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:12

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка 1.

Координаты точки :  X=  5379.0 м,  Y=  -489.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0034744 доли ПДКмр|

|       0.0013898 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   257 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6031 | П1|   0.008390|   0.0029703 |  85.49 | 85.49 | 0.354031205  |

|  2 | 0432 | Т |   0.004900|   0.0002977 |   8.57 | 94.06 | 0.060762312  |

|  3 | 0431 | Т |   0.004900|   0.0000936 |   2.69 | 96.76 | 0.019108657  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0033617    96.76                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0001127     3.24 (8 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка 2.

Координаты точки :  X=  1110.0 м,  Y= -1075.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0005493 доли ПДКмр|

|       0.0002197 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   348 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6021 | П1|   0.005240|   0.0003937 |  71.68 | 71.68 | 0.075136080  |

|  2 | 0424 | Т |   0.008580|   0.0001556 |  28.32 |100.00 | 0.018132057  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (9 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка 3.

Координаты точки :  X= -2573.0 м,  Y=    47.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0071446 доли ПДКмр|

|       0.0028579 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   100 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6002 | П1|     0.0260|   0.0065698 |  91.95 | 91.95 | 0.252297550  |

|  2 | 0405 | Т |   0.003055|   0.0003656 |   5.12 | 97.07 | 0.119675018  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0069354    97.07                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0002092     2.93 (9 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка 4.

Координаты точки :  X=   842.0 м,  Y=   985.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0030400 доли ПДКмр|

|       0.0012160 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   187 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6021 | П1|   0.005240|   0.0024971 |  82.14 | 82.14 | 0.476543903  |

|  2 | 0424 | Т |   0.008580|   0.0005429 |  17.86 |100.00 | 0.063270941  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (9 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:12

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0401  Т    15.0   6.0  9.55   270.0   0.0    3230.00    -728.00                             3.0 1.00 0  0.0005165

0402  Т    15.0   6.0  8.49   240.0   0.0    3254.00    -812.00                             3.0 1.00 0  0.0005165

0405  Т    15.0   6.0  4.82   136.3   0.0   -2075.00     -14.00                             3.0 1.00 0  0.0005405

0406  Т    15.0   6.0 10.13   286.4   0.0   -2039.00     -21.00                             3.0 1.00 0  0.0005405

0424  Т    15.0   6.0 10.08   285.0   0.0     775.00     493.00                             3.0 1.00 0  0.0015200

0431  Т    20.0   6.0 18.74   529.9   0.0    4823.00    -608.00                             3.0 1.00 0  0.0008675

0432  Т    20.0   6.0  8.84   249.9   0.0    4799.00    -620.00                             3.0 1.00 0  0.0008675

6001  П1    2.0                       0.0    3242.00    -848.00       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0008840

6002  П1    2.0                       0.0   -1991.00     -57.00       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0033300

6021  П1    2.0                       0.0     775.00     445.00       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0009270

6031  П1    2.0                       0.0    4755.00    -636.00       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0014850

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:12

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0401 |    0.000516| Т  |   0.002327 |  10.93  |   267.4  |

|   2 | 0402 |    0.000516| Т  |   0.002617 |   9.71  |   252.1  |

|   3 | 0405 |    0.000540| Т  |   0.004824 |   5.51  |   190.0  |

|   4 | 0406 |    0.000540| Т  |   0.002296 |  11.59  |   275.4  |

|   5 | 0424 |    0.001520| Т  |   0.006488 |  11.53  |   274.7  |

|   6 | 0431 |    0.000868| Т  |   0.001357 |  16.08  |   432.6  |

|   7 | 0432 |    0.000868| Т  |   0.002877 |   7.58  |   297.1  |

|   8 | 6001 |    0.000884| П1 |   0.221571 |   0.50  |    28.5  |

|   9 | 6002 |    0.003330| П1 |   0.834650 |   0.50  |    28.5  |

|  10 | 6021 |    0.000927| П1 |   9.932765 |   0.50  |     5.7  |

|  11 | 6031 |    0.001485| П1 |  15.911711 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.011995 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =    26.923483 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.51 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:12

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 12733x7490 с шагом 749

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.51 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:12

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 2413,  Y= 1

размеры: длина(по Х)= 12733, ширина(по Y)= 7490, шаг сетки= 749

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5034.5 м,  Y=  -748.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0996168 доли ПДКмр|

|       0.0009962 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   292 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6031 | П1|   0.001485|   0.0978430 |  98.22 | 98.22 |  65.8875580  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0978430    98.22                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0017737     1.78 (10 источников)        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:12

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0996168 долей ПДКмр

=  0.0009962 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  5034.5 м

( X-столбец 13, Y-строка 7)      Yм =  -748.0 м

При опасном направлении ветра  :     292 град.

и "опасной" скорости ветра    :  7.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:12

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  33

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5883.1 м,  Y=  1376.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0028815 доли ПДКмр|

|       0.0000288 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   209 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6031 | П1|   0.001485|   0.0022196 |  77.03 | 77.03 |   1.4947025  |

|  2 | 0432 | Т | 0.00086750|   0.0003717 |  12.90 | 89.93 | 0.428425491  |

|  3 | 0431 | Т | 0.00086750|   0.0002902 |  10.07 |100.00 | 0.334564239  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (8 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:12

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= -2278.7 м,  Y=  -484.3 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0413667 доли ПДКмр|

|       0.0004137 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    34 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6002 | П1|   0.003330|   0.0401710 |  97.11 | 97.11 |  12.0633669  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0401710    97.11                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0011957     2.89 (10 источников)        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 090

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:12

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка 1.

Координаты точки :  X=  5379.0 м,  Y=  -489.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0245984 доли ПДКмр|

|       0.0002460 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   257 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6031 | П1|   0.001485|   0.0210295 |  85.49 | 85.49 |  14.1612473  |

|  2 | 0432 | Т | 0.00086750|   0.0021085 |   8.57 | 94.06 |   2.4304924  |

|  3 | 0431 | Т | 0.00086750|   0.0006631 |   2.70 | 96.76 | 0.764346182  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0238010    96.76                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0007974     3.24 (8 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка 2.

Координаты точки :  X=  1110.0 м,  Y= -1075.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0038885 доли ПДКмр|

|       0.0000389 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   348 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6021 | П1| 0.00092700|   0.0027860 |  71.65 | 71.65 |   3.0054431  |

|  2 | 0424 | Т |   0.001520|   0.0011024 |  28.35 |100.00 | 0.725282311  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (9 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка 3.

Координаты точки :  X= -2573.0 м,  Y=    47.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0376741 доли ПДКмр|

|       0.0003767 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   100 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6002 | П1|   0.003330|   0.0336060 |  89.20 | 89.20 |  10.0919008  |

|  2 | 0405 | Т | 0.00054050|   0.0025874 |   6.87 | 96.07 |   4.7870007  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0361934    96.07                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0014807     3.93 (9 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка 4.

Координаты точки :  X=   842.0 м,  Y=   985.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0215171 доли ПДКмр|

|       0.0002152 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   187 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6021 | П1| 0.00092700|   0.0176702 |  82.12 | 82.12 |  19.0617561  |

|  2 | 0424 | Т |   0.001520|   0.0038469 |  17.88 |100.00 |   2.5308375  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (9 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:12

Примесь   :0203 - Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

ПДКмр для примеси 0203 = 0.015 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0401  Т    15.0   6.0  9.55   270.0   0.0    3230.00    -728.00                             3.0 1.00 0  0.0000003

0402  Т    15.0   6.0  8.49   240.0   0.0    3254.00    -812.00                             3.0 1.00 0  0.0000003

0405  Т    15.0   6.0  4.82   136.3   0.0   -2075.00     -14.00                             3.0 1.00 0  0.0000013

0406  Т    15.0   6.0 10.13   286.4   0.0   -2039.00     -21.00                             3.0 1.00 0  0.0000013

0424  Т    15.0   6.0 10.08   285.0   0.0     775.00     493.00                             3.0 1.00 0  0.0000067

0431  Т    20.0   6.0 18.74   529.9   0.0    4823.00    -608.00                             3.0 1.00 0  0.0000017

0432  Т    20.0   6.0  8.84   249.9   0.0    4799.00    -620.00                             3.0 1.00 0  0.0000017

6001  П1    2.0                       0.0    3242.00    -848.00       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0000005

6002  П1    2.0                       0.0   -1991.00     -57.00       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0000023

6021  П1    2.0                       0.0     775.00     445.00       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0000027

6031  П1    2.0                       0.0    4755.00    -636.00       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0000029

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:12

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0203 - Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

ПДКмр для примеси 0203 = 0.015 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0401 |  0.00000027| Т  | 8.25917E-7 |  10.93  |   267.4  |

|   2 | 0402 |  0.00000027| Т  |9.290351E-7 |   9.71  |   252.1  |

|   3 | 0405 |  0.00000133| Т  |   0.000008 |   5.51  |   190.0  |

|   4 | 0406 |  0.00000133| Т  |   0.000004 |  11.59  |   275.4  |

|   5 | 0424 |  0.00000667| Т  |   0.000019 |  11.53  |   274.7  |

|   6 | 0431 |  0.00000170| Т  |   0.000002 |  16.08  |   432.6  |

|   7 | 0432 |  0.00000170| Т  |   0.000004 |   7.58  |   297.1  |

|   8 | 6001 |  0.00000047| П1 |   0.000079 |   0.50  |    28.5  |

|   9 | 6002 |  0.00000233| П1 |   0.000389 |   0.50  |    28.5  |

|  10 | 6021 |  0.00000273| П1 |   0.019501 |   0.50  |     5.7  |

|  11 | 6031 |  0.00000293| П1 |   0.020930 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.000022 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.040937 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.51 м/с         |

|----------------------------------------------------------------|

|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:12

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0203 - Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

ПДКмр для примеси 0203 = 0.015 мг/м3 (=10ПДКсс)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 12733x7490 с шагом 749

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.51 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:12

Примесь   :0203 - Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

ПДКмр для примеси 0203 = 0.015 мг/м3 (=10ПДКсс)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:12

Примесь   :0203 - Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

ПДКмр для примеси 0203 = 0.015 мг/м3 (=10ПДКсс)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0203 - Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

ПДКмр для примеси 0203 = 0.015 мг/м3 (=10ПДКсс)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0203 - Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

ПДКмр для примеси 0203 = 0.015 мг/м3 (=10ПДКсс)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

10. Результаты расчета в фиксированных точках..

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0203 - Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

ПДКмр для примеси 0203 = 0.015 мг/м3 (=10ПДКсс)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0214 - Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)

ПДКмр для примеси 0214 = 0.03 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6012  П1    2.0                       0.0   -2075.00     -14.00       3.00       3.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0007010

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0214 - Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)

ПДКмр для примеси 0214 = 0.03 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6012 |    0.000701| П1 |   0.022739 |   0.50  |    42.8  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.000701 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.022739 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|----------------------------------------------------------------|

|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0214 - Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)

ПДКмр для примеси 0214 = 0.03 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 12733x7490 с шагом 749

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0214 - Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)

ПДКмр для примеси 0214 = 0.03 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0214 - Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)

ПДКмр для примеси 0214 = 0.03 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0214 - Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)

ПДКмр для примеси 0214 = 0.03 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0214 - Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)

ПДКмр для примеси 0214 = 0.03 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

10. Результаты расчета в фиксированных точках..

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0214 - Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)

ПДКмр для примеси 0214 = 0.03 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0401  Т    15.0   6.0  9.55   270.0   0.0    3230.00    -728.00                             1.0 1.00 0  0.1954107

0402  Т    15.0   6.0  8.49   240.0   0.0    3254.00    -812.00                             1.0 1.00 0  0.1992273

0405  Т    15.0   6.0  4.82   136.3   0.0   -2075.00     -14.00                             1.0 1.00 0  0.0362357

0406  Т    15.0   6.0 10.13   286.4   0.0   -2039.00     -21.00                             1.0 1.00 0  0.1254440

0424  Т    15.0   6.0 10.08   285.0   0.0     775.00     493.00                             1.0 1.00 0  0.0640348

0431  Т    20.0   6.0 18.74   529.9   0.0    4823.00    -608.00                             1.0 1.00 0  0.2713459

0432  Т    20.0   6.0  8.84   249.9   0.0    4799.00    -620.00                             1.0 1.00 0  0.1996514

6001  П1    2.0                       0.0    3242.00    -848.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0246824

6002  П1    2.0                       0.0   -1991.00     -57.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0246860

6021  П1    2.0                       0.0     775.00     445.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0245900

6031  П1    2.0                       0.0    4755.00    -636.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0248000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0401 |    0.195411| Т  |   0.014672 |  10.93  |   534.8  |

|   2 | 0402 |    0.199227| Т  |   0.016826 |   9.71  |   504.3  |

|   3 | 0405 |    0.036236| Т  |   0.005391 |   5.51  |   380.0  |

|   4 | 0406 |    0.125444| Т  |   0.008879 |  11.59  |   550.8  |

|   5 | 0424 |    0.064035| Т  |   0.004555 |  11.53  |   549.5  |

|   6 | 0431 |    0.271346| Т  |   0.007075 |  16.08  |   865.1  |

|   7 | 0432 |    0.199651| Т  |   0.011035 |   7.58  |   594.2  |

|   8 | 6001 |    0.024682| П1 |   0.103109 |   0.50  |    57.0  |

|   9 | 6002 |    0.024686| П1 |   0.103124 |   0.50  |    57.0  |

|  10 | 6021 |    0.024590| П1 |   4.391346 |   0.50  |    11.4  |

|  11 | 6031 |    0.024800| П1 |   4.428849 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    1.190108 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     9.094862 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.57 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 12733x7490 с шагом 749

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.57 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 2413,  Y= 1

размеры: длина(по Х)= 12733, ширина(по Y)= 7490, шаг сетки= 749

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5034.5 м,  Y=  -748.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1303925 доли ПДКмр|

|       0.0260785 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   292 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6031 | П1|     0.0248|   0.1254865 |  96.24 | 96.24 |   5.0599399  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.1254865    96.24                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0049060     3.76 (10 источников)        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1303925 долей ПДКмр

=  0.0260785 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  5034.5 м

( X-столбец 13, Y-строка 7)      Yм =  -748.0 м

При опасном направлении ветра  :     292 град.

и "опасной" скорости ветра    :  7.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  33

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5883.1 м,  Y=  1376.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0115520 доли ПДКмр|

|       0.0023104 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   209 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6031 | П1|     0.0248|   0.0045154 |  39.09 | 39.09 | 0.182073310  |

|  2 | 0432 | Т |     0.1997|   0.0042281 |  36.60 | 75.69 | 0.021177514  |

|  3 | 0431 | Т |     0.2713|   0.0028085 |  24.31 |100.00 | 0.010350280  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (8 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5395.0 м,  Y=  -577.6 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0562681 доли ПДКмр|

|       0.0112536 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   265 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6031 | П1|     0.0248|   0.0328386 |  58.36 | 58.36 |   1.3241369  |

|  2 | 0432 | Т |     0.1997|   0.0107399 |  19.09 | 77.45 | 0.053793576  |

|  3 | 0402 | Т |     0.1992|   0.0047696 |   8.48 | 85.92 | 0.023940500  |

|  4 | 0401 | Т |     0.1954|   0.0042321 |   7.52 | 93.45 | 0.021657372  |

|  5 | 0431 | Т |     0.2713|   0.0020005 |   3.56 | 97.00 | 0.007372556  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0545807    97.00                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0016874     3.00 (6 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 090

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка 1.

Координаты точки :  X=  5379.0 м,  Y=  -489.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0534246 доли ПДКмр|

|       0.0106849 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   258 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6031 | П1|     0.0248|   0.0322455 |  60.36 | 60.36 |   1.3002216  |

|  2 | 0432 | Т |     0.1997|   0.0108073 |  20.23 | 80.59 | 0.054131195  |

|  3 | 0402 | Т |     0.1992|   0.0041318 |   7.73 | 88.32 | 0.020739123  |

|  4 | 0401 | Т |     0.1954|   0.0026622 |   4.98 | 93.30 | 0.013623430  |

|  5 | 0431 | Т |     0.2713|   0.0021031 |   3.94 | 97.24 | 0.007750778  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0519499    97.24                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0014747     2.76 (6 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка 2.

Координаты точки :  X=  1110.0 м,  Y= -1075.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0169814 доли ПДКмр|

|       0.0033963 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    83 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0402 | Т |     0.1992|   0.0048627 |  28.64 | 28.64 | 0.024408044  |

|  2 | 0401 | Т |     0.1954|   0.0040253 |  23.70 | 52.34 | 0.020599112  |

|  3 | 6031 | П1|     0.0248|   0.0025735 |  15.15 | 67.49 | 0.103770494  |

|  4 | 0432 | Т |     0.1997|   0.0020227 |  11.91 | 79.41 | 0.010131294  |

|  5 | 0431 | Т |     0.2713|   0.0018893 |  11.13 | 90.53 | 0.006962756  |

|  6 | 6001 | П1|     0.0247|   0.0016078 |   9.47 |100.00 | 0.065139502  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (5 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка 3.

Координаты точки :  X= -2573.0 м,  Y=    47.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0230603 доли ПДКмр|

|       0.0046121 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    98 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6002 | П1|     0.0247|   0.0078826 |  34.18 | 34.18 | 0.319315225  |

|  2 | 0406 | Т |     0.1254|   0.0063069 |  27.35 | 61.53 | 0.050276384  |

|  3 | 0405 | Т |     0.0362|   0.0048454 |  21.01 | 82.54 | 0.133718401  |

|  4 | 0402 | Т |     0.1992|   0.0008664 |   3.76 | 86.30 | 0.004348875  |

|  5 | 0401 | Т |     0.1954|   0.0008193 |   3.55 | 89.85 | 0.004192702  |

|  6 | 6031 | П1|     0.0248|   0.0008051 |   3.49 | 93.35 | 0.032462396  |

|  7 | 0431 | Т |     0.2713|   0.0006532 |   2.83 | 96.18 | 0.002407399  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0221789    96.18                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0008814     3.82 (4 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка 4.

Координаты точки :  X=   842.0 м,  Y=   985.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0477840 доли ПДКмр|

|       0.0095568 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   187 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6021 | П1|     0.0246|   0.0445712 |  93.28 | 93.28 |   1.8125746  |

|  2 | 0424 | Т |     0.0640|   0.0032128 |   6.72 |100.00 | 0.050172165  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (9 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0401  Т    15.0   6.0  9.55   270.0   0.0    3230.00    -728.00                             1.0 1.00 0  0.0317542

0402  Т    15.0   6.0  8.49   240.0   0.0    3254.00    -812.00                             1.0 1.00 0  0.0336685

0405  Т    15.0   6.0  4.82   136.3   0.0   -2075.00     -14.00                             1.0 1.00 0  0.0051845

0406  Т    15.0   6.0 10.13   286.4   0.0   -2039.00     -21.00                             1.0 1.00 0  0.0232934

0424  Т    15.0   6.0 10.08   285.0   0.0     775.00     493.00                             1.0 1.00 0  0.0168654

0431  Т    20.0   6.0 18.74   529.9   0.0    4823.00    -608.00                             1.0 1.00 0  0.0352817

0432  Т    20.0   6.0  8.84   249.9   0.0    4799.00    -620.00                             1.0 1.00 0  0.0259614

6001  П1    2.0                       0.0    3242.00    -848.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0040094

6002  П1    2.0                       0.0   -1991.00     -57.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0040100

6021  П1    2.0                       0.0     775.00     445.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0039944

6031  П1    2.0                       0.0    4755.00    -636.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0040285

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0401 |    0.031754| Т  |   0.001192 |  10.93  |   534.8  |

|   2 | 0402 |    0.033668| Т  |   0.001422 |   9.71  |   504.3  |

|   3 | 0405 |    0.005185| Т  |   0.000386 |   5.51  |   380.0  |

|   4 | 0406 |    0.023293| Т  |   0.000824 |  11.59  |   550.8  |

|   5 | 0424 |    0.016865| Т  |   0.000600 |  11.53  |   549.5  |

|   6 | 0431 |    0.035282| Т  |   0.000460 |  16.08  |   865.1  |

|   7 | 0432 |    0.025961| Т  |   0.000717 |   7.58  |   594.2  |

|   8 | 6001 |    0.004009| П1 |   0.008374 |   0.50  |    57.0  |

|   9 | 6002 |    0.004010| П1 |   0.008376 |   0.50  |    57.0  |

|  10 | 6021 |    0.003994| П1 |   0.356663 |   0.50  |    11.4  |

|  11 | 6031 |    0.004029| П1 |   0.359710 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.188051 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.738725 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.58 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 12733x7490 с шагом 749

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.58 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 2413,  Y= 1

размеры: длина(по Х)= 12733, ширина(по Y)= 7490, шаг сетки= 749

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5034.5 м,  Y=  -748.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0105474 доли ПДКмр|

|       0.0042190 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   292 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6031 | П1|   0.004029|   0.0101920 |  96.63 | 96.63 |   2.5299699  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0101920    96.63                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0003554     3.37 (10 источников)        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0105474 долей ПДКмр

=  0.0042190 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  5034.5 м

( X-столбец 13, Y-строка 7)      Yм =  -748.0 м

При опасном направлении ветра  :     292 град.

и "опасной" скорости ветра    :  7.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  33

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5883.1 м,  Y=  1376.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0008242 доли ПДКмр|

|       0.0003297 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   209 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6031 | П1|   0.004029|   0.0003667 |  44.50 | 44.50 | 0.091036655  |

|  2 | 0432 | Т |     0.0260|   0.0002749 |  33.35 | 77.85 | 0.010588746  |

|  3 | 0431 | Т |     0.0353|   0.0001826 |  22.15 |100.00 | 0.005175144  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (8 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5395.0 м,  Y=  -577.6 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0043802 доли ПДКмр|

|       0.0017521 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   265 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6031 | П1|   0.004029|   0.0026671 |  60.89 | 60.89 | 0.662068367  |

|  2 | 0432 | Т |     0.0260|   0.0006983 |  15.94 | 76.83 | 0.026896760  |

|  3 | 0402 | Т |     0.0337|   0.0004030 |   9.20 | 86.03 | 0.011970226  |

|  4 | 0401 | Т |     0.0318|   0.0003439 |   7.85 | 93.88 | 0.010828718  |

|  5 | 0431 | Т |     0.0353|   0.0001301 |   2.97 | 96.85 | 0.003686281  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0042424    96.85                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0001378     3.15 (6 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 090

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка 1.

Координаты точки :  X=  5379.0 м,  Y=  -489.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0041436 доли ПДКмр|

|       0.0016574 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   258 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6031 | П1|   0.004029|   0.0026190 |  63.20 | 63.20 | 0.650110781  |

|  2 | 0432 | Т |     0.0260|   0.0007027 |  16.96 | 80.16 | 0.027065570  |

|  3 | 0402 | Т |     0.0337|   0.0003491 |   8.43 | 88.59 | 0.010369540  |

|  4 | 0401 | Т |     0.0318|   0.0002163 |   5.22 | 93.81 | 0.006811735  |

|  5 | 0431 | Т |     0.0353|   0.0001367 |   3.30 | 97.11 | 0.003875392  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0040238    97.11                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0001198     2.89 (6 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка 2.

Координаты точки :  X=  1110.0 м,  Y= -1075.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0013319 доли ПДКмр|

|       0.0005328 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    83 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0402 | Т |     0.0337|   0.0004109 |  30.85 | 30.85 | 0.012203998  |

|  2 | 0401 | Т |     0.0318|   0.0003271 |  24.56 | 55.41 | 0.010299586  |

|  3 | 6031 | П1|   0.004029|   0.0002090 |  15.69 | 71.10 | 0.051885244  |

|  4 | 0432 | Т |     0.0260|   0.0001315 |   9.87 | 80.97 | 0.005065642  |

|  5 | 6001 | П1|   0.004009|   0.0001306 |   9.80 | 90.78 | 0.032569755  |

|  6 | 0431 | Т |     0.0353|   0.0001228 |   9.22 |100.00 | 0.003481380  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (5 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка 3.

Координаты точки :  X= -2573.0 м,  Y=    47.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0018842 доли ПДКмр|

|       0.0007537 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    98 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6002 | П1|   0.004010|   0.0006402 |  33.98 | 33.98 | 0.159657627  |

|  2 | 0406 | Т |     0.0233|   0.0005856 |  31.08 | 65.06 | 0.025138194  |

|  3 | 0405 | Т |   0.005185|   0.0003466 |  18.40 | 83.45 | 0.066859253  |

|  4 | 0402 | Т |     0.0337|   0.0000732 |   3.89 | 87.34 | 0.002174433  |

|  5 | 0401 | Т |     0.0318|   0.0000666 |   3.53 | 90.87 | 0.002096357  |

|  6 | 6031 | П1|   0.004029|   0.0000654 |   3.47 | 94.34 | 0.016231198  |

|  7 | 0431 | Т |     0.0353|   0.0000425 |   2.25 | 96.60 | 0.001203700  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0018200    96.60                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000642     3.40 (4 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка 4.

Координаты точки :  X=   842.0 м,  Y=   985.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0040431 доли ПДКмр|

|       0.0016173 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   187 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6021 | П1|   0.003994|   0.0036201 |  89.54 | 89.54 | 0.906287372  |

|  2 | 0424 | Т |     0.0169|   0.0004231 |  10.46 |100.00 | 0.025086051  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (9 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0401  Т    15.0   6.0  9.55   270.0   0.0    3230.00    -728.00                             1.0 1.00 0  0.2440833

0402  Т    15.0   6.0  8.49   240.0   0.0    3254.00    -812.00                             1.0 1.00 0  0.1990833

0405  Т    15.0   6.0  4.82   136.3   0.0   -2075.00     -14.00                             1.0 1.00 0  0.0360917

0406  Т    15.0   6.0 10.13   286.4   0.0   -2039.00     -21.00                             1.0 1.00 0  0.1790000

0424  Т    15.0   6.0 10.08   285.0   0.0     775.00     493.00                             1.0 1.00 0  0.1292914

0431  Т    20.0   6.0 18.74   529.9   0.0    4823.00    -608.00                             1.0 1.00 0  0.2711389

0432  Т    20.0   6.0  8.84   249.9   0.0    4799.00    -620.00                             1.0 1.00 0  0.1396111

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0401 |    0.244083| Т  |   0.007331 |  10.93  |   534.8  |

|   2 | 0402 |    0.199083| Т  |   0.006726 |   9.71  |   504.3  |

|   3 | 0405 |    0.036092| Т  |   0.002148 |   5.51  |   380.0  |

|   4 | 0406 |    0.179000| Т  |   0.005068 |  11.59  |   550.8  |

|   5 | 0424 |    0.129291| Т  |   0.003679 |  11.53  |   549.5  |

|   6 | 0431 |    0.271139| Т  |   0.002828 |  16.08  |   865.1  |

|   7 | 0432 |    0.139611| Т  |   0.003087 |   7.58  |   594.2  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    1.198300 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.030865 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =     10.60 м/с         |

|----------------------------------------------------------------|

|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 12733x7490 с шагом 749

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 10.6 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

10. Результаты расчета в фиксированных точках..

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0401  Т    15.0   6.0  9.55   270.0   0.0    3230.00    -728.00                             1.0 1.00 0  0.0058600

0402  Т    15.0   6.0  8.49   240.0   0.0    3254.00    -812.00                             1.0 1.00 0  0.0058600

0405  Т    15.0   6.0  4.82   136.3   0.0   -2075.00     -14.00                             1.0 1.00 0  0.0058600

0406  Т    15.0   6.0 10.13   286.4   0.0   -2039.00     -21.00                             1.0 1.00 0  0.0058600

0424  Т    15.0   6.0 10.08   285.0   0.0     775.00     493.00                             1.0 1.00 0  0.0058600

0431  Т    20.0   6.0 18.74   529.9   0.0    4823.00    -608.00                             1.0 1.00 0  0.0058600

0432  Т    20.0   6.0  8.84   249.9   0.0    4799.00    -620.00                             1.0 1.00 0  0.0058600

6005  П1    2.0                       0.0    3350.00    -788.00      10.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0000872

6013  П1    2.0                       0.0   -1919.00     -57.00      10.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0000592

6026  П1    2.0                       0.0     775.00     469.00      10.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0001153

6035  П1    2.0                       0.0    4787.00    -740.00      10.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0001995

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0401 |    0.005860| Т  |   0.011000 |  10.93  |   534.8  |

|   2 | 0402 |    0.005860| Т  |   0.012373 |   9.71  |   504.3  |

|   3 | 0405 |    0.005860| Т  |   0.021794 |   5.51  |   380.0  |

|   4 | 0406 |    0.005860| Т  |   0.010370 |  11.59  |   550.8  |

|   5 | 0424 |    0.005860| Т  |   0.010421 |  11.53  |   549.5  |

|   6 | 0431 |    0.005860| Т  |   0.003820 |  16.08  |   865.1  |

|   7 | 0432 |    0.005860| Т  |   0.008097 |   7.58  |   594.2  |

|   8 | 6005 |    0.000087| П1 |   0.389399 |   0.50  |    11.4  |

|   9 | 6013 |    0.000059| П1 |   0.264124 |   0.50  |    11.4  |

|  10 | 6026 |    0.000115| П1 |   0.514675 |   0.50  |    11.4  |

|  11 | 6035 |    0.000199| П1 |   0.890502 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.041481 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     2.136575 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.82 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 12733x7490 с шагом 749

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.82 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 2413,  Y= 1

размеры: длина(по Х)= 12733, ширина(по Y)= 7490, шаг сетки= 749

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5034.5 м,  Y=  -748.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0425376 доли ПДКмр|

|       0.0003403 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   271 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6035 | П1| 0.00019946|   0.0331381 |  77.90 | 77.90 | 166.1388702  |

|  2 | 0401 | Т |   0.005860|   0.0040394 |   9.50 | 87.40 | 0.689316332  |

|  3 | 0402 | Т |   0.005860|   0.0039982 |   9.40 | 96.80 | 0.682283461  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0411756    96.80                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0013619     3.20 (8 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0425376 долей ПДКмр

=  0.0003403 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  5034.5 м

( X-столбец 13, Y-строка 7)      Yм =  -748.0 м

При опасном направлении ветра  :     271 град.

и "опасной" скорости ветра    :  7.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  33

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  8714.7 м,  Y=  -270.2 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0056445 доли ПДКмр|

|       0.0000452 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   266 град.

и скорости ветра  2.74 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0432 | Т |   0.005860|   0.0013920 |  24.66 | 24.66 | 0.237534389  |

|  2 | 0401 | Т |   0.005860|   0.0012269 |  21.74 | 46.40 | 0.209365919  |

|  3 | 0402 | Т |   0.005860|   0.0012220 |  21.65 | 68.05 | 0.208534807  |

|  4 | 0431 | Т |   0.005860|   0.0005163 |   9.15 | 77.19 | 0.088108540  |

|  5 | 0406 | Т |   0.005860|   0.0003344 |   5.93 | 83.12 | 0.057071898  |

|  6 | 6035 | П1| 0.00019946|   0.0003275 |   5.80 | 88.92 |   1.6417373  |

|  7 | 0424 | Т |   0.005860|   0.0003253 |   5.76 | 94.68 | 0.055509362  |

|  8 | 0405 | Т |   0.005860|   0.0001996 |   3.54 | 98.22 | 0.034066990  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0055440    98.22                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0001005     1.78 (3 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= -2573.5 м,  Y=    24.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0313747 доли ПДКмр|

|       0.0002510 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    95 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0405 | Т |   0.005860|   0.0198332 |  63.21 | 63.21 |   3.3844998  |

|  2 | 0406 | Т |   0.005860|   0.0074243 |  23.66 | 86.88 |   1.2669438  |

|  3 | 6013 | П1| 0.00005916|   0.0017425 |   5.55 | 92.43 |  29.4542675  |

|  4 | 0401 | Т |   0.005860|   0.0005656 |   1.80 | 94.23 | 0.096515723  |

|  5 | 0402 | Т |   0.005860|   0.0005496 |   1.75 | 95.99 | 0.093790330  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0301152    95.99                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0012596     4.01 (6 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 090

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка 1.

Координаты точки :  X=  5379.0 м,  Y=  -489.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0155816 доли ПДКмр|

|       0.0001247 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   259 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0432 | Т |   0.005860|   0.0076395 |  49.03 | 49.03 |   1.3036771  |

|  2 | 0402 | Т |   0.005860|   0.0033118 |  21.25 | 70.28 | 0.565160632  |

|  3 | 0401 | Т |   0.005860|   0.0023348 |  14.98 | 85.27 | 0.398435295  |

|  4 | 0431 | Т |   0.005860|   0.0011153 |   7.16 | 92.43 | 0.190329820  |

|  5 | 6035 | П1| 0.00019946|   0.0007264 |   4.66 | 97.09 |   3.6419129  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0151280    97.09                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0004536     2.91 (6 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка 2.

Координаты точки :  X=  1110.0 м,  Y= -1075.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0100432 доли ПДКмр|

|       0.0000803 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    82 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0402 | Т |   0.005860|   0.0035218 |  35.07 | 35.07 | 0.600983024  |

|  2 | 0401 | Т |   0.005860|   0.0031855 |  31.72 | 66.78 | 0.543601215  |

|  3 | 0432 | Т |   0.005860|   0.0014635 |  14.57 | 81.36 | 0.249750063  |

|  4 | 0431 | Т |   0.005860|   0.0010099 |  10.06 | 91.41 | 0.172338963  |

|  5 | 6035 | П1| 0.00019946|   0.0004570 |   4.55 | 95.96 |   2.2913947  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0096377    95.96                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0004055     4.04 (6 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка 3.

Координаты точки :  X= -2573.0 м,  Y=    47.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0314455 доли ПДКмр|

|       0.0002516 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    97 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0405 | Т |   0.005860|   0.0198996 |  63.28 | 63.28 |   3.3958321  |

|  2 | 0406 | Т |   0.005860|   0.0074203 |  23.60 | 86.88 |   1.2662569  |

|  3 | 6013 | П1| 0.00005916|   0.0017398 |   5.53 | 92.41 |  29.4076290  |

|  4 | 0402 | Т |   0.005860|   0.0006204 |   1.97 | 94.39 | 0.105878472  |

|  5 | 0401 | Т |   0.005860|   0.0006123 |   1.95 | 96.33 | 0.104483210  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0302923    96.33                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0011532     3.67 (6 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка 4.

Координаты точки :  X=   842.0 м,  Y=   985.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0130405 доли ПДКмр|

|       0.0001043 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   188 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0424 | Т |   0.005860|   0.0074076 |  56.80 | 56.80 |   1.2640995  |

|  2 | 6026 | П1| 0.00011528|   0.0056328 |  43.20 |100.00 |  48.8622322  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (9 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0401  Т    15.0   6.0  9.55   270.0   0.0    3230.00    -728.00                             1.0 1.00 0  0.4085057

0402  Т    15.0   6.0  8.49   240.0   0.0    3254.00    -812.00                             1.0 1.00 0  0.3990532

0405  Т    15.0   6.0  4.82   136.3   0.0   -2075.00     -14.00                             1.0 1.00 0  0.2054060

0406  Т    15.0   6.0 10.13   286.4   0.0   -2039.00     -21.00                             1.0 1.00 0  0.4125865

0424  Т    15.0   6.0 10.08   285.0   0.0     775.00     493.00                             1.0 1.00 0  0.3881244

0431  Т    20.0   6.0 18.74   529.9   0.0    4823.00    -608.00                             1.0 1.00 0  0.3537556

0432  Т    20.0   6.0  8.84   249.9   0.0    4799.00    -620.00                             1.0 1.00 0  0.4001639

6001  П1    2.0                       0.0    3242.00    -848.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0014930

6002  П1    2.0                       0.0   -1991.00     -57.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0015150

6021  П1    2.0                       0.0     775.00     445.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0009240

6031  П1    2.0                       0.0    4755.00    -636.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0022170

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0401 |    0.408506| Т  |   0.001227 |  10.93  |   534.8  |

|   2 | 0402 |    0.399053| Т  |   0.001348 |   9.71  |   504.3  |

|   3 | 0405 |    0.205406| Т  |   0.001222 |   5.51  |   380.0  |

|   4 | 0406 |    0.412587| Т  |   0.001168 |  11.59  |   550.8  |

|   5 | 0424 |    0.388124| Т  |   0.001104 |  11.53  |   549.5  |

|   6 | 0431 |    0.353756| Т  |   0.000369 |  16.08  |   865.1  |

|   7 | 0432 |    0.400164| Т  |   0.000885 |   7.58  |   594.2  |

|   8 | 6001 |    0.001493| П1 |   0.000249 |   0.50  |    57.0  |

|   9 | 6002 |    0.001515| П1 |   0.000253 |   0.50  |    57.0  |

|  10 | 6021 |    0.000924| П1 |   0.006600 |   0.50  |    11.4  |

|  11 | 6031 |    0.002217| П1 |   0.015837 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    2.573744 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.030263 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      2.76 м/с         |

|----------------------------------------------------------------|

|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 12733x7490 с шагом 749

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 2.76 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:13

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

10. Результаты расчета в фиксированных точках..

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0401  Т    15.0   6.0  9.55   270.0   0.0    3230.00    -728.00                             1.0 1.00 0  0.0001195

0402  Т    15.0   6.0  8.49   240.0   0.0    3254.00    -812.00                             1.0 1.00 0  0.0001195

0405  Т    15.0   6.0  4.82   136.3   0.0   -2075.00     -14.00                             1.0 1.00 0  0.0012500

0406  Т    15.0   6.0 10.13   286.4   0.0   -2039.00     -21.00                             1.0 1.00 0  0.0001250

0424  Т    15.0   6.0 10.08   285.0   0.0     775.00     493.00                             1.0 1.00 0  0.0003510

0431  Т    20.0   6.0 18.74   529.9   0.0    4823.00    -608.00                             1.0 1.00 0  0.0002005

0432  Т    20.0   6.0  8.84   249.9   0.0    4799.00    -620.00                             1.0 1.00 0  0.0002005

6001  П1    2.0                       0.0    3242.00    -848.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0002044

6002  П1    2.0                       0.0   -1991.00     -57.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0002144

6021  П1    2.0                       0.0     775.00     445.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0002144

6031  П1    2.0                       0.0    4755.00    -636.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0003430

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0401 |    0.000120| Т  |   0.000090 |  10.93  |   534.8  |

|   2 | 0402 |    0.000120| Т  |   0.000101 |   9.71  |   504.3  |

|   3 | 0405 |    0.001250| Т  |   0.001860 |   5.51  |   380.0  |

|   4 | 0406 |    0.000125| Т  |   0.000088 |  11.59  |   550.8  |

|   5 | 0424 |    0.000351| Т  |   0.000250 |  11.53  |   549.5  |

|   6 | 0431 |    0.000200| Т  |   0.000052 |  16.08  |   865.1  |

|   7 | 0432 |    0.000200| Т  |   0.000111 |   7.58  |   594.2  |

|   8 | 6001 |    0.000204| П1 |   0.008539 |   0.50  |    57.0  |

|   9 | 6002 |    0.000214| П1 |   0.008956 |   0.50  |    57.0  |

|  10 | 6021 |    0.000214| П1 |   0.382881 |   0.50  |    11.4  |

|  11 | 6031 |    0.000343| П1 |   0.612538 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.003342 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     1.015466 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.52 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 12733x7490 с шагом 749

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.52 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 2413,  Y= 1

размеры: длина(по Х)= 12733, ширина(по Y)= 7490, шаг сетки= 749

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5034.5 м,  Y=  -748.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0175040 доли ПДКмр|

|       0.0003501 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   292 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6031 | П1| 0.00034300|   0.0173556 |  99.15 | 99.15 |  50.5994072  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0173556    99.15                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0001484     0.85 (10 источников)        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0175040 долей ПДКмр

=  0.0003501 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  5034.5 м

( X-столбец 13, Y-строка 7)      Yм =  -748.0 м

При опасном направлении ветра  :     292 град.

и "опасной" скорости ветра    :  7.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  33

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5883.1 м,  Y=  1376.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0007569 доли ПДКмр|

|       0.0000151 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   209 град.

и скорости ветра  2.10 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6031 | П1| 0.00034300|   0.0007197 |  95.09 | 95.09 |   2.0982881  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0007197    95.09                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000371     4.91 (10 источников)        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5050.5 м,  Y=  -131.5 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0055319 доли ПДКмр|

|       0.0001106 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   210 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6031 | П1| 0.00034300|   0.0054243 |  98.05 | 98.05 |  15.8142700  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0054243    98.05                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0001076     1.95 (10 источников)        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 090

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка 1.

Координаты точки :  X=  5379.0 м,  Y=  -489.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0048334 доли ПДКмр|

|       0.0000967 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   257 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6031 | П1| 0.00034300|   0.0045617 |  94.38 | 94.38 |  13.2994280  |

|  2 | 6001 | П1| 0.00020440|   0.0001106 |   2.29 | 96.67 | 0.540852785  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0046723    96.67                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0001611     3.33 (9 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка 2.

Координаты точки :  X=  1110.0 м,  Y= -1075.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0008575 доли ПДКмр|

|       0.0000171 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   348 град.

и скорости ветра  1.08 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6021 | П1| 0.00021440|   0.0008384 |  97.78 | 97.78 |   3.9106150  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0008384    97.78                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000190     2.22 (10 источников)        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка 3.

Координаты точки :  X= -2573.0 м,  Y=    47.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0026207 доли ПДКмр|

|       0.0000524 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    98 град.

и скорости ветра  5.84 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0405 | Т |   0.001250|   0.0016942 |  64.65 | 64.65 |   1.3553271  |

|  2 | 6002 | П1| 0.00021440|   0.0007329 |  27.96 | 92.61 |   3.4182017  |

|  3 | 6031 | П1| 0.00034300|   0.0000934 |   3.56 | 96.17 | 0.272167832  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0025204    96.17                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0001003     3.83 (8 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка 4.

Координаты точки :  X=   842.0 м,  Y=   985.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0040623 доли ПДКмр|

|       0.0000812 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   187 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6021 | П1| 0.00021440|   0.0038862 |  95.66 | 95.66 |  18.1257477  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0038862    95.66                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0001761     4.34 (10 источников)        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия

гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)

(615)

ПДКмр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0401  Т    15.0   6.0  9.55   270.0   0.0    3230.00    -728.00                             3.0 1.00 0  0.0001466

0402  Т    15.0   6.0  8.49   240.0   0.0    3254.00    -812.00                             3.0 1.00 0  0.0001466

0405  Т    15.0   6.0  4.82   136.3   0.0   -2075.00     -14.00                             3.0 1.00 0  0.0001466

0406  Т    15.0   6.0 10.13   286.4   0.0   -2039.00     -21.00                             3.0 1.00 0  0.0001466

0424  Т    15.0   6.0 10.08   285.0   0.0     775.00     493.00                             3.0 1.00 0  0.0003575

0431  Т    20.0   6.0 18.74   529.9   0.0    4823.00    -608.00                             3.0 1.00 0  0.0002155

0432  Т    20.0   6.0  8.84   249.9   0.0    4799.00    -620.00                             3.0 1.00 0  0.0002155

6001  П1    2.0                       0.0    3242.00    -848.00       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0002475

6002  П1    2.0                       0.0   -1991.00     -57.00       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0002567

6021  П1    2.0                       0.0     775.00     445.00       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0001558

6031  П1    2.0                       0.0    4755.00    -636.00       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0003670

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия

гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)

(615)

ПДКмр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0401 |    0.000147| Т  |   0.000033 |  10.93  |   267.4  |

|   2 | 0402 |    0.000147| Т  |   0.000037 |   9.71  |   252.1  |

|   3 | 0405 |    0.000147| Т  |   0.000065 |   5.51  |   190.0  |

|   4 | 0406 |    0.000147| Т  |   0.000031 |  11.59  |   275.4  |

|   5 | 0424 |    0.000357| Т  |   0.000076 |  11.53  |   274.7  |

|   6 | 0431 |    0.000215| Т  |   0.000017 |  16.08  |   432.6  |

|   7 | 0432 |    0.000215| Т  |   0.000036 |   7.58  |   297.1  |

|   8 | 6001 |    0.000247| П1 |   0.003102 |   0.50  |    28.5  |

|   9 | 6002 |    0.000257| П1 |   0.003217 |   0.50  |    28.5  |

|  10 | 6021 |    0.000156| П1 |   0.083470 |   0.50  |     5.7  |

|  11 | 6031 |    0.000367| П1 |   0.196619 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.002402 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.286703 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.51 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия

гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)

(615)

ПДКмр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 12733x7490 с шагом 749

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.51 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия

гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)

(615)

ПДКмр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 2413,  Y= 1

размеры: длина(по Х)= 12733, ширина(по Y)= 7490, шаг сетки= 749

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5034.5 м,  Y=  -748.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0012302 доли ПДКмр|

|       0.0002460 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   292 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6031 | П1| 0.00036700|   0.0012090 |  98.28 | 98.28 |   3.2943778  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0012090    98.28                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000212     1.72 (10 источников)        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия

гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)

(615)

ПДКмр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0012302 долей ПДКмр

=  0.0002460 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  5034.5 м

( X-столбец 13, Y-строка 7)      Yм =  -748.0 м

При опасном направлении ветра  :     292 град.

и "опасной" скорости ветра    :  7.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия

гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)

(615)

ПДКмр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  33

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5883.1 м,  Y=  1376.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0000356 доли ПДКмр|

|       0.0000071 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   209 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6031 | П1| 0.00036700|   0.0000274 |  76.94 | 76.94 | 0.074735112  |

|  2 | 0432 | Т | 0.00021550|   0.0000046 |  12.95 | 89.89 | 0.021421272  |

|  3 | 0431 | Т | 0.00021550|   0.0000036 |  10.11 |100.00 | 0.016728206  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (8 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия

гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)

(615)

ПДКмр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5050.5 м,  Y=  -131.5 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0003369 доли ПДКмр|

|       0.0000674 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   210 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6031 | П1| 0.00036700|   0.0003063 |  90.91 | 90.91 | 0.834483743  |

|  2 | 0432 | Т | 0.00021550|   0.0000246 |   7.30 | 98.21 | 0.114098363  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0003308    98.21                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000060     1.79 (9 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 090

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия

гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)

(615)

ПДКмр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка 1.

Координаты точки :  X=  5379.0 м,  Y=  -489.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0003055 доли ПДКмр|

|       0.0000611 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   257 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6031 | П1| 0.00036700|   0.0002599 |  85.07 | 85.07 | 0.708062351  |

|  2 | 0432 | Т | 0.00021550|   0.0000262 |   8.57 | 93.64 | 0.121524587  |

|  3 | 0431 | Т | 0.00021550|   0.0000082 |   2.70 | 96.34 | 0.038217299  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0002943    96.34                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000112     3.66 (8 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка 2.

Координаты точки :  X=  1110.0 м,  Y= -1075.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0000364 доли ПДКмр|

|       0.0000073 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   348 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6021 | П1| 0.00015580|   0.0000234 |  64.36 | 64.36 | 0.150272146  |

|  2 | 0424 | Т | 0.00035750|   0.0000130 |  35.64 |100.00 | 0.036264110  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (9 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка 3.

Координаты точки :  X= -2573.0 м,  Y=    47.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0001864 доли ПДКмр|

|       0.0000373 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    99 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6002 | П1| 0.00025670|   0.0001271 |  68.18 | 68.18 | 0.495106727  |

|  2 | 0405 | Т | 0.00014665|   0.0000379 |  20.32 | 88.51 | 0.258319408  |

|  3 | 0406 | Т | 0.00014665|   0.0000170 |   9.10 | 97.60 | 0.115645930  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0001819    97.60                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000045     2.40 (8 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка 4.

Координаты точки :  X=   842.0 м,  Y=   985.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0001937 доли ПДКмр|

|       0.0000387 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   187 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6021 | П1| 0.00015580|   0.0001485 |  76.65 | 76.65 | 0.953087628  |

|  2 | 0424 | Т | 0.00035750|   0.0000452 |  23.35 |100.00 | 0.126541868  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (9 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6008  П1    2.0                       0.0   -2039.00     -21.00       4.00       4.00  0.00 1.0 1.00 0  0.3420860

6012  П1    2.0                       0.0   -2075.00     -14.00       3.00       3.00  0.00 1.0 1.00 0  0.4264633

6027  П1    2.0                       0.0     773.00     473.00       4.00       4.00  0.00 1.0 1.00 0  0.3420860

6036  П1    2.0                       0.0    4789.00    -741.00       4.00       4.00  0.00 1.0 1.00 0  0.3420860

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6008 |    0.342086| П1 |   1.429040 |   0.50  |    57.0  |

|   2 | 6012 |    0.426463| П1 |   0.691690 |   0.50  |    85.5  |

|   3 | 6027 |    0.342086| П1 |   0.168468 |   0.50  |   142.5  |

|   4 | 6036 |    0.342086| П1 |   1.429040 |   0.50  |    57.0  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    1.452721 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     3.718238 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 12733x7490 с шагом 749

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 2413,  Y= 1

размеры: длина(по Х)= 12733, ширина(по Y)= 7490, шаг сетки= 749

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= -1706.5 м,  Y=     1.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.5915911 доли ПДКмр|

|       0.1183182 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   267 град.

и скорости ветра  0.84 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6008 | П1|     0.3421|   0.3408908 |  57.62 | 57.62 | 0.996506274  |

|  2 | 6012 | П1|     0.4265|   0.2507002 |  42.38 |100.00 | 0.587859273  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (2 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.5915911 долей ПДКмр

=  0.1183182 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм = -1706.5 м

( X-столбец 4, Y-строка 6)       Yм =     1.0 м

При опасном направлении ветра  :     267 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.84 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  33

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5883.1 м,  Y=  1376.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0182920 доли ПДКмр|

|       0.0036584 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   207 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6036 | П1|     0.3421|   0.0182920 | 100.00 |100.00 | 0.053471994  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= -2168.9 м,  Y=   477.1 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3325726 доли ПДКмр|

|       0.0665145 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   167 град.

и скорости ветра  1.01 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6008 | П1|     0.3421|   0.1698250 |  51.06 | 51.06 | 0.496439427  |

|  2 | 6012 | П1|     0.4265|   0.1627476 |  48.94 |100.00 | 0.381621897  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (2 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 090

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка 1.

Координаты точки :  X=  5379.0 м,  Y=  -489.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1244622 доли ПДКмр|

|       0.0248924 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   247 град.

и скорости ветра  3.24 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6036 | П1|     0.3421|   0.1244622 | 100.00 |100.00 | 0.363833040  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка 2.

Координаты точки :  X=  1110.0 м,  Y= -1075.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0200320 доли ПДКмр|

|       0.0040064 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   288 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6012 | П1|     0.4265|   0.0101037 |  50.44 | 50.44 | 0.023691818  |

|  2 | 6008 | П1|     0.3421|   0.0099283 |  49.56 |100.00 | 0.029022926  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (2 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка 3.

Координаты точки :  X= -2573.0 м,  Y=    47.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3278066 доли ПДКмр|

|       0.0655613 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    97 град.

и скорости ветра  1.04 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6012 | П1|     0.4265|   0.1638441 |  49.98 | 49.98 | 0.384193003  |

|  2 | 6008 | П1|     0.3421|   0.1587280 |  48.42 | 98.40 | 0.464000165  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.3225721    98.40                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0052345     1.60 (2 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка 4.

Координаты точки :  X=   842.0 м,  Y=   985.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0755191 доли ПДКмр|

|       0.0151038 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   188 град.

и скорости ветра  0.72 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6027 | П1|     0.3421|   0.0755191 | 100.00 |100.00 | 0.220760539  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :0621 - Метилбензол (349)

ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6008  П1    2.0                       0.0   -2039.00     -21.00       4.00       4.00  0.00 1.0 1.00 0  0.2173111

6012  П1    2.0                       0.0   -2075.00     -14.00       3.00       3.00  0.00 1.0 1.00 0  0.1275555

6027  П1    2.0                       0.0     773.00     473.00       4.00       4.00  0.00 1.0 1.00 0  0.2173111

6036  П1    2.0                       0.0    4789.00    -741.00       4.00       4.00  0.00 1.0 1.00 0  0.2173111

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0621 - Метилбензол (349)

ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6008 |    0.217311| П1 |   0.302601 |   0.50  |    57.0  |

|   2 | 6012 |    0.127556| П1 |   0.068962 |   0.50  |    85.5  |

|   3 | 6027 |    0.217311| П1 |   0.035673 |   0.50  |   142.5  |

|   4 | 6036 |    0.217311| П1 |   0.302601 |   0.50  |    57.0  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.779489 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.709836 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :0621 - Метилбензол (349)

ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 12733x7490 с шагом 749

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :0621 - Метилбензол (349)

ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 2413,  Y= 1

размеры: длина(по Х)= 12733, ширина(по Y)= 7490, шаг сетки= 749

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5034.5 м,  Y=  -748.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1114597 доли ПДКмр|

|       0.0668758 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   272 град.

и скорости ветра  0.78 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6036 | П1|     0.2173|   0.1101751 |  98.85 | 98.85 | 0.506992877  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.1101751    98.85                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0012845     1.15 (3 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :0621 - Метилбензол (349)

ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1114597 долей ПДКмр

=  0.0668758 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  5034.5 м

( X-столбец 13, Y-строка 7)      Yм =  -748.0 м

При опасном направлении ветра  :     272 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.78 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :0621 - Метилбензол (349)

ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  33

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5883.1 м,  Y=  1376.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0038734 доли ПДКмр|

|       0.0023240 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   207 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6036 | П1|     0.2173|   0.0038734 | 100.00 |100.00 | 0.017824007  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :0621 - Метилбензол (349)

ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= -2168.9 м,  Y=   477.1 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0522312 доли ПДКмр|

|       0.0313387 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   167 град.

и скорости ветра  1.09 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6008 | П1|     0.2173|   0.0361194 |  69.15 | 69.15 | 0.166210428  |

|  2 | 6012 | П1|     0.1276|   0.0161119 |  30.85 |100.00 | 0.126312271  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (2 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 090

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :0621 - Метилбензол (349)

ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка 1.

Координаты точки :  X=  5379.0 м,  Y=  -489.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0263550 доли ПДКмр|

|       0.0158130 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   247 град.

и скорости ветра  3.24 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6036 | П1|     0.2173|   0.0263550 | 100.00 |100.00 | 0.121277742  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка 2.

Координаты точки :  X=  1110.0 м,  Y= -1075.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0031582 доли ПДКмр|

|       0.0018949 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   348 град.

и скорости ветра  3.12 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6027 | П1|     0.2173|   0.0031582 | 100.00 |100.00 | 0.014533135  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка 3.

Координаты точки :  X= -2573.0 м,  Y=    47.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0510870 доли ПДКмр|

|       0.0306522 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    97 град.

и скорости ветра  1.11 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6008 | П1|     0.2173|   0.0337634 |  66.09 | 66.09 | 0.155369207  |

|  2 | 6012 | П1|     0.1276|   0.0162431 |  31.79 | 97.89 | 0.127340913  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0500065    97.89                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0010804     2.11 (2 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка 4.

Координаты точки :  X=   842.0 м,  Y=   985.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0159912 доли ПДКмр|

|       0.0095947 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   188 град.

и скорости ветра  0.72 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6027 | П1|     0.2173|   0.0159912 | 100.00 |100.00 | 0.073586874  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :1042 - Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

ПДКмр для примеси 1042 = 0.1 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6008  П1    2.0                       0.0   -2039.00     -21.00       4.00       4.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0679778

6012  П1    2.0                       0.0   -2075.00     -14.00       3.00       3.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0466667

6027  П1    2.0                       0.0     773.00     473.00       4.00       4.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0679778

6036  П1    2.0                       0.0    4789.00    -741.00       4.00       4.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0679778

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :1042 - Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

ПДКмр для примеси 1042 = 0.1 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6008 |    0.067978| П1 |   0.567945 |   0.50  |    57.0  |

|   2 | 6012 |    0.046667| П1 |   0.151379 |   0.50  |    85.5  |

|   3 | 6027 |    0.067978| П1 |   0.066954 |   0.50  |   142.5  |

|   4 | 6036 |    0.067978| П1 |   0.567945 |   0.50  |    57.0  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.250600 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     1.354223 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :1042 - Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

ПДКмр для примеси 1042 = 0.1 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 12733x7490 с шагом 749

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :1042 - Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

ПДКмр для примеси 1042 = 0.1 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 2413,  Y= 1

размеры: длина(по Х)= 12733, ширина(по Y)= 7490, шаг сетки= 749

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5034.5 м,  Y=  -748.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2092812 доли ПДКмр|

|       0.0209281 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   272 град.

и скорости ветра  0.78 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6036 | П1|     0.0680|   0.2067854 |  98.81 | 98.81 |   3.0419545  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.2067854    98.81                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0024959     1.19 (3 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :1042 - Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

ПДКмр для примеси 1042 = 0.1 мг/м3

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.2092812 долей ПДКмр

=  0.0209281 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  5034.5 м

( X-столбец 13, Y-строка 7)      Yм =  -748.0 м

При опасном направлении ветра  :     272 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.78 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :1042 - Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

ПДКмр для примеси 1042 = 0.1 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  33

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5883.1 м,  Y=  1376.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0072698 доли ПДКмр|

|       0.0007270 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   207 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6036 | П1|     0.0680|   0.0072698 | 100.00 |100.00 | 0.106943943  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :1042 - Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

ПДКмр для примеси 1042 = 0.1 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= -2168.9 м,  Y=   477.1 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1031686 доли ПДКмр|

|       0.0103169 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   167 град.

и скорости ветра  1.07 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6008 | П1|     0.0680|   0.0677311 |  65.65 | 65.65 | 0.996370614  |

|  2 | 6012 | П1|     0.0467|   0.0354375 |  34.35 |100.00 | 0.759374917  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (2 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 090

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :1042 - Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

ПДКмр для примеси 1042 = 0.1 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка 1.

Координаты точки :  X=  5379.0 м,  Y=  -489.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0494651 доли ПДКмр|

|       0.0049465 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   247 град.

и скорости ветра  3.24 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6036 | П1|     0.0680|   0.0494651 | 100.00 |100.00 | 0.727665901  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка 2.

Координаты точки :  X=  1110.0 м,  Y= -1075.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0061571 доли ПДКмр|

|       0.0006157 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   288 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6008 | П1|     0.0680|   0.0039458 |  64.09 | 64.09 | 0.058045831  |

|  2 | 6012 | П1|     0.0467|   0.0022112 |  35.91 |100.00 | 0.047383573  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (2 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка 3.

Координаты точки :  X= -2573.0 м,  Y=    47.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1010593 доли ПДКмр|

|       0.0101059 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    97 град.

и скорости ветра  1.09 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6008 | П1|     0.0680|   0.0632976 |  62.63 | 62.63 | 0.931151032  |

|  2 | 6012 | П1|     0.0467|   0.0357189 |  35.34 | 97.98 | 0.765404999  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0990165    97.98                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0020427     2.02 (2 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка 4.

Координаты точки :  X=   842.0 м,  Y=   985.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0300136 доли ПДКмр|

|       0.0030014 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   188 град.

и скорости ветра  0.72 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6027 | П1|     0.0680|   0.0300136 | 100.00 |100.00 | 0.441520929  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :1061 - Этанол (Этиловый спирт) (667)

ПДКмр для примеси 1061 = 5.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6008  П1    2.0                       0.0   -2039.00     -21.00       4.00       4.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0746667

6012  П1    2.0                       0.0   -2075.00     -14.00       3.00       3.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0622222

6027  П1    2.0                       0.0     773.00     473.00       4.00       4.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0746667

6036  П1    2.0                       0.0    4789.00    -741.00       4.00       4.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0746667

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :1061 - Этанол (Этиловый спирт) (667)

ПДКмр для примеси 1061 = 5.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6008 |    0.074667| П1 |   0.012477 |   0.50  |    57.0  |

|   2 | 6012 |    0.062222| П1 |   0.004037 |   0.50  |    85.5  |

|   3 | 6027 |    0.074667| П1 |   0.001471 |   0.50  |   142.5  |

|   4 | 6036 |    0.074667| П1 |   0.012477 |   0.50  |    57.0  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.286222 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.030461 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|----------------------------------------------------------------|

|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :1061 - Этанол (Этиловый спирт) (667)

ПДКмр для примеси 1061 = 5.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 12733x7490 с шагом 749

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :1061 - Этанол (Этиловый спирт) (667)

ПДКмр для примеси 1061 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:14

Примесь   :1061 - Этанол (Этиловый спирт) (667)

ПДКмр для примеси 1061 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :1061 - Этанол (Этиловый спирт) (667)

ПДКмр для примеси 1061 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :1061 - Этанол (Этиловый спирт) (667)

ПДКмр для примеси 1061 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

10. Результаты расчета в фиксированных точках..

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :1061 - Этанол (Этиловый спирт) (667)

ПДКмр для примеси 1061 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :1119 - 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

ПДКмр для примеси 1119 = 0.7 мг/м3 (ОБУВ)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6008  П1    2.0                       0.0   -2039.00     -21.00       4.00       4.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0628444

6012  П1    2.0                       0.0   -2075.00     -14.00       3.00       3.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0248889

6027  П1    2.0                       0.0     773.00     473.00       4.00       4.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0628444

6036  П1    2.0                       0.0    4789.00    -741.00       4.00       4.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0628444

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :1119 - 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

ПДКмр для примеси 1119 = 0.7 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6008 |    0.062844| П1 |   0.075008 |   0.50  |    57.0  |

|   2 | 6012 |    0.024889| П1 |   0.011534 |   0.50  |    85.5  |

|   3 | 6027 |    0.062844| П1 |   0.008843 |   0.50  |   142.5  |

|   4 | 6036 |    0.062844| П1 |   0.075008 |   0.50  |    57.0  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.213422 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.170392 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :1119 - 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

ПДКмр для примеси 1119 = 0.7 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 12733x7490 с шагом 749

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :1119 - 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

ПДКмр для примеси 1119 = 0.7 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 2413,  Y= 1

размеры: длина(по Х)= 12733, ширина(по Y)= 7490, шаг сетки= 749

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5034.5 м,  Y=  -748.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0276069 доли ПДКмр|

|       0.0193248 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   272 град.

и скорости ветра  0.78 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6036 | П1|     0.0628|   0.0273100 |  98.92 | 98.92 | 0.434565336  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0273100    98.92                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0002969     1.08 (3 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :1119 - 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

ПДКмр для примеси 1119 = 0.7 мг/м3 (ОБУВ)

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0276069 долей ПДКмр

=  0.0193248 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  5034.5 м

( X-столбец 13, Y-строка 7)      Yм =  -748.0 м

При опасном направлении ветра  :     272 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.78 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :1119 - 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

ПДКмр для примеси 1119 = 0.7 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  33

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5883.1 м,  Y=  1376.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0009601 доли ПДКмр|

|       0.0006721 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   207 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6036 | П1|     0.0628|   0.0009601 | 100.00 |100.00 | 0.015277722  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :1119 - 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

ПДКмр для примеси 1119 = 0.7 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= -2168.9 м,  Y=   477.1 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0116672 доли ПДКмр|

|       0.0081670 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   166 град.

и скорости ветра  1.13 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6008 | П1|     0.0628|   0.0090302 |  77.40 | 77.40 | 0.143691540  |

|  2 | 6012 | П1|     0.0249|   0.0026370 |  22.60 |100.00 | 0.105949074  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (2 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 090

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :1119 - 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

ПДКмр для примеси 1119 = 0.7 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка 1.

Координаты точки :  X=  5379.0 м,  Y=  -489.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0065328 доли ПДКмр|

|       0.0045730 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   247 град.

и скорости ветра  3.24 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6036 | П1|     0.0628|   0.0065328 | 100.00 |100.00 | 0.103952363  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка 2.

Координаты точки :  X=  1110.0 м,  Y= -1075.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0007829 доли ПДКмр|

|       0.0005480 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   348 град.

и скорости ветра  3.12 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6027 | П1|     0.0628|   0.0007829 | 100.00 |100.00 | 0.012456976  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка 3.

Координаты точки :  X= -2573.0 м,  Y=    47.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0113558 доли ПДКмр|

|       0.0079491 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    97 град.

и скорости ветра  1.15 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6008 | П1|     0.0628|   0.0083858 |  73.85 | 73.85 | 0.133436888  |

|  2 | 6012 | П1|     0.0249|   0.0027061 |  23.83 | 97.68 | 0.108728491  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0110919    97.68                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0002639     2.32 (2 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка 4.

Координаты точки :  X=   842.0 м,  Y=   985.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0039639 доли ПДКмр|

|       0.0027747 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   188 град.

и скорости ветра  0.72 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6027 | П1|     0.0628|   0.0039639 | 100.00 |100.00 | 0.063074477  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

ПДКмр для примеси 1210 = 0.1 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6008  П1    2.0                       0.0   -2039.00     -21.00       4.00       4.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0762222

6012  П1    2.0                       0.0   -2075.00     -14.00       3.00       3.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0248889

6027  П1    2.0                       0.0     773.00     473.00       4.00       4.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0762222

6036  П1    2.0                       0.0    4789.00    -741.00       4.00       4.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0762222

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

ПДКмр для примеси 1210 = 0.1 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6008 |    0.076222| П1 |   0.636826 |   0.50  |    57.0  |

|   2 | 6012 |    0.024889| П1 |   0.080736 |   0.50  |    85.5  |

|   3 | 6027 |    0.076222| П1 |   0.075075 |   0.50  |   142.5  |

|   4 | 6036 |    0.076222| П1 |   0.636826 |   0.50  |    57.0  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.253556 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     1.429462 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

ПДКмр для примеси 1210 = 0.1 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 12733x7490 с шагом 749

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

ПДКмр для примеси 1210 = 0.1 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 2413,  Y= 1

размеры: длина(по Х)= 12733, ширина(по Y)= 7490, шаг сетки= 749

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5034.5 м,  Y=  -748.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2343186 доли ПДКмр|

|       0.0234319 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   272 град.

и скорости ветра  0.78 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6036 | П1|     0.0762|   0.2318646 |  98.95 | 98.95 |   3.0419564  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.2318646    98.95                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0024540     1.05 (3 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

ПДКмр для примеси 1210 = 0.1 мг/м3

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.2343186 долей ПДКмр

=  0.0234319 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  5034.5 м

( X-столбец 13, Y-строка 7)      Yм =  -748.0 м

При опасном направлении ветра  :     272 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.78 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

ПДКмр для примеси 1210 = 0.1 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  33

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5883.1 м,  Y=  1376.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0081515 доли ПДКмр|

|       0.0008152 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   207 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6036 | П1|     0.0762|   0.0081515 | 100.00 |100.00 | 0.106944010  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

ПДКмр для примеси 1210 = 0.1 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= -2168.9 м,  Y=   477.1 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0951319 доли ПДКмр|

|       0.0095132 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   166 град.

и скорости ветра  1.15 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6008 | П1|     0.0762|   0.0767219 |  80.65 | 80.65 |   1.0065553  |

|  2 | 6012 | П1|     0.0249|   0.0184101 |  19.35 |100.00 | 0.739690244  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (2 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 090

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

ПДКмр для примеси 1210 = 0.1 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка 1.

Координаты точки :  X=  5379.0 м,  Y=  -489.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0554643 доли ПДКмр|

|       0.0055464 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   247 град.

и скорости ветра  3.24 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6036 | П1|     0.0762|   0.0554643 | 100.00 |100.00 | 0.727666259  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка 2.

Координаты точки :  X=  1110.0 м,  Y= -1075.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0066465 доли ПДКмр|

|       0.0006646 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   348 град.

и скорости ветра  3.12 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6027 | П1|     0.0762|   0.0066465 | 100.00 |100.00 | 0.087198786  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка 3.

Координаты точки :  X= -2573.0 м,  Y=    47.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0923833 доли ПДКмр|

|       0.0092383 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    97 град.

и скорости ветра  1.19 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6008 | П1|     0.0762|   0.0713117 |  77.19 | 77.19 | 0.935576260  |

|  2 | 6012 | П1|     0.0249|   0.0188630 |  20.42 | 97.61 | 0.757889330  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0901747    97.61                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0022086     2.39 (2 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка 4.

Координаты точки :  X=   842.0 м,  Y=   985.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0336537 доли ПДКмр|

|       0.0033654 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   188 град.

и скорости ветра  0.72 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6027 | П1|     0.0762|   0.0336537 | 100.00 |100.00 | 0.441521138  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)

ПДКмр для примеси 1401 = 0.35 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6008  П1    2.0                       0.0   -2039.00     -21.00       4.00       4.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0298667

6012  П1    2.0                       0.0   -2075.00     -14.00       3.00       3.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0248889

6027  П1    2.0                       0.0     773.00     473.00       4.00       4.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0298667

6036  П1    2.0                       0.0    4789.00    -741.00       4.00       4.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0298667

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)

ПДКмр для примеси 1401 = 0.35 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6008 |    0.029867| П1 |   0.071295 |   0.50  |    57.0  |

|   2 | 6012 |    0.024889| П1 |   0.023067 |   0.50  |    85.5  |

|   3 | 6027 |    0.029867| П1 |   0.008405 |   0.50  |   142.5  |

|   4 | 6036 |    0.029867| П1 |   0.071295 |   0.50  |    57.0  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.114489 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.174062 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)

ПДКмр для примеси 1401 = 0.35 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 12733x7490 с шагом 749

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)

ПДКмр для примеси 1401 = 0.35 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 2413,  Y= 1

размеры: длина(по Х)= 12733, ширина(по Y)= 7490, шаг сетки= 749

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5034.5 м,  Y=  -748.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0262871 доли ПДКмр|

|       0.0092005 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   272 град.

и скорости ветра  0.78 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6036 | П1|     0.0299|   0.0259580 |  98.75 | 98.75 | 0.869129300  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0259580    98.75                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0003290     1.25 (3 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)

ПДКмр для примеси 1401 = 0.35 мг/м3

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0262871 долей ПДКмр

=  0.0092005 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  5034.5 м

( X-столбец 13, Y-строка 7)      Yм =  -748.0 м

При опасном направлении ветра  :     272 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.78 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)

ПДКмр для примеси 1401 = 0.35 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  33

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5883.1 м,  Y=  1376.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0009126 доли ПДКмр|

|       0.0003194 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   207 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6036 | П1|     0.0299|   0.0009126 | 100.00 |100.00 | 0.030555394  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)

ПДКмр для примеси 1401 = 0.35 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= -2168.9 м,  Y=   477.1 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0139036 доли ПДКмр|

|       0.0048663 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   167 град.

и скорости ветра  1.05 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6008 | П1|     0.0299|   0.0084937 |  61.09 | 61.09 | 0.284386098  |

|  2 | 6012 | П1|     0.0249|   0.0054100 |  38.91 |100.00 | 0.217364773  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (2 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 090

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)

ПДКмр для примеси 1401 = 0.35 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка 1.

Координаты точки :  X=  5379.0 м,  Y=  -489.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0062094 доли ПДКмр|

|       0.0021733 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   247 град.

и скорости ветра  3.24 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6036 | П1|     0.0299|   0.0062094 | 100.00 |100.00 | 0.207904398  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка 2.

Координаты точки :  X=  1110.0 м,  Y= -1075.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0008323 доли ПДКмр|

|       0.0002913 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   288 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6008 | П1|     0.0299|   0.0004953 |  59.51 | 59.51 | 0.016584512  |

|  2 | 6012 | П1|     0.0249|   0.0003370 |  40.49 |100.00 | 0.013538167  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (2 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка 3.

Координаты точки :  X= -2573.0 м,  Y=    47.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0136459 доли ПДКмр|

|       0.0047761 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    97 град.

и скорости ветра  1.06 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6008 | П1|     0.0299|   0.0079305 |  58.12 | 58.12 | 0.265528888  |

|  2 | 6012 | П1|     0.0249|   0.0054561 |  39.98 | 98.10 | 0.219220087  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0133866    98.10                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0002593     1.90 (2 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка 4.

Координаты точки :  X=   842.0 м,  Y=   985.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0037676 доли ПДКмр|

|       0.0013187 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   188 град.

и скорости ветра  0.72 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6027 | П1|     0.0299|   0.0037676 | 100.00 |100.00 | 0.126148745  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

ПДКмр для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6012  П1    2.0                       0.0   -2075.00     -14.00       3.00       3.00  0.00 1.0 1.00 0  0.1258000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

ПДКмр для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6012 |    0.125800| П1 |   0.008162 |   0.50  |    85.5  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.125800 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.008162 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|----------------------------------------------------------------|

|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

ПДКмр для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 12733x7490 с шагом 749

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

ПДКмр для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

ПДКмр для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

ПДКмр для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

ПДКмр для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

10. Результаты расчета в фиксированных точках..

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

ПДКмр для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :2732 - Керосин (654*)

ПДКмр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6012  П1    2.0                       0.0   -2075.00     -14.00       3.00       3.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0433000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2732 - Керосин (654*)

ПДКмр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6012 |    0.043300| П1 |   0.011705 |   0.50  |    85.5  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.043300 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.011705 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|----------------------------------------------------------------|

|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2732 - Керосин (654*)

ПДКмр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 12733x7490 с шагом 749

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :2732 - Керосин (654*)

ПДКмр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :2732 - Керосин (654*)

ПДКмр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :2732 - Керосин (654*)

ПДКмр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :2732 - Керосин (654*)

ПДКмр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

10. Результаты расчета в фиксированных точках..

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :2732 - Керосин (654*)

ПДКмр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :2735 - Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

ПДКмр для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0401  Т    15.0   6.0  9.55   270.0   0.0    3230.00    -728.00                             1.0 1.00 0  0.0000433

0402  Т    15.0   6.0  8.49   240.0   0.0    3254.00    -812.00                             1.0 1.00 0  0.0000433

0405  Т    15.0   6.0  4.82   136.3   0.0   -2075.00     -14.00                             1.0 1.00 0  0.0000433

0406  Т    15.0   6.0 10.13   286.4   0.0   -2039.00     -21.00                             1.0 1.00 0  0.0000433

0424  Т    15.0   6.0 10.08   285.0   0.0     775.00     493.00                             1.0 1.00 0  0.0000433

0431  Т    20.0   6.0 18.74   529.9   0.0    4823.00    -608.00                             1.0 1.00 0  0.0000433

0432  Т    20.0   6.0  8.84   249.9   0.0    4799.00    -620.00                             1.0 1.00 0  0.0000433

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2735 - Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

ПДКмр для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0401 |    0.000043| Т  |   0.000013 |  10.93  |   534.8  |

|   2 | 0402 |    0.000043| Т  |   0.000015 |   9.71  |   504.3  |

|   3 | 0405 |    0.000043| Т  |   0.000026 |   5.51  |   380.0  |

|   4 | 0406 |    0.000043| Т  |   0.000012 |  11.59  |   550.8  |

|   5 | 0424 |    0.000043| Т  |   0.000012 |  11.53  |   549.5  |

|   6 | 0431 |    0.000043| Т  |   0.000005 |  16.08  |   865.1  |

|   7 | 0432 |    0.000043| Т  |   0.000010 |   7.58  |   594.2  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.000303 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.000092 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      9.29 м/с         |

|----------------------------------------------------------------|

|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2735 - Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

ПДКмр для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 12733x7490 с шагом 749

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 9.29 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :2735 - Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

ПДКмр для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :2735 - Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

ПДКмр для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :2735 - Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

ПДКмр для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :2735 - Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

ПДКмр для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

10. Результаты расчета в фиксированных точках..

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :2735 - Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

ПДКмр для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)

ПДКмр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6008  П1    2.0                       0.0   -2039.00     -21.00       4.00       4.00  0.00 1.0 1.00 0  0.1292480

6012  П1    2.0                       0.0   -2075.00     -14.00       3.00       3.00  0.00 1.0 1.00 0  0.1918700

6027  П1    2.0                       0.0     773.00     473.00       4.00       4.00  0.00 1.0 1.00 0  0.1292480

6036  П1    2.0                       0.0    4789.00    -741.00       4.00       4.00  0.00 1.0 1.00 0  0.1292480

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)

ПДКмр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6008 |    0.129248| П1 |   0.107985 |   0.50  |    57.0  |

|   2 | 6012 |    0.191870| П1 |   0.062240 |   0.50  |    85.5  |

|   3 | 6027 |    0.129248| П1 |   0.012730 |   0.50  |   142.5  |

|   4 | 6036 |    0.129248| П1 |   0.107985 |   0.50  |    57.0  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.579614 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.290940 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)

ПДКмр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 12733x7490 с шагом 749

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)

ПДКмр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 2413,  Y= 1

размеры: длина(по Х)= 12733, ширина(по Y)= 7490, шаг сетки= 749

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= -1706.5 м,  Y=     1.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0483178 доли ПДКмр|

|       0.0483178 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   267 град.

и скорости ветра  0.84 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6008 | П1|     0.1292|   0.0257593 |  53.31 | 53.31 | 0.199301258  |

|  2 | 6012 | П1|     0.1919|   0.0225585 |  46.69 |100.00 | 0.117571779  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (2 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:15

Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)

ПДКмр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0483178 долей ПДКмр

=  0.0483178 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм = -1706.5 м

( X-столбец 4, Y-строка 6)       Yм =     1.0 м

При опасном направлении ветра  :     267 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.84 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)

ПДКмр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  33

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5883.1 м,  Y=  1376.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0013822 доли ПДКмр|

|       0.0013822 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   207 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6036 | П1|     0.1292|   0.0013822 | 100.00 |100.00 | 0.010694399  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)

ПДКмр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= -2349.7 м,  Y=  -431.8 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0274817 доли ПДКмр|

|       0.0274817 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    35 град.

и скорости ветра  1.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6012 | П1|     0.1919|   0.0147352 |  53.62 | 53.62 | 0.076797657  |

|  2 | 6008 | П1|     0.1292|   0.0127466 |  46.38 |100.00 | 0.098620877  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (2 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 090

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)

ПДКмр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка 1.

Координаты точки :  X=  5379.0 м,  Y=  -489.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0094049 доли ПДКмр|

|       0.0094049 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   247 град.

и скорости ветра  3.24 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6036 | П1|     0.1292|   0.0094049 | 100.00 |100.00 | 0.072766609  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка 2.

Координаты точки :  X=  1110.0 м,  Y= -1075.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0016594 доли ПДКмр|

|       0.0016594 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   288 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6012 | П1|     0.1919|   0.0009091 |  54.79 | 54.79 | 0.004738360  |

|  2 | 6008 | П1|     0.1292|   0.0007502 |  45.21 |100.00 | 0.005804585  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (2 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка 3.

Координаты точки :  X= -2573.0 м,  Y=    47.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0271356 доли ПДКмр|

|       0.0271356 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    97 град.

и скорости ветра  1.02 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6012 | П1|     0.1919|   0.0147622 |  54.40 | 54.40 | 0.076938421  |

|  2 | 6008 | П1|     0.1292|   0.0119750 |  44.13 | 98.53 | 0.092651278  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0267372    98.53                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0003984     1.47 (2 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка 4.

Координаты точки :  X=   842.0 м,  Y=   985.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0057066 доли ПДКмр|

|       0.0057066 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   188 град.

и скорости ветра  0.72 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6027 | П1|     0.1292|   0.0057066 | 100.00 |100.00 | 0.044152107  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0401  Т    15.0   6.0  9.55   270.0   0.0    3230.00    -728.00                             1.0 1.00 0   2.087000

0402  Т    15.0   6.0  8.49   240.0   0.0    3254.00    -812.00                             1.0 1.00 0   2.087000

0405  Т    15.0   6.0  4.82   136.3   0.0   -2075.00     -14.00                             1.0 1.00 0   2.087000

0406  Т    15.0   6.0 10.13   286.4   0.0   -2039.00     -21.00                             1.0 1.00 0   2.087000

0424  Т    15.0   6.0 10.08   285.0   0.0     775.00     493.00                             1.0 1.00 0   2.087000

0431  Т    20.0   6.0 18.74   529.9   0.0    4823.00    -608.00                             1.0 1.00 0   2.087000

0432  Т    20.0   6.0  8.84   249.9   0.0    4799.00    -620.00                             1.0 1.00 0   2.087000

6005  П1    2.0                       0.0    3350.00    -788.00      10.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0310800

6013  П1    2.0                       0.0   -1919.00     -57.00      10.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0210800

6026  П1    2.0                       0.0     775.00     469.00      10.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0410800

6035  П1    2.0                       0.0    4787.00    -740.00      10.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0710800

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0401 |    2.087000| Т  |   0.031340 |  10.93  |   534.8  |

|   2 | 0402 |    2.087000| Т  |   0.035253 |   9.71  |   504.3  |

|   3 | 0405 |    2.087000| Т  |   0.062094 |   5.51  |   380.0  |

|   4 | 0406 |    2.087000| Т  |   0.029545 |  11.59  |   550.8  |

|   5 | 0424 |    2.087000| Т  |   0.029692 |  11.53  |   549.5  |

|   6 | 0431 |    2.087000| Т  |   0.010883 |  16.08  |   865.1  |

|   7 | 0432 |    2.087000| Т  |   0.023071 |   7.58  |   594.2  |

|   8 | 6005 |    0.031080| П1 |   1.110070 |   0.50  |    11.4  |

|   9 | 6013 |    0.021080| П1 |   0.752904 |   0.50  |    11.4  |

|  10 | 6026 |    0.041080| П1 |   1.467235 |   0.50  |    11.4  |

|  11 | 6035 |    0.071080| П1 |   2.538730 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=   14.773319 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     6.090816 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.82 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 12733x7490 с шагом 749

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.82 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 2413,  Y= 1

размеры: длина(по Х)= 12733, ширина(по Y)= 7490, шаг сетки= 749

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5034.5 м,  Y=  -748.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1212547 доли ПДКмр|

|       0.1212547 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   271 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6035 | П1|     0.0711|   0.0944732 |  77.91 | 77.91 |   1.3291112  |

|  2 | 0401 | Т |     2.0870|   0.0115088 |   9.49 | 87.40 | 0.005514531  |

|  3 | 0402 | Т |     2.0870|   0.0113914 |   9.39 | 96.80 | 0.005458267  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.1173734    96.80                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0038813     3.20 (8 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1212547 долей ПДКмр

=  0.1212547 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  5034.5 м

( X-столбец 13, Y-строка 7)      Yм =  -748.0 м

При опасном направлении ветра  :     271 град.

и "опасной" скорости ветра    :  7.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  33

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  8714.7 м,  Y=  -270.2 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0160827 доли ПДКмр|

|       0.0160827 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   266 град.

и скорости ветра  2.74 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0432 | Т |     2.0870|   0.0039659 |  24.66 | 24.66 | 0.001900275  |

|  2 | 0401 | Т |     2.0870|   0.0034956 |  21.74 | 46.39 | 0.001674928  |

|  3 | 0402 | Т |     2.0870|   0.0034817 |  21.65 | 68.04 | 0.001668278  |

|  4 | 0431 | Т |     2.0870|   0.0014711 |   9.15 | 77.19 | 0.000704868  |

|  5 | 0406 | Т |     2.0870|   0.0009529 |   5.92 | 83.11 | 0.000456575  |

|  6 | 6035 | П1|     0.0711|   0.0009336 |   5.80 | 88.92 | 0.013133900  |

|  7 | 0424 | Т |     2.0870|   0.0009268 |   5.76 | 94.68 | 0.000444075  |

|  8 | 0405 | Т |     2.0870|   0.0005688 |   3.54 | 98.22 | 0.000272536  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0157962    98.22                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0002865     1.78 (3 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= -2573.5 м,  Y=    24.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0893942 доли ПДКмр|

|       0.0893942 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    95 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0405 | Т |     2.0870|   0.0565076 |  63.21 | 63.21 | 0.027075998  |

|  2 | 0406 | Т |     2.0870|   0.0211529 |  23.66 | 86.87 | 0.010135552  |

|  3 | 6013 | П1|     0.0211|   0.0049672 |   5.56 | 92.43 | 0.235634193  |

|  4 | 0401 | Т |     2.0870|   0.0016114 |   1.80 | 94.23 | 0.000772126  |

|  5 | 0402 | Т |     2.0870|   0.0015659 |   1.75 | 95.99 | 0.000750323  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0858050    95.99                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0035892     4.01 (6 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 090

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка 1.

Координаты точки :  X=  5379.0 м,  Y=  -489.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0443962 доли ПДКмр|

|       0.0443962 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   259 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0432 | Т |     2.0870|   0.0217662 |  49.03 | 49.03 | 0.010429418  |

|  2 | 0402 | Т |     2.0870|   0.0094359 |  21.25 | 70.28 | 0.004521285  |

|  3 | 0401 | Т |     2.0870|   0.0066523 |  14.98 | 85.26 | 0.003187482  |

|  4 | 0431 | Т |     2.0870|   0.0031777 |   7.16 | 92.42 | 0.001522639  |

|  5 | 6035 | П1|     0.0711|   0.0020709 |   4.66 | 97.09 | 0.029135305  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0431031    97.09                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0012932     2.91 (6 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка 2.

Координаты точки :  X=  1110.0 м,  Y= -1075.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0286161 доли ПДКмр|

|       0.0286161 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    82 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0402 | Т |     2.0870|   0.0100340 |  35.06 | 35.06 | 0.004807864  |

|  2 | 0401 | Т |     2.0870|   0.0090760 |  31.72 | 66.78 | 0.004348810  |

|  3 | 0432 | Т |     2.0870|   0.0041698 |  14.57 | 81.35 | 0.001998001  |

|  4 | 0431 | Т |     2.0870|   0.0028774 |  10.06 | 91.41 | 0.001378712  |

|  5 | 6035 | П1|     0.0711|   0.0013030 |   4.55 | 95.96 | 0.018331159  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0274602    95.96                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0011559     4.04 (6 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка 3.

Координаты точки :  X= -2573.0 м,  Y=    47.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0895959 доли ПДКмр|

|       0.0895959 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    97 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0405 | Т |     2.0870|   0.0566968 |  63.28 | 63.28 | 0.027166659  |

|  2 | 0406 | Т |     2.0870|   0.0211414 |  23.60 | 86.88 | 0.010130055  |

|  3 | 6013 | П1|     0.0211|   0.0049593 |   5.54 | 92.41 | 0.235261068  |

|  4 | 0402 | Т |     2.0870|   0.0017677 |   1.97 | 94.39 | 0.000847028  |

|  5 | 0401 | Т |     2.0870|   0.0017445 |   1.95 | 96.33 | 0.000835866  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0863097    96.33                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0032861     3.67 (6 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка 4.

Координаты точки :  X=   842.0 м,  Y=   985.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0371635 доли ПДКмр|

|       0.0371635 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   188 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0424 | Т |     2.0870|   0.0211054 |  56.79 | 56.79 | 0.010112796  |

|  2 | 6026 | П1|     0.0411|   0.0160581 |  43.21 |100.00 | 0.390897870  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (9 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6009  П1    2.0                       0.0    3242.00    -800.00       4.00       4.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0476600

6033  П1    2.0                       0.0    4871.00    -633.00       5.00       5.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0072800

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6009 |    0.047660| П1 |  10.213497 |   0.50  |     5.7  |

|   2 | 6033 |    0.007280| П1 |   1.560098 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.054940 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =    11.773595 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 12733x7490 с шагом 749

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 2413,  Y= 1

размеры: длина(по Х)= 12733, ширина(по Y)= 7490, шаг сетки= 749

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3536.5 м,  Y=  -748.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0639473 доли ПДКмр|

|       0.0319737 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   260 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6009 | П1|     0.0477|   0.0639473 | 100.00 |100.00 |   1.3417397  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (1 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0639473 долей ПДКмр

=  0.0319737 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  3536.5 м

( X-столбец 11, Y-строка 7)      Yм =  -748.0 м

При опасном направлении ветра  :     260 град.

и "опасной" скорости ветра    :  7.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  33

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5560.0 м,  Y=  1616.2 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0006783 доли ПДКмр|

|       0.0003391 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   224 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6009 | П1|     0.0477|   0.0006783 | 100.00 |100.00 | 0.014231312  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (1 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  3147.3 м,  Y= -1340.1 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0179134 доли ПДКмр|

|       0.0089567 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    10 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6009 | П1|     0.0477|   0.0179134 | 100.00 |100.00 | 0.375857443  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (1 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 090

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка 1.

Координаты точки :  X=  5379.0 м,  Y=  -489.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0037722 доли ПДКмр|

|       0.0018861 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   256 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6033 | П1|   0.007280|   0.0027911 |  73.99 | 73.99 | 0.383398563  |

|  2 | 6009 | П1|     0.0477|   0.0009810 |  26.01 |100.00 | 0.020583671  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка 2.

Координаты точки :  X=  1110.0 м,  Y= -1075.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0016945 доли ПДКмр|

|       0.0008473 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    83 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6009 | П1|     0.0477|   0.0016168 |  95.42 | 95.42 | 0.033924475  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0016168    95.42                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000777     4.58 (1 источник)           |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка 3.

Координаты точки :  X= -2573.0 м,  Y=    47.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0001966 доли ПДКмр|

|       0.0000983 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    98 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6009 | П1|     0.0477|   0.0001824 |  92.79 | 92.79 | 0.003827855  |

|  2 | 6033 | П1|   0.007280|   0.0000142 |   7.21 |100.00 | 0.001948012  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка 4.

Координаты точки :  X=   842.0 м,  Y=   985.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0008830 доли ПДКмр|

|       0.0004415 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   127 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6009 | П1|     0.0477|   0.0008813 |  99.82 | 99.82 | 0.018492337  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0008813    99.82                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000016     0.18 (1 источник)           |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0401  Т    15.0   6.0  9.55   270.0   0.0    3230.00    -728.00                             3.0 1.00 0  0.6517692

0402  Т    15.0   6.0  8.49   240.0   0.0    3254.00    -812.00                             3.0 1.00 0  0.4380500

0405  Т    15.0   6.0  4.82   136.3   0.0   -2075.00     -14.00                             3.0 1.00 0  0.2166166

0406  Т    15.0   6.0 10.13   286.4   0.0   -2039.00     -21.00                             3.0 1.00 0  0.5746567

0424  Т    15.0   6.0 10.08   285.0   0.0     775.00     493.00                             3.0 1.00 0  0.5945184

0431  Т    20.0   6.0 18.74   529.9   0.0    4823.00    -608.00                             3.0 1.00 0  0.6779431

0432  Т    20.0   6.0  8.84   249.9   0.0    4799.00    -620.00                             3.0 1.00 0  0.5784847

6001  П1    2.0                       0.0    3242.00    -848.00       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0001122

6002  П1    2.0                       0.0   -1991.00     -57.00       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0001140

6003  П1    2.0                       0.0    3302.00    -752.00      10.00       5.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0124500

6006  П1    2.0                       0.0    3338.00    -764.00      60.00      60.00  0.00 3.0 1.00 0  0.4440000

6007  П1    2.0                       0.0    3290.00    -763.00      60.00      80.00  0.00 3.0 1.00 0  0.1944000

6008  П1    2.0                       0.0   -2039.00     -21.00       4.00       4.00  0.00 3.0 1.00 0   1.417000

6010  П1    2.0                       0.0   -1955.00     -94.00      10.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0125000

6012  П1    2.0                       0.0   -2075.00     -14.00       3.00       3.00  0.00 3.0 1.00 0   1.417000

6021  П1    2.0                       0.0     775.00     445.00       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0000694

6022  П1    2.0                       0.0     739.00     397.00      70.00      70.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0094000

6027  П1    2.0                       0.0     773.00     473.00       4.00       4.00  0.00 3.0 1.00 0   1.417000

6029  П1    2.0                       0.0     787.00     481.00      10.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0232830

6030  П1    2.0                       0.0     871.00     469.00       4.00       4.00  0.00 3.0 1.00 0  0.3820000

6031  П1    2.0                       0.0    4755.00    -636.00       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0001667

6032  П1    2.0                       0.0    4751.00    -680.00      20.00      20.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0110000

6036  П1    2.0                       0.0    4789.00    -741.00       4.00       4.00  0.00 3.0 1.00 0   1.417000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0401 |    0.651769| Т  |   0.097874 |  10.93  |   267.4  |

|   2 | 0402 |    0.438050| Т  |   0.073993 |   9.71  |   252.1  |

|   3 | 0405 |    0.216617| Т  |   0.064450 |   5.51  |   190.0  |

|   4 | 0406 |    0.574657| Т  |   0.081353 |  11.59  |   275.4  |

|   5 | 0424 |    0.594518| Т  |   0.084583 |  11.53  |   274.7  |

|   6 | 0431 |    0.677943| Т  |   0.035352 |  16.08  |   432.6  |

|   7 | 0432 |    0.578485| Т  |   0.063949 |   7.58  |   297.1  |

|   8 | 6001 |    0.000112| П1 |   0.000937 |   0.50  |    28.5  |

|   9 | 6002 |    0.000114| П1 |   0.000952 |   0.50  |    28.5  |

|  10 | 6003 |    0.012450| П1 |   0.104018 |   0.50  |    28.5  |

|  11 | 6006 |    0.444000| П1 |   0.736069 |   0.50  |    57.0  |

|  12 | 6007 |    0.194400| П1 |   0.322279 |   0.50  |    57.0  |

|  13 | 6008 |    1.417000| П1 |  11.838836 |   0.50  |    28.5  |

|  14 | 6010 |    0.012500| П1 |   0.012312 |   0.50  |    71.3  |

|  15 | 6012 |    1.417000| П1 |   4.596522 |   0.50  |    42.8  |

|  16 | 6021 |    0.000069| П1 |   0.024787 |   0.50  |     5.7  |

|  17 | 6022 |    0.009400| П1 |   0.001837 |   0.50  |   142.5  |

|  18 | 6027 |    1.417000| П1 |   1.395669 |   0.50  |    71.3  |

|  19 | 6029 |    0.023283| П1 |   0.075526 |   0.50  |    42.8  |

|  20 | 6030 |    0.382000| П1 |   0.024934 |   0.50  |   228.0  |

|  21 | 6031 |    0.000167| П1 |   0.059539 |   0.50  |     5.7  |

|  22 | 6032 |    0.011000| П1 |   0.007080 |   0.50  |    85.5  |

|  23 | 6036 |    1.417000| П1 |  11.838836 |   0.50  |    28.5  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=   10.489534 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =    31.541691 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.65 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 12733x7490 с шагом 749

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.65 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 2413,  Y= 1

размеры: длина(по Х)= 12733, ширина(по Y)= 7490, шаг сетки= 749

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= -1706.5 м,  Y=     1.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.5802935 доли ПДКмр|

|       0.4740881 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   267 град.

и скорости ветра  2.80 м/с

Всего источников: 23. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6008 | П1|     1.4170|   0.9677225 |  61.24 | 61.24 | 0.682937562  |

|  2 | 6012 | П1|     1.4170|   0.5692235 |  36.02 | 97.26 | 0.401710302  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   1.5369461    97.26                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0433475     2.74 (21 источник)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  1.5802935 долей ПДКмр

=  0.4740881 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм = -1706.5 м

( X-столбец 4, Y-строка 6)       Yм =     1.0 м

При опасном направлении ветра  :     267 град.

и "опасной" скорости ветра    :  2.80 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  33

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5883.1 м,  Y=  1376.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0428938 доли ПДКмр|

|       0.0128682 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   208 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 23. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6036 | П1|     1.4170|   0.0267859 |  62.45 | 62.45 | 0.018903231  |

|  2 | 0432 | Т |     0.5785|   0.0082621 |  19.26 | 81.71 | 0.014282254  |

|  3 | 0431 | Т |     0.6779|   0.0076508 |  17.84 | 99.55 | 0.011285357  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0426988    99.55                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0001951     0.45 (20 источников)        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= -2568.7 м,  Y=   -93.3 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9837517 доли ПДКмр|

|       0.2951255 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    82 град.

и скорости ветра  6.54 м/с

Всего источников: 23. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6008 | П1|     1.4170|   0.5403370 |  54.93 | 54.93 | 0.381324619  |

|  2 | 6012 | П1|     1.4170|   0.3448633 |  35.06 | 89.98 | 0.243375614  |

|  3 | 0406 | Т |     0.5747|   0.0444750 |   4.52 | 94.50 | 0.077393986  |

|  4 | 0405 | Т |     0.2166|   0.0388901 |   3.95 | 98.46 | 0.179533973  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.9685654    98.46                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0151863     1.54 (19 источников)        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 090

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка 1.

Координаты точки :  X=  5379.0 м,  Y=  -489.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4386255 доли ПДКмр|

|       0.1315877 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   247 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 23. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6036 | П1|     1.4170|   0.4254924 |  97.01 | 97.01 | 0.300276905  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.4254924    97.01                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0131331     2.99 (22 источника)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка 2.

Координаты точки :  X=  1110.0 м,  Y= -1075.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0688989 доли ПДКмр|

|       0.0206697 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   348 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 23. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6027 | П1|     1.4170|   0.0509981 |  74.02 | 74.02 | 0.035990153  |

|  2 | 0424 | Т |     0.5945|   0.0143731 |  20.86 | 94.88 | 0.024176093  |

|  3 | 6030 | П1|     0.3820|   0.0021676 |   3.15 | 98.03 | 0.005674368  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0675388    98.03                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0013601     1.97 (20 источников)        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка 3.

Координаты точки :  X= -2573.0 м,  Y=    47.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9789736 доли ПДКмр|

|       0.2936921 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    97 град.

и скорости ветра  6.47 м/с

Всего источников: 23. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6008 | П1|     1.4170|   0.5346220 |  54.61 | 54.61 | 0.377291441  |

|  2 | 6012 | П1|     1.4170|   0.3515581 |  35.91 | 90.52 | 0.248100311  |

|  3 | 0406 | Т |     0.5747|   0.0439847 |   4.49 | 95.01 | 0.076540820  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.9301649    95.01                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0488088     4.99 (20 источников)        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка 4.

Координаты точки :  X=   842.0 м,  Y=   985.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2613062 доли ПДКмр|

|       0.0783919 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   187 град.

и скорости ветра  1.05 м/с

Всего источников: 23. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6027 | П1|     1.4170|   0.2401017 |  91.89 | 91.89 | 0.169443712  |

|  2 | 6030 | П1|     0.3820|   0.0106860 |   4.09 | 95.97 | 0.027973812  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.2507877    95.97                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0105185     4.03 (21 источник)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2914 - Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)

ПДКмр для примеси 2914 = 0.5 мг/м3 (ОБУВ)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6008  П1    2.0                       0.0   -2039.00     -21.00       4.00       4.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0796000

6027  П1    2.0                       0.0     773.00     473.00       4.00       4.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0796000

6036  П1    2.0                       0.0    4789.00    -741.00       4.00       4.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0796000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2914 - Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)

ПДКмр для примеси 2914 = 0.5 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6008 |    0.079600| П1 |   0.399028 |   0.50  |    28.5  |

|   2 | 6027 |    0.079600| П1 |   0.047041 |   0.50  |    71.3  |

|   3 | 6036 |    0.079600| П1 |   0.399028 |   0.50  |    28.5  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.238800 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.845097 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2914 - Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)

ПДКмр для примеси 2914 = 0.5 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 12733x7490 с шагом 749

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2914 - Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)

ПДКмр для примеси 2914 = 0.5 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 2413,  Y= 1

размеры: длина(по Х)= 12733, ширина(по Y)= 7490, шаг сетки= 749

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5034.5 м,  Y=  -748.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0521949 доли ПДКмр|

|       0.0260975 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   272 град.

и скорости ветра  1.30 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6036 | П1|     0.0796|   0.0520845 |  99.79 | 99.79 | 0.654328227  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0520845    99.79                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0001104     0.21 (2 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2914 - Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)

ПДКмр для примеси 2914 = 0.5 мг/м3 (ОБУВ)

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0521949 долей ПДКмр

=  0.0260975 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  5034.5 м

( X-столбец 13, Y-строка 7)      Yм =  -748.0 м

При опасном направлении ветра  :     272 град.

и "опасной" скорости ветра    :  1.30 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2914 - Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)

ПДКмр для примеси 2914 = 0.5 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  33

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5883.1 м,  Y=  1376.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0009077 доли ПДКмр|

|       0.0004538 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   207 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6036 | П1|     0.0796|   0.0009077 | 100.00 |100.00 | 0.011403020  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (2 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2914 - Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)

ПДКмр для примеси 2914 = 0.5 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  4813.4 м,  Y= -1244.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0197264 доли ПДКмр|

|       0.0098632 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   357 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6036 | П1|     0.0796|   0.0197264 | 100.00 |100.00 | 0.247818694  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (2 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 090

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2914 - Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)

ПДКмр для примеси 2914 = 0.5 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка 1.

Координаты точки :  X=  5379.0 м,  Y=  -489.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0143412 доли ПДКмр|

|       0.0071706 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   247 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6036 | П1|     0.0796|   0.0143412 | 100.00 |100.00 | 0.180166155  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (2 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка 2.

Координаты точки :  X=  1110.0 м,  Y= -1075.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0017189 доли ПДКмр|

|       0.0008594 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   348 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6027 | П1|     0.0796|   0.0017189 | 100.00 |100.00 | 0.021594094  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (2 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка 3.

Координаты точки :  X= -2573.0 м,  Y=    47.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0182961 доли ПДКмр|

|       0.0091480 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    97 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6008 | П1|     0.0796|   0.0181579 |  99.24 | 99.24 | 0.228113949  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0181579    99.24                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0001382     0.76 (2 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка 4.

Координаты точки :  X=   842.0 м,  Y=   985.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0081010 доли ПДКмр|

|       0.0040505 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   188 град.

и скорости ветра  1.05 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6027 | П1|     0.0796|   0.0081010 | 100.00 |100.00 | 0.101771712  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (2 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6009  П1    2.0                       0.0    3242.00    -800.00       4.00       4.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0038000

6033  П1    2.0                       0.0    4871.00    -633.00       5.00       5.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0038000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6009 |    0.003800| П1 |  10.179209 |   0.50  |     5.7  |

|   2 | 6033 |    0.003800| П1 |  10.179209 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.007600 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =    20.358418 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 12733x7490 с шагом 749

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 2413,  Y= 1

размеры: длина(по Х)= 12733, ширина(по Y)= 7490, шаг сетки= 749

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5034.5 м,  Y=  -748.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1811181 доли ПДКмр|

|       0.0072447 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   305 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6033 | П1|   0.003800|   0.1811181 | 100.00 |100.00 |  47.6626472  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (1 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1811181 долей ПДКмр

=  0.0072447 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  5034.5 м

( X-столбец 13, Y-строка 7)      Yм =  -748.0 м

При опасном направлении ветра  :     305 град.

и "опасной" скорости ветра    :  7.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  33

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5883.1 м,  Y=  1376.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0014854 доли ПДКмр|

|       0.0000594 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   207 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6033 | П1|   0.003800|   0.0014854 | 100.00 |100.00 | 0.390891373  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (1 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5395.0 м,  Y=  -577.6 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0208103 доли ПДКмр|

|       0.0008324 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   264 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6033 | П1|   0.003800|   0.0192160 |  92.34 | 92.34 |   5.0568295  |

|  2 | 6009 | П1|   0.003800|   0.0015944 |   7.66 |100.00 | 0.419573247  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 090

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка 1.

Координаты точки :  X=  5379.0 м,  Y=  -489.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0197834 доли ПДКмр|

|       0.0007913 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   254 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6033 | П1|   0.003800|   0.0191346 |  96.72 | 96.72 |   5.0354214  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0191346    96.72                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0006488     3.28 (1 источник)           |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка 2.

Координаты точки :  X=  1110.0 м,  Y= -1075.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0021183 доли ПДКмр|

|       0.0000847 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    83 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6009 | П1|   0.003800|   0.0016114 |  76.07 | 76.07 | 0.424055934  |

|  2 | 6033 | П1|   0.003800|   0.0005068 |  23.93 |100.00 | 0.133379802  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка 3.

Координаты точки :  X= -2573.0 м,  Y=    47.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0002767 доли ПДКмр|

|       0.0000111 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    97 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6009 | П1|   0.003800|   0.0001776 |  64.20 | 64.20 | 0.046739906  |

|  2 | 6033 | П1|   0.003800|   0.0000990 |  35.80 |100.00 | 0.026065050  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка 4.

Координаты точки :  X=   842.0 м,  Y=   985.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0008916 доли ПДКмр|

|       0.0000357 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   126 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6009 | П1|   0.003800|   0.0008747 |  98.11 | 98.11 | 0.230193064  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0008747    98.11                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000168     1.89 (1 источник)           |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2936 - Пыль древесная (1039*)

ПДКмр для примеси 2936 = 0.1 мг/м3 (ОБУВ)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6011  П1    2.0                       0.0    3243.00    -848.00       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.6000000

6028  П1    2.0                       0.0     847.00     493.00       3.00       3.00  0.00 3.0 1.00 0  0.5160000

6034  П1    2.0                       0.0    4895.00    -608.00       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0   1.116000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2936 - Пыль древесная (1039*)

ПДКмр для примеси 2936 = 0.1 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6011 |    0.600000| П1 |   5.838913 |   0.50  |    42.8  |

|   2 | 6028 |    0.516000| П1 |  12.933322 |   0.50  |    28.5  |

|   3 | 6034 |    1.116000| П1 |   5.550362 |   0.50  |    57.0  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    2.232000 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =    24.322598 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Примесь   :2936 - Пыль древесная (1039*)

ПДКмр для примеси 2936 = 0.1 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 12733x7490 с шагом 749

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2936 - Пыль древесная (1039*)

ПДКмр для примеси 2936 = 0.1 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 2413,  Y= 1

размеры: длина(по Х)= 12733, ширина(по Y)= 7490, шаг сетки= 749

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5034.5 м,  Y=  -748.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   2.6163380 доли ПДКмр|

|       0.2616338 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   315 град.

и скорости ветра  0.71 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6034 | П1|     1.1160|   2.6155353 |  99.97 | 99.97 |   2.3436694  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   2.6155353    99.97                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0008028     0.03 (2 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2936 - Пыль древесная (1039*)

ПДКмр для примеси 2936 = 0.1 мг/м3 (ОБУВ)

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  2.6163380 долей ПДКмр

=  0.2616338 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  5034.5 м

( X-столбец 13, Y-строка 7)      Yм =  -748.0 м

При опасном направлении ветра  :     315 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.71 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2936 - Пыль древесная (1039*)

ПДКмр для примеси 2936 = 0.1 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  33

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5883.1 м,  Y=  1376.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0823774 доли ПДКмр|

|       0.0082377 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   206 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6034 | П1|     1.1160|   0.0823774 | 100.00 |100.00 | 0.073814876  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (2 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:16

Примесь   :2936 - Пыль древесная (1039*)

ПДКмр для примеси 2936 = 0.1 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5392.1 м,  Y=  -544.3 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.7224607 доли ПДКмр|

|       0.0722461 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   263 град.

и скорости ветра  1.31 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6034 | П1|     1.1160|   0.7016083 |  97.11 | 97.11 | 0.628681242  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.7016083    97.11                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0208524     2.89 (2 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 090

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Примесь   :2936 - Пыль древесная (1039*)

ПДКмр для примеси 2936 = 0.1 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка 1.

Координаты точки :  X=  5379.0 м,  Y=  -489.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.7267056 доли ПДКмр|

|       0.0726706 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   256 град.

и скорости ветра  1.30 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6034 | П1|     1.1160|   0.7079440 |  97.42 | 97.42 | 0.634358346  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.7079440    97.42                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0187616     2.58 (2 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка 2.

Координаты точки :  X=  1110.0 м,  Y= -1075.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0691826 доли ПДКмр|

|       0.0069183 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   350 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6028 | П1|     0.5160|   0.0691826 | 100.00 |100.00 | 0.134074867  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (2 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка 3.

Координаты точки :  X= -2573.0 м,  Y=    47.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0156974 доли ПДКмр|

|       0.0015697 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    83 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6028 | П1|     0.5160|   0.0149848 |  95.46 | 95.46 | 0.029040303  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0149848    95.46                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0007126     4.54 (2 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка 4.

Координаты точки :  X=   842.0 м,  Y=   985.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.6561795 доли ПДКмр|

|       0.0656180 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   179 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6028 | П1|     0.5160|   0.6561795 | 100.00 |100.00 |   1.2716658  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (2 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

--------- Примесь 0301--------

0401  Т    15.0   6.0  9.55   270.0   0.0    3230.00    -728.00                             1.0 1.00 0  0.1954107

0402  Т    15.0   6.0  8.49   240.0   0.0    3254.00    -812.00                             1.0 1.00 0  0.1992273

0405  Т    15.0   6.0  4.82   136.3   0.0   -2075.00     -14.00                             1.0 1.00 0  0.0362357

0406  Т    15.0   6.0 10.13   286.4   0.0   -2039.00     -21.00                             1.0 1.00 0  0.1254440

0424  Т    15.0   6.0 10.08   285.0   0.0     775.00     493.00                             1.0 1.00 0  0.0640348

0431  Т    20.0   6.0 18.74   529.9   0.0    4823.00    -608.00                             1.0 1.00 0  0.2713459

0432  Т    20.0   6.0  8.84   249.9   0.0    4799.00    -620.00                             1.0 1.00 0  0.1996514

6001  П1    2.0                       0.0    3242.00    -848.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0246824

6002  П1    2.0                       0.0   -1991.00     -57.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0246860

6021  П1    2.0                       0.0     775.00     445.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0245900

6031  П1    2.0                       0.0    4755.00    -636.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0248000

--------- Примесь 0330--------

0401  Т    15.0   6.0  9.55   270.0   0.0    3230.00    -728.00                             1.0 1.00 0  0.2440833

0402  Т    15.0   6.0  8.49   240.0   0.0    3254.00    -812.00                             1.0 1.00 0  0.1990833

0405  Т    15.0   6.0  4.82   136.3   0.0   -2075.00     -14.00                             1.0 1.00 0  0.0360917

0406  Т    15.0   6.0 10.13   286.4   0.0   -2039.00     -21.00                             1.0 1.00 0  0.1790000

0424  Т    15.0   6.0 10.08   285.0   0.0     775.00     493.00                             1.0 1.00 0  0.1292914

0431  Т    20.0   6.0 18.74   529.9   0.0    4823.00    -608.00                             1.0 1.00 0  0.2711389

0432  Т    20.0   6.0  8.84   249.9   0.0    4799.00    -620.00                             1.0 1.00 0  0.1396111

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0401 |    1.465220| Т  |   0.022003 |  10.93  |   534.8  |

|   2 | 0402 |    1.394303| Т  |   0.023552 |   9.71  |   504.3  |

|   3 | 0405 |    0.253362| Т  |   0.007538 |   5.51  |   380.0  |

|   4 | 0406 |    0.985220| Т  |   0.013948 |  11.59  |   550.8  |

|   5 | 0424 |    0.578757| Т  |   0.008234 |  11.53  |   549.5  |

|   6 | 0431 |    1.899007| Т  |   0.009903 |  16.08  |   865.1  |

|   7 | 0432 |    1.277479| Т  |   0.014122 |   7.58  |   594.2  |

|   8 | 6001 |    0.123412| П1 |   0.103109 |   0.50  |    57.0  |

|   9 | 6002 |    0.123430| П1 |   0.103124 |   0.50  |    57.0  |

|  10 | 6021 |    0.122950| П1 |   4.391346 |   0.50  |    11.4  |

|  11 | 6031 |    0.124000| П1 |   4.428849 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    8.347141  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|Сумма Cм по всем источникам =     9.125727 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.61 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 12733x7490 с шагом 749

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.61 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 2413,  Y= 1

размеры: длина(по Х)= 12733, ширина(по Y)= 7490, шаг сетки= 749

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5034.5 м,  Y=  -748.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1316070 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   292 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6031 | П1|     0.1240|   0.1254865 |  95.35 | 95.35 |   1.0119880  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.1254865    95.35                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0061205     4.65 (10 источников)        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.1316070

Достигается в точке с координатами:  Xм =  5034.5 м

( X-столбец 13, Y-строка 7)      Yм =  -748.0 м

При опасном направлении ветра  :     292 град.

и "опасной" скорости ветра    :  7.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  33

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5883.1 м,  Y=  1376.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0138572 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   209 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0432 | Т |     1.2775|   0.0054108 |  39.05 | 39.05 | 0.004235491  |

|  2 | 6031 | П1|     0.1240|   0.0045154 |  32.59 | 71.63 | 0.036414664  |

|  3 | 0431 | Т |     1.8990|   0.0039311 |  28.37 |100.00 | 0.002070054  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (8 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5395.0 м,  Y=  -577.6 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0641609 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   265 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6031 | П1|     0.1240|   0.0328386 |  51.18 | 51.18 | 0.264827371  |

|  2 | 0432 | Т |     1.2775|   0.0137440 |  21.42 | 72.60 | 0.010758687  |

|  3 | 0402 | Т |     1.3943|   0.0066761 |  10.41 | 83.01 | 0.004788104  |

|  4 | 0401 | Т |     1.4652|   0.0063466 |   9.89 | 92.90 | 0.004331481  |

|  5 | 0431 | Т |     1.8990|   0.0028001 |   4.36 | 97.26 | 0.001474510  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0624053    97.26                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0017556     2.74 (6 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 090

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка 1.

Координаты точки :  X=  5379.0 м,  Y=  -489.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0602752 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   258 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6031 | П1|     0.1240|   0.0322455 |  53.50 | 53.50 | 0.260044307  |

|  2 | 0432 | Т |     1.2775|   0.0138303 |  22.95 | 76.44 | 0.010826210  |

|  3 | 0402 | Т |     1.3943|   0.0057833 |   9.59 | 86.04 | 0.004147828  |

|  4 | 0401 | Т |     1.4652|   0.0039923 |   6.62 | 92.66 | 0.002724691  |

|  5 | 0431 | Т |     1.8990|   0.0029438 |   4.88 | 97.54 | 0.001550154  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0587951    97.54                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0014801     2.46 (6 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка 2.

Координаты точки :  X=  1110.0 м,  Y= -1075.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0223118 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    82 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0402 | Т |     1.3943|   0.0067036 |  30.05 | 30.05 | 0.004807876  |

|  2 | 0401 | Т |     1.4652|   0.0063720 |  28.56 | 58.60 | 0.004348810  |

|  3 | 0431 | Т |     1.8990|   0.0026182 |  11.73 | 70.34 | 0.001378710  |

|  4 | 0432 | Т |     1.2775|   0.0025524 |  11.44 | 81.78 | 0.001998000  |

|  5 | 6031 | П1|     0.1240|   0.0025250 |  11.32 | 93.09 | 0.020362521  |

|  6 | 6001 | П1|     0.1234|   0.0015407 |   6.91 |100.00 | 0.012484198  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (5 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка 3.

Координаты точки :  X= -2573.0 м,  Y=    47.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0297621 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    98 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0406 | Т |     0.9852|   0.0099067 |  33.29 | 33.29 | 0.010055277  |

|  2 | 6002 | П1|     0.1234|   0.0078826 |  26.49 | 59.77 | 0.063863046  |

|  3 | 0405 | Т |     0.2534|   0.0067758 |  22.77 | 82.54 | 0.026743671  |

|  4 | 0401 | Т |     1.4652|   0.0012286 |   4.13 | 86.67 | 0.000838542  |

|  5 | 0402 | Т |     1.3943|   0.0012127 |   4.07 | 90.74 | 0.000869776  |

|  6 | 0431 | Т |     1.8990|   0.0009143 |   3.07 | 93.81 | 0.000481479  |

|  7 | 6031 | П1|     0.1240|   0.0008051 |   2.71 | 96.52 | 0.006492479  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0287259    96.52                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0010362     3.48 (4 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка 4.

Координаты точки :  X=   842.0 м,  Y=   985.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0503787 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   187 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6021 | П1|     0.1230|   0.0445712 |  88.47 | 88.47 | 0.362514913  |

|  2 | 0424 | Т |     0.5788|   0.0058075 |  11.53 |100.00 | 0.010034426  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (9 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

--------- Примесь 0330--------

0401  Т    15.0   6.0  9.55   270.0   0.0    3230.00    -728.00                             1.0 1.00 0  0.2440833

0402  Т    15.0   6.0  8.49   240.0   0.0    3254.00    -812.00                             1.0 1.00 0  0.1990833

0405  Т    15.0   6.0  4.82   136.3   0.0   -2075.00     -14.00                             1.0 1.00 0  0.0360917

0406  Т    15.0   6.0 10.13   286.4   0.0   -2039.00     -21.00                             1.0 1.00 0  0.1790000

0424  Т    15.0   6.0 10.08   285.0   0.0     775.00     493.00                             1.0 1.00 0  0.1292914

0431  Т    20.0   6.0 18.74   529.9   0.0    4823.00    -608.00                             1.0 1.00 0  0.2711389

0432  Т    20.0   6.0  8.84   249.9   0.0    4799.00    -620.00                             1.0 1.00 0  0.1396111

--------- Примесь 0342--------

0401  Т    15.0   6.0  9.55   270.0   0.0    3230.00    -728.00                             1.0 1.00 0  0.0001195

0402  Т    15.0   6.0  8.49   240.0   0.0    3254.00    -812.00                             1.0 1.00 0  0.0001195

0405  Т    15.0   6.0  4.82   136.3   0.0   -2075.00     -14.00                             1.0 1.00 0  0.0012500

0406  Т    15.0   6.0 10.13   286.4   0.0   -2039.00     -21.00                             1.0 1.00 0  0.0001250

0424  Т    15.0   6.0 10.08   285.0   0.0     775.00     493.00                             1.0 1.00 0  0.0003510

0431  Т    20.0   6.0 18.74   529.9   0.0    4823.00    -608.00                             1.0 1.00 0  0.0002005

0432  Т    20.0   6.0  8.84   249.9   0.0    4799.00    -620.00                             1.0 1.00 0  0.0002005

6001  П1    2.0                       0.0    3242.00    -848.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0002044

6002  П1    2.0                       0.0   -1991.00     -57.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0002144

6021  П1    2.0                       0.0     775.00     445.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0002144

6031  П1    2.0                       0.0    4755.00    -636.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0003430

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0401 |    0.494142| Т  |   0.007420 |  10.93  |   534.8  |

|   2 | 0402 |    0.404142| Т  |   0.006827 |   9.71  |   504.3  |

|   3 | 0405 |    0.134683| Т  |   0.004007 |   5.51  |   380.0  |

|   4 | 0406 |    0.364250| Т  |   0.005157 |  11.59  |   550.8  |

|   5 | 0424 |    0.276133| Т  |   0.003929 |  11.53  |   549.5  |

|   6 | 0431 |    0.552303| Т  |   0.002880 |  16.08  |   865.1  |

|   7 | 0432 |    0.289247| Т  |   0.003197 |   7.58  |   594.2  |

|   8 | 6001 |    0.010220| П1 |   0.008539 |   0.50  |    57.0  |

|   9 | 6002 |    0.010720| П1 |   0.008956 |   0.50  |    57.0  |

|  10 | 6021 |    0.010720| П1 |   0.382881 |   0.50  |    11.4  |

|  11 | 6031 |    0.017150| П1 |   0.612538 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    2.563709  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|Сумма Cм по всем источникам =     1.046331 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.81 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 12733x7490 с шагом 749

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.81 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 2413,  Y= 1

размеры: длина(по Х)= 12733, ширина(по Y)= 7490, шаг сетки= 749

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5034.5 м,  Y=  -748.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0187185 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   292 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6031 | П1|     0.0171|   0.0173556 |  92.72 | 92.72 |   1.0119880  |

|  2 | 0432 | Т |     0.2892|   0.0009940 |   5.31 | 98.03 | 0.003436578  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0183496    98.03                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0003689     1.97 (9 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.0187185

Достигается в точке с координатами:  Xм =  5034.5 м

( X-столбец 13, Y-строка 7)      Yм =  -748.0 м

При опасном направлении ветра  :     292 град.

и "опасной" скорости ветра    :  7.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  33

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  7318.8 м,  Y=   970.1 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0030727 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   243 град.

и скорости ветра  2.76 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0401 | Т |     0.4941|   0.0008989 |  29.25 | 29.25 | 0.001819053  |

|  2 | 0402 | Т |     0.4041|   0.0008269 |  26.91 | 56.16 | 0.002046129  |

|  3 | 0432 | Т |     0.2892|   0.0005968 |  19.42 | 75.59 | 0.002063116  |

|  4 | 6031 | П1|     0.0171|   0.0003663 |  11.92 | 87.51 | 0.021357512  |

|  5 | 0431 | Т |     0.5523|   0.0003460 |  11.26 | 98.77 | 0.000626516  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0030349    98.77                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000379     1.23 (6 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5395.0 м,  Y=  -577.6 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0127551 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   265 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6031 | П1|     0.0171|   0.0045418 |  35.61 | 35.61 | 0.264827371  |

|  2 | 0432 | Т |     0.2892|   0.0031119 |  24.40 | 60.01 | 0.010758699  |

|  3 | 0401 | Т |     0.4941|   0.0021404 |  16.78 | 76.79 | 0.004331479  |

|  4 | 0402 | Т |     0.4041|   0.0019351 |  15.17 | 91.96 | 0.004788089  |

|  5 | 0431 | Т |     0.5523|   0.0008144 |   6.38 | 98.34 | 0.001474511  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0125435    98.34                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0002116     1.66 (6 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 090

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка 1.

Координаты точки :  X=  5379.0 м,  Y=  -489.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0116308 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   259 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6031 | П1|     0.0171|   0.0042313 |  36.38 | 36.38 | 0.246725217  |

|  2 | 0432 | Т |     0.2892|   0.0030167 |  25.94 | 62.32 | 0.010429425  |

|  3 | 0402 | Т |     0.4041|   0.0018272 |  15.71 | 78.03 | 0.004521282  |

|  4 | 0401 | Т |     0.4941|   0.0015751 |  13.54 | 91.57 | 0.003187481  |

|  5 | 0431 | Т |     0.5523|   0.0008410 |   7.23 | 98.80 | 0.001522638  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0114913    98.80                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0001396     1.20 (6 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка 2.

Координаты точки :  X=  1110.0 м,  Y= -1075.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0059082 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    82 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0401 | Т |     0.4941|   0.0021489 |  36.37 | 36.37 | 0.004348807  |

|  2 | 0402 | Т |     0.4041|   0.0019431 |  32.89 | 69.26 | 0.004807861  |

|  3 | 0431 | Т |     0.5523|   0.0007615 |  12.89 | 82.15 | 0.001378711  |

|  4 | 0432 | Т |     0.2892|   0.0005779 |   9.78 | 91.93 | 0.001998002  |

|  5 | 6031 | П1|     0.0171|   0.0003492 |   5.91 | 97.84 | 0.020362519  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0057806    97.84                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0001276     2.16 (6 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка 3.

Координаты точки :  X= -2573.0 м,  Y=    47.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0093549 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    97 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0406 | Т |     0.3643|   0.0036899 |  39.44 | 39.44 | 0.010130055  |

|  2 | 0405 | Т |     0.1347|   0.0036589 |  39.11 | 78.56 | 0.027166720  |

|  3 | 6002 | П1|     0.0107|   0.0006320 |   6.76 | 85.31 | 0.058957797  |

|  4 | 0401 | Т |     0.4941|   0.0004130 |   4.42 | 89.73 | 0.000835865  |

|  5 | 0402 | Т |     0.4041|   0.0003423 |   3.66 | 93.39 | 0.000847027  |

|  6 | 0431 | Т |     0.5523|   0.0002862 |   3.06 | 96.45 | 0.000518118  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0090223    96.45                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0003326     3.55 (5 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка 4.

Координаты точки :  X=   842.0 м,  Y=   985.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0066570 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   187 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6021 | П1|     0.0107|   0.0038862 |  58.38 | 58.38 | 0.362514943  |

|  2 | 0424 | Т |     0.2761|   0.0027708 |  41.62 |100.00 | 0.010034419  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (9 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

--------- Примесь 0330--------

0401  Т    15.0   6.0  9.55   270.0   0.0    3230.00    -728.00                             1.0 1.00 0  0.2440833

0402  Т    15.0   6.0  8.49   240.0   0.0    3254.00    -812.00                             1.0 1.00 0  0.1990833

0405  Т    15.0   6.0  4.82   136.3   0.0   -2075.00     -14.00                             1.0 1.00 0  0.0360917

0406  Т    15.0   6.0 10.13   286.4   0.0   -2039.00     -21.00                             1.0 1.00 0  0.1790000

0424  Т    15.0   6.0 10.08   285.0   0.0     775.00     493.00                             1.0 1.00 0  0.1292914

0431  Т    20.0   6.0 18.74   529.9   0.0    4823.00    -608.00                             1.0 1.00 0  0.2711389

0432  Т    20.0   6.0  8.84   249.9   0.0    4799.00    -620.00                             1.0 1.00 0  0.1396111

--------- Примесь 0333--------

0401  Т    15.0   6.0  9.55   270.0   0.0    3230.00    -728.00                             1.0 1.00 0  0.0058600

0402  Т    15.0   6.0  8.49   240.0   0.0    3254.00    -812.00                             1.0 1.00 0  0.0058600

0405  Т    15.0   6.0  4.82   136.3   0.0   -2075.00     -14.00                             1.0 1.00 0  0.0058600

0406  Т    15.0   6.0 10.13   286.4   0.0   -2039.00     -21.00                             1.0 1.00 0  0.0058600

0424  Т    15.0   6.0 10.08   285.0   0.0     775.00     493.00                             1.0 1.00 0  0.0058600

0431  Т    20.0   6.0 18.74   529.9   0.0    4823.00    -608.00                             1.0 1.00 0  0.0058600

0432  Т    20.0   6.0  8.84   249.9   0.0    4799.00    -620.00                             1.0 1.00 0  0.0058600

6005  П1    2.0                       0.0    3350.00    -788.00      10.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0000872

6013  П1    2.0                       0.0   -1919.00     -57.00      10.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0000592

6026  П1    2.0                       0.0     775.00     469.00      10.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0001153

6035  П1    2.0                       0.0    4787.00    -740.00      10.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0001995

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0401 |    1.220667| Т  |   0.018330 |  10.93  |   534.8  |

|   2 | 0402 |    1.130667| Т  |   0.019099 |   9.71  |   504.3  |

|   3 | 0405 |    0.804683| Т  |   0.023942 |   5.51  |   380.0  |

|   4 | 0406 |    1.090500| Т  |   0.015438 |  11.59  |   550.8  |

|   5 | 0424 |    0.991083| Т  |   0.014100 |  11.53  |   549.5  |

|   6 | 0431 |    1.274778| Т  |   0.006647 |  16.08  |   865.1  |

|   7 | 0432 |    1.011722| Т  |   0.011184 |   7.58  |   594.2  |

|   8 | 6005 |    0.010902| П1 |   0.389399 |   0.50  |    11.4  |

|   9 | 6013 |    0.007395| П1 |   0.264124 |   0.50  |    11.4  |

|  10 | 6026 |    0.014410| П1 |   0.514675 |   0.50  |    11.4  |

|  11 | 6035 |    0.024932| П1 |   0.890502 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    7.581740  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|Сумма Cм по всем источникам =     2.167441 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.96 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 12733x7490 с шагом 749

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.96 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 2413,  Y= 1

размеры: длина(по Х)= 12733, ширина(по Y)= 7490, шаг сетки= 749

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5034.5 м,  Y=  -748.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0476004 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   271 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6035 | П1|     0.0249|   0.0331381 |  69.62 | 69.62 |   1.3291110  |

|  2 | 0401 | Т |     1.2207|   0.0067314 |  14.14 | 83.76 | 0.005514516  |

|  3 | 0402 | Т |     1.1307|   0.0061715 |  12.97 | 96.72 | 0.005458252  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0460409    96.72                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0015594     3.28 (8 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.0476004

Достигается в точке с координатами:  Xм =  5034.5 м

( X-столбец 13, Y-строка 7)      Yм =  -748.0 м

При опасном направлении ветра  :     271 град.

и "опасной" скорости ветра    :  7.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  33

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  8564.0 м,  Y=   -39.7 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0083444 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   263 град.

и скорости ветра  2.75 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0401 | Т |     1.2207|   0.0021095 |  25.28 | 25.28 | 0.001728128  |

|  2 | 0432 | Т |     1.0117|   0.0019639 |  23.53 | 48.82 | 0.001941101  |

|  3 | 0402 | Т |     1.1307|   0.0019607 |  23.50 | 72.31 | 0.001734094  |

|  4 | 0431 | Т |     1.2748|   0.0009021 |  10.81 | 83.12 | 0.000707639  |

|  5 | 0406 | Т |     1.0905|   0.0004267 |   5.11 | 88.24 | 0.000391295  |

|  6 | 0424 | Т |     0.9911|   0.0003555 |   4.26 | 92.50 | 0.000358710  |

|  7 | 6035 | П1|     0.0249|   0.0003394 |   4.07 | 96.56 | 0.013611573  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0080577    96.56                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0002867     3.44 (4 источника)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= -2573.5 м,  Y=    24.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0381333 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    95 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0405 | Т |     0.8047|   0.0217876 |  57.14 | 57.14 | 0.027076010  |

|  2 | 0406 | Т |     1.0905|   0.0110528 |  28.98 | 86.12 | 0.010135551  |

|  3 | 6013 | П1|   0.007395|   0.0017425 |   4.57 | 90.69 | 0.235634178  |

|  4 | 0401 | Т |     1.2207|   0.0009425 |   2.47 | 93.16 | 0.000772124  |

|  5 | 0402 | Т |     1.1307|   0.0008484 |   2.22 | 95.39 | 0.000750321  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0363738    95.39                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0017595     4.61 (6 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 090

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка 1.

Координаты точки :  X=  5379.0 м,  Y=  -489.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0226845 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   259 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0432 | Т |     1.0117|   0.0105517 |  46.51 | 46.51 | 0.010429441  |

|  2 | 0402 | Т |     1.1307|   0.0051121 |  22.54 | 69.05 | 0.004521273  |

|  3 | 0401 | Т |     1.2207|   0.0038909 |  17.15 | 86.20 | 0.003187474  |

|  4 | 0431 | Т |     1.2748|   0.0019410 |   8.56 | 94.76 | 0.001522636  |

|  5 | 6035 | П1|     0.0249|   0.0007264 |   3.20 | 97.96 | 0.029135304  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0222220    97.96                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0004625     2.04 (6 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка 2.

Координаты точки :  X=  1110.0 м,  Y= -1075.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0153860 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    82 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0402 | Т |     1.1307|   0.0054361 |  35.33 | 35.33 | 0.004807850  |

|  2 | 0401 | Т |     1.2207|   0.0053084 |  34.50 | 69.83 | 0.004348798  |

|  3 | 0432 | Т |     1.0117|   0.0020214 |  13.14 | 82.97 | 0.001998005  |

|  4 | 0431 | Т |     1.2748|   0.0017576 |  11.42 | 94.39 | 0.001378709  |

|  5 | 6035 | П1|     0.0249|   0.0004570 |   2.97 | 97.36 | 0.018331157  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0149806    97.36                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0004055     2.64 (6 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка 3.

Координаты точки :  X= -2573.0 м,  Y=    47.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0382323 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    97 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0405 | Т |     0.8047|   0.0218606 |  57.18 | 57.18 | 0.027166670  |

|  2 | 0406 | Т |     1.0905|   0.0110468 |  28.89 | 86.07 | 0.010130055  |

|  3 | 6013 | П1|   0.007395|   0.0017398 |   4.55 | 90.62 | 0.235261083  |

|  4 | 0401 | Т |     1.2207|   0.0010203 |   2.67 | 93.29 | 0.000835863  |

|  5 | 0402 | Т |     1.1307|   0.0009577 |   2.50 | 95.80 | 0.000847025  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0366252    95.80                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0016072     4.20 (6 источников)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка 4.

Координаты точки :  X=   842.0 м,  Y=   985.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0156555 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   188 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0424 | Т |     0.9911|   0.0100226 |  64.02 | 64.02 | 0.010112793  |

|  2 | 6026 | П1|     0.0144|   0.0056328 |  35.98 |100.00 | 0.390897870  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (9 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Группа суммации :6359=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,

натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в

пересчете на фтор/) (615)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

--------- Примесь 0342--------

0401  Т    15.0   6.0  9.55   270.0   0.0    3230.00    -728.00                             1.0 1.00 0  0.0001195

0402  Т    15.0   6.0  8.49   240.0   0.0    3254.00    -812.00                             1.0 1.00 0  0.0001195

0405  Т    15.0   6.0  4.82   136.3   0.0   -2075.00     -14.00                             1.0 1.00 0  0.0012500

0406  Т    15.0   6.0 10.13   286.4   0.0   -2039.00     -21.00                             1.0 1.00 0  0.0001250

0424  Т    15.0   6.0 10.08   285.0   0.0     775.00     493.00                             1.0 1.00 0  0.0003510

0431  Т    20.0   6.0 18.74   529.9   0.0    4823.00    -608.00                             1.0 1.00 0  0.0002005

0432  Т    20.0   6.0  8.84   249.9   0.0    4799.00    -620.00                             1.0 1.00 0  0.0002005

6001  П1    2.0                       0.0    3242.00    -848.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0002044

6002  П1    2.0                       0.0   -1991.00     -57.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0002144

6021  П1    2.0                       0.0     775.00     445.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0002144

6031  П1    2.0                       0.0    4755.00    -636.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0003430

--------- Примесь 0344--------

0401  Т    15.0   6.0  9.55   270.0   0.0    3230.00    -728.00                             3.0 1.00 0  0.0001466

0402  Т    15.0   6.0  8.49   240.0   0.0    3254.00    -812.00                             3.0 1.00 0  0.0001466

0405  Т    15.0   6.0  4.82   136.3   0.0   -2075.00     -14.00                             3.0 1.00 0  0.0001466

0406  Т    15.0   6.0 10.13   286.4   0.0   -2039.00     -21.00                             3.0 1.00 0  0.0001466

0424  Т    15.0   6.0 10.08   285.0   0.0     775.00     493.00                             3.0 1.00 0  0.0003575

0431  Т    20.0   6.0 18.74   529.9   0.0    4823.00    -608.00                             3.0 1.00 0  0.0002155

0432  Т    20.0   6.0  8.84   249.9   0.0    4799.00    -620.00                             3.0 1.00 0  0.0002155

6001  П1    2.0                       0.0    3242.00    -848.00       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0002475

6002  П1    2.0                       0.0   -1991.00     -57.00       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0002567

6021  П1    2.0                       0.0     775.00     445.00       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0001558

6031  П1    2.0                       0.0    4755.00    -636.00       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0003670

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Группа суммации :6359=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,

натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в

пересчете на фтор/) (615)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |

| - Для групп суммаций, включающих примеси с различными коэфф.   |

|   оседания, нормированный выброс указывается для каждой примеси|

|   отдельно вместе с коэффициентом оседания (F)                 |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|______

|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | F   |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|-----|

|   1 | 0401 |    0.005975| Т  |   0.000090 |  10.93  |   534.8  |1.0  |

|   2 | 0402 |    0.005975| Т  |   0.000101 |   9.71  |   504.3  |1.0  |

|   3 | 0405 |    0.062500| Т  |   0.001860 |   5.51  |   380.0  |1.0  |

|   4 | 0406 |    0.006250| Т  |   0.000088 |  11.59  |   550.8  |1.0  |

|   5 | 0424 |    0.017550| Т  |   0.000250 |  11.53  |   549.5  |1.0  |

|   6 | 0431 |    0.010025| Т  |   0.000052 |  16.08  |   865.1  |1.0  |

|   7 | 0432 |    0.010025| Т  |   0.000111 |   7.58  |   594.2  |1.0  |

|   8 | 6001 |    0.010220| П1 |   0.008539 |   0.50  |    57.0  |1.0  |

|   9 | 6002 |    0.010720| П1 |   0.008956 |   0.50  |    57.0  |1.0  |

|  10 | 6021 |    0.010720| П1 |   0.382881 |   0.50  |    11.4  |1.0  |

|  11 | 6031 |    0.017150| П1 |   0.612538 |   0.50  |    11.4  |1.0  |

|  12 | 0401 |    0.000733| Т  |   0.000033 |  10.93  |   267.4  |3.0  |

|  13 | 0402 |    0.000733| Т  |   0.000037 |   9.71  |   252.1  |3.0  |

|  14 | 0405 |    0.000733| Т  |   0.000065 |   5.51  |   190.0  |3.0  |

|  15 | 0406 |    0.000733| Т  |   0.000031 |  11.59  |   275.4  |3.0  |

|  16 | 0424 |    0.001787| Т  |   0.000076 |  11.53  |   274.7  |3.0  |

|  17 | 0431 |    0.001078| Т  |   0.000017 |  16.08  |   432.6  |3.0  |

|  18 | 0432 |    0.001078| Т  |   0.000036 |   7.58  |   297.1  |3.0  |

|  19 | 6001 |    0.001237| П1 |   0.003102 |   0.50  |    28.5  |3.0  |

|  20 | 6002 |    0.001283| П1 |   0.003217 |   0.50  |    28.5  |3.0  |

|  21 | 6021 |    0.000779| П1 |   0.083470 |   0.50  |     5.7  |3.0  |

|  22 | 6031 |    0.001835| П1 |   0.196619 |   0.50  |     5.7  |3.0  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~

|Суммарный Mq=    0.179120  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|Сумма Cм по всем источникам =     1.302169 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.51 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Группа суммации :6359=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,

натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в

пересчете на фтор/) (615)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 12733x7490 с шагом 749

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.51 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Группа суммации :6359=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,

натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в

пересчете на фтор/) (615)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 2413,  Y= 1

размеры: длина(по Х)= 12733, ширина(по Y)= 7490, шаг сетки= 749

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5034.5 м,  Y=  -748.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0187342 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   292 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 22. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6031 | П1|     0.0190|   0.0173556 |  92.64 | 92.64 | 0.914174080  |

|  2 | 6031 | П1|     0.0190|   0.0012090 |   6.45 | 99.09 | 0.063683793  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0185646    99.09                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0001696     0.91 (20 источников)        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Группа суммации :6359=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,

натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в

пересчете на фтор/) (615)

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.0187342

Достигается в точке с координатами:  Xм =  5034.5 м

( X-столбец 13, Y-строка 7)      Yм =  -748.0 м

При опасном направлении ветра  :     292 град.

и "опасной" скорости ветра    :  7.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Группа суммации :6359=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,

натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в

пересчете на фтор/) (615)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  33

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5883.1 м,  Y=  1376.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0007763 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   209 град.

и скорости ветра  2.10 м/с

Всего источников: 22. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6031 | П1|     0.0190|   0.0007197 |  92.71 | 92.71 | 0.037909541  |

|  2 | 0432 | Т |     0.0111|   0.0000281 |   3.62 | 96.33 | 0.002533220  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0007478    96.33                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000285     3.67 (20 источников)        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Группа суммации :6359=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,

натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в

пересчете на фтор/) (615)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5050.5 м,  Y=  -131.5 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0058688 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   210 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 22. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6031 | П1|     0.0190|   0.0054243 |  92.43 | 92.43 | 0.285714716  |

|  2 | 6031 | П1|     0.0190|   0.0003063 |   5.22 | 97.64 | 0.016131449  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0057305    97.64                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0001383     2.36 (20 источников)        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 090

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Группа суммации :6359=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,

натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в

пересчете на фтор/) (615)

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка 1.

Координаты точки :  X=  5379.0 м,  Y=  -489.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0051388 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   257 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 22. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6031 | П1|     0.0190|   0.0045617 |  88.77 | 88.77 | 0.240279347  |

|  2 | 6031 | П1|     0.0190|   0.0002599 |   5.06 | 93.83 | 0.013687589  |

|  3 | 6001 | П1|     0.0115|   0.0001106 |   2.15 | 95.98 | 0.009648728  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0049321    95.98                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0002067     4.02 (19 источников)        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка 2.

Координаты точки :  X=  1110.0 м,  Y= -1075.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0008715 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   348 град.

и скорости ветра  1.08 м/с

Всего источников: 22. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6021 | П1|     0.0115|   0.0008384 |  96.21 | 96.21 | 0.072913803  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0008384    96.21                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000331     3.79 (21 источник)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка 3.

Координаты точки :  X= -2573.0 м,  Y=    47.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0027969 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    98 град.

и скорости ветра  5.92 м/с

Всего источников: 22. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0405 | Т |     0.0632|   0.0016949 |  60.60 | 60.60 | 0.026804568  |

|  2 | 6002 | П1|     0.0120|   0.0007296 |  26.09 | 86.69 | 0.060782846  |

|  3 | 6002 | П1|     0.0120|   0.0001173 |   4.19 | 90.88 | 0.009770025  |

|  4 | 6031 | П1|     0.0190|   0.0000946 |   3.38 | 94.26 | 0.004981004  |

|  5 | 0406 | Т |   0.006983|   0.0000510 |   1.82 | 96.08 | 0.007298173  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0026873    96.08                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0001095     3.92 (17 источников)        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка 4.

Координаты точки :  X=   842.0 м,  Y=   985.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0042560 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   187 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 22. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6021 | П1|     0.0115|   0.0038862 |  91.31 | 91.31 | 0.337956339  |

|  2 | 0424 | Т |     0.0193|   0.0001761 |   4.14 | 95.45 | 0.009106874  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0040623    95.45                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0001937     4.55 (20 источников)        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

2914 Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

2936 Пыль древесная (1039*)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

--------- Примесь 2902--------

6009  П1    2.0                       0.0    3242.00    -800.00       4.00       4.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0476600

6033  П1    2.0                       0.0    4871.00    -633.00       5.00       5.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0072800

--------- Примесь 2908--------

0401  Т    15.0   6.0  9.55   270.0   0.0    3230.00    -728.00                             3.0 1.00 0  0.6517692

0402  Т    15.0   6.0  8.49   240.0   0.0    3254.00    -812.00                             3.0 1.00 0  0.4380500

0405  Т    15.0   6.0  4.82   136.3   0.0   -2075.00     -14.00                             3.0 1.00 0  0.2166166

0406  Т    15.0   6.0 10.13   286.4   0.0   -2039.00     -21.00                             3.0 1.00 0  0.5746567

0424  Т    15.0   6.0 10.08   285.0   0.0     775.00     493.00                             3.0 1.00 0  0.5945184

0431  Т    20.0   6.0 18.74   529.9   0.0    4823.00    -608.00                             3.0 1.00 0  0.6779431

0432  Т    20.0   6.0  8.84   249.9   0.0    4799.00    -620.00                             3.0 1.00 0  0.5784847

6001  П1    2.0                       0.0    3242.00    -848.00       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0001122

6002  П1    2.0                       0.0   -1991.00     -57.00       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0001140

6003  П1    2.0                       0.0    3302.00    -752.00      10.00       5.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0124500

6006  П1    2.0                       0.0    3338.00    -764.00      60.00      60.00  0.00 3.0 1.00 0  0.4440000

6007  П1    2.0                       0.0    3290.00    -763.00      60.00      80.00  0.00 3.0 1.00 0  0.1944000

6008  П1    2.0                       0.0   -2039.00     -21.00       4.00       4.00  0.00 3.0 1.00 0   1.417000

6010  П1    2.0                       0.0   -1955.00     -94.00      10.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0125000

6012  П1    2.0                       0.0   -2075.00     -14.00       3.00       3.00  0.00 3.0 1.00 0   1.417000

6021  П1    2.0                       0.0     775.00     445.00       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0000694

6022  П1    2.0                       0.0     739.00     397.00      70.00      70.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0094000

6027  П1    2.0                       0.0     773.00     473.00       4.00       4.00  0.00 3.0 1.00 0   1.417000

6029  П1    2.0                       0.0     787.00     481.00      10.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0232830

6030  П1    2.0                       0.0     871.00     469.00       4.00       4.00  0.00 3.0 1.00 0  0.3820000

6031  П1    2.0                       0.0    4755.00    -636.00       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0001667

6032  П1    2.0                       0.0    4751.00    -680.00      20.00      20.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0110000

6036  П1    2.0                       0.0    4789.00    -741.00       4.00       4.00  0.00 3.0 1.00 0   1.417000

--------- Примесь 2914--------

6008  П1    2.0                       0.0   -2039.00     -21.00       4.00       4.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0796000

6027  П1    2.0                       0.0     773.00     473.00       4.00       4.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0796000

6036  П1    2.0                       0.0    4789.00    -741.00       4.00       4.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0796000

--------- Примесь 2930--------

6009  П1    2.0                       0.0    3242.00    -800.00       4.00       4.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0038000

6033  П1    2.0                       0.0    4871.00    -633.00       5.00       5.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0038000

--------- Примесь 2936--------

6011  П1    2.0                       0.0    3243.00    -848.00       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.6000000

6028  П1    2.0                       0.0     847.00     493.00       3.00       3.00  0.00 3.0 1.00 0  0.5160000

6034  П1    2.0                       0.0    4895.00    -608.00       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0   1.116000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

2914 Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

2936 Пыль древесная (1039*)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6009 |    0.102920| П1 |  11.027834 |   0.50  |     5.7  |

|   2 | 6033 |    0.022160| П1 |   2.374434 |   0.50  |     5.7  |

|   3 | 0401 |    1.303538| Т  |   0.058724 |  10.93  |   267.4  |

|   4 | 0402 |    0.876100| Т  |   0.044396 |   9.71  |   252.1  |

|   5 | 0405 |    0.433233| Т  |   0.038670 |   5.51  |   190.0  |

|   6 | 0406 |    1.149313| Т  |   0.048812 |  11.59  |   275.4  |

|   7 | 0424 |    1.189037| Т  |   0.050750 |  11.53  |   274.7  |

|   8 | 0431 |    1.355886| Т  |   0.021211 |  16.08  |   432.6  |

|   9 | 0432 |    1.156969| Т  |   0.038369 |   7.58  |   297.1  |

|  10 | 6001 |    0.000224| П1 |   0.000562 |   0.50  |    28.5  |

|  11 | 6002 |    0.000228| П1 |   0.000571 |   0.50  |    28.5  |

|  12 | 6003 |    0.024900| П1 |   0.062411 |   0.50  |    28.5  |

|  13 | 6006 |    0.888000| П1 |   0.441642 |   0.50  |    57.0  |

|  14 | 6007 |    0.388800| П1 |   0.193367 |   0.50  |    57.0  |

|  15 | 6008 |    2.993200| П1 |   7.502330 |   0.50  |    28.5  |

|  16 | 6010 |    0.025000| П1 |   0.007387 |   0.50  |    71.3  |

|  17 | 6012 |    2.834000| П1 |   2.757914 |   0.50  |    42.8  |

|  18 | 6021 |    0.000139| П1 |   0.014872 |   0.50  |     5.7  |

|  19 | 6022 |    0.018800| П1 |   0.001102 |   0.50  |   142.5  |

|  20 | 6027 |    2.993200| П1 |   0.884442 |   0.50  |    71.3  |

|  21 | 6029 |    0.046566| П1 |   0.045316 |   0.50  |    42.8  |

|  22 | 6030 |    0.764000| П1 |   0.014960 |   0.50  |   228.0  |

|  23 | 6031 |    0.000333| П1 |   0.035724 |   0.50  |     5.7  |

|  24 | 6032 |    0.022000| П1 |   0.004248 |   0.50  |    85.5  |

|  25 | 6036 |    2.993200| П1 |   7.502330 |   0.50  |    28.5  |

|  26 | 6011 |    1.200000| П1 |   1.167783 |   0.50  |    42.8  |

|  27 | 6028 |    1.032000| П1 |   2.586664 |   0.50  |    28.5  |

|  28 | 6034 |    2.232000| П1 |   1.110072 |   0.50  |    57.0  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=   26.045748  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|Сумма Cм по всем источникам =    38.036900 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.58 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 31.6 град.С)

Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

2914 Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

2936 Пыль древесная (1039*)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 12733x7490 с шагом 749

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.58 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

2914 Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

2936 Пыль древесная (1039*)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 2413,  Y= 1

размеры: длина(по Х)= 12733, ширина(по Y)= 7490, шаг сетки= 749

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5034.5 м,  Y=  -748.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.0041395 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   272 град.

и скорости ветра  1.32 м/с

Всего источников: 28. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6036 | П1|     2.9932|   0.9792071 |  97.52 | 97.52 | 0.327143878  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.9792071    97.52                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0249324     2.48 (27 источников)        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

2914 Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

2936 Пыль древесная (1039*)

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  1.0041395

Достигается в точке с координатами:  Xм =  5034.5 м

( X-столбец 13, Y-строка 7)      Yм =  -748.0 м

При опасном направлении ветра  :     272 град.

и "опасной" скорости ветра    :  1.32 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

2914 Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

2936 Пыль древесная (1039*)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  33

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  5883.1 м,  Y=  1376.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0433015 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   207 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 28. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6036 | П1|     2.9932|   0.0170658 |  39.41 | 39.41 | 0.005701509  |

|  2 | 6034 | П1|     2.2320|   0.0164578 |  38.01 | 77.42 | 0.007373549  |

|  3 | 0432 | Т |     1.1570|   0.0048115 |  11.11 | 88.53 | 0.004158687  |

|  4 | 0431 | Т |     1.3559|   0.0045076 |  10.41 | 98.94 | 0.003324464  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0428426    98.94                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0004589     1.06 (24 источника)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

2914 Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

2936 Пыль древесная (1039*)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= -2568.7 м,  Y=   -93.3 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.6117624 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    82 град.

и скорости ветра  6.69 м/с

Всего источников: 28. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6008 | П1|     2.9932|   0.3431965 |  56.10 | 56.10 | 0.114658736  |

|  2 | 6012 | П1|     2.8340|   0.2055316 |  33.60 | 89.70 | 0.072523482  |

|  3 | 0406 | Т |     1.1493|   0.0270878 |   4.43 | 94.12 | 0.023568708  |

|  4 | 0405 | Т |     0.4332|   0.0233770 |   3.82 | 97.95 | 0.053959347  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.5991928    97.95                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0125696     2.05 (24 источника)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 090

Город     :003 г. Жезказган.

Объект    :0001 ВЖР на 2026, рассеивание.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 08.04.2026 11:17

Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

2914 Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

2936 Пыль древесная (1039*)

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка 1.

Координаты точки :  X=  5379.0 м,  Y=  -489.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3163937 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   249 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 28. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6036 | П1|     2.9932|   0.2519498 |  79.63 | 79.63 | 0.084174067  |

|  2 | 6034 | П1|     2.2320|   0.0457443 |  14.46 | 94.09 | 0.020494735  |

|  3 | 0432 | Т |     1.1570|   0.0098428 |   3.11 | 97.20 | 0.008507436  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.3075369    97.20                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0088568     2.80 (25 источников)        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка 2.

Координаты точки :  X=  1110.0 м,  Y= -1075.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0557287 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   348 град.

и скорости ветра  7.00 м/с

Всего источников: 28. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6027 | П1|     2.9932|   0.0323177 |  57.99 | 57.99 | 0.010797045  |

|  2 | 6028 | П1|     1.0320|   0.0126704 |  22.74 | 80.73 | 0.012277560  |

|  3 | 0424 | Т |     1.1890|   0.0086239 |  15.47 | 96.20 | 0.007252804  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0536120    96.20                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0021166     3.80 (25 источников)        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка 3.

Координаты точки :  X= -2573.0 м,  Y=    47.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.6078619 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    97 град.

и скорости ветра  6.50 м/с

Всего источников: 28. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6008 | П1|     2.9932|   0.3389741 |  55.76 | 55.76 | 0.113248058  |

|  2 | 6012 | П1|     2.8340|   0.2106605 |  34.66 | 90.42 | 0.074333265  |

|  3 | 0406 | Т |     1.1493|   0.0264703 |   4.35 | 94.78 | 0.023031445  |

|  4 | 0405 | Т |     0.4332|   0.0236974 |   3.90 | 98.67 | 0.054698989  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.5998023    98.67                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0080596     1.33 (24 источника)         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка 4.

Координаты точки :  X=   842.0 м,  Y=   985.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2363428 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   184 град.

и скорости ветра  2.30 м/с

Всего источников: 28. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6027 | П1|     2.9932|   0.1278567 |  54.10 | 54.10 | 0.042715717  |

|  2 | 6028 | П1|     1.0320|   0.0940563 |  39.80 | 93.89 | 0.091139816  |

|  3 | 0424 | Т |     1.1890|   0.0071581 |   3.03 | 96.92 | 0.006020035  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.2290710    96.92                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0072717     3.08 (25 источников)        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~