# Республика Казахстан

# ТОО «Корпорация Казахмыс»

# Головной проектный институт

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ I КАТЕГОРИИ

Восточно-Жезказганский рудник

(в т.ч. шахты 73-75, 57, 55, Анненская)

филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi» на 2027 год

П-26А-01/27

2026 г.

Содержание

| Список исполнителей |  |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание |  |  | 3 |
| 1 |  | ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| 2 |  | АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ | 6 |
|  | 2.1 | Общие сведения о системе управления отходами | 6 |
|  | 2.2 | Оценка текущего состояния управления отходами | 7 |
|  | 2.2.1 | Общие сведения о предприятии | 7 |
|  | 2.2.2 | Описание (характеристика) всех видов отходов, образующихся на объекте и (или) получаемых от третьих лиц, а также накопленных отходов и отходов, подвергшихся захоронению | 11 |
|  | 2.2.3 | Сведения о классификации отходов | 25 |
|  | 2.2.4 | Описание текущего состояния управления отходами | 38 |
|  | 2.2.5 | Анализ управления отходами в динамике за последние три года | 59 |
|  | 2.2.6 | Определение приоритетных видов отходов для разработки мероприятий по сокращению образования отходов, увеличению доли их восстановления на основе анализа вида опасности и количества отходов, а также экономических аспектов и доступности специализированных мощностей по обращению с отходами | 60 |
| 3 |  | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | 62 |
| 4 |  | ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ | 64 |
|  | 4.1 | Обоснование лимитов накопления отходов | 65 |
|  | 4.2 | Лимиты накопления и захоронения отходов на период эксплуатации | 129 |
| 5 |  | НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ | 132 |
| 6 |  | ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ | 132 |
|  |  | Список использованной литературы | 139 |

1. ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с пунктом 1 статьи 335 Экологического кодекса РК для операторов объектов I и II категорий, а также лиц, осуществляющих операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и удалению отходов разработка Программы управления отходами обязательна.

Программа управления отходами выполнена в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Программа управления отходами разрабатывается в соответствии с принципом иерархии и должна содержать сведения об объеме и составе образуемых и (или) получаемых от третьих лиц отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и удаления.

Основанием для разработки Программы управления отходами послужило окончание срока действия экологического разрешения на воздействие в окружающую среду для объектов I категории №KZ82VCZ14011050 от 30.06.2025 года (Приложение 1).

Программа разрабатывается на плановый период в зависимости от срока действия экологического разрешения, но на срок не более десяти лет.

Настоящая программа управления отходами для Восточно-Жезказганского рудника (в т.ч. шахты 73-75, 57, 55, Анненская) филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi» на 2027 год разработана отделом охраны окружающей среды Головного проектного института (далее - ГПИ) ТОО «Корпорация Казахмыс», действующий на основании Государственной лицензии на выполнение работ и оказания услуг в области охраны окружающей среды от 04.11.2022 года №02551Р, выданной РГУ «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК» (Приложение 1).

Согласно ст. 12 Экологического кодекса РК и Приложению 2 экологического Кодекса РК от 02.01.2021 г. №400-VI Восточно-Жезказганский рудник (в т.ч. шахты 73-75, 57, 55, Анненская) филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi» относится к I категории хозяйственной деятельности. Также, согласно Решению по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду от 06.09.2021 г., для Восточно-Жезказганского рудника определена категория объекта I (Приложение 3).

Программа управления отходами содержит предложения по мероприятиям, направленным на постепенное сокращение объемов и (или) степени опасных свойств образуемых и накопленных отходов, а также отходов, подвергаемых удалению и увеличение доли восстановления отходов. Программой определены способы и порядок выполнения операций, осуществляемых в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления отходов, установлены затраты по реализации каждого мероприятия с определением источников их финансирования, сроков исполнения и ответственных исполнителей.

Основными нормативными документами являются:

- Экологический кодекс РК от 02.01.2021 года №400-VI ЗРК;

- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 09.08.2021 года №318 «Об утверждении Правил разработки программы управления отходами;

- Приказ и.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 06.08.2021 года №314 «Об утверждении Классификатор отходов»;

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22.06.2021 года № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов»;

- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 19.07.2021 года № 261 «Правила разработки и утверждения лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, представления и контроля отчетности об управлении отходами»;

- «Методические рекомендации по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утвержденные приказом Министра ООС РК от 18.04.2008 года №100-п (Приложение 16);

- РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства».

| Заказчик: | Восточно-Жезказганский рудник Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi» РК, область Ұлытау, г. Жезказган, пл. Қаныш Сәтбаев, 1, тел. 8 710 632 2074. |
| --- | --- |
| Разработчик: | Головной проектный институт ТОО «Корпорация Казахмыс», РК, г. Астана, пр. Туран, 37, блок А тел: 8(7172)55-76-72, (вн. 10557). |

2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

2.1 Общие сведения о системе управления отходами

Согласно Экологическому кодексу РК, нормативных правовых актов, принятых в Республике Казахстан, все отходы производства и потребления подлежат накоплению, сбору, транспортировке, восстановлению и удалению с учетом их воздействия на окружающую среду.

В целях снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду управление отходами производится в соответствии с национальными стандартами в области управления отходами и действующими нормативами Республики Казахстан, а также внутренними стандартами ТОО «Корпорация Казахмыс».

В соответствии с данной Программой при осуществлении деятельности Восточно-Жезказганского рудника (в т.ч. шахты 73-75, 57, 55, Анненская) филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi» на 2027 год должны обеспечиваться условия, при которых образующиеся отходы не окажут вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье персонала предприятия при необходимости накопления производственных отходов на промышленной площадке (до момента использования отходов в последующем технологическом процессе или направления на объект для осуществления операций по восстановлению или удалению).

Управление отходами включает в себя организацию операций по обращению с отходами с момента их образования до окончательного удаления, а также реализацию мероприятий по сокращению роста объемов образуемых отходов, постепенному сокращению накопленных отходов и уменьшению негативного влияния отходов на окружающую среду и здоровье людей.

По отношению к производственным отходам и ТБО можно выделить следующие принципы комплексного управления отходами:

- отходы состоят из различных компонентов, к которым должны применяться различные подходы;

- комбинация технологий и мероприятий (сокращение количества отходов, вторичная переработка и удаление, захоронение и уничтожение) должна соответствовать характеру тех или иных специфических компонентов отходов. Все технологии и мероприятия должны разрабатываться в комплексе, дополняя друг друга;

- местная система удаления или восстановления отходов должна разрабатываться с учетом конкретных местных проблем и базироваться на местных ресурсах;

- комплексный подход к переработке отходов должен базироваться на стратегическом долговременном планировании и обеспечивать гибкость, необходимую для того, чтобы адаптироваться к будущим изменениям в составе и количестве отходов. Мониторинг и оценка результатов мероприятий должны непрерывно сопровождать разработку и осуществление программ по удалению отходов.

- необходимым элементом любой программы по решению проблемы удаления отходов является участие местных властей, а также всех групп населения.

2.2 Оценка текущего состояния управления отходами

2.2.1 Общие сведения о предприятии

Наименование и местоположение объекта: Восточно-Жезказганский рудник (в т.ч. шахты 73-75, 57, 55, Анненская) филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi». РК, область Ұлытау, промышленная зона, расположенная в 14 км северо-западнее от г. Жезказган. На меньшем расстоянии в северо-восточном направлении от рудника расположен г. Сатпаев.

Наименование и адрес юридического лица: филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi», РК, область Ұлытау, г. Жезказган, пл. Қаныш Сәтбаев, здание 1.

БИН: 060641009902

Вид основной деятельности: подземная разработка месторождения цветных металлов.

Форма собственности: Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью.

Размер площади землепользования: Землепользование Сатпаевской промышленной площадки, в том числе Восточно-Жезказганского рудника (шахта№ 55, шахта№57, шахта «Анненская»), на площади 4449,55 га, осуществляется на основании следующего акта:

-	Акт на право временного возмездного землепользования № 0591198 от 26.10.2009 года. Целевое назначение земельного участка: для эксплуатации и обслуживания производственных объектов, расположенных в землях, отведенных 1948-1951 годах. Кадастровый номер земельного участка – 09-112-020-700. Площадь землепользования составляет 4449,55 га.

Землепользование шахта№ 73/75, на площади 132,2 га, осуществляется на основании следующего акта:

-	Акт на право временного возмездного землепользования № 0023626 от 27.04.2006 года. Целевое назначение земельного участка: для эксплуатации и обслуживания здания шахты №73/75. Кадастровый номер земельного участка – 09-112-012-055. Площадь землепользования составляет 132,2 га.

Площадь землепользования: шахты 57 – 965,35 га, шахты 73/75 – 132,2 га, шахты 55 – 815,82 га, площадь шахты «Анненская» – 926,95 га.

Восточно–Жезказганский рудник входит в состав Жезказганского медного месторождения. В состав ВЖР входят четыре шахты: шахта 57, шахта 73/75, шахта 55, шахта «Анненская».

Согласно контракту № 114 от 21 мая 1997 года право недропользования Жезказганского месторождения передано филиалу
ТОО «Корпорация Казахмыс» – ПО «Жезказганцветмет».

Восточно-Жезказганским рудником разрабатываются рудные залежи пяти участков Жезказганского месторождения: Кресто, Златоуст, Покро-Север, Анненский и Акчий-Спасский. Запасы этих участков отнесены к полям шахт 57, «Анненская», 55 и шахты 73/75.

Шахта 57 расположена на расстоянии около 3,3 км юго-западнее города Сатпаев. От шахты в юго-западном направлении находится поселок Жезказган на расстоянии около 1,2 км, в южном направлении от шахты на расстоянии около 2,2 км располагаются поселок Крестовский, поселок Перевалка и поселок Весовая.

Шахта 73/75 расположена на расстоянии около 3,6 км северо-западнее от поселка Жезказган, на расстоянии около 4,5 км западнее поселка Лермонтово и на расстоянии около 8 км западнее располагается 
город Сатпаев.

Шахта 55 расположена на расстоянии около 6,5 км западнее 
города Сатпаев и на расстоянии около 1,8 км северо-западнее поселка Лермонтово и поселка Жезказган.

Шахта «Анненская» расположена на расстоянии около 1,2 км юго-западнее города Сатпаев и на расстоянии около 0,6 км восточнее шахты 57. От шахты на расстоянии около 0,8 км в северо-западном направлении находится поселок Лермонтово. В юго-западном направлении на расстоянии около 1,2 км располагается поселок Жезказган.

На момент разработки Программы управления отходами действующими шахтами ВЖР являются: шахта 57, шахта 73/75, шахта 55, шахта «Анненская».

На промплощадке шахты 57 находятся: административный бытовой комбинат, столовая на 200 посадочных мест, копёр башенный с погрузочными бункерами, подземный теплый переход к зданию копра, грузовой ствол, материальный склад, механический цех, электроцех, столярная мастерская, автомастерская, гараж, КИПиА, склад ГСМ. Все здания шахты 57 эксплуатируются с 1967 года.

На промплощадке шахты «Анненская» находятся: административный бытовой комбинат, столовая, копер скиповых стволов с двумя стволами, копер клетевого ствола, блок цехов с грузовым стволом, ОРУ 110/10/6кВ и опора ЛЭП (II категории), градирня, камера охлажденной воды, воздухозабор, сливная станция и насосная канализация, станция обработки вагонов, подземный канал, временная подстанция, временный АБК, водоотстойник, склад оборудования, разгрузочная площадка ВМ, контрольно-пропускной пункт, автобусная остановка, автостоянка, территория участка шахтопроходческого треста..

На промплощадке шахты 55 находятся: административный бытовой комбинат, столовая, гараж, здание горной лаборатории, копёр башенный с погрузочными бункерами, калориферная с пристройкой, цех наплавки, цементные склады, здание склада ГСМ, материальный склад, здание КИПиА, подстанция, здание КПП. Все здания шахты 55 эксплуатируются с 1965 года.

На промплощадке шахты 73/75 находятся: административный бытовой комбинат, столовая на 150 посадочных мест, копёр металлический станочного типа с укосиной с погрузочными бункерами, высотой 42 м, подземный теплый переход к зданию копра, здание подъёмной машины скипового ствола, здание лебедки для спасательной лестницы, здание подъёмной машины клетевого ствола, калориферная, материальный склад, механический цех, склад ГСМ. Все здания шахты 73/75 эксплуатируются с 1999 года.

Режим работы предприятия – непрерывный. В соответствии с существующим режимом работы на предприятиях ТОО «Корпорация Казахмыс» принимается непрерывная рабочая неделя – 365 рабочих дней в году.

Суточный режим по руднику составляет:

- I смена (с 2330 до 0730 часов);

- II смена (с 0730 до 1450 часов);

- III смена (с 1430 до 2230 часов).

Продолжительность смен принимается со времени спуска людей в шахту и выезда из шахты на «гора».

Количество работников на ВЖР – 1666 человек.

С учетом распределения запасов по шахтным полям, количества добычных бригад, возможностей применяемого самоходного оборудования, вентиляции горных выработок и обеспечения вскрытыми и подготовленными запасами для дальнейшего проектирования годовая производительность по рудникам составляет 5500000 т/год.

Таблица 1 - Производительность Восточно-Жезказганского рудника

| № | Динамика добычи руды и металлов по руднику ВЖР, т/год |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шахта 55 | 1 200 000 |
| 2 | Шахта 73/75 (ЗЖР) | 1 200 000 |
| 3 | Шахта 57 | 1 700 000 |
| 4 | Шахта Анненская | 1 400 000 |
| Итого по ВЖР |  | 5 500 000 |

На всех технологических процессах предусматривается использование комплекса высокопроизводительного самоходного оборудования. Для выполнения вспомогательных процессов также предусматривается использование специальных машин на дизельном ходу. Перечень технологического оборудования рудника «ВЖР» приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Перечень технологического оборудования ВЖР

| Шахта №57 |  | Шахта №55 |  | Шахта №73/75 |  | Шахта «Анненская» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rocket Boomer | 4 | Rocket Boomer | 4 | Rocket Boomer | 3 | Rocket Boomer | 4 |
| Sandvik DS 510 | 1 | Sandvik DS 510 | 1 | Sandvik DS 510 | 1 | Sandvik DS 510 | 2 |
| Sandvik DL 431 | 1 | Sandvik DL 431 | 2 | Sandvik DL 431 | 1 | DF-B1 | 1 |
| Sandvik DL 430-7C | 1 | МТ 5020 | 4 | МТ 5020 | 4 | Diamec-262 | 1 |
| МТ 5020 | 5 | CAT AD30 | 1 | СAT R1700G | 1 | Sandvik DL 431 | 1 |
| ST 14 | 3 | ST 14 | 2 | ST 14 | 1 | САТ-980 L | 5 |
| САТ-980 L | 3 | САТ-980G II (ОКНТ) | 1 | САТ-980 L | 1 | САТ-980Н (ОКНТ) | 1 |
| САТ-980G II (ОКНТ) | 2 | HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | САТ-980Н (ОКНТ) | 3 | САТ AD45 | 2 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | Sandvik LH514 | 1 | HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | HYUNDAI HL780-9S UM | 2 |
| Автоцистерна АЦ-5,0- | 1 | УАЗ 315148-068 | 1 | УАЗ 315148-068 | 1 | УАЗ 315148-068 | 1 |
| Минка 18 А | 1 | Минка 18 А | 1 | Минка 18 А | 1 | Минка 18 А | 2 |
| LK-1 | 2 | UNI - 50 (нож.под-к) | 1 | LK-1 | 2 | LK-1 | 1 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | Экскаватор ЭКГ-8АИ | 1 | LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | САТ-980 L | 4 | SPRAYMEC 1050 | 1 | ПМЗШ-5К (Fadroma) | 2 |
| МоАЗ | 1 | ПМЗШ-5К ((Fadroma) | 1 | МоАЗ 75296 (миксер) | 1 | САТ-980 GH | 1 |
| ПМЗШ-5К (на базе МАЗ) | 1 | CHARMEC LC605 DA | 1 | ПМЗШ-5К (на базе МАЗ) | 1 | МТ 5020 | 3 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | АП-30М | 3 | АП-30М |  | ST 14 | 2 |
| К-701 | 1 | МоАЗ 75296 (миксер) | 1 | CHARMEC LC605 DA | 1 | CHARMEC LC605 DA | 1 |
| PAUS PKMT | 1 | SPRAYMEC 1050 | 1 |  |  | АП-30М | 1 |
| PAUS UNI | 1 | LK-1 | 1 |  |  | Автоцистерна АЦ-5,0- | 1 |
| АП-30М | 2 | БЕЛАЗ | 1 |  |  | Экскаватор WB93R | 1 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| UTIMEC LF600 AGIT | 1 |  |  |  |  |  |  |

2.2.2 Описание (характеристика) всех видов отходов, образующихся на объекте и (или) получаемых от третьих лиц, а также накопленных отходов и отходов, подвергшихся захоронению

Отходы производства и потребления образуются в ходе осуществления производственной деятельности предприятия. Количество образующихся отходов зависит от продолжительности проведения работ, объемов исходного сырья и материалов, задействованных в работах.

Характеристика технологических процессов предприятия как источников образования отходов в период эксплуатации (2027 г.)

Процесс эксплуатации сопровождается образованием следующих видов отходов:

- Аккумуляторы отработанные автомобильные;

- Отработанные моторные масла;

- Отработанное трансмиссионное масло;

- Отработанное гидравлическое масло;

- Отработанное индустриальное масло;

- Отработанные масла трансформаторные;

- Отработанные теплоносители (антифриз и др.);

- Промасленная ветошь;

- Фильтры масляные отработанные;

- Фильтры топливные отработанные;

- Светильники шахтные головные отработанные;

- Мешкотара полипропиленовая (из-под взрывчатых веществ);

- Самоспасатели шахтные отработанные;

- Тара металлическая из-под ГСМ;

- Тара и другие упаковочные материалы, загрязненные лакокрасочными материалами и их остатки;

- Отходы офисной техники и электронного оборудования;

- Отработанные картриджи печатающих устройств и копировальной техники;

- Пыль абразивно-металлическая;

- Шины автомобильные отработанные;

- Фильтры воздушные отработанные;

- Огарки сварочных электродов;

- Лом черных металлов;

- Лом цветных металлов;

- Стружка черных металлов;

- Стружка цветных металлов;

- Лом абразивных изделий;

- Отработанные тормозные колодки;

- Шлам карбидный;

- Ил отстойников шахтных вод;

- Отходы резинотехнических изделий (транспортерная лента);

- Строительные отходы;

- Древесные отходы;

- Мешкотара бумажная;

- Лампы энергосберегающие, не содержащие ртуть;

- Использованная спецодежда и обувь;

- Отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ);

- Смет с территории;

- Твердые бытовые отходы;

- Вмещающая порода.

Сведения о составе и качественных показателях отходов, образующихся на период эксплуатации Восточно-Жезказганского рудника (в т.ч. шахты 73-75, 57, 55, Анненская) филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi», предоставлены ниже.

Аккумуляторы отработанные автомобильные образуются вследствие исчерпания ресурса работы свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, используемых при эксплуатации транспортных средств, находящихся на балансе предприятия. Накопление аккумуляторов, отработанных автомобильных на месте их образования осуществляется в специально отведенных складских помещениях на территории предприятия. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, аккумуляторы отработанные автомобильные передаются в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): свинец металлический и свинцово-сурмянистые сплавы – 40-43, двуокись свинца – 15-19, сульфат свинца – 0,7-1,5, сополимер пропилена – 5-7, электролит (раствор серной кислоты 36,9%)- 23-29, прочие окислы свинца – 0,5.

Отработанные моторные масла образуется в процессе замены моторного масла после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании их в двигателях внутреннего сгорания техники, используемой в период эксплуатации. Накопление отработанных моторных масел на месте его образования осуществляется в герметичных металлических бочках (таре завода изготовителя), вместимостью 200 л, расположенных на территории рудника. По мере накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отработанные моторные масла передается в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): органические вещества типа А (минеральные масла, углеводороды, пластификаторы) – 93,4, органические вещества типа Б (смолы и мономеры) – 5,44, сера – 0,217, хлориды – 0,001, фосфор – 0,023, вода – 0,041, механические примеси – 0,84, фенол – 0,000135.

Отработанное трансмиссионное масло образуется в процессе замены трансмиссионного масла после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании их в трансмиссиях спецтехники, используемой в период эксплуатации. Накопление отработанного трансмиссионного масла на месте его образования осуществляется в герметичных металлических бочках (таре завода изготовителя), вместимостью 200 л, расположенных на территории рудника. По мере накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отработанное трансмиссионное масло передается в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): органические вещества типа А (минеральные масла, углеводороды, пластификаторы) – 97,4, органические вещества типа Б (смолы и мономеры) – 0,945, сера – 0,317, хлориды – 0,011, фосфор – 0,13, вода – 0,18, механические примеси – 1,01, фенол – 0,000217.

Отработанное гидравлическое масло образуется в процессе смазывания деталей двигателей, высоконагруженных зубчатых механизмов и других деталей, гидравлической системы спецтехники, используемой в период эксплуатации. Накопление отработанного гидравлического масла на месте его образования осуществляется в герметичных металлических бочках (таре завода изготовителя), вместимостью 200 л, расположенных на территории рудника. По мере накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отработанное гидравлическое масло передается в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): органические вещества типа А (минеральные масла, углеводороды, пластификаторы) – 99,477, органические вещества типа Б (смолы и мономеры) – 0,006, сера – 0,315, хлориды – 0,005, фосфор – 0,153, вода – 0,029, механические примеси – 0,15, фенол – 0,0006734.

Отработанное индустриальное масло образуется при замене индустриального масла после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при проведении технического обслуживания станочного оборудования. Накопление отработанного индустриального масла на месте его образования осуществляется в герметичных металлических бочках (таре завода изготовителя), вместимостью 200 л, расположенных на территории рудника. По мере накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отработанное индустриальное масло передается в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): органические вещества типа А (минеральные масла, углеводороды, пластификаторы) – 95,04, органические вещества типа Б смолы и мономеры) – 3,31, сера – 0,396, хлориды – 0,021, фосфор – 0,12, сажа – 0,064, вода – 0,22, механические примеси – 0,56, фенол – 0,000244.

Отработанные масла трансформаторные образуется в процессе замены после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при проведении технического обслуживания трансформаторов. Накопление отработанного трансформаторного масла на месте его образования осуществляется в герметичных металлических бочках (таре завода изготовителя), вместимостью 200 л, расположенных на территории рудника. По мере накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отработанное трансформаторное масло передается в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): органические вещества типа А (минеральные масла, углеводороды, пластификаторы) – 99,215, органические вещества типа Б смолы и мономеры) – 0,011, сера – 0,541, хлориды – 0,011, фосфор – 0,147, вода – 0,05, механические примеси – 0,025, фенол – 0,002435.

Отработанные теплоносители (антифриз и др.) образуются в процессе замены охлаждающей жидкости в системах охлаждения транспортных средств, находящихся на балансе предприятия. Накопление отработанных теплоносителей (антифриз и др.) на месте их образования осуществляется в герметичных металлических бочках (таре завода изготовителя), вместимостью 200 л, расположенных на территории рудника. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отработанные теплоносители (антифризы и др.) передаются специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): этиленгликоль – 52-96, вода – 3-47, декстрики -1.

Промасленная ветошь образуется в процессе использования обтирочной ветоши для протирки механизмов, деталей, при проведении ремонтных работ транспортных средств и спецтехники, находящихся на балансе предприятия, а также при работе металлообрабатывающих станков. Накопление промасленной ветоши на месте ее образования осуществляется в металлических контейнерах на участках работ, расположенных на территории предприятия. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, промасленная ветошь передается специализированной сторонней организации по договору.

Состав отход (%): органические вещества подвижные в неполярных растворителях (смазочно-охлаждающая жидкость неворастворимая - солидол) – 12,11, органические вещества подвижные в полярных растворителях (смазочно-охлаждающая жидкость растворимая в воде - по марке СОЖ Gazpromneft Cutfluid Standard) – 0,0168, вода – 2,1441, твердый осадок – 26,0507, целлюлоза – 57,5984, лигнин – 0,0605, водорастворимые вещества (полиэтиленгликоль) – 0,9674, пентозаны – 0,6772, фурфурол – 0,3749.

Фильтры масляные отработанные образуются вследствие утраты своих функциональных свойств по очистке масла в процессе эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств, находящихся на балансе предприятия. Накопление фильтров масляных отработанных на месте их образования осуществляется в металлических контейнерах на территории предприятия. По мере накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, фильтры масляные отработанные передаются в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): металл – 48,1, фильтрующая бумага – 37,7, формованная резина – 3,4, механические примеси – 0,4, отработанное масло – 10,4.

Фильтры топливные отработанные образуются вследствие утраты своих функциональных свойств по очистке топлива в процессе эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств, находящихся на балансе предприятия. Накопление фильтров топливных отработанных на месте их образования осуществляется в металлических контейнерах на территории предприятия. По мере накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, фильтры топливные отработанные передаются в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): металл – 30,4, фильтрующая бумага – 51,8, формованная резина – 11,8, механические примеси – 0,1, отработанное топливо – 5,9.

Светильники шахтные головные отработанные образуются вследствие исчерпания ресурса времени работы шахтных светильников в процессе индивидуального применения шахтерами в подземных выработках. Накопление отработанных шахтных головных светильников, на месте их образования осуществляется в контейнерах, расположенных в АБК шахт. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отработанные шахтные головные светильники передаются в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): полистирол – 54,4, поливинилхлорид – 22, литированный железо-фосфат (катод) – 5,91, алюминий (оболочка) – 1,97, медь (оболочка) – 5,87, углерод, графит (анод) – 5,91, соли лития (электролит) – 3,94.

Мешкотара полипропиленовая (из-под взрывчатых веществ) образуется в результате использования взрывчатых веществ, поставляемых в полипропиленовых мешках. Накопление мешкотары полипропиленовой на месте ее образования осуществляется в металлических контейнерах на территории предприятия. Часть тары из-под взрывчатых веществ (10%) будет повторно использоваться для нужд предприятия. По мере накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, часть мешкотары полипропиленовой (90%) передается специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): массовая доля летучих (формальдегид) - 0,14625, полипропилен - 97,35375, азотнокислый аммоний - 1,992375, вода - 0,010489, жирные кислоты и парафин в соотношении 1:1 (по парафину) - 0,012325, железо - 0,002374, тротил (тринитрометилбензол) - 0,375, активный алюминий - 0,10692, кремний - 0,00045, медь - 0,000056, марганец - 0,000011.

Самоспасатели шахтные отработанные образуются по истечении срока годности и потери функциональных свойств, вследствие их списания. Самоспасатель шахтный является средством индивидуальной защиты органов дыхания горнорабочих при подземных авариях, связанных с образованием непригодной для дыхания среды. Накопление самоспасателей шахтных отработанных осуществляется в контейнерах, расположенных в АБК шахт. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, самоспасатели шахтные отработанные передаются в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): изопреновый каучук – 5,105209, оксид цинка – 0,25526, сера – 0,125285, стеариновая кислота – 0,102104, технический углерод – 1,820159, TBBS - N-трет-бутил-2-бензотиазолсульфенамид – 0,035736, пластик (поливинилхлорид) – 0,4, марганец – 0,33336, кремний – 0,44386, хром – 5,4171, фосфор – 0,012501, железо – 35,529926, металл (алюминий) – 4,63, целлюлоза – 8,0971, лигнин – 0,0085, водорастворимые вещества (полиэтиленгликоль) – 0,136, пентозаны – 0,0952, фурфурол – 0,0527, оксид калия – 31,0794, оксид кальция – 4,862, гидрооксид калия – 0,0748, карбонат калия – 0,5984, асбест – 0,748.

Тара металлическая из-под ГСМ образуется в процессе использования различных видов ГСМ (моторных, трансмиссионных, гидравлических, индустриальных, трансформаторных масел и охлаждающей жидкости), поступающих на предприятие в металлических бочках. Накопление тары металлической из-под ГСМ на месте ее образования осуществляется на специально отведенной площадке на территории склада ГСМ. Часть тары из-под ГСМ (90%) будет повторно использоваться для нужд предприятия. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, часть тары металлической из-под ГСМ (90%) передается в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): железо – 85, углерод – 3, нефтепродукты жидкие (по бензину) – 15.

Тара и другие упаковочные материалы, загрязненные лакокрасочными материалами и их остатки, образуются в результате использования лакокрасочных материалов при проведении покрасочных работ на предприятии. Накопление тары и других упаковочных материалов, загрязненные лакокрасочными материалами и их остатки, на месте их образования осуществляется на складе в металлических контейнерах на территории предприятия. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, тара из-под ЛКМ передается специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): углерод – 0,094655, марганец – 0,450738, кремний – 0,099162, хром – 0,135221, никель – 0,270443, сера – 0,031588, фосфор – 0,027044, медь – 0,270488, железо – 88,768428, алюминий – 0,000009, цинк – 0,000009, мышьяк – 0,000045 свинец – 0,000181, висмут – 0,000068, сурьма – 0,000068, олово – 0,451852, диэтиламин – 0,006013, ксилол – 0,735524, присадка АФ-2К – 0,004599, сиккатив (по свинцу в составе) – 0,019309, уайт-спирит – 1,650943, углерод технический П-701 – 0,068728, ангидрид малеиновый – 0,006076, ангидрид фталевый – 0,423092, масло подсолнечное рафинированное – 0,3881, пентаэритрит – 0,371554, сода кальцинированная – 0,000364, вода – 1,331748, двуокись титана\рутил\ – 1,341555, сиккатив марганца – 0,032527, мел природный – 0,59863, раствор поливинилового спирта – 0,069434, кислоты жирные таловые – 0,31411, масло талловое дистиллированное – 0,622476, ацетон – 0,063232, бутилацетат – 0,031234, смесь спиртово –толуольная синтетическая денатурированная – 0,1125, спирт изобутиловый – 0,108636, толуол – 0,253301, пудра алюминиевая – 0,062397, битум – 0,155991, дибутилфталат – 0,02496, раствор Коллоксилина (НЦ-0218) – раствор нитроцеллюлозы в этилацетате – 0,416175, хлорпарафин ХП-470 – 0,02496, этилцеллозольв – 0,049309, смола 188 (глифталевая смола) – 0,33294.

Отходы офисной техники и электронного оборудования. Преимущественно вышедшая из строя офисная техника и ее расходные материалы («мыши», клавиатуры, мониторы, системные блоки, копировальное оборудование, телефоны и факсы и др.), образуются в результате их поломок, замены. Накопление отходов офисной техники и электронного оборудования на месте их образования осуществляется в специально отведенном помещении на складе рудника. По мере накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев хранения, отходы офисной техники и электронного оборудования, передаются в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): пластик (полистирол) – 50,6, ткань полиэфирная техническая электротехнического назначения /по полиэтилентерефталату/ – 2,31, эпоксидная смола, отверждаемая смолой резольного типа (эпихлоргидрин) – 0,99, углерод – 0,249156, марганец – 0,3184, добавка для сыпучести тонера, кремний – 0,3274, хром – 5,174, сера – 0,02392, фосфор – 0,01194, магнетит – 34,57447, изопреновый каучук – 0,620904, оксид цинка – 0,031045, стеариновая кислота – 0,012418, TBBS - N-трет-бутил -2-бензотиазолсульфенамид – 0,004346, полимер (стирен-акриловый сополимер или полиэстер) – 0,972, регулятор заряда (катионные и анионные соли кислот)– 0,036, воск, полипропилен, полиэтилен – 0,054, пигмент (окись цинка, двуокись титана, сернокислый барий, марсы, ультрамарин, сажа и пр.) – 0,09.

Отработанные картриджи печатающих устройств и копировальной техники образуются в результате выработки ресурса картриджа, неисправностей и поломок. По мере образования использованные картриджи упаковываются в собственную картонную упаковку. Накопление отработанных картриджей печатающих устройств и копировальной техники на месте их образования осуществляется в специально отведенном помещении на складе рудника. По мере накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев хранения, отходы офисной техники и другого электронного оборудования, передаются в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): пластик (полистирол) – 88,4, алюминий – 2,8, полимер (стирен-акриловый сополимер или полиэстер) – 3,24, магнетит (Fe2O3), железо – 4,93, регулятор заряда (катионные и анионные соли кислот)– 0,12, воск, полипропилен, полиэтилен – 0,18, пигмент (окись цинка, двуокись титана, сернокислый барий, марсы, ультрамарин, сажа и пр.) – 0,3, добавка для сыпучести тонера, кремний – 0,03.

Пыль абразивно-металлическая образуется при проведении работ по металлообработке металлических деталей и заготовок, осуществляемых в режимах шлифования на заточном станке. Накопление пыли абразивно-металлической на месте ее образования осуществляется в металлических контейнерах на участках работ. По мере накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, пыль абразивно-металлическая передается специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): органические вещества подвижные в неполярных растворителях (смазочно-охлаждающая жидкость нерастворимая-солидол ) – 1,353, органические вещества подвижные в полярных растворителях (смазочно - охлаждающая жидкость растворимая в воде - по марке СОЖ GCS) – 0,01, диоксид кремния – 26,746, диоксид титана – 0,367, оксид железа – 61,932, оксид магния – 0,375, оксид кальция – 0,903, оксид калия – 0,847, оксид натрия – 1,331, оксид бария – 0,033, оксид цинка – 0,538, оксид меди – 2,651, оксид свинца – 0,049, оксид марганца – 0,333, вода – 0,367.

Шины автомобильные отработанные образуются вследствие исчерпания ресурса шин в результате ремонта и технического обслуживания транспортных средств, находящихся на балансе предприятия. Накопление отработанных шин на месте их образования осуществляется на специально отведенной площадке с твердым основанием на территории рудника. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отработанные автомобильные шины передаются в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): синтетический каучук – 96, сталь – 3, тканевая основа – 1.

Фильтры воздушные отработанные образуются вследствие утраты своих функциональных свойств по очистке воздуха в процессе эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств и спецтехники, находящихся на балансе предприятия. Накопление отработанных воздушных фильтров на месте их образования осуществляется в металлических контейнерах на территории предприятия. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отработанные воздушные фильтры передаются в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): целлюлоза-40,356, сажа-0,071, марганец-0,328, железо-49,885, шерсть-2,945, вискозное волокно-1,254, механические примеси-0,086, хром-0,076, взвешенные вещества-5.

Огарки сварочных электродов образуются в результате технологического процесса сварки металлов при выполнении работ по ремонту основного и вспомогательного оборудования и транспортных средств, находящихся на балансе предприятия с использованием сварочных электродов. Накопление огарков сварочных электродов на месте их образования осуществляется в металлических контейнерах, расположенных на участках сварочных работ. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, огарки сварочных электродов передаются специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): железо – 96-97, обмазка (типа Тi(СО3)2) – 2-3, прочие – 1.

Лом черных металлов образуется в результате износа и списания транспортных средств и оборудования, находящихся на балансе предприятия, отдельных металлических конструкций и деталей, заменяемых при капитальных и текущих ремонтах, от износа инструмента, инвентаря и др. технологического оборудования. Накопление лома черных металлов на месте его образования осуществляется на специально отведенной площадке с бетонированным основанием, мелкогабаритный – в металлических контейнерах. По мере накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, лом черных металлов передается специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): железо – 95-98, оксиды железа – 2-1, углерод – до 3.

Лом цветных металлов образуется в результате износа и списания транспортных средств и оборудования, находящегося на балансе предприятия, отдельных металлических конструкций и деталей, заменяемых при капитальных и текущих ремонтах, от износа инструмента, инвентаря и др. технологического оборудования, в том числе кабельной продукции. Накопление лома цветных металлов на месте его образования осуществляется в помещении ремонтного пункта самоходного оборудования. По мере накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, лом цветных металлов передается специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): латунь – 70, медь – 20,79, цинк – 8,64, алюминий – 0,57.

Стружка черных металлов образуется при механической обработке черных металлов на станках. Накопление стружки черных металлов на месте ее образования осуществляется в металлических контейнерах на участках подразделений. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, стружка черных металлов передается в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ).

Состав отхода (%): оксид железа – 97,16, углерод – 2,14, марганец – 0,7.

Стружка цветных металлов образуется при механической обработке цветных металлов на станках. Накопление стружки цветных металлов на месте ее образования осуществляется в металлических контейнерах на участках подразделений. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, стружка цветных металлов передается в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ).

Состав отхода (%): латунь – 70, медь – 20,79, цинк – 8,64, алюминий – 0,57.

Лом абразивных изделий образуется в результате использования абразивных кругов для обработки металлических поверхностей шлифованием и заточки инструмента на заточном станке. Накопление лома абразивных изделий на месте его образования осуществляется в металлических контейнерах на участках работ. По мере накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, лом абразивных изделий передается в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): оксид кремния - 0,0949, титана оксид - 1,1389; оксид алюминия - 60,7956, диЖелезо триоксид - 10,4208, кальция оксид - 0,664, натрия оксид - 0,1582, вода - 0,25, углеводороды (масла индустриальные) - 0,17, фенолформальдегидная смола (бакелит) - 26,307.

Отработанные тормозные колодки образуются в результате износа тормозных колодок и их замены при эксплуатации и техническом обслуживании транспортных средств и спецтехники, находящихся на балансе предприятия. Накопление отработанных тормозных колодок на месте их образования осуществляется в металлических контейнерах на территории предприятия. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отработанные тормозные колодки передаются в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): углерод – 0,47, кремний – 2,0688, марганец – 0,7480, хром – 14,72, никель – 2,3, сера – 0,1358, фосфор – 0,0354, железо – 73,3, немодифицированная фенольная смола – 0,84, волокно Арамид (по полиакриломиду) – 0,28, сульфид калия – 0,08 трисульфид сурьмы – 0,08, минеральное волокно (стекловолокно) – 0,2, магния оксид – 0,4804, слюда (калиевый полевой шпат) – 0,2, порошковый каучук – 0,36, нефтяной кокс – 0,24, бариты – 0,84, фрикционная пыль (карбид кремния) – 0,36, гашенная известь – 1,7824, оксид калия – 0,0092, натрия оксид – 0,0172, титан оксид – 0,0188.

Шлам карбидный образуется в процессе получения ацетилена для производства сварочных работ. Накопление шлама карбидного на месте его образования осуществляется в герметичных металлических контейнерах на территории предприятия. По мере накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, шлам карбидный передается специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): кальция карбид – 8, оксид кальция – 5, кальция гидрооксид – 87.

Ил отстойников шахтных вод образуется в результате очистки скопившихся шахтных вод в отстойнике. По мере заполнения отстойников, ил выгребается из отстойников на бетонированную площадку. Накопление ила из отстойников на месте его образования осуществляется на бетонированную площадку. По мере накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, осадок из осушенных иловых площадок передается специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): альбит – 16,456, слюда-мусковит – 6,799, кварц – 51,339, хлорит – 5,224, галит – 5,617, кальцит – 13,106, органические вещества подвижные в неполярных растворителях /по диз. топливу/ – 0,018, органические вещества подвижные в полярных растворителях (смазочно-охлаждающая жидкость растворимая в воде – по марке СОЖ GCS) – 0,00003, сумма фенолов – 0,003, барий – 0,11, бор – 0,0034, ванадий – 0,0107, иттрий – 0,0027, кобальт – 0,0016, литий – 0,0038, марганец – 0,0999, медь – 0,2088, мышьяк – 0,0062, никель – 0,0023, свинец – 0,0346, скандий – 0,0015, стронций – 0,0189, титан – 0,3824, фосфор – 0,0623, хром – 0,005, цинк – 0,0668, церий – 0,0048, цирконий – 0,0290, вода – 0,3861.

Отходы резинотехнических изделий (транспортерная лента) образуются в результате износа или порчи транспортерной ленты. Каркас ленты состоит из 5-ти тканевых прокладок с резиновыми прослойками между ними, с резиновыми обкладками рабочей и нерабочей поверхности и резиновыми бортами. Накопление отходов РТИ на месте их образования осуществляется на специальной площадке с твердым основанием на территории рудника. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отходы РТИ передаются в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей сторонней специализированной организации по договору.

Состав отхода (%): бутадиен – 10, кальция карбонат – 2, резина (синтетический каучук) – 80,5, титан диоксид – 2, сера – 5, углерод – 0,5.

Строительные отходы образуются в результате проведения текущих и плановых ремонтных работ на предприятии. Накопление строительных отходов на месте их образования осуществляется на специально оборудованной площадке с твердым основанием на территории предприятия. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, строительные отходы передаются специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): цемент – 22, каолинит – 55,2428, диЖелезо триоксид – 7,9223, титана оксид – 0,2642, кальция оксид – 7,2531, магния оксид – 1,6199, натрия оксид – 0,5712, калия оксид – 0,4108, оксид кремния (кварц) – 1,976, углерод – 0,0215, марганец – 0,0928, хром – 0,0524, сера – 0,0026, фосфор – 0,0023, медь – 0,0174, углеводороды (скипидар) – 0,0018, целлюлоза древесная (растительный полимер) – 2,4982, вода – 0,0001.

Древесные отходы образуются в процессе обработки древесины и изготовления столярных изделий. Накопление отходов древесины на месте их образования осуществляется в металлических контейнерах на участке работ. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, древесные отходы передаются специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): целлюлоза древесная– 99,55, углеводороды – 0,075, вода – 0,375.

Мешкотара бумажная. Отход образуется в процессе растаривания сухих строительных смесей и цемента, поставляемых на объект в бумажной мешкотаре. Временное накопление мешкотары бумажной на месте ее образования осуществляется в металлическом контейнере на участке работ. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, мешкотара бумажная передается специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): целлюлоза – 100.

Лампы энергосберегающие, не содержащие ртуть, образуются вследствие исчерпания ресурса времени работы светильников в процессе освещения производственных помещений и территории предприятия. По мере образования отработанные лампы собирают в собственную или иную тару (упаковку). Накопление отработанных ламп на месте их образования осуществляется в металлических контейнерах в специально отведенном помещении. По мере накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев хранения, отработанные лампы, не содержащие ртуть, передаются в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): сталь – 67,332, поликарбонат – 20,15, алюминий – 4,018, полистирол – 3,585, медь – 0,838, гетинакс – 0,723, олово – 0,084, серебро – 0,003, полимерная смола – 3,122, кремний – 0,139, люминоформ – 0,006.

Использованная спецодежда и обувь образуются в результате изнашивания, порчи используемых на производстве спецодежды, спецобуви. Накопление использованной спецодежды и обуви на месте их образования осуществляется в специально отведенном помещении на складе рудника. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, использованная спецодежда и обувь передается специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): органические вещества подвижные в неполярных растворителях (по дизельному топливу) – 0,026, органические вещества подвижные в полярных растворителях (смазочно-охлаждающая жидкость водорастворимая в воде - по марке СОЖ GCS) – 0,0036, твёрдый остаток (пыль, Si) – 17,44, целлюлоза хлопковая (ткань) – 82,2802.

Отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ) образуются в результате изнашивания индивидуальных средств защиты головы, органов дыхания, слуха, зрения, используемых на производстве. Накопление использованных и выбракованных СИЗ на месте их образования осуществляется в специально отведенном помещении на складе рудника. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отходы СИЗ передаются специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): термопластичный эластомер (Блок-сополимеры стирола (TPE-S)) – 1,4036, полиэтилен – 8,996, текстиль (полиэстер, хлопок, полиизопрен) – 76,4864, силиконовая резина – 0,1855, пластмасс (полистирол) – 5,5578, прочее (мехпримеси, в том числе сажа) – 2,0612, пластмасс (вспененный полиуретан) – 0,5647, пластмасс (поликарбонат) – 4,745.

Смет с территории образуется в процессе поддержания чистоты на территории участков вспомогательной и административно-бытовой зоны предприятия. Накопление смета с территории на месте его образования осуществляется в контейнерах, расположенных на участках работ. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, смет с территории передается специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): грунт – 69, растительные остатки – 12, щебень, гравий, асфальтовая крошка – 13, картон, бумага – 4, пластик – 1, стекло – 1.

Твердые бытовые отходы (ТБО) образуются в непроизводственной сфере деятельности работников рудника. Накопление твердых бытовых отходов на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками, на специально отведенных площадках с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. После накопления твердых бытовых отходов в контейнерах при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, сухая фракция твердых бытовых отходов передается сторонней лицензированной организации по договору для осуществления операций по восстановлению, мокрая фракция твердых бытовых отходов передается сторонней лицензированной организации по договору для осуществления операций по удалению.

Твердые бытовые отходы (ТБО) характеризуются разнообразием состава и неоднородностью, в связи с чем их относят к самому разнообразному виду мусора. Так, в Методике разработке проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. №100-п, приведен следующий состав твердых бытовых отходов, (%): бумага и древесина – 60, тряпье – 7, пищевые отходы – 10, стеклобой – 6, металлы – 5, пластмассы – 12, однако по сравнению с другими источниками, данный состав ТБО далеко не полный. По другому источнику «Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов». Приложение №11 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. №221-Ө, морфологический состав ТБО представлен следующим перечнем, (%): пищевые отходы – 35-45, бумага и картон – 32-35, дерево – 1-2, черный металлолом – 3-4, цветной металлолом – 0,5-1,5, текстиль – 3-5, кости – 1-2, стекло – 2-3, кожа и резина – 0,5-1, камни и штукатурка – 0,5-1, пластмассы – 3-4, прочее – 1-2, отсев (менее 15 мм) – 5-7, аналогичный состав приведен и в РНД 03.3.0.4.01-96 «Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления», КАЗМЕХАНОБР, Алматы, 1996 г. Учитывая, что предприятие относится к промышленному сектору, морфологический состав принят по Приложению №16 к приказу №100-п от 18.04.2008 г., при этом содержание отходов бумаги и древесины принято по Приложению №11 к приказу №221-Ө от 12.06.2014 г, а также включены отходы резины.

Данный морфологический состав ТБО приведен в целях соблюдения требований и положений статьи 333 Экологического кодекса РК, приказа и.о. Министра охраны окружающей среды РК от 2 августа 2007 г. № 244-п «Об утверждении перечней отходов для размещения на полигонах различных классов» (с учетом изменений и дополнений по приказу Министра энергетики РК от 24.08.2017 г. №296), приказа и.о. Министра энергетики РК от 19 июля 2016 г. № 332 «Об утверждении критериев отнесения отходов потребления ко вторичному сырью».

В таблице 3 приведен перечень компонентов ТБО, относящихся к вторичному сырью и запрещенных к приему для захоронения на полигонах ТБО.

Таблица 3 – Морфологический состав ТБО (вторичное сырье)

| Наименование компонента | % содержание |
| --- | --- |
| Отходы бумаги, картона | 33,5* |
| Отходы пластмассы, пластика и т.п. | 12 |
| Пищевые отходы | 10 |
| Стеклобой (стеклотара) | 6 |
| Металлы | 5 |
| Древесина | 1,5* |
| Резина (каучук) | 0,75* |
| Итого: | 68,75 |

* - среднее содержание принято по Приложению №11 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.06.2014 г. №221-Ө.

На территории предприятия будет осуществляться раздельный сбор следующих компонентов ТБО: отходы бумаги, картона, отходы пластмассы, пластика, пищевые отходы, стеклобой (стеклотара), металлы, древесина, резина (каучук). Сбор будет осуществляться в контейнерах, объемом 1,1 м3, оснащенных крышками, на территории предприятия. В соответствии с п.2 ст.333 Экологического кодекса РК, виды отходов, которые могут утратить статус отходов и перейти в категорию вторичного ресурса в соответствии с п.1 ст. 333, включают отходы пластмасс, пластика, полиэтилена, полиэтилентерефталатной упаковки, макулатуру (отходы бумаги и картона), использованную стеклянную тару и стеклобой, лом цветных и черных металлов, использованные шины и текстильную продукцию, а также иные виды отходов по перечню, утвержденному уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Вмещающая порода

В соответствии с технологией вскрытия и отработки запасов образующаяся в период добычных работ Восточно – Жезказганского рудника вмещающая порода размещается в пустотах методом закладки, без выдачи на поверхность.

Образующаяся порода складируется в горные выработки – пустоты. Применение данного способа отработки запасов руд с закладкой выработанного пространства вмещающими породами, имеет ряд преимуществ, как с точки зрения охраны окружающей среды – это отсутствие изъятия земель для размещения породных отвалов, отсутствие загрязнения атмосферного воздуха в результате их пыления, отсутствие загрязнения почвенного покрова и воздействия на растительный и животный мир, снижение негативного влияния на экосистемы в целом; так и с технической стороны – это восстановление и крепление горных выработок при завале их вмещающими породами, и как следствие снижение затрат на восстановление и последующее поддержание выработок и повышение безопасности, путем снижения вероятности обрушения пород.

Учитывая требование «Типового перечня мероприятий по охране окружающей среды» раздела 7 «Обращение с отходами» п. 1 «Переработка хвостов обогащения, вскрышных и вмещающих пород, использование их в целях проведения технического этапа рекультивации отработанных нарушенных и загрязненных земель, закладки во внутренние отвалы карьеров и отработанные пустоты шахт, для отсыпки карьерных дорог, защитных дамб и сооружений» Приложения 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 02.01.2021 г. № 400-VI ЗРК, часть вмещающих пород от общего ежегодного объема образования подлежит захоронению в породных отвалах и для отсыпки дорог.

2.2.3 Сведения о классификации отходов

Настоящий раздел отражает классификационную характеристику отходов с указанием их физико-химических свойств.

Согласно статье 338 Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 г. «Виды отходов и их классификация»:

1. Под видом отходов понимается совокупность отходов, имеющих общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией управления ими.

Виды отходов определяются на основании классификатора отходов, утвержденного уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (далее - классификатор отходов).

2. Классификатор отходов разрабатывается с учетом происхождения и состава каждого вида отходов и в необходимых случаях определяет лимитирующие показатели концентрации опасных веществ в целях их отнесения к опасным или неопасным.

3. Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.

4. Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований ст. 338 Экологического кодекса РК.

Отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов («зеркальные» виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.

5. Отнесение отходов к опасным или неопасным и к определенному коду классификатора отходов в соответствии со ст. 338 Экологического кодекса РК производится владельцем отходов самостоятельно.

6. Включение вещества или материала в классификатор отходов не является определяющим фактором при отнесении такого вещества или материала к категории отходов. Вещество или материал, включенные в классификатор отходов, признаются отходами, если они соответствуют определению отходов согласно требованиям статьи 317 Экологического Кодекса РК.

Таблица 4 – Формирование классификационного кода отхода:

Аккумуляторы отработанные автомобильные

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 16 | Отходы, не определенные иначе данным перечнем |
| Подгруппа | 16 06 | Батареи и аккумуляторы |
| Код | 16 06 01* | Свинцовые аккумуляторы |

Таблица 5 – Формирование классификационного кода отхода:

Отработанные моторные масла

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 13 | Отходы нефти и жидкого топлива (за исключением пищевых масел и упомянутых в 05, 12 и 19) |
| Подгруппа | 13 02 | Отходы моторных, трансмиссионных и смазочных масел |
| Код | 13 02 08* | Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла |

Таблица 6 – Формирование классификационного кода отхода:

Отработанное трансмиссионное масло

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 13 | Отходы нефти и жидкого топлива (за исключением пищевых масел и упомянутых в 05, 12 и 19) |
| Подгруппа | 13 02 | Отходы моторных, трансмиссионных и смазочных масел |
| Код | 13 02 08* | Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла |

Таблица 7 – Формирование классификационного кода отхода:

Отработанное гидравлическое масло

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 13 | Отходы нефти и жидкого топлива (за исключением пищевых масел и упомянутых в 05, 12 и 19) |
| Подгруппа | 13 01 | Отходы гидравлических масел |
| Код | 13 01 13* | Другие гидравлические масла |

Таблица 8 – Формирование классификационного кода отхода:

Отработанное индустриальное масло

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 13 | Отходы нефти и жидкого топлива (за исключением пищевых масел и упомянутых в 05, 12 и 19) |
| Подгруппа | 13 02 | Отходы моторных, трансмиссионных и смазочных масел |
| Код | 13 02 08* | Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла |

Таблица 9 – Формирование классификационного кода отхода:

Отработанные трансформаторные масла

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 13 | Отходы нефти и жидкого топлива (за исключением пищевых масел и упомянутых в 05, 12 и 19) |
| Подгруппа | 13 03 | Отходы изоляционных и трансформаторных масел |
| Код | 13 03 10* | Другие изоляционные или трансформаторные масла |

Таблица 10 – Формирование классификационного кода отхода:

Отработанные теплоносители (антифриз и др.)

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 16 | Отходы, не определенные иначе данным перечнем |
| Подгруппа | 16 01 | Снятые с эксплуатации различные транспортные средства (включая внедорожные), отходы от демонтажа снятых с эксплуатации транспортных средств и их технического обслуживания (за исключением 13, 14, 16 06 и 16 08) |
| Код | 16 01 14* | Антифризы, содержащие опасные вещества |

Таблица 11 – Формирование классификационного кода отхода:

Промасленная ветошь

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 15 | Упаковочные отходы, абсорбенты, ткани для вытирания, фильтровальные материалы и защитная одежда, не определенные иначе |
| Подгруппа | 15 02 | Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда |
| Код | 15 02 02* | Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами |

Таблица 12 – Формирование классификационного кода отхода:

Фильтры масляные отработанные

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 16 | Отходы, не определенные иначе данным перечнем |
| Подгруппа | 16 01 | Снятые с эксплуатации различные транспортные средства (включая внедорожные), отходы от демонтажа снятых с эксплуатации транспортных средств и их технического обслуживания (за исключением 13, 14, 16 06 и 16 08) |
| Код | 16 01 07* | Масляные фильтры |

Таблица 13 – Формирование классификационного кода отхода:

Фильтры топливные отработанные

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 16 | Отходы, не определенные иначе данным перечнем |
| Подгруппа | 16 01 | Снятые с эксплуатации различные транспортные средства (включая внедорожные), отходы от демонтажа снятых с эксплуатации транспортных средств и их технического обслуживания (за исключением 13, 14, 16 06 и 16 08) |
| Код | 16 01 21* | Опасные составляющие компоненты, за исключением упомянутых в 16 01 07-16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14 |

Таблица 14 – Формирование классификационного кода отхода:

Светильники шахтные головные отработанные

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 16 | Отходы, не определенные иначе данным перечнем |
| Подгруппа | 16 02 | Отходы электрического и электронного оборудования |
| Код | 16 02 13* | Списанное оборудование, содержащее опасные составляющие компоненты2, за исключением упомянутого в 16 02 09-16 02 12 |

Таблица 15 – Формирование классификационного кода отхода:

Мешкотара полипропиленовая (из-под взрывчатых веществ)

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 15 | Упаковочные отходы, абсорбенты, ткани для вытирания, фильтровальные материалы и защитная одежда, не определенные иначе |
| Подгруппа | 15 01 | Упаковка (в том числе отдельно собранные упаковочные муниципальные отходы) |
| Код | 15 01 10* | Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами |

Таблица 16 – Формирование классификационного кода отхода:

Самоспасатели шахтные отработанные

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 16 | Отходы, не определенные иначе данным перечнем |
| Подгруппа | 16 02 | Отходы электрического и электронного оборудования |
| Код | 16 02 13* | Списанное оборудование, содержащее опасные составляющие компоненты2, за исключением упомянутого в 16 02 09-16 02 12 |

Таблица 17 – Формирование классификационного кода отхода:

Тара металлическая из-под ГСМ

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 15 | Упаковочные отходы, абсорбенты, ткани для вытирания, фильтровальные материалы и защитная одежда, не определенные иначе |
| Подгруппа | 15 01 | Упаковка (в том числе отдельно собранные упаковочные муниципальные отходы) |
| Код | 15 01 10* | Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами |

Таблица 18 – Формирование классификационного кода отхода:

Тара и другие упаковочные материалы, загрязненные лакокрасочными материалами и их остатки

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 15 | Упаковочные отходы, абсорбенты, ткани для вытирания, фильтровальные материалы и защитная одежда, не определенные иначе |
| Подгруппа | 15 01 | Упаковка (в том числе отдельно собранные упаковочные муниципальные отходы) |
| Код | 15 01 10* | Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами |

Таблица 19 – Формирование классификационного кода отхода:

Отходы офисной техники и электронного оборудования

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Отходы, не определенные иначе данным перечнем |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 35* | Списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением упомянутого в 20 01 21, содержащие опасные составляющие |

Таблица 20 – Формирование классификационного кода отхода:

Отработанные картриджи печатающих устройств и копировальной техники

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 08 | Отходы производства, обработки, распространения и использования (ПОРИ) покрытий (красок, лаков и эмалей), клеев, герметиков и печатных красок |
| Подгруппа | 08 03 | Отходы ПОРИ печатных красок |
| Код | 08 03 17* | Отходы тонера, содержащие опасные вещества |

Таблица 21 – Формирование классификационного кода отхода:

Пыль абразивно-металлическая

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 12 | Отходы формования, физической и механической обработки поверхностей металлов и пластмасс |
| Подгруппа | 12 01 | Отходы формования, физической и механической обработки поверхностей металлов и пластмасс |
| Код | 12 01 20* | Использованные мелющие тела и шлифовальные материалы, содержащие опасные вещества |

Таблица 22 – Формирование классификационного кода отхода:

Шины автомобильные отработанные

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 16 | Отходы, не определенные иначе данным перечнем |
| Подгруппа | 16 01 | Снятые с эксплуатации различные транспортные средства (включая внедорожные), отходы от демонтажа снятых с эксплуатации транспортных средств и их технического обслуживания (за исключением 13, 14, 16 06 и 16 08) |
| Код | 16 01 03 | Отработанные шины |

Таблица 23 – Формирование классификационного кода отхода:

Фильтры воздушные отработанные

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 16 | Отходы, не определенные иначе данным перечнем |
| Подгруппа | 16 01 | Снятые с эксплуатации различные транспортные средства (включая внедорожные), отходы от демонтажа снятых с эксплуатации транспортных средств и их технического обслуживания (за исключением 13, 14, 16 06 и 16 08) |
| Код | 16 01 22 | Составляющие компоненты, не определенные иначе |

Таблица 24 – Формирование классификационного кода отхода:

Огарки сварочных электродов

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 12 | Отходы формования, физической и механической обработки поверхностей металлов и пластмасс |
| Подгруппа | 12 01 | Отходы формования, физической и механической обработки поверхностей металлов и пластмасс |
| Код | 12 01 13 | Отходы сварки |

Таблица 25  Формирование классификационного кода отхода:

Лом черных металлов

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 16 | Отходы, не определенные иначе данным перечнем |
| Подгруппа | 16 01 | Снятые с эксплуатации различные транспортные средства (включая внедорожные), отходы от демонтажа снятых с эксплуатации транспортных средств и их технического обслуживания (за исключением 13, 14, 16 06 и 16 08) |
| Код | 16 01 17 | Черные металлы |

Таблица 26  Формирование классификационного кода отхода:

Лом цветных металлов

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 16 | Отходы, не определенные иначе данным перечнем |
| Подгруппа | 16 01 | Снятые с эксплуатации различные транспортные средства (включая внедорожные), отходы от демонтажа снятых с эксплуатации транспортных средств и их технического обслуживания (за исключением 13, 14, 16 06 и 16 08) |
| Код | 16 01 18 | Цветные металлы |

Таблица 27  Формирование классификационного кода отхода:

Стружка черных металлов

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 12 | Отходы формования, физической и механической обработки поверхностей металлов и пластмасс |
| Подгруппа | 12 01 | Отходы формования, физической и механической обработки поверхностей металлов и пластмасс |
| Код | 12 01 01 | Опилки и стружка черных металлов |

Таблица 28  Формирование классификационного кода отхода:

Стружка цветных металлов

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 12 | Отходы формования, физической и механической обработки поверхностей металлов и пластмасс |
| Подгруппа | 12 01 | Отходы формования, физической и механической обработки поверхностей металлов и пластмасс |
| Код | 12 01 03 | Опилки и стружка цветных металлов |

Таблица 29 – Формирование классификационного кода отхода:

Лом абразивных изделий

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 12 | Отходы формования, физической и механической обработки поверхностей металлов и пластмасс |
| Подгруппа | 12 01 | Отходы формования, физической и механической обработки поверхностей металлов и пластмасс |
| Код | 12 01 21 | Использованные мелющие тела и шлифовальные материалы, за исключением упомянутых в 12 01 20 |

Таблица 30  Формирование классификационного кода отхода:

Отработанные тормозные колодки

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 16 | Отходы, не определенные иначе данным перечнем |
| Подгруппа | 16 01 | Снятые с эксплуатации различные транспортные средства (включая внедорожные), отходы от демонтажа снятых с эксплуатации транспортных средств и их технического обслуживания (за исключением 13, 14, 16 06 и 16 08) |
| Код | 16 01 12 | Тормозные колодки, за исключением упомянутых в 16 01 11 |

Таблица 31 – Формирование классификационного кода отхода:

Шлам карбидный

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 10 | Отходы термических процессов |
| Подгруппа | 10 13 | Отходы производства цемента, извести и гипса, и изделий из них |
| Код | 10 13 04 | Отходы кальцинации и гашения извести |

Таблица 32 – Формирование классификационного кода отхода:

Ил отстойников шахтных вод

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 19 | Отходы от сооружений по переработке отходов, внешних водоочистных станций и подготовки воды, предназначенной для потребления человеком и воды для промышленного применения |
| Подгруппа | 19 08 | Отходы сооружений по очистке сточных вод, не определенные иначе |
| Код | 19 08 14 | Шламы других видов обработки промышленных сточных вод, за исключением упомянутых в 19 08 13 |

Таблица 33 – Формирование классификационного кода отхода:

Отходы резинотехнических изделий (транспортерная лента)

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 07 | Отходы органических химических процессов |
| Подгруппа | 07 02 | Отходы ПОРИ пластмасс, синтетического каучука и искусственных/синтетических волокон |
| Код | 07 02 99 | Отходы, не указанные иначе |

Таблица 34 – Формирование классификационного кода отхода:

Строительные отходы

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 17 | Отходы строительства и сноса (включая извлеченный грунт на загрязненных участках) |
| Подгруппа | 17 09 | Другие отходы строительства и сноса |
| Код | 17 09 04 | Смешанные отходы строительства и сноса, за исключением упомянутых в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 |

Таблица 35  Формирование классификационного кода отхода:

Древесные отходы

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 03 | Отходы обработки древесины и производства панелей и мебели, целлюлозы, бумаги и картона |
| Подгруппа | 03 01 | Отходы от обработки древесины и производства панелей и мебели |
| Код | 03 01 05 | Опилки, стружка, обрезки, дерево, ДСП и фанеры, за исключением указанных в 03 01 04 |

Таблица 36 – Формирование классификационного кода отхода:

Мешкотара бумажная

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 15 | Упаковочные отходы, абсорбенты, ткани для вытирания, фильтровальные материалы и защитная одежда, не определенные иначе |
| Подгруппа | 15 01 | Упаковка (в том числе отдельно собранные упаковочные муниципальные отходы) |
| Код | 15 01 01 | Бумажная и картонная упаковка |

Таблица 37 – Формирование классификационного кода отхода:

Лампы энергосберегающие, не содержащие ртуть

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 36 | Списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением упомянутого в 20 01 21 и 20 01 35 |

Таблица 38  Формирование классификационного кода отхода:

Использованная спецодежда и обувь

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 15 | Упаковочные отходы, абсорбенты, ткани для вытирания, фильтровальные материалы и защитная одежда, не определенные иначе |
| Подгруппа | 15 02 | Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда |
| Код | 15 02 03 | Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда, за исключением упомянутых в 15 02 02 |

Таблица 39  Формирование классификационного кода отхода:

Отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ)

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 15 | Упаковочные отходы, абсорбенты, ткани для вытирания, фильтровальные материалы и защитная одежда, не определенные иначе |
| Подгруппа | 15 02 | Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда |
| Код | 15 02 03 | Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда, за исключением упомянутых в 15 02 02 |

Таблица 40 – Формирование классификационного кода отхода:

Смет с территории

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 03 | Другие коммунальные отходы |
| Код | 20 03 03 | Отходы уборки улиц |

Таблица 41 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: бумага, картон

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 01 | Бумага и картон |

Таблица 42 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы пластмассы, пластика

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 39 | Пластмассы |

Таблица 43 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: пищевые отходы

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 08 | Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых |

Таблица 44 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: стеклобой

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 02 | Стекло |

Таблица 45 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: металлы

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 40 | Металлы |

Таблица 46 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: древесина

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 38 | Дерево, за исключением упомянутого в 20 01 37 |

Таблица 47 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: резина

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 99 | Другие фракции, не определенные иначе |

Таблица 48 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: прочие (тряпье)

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 11 | Ткани |

Таблица 49 – Формирование классификационного кода отхода:

Вмещающая порода

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 01 | Отходы разведки, добычи и физико-химической обработки полезных ископаемых |
| Подгруппа | 01 01 | Отходы от разработки полезных ископаемых |
| Код | 01 01 01 | Отходы от разработки металлоносных полезных ископаемых |

Таблица 50 – Перечень отходов и их классификационные коды

| № п/п | Вид отхода | Код отхода | Степень опасности отхода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумуляторы отработанные автомобильные | 16 06 01* | Опасные |
| 2 | Отработанные моторные масла | 13 02 08* | Опасные |
| 3 | Отработанное трансмиссионное масло | 13 02 08* | Опасные |
| 4 | Отработанное гидравлическое масло | 13 01 13* | Опасные |
| 5 | Отработанное индустриальное масло | 13 02 08* | Опасные |
| 6 | Отработанные трансформаторные масла | 13 03 10* | Опасные |
| 7 | Отработанные теплоносители (антифризы и др.) | 16 01 14* | Опасные |
| 8 | Промасленная ветошь | 15 02 02* | Опасные |
| 9 | Фильтры масляные отработанные | 16 01 07* | Опасные |
| 10 | Фильтры топливные отработанные | 16 01 21* | Опасные |
| 11 | Светильники шахтные головные отработанные | 16 02 13* | Опасные |
| 12 | Мешкотара полипропиленовая (из-под взрывчатых веществ) | 15 01 10* | Опасные |
| 13 | Самоспасатели шахтные отработанные | 16 02 13* | Опасные |
| 14 | Тара металлическая из-под ГСМ | 15 01 10* | Опасные |
| 15 | Тара и другие упаковочные материалы, загрязненные лакокрасочными материалами и их остатки | 15 01 10* | Опасные |
| 16 | Отходы офисной техники и электронного оборудования | 20 01 35* | Опасные |
| 17 | Отработанные картриджи печатающих устройств и копировальной техники | 08 03 17* | Опасные |
| 18 | Пыль абразивно-металлическая | 12 01 20* | Опасные |
| 19 | Шины автомобильные отработанные | 16 01 03 | Неопасные |
| 20 | Фильтры воздушные отработанные | 16 01 22 | Неопасные |
| 21 | Огарки сварочных электродов | 12 01 13 | Неопасные |
| 22 | Лом черных металлов | 16 01 17 | Неопасные |
| 23 | Лом цветных металлов | 16 01 18 | Неопасные |
| 24 | Стружка черных металлов | 12 01 01 | Неопасные |
| 25 | Стружка цветных металлов | 12 01 03 | Неопасные |
| 26 | Лом абразивных изделий | 12 01 21 | Неопасные |
| 27 | Отработанные тормозные колодки | 16 01 12 | Неопасные |
| 28 | Шлам карбидный | 10 13 04 | Неопасные |
| 29 | Ил отстойников шахтных вод | 19 08 14 | Неопасные |
| 30 | Отходы резинотехнических изделий | 07 02 99 | Неопасные |
| 31 | Строительные отходы | 17 09 04 | Неопасные |
| 32 | Древесные отходы | 03 01 05 | Неопасные |
| 33 | Мешкотара бумажная | 15 01 01 | Неопасные |
| 34 | Лампы энергосберегающие, не содержащие ртуть | 20 01 36 | Неопасные |
| 35 | Использованная спецодежда и обувь | 15 02 03 | Неопасные |
| 36 | Отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ) | 15 02 03 | Неопасные |
| 37 | Смет с территории | 20 03 03 | Неопасные |
| 38 | Твердые бытовые отходы (ТБО) |  |  |
|  | - отходы бумаги, картона | 20 01 01 | Неопасные |
|  | - отходы пластмассы, пластика и т.п. | 20 01 39 | Неопасные |
|  | - пищевые отходы (в составе ТБО) | 20 01 08 | Неопасные |
|  | - стеклобой (стеклотара) | 20 01 02 | Неопасные |
|  | - металлы | 20 01 40 | Неопасные |
|  | - древесина | 20 01 38 | Неопасные |
|  | - резина (каучук) | 20 01 99 | Неопасные |
|  | - прочие (тряпье) | 20 01 11 | Неопасные |
| 39 | Вмещающая порода | 01 01 01 | Неопасные |

2.2.4 Описание текущего состояния управления отходами

Соблюдение иерархии управления отходами на всех этапах технологического (жизненного) цикла направлены на обеспечение достижения целей государственной политики в области ресурсосбережения, импортозамещения и управления отходами, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и их имущества, охраны окружающей среды, животного и растительного мира.

Под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.

К операциям по управлению отходами относятся:

1) накопление отходов на месте их образования;

2) сбор отходов;

3) транспортировка отходов;

4) восстановление отходов;

5) удаление отходов;

6) вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5) настоящего пункта.

Накопление отходов на месте их образования

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 статьи 320 ЭК РК, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

Сбор отходов

Под сбором отходов понимается деятельность по организованному приему отходов от физических и юридических лиц специализированными организациями в целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление.

Операции по сбору отходов могут включать в себя вспомогательные операции по сортировке и накоплению отходов в процессе их сбора.

Под накоплением отходов в процессе сбора понимается хранение отходов в специально оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах, в которых отходы, вывезенные с места их образования, выгружаются в целях их подготовки к дальнейшей транспортировке на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Транспортировка отходов

Под транспортировкой отходов понимается деятельность, связанная с перемещением отходов с помощью специализированных транспортных средств между местами их образования, накопления в процессе сбора, сортировки, обработки, восстановления и (или) удаления.

Восстановление отходов

Восстановлением отходов признается любая операция, направленная на сокращение объемов отходов, главным назначением которой является использование отходов для выполнения какой-либо полезной функции в целях замещения других материалов, которые в противном случае были бы использованы для выполнения указанной функции, включая вспомогательные операции по подготовке данных отходов для выполнения такой функции, осуществляемые на конкретном производственном объекте или в определенном секторе экономики.

К операциям по восстановлению отходов относятся:

1) подготовка отходов к повторному использованию;

2) переработка отходов;

3) утилизация отходов.

Подготовка отходов к повторному использованию включает в себя проверку состояния, очистку и (или) ремонт, посредством которых ставшие отходами продукция или ее компоненты подготавливаются для повторного использования без проведения какой-либо иной обработки.

Под переработкой отходов понимаются механические, физические, химические и (или) биологические процессы, направленные на извлечение из отходов полезных компонентов, сырья и (или) иных материалов, пригодных для использования в дальнейшем в производстве (изготовлении) продукции, материалов или веществ вне зависимости от их назначения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 ст. 323 ЭК РК от 02.01.2021 г.

Под утилизацией отходов понимается процесс использования отходов в иных, помимо переработки, целях, в том числе в качестве вторичного энергетического ресурса для извлечения тепловой или электрической энергии, производства различных видов топлива, а также в качестве вторичного материального ресурса для целей строительства, заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) в земле или недрах или в инженерных целях при создании или изменении ландшафтов.

Удаление отходов

Удалением отходов признается любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию).

Захоронение отходов – складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия.

Уничтожение отходов – способ удаления отходов путем термических, химических или биологических процессов, в результате применения которого существенно снижаются объем и (или) масса и изменяются физическое состояние и химический состав отходов, но который не имеет в качестве своей главной цели производство продукции или извлечение энергии.

Вспомогательные операции при управлении отходами

К вспомогательным операциям относятся сортировка и обработка отходов.

Под сортировкой отходов понимаются операции по разделению отходов по их видам и (или) фракциям либо разбору отходов по их компонентам, осуществляемые отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.

Под обработкой отходов понимаются операции, в процессе которых отходы подвергаются физическим, термическим, химическим или биологическим воздействиям, изменяющим характеристики отходов, в целях облегчения дальнейшего управления ими и которые осуществляются отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.

Под обезвреживанием отходов понимается механическая, физико-химическая или биологическая обработка отходов для уменьшения или устранения их опасных свойств.

Поэтапное описание о способах образования, накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления отходов, образующихся на период эксплуатации Восточно-Жезказганского рудника месторождений филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi», представлено в таблице 36.

Таблица 51  Поэтапное описание о способах образования, накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления отходов, образующихся на период эксплуатации Восточно-Жезказганского рудника месторождений филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi»

| № | Наименование параметра | Характеристика параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Аккумуляторы отработанные автомобильные |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются вследствие исчерпания ресурса работы свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, используемых при эксплуатации транспортных средств, находящихся на балансе предприятия |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление аккумуляторов отработанных автомобильных на месте их образования осуществляется в специально отведенных складских помещениях на территории предприятия, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор аккумуляторов отработанных автомобильных не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление аккумуляторов отработанных автомобильных не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору |
| Отработанные моторные масла |  |  |
| 1 | Образование: | Образуется в процессе замены моторного масла после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании их в двигателях внутреннего сгорания техники, используемой в период эксплуатации |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отработанного моторного масла осуществляется в специальные металлические емкости с закрывающимися крышками на бетонированной площадке, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отработанных моторных масел не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отработанных моторных масел не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору |
| Отработанное трансмиссионное масло |  |  |
| 1 | Образование: | Образуется в процессе замены трансмиссионного масла после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании их в трансмиссиях спецтехники, используемой в период эксплуатации |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отработанного трансмиссионного масла осуществляется в специальные металлические емкости с закрывающимися крышками на бетонированной площадке, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отработанного трансмиссионного масла не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отработанного трансмиссионного масла не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору |
| Отработанное гидравлическое масло |  |  |
| 1 | Образование: | Образуется в процессе смазывания деталей двигателей, высоконагруженных зубчатых механизмов и других деталей, гидравлической системы спецтехники, используемой в период эксплуатации |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отработанного гидравлического масла осуществляется в специальные металлические емкости с закрывающимися крышками на бетонированной площадке, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отработанного гидравлического масла не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отработанного гидравлического масла не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору |
| Отработанное индустриальное масло |  |  |
| 1 | Образование: | Образуется при замене индустриального масла после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при проведении технического обслуживания станочного оборудования |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отработанного индустриального масла на месте его образования осуществляется в герметичных металлических бочках (таре завода изготовителя), вместимостью 200 л, расположенных на территории рудника, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отработанного индустриального масла не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отработанного индустриального масла не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору |
| Отработанные трансформаторные масла |  |  |
| 1 | Образование: | Образуется в процессе замены после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при проведении технического обслуживания трансформаторов |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отработанных трансформаторных масел на месте его образования осуществляется в герметичных металлических бочках (таре завода изготовителя), вместимостью 200 л, расположенных на территории рудника, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отработанных трансформаторных масел не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отработанных трансформаторных масел не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору |
| Отработанные теплоносители (антифриз и др.) |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в процессе замены охлаждающей жидкости в системах охлаждения транспортных средств, находящихся на балансе предприятия |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отработанных теплоносителей (антифриз и др.) на месте его образования осуществляется в герметичных металлических бочках (таре завода изготовителя), вместимостью 200 л, расположенных на территории рудника, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отработанных теплоносителей (антифриз и др.) не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отработанных теплоносителей (антифриз и др.) не осуществляется |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отработанных теплоносителей (антифриз и др.) не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору |
| Промасленная ветошь |  |  |
| 1 | Образование: | Образуется в процессе использования обтирочной ветоши для протирки механизмов, деталей, при проведении ремонтных работ транспортных средств и спецтехники, находящихся на балансе предприятия, а также при работе металлообрабатывающих станков |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление промасленной ветоши на месте ее образования осуществляется металлических контейнерах на участках работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор промасленной ветоши не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка промасленной ветоши не осуществляется |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление промасленной ветоши не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Фильтры масляные отработанные |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются вследствие утраты своих функциональных свойств по очистке масла в процессе эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств, находящихся на балансе предприятия |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление фильтров масляных отработанных на месте их образования осуществляется в металлических контейнерах на территории предприятия, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор фильтров масляных отработанных не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление фильтров масляных отработанных не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Фильтры топливные отработанные |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются вследствие утраты своих функциональных свойств по очистке топлива в процессе эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств, находящихся на балансе предприятия |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление фильтров топливных отработанных на месте их образования осуществляется в металлических контейнерах на территории предприятия, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор фильтров топливных отработанных не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление фильтров топливных отработанных не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Светильники шахтные головные отработанные |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются вследствие исчерпания ресурса времени работы шахтных светильников в процессе индивидуального применения шахтерами в подземных выработках |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отработанных шахтных головных светильников, на месте их образования осуществляется в контейнерах, расположенных в АБК шахт, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отработанных шахтных головных светильников не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отработанных шахтных головных светильников не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Мешкотара полипропиленовая (из-под взрывчатых веществ) |  |  |
| 1 | Образование: | Образуется в результате использования взрывчатых веществ, поставляемых в полипропиленовых мешках |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление мешкотары полипропиленовой на месте ее образования осуществляется в металлических контейнерах на территории предприятия, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору. 10% от годового объема образования мешкотары полипропиленовой используется повторно для нужд предприятия |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор мешкотары полипропиленовой не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка мешкотары полипропиленовой не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление мешкотары полипропиленовой не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Самоспасатели шахтные отработанные |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются по истечении срока годности и потери функциональных свойств, вследствие их списания |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление самоспасателей шахтных отработанных осуществляется в контейнерах, расположенных в АБК шахт, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор самоспасателей шахтных отработанных не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление самоспасателей шахтных отработанных не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Тара металлическая из-под ГСМ |  |  |
| 1 | Образование: | Образуется в процессе использования различных видов ГСМ (моторных, трансмиссионных, гидравлических, индустриальных, трансформаторных масел и охлаждающей жидкости), поступающих на предприятие в металлических бочках |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление тары металлической из-под ГСМ на месте ее образования осуществляется на специально отведенной площадке на территории склада ГСМ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору. 10% от годового объема образования тары из-под ГСМ используется повторно для нужд предприятия |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор тары металлической из-под ГСМ не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление тары металлической из-под ГСМ не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Тара и другие упаковочные материалы, загрязненные лакокрасочными материалами и их остатки |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате использования лакокрасочных материалов при проведении покрасочных работ на предприятии |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление тары из-под лакокрасочных материалов на месте их образования осуществляется в металлических контейнерах на территории предприятия, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор тары из-под лакокрасочных материалов не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка тары из-под лакокрасочных материалов не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление тары из-под лакокрасочных материалов не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Отходы офисной техники и электронного оборудования |  |  |
| 1 | Образование: | Преимущественно вышедшая из строя офисная техника и ее расходные материалы («мыши», клавиатуры, мониторы, системные блоки, копировальное оборудование, телефоны и факсы и др.), образуются в результате их поломок, замены |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отходов офисной техники и электронного оборудования на месте их образования осуществляется в специально отведенном помещении на складе рудника, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отходов офисной техники и электронного оборудования не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отходов офисной техники и электронного оборудования не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Отработанные картриджи печатающих устройств и копировальной техники |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате выработки ресурса картриджа, неисправностей и поломок |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отработанных картриджей печатающих устройств и копировальной техники на месте их образования осуществляется в специально отведенном помещении на складе рудника, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отработанных картриджей печатающих устройств и копировальной техники не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отработанных картриджей печатающих устройств и копировальной техники не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача специализированной сторонней организации |
| Пыль абразивно-металлическая |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются при проведении работ по металлообработке металлических деталей и заготовок, осуществляемых в режимах шлифования на заточном станке |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление пыли абразивно-металлической на месте ее образования осуществляется в металлических контейнерах на участках работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор пыли абразивно-металлической не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка пыли абразивно-металлической не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление пыли абразивно-металлической не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Шины автомобильные отработанные |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются вследствие исчерпания ресурса шин (изнашивание и повреждении), в результате ремонта и технического обслуживания транспортных средств, находящихся на балансе предприятия |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отработанных шин на месте их образования осуществляется на специально отведенной площадке с твердым основанием на территории рудника, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор шин автомобильных отработанных не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление шин автомобильных отработанных не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Фильтры воздушные отработанные |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются вследствие утраты своих функциональных свойств по очистке воздуха в процессе эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств и спецтехники, находящихся на балансе предприятия |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление фильтров воздушных отработанных на месте их образования осуществляется в металлических контейнерах на территории предприятия, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор фильтров воздушных отработанных не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление фильтров воздушных отработанных не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Огарки сварочных электродов |  |  |
| 1 | Образование: | Образуется в результате технологического процесса сварки металлов при выполнении работ по ремонту основного и вспомогательного оборудования и транспортных средств, находящихся на балансе предприятия с использованием сварочных электродов |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление огарков сварочных электродов на месте их образования осуществляется в металлическом контейнере, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор огарков сварочных электродов не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление огарков сварочных электродов не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Лом черных металлов |  |  |
| 1 | Образование: | Образуется в результате износа и списания транспортных средств и оборудования, находящихся на балансе предприятия, отдельных металлических конструкций и деталей, заменяемых при капитальных и текущих ремонтах, от износа инструмента, инвентаря и др. технологического оборудования |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление лома черных металлов на месте его образования осуществляется на специально отведенной площадке с бетонированным основанием, мелкогабаритный – в металлических контейнерах, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор лома черных металлов не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление лома черных металлов не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Лом цветных металлов |  |  |
| 1 | Образование: | Образуется в результате износа и списания транспортных средств и оборудования, находящегося на балансе предприятия, отдельных металлических конструкций и деталей, заменяемых при капитальных и текущих ремонтах, от износа инструмента, инвентаря и др. технологического оборудования, в том числе кабельной продукции |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление лома цветных металлов на месте его образования осуществляется: мелкогабаритный лом в металлических контейнерах на участках подразделений, крупногабаритный лом - на специально отведенных для этих целей площадках с твердым основанием, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей на ЛМЗ ПО «ЖЦМ» ТОО «Корпорация Казахмыс». |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор лома цветных металлов не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление лома цветных металлов не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Стружка черных металлов |  |  |
| 1 | Образование: | Образуется при механической обработке черных металлов |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление стружки черных металлов на месте ее образования осуществляется в металлических контейнерах на участках подразделений, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор стружка черных металлов не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление стружка черных металлов не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Стружка цветных металлов |  |  |
| 1 | Образование: | Образуется при механической обработке цветных металлов |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление стружки цветных металлов на месте ее образования осуществляется в металлических контейнерах на участках подразделений, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору. |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор стружка цветных металлов не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление стружка цветных металлов не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Лом абразивных изделий |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате использования абразивных кругов для обработки металлических поверхностей шлифованием и заточки инструмента на заточном станке |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление лома абразивных изделий на месте его образования осуществляется в металлических контейнерах на участках работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор лома абразивных изделий не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление лома абразивных изделий не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Отработанные тормозные колодки |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате износа тормозных колодок и их замены при эксплуатации и техническом обслуживании транспортных средств и спецтехники, находящихся на балансе предприятия |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отработанных тормозных колодок на месте их образования осуществляется в металлических контейнерах на территории предприятия, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отработанных тормозных колодок не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отработанных тормозных колодок не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Шлам карбидный |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в процессе получения ацетилена для производства сварочных работ |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление шлама карбидного на месте его образования осуществляется в герметичных металлических контейнерах на бетонированной площадке на территории предприятия, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор шлама карбидного не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка шлама карбидного не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление шлама карбидного не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Ил отстойников шахтных вод |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате очистки скопившихся шахтных вод в отстойнике |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление ила отстойников шахтных вод на месте его образования осуществляется на бетонированной площадке на территории предприятия, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор ила отстойников шахтных вод не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка ила отстойников шахтных вод не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление ила отстойников шахтных вод не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Отходы резинотехнических изделий (транспортерная лента) |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате износа, порчи в результате износа транспортерной ленты |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отходов РТИ на месте их образования осуществляется на специальной площадке с твердым основанием на территории рудника, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей сторонней специализированной организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отходов РТИ не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отходов РТИ не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Строительные отходы |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате проведения текущих и плановых ремонтных работ на предприятии |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление строительных отходов на месте их образования осуществляется на специально оборудованной площадке с твердым основанием на территории предприятия, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор строительных отходов не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка строительных отходов не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление строительных отходов не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Древесные отходы |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в процессе обработки древесины и изготовления столярных изделий |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление древесных отходов на месте их образования осуществляется в металлическом контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор древесных отходов не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка древесных отходов не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление древесных отходов не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача специализированной сторонней организации |
| Мешкотара бумажная |  |  |
| 1 | Образование: | Образуется в процессе растаривания сухих строительных смесей и цемента, поставляемых на предприятие в бумажной мешкотаре |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Временное накопление мешкотары бумажной на месте ее образования осуществляется в металлическом контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор мешкотары бумажной не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка мешкотары бумажной не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление мешкотары бумажной не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Лампы энергосберегающие, не содержащие ртуть |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются вследствие исчерпания ресурса времени работы светильников в процессе освещения производственных помещений и территории предприятия |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление ламп энергосберегающих, не содержащих ртуть, на месте их образования предусмотрено в металлических контейнерах в специально отведенном помещении, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор ламп энергосберегающих, не содержащих ртуть, не осуществляется. |
| 4 | Транспортировка отходов: | При транспортировке отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление ламп энергосберегающих, не содержащих ртуть, не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Использованная спецодежда и обувь |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате изнашивания, порчи используемых на производстве спецодежды, спецобуви |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление использованной спецодежды и обуви по мере их образования осуществляется в специально отведенном помещении на складе рудника, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор использованной спецодежды и обуви не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка использованной спецодежды и обуви не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление использованной спецодежды и обуви не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ) |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате изнашивания, порчи СИЗ, используемой на производстве |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отходов средств индивидуальной защиты (СИЗ) по мере образования их осуществляется в специально отведенном помещении на складе рудника, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отходов СИЗ не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов СИЗ не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отходов СИЗ не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Смет с территории |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в процессе поддержания чистоты на территории участков вспомогательной и административно-бытовой зоны предприятия |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление смета с территории по мере его образования осуществляется в контейнерах, расположенных на участках работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор смета с территории не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка смета с территории не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление смета с территории не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Твердые бытовые отходы (ТБО) |  |  |
| Прочие (тряпье) – сухая фракция |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности работников рудника |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление твердых бытовых отходов на месте их образования осуществляется в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. После накопления при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток передается сторонней специализированной организации по договору для осуществления операций по восстановлению |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор твердых бытовых отходов не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка твердых бытовых отходов не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление твердых бытовых отходов не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Отходы бумаги, картона |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности работников рудника |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отходов бумаги и картона на месте их образования осуществляется в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. После накопления при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток передается сторонней специализированной организации по договору для осуществления операций по восстановлению |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отходов бумаги и картона не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов бумаги и картона не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отходов бумаги и картона не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Отходы пластмассы, пластика и т.п. |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности работников рудника |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отходов пластмассы на месте их образования осуществляется в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. После накопления при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток передается сторонней специализированной организации по договору для осуществления операций по восстановлению |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отходов пластмассы не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов пластмассы не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отходов пластмассы не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Стеклобой (стеклотара) |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности работников рудника |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отходов стеклобоя (стеклотары) на месте их образования осуществляется в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. После накопления при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток передается сторонней специализированной организации по договору для осуществления операций по восстановлению |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отходов стеклобоя (стеклотары) не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов стеклобоя (стеклотары)не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отходов стеклобоя (стеклотары) не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Металлы |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности работников рудника |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отходов металла на месте их образования осуществляется в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. После накопления при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток передается сторонней специализированной организации по договору для осуществления операций по восстановлению |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отходов металла не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов металла не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отходов металла не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Древесина |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности работников рудника |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Образуются в результате непроизводственной деятельности работников рудника древесных отходов на месте их образования осуществляется в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. После накопления при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток передается сторонней специализированной организации по договору для осуществления операций по восстановлению |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор древесных отходов не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка древесных отходов не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление древесных отходов не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Резина (каучук) |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности работников рудника |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отходов резины (каучука) на месте их образования осуществляется в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. После накопления при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток передается сторонней специализированной организации по договору для осуществления операций по восстановлению |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отходов резины (каучука) не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов резины (каучука) не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отходов резины (каучука) не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Пищевые отходы (в составе ТБО) – мокрая фракция |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности работников рудника |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление пищевых отходов на месте их образования осуществляется в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. После накопления при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток передается сторонней специализированной организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор пищевых отходов не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка пищевых отходов не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление пищевых отходов не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Передача специализированной сторонней организации по договору |
| Вмещающие породы |  |  |
| 1 | Образование: | Образуется в ходе проведения проходческих работ в очистных забоях |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Не подлежат накоплению |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор вмещающих пород не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | При транспортировке вмещающих пород, а также к погрузочно-разгрузочным работам обязательно соблюдение требований по обеспечению экологической безопасности |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление вмещающих пород не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов: | Подлежат закладке в отработанные пустоты шахт |

Согласно статье 327 Кодекса лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без:

1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира;

2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

Субъекты предпринимательства, являющиеся образователями отходов, несут ответственность за обеспечение надлежащего управления отходами с момента их образования до момента передачи в соответствии с п. 3, статьи 339 ЭК РК во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.

Производственный контроль при обращении с отходами на стадиях образования, временного складирования и передачи отходов сторонним организациям осуществляется ответственными лицами на предприятии. На месторождении ведется журнал «Учета образования и размещения отходов». Вопросами оформления учетной документации, составлением статистической и другой отчетности занимается специалисты службы ООС.

Ответственность за мероприятия по безопасному обращению с отходами несет руководитель предприятия. В целях минимизации экологической опасности и предотвращения отрицательного воздействия на окружающую среду в части образования, обезвреживания, удаления и захоронения отходов на месторождении налажена система внутреннего и внешнего учета и слежения за движением производственных и бытовых отходов.

2.2.5. Анализ управления отходами в динамике за последние три года

Фактические данные об объемах образования отходов производства и потребления Восточно-Жезказганского рудника филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi» за последние 3 года (2023 г., 2024 г., 2025 г.) приведены в таблице 52.

Таблица 52 – Фактические данные об объемах образования отходов производства и потребления Восточно-Жезказганского рудника филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi» за последние 3 года (2023 г., 2024 г., 2025 г.)

| Наименование отходов | Образование, тонн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Аккумуляторы отработанные автомобильные | 0,976989 | 0,983 | 7,1902 |
| Отработанные масла | 31,04962 | 59,929 | 116,1606 |
| Отработанные теплоносители (антифризы и др.) | 0 | 0 | 7,37643 |
| Промасленная ветошь | 3,11717 | 2,433 | 0,3785 |
| Фильтры масляные отработанные | 2,000934 | 0,594 | 4,94794 |
| Фильтры топливные отработанные | 0,226809 | 0,21 | 0 |
| Тара из-под ЛКМ | 0 | 0 | 0 |
| Светильники шахтные головные отработанные | 1,792 | 2,489 | 2,565 |
| Мешкотара полипропиленовая | 0 | 0 | 6,63488 |
| Самоспасатели шахтные отработанные | 9,679 | 8,136 | 2,481 |
| Тара металлическая из-под ГСМ | 0 | 0 | 6,08 |
| Отходы офисной техники и электронного оборудования | 0 | 0 | 1,76326 |
| Уловленная аспирационная пыль | 0 | 0 | 0 |
| Отработанные рукавные фильтры | 0 | 0 | 0 |
| Отработанные фильтрующие элементы | 0 | 0 | 0 |
| Шины автомобильные отработанные | 38,91832 | 61,109 | 126,23384 |
| Фильтры воздушные отработанные | 0,228769 | 0,19 | 2,54572 |
| Огарки сварочных электродов | 0,110775 | 0,077 | 0,4784 |
| Лом черных металлов | 273,1047 | 557,083 | 390,1503 |
| Лом цветных металлов | 0,040487 | 0,066 | 85,8538 |
| Отходы кабельной продукции | 27,18174 | 64,453 | 0 |
| Лом абразивных изделий | 0,022499 | 0,021 | 0,0107 |
| Пыль абразивно-металлическая | 0,02 | 0,014 | 0,00782 |
| Отработанные тормозные колодки | 0 | 0 | 3,2390 |
| Ил отстойников шахтных вод | 200,23 | 235,54 | 0 |
| Отходы резинотехнических изделий | 0 | 0 | 27,126 |
| Строительные отходы | 0 | 0 | 39 |
| Мешкотара бумажная | 0 | 0 | 0 |
| Отходы древесины | 5,748043 | 8,374 | 2,8455 |
| Отработанные лампы, не содержащие ртуть | 0 | 0 | 0,08288 |
| Использованная спецодежда и обувь | 10,57382 | 17,839 | 21,5183 |
| Отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ) | 0 | 0 | 3,2385 |
| Смет с территории | 0 | 0 | 82,8427 |
| Твердые бытовые отходы | 39 | 25 | 171 |
| Вмещающая порода | 0 | 0 | 0 |

За период 2023-2025 гг. все образованные отходы переданы на удаление подрядным организациям по договору. Период временного хранения отходов - не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям). Предприятие прикладывает все усилия для минимизации образования отходов. Там, где образования отходов невозможно избежать, но можно минимизировать, предприятие повторно использует. К таким отходам относятся: мешкотара полипропиленовая (опасные), тара металлическая из-под ГСМ (опасные) и вмещающая порода (неопасные).

Также учтены требования п.2 ст. 321 ЭК РК к раздельному сбору отходов, в том числе к видам или группам (совокупности видов) отходов, подлежащих обязательному раздельному сбору. Осуществление раздельного сбора твердых бытовых отходов приводит к сокращению объемов накопления отходов, ввиду утраты статуса отходов большей части твердых бытовых отходов и перехода в категорию вторичного ресурса в соответствии с п. 2 ст. 333 ЭК РК.

2.2.6 Определение приоритетных видов отходов для разработки мероприятий по сокращению образования отходов, увеличению доли их восстановления на основе анализа вида опасности и количества отходов, а также экономических аспектов и доступности специализированных мощностей по обращению с отходами

В соответствии с Правилами разработки программы управления отходами, утвержденными Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318, «приоритетные виды отходов – это виды отходов, предотвращение образования и увеличение доли восстановления, которых в рамках планового периода будет более эффективно с точки зрения снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду». Плановый период Программы – 2027 год.

Приоритетными видами отходов для разработки мероприятий по сокращению образования отходов на предприятии являются:

- Твердо-бытовые отходы (неопасные);

- Мешкотара полипропиленовая из-под взрывчатых веществ (опасные);

- Тара металлическая из-под ГСМ (опасные);

- Вмещающие породы (неопасные).

Твердые-бытовые отходы.

Применяются следующие мероприятия по обращению с твердо-бытовыми отходами (ТБО): накопление ТБО и раздельная сортировка. Накопление твердых бытовых отходов на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. После накопления мокрой фракции твердых бытовых отходов в контейнере при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, передается сторонней специализированной организации по договору. Сухая фракция твердых бытовых отходов после накопления, но не более 6 месяцев, передается сторонней специализированной организации по договору.

На территории предприятия будет осуществляться раздельный сбор следующих компонентов ТБО: отходы бумаги, картона; отходы пластмассы; пластика; пищевые отходы; отходы стекла; металлы; древесина; резина (каучук). В соответствии с п.2 ст.333 ЭК РК, ТБО являются отходами, которые могут утратить статус отходов и перейти в категорию вторичных ресурсов. Заказчиком будут заключены договора на передачу вторичного сырья специализированным организациям для дальнейшей переработки.

Мешкотара полипропиленовая (из-под взрывчатых веществ).

Применяются следующие мероприятия по обращению: 10% от ежегодного объема образования мешкотары полипропиленовой из-под взрывчатых веществ подлежат повторному использованию на собственные нужды предприятия, в соответствии с п.2 ст.329 ЭК РК.

Накопление мешкотары полипропиленовой из-под взрывчатых веществ осуществляется в металлических контейнерах на территории предприятия, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору.

Тара металлическая из-под ГСМ.

Применяются следующие мероприятия по обращению: 10% от ежегодного объема образования тары металлической из-под ГСМ подлежат повторному использованию на собственные нужды предприятия, в соответствии с п.2 ст.329 ЭК РК.

Накопление тары металлической из-под ГСМ осуществляется на специально отведенной площадке на территории склада ГСМ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.

Вмещающие породы.

Учитывая требование «Типового перечня мероприятий по охране окружающей среды» раздела 7 «Обращение с отходами» п. 1 «Переработка хвостов обогащения, вскрышных и вмещающих пород, использование их в целях проведения технического этапа рекультивации отработанных нарушенных и загрязненных земель, закладки во внутренние отвалы карьеров и отработанные пустоты шахт, для отсыпки карьерных дорог, защитных дамб и сооружений» Приложения 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 02.01.2021 г. № 400-VI ЗРК, часть вмещающих пород от общего ежегодного объема образования подлежит захоронению в породном отвале и для отсыпки внутришахтных и карьерных дорог.

В ходе реализации Программы управления отходами на предприятии должны быть обеспечены учёт и соблюдение следующих принципов:

связь технологических, организационных и экономических условий.

все аспекты Программы - экономические, социальные и организационные, должны обеспечить комплексный подход, взаимно дополнять и усиливать друг друга.

3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цель: Достижение установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных свойств образуемых и накопленных отходов, а также отходов, подвергаемых удалению, увеличение доли восстановления отходов.

Задачи:

- Минимизация отходов - максимально возможное снижение объемов образования и накопления отходов. Мероприятия, которые ведут к снижению объемов образования и накопления отходов:

  - рациональная закупка материалов в таких количествах, которые реально используются на протяжении определенного промежутка времени, в течение которого они не испортятся и не будут переведены в разряд отходов;

  - закупка материалов без упаковки или в таре многоразового использования для снижения отходов в виде упаковочного материала или пустой тары.

- Повторное использование. Этим достигается не только снижение использования сырьевых материалов, но и отпадает необходимость в удалении отходов.

- Обезвреживание отходов для уменьшения или устранения их опасных свойств. В случаях, когда отходы не удается удалить или уменьшить их объем за счет снижения объемов образования отходов, необходимо предпринять меры по уменьшению опасных свойств отходов до уровня, требуемого для безопасного управления ими.

Целевые показатели:

Целевые показатели Программы представлены в таблице 53.

Таблица 53 – Целевые показатели Программы управления отходами

| № п/п | Целевые показатели | Значения (количественные/ качественные) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сокращение объемов накопления твердых бытовых отходов путем раздельного сбора (сортировки по фракциям) и перехода в категорию вторичного сырья | На период эксплуатации: 2027 г.-из образующихся 158,55 т/год ТБО (100%) в процессе сортировки – 68,75% (85,903125 т/год) – вторичное сырье. |
| 2 | Использование вмещающих пород для закладки в отработанные пустоты шах | 2027 г. – 988451 т. |
| 3 | Мешкотара полипропиленовая (из-под взрывчатых веществ) Повторное использование на собственные нужды предприятия. 10% от ежегодного объема образования | 2027 г. – 1,09004 т. |
| 4 | Тара металлическая из-под ГСМ Повторное использование на собственные нужды предприятия. 10% от ежегодного объема образования | 2027 г. – 0,656 т. |

4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ

На предприятии разрабатываются мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды.

Решающим фактором, обеспечивающим снижение негативного влияния на окружающую среду отходов, размещаемых на предприятии, является процесс их удаления.

Мероприятия, обеспечивающие снижение негативного влияния размещаемых отходов на окружающую среду и здоровье населения, включают в себя:

1) организацию и дооборудование мест временного хранения отходов, отвечающих предъявляемым требованиям;

2) вывоз (с целью размещения, переработки и др.) ранее накопленных отходов;

3) организационные мероприятия (инструктаж персонала, назначение ответственных по операциям обращения с отходами, организация селективного сбора отходов и др.).

Организация мест временного хранения отходов

Образующиеся отходы подлежат временному накоплению на территории предприятия в специально установленных местах.

Накопление отходов – временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в п.2 ст.320 ЭК РК, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства РК местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

До момента вывоза отходов необходимо содержать в чистоте и производить своевременную санитарную уборку мест накопления отходов (урн, контейнеров, площадок и т.п.).

Организация и оборудование мест накопления отходов включает следующие мероприятия:

- использование достаточного количества специализированной тары для отходов;

- осуществление маркировки тары для накопления отходов;

- организация мест накопления отходов, исключающих бой;

- своевременный вывоз накопленных отходов.

Вывоз, регенерация и утилизация отходов

Образованные отходы передаются специализированным сторонним организациям на основании заключенных договоров.

Организационные мероприятия:

- операции по управлению отходами производства и потребления производить в соответствии с требованиями действующего экологического законодательства РК в области управления отходами, разработанной и согласованной с уполномоченным государственным органом в области ООС проектной документацией;

- накопление отходов производства и потребления осуществлять на специально оборудованных площадках с учетом требований экологического законодательства РК к операциям по раздельному сбору и накоплению;

- осуществлять своевременную передачу отходов производства и потребления специализированным организациям, осуществляющим операции по сбору, транспортировке, переработке, обезвреживанию, удалению и (или) уничтожению и прочим операциям по управлению отходами в соответствии с требованиями ЭК РК.

Основным критерием по снижению воздействия накапливаемых отходов является:

- своевременное складирование в специально отведенные и обустроенные места;

- своевременный вывоз накопленных отходов;

- соблюдение правил безопасности при обращении с отходами.

Реализация мероприятий, направленных на решение проблем, связанных с совершенствованием системы обращения с отходами производства и потребления, осуществляется в рамках ежегодных планов мероприятий по охране окружающей среды.

4.1 Обоснование лимитов накопления отходов

Для расчета объемов образования отходов производства и потребления используются различные методы и, соответственно, разные единицы их измерения.

В соответствии с технологическими особенностями производства объемы образования отходов определяются в единицах массы (объема) либо в процентах от количества используемого сырья, материалов или от количества производимой продукции. Объемы образования отходов, оцениваемые в процентах, определяются по тем видам отходов, которые имеют те же физико-химические свойства, что и первичное сырье. Объемы образования отходов с измененными по сравнению с первичным сырьем характеристиками, предпочтительно представлять в следующих единицах измерения: кг/т, кг/м3 и т.д.

При определении объемов образования отходов применяются такие методы, как метод расчета по материально-сырьевому балансу, метод расчета по удельным отраслевым нормативам образования отходов, расчетно-аналитический метод, экспериментальный метод, метод расчета по фактическим объемам образования отходов для вспомогательных и ремонтных работ.

Отраслевые нормативы образования отходов разрабатываются путем усреднения индивидуальных значений нормативов образования отходов для организаций отрасли, посредством расчета средних удельных показателей на основе анализа отчетной информации за определенный (базовый) период, выделения важнейших, (экспертно устанавливаемых) нормообразующих факторов и определения их влияния на значение нормативов на планируемый период.

Расчетно-аналитический метод применяется при наличии конструкторско-технологической документации на производство продукции, при котором образуются отходы. На основе такой документации в соответствии с установленными нормами расхода сырья (материалов) рассчитывается норматив образования отходов (Но) как разность между нормой расхода сырья (материалов) на единицу продукции и чистым (полезным) их расходом с учетом неизбежных безвозвратных потерь сырья.

Экспериментальный метод заключается в определении объемов образования отходов на основе проведения опытных измерений в производственных условиях.

Расчет общего количества отходов, образующихся в результате деятельности предприятия, проведен на основании:

- предоставленных в рабочей документации данных, необходимых для расчетов объемов образования отходов;

- «Методических рекомендаций по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утвержденные приказом Министра ООС РК от 18.04.2008 года №100-п (Приложение 16);

–	Приказа и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 19.07.2021 года № 261 «Правила разработки и утверждения лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, представления и контроля отчетности об управлении отходами»;

– 	Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22.06.2021 года № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов»;

- «Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребления». ГУ НИЦПУРО. Москва, 2003 года;

- «Методических рекомендаций по расчету нормативов образования отходов для автотранспортных предприятий» НИИ «Атмосфера», Санкт-Петербург, 2003 год;

- РНД 03.1.0.3-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства»;

- РНД 03.3.0.4.01-96 «Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления», утвержденные приказом министерства экологии и биоресурсов РК от 29.08.97 года, Алматы, 1996 г.;

- «Сборника методик по расчету объемов образования отходов». Санкт-Петербург, 2003 год.;

- «Сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления». М., 1999 год;

- Технической документации используемой техники и оборудования;

- Справочной информации из интернет-ресурсов производителей того или иного оборудования.

Расчеты и обоснование объемов образования отходов на период эксплуатации

В период эксплуатации прогнозируется образование 39-ти видов отходов: аккумуляторы отработанные автомобильные, отработанные моторные масла, отработанное трансмиссионное масло, отработанное гидравлическое масло, отработанное индустриальное масло, отработанные трансформаторные масла, отработанные теплоносители (антифриз и др.), промасленная ветошь, фильтры масляные отработанные, фильтры топливные отработанные, светильники шахтные головные отработанные, мешкотара полипропиленовая (из-под взрывчатых веществ), самоспасатели шахтные отработанные, тара металлическая из-под ГСМ, тара и другие упаковочные материалы, загрязненные лакокрасочными материалами и их остатки, отходы офисной техники и электронного оборудования, отработанные картриджи печатающих устройств и копировальной техники, пыль абразивно-металлическая, шины автомобильные отработанные, фильтры воздушные отработанные, огарки сварочных электродов, лом черных металлов, лом цветных металлов, стружка черных металлов, стружка цветных металлов, лом абразивных изделий, отработанные тормозные колодки, шлам карбидный, ил отстойников шахтных вод, отходы резинотехнических изделий (транспортерная лента), строительные отходы, древесные отходы, мешкотара бумажная, лампы энергосберегающие, не содержащие ртуть, использованная спецодежда и обувь, отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ), смет с территории, твердые бытовые отходы, вмещающая порода.

Аккумуляторы отработанные автомобильные

Расчет проводился согласно п/п. 2.24 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Норма образования отхода рассчитывается исходя из числа аккумуляторов (n) для группы (i) автотранспорта, срока (τ) фактической эксплуатации (2 года для автотранспорта, 3 года для тепловозов, 15 лет для аккумуляторов подстанций), средней массы (mi) аккумулятора и норматива зачета (α) при сдаче (80-100%):

N = Σni×mi×α×10-3/τ, т/год

Таблица 54 – Расчет объема образования аккумуляторов отработанных автомобильных

| Марка ТС | Кол-во ед. ТС | Марка аккумулятора | Кол-во аккумуляторов на одной ед. ТС (ni) | Масса одного аккумулятора, кг (mi) | Норматив зачета при сдаче, % (α) | Срок фактической эксплуатации, лет (τ) | Объем образования отработанных аккумуляторов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шахта №57 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,2040 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| Sandvik DL 430-7C | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| МТ 5020 | 5 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,2550 |
| ST 14 | 3 | 6СТ190 | 2 | 73,2 | 100 | 2 | 0,2196 |
| САТ-980 L | 3 | 6СТ190 | 2 | 73,2 | 100 | 2 | 0,2196 |
| САТ-980G II (ОКНТ) | 2 | 6СТ190 | 2 | 73,2 | 100 | 2 | 0,1464 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 6СТ70 | 2 | 18,2 | 100 | 2 | 0,0182 |
| Автоцистерна АЦ-5,0- | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| Минка 18 А | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| LK-1 | 2 | 6СТ190 | 2 | 73,2 | 100 | 2 | 0,1464 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| МоАЗ | 1 | 6СТ190 | 2 | 73,2 | 100 | 2 | 0,0732 |
| ПМЗШ-5К (на базе МАЗ) | 1 | 6СТ190 | 2 | 73,2 | 100 | 2 | 0,0732 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| К-701 | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| PAUS PKMT | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| PAUS UNI | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| АП-30М | 2 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,1020 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| UTIMEC LF600 AGIT | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| Итого: | 37 |  |  |  |  |  | 2,1206 |
| Шахта №55 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,2040 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| Sandvik DL 431 | 2 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,1020 |
| МТ 5020 | 4 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,2040 |
| CAT AD30 | 1 | 6СТ190 | 2 | 73,2 | 100 | 2 | 0,0732 |
| ST 14 | 2 | 6СТ190 | 2 | 73,2 | 100 | 2 | 0,1464 |
| САТ-980G II (ОКНТ) | 1 | 6СТ190 | 2 | 73,2 | 100 | 2 | 0,0732 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| Sandvik LH514 | 1 | 6СТ190 | 2 | 73,2 | 100 | 2 | 0,0732 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 6СТ70 | 2 | 18,2 | 100 | 2 | 0,0182 |
| Минка 18 А | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| UNI - 50 (нож.под-к) | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| Экскаватор ЭКГ-8АИ | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| САТ-980 L | 4 | 6СТ190 | 2 | 73,2 | 100 | 2 | 0,2928 |
| ПМЗШ-5К ((Fadroma) | 1 | 6СТ190 | 2 | 73,2 | 100 | 2 | 0,0732 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| АП-30М | 3 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,1530 |
| МоАЗ 75296 (миксер) | 1 | 6СТ190 | 2 | 73,2 | 100 | 2 | 0,0732 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| LK-1 | 1 | 6СТ190 | 2 | 73,2 | 100 | 2 | 0,0732 |
| БЕЛАЗ | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| Итого: | 34 |  |  |  |  |  | 1,9676 |
| Шахта №73/75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 3 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,1530 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| МТ 5020 | 4 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,2040 |
| СAT R1700G | 1 | 6СТ190 | 2 | 73,2 | 100 | 2 | 0,0732 |
| ST 14 | 1 | 6СТ190 | 2 | 73,2 | 100 | 2 | 0,0732 |
| САТ-980 L | 1 | 6СТ190 | 2 | 73,2 | 100 | 2 | 0,0732 |
| САТ-980Н (ОКНТ) | 3 | 6СТ190 | 2 | 73,2 | 100 | 2 | 0,2196 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 6СТ70 | 2 | 18,2 | 100 | 2 | 0,0182 |
| Минка 18 А | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| LK-1 | 2 | 6СТ190 | 2 | 73,2 | 100 | 2 | 0,1464 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| МоАЗ 75296 (миксер) | 1 | 6СТ190 | 2 | 73,2 | 100 | 2 | 0,0732 |
| ПМЗШ-5К (на базе МАЗ) | 1 | 6СТ190 | 2 | 73,2 | 100 | 2 | 0,0732 |
| АП-30М | 2 | 6СТ190 | 2 | 73,2 | 100 | 2 | 0,1464 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| Итого: | 27 |  |  |  |  |  | 1,6106 |
| Шахта Анненская |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,2040 |
| Sandvik DS 510 | 2 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,1020 |
| DF-B1 | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| Diamec-262 | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| САТ-980 L | 5 | 6СТ190 | 2 | 73,2 | 100 | 2 | 0,3660 |
| САТ-980Н (ОКНТ) | 1 | 6СТ190 | 2 | 73,2 | 100 | 2 | 0,0732 |
| САТ AD45 | 2 | 6СТ190 | 2 | 73,2 | 100 | 2 | 0,1464 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 2 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,1020 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 6СТ70 | 2 | 18,2 | 100 | 2 | 0,0182 |
| Минка 18 А | 2 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,1020 |
| LK-1 | 1 | 6СТ190 | 2 | 73,2 | 100 | 2 | 0,0732 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| ПМЗШ-5К (Fadroma) | 2 | 6СТ190 | 2 | 73,2 | 100 | 2 | 0,1464 |
| САТ-980 GH | 1 | 6СТ190 | 2 | 73,2 | 100 | 2 | 0,0732 |
| МТ 5020 | 3 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,1530 |
| ST 14 | 2 | 6СТ190 | 2 | 73,2 | 100 | 2 | 0,1464 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| АП-30М | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| Автоцистерна АЦ-5,0- | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| Экскаватор WB93R | 1 | 6СТ132 | 2 | 51 | 100 | 2 | 0,0510 |
| Итого: | 36 |  |  |  |  |  | 2,1140 |
| Всего по ВЖР: | 134 |  |  |  |  |  | 7,8128 |

Отработанное моторное масло

Расчет отработанного моторного масла проводился согласно п/п 2.4, п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Расчет количества отработанного моторного масла (Мотх) выполнен с использованием формулы:

Мотх = ΣNi×Vi×k×ρ×L/Lн×10-3, т/год

где:

Ni – количество автомашин i-ой марки, шт.;

Vi – объем масла, заливаемого в машину i-ой марки при ТО, л;

L – средний годовой пробег машины i-ой марки, тыс. км/год;

Lн – норма пробега машины i-ой марки до замены масла, тыс. км;

k – коэффициент полноты слива масла, k=0,9;

ρ – плотность отработанного масла, ρ=0,9 кг/л.

Таблица 55– Расчет объема образования отработанного моторного масла

| Вид транспортного средства | Кол-во ТС, ед. | Средний годовой пробег ед. ТС, км, мото-час | Норма пробега до замены масла,км, мото-час | Объем масла, заливаемого в ТС, л | Коэф-фициент полноты слива масла | Плотность отрабо-танного масла | Кол-во отработанного моторного масла, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | L | Lн | Vi | k | ρ |  |
| Шахта №57 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 1254 | 250 | 35 | 0,9 | 0,9 | 0,56881 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 1274 | 250 | 35 | 0,9 | 0,9 | 0,14447 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 954 | 250 | 34 | 0,9 | 0,9 | 0,10509 |
| Sandvik DL 430-7C | 1 | 954 | 250 | 34 | 0,9 | 0,9 | 0,10509 |
| МТ 5020 | 5 | 3840 | 250 | 25 | 0,9 | 0,9 | 1,55520 |
| ST 14 | 3 | 4320 | 250 | 30 | 0,9 | 0,9 | 1,25971 |
| САТ-980 L | 3 | 3400 | 250 | 35 | 0,9 | 0,9 | 1,15668 |
| САТ-980G II (ОКНТ) | 2 | 3408 | 250 | 38 | 0,9 | 0,9 | 0,83919 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 1440 | 250 | 5,8 | 0,9 | 0,9 | 0,02706 |
| Автоцистерна АЦ-5,0- | 1 | 1440 | 250 | 25 | 0,9 | 0,9 | 0,11664 |
| Минка 18 А | 1 | 2750 | 250 | 36 | 0,9 | 0,9 | 0,32076 |
| LK-1 | 2 | 2800 | 250 | 34 | 0,9 | 0,9 | 0,61690 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 2640 | 250 | 35 | 0,9 | 0,9 | 0,29938 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 2640 | 250 | 34 | 0,9 | 0,9 | 0,29082 |
| МоАЗ | 1 | 2460 | 250 | 31 | 0,9 | 0,9 | 0,24708 |
| ПМЗШ-5К (Fadroma) | 1 | 1860 | 250 | 25 | 0,9 | 0,9 | 0,15066 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 2400 | 250 | 34 | 0,9 | 0,9 | 0,26438 |
| К-701 | 1 | 1440 | 250 | 25 | 0,9 | 0,9 | 0,11664 |
| PAUS PKMT | 1 | 1800 | 250 | 35 | 0,9 | 0,9 | 0,20412 |
| PAUS UNI | 1 | 2640 | 250 | 35 | 0,9 | 0,9 | 0,29938 |
| АП-30М | 2 | 2750 | 250 | 36 | 0,9 | 0,9 | 0,64152 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 4740 | 250 | 38 | 0,9 | 0,9 | 0,58359 |
| UTIMEC LF600 AGIT | 1 | 2640 | 250 | 34 | 0,9 | 0,9 | 0,29082 |
| Итого: | 37 |  |  |  |  |  | 10,20400 |
| Шахта №55 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 1254 | 250 | 35 | 0,9 | 0,9 | 0,56881 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 1274 | 250 | 35 | 0,9 | 0,9 | 0,14447 |
| Sandvik DL 431 | 2 | 954 | 250 | 34 | 0,9 | 0,9 | 0,21019 |
| МТ 5020 | 4 | 3840 | 250 | 25 | 0,9 | 0,9 | 1,24416 |
| CAT AD30 | 1 | 3396 | 250 | 34 | 0,9 | 0,9 | 0,37410 |
| ST 14 | 2 | 4320 | 250 | 30 | 0,9 | 0,9 | 0,83981 |
| САТ-980 L | 4 | 3400 | 250 | 35 | 0,9 | 0,9 | 1,54224 |
| САТ-980G II (ОКНТ) | 1 | 3408 | 250 | 38 | 0,9 | 0,9 | 0,41959 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 4740 | 250 | 38 | 0,9 | 0,9 | 0,58359 |
| Sandvik LH514 | 1 | 5652 | 250 | 34 | 0,9 | 0,9 | 0,62262 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 1440 | 250 | 5,8 | 0,9 | 0,9 | 0,02706 |
| Минка 18 А | 1 | 2750 | 250 | 36 | 0,9 | 0,9 | 0,32076 |
| UNI - 50 (нож.под-к) | 1 | 2640 | 250 | 35 | 0,9 | 0,9 | 0,29938 |
| Экскаватор ЭКГ-8АИ | 1 | 1440 | 250 | 12,8 | 0,9 | 0,9 | 0,05972 |
| ПМЗШ-5К (Fadroma) | 1 | 1860 | 250 | 25 | 0,9 | 0,9 | 0,15066 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 2400 | 250 | 34 | 0,9 | 0,9 | 0,26438 |
| АП-30М | 3 | 2750 | 250 | 36 | 0,9 | 0,9 | 0,96228 |
| МоАЗ 75296 (миксер) | 1 | 2460 | 250 | 25 | 0,9 | 0,9 | 0,19926 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 2640 | 250 | 34 | 0,9 | 0,9 | 0,29082 |
| LK-1 | 1 | 2800 | 250 | 34 | 0,9 | 0,9 | 0,30845 |
| БЕЛАЗ | 1 | 2460 | 250 | 25 | 0,9 | 0,9 | 0,19926 |
| Итого: | 34 |  |  |  |  |  | 9,63161 |
| Шахта №73/75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 3 | 1254 | 250 | 35 | 0,9 | 0,9 | 0,42661 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 1274 | 250 | 35 | 0,9 | 0,9 | 0,14447 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 954 | 250 | 34 | 0,9 | 0,9 | 0,10509 |
| МТ 5020 | 4 | 3840 | 250 | 34 | 0,9 | 0,9 | 1,69206 |
| СAT R1700G | 1 | 5652 | 250 | 34 | 0,9 | 0,9 | 0,62262 |
| ST 14 | 1 | 4320 | 250 | 34 | 0,9 | 0,9 | 0,47589 |
| САТ-980 L | 1 | 5712 | 250 | 37 | 0,9 | 0,9 | 0,68475 |
| САТ-980Н (ОКНТ) | 3 | 3840 | 250 | 34 | 0,9 | 0,9 | 1,26904 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 4740 | 250 | 38 | 0,9 | 0,9 | 0,58359 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 1440 | 250 | 5,8 | 0,9 | 0,9 | 0,02706 |
| Минка 18 А | 1 | 2750 | 250 | 36 | 0,9 | 0,9 | 0,32076 |
| LK-1 | 2 | 2800 | 250 | 34 | 0,9 | 0,9 | 0,61690 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 2640 | 250 | 35 | 0,9 | 0,9 | 0,29938 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 2640 | 250 | 34 | 0,9 | 0,9 | 0,29082 |
| МоАЗ 75296 (миксер) | 1 | 2460 | 250 | 31 | 0,9 | 0,9 | 0,24708 |
| ПМЗШ-5К (на базе МАЗ) | 1 | 1860 | 250 | 25 | 0,9 | 0,9 | 0,15066 |
| АП-30М | 2 | 2760 | 250 | 25 | 0,9 | 0,9 | 0,44712 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 2400 | 250 | 34 | 0,9 | 0,9 | 0,26438 |
| Итого | 27 |  |  |  |  |  | 8,66828 |
| Шахта Анненская |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 1254 | 250 | 35 | 0,9 | 0,9 | 0,56881 |
| Sandvik DS 510 | 2 | 1274 | 250 | 35 | 0,9 | 0,9 | 0,28894 |
| DF-B1 | 1 | 1254 | 250 | 35 | 0,9 | 0,9 | 0,14220 |
| Diamec-262 | 1 | 1254 | 250 | 35 | 0,9 | 0,9 | 0,14220 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 954 | 250 | 34 | 0,9 | 0,9 | 0,10509 |
| САТ-980 L | 5 | 3400 | 250 | 35 | 0,9 | 0,9 | 1,92780 |
| САТ-980Н (ОКНТ) | 1 | 3840 | 250 | 34 | 0,9 | 0,9 | 0,42301 |
| САТ AD45 | 2 | 3396 | 250 | 64 | 0,9 | 0,9 | 1,40839 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 2 | 4740 | 250 | 38 | 0,9 | 0,9 | 1,16718 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 1440 | 250 | 5,8 | 0,9 | 0,9 | 0,02706 |
| Минка 18 А | 2 | 2750 | 250 | 36 | 0,9 | 0,9 | 0,64152 |
| LK-1 | 1 | 2800 | 250 | 34 | 0,9 | 0,9 | 0,30845 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 2640 | 250 | 35 | 0,9 | 0,9 | 0,29938 |
| ПМЗШ-5К (Fadroma) | 2 | 1860 | 250 | 25 | 0,9 | 0,9 | 0,30132 |
| САТ-980 GH | 1 | 3408 | 250 | 38 | 0,9 | 0,9 | 0,41959 |
| МТ 5020 | 3 | 3840 | 250 | 25 | 0,9 | 0,9 | 0,93312 |
| ST 14 | 2 | 4320 | 250 | 30 | 0,9 | 0,9 | 0,83981 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 2400 | 250 | 34 | 0,9 | 0,9 | 0,26438 |
| АП-30М | 1 | 2750 | 250 | 36 | 0,9 | 0,9 | 0,32076 |
| Автоцистерна АЦ-5,0- | 1 | 1440 | 250 | 25 | 0,9 | 0,9 | 0,11664 |
| Экскаватор WB93R | 1 | 1440 | 250 | 12,8 | 0,9 | 0,9 | 0,05972 |
| Итого: | 36 |  |  |  |  |  | 10,70537 |
| Всего по ВЖР: | 134 |  |  |  |  |  | 39,20926 |

Отработанное трансмиссионное масло

Расчет отработанного трансмиссионного масла проводился согласно п/п 2.5, п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Расчет количества отработанного трансмиссионного масла (Мотх) выполнен с использованием формулы:

Мотх = ΣNi×Vi×k×ρ×L/Lн×10-3, т/год

где:

Ni – количество автомашин i-ой марки, шт.;

Vi – объем масла, заливаемого в машину i-ой марки при ТО, л;

L – средний годовой пробег машины i-ой марки, тыс. км/год;

Lн – норма пробега машины i-ой марки до замены масла, тыс. км;

k – коэффициент полноты слива масла, k=0,9;

ρ – плотность отработанного масла, ρ=0,9 кг/л.

Таблица 56 – Расчет объема образования отработанного трансмиссионного масла

| Вид транспортного средства | Кол-во ТС, ед. | Средний годовой пробег ед. ТС, км, мото-час | Норма пробега до замены масла,км, мото-час | Объем масла, заливаемого в ТС, л | Коэф-фициент полноты слива масла | Плотность отрабо-танного масла | Кол-во отработанного трансмиссионного масла, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | L | Lн | Vi | k | ρ |  |
| Шахта №57 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 1254 | 750 | 64 | 0,9 | 0,9 | 0,34671 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 1274 | 750 | 60 | 0,9 | 0,9 | 0,08256 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 954 | 750 | 55 | 0,9 | 0,9 | 0,05667 |
| Sandvik DL 430-7C | 1 | 954 | 750 | 55 | 0,9 | 0,9 | 0,05667 |
| МТ 5020 | 5 | 3840 | 750 | 48 | 0,9 | 0,9 | 0,99533 |
| ST 14 | 3 | 4320 | 750 | 70 | 0,9 | 0,9 | 0,97978 |
| САТ-980 L | 3 | 3400 | 750 | 77 | 0,9 | 0,9 | 0,84823 |
| САТ-980G II (ОКНТ) | 2 | 3408 | 750 | 70 | 0,9 | 0,9 | 0,51529 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 1440 | 750 | 2,5 | 0,9 | 0,9 | 0,00389 |
| Автоцистерна АЦ-5,0- | 1 | 1440 | 750 | 43 | 0,9 | 0,9 | 0,06687 |
| Минка 18 А | 1 | 2750 | 750 | 45 | 0,9 | 0,9 | 0,13365 |
| LK-1 | 2 | 2800 | 750 | 70 | 0,9 | 0,9 | 0,42336 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 2640 | 750 | 60 | 0,9 | 0,9 | 0,17107 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 2640 | 750 | 70 | 0,9 | 0,9 | 0,19958 |
| МоАЗ | 1 | 2460 | 750 | 45 | 0,9 | 0,9 | 0,11956 |
| ПМЗШ-5К (Fadroma) | 1 | 1860 | 750 | 13 | 0,9 | 0,9 | 0,02611 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 2400 | 750 | 70 | 0,9 | 0,9 | 0,18144 |
| К-701 | 1 | 1440 | 750 | 13 | 0,9 | 0,9 | 0,02022 |
| PAUS PKMT | 1 | 1800 | 750 | 60 | 0,9 | 0,9 | 0,11664 |
| PAUS UNI | 1 | 2640 | 750 | 60 | 0,9 | 0,9 | 0,17107 |
| АП-30М | 2 | 2750 | 750 | 45 | 0,9 | 0,9 | 0,26730 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 4740 | 750 | 43 | 0,9 | 0,9 | 0,22013 |
| UTIMEC LF600 AGIT | 1 | 2640 | 750 | 70 | 0,9 | 0,9 | 0,19958 |
| Итого: | 37 |  |  |  |  |  | 6,20170 |
| Шахта №55 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 1254 | 750 | 64 | 0,9 | 0,9 | 0,34671 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 1274 | 750 | 60 | 0,9 | 0,9 | 0,08256 |
| Sandvik DL 431 | 2 | 954 | 750 | 55 | 0,9 | 0,9 | 0,11334 |
| МТ 5020 | 4 | 3840 | 750 | 48 | 0,9 | 0,9 | 0,79626 |
| CAT AD30 | 1 | 3396 | 750 | 67 | 0,9 | 0,9 | 0,24573 |
| ST 14 | 2 | 4320 | 750 | 70 | 0,9 | 0,9 | 0,65318 |
| САТ-980 L | 4 | 3400 | 750 | 77 | 0,9 | 0,9 | 1,13098 |
| САТ-980G II (ОКНТ) | 1 | 3408 | 750 | 70 | 0,9 | 0,9 | 0,25764 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 4740 | 750 | 43 | 0,9 | 0,9 | 0,22013 |
| Sandvik LH514 | 1 | 5652 | 750 | 70 | 0,9 | 0,9 | 0,42729 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 1440 | 750 | 2,5 | 0,9 | 0,9 | 0,00389 |
| Минка 18 А | 1 | 2750 | 750 | 45 | 0,9 | 0,9 | 0,13365 |
| UNI - 50 (нож.под-к) | 1 | 2640 | 750 | 60 | 0,9 | 0,9 | 0,17107 |
| Экскаватор ЭКГ-8АИ | 1 | 1440 | 750 | 16 | 0,9 | 0,9 | 0,02488 |
| ПМЗШ-5К (Fadroma) | 1 | 1860 | 750 | 13 | 0,9 | 0,9 | 0,02611 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 2400 | 750 | 70 | 0,9 | 0,9 | 0,18144 |
| АП-30М | 3 | 2750 | 750 | 45 | 0,9 | 0,9 | 0,40095 |
| МоАЗ 75296 (миксер) | 1 | 2460 | 750 | 15 | 0,9 | 0,9 | 0,03985 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 2640 | 750 | 70 | 0,9 | 0,9 | 0,19958 |
| LK-1 | 1 | 2800 | 750 | 70 | 0,9 | 0,9 | 0,21168 |
| БЕЛАЗ | 1 | 2460 | 750 | 15 | 0,9 | 0,9 | 0,03985 |
| Итого: | 34 |  |  |  |  |  | 5,70677 |
| Шахта №73/75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 3 | 1254 | 750 | 64 | 0,9 | 0,9 | 0,26003 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 1274 | 750 | 60 | 0,9 | 0,9 | 0,08256 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 954 | 750 | 55 | 0,9 | 0,9 | 0,05667 |
| МТ 5020 | 4 | 3840 | 750 | 55 | 0,9 | 0,9 | 0,91238 |
| СAT R1700G | 1 | 5652 | 750 | 70 | 0,9 | 0,9 | 0,42729 |
| ST 14 | 1 | 4320 | 750 | 70 | 0,9 | 0,9 | 0,32659 |
| САТ-980 L | 1 | 5712 | 750 | 77 | 0,9 | 0,9 | 0,47501 |
| САТ-980Н (ОКНТ) | 3 | 3840 | 750 | 62 | 0,9 | 0,9 | 0,77138 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 4740 | 750 | 43 | 0,9 | 0,9 | 0,22013 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 1440 | 750 | 2,5 | 0,9 | 0,9 | 0,00389 |
| Минка 18 А | 1 | 2750 | 750 | 45 | 0,9 | 0,9 | 0,13365 |
| LK-1 | 2 | 2800 | 750 | 70 | 0,9 | 0,9 | 0,42336 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 2640 | 750 | 60 | 0,9 | 0,9 | 0,17107 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 2640 | 750 | 70 | 0,9 | 0,9 | 0,19958 |
| МоАЗ 75296 (миксер) | 1 | 2460 | 750 | 45 | 0,9 | 0,9 | 0,11956 |
| ПМЗШ-5К (на базе МАЗ) | 1 | 1860 | 750 | 13 | 0,9 | 0,9 | 0,02611 |
| АП-30М | 2 | 2760 | 750 | 13 | 0,9 | 0,9 | 0,07750 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 2400 | 750 | 70 | 0,9 | 0,9 | 0,18144 |
| Итого: | 27 |  |  |  |  |  | 4,86820 |
| Шахта Анненская |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 1254 | 750 | 64 | 0,9 | 0,9 | 0,34671 |
| Sandvik DS 510 | 2 | 1274 | 750 | 60 | 0,9 | 0,9 | 0,16511 |
| DF-B1 | 1 | 1254 | 750 | 60 | 0,9 | 0,9 | 0,08126 |
| Diamec-262 | 1 | 1254 | 750 | 60 | 0,9 | 0,9 | 0,08126 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 954 | 750 | 55 | 0,9 | 0,9 | 0,05667 |
| САТ-980 L | 5 | 3400 | 750 | 60 | 0,9 | 0,9 | 1,10160 |
| САТ-980Н (ОКНТ) | 1 | 3840 | 750 | 62 | 0,9 | 0,9 | 0,25713 |
| САТ AD45 | 2 | 3396 | 750 | 60 | 0,9 | 0,9 | 0,44012 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 2 | 4740 | 750 | 43 | 0,9 | 0,9 | 0,44025 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 1440 | 750 | 2,5 | 0,9 | 0,9 | 0,00389 |
| Минка 18 А | 2 | 2750 | 750 | 45 | 0,9 | 0,9 | 0,26730 |
| LK-1 | 1 | 2800 | 750 | 70 | 0,9 | 0,9 | 0,21168 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 2640 | 750 | 60 | 0,9 | 0,9 | 0,17107 |
| ПМЗШ-5К (Fadroma) | 2 | 1860 | 750 | 13 | 0,9 | 0,9 | 0,05223 |
| САТ-980 GH | 1 | 3408 | 750 | 70 | 0,9 | 0,9 | 0,25764 |
| МТ 5020 | 3 | 3840 | 750 | 55 | 0,9 | 0,9 | 0,68429 |
| ST 14 | 2 | 4320 | 750 | 70 | 0,9 | 0,9 | 0,65318 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 2400 | 750 | 50 | 0,9 | 0,9 | 0,12960 |
| АП-30М | 1 | 2750 | 750 | 45 | 0,9 | 0,9 | 0,13365 |
| Автоцистерна АЦ-5,0- | 1 | 1440 | 750 | 43 | 0,9 | 0,9 | 0,06687 |
| Экскаватор WB93R | 1 | 1440 | 750 | 16 | 0,9 | 0,9 | 0,02488 |
| Итого: | 36 |  |  |  |  |  | 5,62639 |
| Всего по ВЖР: | 134 |  |  |  |  |  | 22,40306 |

Отработанное гидравлическое масло

Расчет отработанного гидравлического масла проводился согласно п/п 2.4, п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Расчет количества отработанного гидравлического масла (Мотх) выполнен с использованием формулы:

Мотх = ΣNi×Vi×k×ρ×L/Lн×10-3, т/год

где:

Ni – количество автомашин i-ой марки, шт.;

Vi – объем масла, заливаемого в машину i-ой марки при ТО, л;

L – средний годовой пробег машины i-ой марки, тыс. км/год;

Lн – норма пробега машины i-ой марки до замены масла, тыс. км;

k – коэффициент полноты слива масла, k=0,9;

ρ – плотность отработанного масла, ρ=0,9 кг/л.

Таблица 57 – Расчет объема образования отработанного гидравлического масла

| Вид транспортного средства | Кол-во ТС, ед. | Средний годовой пробег ед. ТС, км, мото-час | Норма пробега до замены масла,км, мото-час | Объем масла, заливаемого в ТС, л | Коэф-фициент полноты слива масла | Плотность отрабо-танного масла | Кол-во отработанного гидравлического масла, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | L | Lн | Vi | k | ρ |  |
| Шахта №57 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 1254 | 1500 | 195 | 0,9 | 0,9 | 0,52818 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 1274 | 1500 | 185 | 0,9 | 0,9 | 0,12727 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 954 | 1500 | 270 | 0,9 | 0,9 | 0,13909 |
| Sandvik DL 430-7C | 1 | 954 | 1500 | 270 | 0,9 | 0,9 | 0,13909 |
| МТ 5020 | 5 | 3840 | 1500 | 185 | 0,9 | 0,9 | 1,91808 |
| ST 14 | 3 | 4320 | 1500 | 185 | 0,9 | 0,9 | 1,29470 |
| САТ-980 L | 3 | 3400 | 1500 | 153 | 0,9 | 0,9 | 0,84272 |
| САТ-980G II (ОКНТ) | 2 | 3408 | 1500 | 125 | 0,9 | 0,9 | 0,46008 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 1440 | 1500 | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 0,00124 |
| Автоцистерна АЦ-5,0- | 1 | 1440 | 1500 | 125 | 0,9 | 0,9 | 0,09720 |
| Минка 18 А | 1 | 2750 | 1500 | 50 | 0,9 | 0,9 | 0,07425 |
| LK-1 | 2 | 2800 | 1500 | 218 | 0,9 | 0,9 | 0,65923 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 2640 | 1500 | 185 | 0,9 | 0,9 | 0,26374 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 2640 | 1500 | 218 | 0,9 | 0,9 | 0,31078 |
| МоАЗ | 1 | 2460 | 1500 | 200 | 0,9 | 0,9 | 0,26568 |
| ПМЗШ-5К (Fadroma) | 1 | 1860 | 1500 | 65 | 0,9 | 0,9 | 0,06529 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 2400 | 1500 | 218 | 0,9 | 0,9 | 0,28253 |
| К-701 | 1 | 1440 | 1500 | 65 | 0,9 | 0,9 | 0,05054 |
| PAUS PKMT | 1 | 1800 | 1500 | 185 | 0,9 | 0,9 | 0,17982 |
| PAUS UNI | 1 | 2640 | 1500 | 185 | 0,9 | 0,9 | 0,26374 |
| АП-30М | 2 | 2750 | 1500 | 50 | 0,9 | 0,9 | 0,14850 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 4740 | 1500 | 234 | 0,9 | 0,9 | 0,59895 |
| UTIMEC LF600 AGIT | 1 | 2640 | 1500 | 218 | 0,9 | 0,9 | 0,31078 |
| Итого: | 37 |  |  |  |  |  | 9,02148 |
| Шахта №55 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 1254 | 1500 | 195 | 0,9 | 0,9 | 0,52818 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 1274 | 1500 | 185 | 0,9 | 0,9 | 0,12727 |
| Sandvik DL 431 | 2 | 954 | 1500 | 270 | 0,9 | 0,9 | 0,27819 |
| МТ 5020 | 4 | 3840 | 1500 | 185 | 0,9 | 0,9 | 1,53446 |
| CAT AD30 | 1 | 3396 | 1500 | 330 | 0,9 | 0,9 | 0,60517 |
| ST 14 | 2 | 4320 | 1500 | 185 | 0,9 | 0,9 | 0,86314 |
| САТ-980 L | 4 | 3400 | 1500 | 153 | 0,9 | 0,9 | 1,12363 |
| САТ-980G II (ОКНТ) | 1 | 3408 | 1500 | 125 | 0,9 | 0,9 | 0,23004 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 4740 | 1500 | 234 | 0,9 | 0,9 | 0,59895 |
| Sandvik LH514 | 1 | 5652 | 1500 | 300 | 0,9 | 0,9 | 0,91562 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 1440 | 1500 | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 0,00124 |
| Минка 18 А | 1 | 2750 | 1500 | 50 | 0,9 | 0,9 | 0,07425 |
| UNI - 50 (нож.под-к) | 1 | 2640 | 1500 | 185 | 0,9 | 0,9 | 0,26374 |
| Экскаватор ЭКГ-8АИ | 1 | 1440 | 1500 | 41 | 0,9 | 0,9 | 0,03188 |
| ПМЗШ-5К (Fadroma) | 1 | 1860 | 1500 | 65 | 0,9 | 0,9 | 0,06529 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 2400 | 1500 | 218 | 0,9 | 0,9 | 0,28253 |
| АП-30М | 3 | 2750 | 1500 | 50 | 0,9 | 0,9 | 0,22275 |
| МоАЗ 75296 (миксер) | 1 | 2460 | 1500 | 200 | 0,9 | 0,9 | 0,26568 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 2640 | 1500 | 218 | 0,9 | 0,9 | 0,31078 |
| LK-1 | 1 | 2800 | 1500 | 218 | 0,9 | 0,9 | 0,32962 |
| БЕЛАЗ | 1 | 2460 | 1500 | 65 | 0,9 | 0,9 | 0,08635 |
| Итого: | 34 |  |  |  |  |  | 8,73876 |
| Шахта №73/75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 3 | 1254 | 1500 | 195 | 0,9 | 0,9 | 0,39614 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 1274 | 1500 | 185 | 0,9 | 0,9 | 0,12727 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 954 | 1500 | 270 | 0,9 | 0,9 | 0,13909 |
| МТ 5020 | 4 | 3840 | 1500 | 185 | 0,9 | 0,9 | 1,53446 |
| СAT R1700G | 1 | 5652 | 1500 | 125 | 0,9 | 0,9 | 0,38151 |
| ST 14 | 1 | 4320 | 1500 | 218 | 0,9 | 0,9 | 0,50855 |
| САТ-980 L | 1 | 5712 | 1500 | 153 | 0,9 | 0,9 | 0,47193 |
| САТ-980Н (ОКНТ) | 3 | 3840 | 1500 | 250 | 0,9 | 0,9 | 1,55520 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 4740 | 1500 | 234 | 0,9 | 0,9 | 0,59895 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 1440 | 1500 | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 0,00124 |
| Минка 18 А | 1 | 2750 | 1500 | 50 | 0,9 | 0,9 | 0,07425 |
| LK-1 | 2 | 2800 | 1500 | 218 | 0,9 | 0,9 | 0,65923 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 2640 | 1500 | 185 | 0,9 | 0,9 | 0,26374 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 2640 | 1500 | 218 | 0,9 | 0,9 | 0,31078 |
| МоАЗ 75296 (миксер) | 1 | 2460 | 1500 | 200 | 0,9 | 0,9 | 0,26568 |
| ПМЗШ-5К (на базе МАЗ) | 1 | 1860 | 1500 | 65 | 0,9 | 0,9 | 0,06529 |
| АП-30М | 2 | 2760 | 1500 | 65 | 0,9 | 0,9 | 0,19375 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 2400 | 1500 | 218 | 0,9 | 0,9 | 0,28253 |
| Итого: | 27 |  |  |  |  |  | 7,82959 |
| Шахта Анненская |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 1254 | 1500 | 195 | 0,9 | 0,9 | 0,52818 |
| Sandvik DS 510 | 2 | 1274 | 1500 | 185 | 0,9 | 0,9 | 0,25455 |
| DF-B1 | 1 | 1254 | 1500 | 195 | 0,9 | 0,9 | 0,13205 |
| Diamec-262 | 1 | 1254 | 1500 | 195 | 0,9 | 0,9 | 0,13205 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 954 | 1500 | 270 | 0,9 | 0,9 | 0,13909 |
| САТ-980 L | 5 | 3400 | 1500 | 153 | 0,9 | 0,9 | 1,40454 |
| САТ-980Н (ОКНТ) | 1 | 3840 | 1500 | 250 | 0,9 | 0,9 | 0,51840 |
| САТ AD45 | 2 | 3396 | 1500 | 266 | 0,9 | 0,9 | 0,97560 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 2 | 4740 | 1500 | 234 | 0,9 | 0,9 | 1,19789 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 1440 | 1500 | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 0,00124 |
| Минка 18 А | 2 | 2750 | 1500 | 50 | 0,9 | 0,9 | 0,14850 |
| LK-1 | 1 | 2800 | 1500 | 218 | 0,9 | 0,9 | 0,32962 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 2640 | 1500 | 185 | 0,9 | 0,9 | 0,26374 |
| ПМЗШ-5К (Fadroma) | 2 | 1860 | 1500 | 65 | 0,9 | 0,9 | 0,13057 |
| САТ-980 GH | 1 | 3408 | 1500 | 125 | 0,9 | 0,9 | 0,23004 |
| МТ 5020 | 3 | 3840 | 1500 | 185 | 0,9 | 0,9 | 1,15085 |
| ST 14 | 2 | 4320 | 1500 | 185 | 0,9 | 0,9 | 0,86314 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 2400 | 1500 | 218 | 0,9 | 0,9 | 0,28253 |
| АП-30М | 1 | 2750 | 1500 | 50 | 0,9 | 0,9 | 0,07425 |
| Автоцистерна АЦ-5,0- | 1 | 1440 | 1500 | 125 | 0,9 | 0,9 | 0,09720 |
| Экскаватор WB93R | 1 | 1440 | 1500 | 41 | 0,9 | 0,9 | 0,03188 |
| Итого: | 36 |  |  |  |  |  | 8,88591 |
| Всего по ВЖР: | 134 |  |  |  |  |  | 34,47574 |

Отработанное индустриальное масло

Расчет отработанного индустриального масла проводился согласно п/п 2.6, п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Количество отработанного индустриального масла определено по формуле:

М = V×0,9×0,9×n, т/год

Количество отхода определяется, исходя из объема масла, залитого в картеры используемого оборудования (V), плотности масла – 0,9 т/м3, коэффициента слива масла – 0,9, периодичности замены масла - n раз в год.

Таблица 58 – Расчет объема образования отработанного индустриального масла

| Объем масла, залитого в картер оборудования, л (V) | Плотность масла, кг/л | Коэффициент слива масла | Периодичность замены, раз в год (n) | Объем образования отработанного индустриального масла |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кг/год | т/год |  |
| Шахта №57 |  |  |  |  |  |  |
| 5000 | 0,9 | 0,9 | 1 | 4050 |  | 4,05 |
| Шахта №55 |  |  |  |  |  |  |
| 4463 | 0,9 | 0,9 | 1 | 3615 |  | 3,615 |
| Шахта №73/75 |  |  |  |  |  |  |
| 5500 | 0,9 | 0,9 | 1 | 4455 |  | 4,455 |
| Шахта Анненская |  |  |  |  |  |  |
| 6000 | 0,9 | 0,9 | 1 | 4860 |  | 4,86 |
| Итого по ВЖР: |  |  |  |  |  | 16,98 |

Отработанное трансформаторное масло

Расчет отработанного трансформаторного масла проводился согласно п/п 2.3, п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Количество отработанного трансформаторного масла определено по формуле:

N = (M×kпр/100+ M×kрег/100) ×n, т/год

где:

М – масса масла в трансформаторе, т;

kпр – среднегодовой расход масла на промывку, заливаемого в трансформатор, % (согласно табл. 3.2 методики);

kрег – среднегодовой расход масла на пополнение потерь при смене (регенерации), заливаемого в трансформатор, % (согласно табл. 3.2 методики);

n – количество трансформаторов заданной емкости.

Таблица 59 – Расчет объема образования отработанного трансформаторного масла*

| Марка трансформатора | Масса масла в трансформаторе, т | Среднегодовой расход масла на промывку, заливаемого в трансформатор, % | Среднегодовой расход масла на пополнение потерь при смене (регенерации), заливаемого в трансформатор, % | Количество трансформаторов заданной емкости |  | Объем образования отработанного трансформаторного масла, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шахта №55 |  |  |  |  |  |  |
| ТМ 1000 6/0,4 кВ | 1,25 | 0,6 | 3 | 1 |  | 0,045 |
| ТМ 630 6-У1 | 0,5 | 1 | 3 | 1 |  | 0,02 |
| Итого: | 0,065 |  |  |  |  |  |
| Шахта № 57 |  |  |  |  |  |  |
| ТМШ 320/6 | 0,65 | 1 | 3 | 2 |  | 0,052 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,052 |
| Шахта № 73/75 |  |  |  |  |  |  |
| ТМ 1000 6/0,4 кВ | 1,25 | 0,6 | 3 | 2 |  | 0,09 |
| ТМ 630/6,04 | 0,63 | 1 | 3 | 1 |  | 0,0252 |
| ТР-Р 630/6/0,4 | 0,8 | 0,6 | 3 | 1 |  | 0,0288 |
| Итого: | 0,144 |  |  |  |  |  |
| Шахта Анненская |  |  |  |  |  |  |
| ТДТП-8000/10У2 | 3,6 | 0,4 | 3 | 1 |  | 0,1224 |
| ТДНПД-8000/10У2 | 11,1 | 0,3 | 3 | 1 |  | 0,3663 |
| Итого: | 0,4887 |  |  |  |  |  |
| Всего по ВЖР: |  |  |  |  | 0,7497 |  |

* В соответствии с «Правилам обращения со стойкими органическими загрязнителями и отходами, их содержащими», утвержденных Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № 717, «ПХД-содержащее оборудование – это оборудование, которое содержит вещества с концентрацией ПХД более 0,005 процента (>50 мг/кг) или внутренние поверхности которого загрязнены ПХД в концентрации 1 мг/м2 и выше (трансформаторы, конденсаторы, выключатели, резервуары, насосы, гидравлическое и другое оборудование). Любое оборудование, наполненное маслом или синтетическими жидкостями, считается содержащим ПХД, если не предоставлены объективные свидетельства отсутствия содержания ПХД или загрязнения им в вышеуказанных пределах». При проведении испытаний трансформаторных масел на предприятии на предмет содержания ПХД было выявлено, что концентрация данных веществ в маслах, использованных при эксплуатации трансформаторов, не превышает 50 мг/кг. Исходя из вышесказанного, трансформаторы не относятся к ПХД-содержащему оборудованию.

Отработанные теплоносители (антифризы и др.)

Расчет отработанных теплоносителей проводился аналогично расчету отработанных масел в соответствии с п/п. 2.4 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Расчет количества отработанных теплоносителей (Мотх) выполнен с использованием формулы:

Мотх = ΣNi×Vi×k×ρ×L/Lн×10-3, т/год

где:

Ni – количество автомашин i-ой марки, шт.;

Vi – объем антифриза, заливаемой в машину i-ой марки при ТО, л;

L – средний годовой пробег машины i-ой марки, тыс. км/год;

Lн – норма пробега машины i-ой марки до замены антифриза, тыс. км;

k – коэффициент полноты слива антифриза, k=0,9;

ρ – плотность антифриза, ρ=1,073 кг/л.

Таблица 60 – Расчет объема образования отработанных теплоносителей

| Вид транспортного средства | Кол-во ТС, ед. | Средний годовой пробег ед. ТС, км, мото-час | Норма пробега до замены антифриза ,км, мото-час | Объем антифриза, заливаемого в ТС, л | Коэф-фициент полноты слива масла | Плотность отработанного антифриза | Кол-во отработанного антифриза, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | L | Lн | Vi | k | ρ |  |
| Шахта №57 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 1254 | 3000 | 65 | 0,9 | 1,073 | 0,10495 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 1274 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,02871 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 954 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,02150 |
| Sandvik DL 430-7C | 1 | 954 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,02150 |
| МТ 5020 | 5 | 3840 | 3000 | 60 | 0,9 | 1,073 | 0,37083 |
| ST 14 | 3 | 4320 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,29203 |
| САТ-980 L | 3 | 3400 | 3000 | 40 | 0,9 | 1,073 | 0,13134 |
| САТ-980G II (ОКНТ) | 2 | 3408 | 3000 | 83 | 0,9 | 1,073 | 0,18211 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 1440 | 3000 | 12,5 | 0,9 | 1,073 | 0,00579 |
| Автоцистерна АЦ-5,0- | 1 | 1440 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,03245 |
| Минка 18 А | 1 | 2750 | 3000 | 40 | 0,9 | 1,073 | 0,03541 |
| LK-1 | 2 | 2800 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,12618 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 2640 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,05949 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 2640 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,05949 |
| МоАЗ | 1 | 2460 | 3000 | 20 | 0,9 | 1,073 | 0,01584 |
| ПМЗШ-5К (Fadroma) | 1 | 1860 | 3000 | 42 | 0,9 | 1,073 | 0,02515 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 2400 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,05408 |
| К-701 | 1 | 1440 | 3000 | 42 | 0,9 | 1,073 | 0,01947 |
| PAUS PKMT | 1 | 1800 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,04056 |
| PAUS UNI | 1 | 2640 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,05949 |
| АП-30М | 2 | 2750 | 3000 | 40 | 0,9 | 1,073 | 0,07082 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 4740 | 3000 | 65 | 0,9 | 1,073 | 0,09918 |
| UTIMEC LF600 AGIT | 1 | 2640 | 3000 | 45 | 0,9 | 1,073 | 0,03824 |
| Итого: | 37 |  |  |  |  |  | 1,89461 |
| Шахта №55 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 1254 | 3000 | 65 | 0,9 | 1,073 | 0,10495 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 1274 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,02871 |
| Sandvik DL 431 | 2 | 954 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,04299 |
| МТ 5020 | 4 | 3840 | 3000 | 65 | 0,9 | 1,073 | 0,32138 |
| CAT AD30 | 1 | 3396 | 3000 | 74 | 0,9 | 1,073 | 0,08089 |
| ST 14 | 2 | 4320 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,19469 |
| САТ-980 L | 4 | 3400 | 3000 | 40 | 0,9 | 1,073 | 0,17511 |
| САТ-980G II (ОКНТ) | 1 | 3408 | 3000 | 83 | 0,9 | 1,073 | 0,09105 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 4740 | 3000 | 65 | 0,9 | 1,073 | 0,09918 |
| Sandvik LH514 | 1 | 5652 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,12736 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 1440 | 3000 | 12,5 | 0,9 | 1,073 | 0,00579 |
| Минка 18 А | 1 | 2750 | 3000 | 40 | 0,9 | 1,073 | 0,03541 |
| UNI - 50 (нож.под-к) | 1 | 2640 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,05949 |
| Экскаватор ЭКГ-8АИ | 1 | 1440 | 3000 | 16,5 | 0,9 | 1,073 | 0,00765 |
| ПМЗШ-5К (Fadroma) | 1 | 1860 | 3000 | 42 | 0,9 | 1,073 | 0,02515 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 2400 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,05408 |
| АП-30М | 3 | 2750 | 3000 | 40 | 0,9 | 1,073 | 0,10623 |
| МоАЗ 75296 (миксер) | 1 | 2460 | 3000 | 20 | 0,9 | 1,073 | 0,01584 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 2640 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,05949 |
| LK-1 | 1 | 2800 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,06309 |
| БЕЛАЗ | 1 | 2460 | 3000 | 42 | 0,9 | 1,073 | 0,03326 |
| Итого: | 34 |  |  |  |  |  | 1,73179 |
| Шахта №73/75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 3 | 1254 | 3000 | 74 | 0,9 | 1,073 | 0,08961 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 1274 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,02871 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 954 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,02150 |
| МТ 5020 | 4 | 3840 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,34611 |
| СAT R1700G | 1 | 5652 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,12736 |
| ST 14 | 1 | 4320 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,09734 |
| САТ-980 L | 1 | 5712 | 3000 | 45 | 0,9 | 1,073 | 0,08274 |
| САТ-980Н (ОКНТ) | 3 | 3840 | 3000 | 83 | 0,9 | 1,073 | 0,30779 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 4740 | 3000 | 65 | 0,9 | 1,073 | 0,09918 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 1440 | 3000 | 12,5 | 0,9 | 1,073 | 0,00579 |
| Минка 18 А | 1 | 2750 | 3000 | 40 | 0,9 | 1,073 | 0,03541 |
| LK-1 | 2 | 2800 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,12618 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 2640 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,05949 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 2640 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,05949 |
| МоАЗ 75296 (миксер) | 1 | 2460 | 3000 | 20 | 0,9 | 1,073 | 0,01584 |
| ПМЗШ-5К (на базе МАЗ) | 1 | 1860 | 3000 | 42 | 0,9 | 1,073 | 0,02515 |
| АП-30М | 2 | 2760 | 3000 | 42 | 0,9 | 1,073 | 0,07463 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 2400 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,05408 |
| Итого | 27 |  |  |  |  |  | 1,65640 |
| Шахта Анненская |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 1254 | 3000 | 65 | 0,9 | 1,073 | 0,10495 |
| Sandvik DS 510 | 2 | 1274 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,05741 |
| DF-B1 | 1 | 1254 | 3000 | 65 | 0,9 | 1,073 | 0,02624 |
| Diamec-262 | 1 | 1254 | 3000 | 65 | 0,9 | 1,073 | 0,02624 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 954 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,02150 |
| САТ-980 L | 5 | 3400 | 3000 | 40 | 0,9 | 1,073 | 0,21889 |
| САТ-980Н (ОКНТ) | 1 | 3840 | 3000 | 83 | 0,9 | 1,073 | 0,10260 |
| САТ AD45 | 2 | 3396 | 3000 | 85 | 0,9 | 1,073 | 0,18584 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 2 | 4740 | 3000 | 65 | 0,9 | 1,073 | 0,19835 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 1440 | 3000 | 12,5 | 0,9 | 1,073 | 0,00579 |
| Минка 18 А | 1 | 2750 | 3000 | 40 | 0,9 | 1,073 | 0,03541 |
| LK-1 | 1 | 2800 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,06309 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 2640 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,05949 |
| ПМЗШ-5К (Fadroma) | 2 | 1860 | 3000 | 42 | 0,9 | 1,073 | 0,05029 |
| САТ-980 GH | 1 | 3408 | 3000 | 83 | 0,9 | 1,073 | 0,09105 |
| МТ 5020 | 3 | 3840 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,25958 |
| ST 14 | 2 | 4320 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,19469 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 2400 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,05408 |
| АП-30М | 1 | 2750 | 3000 | 40 | 0,9 | 1,073 | 0,03541 |
| Автоцистерна АЦ-5,0- | 1 | 1440 | 3000 | 70 | 0,9 | 1,073 | 0,03245 |
| Экскаватор WB93R | 1 | 1440 | 3000 | 16,5 | 0,9 | 1,073 | 0,00765 |
| Итого: | 36 |  |  |  |  |  | 1,83100 |
| Всего по ВЖР: | 134 |  |  |  |  |  | 7,1138 |

Промасленная ветошь

Расчет проводился согласно п/п 2.32 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши (Мо, т/год), норматива содержания в ветоши масел (M) и влаги (W):

N = Mo+М+W, т/год

где:

Мо – количество ветоши, поступающее на предприятие за год, т/год;

М – норматив содержания в ветоши масла, 0,12×Мо;

W –норматив содержания в ветоши влаги, 0,15×Мо.

Таблица 61 – Расчет объема образования ветоши промасленной

| Параметры | Значение, т/год |
| --- | --- |
| Шахта №55 |  |
| Поступающее количество ветоши | 0,0745 |
| Норматив содержания в ветоши масел | 0,00894 |
| Норматив содержания в ветоши влаги | 0,01118 |
| Объем образования промасленной ветоши | 0,09462 |
| Шахта №57 |  |
| Поступающее количество ветоши | 0,0745 |
| Норматив содержания в ветоши масел | 0,00894 |
| Норматив содержания в ветоши влаги | 0,01118 |
| Объем образования промасленной ветоши | 0,09462 |
| Шахта №73/75 |  |
| Поступающее количество ветоши | 0,0745 |
| Норматив содержания в ветоши масел | 0,00894 |
| Норматив содержания в ветоши влаги | 0,01118 |
| Объем образования промасленной ветоши | 0,09462 |
| Шахта Анненская |  |
| Поступающее количество ветоши | 0,0745 |
| Норматив содержания в ветоши масел | 0,00894 |
| Норматив содержания в ветоши влаги | 0,01118 |
| Объем образования промасленной ветоши | 0,09462 |
| Итого по ВЖР: | 0,37848 |

Расшифровка: N=0,0745 т+(0,12×0,0745 т) + (0,15×0,0745 т) = 0,09462 т/год.

Итого по ВЖР: 0,09462 т+0,09462 т + 0,09462 + 0,09462 т = 0,37848 т/год.

Фильтры масляные отработанные

Расчет норматива образования фильтров масляных отработанных проведен по «Методическим рекомендациям по расчету нормативов образования отходов для автотранспортных предприятий», Санкт-Петербург, 2003 г., и определяется по формуле:

М = Σ Ni×ni×mi×Li/Lнi×10-3, т/год

где:

Ni – количество автомашин i-той марки, шт.;

ni – количество фильтров, установленных на автомашине i-ой марки, шт.;

mi – вес одного фильтра на автомашине i-ой марки, кг;

Li – средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс.км/год, моточасы,

Lнi – норма пробега подвижного состава i-ой марки до замены фильтровальных элементов, тыс.км, моточасов.

Таблица 62 – Расчет объема образования фильтров масляных отработанных

| Марка транспортного средства | Коли-чество автомашин i-той марки, ед. (Ni) | Кол-во фильтров, установленных на автомашине i-ой марки, шт. (ni) | Масса одного фильтра на автомашине i-ой марки, кг (mi) | Средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс. км, моточасов (Li) | Нормативный пробег, тыс. км, моточасов (LHi) | Объем образования отработанных масляных фильтров, т/год (М) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шахта №57 |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 1 | 0,83 | 1254 | 250 | 0,01665 |
|  |  | 1 | 1,64 |  |  | 0,03290 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 2 | 1,43 | 1274 | 250 | 0,01457 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 1 | 1,865 | 954 | 250 | 0,00712 |
|  |  | 1 | 1,64 |  |  | 0,00626 |
| Sandvik DL 430-7C | 1 | 1 | 1,865 | 954 | 250 | 0,00712 |
|  |  | 1 | 1,64 |  |  | 0,00626 |
| МТ 5020 | 5 | 2 | 1,43 | 3840 | 250 | 0,21965 |
| ST 14 | 3 | 1 | 0,83 | 4320 | 250 | 0,04303 |
|  |  | 1 | 1,64 |  |  | 0,08502 |
| САТ-980 L | 3 | 1 | 1,92 | 3400 | 250 | 0,07834 |
|  |  | 1 | 1,75 |  |  | 0,07140 |
| САТ-980G II (ОКНТ) | 2 | 1 | 1,92 | 3408 | 250 | 0,05235 |
|  |  | 1 | 1,75 |  |  | 0,04771 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 1 | 0,444 | 1440 | 250 | 0,00256 |
| Автоцистерна АЦ-5,0 | 1 | 1 | 1,15 | 1440 | 250 | 0,00662 |
| Минка 18 А | 1 | 1 | 0,582 | 2750 | 250 | 0,00640 |
|  |  | 1 | 0,667 |  |  | 0,00734 |
| LK-1 | 2 | 1 | 1,8 | 2800 | 250 | 0,04032 |
|  |  | 1 | 1,64 |  |  | 0,03674 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 1 | 0,582 | 2640 | 250 | 0,00615 |
|  |  | 1 | 0,667 |  |  | 0,00704 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 1 | 0,84 | 2640 | 250 | 0,00887 |
|  |  | 1 | 1,21 |  |  | 0,01278 |
| МоАЗ | 1 | 1 | 1,15 | 2460 | 250 | 0,01132 |
|  |  | 1 | 0,41 |  |  | 0,00403 |
| ПМЗШ-5К (на базе МАЗ) | 1 | 1 | 0,26 | 2760 | 250 | 0,00287 |
|  |  | 1 | 0,6 |  |  | 0,00662 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 1 | 0,84 | 2400 | 250 | 0,00806 |
|  |  | 1 | 1,21 |  |  | 0,01162 |
| К-701 | 1 | 1 | 1,15 | 1440 | 250 | 0,00662 |
| PAUS PKMT | 1 | 1 | 0,582 | 1800 | 250 | 0,00419 |
|  |  | 1 | 0,667 |  |  | 0,00480 |
| PAUS UNI | 1 | 1 | 0,582 | 2640 | 250 | 0,00615 |
|  |  | 1 | 0,667 |  |  | 0,00704 |
| АП-30М | 2 | 1 | 0,582 | 2750 | 250 | 0,01280 |
|  |  | 1 | 0,667 |  |  | 0,01467 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 1 | 1,7 | 4740 | 250 | 0,03223 |
|  |  | 1 | 0,575 |  |  | 0,01090 |
| UTIMEC LF600 AGIT | 1 | 1 | 0,582 | 2640 | 250 | 0,00615 |
|  |  | 1 | 0,667 |  |  | 0,00704 |
| Итого: | 37 |  |  |  |  | 0,98031 |
| Шахта №55 |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 1 | 0,83 | 1254 | 250 | 0,01665 |
|  |  | 1 | 1,64 |  |  | 0,03290 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 2 | 1,43 | 1274 | 250 | 0,01457 |
| Sandvik DL 431 | 2 | 1 | 1,865 | 954 | 250 | 0,01423 |
|  |  | 1 | 1,64 |  |  | 0,01252 |
| МТ 5020 | 4 | 2 | 1,43 | 3840 | 250 | 0,17572 |
| CAT AD30 | 1 | 2 | 1,92 | 3396 | 250 | 0,05216 |
| ST 14 | 2 | 1 | 0,83 | 4320 | 250 | 0,02868 |
|  |  | 1 | 1,64 |  |  | 0,05668 |
| САТ-980 L | 4 | 1 | 1,92 | 3400 | 250 | 0,10445 |
|  |  | 1 | 1,75 |  |  | 0,09520 |
| САТ-980G II (ОКНТ) | 1 | 1 | 1,92 | 3408 | 250 | 0,02617 |
|  |  | 1 | 1,75 |  |  | 0,02386 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 1 | 1,7 | 4740 | 250 | 0,03223 |
|  |  | 1 | 0,575 |  |  | 0,01090 |
| Sandvik LH514 | 1 | 1 | 1,865 | 5652 | 250 | 0,04216 |
|  |  | 1 | 1,64 |  |  | 0,03708 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 1 | 0,444 | 1440 | 250 | 0,00256 |
| Минка 18 А | 1 | 1 | 0,582 | 2750 | 250 | 0,00640 |
|  |  | 1 | 0,667 |  |  | 0,00734 |
| UNI - 50 (нож.под-к) | 1 | 1 | 0,582 | 2640 | 250 | 0,00615 |
|  |  | 1 | 0,667 |  |  | 0,00704 |
| Экскаватор ЭКГ-8АИ | 1 | 1 | 0,76 | 1440 | 250 | 0,00438 |
|  |  | 1 | 0,48 |  |  | 0,00276 |
| ПМЗШ-5К (Fadroma) | 1 | 1 | 0,26 | 2760 | 250 | 0,00287 |
|  |  | 1 | 0,6 |  |  | 0,00662 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 1 | 0,84 | 2400 | 250 | 0,00806 |
|  |  | 1 | 1,21 |  |  | 0,01162 |
| АП-30М | 3 | 1 | 0,582 | 2750 | 250 | 0,01921 |
|  |  | 1 | 0,667 |  |  | 0,02201 |
| МоАЗ 75296 (миксер) | 1 | 1 | 1,15 | 2460 | 250 | 0,01132 |
|  |  | 1 | 0,41 |  |  | 0,00403 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 1 | 0,84 | 2640 | 250 | 0,00887 |
|  |  | 1 | 1,21 |  |  | 0,01278 |
| LK-1 | 1 | 1 | 1,8 | 2800 | 250 | 0,02016 |
|  |  | 1 | 1,64 |  |  | 0,01837 |
| БЕЛАЗ | 1 | 1 | 1,15 | 2460 | 250 | 0,01132 |
|  |  | 1 | 0,41 |  |  | 0,00403 |
| Итого: | 34 |  |  |  |  | 0,97406 |
| Шахта №73/75 |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 3 | 1 | 0,77 | 1254 | 3000 | 0,00097 |
|  |  | 1 | 1,583 |  |  | 0,00199 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 1 | 0,453 | 1254 | 3000 | 0,00019 |
|  |  | 1 | 0,453 |  |  | 0,00029 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 1 | 0,453 | 954 | 3000 | 0,00014 |
|  |  | 1 | 0,692 |  |  | 0,00022 |
| МТ 5020 | 4 | 2 | 0,74 | 3840 | 3000 | 0,00758 |
| СAT R1700G | 1 | 1 | 1,19 | 5652 | 3000 | 0,00224 |
| ST 14 | 1 | 1 | 0,425 | 4320 | 3000 | 0,00061 |
|  |  | 1 | 1,583 |  |  | 0,00228 |
| САТ-980 L | 1 | 1 | 0,92 | 5712 | 3000 | 0,00175 |
|  |  | 1 | 1,19 |  |  | 0,00227 |
| САТ-980Н (ОКНТ) | 3 | 1 | 0,92 | 3840 | 3000 | 0,00353 |
|  |  | 1 | 1,19 |  |  | 0,00457 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 1 | 0,78 | 4740 | 3000 | 0,00123 |
|  |  | 1 | 0,31 |  |  | 0,00049 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 1 | 0,77 | 1440 | 3000 | 0,00037 |
| Минка 18 А | 1 | 1 | 1,05 | 2750 | 3000 | 0,00096 |
|  |  | 1 | 0,5 |  |  | 0,00046 |
| LK-1 | 2 | 1 | 0,453 | 2800 | 3000 | 0,00085 |
|  |  | 1 | 0,692 |  |  | 0,00129 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 1 | 1,05 | 2640 | 3000 | 0,00092 |
|  |  | 1 | 0,5 |  |  | 0,00044 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 1 | 1,05 | 2640 | 3000 | 0,00092 |
|  |  | 1 | 0,41 |  |  | 0,00036 |
| МоАЗ 75296 (миксер) | 1 | 1 | 0,75 | 2460 | 3000 | 0,00062 |
|  |  | 1 | 0,5 |  |  | 0,00041 |
| ПМЗШ-5К (на базе МАЗ) | 1 | 1 | 1,134 | 2760 | 3000 | 0,00104 |
|  |  | 1 | 1,1 |  |  | 0,00101 |
| АП-30М | 2 | 1 | 1,134 | 2760 | 3000 | 0,00209 |
|  |  | 1 | 1,1 |  |  | 0,00202 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 1 | 1,05 | 2400 | 3000 | 0,00084 |
|  |  | 1 | 0,41 |  |  | 0,00033 |
| Итого: | 27 |  |  |  |  | 0,04528 |
| Шахта Анненская |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 1 | 0,83 | 1254 | 250 | 0,01665 |
|  |  | 1 | 1,64 |  |  | 0,03290 |
| Sandvik DS 510 | 2 | 2 | 1,43 | 1274 | 250 | 0,02915 |
| DF-B1 | 1 | 1 | 0,83 | 1254 | 250 | 0,00416 |
|  |  | 1 | 1,64 |  |  | 0,00823 |
| Diamec-262 | 1 | 1 | 0,83 | 1254 | 250 | 0,00416 |
|  |  | 1 | 1,64 |  |  | 0,00823 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 1 | 1,865 | 954 | 250 | 0,00712 |
|  |  | 1 | 1,64 |  |  | 0,00626 |
| САТ-980 L | 5 | 1 | 1,92 | 3400 | 250 | 0,13056 |
|  |  | 1 | 1,75 |  |  | 0,11900 |
| САТ-980Н (ОКНТ) | 1 | 1 | 1,92 | 3840 | 250 | 0,02949 |
|  |  | 1 | 1,75 |  |  | 0,02688 |
| САТ AD45 | 2 | 2 | 1,92 | 3396 | 250 | 0,10433 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 2 | 1 | 1,7 | 4740 | 250 | 0,06446 |
|  |  | 1 | 0,575 |  |  | 0,02180 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 1 | 0,444 | 1440 | 250 | 0,00256 |
| Минка 18 А | 2 | 1 | 0,582 | 2750 | 250 | 0,01280 |
|  |  | 1 | 0,667 |  |  | 0,01467 |
| LK-1 | 1 | 1 | 1,8 | 2800 | 250 | 0,02016 |
|  |  | 1 | 1,64 |  |  | 0,01837 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 1 | 0,582 | 2640 | 250 | 0,00615 |
|  |  | 1 | 0,667 |  |  | 0,00704 |
| ПМЗШ-5К ((Fadroma) | 2 | 1 | 0,26 | 2760 | 250 | 0,00574 |
|  |  | 1 | 0,6 |  |  | 0,01325 |
| САТ-980 GH | 1 | 1 | 1,92 | 3408 | 250 | 0,02617 |
|  |  | 1 | 0,071 |  |  | 0,00097 |
| МТ 5020 | 3 | 2 | 1,43 | 3840 | 250 | 0,13179 |
| ST 14 | 2 | 1 | 0,83 | 4320 | 250 | 0,02868 |
|  |  | 1 | 1,64 |  |  | 0,05668 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 1 | 0,84 | 2400 | 250 | 0,00806 |
|  |  | 1 | 1,21 |  |  | 0,01162 |
| АП-30М | 1 | 1 | 0,582 | 2750 | 250 | 0,00640 |
|  |  | 1 | 0,667 |  |  | 0,00734 |
| Автоцистерна АЦ-5,0- | 1 | 1 | 1,15 | 1440 | 250 | 0,00662 |
| Итого: | 36 |  |  |  |  | 0,99845 |
| Всего по ВЖР: | 134 |  |  |  |  | 2,9981 |

Таблица 63 – Расчет объема образования фильтров гидравлических отработанных

| Марка транспортного средства | Коли-чество автомашин i-той марки, ед. (Ni) | Кол-во фильтров, установленных на автомашине i-ой марки, шт. (ni) |  | Масса одного фильтра на автомашине i-ой марки, кг (mi) |  | Средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс. км, моточасов (Li) |  |  | Нормативный пробег, тыс. км, моточасов (LHi) |  | Объем образования отработанных гидравлических фильтров, т/год (М) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шахта №57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 1 |  | 1,32 |  | 1254 |  |  | 1500 |  | 0,00441 |
|  |  | 1 |  | 2,49 |  |  |  |  |  |  | 0,00833 |
|  |  | 1 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  | 0,00468 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 1 |  | 0,453 |  | 1274 |  |  | 1500 |  | 0,00038 |
|  |  | 1 |  | 0,692 |  |  |  |  |  |  | 0,00059 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 1 |  | 1,32 |  | 954 |  |  | 1500 |  | 0,00084 |
|  |  | 1 |  | 2,49 |  |  |  |  |  |  | 0,00158 |
|  |  | 1 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  | 0,00089 |
| Sandvik DL 430-7C | 1 | 1 |  | 1,32 |  | 954 |  |  | 1500 |  | 0,00084 |
|  |  | 1 |  | 2,49 |  |  |  |  |  |  | 0,00158 |
|  |  | 1 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  | 0,00089 |
| МТ 5020 | 5 | 1 |  | 1,1 |  | 3840 |  |  | 1500 |  | 0,01408 |
| ST 14 | 3 | 1 |  | 1,81 |  | 4320 |  |  | 1500 |  | 0,01564 |
|  |  | 1 |  | 0,88 |  |  |  |  |  |  | 0,00760 |
| САТ-980 L | 3 | 1 |  | 1,99 |  | 3400 |  |  | 1500 |  | 0,01353 |
|  |  | 1 |  | 1,22 |  |  |  |  |  |  | 0,00830 |
|  |  | 1 |  | 1,54 |  |  |  |  |  |  | 0,01047 |
| САТ-980G II (ОКНТ) | 2 | 1 |  | 1,99 |  | 3408 |  |  | 1500 |  | 0,00904 |
|  |  | 1 |  | 1,22 |  |  |  |  |  |  | 0,00554 |
|  |  | 1 |  | 1,54 |  |  |  |  |  |  | 0,00700 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 1 |  | 0,25 |  | 1440 |  |  | 1500 |  | 0,00024 |
| Автоцистерна АЦ-5,0 | 1 | 1 |  | 0,25 |  | 1440 |  |  | 1500 |  | 0,00024 |
| Минка 18 А | 1 | 2 |  | 1,07 |  | 2750 |  |  | 1500 |  | 0,00392 |
| LK-1 | 2 | 1 |  | 1,54 |  | 2800 |  |  | 1500 |  | 0,00575 |
|  |  | 1 |  | 2,49 |  |  |  |  |  |  | 0,00930 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 2 |  | 1,07 |  | 2640 |  |  | 1500 |  | 0,00377 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 2 |  | 1,81 |  | 2640 |  |  | 1500 |  | 0,00637 |
| МоАЗ | 1 | 1 |  | 0,78 |  | 2460 |  |  | 1500 |  | 0,00128 |
|  |  | 1 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 0,00066 |
| ПМЗШ-5К (на базе МАЗ) | 1 | 1 |  | 0,25 |  | 2760 |  |  | 1500 |  | 0,00046 |
|  |  | 1 |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  | 0,00086 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 2 |  | 1,81 |  | 2400 |  |  | 1500 |  | 0,00579 |
| К-701 | 1 | 1 |  | 0,25 |  | 2760 |  |  | 1500 |  | 0,00046 |
|  |  | 1 |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  | 0,00086 |
| PAUS PKMT | 1 | 2 |  | 1,07 |  | 1800 |  |  | 1500 |  | 0,00257 |
| PAUS UNI | 1 | 2 |  | 1,07 |  | 2640 |  |  | 1500 |  | 0,00377 |
| АП-30М | 2 | 2 |  | 1,07 |  | 2750 |  |  | 1500 |  | 0,00785 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 1 |  | 1,15 |  | 4740 |  |  | 1500 |  | 0,00363 |
|  |  | 1 |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  | 0,00300 |
| UTIMEC LF600 AGIT | 1 | 2 |  | 1,81 |  | 2640 |  |  | 1500 |  | 0,00637 |
| Итого: | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18336 |
| Шахта №55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 1 |  | 1,32 |  | 1254 |  |  | 1500 |  | 0,00441 |
|  |  | 1 |  | 2,49 |  |  |  |  |  |  | 0,00833 |
|  |  | 1 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  | 0,00468 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 1 |  | 0,453 |  | 1274 |  |  | 1500 |  | 0,00038 |
|  |  | 1 |  | 0,692 |  |  |  |  |  |  | 0,00059 |
| Sandvik DL 431 | 2 | 1 |  | 1,32 |  | 954 |  |  | 1500 |  | 0,00168 |
|  |  | 1 |  | 2,49 |  |  |  |  |  |  | 0,00317 |
|  |  | 1 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  | 0,00178 |
| МТ 5020 | 4 | 1 |  | 1,1 |  | 3840 |  |  | 1500 |  | 0,01126 |
| CAT AD30 | 1 | 1 |  | 2,49 |  | 3396 |  |  | 1500 |  | 0,00564 |
|  |  | 1 |  | 1,07 |  |  |  |  |  |  | 0,00242 |
|  |  | 1 |  | 1,17 |  |  |  |  |  |  | 0,00265 |
| ST 14 | 2 | 1 |  | 1,81 |  | 4320 |  |  | 1500 |  | 0,01043 |
|  |  | 1 |  | 0,88 |  |  |  |  |  |  | 0,00507 |
| САТ-980 L | 4 | 1 |  | 1,99 |  | 3400 |  |  | 1500 |  | 0,01804 |
|  |  | 1 |  | 1,22 |  |  |  |  |  |  | 0,01106 |
|  |  | 1 |  | 1,54 |  |  |  |  |  |  | 0,01396 |
| САТ-980G II (ОКНТ) | 1 | 1 |  | 1,99 |  | 3408 |  |  | 1500 |  | 0,00452 |
|  |  | 1 |  | 1,22 |  |  |  |  |  |  | 0,00277 |
|  |  | 1 |  | 1,54 |  |  |  |  |  |  | 0,00350 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 1 |  | 1,15 |  | 4740 |  |  | 1500 |  | 0,00363 |
|  |  | 1 |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  | 0,00300 |
| Sandvik LH514 | 1 | 1 |  | 1,32 |  | 5652 |  |  | 1500 |  | 0,00497 |
|  |  | 1 |  | 2,49 |  |  |  |  |  |  | 0,00938 |
|  |  | 1 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  | 0,00134 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 1 |  | 0,25 |  | 1440 |  |  | 1500 |  | 0,00046 |
| Минка 18 А | 1 | 2 |  | 1,07 |  | 2750 |  |  | 1500 |  | 0,00377 |
| UNI - 50 (нож.под-к) | 1 | 2 |  | 1,07 |  | 2640 |  |  | 1500 |  | 0,00205 |
| Экскаватор ЭКГ-8АИ | 1 | 1 |  | 0,454 |  | 1440 |  |  | 1500 |  | 0,00042 |
|  |  | 1 |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  | 0,00156 |
| ПМЗШ-5К (Fadroma) | 1 | 1 |  | 0,25 |  | 2760 |  |  | 1500 |  | 0,00046 |
|  |  | 1 |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  | 0,00075 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 2 |  | 1,81 |  | 2400 |  |  | 1500 |  | 0,00664 |
| АП-30М | 3 | 2 |  | 1,07 |  | 2750 |  |  | 1500 |  | 0,01177 |
| МоАЗ 75296 (миксер) | 1 | 1 |  | 0,25 |  | 2760 |  |  | 1500 |  | 0,00046 |
|  |  | 1 |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  | 0,00086 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 2 |  | 1,81 |  | 2640 |  |  | 1500 |  | 0,00637 |
| LK-1 | 1 | 1 |  | 1,54 |  | 2800 |  |  | 1500 |  | 0,00287 |
|  |  | 1 |  | 2,49 |  |  |  |  |  |  | 0,00465 |
| БЕЛАЗ | 1 | 1 |  | 0,25 |  | 2760 |  |  | 1500 |  | 0,00046 |
|  |  | 1 |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  | 0,00086 |
| Итого: | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18307 |
| Шахта №73/75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 3 | 1 | 1,32 |  | 1254 |  |  | 1500 |  |  | 0,00331 |
|  |  | 1 | 2,49 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00624 |
|  |  | 1 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00351 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 1 | 0,453 |  | 1274 |  |  | 1500 |  |  | 0,00038 |
|  |  | 1 | 0,692 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00059 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 1 | 1,32 |  | 954 |  |  | 1500 |  |  | 0,00084 |
|  |  | 1 | 2,49 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00158 |
|  |  | 1 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00089 |
| МТ 5020 | 4 | 1 | 1,1 |  | 3840 |  |  | 1500 |  |  | 0,01126 |
| СAT R1700G | 1 | 1 | 1,99 |  | 5652 |  |  | 1500 |  |  | 0,00750 |
|  |  | 1 | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00460 |
|  |  | 1 | 1,54 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00580 |
| ST 14 | 1 | 1 | 1,81 |  | 4320 |  |  | 1500 |  |  | 0,00521 |
|  |  | 1 | 0,88 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00253 |
| САТ-980 L | 1 | 1 | 1,99 |  | 5712 |  |  | 1500 |  |  | 0,00758 |
|  |  | 1 | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00465 |
|  |  | 1 | 1,54 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00586 |
| САТ-980Н (ОКНТ) | 3 | 1 | 1,07 |  | 3840 |  |  | 1500 |  |  | 0,00822 |
|  |  | 1 | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00937 |
|  |  | 1 | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00783 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 1 | 1,15 |  | 4740 |  |  | 1500 |  |  | 0,00363 |
|  |  | 1 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00300 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 1 | 0,25 |  | 1440 |  |  | 1500 |  |  | 0,00024 |
| Минка 18 А | 1 | 2 | 1,07 |  | 2750 |  |  | 1500 |  |  | 0,00392 |
| LK-1 | 2 | 1 | 1,54 |  | 2800 |  |  | 1500 |  |  | 0,00575 |
|  |  | 1 | 2,49 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00930 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 2 | 1,07 |  | 2640 |  |  | 1500 |  |  | 0,00377 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 2 | 1,81 |  | 2640 |  |  | 1500 |  |  | 0,00637 |
| МоАЗ 75296 (миксер) | 1 | 1 | 0,78 |  | 2460 |  |  | 1500 |  |  | 0,00128 |
|  |  | 1 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00066 |
| ПМЗШ-5К (на базе МАЗ) | 1 | 1 | 0,25 |  | 2760 |  |  | 1500 |  |  | 0,00046 |
|  |  | 1 | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00086 |
| АП-30М | 2 | 1 | 0,25 |  | 2760 |  |  | 1500 |  |  | 0,00092 |
|  |  | 1 | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00173 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 2 | 1,81 |  | 2400 |  |  | 1500 |  |  | 0,00579 |
| Итого | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14543 |
| Шахта Анненская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 1 |  | 1,32 |  | 1254 |  |  | 1500 |  | 0,00441 |
|  |  | 1 |  | 2,49 |  |  |  |  |  |  | 0,00833 |
|  |  | 1 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  | 0,00468 |
| Sandvik DS 510 | 2 | 1 |  | 0,453 |  | 1274 |  |  | 1500 |  | 0,00077 |
|  |  | 1 |  | 0,692 |  |  |  |  |  |  | 0,00118 |
| DF-B1 | 1 | 1 |  | 1,32 |  | 1254 |  |  | 1500 |  | 0,00110 |
|  |  | 1 |  | 2,49 |  |  |  |  |  |  | 0,00208 |
|  |  | 1 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  | 0,00117 |
| Diamec-262 | 1 | 1 |  | 1,32 |  | 1254 |  |  | 1500 |  | 0,00110 |
|  |  | 1 |  | 2,49 |  |  |  |  |  |  | 0,00208 |
|  |  | 1 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  | 0,00117 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 1 |  | 1,32 |  | 954 |  |  | 1500 |  | 0,00084 |
|  |  | 1 |  | 2,49 |  |  |  |  |  |  | 0,00158 |
|  |  | 1 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  | 0,00089 |
| САТ-980 L | 5 | 1 |  | 1,99 |  | 3400 |  |  | 1500 |  | 0,02255 |
|  |  | 1 |  | 1,22 |  |  |  |  |  |  | 0,01383 |
|  |  | 1 |  | 1,54 |  |  |  |  |  |  | 0,01745 |
| САТ-980Н (ОКНТ) | 1 | 1 |  | 1,99 |  | 3840 |  |  | 1500 |  | 0,00509 |
|  |  | 1 |  | 1,22 |  |  |  |  |  |  | 0,00312 |
|  |  | 1 |  | 1,54 |  |  |  |  |  |  | 0,00394 |
| САТ AD45 | 2 | 1 |  | 2,49 |  | 3396 |  |  | 1500 |  | 0,01127 |
|  |  | 1 |  | 1,07 |  |  |  |  |  |  | 0,00484 |
|  |  | 1 |  | 1,17 |  |  |  |  |  |  | 0,00530 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 2 | 1 |  | 1,15 |  | 4740 |  |  | 1500 |  | 0,00727 |
|  |  | 1 |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  | 0,00600 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 1 |  | 0,25 |  | 1440 |  |  | 1500 |  | 0,00024 |
| Минка 18 А | 2 | 2 |  | 1,07 |  | 2750 |  |  | 1500 |  | 0,00785 |
| LK-1 | 1 | 1 |  | 1,54 |  | 2800 |  |  | 1500 |  | 0,00287 |
|  |  | 1 |  | 2,49 |  |  |  |  |  |  | 0,00465 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 2 |  | 1,07 |  | 2640 |  |  | 1500 |  | 0,00377 |
| ПМЗШ-5К (Fadroma) | 2 | 1 |  | 0,25 |  | 2760 |  |  | 1500 |  | 0,00092 |
|  |  | 1 |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  | 0,00173 |
| САТ-980 GH | 1 | 1 |  | 0,845 |  | 3408 |  |  | 1500 |  | 0,00192 |
| МТ 5020 | 3 | 1 |  | 1,1 |  | 3840 |  |  | 1500 |  | 0,00845 |
| ST 14 | 2 | 1 |  | 1,81 |  | 4320 |  |  | 1500 |  | 0,01043 |
|  |  | 1 |  | 0,88 |  |  |  |  |  |  | 0,00507 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 2 |  | 1,81 |  | 2400 |  |  | 1500 |  | 0,00579 |
| АП-30М | 1 | 2 |  | 1,07 |  | 2750 |  |  | 1500 |  | 0,00392 |
| Автоцистерна АЦ-5,0- | 1 | 1 |  | 0,25 |  | 1440 |  |  | 1500 |  | 0,00024 |
| Экскаватор WB93R | 1 | 1 |  | 0,454 |  | 1440 |  |  | 1500 |  | 0,00044 |
|  |  | 1 |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  | 0,00082 |
| Итого: | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19115 |
| Всего по ВЖР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70301 |

Итого годовой объем образования фильтров масляных отработанных по ВЖР: 2,9981+0,70301=3,70111т/год.

Фильтры топливные отработанные

Расчет норматива образования фильтров топливных отработанных проведен по «Методическим рекомендациям по расчету нормативов образования отходов для автотранспортных предприятий», Санкт-Петербург, 2003 г., и определяется по формуле:

М = Σ Ni×ni×mi×Li/Lнi×10-3, т/год

где:

Ni – количество автомашин i-той марки, шт.;

ni – количество фильтров, установленных на автомашине i-ой марки, шт.;

mi – вес одного фильтра на автомашине i-ой марки, кг;

Li – средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс.км/год, моточасы;

Lнi – норма пробега подвижного состава i-ой марки до замены фильтровальных элементов, тыс.км, моточасов.

Таблица 64 – Расчет объема образования фильтров топливных отработанных

| Марка транспортного средства | Коли-чество автомашин i-той марки, ед. (Ni) | Кол-во фильтров, установленных на автомашине i-ой марки, шт. (ni) |  | Масса одного фильтра на автомашине i-ой марки, кг (mi) | Средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс. км, моточасов (Li) |  | Нормативный пробег, тыс. км, моточасов (LHi) |  | Объем образования отработанных топливных фильтров, т/год (М) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шахта №57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 1 |  | 0,77 | 1254 |  | 3000 |  | 0,00129 |
|  |  | 1 |  | 1,583 |  |  |  |  | 0,00265 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 1 |  | 0,453 | 1274 |  | 3000 |  | 0,00019 |
|  |  | 1 |  | 0,692 |  |  |  |  | 0,00029 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 1 |  | 0,453 | 954 |  | 3000 |  | 0,00014 |
|  |  | 1 |  | 0,692 |  |  |  |  | 0,00022 |
| Sandvik DL 430-7C | 1 | 1 |  | 0,453 | 954 |  | 3000 |  | 0,00014 |
|  |  | 1 |  | 0,692 |  |  |  |  | 0,00022 |
| МТ 5020 | 5 | 2 |  | 0,425 | 3840 |  | 3000 |  | 0,00544 |
| ST 14 | 3 | 1 |  | 0,425 | 4320 |  | 3000 |  | 0,00184 |
|  |  | 1 |  | 1,583 |  |  |  |  | 0,00684 |
| САТ-980 L | 3 | 1 |  | 0,92 | 3400 |  | 3000 |  | 0,00313 |
|  |  | 1 |  | 1,19 |  |  |  |  | 0,00405 |
| САТ-980G II (ОКНТ) | 2 | 1 |  | 0,92 | 3408 |  | 3000 |  | 0,00209 |
|  |  | 1 |  | 1,19 |  |  |  |  | 0,00276 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 1 |  | 0,77 | 1440 |  | 3000 |  | 0,00037 |
| Автоцистерна АЦ-5,0 | 1 | 1 |  | 0,582 | 1440 |  | 3000 |  | 0,00028 |
| Минка 18 А | 1 | 1 |  | 1,05 | 2750 |  | 3000 |  | 0,00096 |
|  |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,00046 |
| LK-1 | 2 | 1 |  | 0,453 | 2800 |  | 3000 |  | 0,00085 |
|  |  | 1 |  | 0,692 |  |  |  |  | 0,00129 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 1 |  | 1,05 | 2640 |  | 3000 |  | 0,00092 |
|  |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,00044 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 1 |  | 1,05 | 2640 |  | 3000 |  | 0,00092 |
|  |  | 1 |  | 0,41 |  |  |  |  | 0,00036 |
| МоАЗ | 1 | 1 |  | 0,75 | 2460 |  | 3000 |  | 0,00062 |
|  |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,00041 |
| ПМЗШ-5К (на базе МАЗ) | 1 | 1 |  | 1,134 | 2760 |  | 3000 |  | 0,00104 |
|  |  | 1 |  | 1,1 |  |  |  |  | 0,00101 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 1 |  | 1,05 | 2400 |  | 3000- |  | 0,00084 |
|  |  | 1 |  | 0,41 |  |  |  |  | 0,00033 |
| К-701 | 1 | 1 |  | 1,134 | 2760 |  | 3000 |  | 0,00104 |
|  |  | 1 |  | 1,1 |  |  |  |  | 0,00101 |
| PAUS PKMT | 1 | 1 |  | 1,05 | 1800 |  | 3000 |  | 0,00063 |
|  |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,00030 |
| PAUS UNI | 1 | 1 |  | 1,05 | 2640 |  | 3000 |  | 0,00092 |
|  |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,00044 |
| АП-30М | 2 | 1 |  | 1,05 | 2750 |  | 3000 |  | 0,00193 |
|  |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,00092 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 1 |  | 0,78 | 4740 |  | 3000 |  | 0,00123 |
|  |  | 1 |  | 0,31 |  |  |  |  | 0,00049 |
| UTIMEC LF600 AGIT | 1 | 1 |  | 1,05 | 2640 |  | 3000 |  | 0,00092 |
|  |  | 1 |  | 0,41 |  |  |  |  | 0,00036 |
| Итого: | 37 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05258 |
| Шахта №55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 1 |  | 0,77 | 1254 |  | 3000 |  | 0,00129 |
|  |  | 1 |  | 1,583 |  |  |  |  | 0,00265 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 1 |  | 0,453 | 1274 |  | 3000 |  | 0,00019 |
|  |  | 1 |  | 0,692 |  |  |  |  | 0,00029 |
| Sandvik DL 431 | 2 | 1 |  | 0,453 | 954 |  | 3000 |  | 0,00029 |
|  |  | 1 |  | 0,692 |  |  |  |  | 0,00044 |
| МТ 5020 | 4 | 2 |  | 0,425 | 3840 |  | 3000 |  | 0,00435 |
| CAT AD30 | 1 | 1 |  | 0,74 | 3396 |  | 3000 |  | 0,00084 |
|  |  | 1 |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,00045 |
| ST 14 | 2 | 1 |  | 0,425 | 4320 |  | 3000 |  | 0,00122 |
|  |  | 1 |  | 1,583 |  |  |  |  | 0,00456 |
| САТ-980 L | 4 | 1 |  | 0,92 | 3400 |  | 3000 |  | 0,00417 |
|  |  | 1 |  | 1,19 |  |  |  |  | 0,00539 |
| САТ-980G II (ОКНТ) | 1 | 1 |  | 0,92 | 3408 |  | 3000 |  | 0,00105 |
|  |  | 1 |  | 1,19 |  |  |  |  | 0,00135 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 1 |  | 0,78 | 4740 |  | 3000 |  | 0,00123 |
|  |  | 1 |  | 0,31 |  |  |  |  | 0,00049 |
| Sandvik LH514 | 1 | 1 |  | 0,453 | 5652 |  | 3000 |  | 0,00085 |
|  |  | 1 |  | 0,692 |  |  |  |  | 0,00130 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 1 |  | 0,77 | 1440 |  | 3000 |  | 0,00037 |
| Минка 18 А | 1 | 1 |  | 1,05 | 2750 |  | 3000 |  | 0,00096 |
|  |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,00046 |
| UNI - 50 (нож.под-к) | 1 | 1 |  | 1,05 | 2640 |  | 3000 |  | 0,00092 |
|  |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,00044 |
| Экскаватор ЭКГ-8АИ | 1 | 1 |  | 0,507 | 1440 |  | 3000 |  | 0,00024 |
|  |  | 1 |  | 0,75 |  |  |  |  | 0,00036 |
| ПМЗШ-5К (Fadroma) | 1 | 1 |  | 1,134 | 2760 |  | 3000 |  | 0,00104 |
|  |  | 1 |  | 1,1 |  |  |  |  | 0,00101 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 1 |  | 1,05 | 2400 |  | 3000 |  | 0,00084 |
|  |  | 1 |  | 0,41 |  |  |  |  | 0,00033 |
| АП-30М | 3 | 1 |  | 1,05 | 2750 |  | 3000 |  | 0,00289 |
|  |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,00138 |
| МоАЗ 75296 (миксер) | 1 | 1 |  | 0,75 | 2460 |  | 3000 |  | 0,00062 |
|  |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,00041 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 1 |  | 1,05 | 2640 |  | 3000 |  | 0,00092 |
|  |  | 1 |  | 0,41 |  |  |  |  | 0,00036 |
| LK-1 | 1 | 1 |  | 1 | 2800 |  | 3000 |  | 0,00093 |
|  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0,00093 |
| БЕЛАЗ | 1 | 1 |  | 0,75 | 2400 |  | 3000 |  | 0,00060 |
|  |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,00040 |
| Итого: | 34 |  |  |  |  |  |  |  | 0,04881 |
| Шахта №73/75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 3 | 1 | 0,83 |  |  | 1254 |  | 250 | 0,01249 |
|  |  | 1 | 1,64 |  |  |  |  |  | 0,02468 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 2 | 1,43 |  |  | 1274 |  | 250 | 0,01457 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 1 | 1,865 |  |  | 954 |  | 250 | 0,00712 |
|  |  | 1 | 1,64 |  |  |  |  |  | 0,00626 |
| МТ 5020 | 4 | 2 | 1,43 |  |  | 3840 |  | 250 | 0,17572 |
| СAT R1700G | 1 | 1 | 1,92 |  |  | 5652 |  | 250 | 0,04341 |
|  |  | 1 | 1,75 |  |  |  |  |  | 0,03956 |
| ST 14 | 1 | 1 | 0,83 |  |  | 4320 |  | 250 | 0,01434 |
|  |  | 1 | 1,64 |  |  |  |  |  | 0,02834 |
| САТ-980 L | 1 | 1 | 1,92 |  |  | 5712 |  | 250 | 0,04387 |
|  |  | 1 | 1,75 |  |  |  |  |  | 0,03998 |
| САТ-980Н (ОКНТ) | 3 | 1 | 1,92 |  |  | 3840 |  | 250 | 0,08847 |
|  |  | 1 | 1,75 |  |  |  |  |  | 0,08064 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 1 | 1,7 |  |  | 4740 |  | 250 | 0,03223 |
|  |  | 1 | 0,575 |  |  |  |  |  | 0,01090 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 1 | 0,444 |  |  | 1440 |  | 250 | 0,00256 |
| Минка 18 А | 1 | 1 | 0,582 |  |  | 2750 |  | 250 | 0,00640 |
|  |  | 1 | 0,667 |  |  |  |  |  | 0,00734 |
| LK-1 | 2 | 1 | 1,8 |  |  | 2800 |  | 250 | 0,04032 |
|  |  | 1 | 1,64 |  |  |  |  |  | 0,03674 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 1 | 0,582 |  |  | 2640 |  | 250 | 0,00615 |
|  |  | 1 | 0,667 |  |  |  |  |  | 0,00704 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 1 | 0,84 |  |  | 2640 |  | 250 | 0,00887 |
|  |  | 1 | 1,21 |  |  |  |  |  | 0,01278 |
| МоАЗ 75296 (миксер) | 1 | 1 | 1,15 |  |  | 2460 |  | 250 | 0,01132 |
|  |  | 1 | 0,41 |  |  |  |  |  | 0,00403 |
| ПМЗШ-5К (на базе МАЗ) | 1 | 1 | 0,26 |  |  | 2760 |  | 250 | 0,00287 |
|  |  | 1 | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,00662 |
| АП-30М | 2 | 1 | 0,26 |  |  | 2760 |  | 250 | 0,00574 |
|  |  | 1 | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,01325 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 1 | 0,84 |  |  | 2400 |  | 250 | 0,00806 |
|  |  | 1 | 1,21 |  |  |  |  |  | 0,01162 |
| Итого: | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 0,85429 |
| Шахта Анненская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 1 |  | 0,83 | 1254 |  | 3000 |  | 0,00139 |
|  |  | 1 |  | 1,64 |  |  |  |  | 0,00274 |
| Sandvik DS 510 | 2 | 1 |  | 0,453 | 1274 |  | 3000 |  | 0,00038 |
|  |  | 1 |  | 0,692 |  |  |  |  | 0,00059 |
| DF-B1 | 1 | 1 |  | 0,83 | 1254 |  | 3000 |  | 0,00035 |
|  |  | 1 |  | 1,64 |  |  |  |  | 0,00069 |
| Diamec-262 | 1 | 1 |  | 0,83 | 1254 |  | 3000 |  | 0,00035 |
|  |  | 1 |  | 1,64 |  |  |  |  | 0,00069 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 1 |  | 0,453 | 954 |  | 3000 |  | 0,00014 |
|  |  | 1 |  | 0,692 |  |  |  |  | 0,00022 |
| САТ-980 L | 5 | 1 |  | 0,92 | 3400 |  | 3000 |  | 0,00521 |
|  |  | 1 |  | 1,19 |  |  |  |  | 0,00674 |
| САТ-980Н (ОКНТ) | 1 | 1 |  | 0,92 | 3840 |  | 3000 |  | 0,00118 |
|  |  | 1 |  | 1,19 |  |  |  |  | 0,00152 |
| САТ AD45 | 2 | 2 |  | 0,453 | 3396 |  | 3000 |  | 0,00205 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 2 | 1 |  | 0,78 | 4740 |  | 3000 |  | 0,00246 |
|  |  | 1 |  | 0,31 |  |  |  |  | 0,00098 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 1 |  | 0,77 | 1440 |  | 3000 |  | 0,00037 |
| Минка 18 А | 2 | 1 |  | 1,05 | 2750 |  | 3000 |  | 0,00193 |
|  |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,00092 |
| LK-1 | 1 | 1 |  | 0,453 | 2800 |  | 3000 |  | 0,00042 |
|  |  | 1 |  | 0,692 |  |  |  |  | 0,00065 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 1 |  | 1,05 | 2640 |  | 3000 |  | 0,00092 |
|  |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,00044 |
| ПМЗШ-5К (Fadroma) | 2 | 1 |  | 1,134 | 2760 |  | 3000 |  | 0,00209 |
|  |  | 1 |  | 1,1 |  |  |  |  | 0,00202 |
| САТ-980 GH | 1 | 1 |  | 0,92 | 3408 |  | 3000 |  | 0,00105 |
|  |  | 1 |  | 1,19 |  |  |  |  | 0,00135 |
| МТ 5020 | 3 | 2 |  | 0,425 | 3840 |  | 3000 |  | 0,00326 |
| ST 14 | 2 | 1 |  | 0,425 | 4320 |  | 3000 |  | 0,00122 |
|  |  | 1 |  | 0,453 |  |  |  |  | 0,00130 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 1 |  | 0,425 | 2400 |  | 3000 |  | 0,00034 |
|  |  | 1 |  | 0,41 |  |  |  |  | 0,00033 |
| АП-30М | 1 | 1 |  | 1,05 | 2750 |  | 3000 |  | 0,00096 |
|  |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,00046 |
| Автоцистерна АЦ-5,0- | 1 | 1 |  | 0,582 | 1440 |  | 3000 |  | 0,00028 |
| Экскаватор WB93R | 1 | 1 |  | 0,507 | 1440 |  | 3000 |  | 0,00024 |
|  |  | 1 |  | 0,75 |  |  |  |  | 0,00036 |
| Итого: | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 0,04859 |
| Всего по ВЖР: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00427 |

Светильники шахтные головные отработанные

Расчет проводился согласно п/п. 2.24 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Объем образования отработанных шахтных светильников рассчитывается по формуле:

N = Σni×mi×α×10-3/τ, т/год

где:

ni – количество шахтных светильников, находящихся в эксплуатации, шт.;

mi – средняя масса светильника, кг;

α – норматив зачета при сдаче (80–100%);

τ – срок фактической эксплуатации шахтного светильника, лет.

Таблица 65 – Расчет объема образования светильников шахтных головных отработанных

| Кол-во шахтных светильников, находящихся в экспл-ции, шт. (ni) | Масса одного шахтного светильника, кг (mi) | Норматив зачета при сдаче, % (α) | Срок фактической эксплуатации, лет (τ) | Объем образования отработанных шахтных светильников, т/год (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шахта №57 |  |  |  |  |
| 965 | 1,9 | 90 | 1 | 1,65015 |
| Шахта №55 |  |  |  |  |
| 513 | 1,9 | 90 | 1 | 0,87723 |
| Шахта №73/75 |  |  |  |  |
| 302 | 1,9 | 90 | 1 | 0,51642 |
| Шахта Анненская |  |  |  |  |
| 767 | 1,9 | 90 | 1 | 1,31157 |
| Всего по ВЖР: |  |  |  | 4,35537 |

Мешкотара полипропиленовая (из-под взрывчатых веществ)

Расчет объема образования мешкотары полипропиленовой выполнен из соотношения количества используемых мешков и массы (вес) мешка.

Так для взрывания предусматривается применение взрывчатых веществ, расфасованных по 40 кг в полиэтиленовые мешки-вкладыши, вшитые или вложенные в полипропиленовый мешок 5Н2. Соотношение веса мешка-вкладыша и внешнего мешка составляет 40/60 соответственно. Вес мешка с вкладышем составляет 80 грамм.

Таблица 66 – Годовой расход взрывчатых веществ

| Годы | Годовой расход ВВ, т |
| --- | --- |
| Шахта №57 | 1615,872 |
| Шахта №55 | 1634,364 |
| Шахта №73/75 | 827,13 |
| Шахта «Анненская» | 1376,58 |
| Всего: | 4626,816 |

Количество мешкотары по объему используемого взрывчатого вещества составляет 2027 г.:

Шахта №57: 1615,872 т /0,04 т = 40396,8 мешков

Шахта №55: 1634,364 т /0,04 т = 40859,1 мешков

Шахта №73/75: 827,13 т /0,04 т = 20678 мешков

Шахта Анненская: 1376,58 т /0,04 т = 34414,5 мешков

Расчет образования ведется по формуле:

МОТХ = N×m×10-6, т/год

где:

N – количество используемой мешкотары, шт/год;

m – масса мешка, гр.;

10-6 – перевод грамм в тонны.

Таблица 66 – Расчет ежегодного объема образования мешкотары полипропиленовой на 2027 г.

| N, шт. | m, грамм | Объем образования мешкотары полипропиленовой, т/год |
| --- | --- | --- |
| Шахта №57 |  |  |
| 40396,8 | 80 | 3,23174 |
| Шахта №55 |  |  |
| 40859,1 | 80 | 3,26873 |
| Шахта №73/75 |  |  |
| 20678 | 80 | 1,65424 |
| Шахта Анненская |  |  |
| 34414,5 | 80 | 2,75316 |
| Всего по ВЖР: |  | 10,90787 |

Самоспасатели шахтные отработанные

Объем образования отработанных шахтных самоспасателей рассчитывается по формуле:

Мотх = Σni×mi×α×10-3/τ 	т/год

где: ni – потребность рудника в самоспасателях, шт.;

mi – средняя масса самоспасателя, кг;

α – норматив зачета при сдаче (80-100%) (принято 100%);

τ – срок фактической эксплуатации шахтного самоспасателя, лет.

Таблица 67 – Расчет объема образования отработанных шахтных самоспасателей

| Количество шахтных самоспасателей, списываемых за год, шт | Масса одного шахтного самоспасателя, т | Объем образования отработанных шахтных самоспасателей, т/год |
| --- | --- | --- |
| Шахта №57 |  |  |
| 249 | 0,003 | 0,747 |
| Шахта №55 |  |  |
| 96 | 0,003 | 0,288 |
| Шахта №73/75 |  |  |
| 238 | 0,003 | 0,714 |
| Шахта Анненская |  |  |
| 244 | 0,003 | 0,732 |
| Всего по ВЖР: |  | 2,481 |

Тара металлическая из-под ГСМ

Расчет образования тары металлической из-под ГСМ проводился согласно п. 2.49 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Норма образования отхода определяется по формуле:

Мотх = N×m, т/год

где:

N – количество тары, шт./год;

m – средняя масса единичной тары, т (средний вес 20 кг, соответствует ГОСТ 13950-91 «Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе»)

Таблица 68 – Расчет объема образования тары металлической из-под ГСМ

| Параметры | Значение |
| --- | --- |
| Шахта №55 |  |
| Годовой расход (моторных, трансмиссионных, индустриальных, трансформаторных, гидравлических масел и охлаждающей жидкости), л | 14875 |
| Вместимость металлической тары (бочки), л | 200 |
| Количество образования металлической тары (бочек), шт. | 74 |
| Вес металической тары (бочки), т | 0,02 |
| Объем образования тары металлической (бочки), т/год | 1,48 |
| Шахта №57 |  |
| Годовой расход (моторных, трансмиссионных, индустриальных, трансформаторных, гидравлических масел и охлаждающей жидкости), л | 16595 |
| Вместимость металлической тары (бочки), л | 200 |
| Количество образования металлической тары (бочек),шт. | 83 |
| Вес металической тары (бочки), т | 0,02 |
| Объем образования тары металлической (бочки), т/год | 1,66 |
| Шахта №73/75 |  |
| Годовой расход (моторных, трансмиссионных, индустриальных, трансформаторных, гидравлических масел и охлаждающей жидкости), л | 17200 |
| Вместимость металлической тары (бочки), л | 200 |
| Количество образования металлической тары (бочек),шт. | 86 |
| Вес металической тары (бочки), т | 0,02 |
|  | 1,72 |
| Шахта Анненская |  |
| Годовой расход (моторных, трансмиссионных, индустриальных, трансформаторных, гидравлических масел и охлаждающей жидкости), л | 17134 |
| Вместимость металлической тары (бочки), л | 200 |
| Количество образования металлической тары (бочек), шт. | 85 |
| Вес металической тары (бочки), т | 0,02 |
| Объем образования тары металлической (бочки), т/год | 1,7 |
| Итого: | 6,56 |

Тара и другие упаковочные материалы, загрязненные лакокрасочными материалами и их остатки

Расчет проводился согласно п/п 2.35 п.2 «Расчет рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 года № 100-п.

Норма образования банок из-под краски определяется по формуле:

N = ΣMi×n+ΣMki×αi, т/год

где:

Мi – масса i-го вида тары, т/год;

n – количество тары, шт.;

Мki – масса краски в i-й таре, т/год;

ai – содержание остатков краски в i -той таре в долях от Mкi (0,01-0,05).

Таблица 69 – Расчет объема образования тары и других упаковочных материалов, загрязненных лакокрасочными материалами и их остатки

| Тип краски | Масса i-го вида тары, т, Мi | Число видов тары, шт., n | Масса краски в i-ой таре т, Мкi | Содержание остатков краски в i-той таре в долях от Мкi, α | Объем образования отхода, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краска эмаль НЦ-132 | 0,001 | 213 | 0,01 | 0,05 | 0,2135 |
| Лаки | 0,0002 | 142 | 0,002 | 0,05 | 0,0285 |
| Растворители | 0,0001 | 201 | 0,001 | 0,05 | 0,0202 |
| Эмаль ПФ-115 | 0,0005 | 327 | 0,005 | 0,05 | 0,1638 |
| Водоэмульсия | 0,001 | 308 | 0,01 | 0,05 | 0,3085 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,7345 |

Отходы офисной техники и электронного оборудования

Количество образующихся за год использованной офисной техники, периферийных устройств и другого электронного оборудования, рассчитывается по «МРО-10-01. Методика расчета объемов образования отходов. Отходы при эксплуатации офисной техники. СПб, 2001», по формуле:

М = m×n×0,000001 / t, т/год

где:

m – вес одного изделия i-го вида, гр.;

n – количество изделий i-го вида, шт.;

t – срок эксплуатации, лет;

0,000001 – переводной коэффициент из грамм в тонну.

Таблица 70 – Расчет объема образования отходов офисной техники и электронного оборудования

| Наименование оборудования | Вес изделия, гр. |  |  | Количество, шт. | Переводной коэф. |  |  | Срок эксплуат., лет | Объем образования отхода,т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шахта №57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МФУ SAMSUNG SCX-3205 3В1 | 7400 |  |  | 16 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,01691 |
| ПЛОТТЕР HP DESIGNJET T2300PS EMFP | 135000 |  |  | 1 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,01929 |
| ПЛОТТЕР HP DESIGNJET T770 | 81600 |  |  | 1 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,01166 |
| ПРИНТЕР EPSON FX-1170 | 9200 |  |  | 1 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00131 |
| ПРИНТЕР HP LJ 1018 | 5800 |  |  | 12 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00994 |
| ПРИНТЕР XEROX PHASER 3117 | 5500 |  |  | 1 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00079 |
| ПК-DELL OPTIPLEX 360MT/E5300(2/8GHZ,800MHZ,2MB)DDR2/250GB/DVD | 2700 |  |  | 29 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,01119 |
| ПРИНТЕР НР LJ P1102 (CE651A) | 5200 |  |  | 27 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,02006 |
| ПРОЕКТОР DELL M210X США | 1180 |  |  | 2 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00034 |
| СИСТЕМНЫЙ БЛОК | 13500 |  |  | 60 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,11571 |
| ФАКС PANASONIC КХ-FТ 988 СА | 3650 |  |  | 3 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00156 |
| СКАНЕР MUSTEK SCAN EXPRESS A3 300X600DPI 36 BIT | 4600 |  |  | 3 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00197 |
| НОУТБУК ACER ASPIRE 4720 | 2450 |  |  | 2 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00070 |
| НОУТБУК DELL LATITUDE 3330 CORE I5 3337U 1800MHZ 4096MB 500GB WIN | 1600 |  |  | 2 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00046 |
| МФУ XEROX WC 5020B | 33000 |  |  | 2 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00943 |
| МФУ SAMSUNG SCX-4200, A4 | 10400 |  |  | 6 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00891 |
| МФУ HP LASERJET PRO MFP | 9000 |  |  | 6 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00771 |
| МФУ HP LASERJET M1132 MFP, A4, PRINT 600x600DPI, 18PPM, SCAN 1200x1200, + USB КА | 7000 |  |  | 2 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00200 |
| МФУ HP LASER JET M1212NF A4/ПРИНТЕР/СКАНЕР/КОПИР/ | 8300 |  |  | 1 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00119 |
| МФУ HP COLOR LASERJET | 140000 |  |  | 1 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,02000 |
| МФУ CANON I-SENSYS MF-4018 | 12700 |  |  | 1 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00181 |
| МОНОБЛОК LENOVO S40/CORE I3 4160-3,6 GHZ/21,5 | 6800 |  |  | 1 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00097 |
| МОНИТОР ACER 1714 | 6000 |  |  | 2 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00171 |
| МОНИТОР HP ELITEDISPLAY E231 23-IN MONITOR (C9V75AA) | 3900 |  |  | 46 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,02563 |
| МОНИТОР DELL E-SERIES E2311H | 4410 |  |  | 15 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00945 |
| МОНИТОР 17 TFT LG FLATRON | 3100 |  |  | 3 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00133 |
| МОНИТОР 19 CTX 19EX951T | 16500 |  |  | 3 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00707 |
| М/ФУНК УСТРОЙСТВО XEROX 3119 | 9700 |  |  | 1 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00139 |
| КОПИР.АППАРАТ СС С118- | 54200 |  |  | 1 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00774 |
| КОМПЬЮТЕР | 2400 |  |  | 29 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00994 |
| ИБП APC SMART-UPS SC1500I 1500VA 865W №SC1500I | 21360 |  |  | 12 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,03662 |
| ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ APC BACK - UPS RS | 6000 |  |  | 3 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00257 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36736 |
| Шахта №55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МФУ SAMSUNG SCX-3205 3В1 | 7400 |  |  | 2 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00211 |
| ПЛОТТЕР HP DESIGNJET T2300PS EMFP | 135000 |  |  | 1 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,01929 |
| ПК-DELL OPTIPLEX 360MT/E5300(2/8GHZ,800MHZ,2MB)DDR2/250GB/DVD | 2700 |  |  | 3 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00116 |
| ПРИНТЕР НР LJ P1102 (CE651A) | 5200 |  |  | 2 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00149 |
| ПРОЕКТОР DELL M210X США | 1180 |  |  | 1 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00017 |
| СИСТЕМНЫЙ БЛОК HP Z400 6-DIMM 600 SAS+ 1TB SATA 8G WIN7 PRO 64-BIT WS INTEL | 13500 |  |  | 6 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,01157 |
| СКАНЕР MUSTEK SCAN EXPRESS A3 300X600DPI 36 BIT | 4600 |  |  | 1 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00066 |
| МФУ XEROX WC 5020B | 33000 |  |  | 1 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00471 |
| МФУ HP COLOR LASERJET | 140000 |  |  | 1 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,02000 |
| МОНОБЛОК LENOVO S40/CORE I3 4160-3,6 GHZ/21,5 | 6800 |  |  | 1 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00097 |
| МОНИТОР HP ELITEDISPLAY E231 23-IN MONITOR (C9V75AA) | 3900 |  |  | 1 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00056 |
| МОНИТОР DELL E-SERIES E2311H | 4410 |  |  | 1 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00063 |
| КОПИРОВ. - МНОЖИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ TOSHIBA | 32000 |  |  | 1 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00457 |
| КОПИР.АППАРАТ СС С118- | 54200 |  |  | 1 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00774 |
| Компьютер ACER VERITON 6800 PIV 630 WIN XP PRO/ICD ACER AL | 5600 |  |  | 2 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00160 |
| ИБП APC SMART-UPS SC1500I 1500VA 865W №SC1500I | 21360 |  |  | 9 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,02746 |
| ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ APC BACK - UPS RS | 6000 |  |  | 2 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00171 |
| ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) BACK-UPS 800VA WITH AVR, IEC, 230V | 8000 |  |  | 2 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00229 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10869 |
| Шахта №73/75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МФУ SAMSUNG SCX-3205 3В1 |  | 7400 | 7 |  |  | 0,000001 | 7 |  | 0,00740 |
| ПРИНТЕР HP LJ 1018 |  | 5800 | 2 |  |  | 0,000001 | 7 |  | 0,00166 |
| ПК-HP WB721EA |  | 2700 | 8 |  |  | 0,000001 | 7 |  | 0,00309 |
| ПРИНТЕР НР LJ P1102 (CE651A) |  | 5200 | 8 |  |  | 0,000001 | 7 |  | 0,00594 |
| СИСТЕМНЫЙ БЛОК HP PRODESK |  | 13500 | 19 |  |  | 0,000001 | 7 |  | 0,03664 |
| СКАНЕР MUSTEK SCAN EXPRESS A3 300X600DPI 36 BIT |  | 4600 | 2 |  |  | 0,000001 | 7 |  | 0,00131 |
| НОУТБУК DELL LATITUDE RUGGED 5414, CTO 210-AHZO INTEL CORE I5- |  | 2860 | 1 |  |  | 0,000001 | 7 |  | 0,00041 |
| МФУ SAMSUNG SCX-4200, A4 |  | 10400 | 1 |  |  | 0,000001 | 7 |  | 0,00149 |
| МФУ HP COLOR LASERJET |  | 140000 | 1 |  |  | 0,000001 | 7 |  | 0,02000 |
| МОНОБЛОК LENOVO S40/CORE I3 4160-3,6 GHZ/21,5 |  | 6800 | 1 |  |  | 0,000001 | 7 |  | 0,00097 |
| МОНИТОР DELL E-SERIES E2311H |  | 4410 | 7 |  |  | 0,000001 | 7 |  | 0,00441 |
| МОНИТОР HP ELITEDISPLAY |  | 3100 | 14 |  |  | 0,000001 | 7 |  | 0,00620 |
| Компьютер P-D-925 |  | 5600 | 4 |  |  | 0,000001 | 7 |  | 0,00320 |
| КОМПЬЮТЕР P 4-630 |  | 2400 | 6 |  |  | 0,000001 | 7 |  | 0,00206 |
| ИБП APC SMART-UPS SC1500I 1500VA 865W №SC1500I |  | 21360 | 4 |  |  | 0,000001 | 7 |  | 0,01221 |
| APC UPS 650 PRO VA |  | 6200 | 2 |  |  | 0,000001 | 7 |  | 0,00177 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10876 |
| Шахта Анненская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МФУ SAMSUNG SCX-3205 3В1 | 7400 |  |  | 17 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,01797 |
| ПЛОТТЕР HP DESIGNJET T2300PS EMFP | 135000 |  |  | 1 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,01929 |
| ПЛОТТЕР HP DESIGNJET T770 | 81600 |  |  | 1 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,01166 |
| ПРИНТЕР EPSON FX-1170 | 9200 |  |  | 1 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00131 |
| ПРИНТЕР HP LJ 1018 | 5800 |  |  | 13 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,01077 |
| ПРИНТЕР XEROX PHASER 3121 | 7000 |  |  | 1 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00100 |
| ПРИНТЕР XEROX PHASER 3117 | 5500 |  |  | 1 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00079 |
| ПК-DELL OPTIPLEX 360MT/E5300(2/8GHZ,800MHZ,2MB)DDR2/250GB/DVD | 2700 |  |  | 29 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,01119 |
| ПРИНТЕР НР LJ P1102 (CE651A) | 5200 |  |  | 27 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,02006 |
| ПРОЕКТОР DELL M210X США | 1180 |  |  | 2 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00034 |
| СИСТЕМНЫЙ БЛОК | 13500 |  |  | 61 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,11764 |
| ФАКС PANASONIC КХ-FТ 988 СА | 3650 |  |  | 3 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00156 |
| СКАНЕР MUSTEK SCAN EXPRESS A3 300X600DPI 36 BIT | 4600 |  |  | 3 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00197 |
| НОУТБУК ACER ASPIRE 4720 | 2450 |  |  | 1 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00035 |
| НОУТБУК DELL LATITUDE 3330 CORE I5 3337U 1800MHZ 4096MB 500GB WIN | 1600 |  |  | 1 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00023 |
| МФУ XEROX WC 5020B | 33000 |  |  | 2 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00943 |
| МФУ SAMSUNG SCX-4200, A4 | 10400 |  |  | 6 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00891 |
| МФУ HP LASERJET PRO MFP | 9000 |  |  | 7 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00900 |
| МФУ HP LASERJET M1132 MFP, A4, PRINT 600x600DPI, 18PPM, SCAN 1200x1200, + USB КА | 7000 |  |  | 2 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00200 |
| МФУ HP LASER JET M1212NF A4/ПРИНТЕР/СКАНЕР/КОПИР/ | 8300 |  |  | 1 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00119 |
| МФУ HP COLOR LASERJET | 140000 |  |  | 1 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,02000 |
| МОНИТОР ACER 1714 | 6000 |  |  | 3 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00257 |
| МОНИТОР HP ELITEDISPLAY E231 23-IN MONITOR (C9V75AA) | 3900 |  |  | 46 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,02563 |
| МОНИТОР DELL E-SERIES E2311H | 4410 |  |  | 16 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,01008 |
| МОНИТОР 17 TFT LG FLATRON | 3100 |  |  | 3 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00133 |
| МОНИТОР 19 CTX 19EX951T | 16500 |  |  | 3 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00707 |
| М/ФУНК УСТРОЙСТВО XEROX 3119 | 9700 |  |  | 1 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00139 |
| КОПИР.АППАРАТ СС С118- | 54200 |  |  | 1 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00774 |
| КОМПЬЮТЕР | 2400 |  |  | 29 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00994 |
| ИБП APC SMART-UPS SC1500I 1500VA 865W №SC1500I | 21360 |  |  | 12 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,03662 |
| ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ APC BACK - UPS RS | 6000 |  |  | 2 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00171 |
| ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ SVC UPS V-800-L | 4800 |  |  | 1 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00069 |
| ИБП-UPS APC/BK650EI/ | 6000 |  |  | 1 | 0,000001 |  |  | 7 | 0,00086 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,37229 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9571 |

Отработанные картриджи печатающих устройств и копировальной техники

Количество образующихся использованных картриджей (масса) рассчитывается по «МРО-10-01. Методика расчета объемов образования отходов. Отходы при эксплуатации офисной техники. СПб, 2001», по следующему выражению:

М = m×0,000001×k×n / r, 	т/год

где:

0,000001 – переводной коэффициент из грамм в тонну;

k – количество листов в пачке бумаги (стандартное кол-во листов - 500 шт., для рулонов указаны - метры);

n – количество использованных пачек бумаги, шт. (для плоттера - рулоны);

m – вес использованного картриджа, гр.;

r – ресурс картриджа, листов на одну заправку (среднее 5000 листов, для рулонов указаны метры).

Таблица 71 – Расчет объема образования использованных картриджей печатающих устройств и копировальной техники

| Коэфф. | Формат бумаги | k, (А4), шт. | n, шт. | m, гр. | r, ресурс (лист) | Выход отхода, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шахта №57 |  |  |  |  |  |  |
| 0,000001 | А4 | 500 | 600 | 2718 | 5000 | 0,1631 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,1631 |
| Шахта Анненская |  |  |  |  |  |  |
| 0,000001 | А4 | 500 | 1905 | 2718 | 5000 | 0,5178 |
| 0,000001 | А3 | 500 | 50 | 2718 | 2500 | 0,0272 |
| 0,000001 | А0 | 20(м) | 150 | 900 | 600(м) | 0,0045 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,5495 |

Расшифровка:

Шахта №57: Форм.А4: М=m×0.000001×k×n / r = 2718×0,000001×500×600 / 5000 ≈ 0,1631 т/год.

Шахта Анненская: Форм.А4: М=m×0.000001×k×n / r = 2718×0,000001×500× 1905/ 5000 ≈ 0,5178 т/год.

Форм.А3: М=m×0.000001×k×n / r = 2718×0,000001×500×50 / 2500 ≈ 0,0272 т/год.

Форм.А0: М=m×0.000001×k×n / r = 900×0,000001×20×150 / 600 ≈ 0,045 т/год.

Суммарный выход отхода:

М = 0,1631+0,5495 = 0,7126 т/год

Пыль абразивно-металлическая

Расчет нормы образования пыли абразивно-металлической проводился согласно п/п. 2.29 п. 2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Количество () образующейся абразивной пыли определяется по формуле:

М = (Мо-Мост)×0,35/1000, т/год

где:  – масса абразивного круга, кг;  – остаточная масса круга (33% от массы круга), кг; 0,35 – среднее содержание металлической пыли в отходе в долях.

Таблица 72 – Расчет объема образования пыли абразивно-металлической

| Диаметр круга | Кол-во кругов, шт. | Вес одного круга, кг | Общий вес кругов до износа, М0кг | Общий вес изношенных кругов, Мосткг | Среднее содержание металлической пыли в отходе в долях |  | Объем образования пыли абразивно-металлической, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шахта №57 |  |  |  |  |  |  |  |
| КРУГ ШЛИФ 230х6х22 | 5 | 1,6 | 8 | 2,64 | 0,35 |  | 0,00188 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 0,00188 |
| Шахта №55 |  |  |  |  |  |  |  |
| КРУГ ШЛИФ 230х6х22 | 3 | 0,323 | 0,969 | 0,3198 | 0,35 |  | 0,00023 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 0,00023 |
| Шахта №73/75 |  |  |  |  |  |  |  |
| КРУГ ОТР. 230Х3,2 | 2 | 6,98 | 13,96 | 4,6068 |  | 0,35 | 0,00327 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 0,00327 |
| Шахта Анненская |  |  |  |  |  |  |  |
| ДИСК ОТРЕЗ. 230*2.5 | 49 | 0,195 | 9,555 | 3,1532 | 0,35 |  | 0,00224 |
| ДИСК ОТРЕЗ. 180*1,6 | 10 | 0,084 | 0,84 | 0,2772 | 0,35 |  | 0,00020 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 0,00244 |
| Итого по ВЖР: |  |  |  |  |  |  | 0,00782 |

Расшифровка:

Шахта №57: (5 шт х 1,6 кг) = 8 кг; 8 кг х 33% = 2,64 кг; (8 кг – 2,64 кг) х 0,35/1000 = 0,00188 т/год;

Шахта №55: (3 шт х 0,323 кг) = 0,969 кг; 0,969 кг х 33% = 0,3198 кг; (0,969 кг – 0,3198 кг) х 0,35/1000 = 0,00023 т/год;

Шахта №73/75: (2 шт х 6,98 кг) = 13,96 кг; 13,96 кг х 33% = 4,6068 кг; (13,96 кг – 4,6068 кг) х 0,35/1000 = 0,00327 т/год;

Шахта Анненская:

(49 шт х 0,195 кг) = 9,555 кг; 9,555 кг х 33% = 3,1532 кг; (9,555 кг – 3,1532 кг) х 0,35/1000 = 0,00224 т/год;

(10 шт х 0,084 кг) = 0,84 кг; 0,84 кг х 33% = 0,2772 кг; (0,84 кг –0,2772 кг) х 0,35/1000 = 0,00020 т/год.

Итого по ВЖР:0,00188+0,00023+0,00327+0,00244=0,00782 т/год.

Шины автомобильные отработанные

Расчет проводился согласно п. 2.26 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Объем образования отработанных шин рассчитывается по формуле:

Мотх = 0,001×Пср×К×k×М/H, т/год

где:

Пср – среднегодовой пробег машины, тыс. км, моточас;

К – количество транспорта, ед;

k – количество шин, шт.;

М – масса шины, кг (принимается в зависимости от марки шины);

H – нормативный пробег шины, тыс.км, моточас.

Таблица 73 – Расчет объема образования шин автомобильных отработанных

| Марка ТС | Кол-во ТС, ед. (K) | Кол-во шин на одной ед. ТС, шт. (k) | Марка шины |  | Масса шины, кг (M) |  | Среднегодовой пробег машины, тыс. км, м/ч (Пср) |  |  | Нормативный пробег шины, тыс.км, м/ч (H) | Объем образования отработанных автошин, т/год (Мотх) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шахта №57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 4 | 12.00R20 |  | 158 |  | 1254 |  |  | 3500 | 0,90575 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 4 | 14.00R24 |  | 214 |  | 1274 |  |  | 3500 | 0,31158 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 4 | 12.00R20 |  | 158 |  | 954 |  |  | 3500 | 0,17227 |
| Sandvik DL 430-7C | 1 | 4 | 12.00R20 |  | 158 |  | 954 |  |  | 3500 | 0,17227 |
| МТ 5020 | 5 | 4 | 12.00R20 |  | 158 |  | 3840 |  |  | 3500 | 3,46697 |
| ST 14 | 3 | 4 | 26,5R25 |  | 420 |  | 4320 |  |  | 3500 | 6,22080 |
| САТ-980 L | 3 | 4 | 26,5R25 |  | 400 |  | 3400 |  |  | 3500 | 4,66286 |
| САТ-980G II (ОКНТ) | 2 | 4 | 26,5R25 |  | 400 |  | 3408 |  |  | 3500 | 3,11589 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 4 | 225/75R16 |  | 15,2 |  | 1440 |  |  | 3500 | 0,02501 |
| Автоцистерна АЦ-5,0-40(5434) | 1 | 4 | 12.00R20 |  | 158 |  | 1440 |  |  | 3500 | 0,26002 |
| Минка 18 А | 1 | 4 | 260*508 |  | 42,7 |  | 2750 |  |  | 3500 | 0,13420 |
| LK-1 | 2 | 4 | 26,5R25 |  | 420 |  | 2800 |  |  | 3500 | 2,68800 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 4 | 320R508 |  | 89 |  | 2640 |  |  | 3500 | 0,26853 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 4 | 12.00R20 |  | 158 |  | 2640 |  |  | 3500 | 0,47671 |
| МоАЗ | 1 | 4 | 18.00-25 |  | 469 |  | 2460 |  |  | 3500 | 1,31856 |
| ПМЗШ-5К (Fadroma) | 1 | 4 | 14.00R24 |  | 214 |  | 2760 |  |  | 3500 | 0,67502 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 4 | 12.00R20 |  | 158 |  | 2400 |  |  | 3500 | 0,43337 |
| К-701 | 1 | 4 | 28.1R26 |  | 293 |  | 1440 |  |  | 3500 | 0,48219 |
| PAUS PKMT | 1 | 4 | 320R508 |  | 89 |  | 2640 |  |  | 3500 | 0,26853 |
| PAUS UNI | 1 | 4 | 320R508 |  | 89 |  | 2640 |  |  | 3500 | 0,26853 |
| АП-30М | 2 | 4 | 260*508 |  | 42,7 |  | 2750 |  |  | 3500 | 0,26840 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 4 | 29,5R25 |  | 450 |  | 4740 |  |  | 3500 | 2,43771 |
| UTIMEC LF600 AGIT | 1 | 4 | 12.00R20 |  | 158 |  | 2640 |  |  | 3500 | 0,47671 |
| Итого: | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,50988 |
| Шахта №55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 4 | 12.00R20 |  | 158 |  | 1254 |  |  | 3500 | 0,90575 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 4 | 14.00R24 |  | 214 |  | 1274 |  |  | 3500 | 0,31158 |
| Sandvik DL 431 | 2 | 4 | 12.00R20 |  | 158 |  | 954 |  |  | 3500 | 0,34453 |
| МТ 5020 | 4 | 4 | 12.00R20 |  | 158 |  | 3840 |  |  | 3500 | 2,77358 |
| CAT AD30 | 1 | 4 | 29,5R29 |  | 620 |  | 3396 |  |  | 3500 | 2,40631 |
| ST 14 | 2 | 4 | 26,5R25 |  | 420 |  | 4320 |  |  | 3500 | 4,14720 |
| САТ-980 L | 4 | 4 | 26,5R25 |  | 400 |  | 2400 |  |  | 3500 | 4,38857 |
| САТ-980G II (ОКНТ) | 1 | 4 | 26,5R25 |  | 400 |  | 3408 |  |  | 3500 | 1,55794 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 4 | 225/75R16 |  | 15,2 |  | 1440 |  |  | 3500 | 0,02501 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 4 | 29,5R25 |  | 450 |  | 4740 |  |  | 3500 | 2,43771 |
| Sandvik LH514 | 1 | 4 | 26,5R25 |  | 420 |  | 5652 |  |  | 3500 | 2,71296 |
| Экскаватор ЭКГ-8АИ | 1 | - | - |  | - |  | - |  |  | - | - |
| UNI - 50 (нож.под-к) | 1 | 4 | 320R508 |  | 89 |  | 2640 |  |  | 3500 | 0,26853 |
| Минка 18 А | 1 | 4 | 260*508 |  | 42,7 |  | 2750 |  |  | 3500 | 0,13420 |
| ПМЗШ-5К (Fadroma) | 1 | 4 | 14.00R24 |  | 214 |  | 2760 |  |  | 3500 | 0,67502 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 4 | 12.00R20 |  | 158 |  | 2400 |  |  | 3500 | 0,43337 |
| АП-30М | 3 | 4 | 260*508 |  | 42,7 |  | 2750 |  |  | 3500 | 0,40260 |
| МоАЗ 75296 (миксер) | 1 | 4 | 14.00R24 |  | 214 |  | 2760 |  |  | 3500 | 0,67502 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 4 | 12.00R20 |  | 158 |  | 2640 |  |  | 3500 | 0,47671 |
| LK-1 | 1 | 4 | 26,5R25 |  | 420 |  | 2800 |  |  | 3500 | 1,34400 |
| БЕЛАЗ | 1 | 4 | 18.00-25 |  | 450 |  | 2460 |  |  | 3500 | 1,26514 |
| Итого: | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,68573 |
| Шахта №73/75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 3 | 4 |  | 12.00R20 |  | 158 |  | 1254 | 3500 |  | 0,67931 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 4 |  | 14.00R24 |  | 214 |  | 1274 | 3500 |  | 0,31158 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 4 |  | 12.00R20 |  | 158 |  | 954 | 3500 |  | 0,17227 |
| МТ 5020 | 4 | 4 |  | 12.00R20 |  | 158 |  | 3840 | 3500 |  | 2,77358 |
| ST 14 | 1 | 4 |  | 26,5R25 |  | 420 |  | 4320 | 3500 |  | 2,07360 |
| САТ-980 L | 1 | 4 |  | 26,5R25 |  | 420 |  | 5712 | 3500 |  | 2,74176 |
| САТ-980Н (ОКНТ) | 3 | 4 |  | 26,5R25 |  | 420 |  | 3840 | 3500 |  | 5,52960 |
| СAT R1700G | 1 | 4 |  | 26,5R25 |  | 420 |  | 5652 | 3500 |  | 2,71296 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 4 |  | 225/75R16 |  | 15,2 |  | 1440 | 3500 |  | 0,02501 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 4 |  | 29,5R25 |  | 633 |  | 4740 | 3500 |  | 3,42905 |
| Минка 18 А | 1 | 4 |  | 260*508 |  | 42,7 |  | 2750 | 3500 |  | 0,13420 |
| LK-1 | 2 | 4 |  | 26,5R25 |  | 420 |  | 2800 | 3500 |  | 2,68800 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 4 |  | 320R508 |  | 89 |  | 2640 | 3500 |  | 0,26853 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 4 |  | 12.00R20 |  | 158 |  | 2640 | 3500 |  | 0,4767 |
| МоАЗ 75296 (миксер) | 1 | 4 |  | 18.00-25 |  | 469 |  | 2460 | 3500 |  | 1,31856 |
| ПМЗШ-5К (на базе МАЗ) | 1 | 4 |  | 14.00R24 |  | 214 |  | 2760 | 3500 |  | 0,67502 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 4 |  | 12.00R20 |  | 158 |  | 2400 | 3500 |  | 0,43337 |
| АП-30М | 2 | 4 |  | 320R508 |  | 89 |  | 2760 | 3500 |  | 0,56146 |
| Итого | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,00456 |
| Шахта Анненская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 2 | 4 | 12.00R20 |  | 158 |  | 1254 |  |  | 3500 | 0,90575 |
| Sandvik DS 510 | 2 | 4 | 14.00R24 |  | 214 |  | 1274 |  |  | 3500 | 0,62317 |
| DF-B1 | 1 | 4 | 12.00R20 |  | 158 |  | 1254 |  |  | 3500 | 0,22644 |
| Diamec-262 | 1 | - | - |  | - |  | - |  |  | - | - |
| Sandvik DL 431 | 1 | 4 | 12.00R20 |  | 158 |  | 954 |  |  | 3500 | 0,17227 |
| САТ-980 L | 5 | 4 | 26,5R25 |  | 400 |  | 3400 |  |  | 3500 | 7,77143 |
| САТ-980Н (ОКНТ) | 1 | 4 | 26,5R25 |  | 400 |  | 3840 |  |  | 3500 | 1,75543 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 4 | 225/75R16 |  | 15,2 |  | 1440 |  |  | 3500 | 0,02501 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 2 | 4 | 29,5R25 |  | 450 |  | 4740 |  |  | 3500 | 4,87543 |
| Минка 18 А | 2 | 4 | 260*508 |  | 42,7 |  | 2750 |  |  | 3500 | 0,26840 |
| LK-1 | 1 | 4 | 26,5R25 |  | 420 |  | 2800 |  |  | 3500 | 1,34400 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 4 | 320R508 |  | 89 |  | 2640 |  |  | 3500 | 0,26853 |
| ПМЗШ-5К (Fadroma) | 2 | 4 | 14.00R24 |  | 214 |  | 2760 |  |  | 3500 | 1,35003 |
| САТ AD45 | 2 | 4 | 29,5R29 |  | 620 |  | 3396 |  |  | 3500 | 4,81262 |
| САТ-980 GH | 1 | 4 | 26,5R25 |  | 420 |  | 3840 |  |  | 3500 | 1,84320 |
| МТ 5020 | 3 | 4 | 26,5R25 |  | 420 |  | 3600 |  |  | 3500 | 5,18400 |
| ST 14 | 2 | 4 | 26,5R25 |  | 420 |  | 4320 |  |  | 3500 | 4,14720 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 4 | 12.00R20 |  | 158 |  | 2400 |  |  | 3500 | 0,43337 |
| АП-30М | 1 | 4 | 260*508 |  | 42,7 |  | 2750 |  |  | 3500 | 0,13420 |
| Автоцистерна АЦ-5,0- | 1 | 4 | 12.00R20 |  | 158 |  | 1440 |  |  | 3500 | 0,26002 |
| Экскаватор WB93R | 1 | 4 | 12.5/80R18 |  | 60 |  | 1440 |  |  | 3500 | 0,09874 |
| Итого: | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,49924 |
| Всего: | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,69941 |

Фильтры воздушные отработанные

Расчет норматива образования отработанных воздушных фильтров проведен по «Методическим рекомендациям по оценке объемов образования отходов производства и потребления» Москва, 2003г., и определяется по формуле:

М = Σ Ni×ni×mi×Li / Lнi×10-3, т/год

где:

Ni - количество автомашин i-той марки, шт,

ni - количество фильтров, установленных на автомашине i-ой марки, шт.;

mi - вес одного фильтра на автомашине i-ой марки, кг;

Li - средний годовой пробег автомобиля/факт.мото-час i-ой марки,

Lнi - норма пробега/нормат.моточас подвижного состава i-ой марки, до замены фильтровальных элементов.

Таблица 74 – Расчет объема образования фильтров воздушных отработанных

| Марка транспортного средства | Коли-чество автомашин i-той марки, ед. (Ni) | Кол-во фильтров, установленных на автомашине i-ой марки, шт. (ni) |  | Масса одного фильтра на автомашине i-ой марки, кг (mi) |  | Средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс. км, моточасов (Li) |  | Нормативный пробег, тыс. км, моточасов (LHi) | Объем образования отработанных воздушных фильтров, т/год (М) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шахта №57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 1 |  | 5,2 |  | 1254 |  | 750 | 0,03478 |
|  |  | 1 |  | 2,16 |  |  |  |  | 0,01445 |
|  |  | 1 |  | 2,4 |  |  |  |  | 0,01605 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 1 |  | 2,4 |  | 1274 |  | 750 | 0,00408 |
|  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0,00170 |
|  |  | 1 |  | 2,16 |  |  |  |  | 0,00367 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 1 |  | 2,4 |  | 954 |  | 750 | 0,00305 |
|  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0,00127 |
|  |  | 1 |  | 2,16 |  |  |  |  | 0,00275 |
| Sandvik DL 430-7C | 1 | 1 |  | 2,4 |  | 954 |  | 750 | 0,00305 |
|  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0,00127 |
|  |  | 1 |  | 2,16 |  |  |  |  | 0,00275 |
| МТ 5020 | 5 | 2 |  | 1 |  | 3840 |  | 750 | 0,05120 |
| ST 14 | 3 | 1 |  | 0,425 |  | 4320 |  | 750 | 0,00734 |
|  |  | 1 |  | 1,583 |  |  |  |  | 0,02735 |
| САТ-980 L | 3 | 1 |  | 0,97 |  | 3400 |  | 750 | 0,01319 |
|  |  | 1 |  | 2,76 |  |  |  |  | 0,03754 |
|  |  | 1 |  | 5,6 |  |  |  |  | 0,07616 |
| САТ-980G II (ОКНТ) | 2 | 1 |  | 0,97 |  | 3408 |  | 750 | 0,00882 |
|  |  | 1 |  | 2,76 |  |  |  |  | 0,02508 |
|  |  | 1 |  | 5,6 |  |  |  |  | 0,05089 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 1 |  | 0,515 |  | 1440 |  | 750 | 0,00099 |
| Автоцистерна АЦ-5,0 | 1 | 1 |  | 0,582 |  | 1440 |  | 750 | 0,00112 |
| Минка 18 А | 1 | 1 |  | 1,2 |  | 2750 |  | 750 | 0,00440 |
|  |  | 1 |  | 0,68 |  |  |  |  | 0,00249 |
| LK-1 | 2 | 1 |  | 2 |  | 2800 |  | 750 | 0,01493 |
|  |  | 1 |  | 1,8 |  |  |  |  | 0,01344 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 1 |  | 1,2 |  | 2640 |  | 750 | 0,00422 |
|  |  | 1 |  | 0,68 |  |  |  |  | 0,00239 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 1 |  | 1,13 |  | 2640 |  | 750 | 0,00398 |
|  |  | 1 |  | 0,458 |  |  |  |  | 0,00161 |
| МоАЗ | 1 | 1 |  | 2 |  | 2460 |  | 750 | 0,00656 |
|  |  | 1 |  | 1,2 |  |  |  |  | 0,00394 |
| ПМЗШ-5К (на базе МАЗ) | 1 | 1 |  | 1,83 |  | 2760 |  | 750 | 0,00673 |
|  |  | 1 |  | 1,1 |  |  |  |  | 0,00405 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 1 |  | 1,13 |  | 2400 |  | 750 | 0,00362 |
|  |  | 1 |  | 0,458 |  |  |  |  | 0,00147 |
| К-701 | 1 | 1 |  | 1,83 |  | 2760 |  | 750 | 0,00673 |
|  |  | 1 |  | 1,1 |  |  |  |  | 0,00405 |
| PAUS PKMT | 1 | 1 |  | 1,2 |  | 1800 |  | 750 | 0,00288 |
|  |  | 1 |  | 0,68 |  |  |  |  | 0,00163 |
| PAUS UNI | 1 | 1 |  | 1,2 |  | 2640 |  | 750 | 0,00422 |
|  |  | 1 |  | 0,68 |  |  |  |  | 0,00239 |
| АП-30М | 2 | 1 |  | 1,83 |  | 2760 |  | 750 | 0,01347 |
|  |  | 1 |  | 1,1 |  |  |  |  | 0,00810 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 1 |  | 0,59 |  | 4740 |  | 750 | 0,00373 |
|  |  | 1 |  | 0,85 |  |  |  |  | 0,00537 |
| UTIMEC LF600 AGIT | 1 | 1 |  | 1,13 |  | 2640 |  | 750 | 0,00398 |
|  |  | 1 |  | 0,458 |  |  |  |  | 0,00161 |
| Итого: | 37 |  |  |  |  |  |  |  | 0,52054 |
| Шахта №55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 1 |  | 5,2 |  | 1254 |  | 750 | 0,03478 |
|  |  | 1 |  | 2,16 |  |  |  |  | 0,01445 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 1 |  | 2,4 |  | 1274 |  | 750 | 0,00408 |
|  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0,00170 |
|  |  | 1 |  | 2,16 |  |  |  |  | 0,00367 |
| Sandvik DL 431 | 2 | 1 |  | 2,4 |  | 954 |  | 750 | 0,00611 |
|  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0,00254 |
|  |  | 1 |  | 2,16 |  |  |  |  | 0,00550 |
| МТ 5020 | 4 | 2 |  | 1 |  | 3840 |  | 750 | 0,04096 |
| CAT AD30 | 1 | 1 |  | 3,19 |  | 3396 |  | 750 | 0,01444 |
|  |  | 1 |  | 7,89 |  |  |  |  | 0,03573 |
|  |  | 1 |  | 0,272 |  |  |  |  | 0,00123 |
| ST 14 | 2 | 1 |  | 0,425 |  | 4320 |  | 750 | 0,00490 |
|  |  | 1 |  | 1,583 |  |  |  |  | 0,01824 |
| САТ-980 L | 4 | 1 |  | 0,97 |  | 3400 |  | 750 | 0,01759 |
|  |  | 1 |  | 2,76 |  |  |  |  | 0,05005 |
|  |  | 1 |  | 5,6 |  |  |  |  | 0,10155 |
| САТ-980G II (ОКНТ) | 1 | 1 |  | 0,97 |  | 3408 |  | 750 | 0,00441 |
|  |  | 1 |  | 2,76 |  |  |  |  | 0,01254 |
|  |  | 1 |  | 5,6 |  |  |  |  | 0,02545 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 1 |  | 0,59 |  | 4740 |  | 750 | 0,00373 |
|  |  | 1 |  | 0,85 |  |  |  |  | 0,00537 |
| Sandvik LH514 | 1 | 1 |  | 2,4 |  | 5652 |  | 750 | 0,01809 |
|  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0,00754 |
|  |  | 1 |  | 2,16 |  |  |  |  | 0,01628 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 1 |  | 0,411 |  | 1440 |  | 750 | 0,00079 |
| Минка 18 А | 1 | 1 |  | 1,2 |  | 2750 |  | 750 | 0,00440 |
|  |  | 1 |  | 0,68 |  |  |  |  | 0,00249 |
| UNI - 50 (нож.под-к) | 1 | 1 |  | 1,2 |  | 2640 |  | 750 | 0,00422 |
|  |  | 1 |  | 0,68 |  |  |  |  | 0,00239 |
| Экскаватор WB93R | 1 | 1 |  | 1,26 |  | 1440 |  | 750 | 0,00242 |
|  |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,00096 |
|  |  | 1 |  | 1,41 |  |  |  |  | 0,00271 |
| ПМЗШ-5К (на базе МАЗ) | 1 | 1 |  | 1,83 |  | 2760 |  | 750 | 0,00673 |
|  |  | 1 |  | 1,1 |  |  |  |  | 0,00405 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 1 |  | 1,13 |  | 2400 |  | 750 | 0,00362 |
|  |  | 1 |  | 0,458 |  |  |  |  | 0,00147 |
| АП-30М | 3 | 1 |  | 1,2 |  | 2750 |  | 750 | 0,01320 |
|  |  | 1 |  | 0,68 |  |  |  |  | 0,00748 |
| МоАЗ 75296 (миксер) | 1 | 1 |  | 2 |  | 2460 |  | 750 | 0,00656 |
|  |  | 1 |  | 1,2 |  |  |  |  | 0,00394 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 1 |  | 1,13 |  | 2640 |  | 750 | 0,00398 |
|  |  | 1 |  | 0,458 |  |  |  |  | 0,00161 |
| LK-1 | 1 | 1 |  | 2 |  | 2800 |  | 750 | 0,00747 |
|  |  | 1 |  | 1,8 |  |  |  |  | 0,00672 |
| БЕЛАЗ | 1 | 1 |  | 2 |  | 2800 |  | 750 | 0,00747 |
|  |  | 1 |  | 1,2 |  |  |  |  | 0,00448 |
| Итого: | 34 |  |  |  |  |  |  |  | 0,55009 |
| Шахта №73/75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 3 | 1 | 5,2 |  | 1254 |  | 750 |  | 0,02608 |
|  |  | 1 | 2,16 |  |  |  |  |  | 0,01083 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 1 | 2,4 |  | 1274 |  | 750 |  | 0,00408 |
|  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 0,00170 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 1 | 2,4 |  | 954 |  | 750 |  | 0,00305 |
|  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 0,00127 |
|  |  | 1 | 2,16 |  |  |  |  |  | 0,00275 |
| МТ 5020 | 4 | 2 | 1 |  | 3840 |  | 750 |  | 0,04096 |
| СAT R1700G | 1 | 1 | 0,97 |  | 5652 |  | 750 |  | 0,00731 |
|  |  | 1 | 2,76 |  |  |  |  |  | 0,02080 |
|  |  | 1 | 5,6 |  |  |  |  |  | 0,04220 |
| ST 14 | 1 | 1 | 0,425 |  | 4320 |  | 750 |  | 0,00245 |
|  |  | 1 | 1,583 |  |  |  |  |  | 0,00912 |
| САТ-980 L | 1 | 1 | 0,97 |  | 5712 |  | 750 |  | 0,00739 |
|  |  | 1 | 2,76 |  |  |  |  |  | 0,02102 |
|  |  | 1 | 5,6 |  |  |  |  |  | 0,04265 |
| САТ-980Н (ОКНТ) | 3 | 1 | 0,97 |  | 3840 |  | 750 |  | 0,01490 |
|  |  | 1 | 2,76 |  |  |  |  |  | 0,04239 |
|  |  | 1 | 5,6 |  |  |  |  |  | 0,08602 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 1 | 0,59 |  | 4740 |  | 750 |  | 0,00373 |
|  |  | 1 | 0,85 |  |  |  |  |  | 0,00537 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 1 | 0,515 |  | 1440 |  | 750 |  | 0,00099 |
| Минка 18 А | 1 | 1 | 1,2 |  | 2750 |  | 750 |  | 0,00440 |
|  |  | 1 | 0,68 |  |  |  |  |  | 0,00249 |
| LK-1 | 2 | 1 | 2 |  | 2800 |  | 750 |  | 0,01493 |
|  |  | 1 | 1,8 |  |  |  |  |  | 0,01344 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 1 | 1,2 |  | 2640 |  | 750 |  | 0,00422 |
|  |  | 1 | 0,68 |  |  |  |  |  | 0,00239 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 1 | 1,13 |  | 2640 |  | 750 |  | 0,00398 |
|  |  | 1 | 0,458 |  |  |  |  |  | 0,00161 |
| МоАЗ 75296 (миксер) | 1 | 1 | 2 |  | 2460 |  | 750 |  | 0,00656 |
|  |  | 1 | 1,2 |  |  |  |  |  | 0,00394 |
| ПМЗШ-5К (на базе МАЗ) | 1 | 1 | 1,83 |  | 2760 |  | 750 |  | 0,00673 |
|  |  | 1 | 1,1 |  |  |  |  |  | 0,00405 |
| АП-30М | 2 | 1 | 1,83 |  | 2760 |  | 750 |  | 0,01347 |
|  |  | 1 | 1,1 |  |  |  |  |  | 0,00810 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 1 | 1,13 |  | 2400 |  | 750 |  | 0,00362 |
|  |  | 1 | 0,458 |  |  |  |  |  | 0,00147 |
| Итого | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 0,49246 |
| Шахта Анненская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 1 |  | 5,2 |  | 1254 |  | 750 | 0,03478 |
|  |  | 1 |  | 2,16 |  |  |  |  | 0,01445 |
| Sandvik DS 510 | 2 | 1 |  | 2,4 |  | 1274 |  | 750 | 0,00815 |
|  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0,00340 |
|  |  | 1 |  | 2,16 |  |  |  |  | 0,00734 |
| DF-B1 | 1 | 1 |  | 5,2 |  | 1254 |  | 750 | 0,00869 |
|  |  | 1 |  | 2,16 |  |  |  |  | 0,00361 |
| Diamec-262 | 1 | 1 |  | 5,2 |  | 1254 |  | 750 | 0,00869 |
|  |  | 1 |  | 2,16 |  |  |  |  | 0,00361 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 1 |  | 2,4 |  | 954 |  | 750 | 0,00305 |
|  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0,00127 |
|  |  | 1 |  | 2,16 |  |  |  |  | 0,00275 |
| САТ-980 L | 5 | 1 |  | 0,97 |  | 5712 |  | 750 | 0,03694 |
|  |  | 1 |  | 2,76 |  |  |  |  | 0,10510 |
|  |  | 1 |  | 5,6 |  |  |  |  | 0,21325 |
| САТ-980Н (ОКНТ) | 1 | 1 |  | 0,97 |  | 3840 |  | 750 | 0,00497 |
|  |  | 1 |  | 2,76 |  |  |  |  | 0,01413 |
|  |  | 1 |  | 5,6 |  |  |  |  | 0,02867 |
| САТ AD45 | 2 | 1 |  | 3,19 |  | 3396 |  | 750 | 0,02889 |
|  |  | 1 |  | 7,89 |  |  |  |  | 0,07145 |
|  |  | 1 |  | 0,272 |  |  |  |  | 0,00246 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 2 | 1 |  | 0,59 |  | 4740 |  | 750 | 0,00746 |
|  |  | 1 |  | 0,85 |  |  |  |  | 0,01074 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 1 |  | 0,515 |  | 1440 |  | 750 | 0,00099 |
| Минка 18 А | 2 | 1 |  | 1,2 |  | 2750 |  | 750 | 0,00880 |
|  |  | 1 |  | 0,68 |  |  |  |  | 0,00499 |
| LK-1 | 1 | 1 |  | 2 |  | 2800 |  | 750 | 0,00747 |
|  |  | 1 |  | 1,8 |  |  |  |  | 0,00672 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 1 |  | 1,2 |  | 2640 |  | 750 | 0,00422 |
|  |  | 1 |  | 0,68 |  |  |  |  | 0,00239 |
| ПМЗШ-5К (на базе МАЗ) | 2 | 1 |  | 0,68 |  | 2760 |  | 750 | 0,00500 |
|  |  | 1 |  | 1,83 |  |  |  |  | 0,01347 |
| САТ-980 GH | 1 | 1 |  | 0,97 |  | 3408 |  | 750 | 0,00441 |
|  |  | 1 |  | 2,1 |  |  |  |  | 0,00954 |
|  |  | 1 |  | 1,6 |  |  |  |  | 0,00727 |
| МТ 5020 | 3 | 2 |  | 1 |  | 3840 |  | 750 | 0,03072 |
| ST 14 | 2 | 1 |  | 0,425 |  | 4320 |  | 750 | 0,00490 |
|  |  | 1 |  | 1,583 |  |  |  |  | 0,01824 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 1 |  | 1,13 |  | 2400 |  | 750 | 0,00362 |
|  |  | 1 |  | 0,458 |  |  |  |  | 0,00147 |
| АП-30М | 1 | 1 |  | 1,83 |  | 3760 |  | 750 | 0,00917 |
|  |  | 1 |  | 1,1 |  |  |  |  | 0,00551 |
| Автоцистерна АЦ-5,0- | 1 | 1 |  | 0,582 |  | 1440 |  | 750 | 0,00112 |
| Экскаватор WB93R | 1 | 1 |  | 1,26 |  | 1440 |  | 750 | 0,00242 |
|  |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,00096 |
|  |  | 1 |  | 1,41 |  |  |  |  | 0,00271 |
| Итого: | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 0,77996 |
| Всего по ВЖР: | 134 |  |  |  |  |  |  |  | 2,34305 |

Огарки сварочных электродов

Расчет объема образования огарков сварочных электродов выполнен в соответствии с п/п 2.22, п. 2 «Расчет рекомендованных нормативов образования отходов», «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008г. №100-п.

Норма образования отхода составляет:

N = Mост × α, т/год

где:

Мост – фактический расход электродов, т/год;

α – норматив образования огарков электрода от массы электрода, (α=0,015).

Таблица 75 – Расчет объема образования огарков сварочных электродов

| Наименование участка | Фактический расход электродов, т\год (Мост) | Остаток от массы электрода (α) | Объем образования огарков сварочных электродов, т/год (N) |
| --- | --- | --- | --- |
| Шахта №57 | 7,246 | 0,015 | 0,10869 |
| Шахта №55 | 5,2037 | 0,015 | 0,078056 |
| Шахта 73/75 | 7,604 | 0,015 | 0,11406 |
| Шахта «Анненская» | 11,857 | 0,015 | 0,177855 |
| Итого по ВЖР: | 31,9107 |  | 0,478661 |

Лом черных металлов

1) Расчет нормы образования лома черных металлов при ремонте автотранспорта, выполнен в соответствии с п.2.19 «Методики разработки проектов нормативов размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008г. №100-п, и рассчитывается по формуле:

N = n×α×M,	т/год

где:

n – число единиц i-го вида транспорта, использованного в течение года;

α – нормативный коэффициент образования лома (для легкового и грузового транспорта α=0,016, для строительного транспорта α=0,0174);

М – масса металла (т) на единицу автотранспорта (для легкового транспорта М=1,33, для грузового транспорта М=4,74, для строительного транспорта М=11,6).

Таблица 76 – Расчет объема образования лома черных металлов при ремонте автотранспорта

| Марка ТС | n, ед. | α | М (т) | Выход отхода, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шахта №57 |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 0,016 | 4,74 | 0,30336 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 0,016 | 4,74 | 0,07584 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 0,0174 | 11,6 | 0,20184 |
| Sandvik DL 430-7C | 1 | 0,0174 | 11,6 | 0,20184 |
| МТ 5020 | 5 | 0,016 | 4,74 | 0,3792 |
| ST 14 | 3 | 0,016 | 4,74 | 0,22752 |
| САТ-980 L | 3 | 0,0174 | 11,6 | 0,60552 |
| САТ-980G II (ОКНТ) | 2 | 0,0174 | 11,6 | 0,40368 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 0,016 | 1,33 | 0,02128 |
| Автоцистерна АЦ-5,0- | 1 | 0,016 | 4,74 | 0,07584 |
| Минка 18 А | 1 | 0,016 | 4,74 | 0,07584 |
| LK-1 | 2 | 0,0174 | 11,6 | 0,40368 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 0,016 | 4,74 | 0,07584 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 0,0174 | 11,6 | 0,20184 |
| МоАЗ | 1 | 0,016 | 4,74 | 0,07584 |
| ПМЗШ-5К ( Fadroma) | 1 | 0,016 | 4,74 | 0,07584 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 0,016 | 4,74 | 0,07584 |
| К-701 | 1 | 0,016 | 4,74 | 0,07584 |
| PAUS PKMT | 1 | 0,016 | 4,74 | 0,07584 |
| PAUS UNI | 1 | 0,016 | 4,74 | 0,07584 |
| АП-30М | 2 | 0,016 | 4,74 | 0,15168 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 0,0174 | 11,6 | 0,20184 |
| UTIMEC LF600 AGIT | 1 | 0,016 | 4,74 | 0,07584 |
| Итого: |  |  |  | 4,13752 |
| Шахта №55 |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 0,016 | 4,74 | 0,30336 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 0,016 | 4,74 | 0,07584 |
| Sandvik DL 431 | 2 | 0,0174 | 11,6 | 0,40368 |
| МТ 5020 | 4 | 0,016 | 4,74 | 0,30336 |
| CAT AD30 | 1 | 0,016 | 4,74 | 0,07584 |
| ST 14 | 2 | 0,016 | 4,74 | 0,15168 |
| САТ-980G II (ОКНТ) | 1 | 0,0174 | 11,6 | 0,20184 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 0,0174 | 11,6 | 0,20184 |
| Sandvik LH514 | 1 | 0,0174 | 11,6 | 0,20184 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 0,016 | 1,33 | 0,02128 |
| Минка 18 А | 1 | 0,016 | 4,74 | 0,07584 |
| UNI - 50 (нож.под-к) | 1 | 0,016 | 4,74 | 0,07584 |
| Экскаватор ЭКГ-8АИ | 1 | 0,0174 | 11,6 | 0,20184 |
| САТ-980 L | 4 | 0,0174 | 11,6 | 0,80736 |
| ПМЗШ-5К ( Fadroma) | 1 | 0,016 | 4,74 | 0,07584 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 0,016 | 4,74 | 0,07584 |
| АП-30М | 3 | 0,016 | 4,74 | 0,22752 |
| МоАЗ 75296 (миксер) | 1 | 0,016 | 4,74 | 0,07584 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 0,0174 | 11,6 | 0,20184 |
| LK-1 | 1 | 0,0174 | 11,6 | 0,20184 |
| БЕЛАЗ | 1 | 0,016 | 4,74 | 0,07584 |
| Итого: |  |  |  | 4,0360 |
| Шахта №73/75 |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 3 | 0,016 | 4,74 | 0,2275 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 0,016 | 4,74 | 0,0758 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 0,0174 | 11,6 | 0,2018 |
| МТ 5020 | 4 | 0,016 | 4,74 | 0,3034 |
| СAT R1700G | 1 | 0,0174 | 11,6 | 0,2018 |
| ST 14 | 1 | 0,016 | 4,74 | 0,0758 |
| САТ-980 L | 1 | 0,0174 | 11,6 | 0,2018 |
| САТ-980Н (ОКНТ) | 3 | 0,0174 | 11,6 | 0,6055 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 0,0174 | 11,6 | 0,2018 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 0,016 | 1,33 | 0,0213 |
| Минка 18 А | 1 | 0,016 | 4,74 | 0,0758 |
| LK-1 | 2 | 0,0174 | 11,6 | 0,4037 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 0,016 | 4,74 | 0,0758 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 0,0174 | 11,6 | 0,2018 |
| МоАЗ 75296 (миксер) | 1 | 0,016 | 4,74 | 0,0758 |
| ПМЗШ-5К (на базе МАЗ) | 1 | 0,016 | 4,74 | 0,0758 |
| АП-30М | 2 | 0,016 | 4,74 | 0,1517 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 0,016 | 4,74 | 0,0758 |
| Итого: |  |  |  | 3,2527 |
| Шахта Анненская |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 0,016 | 4,74 | 0,30336 |
| Sandvik DS 510 | 2 | 0,016 | 4,74 | 0,15168 |
| DF-B1 | 1 | 0,016 | 4,74 | 0,07584 |
| Diamec-262 | 1 | 0,016 | 4,74 | 0,07584 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 0,0174 | 11,6 | 0,20184 |
| САТ-980 L | 5 | 0,0174 | 11,6 | 1,0092 |
| САТ-980Н (ОКНТ) | 1 | 0,0174 | 11,6 | 0,20184 |
| САТ AD45 | 2 | 0,016 | 4,74 | 0,15168 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 2 | 0,0174 | 11,6 | 0,40368 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 0,016 | 1,33 | 0,02128 |
| Минка 18 А | 2 | 0,016 | 4,74 | 0,15168 |
| LK-1 | 1 | 0,0174 | 11,6 | 0,20184 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 0,016 | 4,74 | 0,07584 |
| ПМЗШ-5К ( Fadroma) | 2 | 0,016 | 4,74 | 0,15168 |
| САТ-980 GH | 1 | 0,0174 | 11,6 | 0,20184 |
| МТ 5020 | 3 | 0,016 | 4,74 | 0,22752 |
| ST 14 | 2 | 0,016 | 4,74 | 0,15168 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 0,016 | 4,74 | 0,07584 |
| АП-30М | 1 | 0,016 | 4,74 | 0,07584 |
| Автоцистерна АЦ-5,0- | 1 | 0,016 | 4,74 | 0,07584 |
| Экскаватор WB93R | 1 | 0,0174 | 11,6 | 0,20184 |
| Итого: |  |  |  | 4,18768 |
| Всего : |  |  |  | 15,6139 |

2) Кусковой лом черных металлов, образуется в результате ремонта, спецтехники и технологического оборудования.

В виду отсутствия расчетного способа определения объемов образования кускового лома черных металлов, годовое количество принималось по фактическим данным предприятия, где ежегодный объем образования кускового лома на 2027 год составит:

Шахта №57: 94,82 т/год;

Шахта №55: 94,82 т/год;

Шахта №73/75: 50,82 т/год;

Шахта Анненская: 94,82 т/год.

Итого годовой объем образования кускового лома черных металлов по ВЖР составит: 335,28т/год.

Суммарный объем образования лома черных металлов по ВЖР составит: 15,6139+335,28= 350,8939 тонн в год.

Лом цветных металлов

1) Расчет нормы образования лома цветных металлов при ремонте автотранспорта, выполнен в соответствии с п.2.21 «Методики разработки проектов нормативов размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008г. №100-п, и рассчитывается по формуле:

N = n×α×M,	т/год

где:

n – число единиц i-го вида транспорта, использованного в течение года;

α – нормативный коэффициент образования лома (для легкового и грузового транспорта α=0,0002, для строительного транспорта α=0,00065);

М – масса металла (т) на единицу автотранспорта (для легкового транспорта М=1,33, для грузового транспорта М=4,74, для строительного транспорта М=11,6).

Таблица 77 – Расчет объема образования лома цветных металлов при ремонте автотранспорта

| Марка ТС | n, ед. | α |  | М (т) |  | Выход отхода, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шахта №57 |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,003792 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,000948 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 0,00065 |  | 11,6 |  | 0,00754 |
| Sandvik DL 430-7C | 1 | 0,00065 |  | 11,6 |  | 0,00754 |
| МТ 5020 | 5 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,00474 |
| ST 14 | 3 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,002844 |
| САТ-980 L | 3 | 0,00065 |  | 11,6 |  | 0,02262 |
| САТ-980G II (ОКНТ) | 2 | 0,00065 |  | 11,6 |  | 0,01508 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,000948 |
| Автоцистерна АЦ-5,0- | 1 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,000948 |
| Минка 18 А | 1 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,000948 |
| LK-1 | 2 | 0,00065 |  | 11,6 |  | 0,01508 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,000948 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 0,00065 |  | 11,6 |  | 0,00754 |
| МоАЗ | 1 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,000948 |
| ПМЗШ-5К (на базе МАЗ) | 1 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,000948 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,000948 |
| К-701 | 1 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,000948 |
| PAUS PKMT | 1 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,000948 |
| PAUS UNI | 1 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,000948 |
| АП-30М | 2 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,001896 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 0,00065 |  | 11,6 |  | 0,00754 |
| UTIMEC LF600 AGIT | 1 | 0,00065 |  | 11,6 |  | 0,00754 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,11418 |
| Шахта №55 |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,00379 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,00095 |
| Sandvik DL 431 | 2 | 0,00065 |  | 11,6 |  | 0,01508 |
| МТ 5020 | 4 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,00379 |
| CAT AD30 | 1 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,00095 |
| ST 14 | 2 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,00190 |
| САТ-980G II (ОКНТ) | 1 | 0,00065 |  | 11,6 |  | 0,00754 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 0,00065 |  | 11,6 |  | 0,00754 |
| Sandvik LH514 | 1 | 0,00065 |  | 11,6 |  | 0,00754 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 0,0002 |  | 1,33 |  | 0,00027 |
| Минка 18 А | 1 | 0,0002 |  | 1,33 |  | 0,00027 |
| UNI - 50 (нож.под-к) | 1 | 0,0002 |  | 1,33 |  | 0,00027 |
| Экскаватор ЭКГ-8АИ | 1 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,00095 |
| САТ-980 L | 4 | 0,00065 |  | 11,6 |  | 0,03016 |
| ПМЗШ-5К ((Fadroma) | 1 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,00095 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,00095 |
| АП-30М | 3 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,00284 |
| МоАЗ 75296 (миксер) | 1 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,00095 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,00095 |
| LK-1 | 1 | 0,00065 |  | 11,6 |  | 0,00754 |
| БЕЛАЗ | 1 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,00095 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,09613 |
| Шахта №73/75 |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 3 |  | 0,0002 |  | 4,74 | 0,0028 |
| Sandvik DS 510 | 1 |  | 0,0002 |  | 4,74 | 0,0009 |
| Sandvik DL 431 | 1 |  | 0,00065 |  | 11,6 | 0,0075 |
| МТ 5020 | 4 |  | 0,0002 |  | 4,74 | 0,0038 |
| СAT R1700G | 1 |  | 0,00065 |  | 11,6 | 0,0075 |
| ST 14 | 1 |  | 0,0002 |  | 4,74 | 0,0009 |
| САТ-980 L | 1 |  | 0,00065 |  | 11,6 | 0,0075 |
| САТ-980Н (ОКНТ) | 3 |  | 0,00065 |  | 11,6 | 0,0226 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 |  | 0,00065 |  | 11,6 | 0,0075 |
| УАЗ 315148-068 | 1 |  | 0,0002 |  | 1,33 | 0,0003 |
| Минка 18 А | 1 |  | 0,0002 |  | 4,74 | 0,0009 |
| LK-1 | 2 |  | 0,00065 |  | 11,6 | 0,0151 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 |  | 0,0002 |  | 4,74 | 0,0009 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 |  | 0,00065 |  | 11,6 | 0,0075 |
| МоАЗ 75296 (миксер) | 1 |  | 0,0002 |  | 4,74 | 0,0009 |
| ПМЗШ-5К (на базе МАЗ) | 1 |  | 0,0002 |  | 4,74 | 0,0009 |
| АП-30М | 2 |  | 0,0002 |  | 4,74 | 0,0019 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 |  | 0,0002 |  | 4,74 | 0,0009 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,0903 |
| Шахта Анненская |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,00379 |
| Sandvik DS 510 | 2 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,00190 |
| DF-B1 | 1 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,00095 |
| Diamec-262 | 1 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,00095 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 0,00065 |  | 11,6 |  | 0,00754 |
| САТ-980 L | 5 | 0,00065 |  | 11,6 |  | 0,03770 |
| САТ-980Н (ОКНТ) | 1 | 0,00065 |  | 11,6 |  | 0,00754 |
| САТ AD45 | 2 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,00190 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 2 | 0,00065 |  | 11,6 |  | 0,01508 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,00095 |
| Минка 18 А | 2 | 0,0002 |  | 1,33 |  | 0,00053 |
| LK-1 | 1 | 0,00065 |  | 11,6 |  | 0,00754 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 0,0002 |  | 1,33 |  | 0,00027 |
| ПМЗШ-5К (Fadroma) | 2 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,00190 |
| САТ-980 GH | 1 | 0,00065 |  | 11,6 |  | 0,00754 |
| МТ 5020 | 3 | 0,00065 |  | 11,6 |  | 0,02262 |
| ST 14 | 2 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,00190 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,00095 |
| АП-30М | 1 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,00095 |
| Автоцистерна АЦ-5,0- | 1 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,00095 |
| Экскаватор WB93R | 1 | 0,0002 |  | 4,74 |  | 0,00095 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,12440 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 0,42501 |

2) Расчет массы цветного металла в кабеле проводился согласно п/п 2.21 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Масса цветного металла в кабеле может быть определена с учетом марки кабеля, его химического состава и рассчитана исходя из массы 1 км кабеля Мi на основании формулы:

Мi = Мi×10-3×li, т/год

где:

Мi – удельный вес 1 км кабеля, кг;

li – длина кабеля данной марки, накопленного в течение года, км/год;

10-3 – коэффициент перевода массы из кг в т.

Таблица 78 – Расчет объема образования цветного металла в кабеле

| Маркировка кабеля | Удельный вес 1 км кабеля, кг |  | Длина кабеля, км/год | Объем образования лома кабеля, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Шахта № 57 |  |  |  |  |
| Кабель АВВГ 4х10 | 270 |  | 1,5 | 0,405 |
| Кабель АВВГ 3х25+1х16 | 492 |  | 1,5 | 0,738 |
| Кабель АВВГ 3х120+1х70 | 1883 |  | 3 | 5,649 |
| Кабель ААШВ 6 3х50 | 1349 |  | 3 | 4,047 |
| Кабель АВВГ-3*150*1*70 | 2195 |  | 3 | 6,585 |
| Кабель КГХЛ 3х120+1х50 660В | 5970 |  | 0,21 | 1,2537 |
| Кабель КГХЛ 3х70+1х35 660В | 3470 |  | 0,42 | 1,4574 |
| Кабель КГХЛ 3х50+1х25 660В | 2910 |  | 0,42 | 1,2222 |
| Итого: |  |  |  | 21,3573 |
| Шахта № 55 |  |  |  |  |
| Кабель АВВГ 4х10 | 270 |  | 1,5 | 0,405 |
| Кабель АВВГ 3х25+1х16 | 492 |  | 1,5 | 0,738 |
| Кабель АВВГ 3х120+1х70 | 1883 |  | 3 | 5,649 |
| Кабель ААШВ 6 3х50 | 1349 |  | 3 | 4,047 |
| Кабель АВВГ-3*150*1*70 | 2195 |  | 3 | 6,585 |
| Кабель КГХЛ 3х120+1х50 660В | 5970 |  | 0,21 | 1,2537 |
| Кабель КГХЛ 3х70+1х35 660В | 3470 |  | 0,42 | 1,4574 |
| Кабель КГХЛ 3х50+1х25 660В | 2910 |  | 0,42 | 1,2222 |
| Итого: |  |  |  | 21,3573 |
| Шахта № 73/75 |  |  |  |  |
| Кабель АВВГ 4х10 | 270 | 1,5 |  | 0,405 |
| Кабель АВВГ 3х25+1х16 | 492 | 1,5 |  | 0,738 |
| Кабель АВВГ 3х120+1х70 | 1883 | 3 |  | 5,649 |
| Кабель ААШВ 6 3х50 | 1349 | 3 |  | 4,047 |
| Кабель АВВГ-3*150*1*70 | 2195 | 3 |  | 6,585 |
| Кабель КГХЛ 3х120+1х50 660В | 5970 | 0,21 |  | 1,2537 |
| Кабель КГХЛ 3х70+1х35 660В | 3470 | 0,42 |  | 1,4574 |
| Кабель КГХЛ 3х50+1х25 660В | 2910 | 0,42 |  | 1,2222 |
| Итого: |  |  |  | 21,3573 |
| Шахта Анненская |  |  |  |  |
| Кабель АВВГ 4х10 | 270 |  | 1,5 | 0,405 |
| Кабель АВВГ 3х25+1х16 | 492 |  | 1,5 | 0,738 |
| Кабель АВВГ 3х120+1х70 | 1883 |  | 3 | 5,649 |
| Кабель ААШВ 6 3х50 | 1349 |  | 3 | 4,047 |
| Кабель АВВГ-3*150*1*70 | 2195 |  | 3 | 6,585 |
| Кабель КГХЛ 3х120+1х50 660В | 5970 |  | 0,21 | 1,2537 |
| Кабель КГХЛ 3х70+1х35 660В | 3470 |  | 0,42 | 1,4574 |
| Кабель КГХЛ 3х50+1х25 660В | 2910 |  | 0,42 | 1,2222 |
| Итого: |  |  |  | 21,3573 |
| Всего по ВЖР: |  |  |  | 85,4292 |

Суммарный объем образования лома цветных металлов по ВЖР составит: 0,42501+85,4292= 85,85421 т/год.

Стружка черных металлов

Расчет объема образования стружки черных металлов, выполнен в соответствии с п.2.20 «Методики разработки проектов нормативов размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008г. №100-п, и рассчитывается по формуле:

N = M×α, т/год

где М - расход черного металла при металлообработке, т/год; α - коэффициент образования стружки при металлообработке, α =0,04.

Таблица 79 – Расчет объема образования стружки черных металлов

| Кол-во черного металла при металлообработке, т/год | Коэффициент образования стружки при металлообработке | Годовой объем образования стружки черных металлов, т/год |
| --- | --- | --- |
| Шахта №57 |  |  |
| 250 | 0,04 | 10 |
| Шахта №55 |  |  |
| 7 | 0,04 | 0,28 |
|  | Шахта №73/75 |  |
| 8 | 0,04 | 0,32 |
| Шахта Анненская |  |  |
| 750 | 0,04 | 30 |
| Итого по ВЖР: |  | 40,6 |

Стружка цветных металлов

Расчет нормы образования стружки цветных металлов, выполнен в соответствии с п.2.21 «Методики разработки проектов нормативов размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008г. №100-п, и рассчитывается по формуле:

N = M×α, т/год

где М - расход черного металла при металлообработке, т/год; α - коэффициент образования стружки при металлообработке, α =0,04.

Таблица 80 – Расчет объема образования стружки цветных металлов

| Кол-во цветного металла при металлообработке, т/год | Коэффициент образования стружки при металлообработке | Годовой объем образования стружки цветных металлов, т/год |
| --- | --- | --- |
| Шахта №57 |  |  |
| 2,5 | 0,015 | 0,0375 |
| Шахта №55 |  |  |
| - | - | - |
| Шахта №73/75 |  |  |
| - | - | - |
| Шахта Анненская |  |  |
| - | - | - |
| Итого по ВЖР: |  | 0,0375 |

Лом абразивных изделий

Расчет нормы образования лома абразивных изделий проводился согласно п/п. 2.30 п. 2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Норма образования отхода определяется по формуле:

N = n×m, т/год

где:

n – количество использованных кругов в год;

m – масса остатка одного круга, принимается 33% от массы круга.

Таблица 81 – Расчет объема образования лома абразивных изделий

| Диаметр круга | Кол-во кругов, шт. | Масса абразивного круга, т | Масса остатка одного круга, 33% |  | Объем образования лома абразивных изделий, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шахта №57 |  |  |  |  |  |
| КРУГ ШЛИФ 230х6х22 | 5 | 0,0016 | 33 |  | 0,0026 |
| Итого: | 5 |  |  |  | 0,0026 |
| Шахта №55 |  |  |  |  |  |
| КРУГ ОТРЕЗНОЙ 230Х3,2Х22,23 | 3 | 0,000323 | 33 |  | 0,0003 |
| Итого: | 3 |  |  |  | 0,0003 |
| Шахта №73/75 |  |  |  |  |  |
| КРУГ ШЛИФ. 350Х40Х127 | 2 | 0,00698 |  | 33 | 0,0046 |
| Шахта Анненская |  |  |  |  |  |
| ОТР. ДИСК 230*2.5*22.2-500230 | 49 | 0,000195 | 33 |  | 0,0029 |
| ДИСК ОТРЕЗНОЙ 180*1,6*22 | 10 | 0,000084 |  |  | 0,0003 |
| Итого: | 59 |  |  |  | 0,0032 |
| Всего по ВЖР: | 69 |  |  |  | 0,0107 |

Расшифровка:

Шахта №57: 5 шт. х (0,0016 т х 33%) = 0,0026 т/год;

Шахта №55: 3 шт. х (0,000323 т х 33%) = 0,0003 т/год;

Шахта №73/75: 2 шт х (0,00698 т х 33%) = 0,0046 т/год;

Шахта Анненская: 49 шт. х (0,000195 т х 33%) = 0,0029 т/год; 10 шт. х (0,000084 т х 33%) = 0,0003 т/год.

Итого: 0,0026 + 0,0003 +0,0046+ 0,0032 = 0,0107 т/год.

Отработанные тормозные колодки

Расчет проводился согласно «Методическим рекомендациям по расчету нормативов образования отходов для автотранспортных предприятий» НИИ «Атмосфера», Санкт-Петербург, 2003 год.

Расчет количества отработанных тормозных колодок производится по формуле:

М = ΣNi×ni×mi×Li/Lнi×10-3, т/год

где:

Ni - количество автомашин i-й марки, шт.;

ni - количество тормозных колодок на автомашине i-ой марки, шт.;

mi - вес одной тормозной колодки на автомашине i-й марки, кг;

Li - средний годовой пробег автомобиля i-й марки, тыс. км/год, моточас;

Lнi - норма пробега подвижного состава i-ой марки до замены тормозных колодок, тыс. км, моточас.

Таблица 82 – Расчет объема образования отработанных тормозных колодок

| Марка транспортного средства | Коли-чество автомашин i-той марки, ед. (Ni) | Кол-во колодок, установленных на автомашине i-ой марки, шт. (ni) | Масса одной колодки на автомашине i-ой марки, кг (mi) |  | Средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс. км, моточасов (Li) |  |  | Нормативный пробег, тыс. км, моточасов (LHi) | Объем образования отработанных тормозных колодок, т/год (М) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шахта №57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 8 | 1,2 |  | 1254 |  |  | 1000 | 0,04815 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 8 | 1,2 |  | 1274 |  |  | 1000 | 0,01223 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 8 | 1,2 |  | 954 |  |  | 1000 | 0,00916 |
| Sandvik DL 430-7C | 1 | 8 | 1,2 |  | 954 |  |  | 1000 | 0,00916 |
| МТ 5020 | 5 | 8 | 1,2 |  | 3840 |  |  | 1000 | 0,18432 |
| ST 14 | 3 | 8 | 1,2 |  | 4320 |  |  | 1000 | 0,12442 |
| САТ-980 L | 3 | 8 | 1,2 |  | 3400 |  |  | 1000 | 0,09792 |
| САТ-980G II (ОКНТ) | 2 | 8 | 1,2 |  | 3408 |  |  | 1000 | 0,06543 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 8 | 0,76 |  | 1440 |  |  | 1000 | 0,00876 |
| Автоцистерна АЦ-5,0- | 1 | 8 | 1,2 |  | 1440 |  |  | 1000 | 0,01382 |
| Минка 18 А | 1 | 8 | 0,76 |  | 2750 |  |  | 1000 | 0,01672 |
| LK-1 | 2 | 8 | 1,2 |  | 2800 |  |  | 1000 | 0,05376 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 8 | 0,76 |  | 2640 |  |  | 1000 | 0,01605 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 8 | 1,2 |  | 2640 |  |  | 1000 | 0,02534 |
| МоАЗ | 1 | 8 | 1,2 |  | 2460 |  |  | 1000 | 0,02362 |
| ПМЗШ-5К (на базе МАЗ) | 1 | 8 | 1,2 |  | 1860 |  |  | 1000 | 0,01786 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 8 | 1,2 |  | 2400 |  |  | 1000 | 0,02304 |
| К-701 | 1 | 8 | 1,2 |  | 1440 |  |  | 1000 | 0,01382 |
| PAUS PKMT | 1 | 8 | 0,76 |  | 2640 |  |  | 1000 | 0,01605 |
| PAUS UNI | 1 | 8 | 0,76 |  | 2640 |  |  | 1000 | 0,01605 |
| АП-30М | 2 | 8 | 0,76 |  | 2750 |  |  | 1000 | 0,03344 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 8 | 1,2 |  | 4740 |  |  | 1000 | 0,04550 |
| UTIMEC LF600 AGIT | 1 | 8 | 1,2 |  | 2640 |  |  | 1000 | 0,02534 |
| Итого: | 37 |  |  |  |  |  |  |  | 0,89996 |
| Шахта №55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 8 | 1,2 |  | 1254 |  |  | 1000 | 0,04815 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 8 | 1,2 |  | 1274 |  |  | 1000 | 0,01223 |
| Sandvik DL 431 | 2 | 8 | 1,2 |  | 954 |  |  | 1000 | 0,01832 |
| МТ 5020 | 4 | 8 | 1,2 |  | 3840 |  |  | 1000 | 0,14746 |
| CAT AD30 | 1 | 8 | 1,2 |  | 3396 |  |  | 1000 | 0,03260 |
| ST 14 | 2 | 8 | 1,2 |  | 4320 |  |  | 1000 | 0,08294 |
| САТ-980 L | 4 | 8 | 1,2 |  | 3400 |  |  | 1000 | 0,13056 |
| САТ-980G II (ОКНТ) | 1 | 8 | 1,2 |  | 3408 |  |  | 1000 | 0,03272 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 8 | 1,2 |  | 4740 |  |  | 1000 | 0,04550 |
| Sandvik LH514 | 1 | 8 | 1,2 |  | 5652 |  |  | 1000 | 0,05426 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 8 | 0,76 |  | 1440 |  |  | 1000 | 0,00876 |
| Минка 18 А | 1 | 8 | 0,76 |  | 2750 |  |  | 1000 | 0,01672 |
| UNI - 50 (нож.под-к) | 1 | 8 | 0,76 |  | 2640 |  |  | 1000 | 0,01605 |
| Экскаватор WB93R | 1 | 8 | 0,76 |  | 1440 |  |  | 1000 | 0,00876 |
| ПМЗШ-5К (на базе МАЗ) | 1 | 8 | 1,2 |  | 1860 |  |  | 1000 | 0,01786 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 8 | 1,2 |  | 2400 |  |  | 1000 | 0,02304 |
| АП-30М | 3 | 8 | 0,76 |  | 2750 |  |  | 1000 | 0,05016 |
| МоАЗ 75296 (миксер) | 1 | 8 | 1,2 |  | 2760 |  |  | 1000 | 0,02650 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 8 | 1,2 |  | 2640 |  |  | 1000 | 0,02534 |
| LK-1 | 1 | 8 | 1,2 |  | 2800 |  |  | 1000 | 0,02688 |
| БЕЛАЗ | 1 | 8 | 1,2 |  | 2460 |  |  | 1000 | 0,02362 |
| Итого: | 34 |  |  |  |  |  |  |  | 0,84843 |
| Шахта №73/75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 3 | 8 |  | 1,2 |  | 1254 | 1000 |  | 0,03612 |
| Sandvik DS 510 | 1 | 8 |  | 1,2 |  | 1274 | 1000 |  | 0,01223 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 8 |  | 1,2 |  | 954 | 1000 |  | 0,00916 |
| МТ 5020 | 4 | 8 |  | 1,2 |  | 3840 | 1000 |  | 0,14746 |
| СAT R1700G | 1 | 8 |  | 1,2 |  | 5652 | 1000 |  | 0,05426 |
| ST 14 | 1 | 8 |  | 1,2 |  | 4320 | 1000 |  | 0,04147 |
| САТ-980 L | 1 | 8 |  | 1,2 |  | 5712 | 1000 |  | 0,05484 |
| САТ-980Н (ОКНТ) | 3 | 8 |  | 1,2 |  | 3840 | 1000 |  | 0,11059 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 1 | 8 |  | 1,2 |  | 4740 | 1000 |  | 0,04550 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 8 |  | 0,76 |  | 1440 | 1000 |  | 0,00876 |
| Минка 18 А | 1 | 8 |  | 0,76 |  | 2750 | 1000 |  | 0,01672 |
| LK-1 | 2 | 8 |  | 1,2 |  | 2800 | 1000 |  | 0,05376 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 8 |  | 0,76 |  | 2640 | 1000 |  | 0,01605 |
| SPRAYMEC 1050 | 1 | 8 |  | 1,2 |  | 2640 | 1000 |  | 0,02534 |
| МоАЗ 75296 (миксер) | 1 | 8 |  | 1,2 |  | 2460 | 1000 |  | 0,02362 |
| ПМЗШ-5К (на базе МАЗ) | 1 | 8 |  | 1,2 |  | 1860 | 1000 |  | 0,01786 |
| АП-30М | 2 | 8 |  | 0,76 |  | 2760 | 1000 |  | 0,03356 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 8 |  | 1,2 |  | 2400 | 1000 |  | 0,02304 |
| Итого: | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 0,73034 |
| Шахта Анненская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocket Boomer | 4 | 8 | 1,2 |  | 1254 |  |  | 1000 | 0,04815 |
| Sandvik DS 510 | 2 | 8 | 1,2 |  | 1274 |  |  | 1000 | 0,02446 |
| DF-B1 | 1 | 8 | 1,2 |  | 1254 |  |  | 1000 | 0,01204 |
| Diamec-262 | 1 | 8 | 1,2 |  | 1254 |  |  | 1000 | 0,01204 |
| Sandvik DL 431 | 1 | 8 | 1,2 |  | 954 |  |  | 1000 | 0,00916 |
| САТ-980 L | 5 | 8 | 1,2 |  | 3400 |  |  | 1000 | 0,16320 |
| САТ-980Н (ОКНТ) | 1 | 8 | 1,2 |  | 3840 |  |  | 1000 | 0,03686 |
| САТ AD45 | 2 | 8 | 1,2 |  | 3396 |  |  | 1000 | 0,06520 |
| HYUNDAI HL780-9S UM | 2 | 8 | 1,2 |  | 4740 |  |  | 1000 | 0,09101 |
| УАЗ 315148-068 | 1 | 8 | 0,76 |  | 1440 |  |  | 1000 | 0,00876 |
| Минка 18 А | 2 | 8 | 0,76 |  | 2750 |  |  | 1000 | 0,03344 |
| LK-1 | 1 | 8 | 1,2 |  | 2800 |  |  | 1000 | 0,02688 |
| LIFT PAUS (нож.подъем.) | 1 | 8 | 0,76 |  | 2640 |  |  | 1000 | 0,01605 |
| ПМЗШ-5К (на базе МАЗ) | 2 | 8 | 1,2 |  | 1860 |  |  | 1000 | 0,03571 |
| САТ-980 GH | 1 | 8 | 1,2 |  | 3408 |  |  | 1000 | 0,03272 |
| МТ 5020 | 3 | 8 | 1,2 |  | 3600 |  |  | 1000 | 0,10368 |
| ST 14 | 2 | 8 | 1,2 |  | 4320 |  |  | 1000 | 0,08294 |
| CHARMEC LC605 DA | 1 | 8 | 1,2 |  | 2400 |  |  | 1000 | 0,02304 |
| АП-30М | 1 | 8 | 0,76 |  | 2750 |  |  | 1000 | 0,01672 |
| Автоцистерна АЦ-5,0- | 1 | 8 | 1,2 |  | 1440 |  |  | 1000 | 0,01382 |
| Экскаватор WB93R | 1 | 8 | 0,76 |  | 1440 |  |  | 1000 | 0,00876 |
| Итого: | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 0,86464 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,34337 |

Шлам карбидный

Расчет объема образования карбидного шлама выполнен в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и потребления», Москва 2003 г.

Объем образования карбидного шлама рассчитывается по формуле:

Мкш=1,156×Мк×102/(100-Wкш)×10-3, т/год

где:

1,156 – удельный показатель образования осадка при гашении 1 кг карбида, кг/кг;

Мк – масса использованного карбида, 250 кг.;

Wкш – влажность твердого осадка 35%.

Шахта № 57: Мкш=1,156×250×102/(100-35)×10-3=0,4446 т/год

Ил отстойников шахтных вод

Расчет нормы образования ила отстойников шахтных вод проводился согласно п/п. 2.7 п. 2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Норма образования сухого осадка (Nос) рассчитывается по формуле:

Nос = Свзв×Q×η+Снп×Q×η, т/год

где:

Свзв - концентрация взвешенных веществ в сточной воде, т/м3;

* Снп - концентрация нефтепродуктов в сточной воде, т/м3;

Q - расход сточной воды, м3/год;

η - эффективность осаждения взвешенных веществ в долях.

η - эффективность осаждения нефтепродуктов в долях.

Таблица 83 – Расчет объема образования ила отстойников шахтных вод

| Параметры |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Концентрация взвешенных веществ в сточной воде, т/м3 | Свзв | 0,00014724 |
| Концентрация нефтепродуктов в сточной воде, т/м3 | Снп | - |
| Расход сточной воды, м3/год | Q | 4253289.6 |
| Эффективность осаждения взвешенных веществ в долях | η | 0,4 |
| Эффективность осаждения нефтепродуктов в долях | η | - |
| Объем образования сухого осадка, т/год | Nос | 250,502 |

* нефтепродукты не учитывались, ввиду того, что отстойники механической очистки предназначены для отстаивания твердых взвесей.

Расшифровка: Nос = 0,00014724×4253289.6×0,4= 115,1122 т/год.

Отходы резинотехнических изделий (транспортерная лента)

В виду отсутствия методики расчета образования конвейерных лент, расчет проведен по фактическим данным исходя из соотношения удельного веса м2 конвейерной ленты, общей площади лент и периодичности их замены. Исходя из расчетных показателей, формула приобретает следующий вид:

М = S×mi×p×10-3, т/год

где:

S – площадь конвейерной ленты, м2 (S = L×b, где L – длина, b – ширина конвейерной ленты, м);

mi – вес 1 м2 конвейерной ленты, кг (по данным завода-изготовителя (каталог продукции);

p – периодичность замены, раз/год (по данным предприятия - 1 раз в 4 года).

Таблица 84 - Расчет объема образования отработанной конвейерной ленты

| № п/п | Наименование оборудования | Марка ленты | Длина ленты, м | Ширина ленты, м | Вес 1 м2 ленты, кг | Периодич-ность замены, раз/год | Выход отхода, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шахта Анненская |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Конвейер №1 | Лента конвейерная шахтная 1200 ЕР 2500/5-6/2 ШТС matador | 943,75 | 1,2 | 10 | 0,25 | 2,83125 |
| 2. | Конвейер №2 | Лента конвейерная шахтная 1200 ЕР 2500/5-6/2 ШТС matador | 629,25 | 1,2 | 10 | 0,25 | 1,88775 |
| 3. | Конвейер №3 | Лента конвейерная шахтная 1200 ЕР 2500/5-6/2 ШТС matador | 25 | 1,2 | 10 | 0,25 | 0,075 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 4,794 |

Расшифровка:

Конв. лента №1: М = S×mi×p×10-3 = 943,75×1,2×10×0,25×10-3 = 2,83125 т/год

Конв. лента №2: М = S×mi×p×10-3 = 629,25×1,2×10×0,25×10-3 = 1,88775 т/год

Конв. лента №3: М = S×mi×p×10-3 = 25×1,2×10×0,25×10-3 = 0,075 т/год

Суммарный выход отработанных конвейерных лент: М = 2,83125+1,88775+0,075 = 4,794 т/год

Строительные отходы

В соответствии с п/п. 2.37 п. 2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. 
№ 100-п. количество строительных отходов принимается по факту образования.

Таблица 85 – Объем образования строительных отходов

| Наименование участка | Объем образования строительных отходов, т/год |
| --- | --- |
| Шахта №57 | 11 |
| Шахта №55 | 10 |
| Шахта №73/75 | 15 |
| Шахта «Анненская» | 3 |
| Итого по ВЖР: | 39 |

Древесные отходы

Расчет норматива образования отходов деревообработки проводился по «Методике расчета объемов образования отходов. Отходы деревообработки», СПб, 1999г.

Количество кусковых отходов древесины определяется по формуле:

G = V××С/100, т/год

где:

V – количество поступившего (используемого) материала, м3/год;

– удельный вес материала, т/м3 (по данным табл.8.5);

С – количество кусковых отходов древесины от расхода сырья, %, принимается в зависимости от вида продукции.

Таблица 86 – Расчет объема образования древесных отходов

| Материал |  | Кол-во (V), м3 |  | Удельный вес (), т/м3 | Кол-во кусковых отходов (С), % | Кол-во отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шахта №57 |  |  |  |  |  |  |
| Берёза, м3 |  | 14,3095 |  | 0,67 | 18 | 1,7257 |
| Сосна, м3 |  | 14,3095 |  | 0,53 |  | 1,3651 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 3,0908 |
| Шахта №55 |  |  |  |  |  |  |
| Берёза, м3 |  | 18,5 |  | 0,67 | 18 | 2,2311 |
| Сосна, м3 |  | 18,5 |  | 0,53 |  | 1,7649 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 3,9960 |
| Шахта №73/75 |  |  |  |  |  |  |
| Берёза, м3 | 13 |  | 0,67 |  | 18 | 1,5678 |
| Сосна, м3 | 13 |  | 0,53 |  |  | 1,7649 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 3,3327 |
| Шахта Анненская |  |  |  |  |  |  |
| Берёза, м3 |  | 2,25 |  | 0,67 | 18 | 0,2714 |
| Сосна, м3 |  | 2,25 |  | 0,53 |  | 0,2147 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,4861 |
| Всего по ВЖР: |  |  |  |  |  | 10,9056 |

Мешкотара бумажная

Расчет проводился согласно п/п. 2.47 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Норма образования отхода:

Mотх = N × m, т/год

где:

N – количество мешков, шт.;

m – масса мешка, т.

Таблица 87 – Расчет объема образования мешкотары бумажной

| Наименование | Количество мешков, шт. | Масса мешка, т | Объем образования мешкотары бумажной, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Известь | 20 | 0,0005 | 0,01 |
| Сухие смеси | 35 | 0,0005 | 0,0175 |
| Итого: |  |  | 0,0275 |

Лампы энергосберегающие, не содержащие ртуть

Расчет проводился согласно п/п. 2.43 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Норма образования отработанных ламп рассчитывается по формуле:

N = n×T/Tр, шт./год

М = N×mi×10-6, т/год

где:

n – количество работающих ламп данного типа, шт.;

Т – время работы ламп данного типа в году, ч;

Тр – ресурс времени работы ламп, ч;

mi – вес одной лампы, грамм.

Таблица 88 - Расчет объема образования ламп, не содержащих ртуть

| Марка ламп | Кол-во работающих ламп, шт. (n) | Ресурс времени работы ламп, ч (Tр) | Время работы ламп в году, ч (Т) | Вес одной лампы, грамм (mi) | Объем образования отработанных ламп, шт./год (N) | Объем образования отработанных ламп, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шахта № 57 |  |  |  |  |  |  |
| Лампа накаливания типа ЛОН 200Вт Е27 (для светильника НСП 02-200-002) | 370 | 10000 | 8760 | 40 | 324 | 0,01296 |
| Лампа для LED LS 18 NSP 127V | 550 | 50000 | 8760 | 50 | 96 | 0,00480 |
| Светодиодная лампа KPL 9 | 30 | 40000 | 8760 | 100 | 7 | 0,00070 |
| Итого: | 950 |  |  |  |  | 0,01846 |
| Шахта № 55 |  |  |  |  |  |  |
| Лампа накаливания типа ЛОН 200Вт Е27 (для светильника НСП 02-200-002) | 100 | 10000 | 8760 | 40 | 88 | 0,00352 |
| Итого: | 100 |  |  |  |  | 0,00352 |
| Шахта Анненская |  |  |  |  |  |  |
| Лампа накаливания типа ЛОН 200Вт Е27 (для светильника НСП 02-200-002) | 300 | 10000 | 8760 | 40 | 263 | 0,01052 |
| Лампа для LED LS 18 NSP 127V | 800 | 50000 | 8760 | 50 | 140 | 0,00700 |
| Светодиодная лампа KPL 9 | 35 | 40000 | 8760 | 100 | 8 | 0,0008 |
| Итого: | 1135 |  |  |  |  | 0,01832 |
| Всего по ВЖР: |  |  |  |  |  | 0,04030 |

Использованная спецодежда и обувь

Расчет объемов образования отходов спецодежды проводился согласно п.53 таблицы 3.6.1 «Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления». ГУ НИЦПУРО. Москва, 2003 год.

Объем образования отходов спецодежды определяется по формуле:

Q = Мсод×(Рф/Тн)×Kизн×Kзагр×10-3, 		т/год

где:

Q – масса вышедшей из употребления спецодежды, т/год;

Мсод – масса единицы изделия спецодежды i-го вида в исходн. состоянии, кг;

Рф – количество изделий i-го вида, находящихся в носке, шт;

Тн – нормативный срок носки изделий i-го вида, лет;

Kизн – коэффициент, учитывающий потери массы изделия i-го вида, д.ед. (принимается 0,9 по шелку, как наибольшее приближенному к искусственным волокнам);

Kзагр – коэффициент, учитывающий загрязненность спецодежды i-того вида, 1,15 доли ед. (Kзагр = 1,10…1,15, принимается наибольший исходя из условий подземного ведения работ).

Таблица 89 – Расчет объема образования использованной спецодежды и обуви

| Вид спецодежды | Масса единицы, кг, (Мсиз)* | Количество спецодежды находящейся в носке, шт., (Рф) | Норматив-ный срок ношения, лет (Тн) | Коэфф. износа, д.ед.(Кизн) | Коэфф. загрязнения, д.ед.(Кзагр) | Объем образования отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект летней спецодежды | 1,73 | 1666 | 1 | 0,9 | 1,15 | 2,9831 |
| Комплект зимней спецодежды | 3,72 | 1666 | 2 | 0,9 | 1,15 | 3,2072 |
| Руковицы/ перчатки из хлопчатобумажной ткани | 0,08 | 1666 | 0,042(1) | 0,9 | 1,15 | 3,2844 |
| Ботинки с жестким подноском | 1,2 | 1666 | 1 | 0,9 | 1,15 | 2,0692 |
| Сапоги резиновые бензостойкие | 1,8 | 1666 | 1 | 0,9 | 1,15 | 3,1038 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 14,6477 |

* - вес указан для комплектов и парных видов спецодежды

(1) – периодичность выдачи 2 раз в месяц

Отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ)

Расчет объемов образования отходов СИЗ проводился согласно п.53 таблицы 3.6.1 «Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления». ГУ НИЦПУРО. Москва, 2003 год.

Объем образования отходов СИЗ определяется по формуле:

Q = Мсиз×(Рф/Тн)×Kизн×Kзагр×10-3, 		т/год

где:

Q – масса отходов СИЗ, т/год;

Мсиз – масса единицы СИЗ, кг;

Рф – количество СИЗ находящейся в носке, шт;

Тн – нормативный срок носки СИЗ, лет;

Kизн – коэффициент износа, 0,9 д. ед.;

Kзагр – коэффициент загрязнения, 1,15 д. ед.;

Таблица 90 – Расчет объема образования отходов СИЗ

| Вид спецодежды | Масса единицы, кг, (Мсиз) | Количество СИЗ находящейся в носке, шт., (Рф) | Норматив-ный срок ношения, лет (Тн) | Коэфф. износа, д.ед.(Кизн) | Коэфф. загрязнения, д.ед.(Кзагр) | Объем образования отходов СИЗ, т/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каска защитная | 0,4 | 1666 | 2 | 0,9 | 1 | 0,2999 |  |
| Очки с поликарбонатным стеклом | 0,08 | 1666 | 0,5(1) | 0,9 | 1 | 0,2399 |  |
| Респиратор | 0,022 | 1666 | 0,083(2) | 0,9 | 1,15 | 0,4570 |  |
| Наушники противошумные | 0,148 | 1666 | 0,5(1) | 0,9 | 1 | 0,4438 |  |
| Перчатки защитные прорезиненные | 0,12* | 1666 | 0,17(3) | 0,9 | 1,15 | 1,2172 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 2,6578 |  |

* - для парных СИЗ, вес принят для одной пары

(1) – периодичность выдачи 1 раз в полгода

(2) – периодичность выдачи 1 раз в месяц

(3) - периодичность выдачи 1 раз в 2 месяца

Смет с территории

Расчет объема образования выполнен в соответствии с п/п 2.45, п. 2 «Расчет рекомендованных нормативов образования отходов», «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 года №100-п.

Ежегодно в течение теплого времени года (7 месяцев согласно СН РК 2.04-21-2004) производится уборка территории. В результате образуется отход – смет с территории.

Таблица 91 – Площадь убираемых территорий

| Наименование участка | Площадь убираемой территории, м2 |
| --- | --- |
| Шахта №57 | 9653,5 |
| Шахта №55 | 8158,2 |
| Шахта №73/75 | 1322 |
| Шахта «Анненская» | 9269,5 |
| Итого: | 28403,2 |

Норма образования смета с территории определяется с учетом площади убираемой территории – S м2. Нормативное количество смета – 0,005 т/м год.

М = S×0,005, т/год

Шахта №57: 9653,5×0,005 = 48,2675 т/год

Шахта №55: 8158,2×0,005 = 40,7910 т/год

Шахта №73/75: 1322 * 0,005 = 6,6100 т/год

Шахта Анненская: 9269,5×0,005 = 46,3475 т/год

Итого по ВЖР: 48,2675+40,7910+6,6100+46,3475=142,016 т/год

Норма образования смета с территории за 7 месяцев составит:

142,016/12 * 7 = 82,8427 т/год

Твердые бытовые отходы

Расчет образования ТБО проводился согласно п/п 2.44 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г № 100-п.

Норма образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов, которые составляют 
0,3 м3/год на человека, списочной численности работающих и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м3.

Объем образования ТБО определяется по формуле:

МТБО = m×P×q, т/год

где m – списочная численность работающих на предприятии, чел.;

q – средняя плотность отходов, т/м3;

P – годовая норма образования ТБО на промышленных предприятиях на 1 работающего, т.

Шахта № 57: МТБО = 730 чел.×0,3 м3/год×0,25 т/м3 = 54,75 т/год;

Шахта № 55: МТБО = 316 чел.×0,3 м3/год×0,25 т/м3 = 23,7 т/год;

Шахта № 73/75: МТБО = 448 чел. * 0,3 м3/год * 0,25 т/м3 = 33,6 т/год;

Шахта Аннен.: МТБО = 620 чел.×0,3 м3/год×0,25 т/м3 = 46,5 т/год.

Итого: 54,75+23,7+33,6+46,5 = 158,55 т/год.

| Наименование компонента | % содержание |
| --- | --- |
| Отходы бумаги, картона | 33,5* |
| Отходы пластмассы, пластика и т.п. | 12 |
| Пищевые отходы | 10 |
| Стеклобой (стеклотара) | 6 |
| Металлы | 5 |
| Древесина | 1,5* |
| Резина (каучук) | 0,75* |
| Итого: | 68,75 |

* - среднее содержание принято по Приложению №11 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.06.2014 г. №221-Ө.

Так как состав ТБО состоит из: отходов бумаги, картона – 33,5%, отходов пластмассы, пластика и т.п. – 12%, пищевых отходов – 10%, стеклобоя (стеклотары) – 6%, металлов – 5%, древесины – 1,5%, резины (каучука) – 0,75% и прочих – 31,25%, следует, что при раздельном складировании с учетом морфологического состава данного отхода будет образовываться:

2027 год:

–	Отходы бумаги, картона – 53,114250 т/год;

–	Отходы пластмассы, пластика и т.п. – 19,026000 т/год;

–	Пищевые отходы (в составе ТБО) – 15,855000 т/год;

–	Стеклобой (стеклотара) – 9,513000 т/год;

–	Металлы – 7,927500 т/год;

–	Древесина – 2,378250 т/год;

–	Резина (каучук) – 1,189125 т/год;

–	Прочие (тряпье) – 49,546875 т/год.

Вмещающие породы

Объемы образования и использования вмещающих пород (2027 г.) представлены в таблице 92.

Общее количество отходов, образующихся на период эксплуатации 2027 г., представлены в таблице 93.

Таблица 92– Объемы образования и использования вмещающих пород (2027 г.)

| Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2027 г. |
| Образование вмещающих пород | м3 | 377147 |
|  | тонн | 988451 |
| Использование вмещающих пород для закладки в отработанные пустоты шахт | м3 | 377147 |
|  | тонн | 988451 |

Таблица 93 – Общее количество отходов, образующихся на предприятии на период эксплуатации (2027 г.)

| № | Наименование | Предполагаемое количество отходов, т/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2027 г. |
| 1 | Аккумуляторы отработанные автомобильные | 7,8128 |
| 2 | Отработанные моторные масла | 39,20926 |
| 3 | Отработанное трансмиссионное масло | 22,40306 |
| 4 | Отработанное гидравлическое масло | 34,47574 |
| 5 | Отработанное индустриальное масло | 16,98 |
| 6 | Отработанные трансформаторные масла | 0,7497 |
| 7 | Отработанные теплоносители (антифризы и др.) | 7,1138 |
| 8 | Промасленная ветошь | 0,37848 |
| 9 | Фильтры масляные отработанные | 3,70111 |
| 10 | Фильтры топливные отработанные | 1,00427 |
| 11 | Светильники шахтные головные отработанные | 4,35537 |
| 12 | Мешкотара полипропиленовая (из-под взрывчатых веществ) | 10,90787 |
| 13 | Самоспасатели шахтные отработанные | 2,481 |
| 14 | Тара металлическая из-под ГСМ | 6,56 |
| 15 | Тара и другие упаковочные материалы, загрязненные лакокрасочными материалами и их остатки | 0,7345 |
| 16 | Отходы офисной техники и электронного оборудования | 0,9571 |
| 17 | Отработанные картриджи печатающих устройств и копировальной техники | 0,7126 |
| 18 | Пыль абразивно-металлическая | 0,00782 |
| 19 | Шины автомобильные отработанные | 120,69941 |
| 20 | Фильтры воздушные отработанные | 2,34305 |
| 21 | Огарки сварочных электродов | 0,478661 |
| 22 | Лом черных металлов | 350,8939 |
| 23 | Лом цветных металлов | 85,85421 |
| 24 | Стружка черных металлов | 40,6 |
| 25 | Стружка цветных металлов | 0,0375 |
| 26 | Лом абразивных изделий | 0,0107 |
| 27 | Отработанные тормозные колодки | 3,34337 |
| 28 | Шлам карбидный | 0,4446 |
| 29 | Ил отстойников шахтных вод | 250,502 |
| 30 | Отходы резинотехнических изделий (транспортерная лента) | 4,794 |
| 31 | Строительные отходы | 39 |
| 32 | Древесные отходы | 10,9056 |
| 33 | Мешкотара бумажная | 0,0275 |
| 34 | Лампы энергосберегающие, не содержащие ртуть | 0,04030 |
| 35 | Использованная спецодежда и обувь | 14,6477 |
| 36 | Отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ) | 2,6578 |
| 37 | Смет с территории | 82,8427 |
| 38 | Твердые бытовые отходы | 158,55 |
| 39 | Вмещающая порода | 988451 |
| Итого: |  | 989780,2175 |

4.2 Лимиты накопления и захоронения отходов на период эксплуатации

Лимиты накопления отходов должны обеспечивать соблюдение нормативов качества окружающей среды с учетом природных особенностей территорий и акваторий и рассчитываются на основе предельно допустимых концентраций или целевых показателей качества окружающей среды.

Лимиты накопления отходов производства и потребления на период эксплуатации представлены в таблице 94.

Лимиты захоронения отходов на период эксплуатации представлены в таблице 95.

Таблица 94  Лимиты накопления отходов производства и потребления на период эксплуатации 2027 г.

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего : | - | 1327,470694 |
| в т.ч. отходов производства | - | 1168,920694 |
| отходов потребления | - | 158,55 |
| Опасные отходы |  |  |
| Аккумуляторы отработанные автомобильные | - | 7,8128 |
| Отработанные моторные масла | - | 39,20926 |
| Отработанное трансмиссионное масло | - | 22,40306 |
| Отработанное гидравлическое масло | - | 34,47574 |
| Отработанное индустриальное масло | - | 16,98 |
| Отработанные трансформаторные масла |  | 0,7497 |
| Отработанные теплоносители (антифризы и др.) | - | 7,1138 |
| Промасленная ветошь | - | 0,37848 |
| Фильтры масляные отработанные | - | 3,70111 |
| Фильтры топливные отработанные | - | 1,00427 |
| Светильники шахтные головные отработанные | - | 4,35537 |
| Мешкотара полипропиленовая (из-под взрывчатых веществ) | - | 9,817083** |
| Самоспасатели шахтные отработанные | - | 2,481 |
| Тара металлическая из-под ГСМ | - | 5,904** |
| Тара и другие упаковочные материалы, загрязненные лакокрасочными материалами и их остатки | - | 0,7345 |
| Отходы офисной техники и электронного оборудования | - | 0,9571 |
| Отработанные картриджи печатающих устройств и копировальной техники | - | 0,7126 |
| Пыль абразивно-металлическая | - | 0,00782 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Шины автомобильные отработанные | - | 120,69941 |
| Фильтры воздушные отработанные | - | 2,34305 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,478661 |
| Лом черных металлов | - | 350,8939 |
| Лом цветных металлов | - | 85,85421 |
| Стружка черных металлов | - | 40,6 |
| Стружка цветных металлов | - | 0,0375 |
| Лом абразивных изделий | - | 0,0107 |
| Отработанные тормозные колодки | - | 3,34337 |
| Шлам карбидный | - | 0,4446 |
| Ил отстойников шахтных вод | - | 250,502 |
| Отходы резинотехнических изделий (транспортерная лента) | - | 4,794 |
| Строительные отходы | - | 39 |
| Древесные отходы | - | 10,9056 |
| Мешкотара бумажная | - | 0,0275 |
| Лампы энергосберегающие, не содержащие ртуть | - | 0,04030 |
| Использованная спецодежда и обувь | - | 14,6477 |
| Отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ) | - | 2,6578 |
| Смет с территории | - | 82,8427 |
| Твердые бытовые отходы | - | 158,55 |
| - отходы бумаги и картона | - | 53,114250 |
| - отходы пластмассы, пластика и т.п. | - | 19,026000 |
| - пищевые отходы (в составе ТБО) | - | 15,855000 |
| - отходы стекла | - | 9,513000 |
| - металлы | - | 7,927500 |
| - древесина | - | 2,378250 |
| - резина (каучук) | - | 1,189125 |
| - прочие (тряпье) | - | 49,546875 |
| Зеркальные отходы |  |  |
| - | - | - |

Примечание

* - в графе 2 указывается объем накопленных отходов на существующее положение (на момент установления).

** - без учета объема, который будет повторно использоваться для нужд предприятия: мешкотара полипропиленовая (из-под взрывчатых веществ) в 2027 г. – 1,090787 т (10% от ежегодного объема), (тара металлическая из-под ГСМ в 2027 г. - 0,656 т (10% от ежегодного объема).

Таблица 95  Лимиты захоронения отходов на 2027 г.

| Наименование отходов | Объем захороненных отходов на существующее положение, т/год | Образование, т/год | Лимит захоронения, т/год | Повторное использование, переработка, т/год | Передача сторонним организациям, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего : | - | 988451 | - | 988451 | - |
| в т.ч. отходов производства | - | 988451 | - | 988451 | - |
| отходов потребления | - | - | - | - | - |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| Неопасные отходы |  |  |  |  |  |
| Вмещающая порода | - | 988451 | - | 988451 | - |
| Зеркальные отходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 206000 |
|  | - | - | - | - | - |

Примечание

- образующаяся в процессе проведения добычных работ вмещающая порода не подлежит захоронению, складируется в отработанные пустоты шахт.: 2027 г. – 988451 т, учитывается требование «Типового перечня мероприятий по охране окружающей среды» раздела 7 «Обращение с отходами» п. 1 «Переработка хвостов обогащения, вскрышных и вмещающих пород, использование их в целях проведения технического этапа рекультивации отработанных нарушенных и загрязненных земель, закладки во внутренние отвалы карьеров и отработанные пустоты шахт, для отсыпки карьерных дорог, защитных дамб и сооружений Приложения 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 02.01.2021 г. № 400-VI ЗРК.;

5. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ

Источником финансирования мероприятий по реализации Программы управления отходами являются собственные средства предприятия.

Расчет необходимых ресурсов по реализации программы и источники их финансирования приведены в Плане мероприятий по реализации программы.

6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ

План мероприятий является составной частью Программы и содержит совокупность действий/мероприятий, направленных на полное достижение цели и задач Программы, с указанием показателей результатов по мероприятиям (ожидаемые мероприятия), с определением сроков, исполнителей, формы завершения, необходимых затрат на реализацию программы и источников финансирования.

Осуществление плана мероприятий по реализации программы управления отходами производства и потребления позволит снизить объемы образования и размещения отходов производства и их переработке на предприятии, а также минимизировать влияние мест временного хранения отходов на окружающую природную среду.

План мероприятий по реализации программы составлен согласно требований Правил разработки программы управления отходами.

План мероприятий

по реализации программы управления отходами для Восточно-Жезказганского рудника

(в т.ч. шахты 73-75, 57, 55, Анненская)

филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi» на 2027 год

| № п/п | Мероприятия | Показатель (качественный/ количественный) | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Предполагаемы расходы, тыс. тенге/год | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздельный сбор отходов (сортировка по фракциям) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТБО На территории предприятия будет осуществляться раздельный сбор следующих компонентов ТБО: отходы бумаги, картона, отходы пластмассы, пластика, пищевые отходы, отходы стекла, металлы, древесина, резина (каучук). Накопление твердых бытовых отходов на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в контейнерах, оснащенных крышкой | Из образующихся 158,55 т/год ТБО (100%) в процессе сортировки – 68,75% (85,903125 т/год) – вторичное сырье. | В соответствии с п.2 ст.333 ЭК РК, отходы, которые могут утратить статус отходов и перейти в категорию вторичных ресурсов. Заказчиком будут заключены договора на передачу вторичного сырья специализированным организациям | Ответственные по ООС | 2027 г. | Согласно коммерческим предложениям | Собственные средства |
| 2 | Отработанные моторные масла На территории предприятия будет осуществляться раздельный сбор отработанных масел как по группам, так и видам. Накопление отработанного моторного масла в герметичных металлических бочках (таре завода изготовителя), вместимостью 200 л, расположенных на территории рудника | 39,20926 т/год | В соответствии с п.6.4 раздела 6 Национального Стандарта РК СТ РК 3129-2018 «Масла смазочные отработанные. Требования к сбору, хранению, транспортировке, приему и переработке» должен быть обеспечен «раздельный сбор отработанных масел как по группам, так и видам». Заказчиком будут заключены договора на передачу вторичного сырья специализированным организациям. | Служба Главного механика | 2027 г. | Согласно коммерческим предложениям | Собственные средства |
| 3 | Отработанное трансмиссионное масло На территории предприятия будет осуществляться раздельный сбор отработанных масел как по группам, так и видам. Накопление отработанного трансмиссионного масла осуществляется в герметичных металлических бочках (таре завода изготовителя), вместимостью 200 л, расположенных на территории рудника | 22,40306 т/год | В соответствии с п.6.4 раздела 6 Национального Стандарта РК СТ РК 3129-2018 «Масла смазочные отработанные. Требования к сбору, хранению, транспортировке, приему и переработке» должен быть обеспечен «раздельный сбор отработанных масел как по группам, так и видам». Заказчиком будут заключены договора на передачу вторичного сырья специализированным организациям | Служба Главного механика | 2027 г. | Согласно коммерческим предложениям | Собственные средства |
| 4 | Отработанное гидравлическое масло На территории предприятия будет осуществляться раздельный сбор отработанных масел как по группам, так и видам. Накопление отработанного гидравлического масла осуществляется в герметичных металлических бочках (таре завода изготовителя), вместимостью 200 л, расположенных на территории рудника | 34,47574 т/год | В соответствии с п.6.4 раздела 6 Национального Стандарта РК СТ РК 3129-2018 «Масла смазочные отработанные. Требования к сбору, хранению, транспортировке, приему и переработке» должен быть обеспечен «раздельный сбор отработанных масел как по группам, так и видам». Заказчиком будут заключены договора на передачу вторичного сырья специализированным организациям | Служба Главного механика | 2027 г. | Согласно коммерческим предложениям | Собственные средства |
| 5 | Отработанное индустриальное масло На территории предприятия будет осуществляться раздельный сбор отработанных масел как по группам, так и видам. Накопление отработанного индустриального масла осуществляется в герметичных металлических бочках (таре завода изготовителя), вместимостью 200 л, расположенных на территории рудника | 16,98 т/год | В соответствии с п.6.4 раздела 6 Национального Стандарта РК СТ РК 3129-2018 «Масла смазочные отработанные. Требования к сбору, хранению, транспортировке, приему и переработке» должен быть обеспечен «раздельный сбор отработанных масел как по группам, так и видам». Заказчиком будут заключены договора на передачу вторичного сырья специализированным организациям | Служба Главного механика | 2027 г. | Согласно коммерческим предложениям | Собственные средства |
| 6 | Отработанные трансформаторные масла На территории предприятия будет осуществляться раздельный сбор отработанных масел как по группам, так и видам. Накопление отработанного трансформаторного масла осуществляется в герметичных металлических бочках (таре завода изготовителя), вместимостью 200 л, расположенных на территории рудника | 0,7497 т/год | В соответствии с п.6.4 раздела 6 Национального Стандарта РК СТ РК 3129-2018 «Масла смазочные отработанные. Требования к сбору, хранению, транспортировке, приему и переработке» должен быть обеспечен «раздельный сбор отработанных масел как по группам, так и видам». Заказчиком будут заключены договора на передачу вторичного сырья специализированным организациям | Служба Главного механика | 2027 г. | Согласно коммерческим предложениям | Собственные средства |
| Повторное использование отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Использование вмещающих пород для закладки в отработанные пустоты шах | 2027 г. – 988451 т | Закладка вмещающих пород в отработанные пустоты шахт является одним из мероприятий «Типового перечня мероприятий по охране окружающей среды» раздела 7 «Обращение с отходами» п. 1 «Переработка хвостов обогащения, вскрышных и вмещающих пород, использование их в целях проведения технического этапа рекультивации отработанных нарушенных и загрязненных земель, закладки во внутренние отвалы карьеров и отработанные пустоты шахт, для отсыпки карьерных дорог, защитных дамб и сооружений» Приложения 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. № 400-VI ЗРК. | Главный маркшейдер | 2027 г. | Не требуются | - |
| 2 | Мешкотара полипропиленовая Повторное использование на собственные нужды предприятия. 10% от ежегодного объема образования | 2027 г. – 1,090787 т | Фактический объем использованной мешкотары полипропиленовой | Ответственные по ООС | 2027 г. | Не требуются | - |
| 3 | Тара металлическая из-под ГСМ Повторное использование на собственные нужды предприятия. 10% от ежегодного объема образования | 2027 г. – 0,656 т | Фактический объем использованной тары из-под ГСМ | Ответственные по ООС | 2027 г. | Не требуются | - |

Выводы:

В период эксплуатации прогнозируется образование 39-ти видов отходов: аккумуляторы отработанные автомобильные, отработанные моторные масла, отработанное трансмиссионное масло, отработанное гидравлическое масло, отработанное индустриальное масло, отработанные трансформаторные масла, отработанные теплоносители (антифриз и др.), промасленная ветошь, фильтры масляные отработанные, фильтры топливные отработанные, светильники шахтные головные отработанные, мешкотара полипропиленовая (из-под взрывчатых веществ), самоспасатели шахтные отработанные, тара металлическая из-под ГСМ, тара и другие упаковочные материалы, загрязненные лакокрасочными материалами и их остатки, отходы офисной техники и электронного оборудования, отработанные картриджи печатающих устройств и копировальной техники, пыль абразивно-металлическая, шины автомобильные отработанные, фильтры воздушные отработанные, огарки сварочных электродов, лом черных металлов, лом цветных металлов, стружка черных металлов, стружка цветных металлов, лом абразивных изделий, отработанные тормозные колодки, шлам карбидный, ил отстойников шахтных вод, отходы резинотехнических изделий (транспортерная лента), строительные отходы, древесные отходы, мешкотара бумажная, лампы энергосберегающие, не содержащие ртуть, использованная спецодежда и обувь, отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ), смет с территории, твердые бытовые отходы, вмещающая порода.

- опасные отходы – 18 видов (аккумуляторы отработанные автомобильные, отработанные моторные масла, отработанное трансмиссионное масло, отработанное гидравлическое масло, отработанное индустриальное масло, отработанные трансформаторные масла, отработанные теплоносители (антифриз и др.), промасленная ветошь, фильтры масляные отработанные, фильтры топливные отработанные, светильники шахтные головные отработанные, мешкотара полипропиленовая (из-под взрывчатых веществ), самоспасатели шахтные отработанные, тара металлическая из-под ГСМ, тара и другие упаковочные материалы, загрязненные лакокрасочными материалами и их остатки, отходы офисной техники и электронного оборудования, отработанные картриджи печатающих устройств и копировальной техники, пыль абразивно-металлическая);

- неопасные отходы – 21 вид (шины автомобильные отработанные, фильтры воздушные отработанные, огарки сварочных электродов, лом черных металлов, лом цветных металлов, лом абразивных изделий, отработанные тормозные колодки, шлам карбидный, ил отстойников шахтных вод, отходы резинотехнических изделий (транспортерная лента), строительные отходы, древесные отходы, лампы энергосберегающие, не содержащие ртуть, использованная спецодежда и обувь, отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ), смет с территории, твердые бытовые отходы, вмещающая порода).

- зеркальные отходы – отсутствуют.

В соответствии со ст. 336 Кодекса специализированным организациям, занимающимся выполнением работ (оказанием услуг) по переработке, обезвреживанию, удалению и (или) уничтожению опасных отходов необходимо получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона РК «О разрешениях и уведомлениях».

Исходя из соблюдения природоохранных мероприятий при обращении с отходами, должной системы управления отходами, передачей на восстановление и (или) удаление, определено, что уровень воздействия отходов производства и потребления на компоненты окружающей среды можно охарактеризовать как воздействие допустимое.

Список использованной литературы

- Экологический кодекс РК от 02.01.2021 года №400-VI ЗРК;

- «Правила разработки программы управления отходами», утвержденные приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 09.08.2021 года №318;

- «Методические рекомендации по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утвержденные приказом Министра ООС РК от 18.04.2008 года №100-п (Приложение 16);

- «Правила разработки и утверждения лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, представления и контроля отчетности об управлении отходами», утвержденные приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 19.07.2021 года № 261;

- «Методика расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов», утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22.06.2021 года № 206;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 25.12.2020 года № ҚР ДСМ-331/2020;

- «Классификатор отходов», утвержденный приказом и.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 06.08.2021 года №314;

- Национальный Стандарт РК СТ РК 3129-2018 «Масла смазочные отработанные. Требования к сбору, хранению, транспортировке, приему и переработке»;

- «Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, утвержденное Министерством автомобильного транспорта РСФСР от 20.09.84 года;

- «Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления». ГУ НИЦПУРО. Москва, 2003 год;

- «Методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов для автотранспортных предприятий» НИИ «Атмосфера», Санкт-Петербург, 2003 год;

- РНД 03.1.0.3-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства»;

- РНД 03.3.0.4.01-96 «Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления», утвержденные приказом министерства экологии и биоресурсов РК от 29.08.97 г Алматы, 1996 год;

- «Сборник методик по расчету объемов образования отходов». Санкт-Петербург, 2003 год.