Нетехническое резюме к проектной документации

По административному делению относится к Жылыойскому району Атырауской области. Ближайшими населенными пунктами являются с.о. Караарнинский с. Шокпартогай.

В орографическом отношении площадь представляет собой слабовсхолмленную равнину. В северной части рельеф осложнен множеством оврагов, стариц и протоков, образованных р. Кайнар. Южная часть площади покрыта большим количеством песчаных бугров, чередующихся сорами.

В основной период выполняются предусматренные проектом следующие работы:

-демонтаж наземного и подземного оборудования и коммуникаций с вывозом за пределы месторождения, на площадки реализации и утилизации;

-техническая и биологическая рекультивация земли;

Земляные работы. Демонтажные работы

Земляные работы выполняются в технологической последовательности, обеспечивающей рациональное использование землеройных машин и транспортных средств.

В процессе ликвидации полей фильтрации предусматривается образование следующих видов отходов:

– осадок сточных вод (ил), накопленный за период эксплуатации;

– биологические отходы, сформировавшиеся в фильтрующем слое;

– загрязненный фильтрующий материал (щебень);

– грунт, загрязненный в результате эксплуатации объекта.

Предусматривается ликвидация существующих полей фильтрации и двухкамерных септиков с последующим восстановлением территории обратной засыпкой и озеленением.

В составе работ:

•	демонтаж септиков и полей фильтрации;

•	удаление накопленного осадка (ила), биологических отложений и загрязненного фильтрующего слоя (щебня);

•	демонтаж канализационного трубопровода и ограждений;

•	демонтаж трёх наблюдательных скважин;

•	Удаленные отходы увозятся на карьер, расположенный на расстоянии 20 км от участка;

•	Обратная засыпка разработанных участков инертным грунтом выполняется с использованием материала, привозимого с карьера на расстоянии 15 км;

Территория после выполнения работ приводится в состояние, пригодное для дальнейшего использования согласно решениям генерального плана месторождения Южный Камыскуль.

Разработка грунта перед демонтажём септиков, колодцев, канализационных асбестоцементных труб выполняется экскаватором. Демонтаж железобетонных конструкций производиться монтажным краном с погрузкой в автосамосвалы, погрузка демонтированных труб выполняется автокраном.

Срезка и сборка осадка, отложений и загрязненного щебня осуществляется бульдозером с последующей погрузкой экскаватором в автосамосвалы.

Весь строительный мусор и отходы вывозится на полигоны захоронения и утилизации на расстояние 20 км.

Металлоконструкции ограждения транспортируются в пункты переработки металлолома.

По завершении демонтажа строительных конструкций необходимо привести площадку полей фильтрации в надлежащий вид.

Выполняется завоз минерального грунта автосамосвалами из карьера на расстоянии 15 км и производится обратная засыпка разработанных участков. Разравнивание насыпного грунта осуществляется бульдозерами. Уплотнение грунта выполняется катками по 6-ть проходов по одному следу с поливом водой.

Далее выполняется биологическая рекультивация разработанных участков согласно решению заказчика и проектному решению по ГП – посев трав и посадка кустарников. Выполняется полив участка посева и кустарников.

Ведомость объемов работ

| № | Наименование | Ед.изм. | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. | Всего |
| 1 | Площадь двухкамерного септика 6 шт. | М2 | 1.77 | 10.62 |
| 2 | Объем двухкамерного септика 6 шт. | М3/тн | 5.841 | 35.046/87,6 |
| 3 | Демонтиремая азб.труба | Пм/тн |  | 60.92/0,573 |
| 4 | Ограждение | Пм/тн |  | 38.25/0,402 |
| 5 | Площадь поля фильтрации 2 шт. | М2 | 600 | 1200 |
| 6 | Объем поля фильтрации 2 шт. | М3 | 900 | 1800 |
| 7 | Обратная засыпка после демонтажа при рекультивации | М3 |  | 1835.046 |
| 8 | Транспорт строительных конструкций, строительного мусора и отходов | км |  | 20 |
| 9 | Транспорт минерального грунта | км |  | 15 |
| 10 | Завоз недостающего грунта | М3/тн |  | 1835,046/2753 |
| 11 | Вода для полива (уплотнение грунта) | М3 |  | 183,5 |

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Источники выбросов подразделяются на организованные и неорганизованные. Организованные источники выбросов загрязняющих веществ производят выбросы через специально сооруженные устройства (например: дымовая труба). Неорганизованные источники выбросов загрязняющих веществ – выбросы в виде ненаправленного потока газа.

Ликвидация

На период ликвидации в атмосферу будет выбрасываться:

Неорганизованные источники:

ист. №6001 – Земляные работы (срезка загрязненного щебня);

ист. №6002 – Пыление при работе экскаватора;

ист. №6003 – Автосамосвал (разгрузка);

Рекультивация

ист. №6004 -  Разработка грунта экскаватором

ист. №6005 – Уплотнение грунта катком;

ист. №6006 – Обратная засыпка и планировка.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при ликвидации

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 5,733524 | 0,74281584 | 7,4281584 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 5,733524 | 0,7428158 | 7,4281584 |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при рекультивации

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 13,186963 | 1,220808 | 12,20808 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 13,186963 | 1,220808 | 12,20808 |