НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

по проекту Раздел Охраны окружающей среды к

Плану разведки золотосодержащих руд на участке Барва-2

в Павлодарской области на 2026-2030 гг.

по Лицензии №3843-EL от 19 ноября 2025 года

Общие сведения

Полное наименование предприятия: Частная компания «Aurum Kazakhstan Group Ltd.», БИН: 231040900185

Юридический адрес предприятия: 010000, Республика Казахстан, город Астана,

проспект Туран 30а, БЦ «SAT TOWER», 16 этаж.

Наименование объектов: Участок Барва-2, расположенный в контуре десяти блоков М-43-19-(10е-5б-5,9,10); М-43-20-(10г-5а-1,2,3,6,7,8) на площади листов М-43-19-Г-б; М-43-20-В-а в Экибастузком районе Павлодарской области Республики Казахстан. Разведка ТПИ предусматривается по Лицензии №3843-EL от 19 ноября 2025 года.

Форма собственности: частная.

Месторасположение объекта проектирования: Территория проектируемых работ – участок Барва-2 находится на площади листов М-43-19-Г-б; М-43-20-В-а и административно располагается в Экибастузском районе Павлодарской области, Республика Казахстан. Район слабонаселен. Наиболее крупным населенным пунктом является рабочий поселок Майкаин (16 км на восток), на северо-запад в 24 км город Экибастуз.

Общая площадь земельного отвода: Целевое назначение земель ­ разведка твердых полезных ископаемых. Площадь лицензионной территории составляет 21 кв. км.

Временной режим: Геологоразведочные работы планируется провести в течении пяти полевых годов 2026-2030 гг. (продолжительность сезона с мая по октябрь – 180 дней теплый период года).

4 квартал 2025 – 1,2 квартал 2026 год включают в себя подготовительные работы: - сбор и предварительный анализ имеющихся материалов по району работ; - составление Плана разведки; - разработка ОВОС и других обязательных проектов с согласованием их в гос.органах.

3-4 квартал 2026 год – 2028 годы. Начинается этап полевых работ - сопровождающийся выбросом эмиссий.

В 2029-2030 годах выбросы в атмосферный воздух отсутствуют, т.к. в этот период Планом гелого-разведочных работ будут проводиться камеральные работы с подсчетом запасов по кодексу KAZRC.

Постутилизация объекта – не предусматривается.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Частная компания «Aurum Kazakhstan Group Ltd.» предусматривает проведение геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые на площади лицензии №3843-EL от 19 ноября 2025 года (срок действия: 6 лет со дня её выдачи).

Территория проектируемых работ – участок Барва-2 находится на площади листов М-43-19-Г-б; М-43-20-В-а и административно располагается в Экибастузском районе Павлодарской области Республика Казахстан. Район слабонаселен. Наиболее крупным населенным пунктом является рабочий поселок Майкаин (16 км на восток), на северо-запад в 24 км город Экибастуз.

Площадь лицензионной территории составляет 21 кв. км.

Целевое назначение: проведение операций по разведке твердых полезных ископаемых.

Рельеф района представляет собой слабо возвышенную местность с большим числом засолоненных котловин. Абсолютные отметки наиболее высоких точек не превышают 250-300 м. Относительные превышения колеблются от единиц до нескольких десятков метров.

Проходимость района в летнее время хорошая, в зимнее время, ранней весной и поздней осенью – бездорожье.

Экономику рассматриваемого района составляет недропользование и  сельское хозяйство. Заселение района значительно слабое. Основное занятие населения – работа  на объектах горнорудной отрасли и в сельскохозяйственных организациях.

Имеется телефонная и сотовая связь.

Можно констатировать, что не смотря на довольно суровые климатические условия, район работ имеет благоприятные географо-экономические условия для постановки разведочных работ и дальнейшего промышленного освоения обнаруженных рудных объектов.

В случае обнаружения объектов историко-культурного наследия, в соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан «Об охране и использовании историко-культурного наследия» обязаны поставить в известность КГУ «Центр по охране и использованию историко-культурного наследия» в месячный срок.

Постоянная гидрографическая сеть в районе представлена руслами временных водотоков реки Карасу и многочисленными безымянными логами и ручьями, впадающими в озера Карасор, Ангренсор, Ушкулын, Жиренколь и др.

Наиболее крупными водными объектами в регионе являются Озеро Ангрен в 7,7 км на северо-восток, озеро Елемес в 10,4 км на север и озеро Акбидаик в 14 км на север. На юго-восточной части лицензионного участка находится озеро Алпыс и река Карасу.

Все намечаемые работы будут вестись в контуре границ 1. 51° 29′ 00″с.ш. 75° 27′ 00″в.д.; 2. 51° 29′ 00″с.ш. 75° 29′ 00″в.д.; 3. 51° 30′ 00″с.ш. 75° 29′ 00″в.д.; 4. 51° 30′ 00″с.ш. 75° 30′ 31″в.д.; 5. 51° 28′ 26″с.ш. 75° 30′ 26″в.д.; 6. 51° 28′ 29″с.ш. 75° 27′ 00″в.д., что находится за пределами водоохранной зоны водных объектов.

АО «Национальная геологическая служба», сообщают, что месторождения подземных вод, предназначенные для хозяйственно-питьевого водоснабжения и состоящие на Государственном учете РК по состоянию на 01.01.2024 года, отсутствуют.

Водоносный горизонт не эксплуатируется. Воздействия на подземные воды от геологоразведочных работ не ожидается.

По данным интерактивных карт на испрашиваемой территории (участок Барва-2) в соответствии приложенных географических координат отсутствуют земли государственного лесного фонда, особо охраняемые природные территории и объекты государственного природно-заповедного фонда республиканского значения.

Территория объекта является антропогенно измененной. В связи с этим значительного воздействия на растительный и животный мир не прогнозируется.

В технологическом процессе проектируемого предприятия не используются вещества и препараты, представляющие опасность для флоры и фауны.

По данным интерактивных карт Павлодарской областной в пределах заявленных координат отсутствуют животные занесённые в Красную книгу РК.

На равнинах обитают дикие животные - зайцы, лисицы, сурки, корсаки, барсуки, степной хорь; - птицы - гусь, утки, лысуха, кулик, голуб, перепел, куропатка.

Частная компания «Aurum Kazakhstan Group Ltd..» при проведении геологоразведочных работ на участке обязуется строго соблюдать требования п. 8 ст. 257 Экологического кодекса РК.

1.	Воспитание (информационная кампания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным и диким птицам;

2.	Установка вторичных глушителей выхлопа на спец. технику и автотранспорт;

3.	Регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей;

4.	Осуществление жесткого контроля нерегламентированной добычи животных;

5.	Сохранение биологического разнообразия и целостности сообществ животного мира в состоянии естественной свободы;

6.	Сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации объектов животного мира;

7.	Ограничение перемещения горной техники специально отведенными дорогами;

8.	Ограничение проведения работ в период отела сайгаков, размножения других диких животных и гнездования птиц;

9.	Ограничение движения автотранспорта в ночное время суток;

10.        Контроль за недопущением разрушения и повреждения гнезд, сбор яиц без разрешения уполномоченного органа;

11.	Установка информационных табличек в местах гнездования птиц.

Краткое описание намечаемой деятельности

Частная компания «Aurum Kazakhstan Group Ltd.» предусматривает проведение геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые на площади лицензии №3843-EL от 19 ноября 2025 года (срок действия: 6 лет со дня её выдачи).

Территория проектируемых работ – участок Барва-2 находится на площади листов М-43-19-Г-б; М-43-20-В-а и административно располагается в Экибастузском районе Павлодарской области  (Рисунок 1.1). Район слабонаселен. Наиболее крупным населенным пунктом является рабочий поселок Майкаин (16 км на восток), на северо-запад в 24 км город Экибастуз.

Площадь лицензионной территории составляет 21 кв. км.

Целевое назначение: проведение операций по разведке твердых полезных ископаемых.

Проектируемые работы нацелены на оценку перспектив участка недр по лицензии №3843-EL от 19 ноября 2025 года в Павлодарской области с возможным выявлением промышленного оруденения золота.

В ходе работ планируются: изучение геологического строения площади, выяснение основных закономерностей локализации и условий залегания золотого оруденения; выделение рудных зон и отдельных оруденелых участков; определение основных параметров оруденелых участков; предварительное изучение вещественного состава руд; определение возможных масштабов оруденения.

Для обеспечения выполнения геологического задания на лицензионной территории Планом разведки предусматриваются следующие виды работ:

- подготовительные работы и планирование;

- топогеодезические работы;

- литохимическая съемка;

- геофизические работы;

- горные работы;

-геологическое сопровождение при проведении горных (фотографирование, документация)

- опробование;

- обработка проб;

- лабораторные аналитические исследования;

- технологические исследования;

- камеральные работы с подсчетом запасов по KAZRC.

Для обеспечения питьевых нужд персонала будет подвозиться бутилированная питьевая вода заводского приготовления в емкостях из пищевых пластиков объемом 20 л. Техническая вода предусматривается для проведения буровых работ. Техническое водоснабжение будет осуществляться по договору со специализированной организацией и доставляться на участок работ автомобильным транспортом (водовозом). Предприятием предусматривается перед началом проведения работ согласовать источники водоснабжения с местным исполнительным органом

При проведении работ не предусматривается пользование поверхностными и подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд. Сброс сточных вод в поверхностные водоемы при проведении разведочных работ не предусматривается. Необходимость в оформлении разрешения на специальное водопользование (РСВП) согласно п. 1 ст. 66 Водного кодекса РК отсутствует.

В период проведения разведочных работ будут образовываться твердые бытовые отходы (ТБО), образующиеся в процессе жизнедеятельности персонала. Накопление образуемых отходов предусмотрено в специально оборудованных закрытых контейнерах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. ТБО будут передаваться для сортировки, утилизации и захоронения, что исключит их отрицательное воздействие на окружающую среду. Договоры на вывоз отходов со специализированными организациями будут заключены непосредственно перед началом проведения работ.

Списочная численность персонала– 20 человек.

Оценка воздействия проектных решений на атмосферный воздух

Основными методами оценки и разведки рудных тел и зон участков разведки являются горные работы, опробование, лабораторные исследования. Планируется проходка канав механизированным способом с ручной зачисткой для вскрытия и изучения рудных зон.

- Общий объем проходки канав составит 1500 пог.м.

- Буровые работы – 4140 пог.м.

- Опробование: 5034 проб с учетом геологического контроля.

4 квартал 2025 – 1,2 квартал 2026 год включают в себя подготовительные работы: - сбор и предварительный анализ имеющихся материалов по району работ; - составление Плана разведки; - разработка ОВОС и других обязательных проектов с согласованием их в гос.органах.

3-4 квартал 2026 год

Всего порядка 2,79043385 тонн выбросов в год.

2027 год

Всего порядка 3,62168485 тонн выбросов в год.

2028 год

Всего порядка 1,25115325 тонн выбросов в год.

Объём выбросов указан с учётом выбросов от спецтехники. Выбросы от авто- и спецтранспорта учитываются при расчетах платежей по факту использованного/сожженного топлива в ДВС транспорта и компенсируются соответствующими платежами при подаче декларации в органы НК в соответствии с установленными сроками. Так как автотранспорт является передвижным источником, количество выбросов при его работе рассчитано для определения общей экологической обстановки при проведении горных работ. Однако в перечень нормативных выбросов они не включены, так как выбросы от передвижных источников не нормируются и плата за них производится по израсходованному топливу.

В 2029-2030 годах выбросы в атмосферный воздух отсутствуют, т.к. в этот период Планом гелого-разведочных работ будут проводиться камеральные работы с подсчетом запасов по кодексу KAZRC.

Отсутствуют вещества, входящие в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом. В соответствии с п.7.12 Раздела 2 Приложения 2  Экологического кодекса Республики Казахстан разведка твердых полезных ископаемых относится к объектам II категории.

Воздействие физических факторов производства (шум, вибрация, ЭМИ, ионизирующие излучения) на изменение размеров санитарно-защитной зоны влияния не окажут.

Выводы:

В процессе проведения геолого-разведочных работ, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, окажут определенное негативное влияние на качество атмосферного воздуха, но не превысят нормативы ПДКм.р, на границе СЗЗ и в селитебной зоне по всем выбрасываемым загрязняющим веществам.

Оценка воздействия намечаемой деятельности на водные ресурсы

Персонал, занятый на работах, предусмотренных проектом, а также ИТР, обеспечивающие геолого-маркшейдерское обслуживание проектируемых работ (горный надзор, геологи, маркшейдера, пробоотборщики, рабочие), будут проживать в вахтовом посёлке, где будут созданы необходимые условия.

Работники в вахтовом поселке обеспечиваются набором бытовых помещений, в которых имеются гардеробные, душевые, умывальники, помещения для обработки и хранения спецодежды. В помещении вагончика для приема пищи имеется все необходимое для обеспечения работников горячим питанием три раза в день, с соблюдением требований санитарно - гигиенических норм. Сооружения снабжены первичными средствами промышленной санитарии - рукомойниками и электрополотенцами. При дополнительной необходимости (посещения бани, обращение в ремонтные мастерские, больницы и пр.) работники выезжают в ближайший населённый пункт пос. Майкаин (16 км), п.Ушкулын (11 км) и г.Экибастуз (24 км).

Вода для питья и бытовых нужд будет подаваться во флягах и термосах, из водозабора пос. Майкаин, пос.Ушкулын а бутилированная с г.Экибастуз.

Техническое водоснабжение на пылеподавление автодорог и канав будет браться с водозабора пос.Майкаин, либо пос.Ушкулын по договору. Технические воды используемые на пылеподавление относятся к безвозвратному водопотреблению. По окончании всех полевых работ остатки биотуалетов будут вывозиться на ближайшие очистные сооружения спец. автотранспортом на основании заключенного договора.

Проектом предусматривается произвести работы по изучению геологического строения участка, выяснение условий локализации и залегания оруденения, выявление рудных тел, их параметров, а также подсчет запасов руды по категориям на площади поисковых работ. Для питьевых нужд предусмотрено использование бутилированной воды питьевого качества. На технические нужды вода будет привозиться в автоцистерне с ближайших населенных пунктов. Не предусматривается забор воды из местных поверхностных и подземных источников водоснабжения. Непосредственно перед началом работ предприятие согласует доставку воды на промплощадку с уполномоченными государственными органами.

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод планируется осуществлять в специальную емкость. По мере наполнения емкости, сточные воды посредством ассенизационной машины откачиваются и передаются специализированным организациям по договору.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение:

Полевые работы по проекту предусматривается проводить в период май-октябрь месяцы, вахтовым методом, в одну-две смены в общем 6 месяцев. Все полевые работы будут проводиться собственными силами и частично специализированными подрядными организациями. Общая численность задействованных работников на полевых работах составит 40 человек, при вахтовом методе максимальная численность работающих 20 человека.

Потребление хозяйственно-питьевой воды составит 20*0,025=0,5 куб.м в сутки.  Всего 0,5*180 сут./год = 90 куб. м, 90*3 года = 270 куб.м на весь период работы.

Водопотребление на технические нужды.

Техническая вода для буровых работ 20 л на 1 пог.м. Итого 4940*20 куб.м/ 1000 = 98,8 куб.м. на весь период работы.

Водопотребление с целью пылеподавления при проведении горных работ - 10 м3/сут, 90 дней.

Потребление технической воды составит 90*10=900 м3/ год. Всего: 900*3 = 2700 куб.м-на весь период работ.

Итого:2700+98,8=2798,8 куб.м на три года проведения работ.

Вода относится к безвозвратному водопотреблению и будет доставляться с ближайшего водозабора от предприятия имеющего разрешения на спец.водопользование, либо если такового не имеется, то с центральных водосетей с оплатой по счётчику.

Объем водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод на территории проведения работ равен водопотреблению на хоз.-бытовые нужды и соответствует – 90 м3/на весь период. Полевой сезон приходится только на 2026 год, поэтому водопотребление и водоотведение на 2025, 2027-2030 гг. не нормируется. На участке проведения поисковых работ предусмотрен 1 биотуалет. Стоки от биотуалета будут вывозиться на ближайшие очистные сооружения спец.автотранспортом на основании заключенного договора.

Оценка воздействия намечаемой деятельности на земельные ресурсы

В пределах промышленной площадки отсутствуют памятники археологии, особо охраняемые территории и другие объекты, ограничивающие его эксплуатацию. (Прилагается письмо акимата Павлодарской области ГУ «Управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области № №ЗТ-2026-00077995 от 15.01.2026 года)

Почвенно-растительный слой снимается и складируется до полного выполнения всех работ.

Минимизация площади нарушенных земель будет обеспечиваться тем, что месторождение располагается строго в отведенных границах картограммы. В период проведения оценочных работ будет контролироваться режим землепользования, не допускается производство каких-либо работ за пределами установленных границ лицензионного участка без предварительного согласования с контролирующими органами.

В результате намечаемой производственной деятельности не прогнозируется образование отходов производства, т.к. проектом не предусматривается создание полевого лагеря и не планируется проведение ремонтных работ спецтехники в связи с небольшим объемом полевых работ.

В процессе производственных работ и жизнедеятельности персонала предприятия на участке проведения разведочных работ отходы потребления представлены только ТБО. Так как ремонта спецтехники на данном участке выполняться не будет, отходы производства отсутствуют.

В соответствии с «Классификатором отходов», утвержденным приказом Министра охраны окружающей среды от 6 августа 2021 года № 314, данным отходам присваивается код:

- ТБО – 20 03 01 Смешанные коммунальные отходы (неопасный отход).

Согласно Приложению №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. № 100-п «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» морфологический состав отходов следующий: Бумага и древесина – 60 %; тряпье – 7 %; пищевые отходы – 10 %; стеклобой – 6 %; металлы – 5 %; пластмассы – 12 % и др.

Отходы находятся преимущественно в твердом состоянии.

Накопление образуемых отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Все образуемые отходы, в т.ч. твердые бытовые, будут передаваться для сортировки, утилизации и захоронения, что исключит их отрицательное воздействие на окружающую среду. Договоры на вывоз отходов со специализированными организациями будут заключены непосредственно перед началом проведения работ.

Для снижения негативного воздействия на земельные ресурсы в период геолого-разведочных работ предусматриваются следующие мероприятия:

- ограничение зоны проведения строительных работ за пределами выделенного земельного участка.

- стоянка автомобильной техники и складирование стройматериалов и оборудования предусматривается в пределах существующего земельного участка;

- минимальное переустройство существующего микрорельефа путём максимально возможного приближения к нулевому балансу земляных масс;

- использование для движения строительной техники существующих подъездных дорог;

- капитальный ремонт строительной техники должен проводиться на базе подрядной организации или на СТО;

- использование для строительных и эксплуатационных работ только исправной техники;

- своевременный вывоз образующихся отходов.

Оценка воздействия намечаемой деятельности на недра

животный мир и растительный покров

Планируемая деятельность будет осуществляться в пределах границ земельного отвода, вне мест расположения запасов полезных ископаемых и месторождений подземных вод. Изъятие или воздействие на недра проектными решениями не предусматривается. В связи с вышеизложенным, разработка мероприятий по охране недр для данного вида хозяйственной деятельности не целесообразна.

Непосредственно на прилегающей к ней территории, вследствие длительной техногенной нагрузки растительный покров значительно угнетен и представлен преимущественно степными насаждениями.

Территория в районе размещения объектов проектирования безлесная, городская, промышленная. Растительность в районе предприятия – разнотравно-злаковая (ковыль, полынь). Редкие и исчезающие растения, занесённые в Красную книгу  не наблюдаются. Естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют.

Используя картографические данные представленные на сайте https://ndbecology.gov.kz/ территория охотничьих хозяйств Павлодарской области занимает более 90% от всей площади Павлодарской области.

На юго-восточной части лицензионного участка находится озеро Алпыс и река Карасу. Все намечаемые работы будут вестись в контуре границ 1. 51° 29′ 00″с.ш. 75° 27′ 00″в.д.; 2. 51° 29′ 00″с.ш. 75° 29′ 00″в.д.; 3. 51° 30′ 00″с.ш. 75° 29′ 00″в.д.; 4. 51° 30′ 00″с.ш. 75° 30′ 31″в.д.; 5. 51° 28′ 26″с.ш. 75° 30′ 26″в.д.; 6. 51° 28′ 29″с.ш. 75° 27′ 00″в.д., что находится за пределами водоохранной зоны водных объектов.

Наиболее крупными водными объектами в регионе являются

Озеро Ангрен в 7,7 км на северо-восток, озеро Елемес в 10,4 км на север и озеро Акбидаик в 14 км на север.

Установление водоохранных зон и полос не требуется в виду удаленности водных объектов.

Так же испрашиваемая территория (участок Барва-2) в соответствии приложенных географических координат отсутствуют земли государственного лесного фонда, особо охраняемые природные территории и объекты государственного природно-заповедного фонда республиканского значения.

Согласно рекомендациям РГУ «Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» с учётом статьи 17 Закона Республики Казахстана «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 9 июля 2004 года №593 (далее – Закон) необходимо: 1. Предусмотреть мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечивать неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных; 2. Предусмотреть осуществление мероприятий по обеспечению соблюдения требований подпунктов 2) и 5) пункта 2 статьи 12 Закона - при осуществлении деятельности, которая воздействует или может воздействовать на состояние животного мира и среду обитания, должно обеспечиваться сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации объектов животного мира, воспроизводство животного мира.

Частная компания «Aurum Kazakhstan Group Ltd..» при проведении геологоразведочных работ на участке обязуется строго соблюдать требования п. 8 ст. 257 Экологического кодекса РК.

1.	Воспитание (информационная кампания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным и диким птицам;

2.	Установка вторичных глушителей выхлопа на спец. технику и автотранспорт;

3.	Регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей;

4.	Осуществление жесткого контроля нерегламентированной добычи животных;

5.	Сохранение биологического разнообразия и целостности сообществ животного мира в состоянии естественной свободы;

6.	Сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации объектов животного мира;

7.	Ограничение перемещения горной техники специально отведенными дорогами;

8.	Ограничение проведения работ в период отела сайгаков, размножения других диких животных и гнездования птиц;

9.	Ограничение движения автотранспорта в ночное время суток;

10.        Контроль за недопущением разрушения и повреждения гнезд, сбор яиц без разрешения уполномоченного органа;

11.	Установка информационных табличек в местах гнездования птиц.