Нетехническое резюме

«Строительство АГЗУ ЗУ-3Б, ЗУ-15, ЗУ-27В, ЗУ-28Б и ЗУ-34 на м/р Жетыбайской группы».

Район строительства запроектированных объектов находится на территории действующих месторождений ПУ «Жетыбаймунагаз»: месторождение «Жетыбай»; месторождение «Асар». В административном отношении входящих в состав Каракиянского и Мангистауского районов Мангистауской области РК.

Ближайшими населёнными пунктами от м/р Жетыбай, являются пос.Жетыбай-13 км и пос.Мунайши–6км. Ближайший водный объект – Каспийское море, находится на расстоянии 53 км.

Проектными решениями предусматривается строительство следующих объектов и сооружений;

- замерные установки: ЗУ-3Б, ЗУ-15, ЗУ-27В, ЗУ-28Б и ЗУ-34;

- технологические трубопроводы;

-выкидные линии;

-нефтяные коллектора;

- автоматизация и электроснабжение проектируемых объектов.

Проектом предусматривается строительства замерных установок ЗУ-3Б, ЗУ-15, ЗУ-27В, ЗУ-28Б и ЗУ-34 на м/р Жетыбай.

Размещение ЗУ-3Б, ЗУ-15, ЗУ-27В, ЗУ-28Б и ЗУ-34 решалось на основании размещения существующих и вновь планируемых к бурению скважин.

В целом проект предусматривает строительство:

-замерной установки ЗУ-3Б;

-нефтяного и резервного коллектора от ЗУ-3Б до ГУ-3 Асар ;

-выкидных линий от действующих скважин №№ 901,402,401,64,320,409,408,407 к ЗУ-3Б;

-замерной установки ЗУ-15;

- нефтяного и резервного коллектора от ЗУ-15 до ГУ-15 ЦДНГ-1;

-выкидных линий от действующих скважин

№№ 5681,4932,843,4899,4493,5614,547,5333,5652,1207,2267,5000,4844 к ЗУ-15;

-замерной установки ЗУ-27В;

- нефтяного и резервного коллектора от ЗУ-27В до ГУ-27 ЦДНГ-1;

-выкидных линий от действующих скважин

№№ 2241,5607,2245,1060,5493,2533,4410,1163,4038,2246,2779,1951 до ЗУ-27В;

-замерной установки ЗУ-28Б;

- нефтяного и резервного коллектора от ЗУ-28Б до ГУ-28 ЦДНГ-2;

-выкидных линий от действующих скважин

№№ 4972,5010,5687,4320,5616,5600 до ЗУ-28Б;

-замерной установки ЗУ-34;

- нефтяного и резервного коллектора от ЗУ-34 до ГУ-34 ЦДНГ-2;

-выкидных линий от действующих скважин

№№1308,4839,5192,5270,4915,2895,5386,4446 до ЗУ-34.

Для удобства ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов, проектом предусмотрено выделение пусковых комплексов в следующем составе:

| № п/п | № ПК | Номер скважины | Номер ЗУ | Длина, м СПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замерная установка ЗУ-3Б |  |  |  |  |
| 1 | ПК1 | замерная установка ЗУ-3Б | м/р Асар | 1 |
| 2 | ПК1 | нефтяные коллектора от ЗУ-3Б до ГУ-3 | 1242,0 | 2 |
| 3 | ПК1 | выкидная линия от сущ.скв.901 | ЗУ-3Б | 111,0 |
| 4 | ПК1 | выкидная линия от сущ.скв.402 | ЗУ-3Б | 300,0 |
| 5 | ПК1 | выкидная линия от сущ.скв.401 | ЗУ-3Б | 353,0 |
| 6 | ПК1 | выкидная линия от сущ.скв.64 | ЗУ-3Б | 110,0 |
| 7 | ПК1 | выкидная линия от сущ.скв.320 | ЗУ-3Б | 383,0 |
| 8 | ПК1 | выкидная линия от сущ.скв.409 | ЗУ-3Б | 413,0 |
| 9 | ПК1 | выкидная линия от сущ.скв.408 | ЗУ-3Б | 194,0 |
| 10 | ПК1 | выкидная линия от сущ.скв.407 | ЗУ-3Б | 200,0 |
| Замерная установка ЗУ-15 |  |  |  |  |
| 11 | ПК2 | замерная установка ЗУ-15 | м/р Жетыбай |  |
| 12 | ПК2 | нефтяные коллектора от ЗУ-15 до ГУ-15 ЦДНГ-1 | ЗУ-15 | 1755,0 |
| 13 | ПК2 | выкидная линия от площадки печи подогрева на устье сущ.скв.5681 | ЗУ-15 | 832,0 |
| 14 | ПК2 | выкидная линия от сущ.скв.4932 | ЗУ-15 | 400,0 |
| 15 | ПК2 | выкидная линия от площадки печи подогрева на устье сущ.скв.843 | ЗУ-15 | 642,0 |
| 16 | ПК2 | выкидная линия от площадки печи подогрева на устье сущ.скв.4899 | ЗУ-15 | 721,0 |
| 17 | ПК2 | выкидная линия от сущ.скв.4493 | ЗУ-15 | 146,0 |
| 18 | ПК2 | выкидная линия от площадки печи подогрева на устье сущ.скв.5614 | ЗУ-15 | 601,0 |
| 19 | ПК2 | выкидная линия от сущ.скв.547 | ЗУ-15 | 220,0 |
| 20 | ПК2 | выкидная линия от сущ.скв.5333 | ЗУ-15 | 130,0 |
| 21 | ПК2 | выкидная линия от сущ.скв.5652 | ЗУ-15 | 323,0 |
| 22 | ПК2 | выкидная линия от сущ.скв.1207 | ЗУ-15 | 477,0 |
| 23 | ПК2 | выкидная линия от сущ.скв.2267 | ЗУ-15 | 273,0 |
| 24 | ПК2 | выкидная линия от сущ.скв.5000 | ЗУ-15 | 125,0 |
| 25 | ПК2 | выкидная линия от сущ.скв.4844 | ЗУ-15 | 167,0 |
| Замерная установка ЗУ-27В |  |  |  |  |
| 26 | ПК3 | замерная установка ЗУ-27В |  |  |
| 27 | ПК3 | нефтяные коллектора от ЗУ-27В до ГУ-27 ЦДНГ-1 | м/р Жетыбай | 629,0 |
| 28 | ПК3 | выкидная линия от сущ.скв.2241 | ЗУ-27В | 78,0 |
| 29 | ПК3 | выкидная линия от площадки печи подогрева на устье сущ.скв.5607 | ЗУ-27В | 452,0 |
| 30 | ПК3 | выкидная линия от сущ.скв.2245 | ЗУ-27В | 487,0 |
| 31 | ПК3 | выкидная линия от сущ.скв.1060 | ЗУ-27В | 363,0 |
| 32 | ПК3 | выкидная линия от сущ.скв.5493 | ЗУ-27В | 415,0 |
| 33 | ПК3 | выкидная линия от площадки печи подогрева на устье сущ.скв.2533 | ЗУ-27В | 374,0 |
| 34 | ПК3 | выкидная линия от площадки печи подогрева на устье сущ.скв.4410 | ЗУ-27В | 418,0 |
| 35 | ПК3 | выкидная линия от сущ.скв.1163 | ЗУ-27В | 248,0 |
| 36 | ПК3 | выкидная линия от площадки печи подогрева на устье сущ.скв.4038 | ЗУ-27В | 299,0 |
| 37 | ПК3 | выкидная линия от сущ.скв.2246 | ЗУ-27В | 225,0 |
| 38 | ПК3 | выкидная линия от сущ.скв.2779 | ЗУ-27В | 88,0 |
| 39 | ПК3 | выкидная линия от сущ.скв.1951 | ЗУ-27В | 268,0 |
| Замерная установка ЗУ-28Б |  |  |  |  |
| 40 | ПК4 | нефтяные коллектора от ЗУ-28Б до ГУ-28 ЦДНГ-2 | м/р Жетыбай | 1180,0 |
| 41 | ПК4 | выкидная линия от площадки печи подогрева на устье сущ.скв.4972 | ЗУ-28Б | 346,0 |
| 42 | ПК4 | выкидная линия от сущ.скв.5010 | ЗУ-28Б | 102,0 |
| 43 | ПК4 | выкидная линия от сущ.скв.5687 | ЗУ-28Б | 105,0 |
| 44 | ПК4 | выкидная линия от площадки печи подогрева на устье сущ.скв.4320 | ЗУ-28Б | 395,0 |
| 45 | ПК4 | выкидная линия от сущ.скв.5616 | ЗУ-28Б | 174,0 |
| 46 | ПК4 | выкидная линия от сущ.скв.5600 | ЗУ-28Б | 265,0 |
| Замерная установка ЗУ-34 |  |  |  |  |
| 47 | ПК5 | нефтяные коллектора от ЗУ-34 до ГУ-34 ЦДНГ-2 | м/р Жетыбай | 1368,0 |
| 48 | ПК5 | выкидная линия от сущ.скв.1308 | ЗУ-34 | 238,0 |
| 49 | ПК5 | выкидная линия от сущ.скв.4839 | ЗУ-34 | 196,0 |
| 50 | ПК5 | выкидная линия от сущ.скв.5192 | ЗУ-34 | 22,0 |
| 51 | ПК5 | выкидная линия от сущ.скв.5270 | ЗУ-34 | 172,0 |
| 52 | ПК5 | выкидная линия от сущ.скв.4915 | ЗУ-34 | 235,0 |
| 53 | ПК5 | выкидная линия от сущ.скв.2895 | ЗУ-34 | 163,0 |
| 54 | ПК5 | выкидная линия от сущ.скв.5386 | ЗУ-34 | 186,0 |
| 55 | ПК5 | выкидная линия от сущ.скв.4446 | ЗУ-34 | 110,0 |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТРАНСПОРТ.

Объемно-планировочные решения.

Площадки проектируемых ЗУ-3Б, ЗУ-15, ЗУ-27В, ЗУ-28Б и ЗУ-34 согласно ситуационному плану, располагаются на месторождениях «Жетыбай» и «Асар» близ существующих и действующих объектов Групповых установок (ГУ), Замерных установок (ЗУ), территории ЦДНГ-1,2 и т.д.

Проектом предусматривается строительство 5-ти замерных установок.

5-ть площадок замерных установок идентичны, имеют одинаковые габаритные размеры и состав оборудования.

Таблица. Технико-экономические показатели по генеральному плану для замерной установки ЗУ-3Б

| Марка поз. | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории | га | 0.3541 |
| 2 | Площадь застройки | м² | 87.67 |
| 3 | Плотность застройки | % | 2.48 |
| 4 | Площадь озеленения | м² | - |
| 5 | Коэффициент озеленения | % | - |
| 6 | Площадь покрытия | м² | 2245 |
| 7 | Протяженность подземных коммуникаций | п.м | 180.0 |
| 8 | Прочая площадь площадки | м² | 1208.33 |

Таблица. Технико-экономические показатели по генеральному плану для замерной установки ЗУ-15

| Марка поз. | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории | га | 0.6256 |
| 2 | Площадь застройки | м² | 87.67 |
| 3 | Плотность застройки | % | 1.40 |
| 4 | Площадь озеленения | м² | - |
| 5 | Коэффициент озеленения | % | - |
| 6 | Площадь покрытия | м² | 4960 |
| 7 | Протяженность подземных коммуникаций | п.м | 180.0 |
| 8 | Прочая площадь площадки | м² | 1208.33 |

Таблица. Технико-экономические показатели по генеральному плану для замерной установки ЗУ-27В

| Марка поз. | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории | га | 0.2736 |
| 2 | Площадь застройки | м² | 87.67 |
| 3 | Плотность застройки | % | 3.20 |
| 4 | Площадь озеленения | м² | - |
| 5 | Коэффициент озеленения | % | - |
| 6 | Площадь покрытия | м² | 1440 |
| 7 | Протяженность подземных коммуникаций | п.м | 180.0 |
| 8 | Прочая площадь площадки | м² | 1208.33 |

Таблица. Технико-экономические показатели по генеральному плану для замерной установки ЗУ-28Б

| Марка поз. | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории | га | 0.2696 |
| 2 | Площадь застройки | м² | 87.67 |
| 3 | Плотность застройки | % | 3.25 |
| 4 | Площадь озеленения | м² | - |
| 5 | Коэффициент озеленения | % | - |
| 6 | Площадь покрытия | м² | 1400 |
| 7 | Протяженность подземных коммуникаций | п.м | 180.0 |
| 8 | Прочая площадь площадки | м² | 1208.33 |

Таблица. Технико-экономические показатели по генеральному плану для замерной установки ЗУ-34

| Марка поз. | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории | га | 0.3123 |
| 2 | Площадь застройки | м² | 87.67 |
| 3 | Плотность застройки | % | 2.80 |
| 4 | Площадь озеленения | м² | - |
| 5 | Коэффициент озеленения | % | - |
| 6 | Площадь покрытия | м² | 1827 |
| 7 | Протяженность подземных коммуникаций | п.м | 180.0 |
| 8 | Прочая площадь площадки | м² | 1208.33 |

Благоустройство.

Проектными решениями предусматривается строительство подъездных дорог IV-в категории, обеспечивающей мобильный доступ до проектируемых сооружений и площадок, с примыкающие к существующей автомобильной дороге IV-в категории.

Автомобильная дорога предназначена для перевозки движения служебных автомашин,

обслуживающих проектируемые сооружения территории ЗУ . Она обеспечивает:

- Условия перевозки груза по кратчайшему направлению;

- Возможность подъезда специализированных транспортных средств;

- Подъезд пожарной техники;

- Безопасность движения.

Основные технические нормативы, принятые для проектирования автомобильной дороги приведены в таблице.

| № п/п | Наименование показателей | Принятые в проекте в соответствии с СП РК 3.03-122-2013 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная скорость движения, км./час | 30 |
| 2 | Ширина полосы движения, м. | 4,5 |
| 3 | Число полос движения, шт. | 1 |
| 4 | Ширина дорожной одежды, м. | 4,5 |
| 5 | Ширина обочин, м. | 1,0 |
| 6 | Ширина земляного полотна, м. | 6,0 |
| 7 | Уклон проезжей части | 15% |
| 8 | Уклон обочин | 30% |
| 9 | Крутизна откосов насыпи | 1:1,5 |
| 10 | Тип дорожной одежды | Нежесткий капитальный |

Проектом предусматривается строительства замерных установок ЗУ-3Б, ЗУ-15, ЗУ-27В, ЗУ-28Б и ЗУ-34 на м/р Жетыбай.

Размещение ЗУ-3Б, ЗУ-15, ЗУ-27В, ЗУ-28Б и ЗУ-34 решалось на основании размещения существующих и вновь планируемых к бурению скважин.

В целом проект предусматривает строительство:

-замерной установки ЗУ-3Б;

-нефтяного и резервного коллектора от ЗУ-3Б до ГУ-3 Асар ;

-выкидных линий от действующих скважин №№ 901,402,401,64,320,409,408,407 к ЗУ-3Б;

-замерной установки ЗУ-15;

- нефтяного и резервного коллектора от ЗУ-15 до ГУ-15 ЦДНГ-1;

-выкидных линий от действующих скважин

№№ 5681,4932,843,4899,4493,5614,547,5333,5652,1207,2267,5000,4844 к ЗУ-15;

-замерной установки ЗУ-27В;

- нефтяного и резервного коллектора от ЗУ-27В до ГУ-27 ЦДНГ-1;

-выкидных линий от действующих скважин

№№ 2241,5607,2245,1060,5493,2533,4410,1163,4038,2246,2779,1951 до ЗУ-27В;

-замерной установки ЗУ-28Б;

- нефтяного и резервного коллектора от ЗУ-28Б до ГУ-28 ЦДНГ-2;

-выкидных линий от действующих скважин

№№ 4972,5010,5687,4320,5616,5600 до ЗУ-28Б;

-замерной установки ЗУ-34;

- нефтяного и резервного коллектора от ЗУ-34 до ГУ-34 ЦДНГ-2;

-выкидных линий от действующих скважин

№№1308,4839,5192,5270,4915,2895,5386,4446 до ЗУ-34.

Технологическая схема ЗУ-3Б. Газожидкостная смесь от действующих скважин №№901, 402, 401, 64, 320, 409, 408, 407 по выкидной линии Ду100мм с давлением 0,7-1,2 МПа направляется на АГЗУ А-1, где производится замер дебита поступающей продукции. Далее после замера газонефтяной поток по трубопроводу Ду200 направляется на ГУ-3 Асар ЦДНГ-3.

Дренаж с АГЗУ А-1 осуществляется в дренажную емкость Т-1. Откачка из дренажной ёмкости Т-1 осуществляется передвижным насосным агрегатом.

Проектом предусмотрена подача реагента с установки дозирования реагентов УД-1 на АГЗУ А-1.

Сброс с предохранительного клапана АГЗУ А-1 направляется в дренажную емкость Т-1.

Технологическая схема ЗУ-15. Газожидкостная смесь от действующих скважин №№5681, 4932, 843, 4899, 4493, 5614, 547, 5333, 5652, 1207 ,2267, 5000, 4844 по выкидной линии Ду100мм с давлением 0,7-1,2 МПа направляется на АГЗУ А-1, где производится замер дебита поступающей продукции. Далее после замера газонефтяной поток по трубопроводу Ду200 направляется на ГУ-15 ЦДНГ-1.

Дренаж с АГЗУ А-1 осуществляется в дренажную емкость Т-1. Откачка из дренажной ёмкости Т-1 осуществляется передвижным насосным агрегатом.

Проектом предусмотрена подача реагента с установки дозирования реагентов УД-1 на АГЗУ А-1.

Сброс с предохранительного клапана АГЗУ А-1 направляется в дренажную емкость Т-1.

Технологическая схема ЗУ-27В. Газожидкостная смесь от действующих скважин №№ 2241, 5607, 2245, 1060, 5493, 2533, 4410, 1163, 4038, 2246, 2779, 1951 по выкидной линии Ду100мм с давлением 0,7-1,2 МПа направляется на АГЗУ А-1, где производится замер дебита поступающей продукции. Далее после замера газонефтяной поток по трубопроводу Ду200 направляется на ГУ-27 ЦДНГ-1.

Дренаж с АГЗУ А-1 осуществляется в дренажную емкость Т-1. Откачка из дренажной ёмкости Т-1 осуществляется передвижным насосным агрегатом.

Проектом предусмотрена подача реагента с установки дозирования реагентов УД-1 на АГЗУ А-1. Сброс с предохранительного клапана АГЗУ А-1 направляется в дренажную емкость Т-1.

Технологическая схема ЗУ-28Б. Газожидкостная смесь от действующих скважин №№ 4972, 5010, 5687, 4320, 5616, 5600 по выкидной линии Ду100мм с давлением 0,7-1,2 МПа направляется на АГЗУ А-1, где производится замер дебита поступающей продукции. Далее после замера газонефтяной поток по трубопроводу Ду200 направляется на ГУ-28 ЦДНГ-2.

Дренаж с АГЗУ А-1 осуществляется в дренажную емкость Т-1. Откачка из дренажной ёмкости Т-1 осуществляется передвижным насосным агрегатом.

Проектом предусмотрена подача реагента с установки дозирования реагентов УД-1 на АГЗУ А-1.

Технологическая схема ЗУ-34. Газожидкостная смесь от действующих скважин №№ 1308, 4839, 5192, 5270, 4915, 2895, 5386, 4446 по выкидной линии Ду100мм с давлением 0,7-1,2 МПа направляется на АГЗУ А-1, где производится замер дебита поступающей продукции. Далее после замера газонефтяной поток по трубопроводу Ду200 направляется на ГУ-34 ЦДНГ-2.

Дренаж с АГЗУ А-1 осуществляется в дренажную емкость Т-1. Откачка из дренажной ёмкости Т-1 осуществляется передвижным насосным агрегатом.

Проектом предусмотрена подача реагента с установки дозирования реагентов УД-1 на АГЗУ А-1.

Состав сооружений и выбор оборудования определялся на основании параметров технологической схемы сбора, транспорта и подготовки нефти и газа и состоит из строительства новых: ЗУ-3Б, ЗУ-15, ЗУ-27В, ЗУ-28Б, ЗУ-34 и нефтесборных сетей.

Замерная установка ЗУ-3Б. Замерная установка предназначена для замера, сбора и дальнейшей транспортировки нефти от скважин.

Состав сооружений ЗУ-3Б состоит из следующего оборудования:

-площадка автоматизированной групповой замерной установки АГЗУ 4,0-14-400;

-площадка аппаратурного блока АГЗУ;

-площадка дренажной емкости Т-1;

-площадка установки дозирования реагента УД-1;

-площадка КТПН.

Дальнейший транспорт газожидкостной смеси после замера на ЗУ-3Б осуществляется по нефтяному и резервному коллектору Ду-200:

-от ЗУ-3Б до групповой установки ГУ-3 Асар ЦДНГ-3.

Замерная установка ЗУ-15.

Замерная установка предназначена для замера, сбора и дальнейшей транспортировки нефти от скважин.

Состав сооружений ЗУ-15 состоит из следующего оборудования:

-площадка автоматизированной групповой замерной установки АГЗУ 4,0-14-400;

-площадка аппаратурного блока АГЗУ;

-площадка дренажной емкости Т-1;

-площадка установки дозирования реагента УД-1;

-площадка КТПН.

Дальнейший транспорт газожидкостной смеси после замера на ЗУ-15 осуществляется по нефтяному и резервному коллектору Ду-200:

-от ЗУ-15 до групповой установки ГУ-15 ЦДНГ-1.

Замерная установка ЗУ-27В. Замерная установка предназначена для замера, сбора и дальнейшей транспортировки нефти от скважин.

Состав сооружений ЗУ-27В состоит из следующего оборудования:

-площадка автоматизированной групповой замерной установки АГЗУ 4,0-14-400;

-площадка аппаратурного блока АГЗУ;

-площадка дренажной емкости Т-1;

-площадка установки дозирования реагента УД-1;

-площадка КТПН.

Дальнейший транспорт газожидкостной смеси после замера на ЗУ-27В осуществляется по нефтяному и резервному коллектору Ду-200:

-от ЗУ-27В до групповой установки ГУ-27 ЦДНГ-1.

Замерная установка ЗУ-28Б. Замерная установка предназначена для замера, сбора и дальнейшей транспортировки нефти от скважин.

Состав сооружений ЗУ-28Б состоит из следующего оборудования:

-площадка автоматизированной групповой замерной установки АГЗУ 4,0-14-400;

-площадка аппаратурного блока АГЗУ;

-площадка дренажной емкости Т-1;

-площадка установки дозирования реагента УД-1;

-площадка КТПН.

Дальнейший транспорт газожидкостной смеси после замера на ЗУ-28Б осуществляется по нефтяному и резервному коллектору Ду-200:

-от ЗУ-28Б до групповой установки ГУ-28 ЦДНГ-2.

Замерная установка ЗУ-34. Замерная установка предназначена для замера, сбора и дальнейшей транспортировки нефти от скважин.

Состав сооружений ЗУ-34 состоит из следующего оборудования:

-площадка автоматизированной групповой замерной установки АГЗУ 4,0-14-400;

-площадка аппаратурного блока АГЗУ;

-площадка дренажной емкости Т-1;

-площадка установки дозирования реагента УД-1;

-площадка КТПН.

Дальнейший транспорт газожидкостной смеси после замера на ЗУ-34 осуществляется по нефтяному и резервному коллектору Ду-200:

-от ЗУ-34 до групповой установки ГУ-34 ЦДНГ-2.

Площадка автоматизированной групповой замерной установки АГЗУ на проектируемых ЗУ. Автоматизированная групповая замерная установка А-1 предназначена для периодического замера дебита добывающих скважин.

Газожидкостная смесь со скважины поступает в замерную установку АГЗУ 4,0-14-400 А-1 по трубопроводу диаметром 100мм с давлением 0,7-0,8 МПа.

Далее после замера газонефтяной поток по коллектору Ду200 направляется на ближайшую групповую установку ГУ. Дренаж с замерной установки и сброс газа с предохранительного клапана осуществляется по трубопроводу Ø114х8 мм в дренажную емкость.

Тепловая изоляция трубопроводов при надземной прокладке из минеральной ваты марки 200 в оплетке из нити стеклянной толщиной 60 мм. Обшивка – оцинкованные листы δ=0,5 мм - для трубопроводов.

Площадка дренажной емкости на проектируемых ЗУ. Площадка дренажной емкости Т-1 предназначена для сбора дренажа с технологического оборудования. В дренажную емкость Т-1 поступает дренаж с АГЗУ А-1. Диаметр подводящего коллектора- 114х8 мм. Откачка уловленной нефти производится в передвижную емкость. Газ с дренажной емкости отводится на продувочный стояк Ду100 мм, монтируемый над емкостью на высоте 2,5 м и оборудованный дыхательным клапаном СМДК-100.

Дренажная емкость снабжена системой контроля по уровню жидкости.

Тепловая изоляция надземных трубопроводов - маты из минерального волокна толщиной 60 мм. Обшивка – оцинкованные листы. Антикоррозийное покрытие подземных участков трубопроводов и подземной дренажной емкости согласно требованиям ГОСТ 9.602-2016: - «усиленного типа», грунтовка полимерная ГТ-754ИН с расходом не менее 0.1кг/м, лента поливинилхлоридная изоляционная липкая в два слоя с толщиной не менее 0.4мм.

Площадка установки дозирования реагентов. Установка дозирования реагентов УД-1 предназначена для подачи реагента ингибитора от коррозии на вход АГЗУ.

Реагент подается на АГЗУ по трубопроводу Ø32х4мм. Дренаж по трубопроводу Ø32х4мм в дренажную емкость Т-1.

Установка поставляется в блочном исполнении.

Ближайший водный объект – Каспийское море, находится на расстоянии 53 км. Проектируемый участок находится за пределами водоохранной зоны и полосы.

Источник воды на хозяйственно-бытовые нужды – привозная вода питьевого качества.

Источник водоснабжения на технические нужды – привозная вода технического качества.

Источник воды на хозяйственно-питьевые нужды - привозная вода питьевого качества (питьевая, общее). Источник водоснабжения на технические нужды – привозная вода технического качества.

Объем водопотребления на хоз-бытовые нужды при строительстве составляет 371,875 м3/год. Общий расход воды для технической нужды согласно сметной документации составляет 952 м3/год.

Питьевая вода используется для хоз-питьевых нужд персонала. Техническая вода используются для гидроиспытания трубопроводов.

В проекте отсутствует использование недр для реализации данного проекта. В период строительства объекта отрицательного воздействия на недра оказываться не будет. Географические координаты: широта 43 градуса,33минут,58секунд; долгота: 52 градуса, 01 минута, 39сек.

Растительные ресурсы не применяются при строительстве сооружений данного проекта. На территории проектируемых работ зеленые насаждения отсутствуют. Вырубка или перенос зеленых насаждений данным проектом не предусматривается. Ввиду отсутствия вырубка или перенос зеленых насаждений, их посадка растительности в порядке компенсаций не запланировано.

Технологические процессы в период проведения работ на месторождении, позволят рационально использовать проектируемые площади и объекты, внедрить замкнутую систему оборотного процесса, все это приведет к минимальному воздействию на растительный мир.

Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предполагается.

Технологические процессы в период проведения работ на месторождении, позволят рационально использовать проектируемые площади и объекты, внедрить замкнутую систему оборотного процесса, все это приведет к минимальному воздействию на животный мир.

Объемы строительных материалов на период строительства:

Электроды – 0,003т

ЛКМ – 0,009 т

Смешанные коммунальные отходы – 2,625 т/год.

Объемы строительных материалов на период эксплуатации:

Промасленная ветошь – 0,06096 т/год.

Смешанные коммунальные отходы – 1,8 т/год.

Объем электрической энергии от действующих энергетических Жетыбайской группы месторождении используемой в дальнейшем при эксплуатации

Источник электроэнергии – существующие электросети. Срок строительства – 14 месяцев.

Ожидаемые выбросы ЗВ в период строительства:

0123 Железа (3кл.оп) 0,0023г/с 0,002т/г; 0143 Марганец и его соединения (2кл.оп) 0,00014г/сек 0,00012т/год; 0616 Диметилбензол (3кл.оп) 0,104г/с 0,09т/г; 2752 Уайт-спирит 0,104г/с 0,09т/г; 2754 Углеводороды предельные С12-С19 (4кл.оп) 0,023г/с 0,02т/г; 2902 взвешенные вещества 0,04г/сек 0,033т/год; 2908 Пыль неорганическая (3кл.оп) 1,4031г/с 0,066407т/г;

Ожидаемые выбросы ЗВ в период эксплуатации:

0333 сероводород (дигидросульфид) (2кл.оп) 0,000656г/сек; 0,0004439; 0415 смесь углеводородов предельных С1-С5 0,85045г/сек; 1,9068133т/год; 0416 смесь углеводородов предельных С6-С10 0,22818г/сек; 0,198257т/год; 0602 бензол 0,003824г/сек; 0,002589т/год;

0616 Диметилбензол (3кл.оп) 0,002404г/с 0,000005т/г; 0621 Метилбензол (3кл.оп) 0,001202г/с 0,000814т/г.

Объем образования отходов при строительстве составит 2,637 т/год:

- смешанные коммунальные отходы – 2,625 т,

- отходы от красок и лаков - 0,009 т,

- отходы сварки - 0,003 т.

Объемы строительных материалов на период эксплуатации:

Промасленная ветошь – 0,06096 т/год.

Смешанные коммунальные отходы – 1,8 т/год.

Смешанные коммунальные отходы образуются в результате жизнедеятельности работающего персонала.

Отходы от красок и лаков образуются при выполнении покрасочных работ.

Отходы сварки образуются при сварочных работах.

Все отходы собираются на строительной площадке в маркированных металлических контейнерах. Контейнеры для бытового мусора снабжены плотно закрывающимися крышками. Контейнеры должны быть установлены на специально оборудованных площадках.

Согласно действующих санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 сбор и временное складирование (не более шести месяцев) отходов на период строительства проводится на специальных площадках (местах). Отходы будут вывозиться со специальным автотранспортом. Вывоз отходов осуществляется своевременно. Все отходы передаются сторонним организациям.

Атмосферный воздух

На месторождении Жетыбайской группы осуществляются наблюдения на источниках выбросов и на границе СЗЗ.

Мониторинг эмиссий осуществлялся на организованных источниках выброса, прописанных в плане-графике программы ПЭК. В отходящих газах определялись концентрации диоксида азота, оксид азота, оксида углерода, сажи, диоксида серы. Бензол, диметилбензол, метилбензол, бенз/а/пирен, формальдегид, смесь углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10 углеводороды предельные С12-С19, метан определялись расчетным методом. Превышений нормативов ПДВ по всем контролируемым источникам выбросов не было обнаружено.

Превышение предельно-допустимых концентраций по результатам мониторинга не выявлено

Подземные воды

Нормы ПДК загрязняющих веществ для подземных вод не питьевого назначения не установлены. Вместе с тем, можно отметить, что содержание тяжелых металлов и других загрязняющих веществ в грунтовых водах находятся ниже установленных норм для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

Почвенный покров

Почвенный покров месторождения ПУ «Жетыбаймаунайгаз» по степени загрязнения относится к относительно безопасным, 1 категории –слабо загрязненные (содержание химических веществ на уровне ПДК, но выше естественного фона).

Растительность

В местах расположения технологических объектов основных цехов добычи нефти и газа, а также групповых установок растительный покров попросту отсутствует.

Проведёнными за последние пять наблюдениями (период 2016-2020 гг.) установлено, что в

этих условиях местообитания ландшафтно образующим растением, участвующим в сложении наиболее распространенных сообществ, многие годы являлась полынь белоземельная.

Широкое распространение полыни белоземельной и разнообразие сообществ, в которых она доминировала, объясняется большой экологической приспособляемостью и нетребовательностью к почвам.

Оценка воздействие на атмосферный воздух. Расчетами подтверждено, что выбросы от источников не окажут влияния на загрязнения атмосферного воздуха, так как период строительства состояние атмосферного воздуха, оценивается, как локальное, временное и незначительное. Все проводимые виды работ не связаны с неконтролируемыми выделения ЗВ.

Анализ расчетов рассеивания показал, что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ не превышают уровня 1 ПДК на границе СЗЗ.

Соблюдение принятых мер позволит избежать ситуаций, при которых возможно превышение нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосфере.

Оценка воздействие на водные ресурсы. Поверхностные водные объекты на территории проведения работ отсутствуют. Ближайший водный объект – Каспийское море, находится на расстоянии 53 км. Источник водоснабжения период строительства для питьевых нужд – бутилированная вода питьевого качества, для технической нужды – привозная технического качества.

Забор воды не осуществляется, так как вода на производственные и хозяйственно-бытовые нужды доставляются на стройплощадку автотранспортом.

Хоз-бытовые сточные воды отводятся в биотуалет, по мере накопления вывозятся по договору на отведенные места.

Сброс сточных вод на рельеф местности и поверхностные воды исключен. Таким образом, общее воздействие намечаемой деятельности на водную среду района отсутствуют.

Оценка воздействия на недра. Проектируемые работы будут проводиться на территории месторождения. Необходимость в дополнительном изъятии земельных ресурсов, почвы, полезных ископаемых, растительности при реализации намечаемой деятельности отсутствует.

Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвы. Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведения природоохранных мероприятий сведут к минимуму воздействие проектируемых работ на почвенный покров.

Движение транспорта и другой специальной техники вне регламентированной дорожной сети не предусматривается.

По мере накопления все отходы будут вывозиться на полигоны специальным автотранспортом по договору.

В целом же воздействие проектируемых работ на состояние почвенного покрова, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно принять как локальное, временное, слабое.

Оценка воздействие на животный и растительный мир. Участок работ расположен за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

На участке работ зеленые насаждения отсутствуют. Вырубка или перенос зеленых насаждений данным проектом не предусматривается. Ввиду отсутствия вырубка или перенос зеленых насаждений, их посадка растительности в порядке компенсаций не запланировано.

Механическое воздействие на растительный покров не предусмотрено вследствие наличия проезжих дорог и площадок. Учитывая компенсационные возможности местной флоры при соблюдении предусмотренных мероприятий можно сделать вывод, что выбросы загрязняющих веществ не окажут значительного влияния на состояние растительности.

Животный мир рассматриваемой территории характеризуется обедненным видовым составом и сравнительно низкой численностью.

Проектируемые работы планируются проводить в пределах месторождении. Технологические процессы в период проведения работ на месторождении, позволят рационально использовать проектируемые площади и объекты, внедрить замкнутую систему оборотного процесса, все это приведет к минимальному воздействию на животный мир. Ввиду отсутствия существенного воздействия объекта на состояние фауны, изменений в животном мире и последствий этих изменений не ожидается.

Оценка физических воздействий на окружающую среду. Проведение работ в соответствии с принятыми проектными решениями по выбору оборудования позволит не превышать нормативных значений шума и вибраций для персонала и на территории ближайшей жилой застройки. Связи с этим, источники физических воздействий на природную среду: шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей, световой или тепловой энергии, иных физических воздействий на компоненты природной среды отсутствуют. Воздействие физических факторов оценивается, как незначительное.

Таким образом, учитывая вышесказанное факторы, связанные с воздействием намечаемой деятельности на окружающую среду и требующие изучения, отсутствуют.

27. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий*:

Для снижения воздействия проводимых работ на атмосферный воздух необходимо предусмотреть ряд технических и организационных мероприятий:

- содержание в исправном состоянии всего технологического оборудования;

- обеспечить инструментальный контроль выбросов вредных веществ в атмосферу на источниках;

- недопущение аварийных ситуаций, ликвидация последствий случившихся аварийных ситуаций;

-  контроль соблюдения технологического регламента производства.

Проектом предусмотрен ряд мер по защите подземных вод от загрязнения и истощения:

- для предотвращения загрязнения почв и далее подземных вод отходами производства и потребления, их транспортировка и хранение производятся в закрытой таре;

- установка всего оборудования на бетонированных площадках;

- обустройство мест локального сбора и хранения отходов;

- раздельное хранение отходов в соответственно маркированных контейнерах и емкостях.

Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления включают следующие эффективные меры:

- размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;

- максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационально использования сырья и материалов, используемых в производстве;

- содержание территории стройплощадки в должном санитарном состоянии.

В целях предупреждения нарушения растительно-почвенного покрова в процессе проведения проектных работ необходимо осуществление следующих мероприятий:

- систематизация движения наземных видов транспорта;

- осуществление движения наземных видов транспорта только по имеющимся и отведенным дорогам;

- проведение мероприятий по предотвращению эрозионных процессов;

- разработка и строгое выполнение мероприятий по сохранению почвенных покровов, исключению эрозионных, склоновых и др. негативных процессов изменения природного ландшафта.

Для предотвращения последствий при проведении деятельности предприятия и уничтожения растительности необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:

- движение автотранспорта только по отведенным дорогам;

- передвижение работающего персонала по пешеходным дорожкам;

- раздельный сбор отходов в специальных контейнерах;

- обеспечение максимальной сохранности ценных объектов окружающей среды.

Меры по предотвращению воздействия проектируемых работ на ландшафт:

- движение автотранспорта по отведенным дорогам;

- заправка автотехники только в специально оборудованных местах.

- для предотвращения загрязнения почв и далее подземных вод химическими реагентами, их транспортировка и хранение производятся в закрытой таре (мешки, бочки);

- предприятие должно содержать участки проведения работ в чистоте и обеспечивать все требования хранения отходов согласно нормам, до их вывоза на полигоны или утилизации;

- предприятие должно нести ответственность за безопасную транспортировку и складирование всех отходов.

Меры, снижающие риск возникновения аварийных ситуаций:

- технологический процесс проводится в строгом соответствии с нормативно-технической документацией, технологическим регламентом и стандартом предприятия;

- все решения и рекомендации по эксплуатации объектов предприятия проводятся в соответствии с техническим проектом;

- систематическое наблюдение за состоянием оборудования и соблюдением технологического режима производственного процесса.