Нетехническое резюме

по проекту «Обустройство уплотняющих скважин Жетыбайской группы месторождении XXVI-очередь в Мангистауской области».

Район строительства, запроектированных объектов, находится на территории действующих месторождений ПУ «Жетыбаймунайгаз» это:

- Месторождение «Жетыбай»;

-Месторождение «Асар»;

-Месторождение «Восточный Жетыбай»;

-Месторождение «Бурмаша»;

-Месторождение «Айрантакыр»;

-Месторождение «Алатобе»;

-Месторождение «Придорожное»;

-Месторождение «Северный Аккар». В административном отношении входящих в состав Каракиянского и Мангистауского районов Мангистауской области РК. Ближайшими населёнными пунктами от м/р Жетыбай, являются пос.Жетыбай-13 км и пос.Мунайши–6км.

Проектными решениями предусматривается строительство новых сооружений обустройства месторождения, обеспечивающих дополнительную добычу, сбор и транспорт продукции скважин, закачку воды в объеме:

-397 т/cут.нефти;

-49800 м3/сут попутного газа;

-2100 м3/сут закачки воды.

Объем проектирования по данному объекту:

-обустройство 55 добывающих скважин, вышедших из бурения;

-выкидные линии от 55скважин для сбора и транспорта нефти;

-14 нагнетательных скважин;

-нагнетательные линии от БГ до 14 нагнетательных скважин

-устьевой подогрев нефти на выкидных линиях добывающих скважин (в зависимости от протяженности);

-автоматизация и электроснабжение проектируемых объектов.

Обустройство добывающих, фонтанных и нагнетательных скважин.

Добывающие скважины. Добыча нефти на месторождениях осуществляется механизированным способом. Каждая скважина оборудуется штанговым глубинным насосом с приводом станком-качалкой.

Под станок-качалку предусмотрен фундамент.

Расположение сооружений, а также транспортных путей на территории площадок приняты согласно технологической схемы, требуемым разрывам по нормам взрывопожарной безопасности, санитарным требованиям, обеспечения благоприятных и безопасных условий труда. Рабочим проектом предусматривается обустроить 55 добывающих скважин вышедших из бурения. Подбор типа устьевого оборудования скважин (арматура фонтанная АФК-1-65х21, крестовик АФК-1-65х21 в комплекте с СУСГ 2А-73-31 или АУШГН-1-65х21), устанавливаемого на площадках добывающих скважин и его обвязка выполняется согласно данного проекта и «Типовой схемы обвязки устья добывающих скважин месторождений ПУ «Жетыбаймунайгаз»», утвержденной начальником ПУ «Жетыбаймунайгаз» и согласованной с ФМВПФО «Ак-берен».

В соответствии с требованиями промышленной безопасности, при механизированном способе добычи нефти, на устье каждой скважины предусмотрена установка электроконтактного манометра. Принятые меры предназначены для экстренной остановки электропривода насоса в случаях резкого поднятия или падения давления в выкидных линиях добывающих скважин. Режим срабатывания и настройку ЭКМ выбирает эксплуатирующая организация ПУ «ЖМГ».

С целью предотвращения замерзания, ЭКМ устанавливается в обогреваемом утепленном шкафу. Шкаф съемный и свободно монтируется непосредственно на выкидной линии с помощью хомутов.

Согласно техническим условиям на устье добывающей скважины с механизированным способом, где выкидная подключается в действующий трубопровод для учета жидкости предусматривается счетчик марки СКЖ-60-40М с байпасной линией и запорной арматурой Ду100.

Фонтанные скважины. В начальный период эксплуатации скважины вышедшие из бурения могут эксплуатироваться в фонтанном режиме с дальнейшим переходом на механизированный способ добычи нефти. При фонтанном способе эксплуатации, на горизонтальном участке обвязки устья скважины предусмотрена установка электроконтактного манометра и запорная арматура.

Нагнетательные скважины. Нагнетательные линии предназначены для транспортировки воды от ВРБ до нагнетательных скважин системы поддержания пластового давления.

Расположение сооружений, а также транспортных путей на территории площадок приняты согласно технологической схемы, требуемым разрывам по нормам взрывопожарной безопасности, санитарным требованиям, обеспечения благоприятных и безопасных условий труда. Рабочим проектом предусматривается обустроить 14 нагнетательных скважин вышедших из бурения. Обвязка оборудования на площадках нагнетательных скважин выполняется согласно данному проекту и «Типовой схеме обвязки устья нагнетательных скважин месторождений ПУ «Жетыбаймунайгаз»», утвержденной начальником ПУ «Жетыбаймунайгаз» и согласованной с ФМВПФО «Ак-берен».

Для регулирования давления и объема подачи закачиваемого агента (пластовой воды) в скважину, на устье скважины устанавливается дроссельное устройство (шаровый кран КШД-65-21-ХЛ-Ф со сменными дросселями).

Система сбора и транспорта нефти.

Система сбора и транспорта нефтегазовой смеси служит для подачи продукции скважин на ГУ (ЗУ). Система включает в себя выкидные линии от 55 скважин.

Выкидные линии. Выкидные линии проектируемых добывающих скважин условным диаметром Ду-100 проложены к существующим групповым и замерным установкам.

Расчетное давление выкидных линий с учетом давления при продувках, по сведениям Заказчика ПУ «ЖМГ» составляет -6,0 МПа. Рабочее давление составляет до 1,6МПа.

В соответствии с заданием на проектирование, выкидные линии от устьев скважин до замерных узлов групповых и замерных установок запроектированы из стеклопластиковых труб по СТ ТОО 40047721-01-2009 в подземном исполнении. Глубина заложения 0,8 м до верха трубы. Разработка траншеи ведется до глубины 1.0 м.

В местах пересечения с автомобильными дорогами предусматривается прокладка трубопроводов в защитных кожухах.

В местах пересечений выкидной линии с нефтепроводами и газопроводами проектом соблюдаются минимальные расстояния по ВСН 51-3-85 и ВСН 005-88.

Устьевой подогрев нефти.

Для предупреждения отложения парафина на выкидных линиях проектом предусматривается установка блочных автоматизированных печей подогрева УН-0.2 М3.

В зависимости от протяженности выкидных линий и физико-химических свойств нефти от отдельно взятой скважины, а также согласно технических условий выданных заказчиком ПУ «Жетыбаймунайгаз» проектом предусмотрена установка 45 печей подогрева нефти на выкидных линиях.

Заводнение пластов.

Подраздел «Заводнение пластов» рабочего проекта «Обустройство уплотняющих скважин Жетыбайской группы месторождении ХХVI-очередь в Мангистауской области», разработан на основании задания на проектирование, технических условий выданных заказчиком ПУ «ЖМГ» и топографических материалов представленных маркшейдерской службой АО «ММГ».

Объекты проектирования. Состав сооружений:

- обустройство устья 14-ми нагнетательных скважин;

- напорные водоводы от БГ до нагнетательной скважины;

Согласно заданию на проектирование объем закачиваемой в пласт воды по нагнетательным скважинам составляет 2100 м3/сут.

Система электроснабжения.

Добывающие скважины.

Для питания электропотребителей 55-и добывающих скважин и 45-и устьевых подогревателей нефти:

На 52-х скважинах проектируется установка комплектной трансформаторной подстанций КТПНД-6/0.4 кВа завода наружной установки с воздушным вводом мощностью 63 кВа;

На 3-х скважинах предусматривается от существующих КТПНД -6/0.4 кВ. При этом трансформатор 40 кВа заменяется на трансформатор мощностью 63 кВа типа ТМГ.

Подключения проектируемых ВЛ-6 кВ к КТПНД выполняются с установкой линейных разъединителей. Трассы к скважинам выбраны с учетом возможности подключения к ним в перспективе новых скважин.

Строительство проектируемых ВЛ-6 кВ, предусматривается на железобетонных опорах из сульфатостойкого портландцемента.

Кабели силовые и контрольные приняты с алюминиевыми жилами, изоляция жил ПХВ оболочкой, бронированный, прокладываются в земле в траншее. Все кабели имеют заземляющие жилы.

Проектом предусмотрено электроосвещение площадки станка-качалки с помощью взрыво-защищенного светодиодного светильника типа СГЖ01-20СЦ-220АС/Т, установленного на площадке БУС.

Согласно технологического раздела ТХ, при обустройстве 55-и добывающих скважин, на 45-и устанавливается устьевой подогреватель нефти на выкидных линиях с электроприводной задвижкой (ЭПЗ).

Электроснабжение ЭПЗ производится от проектируемых КТПНД-6/0.4 кВ.

Шкаф управления ЭПЗ и схема подключения детально рассмотрено в разделе АТХ. Шкаф управления ЭПЗ заложен в спецификации АТХ.

Система автоматизации устья добывающих скважин ПК-1...ПК-55.

На площадках добывающих скважин предусмотрен визуальный контроль давления и температуры на устье скважины техническими манометром типа ДМ8008-AKS-3 (допускается применение технических манометров с аналогичными характеристиками) и универсальным термопреобразователем ТПУ-0304-М2-Н.

Для предотвращения аварийных ситуаций, т.е. повышения или понижения давления в выкидных линиях добывающих скважин выше или ниже предельных значений на трубопроводе выкидной линии установлен взрывозащищенный электроконтактный манометр типа PGS23.100, так же на станке-качалке заводом изготовителем смонтированы концевые путевые выключатели марки ВП 15К-21А-211-54 У2.3 для сигнализации обрыва шатуна.

Выше перечисленные средства КИПиА выдают сигналы в шкаф контроллера ШУН, который блокирует работу электроприводов на скважинах с ШГН. На скважинах фонтанного типа добычи проектом предусмотрен шкаф ШАСУ-ТМ-СК-02 который закрывает электроприводную задвижку на скважине. Кроме этого шкаф контроллера ШАСУ-ТМ-СК-02 осуществляет передачу данных оборудования КИПиА, а также сигнализацию положения исполнительного механизма скважины посредством радиосигнала в диспетчерскую ЦИТС.

Система автоматизации нагнетательных скважин ПК-56…ПК-69.

На площадках нагнетательных скважин предусмотрен визуальный контроль давления на устье скважины техническими манометром типа ДМ8008-AKS-3 (допускается применение технических манометров с аналогичными характеристиками).

Замер объема закачки воды на нагнетательную скважину производится на водораспределительных блоках ВРБ или блоках гребенок БГ вихреакустическими преобразователями расхода марки «ЭМИС-Вихрь», так же проектом предусмотрено измерение давления в коллекторах водораспределительных блоков ВРБ и блоков гребенок БГ датчиками избыточного давления АИР-20 Exd/M2 с выходным сигналом RS-485 Modbus RTU.

Выходные сигналы расходомеров поступают в шкафы передачи данных обогреваемые (ШПД-О), которые осуществляют передачу данных по расходу в диспетчерскую ЦИТС посредством радиосигнала.

Система пожаротушения.

Согласно ВНТП 3-85 и СН РК 2.02-11-2002* и СП РК 2.02-104-2014 площадки скважин и замерных установок без постоянного обслуживающего персонала не обустраиваются автоматической системой пожарной сигнализации и пожаротушения.

Пожаротушение осуществляется с помощью первичных и мобильных средств.

Площадка добывающей скважины. Площадка под обустройство добывающих скважин запроектирована квадратной формы размерами 60x60метра.

За относительную отметку 0.000, принята поверхность ранее спланированной площадки добывающей скважины (отметки по каждой скважине представлены в графической части раздела марки «ГП» (на листе 1).

На площадке добывающей скважины оборудованных АУШГН, без площадки устьевого нагревателя путевого подогрева нефти, запроектированы следующие сооружения:

1. Конструкция приустьевого приямка;

2. Фундамент под передвижной агрегат типа «КУПЕР»;

3. Фундамент под станок-качалку;

4. Площадка обслуживания станка-качалки;

5. Площадка обслуживания «КТПНД»;

6. Конструкция ограждения устья скважины.

На площадке добывающей скважины оборудованных АУШГН, с размерной привязкой площадки устьевого нагревателя путевого подогрева нефти, запроектированы следующие сооружения:

1. Конструкция приустьевого приямка;

2. Фундамент под передвижной агрегат типа «КУПЕР»;

3. Фундамент под станок-качалку;

4. Площадка обслуживания станка-качалки;

5. Площадка обслуживания «КТПНД»;

6. Конструкция ограждения устья скважины;

7. Площадка устьевого нагревателя путевого подогрева нефти;

8. Железобетонный приямок "ПР-1".

На площадке добывающей скважины при добычи нефти фонтанным способом (АФК-1-65х21; АНК-1-65х21), без площадки устьевого нагревателя путевого подогрева нефти:

1. Конструкция приустьевого приямка;

2. Фундамент под передвижной агрегат типа «КУПЕР»;

3. Фундамент под станок-качалку;

4. Площадка обслуживания станка-качалки;

5. Площадка обслуживания «КТПНД»;

6. Конструкция ограждения устья скважины;

7. Переходная площадка.

На площадке добывающей скважины при добычи нефти фонтанным способом (АФК-1-65х21; АНК-1-65х21), с размерной привязкой площадки устьевого нагревателя путевого подогрева нефти:

1. Конструкция приустьевого приямка;

2. Фундамент под передвижной агрегат типа «КУПЕР»;

3. Фундамент под станок-качалку;

4. Площадка обслуживания станка-качалки;

5. Площадка обслуживания «КТПНД»;

6. Конструкция ограждения устья скважины;

7. Площадка устьевого нагревателя путевого подогрева нефти;

8. Железобетонный приямок "ПР-1";

9. Переходная площадка.

Расположение площадки обслуживания под трансформаторную подстанцию «КТПНД» меняется согласно планам раздела марки «ЭО», но не менее 30м от устья скважины и для скважин при добычи нефти фонтанным способом, расположение площадки обслуживания под трансформаторную подстанцию «КТПНД» меняется согласно планам раздела марки "ЭО", но не менее 53м.

Горизонтальную привязку всех объектов проектирования на площадке добывающей скважины выполнить в увязке к устью скважины. Условная граница совпадает с проектной границей площадок добывающих скважин.

Основные технические показатели по генеральному плану для добывающих скважин:

1. Площадь территории площадки -0,3604га

2. Площадь застройки площадки – 82,67кв.м

3. Процент застройки площадки – 2,30%

4. Протяженность подземных коммуникаций – 60,0 п.м.

5. Прочая площадь площадки – 3517,33кв.м.

Основные технические показатели по генеральному плану для одной площадки добывающей скважины при добычи нефти фонтанным способом:

1. Площадь территории площадки -0,7854га

2. Площадь застройки площадки – 127,36кв.м

3. Процент застройки площадки – 1,7 0%

4. Протяженность подземных коммуникаций – 66,10 п.м.

5. Прочая площадь площадки – 7726,6кв.м.

На площадке нагнетательной скважины запроектированы следующие сооружения:

1. Конструкция приустьевого приямка;

2. Фундамент под передвижной агрегат типа «КУПЕР»;

3. Площадка обслуживания «КТПНД».

Расположение площадки обслуживания под трансформаторную подстанцию «КТПНД» согласно планам раздела марки «ЭО», не предусматривается проектом.

Горизонтальную привязку всех объектов проектирования на площадке нагнетательной скважины выполнить в увязке к устью скважины. Условная граница совпадает с проектной границей площадок нагнетательных скважин.

Основные технические показатели по генеральному плану для нагнетательных скважин:

1. Площадь территории площадки -0,3604га

2. Площадь застройки площадки – 76,08кв.м

3. Процент застройки площадки – 2,11 0%

4. Протяженность подземных коммуникаций – 40,0 п.м.

5. Прочая площадь площадки – 3529,92кв.м.

Рабочий проект «Обустройство уплотняющих скважин Жетыбайской группы месторождении XXVI-очередь в Мангистауской области» разработан на основании задания на проектирование, технических условий выданных заказчиком ПУ «ЖМГ» и топографических материалов представленных маркшейдерской службой АО «ММГ».

Технологической частью предусматривается строительство сооружений:

- по добыче и транспорту нефти и газа.

характеристику продукции*:

Проектными решениями предусматривается строительство новых сооружений обустройства месторождения, обеспечивающих дополнительную добычу, сбор и транспорт продукции скважин, закачку воды в объеме:

-397 т/cут.нефти;

-49800 м3/сут попутного газа;

-2100 м3/сут закачки воды.

Объем проектирования по данному объекту:

-обустройство 55 добывающих скважин, вышедших из бурения;

-выкидные линии от 55скважин для сбора и транспорта нефти;

-14 нагнетательных скважин;

-нагнетательные линии от БГ до 14 нагнетательных скважин

-устьевой подогрев нефти на выкидных линиях добывающих скважин (в зависимости от протяженности);

-автоматизация и электроснабжение проектируемых объектов.

Номера добывающих скважин:

5800, 5801, 5803, 5805, 5810, 5811, 5812, 5814, 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5827, 5829, 5830, 5831, 5833, 5834, 5835, 5839, 5841, 5842, 5843, 5845, 5847, 5851, 5852, 5858, 905 Асар, 906 Асар, 907 Асар, 908 Асар, 912 Асар, 913 Асар, 914 Асар, 915 Асар, 9 Восточный Жетыбай, 216 Восточный Жетыбай, 407 Восточный Жетыбай, 452 Восточный Жетыбай, 127 Бурмаша, 23 Айрантакыр, 506 Южный Жетыбай, 20 Придорожное, 27 Придорожное, 31 Северный Аккар, 46 Алатобе, 34 Придорожное, 80 Асар, 43 Южный Жетыбай, 5121, 5251.

Номера нагнетательных скважин:

5860, 5861, 5862, 5863, 5864, 5865, 5866, 5867, 5868, 5869, 5870, 495 Асар, 496 Асар, 497 Асар.

Обустройство добывающих, фонтанных и нагнетательных скважин.

Добывающие скважины. Добыча нефти на месторождениях осуществляется механизированным способом. Каждая скважина оборудуется штанговым глубинным насосом с приводом станком-качалкой.

Под станок-качалку предусмотрен фундамент.

Расположение сооружений, а также транспортных путей на территории площадок приняты согласно технологической схемы, требуемым разрывам по нормам взрывопожарной безопасности, санитарным требованиям, обеспечения благоприятных и безопасных условий труда. Рабочим проектом предусматривается обустроить 55 добывающих скважин вышедших из бурения. Подбор типа устьевого оборудования скважин (арматура фонтанная АФК-1-65х21, крестовик АФК-1-65х21 в комплекте с СУСГ 2А-73-31 или АУШГН-1-65х21), устанавливаемого на площадках добывающих скважин и его обвязка выполняется согласно данного проекта и «Типовой схемы обвязки устья добывающих скважин месторождений ПУ «Жетыбаймунайгаз»», утвержденной начальником ПУ «Жетыбаймунайгаз» и согласованной с ФМВПФО «Ак-берен».

В период строительства предусматривается водопотребление на питьевые и технические нужды. Потребности в питьевой воде на период строительно-монтажных будут обеспечены за счет привозной питьевой бутилированной воды. Качество воды должно соответствовать ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». Техническая вода - привозная, доставляется на площадку строительства автотранспортом - поливомоечными машинами. Объект находится вне водоохранных зон и полос.

Вид водопользования – общее.

Вода хозяйственная и для производственных нужд. Вода бутилированная для питья.

Вода привозная. Расход воды в период строительства составит: на хозяйственно- бытовые нужды – 1587,75 м³/год. Общий расход воды для технической нужды согласно сметной документации составляет 575 м3/год.

В период строительства предусматривается водопотребление на питьевые и технические нужды. Техническая вода при строительстве проектируемых объектов будет использоваться для орошения площадки строительства (полив водой при уплотнении и укатке грунта) и на гидроиспытания трубопроводов.

Растительные ресурсы при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов использоваться не будут.

На участке работ зеленые насаждения отсутствуют. Вырубка или перенос зеленых насаждений данным проектом не предусматривается. Ввиду отсутствия вырубка или перенос зеленых насаждений, их посадка растительности в порядке компенсаций не запланировано.

Технологические процессы в период проведения работ на месторождении, позволят рационально использовать проектируемые площади и объекты, внедрить замкнутую систему оборотного процесса, все это приведет к минимальному воздействию на растительный мир.

Объемы строительных материалов на период строительства:

Электроды – 0,090165т

ЛКМ – 0,13761 т

Промасленная ветошь – 0,00635т/год

Коммунальные отходы – 13,05 т/год.

Общее годовое ожидаемое электропотребление при годовом числе использования максимума нагрузки 6500 часов составляет – 1053000 кВт*час.

Период эксплуатации:

Смешанные коммунальные отходы – 1,8т/год

Промасленная ветошь – 0,06096т/год.

Ожидаемые выбросы ЗВ в период строительства:

0123 Железа (3кл.оп) 0,0000735г/сек 0,063708т/г; 0143 Марганец и его соединения (2кл.оп) 0,00000529г/сек 0,0062353т/год; 0164 Никель оксид (2кл.оп) 3,056e-8 г/сек  0,000003904 т/год; 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (2кл.оп) 0,0366288 г/сек 0,1312925 т/год; 0304 Азота (II) оксид (Азота оксид) (3кл.оп) 0,005952073г/сек 0,021335т/год; 0328 сажа 0,002222 г/сек 0,0081428т/год; 0330 Серы диоксид (Ангидрид Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (3кл.оп) 0,0122222 г/сек 0,04275 т/год; 0337 Углерода оксид (Окись углерода) (4кл.оп) 0,0400406 г/сек 0,147746 т/год; 0342 Фтористые газообразные соединения (2кл.оп) 0,00000284г/сек 0,0003142т/год; 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые) (2кл.оп) 0,00001008г/сек 0,0010635т/год;  0616 Диметилбензол (3кл.оп) 0,000125 г/с 0,76926071178т/г; 0621 Метилбензол 0,00017222222г/сек, 0,02890359444т/год; 0703 бензапирен 4e-8 г/сек 0,000002 т/год; 1042  Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (3кл.оп) 0,00005555556г/сек 0,000832т/год; 1061 Этанол (Этиловый спирт) (4кл.оп) 0,00002777778г/сек 0,000416т/год; 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (4кл.оп) 0,00004259194 г/сек 0,00143517816т/год;  1210 Бутилацетат (4кл.оп) 0,00013888889г/сек 0,00746610808т/год; 1325 формальдегид (4кл.оп) 0,0004762г/сек 0,0016286т/год; 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (4кл.оп) 0,00007222222 г/сек 0,01335746204 т/год; 2752 Уайт-спирит 0,00027777778г/с 0,4672191245т/г; 2754 Углеводороды предельные С12-С19 (4кл.оп) 0,0314213905 г/с 0,0595714т/г; 2908 Пыль неорганическая (3кл.оп) 0,24043508 г/сек 1,77070322т/год.

Ожидаемые выбросы ЗВ в период эксплуатации:

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (2кл.оп) 1,809 г/сек 25,02 т/год; 0304 Азота (II) оксид (Азота оксид) (3кл.оп) 0,2943г/сек 4,068т/год; 0330 Серы диоксид (Ангидрид Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (3кл.оп) 0,0002745 г/сек 0,0037845 т/год; 0337 Углерода оксид (Окись углерода) (4кл.оп) 0,5463 г/сек 7,551 т/год; 0410 Метан 0,5463г/сек 7,551т/год;

0415 Смесь углеводородов предельных 23,9445г/сек 0,17325т/год.

Объемы строительных материалов на период строительства:

Электроды – 0,090165т

ЛКМ – 0,13761 т

Смешанные коммунальные отходы – 13,05 т/год

Промасленная ветошь – 0,00635т/год.

Период эксплуатации:

Смешанные коммунальные отходы – 1,8т/год

Промасленная ветошь – 0,06096т/год.

Атмосферный воздух

На месторождении Жетыбайской группы осуществляются наблюдения на источниках выбросов и на границе СЗЗ.

Мониторинг эмиссий осуществлялся на организованных источниках выброса, прописанных в плане-графике программы ПЭК. В отходящих газах определялись концентрации диоксида азота, оксид азота, оксида углерода, сажи, диоксида серы. Бензол, диметилбензол, метилбензол, бенз/а/пирен, формальдегид, смесь углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10 углеводороды предельные С12-С19, метан определялись расчетным методом. Превышений нормативов ПДВ по всем контролируемым источникам выбросов не было обнаружено.

Превышение предельно-допустимых концентраций по результатам мониторинга не выявлено

Подземные воды

Нормы ПДК загрязняющих веществ для подземных вод не питьевого назначения не установлены. Вместе с тем, можно отметить, что содержание тяжелых металлов и других загрязняющих веществ в грунтовых водах находятся ниже установленных норм для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

Почвенный покров

Почвенный покров месторождения ПУ «Жетыбаймаунайгаз» по степени загрязнения относится к относительно безопасным, 1 категории –слабо загрязненные (содержание химических веществ на уровне ПДК, но выше естественного фона).

Растительность

В местах расположения технологических объектов основных цехов добычи нефти и газа, а также групповых установок растительный покров попросту отсутствует.

Проведёнными за последние пять наблюдениями (период 2016-2020 гг.) установлено, что в

этих условиях местообитания ландшафтно образующим растением, участвующим в сложении наиболее распространенных сообществ, многие годы являлась полынь белоземельная.

Широкое распространение полыни белоземельной и разнообразие сообществ, в которых она доминировала, объясняется большой экологической приспособляемостью и нетребовательностью к почвам.

Оценка воздействия на окружающую среду в период строительства:

Атмосферный воздух – пространственный масштаб(п.м.) (ограниченный (2)), временный масштаб (в.м.) (продолжительное (3)), интенсивность (и) (незначительная (1)) – интегральная оценка в баллах (6); Почва-  п.м. (локальный (1)), в.м. (продолжительное (3)), и (слабая (2)); Отходы- п.м. (локальный (1)), в.м. (продолжительное (3)), и (незначительная (1)); Растительность - п.м. (локальный (1)), в.м. (продолжительное (3)), и (слабая (2)); Животный мир - п.м. (локальный (1)), в.м. (продолжительное (3)), и (слабая (2)); Физическое воздействие- п.м. (локальный (1)), в.м. (продолжительное (3)), и (слабая (2)); Радиационное воздействие – отсутствует.

Анализируя вышеперечисленные категории воздействия проектируемых работ на окружающую среду, можно сделать общий вывод, что значимость ожидаемого экологического воздействия при строительстве допустимо принять как низкой значимости.

Оценка воздействия на окружающую среду в период эксплуатации:

Атмосферный воздух – пространственный масштаб (п.м.) (ограниченный (2)), временный масштаб (в.м.) (многолетнее (4)), интенсивность (и) (незначительная (1)) – интегральная оценка в баллах (6); Почва-  п.м. (локальный (1)), в.м. (многолетнее (4)), и (незначительная (1)); Отходы- п.м. (локальный (1)), в.м. (многолетнее (4)), и (незначительная (1)); Растительность - п.м. (локальный (1)), в.м. (многолетнее (4)), и (незначительная (1)); Животный мир - п.м. (локальный (1)), в.м. (многолетнее (4)), и (незначительная (1)); Физическое воздействие- п.м. (локальный (1)), в.м. (многолетнее (4)), и (незначительная (1)); Радиационное воздействие – отсутствует.

Анализируя вышеперечисленные категории воздействия проектируемых работ на окружающую среду, можно сделать общий вывод, что значимость ожидаемого экологического воздействия при эксплуатации допустимо принять как низкой значимости.

При проведении работ предусмотрен ряд мероприятий, снижающих или предотвращающих загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы, флоры и фауны. Эти мероприятия состоят из организационных, технологических, проектно-конструкторских, санитарно-противоэпидемических и сводятся к следующему:

Организационные:

- разработка оптимальных схем движения автотранспорта;

- контроль своевременного прохождения ТО задействованного автотранспорта и спецтехники;

- исключение несанкционированного проведения работ.

Проектно-конструкторские:

- бетон для бетонных и ж/бетонных конструкций принят на сульфатостойком портландцементе ввиду сульфатной агрессии грунтов по отношению к бетонам нормальной плотности. Марка бетона по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F100.

- под бетонными и железобетонными конструкциями предусматривается подготовка из щебня, пропитанного битумом, толщиной 100 мм.

- боковые поверхности конструкций, соприкасающееся с грунтом, обмазать горячим битумом БН-70/30 за 2 раза по грунтовке из 40% раствора битума в керосине.

- антикоррозийная защита металлических конструкций;

- фундаменты под оборудование с динамическими нагрузками рассчитаны с учетом динамического воздействия;

-для ограничения случайных розливов нефти, площадки технологических установок наземного расположения, выполнены из монолитного бетона с отбортовкой по периметру.

- антикоррозийная защита надземных и подземных трубопроводов;

- экспертиза проектных решений в природоохранных органах.

Санитарно-эпидемические:

- выбор согласованных участков складирования отходов;

- раздельный сбор и вывоз отходов.

При проведении работ предусмотрен ряд мер, выполняемых подрядчиком и касающихся экологических аспектов строительства:

- Поддерживание постоянной связи с Заказчиком, со специально уполномоченными органами в области ООС;

-Принятие мер по предотвращению случайных проливов нефтепродуктов при работе стройтехники и автотранспорта.