Нетехническое резюме

по проекту «Установка мультифазных насосов на территории ГУ-2 Асар».

Площадка строительства «Установка мультифазных насосов на ГУ-2 Асар» расположена на территории действующего месторождения Асар административно входящего в состав Каракиянского района Мангистауской области РК.

Ближайшими населёнными пунктами являются пос.Жетыбай - 45 км и пос.Мунайши –48км.

Основными объектами строительства месторождения Асар являются строительство мультифазных насосов для дальнейшей транспортировки нефти на ЦППН.

Параметры: Насосы мультифазные для перекачки нефти (Н-1/1,2,3),

Тип оборудования: NETZSCH      NM148SY06S36Z

Производительность: 150 м3/ч;

Напор – 360м;

Потребляемая мощность – 250 кВт;

Количество – 3 шт (1 резерв);

Фильтр сетчатый фланцевый – ФС

Тип оборудования - ФС-IX-300-1,6-;

Производительность: 1590 м3/ч

Состав сооружений:

-площадка мультифазных насосов Н-1/1,2,3;

-технологические трубопроводы.

Площадка мультифазных насосов Н-1/1,2,3. Площадка под размещения оборудования выполнена с бетонным покрытием размером 29х11 м. и предназначена для установки трех мультифазных насосов Н-1/1,2,3, из которых два-рабочие и один- резервный.

Насосы оборудованы запорно-регулирующей арматурой и контрольно-измерительными приборами.

Нефть поступает на прием насосов Н-1/1,2,3 по трубопроводу Ду300мм. На входе насосов предусмотрен фильтр сетчатый с байпасной линией.

Откачка нефти производится по трубопроводу Ду 200мм. Дренаж с насосов производится в существующую дренажную ёмкость Т-1.

Для обеспечения электрической изоляции катодно защищенного объекта от катодно незащищенного будут установлены изолирующие фланцевые соединения при переходе надземного трубопровода в подземный трубопровод.

Тепловая изоляция трубопроводов:

•	шнур теплоизоляционный из минеральной ваты марки 200 в оплетке из нити стеклянной, толщиной 60 мм, обшивка – сталь тонколистовая оцинкованная, толщиной 0,5мм. (для труб условным диаметром до 100 мм включительно);

•	маты минераловатные 2М-100, толщиной 60 мм, в обкладке металлической сетки №12.5-0.5, обшивка – сталь тонколистовая оцинкованная, толщиной 0,8мм..

Технологические трубопроводы. Проектируемые технологические трубопроводы, прокладываемые на территории ГУ-2 Асар относятся к группе Б (взрывопожароопасные).

Надземные трубопроводы прокладываются надземно на несгораемых металлических опорах. Все надземные трубопроводы снабжены тепловой изоляцией.

Дренажные трубопроводы прокладываются подземно.

Проектом предусмотрена антикоррозионная изоляция стальных трубопроводов. Надземных трубопроводов - покрытие масляно-битумное, по ОСТ 6-10-426-79, в 2 слоя по грунту ГФ-021, ГОСТ 25129-2020.

Для стальных подземных трубопроводов - «усиленного типа» по ГОСТ 9.602-2016 на основе полимерных липких лент, грунтовка полимерная ГТ-760-ИН с расходом 0,3кг/м2 по ТУ 102-340-92, лента поливинилхлоридная изоляционная липкая типа ПВХ-БК в два слоя по ТУ 102-166-84, обертка защитная ПЭКОМ по ТУ 102-320-86.

Тепловая изоляция надземных трубопроводов - маты из минераловатного полотна толщиной δ=60 мм, покровный слой - стальные оцинкованные листы δ=0,5 и 0,8 мм.

Состав сооружений и выбор оборудования определялись на основании задания на проектирование.

Состав сооружений:

- площадка мультифазных насосов Н-1/1,2,3;

- технологические трубопроводы.

Площадка мультифазных насосов Н-1/1,2,3.

Проектом предусматривается установка мультифазных насосов на территории ГУ-2 Асар. Мультифазные насосы предназначены для перекачки нефти с целью дальнейшей транспортировки на ЦППН.

Площадка под размещения оборудования выполнена с бетонным покрытием размером 29х11м. и предназначена для установки трех мультифазных насосов Н-1/1,2,3, из которых два-рабочие и один- резервный.

Насосы оборудованы запорно-регулирующей арматурой и контрольно-измерительными приборами.

Групповая установка ГУ-2 на м/р Асар является действующим объектом, предназначенный для сбора, хранения и дальнейшей транспортировки продукции скважин и с ГУ-1 м/р Асар, и дальнейшей транспортировки на ЦППН.

На существующем площадке ГУ-2 Асар расположены следующие объекты:

1. площадка буферных емкостей Е-1,2,3;

2. площадка газосепаратора С-1;

3. площадка дренажных емкостей Т-1,2;

4. площадка поршневых насосов НБ-125 Н-1,2,3,4,5,6,7,8;

5. площадка путевых подогревателей П-1,2;

6. площадка узла учета нефти;

7. ГРПШ.

Основные технологические решения и их обоснование.

Для обеспечения требуемого режима перекачки нефти проектными решениями предусматривается на существующей территории ГУ-2 м/р Асар строительство мультифазных насосов.

Технологические трубопроводы. Проектируемые технологические трубопроводы, прокладываемые на территории ГУ-2 Асар относятся к группе Б (взрывопожароопасные).

В период строительства предусматривается водопотребление на питьевые и технические нужды. Потребности в питьевой воде на период строительно-монтажных будут обеспечены за счет привозной питьевой бутилированной воды. Качество воды должно соответствовать ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». Техническая вода - привозная, доставляется на площадку строительства автотранспортом - поливомоечными машинами. Объект находится вне водоохранных зон и полос.

Вид водопользования – общее.

Вода хозяйственная и для производственных нужд. Вода бутилированная для питья.

Вода привозная. Расход воды в период строительства составит: на хозяйственно- бытовые нужды – 18 м³/год. Общий расход воды для технической нужды согласно сметной документации составляет 28,5 м3/год.

В период строительства предусматривается водопотребление на питьевые и технические нужды. Техническая вода при строительстве проектируемых объектов будет использоваться для орошения площадки строительства (полив водой при уплотнении и укатке грунта) и на гидроиспытания трубопроводов.

В проекте отсутствует использование недр для реализации данного проекта. В период строительства объекта отрицательного воздействия на недра оказываться не будет. Географические координаты: широта 43 градуса,33минут,36секунд; долгота: 52 градуса, 18 минута, 54сек.

Растительные ресурсы при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов использоваться не будут.

Использование объектов животного мир их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных не предусмотрено.

Территория проектируемых работ расположена вне территории земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве являются компрессор, работа станков, земляные работы, пересыпка пылящих материалов, битумные, сварочные и покрасочные работы. Все расходы материалов были взяты согласно сметной документации.

Объем выбросов загрязняющих веществ при строительстве составит: 2026г.- 5,674779469г/сек; 0,245393752 т/год.

0123 Железа (3кл.оп) 0,02102 г/сек 0,018678т/г; 0143 Марганец и его соединения (2кл.оп) 0,00042г/сек 0,000473т/год; 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (2кл.оп) 0,334241 г/сек 0,046802 т/год; 0304 Азота (II) оксид (Азота оксид) (3кл.оп) 0,0485 г/сек 0,007281 т/год; 0328 сажа 0,025278 г/сек 0,00312т/год; 0330 Серы диоксид (Ангидрид Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (3кл.оп) 0,039722г/сек 0,00468 т/год; 0337 Углерода оксид (Окись углерода) (4кл.оп) 0,27375 г/сек 0,04308 т/год;  0616 Диметилбензол (3кл.оп) 0,647482 г/с 0,011284т/г; 0703 бензапирен 4,694e-7 г/сек 5,7219е-8 т/год;  1210 Бутилацетат (4кл.оп) 0,219678г/сек 0,004516т/год; 1325 формальдегид (4кл.оп) 0,005417г/сек 0,000624216т/год; 2752 Уайт-спирит 0,52079г/с 0,009281т/г; 2754 Углеводороды предельные С12-С19 (4кл.оп) 0,13 г/с 0,0156т/г; 2902 Взвешенные частицы (3кл.оп) 0,340713 г/сек 0,007085 т/год; 2908 Пыль неорганическая (3кл.оп) 3,067746 г/сек 0,7288947т/год.

Ожидаемые выбросы ЗВ в период эксплуатации:

Объем выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации составит:

2754 углеводороды предельные 0,0778г/сек 1,82т/год.

Согласно Приложению 2 Правил ведения Регистра выбросов и переноса загрязнителей, на период строительства и эксплуатации отсутствует превышение пороговых значениями выбросов в воздух.

Сбросы загрязняющих веществ отсутствуют.

Объемы строительных материалов на период строительства:

отходы сварки (образуются при сварочных работ) – 0,0018т

отходы от красок и лаков (образуются при выполнении покрасочных работ) – 0,013 т

промасленная ветошь – 0,00082т/год

смешанные коммунальные отходы (образуются в результате жизнедеятельности работающего персонала) –0,15 т/год.

Отходы собираются в маркированных металлических контейнерах. Контейнеры для бытового мусора снабжены плотно закрывающимися крышками. Контейнеры должны быть установлены на специально оборудованных площадках.

Согласно действующих санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 сбор и временное хранение отходов на период строительства проводится на специальных площадках (местах).

Транспортировка отходов производства и потребления со строительной площадки вывозятся специализированными предприятиями по договору, имеющими все необходимые подтверждающие документы на право осуществления деятельности по обращению отходами. Вывоз отходов осуществляется своевременно. Все отходы передаются сторонним организациям.

Атмосферный воздух

На месторождении Жетыбайской группы осуществляются наблюдения на источниках выбросов и на границе СЗЗ.

Мониторинг эмиссий осуществлялся на организованных источниках выброса, прописанных в плане-графике программы ПЭК. В отходящих газах определялись концентрации диоксида азота, оксид азота, оксида углерода, сажи, диоксида серы. Бензол, диметилбензол, метилбензол, бенз/а/пирен, формальдегид, смесь углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10 углеводороды предельные С12-С19, метан определялись расчетным методом. Превышений нормативов ПДВ по всем контролируемым источникам выбросов не было обнаружено.

Превышение предельно-допустимых концентраций по результатам мониторинга не выявлено

Подземные воды

Нормы ПДК загрязняющих веществ для подземных вод не питьевого назначения не установлены. Вместе с тем, можно отметить, что содержание тяжелых металлов и других загрязняющих веществ в грунтовых водах находятся ниже установленных норм для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

Почвенный покров

Почвенный покров месторождения ПУ «Жетыбаймаунайгаз» по степени загрязнения относится к относительно безопасным, 1 категории –слабо загрязненные (содержание химических веществ на уровне ПДК, но выше естественного фона).

Растительность

В местах расположения технологических объектов основных цехов добычи нефти и газа, а также групповых установок растительный покров попросту отсутствует.

Проведёнными за последние пять наблюдениями (период 2016-2020 гг.) установлено, что в

этих условиях местообитания ландшафтно образующим растением, участвующим в сложении наиболее распространенных сообществ, многие годы являлась полынь белоземельная.

Широкое распространение полыни белоземельной и разнообразие сообществ, в которых она доминировала, объясняется большой экологической приспособляемостью и нетребовательностью к почвам.

Оценка воздействия на окружающую среду в период строительства:

Атмосферный воздух – пространственный масштаб(п.м.) (ограниченный (2)), временный масштаб (в.м.) (продолжительное (3)), интенсивность (и) (незначительная (1)) – интегральная оценка в баллах (6); Почва-  п.м. (локальный (1)), в.м. (продолжительное (3)), и (слабая (2)); Отходы- п.м. (локальный (1)), в.м. (продолжительное (3)), и (незначительная (1)); Растительность - п.м. (локальный (1)), в.м. (продолжительное (3)), и (слабая (2)); Животный мир - п.м. (локальный (1)), в.м. (продолжительное (3)), и (слабая (2)); Физическое воздействие- п.м. (локальный (1)), в.м. (продолжительное (3)), и (слабая (2)); Радиационное воздействие – отсутствует.

Анализируя вышеперечисленные категории воздействия проектируемых работ на окружающую среду, можно сделать общий вывод, что значимость ожидаемого экологического воздействия при строительстве допустимо принять как низкой значимости.

Оценка воздействия на окружающую среду в период эксплуатации:

Атмосферный воздух – пространственный масштаб (п.м.) (ограниченный (2)), временный масштаб (в.м.) (многолетнее (4)), интенсивность (и) (незначительная (1)) – интегральная оценка в баллах (6); Почва-  п.м. (локальный (1)), в.м. (многолетнее (4)), и (незначительная (1)); Отходы- п.м. (локальный (1)), в.м. (многолетнее (4)), и (незначительная (1)); Растительность - п.м. (локальный (1)), в.м. (многолетнее (4)), и (незначительная (1)); Животный мир - п.м. (локальный (1)), в.м. (многолетнее (4)), и (незначительная (1)); Физическое воздействие- п.м. (локальный (1)), в.м. (многолетнее (4)), и (незначительная (1)); Радиационное воздействие – отсутствует.

Анализируя вышеперечисленные категории воздействия проектируемых работ на окружающую среду, можно сделать общий вывод, что значимость ожидаемого экологического воздействия при эксплуатации допустимо принять как низкой значимости.

При проведении работ предусмотрен ряд мероприятий, снижающих или предотвращающих загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы, флоры и фауны. Эти мероприятия состоят из организационных, технологических, проектно-конструкторских, санитарно-противоэпидемических и сводятся к следующему:

Организационные:

- разработка оптимальных схем движения автотранспорта;

- контроль своевременного прохождения ТО задействованного автотранспорта и спецтехники;

- исключение несанкционированного проведения работ.

Проектно-конструкторские:

- бетон для бетонных и ж/бетонных конструкций принят на сульфатостойком портландцементе ввиду сульфатной агрессии грунтов по отношению к бетонам нормальной плотности. Марка бетона по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F100.

- под бетонными и железобетонными конструкциями предусматривается подготовка из щебня, пропитанного битумом, толщиной 100 мм.

- боковые поверхности конструкций, соприкасающееся с грунтом, обмазать горячим битумом БН-70/30 за 2 раза по грунтовке из 40% раствора битума в керосине.

- антикоррозийная защита металлических конструкций;

- фундаменты под оборудование с динамическими нагрузками рассчитаны с учетом динамического воздействия;

-для ограничения случайных розливов нефти, площадки технологических установок наземного расположения, выполнены из монолитного бетона с отбортовкой по периметру.

- антикоррозийная защита надземных и подземных трубопроводов;

- экспертиза проектных решений в природоохранных органах.

Санитарно-эпидемические:

- выбор согласованных участков складирования отходов;

- раздельный сбор и вывоз отходов.

При проведении работ предусмотрен ряд мер, выполняемых подрядчиком и касающихся экологических аспектов строительства:

- Поддерживание постоянной связи с Заказчиком, со специально уполномоченными органами в области ООС;

-Принятие мер по предотвращению случайных проливов нефтепродуктов при работе стройтехники и автотранспорта.