ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ НА 2026-2027 ГОД

Город N 025, Мангистауская обл. г. Жанаозен

Объект N 0008, Вариант 1 АО "Озенмунайгаз" НГДУ-1

Источник загрязнения: 0028, Труба

Источник выделения: 0028 01, Печь трубчатая ПТ-2,5

Аналогичный расчет: 6 печей

| № источника | № ГУ | № источника | № ГУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0046 | 89 | 0129 | 13 |
| 0055 | 90 | 0167 | 54 |
| 0119 | 12 | 0194 | 57 |

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.1.1. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в трубчатых печах

Вид топлива: Газ природный

Общее количество топок, шт., N = 1

Количество одновременно работающих топок, шт., N1 = 1

Время работы одной топки, час/год, _T_ = 8760

Максимальный расход топлива одной топкой, кг/час, B = 202.5

Массовая доля жидкого топлива, в долях единицы, BB = 0

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Содержание серы в топливе, %, SR = 0

Содержание сероводорода в топливе (% по массе), H2S = 0.01

Количество выбросов, кг/час (5.1), M = B · (2 · SR · BB + 1.88 · H2S · (1-BB)) · 0.01 = 202.5 · (2 · 0 · 0 + 1.88 · 0.01 · (1-0)) · 0.01 = 0.0381

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0381 · 8760 · 10-3 = 0.333756

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0381 / 3.6 = 0.01058333333

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Количество выбросов, кг/час (5.2a), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 202.5 · 10-3 = 0.304

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.304 · 8760 · 10-3 = 2.66304

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.304 / 3.6 = 0.08444444444

Примесь: 0410 Метан (727*)

Количество выбросов, кг/час (5.2б), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 202.5 · 10-3 = 0.304

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.304 · 8760 · 10-3 = 2.66304

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.304 / 3.6 = 0.08444444444

Расчет выбросов окислов азота:

Энергетический эквивалент топлива (табл.5.1), E = 1.62

Число форсунок на одну топку, шт., NN = 1

Расчетная теплопроизводительность топки, МДж/час, QP = 10467

Расчетная теплопроизводительность одной форсунки, МДж/час, QP = QP / NN = 10467 / 1 = 10467

Фактическая средняя теплопроизводительность

одной форсунки (МДж/ч) (по ф-ле на с. 105), QF = 29.4 · E · B / NN = 29.4 · 1.62 · 202.5 / 1 = 9644.7

Коэффициент избытка воздуха в уходящих дымовых газах, A = 1

Отношение Vсг/Vг при заданном коэфф. избытка воздуха (табл.5.1), V = 0.81

Так как печи оснащены горелками беспламенного горения

в ф-лу 5.6 вводим коэффициент k, равный 0.8

Концентрация оксидов азота, кг/м3 (5.6), CNOX = K · 1.073 · (180 + 60 · BB) · QF / QP · A0.5 · V · 10-6 = 0.8 · 1.073 · (180 + 60 · 0) · 9644.700000000001 / 10467 · 10.5 · 0.81 · 10-6 = 0.0001153

Объем продуктов сгорания, м3/ч (5.4), VR = 7.84 · A · B · E = 7.84 · 1 · 202.5 · 1.62 = 2571.9

Объем продуктов сгорания, м3/c, _VO_ = VR / 3600 = 2571.9 / 3600 = 0.714

Количество выбросов, кг/час (5.3), M = VR · CNOX = 2571.9 · 0.0001153 = 0.2965

Валовый выброс окислов азота, т/год, M1 = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.2965 · 8760 · 10-3 = 2.597

Максимальный из разовых выброс окислов азота, г/с, G1 = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.2965 / 3.6 = 0.0824

Коэффициент трансформации для NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации для NO, KNO = 0.13

Коэффициенты приняты на уровне максимально установленной трансформации

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO2 · M1 = 0.8 · 2.597 = 2.0776

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO2 · G1 = 0.8 · 0.0824 = 0.06592

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO · M1 = 0.13 · 2.597 = 0.33761

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO · G1 = 0.13 · 0.0824 = 0.010712

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.06592 | 2.0776 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.010712 | 0.33761 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.01058333333 | 0.333756 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.08444444444 | 2.66304 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.08444444444 | 2.66304 |

Источник загрязнения: 0013, Труба

Источник выделения: 0013 01, Печь трубчатая ПТ-3,5

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.1.1. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в трубчатых печах

Вид топлива: Газ природный

Общее количество топок, шт., N = 1

Количество одновременно работающих топок, шт., N1 = 1

Время работы одной топки, час/год, _T_ = 8760

Максимальный расход топлива одной топкой, кг/час, B = 303.75

Массовая доля жидкого топлива, в долях единицы, BB = 0

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Содержание серы в топливе, %, SR = 0

Содержание сероводорода в топливе (% по массе), H2S = 0.01

Количество выбросов, кг/час (5.1), M = B · (2 · SR · BB + 1.88 · H2S · (1-BB)) · 0.01 = 303.75 · (2 · 0 · 0 + 1.88 · 0.01 · (1-0)) · 0.01 = 0.0571

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0571 · 8760 · 10-3 = 0.500196

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0571 / 3.6 = 0.01586111111

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Количество выбросов, кг/час (5.2a), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 303.75 · 10-3 = 0.456

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.456 · 8760 · 10-3 = 3.99456

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.456 / 3.6 = 0.1267

Примесь: 0410 Метан (727*)

Количество выбросов, кг/час (5.2б), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 303.75 · 10-3 = 0.456

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.456 · 8760 · 10-3 = 3.99456

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.456 / 3.6 = 0.1267

Расчет выбросов окислов азота:

Энергетический эквивалент топлива (табл.5.1), E = 1.62

Число форсунок на одну топку, шт., NN = 1

Расчетная теплопроизводительность топки, МДж/час, QP = 14653.8

Расчетная теплопроизводительность одной форсунки, МДж/час, QP = QP / NN = 14653.8 / 1 = 14653.8

Фактическая средняя теплопроизводительность

одной форсунки (МДж/ч) (по ф-ле на с. 105), QF = 29.4 · E · B / NN = 29.4 · 1.62 · 303.75 / 1 = 14467

Коэффициент избытка воздуха в уходящих дымовых газах, A = 1

Отношение Vсг/Vг при заданном коэфф. избытка воздуха (табл.5.1), V = 0.81

Так как печи оснащены горелками беспламенного горения

в ф-лу 5.6 вводим коэффициент k, равный 0.8

Концентрация оксидов азота, кг/м3 (5.6), CNOX = K · 1.073 · (180 + 60 · BB) · QF / QP · A0.5 · V · 10-6 = 0.8 · 1.073 · (180 + 60 · 0) · 14467 / 14653.8 · 10.5 · 0.81 · 10-6 = 0.0001236

Объем продуктов сгорания, м3/ч (5.4), VR = 7.84 · A · B · E = 7.84 · 1 · 303.75 · 1.62 = 3857.9

Объем продуктов сгорания, м3/c, _VO_ = VR / 3600 = 3857.9 / 3600 = 1.072

Количество выбросов, кг/час (5.3), M = VR · CNOX = 3857.9 · 0.0001236 = 0.477

Валовый выброс окислов азота, т/год, M1 = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.477 · 8760 · 10-3 = 4.18

Максимальный из разовых выброс окислов азота, г/с, G1 = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.477 / 3.6 = 0.1325

Коэффициент трансформации для NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации для NO, KNO = 0.13

Коэффициенты приняты на уровне максимально установленной трансформации

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO2 · M1 = 0.8 · 4.18 = 3.344

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO2 · G1 = 0.8 · 0.1325 = 0.106

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO · M1 = 0.13 · 4.18 = 0.5434

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO · G1 = 0.13 · 0.1325 = 0.01721

Итого выбросы:

| Код вещ-ва | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.106 | 3.344 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.017225 | 0.5434 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.01586111100 | 0.500196 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1267 | 3.99456 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.1267 | 3.99456 |

Источник загрязнения: 0034, Труба

Источник выделения: 0034 01, Печь трубчатая ПНЭ-2,7

Аналогичный расчет:

ист.№0187, ГУ-83,

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.1.1. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в трубчатых печах

Вид топлива: Газ природный

Общее количество топок, шт., N = 1

Количество одновременно работающих топок, шт., N1 = 1

Время работы одной топки, час/год, _T_ = 7200

Максимальный расход топлива одной топкой, кг/час, B = 335.34

Массовая доля жидкого топлива, в долях единицы, BB = 0

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Содержание серы в топливе, %, SR = 0

Содержание сероводорода в топливе (% по массе), H2S = 0.01

Количество выбросов, кг/час (5.1), M = B · (2 · SR · BB + 1.88 · H2S · (1-BB)) · 0.01 = 335.34 · (2 · 0 · 0 + 1.88 · 0.01 · (1-0)) · 0.01 = 0.063

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.063 · 8760 · 10-3 =0.4536

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.063 / 3.6 = 0.0175

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Количество выбросов, кг/час (5.2a), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 335.34 · 10-3 = 0.503

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.503 · 8760 · 10-3 = 3.6216

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.503 / 3.6 = 0.13972222222

Примесь: 0410 Метан (727*)

Количество выбросов, кг/час (5.2б), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 335.34 · 10-3 = 0.503

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.503 · 8760 · 10-3 = 3.6216

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.503 / 3.6 = 0.13972222222

Расчет выбросов окислов азота:

Энергетический эквивалент топлива (табл.5.1), E = 1.62

Число форсунок на одну топку, шт., NN = 1

Расчетная теплопроизводительность топки, МДж/час, QP = 14400

Расчетная теплопроизводительность одной форсунки, МДж/час, QP = QP / NN = 14400 / 1 = 14400

Фактическая средняя теплопроизводительность

одной форсунки (МДж/ч) (по ф-ле на с. 105), QF = 29.4 · E · B / NN = 29.4 · 1.62 · 335.34 / 1 = 15971.6

Коэффициент избытка воздуха в уходящих дымовых газах, A = 1

Отношение Vсг/Vг при заданном коэфф. избытка воздуха (табл.5.1), V = 0.81

Так как печи оснащены горелками беспламенного горения

в ф-лу 5.6 вводим коэффициент k, равный 0.8

Концентрация оксидов азота, кг/м3 (5.6), CNOX = K · 1.073 · (180 + 60 · BB) · QF / QP · A0.5 · V · 10-6 = 0.8 · 1.073 · (180 + 60 · 0) · 15971.6 / 14400 · 10.5 · 0.81 · 10-6 = 0.0001388

Объем продуктов сгорания, м3/ч (5.4), VR = 7.84 · A · B · E = 7.84 · 1 · 335.34 · 1.62 = 4259.1

Объем продуктов сгорания, м3/c, _VO_ = VR / 3600 = 4259.1 / 3600 = 1.183

Количество выбросов, кг/час (5.3), M = VR · CNOX = 4259.1 · 0.0001388 = 0.591

Валовый выброс окислов азота, т/год, M1 = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.591 · 8760 · 10-3 = 4.26

Максимальный из разовых выброс окислов азота, г/с, G1 = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.591 / 3.6 = 0.1642

Коэффициент трансформации для NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации для NO, KNO = 0.13

Коэффициенты приняты на уровне максимально установленной трансформации

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO2 · M1 = 0.8 · 5.18 = 3.405

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO2 · G1 = 0.8 · 0.1642 = 0.13138

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO · M1 = 0.13 · 5.18 = 0.5534

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO · G1 = 0.13 · 0.1642 = 0.02135

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,13138 | 3,405 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,02135 | 0,5534 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0175 | 0,4536 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,13972 | 3,6216 |
| 0410 | Метан (727*) | 0,139722222 | 3,6216 |

Источник загрязнения: 0967, Труба

Источник выделения: 0967 01, Печь трубчатая ПНЭ-2,7

Аналогичный расчет: 6 печей

| № источника | № ГУ | № источника | № ГУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0984 | 93 | 1027 | 4 |
| 0980 | 91 | 1049 | 7 |
| 1369 | 84 | 0157 | 84 |

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.1.1. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в трубчатых печах

Вид топлива: Газ природный

Общее количество топок, шт., N = 1

Количество одновременно работающих топок, шт., N1 = 1

Время работы одной топки, час/год, _T_ = 7200

Максимальный расход топлива одной топкой, кг/час, B = 337.527

Массовая доля жидкого топлива, в долях единицы, BB = 0

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Содержание серы в топливе, %, SR = 0

Содержание сероводорода в топливе (% по массе), H2S = 0.01

Количество выбросов, кг/час (5.1), M = B · (2 · SR · BB + 1.88 · H2S · (1-BB)) · 0.01 = 337.527 · (2 · 0 · 0 + 1.88 · 0.01 · (1-0)) · 0.01 = 0.0635

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0635 · 8760 · 10-3 = 0.456877

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0635 / 3.6 = 0.017626

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Количество выбросов, кг/час (5.2a), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 337.527 · 10-3 = 0.506

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.506 · 8760 · 10-3 = 3.645292

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.506 / 3.6 = 0.140636

Примесь: 0410 Метан (727*)

Количество выбросов, кг/час (5.2б), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 337.527 · 10-3 = 0.506

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.506 · 8760 · 10-3 = 3.6452916

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.506 / 3.6 = 0.14063625

Расчет выбросов окислов азота:

Энергетический эквивалент топлива (табл.5.1), E = 1.62

Число форсунок на одну топку, шт., NN = 1

Расчетная теплопроизводительность топки, МДж/час, QP = 14400

Расчетная теплопроизводительность одной форсунки, МДж/час, QP = QP / NN = 14400 / 1 = 14400

Фактическая средняя теплопроизводительность

одной форсунки (МДж/ч) (по ф-ле на с. 105), QF = 29.4 · E · B / NN = 29.4 · 1.62 · 337.527 / 1 = 16075.7

Коэффициент избытка воздуха в уходящих дымовых газах, A = 1

Отношение Vсг/Vг при заданном коэфф. избытка воздуха (табл.5.1), V = 0.81

Так как печи оснащены горелками беспламенного горения

в ф-лу 5.6 вводим коэффициент k, равный 0.8

Концентрация оксидов азота, кг/м3 (5.6), CNOX = K · 1.073 · (180 + 60 · BB) · QF / QP · A0.5 · V · 10-6 = 0.8 · 1.073 · (180 + 60 · 0) · 16075.7 / 14400 · 10.5 · 0.81 · 10-6 = 0.0001397

Объем продуктов сгорания, м3/ч (5.4), VR = 7.84 · A · B · E = 7.84 · 1 · 337.527 · 1.62 = 4286.9

Объем продуктов сгорания, м3/c, _VO_ = VR / 3600 = 4286.9 / 3600 = 1.19

Количество выбросов, кг/час (5.3), M = VR · CNOX = 4286.9 · 0.0001397 = 0.599

Валовый выброс окислов азота, т/год, M1 = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.599 · 8760 · 10-3 = 4.31

Максимальный из разовых выброс окислов азота, г/с, G1 = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.599 / 3.6 = 0.1664

Коэффициент трансформации для NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации для NO, KNO = 0.13

Коэффициенты приняты на уровне максимально установленной трансформации

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO2 · M1 = 0.8 · 5.25 = 3.45

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO2 · G1 = 0.8 · 0.1664 = 0.13331

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO · M1 = 0.13 · 5.25 = 0.5606

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO · G1 = 0.13 · 0.1664 = 0.021629

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1331 | 3.45 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.02163 | 0.5606 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.017626 | 0.456877 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.14063625 | 3.645292 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.14063625 | 3.6452916 |

Источник загрязнения: 0047, Труба

Источник выделения: 0047 01, Печь ПП-0,63 (ЗУ-90г)

Аналогичный расчет для 29 печей

| № источника | № ГУ | № источника | № ГУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0138, 0985 | 93 | 1028 | 83 |
| 0988 | 54 | 0205, 0609, 0610, 0611, 1060, 1061 | ЦППД-1, БКНС-3а |
| 0712 | 91 | 0206, 0207, 0612, 0613, 0962, 0963 | ЦППД-1, БКНС-4 |
| 1018 | 85 | 0203, 0204, 0208, 0614, 1029, 1030 | ЦППД-1, БКНС-4а |
| 0972, 1045 | 88 | 1189,1190, 1191 | УХиЭ |

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.1.1. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в трубчатых печах

Вид топлива: Газ природный

Общее количество топок, шт., N = 1

Количество одновременно работающих топок, шт., N1 = 1

Время работы одной топки, час/год, _T_ = 8760

Максимальный расход топлива одной топкой, кг/час, B = 60.75

Массовая доля жидкого топлива, в долях единицы, BB = 0

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Содержание серы в топливе, %, SR = 0

Содержание сероводорода в топливе (% по массе), H2S = 0.01

Количество выбросов, кг/час (5.1), M = B · (2 · SR · BB + 1.88 · H2S · (1-BB)) · 0.01 = 60.75 · (2 · 0 · 0 + 1.88 · 0.01 · (1-0)) · 0.01 = 0.01142

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.01142 · 8760 · 10-3 = 0.1000392

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.01142 / 3.6 = 0.00317222222

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Количество выбросов, кг/час (5.2a), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 60.75 · 10-3 = 0.0911

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0911 · 8760 · 10-3 = 0.798036

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0911 / 3.6 = 0.02530555556

Примесь: 0410 Метан (727*)

Количество выбросов, кг/час (5.2б), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 60.75 · 10-3 = 0.0911

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0911 · 8760 · 10-3 = 0.798036

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0911 / 3.6 = 0.02530555556

Расчет выбросов окислов азота:

Энергетический эквивалент топлива (табл.5.1), E = 1.62

Число форсунок на одну топку, шт., NN = 1

Расчетная теплопроизводительность топки, МДж/час, QP = 2637.7

Расчетная теплопроизводительность одной форсунки, МДж/час, QP = QP / NN = 2637.7 / 1 = 2637.7

Фактическая средняя теплопроизводительность

одной форсунки (МДж/ч) (по ф-ле на с. 105), QF = 29.4 · E · B / NN = 29.4 · 1.62 · 60.75 / 1 = 2893.4

Коэффициент избытка воздуха в уходящих дымовых газах, A = 1

Отношение Vсг/Vг при заданном коэфф. избытка воздуха (табл.5.1), V = 0.81

Так как печи оснащены горелками беспламенного горения

в ф-лу 5.6 вводим коэффициент k, равный 0.8

Концентрация оксидов азота, кг/м3 (5.6), CNOX = K · 1.073 · (180 + 60 · BB) · QF / QP · A0.5 · V · 10-6 = 0.8 · 1.073 · (180 + 60 · 0) · 2893.4 / 2637.7 · 10.5 · 0.81 · 10-6 = 0.0001373

Объем продуктов сгорания, м3/ч (5.4), VR = 7.84 · A · B · E = 7.84 · 1 · 60.75 · 1.62 = 771.6

Объем продуктов сгорания, м3/c, _VO_ = VR / 3600 = 771.6 / 3600 = 0.2143

Количество выбросов, кг/час (5.3), M = VR · CNOX = 771.6 · 0.0001373 = 0.106

Валовый выброс окислов азота, т/год, M1 = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.106 · 8760 · 10-3 = 0.929

Максимальный из разовых выброс окислов азота, г/с, G1 = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.106 / 3.6 = 0.02944

Коэффициент трансформации для NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации для NO, KNO = 0.13

Коэффициенты приняты на уровне максимально установленной трансформации

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO2 · M1 = 0.8 · 0.929 = 0.7432

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO2 · G1 = 0.8 · 0.02944 = 0.023552

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO · M1 = 0.13 · 0.929 = 0.12077

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO · G1 = 0.13 · 0.02944 = 0.0038272

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.023552 | 0.7432 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0038272 | 0.12077 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00317222222 | 0.1000392 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.02530555556 | 0.798036 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.02530555556 | 0.798036 |

Источник загрязнения: 0004, Труба

Источник выделения: 0004 01, Печь УН-0,2 (скв.572)

Аналогичный расчет для 162 печей

| № источника | № ГУ | № источника | № ГУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0004, 0007, 0009, 0022, 0877, 0955, 1127 , 0195, 0202, 0198 | 4 | 0121, 0123, 0127, 0153, 0577, 0599, 0865, 0178 | 12 |
| 0015, 0016, 0018, 0021, 0023, 0026, 0059, 0064, 0073, 0190, 0201, 0711, 0956, 0998, 1015, 1016, 1188, 0860, 1300, 0008 0005 | 85 | 0125, 0130, 1020 | 13 |
| 0030, 0063, 0966, 0999, 1046, 0070, | 87 | 0154, 0155, 0165, 0870, 0876, 0887, 0888, 0954, 0982, 0983, 1004, 1023, 1131, 1302, 0144,0146,0147,0149,0151, 0122, 0124, 0131 | 93 |
| 0014, 0031, 0035, 0037, 0038, 0041, 0042, 0043, 0051, 0074, 0783, 0785, 0965, 0969, 0970, 0974, 1130, 1301 | 88 | 0164, 0603, 0786, 0858, | 7 |
| 0049, 0050, 0052, 0053, 0890, 0975, 1000, 1017, 1129 0040 0973 0077 | 89 | 0087, 0171, 0174, 0175, 0188, 0989, 0090 | 54 |
| 0056, 0060, 0594, 0784, 0976, 1001, 1002, 1031 0977 0029 | 90 | 0991, 0576 | 55 |
| 0048, 0071, 0072, 0713, 0979,1019, 0958, | 91 | 0148, 0160, 0182, 0189, 0992, 0993, | 57 |
| 0091, 0606, 0855, 0893, 1047,1048, 0591 | 83 | 0011, 0199, 0607, 0608, 0878, 0994, 0997, 1006, 1032 | 84 |
| 0715, 0716 | ЦППД- 1, БКНС-5 | 1192 | УХиЭ |
| 1216,1217,1218,1219 | УОС-1 | 1285,1286 | ОМС |
| 1256 | УРНОиТК | ИТОГО: 162 |  |

\Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.1.1. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в трубчатых печах

Вид топлива: Газ природный

Общее количество топок, шт., N = 1

Количество одновременно работающих топок, шт., N1 = 1

Время работы одной топки, час/год, _T_ = 7200

Максимальный расход топлива одной топкой, кг/час, B = 20.25

Массовая доля жидкого топлива, в долях единицы, BB = 0

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Содержание серы в топливе, %, SR = 0

Содержание сероводорода в топливе (% по массе), H2S = 0.01

Количество выбросов, кг/час (5.1), M = B · (2 · SR · BB + 1.88 · H2S · (1-BB)) · 0.01 = 20.25 · (2 · 0 · 0 + 1.88 · 0.01 · (1-0)) · 0.01 = 0.00381

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.00381 · 7200 · 10-3 = 0.027432

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.00381 / 3.6 = 0.00105833333

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Количество выбросов, кг/час (5.2a), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 20.25 · 10-3 = 0.0304

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0304 · 7200 · 10-3 = 0.21888

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0304 / 3.6 = 0.00844444444

Примесь: 0410 Метан (727*)

Количество выбросов, кг/час (5.2б), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 20.25 · 10-3 = 0.0304

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0304 · 7200 · 10-3 = 0.21888

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0304 / 3.6 = 0.00844444444

Расчет выбросов окислов азота:

Энергетический эквивалент топлива (табл.5.1), E = 1.62

Число форсунок на одну топку, шт., NN = 1

Расчетная теплопроизводительность топки, МДж/час, QP = 837.4

Расчетная теплопроизводительность одной форсунки, МДж/час, QP = QP / NN = 837.4 / 1 = 837.4

Фактическая средняя теплопроизводительность

одной форсунки (МДж/ч) (по ф-ле на с. 105), QF = 29.4 · E · B / NN = 29.4 · 1.62 · 20.25 / 1 = 964.5

Коэффициент избытка воздуха в уходящих дымовых газах, A = 1

Отношение Vсг/Vг при заданном коэфф. избытка воздуха (табл.5.1), V = 0.81

Так как печи оснащены горелками беспламенного горения

в ф-лу 5.6 вводим коэффициент k, равный 0.8

Концентрация оксидов азота, кг/м3 (5.6), CNOX = K · 1.073 · (180 + 60 · BB) · QF / QP · A0.5 · V · 10-6 = 0.8 · 1.073 · (180 + 60 · 0) · 964.5 / 837.4 · 10.5 · 0.81 · 10-6 = 0.0001442

Объем продуктов сгорания, м3/ч (5.4), VR = 7.84 · A · B · E = 7.84 · 1 · 20.25 · 1.62 = 257.2

Объем продуктов сгорания, м3/c, _VO_ = VR / 3600 = 257.2 / 3600 = 0.0714

Количество выбросов, кг/час (5.3), M = VR · CNOX = 257.2 · 0.0001442 = 0.0371

Валовый выброс окислов азота, т/год, M1 = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0371 · 7200 · 10-3 = 0.267

Максимальный из разовых выброс окислов азота, г/с, G1 = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0371 / 3.6 = 0.0103

Коэффициент трансформации для NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации для NO, KNO = 0.13

Коэффициенты приняты на уровне максимально установленной трансформации

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO2 · M1 = 0.8 · 0.267 = 0.2136

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO2 · G1 = 0.8 · 0.0103 = 0.00824

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO · M1 = 0.13 · 0.267 = 0.03471

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO · G1 = 0.13 · 0.0103 = 0.001339

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00824 | 0.2136 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.001339 | 0.03471 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00105833333 | 0.027432 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00844444444 | 0.21888 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.00844444444 | 0.21888 |

Источник загрязнения: 1285, Труба

Источник выделения: 1285 01, Печь УН-0,2 (Центральная котельная) ОМС

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.5.1.1. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в трубчатых печах

Вид топлива: Газ природный

Общее количество топок, шт., N = 1

Количество одновременно работающих топок, шт., N1 = 1

Время работы одной топки, час/год, _T_ = 2160

Максимальный расход топлива одной топкой, кг/час, B = 20.25

Массовая доля жидкого топлива, в долях единицы, BB = 0

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Содержание серы в топливе, %, SR = 0

Содержание сероводорода в топливе (% по массе), H2S = 0.01

Количество выбросов, кг/час (5.1), M = B · (2 · SR · BB + 1.88 · H2S · (1-BB)) · 0.01 = 20.25 · (2 · 0 · 0 + 1.88 · 0.01 · (1-0)) · 0.01 = 0.00381

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.00381 · 2160 · 10-3 = 0.0082296

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.00381 / 3.6 = 0.00105833333

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Количество выбросов, кг/час (5.2a), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 20.25 · 10-3 = 0.0304

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0304 · 2160 · 10-3 = 0.065664

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0304 / 3.6 = 0.00844444444

Примесь: 0410 Метан (727*)

Количество выбросов, кг/час (5.2б), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 20.25 · 10-3 = 0.0304

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0304 · 2160 · 10-3 = 0.065664

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0304 / 3.6 = 0.00844444444

Расчет выбросов окислов азота:

Энергетический эквивалент топлива (табл.5.1), E = 1.62

Число форсунок на одну топку, шт., NN = 1

Расчетная теплопроизводительность топки, МДж/час, QP = 837.4

Расчетная теплопроизводительность одной форсунки, МДж/час, QP = QP / NN = 837.4 / 1 = 837.4

Фактическая средняя теплопроизводительность

одной форсунки (МДж/ч) (по ф-ле на с. 105), QF = 29.4 · E · B / NN = 29.4 · 1.62 · 20.25 / 1 = 964.5

Коэффициент избытка воздуха в уходящих дымовых газах, A = 1

Отношение Vсг/Vг при заданном коэфф. избытка воздуха (табл.5.1), V = 0.81

Так как печи оснащены горелками беспламенного горения

в ф-лу 5.6 вводим коэффициент k, равный 0.8

Концентрация оксидов азота, кг/м3 (5.6), CNOX = K · 1.073 · (180 + 60 · BB) · QF / QP · A0.5 · V · 10-6 = 0.8 · 1.073 · (180 + 60 · 0) · 964.5 / 837.4 · 10.5 · 0.81 · 10-6 = 0.0001442

Объем продуктов сгорания, м3/ч (5.4), VR = 7.84 · A · B · E = 7.84 · 1 · 20.25 · 1.62 = 257.2

Объем продуктов сгорания, м3/c, _VO_ = VR / 3600 = 257.2 / 3600 = 0.0714

Количество выбросов, кг/час (5.3), M = VR · CNOX = 257.2 · 0.0001442 = 0.0371

Валовый выброс окислов азота, т/год, M1 = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0371 · 2160 · 10-3 = 0.0801

Максимальный из разовых выброс окислов азота, г/с, G1 = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0371 / 3.6 = 0.0103

Коэффициент трансформации для NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации для NO, KNO = 0.13

Коэффициенты приняты на уровне максимально установленной трансформации

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO2 · M1 = 0.8 · 0.0801 = 0.06408

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO2 · G1 = 0.8 · 0.0103 = 0.00824

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO · M1 = 0.13 · 0.0801 = 0.010413

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO · G1 = 0.13 · 0.0103 = 0.001339

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00824 | 0.06408 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.001339 | 0.010413 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00105833333 | 0.0082296 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00844444444 | 0.065664 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.00844444444 | 0.065664 |

Источник загрязнения: 1286, Труба

Источник выделения: 1286 01, Печь УН-0,2 (БПО адм.здание котельная) ОМС

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.1.1. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в трубчатых печах

Вид топлива: Газ природный

Общее количество топок, шт., N = 1

Количество одновременно работающих топок, шт., N1 = 1

Время работы одной топки, час/год, _T_ = 2160

Максимальный расход топлива одной топкой, кг/час, B = 20.25

Массовая доля жидкого топлива, в долях единицы, BB = 0

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Содержание серы в топливе, %, SR = 0

Содержание сероводорода в топливе (% по массе), H2S = 0.01

Количество выбросов, кг/час (5.1), M = B · (2 · SR · BB + 1.88 · H2S · (1-BB)) · 0.01 = 20.25 · (2 · 0 · 0 + 1.88 · 0.01 · (1-0)) · 0.01 = 0.00381

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.00381 · 2160 · 10-3 = 0.0082296

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.00381 / 3.6 = 0.00105833333

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Количество выбросов, кг/час (5.2a), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 20.25 · 10-3 = 0.0304

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0304 · 2160 · 10-3 = 0.065664

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0304 / 3.6 = 0.00844444444

Примесь: 0410 Метан (727*)

Количество выбросов, кг/час (5.2б), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 20.25 · 10-3 = 0.0304

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0304 · 2160 · 10-3 = 0.065664

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0304 / 3.6 = 0.00844444444

Расчет выбросов окислов азота:

Энергетический эквивалент топлива (табл.5.1), E = 1.62

Число форсунок на одну топку, шт., NN = 1

Расчетная теплопроизводительность топки, МДж/час, QP = 837.4

Расчетная теплопроизводительность одной форсунки, МДж/час, QP = QP / NN = 837.4 / 1 = 837.4

Фактическая средняя теплопроизводительность

одной форсунки (МДж/ч) (по ф-ле на с. 105), QF = 29.4 · E · B / NN = 29.4 · 1.62 · 20.25 / 1 = 964.5

Коэффициент избытка воздуха в уходящих дымовых газах, A = 1

Отношение Vсг/Vг при заданном коэфф. избытка воздуха (табл.5.1), V = 0.81

Так как печи оснащены горелками беспламенного горения

в ф-лу 5.6 вводим коэффициент k, равный 0.8

Концентрация оксидов азота, кг/м3 (5.6), CNOX = K · 1.073 · (180 + 60 · BB) · QF / QP · A0.5 · V · 10-6 = 0.8 · 1.073 · (180 + 60 · 0) · 964.5 / 837.4 · 10.5 · 0.81 · 10-6 = 0.0001442

Объем продуктов сгорания, м3/ч (5.4), VR = 7.84 · A · B · E = 7.84 · 1 · 20.25 · 1.62 = 257.2

Объем продуктов сгорания, м3/c, _VO_ = VR / 3600 = 257.2 / 3600 = 0.0714

Количество выбросов, кг/час (5.3), M = VR · CNOX = 257.2 · 0.0001442 = 0.0371

Валовый выброс окислов азота, т/год, M1 = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0371 · 2160 · 10-3 = 0.0801

Максимальный из разовых выброс окислов азота, г/с, G1 = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0371 / 3.6 = 0.0103

Коэффициент трансформации для NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации для NO, KNO = 0.13

Коэффициенты приняты на уровне максимально установленной трансформации

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO2 · M1 = 0.8 · 0.0801 = 0.06408

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO2 · G1 = 0.8 · 0.0103 = 0.00824

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO · M1 = 0.13 · 0.0801 = 0.010413

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO · G1 = 0.13 · 0.0103 = 0.001339

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00824 | 0.06408 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.001339 | 0.010413 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00105833333 | 0.0082296 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00844444444 | 0.065664 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.00844444444 | 0.065664 |

Источник загрязнения: 1216, Труба

Источник выделения: 1216 01, Печь УН-0,2 (УОС-1)

Аналогичный расчет: Источник №№1217, 1218, 1219

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.1.1. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в трубчатых печах

Вид топлива: Газ природный

Общее количество топок, шт., N = 1

Количество одновременно работающих топок, шт., N1 = 1

Время работы одной топки, час/год, _T_ = 4320

Максимальный расход топлива одной топкой, кг/час, B = 20.25

Массовая доля жидкого топлива, в долях единицы, BB = 0

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Содержание серы в топливе, %, SR = 0

Содержание сероводорода в топливе (% по массе), H2S = 0.01

Количество выбросов, кг/час (5.1), M = B · (2 · SR · BB + 1.88 · H2S · (1-BB)) · 0.01 = 20.25 · (2 · 0 · 0 + 1.88 · 0.01 · (1-0)) · 0.01 = 0.00381

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.00381 · 4320 · 10-3 = 0.0164592

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.00381 / 3.6 = 0.00105833333

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Количество выбросов, кг/час (5.2a), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 20.25 · 10-3 = 0.0304

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0304 · 4320 · 10-3 = 0.131328

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0304 / 3.6 = 0.00844444444

Примесь: 0410 Метан (727*)

Количество выбросов, кг/час (5.2б), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 20.25 · 10-3 = 0.0304

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0304 · 4320 · 10-3 = 0.131328

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0304 / 3.6 = 0.00844444444

Расчет выбросов окислов азота:

Энергетический эквивалент топлива (табл.5.1), E = 1.62

Число форсунок на одну топку, шт., NN = 1

Расчетная теплопроизводительность топки, МДж/час, QP = 837.4

Расчетная теплопроизводительность одной форсунки, МДж/час, QP = QP / NN = 837.4 / 1 = 837.4

Фактическая средняя теплопроизводительность

одной форсунки (МДж/ч) (по ф-ле на с. 105), QF = 29.4 · E · B / NN = 29.4 · 1.62 · 20.25 / 1 = 964.5

Коэффициент избытка воздуха в уходящих дымовых газах, A = 1

Отношение Vсг/Vг при заданном коэфф. избытка воздуха (табл.5.1), V = 0.81

Так как печи оснащены горелками беспламенного горения

в ф-лу 5.6 вводим коэффициент k, равный 0.8

Концентрация оксидов азота, кг/м3 (5.6), CNOX = K · 1.073 · (180 + 60 · BB) · QF / QP · A0.5 · V · 10-6 = 0.8 · 1.073 · (180 + 60 · 0) · 964.5 / 837.4 · 10.5 · 0.81 · 10-6 = 0.0001442

Объем продуктов сгорания, м3/ч (5.4), VR = 7.84 · A · B · E = 7.84 · 1 · 20.25 · 1.62 = 257.2

Объем продуктов сгорания, м3/c, _VO_ = VR / 3600 = 257.2 / 3600 = 0.0714

Количество выбросов, кг/час (5.3), M = VR · CNOX = 257.2 · 0.0001442 = 0.0371

Валовый выброс окислов азота, т/год, M1 = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0371 · 4320 · 10-3 = 0.1603

Максимальный из разовых выброс окислов азота, г/с, G1 = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0371 / 3.6 = 0.0103

Коэффициент трансформации для NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации для NO, KNO = 0.13

Коэффициенты приняты на уровне максимально установленной трансформации

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO2 · M1 = 0.8 · 0.1603 = 0.12824

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO2 · G1 = 0.8 · 0.0103 = 0.00824

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO · M1 = 0.13 · 0.1603 = 0.020839

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO · G1 = 0.13 · 0.0103 = 0.001339

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00824 | 0.12824 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.001339 | 0.020839 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00105833333 | 0.0164592 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00844444444 | 0.131328 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.00844444444 | 0.131328 |

Источник загрязнения: 1256, Труба

Источник выделения: 1256 01, Печь УН-0,2 (УРНОиТК)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.1.1. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в трубчатых печах

Вид топлива: Газ природный

Общее количество топок, шт., N = 1

Количество одновременно работающих топок, шт., N1 = 1

Время работы одной топки, час/год, _T_ = 4416

Максимальный расход топлива одной топкой, кг/час, B = 20.25

Массовая доля жидкого топлива, в долях единицы, BB = 0

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Содержание серы в топливе, %, SR = 0

Содержание сероводорода в топливе (% по массе), H2S = 0.01

Количество выбросов, кг/час (5.1), M = B · (2 · SR · BB + 1.88 · H2S · (1-BB)) · 0.01 = 20.25 · (2 · 0 · 0 + 1.88 · 0.01 · (1-0)) · 0.01 = 0.00381

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.00381 · 4416 · 10-3 = 0.01682496

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.00381 / 3.6 = 0.00105833333

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Количество выбросов, кг/час (5.2a), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 20.25 · 10-3 = 0.0304

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0304 · 4416 · 10-3 = 0.1342464

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0304 / 3.6 = 0.00844444444

Примесь: 0410 Метан (727*)

Количество выбросов, кг/час (5.2б), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 20.25 · 10-3 = 0.0304

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0304 · 4416 · 10-3 = 0.1342464

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0304 / 3.6 = 0.00844444444

Расчет выбросов окислов азота:

Энергетический эквивалент топлива (табл.5.1), E = 1.62

Число форсунок на одну топку, шт., NN = 1

Расчетная теплопроизводительность топки, МДж/час, QP = 837.4

Расчетная теплопроизводительность одной форсунки, МДж/час, QP = QP / NN = 837.4 / 1 = 837.4

Фактическая средняя теплопроизводительность

одной форсунки (МДж/ч) (по ф-ле на с. 105), QF = 29.4 · E · B / NN = 29.4 · 1.62 · 20.25 / 1 = 964.5

Коэффициент избытка воздуха в уходящих дымовых газах, A = 1

Отношение Vсг/Vг при заданном коэфф. избытка воздуха (табл.5.1), V = 0.81

Так как печи оснащены горелками беспламенного горения

в ф-лу 5.6 вводим коэффициент k, равный 0.8

Концентрация оксидов азота, кг/м3 (5.6), CNOX = K · 1.073 · (180 + 60 · BB) · QF / QP · A0.5 · V · 10-6 = 0.8 · 1.073 · (180 + 60 · 0) · 964.5 / 837.4 · 10.5 · 0.81 · 10-6 = 0.0001442

Объем продуктов сгорания, м3/ч (5.4), VR = 7.84 · A · B · E = 7.84 · 1 · 20.25 · 1.62 = 257.2

Объем продуктов сгорания, м3/c, _VO_ = VR / 3600 = 257.2 / 3600 = 0.0714

Количество выбросов, кг/час (5.3), M = VR · CNOX = 257.2 · 0.0001442 = 0.0371

Валовый выброс окислов азота, т/год, M1 = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0371 · 4416 · 10-3 = 0.1638

Максимальный из разовых выброс окислов азота, г/с, G1 = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0371 / 3.6 = 0.0103

Коэффициент трансформации для NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации для NO, KNO = 0.13

Коэффициенты приняты на уровне максимально установленной трансформации

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO2 · M1 = 0.8 · 0.1638 = 0.13104

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO2 · G1 = 0.8 · 0.0103 = 0.00824

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO · M1 = 0.13 · 0.1638 = 0.021294

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO · G1 = 0.13 · 0.0103 = 0.001339

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00824 | 0.13104 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.001339 | 0.021294 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00105833333 | 0.01682496 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00844444444 | 0.1342464 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.00844444444 | 0.1342464 |

Источник загрязнения N 0219, Свеча

Источник выделения N 01, Дренажная емкость ГУ

Аналогичный расчет для 14 дренажных емкостей

| № источника | № ГУ | № источника | № ГУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0219 | 4 | 0230 | 13 |
| 0220 | 85 | 0232 | 93 |
| 0221 | 87 | 0233 | 7 |
| 0222 | 88 | 0234 | 54 |
| 0223, 0313 | 89 | 0235 | 55 |
| 0224 | 90 | 0236 | 57 |
| 0225 | 91 |  |  |

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 Расчет по п. 4

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 40

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.92

KTMIN = 0.92

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 50

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.1

KTMAX = 1.1

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Заглубленный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течении года, т/год, B = 50

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.73

Годовая оборачиваемость резервуара (4.1.13), NN = B / (RO · V) = 50 / (0.73 · 50) = 1.37

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 4

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 77.26

, P = 77.26

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 50

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 50 + 45 = 75

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (4.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 77.26000000000001 · 75 · (1.1 · 1 + 0.92) · 0.1 · 2.5 · 50 / (107 · 0.73) = 0.00589

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (4.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 77.26000000000001 · 75 · 1.1 · 0.1 · 1 · 4) / 104 = 0.04156

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.45999999999999 · 0.00589 / 100 = 0.004267894

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.45999999999999 · 0.04156 / 100 = 0.030114376

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.00589 / 100 = 0.00157852

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.04156 / 100 = 0.01113808

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.00589 / 100 = 0.000020615

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.04156 / 100 = 0.00014546

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.00589 / 100 = 0.000012958

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.04156 / 100 = 0.000091432

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.00589 / 100 = 0.000006479

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.04156 / 100 = 0.000045716

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.00589 / 100 = 0.000003534

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.04156 / 100 = 0.000024936

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000024936 | 0.000003534 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.030114376 | 0.004267894 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.01113808 | 0.00157852 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00014546 | 0.000020615 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000045716 | 0.000006479 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000091432 | 0.000012958 |

Источник загрязнения N 0238, Свеча

Источник выделения N 0238 01, Дренажная емкость ГУ

Аналогичный расчет источник № 0237 - ГУ 83, источник № 0229 - ГУ 12

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 Расчет по п. 4

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 40

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.92

KTMIN = 0.92

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 50

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.1

KTMAX = 1.1

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Заглубленный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 80

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 80

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течении года, т/год, B = 80

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.73

Годовая оборачиваемость резервуара (4.1.13), NN = B / (RO · V) = 80 / (0.73 · 80) = 1.37

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 4

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 77.26

, P = 77.26

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 50

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 50 + 45 = 75

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (4.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 77.26000000000001 · 75 · (1.1 · 1 + 0.92) · 0.1 · 2.5 · 80 / (107 · 0.73) = 0.00943

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (4.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 77.26000000000001 · 75 · 1.1 · 0.1 · 1 · 4) / 104 = 0.04156

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.45999999999999 · 0.00943 / 100 = 0.006832978

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.45999999999999 · 0.04156 / 100 = 0.030114376

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.00943 / 100 = 0.00252724

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.04156 / 100 = 0.01113808

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.00943 / 100 = 0.000033005

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.04156 / 100 = 0.00014546

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.00943 / 100 = 0.000020746

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.04156 / 100 = 0.000091432

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.00943 / 100 = 0.000010373

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.04156 / 100 = 0.000045716

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.00943 / 100 = 0.000005658

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.04156 / 100 = 0.000024936

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000024936 | 0.000005658 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.030114376 | 0.006832978 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.01113808 | 0.00252724 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00014546 | 0.000033005 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000045716 | 0.000010373 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000091432 | 0.000020746 |

Источник загрязнения N 0240, Свеча

Источник выделения N 0240 01, Дренажная емкость (скв. 3934), ГУ-4

Аналогичный расчет для 68 дренажных емкостей

| № источника | № ГУ | № источника | № ГУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0241,0251,0252, | 4 | 0297,0298,0309,0311 | 89 |
| 0272 | 85 | 0314,0315 | 90 |
| 0276,0277,0278,0279,0280,0281,0282, 0285,0287,0288,0289,0808,0910 | 87 | 0275,0318,0319 | 91 |
| 0291,0293,0294,0295,0296, 0301, 0302 0304,0305 | 88 | 0341,0342,0344,0578 | 12 |
| 0589,0590 | 93 | 0412,0413,0414,0662,0663,0664,0665, 0666,0667,0670,0671,0672 | 7 |
| 0454,0743,0436,0440,0445 | 54 | 0684 | 55 |
| 0490 | 57 | 0506, 0508, 0509 | 83 |
| 0524, 0529 | 84 | 0583,0584,0781 | 13 |

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 Расчет по п. 4

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 40

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.92

KTMIN = 0.92

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 50

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.1

KTMAX = 1.1

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Заглубленный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 10

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 10

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течении года, т/год, B = 10

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.73

Годовая оборачиваемость резервуара (4.1.13), NN = B / (RO · V) = 10 / (0.73 · 10) = 1.37

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 4

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 77.26

, P = 77.26

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 50

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 50 + 45 = 75

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (4.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 77.26000000000001 · 75 · (1.1 · 1 + 0.92) · 0.1 · 2.5 · 10 / (107 · 0.73) = 0.001179

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (4.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 77.26000000000001 · 75 · 1.1 · 0.1 · 1 · 4) / 104 = 0.04156

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.45999999999999 · 0.001179 / 100 = 0.0008543034

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.45999999999999 · 0.04156 / 100 = 0.030114376

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.001179 / 100 = 0.000315972

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.04156 / 100 = 0.01113808

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.001179 / 100 = 0.0000041265

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.04156 / 100 = 0.00014546

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.001179 / 100 = 0.0000025938

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.04156 / 100 = 0.000091432

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.001179 / 100 = 0.0000012969

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.04156 / 100 = 0.000045716

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.001179 / 100 = 0.0000007074

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.04156 / 100 = 0.000024936

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000024936 | 0.0000007074 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.030114376 | 0.0008543034 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.01113808 | 0.000315972 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00014546 | 0.0000041265 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000045716 | 0.0000012969 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000091432 | 0.0000025938 |

Источник загрязнения N 0249, Свеча

Источник выделения N 0249 01, Дренажная емкость (скв. 5882), ГУ-4

Аналогичный расчет у 31 дренажных емкостей

| № источника | № ГУ | № источника | № ГУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0249, 0894, 0895, 0896 | 4 | 0496, 0497, 0498, 0500, 0502, 0505, | 83 |
| 0376, 0377, 0378, 0385, 0393, 0402, 0653, 0654, 0655, 0657, 0658, 0659, 0660, 0789,0852, | 7 | 0461, 0674, 0676, 0678, 0679, 0680 | 55 |

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 Расчет по п. 4

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 40

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.92

KTMIN = 0.92

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 50

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.1

KTMAX = 1.1

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Заглубленный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 7

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 7

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течении года, т/год, B = 7

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.73

Годовая оборачиваемость резервуара (4.1.13), NN = B / (RO · V) = 7 / (0.73 · 7) = 1.37

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 4

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 77.26

, P = 77.26

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 50

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 50 + 45 = 75

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (4.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 77.26000000000001 · 75 · (1.1 · 1 + 0.92) · 0.1 · 2.5 · 7 / (107 · 0.73) = 0.000825

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (4.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 77.26000000000001 · 75 · 1.1 · 0.1 · 1 · 4) / 104 = 0.04156

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.45999999999999 · 0.000825 / 100 = 0.000597795

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.45999999999999 · 0.04156 / 100 = 0.030114376

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.000825 / 100 = 0.0002211

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.04156 / 100 = 0.01113808

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.000825 / 100 = 0.0000028875

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.04156 / 100 = 0.00014546

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.000825 / 100 = 0.000001815

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.04156 / 100 = 0.000091432

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.000825 / 100 = 0.0000009075

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.04156 / 100 = 0.000045716

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.000825 / 100 = 0.000000495

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.04156 / 100 = 0.000024936

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000024936 | 0.000000495 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.030114376 | 0.000597795 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.01113808 | 0.0002211 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00014546 | 0.0000028875 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000045716 | 0.0000009075 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000091432 | 0.000001815 |

Источник загрязнения N 0897, Свеча

Источник выделения N 0897 01, Дренажная емкость ЗУ-85А, ГУ-85

Аналогичный расчет для 73 дренажных емкостей

| № источника | № ГУ | № источника | № ГУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0898,0899,1034 | 85 | 0916 | 89 |
| 0911,0912,0968,1035 | 87 | 0631,0904,0917,0918,0919,0978,1036 | 90 |
| 0812,0813,0814,0815,0971 | 88 | 0922,0923 | 91 |
| 0354,0355,0356,0358,0371,0581,0646,1037 | 13 | 0347,0351,0580,0924,0925, 0926,0927,0964 | 12 |
| 0928,0929,0930,0987, 1362 | 7 | 0652,0736,1038,1039, 1365, 1366 | 93 |
| 0937,0938,0939 | 55 | 0931,0933,0934,0935,0936,0990 | 54 |
| 0944,0945,0946,0947,0948 | 83 | 0940,0941,0942,0943,1040 | 57 |
| 0949,0950,0951,0952,0953 | 84 |  |  |

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 Расчет по п. 4

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 40

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.92

KTMIN = 0.92

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 50

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.1

KTMAX = 1.1

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Заглубленный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 5

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 5

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течении года, т/год, B = 5

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.73

Годовая оборачиваемость резервуара (4.1.13), NN = B / (RO · V) = 5 / (0.73 · 5) = 1.37

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 4

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 77.26

, P = 77.26

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 50

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 50 + 45 = 75

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (4.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 77.26000000000001 · 75 · (1.1 · 1 + 0.92) · 0.1 · 2.5 · 5 / (107 · 0.73) = 0.000589

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (4.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 77.26000000000001 · 75 · 1.1 · 0.1 · 1 · 4) / 104 = 0.04156

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.45999999999999 · 0.000589 / 100 = 0.0004267894

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.45999999999999 · 0.04156 / 100 = 0.030114376

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.000589 / 100 = 0.000157852

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.04156 / 100 = 0.01113808

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.000589 / 100 = 0.0000020615

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.04156 / 100 = 0.00014546

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.000589 / 100 = 0.0000012958

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.04156 / 100 = 0.000091432

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.000589 / 100 = 0.0000006479

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.04156 / 100 = 0.000045716

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.000589 / 100 = 0.0000003534

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.04156 / 100 = 0.000024936

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000024936 | 0.0000003534 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.030114376 | 0.0004267894 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.01113808 | 0.000157852 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00014546 | 0.0000020615 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000045716 | 0.0000006479 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000091432 | 0.0000012958 |

Источник загрязнения N 0884, Дыхательный клапан

Источник выделения N 0884 01, Дренаж

ная емкость для АСПО (ДЕ-2)

Аналогичный расчет источник №0885, ЦДРПО

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 Расчет по п. 4

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 40

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.92

KTMIN = 0.92

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 50

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.1

KTMAX = 1.1

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Заглубленный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 12.5

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 12.5

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течении года, т/год, B = 25

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.73

Годовая оборачиваемость резервуара (4.1.13), NN = B / (RO · V) = 25 / (0.73 · 12.5) = 2.74

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 4

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 77.26

, P = 77.26

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 50

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 50 + 45 = 75

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (4.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 77.26000000000001 · 75 · (1.1 · 1 + 0.92) · 0.1 · 2.5 · 25 / (107 · 0.73) = 0.002946

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (4.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 77.26000000000001 · 75 · 1.1 · 0.1 · 1 · 4) / 104 = 0.04156

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.45999999999999 · 0.002946 / 100 = 0.0021346716

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.45999999999999 · 0.04156 / 100 = 0.030114376

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.002946 / 100 = 0.000789528

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.04156 / 100 = 0.01113808

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.002946 / 100 = 0.000010311

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.04156 / 100 = 0.00014546

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.002946 / 100 = 0.0000064812

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.04156 / 100 = 0.000091432

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.002946 / 100 = 0.0000032406

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.04156 / 100 = 0.000045716

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.002946 / 100 = 0.0000017676

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.04156 / 100 = 0.000024936

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000024936 | 0.0000017676 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.030114376 | 0.0021346716 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.01113808 | 0.000789528 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00014546 | 0.000010311 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000045716 | 0.0000032406 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000091432 | 0.0000064812 |

Источник загрязнения N 0534, Дыхательный клапан Источник выделения N 0534 01, РГС V = 50 м3, ЦПО

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Нефтепродукт, NP = Масла

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 0.39

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 0.25  Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 61.5 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 0.25 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 61.5

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 7

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.00027

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50 Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.7 Количество выделяющихся паров бензинов автомобильных

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.00027 · 1 = 0.0000729

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0000729

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 0.39 · 1 · 7 / 3600 = 0.000758

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (0.25 · 61.5 + 0.25

· 61.5) · 1 · 10-6 + 0.0000729 = 0.0001037

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0001037 / 100 = 0.0001037

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.000758 / 100 = 0.000758

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.000758 | 0.0001037 |

Источник загрязнения N 0535, Дыхательный клапан Источник выделения N 0535 01, РГС V = 5 м3, ЦПО

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Нефтепродукт, NP = Масла

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 0.39

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 0.25  Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 61.5 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 0.25 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 61.5

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 7

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.00027

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 5 Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.7 Количество выделяющихся паров бензинов автомобильных

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.00027 · 1 = 0.0000729

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 5

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0000729

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 0.39 · 1 · 7 / 3600 = 0.000758

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (0.25 · 61.5 + 0.25

· 61.5) · 1 · 10-6 + 0.0000729 = 0.0001037

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0001037 / 100 = 0.0001037

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.000758 / 100 = 0.000758

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.000758 | 0.0001037 |

Источник загрязнения N 0536, Дыхательный клапан Источник выделения N 0536 01, РГС V = 3 м3, ЦПО

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Нефтепродукт, NP = Масла

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 0.39

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 0.25  Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 61.5 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 0.25 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 61.5

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 7

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.00027

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 3 Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.7 Количество выделяющихся паров бензинов автомобильных

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.00027 · 1 = 0.0000729

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 3

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0000729

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 0.39 · 1 · 7 / 3600 = 0.000758

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (0.25 · 61.5 + 0.25

· 61.5) · 1 · 10-6 + 0.0000729 = 0.0001037

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0001037 / 100 = 0.0001037

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.000758 / 100 = 0.000758

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.000758 | 0.0001037 |

Источник загрязнения: 0537, Труба

Источник выделения: 0537 01, САГ-4004

Аналогичный расчет: Всего 13 единиц САГ АДД-4004

| № источника | Наименование цеха | № источника | Наименование цеха |
| --- | --- | --- | --- |
| 0538 | ЦДНГ-2 | 0539,0540 | ЦДНГ-8 |
| 0546,0547,0548,0549, 0550 | ЦПО | 0541,0542 | ЦДНГ-11 |
| 0543,0544 | ЦППД-1 |  |  |

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 2.1

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 4.26

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.1 · 30 / 3600 = 0.0175

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.26 · 30 / 103 = 0.1278

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.1 · 1.2 / 3600 = 0.0007

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.26 · 1.2 / 103 = 0.005112

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.1 · 39 / 3600 = 0.02275

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.26 · 39 / 103 = 0.16614

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.1 · 10 / 3600 = 0.00583333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.26 · 10 / 103 = 0.0426

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.1 · 25 / 3600 = 0.01458333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.26 · 25 / 103 = 0.1065

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.1 · 12 / 3600 = 0.007

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.26 · 12 / 103 = 0.05112

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.1 · 1.2 / 3600 = 0.0007

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.26 · 1.2 / 103 = 0.005112

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.1 · 5 / 3600 = 0.00291666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.26 · 5 / 103 = 0.0213

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0175 | 0.1278 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.02275 | 0.16614 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00291666667 | 0.0213 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00583333333 | 0.0426 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.01458333333 | 0.1065 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0007 | 0.005112 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0007 | 0.005112 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.007 | 0.05112 |

Источник загрязнения N 1041, Труба

Источник выделения N 1041 01, Дизельный сварочный агрегат Denyo, ЦПО

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 2.1

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 4.26

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.1 · 30 / 3600 = 0.0175

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.26 · 30 / 103 = 0.1278

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.1 · 1.2 / 3600 = 0.0007

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.26 · 1.2 / 103 = 0.005112

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.1 · 39 / 3600 = 0.02275

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.26 · 39 / 103 = 0.16614

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.1 · 10 / 3600 = 0.00583333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.26 · 10 / 103 = 0.0426

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.1 · 25 / 3600 = 0.01458333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.26 · 25 / 103 = 0.1065

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.1 · 12 / 3600 = 0.007

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.26 · 12 / 103 = 0.05112

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.1 · 1.2 / 3600 = 0.0007

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.26 · 1.2 / 103 = 0.005112

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.1 · 5 / 3600 = 0.00291666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.26 · 5 / 103 = 0.0213

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0175 | 0.1278 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.02275 | 0.16614 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00291666667 | 0.0213 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00583333333 | 0.0426 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.01458333333 | 0.1065 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0007 | 0.005112 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0007 | 0.005112 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.007 | 0.05112 |

Источник загрязнения N 0562, Труба

Источник выделения N 0562 01, ДЭС, ЦДРПО, уч.НКТ

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 0.034

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.2

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.034 · 30 / 3600 = 0.0002833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.2 · 30 / 103 = 0.006

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2   Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.034 · 1.2 / 3600 = 0.00001133 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.2 · 1.2 / 103 = 0.00024

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.034 · 39 / 3600 = 0.000368 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.2 · 39 / 103 = 0.0078

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.034 · 10 / 3600 = 0.0000944 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.2 · 10 / 103 = 0.002

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.034 · 25 / 3600 = 0.000236 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.2 · 25 / 103 = 0.005

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.034 · 12 / 3600 = 0.0001133 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.2 · 12 / 103 = 0.0024

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2   Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.034 · 1.2 / 3600 = 0.00001133 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.2 · 1.2 / 103 = 0.00024

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.034 · 5 / 3600 = 0.0000472 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.2 · 5 / 103 = 0.001

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0002833 | 0.006 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000368 | 0.0078 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0000472 | 0.001 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0000944 | 0.002 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.000236 | 0.005 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.00001133 | 0.00024 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00001133 | 0.00024 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0001133 | 0.0024 |

Источник загрязнения: 0560, Труба

Источник выделения: 0560 01, Водогрейный котел (ЦДРПО)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 150

Расход топлива, л/с, BG = 6.6

Месторождение, M = Озен

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), QR = 6648

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 6648 · 0.004187 = 27.84

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 5

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 5

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0396

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0396 · (5 / 5)0.25 = 0.0396

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 150 · 27.84 · 0.0396 · (1-0) = 0.1654

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 6.6 · 27.84 · 0.0396 · (1-0) = 0.00728

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.1654 = 0.1323200

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.00728 = 0.0058240

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.1654 = 0.0215020

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.00728 = 0.0009464

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0.01

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 150 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 150 = 0.0282000

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 6.6 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 6.6 = 0.0012408

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 27.84 = 6.96

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 150 · 6.96 · (1-0 / 100) = 1.0440000

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 6.6 · 6.96 · (1-0 / 100) = 0.0459360

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.005824 | 0.13232 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0009464 | 0.021502 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0012408 | 0.0282 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.045936 | 1.044 |

Источник загрязнения: 0561, Труба

Источник выделения: 0561 01, Обогреватель (ЦДРПО)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 20

Расход топлива, л/с, BG = 1.4

Месторождение, M = Озен

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), QR = 6648

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 6648 · 0.004187 = 27.84

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 3

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 3

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.033

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.033 · (3 / 3)0.25 = 0.033

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 20 · 27.84 · 0.033 · (1-0) = 0.01837

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 1.4 · 27.84 · 0.033 · (1-0) = 0.001286

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.01837 = 0.0146960

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.001286 = 0.0010288

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.01837 = 0.0023881

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.001286 = 0.00016718

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0.01

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 20 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 20 = 0.0037600

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 1.4 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 1.4 = 0.0002632

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 27.84 = 6.96

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 20 · 6.96 · (1-0 / 100) = 0.1392000

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 1.4 · 6.96 · (1-0 / 100) = 0.0097440

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0010288 | 0.014696 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00016718 | 0.0023881 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0002632 | 0.00376 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.009744 | 0.1392 |

Источник загрязнения: 0881, Труба

Источник выделения: 0881 01, Котел паровой для моечной установки №2 (ЦДРПО)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 505.1

Расход топлива, л/с, BG = 32.03

Месторождение, M = Озен

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), QR = 6648

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 6648 · 0.004187 = 27.84

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 1850

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 1665

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0953

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0953 · (1665 / 1850)0.25 = 0.0928

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 505.1 · 27.84 · 0.0928 · (1-0) = 1.305

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 32.03 · 27.84 · 0.0928 · (1-0) = 0.0828

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 1.305 = 1.0440000

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.0828 = 0.0662400

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 1.305 = 0.1696500

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0828 = 0.0107640

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0.01

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 505.1 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 505.1 = 0.0949588

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 32.03 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 32.03 = 0.00602164

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 27.84 = 6.96

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 505.1 · 6.96 · (1-0 / 100) = 3.5154960

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 32.03 · 6.96 · (1-0 / 100) = 0.2229288

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.06624 | 1.044 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.010764 | 0.16965 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00602164 | 0.0949588 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.2229288 | 3.515496 |

Источник загрязнения: 0882, Труба

Источник выделения: 0882 01, Котел паровой и водогрейный для моечной установки №1 и АБК

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 993

Расход топлива, л/с, BG = 43.62

Месторождение, M = Озен

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), QR = 6648

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 6648 · 0.004187 = 27.84

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 1850

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 1665

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0953

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0953 · (1665 / 1850)0.25 = 0.0928

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 993 · 27.84 · 0.0928 · (1-0) = 2.565

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 43.62 · 27.84 · 0.0928 · (1-0) = 0.1127

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 2.565 = 2.0520000

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.1127 = 0.0901600

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 2.565 = 0.3334500

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.1127 = 0.0146510

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0.01

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 993 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 993 = 0.1866840

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 43.62 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 43.62 = 0.00820056

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 27.84 = 6.96

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 993 · 6.96 · (1-0 / 100) = 6.9112800

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 43.62 · 6.96 · (1-0 / 100) = 0.3035952

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.09016 | 2.052 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.014651 | 0.33345 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00820056 | 0.186684 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.3035952 | 6.91128 |

Источник загрязнения N 0554, Труба

Источник выделения N 0554 01, Моечная установка УМ-2М, ЦДРПО, уч.НКТ

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.12) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100- п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗВ ПРИ МОЙКЕ ДЕТАЛЕЙ, УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ

Вид выполняемых работ: Пассивирование деталей после очистки от ржавчины и коррозии Применяемое для мойки вещество: Каустическая сода

Площадь зеркала моечной ванны, м2, S = 21.6

Время работы моечной установки, час/год, T = 5840

_V_ = 0150

Примесь: 0150 Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)

Удельное выделение ЗВ, г/с*м2(табл.4.11), Q = 0.00028

Максимальный разовый выброс, г/с (4.40), G = Q · S = 0.00028 · 21.6 = 0.00605

Валовый выброс, т/год (4.39), M = Q · S · T · 3600 · 10-6 = 0.00028 · 21.6 · 5840 · 3600 · 10-6 = 0.1272

_V_ = 0203

Примесь: 0203 Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

Удельное выделение ЗВ, г/с*м2(табл.4.11), Q = 0.0000006

Максимальный разовый выброс, г/с (4.40), G = Q · S = 0.0000006 · 21.6 = 0.00001296

Валовый выброс, т/год (4.39), M = Q · S · T · 3600 · 10-6 = 0.0000006 · 21.6 · 5840 · 3600 · 10-6 = 0.0002725

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) | 0.00605 | 0.1272 |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) | 0.00001296 | 0.0002725 |

Источник загрязнения N 0555, Труба

Источник выделения N 0555 01, Установка сухой очистки НКТ, ЦДРПО

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 100 мм Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 5840 Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.01

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.01 · 5840 · 1 / 106 = 0.04205

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.01 · 1 = 0.002

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.018

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.018 · 5840 · 1 / 106 = 0.0757

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.018 · 1 = 0.0036

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0036 | 0.0757 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.002 | 0.04205 |

Источник загрязнения N 0556, Труба

Источник выделения N 0556 01, Моечная установка УМ-2М, ЦДРПО, уч.НШ

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.12) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100- п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗВ ПРИ МОЙКЕ ДЕТАЛЕЙ, УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ

Вид выполняемых работ: Пассивирование деталей после очистки от ржавчины и коррозии Применяемое для мойки вещество: Каустическая сода

Площадь зеркала моечной ванны, м2, S = 10.8

Время работы моечной установки, час/год, T = 5840

_V_ = 0150

Примесь: 0150 Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)

Удельное выделение ЗВ, г/с*м2(табл.4.11), Q = 0.00028

Максимальный разовый выброс, г/с (4.40), G = Q · S = 0.00028 · 10.8 = 0.003024

Валовый выброс, т/год (4.39), M = Q · S · T · 3600 · 10-6 = 0.00028 · 10.8 · 5840 · 3600 · 10-6 = 0.0636

_V_ = 0203

Примесь: 0203 Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

Удельное выделение ЗВ, г/с*м2(табл.4.11), Q = 0.0000006

Максимальный разовый выброс, г/с (4.40), G = Q · S = 0.0000006 · 10.8 = 0.00000648

Валовый выброс, т/год (4.39), M = Q · S · T · 3600 · 10-6 = 0.0000006 · 10.8 · 5840 · 3600 · 10-6 = 0.0001362

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) | 0.003024 | 0.0636 |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) | 0.00000648 | 0.0001362 |

Источник загрязнения N 0557, Труба

Источник выделения N 0557 01, Моечная установка УМ-2М, ЦДРПО, уч.ШГН

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.12) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100- п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗВ ПРИ МОЙКЕ ДЕТАЛЕЙ, УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ

Вид выполняемых работ: Пассивирование деталей после очистки от ржавчины и коррозии Применяемое для мойки вещество: Каустическая сода

Площадь зеркала моечной ванны, м2, S = 10.8

Время работы моечной установки, час/год, T = 5840

_V_ = 0150

Примесь: 0150 Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)

Удельное выделение ЗВ, г/с*м2(табл.4.11), Q = 0.00028

Максимальный разовый выброс, г/с (4.40), G = Q · S = 0.00028 · 10.8 = 0.003024

Валовый выброс, т/год (4.39), M = Q · S · T · 3600 · 10-6 = 0.00028 · 10.8 · 5840 · 3600 · 10-6 = 0.0636

_V_ = 0203

Примесь: 0203 Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

Удельное выделение ЗВ, г/с*м2(табл.4.11), Q = 0.0000006

Максимальный разовый выброс, г/с (4.40), G = Q · S = 0.0000006 · 10.8 = 0.00000648

Валовый выброс, т/год (4.39), M = Q · S · T · 3600 · 10-6 = 0.0000006 · 10.8 · 5840 · 3600 · 10-6 = 0.0001362

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) | 0.003024 | 0.0636 |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) | 0.00000648 | 0.0001362 |

Источник загрязнения N 0558, Труба

Источник выделения N 0558 01, Моечная установка цилиндров, сухая очистка цилиндров, ЦДРПО, уч.ШГН

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.12) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100- п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗВ ПРИ МОЙКЕ ДЕТАЛЕЙ, УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ

Вид выполняемых работ: Пассивирование деталей после очистки от ржавчины и коррозии Применяемое для мойки вещество: Каустическая сода

Площадь зеркала моечной ванны, м2, S = 24.65

Время работы моечной установки, час/год, T = 5840

_V_ = 0150

Примесь: 0150 Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)

Удельное выделение ЗВ, г/с*м2(табл.4.11), Q = 0.00028

Максимальный разовый выброс, г/с (4.40), G = Q · S = 0.00028 · 24.65 = 0.0069

Валовый выброс, т/год (4.39), M = Q · S · T · 3600 · 10-6 = 0.00028 · 24.65 · 5840 · 3600 · 10-6 = 0.145

_V_ = 0203

Примесь: 0203 Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

Удельное выделение ЗВ, г/с*м2(табл.4.11), Q = 0.0000006

Максимальный разовый выброс, г/с (4.40), G = Q · S = 0.0000006 · 24.65 = 0.0000148

Валовый выброс, т/год (4.39), M = Q · S · T · 3600 · 10-6 = 0.0000006 · 24.65 · 5840 · 3600 · 10-6 = 0.000311

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) | 0.0069 | 0.145 |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) | 0.0000148 | 0.000311 |

Источник загрязнения N 0559, Труба

Источник выделения N 0559 01, Моечная установка деталей, ЦДРПО, уч.ШГН

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.12) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100- п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗВ ПРИ МОЙКЕ ДЕТАЛЕЙ, УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ

Вид выполняемых работ: Пассивирование деталей после очистки от ржавчины и коррозии Применяемое для мойки вещество: Каустическая сода

Площадь зеркала моечной ванны, м2, S = 3.3

Время работы моечной установки, час/год, T = 5840

_V_ = 0150

Примесь: 0150 Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)

Удельное выделение ЗВ, г/с*м2(табл.4.11), Q = 0.00028

Максимальный разовый выброс, г/с (4.40), G = Q · S = 0.00028 · 3.3 = 0.000924

Валовый выброс, т/год (4.39), M = Q · S · T · 3600 · 10-6 = 0.00028 · 3.3 · 5840 · 3600 · 10-6 = 0.01943

_V_ = 0203

Примесь: 0203 Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

Удельное выделение ЗВ, г/с*м2(табл.4.11), Q = 0.0000006

Максимальный разовый выброс, г/с (4.40), G = Q · S = 0.0000006 · 3.3 = 0.00000198

Валовый выброс, т/год (4.39), M = Q · S · T · 3600 · 10-6 = 0.0000006 · 3.3 · 5840 · 3600 · 10-6 = 0.0000416

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) | 0.000924 | 0.01943 |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) | 0.00000198 | 0.0000416 |

Источник загрязнения N 0879, Вытяжная вентиляция

Источник выделения N 0879 01, Установка моечная КМ-70/2, ЦДРПО

Аналогичный рачет: ист.№0880 (ЦДРПО)

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.12) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100- п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗВ ПРИ МОЙКЕ ДЕТАЛЕЙ, УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ

Вид выполняемых работ: Пассивирование деталей после очистки от ржавчины и коррозии Применяемое для мойки вещество: Каустическая сода

Площадь зеркала моечной ванны, м2, S = 21.6

Время работы моечной установки, час/год, T = 4380

_V_ = 0150

Примесь: 0150 Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)

Удельное выделение ЗВ, г/с*м2(табл.4.11), Q = 0.00028

Максимальный разовый выброс, г/с (4.40), G = Q · S = 0.00028 · 21.6 = 0.00605

Валовый выброс, т/год (4.39), M = Q · S · T · 3600 · 10-6 = 0.00028 · 21.6 · 4380 · 3600 · 10-6 = 0.0954

_V_ = 0203

Примесь: 0203 Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

Удельное выделение ЗВ, г/с*м2(табл.4.11), Q = 0.0000006

Максимальный разовый выброс, г/с (4.40), G = Q · S = 0.0000006 · 21.6 = 0.00001296

Валовый выброс, т/год (4.39), M = Q · S · T · 3600 · 10-6 = 0.0000006 · 21.6 · 4380 · 3600 · 10-6 = 0.0002044

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) | 0.00605 | 0.0954 |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) | 0.00001296 | 0.0002044 |

Источник выброса № 0883, Свеча

Источник выделения № 001 Свеча ГРПШ (ЦДРПО)

Литература: Министерство экологии и биоресурсов Республики Казахстан. Республиканский научно- Производственный центр эколого-экономического анализа и лицензирования "КАЗЭКОЭКСП", Алматы 1996г. «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами».

Исходные данные:

B – переводной коэффициент, 3018,36 мК/МПа*с

f - площадь сечения проходного отверствия, через которое производится продувка, f = π *d2 / 4 f = 0,0020 м2 d - диаметр свечи, м d = 0,05 м

τ - время работы устройства при проведении технологичесой операции, с τ = 120 сек Рср - среднее давление при продувке, Мпа Рср = 0,03 Мпа

п - количество продувок одного аппарата, п = 196 Т – среднегодовая температура газа, К Т = 293 К Z – коэффициент сжимаемости газа, Z = 0,98

Ск – экспериментальный коэффициент, при ручной продувке газа, м3 Ск = 3,2 м3

V = B * f * τ * Рср * п / Т * Z + Ск = 17,1797 м3/год 0,01302 т/год, 1,1304 г/сек

Соответственно получим: Итого (на три установки):

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1.1304 | 0.0130 |

Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6001 01, ЗРА, ФС насосов, дрен.емкостей, буф.емкостей, коллектора, СП ЗУ, узлов замера учета, блока гребенок

Расчет аналогичен для следующих неплотностей соединений:

| № | Источниквыделения | ГУ | №ИЗ | №подИЗ | ЗРА | ФС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сырая нефть |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Неорганизованныйисточник | ГУ-4 | 6001 | 001 | 257 | 520 |
| 2 |  | ГУ-85 | 6002 | 001 | 222 | 285 |
| 3 |  | ГУ-87 | 6003 | 001 | 222 | 285 |
| 4 |  | ГУ-88 | 6004 | 001 | 223 | 320 |
| 5 |  | ГУ-89 | 6005 | 001 | 133 | 142 |
| 6 |  | ГУ-90 | 6006 | 001 | 210 | 390 |
| 7 |  | ГУ-91 | 6007 | 001 | 121 | 99 |
| 8 |  | ГУ-12 | 6012 | 001 | 212 | 388 |
| 9 |  | ГУ-13 | 6013 | 001 | 212 | 392 |
| 10 |  | ГУ-93 | 6015 | 001 | 200 | 414 |
| 11 |  | ГУ-7 | 6016 | 001 | 206 | 412 |
| 12 |  | ГУ-54 | 6017 | 001 | 348 | 702 |
| 13 |  | ГУ-55 | 6018 | 001 | 152 | 304 |
| 14 |  | ГУ-57 | 6019 | 001 | 220 | 440 |
| 15 |  | ГУ-83 | 6020 | 001 | 295 | 590 |
| 16 |  | ГУ-84 | 6021 | 001 | 298 | 596 |

Список литературы:

1. Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 257

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 7200

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 257 = 1.22

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 1.22 / 3.6 = 0.339

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.339 · 72.459 / 100 = 0.2456394

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.2456394 · 8760 · 3600 / 106 = 7.7464841184

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.339 · 26.8 / 100 = 0.090852

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.090852 · 8760 · 3600 / 106 = 2.865108672

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.339 · 0.06 / 100 = 0.0002034

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0002034 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0064144224

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.339 · 0.35 / 100 = 0.0011865

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0011865 · 8760 · 3600 / 106 = 0.037417464

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.339 · 0.11 / 100 = 0.0003729

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0003729 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0117597744

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.339 · 0.22 / 100 = 0.0007458

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0007458 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0235195488

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 520

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 520 = 0.0103

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0103 / 3.6 = 0.00286

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00286 · 72.459 / 100 = 0.002072356

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.002072356 · 8760 · 3600 / 106 = 0.06535381882

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00286 · 26.8 / 100 = 0.00076648

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00076648 · 8760 · 3600 / 106 = 0.02417171328

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00286 · 0.06 / 100 = 0.000001716

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000001716 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00005411578

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00286 · 0.35 / 100 = 0.00001001

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001001 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00031567536

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00286 · 0.11 / 100 = 0.000003146

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000003146 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00009921226

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00286 · 0.22 / 100 = 0.000006292

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000006292 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00019842451

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 257 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 520 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0002034 | 0.00646853818 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.2456394 | 7.81183793722 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.090852 | 2.88928038528 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0011865 | 0.03773313936 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0003729 | 0.01185898666 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0007458 | 0.02371797331 |

Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный источник Источник выделения N 6001 02, СИБ

Расчет аналогичен для 16 ЗРА, ФС СИБ

| № | Источник выделения | ГУ | №ИЗ | №подИЗ | ЗРА | ФС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| неочищенный нефтяной газ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Неорганизованный источник | ГУ-4 | 6001 | 002 | 12 | 24 |
| 2 |  | ГУ-85 | 6002 | 002 | 12 | 24 |
| 3 |  | ГУ-87 | 6003 | 002 | 12 | 24 |
| 4 |  | ГУ-88 | 6004 | 002 | 12 | 24 |
| 5 |  | ГУ-89 | 6005 | 002 | 12 | 24 |
| 6 |  | ГУ-90 | 6006 | 002 | 12 | 24 |
| 7 |  | ГУ-91 | 6007 | 002 | 12 | 24 |
| 8 |  | ГУ-12 | 6012 | 002 | 6 | 12 |
| 9 |  | ГУ-13 | 6013 | 002 | 12 | 24 |
| 10 |  | ГУ-93 | 6015 | 002 | 12 | 24 |
| 11 |  | ГУ-7 | 6016 | 002 | 12 | 24 |
| 12 |  | ГУ-54 | 6017 | 002 | 12 | 24 |
| 13 |  | ГУ-55 | 6018 | 002 | 12 | 24 |
| 14 |  | ГУ-57 | 6019 | 002 | 12 | 24 |
| 15 |  | ГУ-83 | 6020 | 002 | 12 | 24 |
| 16 |  | ГУ-84 | 6021 | 002 | 12 | 24 |

Список литературы:

1. Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (среда газовая)

Наименование технологического потока: Неочищенный нефтяной газ

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.020988

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.293

Общее количество данного оборудования, шт., N = 12

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.293 · 0.020988 · 12 = 0.0738

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0738 / 3.6 = 0.0205

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 63.39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0205 · 63.39 / 100 = 0.01299495

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.01299495 · 8760 · 3600 / 106 = 0.4098087432

Примесь: 0410 Метан (727*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 14.12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0205 · 14.12 / 100 = 0.0028946

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0028946 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0912841056

Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 3.82

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0205 · 3.82 / 100 = 0.0007831

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0007831 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0246958416

Примесь: 0405 Пентан (450)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.65

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0205 · 2.65 / 100 = 0.00054325

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00054325 · 8760 · 3600 / 106 = 0.017131932

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.68

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0205 · 2.68 / 100 = 0.0005494

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0005494 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0173258784

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (парогазовые потоки)

Наименование технологического потока: Неочищенный нефтяной газ

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.00072

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.03

Общее количество данного оборудования, шт., N = 24

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.03 · 0.00072 · 24 = 0.000518

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000518 / 3.6 = 0.000144

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 63.39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000144 · 63.39 / 100 = 0.0000912816

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000912816 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00287865654

Примесь: 0410 Метан (727*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 14.12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000144 · 14.12 / 100 = 0.0000203328

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000203328 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00064121518

Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 3.82

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000144 · 3.82 / 100 = 0.0000055008

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000055008 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00017347323

Примесь: 0405 Пентан (450)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.65

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000144 · 2.65 / 100 = 0.000003816

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000003816 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00012034138

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.68

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000144 · 2.68 / 100 = 0.0000038592

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000038592 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00012170373

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (среда газовая) | Неочищенный нефтяной газ | 12 | 8760 |
| Фланцевые соединения (парогазовые потоки) | Неочищенный нефтяной газ | 24 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0005494 | 0.01744758213 |
| 0405 | Пентан (450) | 0.00054325 | 0.01725227338 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0028946 | 0.09192532078 |
| 0412 | Изобутан (2-Метилпропан) (279) | 0.0007831 | 0.02486931483 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01299495 | 0.41268739974 |

Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный источник Источник выделения N 6001 03, Насосы

Расчет аналогичен для следующих насосов

| № | Источник выделения | ГУ | №ИЗ | №подИЗ | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сырая нефть (перекачка) |  |  |  |  |  |
| 1 | Неорганизованный источник | ГУ-4 | 6001 | 003 | 5 |
| 2 |  | ГУ-85 | 6002 | 003 | 7 |
| 3 |  | ГУ-87 | 6003 | 003 | 6 |
| 4 |  | ГУ-88 | 6004 | 003 | 6 |
| 5 |  | ГУ-89 | 6005 | 003 | 4 |
| 6 |  | ГУ-90 | 6006 | 003 | 5 |
| 7 |  | ГУ-91 | 6007 | 003 | 5 |
| 8 |  | ГУ-12 | 6012 | 003 | 6 |
| 9 |  | ГУ-13 | 6013 | 003 | 5 |
| 10 |  | ГУ-93 | 6015 | 003 | 4 |
| 11 |  | ГУ-7 | 6016 | 003 | 6 |
| 12 |  | ГУ-54 | 6017 | 003 | 6 |
| 13 |  | ГУ-55 | 6018 | 003 | 4 |
| 14 |  | ГУ-57 | 6019 | 003 | 5 |
| 15 |  | ГУ-83 | 6020 | 003 | 5 |
| 16 |  | ГУ-84 | 6021 | 003 | 7 |

Список литературы:

1 Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и

средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости:

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (Прил.Б2), Q = 0.05

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 5

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 5

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.05 · 5 / 3.6 = 0.0694

Валовый выброс, т/год (6.3), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.05 · 5 · 8760) / 1000 = 2.19

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14[3]), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 72.45999999999999 · 2.19 / 100 = 1.586874

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 72.45999999999999 · 0.0694 / 100 = 0.05028724

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14[3]), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 2.19 / 100 = 0.58692

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0694 / 100 = 0.0185992

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14[3]), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 2.19 / 100 = 0.007665

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0694 / 100 = 0.0002429

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14[3]), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 2.19 / 100 = 0.004818

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0694 / 100 = 0.00015268

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14[3]), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 2.19 / 100 = 0.002409

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0694 / 100 = 0.00007634

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14[3]), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 2.19 / 100 = 0.001314

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0694 / 100 = 0.00004164

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00004164 | 0.001314 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.05028724 | 1.586874 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0185992 | 0.58692 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0002429 | 0.007665 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00007634 | 0.002409 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00015268 | 0.004818 |

Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный источник

Источник выделения N 004, Установка дозирования химреагентов УД*2Б-2,5

Аналогичный расчет:16

| № источника | Наименование цеха | № источника | Наименование цеха |
| --- | --- | --- | --- |
| 6001 | ЦДНГ-2, ГУ-4 (7 шт.) | 6006 | ЦДНГ-2, ГУ-90(6 шт.) |
| 6002 | ЦДНГ-2, ГУ-85(15 шт.) | 6007 | ЦДНГ-2, ГУ-91(12 шт.) |
| 6003 | ЦДНГ-2, ГУ-87(13шт.) | 6012 | ЦДНГ-8, ГУ-12(7 шт.) |
| 6004 | ЦДНГ-2, ГУ-88(19 шт.) | 6016 | ЦДНГ-11, ГУ-7(6 шт.) |
| 6005 | ЦДНГ-2, ГУ-89(9 шт.) | 6018 | ЦДНГ-11, ГУ-55(7 шт.) |
| 6013 | ЦДНГ-8, ГУ-13(3 шт.) | 6019 | ЦДНГ-11, ГУ-57(9 шт.) |
| 6015 | ЦДНГ-8, ГУ-93(7 шт.) | 6020 | ЦДНГ-11, ГУ-83(13 шт.) |
| 6017 | ЦДНГ-11,ГУ-54(11 шт.) | 6021 | ЦДНГ-11,ГУ-84(14 шт.) |

«Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г». Для наиболее максимального разрушения устойчивой водонефтяной эмульсии используется Диссольван, опасным компонентом которого является метанол.

Пi = 0,001 * (5.38.1*W)*F*Pi*√Mi*Xi,

где Пi – количество вредных выбросов , кг/ч;  = 0,0035361. Кг/час

W – среднегодовая скорость ветра, м/с;W = 2,7 м/с

F – площадь испарения, м2; F=0,01 м2;

Pi  – давление насыщенного пара i-го вещества, мм.рт.ст; Pi =3,8 мм.рт.ст

Мi – молекулярная масса пара i-го вещества, кг/моль; Мi = √32= 5,656854249

Xi – мольная доля i-го вещества, для однокомпонентной жидкости Xi=1

Примесь: 1052 Метанол (Спирт метиловый)

Валовый выброс, т/год

Пвал = 0,0035361*6360*10-3 = 0.0224896

Максимально разовый выброс, г/с М=0,0035361*1000/3600=0.0009822

| Наимнование цеха | Источник выделения | Количество, шт. | Режим работы, ч/год | На 1 шт |  | Метанол |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/сек | т/год | г/сек | т/год |
| ЦДНГ-11, ГУ-4 | 6001(004) | 7 | 6360 | 0.0009822 | 0.0224896 | 0.0068754 | 0.1574272 |
| ЦДНГ-2, ГУ-85 | 6002 (004) | 15 | 6360 | 0.0009822 | 0.0224896 | 0.014733 | 0.337344 |
| ЦДНГ-2, ГУ-87 | 6003 (004) | 13 | 6360 | 0.0009822 | 0.0224896 | 0.0127686 | 0.2923648 |
| ЦДНГ-2, ГУ-88 | 6004 (004) | 19 | 6360 | 0.0009822 | 0.0224896 | 0.0186618 | 0.4273024 |
| ЦДНГ-2, ГУ-89 | 6005(004) | 6 | 6360 | 0.0009822 | 0.0224896 | 0.0088398 | 0.2024064 |
| ЦДНГ-2, ГУ-90 | 6006(004) | 6 | 6360 | 0.0009822 | 0.0224896 | 0.0058932 | 0.1349376 |
| ЦДНГ-2, ГУ-91 | 6007 (004) | 12 | 6360 | 0.0009822 | 0.0224896 | 0.0117864 | 0.2698752 |
| ЦДНГ-8, ГУ12 | 6012 (004) | 7 | 6360 | 0.0009822 | 0.0224896 | 0.0068754 | 0.1574272 |
| ЦДНГ-8, ГУ-13 | 6013(004) | 3 | 6360 | 0.0009822 | 0.0224896 | 0.0029466 | 0.0674688 |
| ЦДНГ-8, ГУ-93 | 6015(004) | 7 | 6360 | 0.0009822 | 0.0224896 | 0.0068754 | 0.1574272 |
| ЦДНГ-11, ГУ-7 | 6016(004) | 6 | 6360 | 0.0009822 | 0.0224896 | 0.0058932 | 0.1349376 |
| ЦДНГ-11, ГУ-54 | 6017(004) | 11 | 6360 | 0.0009822 | 0.0224896 | 0.0108042 | 0.2473856 |
| ЦДНГ-11, ГУ-55 | 6018(004) | 7 | 6360 | 0.0009822 | 0.0224896 | 0.0068754 | 0.1574272 |
| ЦДНГ-11, ГУ-57 | 6019(004) | 9 | 6360 | 0.0009822 | 0.0224896 | 0.0088398 | 0.2024064 |
| ЦДНГ-11, ГУ-83 | 6020(004) | 13 | 6360 | 0.0009822 | 0.0224896 | 0.0127686 | 0.2923648 |
| ЦДНГ-11, ГУ-84 | 6021(004) | 14 | 6360 | 0.0009822 | 0.0224896 | 0.0137508 | 0.3148544 |

сточник загрязнения N 6777, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6777, Установка дозирования химреагентов УД*2Б-2,5

Аналогичный расчет: 7

| № источника | Наименование цеха | № источника | Наименование цеха |
| --- | --- | --- | --- |
| 6777 | ЦДРПО Ванна 1 (НКТ холодн.) (1 шт) | 6779 | ЦДРПО Ванна 3 (СШ холодн. ( 1шт) |
| 6778 | ЦДРПО Ванна 2 (НКТ расширение) (1шт) | 6780 | ЦДРПО Ванна 3 (СШ расширение (1шт) |
| 6880 | ВГУ | 6882 | ВГУ |
| 6881 | ВГУ |  |  |

«Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г»

Для наиболее максимального разрушения устойчивой водонефтяной эмульсии используется Диссольван, опасным компонентом которого является метанол.

Расчет выбросов от одной установки закачки метанола производится по формуле:

Пi = 0,001 * (5.38.1*W)*F*Pi*√Mi*Xi,

где Пi – количество вредных выбросов , кг/ч;  = 0,0035361. Кг/час

W – среднегодовая скорость ветра, м/с;W = 2,7 м/с

F – площадь испарения, м2; F=0,01 м2;

Pi  – давление насыщенного пара i-го вещества, мм.рт.ст; Pi =3,8 мм.рт.ст

Мi – молекулярная масса пара i-го вещества, кг/моль; Мi = √32= 5,656854249

Xi – мольная доля i-го вещества, для однокомпонентной жидкости Xi=1

Примесь: 1052 Метанол (Спирт метиловый)

Валовый выброс, т/год

Пвал = 0,0035361*8760*10-3 = 0.3098

Максимально разовый выброс, г/с М = = 0.0035361*1000/3600 =0.0009822

| Наимнование цеха | Источник выделения | Количество, шт. | Режим работы, ч/год | На 1 шт |  |  | Метанол |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | г/сек | т/год | г/сек | т/год |  |
| ЦДРПО Ванна 1 (НКТ холодн.) | 6777 | 1 | 8760 | 0.0009822 |  | 0.03098 | 0.0009822 |  | 0.03098 |  |
| ЦДРПО Ванна 2 (НКТ расширение) | 6778 | 1 | 8760 | 0.0009822 |  | 0.03098 | 0.0009822 |  | 0.03098 |  |
| ЦДРПО Ванна 3 (СШ холодн.) | 6779 | 1 | 8760 | 0.0009822 |  | 0.03098 | 0.0009822 |  | 0.03098 |  |
| ЦДРПО Ванна 3 (СШ расширение) | 6780 | 1 | 8760 | 0.0009822 |  | 0.03098 | 0.0009822 |  | 0.03098 |  |
| ВГУ | 6880 | 1 | 8760 | 0.0009822 |  | 0.03098 | 0.0009822 |  | 0.03098 |  |
| ВГУ | 6881 | 1 | 8760 | 0.0009822 |  | 0.03098 | 0.0009822 |  | 0.03098 |  |
| ВГУ | 6882 | 1 | 8760 | 0.0009822 |  | 0.03098 | 0.0009822 |  | 0.03098 |  |

Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6001 05, Установка дозирования хим.реагентов УД*2Б-2,5, ЗРА, ФС

Аналогичный расчет:

| № источника | Наименование цеха | № источника | Наименование цеха |
| --- | --- | --- | --- |
| 6001 | ЦДНГ-11, ГУ-4: (ЗРА 14 и ФС28) |  |  |
| 6002 | ЦДНГ-2, ГУ-85(ЗРА-14, ФС-28) | 6006 | ЦДНГ-2, ГУ-90(ЗРА-14, ФС-28) |
| 6003 | ЦДНГ-2, ГУ-87(ЗРА-16, ФС-32) | 6007 | ЦДНГ-2, ГУ-91(ЗРА-10, ФС-20) |
| 6004 | ЦДНГ-2, ГУ-88(ЗРА-20, ФС-40) | 6016 | ЦДНГ-11, ГУ-7(ЗРА-10, ФС-20) |
| 6005 | ЦДНГ-2, ГУ-89(ЗРА-8, ФС-16) | 6017 | ЦДНГ-11, ГУ-54(ЗРА-28, ФС-56) |
| 6012 | ЦДНГ-8, ГУ-12(ЗРА-14, ФС-28) | 6018 | ЦДНГ-11, ГУ-55(ЗРА-16, ФС-32) |
| 6013 | ЦДНГ-8, ГУ-13(ЗРА-6, ФС-12) | 6019 | ЦДНГ-11, ГУ-57(ЗРА-12, ФС-24) |
| 6015 | ЦДНГ-8, ГУ-93(ЗРА-16, ФС-32) | 6020 | ЦДНГ-11, ГУ-83(ЗРА-18, ФС-36) |
| 6021 | ЦДНГ-11, ГУ-84(ЗРА-26, ФС-52) | 6777 | ЦДРПО Ванна1 (НКТ холодн.)(ЗРА-2,ФС-4) |
| 6778 | ЦДРПО Ванна 2 (НКТ расширение) )(ЗРА-2,ФС-4) | 6779 | ЦДРПО Ванна 3 (СШ холодн.(ЗРА-2,ФС-4) |
| 6780 | ЦДРПО Ванна 3 (СШ расширение (ЗРА-2,ФС-4) |  |  |

Источник загрязнения: 6001, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6001 05, Установка дозирования химреагентов УД-2Б-2,5

Список литературы:

1. Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды)

Наименование технологического потока: Утечки из тяжелой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.07

Общее количество данного оборудования, шт., N = 14

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6360

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.07 · 0.006588 · 16 = 0.00646

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.00738 / 3.6 = 0.00179

Примесь: 1052 Метанол (Метиловый спирт) (338)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 100

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00179 · 100 / 100 = 0.00179

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00179 · 6360 · 3600 / 106 = 0.0410617

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (тяжелые углеводороды)

Наименование технологического потока: Утечки из тяжелой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q =  0,00288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.02

Общее количество данного оборудования, шт., N = 28

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6360

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.02 · 0,00288· 28 = 0,0016128

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0,0016128/ 3.6 = 0,0004480

Примесь: 1052 Метанол (Метиловый спирт) (338)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 100

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0,0004480· 100 / 100 = 0,0004480

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0,0004480· 6360 · 3600 / 106 = 0,010257

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды) | Утечки из тяжелой жидкости | 14 | 6360 |
| Фланцевые соединения (тяжелые углеводороды) | Утечки из тяжелой жидкости | 28 | 6360 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | 0,00224 | 0,0513191 |

| Номер нефтепромысла |  | Кол-во, шт |  | ЗРА |  | ФС |  | ИТОГО от ЗРА И ФС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Время работы | N кол-во ЗРА | N -кол-во ФС | G = G · C / 100 г\сек | М =G_ · _T_ · 3600 / 106 т\год | G = G · C / 100 г\сек | М =G_ · _T_ · 3600 / 106 т\год | г/сек | т/год |
| ЦДНГ-11, ГУ-4: (ист.ЗВ №6001/005) | 6360 | 14 | 28 | 0,0017944 | 0,04109 | 0,0004472 | 0,0102396 | 0,0022417 | 0,0513296 |
| ЦДНГ-2, ГУ-85: (ист.ЗВ №6002/005) | 6360 | 28 | 56 | 0,0035861 | 0,08211 | 0,0008972 | 0,0205428 | 0,0044833 | 0,1026528 |
| ЦДНГ-2, ГУ-87: (ист.ЗВ №6003/005) | 6360 | 20 | 40 | 0,0025611 | 0,05864 | 0,0006389 | 0,014628 | 0,0032000 | 0,073268 |
| ЦДНГ-2, ГУ-88: (ист.ЗВ №6004/005) | 6360 | 28 | 56 | 0,0035861 | 0,08211 | 0,0008972 | 0,0205428 | 0,0044833 | 0,1026528 |
| ЦДНГ-2, ГУ-89: (ист.ЗВ №6005/005) | 6360 | 12 | 24 | 0,0015361 | 0,03517 | 0,0003833 | 0,0087768 | 0,0019194 | 0,0439468 |
| ЦДНГ-2, ГУ-90: (ист.ЗВ №6006/005) | 6360 | 10 | 20 | 0,0012806 | 0,02932 | 0,0003194 | 0,007314 | 0,0016000 | 0,036634 |
| ЦДНГ-2, ГУ-91: (ист.ЗВ №6007/005) | 6360 | 20 | 40 | 0,0025611 | 0,05864 | 0,0006389 | 0,014628 | 0,0032000 | 0,073268 |
| ЦДНГ-8, ГУ-12: (ист.ЗВ №6012/005) | 6360 | 18 | 36 | 0,0023056 | 0,05279 | 0,000575 | 0,0131652 | 0,0028806 | 0,0659552 |
| ЦДНГ-8, ГУ-13: (ист.ЗВ №6013/005) | 6360 | 6 | 12 | 0,0007694 | 0,01762 | 0,0001917 | 0,0043884 | 0,0009611 | 0,0220084 |
| ЦДНГ-8, ГУ-93: (ист.ЗВ №6015/005) | 6360 | 12 | 24 | 0,0015361 | 0,03517 | 0,0003833 | 0,0087768 | 0,0019194 | 0,0439468 |
| ЦДНГ-11, ГУ-7: (ист.ЗВ №6016/005) | 6360 | 16 | 32 | 0,0020500 | 0,04694 | 0,0005111 | 0,0117024 | 0,0025611 | 0,0586424 |
| ЦДНГ-11, ГУ-54: (ист.ЗВ №6017/005) | 6360 | 28 | 56 | 0,0035861 | 0,08211 | 0,0008972 | 0,0205428 | 0,0044833 | 0,1026528 |
| ЦДНГ-11, ГУ-55: (ист.ЗВ №6018/005) | 6360 | 16 | 32 | 0,0020500 | 0,04694 | 0,0005111 | 0,0117024 | 0,0025611 | 0,0586424 |
| ЦДНГ-11, ГУ-57: (ист.ЗВ №6019/005) | 6360 | 16 | 32 | 0,0020500 | 0,04694 | 0,0005111 | 0,0117024 | 0,0025611 | 0,0586424 |
| ЦДНГ-11, ГУ-83: (ист.ЗВ №6020/005) | 6360 | 22 | 44 | 0,0028194 | 0,06455 | 0,0007028 | 0,0160908 | 0,0035222 | 0,0806408 |
| ЦДНГ-11, ГУ-84: (ист.ЗВ №6021/005) | 6360 | 32 | 64 | 0,0041000 | 0,09387 | 0,001025 | 0,0234684 | 0,0051250 | 0,1173384 |
| ЦДРПО Ванна 1 (НКТ холодн.) (ист.ЗВ№6777/002) | 8760 | 2 | 4 | 0,0002556 | 0,00806 | 6,389E-05 | 0,0020148 | 0,0003194 | 0,0100748 |
| ЦДРПО Ванна 2 (НКТ расширение) ист.ЗВ№6778/002) | 8760 | 2 | 4 | 0,0002556 | 0,00806 | 6,389E-05 | 0,0020148 | 0,0003194 | 0,0100748 |
| ЦДРПО Ванна 3 (СШ холодн. .) (ист.ЗВ№6779/002) | 8760 | 2 | 4 | 0,0002556 | 0,00806 | 6,389E-05 | 0,0020148 | 0,0003194 | 0,0100748 |
| ЦДРПО Ванна 3 (СШ расширение .) (ист.ЗВ№6780/002) | 8760 | 2 | 4 | 0,0002556 | 0,00806 | 6,389E-05 | 0,0020148 | 0,0003194 | 0,0100748 |
| ВГУ (ист.ЗВ №6880/002) | 8760 | 2 | 4 | 0,0002556 | 0,00806 | 6,389E-05 | 0,0020148 | 0,0003194 | 0,0100748 |
| ВГУ (ист.ЗВ №6881/002) | 8760 | 2 | 4 | 0,0002556 | 0,00806 | 6,389E-05 | 0,0020148 | 0,0003194 | 0,0100748 |
| ВГУ (ист.ЗВ №6882/002) | 8760 | 2 | 4 | 0,0002556 | 0,00806 | 6,389E-05 | 0,0020148 | 0,0003194 | 0,0100748 |

Аналогичный расчет для 23 источников.

Источник загрязнения N 6050, Неорганизованный источник Источник выделения N 001, Полигон ВХТПО, ГУ-85

Источник загрязнения N 6052, Неорганизованный источник Источник выделения N 001, Полигон ВХТПО, ГУ-57

Расчет выбросов ЗВ произведен в соответствии с Нормами естественной убыли мангышлакской нефти при хранении в открытых земляных амбарах. Постановление Госснаба СССР от 8 июня 1977 г. №30. Нормы естественной убыли мангышлакской нефти при хранении в открытых земляных амбарах (в кг на 1 тонну принятого количества).

Для расчета выбросов углеводородов приняты нормы убыли – 2 кг в месяц или 12 кг за 6 месяцев теплого периода года.

| № | № ИЗ | Площадь полигона, м2 | Объем грунта, м3 | Плотность грунта, т/м3 | Кол-во грунта, тонн | Содержание нефти, % | Кол-во нефти, тонн | Н.у., кг/год | Выбросы углеводородов, всего: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/сек | т/год |
| 1 | 6050.001 | 5000 | 0 | 1,37 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 2 | 6052.001 | 5000 | 0 | 1,37 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 |

Итоговая таблица

| № | № ИЗ | Углеводороды, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (0333) Сероводород (0,06%) |  | предельные |  |  |  | ароматические |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (0415) С1-С5 (72,46%) |  | (0416) С1-С5 (26,8%) |  | (0602) Бензол (0,35%) |  | (0616) Диметилбензол (0,11%) |  | (0621) Метилбензол (0,22%) |  |
|  |  | г/сек | т/год | г/сек | т/год | г/сек | т/год | г/сек | т/год | г/сек | т/год | г/сек | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 6050.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 6052.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Источник загрязнения: 6026, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6026 01, Сварочный аппарат

Аналогичный расчет: 13 сварочных аппаратов

| № источника | Наименование цеха | № источника | Наименование цеха |
| --- | --- | --- | --- |
| 6036,6037,6038,6039,6040 | ЦПО | 6028,6029 | ЦДНГ-8 |
| 6049,6046 | ЦДНГ-2 | 6030,6031 | ЦДНГ-11 |
| 6027 | ЦППД-1 | 6224 | ЦДРПО |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 500

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.25

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 16.31

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 10.69

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 10.69 · 500 / 106 · (1-0) = 0.00535

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 10.69 · 0.25 / 3600 · (1-0) = 0.000742

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.92

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 0.92 · 500 / 106 · (1-0) = 0.00046

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.92 · 0.25 / 3600 · (1-0) = 0.0000639

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1.4 · 500 / 106 · (1-0) = 0.0007

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1.4 · 0.25 / 3600 · (1-0) = 0.0000972

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 3.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 3.3 · 500 / 106 · (1-0) = 0.00165

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 3.3 · 0.25 / 3600 · (1-0) = 0.000229

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.75

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 0.75 · 500 / 106 · (1-0) = 0.000375

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.75 · 0.25 / 3600 · (1-0) = 0.0000521

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K· BГОД / 106 · (1-) = 1.5 · 500 / 106 · (1-0) = 0.00075

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1.5 · 0.25 / 3600 · (1-0) = 0,000104167

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 13.3 · 500 / 106 · (1-0) = 0.00665

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 13.3 · 0.25 / 3600 · (1-0) = 0.000924

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.000742 | 0.00535 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.0000639 | 0.00046 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,000104167 | 0.00075 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.000924 | 0.00665 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0000521 | 0.000375 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.000229 | 0.00165 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0000972 | 0.0007 |

Источник загрязнения N 6043, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6043 01, Установка ЛОТ-03

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 5840

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 2

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.203 · 5840 · 2 / 106 = 1.707

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.203 · 1 = 0.0406

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0406 | 1.707 |

Источник загрязнения N 6044, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6044 01, Станок ЧПУ

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей Вид станков: Токарные станки и автоматы малых и средних размеров

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 5840

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), GV = 0.0063

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.0063 · 5840 · 1 / 106 =

0.0265

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.0063 · 1 = 0.00126

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00126 | 0.0265 |

Источник загрязнения N 6045, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6045 01, Станки мехочистки

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 100 мм Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 5840 Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 2

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.01

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.01 · 5840 · 2 / 106 = 0.0841

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.01 · 1 = 0.002

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.018

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.018 · 5840 · 2 / 106 = 0.1514

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.018 · 1 = 0.0036

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0036 | 0.1514 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.002 | 0.0841 |

Источник загрязнения N 6055, Неорганизованный источник Источник выделения N 6055 01, Приустьевой колодец скв.6905

Аналогичный расчет: 504  приустьевых колодецев

| №источника | Наименованиецеха | №источника | Наименованиецеха |
| --- | --- | --- | --- |
| 6055, 6056,6057,6342,6343,6344,6345,6346 6354,6390,6582,6583,6716,6749, 6659, 6664, 6546 6547 | ГУ-4 | 6068,6070-6081,6083,6228,6229, 6255,6256,6302,6303,6308,6357, 6358,6360,6361,6362,6363,6379, 6380,6389,6398,6408,6586,6587, 6588,6589,6592,6593, 6594, ,6596,6710,6734, | ГУ-87 |
| 6058,6060,6061,6062,6063,6064,6065, 6066,6082,6221,6223,6225,6226,6227,6249, 6251,6253,6254,6300,6301,6306,6307,6310, 6367,6382,6384,6402,6403,6543,6544,6545, 6692,6713,6714,6718,6724,6728, 6736,6738,6743, 6745, 6746, 6654, 6655, 6661, 6666 | ГУ-85 | 6084-6096,6219,6220,6222,6230, 6259,6261,6262,6263,6264,6304, 6305,6309,6311,6312,6381,6383 6404,6392,6548,6549,6550,6551, 6552,6553, 6715,6722,6725,6729, 6730,6731,6735,6737,6739,6740, 6741,6742,6744, 6677, 6678 | ГУ-88 |
| 6097, 6099-6104,6106,6107,6108,6260,6266,6267, 6268,6269,6270,6271,6273,6313,6314,6315, 6369,6407,6554,6555, 6711, 6667, 6668, 6672 | ГУ-89 | 6109-6116,6118,6122,6232,6274, 6275,6277,6316-6320,6322-6324, 6556. 6694,6695, 6751 | ГУ-90 |
| 6123-6134,6233-6236,6276,6278-6281,6325, 6326,6327,6328,6365,6409,6558,6559, 6561,6719,6754 6696 6697 6698 | ГУ-91 | 6136-6141, ,6237,6329,6374-6378,6412, 6413, 6414,6562-6566, 6699, 6700, 6701,6750, 6665 | ГУ-12 |
| 6143-6144,6147,6149,6372,6568-6572, 6702, 6703,6748 | ГУ-13 | 6151-6157,6238-6242,6284, 6331-6336,6352,6386,6397, 6401,6405, 6406,6573-6577, 6704, 6705, 6706, 6707, 6712, 6721, 6733, 6752,6755, 6652, 6653, 6656, 6662, 6670, 6671, 6676, | ГУ-93 |
| 6158-6160,6162-6164, 6195, 6217, 6257, 6282, 6285,6286, 6288, 6291,6337,6356, 6370 ,6387, 6388,6411, 6540, 6578, 6658, | ГУ-7 | 6165-6172,6189,6243,6293,6294, 6395,6708, 6709,6717,6720,6726, 6727, 6669, 6673, 6674, 6785 | ГУ-54 |
| 6175-6177,6244,6245,6246,6339,6340,6415, 6579,6580 | ГУ-55 | 6178-6181,6183,6184,6289,6290, ,6341,6373,6394,6400,6534, 6535,6536,6537,6538,6539,6693, 6753, | ГУ-57 |
| 6185,6186,6188,6190-6194,6295,6296, 6347, 6348,6350,6355,6366,6368,6385,6396,6584, 6585, 6542, 6732, 6657, 6660, 6663, 6675, 6399, | ГУ-83 | 6196-6210,6214-6216,6248, , ,6297-6299,6330,6349,6351, 6371,6393, 6541, 6651, | ГУ-84 |

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 Расчет по п. 4

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 40

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.92

KTMIN = 0.92

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 50

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.1

KTMAX = 1.1

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Заглубленный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 8

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 8

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течении года, т/год, B = 13

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.73

Годовая оборачиваемость резервуара (4.1.13), NN = B / (RO · V) = 13 / (0.73 · 8) = 2.226

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 4

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 77.26

, P = 77.26

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 50

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 50 + 45 = 75

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (4.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 77.26000000000001 · 75 · (1.1 · 1 + 0.92) · 0.1 · 2.5 · 13 / (107 · 0.73) = 0.001532

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (4.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 77.26000000000001 · 75 · 1.1 · 0.1 · 1 · 4) / 104 = 0.04156

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.45999999999999 · 0.001532 / 100 = 0.0011100872

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.45999999999999 · 0.04156 / 100 = 0.030114376

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.001532 / 100 = 0.000410576

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.04156 / 100 = 0.01113808

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.001532 / 100 = 0.000005362

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.04156 / 100 = 0.00014546

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.001532 / 100 = 0.0000033704

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.04156 / 100 = 0.000091432

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.001532 / 100 = 0.0000016852

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.04156 / 100 = 0.000045716

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.001532 / 100 = 0.0000009192

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.04156 / 100 = 0.000024936

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000024936 | 0.0000009192 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.030114376 | 0.0011100872 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.01113808 | 0.000410576 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00014546 | 0.000005362 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000045716 | 0.0000016852 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000091432 | 0.0000033704 |

Источник № 6784 Приустьевой колодец скважины

Литература:

1. "Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранения и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов", приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 29 июля 2011 года №196-е.

Аналогичный расчет: 29 приустьевых колодецев

| №источника | Наименованиецеха | №источника | Наименованиецеха |
| --- | --- | --- | --- |
| 6786, 6787, 6788 | ГУ-4 | 6808, 6809, 6810, 6811, 6812 | ГУ-87 |
| 6789, 6790, 6791, 6792, 6793, 6794 | ГУ-85 | 6795, 6796 | ГУ-88 |
| 6797, 6798, 6799 | ГУ-89 | 6800 | ГУ-12 |
| 6803, 6804, 6805, 6806, 6807 | ГУ-83 | 6801, 6802 | ГУ-93 |
| 6784 | ГУ-84 | 6785 | ГУ-57 |

Расчетная формула:

Расчет выбросов углеводородов производится по формулам:

| М = 0,163 * Р38 * m * Ktmax * Kpmax * Kв * Vч max /10^4 | 0,0110 |
| --- | --- |
| G = 0,294 * P38 * m *(Ktmax * Kв+Ktmin)*Kp^cp * Коб * В/10^7/ rж | 0,0067 |

где Ktmin, Ktmax - опытные коэффициенты (приложение 7);

Крср, Kpmax - опытные коэффициенты (приложение 8);

Ps38 - давление насыщенных паров нефтей при температуре 38 ℃, мм.рт.ст

m - молекулярная масса паров жидкости, г/моль (приложение 5);

Vчmax - максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из

резервуара во время его закачки, м3/час;

Кв - опытный коэффициент (приложение 9);

КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10);

rж - плотность жидкости, т/м3;

В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год

Исходные данные:

| Режим эксплуатации | Vчmax м3/час | В, т/год | Режим эксплуатации | Vp, м3 | rж | кол-во рез-ров, шт | Tkip, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| буферная емкость (все типы резервуаров) | 4,0 | 13,0 | заглубленный | 3,75 | 0,8540 | 1 | 69 |

Продолжение исходных данных:

| Климатическая зона: | Р38 | Коб | Ktmax | Ktmin | Kpmax | Kpcp | Kв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Третья - южные области | 77,26 | 2,5 | 1,09 | 0,92 | 0,8 | 0,56 | 1 |

| Молекулярная масса паров жидкости | m = 0,6 * Tkip + 45 = | 86,4 |
| --- | --- | --- |

| Результаты расчета: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выбросы ЗВ | г/сек | т/год |
| пары нефти | 0,3795 | 0,0084 |

| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определяемый параметр | H2S | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  | Предельные |  | Ароматические |  |  |
|  |  | С1-С5 | С6-С10 | бензол | ксилол | толуол |
| Ci, масс. % | 0,06 | 72,46 | 26,8 | 0,35 | 0,11 | 0,22 |
| Mi, г/сек | 0,00023 | 0,2750 | 0,1017 | 0,0013 | 0,0004 | 0,0008 |
| Gi, т/год | 0,00001 | 0,0061 | 0,0023 | 0,00003 | 0,00001 | 0,00002 |

Источник загрязнения: 6651, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6651 01, ЗРА, ФС

Список литературы:

1.  Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 216

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 216 = 1.025

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 1.025 / 3.6 = 0.285

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.285 · 72.45999999999999 / 100 = 0.206511

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.206511 · 8760 · 3600 / 106 = 6.512530896

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.285 · 26.8 / 100 = 0.07638

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.07638 · 8760 · 3600 / 106 = 2.40871968

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.285 · 0.06 / 100 = 0.000171

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000171 · 8760 · 3600 / 106 = 0.005392656

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.285 · 0.35 / 100 = 0.0009975

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0009975 · 8760 · 3600 / 106 = 0.03145716

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.285 · 0.11 / 100 = 0.0003135

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0003135 · 8760 · 3600 / 106 = 0.009886536

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.285 · 0.22 / 100 = 0.000627

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000627 · 8760 · 3600 / 106 = 0.019773072

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 432

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 432 = 0.00855

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.00855 / 3.6 = 0.002375

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.002375 · 72.45999999999999 / 100 = 0.001720925

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.001720925 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0542710908

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.002375 · 26.8 / 100 = 0.0006365

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0006365 · 8760 · 3600 / 106 = 0.020072664

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.002375 · 0.06 / 100 = 0.000001425

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000001425 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0000449388

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.002375 · 0.35 / 100 = 0.0000083125

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000083125 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000262143

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.002375 · 0.11 / 100 = 0.0000026125

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000026125 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0000823878

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.002375 · 0.22 / 100 = 0.000005225

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000005225 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0001647756

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 216 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 432 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000171 | 0.0054375948 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.206511 | 6.5668019868 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.07638 | 2.428792344 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0009975 | 0.031719303 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0003135 | 0.0099689238 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000627 | 0.0199378476 |

Источник загрязнения N 6023, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6023 01, Коллектор Кормасс НП-2, ЗРА, ФС

Список литературы:

1. Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

2. Методическое пособие  по  расчету,  нормированию  и  контролю  выбросов  загрязняющих  веществ  в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3.Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 27

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 27 = 0.128

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.128 / 3.6 = 0.03556

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.03556 · 72.46 / 100 = 0.02577

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.02577 · 8760 · 3600 / 106 = 0.813

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.03556 · 26.8 / 100 = 0.00953

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00953 · 8760 · 3600 / 106 = 0.3005

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.03556 · 0.06 / 100 = 0.00002134

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00002134 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000673

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.03556 · 0.35 / 100 = 0.0001245

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0001245 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00393

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.03556 · 0.11 / 100 = 0.0000391

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000391 · 8760 · 3600 / 106 = 0.001233

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.03556 · 0.22 / 100 = 0.0000782

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000782 · 8760 · 3600 / 106 = 0.002466

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 24

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 24 = 0.000475

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000475 / 3.6 = 0.000132

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000132 · 72.46 / 100 = 0.0000956

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000956 · 8760 · 3600 / 106 = 0.003015

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000132 · 26.8 / 100 = 0.0000354

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000354 · 8760 · 3600 / 106 = 0.001116

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000132 · 0.06 / 100 = 0.0000000792

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000792 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0000025

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000132 · 0.35 / 100 = 0.000000462

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000462 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00001457

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000132 · 0.11 / 100 = 0.0000001452

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001452 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000458

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000132 · 0.22 / 100 = 0.0000002904

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000002904 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000916

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 27 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 24 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00002134 | 0.0006755 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.02577 | 0.816015 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00953 | 0.301616 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0001245 | 0.00394457 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0000391 | 0.00123758 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000782 | 0.00247516 |

Источник загрязнения N 6024, Неорганизованный источник Источник выделения N 6024 01, Коллектор Кормасс НП-8, ЗРА, ФС

Список литературы:

- Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

- Методическое пособие  по  расчету,  нормированию  и  контролю  выбросов  загрязняющих  веществ  в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 20

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 20 = 0.0949

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0949 / 3.6 = 0.02636

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.02636 · 72.46 / 100 = 0.0191

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0191 · 8760 · 3600 / 106 = 0.602

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.02636 · 26.8 / 100 = 0.00706

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00706 · 8760 · 3600 / 106 = 0.2226

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.02636 · 0.06 / 100 = 0.00001582

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001582 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000499

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.02636 · 0.35 / 100 = 0.0000923

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000923 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00291

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.02636 · 0.11 / 100 = 0.000029

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000029 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000915

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.02636 · 0.22 / 100 = 0.000058

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000058 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00183

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 6

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 6 = 0.0001188

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0001188 / 3.6 = 0.000033

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000033 · 72.46 / 100 = 0.0000239

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000239 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000754

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000033 · 26.8 / 100 = 0.00000884

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000884 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000279

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000033 · 0.06 / 100 = 0.0000000198

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000198 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000000624

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000033 · 0.35 / 100 = 0.0000001155

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001155 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000364

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000033 · 0.11 / 100 = 0.0000000363

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000363 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000001145

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000033 · 0.22 / 100 = 0.0000000726

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000726 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000229

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 20 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 6 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00001582 | 0.000499624 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0191 | 0.602754 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00706 | 0.222879 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000923 | 0.00291364 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000029 | 0.000916145 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000058 | 0.00183229 |

Источник загрязнения N 6025, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6025 01, Коллектор Кормасс НП-8, 11 ЗРА, ФС

Список литературы:

- Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

- Методическое  пособие  по  расчету,  нормированию  и  контролю  выбросов  загрязняющих  веществ  в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 22

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 22 = 0.1044

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.1044 / 3.6 = 0.029

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.029 · 72.46 / 100 = 0.021

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.021 · 8760 · 3600 / 106 = 0.662

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.029 · 26.8 / 100 = 0.00777

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00777 · 8760 · 3600 / 106 = 0.245

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.029 · 0.06 / 100 = 0.0000174

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000174 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000549

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.029 · 0.35 / 100 = 0.0001015

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0001015 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0032

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.029 · 0.11 / 100 = 0.0000319

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000319 · 8760 · 3600 / 106 = 0.001006

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.029 · 0.22 / 100 = 0.0000638

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000638 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00201

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 44

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 44 = 0.000871

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000871 / 3.6 = 0.000242

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000242 · 72.46 / 100 = 0.0001754

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0001754 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00553

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000242 · 26.8 / 100 = 0.0000649

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000649 · 8760 · 3600 / 106 = 0.002047

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000242 · 0.06 / 100 = 0.0000001452

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001452 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000458

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000242 · 0.35 / 100 = 0.000000847

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000847 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0000267

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000242 · 0.11 / 100 = 0.000000266

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000266 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000839

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000242 · 0.22 / 100 = 0.000000532

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000532 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00001678

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 22 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 44 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0000174 | 0.00055358 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.021 | 0.66753 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00777 | 0.247047 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0001015 | 0.0032267 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0000319 | 0.00101439 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000638 | 0.00202678 |

Залповые выбросы

Ненормируемый источник (залповый выброс)

Источник загрязнения N 6047, Неорганизованный источник

Источник выделения N 001, Сбросные свечи печей подогрева

Список литературы:

- Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

- Методическое  пособие  по  расчету,  нормированию  и  контролю  выбросов  загрязняющих  веществ  в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет выбросов при технологических продувках

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости Объем пробоотборника, м3, V = 0.03

Плотность отбираемого продукта при условиях пробоотбора, кг/м3, P =1.017

Доля метана в стравливаемом газе, I = 0.8

Продолжительность сброса, с, t = 30

Примесь: 0410 Метан (727*)

Выброс при отборе проб, г/с (6.4), G = V · I · p / t · 1000 = 0.03 · 0.8 · 1.017 / 30 · 1000 = 0.0000008

Валовый выброс, т/год, M = G · t / 106 = 0.0000008 · 30 / 106 = 0.000000000024

Итоговая таблица (на единицу):

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0000008 | 0.000000000024 |
| Итоговая таблица (на 216 единицы): |  |  |  |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0001728 | 0.000000005184 |

Ненормируемый источник (залповый выброс)

Источник загрязнения N 6048, Неорганизованный источник

Источник выделения N 001, Пружинно-предохранительные клапаны СИБ

|  | 2023 г | 2024 г | 2025 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем ПНГ, м3/год | 468 306,89 | 468 306,89 | 468 306,89 |
| Объем ПНГ, м3/с | 0,112921 | 0,112921 | 0,112921 |

Рассчитываем объем сброса м3/с:

468306,89 м3/год / 16 ед. = 29269,18 м3/с со всех 16-и единиц ППК СИБ

29269,18 м3/с / (72ч * 3600с) = 0,112921 м3/с с одной единицы ППК СИБ в 2023 г.

Список литературы:

- Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

- Методическое  пособие  по  расчету,  нормированию  и  контролю  выбросов  загрязняющих  веществ  в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет выбросов при технологических продувках Расчет проводится по формуле:

М = V*I*p, г/с Где:

V – объем системы стравливания, м3/с V = 0,1073 I – доля метана в сбрасываемом газе, 0,8;

р – плотность газа, 1,017 кг/куб.м;

t - продолжительность сброса, 72 час/год.

Примесь: 0410 Метан (727*)

Выброс при отборе проб, г/с, G = V · I · p = 0.1073 * 0.8 * 1.017 =0.08729928

Валовый выброс, т/год, M = G · t / 106 = 0.08729928 * 72 * 3600 / 106 = 0.02262797

Итоговая таблица (на единицу):

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0410 | Метан (727*) | 0.08729928 | 0.02262797 | 2023 |
|  |  | 0.08729928 | 0.02262797 | 2024 |
|  |  | 0.08729928 | 0.02262797 | 2025 |

Итоговая таблица (на 16 единиц):

| 0410 | Метан (727*) | 1.39678848 | 0.36204752 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.39678848 | 0.36204752 | 2024 |
|  |  | 1.39678848 | 0.36204752 | 2025 |

Капитальные и подземные ремонты скважин

Источник загрязнения N 1042, Выхлопная труба

Источник выделения N 001, Подъемный агрегат АПРС--40У (УОС-1)

Аналогичный расчет: Источники №№1193-1205 (13 шт)

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 21.302

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 73.6

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 13.78

Температура отработавших газов Tог , K, 280

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 13.78 * 73.6 = 0.008843894    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 280 / 273) = 0.646708861    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.008843894 / 0.646708861 = 0.013675232    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 73.6 / 3600 = 0.126755556

Wi = qмi * Bгод = 26 * 21.302 / 1000 = 0.553852

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 73.6 / 3600) * 0.8 = 0.157013333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 21.302 / 1000) * 0.8 = 0.681664

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 73.6 / 3600 = 0.059288889

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 21.302 / 1000 = 0.255624

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 73.6 / 3600 = 0.010222222

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 21.302 / 1000 = 0.042604

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 73.6 / 3600 = 0.024533333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 21.302 / 1000 = 0.10651

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 73.6 / 3600 = 0.002453333

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 21.302 / 1000 = 0.010651

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 73.6 / 3600 = 0.000000245

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 21.302 / 1000 = 0.000001172

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 73.6 / 3600) * 0.13 = 0.025514667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 21.302 / 1000) * 0.13 = 0.1107704

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.157013333 | 0.681664 | 0 | 0.157013333 | 0.681664 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.025514667 | 0.1107704 | 0 | 0.025514667 | 0.1107704 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.010222222 | 0.042604 | 0 | 0.010222222 | 0.042604 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.024533333 | 0.10651 | 0 | 0.024533333 | 0.10651 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.126755556 | 0.553852 | 0 | 0.126755556 | 0.553852 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000245 | 0.000001172 | 0 | 0.000000245 | 0.000001172 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.002453333 | 0.010651 | 0 | 0.002453333 | 0.010651 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.059288889 | 0.255624 | 0 | 0.059288889 | 0.255624 |

Источник загрязнения N 1293,1294 Выхлопная труба

Источник выделения N 001, Подъемный агрегат АПРС--40У (УОС-1) (резерв)

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 176.47

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 13.8

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 13.8 * 176.47 = 0.021235694    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.021235694 / 0.653802559 = 0.032480286    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 176.47 / 3600 = 0.303920556

Wi = qмi * Bгод = 26 * 18.526 / 1000 = 0

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 176.47 / 3600) * 0.8 = 0.376469333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 18.526 / 1000) * 0.8 = 0

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 176.47 / 3600 = 0.142156389

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 18.526 / 1000 = 0

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 176.47 / 3600 = 0.024509722

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 18.526 / 1000 = 0

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 176.47 / 3600 = 0.058823333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 18.526 / 1000 = 0

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 176.47 / 3600 = 0.005882333

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 18.526 / 1000 = 0

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 176.47 / 3600 = 0.000000588

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 18.526 / 1000 = 0

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 176.47 / 3600) * 0.13 = 0.061176267

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 18.526 / 1000) * 0.13 = 0

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.376469333 | 0 | 0 | 0.376469333 | 0 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.061176267 | 0 | 0 | 0.061176267 | 0 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.024509722 | 0 | 0 | 0.024509722 | 0 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.058823333 | 0 | 0 | 0.058823333 | 0 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.303920556 | 0 | 0 | 0.303920556 | 0 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000588 | 0 | 0 | 0.000000588 | 0 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.005882333 | 0 | 0 | 0.005882333 | 0 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.142156389 | 0 | 0 | 0.142156389 | 0 |

Источник загрязнения N 1043, Выхлопная труба

Источник выделения N 001, Установка АПРС--40 (УБР)

Аналогичный расчет: Источники №№1206,1207,1208

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 27.322

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 73.6

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 28.37

Температура отработавших газов Tог , K, 280

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 28.37 * 73.6 = 0.018207639    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 280 / 273) = 0.646708861    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.018207639 / 0.646708861 = 0.028154306    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 73.6 / 3600 = 0.126755556

Wi = qмi * Bгод = 26 * 27.322 / 1000 = 0.710372

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 73.6 / 3600) * 0.8 = 0.157013333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 27.322 / 1000) * 0.8 = 0.874304

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 73.6 / 3600 = 0.059288889

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 27.322 / 1000 = 0.327864

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 73.6 / 3600 = 0.010222222

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 27.322 / 1000 = 0.054644

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 73.6 / 3600 = 0.024533333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 27.322 / 1000 = 0.13661

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 73.6 / 3600 = 0.002453333

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 27.322 / 1000 = 0.013661

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 73.6 / 3600 = 0.000000245

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 27.322 / 1000 = 0.000001503

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 73.6 / 3600) * 0.13 = 0.025514667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 27.322 / 1000) * 0.13 = 0.1420744

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.157013333 | 0.874304 | 0 | 0.157013333 | 0.874304 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.025514667 | 0.1420744 | 0 | 0.025514667 | 0.1420744 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.010222222 | 0.054644 | 0 | 0.010222222 | 0.054644 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.024533333 | 0.13661 | 0 | 0.024533333 | 0.13661 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.126755556 | 0.710372 | 0 | 0.126755556 | 0.710372 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000245 | 0.000001503 | 0 | 0.000000245 | 0.000001503 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.002453333 | 0.013661 | 0 | 0.002453333 | 0.013661 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.059288889 | 0.327864 | 0 | 0.059288889 | 0.327864 |

Источник загрязнения N 1044, Выхлопная труба

Источник выделения N 001, Установка АПР 60/80 (УБР)

Аналогичный расчет: Источник №1209

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 27.322

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 73.6

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 28.37

Температура отработавших газов Tог , K, 280

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 28.37 * 73.6 = 0.018207639    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 280 / 273) = 0.646708861    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.018207639 / 0.646708861 = 0.028154306    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 73.6 / 3600 = 0.126755556

Wi = qмi * Bгод = 26 * 27.322 / 1000 = 0.710372

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 73.6 / 3600) * 0.8 = 0.157013333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 27.322 / 1000) * 0.8 = 0.874304

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 73.6 / 3600 = 0.059288889

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 27.322 / 1000 = 0.327864

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 73.6 / 3600 = 0.010222222

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 27.322 / 1000 = 0.054644

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 73.6 / 3600 = 0.024533333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 27.322 / 1000 = 0.13661

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 73.6 / 3600 = 0.002453333

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 27.322 / 1000 = 0.013661

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 73.6 / 3600 = 0.000000245

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 27.322 / 1000 = 0.000001503

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 73.6 / 3600) * 0.13 = 0.025514667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 27.322 / 1000) * 0.13 = 0.1420744

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.157013333 | 0.874304 | 0 | 0.157013333 | 0.874304 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.025514667 | 0.1420744 | 0 | 0.025514667 | 0.1420744 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.010222222 | 0.054644 | 0 | 0.010222222 | 0.054644 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.024533333 | 0.13661 | 0 | 0.024533333 | 0.13661 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.126755556 | 0.710372 | 0 | 0.126755556 | 0.710372 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000245 | 0.000001503 | 0 | 0.000000245 | 0.000001503 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.002453333 | 0.013661 | 0 | 0.002453333 | 0.013661 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.059288889 | 0.327864 | 0 | 0.059288889 | 0.327864 |

Источник загрязнения N 6501, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6501 01, Покрасочные работы ЦДНГ 2

Аналогичный расчет:

6502 ЦДНГ 8

6503 ЦДНГ 11

6504 ЦППД 1

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 3.3

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 3.5

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 3.3 · 45 · 50 · 100 · 10 = 0.743

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 3.5 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 10) = 0.2188

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 3.3 · 45 · 50 · 100 · 10 = 0.743

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 3.5 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 10) = 0.2188

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.55

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2.5

Марка ЛКМ: Эмаль НЦ-132П

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 80

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 0.55 · 80 · 8 · 100 · 10 = 0.0352

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 2.5 · 80 · 8 · 100 / (3.6 · 10) = 0.0444

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 15

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 0.55 · 80 · 15 · 100 · 10 = 0.066

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 2.5 · 80 · 15 · 100 / (3.6 · 10) = 0.0833

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 0.55 · 80 · 8 · 100 · 10 = 0.0352

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 2.5 · 80 · 8 · 100 / (3.6 · 10) = 0.0444

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 41

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 0.55 · 80 · 41 · 100 · 10 = 0.1804

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 2.5 · 80 · 41 · 100 / (3.6 · 10) = 0.228

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 0.55 · 80 · 20 · 100 · 10 = 0.088

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 2.5 · 80 · 20 · 100 / (3.6 · 10) = 0.111

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 0.55 · 80 · 8 · 100 · 10 = 0.0352

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 2.5 · 80 · 8 · 100 / (3.6 · 10) = 0.0444

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.025

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1.25

Марка ЛКМ: Лак

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 63

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 57.4

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 0.025 · 63 · 57.4 · 100 · 10 = 0.00904

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 1.25 · 63 · 57.4 · 100 / (3.6 · 10) = 0.1256

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 42.6

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 0.025 · 63 · 42.6 · 100 · 10 = 0.00671

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 1.25 · 63 · 42.6 · 100 / (3.6 · 10) = 0.0932

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.075

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1.5

Марка ЛКМ: Олифа

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 56

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 96

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 0.075 · 56 · 96 · 100 · 10 = 0.0403

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 1.5 · 56 · 96 · 100 / (3.6 · 10) = 0.224

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 4

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 0.075 · 56 · 4 · 100 · 10 = 0.00168

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 1.5 · 56 · 4 · 100 / (3.6 · 10) = 0.00933

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.075

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1.5

Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 0.075 · 100 · 100 · 100 · 10 = 0.075

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 1.5 · 100 · 100 · 100 / (3.6 · 10) = 0.417

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.224 | 0.79234 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.228 | 0.1804 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0.0833 | 0.066 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0.111 | 0.088 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0.0444 | 0.0352 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.0444 | 0.0352 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.0444 | 0.0352 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.417 | 0.82639 |

Источник загрязнения N 1303, ЦДНГ-8,11

Источник выделения N 1303 01, Дизель-генератор

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.2

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 88

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 155.56

Температура отработавших газов Tог , K, 700

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог =  8.72 * 10-6 * bэ * Pэ =  8.72 * 10-6 * 155.56 * 88 =  0.119370522    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог =  1.31 / (1 + Tог / 273) =  1.31 / (1 + 700 / 273) = 0.367553957    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов  Qог , м3/с:

Qог =  Gог / ог =  0.119370522 / 0.367553957 = 0.324770063    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi =  eмi * Pэ / 3600     (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi =  qэi * Bгод / 1000     (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  6.2 * 88 / 3600 = 0.151555556

Wi =  qмi * Bгод =  26 * 0.2 / 1000 = 0.0052

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi =  (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 =  (9.6 * 88 / 3600) * 0.8 = 0.187733333

Wi =  (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 =  (40 * 0.2 / 1000) * 0.8 = 0.0064

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  2.9 * 88 / 3600 = 0.070888889

Wi =  qмi * Bгод / 1000 =  12 * 0.2 / 1000 = 0.0024

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  0.5 * 88 / 3600 = 0.012222222

Wi =  qмi * Bгод / 1000 =  2 * 0.2 / 1000 = 0.0004

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  1.2 * 88 / 3600 = 0.029333333

Wi =  qмi * Bгод / 1000 =  5 * 0.2 / 1000 = 0.001

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  0.12 * 88 / 3600 = 0.002933333

Wi =  qмi * Bгод =  0.5 * 0.2 / 1000 = 0.0001

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  0.000012 * 88 / 3600 = 0.000000293

Wi =  qмi * Bгод =  0.000055 * 0.2 / 1000 = 0.000000011

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi =  (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 =  (9.6 * 88 / 3600) * 0.13 = 0.030506667

Wi =  (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 =  (40 * 0.2 / 1000) * 0.13 = 0.00104

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1877333 | 0.0064 | 0 | 0.1877333 | 0.0064 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0305067 | 0.00104 | 0 | 0.0305067 | 0.00104 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0122222 | 0.0004 | 0 | 0.0122222 | 0.0004 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0293333 | 0.001 | 0 | 0.0293333 | 0.001 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1515556 | 0.0052 | 0 | 0.1515556 | 0.0052 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000003 | 1.1E-8 | 0 | 0.0000003 | 1.1E-8 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0029333 | 0.0001 | 0 | 0.0029333 | 0.0001 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0708889 | 0.0024 | 0 | 0.0708889 | 0.0024 |

Источник загрязнения N 1304, офис НГДУ-1

Источник выделения N 1304 01, Дизель-генератор

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.2

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 88

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 155.56

Температура отработавших газов Tог , K, 700

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог =  8.72 * 10-6 * bэ * Pэ =  8.72 * 10-6 * 155.56 * 88 =  0.119370522    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог =  1.31 / (1 + Tог / 273) =  1.31 / (1 + 700 / 273) = 0.367553957    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов  Qог , м3/с:

Qог =  Gог / ог =  0.119370522 / 0.367553957 = 0.324770063    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi =  eмi * Pэ / 3600     (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi =  qэi * Bгод / 1000     (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  6.2 * 88 / 3600 = 0.151555556

Wi =  qмi * Bгод =  26 * 0.2 / 1000 = 0.0052

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi =  (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 =  (9.6 * 88 / 3600) * 0.8 = 0.187733333

Wi =  (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 =  (40 * 0.2 / 1000) * 0.8 = 0.0064

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  2.9 * 88 / 3600 = 0.070888889

Wi =  qмi * Bгод / 1000 =  12 * 0.2 / 1000 = 0.0024

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  0.5 * 88 / 3600 = 0.012222222

Wi =  qмi * Bгод / 1000 =  2 * 0.2 / 1000 = 0.0004

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  1.2 * 88 / 3600 = 0.029333333

Wi =  qмi * Bгод / 1000 =  5 * 0.2 / 1000 = 0.001

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  0.12 * 88 / 3600 = 0.002933333

Wi =  qмi * Bгод =  0.5 * 0.2 / 1000 = 0.0001

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  0.000012 * 88 / 3600 = 0.000000293

Wi =  qмi * Bгод =  0.000055 * 0.2 / 1000 = 0.000000011

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi =  (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 =  (9.6 * 88 / 3600) * 0.13 = 0.030506667

Wi =  (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 =  (40 * 0.2 / 1000) * 0.13 = 0.00104

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1877333 | 0.0064 | 0 | 0.1877333 | 0.0064 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0305067 | 0.00104 | 0 | 0.0305067 | 0.00104 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0122222 | 0.0004 | 0 | 0.0122222 | 0.0004 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0293333 | 0.001 | 0 | 0.0293333 | 0.001 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1515556 | 0.0052 | 0 | 0.1515556 | 0.0052 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000003 | 1.1E-8 | 0 | 0.0000003 | 1.1E-8 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0029333 | 0.0001 | 0 | 0.0029333 | 0.0001 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0708889 | 0.0024 | 0 | 0.0708889 | 0.0024 |

Источник загрязнения N 1367, ЦДНГ-8,11

Источник выделения N 1367 01, Дизель-генератор

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.2

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 88

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 155.56

Температура отработавших газов Tог , K, 700

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог =  8.72 * 10-6 * bэ * Pэ =  8.72 * 10-6 * 155.56 * 88 =  0.119370522    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог =  1.31 / (1 + Tог / 273) =  1.31 / (1 + 700 / 273) = 0.367553957    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов  Qог , м3/с:

Qог =  Gог / ог =  0.119370522 / 0.367553957 = 0.324770063    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi =  eмi * Pэ / 3600     (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi =  qэi * Bгод / 1000     (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  6.2 * 88 / 3600 = 0.151555556

Wi =  qмi * Bгод =  26 * 0.2 / 1000 = 0.0052

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi =  (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 =  (9.6 * 88 / 3600) * 0.8 = 0.187733333

Wi =  (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 =  (40 * 0.2 / 1000) * 0.8 = 0.0064

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  2.9 * 88 / 3600 = 0.070888889

Wi =  qмi * Bгод / 1000 =  12 * 0.2 / 1000 = 0.0024

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  0.5 * 88 / 3600 = 0.012222222

Wi =  qмi * Bгод / 1000 =  2 * 0.2 / 1000 = 0.0004

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  1.2 * 88 / 3600 = 0.029333333

Wi =  qмi * Bгод / 1000 =  5 * 0.2 / 1000 = 0.001

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  0.12 * 88 / 3600 = 0.002933333

Wi =  qмi * Bгод =  0.5 * 0.2 / 1000 = 0.0001

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  0.000012 * 88 / 3600 = 0.000000293

Wi =  qмi * Bгод =  0.000055 * 0.2 / 1000 = 0.000000011

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi =  (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 =  (9.6 * 88 / 3600) * 0.13 = 0.030506667

Wi =  (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 =  (40 * 0.2 / 1000) * 0.13 = 0.00104

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1877333 | 0.0064 | 0 | 0.1877333 | 0.0064 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0305067 | 0.00104 | 0 | 0.0305067 | 0.00104 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0122222 | 0.0004 | 0 | 0.0122222 | 0.0004 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0293333 | 0.001 | 0 | 0.0293333 | 0.001 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1515556 | 0.0052 | 0 | 0.1515556 | 0.0052 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000003 | 1.1E-8 | 0 | 0.0000003 | 1.1E-8 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0029333 | 0.0001 | 0 | 0.0029333 | 0.0001 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0708889 | 0.0024 | 0 | 0.0708889 | 0.0024 |

Источник загрязнения N 1368, ЦДНГ-8,11

Источник выделения N 1368 01, Дизель-генератор

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.2

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 88

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 155.56

Температура отработавших газов Tог , K, 700

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог =  8.72 * 10-6 * bэ * Pэ =  8.72 * 10-6 * 155.56 * 88 =  0.119370522    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог =  1.31 / (1 + Tог / 273) =  1.31 / (1 + 700 / 273) = 0.367553957    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов  Qог , м3/с:

Qог =  Gог / ог =  0.119370522 / 0.367553957 = 0.324770063    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi =  eмi * Pэ / 3600     (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi =  qэi * Bгод / 1000     (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  6.2 * 88 / 3600 = 0.151555556

Wi =  qмi * Bгод =  26 * 0.2 / 1000 = 0.0052

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi =  (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 =  (9.6 * 88 / 3600) * 0.8 = 0.187733333

Wi =  (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 =  (40 * 0.2 / 1000) * 0.8 = 0.0064

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  2.9 * 88 / 3600 = 0.070888889

Wi =  qмi * Bгод / 1000 =  12 * 0.2 / 1000 = 0.0024

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  0.5 * 88 / 3600 = 0.012222222

Wi =  qмi * Bгод / 1000 =  2 * 0.2 / 1000 = 0.0004

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  1.2 * 88 / 3600 = 0.029333333

Wi =  qмi * Bгод / 1000 =  5 * 0.2 / 1000 = 0.001

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  0.12 * 88 / 3600 = 0.002933333

Wi =  qмi * Bгод =  0.5 * 0.2 / 1000 = 0.0001

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  0.000012 * 88 / 3600 = 0.000000293

Wi =  qмi * Bгод =  0.000055 * 0.2 / 1000 = 0.000000011

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi =  (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 =  (9.6 * 88 / 3600) * 0.13 = 0.030506667

Wi =  (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 =  (40 * 0.2 / 1000) * 0.13 = 0.00104

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1877333 | 0.0064 | 0 | 0.1877333 | 0.0064 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0305067 | 0.00104 | 0 | 0.0305067 | 0.00104 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0122222 | 0.0004 | 0 | 0.0122222 | 0.0004 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0293333 | 0.001 | 0 | 0.0293333 | 0.001 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1515556 | 0.0052 | 0 | 0.1515556 | 0.0052 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000003 | 1.1E-8 | 0 | 0.0000003 | 1.1E-8 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0029333 | 0.0001 | 0 | 0.0029333 | 0.0001 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0708889 | 0.0024 | 0 | 0.0708889 | 0.0024 |

Площадка ТОО «МФС»

Источник загрязнения №1101 УПА 80

Источник выделения N 001, УПА-80

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год B, т, 68.21

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P, кВт, 176.5

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя b, г/кВт*ч, 58.5

Температура отработавших газов T, K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов G, кг/с:

G = 8.72 * 10 * b * P = 8.72 * 10 * 58.5 * 176.5 = 0.09003618    (А.3)

Удельный вес отработавших газов , кг/м:

= 1.31 / (1 + T / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м;

Объемный расход отработавших газов Q, м/с:

Q = G /  = 0.09003618 / 0.653802559 = 0.137711575    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов q г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса M, г/с:

M = e * P / 3600    (1)

Расчет валового выброса W, т/год:

W = q * B / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.376533333 | 2.18272 | 0 | 0.376533333 | 2.18272 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.061186667 | 0.354692 | 0 | 0.061186667 | 0.354692 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.024513889 | 0.13642 | 0 | 0.024513889 | 0.13642 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.058833333 | 0.34105 | 0 | 0.058833333 | 0.34105 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.303972222 | 1.77346 | 0 | 0.303972222 | 1.77346 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000588 | 0.000003752 | 0 | 0.000000588 | 0.000003752 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.005883333 | 0.034105 | 0 | 0.005883333 | 0.034105 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.142180556 | 0.81852 | 0 | 0.142180556 | 0.81852 |

Источник загрязнения N 1105, Труба

Источник выделения N 001, Сварочный агрегат САГ

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год B, т, 4.2

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P, кВт, 70

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя b, г/кВт*ч, 60

Температура отработавших газов T, K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов G, кг/с:

G = 8.72 * 10 * b * P = 8.72 * 10 * 60 * 70 = 0.036624    (А.3)

Удельный вес отработавших газов , кг/м:

= 1.31 / (1 + T / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м;

Объемный расход отработавших газов Q, м/с:

Q = G /  = 0.036624 / 0.531396731 = 0.068920258    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов q г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса M, г/с:

M = e * P / 3600    (1)

Расчет валового выброса W, т/год:

W = q * B / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.160222222 | 0.14448 | 0 | 0.160222222 | 0.14448 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.026036111 | 0.023478 | 0 | 0.026036111 | 0.023478 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.013611111 | 0.0126 | 0 | 0.013611111 | 0.0126 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.021388889 | 0.0189 | 0 | 0.021388889 | 0.0189 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.14 | 0.126 | 0 | 0.14 | 0.126 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000253 | 0.000000231 | 0 | 0.000000253 | 0.000000231 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.002916667 | 0.00252 | 0 | 0.002916667 | 0.00252 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.07 | 0.063 | 0 | 0.07 | 0.063 |

Источник загрязнения N 6505, Неорганизованный источник

Источник выделения N 001, Емкость для сбора шлама

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов.

Максимальный выброс углеводородов, грамм в секунду, с поверхности испарения земляного амбара определяется по формуле:

где n - норма естественной убыли мазута в весенне-летний период для соответствующей климатической зоны, кг/м2 в месяц;

F- площадь поверхности испарения, м2;

2592 - коэффициент перевода кг/мес в г/с.

Годовое количество углеводородов, выбрасываемых в атмосферу,

тонн/год, определяется в соответствии с "Нормами естественной убыли мазута при приеме, отпуске, хранении в открытых земляных амбарах".

где n1 и n2- нормы естественной убыли, соответственно, в осенне-зимний и весенне-летний периоды, кг/м2 месяц;

6 - количество месяцев в каждом периоде года.

| Вид топлива | n1 | F | n2 | Выбросы алканов С12-С19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг/м2 | м2 | кг/м2 | г/сек | т/год |
| шлам | 1,84 | 5 | 2,56 | 0,005 | 0,132 |

Источник загрязнения N 6506, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6506 01, Сварочный аппарат

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 1300

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 2

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.9

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 13.9 · 1300 / 10 = 0.01807

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.9 · 2 / 3600 = 0.00772

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.09

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 1.09 · 1300 / 10 = 0.001417

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.09 · 2 / 3600 = 0.000606

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 1 · 1300 / 10 = 0.0013

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 2 / 3600 = 0.000556

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 1 · 1300 / 10 = 0.0013

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 2 / 3600 = 0.000556

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.93

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 0.93 · 1300 / 10 = 0.00121

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.93 · 2 / 3600 = 0.000517

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 10 = 2.7 · 1300 / 10 = 0.00351

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 2.7 · 2 / 3600 = 0.0015

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 13.3 · 1300 / 10 = 0.0173

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 2 / 3600 = 0.00739

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.00772 | 0.01807 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.000606 | 0.001417 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0015 | 0.00351 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00739 | 0.0173 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.000517 | 0.00121 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.000556 | 0.0013 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.000556 | 0.0013 |

Источник загрязнения № 1180, Выхлопгая труба

Источник выделения N 001, Передвижная паровая установка АДПН

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год B, т, 40

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P, кВт, 220

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя b, г/кВт*ч, 120.5

Температура отработавших газов T, K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов G, кг/с:

G = 8.72 * 10 * b * P = 8.72 * 10 * 120.5 * 220 = 0.2311672    (А.3)

Удельный вес отработавших газов , кг/м:

= 1.31 / (1 + T / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м;

Объемный расход отработавших газов Q, м/с:

Q = G /  = 0.2311672 / 0.653802559 = 0.353573409    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов q г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса M, г/с:

M = e * P / 3600    (1)

Расчет валового выброса W, т/год:

W = q * B / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.469333333 | 1.28 | 0 | 0.469333333 | 1,28 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.076266667 | 0.208 | 0 | 0.076266667 | 0,208 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.030555556 | 0.08 | 0 | 0.030555556 | 0,08 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.073333333 | 0,2 | 0 | 0.073333333 | 0,2 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.378888889 | 1,04 | 0 | 0.378888889 | 1,04 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000733 | 0,000002200 | 0 | 0,000000733 | 0,000002200 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.007333333 | 0,02 | 0 | 0.007333333 | 0,02 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.177222222 | 0,48 | 0 | 0,177222222 | 0,48 |

Источник загрязнения N 1248-1251, 1289-1292 Труба

Источник выделения N 001, УПА 80М

Источник загрязнения N 1252-1253, Труба

Источник выделения N 001, БАРС 80А

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 35

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 220

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 58.5

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 58.5 * 220 = 0.1122264    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.1122264 / 0.653802559 = 0.171651821    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 220 / 3600 = 0.378888889

Wi = qмi * Bгод = 26 * 35 / 1000 = 0.91

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 220 / 3600) * 0.8 = 0.469333333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 35 / 1000) * 0.8 = 1.12

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 220 / 3600 = 0.177222222

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 35 / 1000 = 0.42

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 220 / 3600 = 0.030555556

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 35 / 1000 = 0.07

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 220 / 3600 = 0.073333333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 35 / 1000 = 0.175

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 220 / 3600 = 0.007333333

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 35 / 1000 = 0.0175

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 220 / 3600 = 0.000000733

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 35 / 1000 = 0.000001925

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 220 / 3600) * 0.13 = 0.076266667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 35 / 1000) * 0.13 = 0.182

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.469333333 | 1.12 | 0 | 0.469333333 | 1.12 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.076266667 | 0.182 | 0 | 0.076266667 | 0.182 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.030555556 | 0.07 | 0 | 0.030555556 | 0.07 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.073333333 | 0.175 | 0 | 0.073333333 | 0.175 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.378888889 | 0.91 | 0 | 0.378888889 | 0.91 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000733 | 0.000001925 | 0 | 0.000000733 | 0.000001925 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.007333333 | 0.0175 | 0 | 0.007333333 | 0.0175 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.177222222 | 0.42 | 0 | 0.177222222 | 0.42 |

#### Источник загрязнения N 6630, Неорганизованный источник

Источник выделения N 001, Емкость для сбора шлама

Аналогичный расчет: Источники №№6631-6635, 6679-6682

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов.

Максимальный выброс углеводородов, грамм в секунду, с поверхности испарения земляного амбара определяется по формуле:

где n - норма естественной убыли мазута в весенне-летний период  для соответствующей климатической зоны, кг/м2 в месяц;

F- площадь поверхности испарения, м2;

2592 - коэффициент перевода кг/мес в г/с.

Годовое количество углеводородов, выбрасываемых в атмосферу, тонн/год, определяется в соответствии с "Нормами естественной убыли мазута при приеме, отпуске, хранении в открытых земляных амбарах".

где n1 и n2 - нормы естественной убыли, соответственно, в осенне-зимний и весенне-летний периоды, кг/м2 месяц ; 6 - количество месяцев в каждом периоде года.

| Вид топлива | n1 | F | n2 | Выбросы алканов С12-С19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг/м2 | м2 | кг/м2 | г/сек | т/год |
| шлам | 1,84 | 15 | 2,56 | 0,0148 | 0,396 |

Источник загрязнения N 1181, 1254-1255, (1259 резерв) Труба

Источник выделения N 001, Прицеп насос установка

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 96

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 1654.9

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 258.4

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 258.4 * 1654.9 = 3.728900115    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 3.728900115 / 0.653802559 = 5.703403973    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 5.3 | 8.4 | 2.4 | 0.35 | 1.4 | 0.1 | 1.1E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 22 | 35 | 10 | 1.5 | 6 | 0.4 | 4.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 5.3 * 1654.9 / 3600 = 2.436380556

Wi = qмi * Bгод = 22 * 96 / 1000 = 2.112

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (8.4 * 1654.9 / 3600) * 0.8 = 3.089146667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (35 * 96 / 1000) * 0.8 = 2.688

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.4 * 1654.9 / 3600 = 1.103266667

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 10 * 96 / 1000 = 0.96

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.35 * 1654.9 / 3600 = 0.160893056

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 1.5 * 96 / 1000 = 0.144

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.4 * 1654.9 / 3600 = 0.643572222

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 6 * 96 / 1000 = 0.576

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.1 * 1654.9 / 3600 = 0.045969444

Wi = qмi * Bгод = 0.4 * 96 / 1000 = 0.0384

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000011 * 1654.9 / 3600 = 0.000005057

Wi = qмi * Bгод = 0.000045 * 96 / 1000 = 0.00000432

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (8.4 * 1654.9 / 3600) * 0.13 = 0.501986333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (35 * 96 / 1000) * 0.13 = 0.4368

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 3.089146667 | 2.688 | 0 | 3.089146667 | 2.688 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.501986333 | 0.4368 | 0 | 0.501986333 | 0.4368 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.160893056 | 0.144 | 0 | 0.160893056 | 0.144 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.643572222 | 0.576 | 0 | 0.643572222 | 0.576 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2.436380556 | 2.112 | 0 | 2.436380556 | 2.112 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000005057 | 0.00000432 | 0 | 0.000005057 | 0.00000432 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.045969444 | 0.0384 | 0 | 0.045969444 | 0.0384 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1.103266667 | 0.96 | 0 | 1.103266667 | 0.96 |

Источник загрязнения N 1363, резерв Труба

Источник выделения N 001, Прицеп насос установка

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 70

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 1654.9

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 258.4

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 258.4 * 1654.9 = 3.728900115    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 3.728900115 / 0.653802559 = 5.703403973    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 5.3 | 8.4 | 2.4 | 0.35 | 1.4 | 0.1 | 1.1E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 22 | 35 | 10 | 1.5 | 6 | 0.4 | 4.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 5.3 * 1654.9 / 3600 = 2.436380556

Wi = qмi * Bгод = 22 * 70 / 1000 = 1.54

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (8.4 * 1654.9 / 3600) * 0.8 = 3.089146667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (35 * 70 / 1000) * 0.8 = 1.96

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.4 * 1654.9 / 3600 = 1.103266667

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 10 * 70 / 1000 = 0.7

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.35 * 1654.9 / 3600 = 0.160893056

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 1.5 * 70 / 1000 = 0.105

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.4 * 1654.9 / 3600 = 0.643572222

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 6 * 70 / 1000 = 0.42

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.1 * 1654.9 / 3600 = 0.045969444

Wi = qмi * Bгод = 0.4 * 70 / 1000 = 0.028

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000011 * 1654.9 / 3600 = 0.000005057

Wi = qмi * Bгод = 0.000045 * 70 / 1000 = 0.00000315

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (8.4 * 1654.9 / 3600) * 0.13 = 0.501986333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (35 * 70 / 1000) * 0.13 = 0.3185

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 3.089146667 | 1,96 | 0 | 3.089146667 | 1,96 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.501986333 | 0,3185 | 0 | 0.501986333 | 0,3185 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.160893056 | 0,105 | 0 | 0.160893056 | 0,105 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.643572222 | 0,42 | 0 | 0.643572222 | 0,42 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2.436380556 | 1,54 | 0 | 2.436380556 | 1,54 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000005057 | 0,000003150 | 0 | 0.000005057 | 0,000003150 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.045969444 | 0,028 | 0 | 0.045969444 | 0,028 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1.103266667 | 0,7 | 0 | 1.103266667 | 0,7 |

Источник загрязнения N 1257, Выхлопная труба

Источник выделения N 001, Цементировочный агрегат ЦА-320

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 25

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 221

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 12.8

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 12.8 * 221 = 0.024667136    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.024667136 / 0.653802559 = 0.037728724    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 221 / 3600 = 0.380611111

Wi = qмi * Bгод = 26 * 25 / 1000 = 0.65

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 221 / 3600) * 0.8 = 0.471466667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 25 / 1000) * 0.8 = 0.8

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 221 / 3600 = 0.178027778

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 25 / 1000 = 0.3

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 221 / 3600 = 0.030694444

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 25 / 1000 = 0.05

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 221 / 3600 = 0.073666667

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 25 / 1000 = 0.125

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 221 / 3600 = 0.007366667

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 25 / 1000 = 0.0125

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 221 / 3600 = 0.000000737

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 25 / 1000 = 0.000001375

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 221 / 3600) * 0.13 = 0.076613333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 25 / 1000) * 0.13 = 0.13

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.471466667 | 0.8 | 0 | 0.471466667 | 0.8 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.076613333 | 0.13 | 0 | 0.076613333 | 0.13 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.030694444 | 0.05 | 0 | 0.030694444 | 0.05 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.073666667 | 0.125 | 0 | 0.073666667 | 0.125 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.380611111 | 0.65 | 0 | 0.380611111 | 0.65 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000737 | 0.000001375 | 0 | 0.000000737 | 0.000001375 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.007366667 | 0.0125 | 0 | 0.007366667 | 0.0125 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.178027778 | 0.3 | 0 | 0.178027778 | 0.3 |

Источник загрязнения N 1258, Труба

Источник выделения N 001, ППУА

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 35

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 155

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 154.8

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 154.8 * 155 = 0.20922768    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.20922768 / 0.653802559 = 0.320016612    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 155 / 3600 = 0.266944444

Wi = qмi * Bгод = 26 * 35 / 1000 = 0.91

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 155 / 3600) * 0.8 = 0.330666667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 35 / 1000) * 0.8 = 1.12

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 155 / 3600 = 0.124861111

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 35 / 1000 = 0.42

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 155 / 3600 = 0.021527778

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 35 / 1000 = 0.07

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 155 / 3600 = 0.051666667

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 35 / 1000 = 0.175

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 155 / 3600 = 0.005166667

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 35 / 1000 = 0.0175

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 155 / 3600 = 0.000000517

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 35 / 1000 = 0.000001925

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 155 / 3600) * 0.13 = 0.053733333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 35 / 1000) * 0.13 = 0.182

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.330666667 | 1.12 | 0 | 0.330666667 | 1.12 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.053733333 | 0.182 | 0 | 0.053733333 | 0.182 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.021527778 | 0.07 | 0 | 0.021527778 | 0.07 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.051666667 | 0.175 | 0 | 0.051666667 | 0.175 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.266944444 | 0.91 | 0 | 0.266944444 | 0.91 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000517 | 0.000001925 | 0 | 0.000000517 | 0.000001925 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.005166667 | 0.0175 | 0 | 0.005166667 | 0.0175 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.124861111 | 0.42 | 0 | 0.124861111 | 0.42 |

Источник загрязнения N 1260, Труба

Источник выделения N 001, Блендер на полуприцепе

Аналогичный расчет у источника 1261

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 50

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 354

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 16

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 16 * 354 = 0.04939008    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.04939008 / 0.653802559 = 0.075542806    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 354 / 3600 = 0.609666667

Wi = qмi * Bгод = 26 * 50 / 1000 = 1.3

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 354 / 3600) * 0.8 = 0.7552

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 50 / 1000) * 0.8 = 1.6

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 354 / 3600 = 0.285166667

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 50 / 1000 = 0.6

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 354 / 3600 = 0.049166667

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 50 / 1000 = 0.1

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 354 / 3600 = 0.118

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 50 / 1000 = 0.25

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 354 / 3600 = 0.0118

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 50 / 1000 = 0.025

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 354 / 3600 = 0.00000118

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 50 / 1000 = 0.00000275

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 354 / 3600) * 0.13 = 0.12272

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 50 / 1000) * 0.13 = 0.26

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.7552 | 1.6 | 0 | 0.7552 | 1.6 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.12272 | 0.26 | 0 | 0.12272 | 0.26 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.049166667 | 0.1 | 0 | 0.049166667 | 0.1 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.118 | 0.25 | 0 | 0.118 | 0.25 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.609666667 | 1.3 | 0 | 0.609666667 | 1.3 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000118 | 0.00000275 | 0 | 0.00000118 | 0.00000275 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0118 | 0.025 | 0 | 0.0118 | 0.025 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.285166667 | 0.6 | 0 | 0.285166667 | 0.6 |

Источник загрязнения N 1305,

Источник выделения N 1305 01, Дизель-генератор PCD-35

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 2

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 35

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 197.971

Температура отработавших газов Tог , K, 700

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог =  8.72 * 10-6 * bэ * Pэ =  8.72 * 10-6 * 197.971 * 35 =  0.060420749    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог =  1.31 / (1 + Tог / 273) =  1.31 / (1 + 700 / 273) = 0.367553957    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов  Qог , м3/с:

Qог =  Gог / ог =  0.060420749 / 0.367553957 = 0.164386067    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi =  eмi * Pэ / 3600     (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi =  qэi * Bгод / 1000     (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0801111 | 0.0688 | 0 | 0.0801111 | 0.0688 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0130181 | 0.01118 | 0 | 0.0130181 | 0.01118 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0068056 | 0.006 | 0 | 0.0068056 | 0.006 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0106944 | 0.009 | 0 | 0.0106944 | 0.009 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.07 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.06 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000001 | 0.0000001 | 0 | 0.0000001 | 0.0000001 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0014583 | 0.0012 | 0 | 0.0014583 | 0.0012 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.035 | 0.03 | 0 | 0.035 | 0.03 |

Источник загрязнения N 1306,

Источник выделения N 1306 01, Дизель-генератор PCD-36

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 2

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 35

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 197.971

Температура отработавших газов Tог , K, 700

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог =  8.72 * 10-6 * bэ * Pэ =  8.72 * 10-6 * 197.971 * 35 =  0.060420749    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог =  1.31 / (1 + Tог / 273) =  1.31 / (1 + 700 / 273) = 0.367553957    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов  Qог , м3/с:

Qог =  Gог / ог =  0.060420749 / 0.367553957 = 0.164386067    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi =  eмi * Pэ / 3600     (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi =  qэi * Bгод / 1000     (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0801111 | 0.0688 | 0 | 0.0801111 | 0.0688 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0130181 | 0.01118 | 0 | 0.0130181 | 0.01118 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0068056 | 0.006 | 0 | 0.0068056 | 0.006 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0106944 | 0.009 | 0 | 0.0106944 | 0.009 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.07 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.06 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000001 | 0.0000001 | 0 | 0.0000001 | 0.0000001 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0014583 | 0.0012 | 0 | 0.0014583 | 0.0012 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.035 | 0.03 | 0 | 0.035 | 0.03 |

Источник загрязнения N 1307,

Источник выделения N 1307 01, Дизель-генератор PCD-37

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 2

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 35

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 197.971

Температура отработавших газов Tог , K, 700

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог =  8.72 * 10-6 * bэ * Pэ =  8.72 * 10-6 * 197.971 * 35 =  0.060420749    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог =  1.31 / (1 + Tог / 273) =  1.31 / (1 + 700 / 273) = 0.367553957    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов  Qог , м3/с:

Qог =  Gог / ог =  0.060420749 / 0.367553957 = 0.164386067    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi =  eмi * Pэ / 3600     (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi =  qэi * Bгод / 1000     (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0801111 | 0.0688 | 0 | 0.0801111 | 0.0688 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0130181 | 0.01118 | 0 | 0.0130181 | 0.01118 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0068056 | 0.006 | 0 | 0.0068056 | 0.006 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0106944 | 0.009 | 0 | 0.0106944 | 0.009 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.07 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.06 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000001 | 0.0000001 | 0 | 0.0000001 | 0.0000001 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0014583 | 0.0012 | 0 | 0.0014583 | 0.0012 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.035 | 0.03 | 0 | 0.035 | 0.03 |

Источник загрязнения N 1308,

Источник выделения N 1308 01, Дизель-генератор PCD-38

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 2

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 35

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 197.971

Температура отработавших газов Tог , K, 700

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог =  8.72 * 10-6 * bэ * Pэ =  8.72 * 10-6 * 197.971 * 35 =  0.060420749    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог =  1.31 / (1 + Tог / 273) =  1.31 / (1 + 700 / 273) = 0.367553957    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов  Qог , м3/с:

Qог =  Gог / ог =  0.060420749 / 0.367553957 = 0.164386067    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi =  eмi * Pэ / 3600     (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi =  qэi * Bгод / 1000     (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0801111 | 0.0688 | 0 | 0.0801111 | 0.0688 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0130181 | 0.01118 | 0 | 0.0130181 | 0.01118 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0068056 | 0.006 | 0 | 0.0068056 | 0.006 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0106944 | 0.009 | 0 | 0.0106944 | 0.009 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.07 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.06 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000001 | 0.0000001 | 0 | 0.0000001 | 0.0000001 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0014583 | 0.0012 | 0 | 0.0014583 | 0.0012 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.035 | 0.03 | 0 | 0.035 | 0.03 |

Источник загрязнения N 1309,

Источник выделения N 1309 01, Дизель-генератор PCD-39

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 2

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 35

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 197.971

Температура отработавших газов Tог , K, 700

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог =  8.72 * 10-6 * bэ * Pэ =  8.72 * 10-6 * 197.971 * 35 =  0.060420749    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог =  1.31 / (1 + Tог / 273) =  1.31 / (1 + 700 / 273) = 0.367553957    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов  Qог , м3/с:

Qог =  Gог / ог =  0.060420749 / 0.367553957 = 0.164386067    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi =  eмi * Pэ / 3600     (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi =  qэi * Bгод / 1000     (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0801111 | 0.0688 | 0 | 0.0801111 | 0.0688 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0130181 | 0.01118 | 0 | 0.0130181 | 0.01118 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0068056 | 0.006 | 0 | 0.0068056 | 0.006 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0106944 | 0.009 | 0 | 0.0106944 | 0.009 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.07 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.06 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000001 | 0.0000001 | 0 | 0.0000001 | 0.0000001 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0014583 | 0.0012 | 0 | 0.0014583 | 0.0012 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.035 | 0.03 | 0 | 0.035 | 0.03 |

Источник загрязнения N 1310,

Источник выделения N 1310 01, Дизель-генератор PCD-40

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 2

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 35

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 197.971

Температура отработавших газов Tог , K, 700

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог =  8.72 * 10-6 * bэ * Pэ =  8.72 * 10-6 * 197.971 * 35 =  0.060420749    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог =  1.31 / (1 + Tог / 273) =  1.31 / (1 + 700 / 273) = 0.367553957    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов  Qог , м3/с:

Qог =  Gог / ог =  0.060420749 / 0.367553957 = 0.164386067    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi =  eмi * Pэ / 3600     (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi =  qэi * Bгод / 1000     (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0801111 | 0.0688 | 0 | 0.0801111 | 0.0688 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0130181 | 0.01118 | 0 | 0.0130181 | 0.01118 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0068056 | 0.006 | 0 | 0.0068056 | 0.006 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0106944 | 0.009 | 0 | 0.0106944 | 0.009 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.07 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.06 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000001 | 0.0000001 | 0 | 0.0000001 | 0.0000001 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0014583 | 0.0012 | 0 | 0.0014583 | 0.0012 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.035 | 0.03 | 0 | 0.035 | 0.03 |

Источник загрязнения N 1311,

Источник выделения N 1311 01, Дизель-генератор PCD-41

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 2

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 35

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 197.971

Температура отработавших газов Tог , K, 700

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог =  8.72 * 10-6 * bэ * Pэ =  8.72 * 10-6 * 197.971 * 35 =  0.060420749    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог =  1.31 / (1 + Tог / 273) =  1.31 / (1 + 700 / 273) = 0.367553957    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов  Qог , м3/с:

Qог =  Gог / ог =  0.060420749 / 0.367553957 = 0.164386067    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi =  eмi * Pэ / 3600     (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi =  qэi * Bгод / 1000     (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0801111 | 0.0688 | 0 | 0.0801111 | 0.0688 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0130181 | 0.01118 | 0 | 0.0130181 | 0.01118 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0068056 | 0.006 | 0 | 0.0068056 | 0.006 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0106944 | 0.009 | 0 | 0.0106944 | 0.009 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.07 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.06 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000001 | 0.0000001 | 0 | 0.0000001 | 0.0000001 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0014583 | 0.0012 | 0 | 0.0014583 | 0.0012 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.035 | 0.03 | 0 | 0.035 | 0.03 |

Источник загрязнения N 1312,

Источник выделения N 1312 01, Дизель-генератор PCD-42

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 2

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 35

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 197.971

Температура отработавших газов Tог , K, 700

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог =  8.72 * 10-6 * bэ * Pэ =  8.72 * 10-6 * 197.971 * 35 =  0.060420749    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог =  1.31 / (1 + Tог / 273) =  1.31 / (1 + 700 / 273) = 0.367553957    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов  Qог , м3/с:

Qог =  Gог / ог =  0.060420749 / 0.367553957 = 0.164386067    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi =  eмi * Pэ / 3600     (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi =  qэi * Bгод / 1000     (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0801111 | 0.0688 | 0 | 0.0801111 | 0.0688 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0130181 | 0.01118 | 0 | 0.0130181 | 0.01118 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0068056 | 0.006 | 0 | 0.0068056 | 0.006 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0106944 | 0.009 | 0 | 0.0106944 | 0.009 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.07 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.06 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000001 | 0.0000001 | 0 | 0.0000001 | 0.0000001 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0014583 | 0.0012 | 0 | 0.0014583 | 0.0012 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.035 | 0.03 | 0 | 0.035 | 0.03 |

Источник загрязнения N 1313,

Источник выделения N 1313 01, Дизель-генератор PCD-43

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 2

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 35

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 197.971

Температура отработавших газов Tог , K, 700

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог =  8.72 * 10-6 * bэ * Pэ =  8.72 * 10-6 * 197.971 * 35 =  0.060420749    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог =  1.31 / (1 + Tог / 273) =  1.31 / (1 + 700 / 273) = 0.367553957    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов  Qог , м3/с:

Qог =  Gог / ог =  0.060420749 / 0.367553957 = 0.164386067    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi =  eмi * Pэ / 3600     (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi =  qэi * Bгод / 1000     (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0801111 | 0.0688 | 0 | 0.0801111 | 0.0688 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0130181 | 0.01118 | 0 | 0.0130181 | 0.01118 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0068056 | 0.006 | 0 | 0.0068056 | 0.006 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0106944 | 0.009 | 0 | 0.0106944 | 0.009 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.07 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.06 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000001 | 0.0000001 | 0 | 0.0000001 | 0.0000001 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0014583 | 0.0012 | 0 | 0.0014583 | 0.0012 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.035 | 0.03 | 0 | 0.035 | 0.03 |

Источник загрязнения N 1314,

Источник выделения N 1314 01, Дизель-генератор PCD-44

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 2

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 35

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 197.971

Температура отработавших газов Tог , K, 700

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог =  8.72 * 10-6 * bэ * Pэ =  8.72 * 10-6 * 197.971 * 35 =  0.060420749    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог =  1.31 / (1 + Tог / 273) =  1.31 / (1 + 700 / 273) = 0.367553957    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов  Qог , м3/с:

Qог =  Gог / ог =  0.060420749 / 0.367553957 = 0.164386067    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi =  eмi * Pэ / 3600     (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi =  qэi * Bгод / 1000     (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0801111 | 0.0688 | 0 | 0.0801111 | 0.0688 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0130181 | 0.01118 | 0 | 0.0130181 | 0.01118 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0068056 | 0.006 | 0 | 0.0068056 | 0.006 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0106944 | 0.009 | 0 | 0.0106944 | 0.009 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.07 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.06 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000001 | 0.0000001 | 0 | 0.0000001 | 0.0000001 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0014583 | 0.0012 | 0 | 0.0014583 | 0.0012 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.035 | 0.03 | 0 | 0.035 | 0.03 |

Источник загрязнения N 1315,

Источник выделения N 1315 01, Дизель-генератор PCD-44

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 2

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 35

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 197.971

Температура отработавших газов Tог , K, 700

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог =  8.72 * 10-6 * bэ * Pэ =  8.72 * 10-6 * 197.971 * 35 =  0.060420749    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог =  1.31 / (1 + Tог / 273) =  1.31 / (1 + 700 / 273) = 0.367553957    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов  Qог , м3/с:

Qог =  Gог / ог =  0.060420749 / 0.367553957 = 0.164386067    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi =  eмi * Pэ / 3600     (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi =  qэi * Bгод / 1000     (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0801111 | 0.0688 | 0 | 0.0801111 | 0.0688 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0130181 | 0.01118 | 0 | 0.0130181 | 0.01118 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0068056 | 0.006 | 0 | 0.0068056 | 0.006 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0106944 | 0.009 | 0 | 0.0106944 | 0.009 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.07 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.06 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000001 | 0.0000001 | 0 | 0.0000001 | 0.0000001 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0014583 | 0.0012 | 0 | 0.0014583 | 0.0012 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.035 | 0.03 | 0 | 0.035 | 0.03 |

Источник загрязнения N 1354,

Источник выделения N 1354 01, Камаз ТГА 10/251 С95 компрессор

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 15

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 177

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 229.15

Температура отработавших газов Tог , K, 700

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог =  8.72 * 10-6 * bэ * Pэ =  8.72 * 10-6 * 229.15 * 177 =  0.353679276    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог =  1.31 / (1 + Tог / 273) =  1.31 / (1 + 700 / 273) = 0.367553957    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов  Qог , м3/с:

Qог =  Gог / ог =  0.353679276 / 0.367553957 = 0.962251309    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi =  eмi * Pэ / 3600     (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi =  qэi * Bгод / 1000     (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.3776 | 0.48 | 0 | 0.3776 | 0.48 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.06136 | 0.078 | 0 | 0.06136 | 0.078 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0245833 | 0.03 | 0 | 0.0245833 | 0.03 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.059 | 0.075 | 0 | 0.059 | 0.075 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.3048333 | 0.39 | 0 | 0.3048333 | 0.39 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000006 | 0.0000008 | 0 | 0.0000006 | 0.0000008 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0059 | 0.0075 | 0 | 0.0059 | 0.0075 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1425833 | 0.18 | 0 | 0.1425833 | 0.18 |

Источник загрязнения N 1228, Выхлопная труба

Источник выделения N 001, Установка АПРС-50

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 67.36

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 240

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 38

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 38 * 240 = 0.0795264    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.0795264 / 0.653802559 = 0.121636722    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 240 / 3600 = 0.413333333

Wi = qмi * Bгод = 26 * 67.36 / 1000 = 1.75136

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 240 / 3600) * 0.8 = 0.512

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 67.36 / 1000) * 0.8 = 2.15552

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 240 / 3600 = 0.193333333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 67.36 / 1000 = 0.80832

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 240 / 3600 = 0.033333333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 67.36 / 1000 = 0.13472

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 240 / 3600 = 0.08

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 67.36 / 1000 = 0.3368

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 240 / 3600 = 0.008

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 67.36 / 1000 = 0.03368

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 240 / 3600 = 0.0000008

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 67.36 / 1000 = 0.000003705

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 240 / 3600) * 0.13 = 0.0832

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 67.36 / 1000) * 0.13 = 0.350272

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.512 | 2.15552 | 0 | 0.512 | 2.15552 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0832 | 0.350272 | 0 | 0.0832 | 0.350272 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.033333333 | 0.13472 | 0 | 0.033333333 | 0.13472 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.08 | 0.3368 | 0 | 0.08 | 0.3368 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.413333333 | 1.75136 | 0 | 0.413333333 | 1.75136 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000008 | 0.000003705 | 0 | 0.0000008 | 0.000003705 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.008 | 0.03368 | 0 | 0.008 | 0.03368 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.193333333 | 0.80832 | 0 | 0.193333333 | 0.80832 |

Источник загрязнения№ 1109, Выхлопная труба

Источник выделения N 001, БАРС-40

Источник загрязнения№ 1229, Выхлопная труба

Источник выделения N 001, БАРС-50

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 50.52

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 290

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 23.4

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 23.4 * 290 = 0.05917392    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.05917392 / 0.653802559 = 0.090507324    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 290 / 3600 = 0.499444444

Wi = qмi * Bгод = 26 * 50.52 / 1000 = 1.31352

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 290 / 3600) * 0.8 = 0.618666667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 50.52 / 1000) * 0.8 = 1.61664

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 290 / 3600 = 0.233611111

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 50.52 / 1000 = 0.60624

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 290 / 3600 = 0.040277778

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 50.52 / 1000 = 0.10104

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 290 / 3600 = 0.096666667

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 50.52 / 1000 = 0.2526

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 290 / 3600 = 0.009666667

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 50.52 / 1000 = 0.02526

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 290 / 3600 = 0.000000967

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 50.52 / 1000 = 0.000002779

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 290 / 3600) * 0.13 = 0.100533333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 50.52 / 1000) * 0.13 = 0.262704

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.618666667 | 1.61664 | 0 | 0.618666667 | 1.61664 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.100533333 | 0.262704 | 0 | 0.100533333 | 0.262704 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.040277778 | 0.10104 | 0 | 0.040277778 | 0.10104 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.096666667 | 0.2526 | 0 | 0.096666667 | 0.2526 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.499444444 | 1.31352 | 0 | 0.499444444 | 1.31352 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000967 | 0.000002779 | 0 | 0.000000967 | 0.000002779 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.009666667 | 0.02526 | 0 | 0.009666667 | 0.02526 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.233611111 | 0.60624 | 0 | 0.233611111 | 0.60624 |

Источник загрязнения N 1110, Выхлопная труба

Источник выделения N 001, БАРС-40

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 50.52

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 290

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 23.4

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 23.4 * 290 = 0.05917392    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.05917392 / 0.653802559 = 0.090507324    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 290 / 3600 = 0.499444444

Wi = qмi * Bгод = 26 * 50.52 / 1000 = 1.31352

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 290 / 3600) * 0.8 = 0.618666667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 50.52 / 1000) * 0.8 = 1.61664

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 290 / 3600 = 0.233611111

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 50.52 / 1000 = 0.60624

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 290 / 3600 = 0.040277778

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 50.52 / 1000 = 0.10104

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 290 / 3600 = 0.096666667

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 50.52 / 1000 = 0.2526

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 290 / 3600 = 0.009666667

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 50.52 / 1000 = 0.02526

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 290 / 3600 = 0.000000967

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 50.52 / 1000 = 0.000002779

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 290 / 3600) * 0.13 = 0.100533333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 50.52 / 1000) * 0.13 = 0.262704

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.618666667 | 1.61664 | 0 | 0.618666667 | 1.61664 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.100533333 | 0.262704 | 0 | 0.100533333 | 0.262704 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.040277778 | 0.10104 | 0 | 0.040277778 | 0.10104 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.096666667 | 0.2526 | 0 | 0.096666667 | 0.2526 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.499444444 | 1.31352 | 0 | 0.499444444 | 1.31352 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000967 | 0.000002779 | 0 | 0.000000967 | 0.000002779 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.009666667 | 0.02526 | 0 | 0.009666667 | 0.02526 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.233611111 | 0.60624 | 0 | 0.233611111 | 0.60624 |

Источник загрязнения N 1184, Труба

Источник выделения N 001, Сварочный агрегат АДД-4004

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 2

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 44.1

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 15.2

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 15.2 * 44.1 = 0.00584519    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.00584519 / 0.653802559 = 0.008940299    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 7.2 * 44.1 / 3600 = 0.0882

Wi = qмi * Bгод = 30 * 2 / 1000 = 0.06

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (10.3 * 44.1 / 3600) * 0.8 = 0.10094

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (43 * 2 / 1000) * 0.8 = 0.0688

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.6 * 44.1 / 3600 = 0.0441

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 15 * 2 / 1000 = 0.03

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.7 * 44.1 / 3600 = 0.008575

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3 * 2 / 1000 = 0.006

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.1 * 44.1 / 3600 = 0.013475

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.5 * 2 / 1000 = 0.009

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.15 * 44.1 / 3600 = 0.0018375

Wi = qмi * Bгод = 0.6 * 2 / 1000 = 0.0012

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000013 * 44.1 / 3600 = 0.000000159

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 2 / 1000 = 0.00000011

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (10.3 * 44.1 / 3600) * 0.13 = 0.01640275

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (43 * 2 / 1000) * 0.13 = 0.01118

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.10094 | 0.0688 | 0 | 0.10094 | 0.0688 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.01640275 | 0.01118 | 0 | 0.01640275 | 0.01118 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.008575 | 0.006 | 0 | 0.008575 | 0.006 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.013475 | 0.009 | 0 | 0.013475 | 0.009 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0882 | 0.06 | 0 | 0.0882 | 0.06 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000159 | 0.00000011 | 0 | 0.000000159 | 0.00000011 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0018375 | 0.0012 | 0 | 0.0018375 | 0.0012 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0441 | 0.03 | 0 | 0.0441 | 0.03 |

Источник загрязнения N 6521, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6521 01, Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 300

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1.3

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 16.31

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 10.69

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 10.69 · 300 / 106 · (1-0) = 0.00321

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 10.69 · 1.3 / 3600 · (1-0) = 0.00386

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.92

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 0.92 · 300 / 106 · (1-0) = 0.000276

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.92 · 1.3 / 3600 · (1-0) = 0.000332

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

дельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1.4 · 300 / 106 · (1-0) = 0.00042

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1.4 · 1.3 / 3600 · (1-0) = 0.000506

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 3.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 3.3 · 300 / 106 · (1-0) = 0.00099

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 3.3 · 1.3 / 3600 · (1-0) = 0.001192

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.75

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 0.75 · 300 / 106 · (1-0) = 0.000225

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.75 · 1.3 / 3600 · (1-0) = 0.000271

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K· BГОД / 106 · (1-) = 1.5 · 300 / 106 · (1-0) = 0.000450

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K· BЧАС / 3600 · (1-) =  1.5 · 1.3 / 3600 · (1-0) = 0.000542

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 13.3 · 300 / 106 · (1-0) = 0.00399

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 13.3 · 1.3 / 3600 · (1-0) = 0.0048

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.00386 | 0.00321 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.000332 | 0.000276 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.000542 | 0.000450 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0048 | 0.00399 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.000271 | 0.000225 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.001192 | 0.00099 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.000506 | 0.00042 |

Источник загрязнения № 1230, Выхлопная труба

Источник выделения N 001, Цементировочный агрегат ЦА-320

Аналогичный расчет: Источник №№1231-1233

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год B, т, 48.4

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P, кВт, 176

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя b, г/кВт*ч, 83.3

Температура отработавших газов T, K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов G, кг/с:

G = 8.72 * 10 * b * P = 8.72 * 10 * 83.3 * 176 = 0.127842176    (А.3)

Удельный вес отработавших газов , кг/м:

= 1.31 / (1 + T / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м;

Объемный расход отработавших газов Q, м/с:

Q = G /  = 0.127842176 / 0.653802559 = 0.195536365    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов q г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса M, г/с:

M = e * P / 3600    (1)

Расчет валового выброса W, т/год:

W = q * B / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.375466667 | 1.5488 | 0 | 0.375466667 | 1.5488 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.061013333 | 0.25168 | 0 | 0.061013333 | 0.25168 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.024444444 | 0.0968 | 0 | 0.024444444 | 0.0968 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.058666667 | 0.242 | 0 | 0.058666667 | 0.242 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.303111111 | 1.2584 | 0 | 0.303111111 | 1.2584 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000587 | 0.000002662 | 0 | 0.000000587 | 0.000002662 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.005866667 | 0.0242 | 0 | 0.005866667 | 0.0242 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.141777778 | 0.5808 | 0 | 0.141777778 | 0.5808 |

Источник загрязнения N 1238, Выхлопная труба

Источник выделения N 001, ППУА

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 70

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 155

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 51.6

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 51.6 * 155 = 0.06974256    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.06974256 / 0.653802559 = 0.106672204    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 155 / 3600 = 0.266944444

Wi = qмi * Bгод = 26 * 70 / 1000 = 1.82

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 155 / 3600) * 0.8 = 0.330666667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 70 / 1000) * 0.8 = 2.24

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 155 / 3600 = 0.124861111

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 70 / 1000 = 0.84

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 155 / 3600 = 0.021527778

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 70 / 1000 = 0.14

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 155 / 3600 = 0.051666667

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 70 / 1000 = 0.35

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 155 / 3600 = 0.005166667

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 70 / 1000 = 0.035

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 155 / 3600 = 0.000000517

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 70 / 1000 = 0.00000385

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 155 / 3600) * 0.13 = 0.053733333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 70 / 1000) * 0.13 = 0.364

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.330666667 | 2.24 | 0 | 0.330666667 | 2.24 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.053733333 | 0.364 | 0 | 0.053733333 | 0.364 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.021527778 | 0.14 | 0 | 0.021527778 | 0.14 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.051666667 | 0.35 | 0 | 0.051666667 | 0.35 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.266944444 | 1.82 | 0 | 0.266944444 | 1.82 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000517 | 0.00000385 | 0 | 0.000000517 | 0.00000385 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.005166667 | 0.035 | 0 | 0.005166667 | 0.035 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.124861111 | 0.84 | 0 | 0.124861111 | 0.84 |

Источник загрязнения N 6684, Неорганизованный источник

Источник выделения N 001, Емкость для сбора шлама

Аналогичный расчет ист.6685-6688

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов

в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов.

Максимальный выброс углеводородов, грамм в секунду, с поверхности испарения земляного амбара определяется по формуле:

где n - норма естественной убыли мазута в весенне-летний период для соответствующей климатической зоны, кг/м2 в месяц;

F- площадь поверхности испарения, м2;

2592 - коэффициент перевода кг/мес в г/с.

Годовое количество углеводородов, выбрасываемых в атмосферу, тонн/год, определяется в соответствии с "Нормами естественной убыли мазута при приеме, отпуске, хранении в открытых земляных амбарах".

где n1 и n2- нормы естественной убыли, соответственно, в осенне-зимний и весенне-летний периоды, кг/м2 месяц;

6 - количество месяцев в каждом периоде года.

| Вид топлива | n1 | F | n2 | Выбросы пыли неорганической 70-20% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг/м2 | м2 | кг/м2 | г/сек | т/год |
| шлам | 1,84 | 18 | 2,56 | 0,018 | 0,4752 |

ТОО "ОзенМунайСервис "

Источник загрязнения№ 1113, Выхлопная труба

Источник выделения N 001, БАРС-80А

Аналогичный расчет ист.№1114-1123, 1262

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 30

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 243

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 14.1

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 14.1 * 243 = 0.029877336    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.029877336 / 0.653802559 = 0.045697796    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 243 / 3600 = 0.4185

Wi = qмi * Bгод = 26 * 30 / 1000 = 0.78

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 243 / 3600) * 0.8 = 0.5184

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 30 / 1000) * 0.8 = 0.96

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 243 / 3600 = 0.19575

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 30 / 1000 = 0.36

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 243 / 3600 = 0.03375

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 30 / 1000 = 0.06

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 243 / 3600 = 0.081

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 30 / 1000 = 0.15

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 243 / 3600 = 0.0081

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 30 / 1000 = 0.015

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 243 / 3600 = 0.00000081

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 30 / 1000 = 0.00000165

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 243 / 3600) * 0.13 = 0.08424

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 30 / 1000) * 0.13 = 0.156

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.5184 | 0.96 | 0 | 0.5184 | 0.96 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.08424 | 0.156 | 0 | 0.08424 | 0.156 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.03375 | 0.06 | 0 | 0.03375 | 0.06 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.081 | 0.15 | 0 | 0.081 | 0.15 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.4185 | 0.78 | 0 | 0.4185 | 0.78 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000081 | 0.00000165 | 0 | 0.00000081 | 0.00000165 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0081 | 0.015 | 0 | 0.0081 | 0.015 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.19575 | 0.36 | 0 | 0.19575 | 0.36 |

Источник загрязнения№ 1263,1264 Выхлопная труба

Источник выделения N 001, АПР-80С

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год B, т, 35

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P, кВт, 243

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя b, г/кВт*ч, 15.97

Температура отработавших газов T, K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов G, кг/с:

G = 8.72 * 10 * b * P = 8.72 * 10 * 15.97 * 243 = 0.033839791    (А.3)

Удельный вес отработавших газов , кг/м:

= 1.31 / (1 + T / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м;

Объемный расход отработавших газов Q, м/с:

Q = G /  = 0.033839791 / 0.531396731 = 0.063680842    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов q г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса M, г/с:

M = e * P / 3600    (1)

Расчет валового выброса W, т/год:

W = q * B / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.5184 | 1.12 | 0 | 0.5184 | 1.12 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.08424 | 0.182 | 0 | 0.08424 | 0.182 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.03375 | 0.07 | 0 | 0.03375 | 0.07 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.081 | 0.175 | 0 | 0.081 | 0.175 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.4185 | 0.91 | 0 | 0.4185 | 0.91 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000081 | 0.000001925 | 0 | 0.00000081 | 0.000001925 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0081 | 0.0175 | 0 | 0.0081 | 0.0175 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.19575 | 0.42 | 0 | 0.19575 | 0.42 |

Источник загрязнения N 1124, Выхлопная труба

Источник выделения N 001, УБП-100

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год B, т, 35

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P, кВт, 264

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя b, г/кВт*ч, 14.7

Температура отработавших газов T, K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов G, кг/с:

G = 8.72 * 10 * b * P = 8.72 * 10 * 14.7 * 264 = 0.033840576    (А.3)

Удельный вес отработавших газов , кг/м:

= 1.31 / (1 + T / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м;

Объемный расход отработавших газов Q, м/с:

Q = G /  = 0.033840576 / 0.531396731 = 0.063682319    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов q г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса M, г/с:

M = e * P / 3600    (1)

Расчет валового выброса W, т/год:

W = q * B / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.5632 | 1.12 | 0 | 0.5632 | 1.12 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.09152 | 0.182 | 0 | 0.09152 | 0.182 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.036666667 | 0.07 | 0 | 0.036666667 | 0.07 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.088 | 0.175 | 0 | 0.088 | 0.175 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.454666667 | 0.91 | 0 | 0.454666667 | 0.91 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000088 | 0.000001925 | 0 | 0.00000088 | 0.000001925 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0088 | 0.0175 | 0 | 0.0088 | 0.0175 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.212666667 | 0.42 | 0 | 0.212666667 | 0.42 |

Источник загрязнения N 1125, Выхлопная труба

Источник выделения N 001, АПР-60/80

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 35

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 243

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 16.3

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 16.3 * 243 = 0.034539048    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.034539048 / 0.653802559 = 0.052827949    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 243 / 3600 = 0.4185

Wi = qмi * Bгод = 26 * 35 / 1000 = 0.91

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 243 / 3600) * 0.8 = 0.5184

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 35 / 1000) * 0.8 = 1.12

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 243 / 3600 = 0.19575

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 35 / 1000 = 0.42

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 243 / 3600 = 0.03375

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 35 / 1000 = 0.07

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 243 / 3600 = 0.081

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 35 / 1000 = 0.175

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 243 / 3600 = 0.0081

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 35 / 1000 = 0.0175

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 243 / 3600 = 0.00000081

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 35 / 1000 = 0.000001925

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 243 / 3600) * 0.13 = 0.08424

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 35 / 1000) * 0.13 = 0.182

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.5184 | 1.12 | 0 | 0.5184 | 1.12 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.08424 | 0.182 | 0 | 0.08424 | 0.182 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.03375 | 0.07 | 0 | 0.03375 | 0.07 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.081 | 0.175 | 0 | 0.081 | 0.175 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.4185 | 0.91 | 0 | 0.4185 | 0.91 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000081 | 0.000001925 | 0 | 0.00000081 | 0.000001925 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0081 | 0.0175 | 0 | 0.0081 | 0.0175 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.19575 | 0.42 | 0 | 0.19575 | 0.42 |

Источник загрязнения N 1126, Выхлопная труба

Источник выделения N 001, БАРС-80

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год B, т, 35

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P, кВт, 220

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя b, г/кВт*ч, 18

Температура отработавших газов T, K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов G, кг/с:

G = 8.72 * 10 * b * P = 8.72 * 10 * 18 * 238 = 0.033849122    (А.3)

Удельный вес отработавших газов , кг/м:

= 1.31 / (1 + T / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м;

Объемный расход отработавших газов Q, м/с:

Q = G /  = 0.033849122 / 0.531396731 = 0.0636984    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов q г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса M, г/с:

M = e * P / 3600    (1)

Расчет валового выброса W, т/год:

W = q * B / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.507733333 | 1.12 | 0 | 0.507733333 | 1.12 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.082506667 | 0.182 | 0 | 0.082506667 | 0.182 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.033055556 | 0.07 | 0 | 0.033055556 | 0.07 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.079333333 | 0.175 | 0 | 0.079333333 | 0.175 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.409888889 | 0.91 | 0 | 0.409888889 | 0.91 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000793 | 0.000001925 | 0 | 0.000000793 | 0.000001925 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.007933333 | 0.0175 | 0 | 0.007933333 | 0.0175 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.191722222 | 0.42 | 0 | 0.191722222 | 0.42 |

Источник загрязнения N 6507, Неорганизованный источник

Источник выделения N 001, Емкость для сбора шлама

Аналогичный расчет ист.6508-6520

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов

в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов.

Максимальный выброс углеводородов, грамм в секунду, с поверхности испарения земляного амбара определяется по формуле:

где n - норма естественной убыли мазута в весенне-летний период для соответствующей климатической зоны, кг/м2 в месяц;

F- площадь поверхности испарения, м2;

2592 - коэффициент перевода кг/мес в г/с.

Годовое количество углеводородов, выбрасываемых в атмосферу, тонн/год, определяется в соответствии с "Нормами естественной убыли мазута при приеме, отпуске, хранении в открытых земляных амбарах".

где n1 и n2- нормы естественной убыли, соответственно, в осенне-зимний и весенне-летний периоды, кг/м2 месяц;

6 - количество месяцев в каждом периоде года.

| Вид топлива | n1 | F | n2 | Выбросы пыли неорганической 70-20% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг/м2 | м2 | кг/м2 | г/сек | т/год |
| шлам | 1,84 | 18 | 2,56 | 0,018 | 0,4752 |

Источник загрязнения № 1179, Выхлопная труба

Источник выделения N 001, БКМ-516 на базе КамАЗ

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год B, т, 7.2

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P, кВт, 176

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя b, г/кВт*ч, 321.5

Температура отработавших газов T, K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов G, кг/с:

G = 8.72 * 10 * b * P = 8.72 * 10 * 321.5 * 176 = 0.49341248    (А.3)

Удельный вес отработавших газов , кг/м:

= 1.31 / (1 + T / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м;

Объемный расход отработавших газов Q, м/с:

Q = G /  = 0.49341248 / 0.653802559 = 0.754681169    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов q г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса M, г/с:

M = e * P / 3600    (1)

Расчет валового выброса W, т/год:

W = q * B / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.375466667 | 0.2304 | 0 | 0.375466667 | 0.2304 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.061013333 | 0.03744 | 0 | 0.061013333 | 0.03744 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.024444444 | 0.0144 | 0 | 0.024444444 | 0.0144 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.058666667 | 0.036 | 0 | 0.058666667 | 0.036 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.303111111 | 0.1872 | 0 | 0.303111111 | 0.1872 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000587 | 0.000000396 | 0 | 0.000000587 | 0.000000396 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.005866667 | 0.0036 | 0 | 0.005866667 | 0.0036 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.141777778 | 0.0864 | 0 | 0.141777778 | 0.0864 |

Источник загрязнения № 1187, Выхлопная труба

Источник выделения N 001, Электростанция дизельная ССМ ЭД30-30кВт

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год B, т, 12.8

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P, кВт, 30

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя b, г/кВт*ч, 197.8

Температура отработавших газов T, K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов G, кг/с:

G = 8.72 * 10 * b * P = 8.72 * 10 * 197.8 * 30 = 0.05174448    (А.3)

Удельный вес отработавших газов , кг/м:

= 1.31 / (1 + T / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м;

Объемный расход отработавших газов Q, м/с:

Q = G /  = 0.05174448 / 0.653802559 = 0.079143893    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов q г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса M, г/с:

M = e * P / 3600    (1)

Расчет валового выброса W, т/год:

W = q * B / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.068666667 | 0.44032 | 0 | 0.068666667 | 0.44032 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.011158333 | 0.071552 | 0 | 0.011158333 | 0.071552 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.005833333 | 0.0384 | 0 | 0.005833333 | 0.0384 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.009166667 | 0.0576 | 0 | 0.009166667 | 0.0576 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.06 | 0.384 | 0 | 0.06 | 0.384 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000108 | 0.000000704 | 0 | 0.000000108 | 0.000000704 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00125 | 0.00768 | 0 | 0.00125 | 0.00768 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.03 | 0.192 | 0 | 0.03 | 0.192 |

Источник загрязнения № 1186, Труба

Источник выделения N 001, Сварочный агрегат АДД-4004

Аналогичный расчет: Источник №1265

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год B, т, 2

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P, кВт, 44.1

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя b, г/кВт*ч, 142.4

Температура отработавших газов T, K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов G, кг/с:

G = 8.72 * 10 * b * P = 8.72 * 10 * 142.4 * 44.1 = 0,054760205 (А.3)

Удельный вес отработавших газов , кг/м:

= 1.31 / (1 + T / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м;

Объемный расход отработавших газов Q, м/с:

Q = G /  = 0.054760205 / 0.653802559 = 0.083756486    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов q г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса M, г/с:

M = e * P / 3600    (1)

Расчет валового выброса W, т/год:

W = q * B / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.10094 | 0.0688 | 0 | 0.10094 | 0.0688 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.01640275 | 0,01118 | 0 | 0.01640275 | 0,01118 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.008575 | 0,006 | 0 | 0.008575 | 0,006 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.013475 | 0,009 | 0 | 0.013475 | 0,009 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0882 | 0.06 | 0 | 0.0882 | 0.06 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000159 | 0,000000110 | 0 | 0.000000159 | 0,000000110 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0018375 | 0,0012 | 0 | 0.0018375 | 0,0012 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0441 | 0,03 | 0 | 0.0441 | 0,03 |

Источник загрязнения N 6524, Неорганизованный источник

Источник выделения N 01, Газовая резка

Аналогичный расчет источник 6847

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов

Вид резки: Газовая

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4), L = 20

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 2190

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), GT = 200

в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 3

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 10 = 3 · 2190 / 10 = 0.00657

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 3 / 3600 = 0.000833

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 197

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 10 = 197 · 2190 / 10 = 0.431

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 197 / 3600 = 0.0547

Газы:

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 65

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 10 = 65 · 2190 / 10 = 0.1424

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 65 / 3600 = 0.01806

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 53.2

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO2 · GT · _T_ / 10 = 0.8 · 53.2 · 2190 / 10 = 0.0932

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO2 · GT / 3600 = 0.8 · 53.2 / 3600 = 0.01182

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO · GT · _T_ / 10 = 0.13 · 53.2 · 2190 / 10 = 0.01515

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO · GT / 3600 = 0.13 · 53.2 / 3600 = 0.00192

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0547 | 0.431 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.000833 | 0.00657 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.01182 | 0.0932 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00192 | 0.01515 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.01806 | 0.1424 |

Источник загрязнения: 6523, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6523 01, Сварочные работы

Аналогичный расчет: Источник №6636

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 1300

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1.3

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 16.31

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 10.69

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1- ) = 10.69 · 1300 / 106 · (1-0) = 0.0139

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1- ) = 10.69 · 1.3 / 3600 · (1-0) = 0.00386

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.92

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1- ) = 0.92 · 1300 / 106 · (1-0) = 0.001196

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1- ) = 0.92 · 1.3 / 3600 · (1-0) = 0.000332

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1- ) = 1.4 · 1300 / 106 · (1-0) = 0.00182

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1- ) = 1.4 · 1.3 / 3600 · (1-0) = 0.000506

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 3.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1- ) = 3.3 · 1300 / 106 · (1-0) = 0.00429

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1- ) = 3.3 · 1.3 / 3600 · (1-0) = 0.001192

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.75

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1- ) = 0.75 · 1300 / 106 · (1-0) = 0.000975

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1- ) = 0.75 · 1.3 / 3600 · (1-0) = 0.000271

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K· BГОД / 106 · (1- ) = 1.5 · 1300 / 106 · (1-0) = 0.001950

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K· BЧАС / 3600 · (1- ) = 1.5 · 1.3 / 3600 · (1-0) = 0.000542

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1- ) = 13.3 · 1300 / 106 · (1-0) = 0.0173

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1- ) = 13.3 · 1.3 / 3600 · (1-0) = 0.0048

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.00386 | 0.0139 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.000332 | 0.001196 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.000542 | 0.001950 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0048 | 0.0173 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.000271 | 0.000975 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.001192 | 0.00429 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.000506 | 0.00182 |

Источник загрязнения № 1266, Выхлопная труба

Источник выделения N 001, Цементировочный агрегат ЦА-320

Аналогичный расчет: Источник №№1267-1279

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 35

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 176

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 9.3

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 9.3 * 176 = 0.014272896    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.014272896 / 0.653802559 = 0.021830591    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 176 / 3600 = 0.303111111

Wi = qмi * Bгод = 26 * 35 / 1000 = 0.91

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 176 / 3600) * 0.8 = 0.375466667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 35 / 1000) * 0.8 = 1.12

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 176 / 3600 = 0.141777778

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 35 / 1000 = 0.42

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 176 / 3600 = 0.024444444

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 35 / 1000 = 0.07

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 176 / 3600 = 0.058666667

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 35 / 1000 = 0.175

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 176 / 3600 = 0.005866667

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 35 / 1000 = 0.0175

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 176 / 3600 = 0.000000587

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 35 / 1000 = 0.000001925

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 176 / 3600) * 0.13 = 0.061013333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 35 / 1000) * 0.13 = 0.182

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.375466667 | 1.12 | 0 | 0.375466667 | 1.12 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.061013333 | 0.182 | 0 | 0.061013333 | 0.182 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.024444444 | 0.07 | 0 | 0.024444444 | 0.07 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.058666667 | 0.175 | 0 | 0.058666667 | 0.175 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.303111111 | 0.91 | 0 | 0.303111111 | 0.91 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000587 | 0.000001925 | 0 | 0.000000587 | 0.000001925 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.005866667 | 0.0175 | 0 | 0.005866667 | 0.0175 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.141777778 | 0.42 | 0 | 0.141777778 | 0.42 |

#### Источник загрязнения № 1280, Выхлопная труба

Источник выделения N 001, ППУА

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 25.5

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 17

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 154.8

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

- Оценка расхода и температуры отработавших газов Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 154.8 * 17 = 0.022947552	(А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3 :

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559	(А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3 ;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3 /с:

Qог = Gог / ог = 0.022947552 / 0.653802559 = 0.035098596	(А.4)

- Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ  / 3600	(1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000	(2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2  и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.038911111 | 0.8772 | 0 | 0.038911111 | 0.8772 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.006323056 | 0.142545 | 0 | 0.006323056 | 0.142545 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.003305556 | 0.0765 | 0 | 0.003305556 | 0.0765 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.005194444 | 0.11475 | 0 | 0.005194444 | 0.11475 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.034 | 0.765 | 0 | 0.034 | 0.765 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) | 0.000000061 | 0.000001403 | 0 | 0.000000061 | 0.000001403 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.000708333 | 0.0153 | 0 | 0.000708333 | 0.0153 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) | 0.017 | 0.3825 | 0 | 0.017 | 0.3825 |

Источник загрязнения 1281, Выхлопная труба

Источник выделения N 001, Цементосмеситель

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 25

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 73.6

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 24.9

Температура отработавших газов Tог , K, 280

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 24.9 * 73.6 = 0.015980621    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 280 / 273) = 0.646708861    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.015980621 / 0.646708861 = 0.024710688    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 73.6 / 3600 = 0.126755556

Wi = qмi * Bгод = 26 * 25 / 1000 = 0.65

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 73.6 / 3600) * 0.8 = 0.157013333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 25 / 1000) * 0.8 = 0.8

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 73.6 / 3600 = 0.059288889

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 25 / 1000 = 0.3

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 73.6 / 3600 = 0.010222222

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 25 / 1000 = 0.05

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 73.6 / 3600 = 0.024533333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 25 / 1000 = 0.125

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 73.6 / 3600 = 0.002453333

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 25 / 1000 = 0.0125

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 73.6 / 3600 = 0.000000245

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 25 / 1000 = 0.000001375

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 73.6 / 3600) * 0.13 = 0.025514667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 25 / 1000) * 0.13 = 0.13

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.157013333 | 0.8 | 0 | 0.157013333 | 0.8 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.025514667 | 0.13 | 0 | 0.025514667 | 0.13 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.010222222 | 0.05 | 0 | 0.010222222 | 0.05 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.024533333 | 0.125 | 0 | 0.024533333 | 0.125 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.126755556 | 0.65 | 0 | 0.126755556 | 0.65 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000245 | 0.000001375 | 0 | 0.000000245 | 0.000001375 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.002453333 | 0.0125 | 0 | 0.002453333 | 0.0125 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.059288889 | 0.3 | 0 | 0.059288889 | 0.3 |

Источник загрязнения: 1282, Труба

Источник выделения: 1282 01, Газовый котел "Очаг" (ХБК РММ)

Аналогичный расчет: Источник №№1283,1284

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 9.936

Расход топлива, л/с, BG = 0.32

Месторождение, M = Озен

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), QR = 6648

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 6648 · 0.004187 = 27.84

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 45

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 45

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.071

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.071 · (45 / 45)0.25 = 0.071

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 9.936 · 27.84 · 0.071 · (1-0) = 0.01964

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 0.32 · 27.84 · 0.071 · (1-0) = 0.000633

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.01964 = 0.0157120

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.000633 = 0.0005064

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.01964 = 0.0025532

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.000633 = 0.00008229

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0.01

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 9.936 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 9.936 = 0.001867968

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 0.32 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 0.32 = 0.00006016

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 27.84 = 6.96

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 9.936 · 6.96 · (1-0 / 100) = 0.06915456

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 0.32 · 6.96 · (1-0 / 100) = 0.0022272

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0005064 | 0.015712 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00008229 | 0.0025532 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00006016 | 0.001867968 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0022272 | 0.06915456 |

Источник загрязнения: 1287, Труба

Источник выделения: 1287 01, Котел ARIDEYA (РММ)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 9.720

Расход топлива, л/с, BG = 0.3

Месторождение, M = Озен

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), QR = 6648

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 6648 · 0.004187 = 27.84

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 40

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 40

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0693

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0693 · (40 / 40)0.25 = 0.0693

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 9.720000000000001 · 27.84 · 0.0693 · (1-0) = 0.01875

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 0.3 · 27.84 · 0.0693 · (1-0) = 0.000579

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.01875 = 0.0150000

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.000579 = 0.0004632

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.01875 = 0.0024375

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.000579 = 0.00007527

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0.01

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 9.720000000000001 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 9.720000000000001 = 0.00182736

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 0.3 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 0.3 = 0.0000564

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 27.84 = 6.96

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 9.720000000000001 · 6.96 · (1-0 / 100) = 0.0676512

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 0.3 · 6.96 · (1-0 / 100) = 0.0020880

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0004632 | 0.015 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00007527 | 0.0024375 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0000564 | 0.00182736 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.002088 | 0.0676512 |

Источник загрязнения: 1288, Труба

Источник выделения: 1288 01, Кузнечный горн

Расчет выбросов ЗВ от кузнечного участка

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. п. 4.4 Кузнечные работы Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Оборудование: Кузнечный горн

Вид топлива: Природный газ

Расход топлива, тыс.м3/год, B = 5.4

Сернистость топлива (табл.4.1), %, SR = 0.01

Низшая теплота сгорания (табл.4.1), Мдж/кг, QR = 36

Количество часов работы горна в год, час/год, _T_ = 1800

Удельные выделения окислов азота, кг/тыс.м3 (табл.4.1), Q3 = 2.15

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

С учетом трансформации окислов азота получаем:

Валовый выброс, т/год (4.10), _M_ = 0.8 · Q3 · B · 10-3 = 0.8 · 2.15 · 5.4 · 10-3 = 0.0092880

Максимальный разовый выброс, г/с (4.11), _G_ = _M_ · 106 / (3600 · _T_) = 0.009288 · 106 / (3600 · 1800) = 0.00143333333

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (4.10), _M_ = 0.13 · Q3 · B · 10-3 = 0.13 · 2.15 · 5.4 · 10-3 = 0.0015093

Максимальный разовый выброс, г/с (4.11), _G_ = _M_ · 106 / (3600 · _T_) = 0.0015093 · 106 / (3600 · 1800) = 0.00023291667

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Тип топки: Камерная топка

Вид топлива: Газ (природный, попутный, сжиженный)

Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива(табл.4.3), %, Q1 = 0

Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива(табл.4.3), %, Q2 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, R = 0.5

Выход оксида углерода, кг/тыс.м3 (4.8), CCO = Q2 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 36 = 9

Валовый выброс оксида углерода, т/год (4.7), _M_ = CCO · B · (1-Q1 / 100) · 0.001 = 9 · 5.4 · (1-0 / 100) · 0.001 = 0.0486000

Максимальный разовый выброс оксида углерода, г/с (4.9), _G_ = _M_ · 106 / (3600 · _T_) = 0.0486 · 106 / (3600 · 1800) = 0.0075000

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Сернистость топлива (табл.4.1), %, SR = 0.01

Доля диоксида серы, связываемого летучей золой топлива, N1SO2 = 0

Валовый выброс диоксида серы, т/год (4.15), _M_ = 0.02 · B · SR · (1-N1SO2) = 0.02 · 5.4 · 0.01 · (1-0) = 0.0010800

Максимальный разовый выброс диоксида серы, г/c (4.16), _G_ = _M_ · 106 / (3600 · _T_) = 0.00108 · 106 / (3600 · 1800) = 0.00016666667

ИТОГО по кузнечному участку

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00143333333 | 0.009288 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00023291667 | 0.0015093 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00016666667 | 0.00108 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0075 | 0.0486 |

Источник загрязнения N 1316,

Источник выделения N 1316 01, УПА-60/80

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 30

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 184

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 18.61

Температура отработавших газов Tог , K, 459

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог =  8.72 * 10-6 * bэ * Pэ =  8.72 * 10-6 * 18.61 * 184 =  0.029859373    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог =  1.31 / (1 + Tог / 273) =  1.31 / (1 + 459 / 273) = 0.488565574    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов  Qог , м3/с:

Qог =  Gог / ог =  0.029859373 / 0.488565574 = 0.061116408    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi =  eмi * Pэ / 3600     (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi =  qэi * Bгод / 1000     (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.3925333 | 0.96 | 0 | 0.3925333 | 0.96 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0637867 | 0.156 | 0 | 0.0637867 | 0.156 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0255556 | 0.06 | 0 | 0.0255556 | 0.06 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0613333 | 0.15 | 0 | 0.0613333 | 0.15 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.3168889 | 0.78 | 0 | 0.3168889 | 0.78 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000006 | 0.0000017 | 0 | 0.0000006 | 0.0000017 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0061333 | 0.015 | 0 | 0.0061333 | 0.015 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1482222 | 0.36 | 0 | 0.1482222 | 0.36 |

Источник загрязнения N 1317,

Источник выделения N 1317 01, Установка насосная для цементирования скважин ЦА-320

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 25

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 176

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 32.43

Температура отработавших газов Tог , K, 459

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог =  8.72 * 10-6 * bэ * Pэ =  8.72 * 10-6 * 32.43 * 176 =  0.04977097    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог =  1.31 / (1 + Tог / 273) =  1.31 / (1 + 459 / 273) = 0.488565574    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов  Qог , м3/с:

Qог =  Gог / ог =  0.04977097 / 0.488565574 = 0.101871626    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi =  eмi * Pэ / 3600     (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi =  qэi * Bгод / 1000     (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.3754667 | 0.8 | 0 | 0.3754667 | 0.8 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0610133 | 0.13 | 0 | 0.0610133 | 0.13 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0244444 | 0.05 | 0 | 0.0244444 | 0.05 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0586667 | 0.125 | 0 | 0.0586667 | 0.125 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.3031111 | 0.65 | 0 | 0.3031111 | 0.65 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000006 | 0.0000014 | 0 | 0.0000006 | 0.0000014 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0058667 | 0.0125 | 0 | 0.0058667 | 0.0125 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1417778 | 0.3 | 0 | 0.1417778 | 0.3 |

Источник загрязнения N 1318,

Источник выделения N 1318 01, ДЭС WEICAN WE140S

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 35

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 110

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 795.45

Температура отработавших газов Tог , K, 700

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог =  8.72 * 10-6 * bэ * Pэ =  8.72 * 10-6 * 795.45 * 110 =  0.76299564    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог =  1.31 / (1 + Tог / 273) =  1.31 / (1 + 700 / 273) = 0.367553957    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов  Qог , м3/с:

Qог =  Gог / ог =  0.76299564 / 0.367553957 = 2.07587383    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi =  eмi * Pэ / 3600     (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi =  qэi * Bгод / 1000     (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2346667 | 1.12 | 0 | 0.2346667 | 1.12 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0381333 | 0.182 | 0 | 0.0381333 | 0.182 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0152778 | 0.07 | 0 | 0.0152778 | 0.07 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0366667 | 0.175 | 0 | 0.0366667 | 0.175 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1894444 | 0.91 | 0 | 0.1894444 | 0.91 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000004 | 0.0000019 | 0 | 0.0000004 | 0.0000019 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0036667 | 0.0175 | 0 | 0.0036667 | 0.0175 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0886111 | 0.42 | 0 | 0.0886111 | 0.42 |

Источник загрязнения N 1319,

Источник выделения N 1319 01, ДЭС WEICAN WE140S

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 35

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 110

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 795.45

Температура отработавших газов Tог , K, 700

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог =  8.72 * 10-6 * bэ * Pэ =  8.72 * 10-6 * 795.45 * 110 =  0.76299564    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог =  1.31 / (1 + Tог / 273) =  1.31 / (1 + 700 / 273) = 0.367553957    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов  Qог , м3/с:

Qог =  Gог / ог =  0.76299564 / 0.367553957 = 2.07587383    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi =  eмi * Pэ / 3600     (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi =  qэi * Bгод / 1000     (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2346667 | 1.12 | 0 | 0.2346667 | 1.12 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0381333 | 0.182 | 0 | 0.0381333 | 0.182 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0152778 | 0.07 | 0 | 0.0152778 | 0.07 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0366667 | 0.175 | 0 | 0.0366667 | 0.175 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1894444 | 0.91 | 0 | 0.1894444 | 0.91 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000004 | 0.0000019 | 0 | 0.0000004 | 0.0000019 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0036667 | 0.0175 | 0 | 0.0036667 | 0.0175 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0886111 | 0.42 | 0 | 0.0886111 | 0.42 |

Территория НГДУ 1

Источник загрязнения 1132, Выхлопная труба

Источник выделения N 001, Агрегат специальный ремонтный (АСР)

Аналогичный расчет: Источники №№1133-1139, 1295-1296

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год B, т, 2.7

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P, кВт, 37

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя b, г/кВт*ч, 24.9

Температура отработавших газов T, K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов G, кг/с:

G = 8.72 * 10 * b * P = 8.72 * 10 * 24.9 * 37 = 0.008033736    (А.3)

Удельный вес отработавших газов , кг/м:

= 1.31 / (1 + T / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м;

Объемный расход отработавших газов Q, м/с:

Q = G /  = 0.008033736 / 0.653802559 = 0.01228771    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов q г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса M, г/с:

M = e * P / 3600    (1)

Расчет валового выброса W, т/год:

W = q * B / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.084688889 | 0.09288 | 0 | 0.084688889 | 0.09288 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.013761944 | 0.015093 | 0 | 0.013761944 | 0.015093 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.007194444 | 0.0081 | 0 | 0.007194444 | 0.0081 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.011305556 | 0.01215 | 0 | 0.011305556 | 0.01215 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.074 | 0.081 | 0 | 0.074 | 0.081 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000134 | 0.000000149 | 0 | 0.000000134 | 0.000000149 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.001541667 | 0.00162 | 0 | 0.001541667 | 0.00162 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.037 | 0.0405 | 0 | 0.037 | 0.0405 |

Источник загрязнения 1140, Выхлопная труба

Источник выделения N 001, Передвижная паровая установка (ППУ)

Аналогичный расчет: Источник №№1141-1145

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 25

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 17

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 667.8

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 667.8 * 17 = 0.098994672    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.098994672 / 0.653802559 = 0.151413711    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 7.2 * 17 / 3600 = 0.034

Wi = qмi * Bгод = 30 * 25 / 1000 = 0.75

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (10.3 * 17 / 3600) * 0.8 = 0.038911111

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (43 * 25 / 1000) * 0.8 = 0.86

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.6 * 17 / 3600 = 0.017

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 15 * 25 / 1000 = 0.375

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.7 * 17 / 3600 = 0.003305556

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3 * 25 / 1000 = 0.075

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.1 * 17 / 3600 = 0.005194444

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.5 * 25 / 1000 = 0.1125

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.15 * 17 / 3600 = 0.000708333

Wi = qмi * Bгод = 0.6 * 25 / 1000 = 0.015

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000013 * 17 / 3600 = 0.000000061

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 25 / 1000 = 0.000001375

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (10.3 * 17 / 3600) * 0.13 = 0.006323056

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (43 * 25 / 1000) * 0.13 = 0.13975

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.038911111 | 0.86 | 0 | 0.038911111 | 0.86 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.006323056 | 0.13975 | 0 | 0.006323056 | 0.13975 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.003305556 | 0.075 | 0 | 0.003305556 | 0.075 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.005194444 | 0.1125 | 0 | 0.005194444 | 0.1125 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.034 | 0.75 | 0 | 0.034 | 0.75 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000061 | 0.000001375 | 0 | 0.000000061 | 0.000001375 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.000708333 | 0.015 | 0 | 0.000708333 | 0.015 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.017 | 0.375 | 0 | 0.017 | 0.375 |

Источник загрязнения 1320, Выхлопная труба

Источник выделения N 001, Агрегат специальный ремонтный (АСР)

Аналогичный расчет: Источник №№1321, 1364

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год B, т, 2.7

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P, кВт, 37

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя b, г/кВт*ч, 24.9

Температура отработавших газов T, K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов G, кг/с:

G = 8.72 * 10 * b * P = 8.72 * 10 * 24.9 * 37 = 0.008033736    (А.3)

Удельный вес отработавших газов , кг/м:

= 1.31 / (1 + T / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м;

Объемный расход отработавших газов Q, м/с:

Q = G /  = 0.008033736 / 0.653802559 = 0.01228771    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов q г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса M, г/с:

M = e * P / 3600    (1)

Расчет валового выброса W, т/год:

W = q * B / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.084688889 | 0.09288 | 0 | 0.084688889 | 0.09288 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.013761944 | 0.015093 | 0 | 0.013761944 | 0.015093 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.007194444 | 0.0081 | 0 | 0.007194444 | 0.0081 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.011305556 | 0.01215 | 0 | 0.011305556 | 0.01215 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.074 | 0.081 | 0 | 0.074 | 0.081 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000134 | 0.000000149 | 0 | 0.000000134 | 0.000000149 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.001541667 | 0.00162 | 0 | 0.001541667 | 0.00162 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.037 | 0.0405 | 0 | 0.037 | 0.0405 |

Источник загрязнения 6781,

Источник выделения N 6781 01, Сварочные работы

Аналогичный расчет: Источник №№6782 N 6761,6762,6763, 6840, 6841, 6842,6843,6844,6845, 6846.

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 461

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.659

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.9

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  13.9 · 461 / 106 =  0.00641

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.9 · 0.659 / 3600 = 0.002544

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.09

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  1.09 · 461 / 106 =  0.000502

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.09 · 0.659 / 3600 = 0.0001995

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  1 · 461 / 106 =  0.000461

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 0.659 / 3600 = 0.000183

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  1 · 461 / 106 =  0.000461

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 0.659 / 3600 = 0.000183

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.93

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  0.93 · 461 / 106 =  0.000429

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.93 · 0.659 / 3600 = 0.0001702

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 2.7 · 461 / 106 = 0.001245

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 2.7 · 0.659 / 3600 = 0.000494

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  13.3 · 461 / 106 =  0.00613

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 0.659 / 3600 = 0.002435

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0025440 | 0.0064100 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.0001995 | 0.0005020 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.000494 | 0.001245 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0024350 | 0.0061300 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0001702 | 0.0004290 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.0001830 | 0.0004610 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0001830 | 0.0004610 |

Источник загрязнения № 1148, Выхлопная труба

Источник выделения N 001, Цементировочный агрегат ЦА-320

Аналогичный расчет: Источник №№1149-1161

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 35

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 176

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 60.1

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 60.1 * 176 = 0.092236672    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.092236672 / 0.653802559 = 0.141077257    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 176 / 3600 = 0.303111111

Wi = qмi * Bгод = 26 * 35 / 1000 = 0.91

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 176 / 3600) * 0.8 = 0.375466667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 35 / 1000) * 0.8 = 1.12

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 176 / 3600 = 0.141777778

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 35 / 1000 = 0.42

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 176 / 3600 = 0.024444444

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 35 / 1000 = 0.07

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 176 / 3600 = 0.058666667

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 35 / 1000 = 0.175

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 176 / 3600 = 0.005866667

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 35 / 1000 = 0.0175

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 176 / 3600 = 0.000000587

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 35 / 1000 = 0.000001925

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 176 / 3600) * 0.13 = 0.061013333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 35 / 1000) * 0.13 = 0.182

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.375466667 | 1.12 | 0 | 0.375466667 | 1.12 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.061013333 | 0.182 | 0 | 0.061013333 | 0.182 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.024444444 | 0.07 | 0 | 0.024444444 | 0.07 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.058666667 | 0.175 | 0 | 0.058666667 | 0.175 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.303111111 | 0.91 | 0 | 0.303111111 | 0.91 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000587 | 0.000001925 | 0 | 0.000000587 | 0.000001925 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.005866667 | 0.0175 | 0 | 0.005866667 | 0.0175 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.141777778 | 0.42 | 0 | 0.141777778 | 0.42 |

Источник загрязнения N 1322,

Источник выделения N 1322 01, Ямобур

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 8.75

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 4

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 0.999

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог =  8.72 * 10-6 * bэ * Pэ =  8.72 * 10-6 * 0.999 * 4 =  0.000034845    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог =  1.31 / (1 + Tог / 273) =  1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов  Qог , м3/с:

Qог =  Gог / ог =  0.000034845 / 0.531396731 = 0.000065573    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi =  eмi * Pэ / 3600     (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi =  qэi * Bгод / 1000     (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0091556 | 0.301 | 0 | 0.0091556 | 0.301 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0014878 | 0.0489125 | 0 | 0.0014878 | 0.0489125 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0007778 | 0.02625 | 0 | 0.0007778 | 0.02625 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0012222 | 0.039375 | 0 | 0.0012222 | 0.039375 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.008 | 0.2625 | 0 | 0.008 | 0.2625 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1.4444E-8 | 0.0000005 | 0 | 1.4444E-8 | 0.0000005 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0001667 | 0.00525 | 0 | 0.0001667 | 0.00525 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.004 | 0.13125 | 0 | 0.004 | 0.13125 |

Источник загрязнения N 1323,

Источник выделения N 1323 01, Компрессор СДУ

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 8.75

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 4

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 0.999

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог =  8.72 * 10-6 * bэ * Pэ =  8.72 * 10-6 * 0.999 * 4 =  0.000034845    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог =  1.31 / (1 + Tог / 273) =  1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов  Qог , м3/с:

Qог =  Gог / ог =  0.000034845 / 0.531396731 = 0.000065573    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi =  eмi * Pэ / 3600     (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi =  qэi * Bгод / 1000     (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0091556 | 0.301 | 0 | 0.0091556 | 0.301 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0014878 | 0.0489125 | 0 | 0.0014878 | 0.0489125 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0007778 | 0.02625 | 0 | 0.0007778 | 0.02625 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0012222 | 0.039375 | 0 | 0.0012222 | 0.039375 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.008 | 0.2625 | 0 | 0.008 | 0.2625 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1.4444E-8 | 0.0000005 | 0 | 1.4444E-8 | 0.0000005 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0001667 | 0.00525 | 0 | 0.0001667 | 0.00525 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.004 | 0.13125 | 0 | 0.004 | 0.13125 |

Источник загрязнения № 1167, Выхлопная труба

Источник выделения N 001, Подъемный агрегат АПРС-40

Аналогичный расчет: Источник №№1168-1170

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 21.302

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 176.47

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 16.3

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 16.3 * 176.47 = 0.02508274    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.02508274 / 0.653802559 = 0.038364395    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 176.47 / 3600 = 0.303920556

Wi = qмi * Bгод = 26 * 21.302 / 1000 = 0.553852

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 176.47 / 3600) * 0.8 = 0.376469333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 21.302 / 1000) * 0.8 = 0.681664

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 176.47 / 3600 = 0.142156389

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 21.302 / 1000 = 0.255624

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 176.47 / 3600 = 0.024509722

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 21.302 / 1000 = 0.042604

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 176.47 / 3600 = 0.058823333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 21.302 / 1000 = 0.10651

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 176.47 / 3600 = 0.005882333

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 21.302 / 1000 = 0.010651

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 176.47 / 3600 = 0.000000588

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 21.302 / 1000 = 0.000001172

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 176.47 / 3600) * 0.13 = 0.061176267

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 21.302 / 1000) * 0.13 = 0.1107704

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.376469333 | 0.681664 | 0 | 0.376469333 | 0.681664 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.061176267 | 0.1107704 | 0 | 0.061176267 | 0.1107704 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.024509722 | 0.042604 | 0 | 0.024509722 | 0.042604 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.058823333 | 0.10651 | 0 | 0.058823333 | 0.10651 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.303920556 | 0.553852 | 0 | 0.303920556 | 0.553852 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000588 | 0.000001172 | 0 | 0.000000588 | 0.000001172 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.005882333 | 0.010651 | 0 | 0.005882333 | 0.010651 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.142156389 | 0.255624 | 0 | 0.142156389 | 0.255624 |

Источник загрязнения № 1175, Выхлопная труба

Источник выделения N 001, Установка ПАП 80/60

Аналогичный расчет: Источник №1176,

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 35

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 176

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 26.8

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 26.8 * 176 = 0.041130496    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.041130496 / 0.653802559 = 0.062909659    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 176 / 3600 = 0.303111111

Wi = qмi * Bгод = 26 * 35 / 1000 = 0.91

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 176 / 3600) * 0.8 = 0.375466667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 35 / 1000) * 0.8 = 1.12

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 176 / 3600 = 0.141777778

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 35 / 1000 = 0.42

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 176 / 3600 = 0.024444444

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 35 / 1000 = 0.07

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 176 / 3600 = 0.058666667

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 35 / 1000 = 0.175

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 176 / 3600 = 0.005866667

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 35 / 1000 = 0.0175

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 176 / 3600 = 0.000000587

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 35 / 1000 = 0.000001925

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 176 / 3600) * 0.13 = 0.061013333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 35 / 1000) * 0.13 = 0.182

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.375466667 | 1.12 | 0 | 0.375466667 | 1.12 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.061013333 | 0.182 | 0 | 0.061013333 | 0.182 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.024444444 | 0.07 | 0 | 0.024444444 | 0.07 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.058666667 | 0.175 | 0 | 0.058666667 | 0.175 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.303111111 | 0.91 | 0 | 0.303111111 | 0.91 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000587 | 0.000001925 | 0 | 0.000000587 | 0.000001925 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.005866667 | 0.0175 | 0 | 0.005866667 | 0.0175 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.141777778 | 0.42 | 0 | 0.141777778 | 0.42 |

Источник загрязнения № 1333, Выхлопная труба

Источник выделения N 001, Установка ПАП 60/80

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 35

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 176

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 26.8

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 26.8 * 176 = 0.041130496    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.041130496 / 0.653802559 = 0.062909659    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 176 / 3600 = 0.303111111

Wi = qмi * Bгод = 26 * 35 / 1000 = 0.91

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 176 / 3600) * 0.8 = 0.375466667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 35 / 1000) * 0.8 = 1.12

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 176 / 3600 = 0.141777778

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 35 / 1000 = 0.42

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 176 / 3600 = 0.024444444

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 35 / 1000 = 0.07

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 176 / 3600 = 0.058666667

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 35 / 1000 = 0.175

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 176 / 3600 = 0.005866667

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 35 / 1000 = 0.0175

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 176 / 3600 = 0.000000587

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 35 / 1000 = 0.000001925

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 176 / 3600) * 0.13 = 0.061013333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 35 / 1000) * 0.13 = 0.182

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.375466667 | 1.12 | 0 | 0.375466667 | 1.12 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.061013333 | 0.182 | 0 | 0.061013333 | 0.182 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.024444444 | 0.07 | 0 | 0.024444444 | 0.07 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.058666667 | 0.175 | 0 | 0.058666667 | 0.175 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.303111111 | 0.91 | 0 | 0.303111111 | 0.91 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000587 | 0.000001925 | 0 | 0.000000587 | 0.000001925 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.005866667 | 0.0175 | 0 | 0.005866667 | 0.0175 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.141777778 | 0.42 | 0 | 0.141777778 | 0.42 |

Источник загрязнения № 1334, Выхлопная труба

Источник выделения N 001, Установка А-50

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 35

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 176

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 26.8

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 26.8 * 176 = 0.041130496    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.041130496 / 0.653802559 = 0.062909659    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 176 / 3600 = 0.303111111

Wi = qмi * Bгод = 26 * 35 / 1000 = 0.91

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 176 / 3600) * 0.8 = 0.375466667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 35 / 1000) * 0.8 = 1.12

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 176 / 3600 = 0.141777778

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 35 / 1000 = 0.42

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 176 / 3600 = 0.024444444

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 35 / 1000 = 0.07

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 176 / 3600 = 0.058666667

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 35 / 1000 = 0.175

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 176 / 3600 = 0.005866667

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 35 / 1000 = 0.0175

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 176 / 3600 = 0.000000587

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 35 / 1000 = 0.000001925

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 176 / 3600) * 0.13 = 0.061013333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 35 / 1000) * 0.13 = 0.182

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.375466667 | 1.12 | 0 | 0.375466667 | 1.12 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.061013333 | 0.182 | 0 | 0.061013333 | 0.182 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.024444444 | 0.07 | 0 | 0.024444444 | 0.07 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.058666667 | 0.175 | 0 | 0.058666667 | 0.175 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.303111111 | 0.91 | 0 | 0.303111111 | 0.91 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000587 | 0.000001925 | 0 | 0.000000587 | 0.000001925 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.005866667 | 0.0175 | 0 | 0.005866667 | 0.0175 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.141777778 | 0.42 | 0 | 0.141777778 | 0.42 |

Источник загрязнения № 1324, Выхлопная труба

Источник выделения N 001, Цементировочный агрегат ЦА-320

Аналогичный расчет: Источник №№1325

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 35

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 176

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 60.1

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 60.1 * 176 = 0.092236672    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.092236672 / 0.653802559 = 0.141077257    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 176 / 3600 = 0.303111111

Wi = qмi * Bгод = 26 * 35 / 1000 = 0.91

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 176 / 3600) * 0.8 = 0.375466667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 35 / 1000) * 0.8 = 1.12

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 176 / 3600 = 0.141777778

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 35 / 1000 = 0.42

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 176 / 3600 = 0.024444444

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 35 / 1000 = 0.07

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 176 / 3600 = 0.058666667

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 35 / 1000 = 0.175

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 176 / 3600 = 0.005866667

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 35 / 1000 = 0.0175

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 176 / 3600 = 0.000000587

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 35 / 1000 = 0.000001925

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 176 / 3600) * 0.13 = 0.061013333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 35 / 1000) * 0.13 = 0.182

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.375466667 | 1.12 | 0 | 0.375466667 | 1.12 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.061013333 | 0.182 | 0 | 0.061013333 | 0.182 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.024444444 | 0.07 | 0 | 0.024444444 | 0.07 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.058666667 | 0.175 | 0 | 0.058666667 | 0.175 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.303111111 | 0.91 | 0 | 0.303111111 | 0.91 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000587 | 0.000001925 | 0 | 0.000000587 | 0.000001925 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.005866667 | 0.0175 | 0 | 0.005866667 | 0.0175 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.141777778 | 0.42 | 0 | 0.141777778 | 0.42 |

Источник загрязнения: 1210, Труба

Источник выделения: 1210 01, Котел столовой "CRONOS-174"

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 127.504

Расход топлива, л/с, BG = 5.778

Месторождение, M = Озен

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), QR = 6648

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 6648 · 0.004187 = 27.84

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 174

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 174

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0825

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0825 · (174 / 174)0.25 = 0.0825

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 127.504 · 27.84 · 0.0825 · (1-0) = 0.293

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 5.778 · 27.84 · 0.0825 · (1-0) = 0.01327

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.293 = 0.2344000

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.01327 = 0.0106160

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.293 = 0.0380900

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.01327 = 0.0017251

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0.01

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 127.504 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 127.504 = 0.023970752

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 5.778 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 5.778 = 0.001086264

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 27.84 = 6.96

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 127.504 · 6.96 · (1-0 / 100) = 0.88742784

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 5.778 · 6.96 · (1-0 / 100) = 0.04021488

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.010616 | 0.2344 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0017251 | 0.03809 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.001086264 | 0.023970752 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.04021488 | 0.88742784 |

Источник загрязнения: 1211, Труба

Источник выделения: 1211 01, Котел столовой "CRONOS-174" (резерв)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 54.704

Расход топлива, л/с, BG = 5.778

Месторождение, M = Озен

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), QR = 6648

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 6648 · 0.004187 = 27.84

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 174

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 174

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0825

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0825 · (174 / 174)0.25 = 0.0825

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 54.704 · 27.84 · 0.0825 · (1-0) = 0.1256

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 5.778 · 27.84 · 0.0825 · (1-0) = 0.01327

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.1256 = 0.1004800

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.01327 = 0.0106160

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.1256 = 0.0163280

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.01327 = 0.0017251

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0.01

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 54.704 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 54.704 = 0.010284352

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 5.778 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 5.778 = 0.001086264

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 27.84 = 6.96

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 54.704 · 6.96 · (1-0 / 100) = 0.38073984

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 5.778 · 6.96 · (1-0 / 100) = 0.04021488

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.010616 | 0.10048 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0017251 | 0.016328 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.001086264 | 0.010284352 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.04021488 | 0.38073984 |

Источник загрязнения: 1212, Труба

Источник выделения: 1212 01, Котел столовой "CRONOS-116"

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 63.940

Расход топлива, л/с, BG = 3.861

Месторождение, M = Озен

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), QR = 6648

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 6648 · 0.004187 = 27.84

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 116

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 116

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.08

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.08 · (116 / 116)0.25 = 0.08

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 63.94 · 27.84 · 0.08 · (1-0) = 0.1424

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 3.861 · 27.84 · 0.08 · (1-0) = 0.0086

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.1424 = 0.1139200

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.0086 = 0.0068800

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.1424 = 0.0185120

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0086 = 0.0011180

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0.01

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 63.94 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 63.94 = 0.01202072

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 3.861 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 3.861 = 0.000725868

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 27.84 = 6.96

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 63.94 · 6.96 · (1-0 / 100) = 0.4450224

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 3.861 · 6.96 · (1-0 / 100) = 0.02687256

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00688 | 0.11392 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.001118 | 0.018512 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.000725868 | 0.01202072 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.02687256 | 0.4450224 |

Источник загрязнения: 1213, Труба

Источник выделения: 1213 01, Котел столовой "CRONOS-116" (резерв)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 27.383

Расход топлива, л/с, BG = 3.861

Месторождение, M = Озен

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), QR = 6648

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 6648 · 0.004187 = 27.84

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 116

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 116

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.08

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.08 · (116 / 116)0.25 = 0.08

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 27.383 · 27.84 · 0.08 · (1-0) = 0.061

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 3.861 · 27.84 · 0.08 · (1-0) = 0.0086

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.061 = 0.0488000

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.0086 = 0.0068800

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.061 = 0.0079300

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0086 = 0.0011180

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0.01

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 27.383 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 27.383 = 0.005148004

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 3.861 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 3.861 = 0.000725868

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 27.84 = 6.96

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 27.383 · 6.96 · (1-0 / 100) = 0.19058568

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 3.861 · 6.96 · (1-0 / 100) = 0.02687256

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00688 | 0.0488 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.001118 | 0.00793 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.000725868 | 0.005148004 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.02687256 | 0.19058568 |

Источник загрязнения: 1214, Труба

Источник выделения: 1214 01, Котел "CRONOS-174" (отопительный)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 95.680

Расход топлива, л/с, BG = 5.778

Месторождение, M = Озен

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), QR = 6648

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 6648 · 0.004187 = 27.84

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 174

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 174

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0825

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0825 · (174 / 174)0.25 = 0.0825

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 95.68000000000001 · 27.84 · 0.0825 · (1-0) = 0.2198

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 5.778 · 27.84 · 0.0825 · (1-0) = 0.01327

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.2198 = 0.1758400

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.01327 = 0.0106160

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.2198 = 0.0285740

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.01327 = 0.0017251

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0.01

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 95.68000000000001 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 95.68000000000001 = 0.01798784

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 5.778 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 5.778 = 0.001086264

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 27.84 = 6.96

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 95.68000000000001 · 6.96 · (1-0 / 100) = 0.6659328

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 5.778 · 6.96 · (1-0 / 100) = 0.04021488

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.010616 | 0.17584 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0017251 | 0.028574 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.001086264 | 0.01798784 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.04021488 | 0.6659328 |

Источник загрязнения: 1215, Труба

Источник выделения: 1215 01, Котел "CRONOS-233" (резерв)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 54.766

Расход топлива, л/с, BG = 7.722

Месторождение, M = Озен

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), QR = 6648

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 6648 · 0.004187 = 27.84

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 233

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 233

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0841

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0841 · (233 / 233)0.25 = 0.0841

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 54.766 · 27.84 · 0.0841 · (1-0) = 0.1282

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 7.722 · 27.84 · 0.0841 · (1-0) = 0.01808

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.1282 = 0.1025600

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.01808 = 0.0144640

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.1282 = 0.0166660

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.01808 = 0.0023504

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0.01

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 54.766 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 54.766 = 0.010296008

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 7.722 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 7.722 = 0.001451736

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 27.84 = 6.96

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 54.766 · 6.96 · (1-0 / 100) = 0.38117136

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 7.722 · 6.96 · (1-0 / 100) = 0.05374512

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.014464 | 0.10256 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0023504 | 0.016666 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.001451736 | 0.010296008 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.05374512 | 0.38117136 |

Источник загрязнения N 6683, Неорганизованный источник

Источник выделения N 001, Емкость для сбора шлама

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов.

Максимальный выброс углеводородов, грамм в секунду, с поверхности испарения земляного амбара определяется по формуле:

где n - норма естественной убыли мазута в весенне-летний период для соответствующей климатической зоны, кг/м2 в месяц;

F- площадь поверхности испарения, м2;

2592 - коэффициент перевода кг/мес в г/с.

Годовое количество углеводородов, выбрасываемых в атмосферу,

тонн/год, определяется в соответствии с "Нормами естественной убыли мазута при приеме, отпуске, хранении в открытых земляных амбарах".

где n1 и n2- нормы естественной убыли, соответственно, в осенне-зимний и весенне-летний периоды, кг/м2 месяц;

6 - количество месяцев в каждом периоде года.

| Вид топлива | n1 | F | n2 | Выбросы алканов С12-С19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг/м2 | м2 | кг/м2 | г/сек | т/год |
| шлам | 1,84 | 5 | 2,56 | 0,005 | 0,132 |

Источник загрязнения N 6689-6690, Неорганизованный источник

Источник выделения N 001, Емкость для сбора шлама

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов.

Максимальный выброс углеводородов, грамм в секунду, с поверхности испарения земляного амбара определяется по формуле:

где n - норма естественной убыли мазута в весенне-летний период для соответствующей климатической зоны, кг/м2 в месяц;

F- площадь поверхности испарения, м2;

2592 - коэффициент перевода кг/мес в г/с.

Годовое количество углеводородов, выбрасываемых в атмосферу,

тонн/год, определяется в соответствии с "Нормами естественной убыли мазута при приеме, отпуске, хранении в открытых земляных амбарах".

где n1 и n2- нормы естественной убыли, соответственно, в осенне-зимний и весенне-летний периоды, кг/м2 месяц;

6 - количество месяцев в каждом периоде года.

| Вид топлива | n1 | F | n2 | Выбросы алканов С12-С19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг/м2 | м2 | кг/м2 | г/сек | т/год |
| шлам | 1,84 | 5 | 2,56 | 0,005 | 0,132 |

Источник загрязнения N 6756,

Источник выделения N 6756 01, Сварочный пост УБР

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 200

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.6

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.9

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  13.9 · 200 / 106 =  0.00278

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.9 · 0.6 / 3600 = 0.002317

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.09

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  1.09 · 200 / 106 =  0.000218

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.09 · 0.6 / 3600 = 0.0001817

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  1 · 200 / 106 =  0.0002

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 0.6 / 3600 = 0.0001667

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  1 · 200 / 106 =  0.0002

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 0.6 / 3600 = 0.0001667

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.93

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  0.93 · 200 / 106 =  0.000186

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.93 · 0.6 / 3600 = 0.000155

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 =  0.8 · 2.7 · 200 / 106 =  0.000432

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 2.7 · 0.6 / 3600 = 0.00036

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 =  0.13 · 2.7 · 200 / 106 =  0.0000702

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 2.7 · 0.6 / 3600 = 0.0000585

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  13.3 · 200 / 106 =  0.00266

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 0.6 / 3600 = 0.002217

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ |  | Выброс г/с |  | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) |  | 0.0023170 |  | 0.0027800 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  | 0.0001817 |  | 0.0002180 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0.0003600 |  | 0.0004320 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.0000585 |  | 0.0000702 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0.0022170 |  | 0.0026600 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0.0001550 |  | 0.0001860 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0.0001667 |  | 0.0002000 |

Источник загрязнения N 6757,

Источник выделения N 6757 01, Станок в мастерской

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 100 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 450

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.01

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 =  3600 · 0.2 · 0.01 · 450 · 1 / 106 =  0.00324

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.01 · 1 = 0.002

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.018

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 =  3600 · 0.2 · 0.018 · 450 · 1 / 106 =  0.00583

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.018 · 1 = 0.0036

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0036000 | 0.0058300 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0020000 | 0.0032400 |

Источник загрязнения N 6758,

Источник выделения N 6758 01, Сварочный аппарат

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 500

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1.25

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.9

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  13.9 · 500 / 106 =  0.00695

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.9 · 1.25 / 3600 = 0.00483

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.09

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  1.09 · 500 / 106 =  0.000545

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.09 · 1.25 / 3600 = 0.0003785

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  1 · 500 / 106 =  0.0005

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 1.25 / 3600 = 0.000347

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  1 · 500 / 106 =  0.0005

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 1.25 / 3600 = 0.000347

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.93

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  0.93 · 500 / 106 =  0.000465

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.93 · 1.25 / 3600 = 0.000323

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 2.7 · 500 / 106 = 0.00135

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 2.7 · 1.25 / 3600 = 0.0009375

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  13.3 · 500 / 106 =  0.00665

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 1.25 / 3600 = 0.00462

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 500

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1.25

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.9

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  13.9 · 500 / 106 =  0.00695

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.9 · 1.25 / 3600 = 0.00483

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.09

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  1.09 · 500 / 106 =  0.000545

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.09 · 1.25 / 3600 = 0.0003785

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  1 · 500 / 106 =  0.0005

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 1.25 / 3600 = 0.000347

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  1 · 500 / 106 =  0.0005

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 1.25 / 3600 = 0.000347

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.93

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  0.93 · 500 / 106 =  0.000465

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.93 · 1.25 / 3600 = 0.000323

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 2.7 · 500 / 106 = 0.00135

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ =  GIS · BMAX / 3600 = 2.7 · 1.25 / 3600 = 0.0009375

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  13.3 · 500 / 106 =  0.00665

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 1.25 / 3600 = 0.00462

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов

Вид резки: Газовая

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4), L = 20

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 400

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), GT = 200

в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 3

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 =  3 · 400 / 106 =  0.0012

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 3 / 3600 = 0.000833

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 197

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 =  197 · 400 / 106 =  0.0788

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 197 / 3600 = 0.0547

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 65

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 =  65 · 400 / 106 =  0.026

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 65 / 3600 = 0.01806

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 53.2

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 =53.2 · 400 / 106 = 0.02128

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 53.2 / 3600 = 0,014777778

| т/г | г/с |
| --- | --- |
| 0,02398 | 0,016652778 |

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ |  | Выброс г/с |  | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) |  | 0.0547000 |  | 0.0927000 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  | 0.0008330 |  | 0.0022900 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,016652778 |  | 0,02398 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0.0003230 |  | 0.0009300 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0.0003470 |  | 0.0010000 |

Источник загрязнения N 1331-1332,

Источник выделения N 1331-1332 01, Сварочный агрегат АДД-4004 УБР

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 5

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 37

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 60.706

Температура отработавших газов Tог , K, 700

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог =  8.72 * 10-6 * bэ * Pэ =  8.72 * 10-6 * 60.706 * 37 =  0.019586184    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог =  1.31 / (1 + Tог / 273) =  1.31 / (1 + 700 / 273) = 0.367553957    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов  Qог , м3/с:

Qог =  Gог / ог =  0.019586184 / 0.367553957 = 0.053287915    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi =  eмi * Pэ / 3600     (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi =  qэi * Bгод / 1000     (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  7.2 * 37 / 3600 = 0.074

Wi =  qмi * Bгод =  30 * 5 / 1000 = 0.15

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi =  (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 =  (10.3 * 37 / 3600) * 0.8 = 0.084688889

Wi =  (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 =  (43 * 5 / 1000) * 0.8 = 0.172

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  3.6 * 37 / 3600 = 0.037

Wi =  qмi * Bгод / 1000 =  15 * 5 / 1000 = 0.075

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  0.7 * 37 / 3600 = 0.007194444

Wi =  qмi * Bгод / 1000 =  3 * 5 / 1000 = 0.015

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  1.1 * 37 / 3600 = 0.011305556

Wi =  qмi * Bгод / 1000 =  4.5 * 5 / 1000 = 0.0225

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  0.15 * 37 / 3600 = 0.001541667

Wi =  qмi * Bгод =  0.6 * 5 / 1000 = 0.003

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  0.000013 * 37 / 3600 = 0.000000134

Wi =  qмi * Bгод =  0.000055 * 5 / 1000 = 0.000000275

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi =  (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 =  (10.3 * 37 / 3600) * 0.13 = 0.013761944

Wi =  (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 =  (43 * 5 / 1000) * 0.13 = 0.02795

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0846889 | 0.172 | 0 | 0.0846889 | 0.172 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0137619 | 0.02795 | 0 | 0.0137619 | 0.02795 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0071944 | 0.015 | 0 | 0.0071944 | 0.015 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0113056 | 0.0225 | 0 | 0.0113056 | 0.0225 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.074 | 0.15 | 0 | 0.074 | 0.15 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000001 | 0.0000003 | 0 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0015417 | 0.003 | 0 | 0.0015417 | 0.003 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.037 | 0.075 | 0 | 0.037 | 0.075 |

УРНОиТК

Источник загрязнения: 1220, Труба

Источник выделения: 1220 01, САГ АДД-4004МВУ1

Аналогичный расчет: Источники №№1221,1222,1223

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 0.7

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 2.5

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.7 · 30 / 3600 = 0.00583

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.5 · 30 / 103 = 0.075

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.7 · 1.2 / 3600 = 0.00023

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.5 · 1.2 / 103 = 0.003

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.7 · 39 / 3600 = 0.007583

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.5 · 39 / 103 = 0.0975

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.7 · 10 / 3600 = 0.00194

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.5 · 10 / 103 = 0.025

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.7 · 25 / 3600 = 0.004861

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.5 · 25 / 103 = 0.0625

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.7 · 12 / 3600 = 0.0023

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.5 · 12 / 103 = 0.03

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.7 · 1.2 / 3600 = 0.00023

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.5 · 1.2 / 103 = 0.003

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.7 · 5 / 3600 = 0.000972

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.5 · 5 / 103 = 0.0125

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00583 | 0.075 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.007583 | 0.0975 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.000972 | 0.0125 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00194 | 0.025 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.004861 | 0.0625 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.00023 | 0.003 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00023 | 0.003 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0023 | 0.03 |

Источник загрязнения: 1224, Труба

Источник выделения: 1224 01, Агрегат сварочный 480ESW

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 0.4

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 1.5

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.4 · 30 / 3600 = 0.0033

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.5 · 30 / 103 = 0.045

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.4 · 1.2 / 3600 = 0.00013

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.5 · 1.2 / 103 = 0.0018

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.4 · 39 / 3600 = 0.0043

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.5 · 39 / 103 = 0.0585

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.4 · 10 / 3600 = 0.0011

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.5 · 10 / 103 = 0.015

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.4 · 25 / 3600 = 0.00278

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.5 · 25 / 103 = 0.0375

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.4 · 12 / 3600 = 0.0013

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.5 · 12 / 103 = 0.018

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.4 · 1.2 / 3600 = 0.00013

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.5 · 1.2 / 103 = 0.0018

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.4 · 5 / 3600 = 0.00056

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.5 · 5 / 103 = 0.0075

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0033 | 0.045 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0043 | 0.0585 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00056 | 0.0075 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0011 | 0.015 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00278 | 0.0375 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.00013 | 0.0018 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00013 | 0.0018 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0013 | 0.018 |

Источник загрязнения: 1225, Свеча

Источник выделения: 1225 01, Свечи стравливания газа

| Литература: Методика расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа. Приложение №1 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008г. №100-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VK - | геометрический объем агрегата, м3 |  |  |  |  |  |  | VK = | 0,008 |
| TN - | максимальная продолжительность стравливания газа в течение 20 минут, в минутах |  |  |  |  |  |  | TN = | 3 |
| Т - | время стравливания газа из одного агрегата, час/год |  |  |  |  |  |  | Т = | 1 |
| Р0 - | атмосферное давление, МПа |  |  |  |  |  |  | Р0 = | 0,1013 |
| РА - | давление газа в агрегате перед стравливанием, МПа |  |  |  |  |  |  | РА = | 0,049 |
| N1 - | количество одновременно обслуживаемых (работающих) агрегатов, шт |  |  |  |  |  |  | N1 = | 1 |
| N - | общее количество агрегатов данного типа, шт |  |  |  |  |  |  | N = | 1 |
| ТA - | температура газа в агрегате перед стравливанием, К |  |  |  |  |  |  | ТA = | 285 |
| Т0 - | температура газа при нуле град. С, К |  |  |  |  |  |  | Т0 = | 273 |
| Z - | коэффициент сжимаемости газа, |  |  |  |  |  |  | Z = | 0,98 |
| РГ - | плотность газа, кг/м3 |  |  |  |  |  |  | РГ = | 0,742 |
| VR = | VK * (PA * T0) / (P0 * TA * Z) = |  |  |  | 0,0037824 | м3/год |  |  |  |
|  | 0,000003 |  | т/год | 0,0011 | г/сек |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G = (M / N) * N1 * TN / 20 * 10^6) / (3600 * T) = |  |  |  |  |  | 0,00012 |  |  |  |
| Соответственно получим: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Код | Наименование |  |  | Выбросы в |  |  |  |  |
|  | вещ-ва | загрязняющего |  |  | атмосферу |  |  |  |  |
|  |  | вещества |  |  | г/с | т/год |  |  |  |
|  | 410 | Метан |  |  | 0,000117 | 0,000003 |  |  |  |

Источник загрязнения: 6597, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6597 01, Электросварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 1500

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.41

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 13.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 13.9 · 1500 / 106 · (1-0) = 0.02085

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 13.9 · 0.41 / 3600 · (1-0) = 0.001583

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.09

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1.09 · 1500 / 106 · (1-0) = 0.001635

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1.09 · 0.41 / 3600 · (1-0) = 0.0001241

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1 · 1500 / 106 · (1-0) = 0.0015

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 0.41 / 3600 · (1-0) = 0.000114

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1 · 1500 / 106 · (1-0) = 0.0015

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 0.41 / 3600 · (1-0) = 0.000114

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.93

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 0.93 · 1500 / 106 · (1-0) = 0.001395

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.93 · 0.41 / 3600 · (1-0) = 0.000106

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K· BГОД / 106 · (1-) = 2.7 · 1500 / 106 · (1-0) = 0.00405

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K· BЧАС / 3600 · (1-) = 2.7 · 0.41 / 3600 · (1-0) = 0.000308

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 13.3 · 1500 / 106 · (1-0) = 0.01995

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 13.3 · 0.41 / 3600 · (1-0) = 0.001515

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): ЦЛ-11

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 45

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.012

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 10

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 9.2

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 9.199999999999999 · 45 / 106 · (1-0) = 0.000414

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 9.199999999999999 · 0.012 / 3600 · (1-0) = 0.00003067

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.63

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 0.63 · 45 / 106 · (1-0) = 0.00002835

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.63 · 0.012 / 3600 · (1-0) = 0.0000021

Примесь: 0203 Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.17

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 0.17 · 45 / 106 · (1-0) = 0.00000765

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.17 · 0.012 / 3600 · (1-0) = 0.000000567

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1.13 · 45 / 106 · (1-0) = 0.0000508

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1.13 · 0.012 / 3600 · (1-0) = 0.00000377

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): ОК 48Р

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 300

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.082

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 16.3

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 10.33

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 10.33 · 300 / 106 · (1-0) = 0.0031

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 10.33 · 0.082 / 3600 · (1-0) = 0.0002353

Примесь: 0203 Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 0.4 · 300 / 106 · (1-0) = 0.00012

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.4 · 0.082 / 3600 · (1-0) = 0.00000911

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 5.57

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 5.57 · 300 / 106 · (1-0) = 0.00167

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 5.57 · 0.082 / 3600 · (1-0) = 0.0001269

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 0.1 · 300 / 106 · (1-0) = 0.00003

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.1 · 0.082 / 3600 · (1-0) = 0.00000228

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.001583 | 0.024364 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.0001241 | 0.00166335 |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) | 0.00000911 | 0.00012765 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.000308 | 0.00405 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.001515 | 0.01995 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.000106 | 0.0014758 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.0001269 | 0.00317 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.000114 | 0.0015 |

Источник загрязнения: 6598, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6598 01, Пост газорезки

Аналогичный расчет: Источники №№6599-6603

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов

Вид резки: Газовая

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4), L = 10

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 1825

Число единицы оборудования на участке, NУСТ = 1

Число единицы оборудования, работающих одновременно, N= 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), KX = 131

в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 1.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), MГОД = KX · _T_ · NУСТ / 106 · (1-) = 1.9 · 1825 · 1 / 106 · (1-0) = 0.00347

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), MСЕК = KX · N/ 3600 · (1-) = 1.9 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.000528

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 129.1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), MГОД = KX · _T_ · NУСТ / 106 · (1-) = 129.1 · 1825 · 1 / 106 · (1-0) = 0.2356

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), MСЕК = KX · N/ 3600 · (1-) = 129.1 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.03586

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 63.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), MГОД = KX · _T_ · NУСТ / 106 · (1-) = 63.4 · 1825 · 1 / 106 · (1-0) = 0.1157

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), MСЕК = KX · N/ 3600 · (1-) = 63.4 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.0176

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 64.1

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), MГОД = KX · _T_ · NУСТ / 106 · (1-) = 64.09999999999999 · 1825 · 1 / 106 · (1-0) = 0.1169825

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), MСЕК = KX · N/ 3600 · (1-) = 64.09999999999999 · 1 / 3600 · (1-0) = 0,017805556

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.03586 | 0.2356 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.000528 | 0.00347 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,017805556 | 0.1169825 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0176 | 0.1157 |

Источник загрязнения: 6604, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6604 01, Система плазменной резки металла

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов

Вид резки: Плазменная

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4), L = 10

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 180

Число единицы оборудования на участке, NУСТ = 1

Число единицы оборудования, работающих одновременно, N= 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), KX = 811

в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 23.7

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), MГОД = KX · _T_ · NУСТ / 106 · (1-) = 23.7 · 180 · 1 / 106 · (1-0) = 0.00427

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), MСЕК = KX · N/ 3600 · (1-) = 23.7 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.00658

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 787.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), MГОД = KX · _T_ · NУСТ / 106 · (1-) = 787.3 · 180 · 1 / 106 · (1-0) = 0.1417

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), MСЕК = KX · N/ 3600 · (1-) = 787.3 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.2187

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 277

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), MГОД = KX · _T_ · NУСТ / 106 · (1-) = 277 · 180 · 1 / 106 · (1-0) = 0.0499

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), MСЕК = KX · N/ 3600 · (1-) = 277 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.077

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 1187

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), MГОД = KNO2 · KX · _T_ · NУСТ / 106 · (1-) = 0.8 · 1187 · 180 · 1 / 106 · (1-0) = 0.171

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), MСЕК = KNO2 · KX · N/ 3600 · (1-) = 0.8 · 1187 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.264

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), MГОД = KNO · KX · _T_ · NУСТ / 106 · (1-) = 0.13 · 1187 · 180 · 1 / 106 · (1-0) = 0.0278

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), MСЕК = KNO · KX · N/ 3600 · (1-) = 0.13 · 1187 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.0429

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.2187 | 0.1417 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.00658 | 0.00427 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.264 | 0.171 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0429 | 0.0278 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.077 | 0.0499 |

Источник загрязнения: 6605, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6605 01, Настольно-сверлильный станок c колонной Knuth TSB 25

| Валовый выброс для источников выделения, не обеспеченных местными отсосами: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мгод = | 3600 * k * Q * Т * N |  |  | , т/год (1) |  |  |  |
|  | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = | 0,0023126 | т/год |  |  |  |  |  |
| k - | коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2); |  |  |  |  | k = | 0,2 |
| Q - | удельный выброс пыли технологическим оборудованием, г/с (табл. 1-5); |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Q = | 0,0022 |
| Т - | фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Т = | 1460 |
| N - | число станков на балансе цеха, шт; |  |  |  |  | N = | 1 |
| n - | число одновременно работающих станков, шт; |  |  |  |  | n = | 1 |
| Максимальный разовый выброс для источников выделения, не обеспеченных местными отсосами: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мсек = k * Q * n , г/с (2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Мсек = | 0,00044 | г/сек |  |  |  |  |
| Соответственно получим: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Код |  |  |  | Выбросы ЗВ |  |  |
|  | вещества | Наименование вещества |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | г/с | т/год |  |
|  | 2902 | Взвешенные вещества |  |  | 0,00044 | 0,00231264 |  |

Источник загрязнения N 1326,

Источник выделения N 1326 01, Агрегат сварочный 480ESW

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 1.1

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 25.2

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 0.02

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог =  8.72 * 10-6 * bэ * Pэ =  8.72 * 10-6 * 0.02 * 25.2 =  0.000004395    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог =  1.31 / (1 + Tог / 273) =  1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов  Qог , м3/с:

Qог =  Gог / ог =  0.000004395 / 0.531396731 = 0.00000827    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi =  eмi * Pэ / 3600     (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi =  qэi * Bгод / 1000     (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.05768 | 0.03784 | 0 | 0.05768 | 0.03784 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.009373 | 0.006149 | 0 | 0.009373 | 0.006149 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0049 | 0.0033 | 0 | 0.0049 | 0.0033 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0077 | 0.00495 | 0 | 0.0077 | 0.00495 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0504 | 0.033 | 0 | 0.0504 | 0.033 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 9.1000E-8 | 6.0500E-8 | 0 | 9.1000E-8 | 6.0500E-8 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00105 | 0.00066 | 0 | 0.00105 | 0.00066 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0252 | 0.0165 | 0 | 0.0252 | 0.0165 |

Источник загрязнения N 1327,

Источник выделения N 1327 01, Агрегат сварочный 480ESW

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 1.1

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 25.2

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 0.02

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог =  8.72 * 10-6 * bэ * Pэ =  8.72 * 10-6 * 0.02 * 25.2 =  0.000004395    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог =  1.31 / (1 + Tог / 273) =  1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов  Qог , м3/с:

Qог =  Gог / ог =  0.000004395 / 0.531396731 = 0.00000827    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi =  eмi * Pэ / 3600     (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi =  qэi * Bгод / 1000     (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.05768 | 0.03784 | 0 | 0.05768 | 0.03784 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.009373 | 0.006149 | 0 | 0.009373 | 0.006149 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0049 | 0.0033 | 0 | 0.0049 | 0.0033 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0077 | 0.00495 | 0 | 0.0077 | 0.00495 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0504 | 0.033 | 0 | 0.0504 | 0.033 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 9.1000E-8 | 6.0500E-8 | 0 | 9.1000E-8 | 6.0500E-8 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00105 | 0.00066 | 0 | 0.00105 | 0.00066 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0252 | 0.0165 | 0 | 0.0252 | 0.0165 |

Источник загрязнения N 6759,

Источник выделения N 6759 01, Сварочный пост

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 1600

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.23

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.9

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  13.9 · 500 / 106 =  0.00695

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.9 · 0.23 / 3600 = 0.000888

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.09

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  1.09 · 500 / 106 =  0.000545

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.09 · 0.23 / 3600 = 0.0000696

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  1 · 500 / 106 =  0.0005

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 0.23 / 3600 = 0.0000639

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  1 · 500 / 106 =  0.0005

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 0.23 / 3600 = 0.0000639

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.93

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  0.93 · 500 / 106 =  0.000465

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.93 · 0.23 / 3600 = 0.0000594

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 2.7 · 500 / 106 = 0.00135

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 2.7 · 0.23 / 3600 = 0.000173

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  13.3 · 500 / 106 =  0.00665

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 0.23 / 3600 = 0.00085

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): ОК 48

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 500

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.023

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 17.8

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 15.89

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  15.89 · 2.3 / 106 =  0,007945

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 15.89 · 0.023 / 3600 = 0,0001015

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.5

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  0.5 · 2.3 / 106 =  0,00025

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.5 · 0.023 / 3600 =0,000003194

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.5

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  0.5 · 2.3 / 106 =  0,00025

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.5 · 0.023 / 3600 = 0,000003194

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.5

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  0.5 · 2.3 / 106 =  0,0005

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.5 · 0.023 / 3600 = 0,000006389

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.76

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  1.76 · 2.3 / 106 =  0,00088

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.76 · 0.023 / 3600 =0,00001124

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.9

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.9 · 2.3 / 106 = 0,00045

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.9 · 0.023 / 3600= 0,00000575

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.9

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  1.9 · 2.3 / 106 =  0,00095

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.9 · 0.023 / 3600 = 0,00001214

ИТОГО

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0009895750 | 0.007967240 |
| 143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.00007283 | 0.00025174 |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0001783 | 0.00045432 |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00086186 | 0.00097128 |
| 342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00007066 | 0.00088149 |
| 344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.00007028 | 0.00050160 |
| 2908 | Пыль неорганич | 0.0000671 | 0.0002516 |

Источник загрязнения N 6760,

Источник выделения N 6760 01, Заточенный станок ТШ-400/2

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Абразивная заточка режущих инструментов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Станок кругло(точильно)-шлифовальный ЗБ634 (ЗК634)

Технологическая операция: Черновая заточка сверл, резцов и др. инструмента абразивным кругом

Диаметр абразивного круга -  400 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 109.8

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/c (табл.3), GV = 0.0292

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 =  3600 · 0.2 · 0.0292 · 109.8 · 1 / 106 =  0.00231

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.0292 · 1 = 0.00584

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл.3), GV = 0.075

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 =  3600 · 0.2 · 0.075 · 109.8 · 1 / 106 =  0.00593

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.075 · 1 = 0.015

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0150000 | 0.0059300 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0058400 | 0.0023100 |

УХиЭ

Источник загрязнения: 1239, Труба

Источник выделения: 1231 01, Емкость 50 м3 (УТРН-85)

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196. Расчет по п. 4

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 70

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.28

KTMIN = 1.28

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 85

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.18

KTMAX = 1.18

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.7

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 1

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течении года, т/год, B = 250

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.854

Годовая оборачиваемость резервуара (4.1.13), NN = B / (RO · V) = 250 / (0.854 · 50) = 5.85

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 4

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 77.26

, P = 77.26

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 85

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 85 + 45 = 96

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (4.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 77.26 · 96 · (1.18 · 1 + 1.28) · 0.7 · 2.5 · 250 / (107 · 0.854) = 0.275

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (4.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 77.26 · 96 · 1.18 · 1 · 1 · 4) / 104 = 0.571

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.275 / 100 = 0.199265

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.571 / 100 = 0.4137466

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.275 / 100 = 0.0737

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.571 / 100 = 0.153028

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.275 / 100 = 0.0009625

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.571 / 100 = 0.0019985

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.275 / 100 = 0.000605

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.571 / 100 = 0.0012562

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.275 / 100 = 0.0003025

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.571 / 100 = 0.0006281

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.275 / 100 = 0.000165

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.571 / 100 = 0.0003426

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0003426 | 0.000165 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.4137466 | 0.199265 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.153028 | 0.0737 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0019985 | 0.0009625 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0006281 | 0.0003025 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0012562 | 0.000605 |

Источник загрязнения: 6606, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6606 01, Приемная емкость ОГ-200 (УТРН-85)

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196. Расчет по п. 4

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 70

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.28

KTMIN = 1.28

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 85

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.18

KTMAX = 1.18

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Заглубленный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 80

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.61

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.87

Коэффициент , KPSR = 0.61

Коэффициент, KPMAX = 0.87

Общий объем резервуаров, м3, V = 80

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течении года, т/год, B = 750

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.854

Годовая оборачиваемость резервуара (4.1.13), NN = B / (RO · V) = 750 / (0.854 · 200) = 4.39

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 4

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 77.26

, P = 77.26

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 85

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 85 + 45 = 96

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (4.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 77.26 · 96 · (1.18 · 1 + 1.28) · 0.61 · 2.5 · 750 / (107 · 0.854) = 0.718

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (4.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 77.26 · 96 · 1.18 · 0.87 · 1 · 4) / 104 = 0.496

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.718 / 100 = 0.5202628

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.496 / 100 = 0.3594016

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.718 / 100 = 0.192424

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.496 / 100 = 0.132928

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.718 / 100 = 0.002513

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.496 / 100 = 0.001736

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.718 / 100 = 0.0015796

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.496 / 100 = 0.0010912

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.718 / 100 = 0.0007898

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.496 / 100 = 0.0005456

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.718 / 100 = 0.0004308

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.496 / 100 = 0.0002976

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0002976 | 0.0004308 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.3594016 | 0.5202628 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.132928 | 0.192424 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.001736 | 0.002513 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0005456 | 0.0007898 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0010912 | 0.0015796 |

Источник загрязнения: 1240, Дыхательный клапан

Источник выделения: 1240 01, Емкость РГС-50 Е2/1 (Узел приготовления ЭКВ)

Аналогичный расчет: Источники №№1241-1243

Литература: РНД 211.2.02.09-2004. "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" МООС РК.

| Вид резервуара | Наземный горизонтальный |
| --- | --- |
| Количество резервуаров | резервуары 50.0м³ - 1шт. |
| Объем хранения Жидкость за год в м³. тонн | Vкуб.м = 8117.65 м³/год Vт = 6900 т/год |

где -

t -  Продолжительность работы наливной эстакады. час	1725	час

С1-  Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре. г/м³. (прил.12)	270.07	г/м³

Кр(мах) -  Опытный коэффициент прил.8	0.1

Vч(мах) -  Объем паровоздушной смеси. вытесняемый из резервуара во время его закачки. м³/час

20	м³/час

Уоз. Увл -  Ср. удельные выбросы из резервуара соответственно в оз.и вл.периоды года. г/т (п.12)

119.04	278.8	г/т

Воз. Ввл -  Количество закачиваемой жидкости в резервуар. т	3450.00	3450.00	т

Gxp -  Количество выделяющихся паров нефтепродуктов при хранении

в одном резервуаре данного типа. т/год. принимаются по Приложению 13;	0.270

Knp -  опытный коэффициент. принимается по Приложению 12 - 0.0270

Np -  количество резервуаров. шт. 1.00

секундный выброс

М = С1 * Кр(мах) * Vч(мах) / 3600 =0.150039  г/с

годовой выброс

G =(Yоз * Воз + Увл * Ввл) * Кр max  * 10 -6  +Gxp * Kнп * Np =	0.144545  т/г

Расчет по формуле идентификации М(г/сек) = Мi(г/сек) * (Ci / 100) М(т/год) = Мi(т/год) * (Ci / 100)

Идентификация состава выбросов

| Суммарный выброс углеводородов |  | Код вещества | Наименование вредных веществ | Состав вредного ве- щества в углеводо- родах Ci. маc % от общего (лите-ра) | Выбросы загрязняющих веществ после идентификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мi(г/сек) | Мi(т/год) |  |  | Ci | М(г/сек) | М(т/год) |
| 0.15003889 | 0.144545 | 0415 | Предельные С1-С5 | 72.46 | 0.108718 | 0.1047 |
|  |  | 0416 | Предельные С6-С10 | 26.8 | 0.040210 | 0.0387 |

Источник загрязнения: 1244, Труба

Источник выделения: 1244 01, САГ АДД-4004 (ИЗНО)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 2.2

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 4.468

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.2 · 30 / 3600 = 0.01833333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.468 · 30 / 103 = 0.13404

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.2 · 1.2 / 3600 = 0.00073333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.468 · 1.2 / 103 = 0.0053616

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.2 · 39 / 3600 = 0.02383333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.468 · 39 / 103 = 0.174252

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.2 · 10 / 3600 = 0.00611111111

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.468 · 10 / 103 = 0.04468

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.2 · 25 / 3600 = 0.01527777778

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.468 · 25 / 103 = 0.1117

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.2 · 12 / 3600 = 0.00733333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.468 · 12 / 103 = 0.053616

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.2 · 1.2 / 3600 = 0.00073333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.468 · 1.2 / 103 = 0.0053616

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.2 · 5 / 3600 = 0.00305555556

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.468 · 5 / 103 = 0.02234

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.01833333333 | 0.13404 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.02383333333 | 0.174252 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00305555556 | 0.02234 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00611111111 | 0.04468 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.01527777778 | 0.1117 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.00073333333 | 0.0053616 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00073333333 | 0.0053616 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00733333333 | 0.053616 |

Источник загрязнения: 6607, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6607 01, Сварочные работы (ИЗНО)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 100

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1.1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 13.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 13.9 · 100 / 106 · (1-0) = 0.00139

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 13.9 · 1.1 / 3600 · (1-0) = 0.00425

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.09

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1.09 · 100 / 106 · (1-0) = 0.000109

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1.09 · 1.1 / 3600 · (1-0) = 0.000333

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1 · 100 / 106 · (1-0) = 0.0001

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 1.1 / 3600 · (1-0) = 0.0003056

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1 · 100 / 106 · (1-0) = 0.0001

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 1.1 / 3600 · (1-0) = 0.0003056

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.93

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 0.93 · 100 / 106 · (1-0) = 0.000093

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.93 · 1.1 / 3600 · (1-0) = 0.000284

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K· BГОД / 106 · (1-) = 2.7 · 100 / 106 · (1-0) = 0.00027

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K· BЧАС / 3600 · (1-) = 2.7 · 1.1 / 3600 · (1-0) = 0.000825

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 13.3 · 100 / 106 · (1-0) = 0.00133

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 13.3 · 1.1 / 3600 · (1-0) = 0.00406

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.00425 | 0.00139 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.000333 | 0.000109 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.000825 | 0.00027 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00406 | 0.00133 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.000284 | 0.000093 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.0003056 | 0.0001 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0003056 | 0.0001 |

Источник загрязнения: 6608, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6608 01, Пост газорезки (ИЗНО)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов

Вид резки: Газовая

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4), L = 5

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 250

Число единицы оборудования на участке, NУСТ = 1

Число единицы оборудования, работающих одновременно, N= 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), KX = 74

в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 1.1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), MГОД = KX · _T_ · NУСТ / 106 · (1-) = 1.1 · 250 · 1 / 106 · (1-0) = 0.000275

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), MСЕК = KX · N/ 3600 · (1-) = 1.1 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.0003056

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 72.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), MГОД = KX · _T_ · NУСТ / 106 · (1-) = 72.90000000000001 · 250 · 1 / 106 · (1-0) = 0.01823

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), MСЕК = KX · N/ 3600 · (1-) = 72.90000000000001 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.02025

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 49.5

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), MГОД = KX · _T_ · NУСТ / 106 · (1-) = 49.5 · 250 · 1 / 106 · (1-0) = 0.01238

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), MСЕК = KX · N/ 3600 · (1-) = 49.5 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.01375

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 39

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), MГОД = KNO2 · KX · _T_ · NУСТ / 106 · (1-) = 0.8 · 39 · 250 · 1 / 106 · (1-0) = 0.0078

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), MСЕК = KNO2 · KX · N/ 3600 · (1-) = 0.8 · 39 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.00867

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), MГОД = KNO · KX · _T_ · NУСТ / 106 · (1-) = 0.13 · 39 · 250 · 1 / 106 · (1-0) = 0.001268

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), MСЕК = KNO · KX · N/ 3600 · (1-) = 0.13 · 39 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.001408

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.02025 | 0.01823 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.0003056 | 0.000275 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00867 | 0.0078 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.001408 | 0.001268 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.01375 | 0.01238 |

Источник загрязнения: 1245, Труба

Источник выделения: 1245 01, САГ АДД-4004 (ХОТС)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 2.2

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 4.468

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.2 · 30 / 3600 = 0.01833333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.468 · 30 / 103 = 0.13404

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.2 · 1.2 / 3600 = 0.00073333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.468 · 1.2 / 103 = 0.0053616

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.2 · 39 / 3600 = 0.02383333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.468 · 39 / 103 = 0.174252

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.2 · 10 / 3600 = 0.00611111111

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.468 · 10 / 103 = 0.04468

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.2 · 25 / 3600 = 0.01527777778

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.468 · 25 / 103 = 0.1117

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.2 · 12 / 3600 = 0.00733333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.468 · 12 / 103 = 0.053616

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.2 · 1.2 / 3600 = 0.00073333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.468 · 1.2 / 103 = 0.0053616

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.2 · 5 / 3600 = 0.00305555556

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.468 · 5 / 103 = 0.02234

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.01833333333 | 0.13404 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.02383333333 | 0.174252 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00305555556 | 0.02234 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00611111111 | 0.04468 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.01527777778 | 0.1117 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.00073333333 | 0.0053616 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00073333333 | 0.0053616 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00733333333 | 0.053616 |

Источник загрязнения: 6609, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6609 01, Сварочные работы (ХОТС)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 100

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1.1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 13.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 13.9 · 100 / 106 · (1-0) = 0.00139

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 13.9 · 1.1 / 3600 · (1-0) = 0.00425

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.09

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1.09 · 100 / 106 · (1-0) = 0.000109

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1.09 · 1.1 / 3600 · (1-0) = 0.000333

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1 · 100 / 106 · (1-0) = 0.0001

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 1.1 / 3600 · (1-0) = 0.0003056

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1 · 100 / 106 · (1-0) = 0.0001

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 1.1 / 3600 · (1-0) = 0.0003056

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.93

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 0.93 · 100 / 106 · (1-0) = 0.000093

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.93 · 1.1 / 3600 · (1-0) = 0.000284

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K· BГОД / 106 · (1-) = 2.7 · 100 / 106 · (1-0) = 0.00027

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K· BЧАС / 3600 · (1-) =2.7 · 1.1 / 3600 · (1-0) = 0.000865

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 13.3 · 100 / 106 · (1-0) = 0.00133

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 13.3 · 1.1 / 3600 · (1-0) = 0.00406

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.00425 | 0.00139 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.000333 | 0.000109 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00027 | 0.000865 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00406 | 0.00133 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.000284 | 0.000093 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.0003056 | 0.0001 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0003056 | 0.0001 |

Источник загрязнения: 1246, Труба

Источник выделения: 1246 01, САГ АДД-4004 (УЭС)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 2.2

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 4.468

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.2 · 30 / 3600 = 0.01833333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.468 · 30 / 103 = 0.13404

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.2 · 1.2 / 3600 = 0.00073333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.468 · 1.2 / 103 = 0.0053616

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.2 · 39 / 3600 = 0.02383333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.468 · 39 / 103 = 0.174252

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.2 · 10 / 3600 = 0.00611111111

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.468 · 10 / 103 = 0.04468

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.2 · 25 / 3600 = 0.01527777778

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.468 · 25 / 103 = 0.1117

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.2 · 12 / 3600 = 0.00733333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.468 · 12 / 103 = 0.053616

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.2 · 1.2 / 3600 = 0.00073333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.468 · 1.2 / 103 = 0.0053616

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.2 · 5 / 3600 = 0.00305555556

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.468 · 5 / 103 = 0.02234

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.01833333333 | 0.13404 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.02383333333 | 0.174252 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00305555556 | 0.02234 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00611111111 | 0.04468 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.01527777778 | 0.1117 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.00073333333 | 0.0053616 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00073333333 | 0.0053616 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00733333333 | 0.053616 |

Источник загрязнения: 6610, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6610 01, Сварочные работы (УЭС)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 130

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1.3

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 13.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 13.9 · 130 / 106 · (1-0) = 0.001807

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 13.9 · 1.3 / 3600 · (1-0) = 0.00502

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.09

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1.09 · 130 / 106 · (1-0) = 0.0001417

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1.09 · 1.3 / 3600 · (1-0) = 0.000394

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1 · 130 / 106 · (1-0) = 0.00013

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 1.3 / 3600 · (1-0) = 0.000361

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1 · 130 / 106 · (1-0) = 0.00013

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 1.3 / 3600 · (1-0) = 0.000361

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.93

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 0.93 · 130 / 106 · (1-0) = 0.000121

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.93 · 1.3 / 3600 · (1-0) = 0.000336

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K· BГОД / 106 · (1-) = 2.7 · 130 / 106 · (1-0) = 0.000351

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K· BЧАС / 3600 · (1-) = 2.7 · 1.3 / 3600 · (1-0) = 0.000975

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 13.3 · 130 / 106 · (1-0) = 0.00173

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 13.3 · 1.3 / 3600 · (1-0) = 0.0048

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.00502 | 0.001807 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.000394 | 0.0001417 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.000975 | 0.000351 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0048 | 0.00173 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.000336 | 0.000121 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.000361 | 0.00013 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.000361 | 0.00013 |

Источник загрязнения: 1247, Выхлопная труба

Источник выделения: 1247 01, Дизель генератор АД100 125 КВА (УПЖГ)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 4.2

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 3.017

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 4.2 · 30 / 3600 = 0.035

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.017 · 30 / 103 = 0.09051

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 4.2 · 1.2 / 3600 = 0.0014

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.017 · 1.2 / 103 = 0.0036204

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 4.2 · 39 / 3600 = 0.0455

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.017 · 39 / 103 = 0.117663

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 4.2 · 10 / 3600 = 0.01166666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.017 · 10 / 103 = 0.03017

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 4.2 · 25 / 3600 = 0.02916666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.017 · 25 / 103 = 0.075425

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 4.2 · 12 / 3600 = 0.014

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.017 · 12 / 103 = 0.036204

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 4.2 · 1.2 / 3600 = 0.0014

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.017 · 1.2 / 103 = 0.0036204

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 4.2 · 5 / 3600 = 0.00583333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.017 · 5 / 103 = 0.015085

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.035 | 0.09051 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0455 | 0.117663 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00583333333 | 0.015085 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.01166666667 | 0.03017 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.02916666667 | 0.075425 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0014 | 0.0036204 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0014 | 0.0036204 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.014 | 0.036204 |

Источник загрязнения: 6611, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6611 01, ЗРА, ФС насосной №1 (УТРН-85)

Список литературы:

1. Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 6

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 6 = 0.02846

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.02846 / 3.6 = 0.0079

Примесь: 1052 Метанол (Метиловый спирт) (338)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 100

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0079 · 100 / 100 = 0.0079000

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0079 · 8760 · 3600 / 106 = 0.2491344

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 1

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 1 = 0.0000198

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0000198 / 3.6 = 0.0000055

Примесь: 1052 Метанол (Метиловый спирт) (338)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 100

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0000055 · 100 / 100 = 0.0000055

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000055 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000173448

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды) | Утечки из легкие жидкости | 6 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды) | Утечки из легкие жидкости | 1 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | 0.0079 | 0.249307848 |

Источник загрязнения: 6612, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6612 01, ЗРА, ФС насосной №2 (УТРН-85)

Список литературы:

1. Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 5

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 5 = 0.0237

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0237 / 3.6 = 0.00658

Примесь: 1052 Метанол (Метиловый спирт) (338)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 100

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00658 · 100 / 100 = 0.0065800

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00658 · 8760 · 3600 / 106 = 0.20750688

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 1

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 1 = 0.0000198

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0000198 / 3.6 = 0.0000055

Примесь: 1052 Метанол (Метиловый спирт) (338)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 100

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0000055 · 100 / 100 = 0.0000055

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000055 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000173448

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды) | Утечки из легкой жидкости | 5 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды) | Утечки из легкой жидкости | 1 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | 0.00658 | 0.207680328 |

Источник загрязнения: 6613, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6613 01, ЗРА, ФС емкости ОГ-200 (УТРН-85)

Список литературы:

1. Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 5

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 5 = 0.0237

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0237 / 3.6 = 0.00658

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00658 · 72.45999999999999 / 100 = 0.004767868

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.004767868 · 8760 · 3600 / 106 = 0.15035948525

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00658 · 26.8 / 100 = 0.00176344

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00176344 · 8760 · 3600 / 106 = 0.05561184384

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00658 · 0.06 / 100 = 0.000003948

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000003948 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00012450413

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00658 · 0.35 / 100 = 0.00002303

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00002303 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00072627408

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00658 · 0.11 / 100 = 0.000007238

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000007238 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00022825757

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00658 · 0.22 / 100 = 0.000014476

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000014476 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00045651514

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 10

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 10 = 0.000198

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000198 / 3.6 = 0.000055

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000055 · 72.45999999999999 / 100 = 0.000039853

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000039853 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00125680421

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000055 · 26.8 / 100 = 0.00001474

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001474 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00046484064

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000055 · 0.06 / 100 = 0.000000033

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000033 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000104069

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000055 · 0.35 / 100 = 0.0000001925

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001925 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000607068

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000055 · 0.11 / 100 = 0.0000000605

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000605 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000190793

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000055 · 0.22 / 100 = 0.000000121

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000121 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000381586

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 5 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 10 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000003948 | 0.00012554482 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.004767868 | 0.15161628946 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00176344 | 0.05607668448 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00002303 | 0.00073234476 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000007238 | 0.0002301655 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000014476 | 0.000460331 |

Источник загрязнения: 6614, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6614 01, ЗРА, ФС отстойника 50 м3

Список литературы:

1. Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 12

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 12 = 0.0569

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0569 / 3.6 = 0.0158

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0158 · 72.45999999999999 / 100 = 0.01144868

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.01144868 · 8760 · 3600 / 106 = 0.36104557248

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0158 · 26.8 / 100 = 0.0042344

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0042344 · 8760 · 3600 / 106 = 0.1335360384

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0158 · 0.06 / 100 = 0.00000948

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000948 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00029896128

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0158 · 0.35 / 100 = 0.0000553

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000553 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0017439408

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0158 · 0.11 / 100 = 0.00001738

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001738 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00054809568

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0158 · 0.22 / 100 = 0.00003476

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00003476 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00109619136

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 24

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 24 = 0.000475

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000475 / 3.6 = 0.000132

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000132 · 72.45999999999999 / 100 = 0.0000956472

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000956472 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0030163301

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000132 · 26.8 / 100 = 0.000035376

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000035376 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00111561754

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000132 · 0.06 / 100 = 0.0000000792

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000792 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000249765

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000132 · 0.35 / 100 = 0.000000462

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000462 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00001456963

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000132 · 0.11 / 100 = 0.0000001452

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001452 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000457903

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000132 · 0.22 / 100 = 0.0000002904

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000002904 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000915805

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 12 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 24 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000948 | 0.00030145893 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01144868 | 0.36406190258 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0042344 | 0.13465165594 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000553 | 0.00175851043 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001738 | 0.00055267471 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00003476 | 0.00110534941 |

Источник загрязнения: 6615, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6615 01, ЗРА, ФС газопровода (УТРН-85)

Список литературы:

1. Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (среда газовая)

Наименование технологического потока: Природный газ (топливо)

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.020988

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.293

Общее количество данного оборудования, шт., N = 4

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.293 · 0.020988 · 4 = 0.0246

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0246 / 3.6 = 0.00683

Примесь: 0410 Метан (727*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 98.43

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00683 · 98.43000000000001 / 100 = 0.006722769

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.006722769 · 8760 · 3600 / 106 = 0.21200924318

Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.02

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00683 · 0.02 / 100 = 0.000001366

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000001366 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00004307818

Примесь: 0405 Пентан (450)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.02

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00683 · 0.02 / 100 = 0.000001366

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000001366 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00004307818

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (парогазовые потоки)

Наименование технологического потока: Природный газ (топливо)

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.00072

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.03

Общее количество данного оборудования, шт., N = 8

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.03 · 0.00072 · 8 = 0.0001728

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0001728 / 3.6 = 0.000048

Примесь: 0410 Метан (727*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 98.43

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000048 · 98.43000000000001 / 100 = 0.0000472464

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000472464 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00148996247

Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.02

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000048 · 0.02 / 100 = 0.0000000096

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000096 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000030275

Примесь: 0405 Пентан (450)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.02

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000048 · 0.02 / 100 = 0.0000000096

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000096 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000030275

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (среда газовая) | Природный газ (топливо) | 4 | 8760 |
| Фланцевые соединения (парогазовые потоки) | Природный газ (топливо) | 8 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0405 | Пентан (450) | 0.000001366 | 0.00004338093 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.006722769 | 0.21349920565 |
| 0412 | Изобутан (2-Метилпропан) (279) | 0.000001366 | 0.00004338093 |

Источник загрязнения: 6616, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6616 01, ЗРА, ФС площадки приготовления ЭКВ

Список литературы:

1. Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №9

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 1

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 1 = 0.00474

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.00474 / 3.6 = 0.001317

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 60

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 60 / 100 = 0.0007902

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0007902 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0249197472

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 40

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 40 / 100 = 0.0005268

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0005268 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0166131648

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №9

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 2

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 2 = 0.0000396

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0000396 / 3.6 = 0.000011

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 60

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 60 / 100 = 0.0000066

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000066 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0002081376

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 40

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 40 / 100 = 0.0000044

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000044 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0001387584

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №9 | 1 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №9 | 2 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0007902 | 0.0251278848 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0005268 | 0.0167519232 |

Источник загрязнения: 6617, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6617 01, ЗРА, ФС площадки емкости перемешивания химреактивов (ЭКВ)

Список литературы:

1. Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из тяжелой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 1

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 1 = 0.00474

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.00474 / 3.6 = 0.001317

Примесь: 1052 Метанол (Метиловый спирт) (338)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 100

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 100 / 100 = 0.0013170

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.001317 · 8760 · 3600 / 106 = 0.041532912

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из тяжелой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 2

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 2 = 0.0000396

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0000396 / 3.6 = 0.000011

Примесь: 1052 Метанол (Метиловый спирт) (338)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 100

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 100 / 100 = 0.0000110

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000011 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000346896

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из тяжелой жидкости | 1 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из тяжелой жидкости | 2 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | 0.001317 | 0.041879808 |

Источник загрязнения: 6618, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6618 01, ЗРА, ФС дренажной емкости

Список литературы:

1. Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №9

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 1

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 1 = 0.00474

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.00474 / 3.6 = 0.001317

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 60

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 60 / 100 = 0.0007902

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0007902 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0249197472

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 40

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 40 / 100 = 0.0005268

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0005268 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0166131648

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №9

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 2

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 2 = 0.0000396

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0000396 / 3.6 = 0.000011

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 60

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 60 / 100 = 0.0000066

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000066 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0002081376

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 40

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 40 / 100 = 0.0000044

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000044 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0001387584

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №9 | 1 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №9 | 2 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0007902 | 0.0251278848 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0005268 | 0.0167519232 |

Источник загрязнения: 6619, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6619 01, ЗРА, ФС насосной

Список литературы:

1. Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №9

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 1

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 1 = 0.00474

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.00474 / 3.6 = 0.001317

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 60

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 60 / 100 = 0.0007902

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0007902 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0249197472

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 40

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 40 / 100 = 0.0005268

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0005268 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0166131648

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №9

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 2

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 2 = 0.0000396

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0000396 / 3.6 = 0.000011

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 60

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 60 / 100 = 0.0000066

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000066 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0002081376

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 40

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 40 / 100 = 0.0000044

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000044 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0001387584

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №9 | 1 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №9 | 2 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0007902 | 0.0251278848 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0005268 | 0.0167519232 |

Источник загрязнения: 6620, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6620 01, Сверлильный станок (ИЗНО)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из феррадо: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 756

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N= 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.007

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.007 · 756 · 1 / 106 = 0.00381

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N= 0.2 · 0.007 · 1 = 0.0014

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0014 | 0.00381 |

Источник загрязнения: 6621, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6621 01, Точильный станок (ИЗНО)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Точильные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 756

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N= 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.011 · 756 · 1 / 106 = 0.00599

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N= 0.2 · 0.011 · 1 = 0.0022

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.016

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.016 · 756 · 1 / 106 = 0.00871

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N= 0.2 · 0.016 · 1 = 0.0032

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0032 | 0.00871 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0022 | 0.00599 |

Источник загрязнения: 6622, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6622 01, Насос НБ-125 (УТРН-85)

Список литературы:

1. Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости:

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (Прил.Б2), Q = 0.05

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 3960

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.05 · 1 / 3.6 = 0.0139

Валовый выброс, т/год (6.3), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.05 · 1 · 3960) / 1000 = 0.198

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14[3]), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 72.45999999999999 · 0.198 / 100 = 0.1434708

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 72.45999999999999 · 0.0139 / 100 = 0.01007194

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14[3]), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.198 / 100 = 0.053064

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0139 / 100 = 0.0037252

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14[3]), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.198 / 100 = 0.000693

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0139 / 100 = 0.00004865

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14[3]), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.198 / 100 = 0.0004356

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0139 / 100 = 0.00003058

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14[3]), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.198 / 100 = 0.0002178

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0139 / 100 = 0.00001529

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14[3]), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.198 / 100 = 0.0001188

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0139 / 100 = 0.00000834

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000834 | 0.0001188 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01007194 | 0.1434708 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0037252 | 0.053064 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00004865 | 0.000693 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001529 | 0.0002178 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00003058 | 0.0004356 |

Источник загрязнения: 6623, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6623 01, Насос плунжерный (ЭКВ)

Список литературы:

1. Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Реагент

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости:

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (Прил.Б2), Q = 0.05

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.05 · 1 / 3.6 = 0.0139

Валовый выброс, т/год (6.3), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.05 · 1 · 8760) / 1000 = 0.438

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14[3]), CI = 60.00

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 60 · 0.438 / 100 = 0.2628000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 60 · 0.0139 / 100 = 0.0083400

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14[3]), CI = 40.00

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 40 · 0.438 / 100 = 0.1752000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 40 · 0.0139 / 100 = 0.0055600

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00556 | 0.1752 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00834 | 0.2628 |

Источник загрязнения: 6624, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6624 01, Насос консольный (ЭКВ)

Список литературы:

1. Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Реагент

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости:

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (Прил.Б2), Q = 0.05

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.05 · 1 / 3.6 = 0.0139

Валовый выброс, т/год (6.3), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.05 · 1 · 8760) / 1000 = 0.438

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14[3]), CI = 60.00

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 60 · 0.438 / 100 = 0.2628000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 60 · 0.0139 / 100 = 0.0083400

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14[3]), CI = 40.00

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 40 · 0.438 / 100 = 0.1752000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 40 · 0.0139 / 100 = 0.0055600

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00556 | 0.1752 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00834 | 0.2628 |

Источник загрязнения: 6625, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6625 01, Насос трехплунжерный (ЭКВ)

Аналогичный расчет: Источники №№6626,6627

Список литературы:

1. Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и

средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости:

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (Прил.Б2), Q = 0.05

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 2160

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.05 · 1 / 3.6 = 0.0139

Валовый выброс, т/год (6.3), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.05 · 1 · 2160) / 1000 = 0.108

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14[3]), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 72.45999999999999 · 0.108 / 100 = 0.0782568

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 72.45999999999999 · 0.0139 / 100 = 0.01007194

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14[3]), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.108 / 100 = 0.0289440

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0139 / 100 = 0.0037252

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14[3]), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.108 / 100 = 0.0003780

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0139 / 100 = 0.00004865

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14[3]), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.108 / 100 = 0.0002376

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0139 / 100 = 0.00003058

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14[3]), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.108 / 100 = 0.0001188

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0139 / 100 = 0.00001529

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14[3]), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.108 / 100 = 0.0000648

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0139 / 100 = 0.00000834

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000834 | 0.0000648 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01007194 | 0.0782568 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0037252 | 0.028944 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00004865 | 0.000378 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001529 | 0.0001188 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00003058 | 0.0002376 |

Источник загрязнения: 6628-6629, неорганизованный источник

Источник выделения: 6628 01, Фильтр (сепаратор)

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Расчет по п. 4

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 40

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.92

KTMIN = 0.92

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 50

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.09

KTMAX = 1.09

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 10

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 10

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течении года, т/год, B = 10

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.854

Годовая оборачиваемость резервуара (4.1.13), NN = B / (RO · V) = 10 / (0.854 · 10) = 1.17

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 4

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 77.26, P = 77.26

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 50

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 50 + 45 = 75

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (4.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 77.26 · 75 · (1.09 · 1 + 0.92) · 0.1 · 2.5 · 10 / (107 · 0.854) = 0.001002

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (4.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 77.26 · 75 · 1.09 · 0.1 · 1 · 4) / 104 = 0.0412

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.001002 / 100 = 0.0007260492

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0412 / 100 = 0.02985352

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.001002 / 100 = 0.000268536

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0412 / 100 = 0.0110416

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.001002 / 100 = 0.000003507

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0412 / 100 = 0.0001442

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.001002 / 100 = 0.0000022044

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0412 / 100 = 0.00009064

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.001002 / 100 = 0.0000011022

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0412 / 100 = 0.00004532

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.001002 / 100 = 0.0000006012

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0412 / 100 = 0.00002472

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00002472 | 0.0000006012 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.02985352 | 0.0007260492 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0110416 | 0.000268536 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0001442 | 0.000003507 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00004532 | 0.0000011022 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00009064 | 0.0000022044 |

Котельная столовая ЦДНГ-2

Источник загрязнения: 1339, Труба

Источник выделения: 1339 01, ТОО Бургылау "CRONOS-116"

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 63.940

Расход топлива, л/с, BG = 3.861

Месторождение, M = Озен

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), QR = 6648

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 6648 · 0.004187 = 27.84

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 116

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 116

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.08

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.08 · (116 / 116)0.25 = 0.08

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 63.94 · 27.84 · 0.08 · (1-0) = 0.1424

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 3.861 · 27.84 · 0.08 · (1-0) = 0.0086

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.1424 = 0.1139200

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.0086 = 0.0068800

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.1424 = 0.0185120

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0086 = 0.0011180

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0.01

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 63.94 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 63.94 = 0.01202072

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 3.861 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 3.861 = 0.000725868

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 27.84 = 6.96

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 63.94 · 6.96 · (1-0 / 100) = 0.4450224

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 3.861 · 6.96 · (1-0 / 100) = 0.02687256

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00688 | 0.11392 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.001118 | 0.018512 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.000725868 | 0.01202072 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.02687256 | 0.4450224 |

Источник загрязнения: 1340, Труба

Источник выделения: 1340 01, ТОО Бургылау "CRONOS-116"

Резервный

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 27.383

Расход топлива, л/с, BG = 3.861

Месторождение, M = Озен

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), QR = 6648

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 6648 · 0.004187 = 27.84

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 116

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 116

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.08

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.08 · (116 / 116)0.25 = 0.08

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 27.383 · 27.84 · 0.08 · (1-0) = 0.061

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 3.861 · 27.84 · 0.08 · (1-0) = 0.0086

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.061 = 0.0488000

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.0086 = 0.0068800

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.061 = 0.0079300

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0086 = 0.0011180

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0.01

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 27.383 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 27.383 = 0.005148004

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 3.861 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 3.861 = 0.000725868

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 27.84 = 6.96

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 27.383 · 6.96 · (1-0 / 100) = 0.19058568

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 3.861 · 6.96 · (1-0 / 100) = 0.02687256

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00688 | 0.0488 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.001118 | 0.00793 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.000725868 | 0.005148004 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.02687256 | 0.19058568 |

1341 Продувочная свеча на газопроводе в котельной (столовая ЦДНГ-2 НГДУ-1)

Расчет выбросов ЗВ при продувке газовых систем печей, котельных проведен по формуле методических указаний «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа (Приложение №1 к приказу Министра ООС РК от 18.04.2008г. №100 –п)».

| Формулы расчета | параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vг = K * V / T * (Pср / Z - 0,1) Мх = Vr*ρ*10-3 *n, т/год m=Vr/t*ρ*103, | Рср. | K | L | D | V | Z | T | ρ | t | n | d |
|  | МПа | оК/МПа | м | м | м3 |  | оК | кг/м3 | сек/прод | шт. | м |
|  | 0,101 | 2702,970297 | 8,9 | 0,05 | 0,0175 | 0,91 | 293 | 0,73 | 5 | 2 | 0,05 |

| Vг | Общее m | Общее Мх |
| --- | --- | --- |
| м3 | г/с | т/год |
| 0,0018 | 0,2628 | 0,0000026 |

1342 Продувочная свеча на газопроводе перед входом в котельную (столовая ЦДНГ-2 НГДУ-1)

Расчет выбросов ЗВ при продувке газовых систем печей, котельных проведен по формуле методических указаний «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа (Приложение №1 к приказу Министра ООС РК от 18.04.2008г. №100 –п)».

| Формулы расчета | параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vг = K * V / T * (Pср / Z - 0,1) Мх = Vr*ρ*10-3 *n, т/год m=Vr/t*ρ*103, | Рср. | K | L | D | V | Z | T | ρ | t | n | d |
|  | МПа | оК/МПа | м | м | м3 |  | оК | кг/м3 | сек/прод | шт. | м |
|  | 0,101 | 2702,970297 | 25 | 0,05 | 0,0491 | 0,91 | 293 | 0,73 | 5 | 2 | 0,05 |

| Vг | Общее m | Общее Мх |
| --- | --- | --- |
| м3 | г/с | т/год |
| 0,00498 | 0,72708 | 0,0000073 |

1343 Продувочная свеча на площадке ГРШП (столовая ЦДНГ-2 НГДУ-1)

Расчет выбросов ЗВ при продувке газовых систем печей, котельных проведен по формуле методических указаний «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа (Приложение №1 к приказу Министра ООС РК от 18.04.2008г. №100 –п)».

| Формулы расчета | параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vг = K * V / T * (Pср / Z - 0,1) Мх = Vr*ρ*10-3 *n, т/год m=Vr/t*ρ*103, | Рср. | K | L | D | V | Z | T | ρ | t | n | d |
|  | МПа | оК/МПа | м | м | м3 |  | оК | кг/м3 | сек/прод | шт. | м |
|  | 0,101 | 2702,970297 | 25 | 0,05 | 0,0491 | 0,91 | 293 | 0,73 | 5 | 2 | 0,05 |

| Vг | Общее m | Общее Мх |
| --- | --- | --- |
| м3 | г/с | т/год |
| 0,0099 | 2,9047 | 0,0000073 |

1344 Клапан ГРШП (столовая ЦДНГ-2 НГДУ-1)

Литература: Министерство экологии и биоресурсов Республики Казахстан. Республиканский научно-производственный центр эколого-экономического анализа и лицензирования "КАЗЭКОЭКСП", Алматы 1996 г. «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами».

| Исходные данные | Обозн. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура газа | To | oC | 20 |
| Плотность газа | ρ | кг/м3 | 0,73 |
| Количество продувок в год | n | раз | 365 |
| Высота продувочной свечи | H | м | 4 |
| Диаметр свечи | d | м | 0,05 |
| Коэффициент сжимаемости | Z |  | 0,91 |
| Переводной коэффициент | B | м*К/МПа*с | 3018,36 |
| Время проведения технологической операции | tт | с | 5 |
| Среднее давление в трубопроводе при продувке | Pcp | Мпа | 0,1 |
| Экспериментальный коэффициент | Ck | м3 | 3,2 |
| Продолжительность проведения операции | t | сек | 5 |
| Расчет |  |  |  |
| Площадь сечения проходного отверстия, через которое производится продувка | f= π*d2/4 | м2 | 0,0020 |
| Среднегодовая температура газа | T=To+273 | К | 293 |
| Объем выбросов углерода при продувке газа через свечу | V=[B* | м3/год | 7,3319 |

|  | f*t*Pcp*n/ (T*Z)]+Ck |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V1=V/t/n | м3/сек | 0,0040 |
| Секундный выброс, отнесенный к 30 мин. периоду | Gc= V1*ρ*103 | г/с | 2,9328 |
| Осреднение (когда продолжительность выброса не более 30 мин) | Gc=Gc*tT/1800 | г/с | 0,0081 |
| Весовое количество газа, сбрасываемое через одну свечу в атмосферу | GT=V1*ρ*10-3 | т/год | 0,011 |
| Итого: | % | г/сек | т/год |
| углеводороды С1-С5 | 100 | 0,0081 | 0,011 |

6764 Выброс ЗВ от ЗРА и ФС котельной, площадки ГРШП, газопровода (столовая ЦДНГ-2 НГДУ-1)

от 29 июля 2011 года № 196-п Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов

| Наименование | Обозн. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Формула расчета |  |  |  |
| П = n * b * h, кг/ч |  |  |  |
| ЗРА |  |  |  |
| Количество единиц работающего оборудования | n | шт. | 5 |
| Величина утечки | b | кг/час | 0,021 |
| Доля потерявших герметичность уплотнений | h |  | 0,293 |
| Время работы | Т | час | 8760 |
| Выброс углеводородов | М | г/с | 0,0085 |
|  |  | т/год | 0,2695 |
| Фланцы |  |  |  |
| Количество единиц работающего оборудования | n | шт. | 10 |
| Величина утечки | b | кг/час | 0,00072 |
| Доля потерявших герметичность уплотнений | h |  | 0,03 |
| Время работы | Т | час | 8760 |
| Выброс углеводородов | М | г/с | 0,000060 |
|  |  | т/год | 0,001892 |
| Итого: | % | г/сек | т/год |
| углеводороды С1-С5 | 100 | 0,0086 | 0,2714 |

- Выбросы ЗВ в атмосферу при проведении строительно-ремонтных работ

6765 Работа с пылящими материалами при проведении строительно-ремонтных работ (известь)

Методика расчета нормативов выбросов от норганизованных источников п.3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от

строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды РеспубликиКазахстан от 18

| Методика расчета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п |  |  |  |
| Формула расчета |  |  |  |
| Мсек = К1*К2*К3*К4*К5*К7*К8*К9*В*Gчас*106/3600*(1-η), г/сек |  |  |  |
| Мгод = К1*К2*К3'*К4*К5*K7*К8*К9*В*Gгод*(1-η), т/год |  |  |  |
| Наименование | Обозн. | Ед. изм. | Кол-во |
| Исходные данные: |  |  |  |
| Наименование материала | Известь |  |  |
| Количество перерабатываемого материала | GMAX | т/час | 0,5 |
| Общее количество перерабатываемого материала | GGOD | т/год | 0,06 |
| Наименование материала | Известь |  |  |
| Вес. доля пыл. фракции в материале | К1 |  | 0,04 |
| Доля пыли переходящая в аэрозоль | К2 |  | 0,02 |
| Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия | К3 |  | 1,2 |
| Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра | К ' 3 |  | 1,7 |
| Коэффициент, учитывающий местные условия | К4 |  | 1 |
| Коэф.учит.влажность материала | K5 |  | 0,90 |
| Коэф.учит.крупность материала | K7 |  | 0,50 |
| Коэф.учит.высоту пересыпки | B |  | 0,5 |
| Поправочный коэфф. | K8 |  | 1,00 |
| Поправочный коэфф.при мощном залповом сбросе материала | K9 |  | 1,00 |
| Выброс ЗВ |  | г/сек | т/год |
| 2908 |  | 0,04250 | 0,00018 |

6766 Работа с пылящими материалами при проведении строительно-ремонтных работ (шпатлевка)

| Методика расчета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п |  |  |  |
| Формула расчета |  |  |  |
| Мсек = К1*К2*К3*К4*К5*К7*К8*К9*В*Gчас*106/3600*(1-η), г/сек |  |  |  |
| Мгод = К1*К2*К3'*К4*К5*K7*К8*К9*В*Gгод*(1-η), т/год |  |  |  |
| Наименование | Обозн. | Ед. изм. | Кол-во |
| Исходные данные: |  |  |  |
| Общее количество материала | GGOD | т/год | 0,83 |
| Наименование материала | Шпатлевка |  |  |
| Вес. доля пыл. фракции в материале | К1 |  | 0,05 |
| Доля пыли переходящая в аэрозоль | К2 |  | 0,01 |
| Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия | К3 |  | 1,2 |
| Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра | К ' 3 |  | 1,7 |
| Коэффициент, учитывающий местные условия | К4 |  | 1 |
| Коэф.учит.влажность материала | K5 |  | 0,90 |
| Коэф.учит.крупность материала | K7 |  | 0,80 |
| Коэф.учит.высоту пересыпки | B |  | 0,4 |
| Поправочный коэфф. | K8 |  | 1,00 |
| Поправочный коэфф.при мощном залповом сбросе материала | K9 |  | 1,00 |
| Эффективность средств пылеподавления | η |  | 0 |
| Выброс ЗВ |  | г/сек | т/год |
| 2908 Пыль неорг. 70-20% SiO2 |  | 0,03400 | 0,00014 |

| Методика расчета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п |  |  |  |
| Формула расчета |  |  |  |
| Мсек = К1*К2*К3*К4*К5*К7*К8*К9*В*Gчас*106/3600*(1-η), г/сек |  |  |  |
| Мгод = К1*К2*К3'*К4*К5*K7*К8*К9*В*Gгод*(1-η), т/год |  |  |  |
| Наименование | Обозн. | Ед. изм. | Кол-во |
| Исходные данные: |  |  |  |
| Общее количество материала | GGOD | т/год | 0,2 |
| Наименование материала | Цемент |  |  |
| Вес. доля пыл. фракции в материале | К1 |  | 0,04 |
| Доля пыли переходящая в аэрозоль | К2 |  | 0,03 |
| Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия | К3 |  | 1,2 |
| Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра | К ' 3 |  | 1,7 |
| Коэффициент, учитывающий местные условия | К4 |  | 1 |
| Коэф.учит.влажность материала | K5 |  | 0,90 |
| Коэф.учит.крупность материала | K7 |  | 0,80 |
| Коэф.учит.высоту пересыпки | B |  | 0,5 |
| Поправочный коэфф. | K8 |  | 1,00 |
| Поправочный коэфф.при мощном залповом сбросе материала | K9 |  | 1,00 |
| Эффективность средств пылеподавления | η |  | 0 |
| Выброс ЗВ |  | г/сек | т/год |
| 2908 Пыль неорг. 70-20% SiO2 |  | 0,10200 | 0,00010 |

6767 Работа с)

6768 Покрасочные работы при проведении строительно-ремонтных работ

| Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Формула расчета: |  |  |  |
| Мх =m *f *ϭ' *ϭ *(1-ɳ)/1000000/3,6 г/сек; Мх =m *f *ϭ'' *ϭ *(1-ɳ)/1000000/3,6 г/сек; окр м p р х суш м p р х Мх =m *f *ϭ' ϭ *(1-ɳ)/1000000 т/год; Мх =m *f *ϭ'' *ϭ *(1-ɳ)/1000000 т/год; окр ф p р* х суш ф p р х |  |  |  |
| 1. Исходные данные: |  |  |  |
| Название | Обозначение | Ед.изм. | Значение |
| Технологический процесс | Окраска и сушка |  |  |
| Сырье | шпатлевка |  |  |
| Фактический годовой расход ЛКМ | mф | т/год | 0,83 |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования | mм | кг/час | 0,69 |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ для сольвента | fp | % | 25 |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ | ϭ'р | % | 100 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски | ϭ'р | % | 100 |
| Время работы | Т | час/год | 1200,00 |
| 2. Расчет выбросов ЗВ: |  |  |  |
| Итого ЗВ |  | г/сек | т/год |
| 2750 Сольвент |  | 0,0477 | 0,2063 |
| 1. Исходные данные: |  |  |  |
| Название | Обозначение | Ед.изм. | Значение |
| Технологический процесс | Окраска и сушка |  |  |
| Сырье | Краска |  |  |
| Фактический годовой расход ЛКМ | mф | т/год | 0,11 |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования | mм | кг/час | 0,092 |
| Доля летучей части (растворителя) | fp | % | 45 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски | ϭ'р | % | 100 |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ для диметилбензола | ϭх | % | 50 |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ для уайт-спирита | ϭх | % | 50 |
| Время работы | Т | час/год | 1200,00 |
| 2. Расчет выбросов ЗВ: |  |  |  |
| Итого ЗВ |  | г/сек | т/год |
| 0616 Диметилбензол |  | 0,0058 | 0,0249 |
| 2752 Уайт-спирит |  | 0,0058 | 0,0249 |
| 1. Исходные данные: |  |  |  |
| Название | Обозначение | Ед.изм. | Значение |
| Технологический процесс | Окраска и сушка |  |  |
| Сырье | Растворитель |  |  |
| Фактический годовой расход ЛКМ | mф | т/год | 0,0075 |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования | mм | кг/час | 0,006 |
| Доля летучей части (растворителя) | fp | % | 45 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски | ϭ'р | % | 100 |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ для уайт-спирита | ϭх | % | 100 |
| Время работы | Т | час/год | 1200,00 |
| 2. Расчет выбросов ЗВ: |  |  |  |
| Итого ЗВ |  | г/сек | т/год |
| 2752 Уайт-спирит |  | 0,0008 | 0,0034 |
| Название | Обозначение | Ед.изм. | Значение |
| Технологический процесс | Окраска и сушка |  |  |
| Сырье | Олифа |  |  |
| Фактический годовой расход ЛКМ | mф | т/год | 0,002 |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования | mм | кг/час | 0,002 |
| Доля летучей части (растворителя) | fp | % | 30 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски | ϭ'р | % | 100 |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ для уайт-спирита | ϭх | % | 30 |
| Время работы | Т | час/год | 1200,00 |
| 2. Расчет выбросов ЗВ: |  |  |  |
| Итого ЗВ |  | г/сек | т/год |
| 2752 Уайт-спирит |  | 0,00005 | 0,0002 |
| ВСЕГО ЗВ |  | г/сек | т/год |
| 0616 Диметилбензол |  | 0,0058 | 0,0249 |
| 2750 Сольвент |  | 0,0477 | 0,2063 |
| 2752 Уайт-спирит |  | 0,0066 | 0,0284 |

6769 Сварочные работы при проведении строительно-ремонтных работ

МЕТОДИКА расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)

| 1. Исходные данные для ручной дуговой сварки штучными электродами: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип сварочных работ: |  |  |  | сварка штучными электродами |  |
| Тип электродов |  |  |  | МР-3 |  |
| Расход электродов Вгод, кг |  |  |  | 10 |  |
| Годовой фонд времени, Т, час/год |  |  |  | 200 |  |
| Макс. расход сырья за час Вчас, кг/час |  |  |  | 0,050 |  |
| Mгод=; Вгод*Кмах; *(1-n); , т/год. 10^6. Мгод; Кмах*Вчас; *(1-n); , г/сек. 3600. |  |  |
| Наименование ЗВ | Уд.выдел. ЗВ, г/кг | Расход сварочных материалов |  | Выброс |  |
|  |  | кг/с | кг/год | г/с | т/год |
| Железа оксид | 9,77 | 0,00001 | 10,00 | 0,0001357 | 0,0000977 |
| Марганец и его соединения оксид | 1,73 |  |  | 0,0000240 | 0,0000173 |
| Фтористые газообразные соединения | 0,4 |  |  | 0,0000056 | 0,000004 |

1345 Продувочная свеча на газопроводе в котельной (столовая ЦДНГ-11 НГДУ-1)

Расчет выбросов ЗВ при продувке газовых систем печей, котельных проведен по формуле методических указаний «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа (Приложение №1 к приказу Министра ООС РК от 18.04.2008г. №100 –п)».

| Формулы расчета | параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vг = K * V / T * (Pср / Z - 0,1) Мх = Vr*ρ*10-3 *n, т/год m=Vr/t*ρ*103, | Рср. | K | L | D | V | Z | T | ρ | t | n | d |
|  | МПа | оК/МПа | м | м | м3 |  | оК | кг/м3 | сек/прод | шт. | м |
|  | 0,101 | 2702,970297 | 8,9 | 0,05 | 0,0175 | 0,91 | 293 | 0,73 | 5 | 2 | 0,05 |

| Vг | Общее m | Общее Мх |
| --- | --- | --- |
| м3 | г/с | т/год |
| 0,001774068 | 0,518027912 | 0,0000026 |

1346 Продувочная свеча на газопроводе перед входом в котельную (столовая ЦДНГ-11 НГДУ-1)

Расчет выбросов ЗВ при продувке газовых систем печей, котельных проведен по формуле методических указаний «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа (Приложение №1 к приказу Министра ООС РК от 18.04.2008г. №100 –п)».

| Формулы расчета Vг = K * V / T * (Pср / Z - 0,1) | параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рср. | K | L | D | V | Z | T | ρ | t | n | d |

| Мх = Vr*ρ*10-3 *n, т/год m=Vr/t*ρ*103, | МПа | оК/МПа | м | м | м3 |  | оК | кг/м3 | сек/прод | шт. | м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,101 | 2702,970297 | 25 | 0,05 | 0,0491 | 0,91 | 293 | 0,73 | 5 | 2 | 0,05 |

| Vг | Общее m | Общее Мх |
| --- | --- | --- |
| м3 | г/с | т/год |
| 0,004978 | 0,02327144 | 0,0000073 |

1347 Продувочная свеча на площадке ГРШП (столовая ЦДНГ-11 НГДУ-1)

Расчет выбросов ЗВ при продувке газовых систем печей, котельных проведен по формуле методических указаний «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа (Приложение №1 к приказу Министра ООС РК от 18.04.2008г. №100 –п)».

| Формулы расчета | параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vг = K * V / T * (Pср / Z - 0,1) Мх = Vr*ρ*10-3 *n, т/год m=Vr/t*ρ*103, | Рср. | K | L | D | V | Z | T | ρ | t | n | d |
|  | МПа | оК/МПа | м | м | м3 |  | оК | кг/м3 | сек/прод | шт. | м |
|  | 0,101 | 2702,970297 | 25 | 0,05 | 0,0491 | 0,91 | 293 | 0,73 | 5 | 2 | 0,05 |

| Vг | Общее m | Общее Мх |
| --- | --- | --- |
| м3 | г/с | т/год |
| 0,004978 | 0,02327144 | 0,0000073 |

1348 Клапан ГРШП (столовая ЦДНГ-11 НГДУ-1)

Литература: Министерство экологии и биоресурсов Республики Казахстан. Республиканский научно-производственный центр эколого-экономического анализа и лицензирования "КАЗЭКОЭКСП", Алматы 1996 г. «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами».

| Исходные данные | Обозн. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура газа | To | oC | 20 |
| Плотность газа | ρ | кг/м3 | 0,73 |
| Количество продувок в год | n | раз | 365 |
| Высота продувочной свечи | H | м | 4 |
| Диаметр свечи | d | м | 0,05 |
| Коэффициент сжимаемости | Z |  | 0,91 |
| Переводной коэффициент | B | м*К/МПа*с | 3018,36 |
| Время проведения технологической операции | tт | с | 5 |
| Среднее давление в трубопроводе при продувке | Pcp | Мпа | 0,1 |
| Экспериментальный коэффициент | Ck | м3 | 3,2 |
| Продолжительность проведения операции | t | сек | 5 |
| Расчет |  |  |  |
| Площадь сечения проходного отверстия, через которое производится продувка | f= π*d2/4 | м2 | 0,0020 |
| Среднегодовая температура газа | T=To+273 | К | 293 |  |
| Объем выбросов углерода при продувке газа через свечу | V=[B* f*t*Pcp*n/ (T*Z)]+Ck | м3/год | 7,3319 |  |
|  | V1=V/t/n | м3/сек | 0,004 |  |
| Секундный выброс, отнесенный к 30 мин. периоду | Gc= V1*ρ*103 | г/с | 2,92 |  |
| Осреднение (когда продолжительность выброса не более 30 мин) | Gc=Gc*tT/1800 | г/с | 0,0081 |  |
| Весовое количество газа, сбрасываемое через одну свечу в атмосферу | GT=V1*ρ*10-3 | т/год | 0,00000292 |  |
| Итого: | % | г/сек | т/год |  |
| углеводороды С1-С5 | 100 | 0,0081 | 0,00000292 |  |

6770 Выброс ЗВ от ЗРА и ФС котельной, площадки ГРШП, газопровода (столовая ЦДНГ-11 НГДУ-1)

от 29 июля 2011 года № 196-п Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов

| Наименование | Обозн. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Формула расчета |  |  |  |
| П = n * b * h, кг/ч |  |  |  |
| ЗРА |  |  |  |
| Количество единиц работающего оборудования | n | шт. | 5 |
| Величина утечки | b | кг/час | 0,021 |
| Доля потерявших герметичность уплотнений | h |  | 0,293 |
| Время работы | Т | час | 8760 |
| Выброс углеводородов | М | г/с | 0,0085 |
|  |  | т/год | 0,2695 |
| Фланцы |  |  |  |
| Количество единиц работающего оборудования | n | шт. | 10 |
| Величина утечки | b | кг/час | 0,00072 |
| Доля потерявших герметичность уплотнений | h |  | 0,03 |
| Время работы | Т | час | 8760 |
| Выброс углеводородов | М | г/с | 0,000060 |
|  |  | т/год | 0,001892 |
| Итого: | % | г/сек | т/год |
| углеводороды С1-С5 | 100 | 0,0086 | 0,2714 |

1349 Продувочная свеча на газопроводе в котельной (офиса ЦДНГ8/11 НГДУ-1)

Расчет выбросов ЗВ при продувке газовых систем печей, котельных проведен по формуле методических указаний «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа (Приложение №1 к приказу Министра ООС РК от 18.04.2008г. №100 –п)».

| Формулы расчета | параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vг = K * V / T * (Pср / Z - 0,1) Мх = Vr*ρ*10-3 *n, т/год m=Vr/t*ρ*103, | Рср. | K | L | D | V | Z | T | ρ | t | n | d |
|  | МПа | оК/МПа | м | м | м3 |  | оК | кг/м3 | сек/прод | шт. | м |
|  | 0,101 | 2702,97029 7 | 8,9 | 0,05 | 0,0175 | 0,91 | 293 | 0,73 | 5 | 2 | 0,05 |

| Vг | Общее m | Общее Мх |
| --- | --- | --- |
| м3 | г/с | т/год |
| 0,004978 | 0,02327144 | 0,0000073 |

1350 Продувочная свеча на газопроводе перед входом в котельную (офиса ЦДНГ8/11 НГДУ-1)

Расчет выбросов ЗВ при продувке газовых систем печей, котельных проведен по формуле методических указаний «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа (Приложение №1 к приказу Министра ООС РК от 18.04.2008г. №100 –п)».

| Формулы расчета Vг = K * V / T * (Pср / Z - 0,1) | параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рср. | K | L | D | V | Z | T | ρ | t | n | d |

| Мх = Vr*ρ*10-3 *n, т/год m=Vr/t*ρ*103, | МПа | оК/МПа | м | м | м3 |  | оК | кг/м3 | сек/прод | шт. | м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,101 | 2702,97029 7 | 25 | 0,05 | 0,0491 | 0,91 | 293 | 0,73 | 5 | 2 | 0,05 |

| Vг | Общее m | Общее Мх |
| --- | --- | --- |
| м3 | г/с | т/год |
| 0,005 | 0,0234 | 0,0000073 |

1351 Продувочная свеча на площадке ГРШП (офиса ЦДНГ8/11 НГДУ-1)

Расчет выбросов ЗВ при продувке газовых систем печей, котельных проведен по формуле методических указаний «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа (Приложение №1 к приказу Министра ООС РК от 18.04.2008г. №100 –п)».

| Формулы расчета | параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vг = K * V / T * (Pср / Z - 0,1) Мх = Vr*ρ*10-3 *n, т/год m=Vr/t*ρ*103, | Рср. | K | L | D | V | Z | T | ρ | t | n | d |
|  | МПа | оК/МПа | м | м | м3 |  | оК | кг/м3 | сек/прод | шт. | м |
|  | 0,101 | 2702,97029 7 | 25 | 0,05 | 0,0491 | 0,91 | 293 | 0,73 | 5 | 2 | 0,05 |

| Vг | Общее m | Общее Мх |
| --- | --- | --- |
| м3 | г/с | т/год |
| 0,004978 | 0,02327144 | 0,0000073 |

1352 Клапан ГРШП (офиса ЦДНГ8/11 НГДУ-1)

Литература: Министерство экологии и биоресурсов Республики Казахстан. Республиканский научно-производственный центр эколого-экономического анализа и лицензирования "КАЗЭКОЭКСП", Алматы 1996 г. «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами».

| Исходные данные | Обозн. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура газа | To | oC | 20 |
| Плотность газа | ρ | кг/м3 | 0,73 |
| Количество продувок в год | n | раз | 365 |
| Высота продувочной свечи | H | м | 4 |
| Диаметр свечи | d | м | 0,05 |
| Коэффициент сжимаемости | Z |  | 0,91 |
| Переводной коэффициент | B | м*К/МПа*с | 3018,36 |
| Время проведения технологической операции | tт | с | 5 |
| Среднее давление в трубопроводе при продувке | Pcp | Мпа | 0,1 |
| Экспериментальный коэффициент | Ck | м3 | 3,2 |
| Продолжительность проведения операции | t | сек | 5 |
| Расчет |  |  |  |
| Площадь сечения проходного отверстия, через которое производится продувка | f= π*d2/4 | м2 | 0,0020 |
| Среднегодовая температура газа | T=To+273 | К | 293 |
| Объем выбросов углерода при продувке газа через свечу | V=[B* f*t*Pcp*n/ (T*Z)]+Ck | м3/год | 7,3319 |
|  | V1=V/t/n | м3/сек | 0,0040 |
| Секундный выброс, отнесенный к 30 мин. периоду | Gc= V1*ρ*103 | г/с | 2,92 |
| Осреднение (когда продолжительность выброса не более 30 мин) | Gc=Gc*tT/180 0 | г/с | 0,0081 |
| Весовое количество газа, сбрасываемое через одну свечу в атмосферу | GT=V1*ρ*10-3 | т/год | 0,0000029 |
| Итого: | % | г/сек | т/год |
| углеводороды С1-С5 | 100 | 0,0081 | 0,0000029000 |

6771 Выброс ЗВ от ЗРА и ФС котельной, площадки ГРШП, газопровода (офиса ЦДНГ8/11 НГДУ-1)

от 29 июля 2011 года № 196-п Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов

| Наименование | Обозн. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Формула расчета |  |  |  |
| П = n * b * h, кг/ч |  |  |  |
| ЗРА |  |  |  |
| Количество единиц работающего оборудования | n | шт. | 5 |
| Величина утечки | b | кг/час | 0,021 |
| Доля потерявших герметичность уплотнений | h |  | 0,293 |
| Время работы | Т | час | 8760 |
| Выброс углеводородов | М | г/с | 0,0085 |
|  |  | т/год | 0,2695 |
| Фланцы |  |  |  |
| Количество единиц работающего оборудования | n | шт. | 10 |
| Величина утечки | b | кг/час | 0,00072 |
| Доля потерявших герметичность уплотнений | h |  | 0,03 |
| Время работы | Т | час | 8760 |
| Выброс углеводородов | М | г/с | 0,000060 |
|  |  | т/год | 0,001892 |
| Итого: | % | г/сек | т/год |
| углеводороды С1-С5 | 100 | 0,0086 | 0,2714 |

- Выбросы ЗВ в атмосферу при проведении строительно-ремонтных работ

6772 Работа с пылящими материалами при проведении строительно-ремонтных работ (известь)

| Методика расчета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п |  |  |  |
| Формула расчета |  |  |  |
| Мсек = К1*К2*К3*К4*К5*К7*К8*К9*В*Gчас*106/3600*(1-η), г/сек |  |  |  |
| Мгод = К1*К2*К3'*К4*К5*K7*К8*К9*В*Gгод*(1-η), т/год |  |  |  |
| Наименование | Обозн. | Ед. изм. | Кол-во |
| Исходные данные: |  |  |  |
| Наименование материала | Известь |  |  |
| Количество перерабатываемого материала | GMAX | т/час | 0,5 |
| Общее количество перерабатываемого материала | GGOD | т/год | 0,03 |
| Наименование материала | Известь |  |  |
| Вес. доля пыл. фракции в материале | К1 |  | 0,04 |
| Доля пыли переходящая в аэрозоль | К2 |  | 0,02 |
| Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия | К3 |  | 1,2 |
| Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра | К ' 3 |  | 1,7 |
| Коэффициент, учитывающий местные условия | К4 |  | 1 |
| Коэф.учит.влажность материала | K5 |  | 0,90 |
| Коэф.учит.крупность материала | K7 |  | 0,50 |
| Коэф.учит.высоту пересыпки | B |  | 0,5 |
| Поправочный коэфф. | K8 |  | 1,00 |
| Поправочный коэфф.при мощном залповом сбросе материала | K9 |  | 1,00 |
| Выброс ЗВ |  | г/сек | т/год |
| 2908 |  | 0,04250 | 0,00001 |

6773 Работа с пылящими материалами при проведении строительно-ремонтных работ (шпатлевка)

| Методика расчета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п |  |  |  |
| Формула расчета |  |  |  |
| Мсек = К1*К2*К3*К4*К5*К7*К8*К9*В*Gчас*106/3600*(1-η), г/сек |  |  |  |
| Мгод = К1*К2*К3'*К4*К5*K7*К8*К9*В*Gгод*(1-η), т/год |  |  |  |
| Наименование | Обозн. | Ед. изм. | Кол-во |
| Исходные данные: |  |  |  |
| Общее количество материала | GGOD | т/год | 0,50 |
| Наименование материала | Шпатлевка |  |  |
| Вес. доля пыл. фракции в материале | К1 |  | 0,05 |
| Доля пыли переходящая в аэрозоль | К2 |  | 0,01 |
| Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия | К3 |  | 1,2 |
| Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра | К ' 3 |  | 1,7 |
| Коэффициент, учитывающий местные условия | К4 |  | 1 |
| Коэф.учит.влажность материала | K5 |  | 0,90 |
| Коэф.учит.крупность материала | K7 |  | 0,80 |
| Коэф.учит.высоту пересыпки | B |  | 0,4 |
| Поправочный коэфф. | K8 |  | 1,00 |
| Поправочный коэфф.при мощном залповом сбросе материала | K9 |  | 1,00 |
| Эффективность средств пылеподавления | η |  | 0 |
| Выброс ЗВ |  | г/сек | т/год |
| 2908 Пыль неорг. 70-20% SiO2 |  | 0,03400 | 0,00009 |

6774 Работа с пылящими материалами при проведении строительно-ремонтных работ (цемент)

| Методика расчета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п |  |  |  |
| Формула расчета |  |  |  |
| Мсек = К1*К2*К3*К4*К5*К7*К8*К9*В*Gчас*106/3600*(1-η), г/сек |  |  |  |
| Мгод = К1*К2*К3'*К4*К5*K7*К8*К9*В*Gгод*(1-η), т/год |  |  |  |
| Наименование | Обозн. | Ед. изм. | Кол-во |
| Исходные данные: |  |  |  |
| Общее количество материала | GGOD | т/год | 0,2 |
| Наименование материала | Цемент |  |  |
| Вес. доля пыл. фракции в материале | К1 |  | 0,04 |
| Доля пыли переходящая в аэрозоль | К2 |  | 0,03 |
| Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия | К3 |  | 1,2 |
| Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра | К ' 3 |  | 1,7 |
| Коэффициент, учитывающий местные условия | К4 |  | 1 |
| Коэф.учит.влажность материала | K5 |  | 0,90 |
| Коэф.учит.крупность материала | K7 |  | 0,80 |
| Коэф.учит.высоту пересыпки | B |  | 0,5 |
| Поправочный коэфф. | K8 |  | 1,00 |
| Поправочный коэфф.при мощном залповом сбросе материала | K9 |  | 1,00 |
| Эффективность средств пылеподавления | η |  | 0 |
| Выброс ЗВ |  | г/сек | т/год |
| 2908 Пыль неорг. 70-20% SiO2 |  | 0,10200 | 0,00010 |

6775 Покрасочные работы при проведении строительно-ремонтных работ

| Методика расчета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005 |  |  |  |
| 1. Формула расчета: |  |  |  |
| Мх =m *f *ϭ' *ϭ *(1-ɳ)/1000000/3,6 г/сек; Мх =m *f *ϭ'' *ϭ *(1-ɳ)/1000000/3,6 г/сек; окр м p р х суш м p р х Мх =m *f *ϭ' ϭ *(1-ɳ)/1000000 т/год; Мх =m *f *ϭ'' *ϭ *(1-ɳ)/1000000 т/год; окр ф p р* х суш ф p р х |  |  |  |
| 1. Исходные данные: |  |  |  |
| Название | Обозначение | Ед.изм. | Значение |
| Технологический процесс | Окраска и сушка |  |  |
| Сырье | шпатлевка |  |  |
| Фактический годовой расход ЛКМ | mф | т/год | 0,50 |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования | mм | кг/час | 0,42 |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ для сольвента | fp | % | 25 |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ | ϭ'р | % | 100 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски | ϭ'р | % | 100 |
| Время работы | Т | час/год | 1200,00 |
| 2. Расчет выбросов ЗВ: |  |  |  |
| Итого ЗВ |  | г/сек | т/год |
| 2750 Сольвент |  | 0,0289 | 0,1250 |
| 1. Исходные данные: |  |  |  |
| Название | Обозначение | Ед.изм. | Значение |
| Технологический процесс | Окраска и сушка |  |  |
| Сырье | Краска |  |  |
| Фактический годовой расход ЛКМ | mф | т/год | 0,08 |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования | mм | кг/час | 0,069 |
| Доля летучей части (растворителя) | fp | % | 45 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски | ϭ'р | % | 100 |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ для диметилбензола | ϭх | % | 50 |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ для уайт-спирита | ϭх | % | 50 |
| Время работы | Т | час/год | 1200,00 |
| 2. Расчет выбросов ЗВ: |  |  |  |
| Итого ЗВ |  | г/сек | т/год |
| 0616 Диметилбензол |  | 0,0043 | 0,0187 |
| 2752 Уайт-спирит |  | 0,0043 | 0,0187 |
| 1. Исходные данные: |  |  |  |
| Название | Обозначение | Ед.изм. | Значение |
| Технологический процесс | Окраска и сушка |  |  |
| Сырье | Растворитель |  |  |
| Фактический годовой расход ЛКМ | mф | т/год | 0,0075 |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования | mм | кг/час | 0,006 |
| Доля летучей части (растворителя) | fp | % | 45 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски | ϭ'р | % | 100 |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ для уайт-спирита | ϭх | % | 100 |
| Время работы | Т | час/год | 1200,00 |
| 2. Расчет выбросов ЗВ: |  |  |  |
| Итого ЗВ |  | г/сек | т/год |
| 2752 Уайт-спирит |  | 0,0008 | 0,0034 |
| Название | Обозначение | Ед.изм. | Значение |
| Технологический процесс | Окраска и сушка |  |  |
| Сырье | Олифа |  |  |
| Фактический годовой расход ЛКМ | mф | т/год | 0,002 |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования | mм | кг/час | 0,001 |
| Доля летучей части (растворителя) | fp | % | 30 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски | ϭ'р | % | 100 |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ для уайт-спирита | ϭх | % | 30 |
| Время работы | Т | час/год | 1200,00 |
| 2. Расчет выбросов ЗВ: |  |  |  |
| Итого ЗВ |  | г/сек | т/год |
| 2752 Уайт-спирит |  | 0,0000 | 0,0001 |
| ВСЕГО ЗВ |  | г/сек | т/год |
| 0616 Диметилбензол |  | 0,0043 | 0,0187 |
| 2750 Сольвент |  | 0,0289 | 0,1250 |
| 2752 Уайт-спирит |  | 0,0051 | 0,0222 |

6776 Сварочные работы при проведении строительно-ремонтных работ

| 1. Исходные данные для ручной дуговой сварки штучными электродами: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип сварочных работ: |  |  |  | сварка штучными электродами |  |
| Тип электродов |  |  |  | МР-3 |  |
| Расход электродов Вгод, кг |  |  |  | 10 |  |
| Годовой фонд времени, Т, час/год |  |  |  | 200 |  |
| Макс. расход сырья за час Вчас, кг/час |  |  |  | 0,050 |  |
| 2. Формула расчета: |  |  |  |  |  |
| П=Кхm*B, г/с; П=Кхm*B*10-6, т/год |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ | Уд.выдел. ЗВ, г/кг | Расход сварочных материалов |  | Выброс |  |
|  |  | кг/с | кг/год | г/с | т/год |
| Железа оксид | 9,77 | 0,00001 | 10,00 | 0,0001357 | 0,0000977 |
| Марганец и его соединения оксид | 1,73 |  |  | 0,0000240 | 0,0000173 |
| Фтористые газообразные соединения | 0,4 |  |  | 0,0000056 | 0,0000040 |

Источник загрязнения N 1353, Труба

Источник выделения N 1353 01, ДЭС

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 0.034

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.2

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.034 · 30 / 3600 = 0.0002833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.2 · 30 / 103 = 0.006

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2   Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.034 · 1.2 / 3600 = 0.00001133 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.2 · 1.2 / 103 = 0.00024

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.034 · 39 / 3600 = 0.000368 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.2 · 39 / 103 = 0.0078

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.034 · 10 / 3600 = 0.0000944 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.2 · 10 / 103 = 0.002

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.034 · 25 / 3600 = 0.000236 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.2 · 25 / 103 = 0.005

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.034 · 12 / 3600 = 0.0001133 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.2 · 12 / 103 = 0.0024

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2   Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.034 · 1.2 / 3600 = 0.00001133 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.2 · 1.2 / 103 = 0.00024

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.034 · 5 / 3600 = 0.0000472 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.2 · 5 / 103 = 0.001

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0002833 | 0.006 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000368 | 0.0078 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0000472 | 0.001 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0000944 | 0.002 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.000236 | 0.005 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.00001133 | 0.00024 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00001133 | 0.00024 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0001133 | 0.0024 |

Источник №1335 , Котел  чугунный ВВ-735

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 200

Расход топлива, л/с, BG = 0.8

Месторождение, M = Оренбург-Совхозное

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3(прил. 2.1), QR = 8018

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 8018 · 0.004187 = 33.57

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 500

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 500

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0875

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0875 · (500 / 500)0.25 = 0.0875

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 200 · 33.57 · 0.0875 · (1-0) = 0.587

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 0.8 · 33.57 · 0.0875 · (1-0) = 0.00235

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.587 = 0.47

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.00235 = 0.00188

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.587 = 0.0763

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.00235 = 0.0003055

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 200 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0 · 200 = 0

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 0.8 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0 · 0.8 = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 33.57 = 8.4

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 200 · 8.4 · (1-0 / 100) = 1.68

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 0.8 · 8.4 · (1-0 / 100) = 0.00672

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00188 | 0.47 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0003055 | 0.0763 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00672 | 1.68 |

Расчеты РООС

«Обустройство нефтяных скважин после бурения 30 ед. НГДУ-1,2,3,4 на месторождении «Узень» и «Карамандыбас» в Мангистауской области»

НГДУ-1

•	Площадки 6 скважин (№№ 6604, 6681, 8267, 8268, 8269, 8279) и выкидной линии (ЗРА и ФС) условно объединены в один источник, источник № 6828;

•	Приустьевой колодец скважин (6 шт.)  источники №№ №6829-6834;

Ист 6828

Ист 6829-6834

«Обустройство нефтяных скважин после бурения 13 ед. НГДУ-1 на

месторождении «Узень» в Мангистауской области»

Расчет выбросов ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Площадка скважин и выкидных линий ЗРА, ФС (Обустройство нефтяных скважин после бурения 44 ед. ) источник №6783, Приустьевой колодец скважин   (Обустройство нефтяных скважин после бурения 44 ед. ) источник №6713-6823

Ист 6783

Ист 6813-6823

Модернизация ЦДРПО

4.2 РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1355

1356

1357

Источник загрязнения: 1358, труба

Источник выделения: 1358 01, Котельная БМК

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 788.4

Расход топлива, л/с, BG = 25

Месторождение, M = Бухара-Урал

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3(прил. 2.1), QR = 6648

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 6648 · 0.004187 = 27.84

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная паропроизв. котлоагрегата, т/ч, QN = 1

Факт. паропроизводительность котлоагрегата, т/ч, QF = 1

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0857

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0857 · (1 / 1)0.25 = 0.0857

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 788.4 · 27.84 · 0.0857 · (1-0) = 1.88

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 25 · 27.84 · 0.0857 · (1-0) = 0.0596

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 1.88 = 1.504

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.0596 = 0.0477

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 1.88 = 0.2444

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0596 = 0.00775

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0.01

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 788.4 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 788.4 = 0.1482

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 25 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 25 = 0.0047

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0

Кол-во окиси углерода на единицу тепла, кг/Гдж(табл. 2.1), KCO = 0.25

Тип топки: Паровые и водогрейные котлы

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3', CCO = QR · KCO = 27.84 · 0.25 = 6.96

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 788.4 · 6.96 · (1-0 / 100) = 5.49

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 25 · 6.96 · (1-0 / 100) = 0.174

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0715 | 3.758 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00775 | 0.2444 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0047 | 0.1482 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.174 | 5.49 |

Источник загрязнения: 1359, труба

Источник выделения: 1359 01, Котельная БМК

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 788.4

Расход топлива, л/с, BG = 25

Месторождение, M = Бухара-Урал

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3(прил. 2.1), QR = 6648

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 6648 · 0.004187 = 27.84

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная паропроизв. котлоагрегата, т/ч, QN = 1

Факт. паропроизводительность котлоагрегата, т/ч, QF = 1

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0857

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0857 · (1 / 1)0.25 = 0.0857

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 788.4 · 27.84 · 0.0857 · (1-0) = 1.88

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 25 · 27.84 · 0.0857 · (1-0) = 0.0596

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 1.88 = 1.504

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.0596 = 0.0477

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 1.88 = 0.2444

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0596 = 0.00775

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0.01

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 788.4 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 788.4 = 0.1482

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 25 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 25 = 0.0047

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0

Кол-во окиси углерода на единицу тепла, кг/Гдж(табл. 2.1), KCO = 0.25

Тип топки: Паровые и водогрейные котлы

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3', CCO = QR · KCO = 27.84 · 0.25 = 6.96

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 788.4 · 6.96 · (1-0 / 100) = 5.49

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 25 · 6.96 · (1-0 / 100) = 0.174

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0715 | 3.758 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00775 | 0.2444 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0047 | 0.1482 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.174 | 5.49 |

Источник загрязнения: 6835, труба

Источник выделения: 6835 01, Узел утилизации отходов (узлы пересыпки)

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Материалы из отсевов дробления

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.25

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.1

Примесь: 2902 Взвешенные вещества (116)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: закрыт с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 0.005

Площадка закрыта с 4-х сторон, метеоусловия не учитываются

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра, K3SR = 1

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра, K3 = 1

Влажность материала, %, VL = 1

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.9

Размер куска материала, мм, G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.05

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 309.63

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.25 · 0.1 · 1 · 0.005 · 0.9 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 0.05 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.000875

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.25 · 0.1 · 1 · 0.005 · 0.9 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 309.63 · (1-0) = 0.0195

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.000875

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.0195 = 0.0195

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Материалы из отсевов дробления

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.25

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.1

Примесь: 2902 Взвешенные вещества (116)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: закрыт с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 0.005

Площадка закрыта с 4-х сторон, метеоусловия не учитываются

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра, K3SR = 1

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра, K3 = 1

Влажность материала, %, VL = 1

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.9

Размер куска материала, мм, G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 103.21

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.25 · 0.1 · 1 · 0.005 · 0.9 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 0.02 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.00035

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.25 · 0.1 · 1 · 0.005 · 0.9 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 103.21 · (1-0) = 0.0065

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.000875

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.0195 + 0.0065 = 0.026

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 0.026 = 0.0104

Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.000875 = 0.00035

Источник выделения: 6835 02, Узел утилизации отходов (транспортеры)

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли от ленточных конвейеров

Место эксплуатации ленточного конвейера: В помещении

Удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, г/м2*с, Q = 0.003

Время работы конвейера, час/год, _T_ = 5840

Ширина ленты конвейера, м, B = 0.35

Длина ленты конвейера, м, L = 24.3

Степень открытости: закрыт с 4-х сторон

Коэффициент, учитывающий степень укрытия конвейера(табл.3.1.3), K4 = 0.005

Влажность материала, %, VL = 1

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.9

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Максимальный разовый выброс, с учетом грав. оседания, г/с (3.7.1), _G_ = KOC · Q · B · L · K5 · C5 · K4 · (1-NJ) = 0.4 · 0.003 · 0.35 · 24.3 · 0.9 · 1 · 0.005 · (1-0) = 0.0000459

Валовый выброс, с учетом грав.оседания, т/год (3.7.2), _M_ = KOC · 3.6 · Q · B · L · _T_ · K5 · C5S · K4 · (1-NJ) · 10-3 = 0.4 · 3.6 · 0.003 · 0.35 · 24.3 · 5840 · 0.9 · 1 · 0.005 · (1-0) · 10-3 = 0.000966

Место эксплуатации ленточного конвейера: В помещении

Удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, г/м2*с, Q = 0.003

Время работы конвейера, час/год, _T_ = 5840

Ширина ленты конвейера, м, B = 0.35

Длина ленты конвейера, м, L = 1.32

Степень открытости: закрыт с 4-х сторон

Коэффициент, учитывающий степень укрытия конвейера(табл.3.1.3), K4 = 0.005

Влажность материала, %, VL = 1

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.9

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Максимальный разовый выброс, с учетом грав. оседания, г/с (3.7.1), _G_ = KOC · Q · B · L · K5 · C5 · K4 · (1-NJ) = 0.4 · 0.003 · 0.35 · 1.32 · 0.9 · 1 · 0.005 · (1-0) = 0.000002495

Валовый выброс, с учетом грав.оседания, т/год (3.7.2), _M_ = KOC · 3.6 · Q · B · L · _T_ · K5 · C5S · K4 · (1-NJ) · 10-3 = 0.4 · 3.6 · 0.003 · 0.35 · 1.32 · 5840 · 0.9 · 1 · 0.005 · (1-0) · 10-3 = 0.0000525

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MAX(G,GC) = 0.0000459+0,000002495 =0,000048359

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.000966 + 0.0000525 = 0,0010185

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Без очистки |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,00035 | 0,0104 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,000048359 | 0,0010185 |
|  | ИТОГО: | 0,000398359 | 0,0114185 |

Источник оборудован системой вентилирования и воздухоочистки, в состав которой входит промышленный фильтр, состоящий из гладких карманов на металлическом каркасе, в количестве 24 штуки, состав карманов – гидрофобный полиэстер, степень очистки – 75-95% (для расчетов принимается минимальная степень очистки – 75%).

Суммарный выброс по источнику 6835 с учетом очистки составит:

| Код |  | Наименование ЗВ | Выброс г/с |  |  | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| После очистки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные вещества |  |  | 0,00009959 | 0,002854625 |  |  |

Источник загрязнения: 6836, труба

Источник выделения: 6836 01, Узел утилизации отходов (узлы пересыпки)

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Материалы из отсевов дробления

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.25

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: закрыт с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 0.005

Площадка закрыта с 4-х сторон, метеоусловия не учитываются

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра, K3SR = 1

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра, K3 = 1

Влажность материала, %, VL = 1

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.9

Размер куска материала, мм, G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.05

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 309.63

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.25 · 0.1 · 1 · 0.005 · 0.9 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 0.05 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.000875

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.25 · 0.1 · 1 · 0.005 · 0.9 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 309.63 · (1-0) = 0.0195

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.000875

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.0195 = 0.0195

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Материалы из отсевов дробления

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.25

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: закрыт с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 0.005

Площадка закрыта с 4-х сторон, метеоусловия не учитываются

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра, K3SR = 1

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра, K3 = 1

Влажность материала, %, VL = 1

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.9

Размер куска материала, мм, G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 103.21

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.25 · 0.1 · 1 · 0.005 · 0.9 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 0.02 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.00035

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.25 · 0.1 · 1 · 0.005 · 0.9 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 103.21 · (1-0) = 0.0065

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.000875

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.0195 + 0.0065 = 0.026

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 0.026 = 0.0104

Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.000875 = 0.00035

Источник выделения: 6836 02, Узел утилизации отходов (транспортеры)

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли от ленточных конвейеров

Место эксплуатации ленточного конвейера: В помещении

Удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, г/м2*с, Q = 0.003

Время работы конвейера, час/год, _T_ = 5840

Ширина ленты конвейера, м, B = 0.35

Длина ленты конвейера, м, L = 24.3

Степень открытости: закрыт с 4-х сторон

Коэффициент, учитывающий степень укрытия конвейера(табл.3.1.3), K4 = 0.005

Влажность материала, %, VL = 1

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.9

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Максимальный разовый выброс, с учетом грав. оседания, г/с (3.7.1), _G_ = KOC · Q · B · L · K5 · C5 · K4 · (1-NJ) = 0.4 · 0.003 · 0.35 · 24.3 · 0.9 · 1 · 0.005 · (1-0) = 0.0000459

Валовый выброс, с учетом грав.оседания, т/год (3.7.2), _M_ = KOC · 3.6 · Q · B · L · _T_ · K5 · C5S · K4 · (1-NJ) · 10-3 = 0.4 · 3.6 · 0.003 · 0.35 · 24.3 · 5840 · 0.9 · 1 · 0.005 · (1-0) · 10-3 = 0.000966

Место эксплуатации ленточного конвейера: В помещении

Удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, г/м2*с, Q = 0.003

Время работы конвейера, час/год, _T_ = 5840

Ширина ленты конвейера, м, B = 0.35

Длина ленты конвейера, м, L = 1.32

Степень открытости: закрыт с 4-х сторон

Коэффициент, учитывающий степень укрытия конвейера(табл.3.1.3), K4 = 0.005

Влажность материала, %, VL = 1

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.9

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Максимальный разовый выброс, с учетом грав. оседания, г/с (3.7.1), _G_ = KOC · Q · B · L · K5 · C5 · K4 · (1-NJ) = 0.4 · 0.003 · 0.35 · 1.32 · 0.9 · 1 · 0.005 · (1-0) = 0.000002495

Валовый выброс, с учетом грав.оседания, т/год (3.7.2), _M_ = KOC · 3.6 · Q · B · L · _T_ · K5 · C5S · K4 · (1-NJ) · 10-3 = 0.4 · 3.6 · 0.003 · 0.35 · 1.32 · 5840 · 0.9 · 1 · 0.005 · (1-0) · 10-3 = 0.0000525

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MAX(G,GC) = 0.0000459+0,000002495 =0,000048359

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.000966 + 0.0000525 = 0,0010185

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Без очистки |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,00035 | 0,0104 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,000048359 | 0,0010185 |
|  | ИТОГО: | 0,000398359 | 0,0114185 |

Источник оборудован системой вентилирования и воздухоочистки, в состав которой входит промышленный фильтр, состоящий из гладких карманов на металлическом каркасе, в количестве 24 штуки, состав карманов – гидрофобный полиэстер, степень очистки – 75-95% (для расчетов принимается минимальная степень очистки – 75%).

Суммарный выброс по источнику 6836 с учетом очистки составит:

| Код |  | Наименование ЗВ | Выброс г/с |  |  | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| После очистки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные вещества |  |  | 0,0000996 | 0,002854625 |  |  |

1360, 1361

6837

Источник загрязнения: 6838

Источник выделения: 6838 01, Станок ЧПУ

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Токарные станки и автоматы малых и средних размеров

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 5840

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 =1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), GV = 0,0063

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN =	0,2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,00126 | 0,0265 |

Источник выбросов N 6839 рассчитывается аналогично источнику № 6838

Обустройство нефтяных скважин после бурения 27 ед. НГДУ-1 на месторождении Узень в Мангистауской области

Источники №6850-6855, 6857-6875 Приустьевой колодец скважин

Литература: Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов (приказ Министра ООС РК от 29 июля 2011 года №196-о)

Расчет выбросов при испарении производится по формулам:

M=0,163*P38*m*Kt max*kp max* kв*Vч мах/10^4		 = 0,3795    Г/сек

G=0,294*P38*m*(Kt max*Kв*+Kt min)*Kp ср*Коб*B/10^7/rж	 = 0,0084  т/год

| Режим эксплуатаций | Vч мах, м3/час | В, т/год | Конструкция рез-ра | Vp, m3 | г.ж, т/м3 | кол-во рез-ров, шт. | Тkip, oC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| буферная емкость (все типы резервуаров) | 4 | 13 | заглубленный | 3,75 | 0,854 | 1 | 69 |

| Продолжение исходных данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Климатическая зона | Р38 | Коб |  | Кt max |  | Kt min | Кp max | Kp cp | Кв |
| Третья - южные области РК | 77,26 | 2,5 |  | 1,09 |  | 0,92 | 0,8 | 0,56 | 1 |
| Молекулярная масса паров жидкости |  |  | m=0,6*Tkip+45 |  | 86,4 |  |  |  |  |

| Результаты расчёта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выбросы ЗВ | г/сек | т/год |
| пары нефти | 0,37952 | 0,00841 |

| Определяемый параметр | H2S | Углеводороды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предельные |  | Ароматические |  |  |
|  |  | С1-С5 | С6-С10 | бензол | ксилол | талуол |
| Ci. масс % | 0,06 | 72,46 | 26,8 | 0,35 | 0,11 | 0,22 |
| Mi, г/сек | 0,0002 | 0,275 | 0,10171 | 0,00133 | 0,00042 | 0,00083 |
| Gi, m/год | 0,00001 | 0,00609 | 0,00225 | 0,00003 | 0,00001 | 0,00002 |

| Источник выброса №1370-1375 выхлопная труба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения № 001 Цементировочный агрегат ЦА-320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок". МООС РК, Астана 2005г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мсек = (ei * Ne) / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мкв = (qi * Вкв) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | где - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тчас - | время работы за отчетный период Т = 4032 час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ne - | мощность двигателя Ne = 221 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной установки с учетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| совокупности режимов , составляющих экспл.цикл, определяемый по табл.3 и табл.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя , bэ = 218,5 г/кВт*ч, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вкв - | расход топлива дизельной установкой т/кв Вкв = 48,384 т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Код вещества | Наименование вещества | Значение | Значение |  | Т = | Ne = | Вкв = |  | Выброс вредного вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ei | qi |  |  |  |  |  | Мг/сек |  |  |  | Мт/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оксиды азота | 9,6 | 40 |  | 4032 | 221 | 48,384 |  | 0,58933333 |  |  |  | 1,93536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 301 | Диоксид азота |  |  |  | 4032 | 221 | 48,384 |  | 0,47146700 |  |  |  | 1,548288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 304 | Оксид азота |  |  |  | 4032 | 221 | 48,384 |  | 0,076613 |  |  |  | 0,251597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 328 | Сажа | 0,5 | 2 |  | 4032 | 221 | 48,384 |  | 0,030694 |  |  |  | 0,096768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330 | Диоксид серы | 1,2 | 5 |  | 4032 | 221 | 48,384 |  | 0,073667 |  |  |  | 0,24192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 337 | Оксид углерода | 6,2 | 26 |  | 4032 | 221 | 48,384 |  | 0,380611 |  |  |  | 1,257984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 703 | Бенз(а)пирен | 0,000012 | 0,000055 |  | 4032 | 221 | 48,384 |  | 0,000001 |  |  |  | 0,000003000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1325 | Формальдегид | 0,12 | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,007367 |  |  |  | 0,024192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2,9 | 12 |  |  |  |  |  | 0,178028 |  |  |  | 0,580608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник выброса №1376-1378 выхлопная труба |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения №001 |  |  | БАРС-40 3 шт |
| Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок". МООС РК, Астана 2005г |  |  |  |
| Определяется по формуле: |  |
| Мсек = (ei * Ne) / 3600 |  |
| Мкв = (qi * Вкв) / 1000 |  |
| где - |  |
| Тчас - | время работы за отчетный период Т = 7392 час |  |  |  |
| Ne - | мощность двигателя Ne = 221 кВт |  |  |  |
| ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |  |  |  |
| qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной |  |  |  |
|  | установки с учетом совокупности режимов , составляющих экспл.цикл, определяемый |  |  |  |
| по табл.3 и табл.4 |  |  |  |  |
| bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя , bэ = 16,21 г/кВт*ч, |  |  |  |
| Вкв - | расход топлива дизельной установкой т/кв = 81,312 т/год |  |  |  |

| Код вещества | Наименование вещества | Значение | Значение |  |  |  | Выброс вредного вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ei | qi | Т = | Ne = | Вкв = | Мг/сек | Мт/год |
|  | Оксиды азота | 9,6 | 40 | 7392 | 221 | 81,312 | 0,589333333 | 3,25248 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 7392 | 221 | 81,312 | 0,47146667 | 2,601984 |
| 304 | Оксид азота |  |  | 7392 | 221 | 81,312 | 0,076613333 | 0,4228224 |
| 328 | Сажа | 0,5 | 2 | 7392 | 221 | 81,312 | 0,030694444 | 0,162624 |
| 330 | Диоксид серы | 1,2 | 5 | 7392 | 221 | 81,312 | 0,073666667 | 0,40656 |
| 337 | Оксид углерода | 6,2 | 26 | 7392 | 221 | 81,312 | 0,380611111 | 2,114112 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,000012 | 0,000055 | 7392 | 221 | 81,312 | 0,000001000 | 0,000004000 |
| 1325 | Формальдегид | 0,12 | 0,5 | 7392 | 221 | 81,312 | 0,007367 | 0,040656 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2,9 | 12 | 7392 | 221 | 81,312 | 0,178028 | 0,975744 |

Источник выделения: 6883-6887 01, Узел приготовления цементного раствора (5 ед.)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Цемент

Коэфф.гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, КОС = 0,4

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

| Влажность материала, %, | VL = | 0,85 |
| --- | --- | --- |
| Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), | K5 = | 0,9 |
| Скорость ветра (среднегодовая), м/с, | G3SR = | 5 |
| Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), | K3SR = | 1,2 |
| Скорость ветра (максимальная), м/с, | G3 = | 12 |
| Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), | K3 = | 2 |
| Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), | K4 = | 0,2 |
| Размер куска материала, мм, | G7 = | 0,1 |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), | K7 = | 1 |
| Доля пылевой фракции в материале (табл.1), | K1 = | 0,04 |
| Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), | K2 = | 0,03 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, | Gмах = | 0,002 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, | GGOD = | 4 |
| Высота падения материала, м, | GB = | 2 |
| Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), | B = | 0,7 |
| Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т | К9 = | 0,2 |
| Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т | NJ = | 0,8 |
| Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), | GC = | 0,00001 |
| Время работы узла переработки в год, часов, | RT2 = | 868 |
| Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), | MC = | 0,0000290304 |

Итого выбросы от источника выделения

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/сек | Выброс т/год | Выброс г/сек | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ( | 0,00001 | 0,0000290304 | 0,000004 | 0,00001 |

Источники загрязнения: 6888-6892  5 шт

Источник выделения: 001, Емкость для хранения пром отходов

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов.

| Площадь испарения поверхности, м2, F = _X2_ · _Y2_ = | 0,36 |
| --- | --- |
| Нормы убыли мазута в ОЗ период, кг/м2 в месяц (п.5.3.3), N1OZ = | 1,84 |
| Нормы убыли мазута в ВЛ период, кг/м2 в месяц (п.5.3.3), N2VL = | 2,56 |

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/сек | Выброс т/год | Выброс г/сек 5шт | Выброс т/год 5шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-С19 | 0,000356 | 0,01 | 0,00178 | 0,050 |

Источник загрязнения № 6893-6897 сварочный агрегат

Источник выделения №01 Электросварка (электроды УОНИ-13/45)

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004

| Qгод= | Вгод * К m * (1-η) | ,т/год |
| --- | --- | --- |
|  | 1000000 |  |
| qсек= | Вчас * К m * (1-η) | , г/сек |
|  | 3600 |  |

В -расход применяемого материала, кг/год

Вгод =	56	кг/год

Вчас =	0,5	кг/час

К m -	удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

| Оксиды марганца | К m = | 0,92 |
| --- | --- | --- |
| Фтористый водород | К m = | 0,75 |
| Оксиды железа | К m = | 10,69 |
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | К m = | 1,4 |
| Фториды | К m = | 3,3 |
| Окислы азота | К m = | 1,5 |
| Оксид углерода | К m = | 13,3 |
| η - степень очистки воздуха в аппарате | η = | 0 |
| Т - продолжительность работы , час/год | Т = | 1850 |

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества |  |  | Выбросы в атмосферу от одного поста |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | т/г |
| 123 | Оксиды железа |  |  | 0,00148 | 0,00060 |
| 143 | Оксиды марганца |  |  | 0,0001278 | 0,000052 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 0,000208 | 0,000084 |
| 337 | Оксид углерода |  |  | 0,001847 | 0,00075 |
| 342 | Фтористый водород |  |  | 0,0001042 | 0,000042 |
| 344 | Фториды |  |  | 0,000458 | 0,000185 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  |  | 0,000194 | 0,000078 |

Источник загрязнения № 6898 сварочный агрегат

Источник выделения:001, Газовая резка

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

| Степень очистки, доли ед., h = | 0 |
| --- | --- |
| Толщина материала, мм (табл. 4), L = | 20 |
| Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = | 252 |
| Число единицы оборудования на участке, NУСТ = | 1 |
| Число единицы оборудования, работающих одновременно, N УСТ MAX | 1 |
| Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), KX = | 200 |
| Удельное выделение, г/ч |  |
| 0143 Марганец и его соединения | 3 |
| 0123 Железо (II, III) оксиды | 197 |
| 0337 Углерод оксид | 65 |
| Окислы азота | 53,2 |

Соответсвенно получим:

| Код загрязняющего вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,054722000 | 0,04964 |
| 143 | Марганец и его соединения | 0,000833000 | 0,000756 |
| 301 | Азота (IV) диоксид | 0,014778000 | 0,0134100 |
| 337 | Углерод оксид | 0,018056000 | 0,01638 |

Источник выброса  №1379-1380 выхлопная труба 2шт

Источник выделения № 01 АПРС-40

Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".  МООС РК, Астана 2005г

Определяется по формуле:

Мсек = (ei * Ne) / 3600

Мкв = (qi  *  Вкв) / 1000

| Тчас - | время работы за отчетный период Т = 7392 час |
| --- | --- |
| Ne - | мощность двигателя Ne = 221 кВт |
| ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |
| qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной |
|  | установки с учетом совокупности режимов , составляющих экспл.цикл, определяемый |
| по табл.3 и табл.4 |  |
| bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя , bэ = 16,21 г/кВт*ч, |
| Вкв - | расход топлива дизельной установкой т/кв = 81,312 т/год |

| Код вещества | Наименование вещества | Значение | Значение |  |  |  | Выброс вредного вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ei | qi | Т = | Ne = | Вкв = | Мг/сек | Мт/год |
|  | Оксиды азота | 9,6 | 40 | 7392 | 221 | 81,312 | 0,589333333 | 3,25248 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 7392 | 221 | 81,312 | 0,47146667 | 2,601984 |
| 304 | Оксид азота |  |  | 7392 | 221 | 81,312 | 0,076613333 | 0,4228224 |
| 328 | Сажа | 0,5 | 2 | 7392 | 221 | 81,312 | 0,030694444 | 0,162624 |
| 330 | Диоксид серы | 1,2 | 5 | 7392 | 221 | 81,312 | 0,073666667 | 0,40656 |
| 337 | Оксид углерода | 6,2 | 26 | 7392 | 221 | 81,312 | 0,380611111 | 2,114112 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,000012 | 0,000055 | 7392 | 221 | 81,312 | 0,000001000 | 0,000004000 |
| 1325 | Формальдегид | 0,12 | 0,5 | 7392 | 221 | 81,312 | 0,007367 | 0,040656 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2,9 | 12 | 7392 | 221 | 81,312 | 0,178028 | 0,975744 |

Источник выделения: 6899-6901 01, Узел приготовления цементного раствора (3 ед.)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Цемент

Коэфф.гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, КОС = 0,4

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

| Влажность материала, %, | VL = | 0,85 |
| --- | --- | --- |
| Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), | K5 = | 0,9 |
| Скорость ветра (среднегодовая), м/с, | G3SR = | 5 |
| Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), | K3SR = | 1,2 |
| Скорость ветра (максимальная), м/с, | G3 = | 12 |
| Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), | K3 = | 2 |
| Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), | K4 = | 0,2 |
| Размер куска материала, мм, | G7 = | 0,1 |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), | K7 = | 1 |
| Доля пылевой фракции в материале (табл.1), | K1 = | 0,04 |
| Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), | K2 = | 0,03 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, | Gмах = | 0,001 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, | GGOD = | 2 |
| Высота падения материала, м, | GB = | 2 |
| Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), | B = | 0,7 |
| Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т | К9 = | 0,2 |
| Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т | NJ = | 0,8 |
| Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), | GC = | 0,00000336 |
| Время работы узла переработки в год, часов, | RT2 = | 868 |
| Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), | MC = | 0,0000145 |

Итого выбросы от источника выделения

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/сек | Выброс т/год | Выброс г/сек | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ( | 0,00000336 | 0,0000145 | 0,000001 | 0,000006 |

Источники загрязнения: 6902-6904  3 шт

Источник выделения: 001, Емкость для хранения пром отходов

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов.

| Площадь испарения поверхности, м2, F = _X2_ · _Y2_ = | 0,36 |
| --- | --- |
| Нормы убыли мазута в ОЗ период, кг/м2 в месяц (п.5.3.3), N1OZ = | 1,84 |
| Нормы убыли мазута в ВЛ период, кг/м2 в месяц (п.5.3.3), N2VL = | 2,56 |

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/сек | Выброс т/год | Выброс г/сек 3шт | Выброс т/год 3шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-С19 | 0,000356 | 0,01 | 0,00178 | 0,050 |

Источник загрязнения № 6905-6907 сварочный агрегат

Источник выделения №01 Электросварка (электроды УОНИ-13/45)

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004

| Qгод= | Вгод * К m * (1-η) | ,т/год |
| --- | --- | --- |
|  | 1000000 |  |
| qсек= | Вчас * К m * (1-η) | , г/сек |
|  | 3600 |  |

В -расход применяемого материала, кг/год

Вгод =	56	кг/год

Вчас =	0,5	кг/час

К m -	удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

| Оксиды марганца | К m = | 0,92 |
| --- | --- | --- |
| Фтористый водород | К m = | 0,75 |
| Оксиды железа | К m = | 10,69 |
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | К m = | 1,4 |
| Фториды | К m = | 3,3 |
| Окислы азота | К m = | 1,5 |
| Оксид углерода | К m = | 13,3 |
| η - степень очистки воздуха в аппарате | η = | 0 |
| Т - продолжительность работы , час/год | Т = | 1850 |

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества |  |  | Выбросы в атмосферу от одного поста |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | т/г |
| 123 | Оксиды железа |  |  | 0,00148 | 0,00060 |
| 143 | Оксиды марганца |  |  | 0,0001278 | 0,000052 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 0,000208 | 0,000084 |
| 337 | Оксид углерода |  |  | 0,001847 | 0,00075 |
| 342 | Фтористый водород |  |  | 0,0001042 | 0,000042 |
| 344 | Фториды |  |  | 0,000458 | 0,000185 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  |  | 0,000194 | 0,000078 |

Источник выброса  № 1381 1шт

Источник выделения № 001 Установка А-50

Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".  МООС РК, Астана 2005г.

Определяется по формуле:

Мсек = (ei * Ne) / 3600

Мкв = (qi  *  Вкв) / 1000

| Тчас - | время работы за отчетный период | Т = | 7392 | час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ne - | мощность двигателя | Ne = | 177 | кВт |  |
| ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |  |  |  |  |
| qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной установки с учетом совокупности режимов, составляющих экспл.цикл, определяемый по табл.3 и табл.4 |  |  |  |  |
| bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя , |  | bэ = | 43 | г/кВт*ч, |
| Вкв - | расход топлива дизельной установкой т/кв |  | Вкв = | 88,704 | т/год |

| Код вещества | Наименование вещества | Значение | Значение |  |  |  | Выброс вредного вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ei | qi | Т = | Ne = | Вкв = | Мг/сек | Мт/год |
|  | Оксиды азота | 9,6 | 40 |  |  |  | 0,472 | 3,54816 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 7392 | 177 | 88,704 | 0,37760000 | 2,838528 |
| 304 | Оксид азота |  |  |  |  |  | 0,06136 | 0,461261 |
| 328 | Сажа | 0,5 | 2 | 7392 | 177 | 88,704 | 0,024583 | 0,177408 |
| 330 | Диоксид серы | 1,2 | 5 | 7392 | 177 | 88,704 | 0,059 | 0,44352 |
| 337 | Оксид углерода | 6,2 | 26 | 7392 | 177 | 88,704 | 0,304833 | 2,306304 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,000012 | 0,000055 | 7392 | 177 | 88,704 | 0,000001 | 0,000005000 |
| 1325 | Формальдегид | 0,12 | 0,5 | 7392 | 177 | 88,704 | 0,0059 | 0,044352 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2,9 | 12 | 7392 | 177 | 88,704 | 0,142583 | 1,064448 |

Источник выделения: 6908-6910 01, Узел приготовления цементного раствора (3 ед.)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Цемент

Коэфф.гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, КОС = 0,4

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

| Влажность материала, %, | VL = | 0,85 |
| --- | --- | --- |
| Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), | K5 = | 0,9 |
| Скорость ветра (среднегодовая), м/с, | G3SR = | 5 |
| Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), | K3SR = | 1,2 |
| Скорость ветра (максимальная), м/с, | G3 = | 12 |
| Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), | K3 = | 2 |
| Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), | K4 = | 0,2 |
| Размер куска материала, мм, | G7 = | 0,1 |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), | K7 = | 1 |
| Доля пылевой фракции в материале (табл.1), | K1 = | 0,04 |
| Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), | K2 = | 0,03 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, | Gмах = | 0,001 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, | GGOD = | 2 |
| Высота падения материала, м, | GB = | 2 |
| Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), | B = | 0,7 |
| Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т | К9 = | 0,2 |
| Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т | NJ = | 0,8 |
| Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), | GC = | 0,00000336 |
| Время работы узла переработки в год, часов, | RT2 = | 868 |
| Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), | MC = | 0,0000145 |

Итого выбросы от источника выделения

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/сек | Выброс т/год | Выброс г/сек | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ( | 0,00000336 | 0,0000145 | 0,000001 | 0,000006 |

Источник загрязнения: 6911-6913 Неорганизованный источник

Источник выделения: 001, Емкость для хранения пром отходов

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. 	п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов.

| Площадь испарения поверхности, м2, F = _X2_ · _Y2_ = | 0,36 |
| --- | --- |
| Нормы убыли мазута в ОЗ период, кг/м2 в месяц (п.5.3.3), N1OZ = | 1,84 |
| Нормы убыли мазута в ВЛ период, кг/м2 в месяц (п.5.3.3), N2VL = | 2,56 |

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

| Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 5.45), _G_ = N2VL · F / 2592 = | 0,0003556 |
| --- | --- |
| Валовый выброс, т/год (ф-ла 5.46), G = (N1OZ + N2VL) · 6 · F · 0.001 = | 0,01 |

Итого выбросы от источника выделения

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/сек | Выброс т/год | Выброс г/сек 3шт | Выброс т/год 3шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-С19 | 0,0003556 | 0,01 | 0,0010668 | 0,030 |

Источник загрязнения №6419-6916 сварочый агрегат

Источник выделения № 01 Электросварка (электроды -УОНИ-13/45)

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004

| Qгод= | Вгод * К m * (1-η) | ,т/год |
| --- | --- | --- |
|  | 1000000 |  |
| qсек= | Вчас * К m * (1-η) | , г/сек |
|  | 3600 |  |

| В - | расход применяемого материала, кг/год |  | Вгод = | 56 | кг/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вчас = | 1 | кг/час |

| К m - | удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оксиды марганца | К m = | 0,92 |
|  | Фтористый водород | К m = | 0,75 |
|  | Оксиды железа | К m = | 10,69 |
|  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | К m = | 1,4 |
|  | Фториды | К m = | 3,3 |
|  | Окислы азота | К m = | 1,5 |
|  | Оксид углерода | К m = | 13,3 |
| η- | степень очистки воздуха в аппарате | η = | 0 |
| Т- | продолжительность работы , час/год | Т = | 1850 |

Соответсвенно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества |  |  | Выбросы в атмосферу от одного поста |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | т/г |
| 123 | Оксиды железа |  |  | 0,00148 | 0,00060 |
| 143 | Оксиды марганца |  |  | 0,0001278 | 0,000052 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 0,000208 | 0,000084 |
| 337 | Оксид углерода |  |  | 0,001847 | 0,00074 |
| 342 | Фтористый водород |  |  | 0,0001042 | 0,000042 |
| 344 | Фториды |  |  | 0,000458 | 0,000185 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  |  | 0,000194 | 0,000078 |

Источник выброса  № 1382 Выхлопная труба 1шт

Выхлопная труба 001 БАРС-50

Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".  МООС РК, Астана 2005г

Определяется по формуле:

Мсек = (ei * Ne) / 3600

Мкв = (qi  *  Вкв) / 1000

где -

| Тчас - | время работы за отчетный период | Т = | 7392 | час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ne - | мощность двигателя | Ne = | 221 | кВт |  |  |
| ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |  |  |  |  |  |
| qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной |  |  |  |  |  |
|  | установки с учетом совокупности режимов , составляющих экспл.цикл, определяемый |  |  |  |  |  |
|  | по табл.3 и табл.4 |  |  |  |  |  |
| bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя , |  |  | bэ = | 16,31 | г/кВт*ч, |
| Вкв - | расход топлива дизельной установкой т/кв |  |  | Вкв = | 88,704 | т/год |

| Код | Наименование | Значение | Значение |  |  |  | Выброс вредного |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вещества | вещества |  |  |  |  |  | вещества |  |
|  |  | ei | qi | Т = | Ne = | Вкв = | Мг/сек | Мт/год |
|  | Оксиды азота | 9,6 | 40 |  |  |  | 0,58933333 | 3,54816 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 7392 | 221 | 88,704 | 0,47146667 | 2,838528 |
| 304 | Оксид азота |  |  |  |  |  | 0,07661333 | 0,4612608 |
| 328 | Сажа | 0,5 | 2 | 7392 | 221 | 88,704 | 0,03069444 | 0,177408 |
| 330 | Диоксид серы | 1,2 | 5 | 7392 | 221 | 88,704 | 0,07366667 | 0,44352 |
| 337 | Оксид углерода | 6,2 | 26 | 7392 | 221 | 88,704 | 0,38061111 | 2,306304 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,000012 | 0,000055 | 7392 | 221 | 88,704 | 0,000000737 | 0,000004879 |
| 1325 | Формальдегид | 0,12 | 0,5 | 7392 | 221 | 88,704 | 0,00736667 | 0,044352 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2,9 | 12 | 7392 | 221 | 88,704 | 0,17802778 | 1,064448 |

Источник выделения: 6917-6918 01, Узел приготовления цементного раствора (2 ед.)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Цемент

Коэфф.гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, КОС =0,4

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

| Влажность материала, %, |  | VL = | 0,85 |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), |  | K5 = | 0,9 |
| Скорость ветра (среднегодовая), м/с, |  | G3SR = | 5 |
| Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), |  | K3SR = | 1,2 |
| Скорость ветра (максимальная), м/с, |  | G3 = | 12 |
| Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), |  | K3 = | 2 |
| Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), |  | K4 = | 0,2 |
| Размер куска материала, мм, |  | G7 = | 0,1 |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), |  | K7 = | 1 |
| Доля пылевой фракции в материале (табл.1), |  | K1 = | 0,04 |
| Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), |  | K2 = | 0,03 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, |  | Gмах = | 0,002 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, |  | GGOD = | 4 |
| Высота падения материала, м, |  | GB = | 2 |
| Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), |  | B = | 0,7 |
| Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т |  | К9 = | 0,2 |
| Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т |  | NJ = | 0,8 |
| Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), |  | GC = | 0,00001 |
| Время работы узла переработки в год, часов, |  | RT2 = | 868 |
| Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), |  | MC = | 2,90304E-05 |

Итого выбросы от источника выделения

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/сек | Выброс т/год | Выброс г/сек | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ( | 0,00001 | 0,000029 | 0,000004 | 0,00001 |

Источник загрязнения: 6919-6920 Неорганизованный источник

Источник выделения: 001, Емкость для хранения пром отходов

Список литературы: "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов.

| Площадь испарения поверхности, м2, F = _X2_ · _Y2_ = | 0,36 |
| --- | --- |
| Нормы убыли мазута в ОЗ период, кг/м2 в месяц (п.5.3.3), N1OZ = | 1,84 |
| Нормы убыли мазута в ВЛ период, кг/м2 в месяц (п.5.3.3), N2VL = | 2,56 |

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

| Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 5.45), _G_ = N2VL · F / 2592 = | 0,0003556 |
| --- | --- |
| Валовый выброс, т/год (ф-ла 5.46), G = (N1OZ + N2VL) · 6 · F · 0.001 = | 0,01 |

Итого выбросы от источника выделения

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/сек | Выброс т/год | Выброс г/сек | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-С19 | 0,0003556 | 0,01 | 0,0007112 | 0,020 |

Источник загрязнения № 6921-6922 Сварочный агрегат

Источник выделения № 001 Электросварка (электроды -УОНИ-13/45)

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004

Расчет выбросов загрязняющих веществ

| Qгод= | Вгод * К m * (1-η) | ,т/год |
| --- | --- | --- |
|  | 1000000 |  |
| qсек= | Вчас * К m * (1-η) | , г/сек |
|  | 3600 |  |

| В - | расход применяемого материала, кг/год | Вгод = | 56 | кг/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вчас = | 1 | кг/час |

| К m - | удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оксиды марганца | К m = | 0,92 |
|  | Фтористый водород | К m = | 0,75 |
|  | Оксиды железа | К m = | 10,69 |
|  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | К m = | 1,4 |
|  | Фториды | К m = | 3,3 |
|  | Окислы азота | К m = | 1,5 |
|  | Оксид углерода | К m = | 13,3 |
| η - | степень очистки воздуха в аппарате | η = | 0 |
| Т - | продолжительность работы , час/год | Т = | 1850 |

Соответсвенно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу от одного поста |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 123 | Оксиды железа | 0,00148 | 0,00060 |
| 143 | Оксиды марганца | 0,0001278 | 0,000052 |
| 301 | Диоксид азота | 0,000208 | 0,000084 |
| 337 | Оксид углерода | 0,001847 | 0,00074 |
| 342 | Фтористый водород | 0,0001042 | 0,000042 |
| 344 | Фториды | 0,000458 | 0,000185 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,000194 | 0,000078 |

Источник загрязнения № 6923 Сварочный агрегат

Источник выделения:001, Газовая резка

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

| Степень очистки, доли ед.,  = | 0 |
| --- | --- |
| Толщина материала, мм (табл. 4), L = | 20 |
| Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = | 252 |
| Число единицы оборудования на участке, NУСТ = | 1 |
| Число единицы оборудования, работающих одновременно, N УСТ MAX | 1 |
| Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), KX = | 200 |
| Удельное выделение, г/ч |  |
| 0143 Марганец и его соединения | 3 |
| 0123 Железо (II, III) оксиды | 197 |
| 0337 Углерод оксид | 65 |
| Окислы азота | 53,2 |

Соответсвенно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,054722200 | 0,04964 |
| 143 | Марганец и его соединения | 0,000833300 | 0,000756 |
| 301 | Азота (IV) диоксид | 0,014777800 | 0,0134064 |
| 337 | Углерод оксид | 0,018055600 | 0,01638 |

Источник выброса№ 1383 Установка УПА-60

Источник выделения № 001 Выхлопная труба

Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".  МООС РК, Астана 2005г

Определяется по формуле:

Мсек = (ei * Ne) / 3600

Мкв = (qi  *  Вкв) / 1000

Где:

| Тчас - | время работы за отчетный период | Т = | 7392 | час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ne - | мощность двигателя | Ne = | 243 | кВт |  |
| ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |  |  |  |  |
| qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной установки с учетом совокупности режимов , составляющих экспл.цикл, определяемый по табл.3 и табл.4 |  |  |  |  |
| bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя , |  | bэ = | 16 | г/кВт*ч, |
| Вкв - | расход топлива дизельной установкой т/кв |  | Вкв = | 88,704 | т/год |

| Код вещества | Наименование вещества | Значение | Значение |  |  |  | Выброс вредного вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ei | qi | Т = | Ne = | Вкв = | Мг/сек | Мт/год |
|  | Оксиды азота | 9,6 | 40 |  |  |  | 0,648 | 3,54816 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 7392 | 243 | 88,704 | 0,51840000 | 2,838528 |
| 304 | Оксид азота |  |  |  |  |  | 0,08424 | 0,4612608 |
| 328 | Сажа | 0,5 | 2 | 7392 | 243 | 88,704 | 0,03375 | 0,177408 |
| 330 | Диоксид серы | 1,2 | 5 | 7392 | 243 | 88,704 | 0,081 | 0,44352 |
| 337 | Оксид углерода | 6,2 | 26 | 7392 | 243 | 88,704 | 0,4185 | 2,306304 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,000012 | 0,000055 | 7392 | 243 | 88,704 | 0,000000810 | 0,000004879 |
| 1325 | Формальдегид | 0,12 | 0,5 | 7392 | 243 | 88,704 | 0,0081 | 0,044352 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2,9 | 12 | 7392 | 243 | 88,704 | 0,19575 | 1,064448 |

Источник выделения: 6924 01, Узел приготовления цементного раствора (1 ед.)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Цемент

Коэфф.гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, КОС =0,4

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

| Влажность материала, %, |  | VL = | 0,85 |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), |  | K5 = | 0,9 |
| Скорость ветра (среднегодовая), м/с, |  | G3SR = | 5 |
| Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), |  | K3SR = | 1,2 |
| Скорость ветра (максимальная), м/с, |  | G3 = | 12 |
| Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), |  | K3 = | 2 |
| Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), |  | K4 = | 0,2 |
| Размер куска материала, мм, |  | G7 = | 0,1 |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), |  | K7 = | 1 |
| Доля пылевой фракции в материале (табл.1), |  | K1 = | 0,04 |
| Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), |  | K2 = | 0,03 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, |  | Gмах = | 0,001 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, |  | GGOD = | 2 |
| Высота падения материала, м, |  | GB = | 2 |
| Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), |  | B = | 0,7 |
| Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т |  | К9 = | 0,2 |
| Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т |  | NJ = | 0,8 |
| Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), |  | GC = | 0,00000336 |
| Время работы узла переработки в год, часов, |  | RT2 = | 868 |
| Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), |  | MC = | 1,45152E-05 |

Итого выбросы от источника выделения

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/сек | Выброс т/год | Выброс г/сек | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ( | 0,00000336 | 1,45152E-05 | 0,000001 | 0,000006 |

Источник загрязнения: 6925 Неорганизованный источник

Источник выделения: 001, Емкость для хранения пром отходов

Список литературы: "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.  п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов.

| Площадь испарения поверхности, м2, F = _X2_ · _Y2_ = | 0,36 |
| --- | --- |
| Нормы убыли мазута в ОЗ период, кг/м2 в месяц (п.5.3.3), N1OZ = | 1,84 |
| Нормы убыли мазута в ВЛ период, кг/м2 в месяц (п.5.3.3), N2VL = | 2,56 |

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

| Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 5.45), _G_ = N2VL · F / 2592 = | 0,0003556 |
| --- | --- |
| Валовый выброс, т/год (ф-ла 5.46), G = (N1OZ + N2VL) · 6 · F · 0.001 = | 0,01 |

Итого выбросы от источника выделения

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/сек | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-С19 | 0,0003556 | 0,01 |

Источник загрязнения № 6925 Сварочный агрегат

Источник выделение 001

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004

Расчет выбросов загрязняющих веществ

| Qгод= | Вгод * К m * (1-η) | ,т/год |
| --- | --- | --- |
|  | 1000000 |  |
| qсек= | Вчас * К m * (1-η) | , г/сек |
|  | 3600 |  |

В -расход применяемого материала, кг/год

| Вгод = | 56 | кг/год |
| --- | --- | --- |
| Вчас = | 1 | кг/час |

К m -	удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

|  | Оксиды марганца |  | К m = | 0,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фтористый водород |  | К m = | 0,75 |
|  | Оксиды железа |  | К m = | 10,69 |
|  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  | К m = | 1,4 |
|  | Фториды |  | К m = | 3,3 |
|  | Окислы азота |  | К m = | 1,5 |
|  | Оксид углерода |  | К m = | 13,3 |
| η - | степень очистки воздуха в аппарате |  | η = | 0 |
| Т - | продолжительность работы , час/год |  | Т = | 1850 |

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества |  |  | Выбросы в атмосферу от одного поста |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | т/г |
| 123 | Оксиды железа |  |  | 0,00148 | 0,00060 |
| 143 | Оксиды марганца |  |  | 0,0001278 | 0,000052 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 0,000208 | 0,000084 |
| 337 | Оксид углерода |  |  | 0,001847 | 0,00074 |
| 342 | Фтористый водород |  |  | 0,0001042 | 0,000042 |
| 344 | Фториды |  |  | 0,000458 | 0,000185 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  |  | 0,000194 | 0,000078 |

Источник выброса  № 1384 ППУ

Источник выделения № 001 Выхлопная труба

Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".  МООС РК, Астана 2005г

Определяется по формуле:

Мсек = (ei * Ne) / 3600

Мкв = (qi  *  Вкв) / 1000

Где-

| Тчас - | время работы за отчетный период | Т = | 4032 | час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ne - | мощность двигателя | Ne = | 155 | кВт |
| ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |  |  |  |
| qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной установки с учетом совокупности режимов , составляющих экспл.цикл, определяемый по табл.3 и табл.4 |  |  |  |
| bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя , |  | bэ = | 154,8 г/кВт*ч, |
| Вкв - | расход топлива дизельной установкой т/кв |  | Вкв = | 48,384 т/год |

| Код вещества | Наименование вещества | Значение | Значение |  |  |  | Выброс вредного |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ei | qi | Т = | Ne = | Вкв = | Мг/сек | Мт/год |
|  | Оксиды азота | 9,6 | 40 |  |  |  | 0,413333333 | 1,93536 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 4032 | 155 | 48,384 | 0,33066667 | 1,548288 |
| 304 | Оксид азота |  |  |  |  |  | 0,053733333 | 0,2515968 |
| 328 | Сажа | 0,5 | 2 | 4032 | 155 | 48,384 | 0,021527778 | 0,096768 |
| 330 | Диоксид серы | 1,2 | 5 | 4032 | 155 | 48,384 | 0,051666667 | 0,24192 |
| 337 | Оксид углерода | 6,2 | 26 | 4032 | 155 | 48,384 | 0,266944444 | 1,257984 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,000012 | 0,000055 | 4032 | 155 | 48,384 | 0,000000517 | 0,000002661 |
| 1325 | Формальдегид | 0,12 | 0,5 | 4032 | 155 | 48,384 | 0,005166667 | 0,024192 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2,9 | 12 | 4032 | 155 | 48,384 | 0,124861111 | 0,580608 |

Источник выброса  № 1395-1401 Выхлопная труба 7 шт

Источник выделения №	001 БАРС-80

Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".  МООС РК, Астана 2005г

Определяется по формуле:

Мсек = (ei * Ne) / 3600

Мкв = (qi  *  Вкв) / 1000

где -

| Тчас - | время работы за отчетный период | Т = | 8760 | час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ne - | мощность двигателя | Ne = | 221 | кВт |  |  |  |
| ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |  |  |  |  |  |  |
| qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной |  |  |  |  |  |  |
|  | установки с учетом совокупности режимов , составляющих экспл.цикл, определяемый |  |  |  |  |  |  |
|  | по табл.3 и табл.4 |  |  |  |  |  |  |
| bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя , |  |  |  | bэ = | 16,31 | г/кВт*ч, |
| Вкв - | расход топлива дизельной установкой т/кв |  |  |  | Вкв = | 35,000 | т/год |

Источник выброса  № 1402-1403	Выхлопная труба

Источник выделения № 001 Установка УПА-60/60А

Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".  МООС РК, Астана 2005г

Определяется по формуле:

Мсек = (ei * Ne) / 3600

Мкв = (qi * Вкв) / 1000

Где-

| Тчас - | время работы за отчетный период | Т = |  | 8760 |  | час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ne - | мощность двигателя | Ne = |  | 243 |  | кВт |  |  |  |
| ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной установки с учетом совокупности режимов , составляющих экспл.цикл, определяемый по табл.3 и табл. |  |  |  |  |  |  |  |
| bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя , | bэ = | 16 |  | г/кВт*ч, |  |  |  |  |
| Вкв - | расход топлива дизельной установкой т/кв | Вкв = |  | 35,000 |  | т/год |  |  |  |

| Код | Наименование | Значение | Значение |  |  |  | Выброс вредного |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вещества | вещества |  |  |  |  |  | вещества |  |
|  |  | ei | qi | Т = | Ne = | Вкв = | Мг/сек | Мт/год |
|  | Оксиды азота | 9,6 | 40 |  |  |  | 0,648 | 1,4 |
| 337 | Оксид углерода | 6,2 | 26 | 8760 | 243 | 35,000 | 0,4185 | 0,91 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 8760 | 243 | 35,000 | 0,51840000 | 1,12 |
| 304 | Оксид азота |  |  |  |  |  | 0,08424 | 0,182 |
| 328 | Сажа | 0,5 | 2 | 8760 | 243 | 35,000 | 0,03375 | 0,07 |
| 330 | Диоксид серы | 1,2 | 5 | 8760 | 243 | 35,000 | 0,081 | 0,175 |
| 1325 | Формальдегид | 0,12 | 0,5 | 8760 | 243 | 35,000 | 0,0081 | 0,0175 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,000012 | 0,000055 | 8760 | 243 | 35,000 | 0,000000810 | 0,000001925 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2,9 | 12 | 8760 | 243 | 35,000 | 0,19575 | 0,42 |

Источник выброса  № 1404 Выхлопная труба

Источник выделения №	001 Установка А-50 МБ-4

Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".  МООС РК, Астана 2005г

| Определяется по формуле: |
| --- |
| Мсек = (ei * Ne) / 3600 |  |
| Мкв = (qi * Вкв) / 1000 |  |

Где-

| Тчас - | время работы за отчетный период | Т = | 8760 | час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ne - | мощность двигателя | Ne = | 177 | кВт |
| ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |  |  |  |
| qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной установки с учетом совокупности режимов , составляющих экспл.цикл, определяемый по табл.3 и табл.4 |  |  |  |
| bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя , | bэ = | 43 | г/кВт*ч, |
| Вкв - | расход топлива дизельной установкой т/кв | Вкв = | 35,000 | т/год |

| Код | Наименование | Значение | Значение |  |  |  | Выброс вредного |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вещества | вещества |  |  |  |  |  | вещества |  |
|  |  | ei | qi | Т = | Ne = | Вкв = | Мг/сек | Мт/год |
|  | Оксиды азота | 9,6 | 40 |  |  |  | 0,472 | 1,4 |
| 337 | Оксид углерода | 6,2 | 26 | 8760 | 177 | 35,000 | 0,304833333 | 0,91 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 8760 | 177 | 35,000 | 0,37760000 | 1,12 |
| 304 | Оксид азота |  |  |  |  |  | 0,06136 | 0,182 |
| 328 | Сажа | 0,5 | 2 | 8760 | 177 | 35,000 | 0,024583333 | 0,07 |
| 330 | Диоксид серы | 1,2 | 5 | 8760 | 177 | 35,000 | 0,059 | 0,175 |
| 1325 | Формальдегид | 0,12 | 0,5 | 8760 | 177 | 35,000 | 0,0059 | 0,0175 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,000012 | 0,000055 | 8760 | 177 | 35,000 | 0,00000059 | 0,000001925 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2,9 | 12 | 8760 | 177 | 35,000 | 0,142583333 | 0,42 |

Источник выброса  № 1405-1407 Выхлопная труба

Источник выделения № 001 Кремко-80 №327

Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".  МООС РК, Астана 2005г

Определяется по формуле:

Мсек = (ei * Ne) / 3600

Мкв = (qi * Вкв) / 1000

| Тчас - | время работы за отчетный период | Т = | 8760 | час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ne - | мощность двигателя | Ne = | 338 | кВт |  |  |  |
| ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |  |  |  |  |  |  |
| qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной |  |  |  |  |  |  |
|  | установки с учетом совокупности режимов , составляющих экспл.цикл, определяемый |  |  |  |  |  |  |
|  | по табл.3 и табл.4 |  |  |  |  |  |  |
| bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя , |  |  |  | bэ = | 16,31 | г/кВт*ч, |
| Вкв - | расход топлива дизельной установкой т/кв |  |  |  | Вкв = | 35,000 | т/год |

| Код | Наименование | Значение | Значение |  |  |  | Выброс вредного |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вещества | вещества |  |  |  |  |  | вещества |  |
|  |  | ei | qi | Т = | Ne = | Вкв = | Мг/сек | Мт/год |
|  | Оксиды азота | 9,6 | 40 |  |  |  | 0,901333 | 1,4 |
| 337 | Оксид углерода | 6,2 | 26 | 8760 | 338 | 35,000 | 0,582111 | 0,91 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 8760 | 338 | 35,000 | 0,72106667 | 1,12 |
| 304 | Оксид азота |  |  |  |  |  | 0,117173 | 0,182 |
| 328 | Сажа | 0,5 | 2 | 8760 | 338 | 35,000 | 0,046944 | 0,07 |
| 330 | Диоксид серы | 1,2 | 5 | 8760 | 338 | 35,000 | 0,112667 | 0,175 |
| 1325 | Формальдегид | 0,12 | 0,5 | 8760 | 338 | 35,000 | 0,011267 | 0,0175 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,000012 | 0,000055 | 8760 | 338 | 35,000 | 0,000001127 | 0,000001925 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2,9 | 12 | 8760 | 338 | 35,000 | 0,272278 | 0,42 |

Источник выброса  № 6927-6939

Источник выделения: 001, Емкость для сбора шлама

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов

| Площадь испарения поверхности, м2, F = _X2_ · _Y2_ = | 15 |
| --- | --- |
| Нормы убыли мазута в ОЗ период, кг/м2 в месяц (п.5.3.3), N1OZ = | 1,84 |
| Нормы убыли мазута в ВЛ период, кг/м2 в месяц (п.5.3.3), N2VL = | 2,56 |

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Максимальный разовый выброс, г/с  (ф-ла 5.45), _G_ = N2VL · F / 2592 = 			0,0148148

Валовый выброс, т/год (ф-ла 5.46), G = (N1OZ + N2VL) · 6 · F · 0.001 = 			0,396

Итого выбросы от  одного источника выделения

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/сек | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-С19 | 0,014815 | 0,396 |

Источник выброса  №1408-1417 Выхлопная труба

Источник выделения № 001 Цементировочный агрегат ЦА-320 10 шт

Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".  МООС РК, Астана 2005г

Определяется по формуле:

Мсек = (ei * Ne) / 3600

Мкв = (qi * Вкв) / 1000

| Тчас - | время работы за отчетный период | Т = | 4380 | час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ne - | мощность двигателя | Ne = | 221 | кВт |
| ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |  |  |  |
| qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной установки с учетом совокупности режимов , составляющих экспл.цикл, определяемый по табл.3 и табл.4 |  |  |  |
| bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя , | bэ = | 218,5 | г/кВт*ч, |
| Вкв - | расход топлива дизельной установкой т/кв | Вкв = | 43,200 | т/год |

| Код | Наименование | Значение | Значение |  |  |  | Выброс вредного |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вещества | вещества |  |  |  |  |  | вещества |  |
|  |  | ei | qi | Т = | Ne = | Вкв = | Мг/сек | Мт/год |
|  | Оксиды азота | 9,6 | 40 |  |  |  | 0,589333333 | 1,728 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 4380 | 221 | 43,200 | 0,47146667 | 1,3824 |
| 304 | Оксид азота |  |  |  |  |  | 0,076613333 | 0,22464 |
| 328 | Сажа | 0,5 | 2 | 4380 | 221 | 43,200 | 0,030694444 | 0,0864 |
| 330 | Диоксид серы | 1,2 | 5 | 4380 | 221 | 43,200 | 0,073666667 | 0,216 |
| 337 | Оксид углерода | 6,2 | 26 | 4380 | 221 | 43,200 | 0,380611111 | 1,1232 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,000012 | 0,000055 | 4380 | 221 | 43,200 | 0,000000737 | 0,000002376 |
| 1325 | Формальдегид | 0,12 | 0,5 | 4380 | 221 | 43,200 | 0,007366667 | 0,0216 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2,9 | 12 | 4380 | 221 | 43,200 | 0,178027778 | 0,5184 |

Источник выброса  №			1418	Выхлопная труба

Источник выделения №			001	ППУА-1600/100

Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".  МООС РК, Астана 2005г

Определяется по формуле:

Мсек = (ei * Ne) / 3600

Мкв = (qi * Вкв) / 1000

| Тчас - | время работы за отчетный период | Т = | 3924 | час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ne - | мощность двигателя | Ne = | 220,65 | кВт |  |
| ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |  |  |  |  |
| qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной установки с учетом совокупности режимов , составляющих экспл.цикл, определяемый по табл.3 и табл.4 |  |  |  |  |
| bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя , | bэ = | 88,70 | г/кВт*ч, |  |
| Вкв - | расход топлива дизельной установкой т/кв | Вкв = | 76,800 | т/год |  |

| Код | Наименование | Значение | Значение |  |  |  | Выброс вредного |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вещества | вещества |  |  |  |  |  | вещества |  |  |  |
|  |  | ei | qi | Т = | Ne = | Вкв = | Мг/сек | Мт/год |  | т/год |
|  | Оксиды азота | 9,6 | 40 |  |  |  | 0,5884 | 3,072 |  | 3,072 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 3924 | 220,65 | 76,800 | 0,47072000 | 2,4576 |  | 2,4576 |
| 304 | Оксид азота |  |  |  |  |  | 0,076492 | 0,39936 |  | 0,39936 |
| 328 | Сажа | 0,5 | 2 | 3924 | 220,65 | 76,800 | 0,03064583 | 0,1536 |  | 0,1536 |
| 330 | Диоксид серы | 1,2 | 5 | 3924 | 220,65 | 76,800 | 0,07355 | 0,384 |  | 0,384 |
| 337 | Оксид углерода | 6,2 | 26 | 3924 | 220,65 | 76,800 | 0,38000833 | 1,9968 |  | 1,9968 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,000012 | 0,000055 | 3924 | 220,65 | 76,800 | 7,36E-07 | 0,000004224 |  | 4,224E-06 |
| 1325 | Формальдегид | 0,12 | 0,5 | 3924 | 220,65 | 76,800 | 0,007355 | 0,0384 |  | 0,0384 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2,9 | 12 | 3924 | 220,65 | 76,800 | 0,17774583 | 0,9216 |  | 0,9216 |

Источник выброса  № 1419 Выхлопная труба

Источник выделения № 001 БКМ-516 на базе Камаз (ямобур)

Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".  МООС РК, Астана 2005г

Определяется по формуле:

Мсек = (ei * Ne) / 3600

Мкв = (qi * Вкв) / 1000

| Тчас - | время работы за отчетный период | Т = | 4380 | час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ne - | мощность двигателя | Ne = | 44,1 | кВт |  |  |  |
| ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |  |  |  |  |  |  |
| qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной |  |  |  |  |  |  |
|  | установки с учетом совокупности режимов , составляющих экспл.цикл, определяемый |  |  |  |  |  |  |
|  | по табл.3 и табл.4 |  |  |  |  |  |  |
| bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя , |  |  |  | bэ = | 55,8 | г/кВт*ч, |
| Вкв - | расход топлива дизельной установкой т/год |  |  |  | Вкв = | 40,000 | т/год |

| Код | Наименование | Значение | Значение |  |  |  | Выброс вредного |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вещества | вещества |  |  |  |  |  | вещества |  |
|  |  | ei | qi | Т = | Ne = | Вкв = | Мг/сек | Мт/год |
|  | Оксиды азота | 10,3 | 43 |  |  |  | 0,126175 | 1,72 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 4380 | 44,1 | 40,000 | 0,10094000 | 1,376 |
| 304 | Оксид азота |  |  |  |  |  | 0,01640275 | 0,2236 |
| 328 | Сажа | 0,7 | 3 | 4380 | 44,1 | 40,000 | 0,008575 | 0,12 |
| 330 | Диоксид серы | 1,1 | 4,5 | 4380 | 44,1 | 40,000 | 0,013475 | 0,18 |
| 337 | Оксид углерода | 7,2 | 30 | 4380 | 44,1 | 40,000 | 0,0882 | 1,2 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,000013 | 0,000055 | 4380 | 44,1 | 40,000 | 0,000000159 | 0,000002200 |
| 1325 | Формальдегид | 0,15 | 0,6 | 4380 | 44,1 | 40,000 | 0,0018375 | 0,024 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 3,6 | 15 | 4380 | 44,1 | 40,000 | 0,0441 | 0,6 |

Источник выброса  № 1420 Выхлопная труба

Источник выделения № 001 Цементосмеситель (2CM20)

Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".  МООС РК, Астана 2005г

Определяется по формуле:

Мсек = (ei * Ne) / 3600

Мкв = (qi * Вкв) / 1000

| Тчас - | время работы за отчетный период | Т = | 3840 | час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ne - | мощность двигателя | Ne = | 44,1 | кВт |  |  |  |
| ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |  |  |  |  |  |  |
| qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной |  |  |  |  |  |  |
|  | установки с учетом совокупности режимов , составляющих экспл.цикл, определяемый |  |  |  |  |  |  |
|  | по табл.3 и табл.4 |  |  |  |  |  |  |
| bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя , |  |  |  | bэ = | 55,8 | г/кВт*ч, |
| Вкв - | расход топлива дизельной установкой т/год |  |  |  | Вкв = | 40,000 | т/год |

| Код | Наименование | Значение | Значение |  |  |  | Выброс вредного |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вещества | вещества |  |  |  |  |  | вещества |  |
|  |  | ei | qi | Т = | Ne = | Вкв = | Мг/сек | Мт/год |
|  | Оксиды азота | 10,3 | 43 |  |  |  | 0,126175 | 1,72 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 3840 | 44,1 | 40,000 | 0,10094000 | 1,376 |
| 304 | Оксид азота |  |  |  |  |  | 0,01640275 | 0,2236 |
| 328 | Сажа | 0,7 | 3 | 3840 | 44,1 | 40,000 | 0,008575 | 0,12 |
| 330 | Диоксид серы | 1,1 | 4,5 | 3840 | 44,1 | 40,000 | 0,013475 | 0,18 |
| 337 | Оксид углерода | 7,2 | 30 | 3840 | 44,1 | 40,000 | 0,0882 | 1,2 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,000013 | 0,000055 | 3840 | 44,1 | 40,000 | 0,000000159 | 0,000002200 |
| 1325 | Формальдегид | 0,15 | 0,6 | 3840 | 44,1 | 40,000 | 0,0018375 | 0,024 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 3,6 | 15 | 3840 | 44,1 | 40,000 | 0,0441 | 0,6 |

Источник выброса  № 1421 Выхлопная труба

Источник выделения № 001 САГ АДД-4004

Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".  МООС РК, Астана 2005г

Определяется по формуле:

Мсек = (ei * Ne) / 3600

Мкв = (qi  *  Вкв) / 1000

| Тчас - | время работы за отчетный период |  |  | Т = | 2190 | час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ne - | мощность двигателя |  |  | Ne = | 44,1 | кВт |
| ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |  |  |  |  |  |
| qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной |  |  |  |  |  |
|  | установки с учетом совокупности режимов , составляющих экспл.цикл, определяемый по табл.3 и табл.4 |  |  |  |  |  |
| bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя , |  |  | bэ = | 55,8 | г/кВт*ч, |
| Вгод - | расход топлива дизельной установкой т/год |  |  | Вгод = | 12,000 | т/год |

| Код | Наименование | Значение | Значение |  |  |  | Выброс вредного |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вещества | вещества |  |  |  |  |  | вещества |  |
|  |  | ei | qi | Т = | Ne = | Вкв = | Мг/сек | Мт/год |
|  | Оксиды азота | 10,3 | 43 |  |  |  | 0,126175 | 0,516 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 2190 | 44,1 | 12,000 | 0,10094000 | 0,4128 |
| 304 | Оксид азота |  |  |  |  |  | 0,01640275 | 0,06708 |
| 328 | Сажа | 0,7 | 3 | 2190 | 44,1 | 12,000 | 0,008575 | 0,036 |
| 330 | Диоксид серы | 1,1 | 4,5 | 2190 | 44,1 | 12,000 | 0,013475 | 0,054 |
| 337 | Оксид углерода | 7,2 | 30 | 2190 | 44,1 | 12,000 | 0,0882 | 0,36 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,000013 | 0,000055 | 2190 | 44,1 | 12,000 | 0,000000159 | 0,000000660 |
| 1325 | Формальдегид | 0,15 | 0,6 | 2190 | 44,1 | 12,000 | 0,0018375 | 0,0072 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 3,6 | 15 | 2190 | 44,1 | 12,000 | 0,0441 | 0,18 |

Источник загрязнения №	6927 Сварочный агрегат

Источник выделения:001, Газовая резка

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

| Степень очистки, доли ед.,  = | 0 |
| --- | --- |
| Толщина материала, мм (табл. 4), L = | 20 |
| Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = | 2190 |
| Число единицы оборудования на участке, NУСТ = | 1 |
| Число единицы оборудования, работающих одновременно, N УСТ MAX | 1 |
| Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), KX = | 200 |
| Удельное выделение, г/ч |  |
| 0143 Марганец и его соединения | 3 |
| 0123 Железо (II, III) оксиды | 197 |
| 0337 Углерод оксид | 65 |
| Окислы азота | 53,2 |

Соответсвенно получим:

| Код ве- | Наименование | Выбросы в атмосферу |  | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| щества | загрязняющего |  |  |  |  |
|  | вещества |  |  |  |  |
|  |  | г/с | т/г | г/с | т/г |
| 123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,054722200 | 0,43143 | 0,054722200 | 0,43143 |
| 143 | Марганец и его соединения | 0,000833300 | 0,006570 | 0,000833300 | 0,006570 |
| 301 | Азота (IV) диоксид | 0,014800000 | 0,1165080 | 0,014800000 | 0,1165080 |
| 337 | Углерод оксид | 0,018056000 | 0,14235 | 0,018056000 | 0,14235 |

| Источник загрязнения№ 1422-1427, Выхлопная труба |  |  |  |  |  |  |  |  | 6шт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения N 001, АПРС-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналогичный расчет: Источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: 1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г. Исходные данные: Производитель стационарной дизельной установки (СДУ):; отечественный. Расход топлива стационарной дизельной установки за год; Bгод, т =; 35. Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки; Pэ, кВт =; 240. Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя; b г/кВт*ч =; 28,4. Температура отработавших газов; Tог К =; 274. Используемая природоохранная технология:; процент очистки указан самостоятельно. 1.Оценка расхода и температуры отработавших газов |
| Расход отработавших газов | Gог, кг/с = |  |  | 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = |  |  | 0,05943552 |  |
| Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3 |  |  |  |  | ог = | 1.31 / (1 + Tог / 273) = |  | 0,653802559 |  |

| где 1,31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3; |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с: | Qог = Gог / Yог = | 0,090907445 |
| 2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов |  |  |

Таблица значений выбросов eмi  (г/кВт*ч) стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6,2 | 9,6 | 2,9 | 0,5 | 1,2 | 0,12 | 0,000012 |

Таблица значений выбросов qэi  (г/кг) топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0,5 | 0,000055 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:									Mi = eмi * Pэ / 3600

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений,

| NO = | 0,13 |
| --- | --- |
| NO2 = | 0,8 |

| Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mi = eмi * Pэ / 3600 = |  |  |  |  | 0,413333333 |
| Wi = qмi * Bгод / 1000 = |  |  |  |  | 0,91 |
| Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |
| Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0,8 = |  |  |  |  | 0,512 |
| Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0,8 = |  |  |  |  | 1,12 |
| Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |
| Mi = eмi * Pэ / 3600 = |  |  |  |  | 0,193333333 |
| Wi = qмi * Bгод / 1000 = |  |  |  |  | 0,42 |
| Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |
| Mi = eмi * Pэ / 3600 = |  |  |  |  | 0,033333333 |
| Wi = qмi * Bгод / 1000 = |  |  |  |  | 0,07 |
| Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |
| Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 *73.6 / 3600 = |  |  |  |  | 0,08 |
| Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 27.322 / 1000 = |  |  |  |  | 0,175 |
| Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |
| Mi = eмi * Pэ / 3600 = |  |  |  |  | 0,008 |
| Wi = qмi * Bгод / 1000 = |  |  |  |  | 0,0175 |
| Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |
| Mi = eмi * Pэ / 3600 = |  |  |  |  | 0,000000800 |
| Wi = qмi * Bгод / 1000 = |  |  |  |  | 0,000001925 |
| Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |
| Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0,13 = |  |  |  |  | 0,0832 |
| Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0,13 = |  |  |  |  | 0,182 |

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек с очисткой | т/год с очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,512 | 1,12 | 0 | 0,512 | 1,12 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0832 | 0,182 | 0 | 0,0832 | 0,182 |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,033333333 | 0,07 | 0 | 0,033333333 | 0,07 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,08 | 0,175 | 0 | 0,08 | 0,175 |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,413333333 | 0,91 | 0 | 0,413333333 | 0,91 |
| 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000000800 | 0,000001925 | 0 | 0,000000800 | 0,000001925 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,008 | 0,0175 | 0 | 0,008 | 0,0175 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,193333333 | 0,42 | 0 | 0,193333333 | 0,42 |

| Источник загрязнения N 1428-1430 , Выхлопная труба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3ШТ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения N 001, Цементировочный агрегат ЦА-320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: 1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г. Исходные данные:. Производитель стационарной дизельной установки (СДУ):; отечественный. Расход топлива стационарной дизельной установки за год; Bгод, т =; 35. Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки; Pэ, кВт =; 221. Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя; b г/кВт*ч =; 12,8. Температура отработавших газов; Tог К =; 274. Используемая природоохранная технология:; процент очистки указан самостоятельно. 1.Оценка расхода и температуры отработавших газов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Оценка расхода и температуры отработавших газов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход отработавших газов | Gог, кг/с = | 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = |  |  | 0,024667136 |  |  |  |  |
| Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3 | ог = | 1.31 / (1 + Tог / 273) = |  |  | 0,653802559 |  |  |  |  |
| где 1,31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с: |  | Qог = Gог / Yог = |  | 0,037728724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  (г/кВт*ч) стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6,2 | 9,6 | 2,9 | 0,5 | 1,2 | 0,12 | 0,000012 |

Таблица значений выбросов qэi  (г/кг) топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0,5 | 0,000055 |

| Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с: |  |
| --- | --- |
| Mi = eмi * Pэ / 3600 |  |
| Расчет валового выброса Wi , т/год: |  |
| Wi = qэi * Bгод / 1000 |  |

| Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, |  |  |  |  |  |  |  |  | NO = |  | 0,13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 = |  | 0,8 |  |
| Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mi = eмi * Pэ / 3600 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,380611111 |  |
| Wi = qмi * Bгод / 1000 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |
| Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0,8 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,471466667 |  |
| Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0,8 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,12 |  |
| Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mi = eмi * Pэ / 3600 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,178027778 |  |
| Wi = qмi * Bгод / 1000 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |
| Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mi = eмi * Pэ / 3600 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,030694444 |  |
| Wi = qмi * Bгод / 1000 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |
| Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mi = eмi * Pэ / 3600 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,073666667 |  |
| Wi = qмi * Bгод / 1000 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,175 |  |
| Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mi = eмi * Pэ / 3600 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,007366667 |  |
| Wi = qмi * Bгод / 1000 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0175 |  |
| Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mi = eмi * Pэ / 3600 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000737 |  |
| Wi = qмi * Bгод / 1000 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000001925 |  |
| Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0,13 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,076613333 |  |
| Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0,13 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,182 |  |

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек с очисткой | т/год с очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,471466667 | 1,12 | 0 | 0,471466667 | 1,12 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,076613333 | 0,182 | 0 | 0,076613333 | 0,182 |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,030694444 | 0,07 | 0 | 0,030694444 | 0,07 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,073666667 | 0,175 | 0 | 0,073666667 | 0,175 |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,380611111 | 0,91 | 0 | 0,380611111 | 0,91 |
| 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000000737 | 0,000001925 | 0 | 0,000000737 | 0,000001925 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,007366667 | 0,0175 | 0 | 0,007366667 | 0,0175 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,178027778 | 0,42 | 0 | 0,178027778 | 0,42 |

Источник загрязнения №1431, Выхлопная труба

Источник выделения N 001, Цементировочный агрегат А3-30

"Список литературы:

1.""Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004"". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

| Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): |  |  | отечественный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива стационарной дизельной установки за год |  |  | Bгод, т = | 35 |
| Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки |  |  | Pэ, кВт = | 221 |
| Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя |  |  | b г/кВт*ч = | 12,8 |
| Температура отработавших газов |  |  | Tог К = | 274 |
| Используемая природоохранная технология: |  |  | процент очистки указан самостоятельно |  |

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

| Расход отработавших газов |  |  | Gог, кг/с = | 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = |  | 0,024667136 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3 |  |  | ог = | 1.31 / (1 + Tог / 273) = |  | 0,653802559 |
| где 1,31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3; |  |  |  |  |  |  |
| Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с: |  |  |  | Qог = Gог / Yог = | 0,037728724 |  |

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  (г/кВт*ч) стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6,2 | 9,6 | 2,9 | 0,5 | 1,2 | 0,12 | 0,000012 |

Таблица значений выбросов qэi  (г/кг) топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0,5 | 0,000055 |

| Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с: |  |
| --- | --- |
| Mi = eмi * Pэ / 3600 |  |
| Расчет валового выброса Wi , т/год: |  |
| Wi = qэi * Bгод / 1000 |  |

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений,

| NO = | 0,13 |
| --- | --- |
| NO2 = | 0,8 |

| Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mi = eмi * Pэ / 3600 = |  |  |  | 0,380611111 |  |
| Wi = qмi * Bгод / 1000 = |  |  |  | 0,91 |  |
| Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |
| Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0,8 = |  |  |  | 0,471466667 |  |
| Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0,8 = |  |  |  | 1,12 |  |
| Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |
| Mi = eмi * Pэ / 3600 = |  |  |  | 0,178027778 |  |
| Wi = qмi * Bгод / 1000 = |  |  |  | 0,42 |  |
| Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |
| Mi = eмi * Pэ / 3600 = |  |  |  | 0,030694444 |  |
| Wi = qмi * Bгод / 1000 = |  |  |  | 0,07 |  |
| Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |
| Mi = eмi * Pэ / 3600 = |  |  |  | 0,073666667 |  |
| Wi = qмi * Bгод / 1000 = |  |  |  | 0,175 |  |
| Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |
| Mi = eмi * Pэ / 3600 = |  |  |  | 0,007366667 |  |
| Wi = qмi * Bгод / 1000 = |  |  |  | 0,0175 |  |
| Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |
| Mi = eмi * Pэ / 3600 = |  |  |  | 0,000000737 |  |
| Wi = qмi * Bгод / 1000 = |  |  |  | 0,000001925 |  |
| Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |
| Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0,13 = |  |  |  | 0,076613333 |  |
| Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0,13 = |  |  |  | 0,182 |  |

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек с очисткой | т/год с очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,471466667 | 1,12 | 0 | 0,471466667 | 1,12 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,076613333 | 0,182 | 0 | 0,076613333 | 0,182 |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,030694444 | 0,07 | 0 | 0,030694444 | 0,07 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,073666667 | 0,175 | 0 | 0,073666667 | 0,175 |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,380611111 | 0,91 | 0 | 0,380611111 | 0,91 |
| 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000000737 | 0,000001925 | 0 | 0,000000737 | 0,000001925 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,007366667 | 0,0175 | 0 | 0,007366667 | 0,0175 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,178027778 | 0,42 | 0 | 0,178027778 | 0,42 |

Источник загрязнения № 6928 Сварочный агрегат

Источник выделения №001 Электросварка (электроды -УОНИ-13/45)

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004

Расчет выбросов загрязняющих веществ

| Qгод= | Вгод * К m * (1-η) | ,т/год |
| --- | --- | --- |
|  | 1000000 |  |
| qсек= | Вчас * К m * (1-η) | , г/сек |
|  | 3600 |  |

В -	расход применяемого материала, кг/год

| Вгод = | 520 | кг/год |
| --- | --- | --- |
| Вчас = | 0,28 | кг/час |

К m -	удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

| Оксиды марганца |  | К m = | 0,92 |
| --- | --- | --- | --- |
| Фтористый водород |  | К m = | 0,75 |
| Оксиды железа |  | К m = | 10,69 |
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  | К m = | 1,4 |
| Фториды |  | К m = | 3,3 |
| Окислы азота |  | К m = | 1,5 |
| Оксид углерода |  | К m = | 13,3 |
| степень очистки воздуха в аппарате |  | η = | 0 |
| продолжительность работы , час/год |  | Т = | 8030 |

Соответсвенно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу от одного поста |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 123 | Оксиды железа | 0,00083 | 0,00556 |
| 143 | Оксиды марганца | 0,0000716 | 0,000478 |
| 301 | Диоксид азота | 0,000117 | 0,000780 |
| 337 | Оксид углерода | 0,001034 | 0,00692 |
| 342 | Фтористый водород | 0,0000583 | 0,000390 |
| 344 | Фториды | 0,000257 | 0,001716 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,000109 | 0,000728 |