ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Расчет выбросов вредных веществ

НГДУ-2 АО "Озенмунайгаз"

Источник загрязнения N0001, Труба

Источник выделения N 0001 01, Печь ПП-0,63

Аналогичный расчет: 25 печи:

| № источника | №ГУ | № источника | №ГУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0001, 0002, 0011 | 42 | 0071, 0068 | 51 |
| 0022 | 43 | 0748, 0749 | 52 |
| 0057, 0859 | 18 | 0195, 0196 | 58 |
| 0096, 0097 | 46 | 0178, 0179 | 38 |
| 0107 | 47 | 0168, 0471 | 40 |
| 0112 | 48 | 0070 | 109 |
| 0108, 0122 | 49 | 0860 | 5 |
| 1212 | УОС-2 |  |  |

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.1.1. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в трубчатых печах

Вид топлива: Газ природный

Общее количество топок, шт., N = 1

Количество одновременно работающих топок, шт., N1 = 1

Время работы одной топки, час/год, _T_ = 7200

Максимальный расход топлива одной топкой, кг/час, B = 60.75

Массовая доля жидкого топлива, в долях единицы, BB = 0

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Содержание серы в топливе, %, SR = 0

Содержание сероводорода в топливе (% по массе), H2S = 0.01

Количество выбросов, кг/час (5.1), M = B · (2 · SR · BB + 1.88 · H2S · (1-BB)) · 0.01 = 60.75 · (2 · 0 · 0 + 1.88 · 0.01 · (1-0)) · 0.01 = 0.01142

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.01142 · 7200 · 10-3 = 0.082224

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.01142 / 3.6 = 0.003172

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Количество выбросов, кг/час (5.2a), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 60.75 · 10-3 = 0.0911

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0911 · 7200 · 10-3 = 0.65592

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0911 / 3.6 = 0.025306

Примесь: 0410 Метан (727*)

Количество выбросов, кг/час (5.2б), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 60.75 · 10-3 = 0.0911

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0911 · 7200 · 10-3 = 0.65592

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0911 / 3.6 = 0.025306

Расчет выбросов окислов азота:

Энергетический эквивалент топлива (табл.5.1), E = 1.62

Число форсунок на одну топку, шт., NN = 1

Теплопроизводительность одной топки, Гкал/час, GK = 0.63

Расчетная теплопроизводительность одной форсунки, МДж/час, QP = GK · 4.1868 · 103 / NN = 0.63 · 4.1868 · 103 / 1 = 2637.7

где 4.1868*103 - переводной коэффициент из Гкал/час в МДж/час

Фактическая средняя теплопроизводительность одной форсунки (МДж/ч) (по ф-ле на с. 105), QF = 29.4 · E · B / NN = 29.4 · 1.62 · 60.75 / 1 = 2893.4

Коэффициент избытка воздуха в уходящих дымовых газах, A = 1.1

Отношение Vсг/Vг при заданном коэфф. избытка воздуха (табл.5.1), V = 0.825

Так как печи оснащены горелками беспламенного горения

в ф-лу 5.6 вводим коэффициент k, равный 0.8

Концентрация оксидов азота, кг/м3 (5.6), CNOX = K · 1.073 · (180 + 60 · BB) · QF / QP · A0.5 · V · 10-6 = =0.0001398 кг/м3

Объем продуктов сгорания, м3/ч (5.4), VR = 7.84 · A · B · E = 771,6

Объем продуктов сгорания, м3/c, _VO_ = VR / 3600 = 848.7 / 3600 = 0.2358

Количество выбросов, кг/час (5.3), M = VR · CNOX = 848.7 · 0.0001467 = 0.1245

Валовый выброс окислов азота, т/год, M1 = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.1245 · 7200 · 10-3 = 0.896

Максимальный из разовых выброс окислов азота, г/с, G1 = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.1245 / 3.6 = 0.0346

Коэффициент трансформации для NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации для NO, KNO = 0.13

Коэффициенты приняты на уровне максимально установленной трансформации

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO2 · M1 = 0.8 · 0.896 = 0.7168

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO2 · G1 = 0.8 · 0.0346 = 0.02768

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO · M1 = 0.13 · 0.896 = 0.11648

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO · G1 = 0.13 · 0.0346 = 0.004498

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.024 | 0.6216 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0039 | 0.10101 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.003172 | 0.082224 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.025306 | 0.65592 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.025306 | 0.65592 |

Источник загрязнения N 0206, Труба

Источник выделения N 0206 01, Печь ПП-0,63

Аналогичный расчет: 30 печей

| № источника | №ГУ | № источника | №ГУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0206, 0207, 0208, 0209, 0785, 0786 | ЦППД-2, БКНС-4г | 0214, 0215, 0216, 0217, 0862, 0863 | ЦППД-2, БКНС-6 |
| 0210, 0211, 0212, 0213, 1000, 1001 | ЦППД-2, БКНС-5а | 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801 | Ванна ПРС |
| 1229, 1230 | УХиЭ (УТРН-34) | 1013, 1234 | НГДУ-2 (перспектива 2023 год) |

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.1.1. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в трубчатых печах

Вид топлива: Газ природный

Общее количество топок, шт., N = 1

Количество одновременно работающих топок, шт., N1 = 1

Время работы одной топки, час/год, _T_ = 8760

Максимальный расход топлива одной топкой, кг/час, B = 60.75

Массовая доля жидкого топлива, в долях единицы, BB = 0

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Содержание серы в топливе, %, SR = 0

Содержание сероводорода в топливе (% по массе), H2S = 0.01

Количество выбросов, кг/час (5.1), M = B · (2 · SR · BB + 1.88 · H2S · (1-BB)) · 0.01 = 60.75 · (2 · 0 · 0 + 1.88 · 0.01 · (1-0)) · 0.01 = 0.01142

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.01142 · 8760 · 10-3 = 0.1000392

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.01142 / 3.6 = 0.003172

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Количество выбросов, кг/час (5.2a), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 60.75 · 10-3 = 0.0911

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0911 · 8760 · 10-3 = 0.798036

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0911 / 3.6 = 0.025306

Примесь: 0410 Метан (727*)

Количество выбросов, кг/час (5.2б), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 60.75 · 10-3 = 0.0911

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0911 · 8760 · 10-3 = 0.798036

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0911 / 3.6 = 0.025306

Расчет выбросов окислов азота:

Энергетический эквивалент топлива (табл.5.1), E = 1.62

Число форсунок на одну топку, шт., NN = 1

Теплопроизводительность одной топки, Гкал/час, GK = 0.63

Расчетная теплопроизводительность одной форсунки, МДж/час, QP = GK · 4.1868 · 103 / NN = 0.63 · 4.1868 · 103 / 1 = 2637.7

где 4.1868*103 - переводной коэффициент из Гкал/час в МДж/час

Фактическая средняя теплопроизводительность одной форсунки (МДж/ч) (по ф-ле на с. 105), QF = 29.4 · E · B / NN = 29.4 · 1.62 · 60.75 / 1 = 2893.4

Коэффициент избытка воздуха в уходящих дымовых газах, A = 1.1

Отношение Vсг/Vг при заданном коэфф. избытка воздуха (табл.5.1), V = 0.825

Так как печи оснащены горелками беспламенного горения

в ф-лу 5.6 вводим коэффициент k, равный 0.8

Концентрация оксидов азота, кг/м3 (5.6), CNOX = K · 1.073 · (180 + 60 · BB) · QF / QP · A0.5 · V · 10-6 = 0.8 · 1.073 · (180 + 60 · 0) · 2893.4 / 2637.7 · 1.10.5 · 0.825 · 10-6 = 0.0001467

Объем продуктов сгорания, м3/ч (5.4), VR = 7.84 · A · B · E = 7.84 · 1.1 · 60.75 · 1.62 = 848.7

Объем продуктов сгорания, м3/c, _VO_ = VR / 3600 = 848.7 / 3600 = 0.2358

Количество выбросов, кг/час (5.3), M = VR · CNOX = 848.7 · 0.0001467 = 0.1245

Валовый выброс окислов азота, т/год, M1 = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.1245 · 8760 · 10-3 = 1.09

Максимальный из разовых выброс окислов азота, г/с, G1 = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.1245 / 3.6 = 0.0346

Коэффициент трансформации для NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации для NO, KNO = 0.13

Коэффициенты приняты на уровне максимально установленной трансформации

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO2 · M1 = 0.8 · 1.09 = 0.872

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO2 · G1 = 0.8 · 0.0346 = 0.02768

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO · M1 = 0.13 · 1.09 = 0.1417

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO · G1 = 0.13 · 0.0346 = 0.004498

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.02768 | 0.872 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.004498 | 0.1417 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.003172 | 0.1000392 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.025306 | 0.798036 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.025306 | 0.798036 |

Источник загрязнения: 0003, труба

Источник выделения: 0003 01, Печь ПТ-2,5 ГУ-42

Аналогичный расчет: 8 печей

| № источника | №ГУ | № источника | №ГУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0003 | 42 | 0145 | 40 |
| 0133 | 52 | 0203 | 109 |

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.1.1. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в трубчатых печах

Вид топлива: Газ природный

Общее количество топок, шт., N = 1

Количество одновременно работающих топок, шт., N1 = 1

Время работы одной топки, час/год, _T_ = 7200

Максимальный расход топлива одной топкой, кг/час, B = 202.5

Массовая доля жидкого топлива, в долях единицы, BB = 0

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Содержание серы в топливе, %, SR = 0

Содержание сероводорода в топливе (% по массе), H2S = 0.01

Количество выбросов, кг/час (5.1), M = B · (2 · SR · BB + 1.88 · H2S · (1-BB)) · 0.01 = 202.5 · (2 · 0 · 0 + 1.88 · 0.01 · (1-0)) · 0.01 = 0.0381

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0381 · 7200 · 10-3 = 0.27432

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0381 / 3.6 = 0.010583

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Количество выбросов, кг/час (5.2a), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 202.5 · 10-3 = 0.304

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.304 · 7200 · 10-3 = 2.1888

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.304 / 3.6 = 0.0844

Примесь: 0410 Метан (727*)

Количество выбросов, кг/час (5.2б), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 202.5 · 10-3 = 0.304

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.304 · 7200 · 10-3 = 2.1888

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.304 / 3.6 = 0.0844

Расчет выбросов окислов азота:

Энергетический эквивалент топлива (табл.5.1), E = 1.62

Число форсунок на одну топку, шт., NN = 1

Теплопроизводительность одной топки, Гкал/час, GK = 2.5

Расчетная теплопроизводительность одной форсунки, МДж/час, QP = GK · 4.1868 · 103 / NN = 2.5 · 4.1868 · 103 / 1 = 10467

где 4.1868*103 - переводной коэффициент из Гкал/час в МДж/час

Фактическая средняя теплопроизводительность одной форсунки (МДж/ч) (по ф-ле на с. 105), QF = 29.4 · E · B / NN = 29.4 · 1.62 · 202.5 / 1 = 9644.7

Коэффициент избытка воздуха в уходящих дымовых газах, A = 1.1

Отношение Vсг/Vг при заданном коэфф. избытка воздуха (табл.5.1), V = 0.825

Так как печи оснащены горелками беспламенного горения в ф-лу 5.6 вводим коэффициент k, равный 0.8

Концентрация оксидов азота, кг/м3 (5.6), CNOX = K · 1.073 · (180 + 60 · BB) · QF / QP · A0.5 · V · 10-6 = 0.8 · 1.073 · (180 + 60 · 0) · 9644.7 / 10467 · 1.10.5 · 0.825 · 10-6 = 0.0001232

Объем продуктов сгорания, м3/ч (5.4), VR = 7.84 · A · B · E = 7.84 · 1.1 · 202.5 · 1.62 = 2829.1

Объем продуктов сгорания, м3/c, _VO_ = VR / 3600 = 2829.1 / 3600 = 0.786

Количество выбросов, кг/час (5.3), M = VR · CNOX = 2829.1 · 0.0001232 = 0.3485

Валовый выброс окислов азота, т/год, M1 = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.3485 · 7200 · 10-3 = 2.51

Максимальный из разовых выброс окислов азота, г/с, G1 = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.3485 / 3.6 = 0.0968

Коэффициент трансформации для NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации для NO, KNO = 0.13

Коэффициенты приняты на уровне максимально установленной трансформации

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO2 · M1 = 0.8 · 2.51 = 2.008

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO2 · G1 = 0.8 · 0.0968 = 0.07744

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO · M1 = 0.13 · 2.51 = 0.3263

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO · G1 = 0.13 · 0.0968 = 0.012584

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.07744 | 2.008 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.012584 | 0.3263 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.010583 | 0.27432 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0844 | 2.1888 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0844 | 2.1888 |

Источник загрязнения: 0025, труба

Источник выделения: 0025 01, Печь ПТ-3,5 ГУ-45

Аналогичный расчет: 2 печей

| № источника | № ГУ | № источника | № ГУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0025 | 45 | 0086 | 6 |

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.1.1. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в трубчатых печах

Вид топлива: Газ природный

Общее количество топок, шт., N = 1

Количество одновременно работающих топок, шт., N1 = 1

Время работы одной топки, час/год, _T_ = 7200

Максимальный расход топлива одной топкой, кг/час, B = 303.75

Массовая доля жидкого топлива, в долях единицы, BB = 0

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Содержание серы в топливе, %, SR = 0

Содержание сероводорода в топливе (% по массе), H2S = 0.01

Количество выбросов, кг/час (5.1), M = B · (2 · SR · BB + 1.88 · H2S · (1-BB)) · 0.01 = 303.75 · (2 · 0 · 0 + 1.88 · 0.01 · (1-0)) · 0.01 = 0.0571

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0571 · 7200 · 10-3 = 0.41112

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0571 / 3.6 = 0.015861

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Количество выбросов, кг/час (5.2a), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 303.75 · 10-3 = 0.456

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.456 · 7200 · 10-3 = 3.2832

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.456 / 3.6 = 0.12667

Примесь: 0410 Метан (727*)

Количество выбросов, кг/час (5.2б), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 303.75 · 10-3 = 0.456

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.456 · 7200 · 10-3 = 3.2832

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.456 / 3.6 = 0.12667

Расчет выбросов окислов азота:

Энергетический эквивалент топлива (табл.5.1), E = 1.62

Число форсунок на одну топку, шт., NN = 1

Теплопроизводительность одной топки, Гкал/час, GK = 3.5

Расчетная теплопроизводительность одной форсунки, МДж/час, QP = GK · 4.1868 · 103 / NN = 3.5 · 4.1868 · 103 / 1 = 14653.8

где 4.1868*103 - переводной коэффициент из Гкал/час в МДж/час

Фактическая средняя теплопроизводительность

одной форсунки (МДж/ч) (по ф-ле на с. 105), QF = 29.4 · E · B / NN = 29.4 · 1.62 · 303.75 / 1 = 14467

Коэффициент избытка воздуха в уходящих дымовых газах, A = 1.1

Отношение Vсг/Vг при заданном коэфф. избытка воздуха (табл.5.1), V = 0.825

Так как печи оснащены горелками беспламенного горения

в ф-лу 5.6 вводим коэффициент k, равный 0.8

Концентрация оксидов азота, кг/м3 (5.6), CNOX = K · 1.073 · (180 + 60 · BB) · QF / QP · A0.5 · V · 10-6 = 0.8 · 1.073 · (180 + 60 · 0) · 14467 / 14653.8 · 1.10.5 · 0.825 · 10-6 = 0.000132

Объем продуктов сгорания, м3/ч (5.4), VR = 7.84 · A · B · E = 7.84 · 1.1 · 303.75 · 1.62 = 4243.7

Объем продуктов сгорания, м3/c, _VO_ = VR / 3600 = 4243.7 / 3600 = 1.179

Количество выбросов, кг/час (5.3), M = VR · CNOX = 4243.7 · 0.000132 = 0.56

Валовый выброс окислов азота, т/год, M1 = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.56 · 7200 · 10-3 = 4.03

Максимальный из разовых выброс окислов азота, г/с, G1 = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.56 / 3.6 = 0.1556

Коэффициент трансформации для NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации для NO, KNO = 0.13

Коэффициенты приняты на уровне максимально установленной трансформации

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO2 · M1 = 0.8 · 4.03 = 3.224

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO2 · G1 = 0.8 · 0.1556 = 0.12448

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO · M1 = 0.13 · 4.03 = 0.5239

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO · G1 = 0.13 · 0.1556 = 0.020228

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.12448 | 3.224 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.020228 | 0.5239 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.015861 | 0.41112 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.12667 | 3.2832 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.12667 | 3.2832 |

Источник загрязнения: 0109, труба

Источник выделения: 0109 01, Печь ПТ-1,5 ГУ-48

Аналогичный расчет: 5 печей

| № источника | №ГУ | № источника | №ГУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0109 | 48 | 0160 | 9 |
| 0115 | 49 | 0202 | 109 |
| 0999 | 51 |  |  |

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.1.1. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в трубчатых печах

Вид топлива: Газ природный

Общее количество топок, шт., N = 1

Количество одновременно работающих топок, шт., N1 = 1

Время работы одной топки, час/год, _T_ = 7200

Максимальный расход топлива одной топкой, кг/час, B = 202.5

Массовая доля жидкого топлива, в долях единицы, BB = 0

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Содержание серы в топливе, %, SR = 0

Содержание сероводорода в топливе (% по массе), H2S = 0.01

Количество выбросов, кг/час (5.1), M = B · (2 · SR · BB + 1.88 · H2S · (1-BB)) · 0.01 = 202.5 · (2 · 0 · 0 + 1.88 · 0.01 · (1-0)) · 0.01 = 0.0381

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0381 · 7200 · 10-3 = 0.27432

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0381 / 3.6 = 0.010583

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Количество выбросов, кг/час (5.2a), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 202.5 · 10-3 = 0.304

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.304 · 7200 · 10-3 = 2.1888

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.304 / 3.6 = 0.0844

Примесь: 0410 Метан (727*)

Количество выбросов, кг/час (5.2б), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 202.5 · 10-3 = 0.304

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.304 · 7200 · 10-3 = 2.1888

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.304 / 3.6 = 0.0844

Расчет выбросов окислов азота:

Энергетический эквивалент топлива (табл.5.1), E = 1.62

Число форсунок на одну топку, шт., NN = 1

Теплопроизводительность одной топки, Гкал/час, GK = 1.5

Расчетная теплопроизводительность одной форсунки, МДж/час, QP = GK · 4.1868 · 103 / NN = 1.5 · 4.1868 · 103 / 1 = 6280.2

где 4.1868*103 - переводной коэффициент из Гкал/час в МДж/час

Фактическая средняя теплопроизводительность

одной форсунки (МДж/ч) (по ф-ле на с. 105), QF = 29.4 · E · B / NN = 29.4 · 1.62 · 202.5 / 1 = 9644.7

Коэффициент избытка воздуха в уходящих дымовых газах, A = 1.1

Отношение Vсг/Vг при заданном коэфф. избытка воздуха (табл.5.1), V = 0.825

Так как печи оснащены горелками беспламенного горения

в ф-лу 5.6 вводим коэффициент k, равный 0.8

Концентрация оксидов азота, кг/м3 (5.6), CNOX = K · 1.073 · (180 + 60 · BB) · QF / QP · A0.5 · V · 10-6 = 0.8 · 1.073 · (180 + 60 · 0) · 9644.7 / 6280.2 · 1.10.5 · 0.825 · 10-6 = 0.0002053

Объем продуктов сгорания, м3/ч (5.4), VR = 7.84 · A · B · E = 7.84 · 1.1 · 202.5 · 1.62 = 2829.1

Объем продуктов сгорания, м3/c, _VO_ = VR / 3600 = 2829.1 / 3600 = 0.786

Количество выбросов, кг/час (5.3), M = VR · CNOX = 2829.1 · 0.0002053 = 0.581

Валовый выброс окислов азота, т/год, M1 = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.581 · 7200 · 10-3 = 4.18

Максимальный из разовых выброс окислов азота, г/с, G1 = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.581 / 3.6 = 0.1614

Коэффициент трансформации для NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации для NO, KNO = 0.13

Коэффициенты приняты на уровне максимально установленной трансформации

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO2 · M1 = 0.8 · 4.18 = 3.344

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO2 · G1 = 0.8 · 0.1614 = 0.12912

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO · M1 = 0.13 · 4.18 = 0.5434

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO · G1 = 0.13 · 0.1614 = 0.020982

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.12912 | 3.344 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.020982 | 0.5434 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.010583 | 0.27432 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0844 | 2.1888 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0844 | 2.1888 |

Источник загрязнения: 0812, труба

Источник выделения: 0812 01, Печь ПНЭ-2,7 ГУ-52

Аналогичный расчет: 12 печей

| № источника | №ГУ | № источника | №ГУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0812 | 52 | 0865 | 34 |
| 0864 | 47 | 0893 | 18 |
| 0890 | 43 | 0889 | 31 |
| 1010 | 5 | 1103, 1104 | НГДУ-2 Перспектива 2023 год |
| 1011 | 41 |  |  |

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.1.1. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в трубчатых печах

Вид топлива: Газ природный

Общее количество топок, шт., N = 1

Количество одновременно работающих топок, шт., N1 = 1

Время работы одной топки, час/год, _T_ = 7200

Максимальный расход топлива одной топкой, кг/час, B = 337.5

Массовая доля жидкого топлива, в долях единицы, BB = 0

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Содержание серы в топливе, %, SR = 0

Содержание сероводорода в топливе (% по массе), H2S = 0.01

Количество выбросов, кг/час (5.1), M = B · (2 · SR · BB + 1.88 · H2S · (1-BB)) · 0.01 = 337.5 · (2 · 0 · 0 + 1.88 · 0.01 · (1-0)) · 0.01 = 0.0635

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0635 · 7200 · 10-3 = 0.4572

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0635 / 3.6 = 0.0176389

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Количество выбросов, кг/час (5.2a), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 337.5 · 10-3 = 0.506

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.506 · 7200 · 10-3 = 3.6432

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.506 / 3.6 = 0.14056

Примесь: 0410 Метан (727*)

Количество выбросов, кг/час (5.2б), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 337.5 · 10-3 = 0.506

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.506 · 7200 · 10-3 = 3.6432

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.506 / 3.6 = 0.14056

Расчет выбросов окислов азота:

Энергетический эквивалент топлива (табл.5.1), E = 1.62

Число форсунок на одну топку, шт., NN = 1

Теплопроизводительность одной топки, Гкал/час, GK = 2.7

Расчетная теплопроизводительность одной форсунки, МДж/час, QP = GK · 4.1868 · 103 / NN = 2.7 · 4.1868 · 103 / 1 = 11304.4

где 4.1868*103 - переводной коэффициент из Гкал/час в МДж/час

Фактическая средняя теплопроизводительность

одной форсунки (МДж/ч) (по ф-ле на с. 105), QF = 29.4 · E · B / NN = 29.4 · 1.62 · 337.5 / 1 = 16074.5

Коэффициент избытка воздуха в уходящих дымовых газах, A = 1.1

Отношение Vсг/Vг при заданном коэфф. избытка воздуха (табл.5.1), V = 0.825

Так как печи оснащены горелками беспламенного горения

в ф-лу 5.6 вводим коэффициент k, равный 0.8

Концентрация оксидов азота, кг/м3 (5.6), CNOX = K · 1.073 · (180 + 60 · BB) · QF / QP · A0.5 · V · 10-6 = 0.8 · 1.073 · (180 + 60 · 0) · 16074.5 / 11304.4 · 1.10.5 · 0.825 · 10-6 = 0.00019

Объем продуктов сгорания, м3/ч (5.4), VR = 7.84 · A · B · E = 7.84 · 1.1 · 337.5 · 1.62 = 4715.2

Объем продуктов сгорания, м3/c, _VO_ = VR / 3600 = 4715.2 / 3600 = 1.31

Количество выбросов, кг/час (5.3), M = VR · CNOX = 4715.2 · 0.00019 = 0.896

Валовый выброс окислов азота, т/год, M1 = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.896 · 7200 · 10-3 = 6.45

Максимальный из разовых выброс окислов азота, г/с, G1 = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.896 / 3.6 = 0.249

Коэффициент трансформации для NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации для NO, KNO = 0.13

Коэффициенты приняты на уровне максимально установленной трансформации

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO2 · M1 = 0.8 · 6.45 = 5.16

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO2 · G1 = 0.8 · 0.249 = 0.1992

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO · M1 = 0.13 · 6.45 = 0.8385

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO · G1 = 0.13 · 0.249 = 0.03237

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1992 | 5.16 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.03237 | 0.8385 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0176389 | 0.4572 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.14056 | 3.6432 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.14056 | 3.6432 |

Источник загрязнения: 0004, труба

Источник выделения: 0004 01, Печь УН-02

Аналогичный расчет: 159 печей

ЦДНГ-3

0004, 0007, 0015, 0020, 0028, 0029, 0039, 0046, 0049, 0051, 0053, 0054, 0055, 0056, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0065, 0067, 0076, 0078, 0079, 0080, 0081, 0083, 0084, 0458, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0751, 0753, 0754, 0755, 0757, 0787, 0788, 0809, 0820, 0844, 0845, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0891, 0892, 0896, 0897

ЦДНГ-9

0087, 0090, 0091, 0093, 0095, 0101, 0102, 0106, 0111, 0118, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0131, 0134, 0135, 0136, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0146, 0171, 0199, 0474, 0475, 0747, 0761, 0762, 0766, 0776, 0782, 0789, 0791, 0793, 0794, 0813, 0814, 0815, 0817, 0818, 0819, 0846, 0853, 0854, 0855, 0856, 0868, 0869, 0910, 0927, 0930, 0931, 0998, 1002, 1003, 1005, 1006, 1009

ЦДНГ-12

0157, 0161, 0170, 0173, 0175, 0176, 0177, 0184, 0185, 0192, 0193, 0200, 0205, 0472, 0763, 0764, 0767, 0768, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0795, 0816, 0857, 0858, 0960

ППД БКНС-6а

1007, 1008

НГДУ-2 Перспектива 2023 год

1012, 1099, 1100, 1101, 1102

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.1.1. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в трубчатых печах

Вид топлива: Газ природный

Общее количество топок, шт., N = 1

Количество одновременно работающих топок, шт., N1 = 1

Время работы одной топки, час/год, _T_ = 7200

Максимальный расход топлива одной топкой, кг/час, B = 20.25

Массовая доля жидкого топлива, в долях единицы, BB = 0

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Содержание серы в топливе, %, SR = 0

Содержание сероводорода в топливе (% по массе), H2S = 0.01

Количество выбросов, кг/час (5.1), M = B · (2 · SR · BB + 1.88 · H2S · (1-BB)) · 0.01 = 20.25 · (2 · 0 · 0 + 1.88 · 0.01 · (1-0)) · 0.01 = 0.00381

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.00381 · 7200 · 10-3 = 0.027432

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.00381 / 3.6 = 0.0010583

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Количество выбросов, кг/час (5.2a), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 20.25 · 10-3 = 0.0304

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0304 · 7200 · 10-3 = 0.21888

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0304 / 3.6 = 0.00844

Примесь: 0410 Метан (727*)

Количество выбросов, кг/час (5.2б), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 20.25 · 10-3 = 0.0304

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0304 · 7200 · 10-3 = 0.21888

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0304 / 3.6 = 0.00844

Расчет выбросов окислов азота:

Энергетический эквивалент топлива (табл.5.1), E = 1.62

Число форсунок на одну топку, шт., NN = 1

Теплопроизводительность одной топки, Гкал/час, GK = 0.2

Расчетная теплопроизводительность одной форсунки, МДж/час, QP = GK · 4.1868 · 103 / NN = 0.2 · 4.1868 · 103 / 1 = 837.4

где 4.1868*103 - переводной коэффициент из Гкал/час в МДж/час

Фактическая средняя теплопроизводительность

одной форсунки (МДж/ч) (по ф-ле на с. 105), QF = 29.4 · E · B / NN = 29.4 · 1.62 · 20.25 / 1 = 964.5

Коэффициент избытка воздуха в уходящих дымовых газах, A = 1.1

Отношение Vсг/Vг при заданном коэфф. избытка воздуха (табл.5.1), V = 0.825

Так как печи оснащены горелками беспламенного горения

в ф-лу 5.6 вводим коэффициент k, равный 0.8

Концентрация оксидов азота, кг/м3 (5.6), CNOX = K · 1.073 · (180 + 60 · BB) · QF / QP · A0.5 · V · 10-6 = 0.8 · 1.073 · (180 + 60 · 0) · 964.5 / 837.4 · 1.10.5 · 0.825 · 10-6 = 0.000154

Объем продуктов сгорания, м3/ч (5.4), VR = 7.84 · A · B · E = 7.84 · 1.1 · 20.25 · 1.62 = 282.9

Объем продуктов сгорания, м3/c, _VO_ = VR / 3600 = 282.9 / 3600 = 0.0786

Количество выбросов, кг/час (5.3), M = VR · CNOX = 282.9 · 0.000154 = 0.0436

Валовый выброс окислов азота, т/год, M1 = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0436 · 7200 · 10-3 = 0.314

Максимальный из разовых выброс окислов азота, г/с, G1 = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0436 / 3.6 = 0.0121

Коэффициент трансформации для NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации для NO, KNO = 0.13

Коэффициенты приняты на уровне максимально установленной трансформации

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO2 · M1 = 0.8 · 0.314 = 0.2512

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO2 · G1 = 0.8 · 0.0121 = 0.00968

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO · M1 = 0.13 · 0.314 = 0.04082

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO · G1 = 0.13 · 0.0121 = 0.001573

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00968 | 0.2512 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.001573 | 0.04082 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0010583 | 0.027432 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00844 | 0.21888 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.00844 | 0.21888 |

Источник загрязнения: 0781, труба

Источник выделения: 0781 01, Котел отопительный Buran (CRONOS) - офис НГДУ

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 95.68

Расход топлива, л/с, BG = 5.778

Месторождение, M = Озень

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), QR = 8000

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 8000 · 0.004187 = 33.5

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 174

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 174

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0825

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0825 · (174 / 174)0.25 = 0.0825

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 95.68 · 33.5 · 0.0825 · (1-0) = 0.2644

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 5.778 · 33.5 · 0.0825 · (1-0) = 0.01597

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.2644 = 0.2115200

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.01597 = 0.0127760

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.2644 = 0.0343720

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.01597 = 0.0020761

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0.01

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 95.68 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 95.68 = 0.01798784

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 5.778 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 5.778 = 0.001086264

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки:

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 33.5 = 8.38

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 95.68 · 8.38 · (1-0 / 100) = 0.8017984

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 5.778 · 8.38 · (1-0 / 100) = 0.04841964

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.012776 | 0.21152 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0020761 | 0.034372 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.001086264 | 0.01798784 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.04841964 | 0.8017984 |

Источник загрязнения: 1215, труба

Источник выделения: 1215 01, Котел отопительный Buran (CRONOS - резервный) - офис НГДУ

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 40.976

Расход топлива, л/с, BG = 5.778

Месторождение, M = *Месторождения газа: Озень

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), QR = 8000

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 8000 · 0.004187 = 33.5

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 174

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 174

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0825

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0825 · (174 / 174)0.25 = 0.0825

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 40.976 · 33.5 · 0.0825 · (1-0) = 0.1132

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 5.778 · 33.5 · 0.0825 · (1-0) = 0.01597

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.1132 = 0.0905600

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.01597 = 0.0127760

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.1132 = 0.0147160

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.01597 = 0.0020761

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0.01

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 40.976 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 40.976 = 0.007703488

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 5.778 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 5.778 = 0.001086264

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки:

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 33.5 = 8.38

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 40.976 · 8.38 · (1-0 / 100) = 0.34337888

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 5.778 · 8.38 · (1-0 / 100) = 0.04841964

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.012776 | 0.09056 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0020761 | 0.014716 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.001086264 | 0.007703488 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.04841964 | 0.34337888 |

Источник загрязнения: 1216, труба

Источник выделения: 1216 01, Котел отопительный Buran (CRONOS) - ЦДНГ-3

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 63.94

Расход топлива, л/с, BG = 3.247

Месторождение, M = Месторождения газа: Озень

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3(прил. 2.1), QR = 8000

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 8000 · 0.004187 = 33.5

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 116

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 116

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.08

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.08 · (116 / 116)0.25 = 0.08

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 63.94 · 33.5 · 0.08 · (1-0) = 0.1714

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 3.247 · 33.5 · 0.08 · (1-0) = 0.0087

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.1714 = 0.137

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.0087 = 0.00696

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.1714 = 0.0223

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0087 = 0.00113

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0.01

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 63.94 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 63.94 = 0.01202

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 3.247 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 3.247 = 0.00061

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 33.5 = 8.38

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 63.94 · 8.38 · (1-0 / 100) = 0.536

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 3.247 · 8.38 · (1-0 / 100) = 0.0272

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00696 | 0.137 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00113 | 0.0223 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00061 | 0.01202 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0272 | 0.536 |

Источник загрязнения: 1217, труба

Источник выделения: 1217 01, Котел отопительный Buran (CRONOS - резервный) - ЦДНГ-3

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 27.383

Расход топлива, л/с, BG = 3.861

Месторождение, M = *Месторождения газа: Озень

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), QR = 8000

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 8000 · 0.004187 = 33.5

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 116

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 116

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.08

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.08 · (116 / 116)0.25 = 0.08

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 27.383 · 33.5 · 0.08 · (1-0) = 0.0734

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 3.861 · 33.5 · 0.08 · (1-0) = 0.01035

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.0734 = 0.0587200

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.01035 = 0.0082800

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.0734 = 0.0095420

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.01035 = 0.0013455

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0.01

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 27.383 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 27.383 = 0.005148004

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 3.861 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 3.861 = 0.000725868

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки:

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 33.5 = 8.38

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 27.383 · 8.38 · (1-0 / 100) = 0.22946954

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 3.861 · 8.38 · (1-0 / 100) = 0.03235518

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00828 | 0.05872 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0013455 | 0.009542 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.000725868 | 0.005148004 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.03235518 | 0.22946954 |

Источник загрязнения: 1218, труба

Источник выделения: 1218 01, Котел отопительный Buran (CRONOS) - ЦДНГ-9

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 95.68

Расход топлива, л/с, BG = 4.859

Месторождение, M = Месторождения газа: Озень

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3(прил. 2.1), QR = 8000

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 8000 · 0.004187 = 33.5

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 174

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 174

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0825

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0825 · (174 / 174)0.25 = 0.0825

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 95.68 · 33.5 · 0.0825 · (1-0) = 0.2644

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4.859 · 33.5 · 0.0825 · (1-0) = 0.01343

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.2644 = 0.2115

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.01343 = 0.01074

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.2644 = 0.0344

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.01343 = 0.001746

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0.01

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 95.68 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 95.68 = 0.018

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 4.859 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 4.859 = 0.000913

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 33.5 = 8.38

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 95.68 · 8.38 · (1-0 / 100) = 0.802

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4.859 · 8.38 · (1-0 / 100) = 0.0407

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.01074 | 0.2115 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.001746 | 0.0344 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.000913 | 0.018 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0407 | 0.802 |

Источник загрязнения: 1219, труба

Источник выделения: 1219 01, Котел отопительный Buran (CRONOS - резервный) - ЦДНГ-9

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 40.976

Расход топлива, л/с, BG = 5.778

Месторождение, M = *Месторождения газа: Озень

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), QR = 8000

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 8000 · 0.004187 = 33.5

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 174

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 174

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0825

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0825 · (174 / 174)0.25 = 0.0825

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 40.976 · 33.5 · 0.0825 · (1-0) = 0.1132

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 5.778 · 33.5 · 0.0825 · (1-0) = 0.01597

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.1132 = 0.0905600

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.01597 = 0.0127760

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.1132 = 0.0147160

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.01597 = 0.0020761

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0.01

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 40.976 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 40.976 = 0.007703488

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 5.778 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 5.778 = 0.001086264

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки:

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 33.5 = 8.38

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 40.976 · 8.38 · (1-0 / 100) = 0.34337888

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 5.778 · 8.38 · (1-0 / 100) = 0.04841964

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.012776 | 0.09056 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0020761 | 0.014716 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.001086264 | 0.007703488 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.04841964 | 0.34337888 |

Источник загрязнения: 1220, труба

Источник выделения: 1220 01, Котел отопительный Buran (CRONOS) - ЦДНГ-12

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 127.504

Расход топлива, л/с, BG = 6.475

Месторождение, M = Месторождения газа: Озень

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3(прил. 2.1), QR = 8000

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 8000 · 0.004187 = 33.5

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 174

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 174

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0825

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0825 · (174 / 174)0.25 = 0.0825

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 127.504 · 33.5 · 0.0825 · (1-0) = 0.3524

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 6.475 · 33.5 · 0.0825 · (1-0) = 0.0179

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.3524 = 0.282

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.0179 = 0.01432

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.3524 = 0.0458

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0179 = 0.002327

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0.01

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 127.504 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 127.504 = 0.02397

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 6.475 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 6.475 = 0.001217

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 33.5 = 8.38

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 127.504 · 8.38 · (1-0 / 100) = 1.068

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 6.475 · 8.38 · (1-0 / 100) = 0.0543

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.01432 | 0.282 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.002327 | 0.0458 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.001217 | 0.02397 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0543 | 1.068 |

Источник загрязнения: 1221, труба

Источник выделения: 1221 01, Котел отопительный Buran (CRONOS - резервный) - ЦДНГ-12

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 54.704

Расход топлива, л/с, BG = 5.778

Месторождение, M = *Месторождения газа: Озень

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), QR = 8000

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 8000 · 0.004187 = 33.5

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 174

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 174

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0825

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0825 · (174 / 174)0.25 = 0.0825

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 54.704 · 33.5 · 0.0825 · (1-0) = 0.1512

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 5.778 · 33.5 · 0.0825 · (1-0) = 0.01597

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.1512 = 0.1209600

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.01597 = 0.0127760

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.1512 = 0.0196560

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.01597 = 0.0020761

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0.01

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 54.704 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 54.704 = 0.010284352

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 5.778 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 5.778 = 0.001086264

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки:

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 33.5 = 8.38

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 54.704 · 8.38 · (1-0 / 100) = 0.45841952

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 5.778 · 8.38 · (1-0 / 100) = 0.04841964

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.012776 | 0.12096 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0020761 | 0.019656 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.001086264 | 0.010284352 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.04841964 | 0.45841952 |

Источник загрязнения: 0224, дыхательный клапан

Источник выделения: 0224 01, Дренажная емкость ГУ-42

Аналогичный расчет: 26 емкостей

| № источника | № ГУ | № источника | № ГУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0224 | 42 | 0234 | 49 |
| 0225 | 43 | 0235 | 51 |
| 0226, 0257 | 45 | 0236 | 52 |
| 0227, 0274 | 5 | 0237 | 40 |
| 0228 | 18 | 0238 | 9 |
| 0229, 0419 | 41 | 0239, 0959 | 38 |
| 0230 | 6 | 0240 | 58 |
| 0231 | 46 | 0241 | 31 |
| 0232 | 47 | 0242, 0983 | 109 |
| 0233 | 48 | 0434, 0958 | 34 |

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196. Расчет по п. 4

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 40

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.92

KTMIN = 0.92

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 50

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.09

KTMAX = 1.09

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Заглубленный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент, KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Количество жидкости, закачиваемое в резервуар в течении года, т/год, B = 43

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.854

Годовая оборачиваемость резервуара (4.1.13), NN = B / (RO · V) = 43 / (0.854 · 50) = 1.007

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 4

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 77.26, P = 77.26

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 50

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 50 + 45 = 75

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (4.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 77.26 · 75 · (1.09 · 1 + 0.92) · 0.1 · 2.5 · 43 / (107 · 0.854) = 0.00431

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (4.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 77.26 · 75 · 1.09 · 0.1 · 1 · 4) / 104 = 0.0412

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.00431 / 100 = 0.003123026

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0412 / 100 = 0.02985352

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.00431 / 100 = 0.00115508

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0412 / 100 = 0.0110416

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.00431 / 100 = 0.000015085

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0412 / 100 = 0.0001442

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.00431 / 100 = 0.000009482

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0412 / 100 = 0.00009064

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.00431 / 100 = 0.000004741

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0412 / 100 = 0.00004532

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.00431 / 100 = 0.000002586

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0412 / 100 = 0.00002472

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00002472 | 0.000002586 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.02985352 | 0.003123026 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0110416 | 0.00115508 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0001442 | 0.000015085 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00004532 | 0.000004741 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00009064 | 0.000009482 |

Источник загрязнения: 0243, дыхательный клапан

Источник выделения: 0243 01, Дренажная емкость скв.7911

Аналогичный расчет: 316 дренажных емкостей на устьях скважин и ЗУ

| № источника | № ГУ, кол-во шт. | № источника | № ГУ, кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦДНГ-3 |  |  |  |
| 0262, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0425, 0426, 0427, 0428, 0802, 0803, 0805, 0806, 0807, 0808, 0847 | ГУ-5, 18 шт. | 0243, 0244, 0261, 1023 | ГУ-42, 4 шт. |
| 0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 1053, 0275, 0276, 0894, 0895, 1014, 1015, 1016, 1017 | ГУ-18, 14 шт. | 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0288, 0289, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0888, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028 | ГУ-43, 20 шт. |
| 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022 | ГУ-41, 25 шт. | 0252, 0253, 0254, 0255, 0256, 1054, 0258, 0416, 0418, 1055, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034 | ГУ-45, 21 шт. |
| ЦДНГ-9 |  |  |  |
| 0290, 0291, 0292, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048 | ГУ-6, 15 шт. | 0353, 0354, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0928, 0929, 1051, 1052 | ГУ-52, 18 шт. |
| 0300, 0908, 0909 | ГУ-46, 3 шт. | 0330, 0331, 0333, 0334, 0336, 0339, 0921, 0922, 0924, 0925, 0926 | ГУ-49, 11 шт. |
| 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0314, 0317, 0319, 0351, 0327, 0912, 0913, 0914, 0328, 0329, 0332, 0335, 0337, 0338, 0340, 0917, 0918, 0919, | ГУ-47, 29 шт. | 0341, 0345, 1049, 1050 | ГУ-51, 4 шт. |
| 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0911, 0915, 0916, 0920, 0923 | ГУ-48, 11 шт. |  |  |
| ЦДНГ-12 |  |  |  |
| 0360, 0361, 0362, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0372, 0373, 0933, 0934, 0936, 0937, 0938, 0941 | ГУ-9, 18 шт. | 0383, 0387, 0390, 0395, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0932 | ГУ-40, 10 шт. |
| 0939, 0940, 0375, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0952, 0955, | ГУ-34, 14 шт. | 0935, 0374, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969, 0970, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 0981, 0982, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 0990 | ГУ-31, 33 шт. |
| 0951, 0953, 0954, 0956, 0957, 0376, 0378, 0381, 0386, 0389 | ГУ-38, 10 шт. | 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989, 0991, 0992, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997, 1040, 1041, 1042 | ГУ-109, 21 шт. |
| 0377, 0379, 0380, 0382, 0391, 0392, 0393, 0394, 0396, 0397, 0398, 0399, 0961, 0962, 0963 | ГУ-58, 15 шт. | 1302, 1303 | НГДУ-2 перспектива 2024 год |

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 Расчет по п. 4

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 40

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.92

KTMIN = 0.92

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 50

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.09

KTMAX = 1.09

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Заглубленный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 10

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент, KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 10

Количество жидкости, закачиваемое в резервуар в течении года, т/год, B = 10

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.854

Годовая оборачиваемость резервуара (4.1.13), NN = B / (RO · V) = 10 / (0.854 · 10) = 1.17

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 4

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 77.26, P = 77.26

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 50

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 50 + 45 = 75

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (4.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 77.26 · 75 · (1.09 · 1 + 0.92) · 0.1 · 2.5 · 10 / (107 · 0.854) = 0.001002

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (4.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 77.26 · 75 · 1.09 · 0.1 · 1 · 4) / 104 = 0.0412

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.001002 / 100 = 0.0007260492

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0412 / 100 = 0.02985352

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.001002 / 100 = 0.000268536

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0412 / 100 = 0.0110416

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.001002 / 100 = 0.000003507

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0412 / 100 = 0.0001442

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.001002 / 100 = 0.0000022044

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0412 / 100 = 0.00009064

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.001002 / 100 = 0.0000011022

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0412 / 100 = 0.00004532

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.001002 / 100 = 0.0000006012

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0412 / 100 = 0.00002472

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00002472 | 0.0000006012 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.02985352 | 0.0007260492 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0110416 | 0.000268536 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0001442 | 0.000003507 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00004532 | 0.0000011022 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00009064 | 0.0000022044 |

#### Источник загрязнения N 0443, Выхлопная труба

#### Источник выделения N 0443 01, САГ АДД 4004МВУ1

#### Источник загрязнения N 0455, Выхлопная труба

#### Источник выделения N 0455 01, Denyo DSW-480 ESW

Аналогичный расчет: 15 источников

| № источника | № ГУ | № источника | № ГУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0443, 0784 | ЦППД-2, БКНС-4г | 0449 | ЦДНГ-12 |
| 0445 | ЦДНГ-3 | 0451, 0452, 0453, 0454, 0455 | ЦПО-2 |
| 0447 | ЦДНГ-9 |  |  |

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 9.12

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 176.47

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 2.4

Температура отработавших газов Tог , K, 300

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 2.4 * 176.47 = 0.003693164    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 300 / 273) = 0.624136126    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.003693164 / 0.624136126 = 0.005917241    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 176.47 / 3600 = 0.303920556

Wi = qмi * Bгод = 26 * 9.12 / 1000 = 0.23712

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 176.47 / 3600) * 0.8 = 0.376469333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 9.12 / 1000) * 0.8 = 0.29184

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 176.47 / 3600 = 0.142156389

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 9.12 / 1000 = 0.10944

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 176.47 / 3600 = 0.024509722

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 9.12 / 1000 = 0.01824

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 176.47 / 3600 = 0.058823333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 9.12 / 1000 = 0.0456

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 176.47 / 3600 = 0.005882333

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 9.12 / 1000 = 0.00456

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 176.47 / 3600 = 0.000000588

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 9.12 / 1000 = 0.000000502

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 176.47 / 3600) * 0.13 = 0.061176267

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 9.12 / 1000) * 0.13 = 0.047424

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.376469333 | 0.29184 | 0 | 0.376469333 | 0.29184 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.061176267 | 0.047424 | 0 | 0.061176267 | 0.047424 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.024509722 | 0.01824 | 0 | 0.024509722 | 0.01824 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.058823333 | 0.0456 | 0 | 0.058823333 | 0.0456 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.303920556 | 0.23712 | 0 | 0.303920556 | 0.23712 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000588 | 0.000000502 | 0 | 0.000000588 | 0.000000502 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.005882333 | 0.00456 | 0 | 0.005882333 | 0.00456 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.142156389 | 0.10944 | 0 | 0.142156389 | 0.10944 |

#### Источник загрязнения N 6030, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6030 01, Электросварка (электроды - УОНИ-13/45)

Аналогичный расчет: 15 источников

| № источника | № ГУ | № источника | № ГУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6021, 6022 | ЦДНГ-3 | 6029, 6030, 6052 | ЦППД-2, БКНС- 4г |
| 6037, 6038 | ЦДНГ-9 | 6047 | ЦПРС-2 |
| 6039, 6040 | ЦДНГ-12 | 6023, 6024, 6025, 6026, 6027, 6028 | ЦПО-2 |
| 6771, 6772, 6773, 6774, 6775, 6776 | НГДУ-2 |  |  |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 1095

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.54

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.99

в том числе:

##### Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.9

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.9 · 1095 / 106 = 0.0152205 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.9 · 0.54 / 3600 = 0.002085

##### Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.09

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.09 · 1095 / 106 = 0.0011936 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.09 · 0.54 / 3600 = 0.0001635

##### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 1095 / 106 = 0.001095

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 0.54 / 3600 = 0.00015

##### Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 1095 / 106 = 0.001095

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 0.54 / 3600 = 0.00015

Газы:

##### Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.93

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.93 · 1095 / 106 = 0.0010184 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.93 · 0.54 / 3600 = 0.0001395

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

##### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 2.7 · 1095 / 106 = 0.0023652 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 2.7 · 0.54 / 3600 = 0.000324

##### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 2.7 · 1095 / 106 = 0.0003843 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 2.7 · 0.54 / 3600 = 0.0000527

##### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 1095 / 106 = 0.0145635 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 0.54 / 3600 = 0.001995

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.002085 | 0.0152205 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.0001635 | 0.0011936 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.000324 | 0.0023652 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0000527 | 0.0003843 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.001995 | 0.0145635 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0001395 | 0.0010184 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.00015 | 0.001095 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00015 | 0.001095 |

#### Источник загрязнения N 6237, Неорганизованный источник

#### Источник выделения N 6237 01, Приустьевой колодец (скв. 4181)

Аналогичный расчет: 454 колодцев

| № источника | № ГУ, кол-во | № источника |  |  | № ГУ, кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦДНГ-3 |  |  |  |  |  |
| 6057, 6058, 6059, 6262, 6263, 6264, 6265, 6266, 6393, 6458, 6469, 6472 | ГУ-5, 12 шт. | 6237, 6238, 6239, 6240, 6241, 6242, 6243, 6244, 6245, 6246, 6247, 6248, 6249, 6250, 6457, 6471, |  |  | ГУ-42, 16 шт. |
| 6060, 6061, 6062, 6063, 6064, 6065, 6066, 6267, 6268, 6269, 6390, 6470, 6474 | ГУ- 18, 13 шт. | 6074, 6075, 6076, 6077, 6078, 6251, 6252, 6253, 6254, 6255, 6379, 6358, 6392, 6395, 6404, 6475 |  |  | ГУ-43, 16 шт. |
| 6067, 6068, 6069, 6070, 6071, 6072, 6073, 6270, 6271, 6272, 6273, 6274, 6275, 6276, 6349, 6350, 6352, 6363, 6369, 6256, 6387, 6399, 6402, 6453, 6454, 6473, 6476 | ГУ- 41, 27 шт. | 6079, 6080, 6081, 6082, 6083, 6084, 6085, 6257, 6258, 6259, 6260, 6261, 6353, 6362, 6397, 6400, 6405, 6455, 6456 |  |  | ГУ-45, 19 шт. |
| ЦДНГ-9 |  |  |  |  |  |  |
| 6086, 6087, 6088, 6089, 6090, 6277, 6278, 6279, 6280, 6281, 6377, 6354, 6361, 6463, 6512 | ГУ- 6, 15 шт. |  | 6117, 6118, 6119, 6221, 6300, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309, 6310, 6311, 6312, 6351, 6365 |  | ГУ-49, 19 шт. |  |
| 6091, 6092, 6093, 6094, 6095, 6096, 6097, 6098, 6099, 6100, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6282, 6283, 6284, 6285, 6286, 6287, 6344, 6346, 6398, 6375, 6378, 6364, 6462, 6464, 6465, 6482, 6486, 6487, 6504, 6505, 6511 | ГУ- 46, 43 шт. |  | 6120, 6121, 6122, 6123, 6124, 6125, 6126, 6127, 6128, 6222, 6313, 6314, 6315, 6316, 6317, 6318, 6319, 6320, 6345, 6322, 6374, 6383, 6389, 6394, 6406, 6461, 6479, 6481, 6484, 6485, 6488, 6507, 6510 |  | ГУ-51, 33 шт. |  |
| 6113, 6114, 6215, 6216, 6217, 6288, 6289, 6290, 6291, 6292, 6293, 6294, 6295, 6296, 6297, 6298, 6299, 6343, 6348, 6356, 6357, 6366, 6367, 6382, 6384, 6396 |  | ГУ-47, 26 шт. |  | 6129, 6130, 6131, 6132, 6133, 6134, 6135, 6136, 6137, 6138, 6139, 6140, 6141, 6142, 6143, 6144, 6145, 6223, 6224, 6225, 6321, 6323, 6355, 6360, 6371, 6460, 6477, 6478, 6480, 6483, 6508, 6509 | ГУ-52, 32 шт. |  |  |
| 6115, 6116, 6218, 6403, 6506, 6513 |  | ГУ-48, 6 шт. |  |  |  |  |  |
| ЦДНГ-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6146, 6229, 6230, 6231, 6232 |  | ГУ-9, 5 шт. |  | 6166, 6167, 6168, 6226, 6368, 6514, 6516, 6517 | ГУ-40, 8 шт. |  |  |
| 6147, 6148, 6329, 6330, 6331, 6332, 6333, 6391, 6518 |  | ГУ-31, 9 шт. |  | 6169, 6324, 6325, 6326, 6328, 6372, 6380, 6385, 6388, 6401, 6466, 6467, 6468, 6515 | ГУ-58, 14 шт. |  |  |
| 6149, 6150, 6151, 6152, 6153, 6154, 6155, 6156, 6234, 6235, 6359, 6370, 6376, 6386 |  | ГУ-34, 14 шт. |  | 6170, 6171, 6172, 6173, 6334, 6335, 6336, 6337, 6338, 6339, 6340, 6341, 6342, 6373, 6381 | ГУ-109, 15 шт. |  |  |
| 6157, 6158, 6159, 6160, 6161, 6162, 6163, 6164, 6165, 6236, 6347, 6327 |  | ГУ-38, 12 шт. |  |  |  |  |  |
| НГДУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6546-6570 (2023 год) |  | 25 шт. |  | 6606-6635 | 30 шт |  |  |
|  |  |  |  | 6636-6680 | 45 шт |  |  |

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 Расчет по п. 4

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 40

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.92

KTMIN = 0.92

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 50

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.09

KTMAX = 1.09

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Заглубленный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 8

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1 Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.56

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.8

Коэффициент , KPSR = 0.56

Коэффициент, KPMAX = 0.8

Общий объем резервуаров, м3, V = 8

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течении года, т/год, B = 13

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.854

Годовая оборачиваемость резервуара (4.1.13), NN = B / (RO · V) = 13 / (0.854 · 8) = 1.9028103

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 4 Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 77.26,

P = 77.26

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 50

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 50 + 45 = 75

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (4.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 77.26 · 75 · (1.09 · 1 + 0.92) · 0.56 · 2.5 · 13 / (107 ·

#### 0.854) = 0.0072975

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (4.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 77.26 · 75 · 1.09 · 0.8 · 1 · 4) / 104 = 0.3294428

##### Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.0072975 / 100 = 0.0052878 Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.3294428 / 100 = 0.2387143

##### Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.0072975 / 100 = 0.0019557 Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.3294428 / 100 = 0.0882907

##### Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.0072975 / 100 = 0.00002554

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.3294428 / 100 = 0.0011530

##### Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.0072975 / 100 = 0.00001605

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.3294428 / 100 = 0.0007248

##### Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.0072975 / 100 = 0.00000803

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.3294428 / 100 = 0.0003624

##### Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.0072975 / 100 = 0.00000438

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.3294428 / 100 = 0.0001977

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0001977 | 0.00000438 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.2387143 | 0.0052878 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0882907 | 0.0019557 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.001153 | 0.00002554 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0003624 | 0.00000803 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0007248 | 0.00001605 |

#### Источник загрязнения № 1130

Источник выделения N 001, Цементировочный агрегат ЦА-320 – УБР

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 18.177

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 176

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 218.5

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 218.5 * 176 = 0.33533632    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.33533632 / 0.653802559 = 0.51290151    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 176 / 3600 = 0.303111111

Wi = qмi * Bгод = 26 * 18.177 / 1000 = 0.472602

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 176 / 3600) * 0.8 = 0.375466667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 18.177 / 1000) * 0.8 = 0.581664

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 176 / 3600 = 0.141777778

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 18.177 / 1000 = 0.218124

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 176 / 3600 = 0.024444444

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 18.177 / 1000 = 0.036354

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 176 / 3600 = 0.058666667

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 18.177 / 1000 = 0.090885

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 176 / 3600 = 0.005866667

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 18.177 / 1000 = 0.0090885

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 176 / 3600 = 0.000000587

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 18.177 / 1000 = 0.000001

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 176 / 3600) * 0.13 = 0.061013333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 18.177 / 1000) * 0.13 = 0.0945204

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.375466667 | 0.581664 | 0 | 0.375466667 | 0.581664 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.061013333 | 0.0945204 | 0 | 0.061013333 | 0.0945204 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.024444444 | 0.036354 | 0 | 0.024444444 | 0.036354 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.058666667 | 0.090885 | 0 | 0.058666667 | 0.090885 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.303111111 | 0.472602 | 0 | 0.303111111 | 0.472602 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000587 | 0.000001 | 0 | 0.000000587 | 0.000001 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.005866667 | 0.0090885 | 0 | 0.005866667 | 0.0090885 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.141777778 | 0.218124 | 0 | 0.141777778 | 0.218124 |

Источник загрязнения N 1327,

Источник выделения N 1327 01, Сварочный агрегат АДД-4004М

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 5

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 37

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 61.705

Температура отработавших газов Tог , K, 700

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог =  8.72 * 10-6 * bэ * Pэ =  8.72 * 10-6 * 61.705 * 37 =  0.019908501    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог =  1.31 / (1 + Tог / 273) =  1.31 / (1 + 700 / 273) = 0.367553957    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов  Qог , м3/с:

Qог =  Gог / ог =  0.019908501 / 0.367553957 = 0.05416484    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi =  eмi * Pэ / 3600     (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi =  qэi * Bгод / 1000     (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  7.2 * 37 / 3600 = 0.074

Wi =  qмi * Bгод =  30 * 5 / 1000 = 0.15

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi =  (eмi * Pэ / 3600) =  (10.3 * 37 / 3600) = 0,105861111

Wi =  (qмi * Bгод / 1000)  =  (43 * 5 / 1000) = 0,215

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  3.6 * 37 / 3600 = 0.037

Wi =  qмi * Bгод / 1000 =  15 * 5 / 1000 = 0.075

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  0.7 * 37 / 3600 = 0.007194444

Wi =  qмi * Bгод / 1000 =  3 * 5 / 1000 = 0.015

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  1.1 * 37 / 3600 = 0.011305556

Wi =  qмi * Bгод / 1000 =  4.5 * 5 / 1000 = 0.0225

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  0.15 * 37 / 3600 = 0.001541667

Wi =  qмi * Bгод =  0.6 * 5 / 1000 = 0.003

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  0.000013 * 37 / 3600 = 0.000000134

Wi =  qмi * Bгод =  0.000055 * 5 / 1000 = 0.000000275

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi =  (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 =  (10.3 * 37 / 3600) * 0.13 = 0.0137619

Wi =  (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 =  (43 * 5 / 1000) * 0.13 = 0.02795

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.105861111 | 0.215 | 0 | 0.105861111 | 0.215 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0137619 | 0.02795 | 0 | 0.0137619 | 0.02795 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0071944 | 0.015 | 0 | 0.0071944 | 0.015 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0113056 | 0.0225 | 0 | 0.0113056 | 0.0225 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.074 | 0.15 | 0 | 0.074 | 0.15 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000001 | 0.0000003 | 0 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0015417 | 0.003 | 0 | 0.0015417 | 0.003 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.037 | 0.075 | 0 | 0.037 | 0.075 |

Источник загрязнения N 6697,

Источник выделения N 6697 01, Сварочные работы и газовая резка

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 300

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 25

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.9

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  13.9 · 300 / 106 =  0.00417

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.9 · 25 / 3600 = 0.0965

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.09

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  1.09 · 300 / 106 =  0.000327

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.09 · 25 / 3600 = 0.00757

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  1 · 300 / 106 =  0.0003

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 25 / 3600 = 0.00694

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  1 · 300 / 106 =  0.0003

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 25 / 3600 = 0.00694

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.93

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  0.93 · 300 / 106 =  0.000279

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.93 · 25 / 3600 = 0.00646

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 =  0.8 · 2.7 · 300 / 106 =  0.000648

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 2.7 · 25 / 3600 = 0.015

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 =  0.13 · 2.7 · 300 / 106 =  0.0001053

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 2.7 · 25 / 3600 = 0.002438

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 =  13.3 · 300 / 106 =  0.00399

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 25 / 3600 = 0.0924

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов

Вид резки: Газовая

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4), L = 10

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 600

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), GT = 131

в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 1.9

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 =  1.9 · 600 / 106 =  0.00114

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 1.9 / 3600 = 0.000528

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 129.1

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 =  129.1 · 600 / 106 =  0.0775

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 129.1 / 3600 = 0.03586

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 63.4

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 =  63.4 · 600 / 106 =  0.03804

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 63.4 / 3600 = 0.0176

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 64.1

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO2 · GT · _T_ / 106 =  0.8 · 64.1 · 600 / 106 =  0.03077

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO2 · GT / 3600 = 0.8 · 64.1 / 3600 = 0.01424

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO · GT · _T_ / 106 =  0.13 · 64.1 · 600 / 106 =  0.005

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO · GT / 3600 = 0.13 · 64.1 / 3600 = 0.002315

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0965000 | 0.0816700 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.0075700 | 0.0014670 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0150000 | 0.0314180 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0024380 | 0.0051053 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0924000 | 0.0420300 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0064600 | 0.0002790 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.0069400 | 0.0003000 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0069400 | 0.0003000 |

#### Источник загрязнения №1147

Источник выделения N 001, СДА-10/101 (компрессор) – УОС-2

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 106.03

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 316.3

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 197.2

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 197.2 * 316.3 = 0.543904419    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.543904419 / 0.653802559 = 0.831909284    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 316.3 / 3600 = 0.544738889

Wi = qмi * Bгод = 26 * 106.03 / 1000 = 2.75678

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 316.3 / 3600) * 0.8 = 0.674773333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 106.03 / 1000) * 0.8 = 3.39296

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 316.3 / 3600 = 0.254797222

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 106.03 / 1000 = 1.27236

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 316.3 / 3600 = 0.043930556

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 106.03 / 1000 = 0.21206

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 316.3 / 3600 = 0.105433333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 106.03 / 1000 = 0.53015

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 316.3 / 3600 = 0.010543333

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 106.03 / 1000 = 0.053015

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 316.3 / 3600 = 0.000001054

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 106.03 / 1000 = 0.000005832

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 316.3 / 3600) * 0.13 = 0.109650667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 106.03 / 1000) * 0.13 = 0.551356

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.674773333 | 3.39296 | 0 | 0.674773333 | 3.39296 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.109650667 | 0.551356 | 0 | 0.109650667 | 0.551356 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.043930556 | 0.21206 | 0 | 0.043930556 | 0.21206 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.105433333 | 0.53015 | 0 | 0.105433333 | 0.53015 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.544738889 | 2.75678 | 0 | 0.544738889 | 2.75678 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000001054 | 0.000005832 | 0 | 0.000001054 | 0.000005832 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.010543333 | 0.053015 | 0 | 0.010543333 | 0.053015 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.254797222 | 1.27236 | 0 | 0.254797222 | 1.27236 |

#### Источник загрязнения №1148

Источник выделения N 001, АДПМ – УОС-2

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 204.49

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 220

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 135.5

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 135.5 * 220 = 0.2599432    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.2599432 / 0.653802559 = 0.397586697    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 220 / 3600 = 0.378888889

Wi = qмi * Bгод = 26 * 204.49 / 1000 = 5.31674

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 220 / 3600) * 0.8 = 0.469333333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 204.49 / 1000) * 0.8 = 6.54368

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 220 / 3600 = 0.177222222

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 204.49 / 1000 = 2.45388

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 220 / 3600 = 0.030555556

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 204.49 / 1000 = 0.40898

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 220 / 3600 = 0.073333333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 204.49 / 1000 = 1.02245

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 220 / 3600 = 0.007333333

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 204.49 / 1000 = 0.102245

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 220 / 3600 = 0.000000733

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 204.49 / 1000 = 0.000011247

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 220 / 3600) * 0.13 = 0.076266667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 204.49 / 1000) * 0.13 = 1.063348

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.469333333 | 6.54368 | 0 | 0.469333333 | 6.54368 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.076266667 | 1.063348 | 0 | 0.076266667 | 1.063348 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.030555556 | 0.40898 | 0 | 0.030555556 | 0.40898 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.073333333 | 1.02245 | 0 | 0.073333333 | 1.02245 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.378888889 | 5.31674 | 0 | 0.378888889 | 5.31674 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000733 | 0.000011247 | 0 | 0.000000733 | 0.000011247 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.007333333 | 0.102245 | 0 | 0.007333333 | 0.102245 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.177222222 | 2.45388 | 0 | 0.177222222 | 2.45388 |

#### Источник загрязнения №1194, 1211 - УБР

Источник выделения N 001, Агрегат специальный ремонтный (АСР)

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 9.089

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 37

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 137.2

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 137.2 * 37 = 0.044266208    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.044266208 / 0.653802559 = 0.067705773    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 7.2 * 37 / 3600 = 0.074

Wi = qмi * Bгод = 30 * 9.089 / 1000 = 0.27267

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (10.3 * 37 / 3600) * 0.8 = 0.084688889

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (43 * 9.089 / 1000) * 0.8 = 0.3126616

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.6 * 37 / 3600 = 0.037

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 15 * 9.089 / 1000 = 0.136335

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.7 * 37 / 3600 = 0.007194444

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3 * 9.089 / 1000 = 0.027267

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.1 * 37 / 3600 = 0.011305556

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.5 * 9.089 / 1000 = 0.0409005

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.15 * 37 / 3600 = 0.001541667

Wi = qмi * Bгод = 0.6 * 9.089 / 1000 = 0.0054534

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000013 * 37 / 3600 = 0.000000134

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 9.089 / 1000 = 0.0000005

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (10.3 * 37 / 3600) * 0.13 = 0.013761944

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (43 * 9.089 / 1000) * 0.13 = 0.05080751

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.084688889 | 0.3126616 | 0 | 0.084688889 | 0.3126616 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.013761944 | 0.05080751 | 0 | 0.013761944 | 0.05080751 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.007194444 | 0.027267 | 0 | 0.007194444 | 0.027267 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.011305556 | 0.0409005 | 0 | 0.011305556 | 0.0409005 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.074 | 0.27267 | 0 | 0.074 | 0.27267 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000134 | 0.0000005 | 0 | 0.000000134 | 0.0000005 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.001541667 | 0.0054534 | 0 | 0.001541667 | 0.0054534 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.037 | 0.136335 | 0 | 0.037 | 0.136335 |

#### Источник загрязнения №1192-1193 – УБР

Источник выделения N 001, Передвижная паровая установка (ППУ)

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 63.62

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 17

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 215.4

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 215.4 * 17 = 0.031930896    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.031930896 / 0.653802559 = 0.048838744    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 7.2 * 17 / 3600 = 0.034

Wi = qмi * Bгод = 30 * 63.62 / 1000 = 1.9086

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (10.3 * 17 / 3600) * 0.8 = 0.038911111

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (43 * 63.62 / 1000) * 0.8 = 2.188528

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.6 * 17 / 3600 = 0.017

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 15 * 63.62 / 1000 = 0.9543

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.7 * 17 / 3600 = 0.003305556

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3 * 63.62 / 1000 = 0.19086

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.1 * 17 / 3600 = 0.005194444

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.5 * 63.62 / 1000 = 0.28629

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.15 * 17 / 3600 = 0.000708333

Wi = qмi * Bгод = 0.6 * 63.62 / 1000 = 0.038172

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000013 * 17 / 3600 = 0.000000061

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 63.62 / 1000 = 0.000003499

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (10.3 * 17 / 3600) * 0.13 = 0.006323056

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (43 * 63.62 / 1000) * 0.13 = 0.3556358

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.038911111 | 2.188528 | 0 | 0.038911111 | 2.188528 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.006323056 | 0.3556358 | 0 | 0.006323056 | 0.3556358 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.003305556 | 0.19086 | 0 | 0.003305556 | 0.19086 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.005194444 | 0.28629 | 0 | 0.005194444 | 0.28629 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.034 | 1.9086 | 0 | 0.034 | 1.9086 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000061 | 0.000003499 | 0 | 0.000000061 | 0.000003499 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.000708333 | 0.038172 | 0 | 0.000708333 | 0.038172 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.017 | 0.9543 | 0 | 0.017 | 0.9543 |

#### Источник загрязнения № 1184-1191 – УОС-2

Источник выделения N 001, Передвижная паровая установка (ППУ)

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 53.02

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 17

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 215.4

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 215.4 * 17 = 0.031930896    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.031930896 / 0.653802559 = 0.048838744    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 7.2 * 17 / 3600 = 0.034

Wi = qмi * Bгод = 30 * 53.02 / 1000 = 1.5906

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (10.3 * 17 / 3600) * 0.8 = 0.038911111

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (43 * 53.02 / 1000) * 0.8 = 1.823888

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.6 * 17 / 3600 = 0.017

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 15 * 53.02 / 1000 = 0.7953

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.7 * 17 / 3600 = 0.003305556

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3 * 53.02 / 1000 = 0.15906

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.1 * 17 / 3600 = 0.005194444

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.5 * 53.02 / 1000 = 0.23859

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.15 * 17 / 3600 = 0.000708333

Wi = qмi * Bгод = 0.6 * 53.02 / 1000 = 0.031812

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000013 * 17 / 3600 = 0.000000061

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 53.02 / 1000 = 0.000002916

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (10.3 * 17 / 3600) * 0.13 = 0.006323056

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (43 * 53.02 / 1000) * 0.13 = 0.2963818

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.038911111 | 1.823888 | 0 | 0.038911111 | 1.823888 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.006323056 | 0.2963818 | 0 | 0.006323056 | 0.2963818 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.003305556 | 0.15906 | 0 | 0.003305556 | 0.15906 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.005194444 | 0.23859 | 0 | 0.005194444 | 0.23859 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.034 | 1.5906 | 0 | 0.034 | 1.5906 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000061 | 0.000002916 | 0 | 0.000000061 | 0.000002916 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.000708333 | 0.031812 | 0 | 0.000708333 | 0.031812 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.017 | 0.7953 | 0 | 0.017 | 0.7953 |

Источник загрязнения N 1117, труба

Источник выделения N 001, Цементировочный агрегат ЦА-320

Аналогичный расчет 1118-1129

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 24.03

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 176

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 218.5

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 218.5 * 176 = 0.33533632    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.33533632 / 0.653802559 = 0.51290151    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 176 / 3600 = 0.303111111

Wi = qмi * Bгод = 26 * 24.03 / 1000 = 0.62478

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 176 / 3600) * 0.8 = 0.375466667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 24.03 / 1000) * 0.8 = 0.76896

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 176 / 3600 = 0.141777778

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 24.03 / 1000 = 0.28836

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 176 / 3600 = 0.024444444

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 24.03 / 1000 = 0.04806

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 176 / 3600 = 0.058666667

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 24.03 / 1000 = 0.12015

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 176 / 3600 = 0.005866667

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 24.03 / 1000 = 0.012015

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 176 / 3600 = 0.000000587

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 24.03 / 1000 = 0.000001322

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 176 / 3600) * 0.13 = 0.061013333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 24.03 / 1000) * 0.13 = 0.124956

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.375466667 | 0.76896 | 0 | 0.375466667 | 0.76896 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.061013333 | 0.124956 | 0 | 0.061013333 | 0.124956 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.024444444 | 0.04806 | 0 | 0.024444444 | 0.04806 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.058666667 | 0.12015 | 0 | 0.058666667 | 0.12015 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.303111111 | 0.62478 | 0 | 0.303111111 | 0.62478 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000587 | 0.000001322 | 0 | 0.000000587 | 0.000001322 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.005866667 | 0.012015 | 0 | 0.005866667 | 0.012015 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.141777778 | 0.28836 | 0 | 0.141777778 | 0.28836 |

Источник загрязнения N 1176, труба

Источник выделения N 001, АСР (УОС-2)

Аналогичный расчет 1177-1183, 1208-1210

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 10.81

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 37

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 137.2

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 137.2 * 37 = 0.044266208    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.044266208 / 0.653802559 = 0.067705773    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 7.2 * 37 / 3600 = 0.074

Wi = qмi * Bгод = 30 * 10.81 / 1000 = 0.3243

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (10.3 * 37 / 3600) * 0.8 = 0.084688889

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (43 * 10.81 / 1000) * 0.8 = 0.371864

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.6 * 37 / 3600 = 0.037

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 15 * 10.81 / 1000 = 0.16215

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.7 * 37 / 3600 = 0.007194444

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3 * 10.81 / 1000 = 0.03243

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.1 * 37 / 3600 = 0.011305556

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.5 * 10.81 / 1000 = 0.048645

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.15 * 37 / 3600 = 0.001541667

Wi = qмi * Bгод = 0.6 * 10.81 / 1000 = 0.006486

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000013 * 37 / 3600 = 0.000000134

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 10.81 / 1000 = 0.000000595

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (10.3 * 37 / 3600) * 0.13 = 0.013761944

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (43 * 10.81 / 1000) * 0.13 = 0.0604279

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.084688889 | 0.371864 | 0 | 0.084688889 | 0.371864 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.013761944 | 0.0604279 | 0 | 0.013761944 | 0.0604279 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.007194444 | 0.03243 | 0 | 0.007194444 | 0.03243 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.011305556 | 0.048645 | 0 | 0.011305556 | 0.048645 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.074 | 0.3243 | 0 | 0.074 | 0.3243 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000134 | 0.000000595 | 0 | 0.000000134 | 0.000000595 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.001541667 | 0.006486 | 0 | 0.001541667 | 0.006486 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.037 | 0.16215 | 0 | 0.037 | 0.16215 |

Источник загрязнения: 6489, труба

Источник выделения: 6489 01, Насос масловоза – УОС-2

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от ТРК

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Нефтепродукт: Масла

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 0.39

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 32.5

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 0.25

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 32.5

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 0.24

Производительность одного рукава ТРК (с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих нефтепродукт, шт., NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (7.1.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 1 · 0.39 · 0.4 / 3600 = 0.0000433

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (7.1.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (0.25 · 32.5 + 0.24 · 32.5) · 10-6 = 0.00001593

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (7.1.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (32.5 + 32.5) · 10-6 = 0.000406

Валовый выброс, т/год (7.1.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.00001593 + 0.000406 = 0.000422

Полагаем, G = 0.0000433

Полагаем, M = 0.000422

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.000422 / 100 = 0.000422

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0000433 / 100 = 0.0000433

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0000433 | 0.000422 |

Источник загрязнения N 6489, труба

Источник выделения N 002, Масловоз – УОС-2

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 5.808

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 100

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 90.5

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 90.5 * 100 = 0.078916    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.078916 / 0.653802559 = 0.120703107    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 100 / 3600 = 0.172222222

Wi = qмi * Bгод = 26 * 5.808 / 1000 = 0.151008

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 100 / 3600) * 0.8 = 0.213333333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 5.808 / 1000) * 0.8 = 0.185856

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 100 / 3600 = 0.080555556

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 5.808 / 1000 = 0.069696

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 100 / 3600 = 0.013888889

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 5.808 / 1000 = 0.011616

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 100 / 3600 = 0.033333333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 5.808 / 1000 = 0.02904

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 100 / 3600 = 0.003333333

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 5.808 / 1000 = 0.002904

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 100 / 3600 = 0.000000333

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 5.808 / 1000 = 0.000000319

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 100 / 3600) * 0.13 = 0.034666667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 5.808 / 1000) * 0.13 = 0.0302016

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.213333333 | 0.185856 | 0 | 0.213333333 | 0.185856 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.034666667 | 0.0302016 | 0 | 0.034666667 | 0.0302016 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.013888889 | 0.011616 | 0 | 0.013888889 | 0.011616 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.033333333 | 0.02904 | 0 | 0.033333333 | 0.02904 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.172222222 | 0.151008 | 0 | 0.172222222 | 0.151008 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000333 | 0.000000319 | 0 | 0.000000333 | 0.000000319 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.003333333 | 0.002904 | 0 | 0.003333333 | 0.002904 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.080555556 | 0.069696 | 0 | 0.080555556 | 0.069696 |

#### Источник загрязнения N 1088, Выхлопная труба

Источник выделения N 001, Подъемный агрегат АПРС-40 (УБР)

#### Аналогичный расчет 1089, 1090, 1091, 1326

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 22.77

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 240

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 43

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 43 * 240 = 0.0899904    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.0899904 / 0.653802559 = 0.137641554    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 240 / 3600 = 0.413333333

Wi = qмi * Bгод = 26 * 22.77 / 1000 = 0.59202

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 240 / 3600) * 0.8 = 0.512

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 22.77 / 1000) * 0.8 = 0.72864

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 240 / 3600 = 0.193333333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 22.77 / 1000 = 0.27324

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 240 / 3600 = 0.033333333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 22.77 / 1000 = 0.04554

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 240 / 3600 = 0.08

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 22.77 / 1000 = 0.11385

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 240 / 3600 = 0.008

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 22.77 / 1000 = 0.011385

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 240 / 3600 = 0.0000008

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 22.77 / 1000 = 0.000001252

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 240 / 3600) * 0.13 = 0.0832

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 22.77 / 1000) * 0.13 = 0.118404

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.512 | 0.72864 | 0 | 0.512 | 0.72864 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0832 | 0.118404 | 0 | 0.0832 | 0.118404 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.033333333 | 0.04554 | 0 | 0.033333333 | 0.04554 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.08 | 0.11385 | 0 | 0.08 | 0.11385 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.413333333 | 0.59202 | 0 | 0.413333333 | 0.59202 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000008 | 0.000001252 | 0 | 0.0000008 | 0.000001252 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.008 | 0.011385 | 0 | 0.008 | 0.011385 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.193333333 | 0.27324 | 0 | 0.193333333 | 0.27324 |

#### Источник загрязнения 1094

Источник выделения N 010, ПАП 60-УБР

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 11.67

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 243

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 15.97

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 15.97 * 243 = 0.033839791    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.033839791 / 0.653802559 = 0.051758426    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 243 / 3600 = 0.4185

Wi = qмi * Bгод = 26 * 11.67 / 1000 = 0.30342

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 243 / 3600) * 0.8 = 0.5184

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 11.67 / 1000) * 0.8 = 0.37344

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 243 / 3600 = 0.19575

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 11.67 / 1000 = 0.14004

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 243 / 3600 = 0.03375

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 11.67 / 1000 = 0.02334

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 243 / 3600 = 0.081

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 11.67 / 1000 = 0.05835

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 243 / 3600 = 0.0081

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 11.67 / 1000 = 0.005835

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 243 / 3600 = 0.00000081

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 11.67 / 1000 = 0.000000642

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 243 / 3600) * 0.13 = 0.08424

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 11.67 / 1000) * 0.13 = 0.060684

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.5184 | 0.37344 | 0 | 0.5184 | 0.37344 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.08424 | 0.060684 | 0 | 0.08424 | 0.060684 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.03375 | 0.02334 | 0 | 0.03375 | 0.02334 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.081 | 0.05835 | 0 | 0.081 | 0.05835 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.4185 | 0.30342 | 0 | 0.4185 | 0.30342 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000081 | 0.000000642 | 0 | 0.00000081 | 0.000000642 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0081 | 0.005835 | 0 | 0.0081 | 0.005835 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.19575 | 0.14004 | 0 | 0.19575 | 0.14004 |

Источник загрязнения: 6001, неорганизованный источник

Источник выделения: 6001 01, ЗРА и ФС скважин, насосов, дрен.емкостей, буферных емкостей, коллектора, СП ЗУ, УЗУ, блок гребенок, печей

Аналогичный расчет: 22 источника

| № п/п | № ГУ | № источник а | № под- источника | ЗРА | ФС | Выбросы загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 42 | 6001 | 001 | 279 | 558 | 0,3675 | 9,605174 |
| 2 | 43 | 6002 | 001 | 438 | 876 | 0.577 | 15,080774 |
| 3 | 45 | 6003 | 001 | 521 | 1042 | 0.686 | 17,929642 |
| 4 | 5 | 6004 | 001 | 447 | 894 | 0.589 | 15,394406 |
| 5 | 18 | 6005 | 001 | 322 | 644 | 0.424 | 11,081837 |
| 6 | 41 | 6006 | 001 | 616 | 1232 | 0.825 | 21,562589 |
| 7 | 6 | 6007 | 001 | 262 | 524 | 0.345 | 9,017127 |
| 8 | 46 | 6008 | 001 | 401 | 802 | 0.528 | 13,800067 |
| 9 | 47 | 6009 | 001 | 407 | 814 | 0.536 | 14,009242 |
| 10 | 48 | 6010 | 001 | 204 | 408 | 0.269 | 7,030644 |
| 11 | 49 | 6011 | 001 | 312 | 624 | 0.411 | 10,742026 |
| 12 | 51 | 6012 | 001 | 311 | 622 | 0.41 | 10,715846 |
| 13 | 52 | 6013 | 001 | 421 | 842 | 0.555 | 14,505610 |
| 14 | 40 | 6014 | 001 | 208 | 416 | 0.274 | 7,161437 |
| 15 | 9 | 6015 | 001 | 197 | 394 | 0.2594 | 6,779817 |
| 16 | 34 | 6016 | 001 | 309 | 618 | 0.407 | 10,637568 |
| 17 | 38 | 6017 | 001 | 268 | 536 | 0.353 | 9,226224 |
| 18 | 58 | 6018 | 001 | 251 | 502 | 0.3306 | 8,640691 |
| 19 | 31 | 6019 | 001 | 228 | 456 | 0.3006 | 7,856611 |
| 20 | 109 | 6020 | 001 | 261 | 522 | 0.344 | 8,990870 |
| 21 | ЗУ НГДУ-2 (перспектива 2024 год) | 6604 | 001 | 50 | 100 | 0.0658 | 2.0924136 |
| 22 | ЗУ НГДУ-2 (перспектива 2024 год) | 6605 | 001 | 50 | 100 | 0.0658 | 2.0924136 |

Список литературы:

1.  Методические указания расчета выбросов от предприятий

осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС)

и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 279

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 7200

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 279 = 1.323

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 1.323 / 3.6 = 0.3675

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.3675 · 72.46 / 100 = 0.2662905

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.2662905 · 7200 · 3600 / 106 = 6,90224976

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.3675 · 26.8 / 100 = 0.09849

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.09849 · 7200 · 3600 / 106 = 2,5528608

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.3675 · 0.06 / 100 = 0.0002205

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0002205 · 7200 · 3600 / 106 = 0,00571536

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.3675 · 0.35 / 100 = 0.00128625

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00128625 · 7200 · 3600 / 106 = 0,0333396

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.3675 · 0.11 / 100 = 0.00040425

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00040425 · 7200 · 3600 / 106 = 0,01047816

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.3675 · 0.22 / 100 = 0.0008085

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0008085 · 7200 · 3600 / 106 = 0,02095632

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 558

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 7200

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 558 = 0.01105

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.01105 / 3.6 = 0.00307

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00307 · 72.46 / 100 = 0.002224522

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.002224522 · 7200 · 3600 / 106 = 0,05765961024

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00307 · 26.8 / 100 = 0.00082276

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00082276 · 7200 · 3600 / 106 = 0,02132593920

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00307 · 0.06 / 100 = 0.000001842

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000001842 · 7200 · 3600 / 106 = 0,000047744640

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00307 · 0.35 / 100 = 0.000010745

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000010745 · 7200 · 3600 / 106 = 0,00027851040

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00307 · 0.11 / 100 = 0.000003377

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000003377 · 7200 · 3600 / 106 = 0,00008753184

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00307 · 0.22 / 100 = 0.000006754

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000006754 · 7200 · 3600 / 106 = 0,000175063680

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 279 | 7200 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 558 | 7200 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0002205 | 0,00571536 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,2662905 | 6,90224976 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,09849 | 2,5528608 |
| 0602 | Бензол (64) | 0,00128625 | 0,0333396 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00040425 | 0,01047816 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,0008085 | 0,02095632 |

Источник загрязнения: 6001, неорганизованный источник

Источник выделения: 6001 02, ЗРА и ФС СИБ, газовые линии

Аналогичный расчет: 20 источников

| № п/п | № ГУ | № источника | № под- источника | ЗРА | ФС | Выбросы загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 42 | 6001 | 002 | 14 | 28 | 0.02071174 | 0.65775672104 |
| 2 | 43 | 6002 | 002 | 14 | 28 | 0.02071174 | 0.65775672104 |
| 3 | 45 | 6003 | 002 | 18 | 36 | 0.02664795 | 0.84627283628 |
| 4 | 5 | 6004 | 002 | 16 | 32 | 0.023684178 | 0.75215142415 |
| 5 | 18 | 6005 | 002 | 14 | 28 | 0.02071174 | 0.65775672104 |
| 6 | 41 | 6006 | 002 | 14 | 28 | 0.02071174 | 0.65775672104 |
| 7 | 6 | 6007 | 002 | 15 | 30 | 0.02218496 | 0.70454413613 |
| 8 | 46 | 6008 | 002 | 15 | 30 | 0.02218496 | 0.70454413613 |
| 9 | 47 | 6009 | 002 | 15 | 30 | 0.02218496 | 0.70454413613 |
| 10 | 48 | 6010 | 002 | 15 | 30 | 0.02218496 | 0.70454413613 |
| 11 | 49 | 6011 | 002 | 15 | 30 | 0.02218496 | 0.70454413613 |
| 12 | 51 | 6012 | 002 | 15 | 30 | 0.02218496 | 0.70454413613 |
| 13 | 52 | 6013 | 002 | 15 | 30 | 0.02218496 | 0.70454413613 |
| 14 | 40 | 6014 | 002 | 16 | 32 | 0.023684178 | 0.75215142415 |
| 15 | 9 | 6015 | 002 | 16 | 32 | 0.023684178 | 0.75215142415 |
| 16 | 34 | 6016 | 002 | 16 | 32 | 0.023684178 | 0.75215142415 |
| 17 | 38 | 6017 | 002 | 16 | 32 | 0.023684178 | 0.75215142415 |
| 18 | 58 | 6018 | 002 | 16 | 32 | 0.023684178 | 0.75215142415 |
| 19 | 31 | 6019 | 002 | 16 | 32 | 0.023684178 | 0.75215142415 |
| 20 | 109 | 6020 | 002 | 16 | 32 | 0.023684178 | 0.75215142415 |

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (среда газовая)

Наименование технологического потока: Неочищенный нефтяной газ

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.020988

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.293

Общее количество данного оборудования, шт., N = 14

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.293 · 0.020988 · 14 = 0.0861

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0861 / 3.6 = 0.0239

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 63.39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0239 · 63.39 / 100 = 0.01515021

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.01515021 · 8760 · 3600 / 106 = 0.47777702256

Примесь: 0410 Метан (727*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 14.12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0239 · 14.12 / 100 = 0.00337468

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00337468 · 8760 · 3600 / 106 = 0.10642390848

Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 3.82

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0239 · 3.82 / 100 = 0.00091298

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00091298 · 8760 · 3600 / 106 = 0.02879173728

Примесь: 0405 Пентан (450)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.65

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0239 · 2.65 / 100 = 0.00063335

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00063335 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0199733256

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.68

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0239 · 2.68 / 100 = 0.00064052

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00064052 · 8760 · 3600 / 106 = 0.02019943872

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (парогазовые потоки)

Наименование технологического потока: Неочищенный нефтяной газ

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.00072

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.03

Общее количество данного оборудования, шт., N = 28

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.03 · 0.00072 · 28 = 0.000605

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000605 / 3.6 = 0.000168

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 63.39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000168 · 63.39 / 100 = 0.0001064952

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0001064952 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00335843263

Примесь: 0410 Метан (727*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 14.12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000168 · 14.12 / 100 = 0.0000237216

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000237216 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00074808438

Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 3.82

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000168 · 3.82 / 100 = 0.0000064176

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000064176 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00020238543

Примесь: 0405 Пентан (450)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.65

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000168 · 2.65 / 100 = 0.000004452

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000004452 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00014039827

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.68

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000168 · 2.68 / 100 = 0.0000045024

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000045024 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00014198769

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (среда газовая) | Неочищенный нефтяной газ | 14 | 8760 |
| Фланцевые соединения (парогазовые потоки) | Неочищенный нефтяной газ | 28 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00064052 | 0.02034142641 |
| 0405 | Пентан (450) | 0.00063335 | 0.02011372387 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.00337468 | 0.10717199286 |
| 0412 | Изобутан (2-Метилпропан) (279) | 0.00091298 | 0.02899412271 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01515021 | 0.48113545519 |

Источник загрязнения: 6001, неорганизованный источник

Источник выделения: 6001 03, Насос

Аналогичный расчет: 20 источников

| № п/п | № ГУ | № источника | № под- источника | Кол-во | Выбросы загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 42 | 6001 | 003 | 5 | 0.0139 | 0.438 |
| 2 | 43 | 6002 | 003 | 6 | 0.01667 | 0.526 |
| 3 | 45 | 6003 | 003 | 7 | 0.01944 | 0.613 |
| 4 | 5 | 6004 | 003 | 7 | 0.01944 | 0.613 |
| 5 | 18 | 6005 | 003 | 5 | 0.0139 | 0.438 |
| 6 | 41 | 6006 | 003 | 7 | 0.01944 | 0.613 |
| 7 | 6 | 6007 | 003 | 6 | 0.01667 | 0.526 |
| 8 | 46 | 6008 | 003 | 5 | 0.0139 | 0.438 |
| 9 | 47 | 6009 | 003 | 7 | 0.01944 | 0.613 |
| 10 | 48 | 6010 | 003 | 4 | 0.01111 | 0.3504 |
| 11 | 49 | 6011 | 003 | 5 | 0.0139 | 0.438 |
| 12 | 51 | 6012 | 003 | 4 | 0.01111 | 0.3504 |
| 13 | 52 | 6013 | 003 | 6 | 0.01667 | 0.526 |
| 14 | 40 | 6014 | 003 | 4 | 0.01111 | 0.3504 |
| 15 | 9 | 6015 | 003 | 6 | 0.01667 | 0.526 |
| 16 | 34 | 6016 | 003 | 7 | 0.01944 | 0.613 |
| 17 | 38 | 6017 | 003 | 5 | 0.0139 | 0.438 |
| 18 | 58 | 6018 | 003 | 4 | 0.01111 | 0.3504 |
| 19 | 31 | 6019 | 003 | 5 | 0.0139 | 0.438 |
| 20 | 109 | 6020 | 003 | 5 | 0.0139 | 0.438 |

Список литературы:

1.  Методические указания расчета выбросов от предприятий

осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС)

и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости:

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями или бессальниковый типа ЦНГ

Удельный выброс, кг/час (Прил.Б2), Q = 0.01

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 5

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 5

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.01 · 5 / 3.6 = 0.0139

Валовый выброс, т/год (6.3), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.01 · 5 · 8760) / 1000 = 0.438

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14[3]), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.438 / 100 = 0.3173748

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0139 / 100 = 0.01007194

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14[3]), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.438 / 100 = 0.117384

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0139 / 100 = 0.0037252

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14[3]), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.438 / 100 = 0.001533

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0139 / 100 = 0.00004865

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14[3]), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.438 / 100 = 0.0009636

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0139 / 100 = 0.00003058

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14[3]), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.438 / 100 = 0.0004818

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0139 / 100 = 0.00001529

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14[3]), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.438 / 100 = 0.0002628

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0139 / 100 = 0.00000834

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000834 | 0.0002628 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01007194 | 0.3173748 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0037252 | 0.117384 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00004865 | 0.001533 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001529 | 0.0004818 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00003058 | 0.0009636 |

Источник загрязнения: 6001, неорганизованный источник

Источник выделения: 6001 04, Буферная емкость

Аналогичный расчет: 20 источников

| № п/п | № ГУ | № источника | № под- источника | Кол-во | Выбросы загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 42 | 6001 | 004 | 2 | 0.0412 | 0.00862 |
| 2 | 43 | 6002 | 004 | 2 | 0.0412 | 0.00862 |
| 3 | 45 | 6003 | 004 | 2 | 0.0412 | 0.00862 |
| 4 | 5 | 6004 | 004 | 1 | 0.0412 | 0.00431 |
| 5 | 18 | 6005 | 004 | 2 | 0.0412 | 0.00862 |
| 6 | 41 | 6006 | 004 | 1 | 0.0412 | 0.00431 |
| 7 | 6 | 6007 | 004 | 2 | 0.0412 | 0.00862 |
| 8 | 46 | 6008 | 004 | 2 | 0.0412 | 0.00862 |
| 9 | 47 | 6009 | 004 | 2 | 0.0412 | 0.00862 |
| 10 | 48 | 6010 | 004 | 2 | 0.0412 | 0.00862 |
| 11 | 49 | 6011 | 004 | 2 | 0.0412 | 0.00862 |
| 12 | 51 | 6012 | 004 | 2 | 0.0412 | 0.00862 |
| 13 | 52 | 6013 | 004 | 2 | 0.0412 | 0.00862 |
| 14 | 40 | 6014 | 004 | 2 | 0.0412 | 0.00862 |
| 15 | 9 | 6015 | 004 | 2 | 0.0412 | 0.00862 |
| 16 | 34 | 6016 | 003 | 1 | 0.0412 | 0.00431 |
| 17 | 38 | 6017 | 003 | 1 | 0.0412 | 0.00431 |
| 18 | 58 | 6018 | 003 | 2 | 0.0412 | 0.00862 |
| 19 | 31 | 6019 | 003 | 2 | 0.0412 | 0.00862 |
| 20 | 109 | 6020 | 003 | 1 | 0.0412 | 0.00431 |

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196. Расчет по п. 4

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 40

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.92

KTMIN = 0.92

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 50

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.09

KTMAX = 1.09

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 2

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 100

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течении года, т/год, B = 86

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.854

Годовая оборачиваемость резервуара (4.1.13), NN = B / (RO · V) = 86 / (0.854 · 100) = 1.007

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 4

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 77.26, P = 77.26 Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 50

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 50 + 45 = 75

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (4.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 77.26 · 75 · (1.09 · 1 + 0.92) · 0.1 · 2.5 · 86 / (107 · 0.854) = 0.00862

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (4.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 77.26 · 75 · 1.09 · 0.1 · 1 · 4) / 104 = 0.0412

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.00862 / 100 = 0.006246052

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0412 / 100 = 0.02985352

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.00862 / 100 = 0.00231016

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0412 / 100 = 0.0110416

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.00862 / 100 = 0.00003017

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0412 / 100 = 0.0001442

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.00862 / 100 = 0.000018964

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0412 / 100 = 0.00009064

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.00862 / 100 = 0.000009482

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0412 / 100 = 0.00004532

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.00862 / 100 = 0.000005172

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0412 / 100 = 0.00002472

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00002472 | 0.000005172 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.02985352 | 0.006246052 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0110416 | 0.00231016 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0001442 | 0.00003017 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00004532 | 0.000009482 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00009064 | 0.000018964 |

Источник загрязнения: 6001, неорганизованный источник

Источник выделения: 6001 05, Трехфазный сепаратор

Аналогичный расчет: 5 источника

| № п/п | № ГУ | № источника | № под- источника | Кол-во | Выбросы загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 5 | 6004 | 005 | 1 | 0.0412 | 0.00862 |
| 2 | 41 | 6006 | 005 | 1 | 0.0412 | 0.00862 |
| 3 | 34 | 6016 | 005 | 1 | 0.0412 | 0.00862 |
| 4 | 38 | 6017 | 005 | 1 | 0.0412 | 0.00862 |
| 5 | 109 | 6020 | 005 | 1 | 0.0412 | 0.00862 |

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196. Расчет по п. 4

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 40

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.92

KTMIN = 0.92

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 50

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.09

KTMAX = 1.09

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 100

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 100

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течении года, т/год, B = 86

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.854

Годовая оборачиваемость резервуара (4.1.13), NN = B / (RO · V) = 86 / (0.854 · 100) = 1.007

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 4

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 77.26

, P = 77.26

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 50

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 50 + 45 = 75

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (4.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 77.26 · 75 · (1.09 · 1 + 0.92) · 0.1 · 2.5 · 86 / (107 · 0.854) = 0.00862

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (4.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 77.26 · 75 · 1.09 · 0.1 · 1 · 4) / 104 = 0.0412

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.00862 / 100 = 0.006246052

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0412 / 100 = 0.02985352

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.00862 / 100 = 0.00231016

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0412 / 100 = 0.0110416

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.00862 / 100 = 0.00003017

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0412 / 100 = 0.0001442

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.00862 / 100 = 0.000018964

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0412 / 100 = 0.00009064

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.00862 / 100 = 0.000009482

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0412 / 100 = 0.00004532

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.00862 / 100 = 0.000005172

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0412 / 100 = 0.00002472

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00002472 | 0.000005172 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.02985352 | 0.006246052 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0110416 | 0.00231016 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0001442 | 0.00003017 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00004532 | 0.000009482 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00009064 | 0.000018964 |

Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный источник

Источник выделения N 006, Установка дозирования химреагентов УД*2Б-2,5

Список литературы:

  - Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

  - РД 39-142-96 «Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду» от неорганизованных источников нефтегазового оборудования.

Для наиболее максимального разрушения устойчивой водонефтяной эмульсии используется химреагент, опасным компонентом которого является метанол.

Расчет выбросов от одной установки закачки химреагента производится по формуле:

#### Пi = 0,001 * (5,38 + 4,1 * W) * F * Pi * √ Xi * Mr, кг/час

где	Пi – количество вредных выбросов , кг/ч;

W – среднегодовая скорость ветра, м/с (W = 2,7 м/с);

F – площадь испарения, м2 (F = 0,01 м2);

Pi – давление насыщенного пара i-го вещества, мм. рт. ст. (Pi = 83,8 мм. рт. ст.);

Xi – мольная доля i-го вещества, для однокомпонентной жидкости (Xi = 1);

Mi – молекулярная масса пара i-го вещества, кг/моль (Mi = 32 кг/моль).

Пi = 0,001 * (5,38 + 4,1 * 2,7) * 0,01 * 83,8 * √1 * 32 = 0,07798 кг/ч

##### Примесь: 1052 Метанол (Спирт метиловый)

Максимально разовый выброс, г/с

М = 6 * 0,07798 * 1000 / 3600 = 0,12997

Валовый выброс, т/год

Пвал = 6 * 0,07798 * 7200 * 10-3 = 3,36874

Аналогичный расчет: 20 источников

| № источника | № ГУ | Кол-во (N) |  | Время работы, ч/год |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | г/с |  | т/год |  |
| 6001 | 42 | 6 |  | 7200 |  | 0,12997 |  | 3,36874 |  |
| 6002 | 43 | 8 |  | 7200 |  | 0,17329 |  | 4,491648 |  |
| 6003 | 45 | 7 |  | 7200 |  | 0,15163 |  | 3,930192 |  |
| 6004 | 5 | 9 |  | 7200 |  | 0,19495 |  | 5,053104 |  |
| 6005 | 18 |  | 8 |  | 7200 |  | 0,17329 |  | 4,491648 |
| 6006 | 41 |  | 10 |  | 7200 |  | 0,21661 |  | 5,61456 |
| 6007 | 6 |  | 7 |  | 7200 |  | 0,15163 |  | 3,930192 |
| 6008 | 46 |  | 5 |  | 7200 |  | 0,10831 |  | 2,80728 |
| 6009 | 47 |  | 7 |  | 7200 |  | 0,15163 |  | 3,930192 |
| 6010 | 48 |  | 4 |  | 7200 |  | 0,08664 |  | 2,245824 |
| 6011 | 49 |  | 8 |  | 7200 |  | 0,17329 |  | 4,491648 |
| 6012 | 51 |  | 8 |  | 7200 |  | 0,17329 |  | 4,491648 |
| 6013 | 52 |  | 7 |  | 7200 |  | 0,15163 |  | 3,930192 |
| 6014 | 40 |  | 6 |  | 7200 |  | 0,12997 |  | 3,36874 |
| 6015 | 9 |  | 4 |  | 7200 |  | 0,08664 |  | 2,245824 |
| 6016 | 34 |  | 7 |  | 7200 |  | 0,15163 |  | 3,930192 |
| 6017 | 38 |  | 8 |  | 7200 |  | 0,17329 |  | 4,491648 |
| 6018 | 58 |  | 5 |  | 7200 |  | 0,10831 |  | 2,80728 |
| 6019 | 31 |  | 1 |  | 7200 |  | 0.02166 |  | 0.561456 |
| 6020 | 109 |  | 11 |  | 7200 |  | 0,23827 |  | 6,176016 |
| 6698 |  |  | 1 |  | 7200 |  | 0,06498 |  | 1,684368 |
| 6699 |  |  | 1 |  | 7200 |  | 0,04332 |  | 1,122912 |
| 6700 | 31 |  | 1 |  | 7200 |  | 0.02166 |  | 0.561456 |
| 6756 | 31 |  | 1 |  | 7200 |  | 0.02166 |  | 0.561456 |
| 6757 | 31 |  | 1 |  | 7200 |  | 0.02166 |  | 0.561456 |
| 6758 | 31 |  | 1 |  | 7200 |  | 0.02166 |  | 0.561456 |
| 6759 | 31 |  | 1 |  | 7200 |  | 0.02166 |  | 0.561456 |
| 6760 | 31 |  | 1 |  | 7200 |  | 0.02166 |  | 0.561456 |
| 6761 | 31 |  | 1 |  | 7200 |  | 0.02166 |  | 0.561456 |
| 6762 | 31 |  | 1 |  | 7200 |  | 0.02166 |  | 0.561456 |
| 6763 | 31 |  | 1 |  | 7200 |  | 0.02166 |  | 0.561456 |
| 6764 | 31 |  | 1 |  | 7200 |  | 0.02166 |  | 0.561456 |
| 6765 | 31 |  | 1 |  | 7200 |  | 0.02166 |  | 0.561456 |
| 6766 | 31 |  | 1 |  | 7200 |  | 0.02166 |  | 0.561456 |
| 6767 | 31 |  | 1 |  | 7200 |  | 0.02166 |  | 0.561456 |

Источник загрязнения: 6001, неорганизованный источник

Источник выделения: 6001 07, Установка дозирования химреагентов УД*2Б-2,5 (ЗРА и ФС)

Список литературы:

1. Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды)

Наименование технологического потока: Утечки из тяжелой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.07

Общее количество данного оборудования, шт., N = 6

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 7200

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.07 · 0.006588 · 6 = 0.002767

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.002767 / 3.6 = 0.000769

##### Примесь: 1052 Метанол (Метиловый спирт) (338)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 100

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000769 · 100 / 100 = 0.000769

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000769 · 7200 · 3600 / 106 = 0.01993248

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (тяжелые углеводороды)

Наименование технологического потока: Утечки из тяжелой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.00288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 12

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 7200

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0,00288 · 12 = 0.0015667

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0002376 / 3.6 = 0.000066

##### Примесь: 1052 Метанол (Метиловый спирт) (338)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 100

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000066 · 100 / 100 = 0,0004352

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000066 · 7200 · 3600 / 106 = 0.0112804

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды) | Утечки из тяжелой жидкости | 6 | 7200 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из тяжелой жидкости | 12 | 7200 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | 0.000769 | 0.0216432 |

Аналогичный расчет: 20 источников

| № источника | № ГУ | Кол-во (N) |  | Время работы, ч/год | Выбросы загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗРА | ФС |  | г/с | т/год |
| 6001 | 42 | 6 | 12 | 7200 | 0.000769 | 0.0216432 |
| 6002 | 43 | 8 | 16 | 7200 | 0.0010250 | 0.027231552 |
| 6003 | 45 | 7 | 14 | 7200 | 0.000897 | 0.023830848 |
| 6004 | 5 | 9 | 18 | 7200 | 0.001153 | 0.030632256 |
| 6005 | 18 | 8 | 16 | 7200 | 0.0010250 | 0.027231552 |
| 6006 | 41 | 10 | 20 | 7200 | 0.00128 | 0.03400704 |
| 6007 | 6 | 7 | 14 | 7200 | 0.000897 | 0.023830848 |
| 6008 | 46 | 5 | 10 | 7200 | 0.00064 | 0.020687616 |
| 6009 | 47 | 7 | 14 | 7200 | 0.000897 | 0.023830848 |
| 6010 | 48 | 4 | 8 | 7200 | 0.000513 | 0.013628736 |
| 6011 | 49 | 8 | 16 | 7200 | 0.0010250 | 0.027231552 |
| 6012 | 51 | 8 | 16 | 7200 | 0.0010250 | 0.027231552 |
| 6013 | 52 | 7 | 14 | 7200 | 0.000897 | 0.023830848 |
| 6014 | 40 | 6 | 12 | 7200 | 0.000769 | 0.0216432 |
| 6015 | 9 | 4 | 8 | 7200 | 0.000513 | 0.013628736 |
| 6016 | 34 | 7 | 14 | 7200 | 0.000897 | 0.023830848 |
| 6017 | 38 | 8 | 16 | 7200 | 0.0010250 | 0.027231552 |
| 6018 | 58 | 5 | 10 | 7200 | 0.00064 | 0.020687616 |
| 6019 | 31 | 1 | 2 | 7200 | 0.000128 | 0.003400704 |
| 6020 | 109 | 11 | 22 | 7200 | 0.001408 | 0.0455127552 |

Источник загрязнения: 6031, неорганизованный источник

Источник выделения: 6031 01, Насос ЗРА и ФС (коллектор Кармасс)

Аналогичный расчет: 3 источника

| № п/п | № ГУ | № источника | ЗРА | ФС | Выбросы загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | ЦДНГ-3 | 6031 | 7 | 14 | 0.00922 | 0.29319019199 |
| 2 | ЦДНГ-9 | 6032 | 4 | 8 | 0.00527 | 0.16758230398 |
| 3 | ЦДНГ-12 | 6033 | 6 | 12 | 0.0079 | 0.25121577601 |

Список литературы:

1. Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 7

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 7 = 0.0332

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0332 / 3.6 = 0.00922

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 72.46 / 100 = 0.006680812

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.006680812 · 8760 · 3600 / 106 = 0.21068608723

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 26.8 / 100 = 0.00247096

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00247096 · 8760 · 3600 / 106 = 0.07792419456

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 0.06 / 100 = 0.000005532

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000005532 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00017445715

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 0.35 / 100 = 0.00003227

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00003227 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00101766672

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 0.11 / 100 = 0.000010142

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000010142 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00031983811

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 0.22 / 100 = 0.000020284

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000020284 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00063967622

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 14

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 14 = 0.000277

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000277 / 3.6 = 0.000077

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000077 · 72.46 / 100 = 0.0000557942

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000557942 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00175952589

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000077 · 26.8 / 100 = 0.000020636

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000020636 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0006507769

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000077 · 0.06 / 100 = 0.0000000462

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000462 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000145696

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000077 · 0.35 / 100 = 0.0000002695

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000002695 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000849895

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000077 · 0.11 / 100 = 0.0000000847

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000847 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0000026711

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000077 · 0.22 / 100 = 0.0000001694

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001694 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0000053422

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 7 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 14 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000005532 | 0.00017591411 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.006680812 | 0.21244561312 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00247096 | 0.07857497146 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00003227 | 0.00102616567 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000010142 | 0.00032250921 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000020284 | 0.00064501842 |

#### Источник загрязнения N 6034, Неорганизованный источник Источник выделения N 6034 01, Ванна депарафинизации

Аналогичный расчет: 3 источника

| № ГУ | № источника |
| --- | --- |
| Ванна ПРС | 6034 |
|  | 6035 |
|  | 6036 |

Итого:

| Код вещества | Наименование вещества | Массовая концентрация компонента в потоке, % | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г/с | т/год |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,06 | 0,0004540 | 0,0143230 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 72,46 | 0,5485160 | 17,2979910 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 26,8 | 0,2028740 | 6,3978220 |
| 0602 | Бензол (64) | 0,35 | 0,0026490 | 0,0835540 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,11 | 0,0008327 | 0,0262597 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,22 | 0,0016654 | 0,0525194 |

Источник загрязнения N 6214, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6214 01, ЗРА и ФС (ванны депарафинизации)

Список литературы:

1. Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8 Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 15

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 15 = 0.0711531

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0711531 / 3.6 = 0.0197647

## Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0197647 · 72.46 / 100 = 0.0143215

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0143215 · 8760 · 3600 / 106 = 0.4516428

## Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0197647 · 26.8 / 100 = 0.0052969

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0052969 · 8760 · 3600 / 106 = 0.1670430

## Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0197647 · 0.06 / 100 = 0.00001186

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001186 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0003740

## Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0197647 · 0.35 / 100 = 0.0000692

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000692 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0021823

## Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0197647 · 0.11 / 100 = 0.00002174

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00002174 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0006856

## Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0197647 · 0.22 / 100 = 0.0000435

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000435 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0013718

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 45

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 45 = 0.000891

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000891 / 3.6 = 0.0002475

## Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0002475 · 72.46 / 100 = 0.0001793

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0001793 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0056544

## Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0002475 · 26.8 / 100 = 0.0000663

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000663 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0020908

## Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0002475 · 0.06 / 100 = 0.0000001485

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001485 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000468

## Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0002475 · 0.35 / 100 = 0.000000866 Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000866 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0000273

## Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0002475 · 0.11 / 100 = 0.000000272 Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000272 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000858

## Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0002475 · 0.22 / 100 = 0.000000545 Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000545 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0000172

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 15 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 45 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00001186 | 0.00037868 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0143215 | 0.4572972 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0052969 | 0.1691338 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000692 | 0.0022096 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00002174 | 0.00069418 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000435 | 0.001389 |

#### Залповые выбросы

Источник загрязнения N 6050, Неорганизованный источник Источник выделения N 001, Сбросные свечи печей подогрева

Список литературы:

1.  Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет выбросов при технологических продувках

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости Объем пробоотборника, м3, V = 0.03

Плотность отбираемого продукта при условиях пробоотбора, кг/м3, P =1.017

Доля метана в стравливаемом газе, I = 0.8

Продолжительность сброса, с, t = 30

##### Примесь: 0410 Метан (727*)

Выброс при отборе проб, г/с (6.4), G = V · I · p / t · 1000 = 0.03 · 0.8 · 1.017 / 30 · 1000 = 0.00000081

Валовый выброс, т/год, M = G · t / 106 = 0.00000081 · 30 / 10^6 = 0.000000000024

Итого (от 1 единицы):

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0410 | Метан (727*) | 0.00000081 | 0.000000000024 |

Итого от всех едииц:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год | год | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0410 | Метан (727*) | 0.00018792 | 0.0000000055 | 2023 | 232 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.00019521 | 0.0000000058 | 2024-2025 | 241 |

#### Источник загрязнения N 6051, Неорганизованный источник

Источник выделения N 001, Пружинно-предохранительные клапаны СИБ

| Наименование | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем ПНГ, м3/год | 729410 | 729410 | 729410 |
| Объем ПНГ, м3/с | 2,81408179 | 2,81408179 | 2,81408179 |

Рассчитываем объем сброса м3/с:

729410 м3/год / 20 ед. = 36470,5 м3/год от 1 единицы ППК СИБ.

36470,5 м3/с / (72 ч * 3600 с) = 0,140704 м3/с от 1 единицы ППК СИБ.

Список литературы:

- Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет выбросов при технологических продувках Расчет проводится по формуле:

М = V * I * Р, г/с

где:	V – объем системы стравливания, м3/с (V = 0,140704);

I – доля метана в сбрасываемом газе, (I = 0,8);

Р – плотность газа, кг/м3 (Р = 1,017);

t – продолжительность сброса, час/год (t = 72).

##### Примесь: 0410 Метан (727*)

Выброс при отборе проб, г/с, G = V · I · Р = 0.140704 * 0.8 * 1.017 =0.114477

Валовый выброс, т/год, M = G · t / 106 = 0.114477 * 72 * 3600 / 106 = 0.029672

Итоговая таблица (от 1 единицы):

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0410 | Метан (727*) | 0.114477 | 0.029672 | 2023 |
|  |  | 0.114477 | 0.029672 | 2024 |
|  |  | 0.114477 | 0.029672 | 2025 |

Итоговая таблица (от 20 единиц):

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0410 | Метан (727*) | 2.28954 | 0.59344 | 2023 |
|  |  | 2.28954 | 0.59344 | 2024 |
|  |  | 2.28954 | 0.59344 | 2025 |

Источник загрязнения N 1233, труба

Источник выделения N 001, А-50 (ФЛС)

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 20

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 240

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 43

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 43 * 240 = 0.0899904    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.0899904 / 0.653802559 = 0.137641554    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 240 / 3600 = 0.413333333

Wi = qмi * Bгод = 26 * 20/ 1000 = 0,520000

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 240 / 3600) * 0.8 = 0.512

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 20/ 1000) * 0.8 = 0,640000

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 240 / 3600 = 0.193333333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 20/ 1000 = 0,240000

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 240 / 3600 = 0.033333333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 20/ 1000 = 0,040000

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 240 / 3600 = 0.08

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 20/ 1000 = 0,100000

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 240 / 3600 = 0.008

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 20/ 1000 = 0,0100000

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 240 / 3600 = 0.0000008

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 20/ 1000 = 0,000001100

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 240 / 3600) * 0.13 = 0.0832

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 20/ 1000) * 0.13 = 0,1040000

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.512 | 0,640000 | 0 | 0.512 | 0,640000 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0832 | 0,1040000 | 0 | 0.0832 | 0,1040000 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.033333333 | 0,040000 | 0 | 0.033333333 | 0,040000 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.08 | 0,100000 | 0 | 0.08 | 0,100000 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.413333333 | 0,520000 | 0 | 0.413333333 | 0,520000 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000008 | 0,000001100 | 0 | 0.0000008 | 0,000001100 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.008 | 0,0100000 | 0 | 0.008 | 0,0100000 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.193333333 | 0,240000 | 0 | 0.193333333 | 0,240000 |

#### Подземный ремонт скважин – УОС-1

Источник загрязнения N 1056, Выхлопная труба

#### Источник выделения N 001, Подъемный агрегат АПРС-40 (УОС-1)

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Определяется по формуле:

#### Мсек = (ei * Ne) / 3600

Мгод = (qi * Вгод) / 1000

Где:	Т - время работы за отчетный период, час (Т = 8760 час); Ne – мощность двигателя, кВт (Ne = 176,47 кВт);

ei – выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл. 1 и табл. 2; qi – выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива, при работе стационарной	установки	с	учетом	совокупности	режимов,	составляющих	экспл.	цикл,

определяемый по табл. 3 и табл. 4;

bэ – удельный расход топлива на экспл./номин.. режиме работы двигателя, г/кВт*ч (bэ = 13,78 г/кВт*ч);

| Код вещества | Наименование вещества | Значение ei | Значение qi | Выброс вредного вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | М г/сек | М т/год |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 9,6 | 40 | 0,376469 | 0,68167 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 9,6 | 40 | 0,061176 | 0,110771 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,5 | 2 | 0,02451 | 0,042604 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1,2 | 5 | 0,058823 | 0,106511 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 6,2 | 26 | 0,303921 | 0,553857 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 0,000012 | 0,000055 | 0,000000588 | 0,00000117 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,12 | 0,5 | 0,005882 | 0,010651 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12- С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2,9 | 12 | 0,142156 | 0,255626 |

Вгод – расход топлива дизельной установкой, т/год (Вгод = 21,302 т/год). Расчет от одного подъемного агрегата:

Итоговая таблица от 13 единиц:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 4,894097 | 8,86171 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,795288 | 1,440023 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,31863 | 0,553852 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,764699 | 1,384643 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 3,950973 | 7,200141 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 0,000007644 | 0,00001521 |

| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,076466 | 0,138463 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1,848028 | 3,323138 |

Источник загрязнения N 1056, труба

Источник выделения N 002, Подъемный агрегат АПРС-40НУ (резервный)

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 18.526

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 176.47

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 2.4

Температура отработавших газов Tог , K, 300

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 2.4 * 176.47 = 0.003693164    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 300 / 273) = 0.624136126    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.003693164 / 0.624136126 = 0.005917241    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 176.47 / 3600 = 0.303920556

Wi = qмi * Bгод = 26 * 18.526 / 1000 = 0.481676

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 176.47 / 3600) * 0.8 = 0.376469333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 18.526 / 1000) * 0.8 = 0.592832

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 176.47 / 3600 = 0.142156389

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 18.526 / 1000 = 0.222312

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 176.47 / 3600 = 0.024509722

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 18.526 / 1000 = 0.037052

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 176.47 / 3600 = 0.058823333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 18.526 / 1000 = 0.09263

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 176.47 / 3600 = 0.005882333

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 18.526 / 1000 = 0.009263

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 176.47 / 3600 = 0.000000588

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 18.526 / 1000 = 0.000001019

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 176.47 / 3600) * 0.13 = 0.061176267

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 18.526 / 1000) * 0.13 = 0.0963352

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.376469333 | 0.592832 | 0 | 0.376469333 | 0.592832 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.061176267 | 0.0963352 | 0 | 0.061176267 | 0.0963352 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.024509722 | 0.037052 | 0 | 0.024509722 | 0.037052 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.058823333 | 0.09263 | 0 | 0.058823333 | 0.09263 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.303920556 | 0.481676 | 0 | 0.303920556 | 0.481676 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000588 | 0.000001019 | 0 | 0.000000588 | 0.000001019 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.005882333 | 0.009263 | 0 | 0.005882333 | 0.009263 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.142156389 | 0.222312 | 0 | 0.142156389 | 0.222312 |

Источник загрязнения N 1328,

Источник выделения N 1328 01, Подъемный агрегат АПРС-40У-1

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 18.526

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 176.47

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 13.78

Температура отработавших газов Tог , K, 700

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог =  8.72 * 10-6 * bэ * Pэ =  8.72 * 10-6 * 13.78 * 176.47 =  0.021204918    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог =  1.31 / (1 + Tог / 273) =  1.31 / (1 + 700 / 273) = 0.367553957    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов  Qог , м3/с:

Qог =  Gог / ог =  0.021204918 / 0.367553957 = 0.057691986    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi =  eмi * Pэ / 3600     (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi =  qэi * Bгод / 1000     (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  6.2 * 176.47 / 3600 = 0.303920556

Wi =  qмi * Bгод =  26 * 18.526 / 1000 = 0.481676

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi =  (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 =  (9.6 * 176.47 / 3600) * 0.8 = 0.376469333

Wi =  (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 =  (40 * 18.526 / 1000) * 0.8 = 0.592832

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  2.9 * 176.47 / 3600 = 0.142156389

Wi =  qмi * Bгод / 1000 =  12 * 18.526 / 1000 = 0.222312

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  0.5 * 176.47 / 3600 = 0.024509722

Wi =  qмi * Bгод / 1000 =  2 * 18.526 / 1000 = 0.037052

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  1.2 * 176.47 / 3600 = 0.058823333

Wi =  qмi * Bгод / 1000 =  5 * 18.526 / 1000 = 0.09263

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  0.12 * 176.47 / 3600 = 0.005882333

Wi =  qмi * Bгод =  0.5 * 18.526 / 1000 = 0.009263

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  0.000012 * 176.47 / 3600 = 0.000000588

Wi =  qмi * Bгод =  0.000055 * 18.526 / 1000 = 0.000001019

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi =  (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 =  (9.6 * 176.47 / 3600) * 0.13 = 0.061176267

Wi =  (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 =  (40 * 18.526 / 1000) * 0.13 = 0.0963352

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.3764693 | 0.592832 | 0 | 0.3764693 | 0.592832 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0611763 | 0.0963352 | 0 | 0.0611763 | 0.0963352 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0245097 | 0.037052 | 0 | 0.0245097 | 0.037052 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0588233 | 0.09263 | 0 | 0.0588233 | 0.09263 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.3039206 | 0.481676 | 0 | 0.3039206 | 0.481676 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000006 | 0.000001 | 0 | 0.0000006 | 0.000001 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0058823 | 0.009263 | 0 | 0.0058823 | 0.009263 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1421564 | 0.222312 | 0 | 0.1421564 | 0.222312 |

#### Ремонтные работы

Источник загрязнения N 6424, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6424 01, Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 19.8

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 6.8

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

## Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 19.8 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 4.455

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 6.8 · 45

# · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.425

## Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 19.8 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 4.455

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 6.8 · 45

# · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.425

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.425 | 4.455 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.425 | 4.455 |

#### Источник загрязнения N 6424, Неорганизованный источник

#### Источник выделения N 6424 02, Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.3

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.1

Марка ЛКМ: Пудра алюминиевая

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 56

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 96

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.3 · 56 · 96 · 100 · 10-6 = 0.16128

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 56

# · 96 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0149333

## Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 4

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.3 · 56 · 4 · 100 · 10-6 = 0.00672

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 56

# · 4 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0006222

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0149333 | 0.16128 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0006222 | 0.00672 |

#### Источник загрязнения N 6424, Неорганизованный источник

#### Источник выделения N 6424 03, Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.3

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.1

Марка ЛКМ: Олифа

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 50

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.3 · 50 · 50 · 100 · 10-6 = 0.075

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 50

# · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0069444

## Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.3 · 50 · 50 · 100 · 10-6 = 0.075

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 50

# · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0069444

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0069444 | 0.075 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0069444 | 0.075 |

#### Источник загрязнения N 6424, Неорганизованный источник

#### Источник выделения N 6424 04, Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.6

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.2

Марка ЛКМ: Фасадная краска (Эмаль НЦ-11)

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 74.5

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 10

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.6 · 74.5 · 10 · 100 · 10-6 = 0.0447

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 74.5 · 10 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0041389

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 25

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.6 · 74.5 · 25 · 100 · 10-6 = 0.11175

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 74.5 · 25 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0103472

## Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 25

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

# Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.6 · 74.5 · 25 · 100 · 10-6 = 0.11175

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 74.5 · 25 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0103472

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 15

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.6 · 74.5 · 15 · 100 · 10-6 = 0.06705

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 74.5 · 15 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0062083

## Примесь: 1240 Этилацетат (674)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 25

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.6 · 74.5 · 25 · 100 · 10-6 = 0.11175

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 74.5 · 25 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0103472

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0103472 | 0.11175 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0.0041389 | 0.0447 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0.0062083 | 0.06705 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.0103472 | 0.11175 |
| 1240 | Этилацетат (674) | 0.0103472 | 0.11175 |

#### Источник загрязнения N 6424, Неорганизованный источник

#### Источник выделения N 6424 05, Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.3

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.1

Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

## Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.3 · 100 · 100 · 100 · 10-6 = 0.3

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 100 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0277778

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0277778 | 0.3 |

#### Источник загрязнения N 6424, Неорганизованный источник

#### Источник выделения N 6424 06, Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 2

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.68

Марка ЛКМ: Праймер битумный

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 30

## Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 2 · 30 · 50 · 100 · 10-6 = 0.3 Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.68 · 30 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0283333

## Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 2 · 30 · 50 · 100 · 10-6 = 0.3 Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.68 · 30 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0283333

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0283333 | 0.3 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0283333 | 0.3 |

#### Источник загрязнения N 6424, Неорганизованный источник

#### Источник выделения N 6424 07, Ремонтные работы

Список литературы:

  - Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г

  - Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов Материал: Цемент

## Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 3

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.7

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4.8

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 10

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.8

Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.03

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 0.02

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.6

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 106 · B / 3600 = 0.04 · 0.03 · 1.7 · 1 · 0.7 · 0.8 · 0.02 · 106 · 0.6 / 3600 = 0.003808

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 250

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · RT2 = 0.04 · 0.03 · 1.2 · 1 · 0.7 · 0.8 · 0.02 · 0.6 · 250 = 0.0024192

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.003808

Валовый выброс , т/год , M = 0.0024192

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.003808 | 0.0024192 |

#### Источник загрязнения N 6424, Неорганизованный источник

#### Источник выделения N 6424 08, Ремонтные работы

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов Материал: Щебень из осад. пород крупн. до 20 мм

## Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4.8

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 10

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 20

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.5

Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.06

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.03

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.6

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 106 · B / 3600 = 0.06 · 0.03 · 1.7 · 1 · 0.01 · 0.5 · 0.5 · 106 · 0.6 / 3600 = 0.001275

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 136

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · RT2 = 0.06 · 0.03 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.5 · 0.5 · 0.6 · 136 = 0.0004406

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.001275

Валовый выброс , т/год , M = 0.0004406

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.001275 | 0.0004406 |

#### Источник загрязнения N 6424, Неорганизованный источник

#### Источник выделения N 6424 09, Ремонтные работы

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов Материал: Известь каменная

## Примесь: 0128 Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4.8

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 10

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.5

Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.07

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 0.1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.6

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 106 · B / 3600 = 0.07 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.01 · 0.5 · 0.1 · 106 · 0.6 / 3600 = 0.0001983

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 30

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · RT2 = 0.07 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.5 · 0.1 · 0.6 · 30 = 0.00001512

Максимальный разовый выброс, г/сек, G = 0.0001983

Валовый выброс, т/год, M = 0.00001512

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0128 | Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) | 0.0001983 | 0.00001512 |

Площадка Озень Мунай Сервис

Источник загрязнения 1057, труба

Источник выделения N 010, ПАП 60/80

Аналогичный расчет 1058-1062 - ПАП 60/80, 1063 – АПР60/80, 1065 – ПАП-100, 1066 – УПА 60/80, 1321 -ПАП 60/80, 1322 – ПАП 60/80

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 26.25

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 243

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 15.97

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 15.97 * 243 = 0.033839791    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.033839791 / 0.653802559 = 0.051758426    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.5184 | 0.84 | 0 | 0.5184 | 0.84 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.08424 | 0.1365 | 0 | 0.08424 | 0.1365 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.03375 | 0.0525 | 0 | 0.03375 | 0.0525 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.081 | 0.13125 | 0 | 0.081 | 0.13125 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.4185 | 0.6825 | 0 | 0.4185 | 0.6825 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000081 | 0.000001444 | 0 | 0.00000081 | 0.000001444 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0081 | 0.013125 | 0 | 0.0081 | 0.013125 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.19575 | 0.315 | 0 | 0.19575 | 0.315 |

Источник загрязнения N 1064, труба

Источник выделения N 001, БАРС-80

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 26.25

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 220

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 16.31

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 16.31 * 220 = 0.031289104    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.031289104 / 0.653802559 = 0.047857115    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.469333333 | 0.84 | 0 | 0.469333333 | 0.84 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.076266667 | 0.1365 | 0 | 0.076266667 | 0.1365 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.030555556 | 0.0525 | 0 | 0.030555556 | 0.0525 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.073333333 | 0.13125 | 0 | 0.073333333 | 0.13125 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.378888889 | 0.6825 | 0 | 0.378888889 | 0.6825 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000733 | 0.000001444 | 0 | 0.000000733 | 0.000001444 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.007333333 | 0.013125 | 0 | 0.007333333 | 0.013125 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.177222222 | 0.315 | 0 | 0.177222222 | 0.315 |

Источник загрязнения N 1067, труба

Источник выделения N 001, ПАП 60/80

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 22.5

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 243

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 15.97

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 15.97 * 243 = 0.033839791    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.033839791 / 0.653802559 = 0.051758426    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 243 / 3600 = 0.4185

Wi = qмi * Bгод = 26 * 22.5 / 1000 = 0.585

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 243 / 3600) * 0.8 = 0.5184

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 22.5 / 1000) * 0.8 = 0.72

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 243 / 3600 = 0.19575

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 22.5 / 1000 = 0.27

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 243 / 3600 = 0.03375

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 22.5 / 1000 = 0.045

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 243 / 3600 = 0.081

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 22.5 / 1000 = 0.1125

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 243 / 3600 = 0.0081

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 22.5 / 1000 = 0.01125

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 243 / 3600 = 0.00000081

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 22.5 / 1000 = 0.000001238

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 243 / 3600) * 0.13 = 0.08424

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 22.5 / 1000) * 0.13 = 0.117

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.5184 | 0.72 | 0 | 0.5184 | 0.72 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.08424 | 0.117 | 0 | 0.08424 | 0.117 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.03375 | 0.045 | 0 | 0.03375 | 0.045 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.081 | 0.1125 | 0 | 0.081 | 0.1125 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.4185 | 0.585 | 0 | 0.4185 | 0.585 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000081 | 0.000001238 | 0 | 0.00000081 | 0.000001238 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0081 | 0.01125 | 0 | 0.0081 | 0.01125 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.19575 | 0.27 | 0 | 0.19575 | 0.27 |

Источник загрязнения N 1068, труба

Источник выделения N 001, ПАП 60/80

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 18.75

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 243

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 15.97

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 15.97 * 243 = 0.033839791    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.033839791 / 0.653802559 = 0.051758426    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 243 / 3600 = 0.4185

Wi = qмi * Bгод = 26 * 18.75 / 1000 = 0.4875

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 243 / 3600) * 0.8 = 0.5184

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 18.75 / 1000) * 0.8 = 0.6

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 243 / 3600 = 0.19575

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 18.75 / 1000 = 0.225

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 243 / 3600 = 0.03375

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 18.75 / 1000 = 0.0375

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 243 / 3600 = 0.081

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 18.75 / 1000 = 0.09375

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 243 / 3600 = 0.0081

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 18.75 / 1000 = 0.009375

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 243 / 3600 = 0.00000081

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 18.75 / 1000 = 0.000001031

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 243 / 3600) * 0.13 = 0.08424

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 18.75 / 1000) * 0.13 = 0.0975

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.5184 | 0.6 | 0 | 0.5184 | 0.6 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.08424 | 0.0975 | 0 | 0.08424 | 0.0975 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.03375 | 0.0375 | 0 | 0.03375 | 0.0375 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.081 | 0.09375 | 0 | 0.081 | 0.09375 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.4185 | 0.4875 | 0 | 0.4185 | 0.4875 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000081 | 0.000001031 | 0 | 0.00000081 | 0.000001031 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0081 | 0.009375 | 0 | 0.0081 | 0.009375 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.19575 | 0.225 | 0 | 0.19575 | 0.225 |

#### Источник загрязнения N 1159-1167, 1324, 1325

Источник выделения N 001, Цементировочный агрегат (ЦА-320)

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 20

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 176

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 231.8

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 231.8 * 176 = 0.355748096    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.355748096 / 0.653802559 = 0.544121602    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 176 / 3600 = 0.303111111

Wi = qмi * Bгод = 26 * 20 / 1000 = 0.52

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 176 / 3600) * 0.8 = 0.375466667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 20/ 1000) * 0.8 = 0.64

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 176 / 3600 = 0.141777778

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 20/ 1000 = 0.24

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 176 / 3600 = 0.024444444

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 20/ 1000 = 0.04

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 176 / 3600 = 0.058666667

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 20/ 1000 = 0.1

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 176 / 3600 = 0.005866667

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 20/ 1000 = 0.01

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 176 / 3600 = 0.000000587

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 20/ 1000 = 0.0000011

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 176 / 3600) * 0.13 = 0.061013333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 20/ 1000) * 0.13 = 0.104

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.375466667 | 0.64 | 0 | 0.375466667 | 0.64 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.061013333 | 0.104 | 0 | 0.061013333 | 0.104 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.024444444 | 0.040 | 0 | 0.024444444 | 0.040 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.058666667 | 0.1 | 0 | 0.058666667 | 0.1 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.303111111 | 0.52 | 0 | 0.303111111 | 0.52 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000587 | 0.0000011 | 0 | 0.000000587 | 0.0000011 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.005866667 | 0.01 | 0 | 0.005866667 | 0.01 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.141777778 | 0.24 | 0 | 0.141777778 | 0.24 |

#### Источник загрязнения № 1168

Источник выделения N 001, ППУА

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 19.125

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 17

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 154.8

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 154.8 * 17 = 0.022947552    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.022947552 / 0.653802559 = 0.035098596    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 7.2 * 17 / 3600 = 0.034

Wi = qмi * Bгод = 30 * 19.125 / 1000 = 0.57375

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (10.3 * 17 / 3600) * 0.8 = 0.038911111

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (43 * 19.125 / 1000) * 0.8 = 0.6579

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.6 * 17 / 3600 = 0.017

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 15 * 19.125 / 1000 = 0.286875

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.7 * 17 / 3600 = 0.003305556

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3 * 19.125 / 1000 = 0.057375

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.1 * 17 / 3600 = 0.005194444

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.5 * 19.125 / 1000 = 0.0860625

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.15 * 17 / 3600 = 0.000708333

Wi = qмi * Bгод = 0.6 * 19.125 / 1000 = 0.011475

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000013 * 17 / 3600 = 0.000000061

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 19.125 / 1000 = 0.000001052

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (10.3 * 17 / 3600) * 0.13 = 0.006323056

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (43 * 19.125 / 1000) * 0.13 = 0.10690875

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.038911111 | 0.6579 | 0 | 0.038911111 | 0.6579 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.006323056 | 0.10690875 | 0 | 0.006323056 | 0.10690875 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.003305556 | 0.057375 | 0 | 0.003305556 | 0.057375 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.005194444 | 0.0860625 | 0 | 0.005194444 | 0.0860625 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.034 | 0.57375 | 0 | 0.034 | 0.57375 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000061 | 0.000001052 | 0 | 0.000000061 | 0.000001052 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.000708333 | 0.011475 | 0 | 0.000708333 | 0.011475 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.017 | 0.286875 | 0 | 0.017 | 0.286875 |

Источник загрязнения N 1169, труба

Источник выделения N 001, БКМ-516 на базе Камаз

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 1.9

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 25.5

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 77.8

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 77.8 * 25.5 = 0.017299608    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.017299608 / 0.653802559 = 0.026459988    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 7.2 * 25.5 / 3600 = 0.051

Wi = qмi * Bгод = 30 * 1.9 / 1000 = 0.057

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (10.3 * 25.5 / 3600) * 0.8 = 0.058366667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (43 * 1.9 / 1000) * 0.8 = 0.06536

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.6 * 25.5 / 3600 = 0.0255

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 15 * 1.9 / 1000 = 0.0285

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.7 * 25.5 / 3600 = 0.004958333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3 * 1.9 / 1000 = 0.0057

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.1 * 25.5 / 3600 = 0.007791667

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.5 * 1.9 / 1000 = 0.00855

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.15 * 25.5 / 3600 = 0.0010625

Wi = qмi * Bгод = 0.6 * 1.9 / 1000 = 0.00114

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000013 * 25.5 / 3600 = 0.000000092

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 1.9 / 1000 = 0.000000105

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (10.3 * 25.5 / 3600) * 0.13 = 0.009484583

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (43 * 1.9 / 1000) * 0.13 = 0.010621

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.058366667 | 0.06536 | 0 | 0.058366667 | 0.06536 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.009484583 | 0.010621 | 0 | 0.009484583 | 0.010621 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.004958333 | 0.0057 | 0 | 0.004958333 | 0.0057 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.007791667 | 0.00855 | 0 | 0.007791667 | 0.00855 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.051 | 0.057 | 0 | 0.051 | 0.057 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000092 | 0.000000105 | 0 | 0.000000092 | 0.000000105 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0010625 | 0.00114 | 0 | 0.0010625 | 0.00114 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0255 | 0.0285 | 0 | 0.0255 | 0.0285 |

#### Источник загрязнения N 1213

Источник выделения N 001, Цементносмеситель (2СМ20)

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 20

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 176

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 231.8

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

- Оценка расхода и температуры отработавших газов Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 231.8 * 176 = 0.355748096	(А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3 :

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559	(А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3 ;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3 /с:

Qог = Gог / ог = 0.355748096 / 0.653802559 = 0.544121602	(А.4)

- Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ  / 3600	(1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000	(2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NО2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.375466667 | 0.64 | 0 | 0.375466667 | 0.64 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.061013333 | 0.104 | 0 | 0.061013333 | 0.104 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.024444444 | 0.04 | 0 | 0.024444444 | 0.04 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.058666667 | 0.1 | 0 | 0.058666667 | 0.1 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.303111111 | 0.52 | 0 | 0.303111111 | 0.52 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) | 0.000000587 | 0.0000011 | 0 | 0.000000587 | 0.0000011 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.005866667 | 0.01 | 0 | 0.005866667 | 0.01 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) | 0.141777778 | 0.24 | 0 | 0.141777778 | 0.24 |

#### Источник загрязнения № 1170

Источник выделения N 001, Электростанция дизельная ССМ ЭД30

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 9.613

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 30

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 198.7

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 198.7 * 30 = 0.05197992    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.05197992 / 0.653802559 = 0.079504002    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 7.2 * 30 / 3600 = 0.06

Wi = qмi * Bгод = 30 * 9.613 / 1000 = 0.28839

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (10.3 * 30 / 3600) * 0.8 = 0.068666667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (43 * 9.613 / 1000) * 0.8 = 0.3306872

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.6 * 30 / 3600 = 0.03

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 15 * 9.613 / 1000 = 0.144195

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.7 * 30 / 3600 = 0.005833333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3 * 9.613 / 1000 = 0.028839

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.1 * 30 / 3600 = 0.009166667

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.5 * 9.613 / 1000 = 0.0432585

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.15 * 30 / 3600 = 0.00125

Wi = qмi * Bгод = 0.6 * 9.613 / 1000 = 0.0057678

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000013 * 30 / 3600 = 0.000000108

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 9.613 / 1000 = 0.000000529

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (10.3 * 30 / 3600) * 0.13 = 0.011158333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (43 * 9.613 / 1000) * 0.13 = 0.05373667

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.068666667 | 0.3306872 | 0 | 0.068666667 | 0.3306872 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.011158333 | 0.05373667 | 0 | 0.011158333 | 0.05373667 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.005833333 | 0.028839 | 0 | 0.005833333 | 0.028839 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.009166667 | 0.0432585 | 0 | 0.009166667 | 0.0432585 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.06 | 0.28839 | 0 | 0.06 | 0.28839 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000108 | 0.000000529 | 0 | 0.000000108 | 0.000000529 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00125 | 0.0057678 | 0 | 0.00125 | 0.0057678 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.03 | 0.144195 | 0 | 0.03 | 0.144195 |

Источник загрязнения N 1323,

Источник выделения N 1323 01, ДЭС WEICAN WE140S

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 30.42

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 100

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 760.5

Температура отработавших газов Tог , K, 700

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог =  8.72 * 10-6 * bэ * Pэ =  8.72 * 10-6 * 760.5 * 100 =  0.663156    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог =  1.31 / (1 + Tог / 273) =  1.31 / (1 + 700 / 273) = 0.367553957    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов  Qог , м3/с:

Qог =  Gог / ог =  0.663156 / 0.367553957 = 1.804241221    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi =  eмi * Pэ / 3600     (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi =  qэi * Bгод / 1000     (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  6.2 * 100 / 3600 = 0.172222222

Wi =  qмi * Bгод =  26 * 30.42 / 1000 = 0.79092

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi =  (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 =  (9.6 * 100 / 3600) * 0.8 = 0.213333333

Wi =  (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 =  (40 * 30.42 / 1000) * 0.8 = 0.97344

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  2.9 * 100 / 3600 = 0.080555556

Wi =  qмi * Bгод / 1000 =  12 * 30.42 / 1000 = 0.36504

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  0.5 * 100 / 3600 = 0.013888889

Wi =  qмi * Bгод / 1000 =  2 * 30.42 / 1000 = 0.06084

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  1.2 * 100 / 3600 = 0.033333333

Wi =  qмi * Bгод / 1000 =  5 * 30.42 / 1000 = 0.1521

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  0.12 * 100 / 3600 = 0.003333333

Wi =  qмi * Bгод =  0.5 * 30.42 / 1000 = 0.01521

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi =  eмi * Pэ / 3600 =  0.000012 * 100 / 3600 = 0.000000333

Wi =  qмi * Bгод =  0.000055 * 30.42 / 1000 = 0.000001673

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi =  (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 =  (9.6 * 100 / 3600) * 0.13 = 0.034666667

Wi =  (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 =  (40 * 30.42 / 1000) * 0.13 = 0.158184

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2133333 | 0.97344 | 0 | 0.2133333 | 0.97344 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0346667 | 0.158184 | 0 | 0.0346667 | 0.158184 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0138889 | 0.06084 | 0 | 0.0138889 | 0.06084 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0333333 | 0.1521 | 0 | 0.0333333 | 0.1521 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1722222 | 0.79092 | 0 | 0.1722222 | 0.79092 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000003 | 0.0000017 | 0 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0033333 | 0.01521 | 0 | 0.0033333 | 0.01521 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0805556 | 0.36504 | 0 | 0.0805556 | 0.36504 |

Источник загрязнения N 1171-1172, труба

Источник выделения N 001, САГ АДД 4004

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 3

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 44.1

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 196.8

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 196.8 * 44.1 = 0.075679834    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.075679834 / 0.653802559 = 0.115753346    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 7.2 * 44.1 / 3600 = 0.0882

Wi = qмi * Bгод = 30 * 3 / 1000 = 0.09

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (10.3 * 44.1 / 3600) * 0.8 = 0.10094

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (43 * 3 / 1000) * 0.8 = 0.1032

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (10.3 * 44.1 / 3600) * 0.13 = 0.016408

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (43 * 3 / 1000) * 0.13 = 0.01677

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.6 * 44.1 / 3600 = 0.0441

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 15 * 3 / 1000 = 0.045

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.7 * 44.1 / 3600 = 0.008575

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3 * 3 / 1000 = 0.009

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.1 * 44.1 / 3600 = 0.013475

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.5 * 3 / 1000 = 0.0135

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.15 * 44.1 / 3600 = 0.0018375

Wi = qмi * Bгод = 0.6 * 3 / 1000 = 0.0018375

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000013 * 44.1 / 3600 = 0.000000159

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 3 / 1000 = 0.000000165

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.10094 | 0.1032 | 0 | 0.10094 | 0.1032 |
| 0304 | Азота (II) диоксид (Азота диоксид) (6) | 0,0164028 | 0.01677 |  | 0,0164028 | 0.01677 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.008575 | 0.009 | 0 | 0.008575 | 0.009 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.013475 | 0.0135 | 0 | 0.013475 | 0.0135 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0882 | 0.09 | 0 | 0.0882 | 0.09 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000159 | 0.000000165 | 0 | 0.000000159 | 0.000000165 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0018375 | 0.0018 | 0 | 0.0018375 | 0.0018 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0441 | 0.045 | 0 | 0.0441 | 0.045 |

Источник загрязнения: 6490-6491, неорганизованный источник

Источник выделения: 01, Сварочные работы и газовая резка

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферупри сварочных работах (по  величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45, 13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 500

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.31

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 10.69

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 10.69 · 500 / 106 = 0.005345

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 10.69 · 1 / 3600 = 0.0029694

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.92

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.92 · 500 / 106 = 0.00046

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.92 · 1 / 3600 = 0.000256

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.4

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.4 · 500 / 106 = 0.0007

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.4 · 1 / 3600 = 0.000389

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 3.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 3.3 · 500 / 106 = 0.00165

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 3.3 · 1 / 3600 = 0.0009167

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.75

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.75 · 500 / 106 = 0.000375

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.75 · 1 / 3600 = 0.0002083

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 1.5 · 500 / 106 = 0.0006

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 1.5 · 1 / 3600 = 0.00033

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 1.5 · 500 / 106 = 0.0000975

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 1.5 · 1 / 3600 = 0.00005417

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 500 / 106 = 0.00665

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 1 / 3600 = 0.003694

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов

Вид резки: Газовая

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4), L = 20

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 2190

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), GT = 200 в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 3

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 3 · 2190 / 106 = 0.00657

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 3 / 3600 = 0.000833

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 197

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 197 · 2190 / 106 = 0.43143

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 197 / 3600 = 0.05472

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 65

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 65 · 2190 / 106 = 0.14235

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 65 / 3600 = 0.018056

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 53.2

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO2 · GT · _T_ / 106 = 0.8 · 53.2 · 2190 / 106 = 0.0932064

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO2 · GT / 3600 = 0.8 · 53.2 / 3600 = 0.01182

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO · GT · _T_ / 106 = 0.13 · 53.2 · 2190 / 106 = 0.01514604

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO · GT / 3600 = 0.13 · 53.2 / 3600 = 0.001921

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.05472 | 0.436775 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.000833 | 0.00703 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.01182 | 0.0938064 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.001921 | 0.01524354 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.018056 | 0.149 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0002083 | 0.000375 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.0009167 | 0.00165 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.000389 | 0.0007 |

#### Источник загрязнения N 6425-6433, 6696

Источник выделения N 001, Емкость для сбора шлама

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов.

Максимальный выброс углеводородов, грамм в секунду, с поверхности испарения земляного амбара определяется по формуле:

где n - норма естественной убыли мазута в весенне-летний период для соответствующей климатической зоны, кг/м2 в месяц;

F- площадь поверхности испарения, м2;

2592 - коэффициент перевода кг/мес в г/с.

Годовое количество углеводородов, выбрасываемых в атмосферу, тонн/год, определяется в соответствии с "Нормами естественной убыли мазута при приеме, отпуске, хранении в открытых земляных амбарах".

где n1 и n2 - нормы естественной убыли, соответственно, в осенне-зимний и весенне-летний периоды, кг/м2 месяц ; 6 - количество месяцев в каждом периоде года.

| Вид топлива | n1 | F | n2 | Выбросы алканов С12-С19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг/м2 | м2 | кг/м2 | г/сек | т/год |
| шлам | 1,84 | 18 | 2,56 | 0,018 | 0,4752 |

# ТОО «МФС»

Источник загрязнения N 1078-1085, труба

Источник выделения N 001,УПА 80

Аналогичный расчет:

Источник загрязнения N 1086, труба

Источник выделения N 001,УПА 60

Источник загрязнения N 1087, труба

Источник выделения N 001, БАРС 80А

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 20

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 220

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 58.5

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 58.5 * 220 = 0.1122264    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.1122264 / 0.653802559 = 0.171651821    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 220 / 3600 = 0.378888889

Wi = qмi * Bгод = 26 * 20 / 1000 = 0.52

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 220 / 3600) * 0.8 = 0.469333333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 20 / 1000) * 0.8 = 0.64

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 220 / 3600 = 0.177222222

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 20/ 1000 = 0.24

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 220 / 3600 = 0.030555556

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 20/ 1000 = 0.04

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 220 / 3600 = 0.073333333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 20/ 1000 = 0.1

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 220 / 3600 = 0.007333333

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 20/ 1000 = 0.01

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 220 / 3600 = 0.000000733

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 20/ 1000 = 0.0000011

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 220 / 3600) * 0.13 = 0.076266667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 20/ 1000) * 0.13 = 0.104

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.469333333 | 0.64 | 0 | 0.469333333 | 0.64 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.076266667 | 0.104 | 0 | 0.076266667 | 0.104 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.030555556 | 0.04 | 0 | 0.030555556 | 0.04 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.073333333 | 0.1 | 0 | 0.073333333 | 0.1 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.378888889 | 0.52 | 0 | 0.378888889 | 0.52 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000733 | 0.0000011 | 0 | 0.000000733 | 0.0000011 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.007333333 | 0.01 | 0 | 0.007333333 | 0.01 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.177222222 | 0.24 | 0 | 0.177222222 | 0.24 |

#### Источник загрязнения N 6521-6530

Источник выделения N 001, Емкость для сбора шлама

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов.

Максимальный выброс углеводородов, грамм в секунду, с поверхности испарения земляного амбара определяется по формуле:

где n - норма естественной убыли мазута в весенне-летний период  для соответствующей климатической зоны, кг/м2 в месяц;

F- площадь поверхности испарения, м2;

2592 - коэффициент перевода кг/мес в г/с.

Годовое количество углеводородов, выбрасываемых в атмосферу, тонн/год, определяется в соответствии с "Нормами естественной убыли мазута при приеме, отпуске, хранении в открытых земляных амбарах".

где n1 и n2 - нормы естественной убыли, соответственно, в осенне-зимний и весенне-летний периоды, кг/м2 месяц ; 6 - количество месяцев в каждом периоде года.

| Вид топлива | n1 | F | n2 | Выбросы алканов С12-С19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг/м2 | м2 | кг/м2 | г/сек | т/год |
| шлам | 1,84 | 15 | 2,56 | 0,0148 | 0,396 |

Источник загрязнения N 1139, труба

Источник выделения N 001, Цементировочный агрегат ЦА-320

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 22.5

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 221

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 218.5

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 218.5 * 221 = 0.42107572    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.42107572 / 0.653802559 = 0.644041101    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 221 / 3600 = 0.380611111

Wi = qмi * Bгод = 26 * 22.5 / 1000 = 0.585

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 221 / 3600) * 0.8 = 0.471466667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 22.5 / 1000) * 0.8 = 0.72

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 221 / 3600 = 0.178027778

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 22.5 / 1000 = 0.27

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 221 / 3600 = 0.030694444

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 22.5 / 1000 = 0.045

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 221 / 3600 = 0.073666667

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 22.5 / 1000 = 0.1125

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 221 / 3600 = 0.007366667

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 22.5 / 1000 = 0.01125

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 221 / 3600 = 0.000000737

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 22.5 / 1000 = 0.000001238

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 221 / 3600) * 0.13 = 0.076613333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 22.5 / 1000) * 0.13 = 0.117

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.471466667 | 0.72 | 0 | 0.471466667 | 0.72 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.076613333 | 0.117 | 0 | 0.076613333 | 0.117 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.030694444 | 0.045 | 0 | 0.030694444 | 0.045 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.073666667 | 0.1125 | 0 | 0.073666667 | 0.1125 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.380611111 | 0.585 | 0 | 0.380611111 | 0.585 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000737 | 0.000001238 | 0 | 0.000000737 | 0.000001238 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.007366667 | 0.01125 | 0 | 0.007366667 | 0.01125 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.178027778 | 0.27 | 0 | 0.178027778 | 0.27 |

Источник загрязнения N 1198, труба

Источник выделения N 001, ППУА

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 17.5

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 155

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 154.8

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 154.8 * 155 = 0.20922768    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.20922768 / 0.653802559 = 0.320016612    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 155 / 3600 = 0.266944444

Wi = qмi * Bгод = 26 * 17.5 / 1000 = 0.455

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 155 / 3600) * 0.8 = 0.330666667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 17.5 / 1000) * 0.8 = 0.56

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 155 / 3600 = 0.124861111

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 17.5 / 1000 = 0.21

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 155 / 3600 = 0.021527778

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 17.5 / 1000 = 0.035

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 155 / 3600 = 0.051666667

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 17.5 / 1000 = 0.0875

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 155 / 3600 = 0.005166667

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 17.5 / 1000 = 0.00875

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 155 / 3600 = 0.000000517

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 17.5 / 1000 = 0.000000963

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 155 / 3600) * 0.13 = 0.053733333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 17.5 / 1000) * 0.13 = 0.091

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.330666667 | 0.56 | 0 | 0.330666667 | 0.56 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.053733333 | 0.091 | 0 | 0.053733333 | 0.091 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.021527778 | 0.035 | 0 | 0.021527778 | 0.035 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.051666667 | 0.0875 | 0 | 0.051666667 | 0.0875 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.266944444 | 0.455 | 0 | 0.266944444 | 0.455 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000517 | 0.000000963 | 0 | 0.000000517 | 0.000000963 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.005166667 | 0.00875 | 0 | 0.005166667 | 0.00875 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.124861111 | 0.21 | 0 | 0.124861111 | 0.21 |

Источник загрязнения N 1199-1202, 1335 труба (1202, 1335 – в резерве)

Источник выделения N 001, Прицеп насос установка

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 45

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 1654.9

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 258.4

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 258.4 * 1654.9 = 3.728900115    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 3.728900115 / 0.653802559 = 5.703403973    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 5.3 | 8.4 | 2.4 | 0.35 | 1.4 | 0.1 | 1.1E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 22 | 35 | 10 | 1.5 | 6 | 0.4 | 4.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 5.3 * 1654.9 / 3600 = 2.436380556

Wi = qмi * Bгод = 22 * 45 / 1000 = 0.99

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (8.4 * 1654.9 / 3600) * 0.8 = 3.089146667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (35 * 45 / 1000) * 0.8 = 1.26

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.4 * 1654.9 / 3600 = 1.103266667

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 10 * 45 / 1000 = 0.45

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.35 * 1654.9 / 3600 = 0.160893056

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 1.5 * 45 / 1000 = 0.0675

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.4 * 1654.9 / 3600 = 0.643572222

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 6 * 45 / 1000 = 0.27

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.1 * 1654.9 / 3600 = 0.045969444

Wi = qмi * Bгод = 0.4 * 45 / 1000 = 0.018

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000011 * 1654.9 / 3600 = 0.000005057

Wi = qмi * Bгод = 0.000045 * 45 / 1000 = 0.000002

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (8.4 * 1654.9 / 3600) * 0.13 = 0.501986333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (35 * 45 / 1000) * 0.13 = 0.20475

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 3.089146667 | 1.26 | 0 | 3.089146667 | 1.26 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.501986333 | 0.20475 | 0 | 0.501986333 | 0.20475 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.160893056 | 0.0675 | 0 | 0.160893056 | 0.0675 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.643572222 | 0.27 | 0 | 0.643572222 | 0.27 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2.436380556 | 0.99 | 0 | 2.436380556 | 0.99 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000005057 | 0.000002025 | 0 | 0.000005057 | 0.000002025 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.045969444 | 0.018 | 0 | 0.045969444 | 0.018 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1.103266667 | 0.45 | 0 | 1.103266667 | 0.45 |

Источник загрязнения N 1203-1204, труба (1204 – в резерве)

Источник выделения N 001, Блендер на полуприципе

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 20

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 354

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 87.8

Температура отработавших газов Tог , K, 2740

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 87.8 * 354 = 0.271028064    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 2740 / 273) = 0.118695652    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.271028064 / 0.118695652 = 2.28338662    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 354 / 3600 = 0.609666667

Wi = qмi * Bгод = 26 * 20 / 1000 = 0.52

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 354 / 3600) * 0.8 = 0.7552

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 20 / 1000) * 0.8 = 0.64

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 354 / 3600 = 0.285166667

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 20 / 1000 = 0.24

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 354 / 3600 = 0.049166667

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 20 / 1000 = 0.04

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 354 / 3600 = 0.118

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 20 / 1000 = 0.1

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 354 / 3600 = 0.0118

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 20 / 1000 = 0.01

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 354 / 3600 = 0.00000118

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 20 / 1000 = 0.0000011

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 354 / 3600) * 0.13 = 0.12272

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 20 / 1000) * 0.13 = 0.104

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.7552 | 0.64 | 0 | 0.7552 | 0.64 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.12272 | 0.104 | 0 | 0.12272 | 0.104 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.049166667 | 0.04 | 0 | 0.049166667 | 0.04 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.118 | 0.1 | 0 | 0.118 | 0.1 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.609666667 | 0.52 | 0 | 0.609666667 | 0.52 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000118 | 0.0000011 | 0 | 0.00000118 | 0.0000011 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0118 | 0.01 | 0 | 0.0118 | 0.01 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.285166667 | 0.24 | 0 | 0.285166667 | 0.24 |

Источник загрязнения N 1206, труба

Источник выделения N 001, Паровая установка АДПМ

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 60

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 80

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 125.5

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 125.5 * 80 = 0.0875488    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.0875488 / 0.653802559 = 0.133907093    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 80 / 3600 = 0.137777778

Wi = qмi * Bгод = 26 * 60 / 1000 = 1.56

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 80 / 3600) * 0.8 = 0.170666667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 60 / 1000) * 0.8 = 1.92

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 80 / 3600 = 0.064444444

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 60 / 1000 = 0.72

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 80 / 3600 = 0.011111111

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 60 / 1000 = 0.12

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 80 / 3600 = 0.026666667

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 60 / 1000 = 0.3

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 80 / 3600 = 0.002666667

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 60 / 1000 = 0.03

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 80 / 3600 = 0.000000267

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 60 / 1000 = 0.0000033

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 80 / 3600) * 0.13 = 0.027733333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 60/ 1000) * 0.13 = 0.312

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.170666667 | 1.92 | 0 | 0.170666667 | 1.92 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.027733333 | 0.312 | 0 | 0.027733333 | 0.312 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.011111111 | 0.12 | 0 | 0.011111111 | 0.12 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.026666667 | 0.3 | 0 | 0.026666667 | 0.3 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.137777778 | 1.56 | 0 | 0.137777778 | 1.56 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000267 | 0.0000033 | 0 | 0.000000267 | 0.0000033 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.002666667 | 0.03 | 0 | 0.002666667 | 0.03 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.064444444 | 0.72 | 0 | 0.064444444 | 0.72 |

Источник загрязнения N 1207, труба

Источник выделения N 001, Компрессор УКП-100

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 26.25

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 220

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 58.5

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 58.5 * 220 = 0.1122264    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.1122264 / 0.653802559 = 0.171651821    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 220 / 3600 = 0.378888889

Wi = qмi * Bгод = 26 * 26.25 / 1000 = 0.6825

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 220 / 3600) * 0.8 = 0.469333333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 26.25 / 1000) * 0.8 = 0.84

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 220 / 3600 = 0.177222222

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 26.25 / 1000 = 0.315

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 220 / 3600 = 0.030555556

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 26.25 / 1000 = 0.0525

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 220 / 3600 = 0.073333333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 26.25 / 1000 = 0.13125

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 220 / 3600 = 0.007333333

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 26.25 / 1000 = 0.013125

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 220 / 3600 = 0.000000733

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 26.25 / 1000 = 0.000001444

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 220 / 3600) * 0.13 = 0.076266667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 26.25 / 1000) * 0.13 = 0.1365

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.469333333 | 0.84 | 0 | 0.469333333 | 0.84 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.076266667 | 0.1365 | 0 | 0.076266667 | 0.1365 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.030555556 | 0.0525 | 0 | 0.030555556 | 0.0525 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.073333333 | 0.13125 | 0 | 0.073333333 | 0.13125 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.378888889 | 0.6825 | 0 | 0.378888889 | 0.6825 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000733 | 0.000001444 | 0 | 0.000000733 | 0.000001444 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.007333333 | 0.013125 | 0 | 0.007333333 | 0.013125 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.177222222 | 0.315 | 0 | 0.177222222 | 0.315 |

Источник загрязнения N 1175, труба

Источник выделения N 001, САГ АДД 4004

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 2.7

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 44.1

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 55.8

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 55.8 * 44.1 = 0.021458002    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.021458002 / 0.653802559 = 0.032820308    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 7.2 * 44.1 / 3600 = 0.0882

Wi = qмi * Bгод = 30 * 2.7 / 1000 = 0.081

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (10.3 * 44.1 / 3600) * 0.8 = 0.10094

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (43 * 2.7 / 1000) * 0.8 = 0.09288

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.6 * 44.1 / 3600 = 0.0441

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 15 * 2.7 / 1000 = 0.0405

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.7 * 44.1 / 3600 = 0.008575

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3 * 2.7 / 1000 = 0.0081

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.1 * 44.1 / 3600 = 0.013475

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.5 * 2.7 / 1000 = 0.01215

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.15 * 44.1 / 3600 = 0.0018375

Wi = qмi * Bгод = 0.6 * 2.7 / 1000 = 0.00162

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000013 * 44.1 / 3600 = 0.000000159

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 2.7 / 1000 = 0.000000149

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (10.3 * 44.1 / 3600) * 0.13 = 0.01640275

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (43 * 2.7 / 1000) * 0.13 = 0.015093

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.10094 | 0.09288 | 0 | 0.10094 | 0.09288 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.01640275 | 0.015093 | 0 | 0.01640275 | 0.015093 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.008575 | 0.0081 | 0 | 0.008575 | 0.0081 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.013475 | 0.01215 | 0 | 0.013475 | 0.01215 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0882 | 0.081 | 0 | 0.0882 | 0.081 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000159 | 0.000000149 | 0 | 0.000000159 | 0.000000149 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0018375 | 0.00162 | 0 | 0.0018375 | 0.00162 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0441 | 0.0405 | 0 | 0.0441 | 0.0405 |

Источник загрязнения: 6494, неорганизованный источник

Источник выделения: 6494 01, Сварочные работы и газовая резка

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 300

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.31

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 10.69

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 10.69 · 300 / 106 = 0.003207

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 10.69 · 1 / 3600 = 0.0029694

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.92

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.92 · 300 / 106 = 0.000276

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.92 · 1 / 3600 = 0.000256

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.4

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.4 · 300 / 106 = 0.00042

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.4 · 1 / 3600 = 0.000389

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 3.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 3.3 · 300 / 106 = 0.00099

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 3.3 · 1 / 3600 = 0.0009167

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.75

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.75 · 300 / 106 = 0.000225

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.75 · 1 / 3600 = 0.0002083

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 1.5 · 300 / 106 = 0.00036

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 1.5 · 1 / 3600 = 0.00033

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 1.5 · 300 / 106 = 0.0000585

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 1.5 · 1 / 3600 = 0.000054167

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 300 / 106 = 0.00399

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 1 / 3600 = 0.003694

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов

Вид резки: Газовая

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4), L = 20

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 2190

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), GT = 200 в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 3

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 3 · 2190 / 106 = 0.00657

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 3 / 3600 = 0.000833

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 197

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 197 · 2190 / 106 = 0.43143

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 197 / 3600 = 0.05472

Газы:

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 65

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 65 · 2190 / 106 = 0.14235

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 65 / 3600 = 0.018056

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 53.2

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO2 · GT · _T_ / 106 = 0.8 · 53.2 · 2190 / 106 = 0.0932064

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO2 · GT / 3600 = 0.8 · 53.2 / 3600 = 0.01182

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO · GT · _T_ / 106 = 0.13 · 53.2 · 2190 / 106 = 0.01514604

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO · GT / 3600 = 0.13 · 53.2 / 3600 = 0.001921

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.05472 | 0.434637 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.000833 | 0.006846 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.01182 | 0.0935664 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.001921 | 0.01520454 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.018056 | 0.14634 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0002083 | 0.000225 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.0009167 | 0.00099 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.000389 | 0.00042 |

Источник загрязнения N 1214, труба

Источник выделения N 001, Дизельная электростанция

Аналогичные источники выбросов загрязняющих веществ №1311-1320

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 7

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 100

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 35.5

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 35.5 * 100 = 0.030956    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.030956 / 0.653802559 = 0.047347627    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 100 / 3600 = 0.172222222

Wi = qмi * Bгод = 26 * 7 / 1000 = 0.182

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 100 / 3600) * 0.8 = 0.213333333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 7 / 1000) * 0.8 = 0.224

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 100 / 3600 = 0.080555556

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 7 / 1000 = 0.084

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 100 / 3600 = 0.013888889

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 7 / 1000 = 0.014

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 100 / 3600 = 0.033333333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 7 / 1000 = 0.035

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 100 / 3600 = 0.003333333

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 7 / 1000 = 0.0035

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 100 / 3600 = 0.000000333

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 7 / 1000 = 0.000000385

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 100 / 3600) * 0.13 = 0.034666667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 7 / 1000) * 0.13 = 0.0364

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.213333333 | 0.224 | 0 | 0.213333333 | 0.224 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.034666667 | 0.0364 | 0 | 0.034666667 | 0.0364 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.013888889 | 0.014 | 0 | 0.013888889 | 0.014 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.033333333 | 0.035 | 0 | 0.033333333 | 0.035 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.172222222 | 0.182 | 0 | 0.172222222 | 0.182 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000333 | 0.000000385 | 0 | 0.000000333 | 0.000000385 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.003333333 | 0.0035 | 0 | 0.003333333 | 0.0035 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.080555556 | 0.084 | 0 | 0.080555556 | 0.084 |

Обустройство с нагнетательного на добывающий после бурения (15 единиц)

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0014760 | 0.0016280 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1.7335980 | 2.0105000 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.6411370 | 0.7439000 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0083710 | 0.0096820 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0026240 | 0.0030560 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0052750 | 0.0061120 |

Обустройство нефтяных скважин после бурения (29 единиц)

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.009482759 | 0.299344828 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00362069 | 0.113758621 |

Обустройство нефтяных скважин после бурения (38 единиц)

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0516000 | 1.6270000 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0344000 | 1.0850000 |

Обустройство с нагнетательного на добывающий после бурения (15 единиц)

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0024760 | 0.0035480 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 2.9974680 | 4.2533000 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1.1085920 | 1.5736000 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0144360 | 0.0205120 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0045440 | 0.0064960 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0091000 | 0.0128920 |

УРНОиТК

Источник загрязнения N 1222-1223, труба

Источник выделения N 001, САГ АДД4004МВУ1

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 2.8

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 37

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 15.2

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 15.2 * 37 = 0.004904128    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.004904128 / 0.653802559 = 0.007500931    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 7.2 * 37 / 3600 = 0.074

Wi = qмi * Bгод = 30 * 2.8 / 1000 = 0.084

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (10.3 * 37 / 3600) * 0.8 = 0.084688889

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (43 * 2.8 / 1000) * 0.8 = 0.09632

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.6 * 37 / 3600 = 0.037

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 15 * 2.8 / 1000 = 0.042

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.7 * 37 / 3600 = 0.007194444

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3 * 2.8 / 1000 = 0.0084

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.1 * 37 / 3600 = 0.011305556

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.5 * 2.8 / 1000 = 0.0126

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.15 * 37 / 3600 = 0.001541667

Wi = qмi * Bгод = 0.6 * 2.8 / 1000 = 0.00168

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000013 * 37 / 3600 = 0.000000134

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 2.8 / 1000 = 0.000000154

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (10.3 * 37 / 3600) * 0.13 = 0.013761944

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (43 * 2.8 / 1000) * 0.13 = 0.015652

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.084688889 | 0.09632 | 0 | 0.084688889 | 0.09632 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.013761944 | 0.015652 | 0 | 0.013761944 | 0.015652 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.007194444 | 0.0084 | 0 | 0.007194444 | 0.0084 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.011305556 | 0.0126 | 0 | 0.011305556 | 0.0126 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.074 | 0.084 | 0 | 0.074 | 0.084 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000134 | 0.000000154 | 0 | 0.000000134 | 0.000000154 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.001541667 | 0.00168 | 0 | 0.001541667 | 0.00168 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.037 | 0.042 | 0 | 0.037 | 0.042 |

Источник загрязнения N 1228, труба

Источник выделения N 001, Агрегат сварочный 480ESW

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 2

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 25.2

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 15.8

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 15.8 * 25.2 = 0.003471955    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.003471955 / 0.653802559 = 0.005310403    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 7.2 * 25.2 / 3600 = 0.0504

Wi = qмi * Bгод = 30 * 2 / 1000 = 0.06

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600)  = (10.3 * 25.2 / 3600) = 0.0721

Wi = (qмi * Bгод / 1000) = (43 * 2 / 1000) = 0.086

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.6 * 25.2 / 3600 = 0.0252

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 15 * 2 / 1000 = 0.03

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.7 * 25.2 / 3600 = 0.0049

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3 * 2 / 1000 = 0.006

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.1 * 25.2 / 3600 = 0.0077

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.5 * 2 / 1000 = 0.009

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.15 * 25.2 / 3600 = 0.00105

Wi = qмi * Bгод = 0.6 * 2 / 1000 = 0.0012

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000013 * 25.2 / 3600 = 0.000000091

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 2 / 1000 = 0.00000011

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (10.3 * 25.2 / 3600) * 0.13 = 0.009373

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (43 * 2 / 1000) * 0.13 = 0.01118

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0721 | 0.086 | 0 | 0.0721 | 0.086 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.009373 | 0.01118 | 0 | 0.009373 | 0.01118 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0049 | 0.006 | 0 | 0.0049 | 0.006 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0077 | 0.009 | 0 | 0.0077 | 0.009 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0504 | 0.06 | 0 | 0.0504 | 0.06 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000091 | 0.00000011 | 0 | 0.000000091 | 0.00000011 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00105 | 0.0012 | 0 | 0.00105 | 0.0012 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0252 | 0.03 | 0 | 0.0252 | 0.03 |

Источник загрязнения: 1224-1226, труба

Источник выделения: 1224 01, Инфракрасные обогреватели

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 8.61

Расход топлива, л/с, BG = 0.54

Месторождение, M = *Месторождения газа: Озень

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), QR = 8000

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 8000 · 0.004187 = 33.5

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 10

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 10

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0495

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0495 · (10 / 10)0.25 = 0.0495

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 8.61 · 33.5 · 0.0495 · (1-0) = 0.01428

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 0.54 · 33.5 · 0.0495 · (1-0) = 0.000895

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.01428 = 0.0114240

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.000895 = 0.0007160

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.01428 = 0.0018564

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.000895 = 0.00011635

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0.01

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 8.61 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 8.61 = 0.00161868

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 0.54 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 0.54 = 0.00010152

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки:

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 33.5 = 8.38

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 8.61· 8.38 · (1-0 / 100) = 0.0721518

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 0.54 · 8.38 · (1-0 / 100) = 0.0045252

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.000716 | 0.011424 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00011635 | 0.0018564 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00010152 | 0.00161868 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0045252 | 0.0721518 |

Источник выброса № 1127, Свеча

Источник выделения №1, Свечи стравливания газа

Литература: Методика расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа. Приложение №1 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008г. №100-п

| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VK - | геометрический объем агрегата, м3 |  |  |  |  |  | VK = | 0,008 |
| TN - | максимальная продолжительность стравливания газа в течение 20 минут, в минутах |  |  |  |  |  | TN = | 3 |
| Т - | время стравливания газа из одного агрегата, час/год |  |  |  |  |  | Т = | 1 |
| Р0 - | атмосферное давление, МПа |  |  |  |  |  | Р0 = | 0,1013 |
| РА - | давление газа в агрегате перед стравливанием, МПа |  |  |  |  |  | РА = | 0,049 |
| N1 - | количество одновременно обслуживаемых (работающих) агрегатов, шт |  |  |  |  |  | N1 = | 1 |
| N - | общее количество агрегатов данного типа, шт |  |  |  |  |  | N = | 1 |
| ТA - | температура газа в агрегате перед стравливанием, К |  |  |  |  |  | ТA = | 285 |
| Т0 - | температура газа при нуле град. С, К |  |  |  |  |  | Т0 = | 273 |
| Z - | коэффициент сжимаемости газа, |  |  |  |  |  | Z = | 0,98 |
| РГ - | плотность газа, кг/м3 |  |  |  |  |  | РГ = | 0,742 |
| VR = | VK * (PA * T0) / (P0 * TA * Z) = |  |  |  | 0,0037824 | м3/год |  |  |
|  | 0,000003 |  | т/год | 0,0011 | г/сек |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G = (M / N) * N1 * TN / 20 * 10^6) / (3600 * T) = |  |  |  |  |  | 0,00012 |  |  |

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0410 | Метан | 0,000117 | 0,000003 |

Источник загрязнения: 6531, неорганизованный источник

Источник выделения: 6531 01, Электросварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Электрод (сварочный материал): ОК

Электрод (сварочный материал): Basic

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 1500

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.41

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.9

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.9 · 1500 / 106 = 0.02085

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.9 · 0.41 / 3600 = 0.001583056

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.09

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.09 · 1500 / 106 = 0.001635

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.09 · 0.41 / 3600 = 0.000124139

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 1500 / 106 = 0.0015

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 0.41 / 3600 = 0.00011389

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 1500 / 106 = 0.0015

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 0.41 / 3600 = 0.00011389

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.93

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.93 · 1500 / 106 = 0.001395

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.93 · 0.41 / 3600 = 0.000105917

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 2.7 · 1500 / 106 = 0.00324

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 2.7 · 0.41 / 3600 = 0.000924

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 1500 / 106 = 0.01995

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 0.41 / 3600 = 0.00151472

ИТОГО:

| Код ве- щества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  | Выбросы в атмосферу |  | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уони 13/55 |  | ОК |  | Basic |  |
|  |  | г/с | т/г | г/с | т/г | г/с | т/г |
| 123 | Оксиды железа | 0,001583100 | 0,020850 | 0,001583100 | 0,011120 | 0,001583100 | 0,011120 |
| 143 | Оксиды марганца | 0,000124100 | 0,001635 | 0,000124100 | 0,000872 | 0,000124100 | 0,000872 |
| 301 | Диоксид азота | 0,000308000 | 0,004050 | 0,000308000 | 0,002160 | 0,000308000 | 0,002160 |
| 337 | Оксид углерода | 0,001514720 | 0,01995 | 0,001514700 | 0,01064 | 0,001514700 | 0,01064 |
| 342 | Фтористые газообразные соединения | 0,000105917 | 0,001395 | 0,000105900 | 0,000744 | 0,000105900 | 0,000744 |
| 344 | Фториды | 0,000113900 | 0,0015 | 0,000113900 | 0,0008 | 0,000113900 | 0,0008 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,000113890 | 0,0015 | 0,000113900 | 0,0008 | 0,000113900 | 0,0008 |

| Код ве- | Наименование | Общая сумма выбросов в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
| щества | загрязняющего |  |  |
|  | вещества |  |  |
|  |  | г/с | т/г |
| 123 | Оксиды железа | 0,004749300 | 0,043090 |
| 143 | Оксиды марганца | 0,000372300 | 0,003379 |
| 301 | Диоксид азота | 0,000924000 | 0,008370 |
| 337 | Оксид углерода | 0,004544120 | 0,041230 |
| 342 | Фтористые газообразные соединения | 0,000317717 | 0,002883 |
| 344 | Фториды | 0,000341700 | 0,003100 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,000341690 | 0,003100 |

Источник загрязнения: 6534-6537, неорганизованный источник

Источник выделения: 01, Пост газорезки

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов

Вид резки: Газовая

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4), L = 10

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 1825

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), GT = 131 в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 1.9

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 1.9 · 1825 / 106 = 0.0034675

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 1.9 / 3600 = 0.0005278

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 129.1

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 129.1 · 1825 / 106 = 0.2356075

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 129.1 / 3600 = 0.035861

Газы:

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 63.4

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 63.4 · 1825 / 106 = 0.115705

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 63.4 / 3600 = 0.01761

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 64.1

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ =  GT · _T_ / 106 = 64.1 · 1825 / 106  *0,8 = 0.093586

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ =GT / 3600 = 64.1 / 3600*0,8 = 0.01424

Примесь: 0304 Азота (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ =  GT · _T_ / 106 = 64.1 · 1825 / 106 *0,13 = 0.01520773

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ =GT / 3600 = 64.1 / 3600*0,13 = 0.00231

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.035861 | 0.2356075 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.0005278 | 0.0034675 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.01424 | 0.093586 |
| 0304 | Азота (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00231 | 0.01520773 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.01761 | 0.115705 |

Источник загрязнения: 6532, неорганизованный источник

Источник выделения: 6532 01, Двухсторонний шлифовальный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 400 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 120

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.02

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.02 · 120 · 1 / 106 = 0.001728

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.02 · 1 = 0.004

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.03

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.03 · 120 · 1 / 106 = 0.002592

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.03 · 1 = 0.006

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.006 | 0.002592 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.004 | 0.001728 |

Источник загрязнения: 6533, неорганизованный источник

Источник выделения: 6533 01, Инфракрасные обогреватели (ЗРА, ФС)

Список литературы:

1.  Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (среда газовая)

Наименование технологического потока: Природный газ (топливо)

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.020988

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.293

Общее количество данного оборудования, шт., N = 6

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 4416

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.293 · 0.020988 · 6 = 0.0369

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0369 / 3.6 = 0.01025

Примесь: 0410 Метан (727*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 98.43

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01025 · 98.43 / 100 = 0.010089075

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.010089075 · 4416 · 3600 / 106 = 0.16039207872

Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.02

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01025 · 0.02 / 100 = 0.00000205

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000205 · 4416 · 3600 / 106 = 0.00003259008

Примесь: 0405 Пентан (450)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.02

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01025 · 0.02 / 100 = 0.00000205

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000205 · 4416 · 3600 / 106 = 0.00003259008

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (парогазовые потоки)

Наименование технологического потока: Природный газ (топливо)

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.00072

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.03

Общее количество данного оборудования, шт., N = 12

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 4416

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.03 · 0.00072 · 12 = 0.000259

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000259 / 3.6 = 0.000072

Примесь: 0410 Метан (727*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 98.43

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000072 · 98.43 / 100 = 0.0000708696

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000708696 · 4416 · 3600 / 106 = 0.00112665655

Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.02

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000072 · 0.02 / 100 = 0.0000000144

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000144 · 4416 · 3600 / 106 = 0.00000022893

Примесь: 0405 Пентан (450)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.02

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000072 · 0.02 / 100 = 0.0000000144

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000144 · 4416 · 3600 / 106 = 0.00000022893

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (среда газовая) | Природный газ (топливо) | 6 | 4416 |
| Фланцевые соединения (парогазовые потоки) | Природный газ (топливо) | 12 | 4416 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0405 | Пентан (450) | 0.00000205 | 0.00003281901 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.010089075 | 0.16151873527 |
| 0412 | Изобутан (2-Метилпропан) (279) | 0.00000205 | 0.00003281901 |

УХЭ

Источник загрязнения N 1229, труба

Труба Источник выделения N 01, Печь ПП-0,63

Аналогичный расчет:

Источник загрязнения N 1230, труба

Труба Источник выделения N01, Печь ПП-0,63

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.1.1. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в трубчатых печах

Вид топлива: Газ природный

Общее количество топок, шт., N = 1

Количество одновременно работающих топок, шт., N1 = 1

Время работы одной топки, час/год, _T_ = 7200

Максимальный расход топлива одной топкой, кг/час, B = 60.75

Массовая доля жидкого топлива, в долях единицы, BB = 0

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Содержание серы в топливе, %, SR = 0

Содержание сероводорода в топливе (% по массе), H2S = 0.01

Количество выбросов, кг/час (5.1), M = B · (2 · SR · BB + 1.88 · H2S · (1-BB)) · 0.01 = 60.75 · (2 · 0 · 0 + 1.88 · 0.01 · (1-0)) · 0.01 = 0.01142

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.01142 · 7200 · 10-3 = 0.1000392

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.01142 / 3.6 = 0.003172

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Количество выбросов, кг/час (5.2a), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 60.75 · 10-3 = 0.0911

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0911 · 7200 · 10-3 = 0.798036

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0911 / 3.6 = 0.025306

Примесь: 0410 Метан (727*)

Количество выбросов, кг/час (5.2б), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 60.75 · 10-3 = 0.0911

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0911 · 7200 · 10-3 = 0.798036

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0911 / 3.6 = 0.025306

Расчет выбросов окислов азота:

Энергетический эквивалент топлива (табл.5.1), E = 1.62

Число форсунок на одну топку, шт., NN = 1

Теплопроизводительность одной топки, Гкал/час, GK = 0.63

Расчетная теплопроизводительность одной форсунки, МДж/час, QP = GK · 4.1868 · 103 / NN = 0.63 · 4.1868 · 103 / 1 = 2637.7

где 4.1868*103 - переводной коэффициент из Гкал/час в МДж/час

Фактическая средняя теплопроизводительность одной форсунки (МДж/ч) (по ф-ле на с. 105), QF = 29.4 · E · B / NN = 29.4 · 1.62 · 60.75 / 1 = 2893.4

Коэффициент избытка воздуха в уходящих дымовых газах, A = 1

Отношение Vсг/Vг при заданном коэфф. избытка воздуха (табл.5.1), V = 0.825

Так как печи оснащены горелками беспламенного горения

в ф-лу 5.6 вводим коэффициент k, равный 0.8

Концентрация оксидов азота, кг/м3 (5.6), CNOX = K · 1.073 · (180 + 60 · BB) · QF / QP · A0.5 · V · 10-6 = 0.8 · 1.073 · (180 + 60 · 0) · 2893.4 / 2637.7 · 1 · 0.825 · 10-6 = 0.0001398

Объем продуктов сгорания, м3/ч (5.4), VR = 7.84 · A · B · E = 7.84 · 1 · 60.75 · 1.62 = 771.6

Объем продуктов сгорания, м3/c, _VO_ = VR / 3600 = 771.6/ 3600 = 0.2143

Количество выбросов, кг/час (5.3), M = VR · CNOX = 771.6· 0.0001398= 0.1079

Валовый выброс окислов азота, т/год, M1 = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.1245 · 7200 · 10-3 = 0.78

Максимальный из разовых выброс окислов азота, г/с, G1 = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.1245 / 3.6 = 0.03

Коэффициент трансформации для NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации для NO, KNO = 0.13

Коэффициенты приняты на уровне максимально установленной трансформации

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO2 · M1 = 0.8 · 1.09 = 0.624

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO2 · G1 = 0.8 · 0.0346 = 0.024

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO · M1 = 0.13 · 1.09 = 0.1014

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO · G1 = 0.13 · 0.0346 = 0.0039

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.02768 | 0.872 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.004498 | 0.1417 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.003172 | 0.1000392 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.025306 | 0.798036 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.025306 | 0.798036 |

Источник загрязнения: 1231, труба

Источник выделения: 1231 01, Емкость 50 м3 (УТРН-34)

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196. Расчет по п. 4

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 70

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.28

KTMIN = 1.28

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 85

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.18

KTMAX = 1.18

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.7

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 1

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течении года, т/год, B = 250

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.854

Годовая оборачиваемость резервуара (4.1.13), NN = B / (RO · V) = 250 / (0.854 · 50) = 5.85

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 4

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 77.26

, P = 77.26

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 85

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 85 + 45 = 96

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (4.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 77.26 · 96 · (1.18 · 1 + 1.28) · 0.7 · 2.5 · 250 / (107 · 0.854) = 0.275

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (4.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 77.26 · 96 · 1.18 · 1 · 1 · 4) / 104 = 0.571

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.275 / 100 = 0.199265

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.571 / 100 = 0.4137466

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.275 / 100 = 0.0737

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.571 / 100 = 0.153028

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.275 / 100 = 0.0009625

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.571 / 100 = 0.0019985

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.275 / 100 = 0.000605

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.571 / 100 = 0.0012562

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.275 / 100 = 0.0003025

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.571 / 100 = 0.0006281

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.275 / 100 = 0.000165

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.571 / 100 = 0.0003426

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0003426 | 0.000165 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.4137466 | 0.199265 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.153028 | 0.0737 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0019985 | 0.0009625 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0006281 | 0.0003025 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0012562 | 0.000605 |

Источник загрязнения: 1231-02, неорганизованный источник

Источник выделения: 1231 02, ЗРА и ФС отстойника V-50 м3

Список литературы:

1.Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 14

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 14 = 0.0664

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0664 / 3.6 = 0.01844

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01844 · 72.46 / 100 = 0.013361624

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.013361624 · 8760 · 3600 / 106 = 0.42137217446

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01844 · 26.8 / 100 = 0.00494192

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00494192 · 8760 · 3600 / 106 = 0.15584838912

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01844 · 0.06 / 100 = 0.000011064

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000011064 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0003489143

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01844 · 0.35 / 100 = 0.00006454

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00006454 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00203533344

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01844 · 0.11 / 100 = 0.000020284

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000020284 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00063967622

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01844 · 0.22 / 100 = 0.000040568

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000040568 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00127935245

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 28

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 28 = 0.000554

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000554 / 3.6 = 0.000154

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000154 · 72.46 / 100 = 0.0001115884

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0001115884 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00351905178

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000154 · 26.8 / 100 = 0.000041272

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000041272 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00130155379

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000154 · 0.06 / 100 = 0.0000000924

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000924 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000291393

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000154 · 0.35 / 100 = 0.000000539

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000539 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0000169979

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000154 · 0.11 / 100 = 0.0000001694

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001694 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0000053422

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000154 · 0.22 / 100 = 0.0000003388

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000003388 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0000106844

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 14 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 28 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000011064 | 0.00035182823 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.013361624 | 0.42489122624 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00494192 | 0.15714994291 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00006454 | 0.00205233134 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000020284 | 0.00064501842 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000040568 | 0.00129003685 |

Источник загрязнения: 6538, неорганизованный источник

Источник выделения: 6538 01, Приемная емкость ОГ-200 (УТРН-34)

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196. Расчет по п. 4

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 70

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.28

KTMIN = 1.28

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 85

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.18

KTMAX = 1.18

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Заглубленный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 200

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.61

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.87

Коэффициент , KPSR = 0.61

Коэффициент, KPMAX = 0.87

Общий объем резервуаров, м3, V = 150

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течении года, т/год, B = 750

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.854

Годовая оборачиваемость резервуара (4.1.13), NN = B / (RO · V) = 750 / (0.854 · 200) = 4.39

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 4

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 77.26

, P = 77.26

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 85

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 85 + 45 = 96

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (4.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 77.26 · 96 · (1.18 · 1 + 1.28) · 0.61 · 2.5 · 750 / (107 · 0.854) = 0.718

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (4.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 77.26 · 96 · 1.18 · 0.87 · 1 · 4) / 104 = 0.496

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.718 / 100 = 0.5202628

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.496 / 100 = 0.3594016

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.718 / 100 = 0.192424

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.496 / 100 = 0.132928

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.718 / 100 = 0.002513

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.496 / 100 = 0.001736

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.718 / 100 = 0.0015796

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.496 / 100 = 0.0010912

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.718 / 100 = 0.0007898

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.496 / 100 = 0.0005456

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.718 / 100 = 0.0004308

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.496 / 100 = 0.0002976

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0002976 | 0.0004308 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.3594016 | 0.5202628 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.132928 | 0.192424 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.001736 | 0.002513 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0005456 | 0.0007898 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0010912 | 0.0015796 |

Источник загрязнения: 6538, неорганизованный источник

Источник выделения: 6538 02, ЗРА и ФС приемной емкости ОГ-200

Список литературы:

1.Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 35

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 35 = 0.166

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.166 / 3.6 = 0.0461

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0461 · 72.46 / 100 = 0.03340406

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.03340406 · 8760 · 3600 / 106 = 1.05343043616

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0461 · 26.8 / 100 = 0.0123548

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0123548 · 8760 · 3600 / 106 = 0.3896209728

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0461 · 0.06 / 100 = 0.00002766

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00002766 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00087228576

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0461 · 0.35 / 100 = 0.00016135

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00016135 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0050883336

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0461 · 0.11 / 100 = 0.00005071

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00005071 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00159919056

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0461 · 0.22 / 100 = 0.00010142

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00010142 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00319838112

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 70

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 70 = 0.001386

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.001386 / 3.6 = 0.000385

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000385 · 72.46 / 100 = 0.000278971

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000278971 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00879762946

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000385 · 26.8 / 100 = 0.00010318

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00010318 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00325388448

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000385 · 0.06 / 100 = 0.000000231

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000231 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000728482

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000385 · 0.35 / 100 = 0.0000013475

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000013475 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00004249476

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000385 · 0.11 / 100 = 0.0000004235

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000004235 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0000133555

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000385 · 0.22 / 100 = 0.000000847

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000847 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00002671099

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 35 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 70 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00002766 | 0.00087957058 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.03340406 | 1.06222806562 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0123548 | 0.39287485728 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00016135 | 0.00513082836 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00005071 | 0.00161254606 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00010142 | 0.00322509211 |

Источник загрязнения: 6539, неорганизованный источник

Источник выделения: 6539 01, Емкость для спецраствора дезактивации (ПВХРО)

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196. Расчет по п. 4

Продукт, NPNAME = Аммонийный раствор

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 40

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.92

KTMIN = 0.92

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 50

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.09

KTMAX = 1.09

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 10

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 10

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течении года, т/год, B = 20

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.806

Годовая оборачиваемость резервуара (4.1.13), NN = B / (RO · V) = 20 / (0.806 · 10) = 2.48

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 2

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 215, P = 215

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 50

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 66.4

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (4.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 215 · 66.4 · (1.09 · 1 + 0.92) · 0.1 · 2.5 · 20 / (107 · 0.806) = 0.00523

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (4.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 215 · 66.4 · 1.09 · 0.1 · 1 · 2) / 104 = 0.0507

Примесь: 0303 Аммиак (32)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.00523 / 100 = 0.00523

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0507 / 100 = 0.0507

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0303 | Аммиак (32) | 0.0507 | 0.00523 |

Источник загрязнения: 6539, неорганизованный источник

Источник выделения: 6539 02, ЗРА и ФС емкости дезактивации

Список литературы:

1. Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 1

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 1 = 0.00474

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.00474 / 3.6 = 0.001317

Примесь: 0303 Аммиак (32)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 100

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 10 / 100 = 0.001317

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.001317 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0415329

Наименование оборудования: Фланцевые соединения

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 2

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 2 = 0.0000396

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0000396 / 3.6 = 0.000011

Примесь: 0303 Аммиак (32)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 100

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 100/ 100 = 0.000011

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000011 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000346896

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 1 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 2 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0303 | Аммиак (32) | 0.001328 | 0.041879796 |

Источник загрязнения: 6540, неорганизованный выброс

Источник выделения: 6540 01, Емкость для хранения солей на ПВХРО (2 ед.)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Соль

Примесь: 0152 Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)

Влажность материала, %, VL = 5

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.6

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.2

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 0.01

Размер куска материала, мм, G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 1

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 5

Высота падения материала, м, GB = 4

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B = 1

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 106 · B / 3600 = 0.03 · 0.02 · 1.7 · 0.01 · 0.6 · 1 · 5 · 106 · 1 / 3600 = 0.0085

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1000

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · RT2 = 0.03 · 0.02 · 1.2 · 0.01 · 0.6 · 1 · 5 · 1 · 1000 = 0.0216

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.0085

Валовый выброс , т/год , M = 0.0216

Итого выбросы от источника выделения: 001 Емкость для хранения солей на ПВХРО (2 ед.)

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0152 | Натрий хлорид (Поваренная соль) (415) | 0.0085 | 0.0216 |

Источник загрязнения: 6541, неорганизованный источник

Источник выделения: 6541 01, ЗРА и ФС газопровода

Список литературы:

1. 1. Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (среда газовая)

Наименование технологического потока: Природный газ (топливо)

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.020988

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.293

Общее количество данного оборудования, шт., N = 5

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.293 · 0.020988 · 5 = 0.03075

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.03075 / 3.6 = 0.00854

Примесь: 0410 Метан (727*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 98.43

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00854 · 98.43 / 100 = 0.008405922

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.008405922 · 8760 · 3600 / 106 = 0.26508915619

Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.02

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00854 · 0.02 / 100 = 0.000001708

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000001708 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00005386349

Примесь: 0405 Пентан (450)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.02

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00854 · 0.02 / 100 = 0.000001708

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000001708 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00005386349

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (парогазовые потоки)

Наименование технологического потока: Природный газ (топливо)

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.00072

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.03

Общее количество данного оборудования, шт., N = 10

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.03 · 0.00072 · 10 = 0.000216

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000216 / 3.6 = 0.00006

Примесь: 0410 Метан (727*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 98.43

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00006 · 98.43 / 100 = 0.000059058

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000059058 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00186245309

Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.02

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00006 · 0.02 / 100 = 0.000000012

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000012 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000037843

Примесь: 0405 Пентан (450)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.02

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00006 · 0.02 / 100 = 0.000000012

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000012 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000037843

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (среда газовая) | Природный газ (топливо) | 5 | 8760 |
| Фланцевые соединения (парогазовые потоки) | Природный газ (топливо) | 10 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0405 | Пентан (450) | 0.000001708 | 0.00005424192 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.008405922 | 0.26695160928 |
| 0412 | Изобутан (2-Метилпропан) (279) | 0.000001708 | 0.00005424192 |

Источник загрязнения: 6542, неорганизованный источник

Источник выделения: 6542 01, ЗРА и ФС насосной №1

Список литературы:

1. Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды)

Наименование технологического потока: Утечки из тяжелой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.07

Общее количество данного оборудования, шт., N = 10

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.07 · 0.006588 · 10 = 0.00461

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.00461 / 3.6 = 0.00128

Примесь: 1052 Метанол (Метиловый спирт) (338)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 100

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00128 · 100 / 100 = 0.00128

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00128 · 8760 · 3600 / 106 = 0.04036608

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (тяжелые углеводороды)

Наименование технологического потока: Утечки из тяжелой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.02

Общее количество данного оборудования, шт., N = 20

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.02 · 0.000288 · 20 = 0.0001152

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0001152 / 3.6 = 0.000032

Примесь: 1052 Метанол (Метиловый спирт) (338)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 100

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000032 · 100 / 100 = 0.000032

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000032 · 8760 · 3600 / 106 = 0.001009152

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды) | Утечки из тяжелой жидкости | 10 | 8760 |
| Фланцевые соединения (тяжелые углеводороды) | Утечки из тяжелой жидкости | 20 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | 0.00128 | 0.041375232 |

Источник загрязнения: 1232, труба

Источник выделения: 1232 01, Насосная УТРН - насос НБ-125

Список литературы:

1.Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости:

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос НБ-125

Удельный выброс, кг/час (Прил.Б2), Q = 0.02

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.02 · 1 / 3.6 = 0.00556

Валовый выброс, т/год (6.3), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.02 · 1 · 8760) / 1000 = 0.1752

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14[3]), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.1752 / 100 = 0.12694992

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.00556 / 100 = 0.004028776

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14[3]), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.1752 / 100 = 0.0469536

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.00556 / 100 = 0.00149008

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14[3]), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.1752 / 100 = 0.0006132

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.00556 / 100 = 0.00001946

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14[3]), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.1752 / 100 = 0.00038544

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.00556 / 100 = 0.000012232

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14[3]), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.1752 / 100 = 0.00019272

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.00556 / 100 = 0.000006116

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14[3]), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.1752 / 100 = 0.00010512

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.00556 / 100 = 0.000003336

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000003336 | 0.00010512 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.004028776 | 0.12694992 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00149008 | 0.0469536 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00001946 | 0.0006132 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000006116 | 0.00019272 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000012232 | 0.00038544 |

Источник загрязнения: 1232, труба

Источник выделения: 1232 02, ЗРА и ФС Насосной №2

Список литературы:

1. Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 5

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 5 = 0.0237

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0237 / 3.6 = 0.00658

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00658 · 72.46 / 100 = 0.004767868

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.004767868 · 8760 · 3600 / 106 = 0.15035948525

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00658 · 26.8 / 100 = 0.00176344

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00176344 · 8760 · 3600 / 106 = 0.05561184384

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00658 · 0.06 / 100 = 0.000003948

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000003948 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00012450413

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00658 · 0.35 / 100 = 0.00002303

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00002303 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00072627408

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00658 · 0.11 / 100 = 0.000007238

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000007238 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00022825757

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00658 · 0.22 / 100 = 0.000014476

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000014476 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00045651514

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 10

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 10 = 0.000198

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000198 / 3.6 = 0.000055

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000055 · 72.46 / 100 = 0.000039853

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000039853 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00125680421

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000055 · 26.8 / 100 = 0.00001474

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001474 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00046484064

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000055 · 0.06 / 100 = 0.000000033

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000033 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000104069

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000055 · 0.35 / 100 = 0.0000001925

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001925 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000607068

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000055 · 0.11 / 100 = 0.0000000605

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000605 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000190793

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000055 · 0.22 / 100 = 0.000000121

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000121 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000381586

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 5 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 10 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000003948 | 0.00012554482 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.004767868 | 0.15161628946 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00176344 | 0.05607668448 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00002303 | 0.00073234476 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000007238 | 0.0002301655 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000014476 | 0.000460331 |

Источник загрязнения: 6543, неорганизованный источник

Источник выделения: 6543 01, ЗРА и ФС насосной ПВХРО

Список литературы:

1.Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 9

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 9 = 0.0427

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0427 / 3.6 = 0.01186

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 72.46 / 100 = 0.008593756

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.008593756 · 8760 · 3600 / 106 = 0.27101268922

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 26.8 / 100 = 0.00317848

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00317848 · 8760 · 3600 / 106 = 0.10023654528

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.06 / 100 = 0.000007116

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000007116 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00022441018

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.35 / 100 = 0.00004151

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00004151 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00130905936

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.11 / 100 = 0.000013046

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000013046 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00041141866

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.22 / 100 = 0.000026092

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000026092 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00082283731

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 18

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 18 = 0.0003564

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0003564 / 3.6 = 0.000099

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 72.46 / 100 = 0.0000717354

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000717354 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00226224757

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 26.8 / 100 = 0.000026532

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000026532 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00083671315

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.06 / 100 = 0.0000000594

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000594 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000187324

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.35 / 100 = 0.0000003465

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000003465 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00001092722

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.11 / 100 = 0.0000001089

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001089 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000343427

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.22 / 100 = 0.0000002178

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000002178 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000686854

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 9 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 18 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000007116 | 0.00022628342 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.008593756 | 0.27327493679 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00317848 | 0.10107325843 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00004151 | 0.00131998658 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000013046 | 0.00041485293 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000026092 | 0.00082970585 |

Источник загрязнения: 6544-6545, неорганизованный источник

Источник выделения: 6544 01, Фильтр (сепаратор)

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Расчет по п. 4

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 40

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.92

KTMIN = 0.92

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 50

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.09

KTMAX = 1.09

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 10

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 10

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течении года, т/год, B = 10

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.854

Годовая оборачиваемость резервуара (4.1.13), NN = B / (RO · V) = 10 / (0.854 · 10) = 1.17

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 4

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 77.26, P = 77.26

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 50

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 50 + 45 = 75

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (4.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 77.26 · 75 · (1.09 · 1 + 0.92) · 0.1 · 2.5 · 10 / (107 · 0.854) = 0.001002

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (4.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 77.26 · 75 · 1.09 · 0.1 · 1 · 4) / 104 = 0.0412

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.001002 / 100 = 0.0007260492

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0412 / 100 = 0.02985352

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.001002 / 100 = 0.000268536

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0412 / 100 = 0.0110416

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.001002 / 100 = 0.000003507

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0412 / 100 = 0.0001442

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.001002 / 100 = 0.0000022044

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0412 / 100 = 0.00009064

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.001002 / 100 = 0.0000011022

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0412 / 100 = 0.00004532

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.001002 / 100 = 0.0000006012

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0412 / 100 = 0.00002472

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00002472 | 0.0000006012 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.02985352 | 0.0007260492 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0110416 | 0.000268536 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0001442 | 0.000003507 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00004532 | 0.0000011022 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00009064 | 0.0000022044 |

Перевод нагнетательных скважин на добывающий фонд 58 скважин

Источник загрязнения: 6571, неорганизованный источник

Источник выделения: 6571 01, ЗРА и ФС

Список литературы:

1. Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 248

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 248 = 1.176

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 1.176 / 3.6 = 0.3267

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.3267 · 72.46 / 100 = 0.23672682

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.23672682 · 8760 · 3600 / 106 = 7.46541699552

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.3267 · 26.8 / 100 = 0.0875556

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0875556 · 8760 · 3600 / 106 = 2.7611534016

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.3267 · 0.06 / 100 = 0.00019602

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00019602 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00618168672

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.3267 · 0.35 / 100 = 0.00114345

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00114345 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0360598392

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.3267 · 0.11 / 100 = 0.00035937

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00035937 · 8760 · 3600 / 106 = 0.01133309232

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.3267 · 0.22 / 100 = 0.00071874

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00071874 · 8760 · 3600 / 106 = 0.02266618464

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 496

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 496 = 0.00982

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.00982 / 3.6 = 0.00273

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00273 · 72.46 / 100 = 0.001978158

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.001978158 · 8760 · 3600 / 106 = 0.06238319069

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00273 · 26.8 / 100 = 0.00073164

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00073164 · 8760 · 3600 / 106 = 0.02307299904

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00273 · 0.06 / 100 = 0.000001638

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000001638 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00005165597

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00273 · 0.35 / 100 = 0.000009555

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000009555 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00030132648

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00273 · 0.11 / 100 = 0.000003003

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000003003 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00009470261

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00273 · 0.22 / 100 = 0.000006006

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000006006 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00018940522

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 248 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 496 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00019602 | 0.00623334269 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.23672682 | 7.52780018621 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0875556 | 2.78422640064 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00114345 | 0.03636116568 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00035937 | 0.01142779493 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00071874 | 0.02285558986 |

#### Источник загрязнения N 6572-6602, Неорганизованный источник

#### Источник выделения N 01, Приустьевой колодец

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 Расчет по п. 4

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 40

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.92

KTMIN = 0.92

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 50

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.09

KTMAX = 1.09

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Заглубленный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 8

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1 Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.56

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.8

Коэффициент , KPSR = 0.56

Коэффициент, KPMAX = 0.8

Общий объем резервуаров, м3, V = 8

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течении года, т/год, B = 13

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.854

Годовая оборачиваемость резервуара (4.1.13), NN = B / (RO · V) = 13 / (0.854 · 8) = 1.9028103

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 4 Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 77.26, P = 77.26

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 50

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 50 + 45 = 75

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (4.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 77.26 · 75 · (1.09 · 1 + 0.92) · 0.56 · 2.5 · 13 / (107 ·

#### 0.854) = 0.0072975

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (4.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 77.26 · 75 · 1.09 · 0.8 · 1 · 4) / 104 = 0.3294428

##### Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.0072975 / 100 = 0.0052878 Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.3294428 / 100 = 0.2387143

##### Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.0072975 / 100 = 0.0019557 Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.3294428 / 100 = 0.0882907

##### Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.0072975 / 100 = 0.00002554

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.3294428 / 100 = 0.0011530

##### Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.0072975 / 100 = 0.00001605

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.3294428 / 100 = 0.0007248

##### Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.0072975 / 100 = 0.00000803

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.3294428 / 100 = 0.0003624

##### Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.0072975 / 100 = 0.00000438

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.3294428 / 100 = 0.0001977

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0001977 | 0.00000438 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.2387143 | 0.0052878 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0882907 | 0.0019557 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.001153 | 0.00002554 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0003624 | 0.00000803 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0007248 | 0.00001605 |

БЕРАЛИ

| Источник выброса № |  |  | 1331-1333 |  | Выхлопная труба |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения № |  |  | 001 | УПА-60/80, ПАП 60/80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок". МООС РК, Астана 2005г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мсек = (ei * Ne) / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мкв = (qi * Вкв) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тчас - | время работы за отчетный период |  |  |  |  | Т = |  |  |  | 8760 | час |  |
| Ne - | мощность двигателя |  |  |  |  | Ne = |  |  |  | 243 | кВт |  |
| ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установки с учетом совокупности режимов , составляющих экспл.цикл, определяемый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по табл.3 и табл.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | bэ = |  |  |  | 16,442 | г/кВт*ч, |  |
| Вкв - | расход топлива дизельной установкой т/кв |  |  |  |  | Вкв = |  |  |  | 35,000 | т/год |  |
|  | Код | Наименование |  |  | Значение | Значение |  |  |  | Выброс вредного |  |  |
|  | вещества | вещества |  |  |  |  |  |  |  | вещества |  |  |
|  |  |  |  |  | ei | qi | Т = | Ne = | Вкв = | Мг/сек | Мт/год |  |
|  |  | Оксиды азота |  |  | 9,6 | 40 |  |  |  | 0,648 | 1,4 |  |
|  | 301 | Диоксид азота |  |  |  |  | 8760 | 243 | 35,000 | 0,51840000 | 1,12 |  |
|  | 304 | Оксид азота |  |  |  |  |  |  |  | 0,08424 | 0,182 |  |
|  | 328 | Сажа |  |  | 0,5 | 2 | 8760 | 243 | 35,000 | 0,03375 | 0,07 |  |
|  | 330 | Диоксид серы |  |  | 1,2 | 5 | 8760 | 243 | 35,000 | 0,081 | 0,175 |  |
|  | 337 | Оксид углерода |  |  | 6,2 | 26 | 8760 | 243 | 35,000 | 0,4185 | 0,91 |  |
|  | 1325 | Формальдегид |  |  | 0,12 | 0,5 | 8760 | 243 | 35,000 | 0,0081 | 0,0175 |  |
|  | 703 | Бенз(а)пирен |  |  | 0,000012 | 0,000055 | 8760 | 243 | 35,000 | 0,00000081 | 0,000001925 |  |
|  | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 |  |  | 2,9 | 12 | 8760 | 243 | 35,000 | 0,19575 | 0,42 |  |

#### Источник загрязнения N 6681-6693, 6768-6770

Источник выделения N 001, Емкость для сбора шлама

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов.

Максимальный выброс углеводородов, грамм в секунду, с поверхности испарения земляного амбара определяется по формуле:

где n - норма естественной убыли мазута в весенне-летний период для соответствующей климатической зоны, кг/м2 в месяц;

F- площадь поверхности испарения, м2;

2592 - коэффициент перевода кг/мес в г/с.

Годовое количество углеводородов, выбрасываемых в атмосферу, тонн/год, определяется в соответствии с "Нормами естественной убыли мазута при приеме, отпуске, хранении в открытых земляных амбарах".

где n1 и n2 - нормы естественной убыли, соответственно, в осенне-зимний и весенне-летний периоды, кг/м2 месяц ; 6 - количество месяцев в каждом периоде года.

| Вид топлива | n1 | F | n2 | Выбросы алканов С12-С19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг/м2 | м2 | кг/м2 | г/сек | т/год |
| шлам | 1,84 | 18 | 2,56 | 0,018 | 0,4752 |

#### Источник загрязнения № 1334

Источник выделения N 001, Цементировочный агрегат ЦА-320

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 36.0474

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 176

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 218.5

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 218.5 * 176 = 0.33533632    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.33533632 / 0.653802559 = 0.51290151    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 176 / 3600 = 0.303111111

Wi = qмi * Bгод = 26 * 36.0474 / 1000 = 0.9372324

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 176 / 3600) * 0.8 = 0.375466667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 36.0474 / 1000) * 0.8 = 1.1535168

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 176 / 3600 = 0.141777778

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 36.0474 / 1000 = 0.4325688

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 176 / 3600 = 0.024444444

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 36.0474 / 1000 = 0.0720948

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 176 / 3600 = 0.058666667

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 36.0474 / 1000 = 0.180237

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 176 / 3600 = 0.005866667

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 36.0474 / 1000 = 0.0180237

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 176 / 3600 = 0.000000587

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 36.0474 / 1000 = 0.000001983

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 176 / 3600) * 0.13 = 0.061013333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 36.0474 / 1000) * 0.13 = 0.18744648

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.375466667 | 1.1535168 | 0 | 0.375466667 | 1.1535168 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.061013333 | 0.18744648 | 0 | 0.061013333 | 0.18744648 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.024444444 | 0.0720948 | 0 | 0.024444444 | 0.0720948 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.058666667 | 0.180237 | 0 | 0.058666667 | 0.180237 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.303111111 | 0.9372324 | 0 | 0.303111111 | 0.9372324 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000587 | 0.000001983 | 0 | 0.000000587 | 0.000001983 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.005866667 | 0.0180237 | 0 | 0.005866667 | 0.0180237 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.141777778 | 0.4325688 | 0 | 0.141777778 | 0.4325688 |

РООС с эксплуатацией

- ОБУСТРОЙСТВО НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН ПОСЛЕ БУРЕНИЯ 23 ЕД. НГДУ-2,3,4 НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ УЗЕНЬ И КАРАМАНДЫБАС В МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ

НГДУ-2

• Площадки 14 скважин (№№ 5069, 6528, 6531, 6675, 6676, 6680, 6996, 6997, 8272,

8274, 8275, 8291, 8292, 8293) и выкидной линии (ЗРА и ФС) условно объединены в один источник, источник № 6732;

•

Приустьевой колодец скважин (14 шт.) источники №№ 6733-6746

- Обустройство нефтяных скважин после бурения 30 ед. НГДУ-1,2,3,4 на месторождениях Узень и Карамандыбас в Мангистауской области

НГДУ-2

•	Площадки 8 скважин (№№ 5070, 6222, 8278, 6684, 8270, 8271, 8273, 8290) и выкидной линии (ЗРА и ФС) условно объединены в один источник, источник № 6747;

•	Приустьевой колодец скважин (8 шт.)  источники №№ 6748-6755;

Обустройство нефтяных скважин после бурения НГДУ-2 (30 скв.)

ЗРА и ФС скважин (ист. №6701), приустьевые колодцы (ист.№6702-6731),

РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ СБОРА И ТРАНСПОРТИРОВКИ

ПОПУТНО-НЕФТЯНОГО ГАЗА НА ПЛОЩАДИ М/Р КАРАМАНДЫБАС- М/Р УЗЕНЬ -

КАЗГПЗ». 3 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС

Источник №1235-1281-Свеча вытяжная

Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа. Приложение 1 к приказу Министра ОСиВР РК от 12.06.2014г. №221-ө.

| Исходные данные: |  | Обозн. | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр свечи |  | Ду | м | 0,05 |
| Высота свечи |  | h | м | 5 |
| Длина участка газопровода |  | L | м | 1667 |
| Диаметр газопровода |  | D | м | 0,032 |
| Плотность газа |  | ρ | кг/м3 | 0,778 |
| Время сброса |  | t | сек | 120 |
|  |  |  | час/год | 0,03 |
| Расчет: |  |  |  |  |
| Объем газа при продувке определяется по ф-ле 3.1 методики: |  |  |  |  |
|  |  | V | м3 | 1,7645 |
| где: Vк - геометр. объем соедин. газопроводов |  | Vк | м3 | 1,3400 |
| Vк =πD2/4*L |  |  |  |  |
| Атмосферное давление |  | Ро | МПа | 1,013000 |
| температура газа при 0оС |  | to | 0оС | 0 |
| давление и температура в оборудовании |  | Ра | МПа | 1,4 |
|  |  | tn | 0оС | 17 |
| Коэффициент сжимаемости газа |  | Z |  | 0,988 |
| Объемный расход газа: V1=V/t |  | V1 | м3/с | 0,01470 |
| Максимальные выбросы УВ: М=V*ρ*1000/t |  | М | г/с | 11,44010 |
| Секундный выброс, отнесенный к 20-ти мин. осреднению |  | М | г/с | 1,1440 |
| Валовый выброс ЗВ от одной свечи: |  | G | т/год | 0,00137 |
|  | от всех свечей |  | т/год | 0,0466 |
|  |  |  | г/с | 38,8094 |
| Скорость выхода ГВС: |  | W | м/с | 7,49274 |
| W=V1/S, где S=πD2/4 |  |  |  |  |

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 31,2474 | 0,0375 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 7,562 | 0,0091 |

1282 -1292. Конденсатосбоник

| Кол-во | Объем емкости | (50*Vап/1011)0,8 | Кq | Время работы | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шт. | м3 |  |  |  | кг/час | г/сек | т/год |
| 1 | 10 | 2,482261427 | 0,57 | 8760 | 0,019764 | 0,00549 | 0,11547 |

| Опреде-ляемый параметр | Углеводороды предельные |  |
| --- | --- | --- |
|  | С1-С5 | С6-С10 |
| М , г/сек | 0,00442 | 0,00107 |
| G , т/год | 0,09297 | 0,0225 |

#### Источник загрязнения № 1336,

Источник выделения N 001, Дизельный  электрогенератор BSR-110

Аналогичный расчет для источника №1337

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 20

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 80

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 218.5

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 218.5 * 176 = 0.1524256    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559 (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.33533632 / 0.653802559 = 0. 233137050 (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 176 / 3600 = 0.13777777780

Wi = qмi * Bгод = 26 * 20 / 10000 = 0.052

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 176 / 3600) * 0.8 = 0.17066666700

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 20/ 10000) * 0.8 = 0.064

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 176 / 3600 = 0.06444444400

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 20/ 10000 = 0.024

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 176 / 3600 = 0.01111111100

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 20/ 10000 = 0.004

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 176 / 3600 = 0.02666666700

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 20/ 1000 = 0.01

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 176 / 3600 = 0.005866667

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 20/ 1000 = 0.01

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 176 / 3600 = 0.00000026700

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 20/ 1000 = 0.00000011

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 176 / 3600) * 0.13 = 0.02773333300

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 20/ 10000) * 0.13 = 0.0104

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.170666667 | 0.064 | 0 | 0.170666667 | 0.064 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.027733333 | 0.01040 | 0 | 0.027733333 | 0.01040 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0111111 | 0.004 | 0 | 0.0111111 | 0.004 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.026666667 | 0.01 | 0 | 0.026666667 | 0.01 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1377777778 | 0.052 | 0 | 0.1377777778 | 0.052 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000267 | 0.00000011 | 0 | 0.000000267 | 0.00000011 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.002666667 | 0.001 | 0 | 0.002666667 | 0.001 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.064444444 | 0.024 | 0 | 0.064444444 | 0.024 |

ТОО «ПромЭнергоСервис»

| Источник выброса №1338-1345 выхлопная труба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения № 001 Цементировочный агрегат ЦА-320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок". МООС РК, Астана 2005г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мсек = (ei * Ne) / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мкв = (qi * Вкв) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | где - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тчас - | время работы за отчетный период Т = 4032 час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ne - | мощность двигателя Ne = 221 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной установки с учетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| совокупности режимов , составляющих экспл.цикл, определяемый по табл.3 и табл.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя , bэ = 218,5 г/кВт*ч, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вкв - | расход топлива дизельной установкой т/кв Вкв = 48,384 т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Код вещества | Наименование вещества | Значение | Значение |  | Т = | Ne = | Вкв = |  | Выброс вредного вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ei | qi |  |  |  |  |  | Мг/сек |  |  |  | Мт/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оксиды азота | 9,6 | 40 |  | 4032 | 221 | 48,384 |  | 0,58933333 |  |  |  | 1,93536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 301 | Диоксид азота |  |  |  | 4032 | 221 | 48,384 |  | 0,47146700 |  |  |  | 1,548288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 304 | Оксид азота |  |  |  | 4032 | 221 | 48,384 |  | 0,076613 |  |  |  | 0,251597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 328 | Сажа | 0,5 | 2 |  | 4032 | 221 | 48,384 |  | 0,030694 |  |  |  | 0,096768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330 | Диоксид серы | 1,2 | 5 |  | 4032 | 221 | 48,384 |  | 0,073667 |  |  |  | 0,24192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 337 | Оксид углерода | 6,2 | 26 |  | 4032 | 221 | 48,384 |  | 0,380611 |  |  |  | 1,257984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 703 | Бенз(а)пирен | 0,000012 | 0,000055 |  | 4032 | 221 | 48,384 |  | 0,000001 |  |  |  | 0,000003000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1325 | Формальдегид | 0,12 | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,007367 |  |  |  | 0,024192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2,9 | 12 |  |  |  |  |  | 0,178028 |  |  |  | 0,580608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник выброса №1346-1350 выхлопная труба 5 шт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения №001 |  |  | БАРС-40 5шт |
| Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок". МООС РК, Астана 2005г |  |  |  |
| Определяется по формуле: |  |
| Мсек = (ei * Ne) / 3600 |  |
| Мкв = (qi * Вкв) / 1000 |  |
| где - |  |
| Тчас - | время работы за отчетный период Т = 7392 час |  |  |  |
| Ne - | мощность двигателя Ne = 221 кВт |  |  |  |
| ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |  |  |  |
| qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной |  |  |  |
|  | установки с учетом совокупности режимов , составляющих экспл.цикл, определяемый |  |  |  |
| по табл.3 и табл.4 |  |  |  |  |
| bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя , bэ = 16,21 г/кВт*ч, |  |  |  |
| Вкв - | расход топлива дизельной установкой т/кв = 81,312 т/год |  |  |  |

| Код вещества | Наименование вещества | Значение | Значение |  |  |  | Выброс вредного вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ei | qi | Т = | Ne = | Вкв = | Мг/сек | Мт/год |
|  | Оксиды азота | 9,6 | 40 | 7392 | 221 | 81,312 | 0,589333333 | 3,25248 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 7392 | 221 | 81,312 | 0,47146667 | 2,601984 |
| 304 | Оксид азота |  |  | 7392 | 221 | 81,312 | 0,076613333 | 0,4228224 |
| 328 | Сажа | 0,5 | 2 | 7392 | 221 | 81,312 | 0,030694444 | 0,162624 |
| 330 | Диоксид серы | 1,2 | 5 | 7392 | 221 | 81,312 | 0,073666667 | 0,40656 |
| 337 | Оксид углерода | 6,2 | 26 | 7392 | 221 | 81,312 | 0,380611111 | 2,114112 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,000012 | 0,000055 | 7392 | 221 | 81,312 | 0,000001000 | 0,000004000 |
| 1325 | Формальдегид | 0,12 | 0,5 | 7392 | 221 | 81,312 | 0,007367 | 0,040656 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2,9 | 12 | 7392 | 221 | 81,312 | 0,178028 | 0,975744 |

Источник выделения: 6804-6808 01, Узел приготовления цементного раствора (5 ед.)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Цемент

Коэфф.гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, КОС = 0,4

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

| Влажность материала, %, | VL = | 0,85 |
| --- | --- | --- |
| Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), | K5 = | 0,9 |
| Скорость ветра (среднегодовая), м/с, | G3SR = | 5 |
| Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), | K3SR = | 1,2 |
| Скорость ветра (максимальная), м/с, | G3 = | 12 |
| Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), | K3 = | 2 |
| Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), | K4 = | 0,2 |
| Размер куска материала, мм, | G7 = | 0,1 |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), | K7 = | 1 |
| Доля пылевой фракции в материале (табл.1), | K1 = | 0,04 |
| Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), | K2 = | 0,03 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, | Gмах = | 0,002 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, | GGOD = | 4 |
| Высота падения материала, м, | GB = | 2 |
| Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), | B = | 0,7 |
| Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т | К9 = | 0,2 |
| Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т | NJ = | 0,8 |
| Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), | GC = | 0,00001 |
| Время работы узла переработки в год, часов, | RT2 = | 868 |
| Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), | MC = | 0,0000290304 |

Итого выбросы от источника выделения

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/сек | Выброс т/год | Выброс г/сек | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ( | 0,00001 | 0,0000290304 | 0,000004 | 0,00001 |

Источники загрязнения: 6809-6813  5 шт

Источник выделения: 001, Емкость для хранения пром отходов

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов.

| Площадь испарения поверхности, м2, F = _X2_ · _Y2_ = | 0,36 |
| --- | --- |
| Нормы убыли мазута в ОЗ период, кг/м2 в месяц (п.5.3.3), N1OZ = | 1,84 |
| Нормы убыли мазута в ВЛ период, кг/м2 в месяц (п.5.3.3), N2VL = | 2,56 |

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/сек | Выброс т/год | Выброс г/сек 5шт | Выброс т/год 5шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-С19 | 0,000356 | 0,01 | 0,00178 | 0,050 |

Источник загрязнения № 6814-6818 сварочный агрегат

Источник выделения №01 Электросварка (электроды УОНИ-13/45)

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004

| Qгод= | Вгод * К m * (1-η) | ,т/год |
| --- | --- | --- |
|  | 1000000 |  |
| qсек= | Вчас * К m * (1-η) | , г/сек |
|  | 3600 |  |

В -расход применяемого материала, кг/год

Вгод =	56	кг/год

Вчас =	0,5	кг/час

К m -	удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

| Оксиды марганца | К m = | 0,92 |
| --- | --- | --- |
| Фтористый водород | К m = | 0,75 |
| Оксиды железа | К m = | 10,69 |
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | К m = | 1,4 |
| Фториды | К m = | 3,3 |
| Окислы азота | К m = | 1,5 |
| Оксид углерода | К m = | 13,3 |
| η - степень очистки воздуха в аппарате | η = | 0 |
| Т - продолжительность работы , час/год | Т = | 1850 |

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества |  |  | Выбросы в атмосферу от одного поста |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | т/г |
| 123 | Оксиды железа |  |  | 0,00148 | 0,00060 |
| 143 | Оксиды марганца |  |  | 0,0001278 | 0,000052 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 0,000208 | 0,000084 |
| 337 | Оксид углерода |  |  | 0,001847 | 0,00075 |
| 342 | Фтористый водород |  |  | 0,0001042 | 0,000042 |
| 344 | Фториды |  |  | 0,000458 | 0,000185 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  |  | 0,000194 | 0,000078 |

Источник загрязнения № 6819 сварочный агрегат

Источник выделения:001, Газовая резка

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

| Степень очистки, доли ед., h = | 0 |
| --- | --- |
| Толщина материала, мм (табл. 4), L = | 20 |
| Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = | 252 |
| Число единицы оборудования на участке, NУСТ = | 1 |
| Число единицы оборудования, работающих одновременно, N УСТ MAX | 1 |
| Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), KX = | 200 |
| Удельное выделение, г/ч |  |
| 0143 Марганец и его соединения | 3 |
| 0123 Железо (II, III) оксиды | 197 |
| 0337 Углерод оксид | 65 |
| Окислы азота | 53,2 |

Соответсвенно получим:

| Код загрязняющего вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,054722000 | 0,04964 |
| 143 | Марганец и его соединения | 0,000833000 | 0,000756 |
| 301 | Азота (IV) диоксид | 0,014778000 | 0,0134100 |
| 337 | Углерод оксид | 0,018056000 | 0,01638 |

Источник выброса  №1351-1353 выхлопная труба 3шт

Источник выделения № 01 АПРС-40

Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".  МООС РК, Астана 2005г

Определяется по формуле:

Мсек = (ei * Ne) / 3600

Мкв = (qi  *  Вкв) / 1000

| Тчас - | время работы за отчетный период | Т = | 7392 | час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ne - | мощность двигателя | Ne = | 177 | кВт |
| ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |  |  |  |
| qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной установки с учетом совокупности режимов, составляющих экспл.цикл, определяемый по табл.3 и табл.4 |  |  |  |
| bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя , | bэ = | 43 | г/кВт*ч, |
| Вкв - | расход топлива дизельной установкой т/кв | Вкв = | 88,704 | т/год |

| Код вещества | Наименование вещества | Значение | Значение |  |  |  | Выброс вредного |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ei | qi | Т = | Ne = | Вкв = | Мг/сек | Мт/год |
|  | Оксиды азота | 9,6 | 40 |  |  |  | 0,472 | 3,54816 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 7392 | 177 | 88,704 | 0,37760000 | 2,838528 |
| 304 | Оксид азота |  |  |  |  |  | 0,06136 | 0,461261 |
| 328 | Сажа | 0,5 | 2 | 7392 | 177 | 88,704 | 0,024583 | 0,177408 |
| 330 | Диоксид серы | 1,2 | 5 | 7392 | 177 | 88,704 | 0,059 | 0,44352 |
| 337 | Оксид углерода | 6,2 | 26 | 7392 | 177 | 88,704 | 0,304833 | 2,306304 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,000012 | 0,000055 | 7392 | 177 | 88,704 | 0,000001 | 0,000005000 |
| 1325 | Формальдегид | 0,12 | 0,5 | 7392 | 177 | 88,704 | 0,0059 | 0,044352 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2,9 | 12 | 7392 | 177 | 88,704 | 0,142583 | 1,064448 |

Источник выделения: 6820-6822 01, Узел приготовления цементного раствора (3 ед.)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Цемент

Коэфф.гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, КОС = 0,4

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

| Влажность материала, %, | VL = | 0,85 |
| --- | --- | --- |
| Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), | K5 = | 0,9 |
| Скорость ветра (среднегодовая), м/с, | G3SR = | 5 |
| Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), | K3SR = | 1,2 |
| Скорость ветра (максимальная), м/с, | G3 = | 12 |
| Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), | K3 = | 2 |
| Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), | K4 = | 0,2 |
| Размер куска материала, мм, | G7 = | 0,1 |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), | K7 = | 1 |
| Доля пылевой фракции в материале (табл.1), | K1 = | 0,04 |
| Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), | K2 = | 0,03 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, | Gмах = | 0,001 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, | GGOD = | 2 |
| Высота падения материала, м, | GB = | 2 |
| Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), | B = | 0,7 |
| Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т | К9 = | 0,2 |
| Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т | NJ = | 0,8 |
| Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), | GC = | 0,00000336 |
| Время работы узла переработки в год, часов, | RT2 = | 868 |
| Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), | MC = | 0,0000145 |

Итого выбросы от источника выделения

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/сек | Выброс т/год | Выброс г/сек | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ( | 0,00000336 | 0,0000145 | 0,000001 | 0,000006 |

Источники загрязнения: 6823-6825  3 шт

Источник выделения: 001, Емкость для хранения пром отходов

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов.

| Площадь испарения поверхности, м2, F = _X2_ · _Y2_ = | 0,36 |
| --- | --- |
| Нормы убыли мазута в ОЗ период, кг/м2 в месяц (п.5.3.3), N1OZ = | 1,84 |
| Нормы убыли мазута в ВЛ период, кг/м2 в месяц (п.5.3.3), N2VL = | 2,56 |

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/сек | Выброс т/год | Выброс г/сек 3шт | Выброс т/год 3шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-С19 | 0,000356 | 0,01 | 0,00178 | 0,050 |

Источник загрязнения № 6826-6828 сварочный агрегат

Источник выделения №01 Электросварка (электроды УОНИ-13/45)

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004

| Qгод= | Вгод * К m * (1-η) | ,т/год |
| --- | --- | --- |
|  | 1000000 |  |
| qсек= | Вчас * К m * (1-η) | , г/сек |
|  | 3600 |  |

В -расход применяемого материала, кг/год

Вгод =	56	кг/год

Вчас =	0,5	кг/час

К m -	удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

| Оксиды марганца | К m = | 0,92 |
| --- | --- | --- |
| Фтористый водород | К m = | 0,75 |
| Оксиды железа | К m = | 10,69 |
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | К m = | 1,4 |
| Фториды | К m = | 3,3 |
| Окислы азота | К m = | 1,5 |
| Оксид углерода | К m = | 13,3 |
| η - степень очистки воздуха в аппарате | η = | 0 |
| Т - продолжительность работы , час/год | Т = | 1850 |

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества |  |  | Выбросы в атмосферу от одного поста |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | т/г |
| 123 | Оксиды железа |  |  | 0,00148 | 0,00060 |
| 143 | Оксиды марганца |  |  | 0,0001278 | 0,000052 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 0,000208 | 0,000084 |
| 337 | Оксид углерода |  |  | 0,001847 | 0,00075 |
| 342 | Фтористый водород |  |  | 0,0001042 | 0,000042 |
| 344 | Фториды |  |  | 0,000458 | 0,000185 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  |  | 0,000194 | 0,000078 |

Источник выброса  № 1354-1356 3шт

Источник выделения № 001 Установка А-50

Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".  МООС РК, Астана 2005г.

Определяется по формуле:

Мсек = (ei * Ne) / 3600

Мкв = (qi  *  Вкв) / 1000

| Тчас - | время работы за отчетный период | Т = | 7392 | час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ne - | мощность двигателя | Ne = | 177 | кВт |  |
| ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |  |  |  |  |
| qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной установки с учетом совокупности режимов, составляющих экспл.цикл, определяемый по табл.3 и табл.4 |  |  |  |  |
| bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя , |  | bэ = | 43 | г/кВт*ч, |
| Вкв - | расход топлива дизельной установкой т/кв |  | Вкв = | 88,704 | т/год |

| Код вещества | Наименование вещества | Значение | Значение |  |  |  | Выброс вредного вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ei | qi | Т = | Ne = | Вкв = | Мг/сек | Мт/год |
|  | Оксиды азота | 9,6 | 40 |  |  |  | 0,472 | 3,54816 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 7392 | 177 | 88,704 | 0,37760000 | 2,838528 |
| 304 | Оксид азота |  |  |  |  |  | 0,06136 | 0,461261 |
| 328 | Сажа | 0,5 | 2 | 7392 | 177 | 88,704 | 0,024583 | 0,177408 |
| 330 | Диоксид серы | 1,2 | 5 | 7392 | 177 | 88,704 | 0,059 | 0,44352 |
| 337 | Оксид углерода | 6,2 | 26 | 7392 | 177 | 88,704 | 0,304833 | 2,306304 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,000012 | 0,000055 | 7392 | 177 | 88,704 | 0,000001 | 0,000005000 |
| 1325 | Формальдегид | 0,12 | 0,5 | 7392 | 177 | 88,704 | 0,0059 | 0,044352 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2,9 | 12 | 7392 | 177 | 88,704 | 0,142583 | 1,064448 |

Источник выделения: 6829-6831 01, Узел приготовления цементного раствора (3 ед.)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Цемент

Коэфф.гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, КОС = 0,4

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

| Влажность материала, %, | VL = | 0,85 |
| --- | --- | --- |
| Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), | K5 = | 0,9 |
| Скорость ветра (среднегодовая), м/с, | G3SR = | 5 |
| Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), | K3SR = | 1,2 |
| Скорость ветра (максимальная), м/с, | G3 = | 12 |
| Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), | K3 = | 2 |
| Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), | K4 = | 0,2 |
| Размер куска материала, мм, | G7 = | 0,1 |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), | K7 = | 1 |
| Доля пылевой фракции в материале (табл.1), | K1 = | 0,04 |
| Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), | K2 = | 0,03 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, | Gмах = | 0,001 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, | GGOD = | 2 |
| Высота падения материала, м, | GB = | 2 |
| Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), | B = | 0,7 |
| Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т | К9 = | 0,2 |
| Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т | NJ = | 0,8 |
| Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), | GC = | 0,00000336 |
| Время работы узла переработки в год, часов, | RT2 = | 868 |
| Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), | MC = | 0,0000145 |

Итого выбросы от источника выделения

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/сек | Выброс т/год | Выброс г/сек | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ( | 0,00000336 | 0,0000145 | 0,000001 | 0,000006 |

Источник загрязнения: 6832-6834 Неорганизованный источник

Источник выделения: 001, Емкость для хранения пром отходов

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. 	п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов.

| Площадь испарения поверхности, м2, F = _X2_ · _Y2_ = | 0,36 |
| --- | --- |
| Нормы убыли мазута в ОЗ период, кг/м2 в месяц (п.5.3.3), N1OZ = | 1,84 |
| Нормы убыли мазута в ВЛ период, кг/м2 в месяц (п.5.3.3), N2VL = | 2,56 |

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

| Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 5.45), _G_ = N2VL · F / 2592 = | 0,0003556 |
| --- | --- |
| Валовый выброс, т/год (ф-ла 5.46), G = (N1OZ + N2VL) · 6 · F · 0.001 = | 0,01 |

Итого выбросы от источника выделения

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/сек | Выброс т/год | Выброс г/сек 3шт | Выброс т/год 3шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-С19 | 0,0003556 | 0,01 | 0,0010668 | 0,030 |

Источник загрязнения №6835-6837 сварочый агрегат

Источник выделения № 01 Электросварка (электроды -УОНИ-13/45)

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004

| Qгод= | Вгод * К m * (1-η) |  |  | ,т/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1000000 |  |  |  |  |  |  |
| qсек= | Вчас * К m * (1-η) |  |  | , г/сек |  |  |  |
|  | 3600 |  |  |  |  |  |  |
| В - | расход применяемого материала, кг/год |  |  |  | Вгод = |  | 56 | кг/год |
|  |  |  |  |  | Вчас = |  | 1 | кг/час |

| К m - | удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оксиды марганца | К m = | 0,92 |
|  | Фтористый водород | К m = | 0,75 |
|  | Оксиды железа | К m = | 10,69 |
|  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | К m = | 1,4 |
|  | Фториды | К m = | 3,3 |
|  | Окислы азота | К m = | 1,5 |
|  | Оксид углерода | К m = | 13,3 |
| η- | степень очистки воздуха в аппарате | η = | 0 |
| Т- | продолжительность работы , час/год | Т = | 1850 |

Соответсвенно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества |  |  | Выбросы в атмосферу от одного поста |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | т/г |
| 123 | Оксиды железа |  |  | 0,00148 | 0,00060 |
| 143 | Оксиды марганца |  |  | 0,0001278 | 0,000052 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 0,000208 | 0,000084 |
| 337 | Оксид углерода |  |  | 0,001847 | 0,00074 |
| 342 | Фтористый водород |  |  | 0,0001042 | 0,000042 |
| 344 | Фториды |  |  | 0,000458 | 0,000185 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  |  | 0,000194 | 0,000078 |

Источник выброса  № 1357-1358 Выхлопная труба 2шт

Выхлопная труба 001 БАРС-50

Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".  МООС РК, Астана 2005г

Определяется по формуле:

Мсек = (ei * Ne) / 3600

Мкв = (qi  *  Вкв) / 1000

где -

| Тчас - | время работы за отчетный период | Т = | 7392 | час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ne - | мощность двигателя | Ne = | 221 | кВт |  |  |
| ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |  |  |  |  |  |
| qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной |  |  |  |  |  |
|  | установки с учетом совокупности режимов , составляющих экспл.цикл, определяемый |  |  |  |  |  |
|  | по табл.3 и табл.4 |  |  |  |  |  |
| bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя , |  |  | bэ = | 16,31 | г/кВт*ч, |
| Вкв - | расход топлива дизельной установкой т/кв |  |  | Вкв = | 88,704 | т/год |

| Код | Наименование | Значение | Значение |  |  |  | Выброс вредного |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вещества | вещества |  |  |  |  |  | вещества |  |
|  |  | ei | qi | Т = | Ne = | Вкв = | Мг/сек | Мт/год |
|  | Оксиды азота | 9,6 | 40 |  |  |  | 0,58933333 | 3,54816 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 7392 | 221 | 88,704 | 0,47146667 | 2,838528 |
| 304 | Оксид азота |  |  |  |  |  | 0,07661333 | 0,4612608 |
| 328 | Сажа | 0,5 | 2 | 7392 | 221 | 88,704 | 0,03069444 | 0,177408 |
| 330 | Диоксид серы | 1,2 | 5 | 7392 | 221 | 88,704 | 0,07366667 | 0,44352 |
| 337 | Оксид углерода | 6,2 | 26 | 7392 | 221 | 88,704 | 0,38061111 | 2,306304 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,000012 | 0,000055 | 7392 | 221 | 88,704 | 0,000000737 | 0,000004879 |
| 1325 | Формальдегид | 0,12 | 0,5 | 7392 | 221 | 88,704 | 0,00736667 | 0,044352 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2,9 | 12 | 7392 | 221 | 88,704 | 0,17802778 | 1,064448 |

Источник выделения: 6838-6839 01, Узел приготовления цементного раствора (2 ед.)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Цемент

Коэфф.гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, КОС =0,4

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

| Влажность материала, %, | VL = | 0,85 |
| --- | --- | --- |
| Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), | K5 = | 0,9 |
| Скорость ветра (среднегодовая), м/с, | G3SR = | 5 |
| Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), | K3SR = | 1,2 |
| Скорость ветра (максимальная), м/с, | G3 = | 12 |
| Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), | K3 = | 2 |
| Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), | K4 = | 0,2 |
| Размер куска материала, мм, | G7 = | 0,1 |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), | K7 = | 1 |
| Доля пылевой фракции в материале (табл.1), | K1 = | 0,04 |
| Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), | K2 = | 0,03 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, | Gмах = | 0,002 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, | GGOD = | 4 |
| Высота падения материала, м, | GB = | 2 |
| Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), | B = | 0,7 |
| Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т | К9 = | 0,2 |
| Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т | NJ = | 0,8 |
| Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), | GC = | 0,00001 |
| Время работы узла переработки в год, часов, | RT2 = | 868 |
| Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), | MC = | 2,90304E-05 |

Итого выбросы от источника выделения

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/сек | Выброс т/год | Выброс г/сек | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ( | 0,00001 | 0,000029 | 0,000004 | 0,00001 |

Источник загрязнения: 6840-6841 Неорганизованный источник

Источник выделения: 001, Емкость для хранения пром отходов

Список литературы: "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов.

| Площадь испарения поверхности, м2, F = _X2_ · _Y2_ = | 0,36 |
| --- | --- |
| Нормы убыли мазута в ОЗ период, кг/м2 в месяц (п.5.3.3), N1OZ = | 1,84 |
| Нормы убыли мазута в ВЛ период, кг/м2 в месяц (п.5.3.3), N2VL = | 2,56 |

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

| Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 5.45), _G_ = N2VL · F / 2592 = | 0,0003556 |
| --- | --- |
| Валовый выброс, т/год (ф-ла 5.46), G = (N1OZ + N2VL) · 6 · F · 0.001 = | 0,01 |

Итого выбросы от источника выделения

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/сек | Выброс т/год | Выброс г/сек | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-С19 | 0,0003556 | 0,01 | 0,0007112 | 0,020 |

Источник загрязнения № 6842-6843 Сварочный агрегат

Источник выделения № 001 Электросварка (электроды -УОНИ-13/45)

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004

Расчет выбросов загрязняющих веществ

| Qгод= | Вгод * К m * (1-η) | ,т/год |
| --- | --- | --- |
|  | 1000000 |  |
| qсек= | Вчас * К m * (1-η) | , г/сек |
|  | 3600 |  |

| В - | расход применяемого материала, кг/год | Вгод = | 56 | кг/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вчас = | 1 | кг/час |

| К m - | удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оксиды марганца | К m = | 0,92 |
|  | Фтористый водород | К m = | 0,75 |
|  | Оксиды железа | К m = | 10,69 |
|  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | К m = | 1,4 |
|  | Фториды | К m = | 3,3 |
|  | Окислы азота | К m = | 1,5 |
|  | Оксид углерода | К m = | 13,3 |
| η - | степень очистки воздуха в аппарате | η = | 0 |
| Т - | продолжительность работы , час/год | Т = | 1850 |

Соответсвенно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу от одного поста |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 123 | Оксиды железа | 0,00148 | 0,00060 |
| 143 | Оксиды марганца | 0,0001278 | 0,000052 |
| 301 | Диоксид азота | 0,000208 | 0,000084 |
| 337 | Оксид углерода | 0,001847 | 0,00074 |
| 342 | Фтористый водород | 0,0001042 | 0,000042 |
| 344 | Фториды | 0,000458 | 0,000185 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,000194 | 0,000078 |

Источник загрязнения № 6844 Сварочный агрегат

Источник выделения:001, Газовая резка

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

| Степень очистки, доли ед.,  = | 0 |
| --- | --- |
| Толщина материала, мм (табл. 4), L = | 20 |
| Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = | 252 |
| Число единицы оборудования на участке, NУСТ = | 1 |
| Число единицы оборудования, работающих одновременно, N УСТ MAX | 1 |
| Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), KX = | 200 |
| Удельное выделение, г/ч |  |
| 0143 Марганец и его соединения | 3 |
| 0123 Железо (II, III) оксиды | 197 |
| 0337 Углерод оксид | 65 |
| Окислы азота | 53,2 |

Соответсвенно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,054722200 | 0,04964 |
| 143 | Марганец и его соединения | 0,000833300 | 0,000756 |
| 301 | Азота (IV) диоксид | 0,014777800 | 0,0134064 |
| 337 | Углерод оксид | 0,018055600 | 0,01638 |

Источник выброса№ 1359 Установка УПА-60

Источник выделения № 001 Выхлопная труба

Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".  МООС РК, Астана 2005г

Определяется по формуле:

Мсек = (ei * Ne) / 3600

Мкв = (qi  *  Вкв) / 1000

Где:

| Тчас - | время работы за отчетный период | Т = | 7392 | час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ne - | мощность двигателя | Ne = | 243 | кВт |  |
| ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |  |  |  |  |
| qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной установки с учетом совокупности режимов , составляющих экспл.цикл, определяемый по табл.3 и табл.4 |  |  |  |  |
| bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя , |  | bэ = | 16 | г/кВт*ч, |
| Вкв - | расход топлива дизельной установкой т/кв |  | Вкв = | 88,704 | т/год |

| Код вещества | Наименование вещества | Значение | Значение |  |  |  | Выброс вредного вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ei | qi | Т = | Ne = | Вкв = | Мг/сек | Мт/год |
|  | Оксиды азота | 9,6 | 40 |  |  |  | 0,648 | 3,54816 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 7392 | 243 | 88,704 | 0,51840000 | 2,838528 |
| 304 | Оксид азота |  |  |  |  |  | 0,08424 | 0,4612608 |
| 328 | Сажа | 0,5 | 2 | 7392 | 243 | 88,704 | 0,03375 | 0,177408 |
| 330 | Диоксид серы | 1,2 | 5 | 7392 | 243 | 88,704 | 0,081 | 0,44352 |
| 337 | Оксид углерода | 6,2 | 26 | 7392 | 243 | 88,704 | 0,4185 | 2,306304 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,000012 | 0,000055 | 7392 | 243 | 88,704 | 0,000000810 | 0,000004879 |
| 1325 | Формальдегид | 0,12 | 0,5 | 7392 | 243 | 88,704 | 0,0081 | 0,044352 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2,9 | 12 | 7392 | 243 | 88,704 | 0,19575 | 1,064448 |

Источник выделения: 6845 01, Узел приготовления цементного раствора (1 ед.)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Цемент

Коэфф.гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, КОС =0,4

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

| Влажность материала, %, |  | VL = | 0,85 |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), |  | K5 = | 0,9 |
| Скорость ветра (среднегодовая), м/с, |  | G3SR = | 5 |
| Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), |  | K3SR = | 1,2 |
| Скорость ветра (максимальная), м/с, |  | G3 = | 12 |
| Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), |  | K3 = | 2 |
| Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), |  | K4 = | 0,2 |
| Размер куска материала, мм, |  | G7 = | 0,1 |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), |  | K7 = | 1 |
| Доля пылевой фракции в материале (табл.1), |  | K1 = | 0,04 |
| Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), |  | K2 = | 0,03 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, |  | Gмах = | 0,001 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, |  | GGOD = | 2 |
| Высота падения материала, м, |  | GB = | 2 |
| Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), |  | B = | 0,7 |
| Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т |  | К9 = | 0,2 |
| Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т |  | NJ = | 0,8 |
| Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), |  | GC = | 0,00000336 |
| Время работы узла переработки в год, часов, |  | RT2 = | 868 |
| Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), |  | MC = | 1,45152E-05 |

Итого выбросы от источника выделения

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/сек | Выброс т/год | Выброс г/сек | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ( | 0,00000336 | 1,45152E-05 | 0,000001 | 0,000006 |

Источник загрязнения: 6846 Неорганизованный источник

Источник выделения: 001, Емкость для хранения пром отходов

Список литературы: "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.  п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов.

| Площадь испарения поверхности, м2, F = _X2_ · _Y2_ = | 0,36 |
| --- | --- |
| Нормы убыли мазута в ОЗ период, кг/м2 в месяц (п.5.3.3), N1OZ = | 1,84 |
| Нормы убыли мазута в ВЛ период, кг/м2 в месяц (п.5.3.3), N2VL = | 2,56 |

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

| Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 5.45), _G_ = N2VL · F / 2592 = | 0,0003556 |
| --- | --- |
| Валовый выброс, т/год (ф-ла 5.46), G = (N1OZ + N2VL) · 6 · F · 0.001 = | 0,01 |

Итого выбросы от источника выделения

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/сек | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-С19 | 0,0003556 | 0,01 |

Источник загрязнения № 6847 Сварочный агрегат

Источник выделение 001 Электросварка (электроды -УОНИ-13/45)

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004

Расчет выбросов загрязняющих веществ

| Qгод= | Вгод * К m * (1-η) | ,т/год |
| --- | --- | --- |
|  | 1000000 |  |
| qсек= | Вчас * К m * (1-η) | , г/сек |
|  | 3600 |  |

В -расход применяемого материала, кг/год

| Вгод = | 56 | кг/год |
| --- | --- | --- |
| Вчас = | 1 | кг/час |

К m -	удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

| Оксиды марганца | К m = | 0,92 |
| --- | --- | --- |
| Фтористый водород | К m = | 0,75 |
| Оксиды железа | К m = | 10,69 |
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | К m = | 1,4 |
| Фториды | К m = | 3,3 |
| Окислы азота | К m = | 1,5 |
| Оксид углерода | К m = | 13,3 |
| степень очистки воздуха в аппарате | η = | 0 |
| продолжительность работы , час/год | Т = | 1850 |

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества |  |  | Выбросы в атмосферу от одного поста |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | т/г |
| 123 | Оксиды железа |  |  | 0,00148 | 0,00060 |
| 143 | Оксиды марганца |  |  | 0,0001278 | 0,000052 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 0,000208 | 0,000084 |
| 337 | Оксид углерода |  |  | 0,001847 | 0,00074 |
| 342 | Фтористый водород |  |  | 0,0001042 | 0,000042 |
| 344 | Фториды |  |  | 0,000458 | 0,000185 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  |  | 0,000194 | 0,000078 |

Источник выброса  № 1360-1362 ППУ

Источник выделения № 001 Выхлопная труба

Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".  МООС РК, Астана 2005г

Определяется по формуле:

Мсек = (ei * Ne) / 3600

Мкв = (qi  *  Вкв) / 1000

Где-

| Тчас - | время работы за отчетный период | Т = | 4032 | час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ne - | мощность двигателя | Ne = | 155 | кВт |
| ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |  |  |  |
| qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной установки с учетом совокупности режимов , составляющих экспл.цикл, определяемый по табл.3 и табл.4 |  |  |  |
| bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя , |  | bэ = | 154,8 г/кВт*ч, |
| Вкв - | расход топлива дизельной установкой т/кв |  | Вкв = | 48,384 т/год |

| Код вещества | Наименование вещества | Значение | Значение |  |  |  | Выброс вредного |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ei | qi | Т = | Ne = | Вкв = | Мг/сек | Мт/год |
|  | Оксиды азота | 9,6 | 40 |  |  |  | 0,413333333 | 1,93536 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 4032 | 155 | 48,384 | 0,33066667 | 1,548288 |
| 304 | Оксид азота |  |  |  |  |  | 0,053733333 | 0,2515968 |
| 328 | Сажа | 0,5 | 2 | 4032 | 155 | 48,384 | 0,021527778 | 0,096768 |
| 330 | Диоксид серы | 1,2 | 5 | 4032 | 155 | 48,384 | 0,051666667 | 0,24192 |
| 337 | Оксид углерода | 6,2 | 26 | 4032 | 155 | 48,384 | 0,266944444 | 1,257984 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,000012 | 0,000055 | 4032 | 155 | 48,384 | 0,000000517 | 0,000002661 |
| 1325 | Формальдегид | 0,12 | 0,5 | 4032 | 155 | 48,384 | 0,005166667 | 0,024192 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2,9 | 12 | 4032 | 155 | 48,384 | 0,124861111 | 0,580608 |

КРС БУРГЫЛАУ

Источник выброса  № 1363-1369 Выхлопная труба 7 шт

Источник выделения №	001 БАРС-80

Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".  МООС РК, Астана 2005г

Определяется по формуле:

Мсек = (ei * Ne) / 3600

Мкв = (qi  *  Вкв) / 1000

где -

| Тчас - | время работы за отчетный период | Т = | 8760 | час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ne - | мощность двигателя | Ne = | 221 | кВт |  |  |  |
| ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |  |  |  |  |  |  |
| qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной установки с учетом совокупности режимов , составляющих экспл.цикл, определяемый по табл.3 и табл.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя , |  |  |  | bэ = | 16,31 | г/кВт*ч, |
| Вкв - | расход топлива дизельной установкой т/кв |  |  |  | Вкв = | 35,000 | т/год |

Источник выброса  № 1370-1371	Выхлопная труба

Источник выделения № 001 Установка УПА-60/60А

Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".  МООС РК, Астана 2005г

| Определяется по формуле: |
| --- |
| Мсек = (ei * Ne) / 3600 |  |
| Мкв = (qi * Вкв) / 1000 |  |

Где-

| Тчас - | время работы за отчетный период | Т = |  | 8760 |  | час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ne - | мощность двигателя | Ne = |  | 243 |  | кВт |  |  |  |
| ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной установки с учетом совокупности режимов , составляющих экспл.цикл, определяемый по табл.3 и табл. |  |  |  |  |  |  |  |
| bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя , | bэ = | 16 |  | г/кВт*ч, |  |  |  |  |
| Вкв - | расход топлива дизельной установкой т/кв | Вкв = |  | 35,000 |  | т/год |  |  |  |

| Код | Наименование | Значение | Значение |  |  |  | Выброс вредного |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вещества | вещества |  |  |  |  |  | вещества |  |
|  |  | ei | qi | Т = | Ne = | Вкв = | Мг/сек | Мт/год |
|  | Оксиды азота | 9,6 | 40 |  |  |  | 0,648 | 1,4 |
| 337 | Оксид углерода | 6,2 | 26 | 8760 | 243 | 35,000 | 0,4185 | 0,91 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 8760 | 243 | 35,000 | 0,51840000 | 1,12 |
| 304 | Оксид азота |  |  |  |  |  | 0,08424 | 0,182 |
| 328 | Сажа | 0,5 | 2 | 8760 | 243 | 35,000 | 0,03375 | 0,07 |
| 330 | Диоксид серы | 1,2 | 5 | 8760 | 243 | 35,000 | 0,081 | 0,175 |
| 1325 | Формальдегид | 0,12 | 0,5 | 8760 | 243 | 35,000 | 0,0081 | 0,0175 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,000012 | 0,000055 | 8760 | 243 | 35,000 | 0,000000810 | 0,000001925 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2,9 | 12 | 8760 | 243 | 35,000 | 0,19575 | 0,42 |

Источник выброса  № 1372 Выхлопная труба

Источник выделения №	001 Установка А-50 МБ-4

Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".  МООС РК, Астана 2005г

| Определяется по формуле: |
| --- |
| Мсек = (ei * Ne) / 3600 |  |
| Мкв = (qi * Вкв) / 1000 |  |

Где-

| Тчас - | время работы за отчетный период | Т = | 8760 | час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ne - | мощность двигателя | Ne = | 177 | кВт |
| ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |  |  |  |
| qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной установки с учетом совокупности режимов , составляющих экспл.цикл, определяемый по табл.3 и табл.4 |  |  |  |
| bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя , | bэ = | 43 | г/кВт*ч, |
| Вкв - | расход топлива дизельной установкой т/кв | Вкв = | 35,000 | т/год |

| Код | Наименование | Значение | Значение |  |  |  | Выброс вредного |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вещества | вещества |  |  |  |  |  | вещества |  |
|  |  | ei | qi | Т = | Ne = | Вкв = | Мг/сек | Мт/год |
|  | Оксиды азота | 9,6 | 40 |  |  |  | 0,472 | 1,4 |
| 337 | Оксид углерода | 6,2 | 26 | 8760 | 177 | 35,000 | 0,304833333 | 0,91 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 8760 | 177 | 35,000 | 0,37760000 | 1,12 |
| 304 | Оксид азота |  |  |  |  |  | 0,06136 | 0,182 |
| 328 | Сажа | 0,5 | 2 | 8760 | 177 | 35,000 | 0,024583333 | 0,07 |
| 330 | Диоксид серы | 1,2 | 5 | 8760 | 177 | 35,000 | 0,059 | 0,175 |
| 1325 | Формальдегид | 0,12 | 0,5 | 8760 | 177 | 35,000 | 0,0059 | 0,0175 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,000012 | 0,000055 | 8760 | 177 | 35,000 | 0,00000059 | 0,000001925 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2,9 | 12 | 8760 | 177 | 35,000 | 0,142583333 | 0,42 |

Источник выброса  № 1373-1375 Выхлопная труба

Источник выделения № 001 Кремко-80 №327

Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".  МООС РК, Астана 2005г

Определяется по формуле:

Мсек = (ei * Ne) / 3600

Мкв = (qi * Вкв) / 1000

| Тчас - | время работы за отчетный период | Т = | 8760 | час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ne - | мощность двигателя | Ne = | 338 | кВт |  |  |  |
| ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |  |  |  |  |  |  |
| qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной установки с учетом совокупности режимов , составляющих экспл.цикл, определяемый по табл.3 и табл.4 |  |  |  |  |  |  |
| bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя , |  |  |  | bэ = | 16,31 | г/кВт*ч, |
| Вкв - | расход топлива дизельной установкой т/кв |  |  |  | Вкв = | 35,000 | т/год |

| Код | Наименование | Значение | Значение |  |  |  | Выброс вредного |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вещества | вещества |  |  |  |  |  | вещества |  |
|  |  | ei | qi | Т = | Ne = | Вкв = | Мг/сек | Мт/год |
|  | Оксиды азота | 9,6 | 40 |  |  |  | 0,901333 | 1,4 |
| 337 | Оксид углерода | 6,2 | 26 | 8760 | 338 | 35,000 | 0,582111 | 0,91 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 8760 | 338 | 35,000 | 0,72106667 | 1,12 |
| 304 | Оксид азота |  |  |  |  |  | 0,117173 | 0,182 |
| 328 | Сажа | 0,5 | 2 | 8760 | 338 | 35,000 | 0,046944 | 0,07 |
| 330 | Диоксид серы | 1,2 | 5 | 8760 | 338 | 35,000 | 0,112667 | 0,175 |
| 1325 | Формальдегид | 0,12 | 0,5 | 8760 | 338 | 35,000 | 0,011267 | 0,0175 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,000012 | 0,000055 | 8760 | 338 | 35,000 | 0,000001127 | 0,000001925 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2,9 | 12 | 8760 | 338 | 35,000 | 0,272278 | 0,42 |

Источник выброса  № 6848-6860

Источник выделения: 001, Емкость для сбора шлама

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов

| Площадь испарения поверхности, м2, F = _X2_ · _Y2_ = | 15 |
| --- | --- |
| Нормы убыли мазута в ОЗ период, кг/м2 в месяц (п.5.3.3), N1OZ = | 1,84 |
| Нормы убыли мазута в ВЛ период, кг/м2 в месяц (п.5.3.3), N2VL = | 2,56 |

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Максимальный разовый выброс, г/с  (ф-ла 5.45), _G_ = N2VL · F / 2592 = 			0,0148148

Валовый выброс, т/год (ф-ла 5.46), G = (N1OZ + N2VL) · 6 · F · 0.001 = 			0,396

Итого выбросы от  одного источника выделения

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/сек | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-С19 | 0,014815 | 0,396 |

Источник выброса  №1376-1385 Выхлопная труба

Источник выделения № 001 Цементировочный агрегат ЦА-320 10 шт

Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".  МООС РК, Астана 2005г

| Определяется по формуле: |
| --- |
| Мсек = (ei * Ne) / 3600 |  |
| Мкв = (qi * Вкв) / 1000 |  |

| Тчас - | время работы за отчетный период | Т = | 4380 | час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ne - | мощность двигателя | Ne = | 221 | кВт |
| ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |  |  |  |
| qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной установки с учетом совокупности режимов , составляющих экспл.цикл, определяемый по табл.3 и табл.4 |  |  |  |
| bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя , | bэ = | 218,5 | г/кВт*ч, |
| Вкв - | расход топлива дизельной установкой т/кв | Вкв = | 43,200 | т/год |

| Код | Наименование | Значение | Значение |  |  |  | Выброс вредного |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вещества | вещества |  |  |  |  |  | вещества |  |
|  |  | ei | qi | Т = | Ne = | Вкв = | Мг/сек | Мт/год |
|  | Оксиды азота | 9,6 | 40 |  |  |  | 0,589333333 | 1,728 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 4380 | 221 | 43,200 | 0,47146667 | 1,3824 |
| 304 | Оксид азота |  |  |  |  |  | 0,076613333 | 0,22464 |
| 328 | Сажа | 0,5 | 2 | 4380 | 221 | 43,200 | 0,030694444 | 0,0864 |
| 330 | Диоксид серы | 1,2 | 5 | 4380 | 221 | 43,200 | 0,073666667 | 0,216 |
| 337 | Оксид углерода | 6,2 | 26 | 4380 | 221 | 43,200 | 0,380611111 | 1,1232 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,000012 | 0,000055 | 4380 | 221 | 43,200 | 0,000000737 | 0,000002376 |
| 1325 | Формальдегид | 0,12 | 0,5 | 4380 | 221 | 43,200 | 0,007366667 | 0,0216 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2,9 | 12 | 4380 | 221 | 43,200 | 0,178027778 | 0,5184 |

Источник выброса  №	1386	Выхлопная труба

Источник выделения №	001	ППУА-1600/100

Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".  МООС РК, Астана 2005г

| Определяется по формуле: |
| --- |
| Мсек = (ei * Ne) / 3600 |  |
| Мкв = (qi * Вкв) / 1000 |  |

| Тчас - | время работы за отчетный период | Т = | 3924 | час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ne - | мощность двигателя | Ne = | 220,65 | кВт |  |
| ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |  |  |  |  |
| qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной установки с учетом совокупности режимов , составляющих экспл.цикл, определяемый по табл.3 и табл.4 |  |  |  |  |
| bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя , | bэ = | 88,70 | г/кВт*ч, |  |
| Вкв - | расход топлива дизельной установкой т/кв | Вкв = | 76,800 | т/год |  |

| Код | Наименование | Значение | Значение |  |  |  | Выброс вредного |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вещества | вещества |  |  |  |  |  | вещества |  |
|  |  | ei | qi | Т = | Ne = | Вкв = | Мг/сек | Мт/год |
|  | Оксиды азота | 9,6 | 40 |  |  |  | 0,5884 | 3,072 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 3924 | 220,65 | 76,800 | 0,47072000 | 2,4576 |
| 304 | Оксид азота |  |  |  |  |  | 0,076492 | 0,39936 |
| 328 | Сажа | 0,5 | 2 | 3924 | 220,65 | 76,800 | 0,03064583 | 0,1536 |
| 330 | Диоксид серы | 1,2 | 5 | 3924 | 220,65 | 76,800 | 0,07355 | 0,384 |
| 337 | Оксид углерода | 6,2 | 26 | 3924 | 220,65 | 76,800 | 0,38000833 | 1,9968 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,000012 | 0,000055 | 3924 | 220,65 | 76,800 | 7,36E-07 | 0,000004224 |
| 1325 | Формальдегид | 0,12 | 0,5 | 3924 | 220,65 | 76,800 | 0,007355 | 0,0384 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2,9 | 12 | 3924 | 220,65 | 76,800 | 0,17774583 | 0,9216 |

Источник выброса  № 1387 Выхлопная труба

Источник выделения № 001 БКМ-516 на базе Камаз (ямобур)

Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".  МООС РК, Астана 2005г

Определяется по формуле:

Мсек = (ei * Ne) / 3600

Мкв = (qi * Вкв) / 1000

| Тчас - | время работы за отчетный период | Т = | 4380 | час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ne - | мощность двигателя | Ne = | 44,1 | кВт |  |  |  |
| ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |  |  |  |  |  |  |
| qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной установки с учетом совокупности режимов , составляющих экспл.цикл, определяемый по табл.3 и табл.4 |  |  |  |  |  |  |
| bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя , |  |  |  | bэ = | 55,8 | г/кВт*ч, |
| Вкв - | расход топлива дизельной установкой т/год |  |  |  | Вкв = | 40,000 | т/год |

| Код | Наименование | Значение | Значение |  |  |  | Выброс вредного |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вещества | вещества |  |  |  |  |  | вещества |  |
|  |  | ei | qi | Т = | Ne = | Вкв = | Мг/сек | Мт/год |
|  | Оксиды азота | 10,3 | 43 |  |  |  | 0,126175 | 1,72 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 4380 | 44,1 | 40,000 | 0,10094000 | 1,376 |
| 304 | Оксид азота |  |  |  |  |  | 0,01640275 | 0,2236 |
| 328 | Сажа | 0,7 | 3 | 4380 | 44,1 | 40,000 | 0,008575 | 0,12 |
| 330 | Диоксид серы | 1,1 | 4,5 | 4380 | 44,1 | 40,000 | 0,013475 | 0,18 |
| 337 | Оксид углерода | 7,2 | 30 | 4380 | 44,1 | 40,000 | 0,0882 | 1,2 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,000013 | 0,000055 | 4380 | 44,1 | 40,000 | 0,000000159 | 0,000002200 |
| 1325 | Формальдегид | 0,15 | 0,6 | 4380 | 44,1 | 40,000 | 0,0018375 | 0,024 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 3,6 | 15 | 4380 | 44,1 | 40,000 | 0,0441 | 0,6 |

Источник выброса  № 1388 Выхлопная труба

Источник выделения № 001 Цементосмеситель (2CM20)

Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".  МООС РК, Астана 2005г

| Определяется по формуле: |
| --- |
| Мсек = (ei * Ne) / 3600 |  |
| Мкв = (qi * Вкв) / 1000 |  |

| Тчас - | время работы за отчетный период | Т = | 3840 | час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ne - | мощность двигателя | Ne = | 44,1 | кВт |  |  |  |
| ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |  |  |  |  |  |  |
| qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной |  |  |  |  |  |  |
|  | установки с учетом совокупности режимов , составляющих экспл.цикл, определяемый |  |  |  |  |  |  |
|  | по табл.3 и табл.4 |  |  |  |  |  |  |
| bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя , |  |  |  | bэ = | 55,8 | г/кВт*ч, |
| Вкв - | расход топлива дизельной установкой т/год |  |  |  | Вкв = | 40,000 | т/год |

| Код | Наименование | Значение | Значение |  |  |  | Выброс вредного |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вещества | вещества |  |  |  |  |  | вещества |  |
|  |  | ei | qi | Т = | Ne = | Вкв = | Мг/сек | Мт/год |
|  | Оксиды азота | 10,3 | 43 |  |  |  | 0,126175 | 1,72 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 3840 | 44,1 | 40,000 | 0,10094000 | 1,376 |
| 304 | Оксид азота |  |  |  |  |  | 0,01640275 | 0,2236 |
| 328 | Сажа | 0,7 | 3 | 3840 | 44,1 | 40,000 | 0,008575 | 0,12 |
| 330 | Диоксид серы | 1,1 | 4,5 | 3840 | 44,1 | 40,000 | 0,013475 | 0,18 |
| 337 | Оксид углерода | 7,2 | 30 | 3840 | 44,1 | 40,000 | 0,0882 | 1,2 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,000013 | 0,000055 | 3840 | 44,1 | 40,000 | 0,000000159 | 0,000002200 |
| 1325 | Формальдегид | 0,15 | 0,6 | 3840 | 44,1 | 40,000 | 0,0018375 | 0,024 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 3,6 | 15 | 3840 | 44,1 | 40,000 | 0,0441 | 0,6 |

Источник выброса  № 1389 Выхлопная труба

Источник выделения № 001 САГ АДД-4004

Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".  МООС РК, Астана 2005г

Определяется по формуле:

Мсек = (ei * Ne) / 3600

Мкв = (qi  *  Вкв) / 1000

| Тчас - | время работы за отчетный период |  |  | Т = | 2190 | час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ne - | мощность двигателя |  |  | Ne = | 44,1 | кВт |
| ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |  |  |  |  |  |
| qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной |  |  |  |  |  |
|  | установки с учетом совокупности режимов , составляющих экспл.цикл, определяемый по табл.3 и табл.4 |  |  |  |  |  |
| bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя , |  |  | bэ = | 55,8 | г/кВт*ч, |
| Вгод - | расход топлива дизельной установкой т/год |  |  | Вгод = | 12,000 | т/год |

| Код | Наименование | Значение | Значение |  |  |  | Выброс вредного |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вещества | вещества |  |  |  |  |  | вещества |  |
|  |  | ei | qi | Т = | Ne = | Вкв = | Мг/сек | Мт/год |
|  | Оксиды азота | 10,3 | 43 |  |  |  | 0,126175 | 0,516 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 2190 | 44,1 | 12,000 | 0,10094000 | 0,4128 |
| 304 | Оксид азота |  |  |  |  |  | 0,01640275 | 0,06708 |
| 328 | Сажа | 0,7 | 3 | 2190 | 44,1 | 12,000 | 0,008575 | 0,036 |
| 330 | Диоксид серы | 1,1 | 4,5 | 2190 | 44,1 | 12,000 | 0,013475 | 0,054 |
| 337 | Оксид углерода | 7,2 | 30 | 2190 | 44,1 | 12,000 | 0,0882 | 0,36 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,000013 | 0,000055 | 2190 | 44,1 | 12,000 | 0,000000159 | 0,000000660 |
| 1325 | Формальдегид | 0,15 | 0,6 | 2190 | 44,1 | 12,000 | 0,0018375 | 0,0072 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 3,6 | 15 | 2190 | 44,1 | 12,000 | 0,0441 | 0,18 |

Источник загрязнения №	6861 Сварочный агрегат

Источник выделения:001, Газовая резка

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

| Степень очистки, доли ед.,  = | 0 |
| --- | --- |
| Толщина материала, мм (табл. 4), L = | 20 |
| Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = | 2190 |
| Число единицы оборудования на участке, NУСТ = | 1 |
| Число единицы оборудования, работающих одновременно, N УСТ MAX | 1 |
| Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), KX = | 200 |
| Удельное выделение, г/ч |  |
| 0143 Марганец и его соединения | 3 |
| 0123 Железо (II, III) оксиды | 197 |
| 0337 Углерод оксид | 65 |
| Окислы азота | 53,2 |

Соответсвенно получим:

| Код ве- | Наименование | Выбросы в атмосферу |  | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| щества | загрязняющего |  |  |  |  |
|  | вещества |  |  |  |  |
|  |  | г/с | т/г | г/с | т/г |
| 123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) | 0,054722200 | 0,43143 | 0,054722200 | 0,43143 |
| 143 | Марганец и его соединения | 0,000833300 | 0,006570 | 0,000833300 | 0,006570 |
| 301 | Азота (IV) диоксид | 0,014800000 | 0,1165080 | 0,014800000 | 0,1165080 |
| 337 | Углерод оксид | 0,018056000 | 0,14235 | 0,018056000 | 0,14235 |

ТОО «JanaOil»

Источник выброса  № 1390-1397 выхлопная труба

Источник выделения № 001 Цементировачный агрегат ЦА-320 8шт.

Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".  МООС РК, Астана 2005г

Определяется по формуле:

Мсек = (ei * Ne) / 3600

Мкв = (qi  *  Вкв) / 1000

Где-

| Тчас - | время работы за отчетный период | Т = | 4032 | час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ne - | мощность двигателя | Ne = | 221 | кВт |  |
| ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |  |  |  |  |
| qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной установки с учетом совокупности режимов , составляющих экспл.цикл, определяемый по табл.3 и табл.4 |  |  |  |  |
| bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя , |  | bэ = | 218,5 | г/кВт*ч, |
| Вкв - | расход топлива дизельной установкой т/кв |  | Вкв = | 48,384 | т/год |

| Код | Наименование | Значение | Значение |  |  |  | Выброс вредного |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вещества | вещества |  |  |  |  |  | вещества |  |
|  |  | ei | qi | Т = | Ne = | Вкв = | Мг/сек | Мт/год |
|  | Оксиды азота | 9,6 | 40 |  |  |  | 0,589333333 | 1,93536 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 4032 | 221 | 48,384 | 0,47146667 | 1,548288 |
| 304 | Оксид азота |  |  |  |  |  | 0,076613333 | 0,251597 |
| 328 | Сажа | 0,5 | 2 | 4032 | 221 | 48,384 | 0,030694444 | 0,096768 |
| 330 | Диоксид серы | 1,2 | 5 | 4032 | 221 | 48,384 | 0,073666667 | 0,24192 |
| 337 | Оксид углерода | 6,2 | 26 | 4032 | 221 | 48,384 | 0,380611111 | 1,257984 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,000012 | 0,000055 | 4032 | 221 | 48,384 | 0,000000737 | 0,000003000 |
| 1325 | Формальдегид | 0,12 | 0,5 | 4032 | 221 | 48,384 | 0,007366667 | 0,024192 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2,9 | 12 | 4032 | 221 | 48,384 | 0,178027778 | 0,580608 |

Источник выброса  №1398-1408 выхлопная труба 11шт

Источник выделения № 001 АПРС-40

Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".  МООС РК, Астана 2005г

Определяется по формуле:

Мсек = (ei * Ne) / 3600

Мкв = (qi  *  Вкв) / 1000

где -

Тчас -	время работы за отчетный период	Т =	7392	час

Ne -	мощность двигателя	Ne =	177	кВт

ei -	выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый  по табл.1 и табл.2

qi - 	выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на  1 кг дизтоплива , при работе стационарной установки с учетом совокупности режимов , составляющих экспл.цикл, определяемый по табл.3 и табл.4

bэ -	удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя ,  bэ =43	г/кВт*ч,

Вкв -	расход топлива дизельной установкой  т/кв	Вкв =	88,704	т/год

| Код | Наименование | Значение | Значение |  |  |  | Выброс вредного |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вещества | вещества |  |  |  |  |  | вещества |  |
|  |  | ei | qi | Т = | Ne = | Вкв = | Мг/сек | Мт/год |
|  | Оксиды азота | 9,6 | 40 |  |  |  | 0,472 | 3,54816 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 7392 | 177 | 88,704 | 0,37760000 | 2,838528 |
| 304 | Оксид азота |  |  |  |  |  | 0,06136 | 0,461261 |
| 328 | Сажа | 0,5 | 2 | 7392 | 177 | 88,704 | 0,024583 | 0,177408 |
| 330 | Диоксид серы | 1,2 | 5 | 7392 | 177 | 88,704 | 0,059 | 0,44352 |
| 337 | Оксид углерода | 6,2 | 26 | 7392 | 177 | 88,704 | 0,304833 | 2,306304 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,000012 | 0,000055 | 7392 | 177 | 88,704 | 0,000001 | 0,000005000 |
| 1325 | Формальдегид | 0,12 | 0,5 | 7392 | 177 | 88,704 | 0,0059 | 0,044352 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2,9 | 12 | 7392 | 177 | 88,704 | 0,142583 | 1,064448 |

Источник выброса  № 1409, 1411 Выхлопная труба 2 ед.

Источник выделения № 001 ППУ

Расчет произведен на основании: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".  МООС РК, Астана 2005г

Определяется по формуле:

Мсек = (ei * Ne) / 3600

Мкв = (qi  *  Вкв) / 1000

где –

| Тчас - | время работы за отчетный период | Т = | 4032 | час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ne - | мощность двигателя | Ne = | 155 | кВт |
| ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |  |  |  |
| qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной установки с учетом совокупности режимов , составляющих экспл.цикл, определяемый по табл.3 и табл.4 |  |  |  |
| bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя , | bэ = | 154,8 | г/кВт*ч, |
| Вкв - | расход топлива дизельной установкой т/кв | Вкв = | 48,384 | т/год |

| Код | Наименование | Значение | Значение |  |  |  | Выброс вредного |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вещества | вещества |  |  |  |  |  | вещества |  |
|  |  | ei | qi | Т = | Ne = | Вкв = | Мг/сек | Мт/год |
|  | Оксиды азота | 9,6 | 40 |  |  |  | 0,413333333 | 1,93536 |
| 301 | Диоксид азота |  |  | 4032 | 155 | 48,384 | 0,33066700 | 1,548288 |
| 304 | Оксид азота |  |  |  |  |  | 0,053733 | 0,251597 |
| 328 | Сажа | 0,5 | 2 | 4032 | 155 | 48,384 | 0,021528 | 0,096768 |
| 330 | Диоксид серы | 1,2 | 5 | 4032 | 155 | 48,384 | 0,051667 | 0,24192 |
| 337 | Оксид углерода | 6,2 | 26 | 4032 | 155 | 48,384 | 0,266944 | 1,257984 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,000012 | 0,000055 | 4032 | 155 | 48,384 | 0,000001 | 0,000003000 |
| 1325 | Формальдегид | 0,12 | 0,5 | 4032 | 155 | 48,384 | 0,005167 | 0,024192 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2,9 | 12 | 4032 | 155 | 48,384 | 0,124861 | 0,580608 |

Источник выброса  № 1412-1414 ПАП-60/80

Источник выделения № 001 выхлопная  труба

Литература: Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Определяется по формуле:

Мсек = (ei * Ne) / 3600	г/сек

Мгод = (qi * Вгод) / 1000	т/год

Где

| Т- | время работы за отчетный период, час |  | Т = | 4032 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ne - | мощность двигателя. кВт |  | Ne = | 243 |  |  |
| ei - | выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч определяемый по табл.1 и табл.2 |  |  |  |  |  |
| qi - | выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизтоплива , при работе стационарной установки с учетом совокупности режимов , составляющих экспл.цикл, определяемый по табл.3 и табл.4 |  |  |  |  |  |
| bэ - | удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя, г/кВт*ч |  |  |  | bэ = | 15,97 |
| Вгод - | расход топлива дизельной установкой, т/год |  | Вгод = | 48,384 |  |  |

| Код вещества | Наименование вещества | Значение ei | Значение qi | Выброс вредного вещества |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | М г/сек | М т/год |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 9,6 | 40 | 0,518400000 | 1,54828800 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 9,6 | 40 | 0,084240000 | 0,25159700 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,5 | 2 | 0,027000000 | 0,09676800 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1,2 | 5 | 0,004258667 | 0,241920 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 6,2 | 26 | 0,066662400 | 1,2579840 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 0,000012 | 0,000055 | 0,000000648 | 0,000003000 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,12 | 0,5 | 0,006480000 | 0,02419200 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2,9 | 12 | 0,156600000 | 0,5806080 |