| Медницкий участок(001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник загрязнения: 0002, Дымовая труба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник выделения: 000201, Паяльные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.10. Медницкие работы) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДНИЦКИХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид выполняемых работ: Пайкапаяльниками косвенным нагревом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка применяемого материала: Оловянно-свинцовые припои (безсурьмянистые) ПОС- 30, 40, 60, 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Чистое" время работы оборудования, час/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т = |  |  | 1848 |  |  |  |  |  |
| Количество израсходованного припоя за год,кг, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М = |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0184 Свинец и его неорганические соединения/впересчете на свинец/(513) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное выделение ЗВ,г/кг (табл.4.8), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q= |  |  | 0,51 |  |  |
| Валовый выброс, т/год (4.28), |  |  |  |  |  |  |  |  | M = Q · M · 10-6= |  |  |  |  |  | 0,0000153 |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с(4.31), |  |  |  |  |  | G = (_M_·106 )/(T·3600)= |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000022998 |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0168 Олово оксид (впересчете на олово)(Олово(II)оксид)(446) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное выделение ЗВ,г/кг (табл.4.8), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q= |  |  |  | 0,28 |  |
| Валовый выброс, т/год (4.28), |  |  |  |  |  |  |  | M = Q · M · 10-6= |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000084 |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с(4.31), |  |  |  |  |  |  | G =(_M_·106)/(T·3600)= |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000126263 |  |  |  |
| Итоговая таблица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | НаименованиеЗВ | Выбросг/с | Выброс т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Оловооксид (впересчете на олово) (Олово (II) оксид)(446) | 0,00000126263 | 0,0000084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | Свинец и его неорганические соединения /впересчете на свинец/ (513) | 0,00000229978 | 0,0000153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Шиномонтажный участок(002) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 000202,Станок для зачистки камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Методикарасчетавыбросовзагрязняющихвеществотавтотранспортныхпредприятий (раздел 4.7. Ремонт РТИ) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от участка по ремонту РТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологический процесс: Шерохка мест повреждения камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Чистое" время работы оборудования, час/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т = | 1848 |  |  |
| Число станков на участке, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NS = | 1 |  |  |
| Число одновременно работающих станков, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NS1 = | 1 |  |  |
| Примесь: 2978 Пыль тонкоизмельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное выделение пыли при работе оборудования ,г/кг (табл.4.8), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q= | 0,0226 |  |  |
| Валовый выброс пыли, т/год (4.28), |  |  |  |  | M=Q·_T_·NS·3600·10-6= |  |  |  |  |  |  |  | 0,1504 |  |
| Максимальный разовый выброс пыли,г/с(4.31), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G=Q·NS1= |  | 0,0226 |  |
| Итоговая таблица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | НаименованиеЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2978 | Пыль тонкоизмельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*) | 0,0226 | 0,1504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник выделения: 000203,Вулканизация камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.7. Ремонт РТИ) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от участка по ремонту РТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологический процесс: Вулканизация камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Чистое" время работы оборудования, час/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т = |  | 1848 |  |  |
| Ремонтный материал: Вулканизированная камерная резина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество израсходованного материала в год, кг, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В = |  | 34 |  |  |
| Примесь: 0337 Углеродоксид (Окись углерода,Угарный газ)(584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное выделение ЗВ ,г/кг ремонтного материала (табл.4.7), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q= |  | 0,0018 |  |  |
| Валовый выброс, т/год (4.25), |  |  |  |  |  | _M_ = Q · B · 10-6= |  |  |  |  |  |  | 0,0000000612 |  |  |
| Максимальный разовый выброс,г/с(4.27), |  |  |  | G=_M_·106/(T_·3600)= |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000000092 |  |  |
| Примесь: 0330 Серадиоксид (Ангидридсернистый, Сернистый газ, Сера(IV) оксид)(516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное выделение ЗВ ,г/кг ремонтного материала (табл.4.7), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q= |  | 0,0054 |  |  |
| Валовый выброс, т/год (4.25), |  |  |  |  |  | _M_ = Q · B · 10-6= |  |  |  |  |  |  | 0,0000001836 |  |  |
| Максимальный разовый выброс,г/с(4.27), |  |  |  |  | G=_M_·106/(T_·3600)= |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000000276 |  |  |
| Технологический процесс: Приготовление, нанесение и сушка клея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Чистое" время работы оборудования, ч/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т = |  | 1848 |  |  |
| Ремонтный материал: Технический каучук, бензин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество израсходованного материала в год, кг, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В = |  | 240,24 |  |  |
| Количество израсходованного материала в день, кг, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В1 = |  | 0,13 |  |  |
| Время на приготовление, нанесение и сушку клея в день, час, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т = |  | 1,2 |  |  |
| Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый)/ впересчете на углерод/(60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное выделение ЗВ ,г/кг ремонтного материала (табл.4.7), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q= |  | 900 |  |  |
| Валовый выброс, т/год (4.25), |  |  |  |  |  | _M_ = Q · B · 10-6= |  |  |  |  |  |  | 0,216216 |  |  |
| Максимальный разовый выброс,г/с(4.27), |  |  |  |  | _G_=Q•B1/(T•3600)= |  |  |  |  |  |  |  | 0,0270833333 |  |  |

| Итоговая таблица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код |  | НаименованиеЗВ |  |  |  |  |  |  |  | Выбросг/с |  |  |  | Выброс т/год |  |  |  |
| 330 |  | Серадиоксид(Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000000276 |  |  |  | 0,0000001836 |  |  |  |
|  |  | Сернистыйгаз,Сера(IV)оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 |  | Углеродоксид(Окисьуглерода,Угарныйгаз) (584) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000000092 |  |  |  | 0,0000000612 |  |  |  |
| 2704 |  | Бензин(нефтяной,малосернистый)/в |  |  |  |  |  |  |  | 0,0270833333 |  |  |  | 0,216216 |  |  |  |
|  |  | пересчетена углерод/(60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лаборатория физико химического анализа нефти и воды (019) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник загрязнения: №0027 Вытяжная труба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник выделения: №1 Химическая лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу объектов 4 категории. П.6. Расчет выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| загрязняющих веществ в атмосферу от химических лабораторий Приложение №7 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014г. №221-Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q год = |  |  |  | q сек *T*3600 / 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q сек = |  |  |  | Q * ПДКрз / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность вентиляционной установки, м3/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q= | 0,527834 |  |  |
| предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДКрз- |  |  |  |
| 303 |  |  |  | Аммиак |  |  |  | ПДКрз- |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 |  |  |  | Серная кислота |  |  |  | ПДКрз- |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 |  |  |  | Гексан |  |  |  | ПДКрз- |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 621 |  |  |  | Толуол |  |  |  | ПДКрз- |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1401 |  |  |  | Ацетон |  |  |  | ПДКрз- |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень очистки воздуха в аппарате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | η= | 0 |  |  |
| Чистое время работы одного шкафа,час/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т = | 2040 |  |  |
| Соответственно получим: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код вещества |  |  | Наименованиезагрязняющего вещества |  | Выбросыв атмосферу |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | г/с |  | т/г |  |  |  |
| 303 |  |  | Аммиак |  | 0,01055668 |  | 0,07752826 |  |  |  |
| 322 |  |  | Серная кислота |  | 0,000527834 |  | 0,00387641 |  |  |  |
| 403 |  |  | Гексан |  | 0,1583502 |  | 1,16292387 |  |  |  |
| 621 |  |  | Толуол |  | 0,0263917 |  | 0,19382064 |  |  |  |
| 1401 |  |  | Ацетон |  | 0,1055668 |  | 0,77528258 |  |  |  |

| Источник выброса № |  |  |  | 0037 |  |  | Дымовая труба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения № |  |  |  | 1 | Блочно-модульная котельная с парогенератором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выбросы в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вещ-ва |  | загрязняющего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с |  | т/г |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  | Диоксид азота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,248656 |  | 10,274224 |  |  |  |  |  |  |
| 304 |  | Оксид азота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0404066 |  | 1,6695614 |  |  |  |  |  |  |
| 337 |  | Оксид углерода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2596 |  | 10,72466 |  |  |  |  |  |  |
| 330 |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,176902 |  | 0,730944 |  |  |  |  |  |  |
| Литература: Министерство экологии и биоресурсов Республики Казахстан. Республиканский научно-производственный центр эколого-экономического анализа и лицензирования "КАЗЭКОЭКСП", Алматы 1996 г. «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B0 - | расход газа, тыс.м3/год |  |  |  | B0 = |  | 3888,0 |  |  |  |  |  |  | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 - | расход газа, л/сек |  |  |  |  | B1 = | 94,097 |  |  |  |  |  | л/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tчас - | продолжительность работы в часах, час/год |  |  |  |  | tчас = | 8700 |  |  |  |  | ч/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qн - | низшая теплота сгорания топлива, МДж/м3 |  |  |  |  | Qн = | 34,48 |  |  |  |  | МДж/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KNO2 - | Количество оксидов азота образующихся на 1 Дж тепла, кг/Дж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | KNO2 = |  | 0,0958 |  |  |  |  |  | кг/Дж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b - | доля снижения выбросов NO2 при использовании спец.устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | b = | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q3 - | химическая неполнота сгорания топлива, % |  |  |  |  | q3 = | 0,5 |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q4 - | механическая неполнота сгорания топлива, % |  |  |  |  | q4 = | 0 |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксо - | кол-во окиси углерода на единицу тепла, кг/Гдж(табл. 2.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ксо = |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), |  |  |  |  |  |  | AR = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), |  |  |  |  |  |  | A1R = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), |  |  |  |  |  |  | SR = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), |  |  |  |  |  |  | S1R = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оксиды азота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| годовой выброс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М(т/год) = [0,001 * B0 * Qн * KNO2 * (1 - b)] = |  |  |  |  |  | 12,84278 |  |  |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| секундный выброс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М(г/сек) = [0,001 * B1 * Qн * KNO2 * (1 - b)] = |  |  |  |  |  | 0,31082 |  |  |  |  |  | г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диоксид азота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| годовой выброс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МNO2(т/год) = [М(т/год) х 0,8] = |  |  |  |  | 10,274224 |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| секундный выброс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МNO2(г/сек) = [М(г/сек) х 0,8] = |  |  |  |  | 0,248656 |  | г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оксид азота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| годовой выброс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МNO(т/год) = [М(т/год) х 0,13] = |  |  |  |  | 1,6695614 |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| секундный выброс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МNO(г/сек) = [М(г/сек) х 0,13] = |  |  |  |  | 0,0404066 |  | г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оксид углерода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М(кг/ГДж) = QH * Ксо = |  |  |  | 2,758 |  | кг/ГДж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| годовой выброс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М(т/год) = [0,001 * B0 * М(кг/ГДж) * (1 - Q4 / 100)] = |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,724660 |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| секундный выброс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М(г/сек) = [0,001 * B1 * М(кг/ГДж) * (1 - Q4 / 100)] = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,259600 |  |  | г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NSO2 = |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S = |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), |  |  |  |  |  |  | M = |  |  |  | 0.02 · B0· SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · B0 = |  |  |  |  |  |  | 0,730944 |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), |  |  |  |  |  |  | G= | 0.02 · B1 · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · B1 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,176902 |  |  |  |  |

| Источник выброса: №0038 Дыхательный клапан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: № 1 Продувочная свеча (залповый источник) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для расчета выбросов от оборудования, находящегося под давлением и с определенной температурой обрабатываемого сырья и материалов используется формула: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М кг/час = (P* V* K* N )/ 24 = |  |  |  | 0,7712625 |  | кг/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| время работы в год, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т = | 3 |  |  |
| плотность продукта при условиях пробо отбора,кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р = | 0,786 |  |  |
| объем пробо отборника,м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V = | 0,785 |  |  |
| кратность продувки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K = | 30 |  |  |
| число отборов проб за сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N = | 1 |  |  |
| Расчетпоформуле идентификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М(г/сек)=Мi(г/сек)*(Ci/100) |  |  |  | 0,21424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М(т/год)=Мi(т/год)*(Ci/100) |  |  |  | 0,002314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Суммарный выброс углеводородов |  | Код вещества | Наименование вредных веществ | Состав вредного вещества в углеводородах Ci, маc % от общего(лите-ра) | Выбросы загрязняющих веществ после идентификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мi(г/сек) | Мi(т/год) |  |  | Ci | М(г/сек) | М(т/год) |
| 0,21424 | 0,002314 | 410 | Метан | 98,43 | 0,21088 | 0,0023 |
|  |  | 412 | Изобутан | 0,02 | 0,0000428480 | 0,0000004628 |
|  |  | 405 | Пентан | 0,02 | 0,000043000 | 0,00000046 |

| Источник выброса: №0038 Дыхательный клапан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: № 2 Продувочная свеча (залповый источник) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для расчета выбросов от оборудования, находящегося под давлением и с определенной температурой обрабатываемого сырья и материалов используется формула: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М кг/час = P* V* K* N / 24 = |  |  |  | 0,77126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| время работы в год, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т = | 3 |  |  |  |
| плотность продукта при условиях пробо отбора,кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р = | 0,786 |  |  |  |
| объем пробо отборника,м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V = | 0,785 |  |  |  |
| кратность продувки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K = | 30 |  |  |  |
| число отборов проб за сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N= | 1 |  |  |  |
| Расчетпоформуле идентификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М(г/сек)=Мi(г/сек)*(Ci/100) |  |  |  | 0,21424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М(т/год)=Мi(т/год)*(Ci/100) |  |  |  | 0,002314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Суммарный выброс углеводородов |  | Код вещества | Наименование вредных веществ | Состав вредного вещества в углеводородах Ci, маc % от общего(лите-ра) | Выбросы загрязняющих веществ после идентификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мi(г/сек) | Мi(т/год) |  |  | Ci | М(г/сек) | М(т/год) |
| 0,21424 | 0,002314 | 410 | Метан | 98,43 | 0,210876 | 0,0023 |
|  |  | 412 | Изобутан | 0,02 | 4,3E-05 | 4,6E-07 |
|  |  | 405 | Пентан | 0,02 | 4,3E-05 | 4,6E-07 |

| Источник выброса: №0038 Дыхательный клапан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: № 3 Продувочная свеча (залповый источник) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для расчета выбросов от оборудования, находящегося под давлением и с определенной температурой обрабатываемого сырья и материалов используется формула: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М кг/час = P* V* K* N / 24 = |  |  |  | 0,77126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| время работы в год, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т = | 3 |  |  |
| плотность продукта при условиях пробо отбора,кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р = | 0,786 |  |  |
| объем пробо отборника,м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V = | 0,785 |  |  |
| кратность продувки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K = | 30 |  |  |
| число отборов проб за сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N = | 1 |  |  |
| Расчетпоформуле идентификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М(г/сек)=Мi(г/сек)*(Ci/100) |  |  |  | 0,21424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М(т/год)=Мi(т/год)*(Ci/100) |  |  |  | 0,002314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарный выброс углеводородов |  | Код вещества | Наименование вредных веществ | Состав вредного вещества в углеводородах Ci, маc % от общего(лите-ра) | Выбросы загрязняющих веществ после идентификации |  |
| Мi(г/сек) | Мi(т/год) |  |  | Ci | М(г/сек) | М(т/год) |
| 0,21424 | 0,002314 | 410 | Метан | 98,43 | 0,210876 | 0,0023 |
|  |  | 412 | Изобутан | 0,02 | 4,3E-05 | 4,6E-07 |
|  |  | 405 | Пентан | 0,02 | 4,3E-05 | 4,6E-07 |

| Источник выброса № |  |  | 0041 | Дымовая труба |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения № |  |  | 1 | Печь ПТБ 5/40 |  |  |  |
|  | Код | Наименование |  | Выбросы в |  |  |  |
|  | вещ-ва | загрязняющего |  | атмосферу |  |  |  |
|  |  | вещества |  | г/с | т/г |  |  |
|  | 301 | Диоксид азота |  | 0,32480000 | 5,8480000 |  |  |
|  | 304 | Оксид азота |  | 0,05278000 | 0,9503000 |  |  |
|  | 337 | Оксид углерода |  | 0,20833333 | 3,7500000 |  |  |
|  | 410 | Метан |  | 0,20833333 | 3,7500000 |  |  |
|  | 330 | Сера диоксид |  | 0,026110000 | 0,4700000000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 14,7683000 |  |  |
| Литература: Министерство экологии и биоресурсов Республики Казахстан. Республиканский научно-производственный центр эколого-экономического анализа и лицензирования "КАЗЭКОЭКСП", Алматы 1996 г. «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами». |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| BВ - | массовая доля жидкого топлива, в долях единицы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | BВ = | 0,0 |  |
| B - | максимальный расход топлива одной топкой, кг/час |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B = | 500,00 | кг/час |
| tчас - | продолжительность работы в часах, час/год |  |  |  | tчас = | 5000 | ч/год |
| Qн - | расчетная теплопроизводительность одной форсунки, МДж/час |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Qн = | 13188,4 | МДж/час |
| Qf - | фактическая средняя теплопроизводительность одной форсунки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Qf = | 23814 | МДж/час |
| KNO2 - | Количество оксидов азота образующихся на 1 Дж тепла, кг/Дж |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | KNO2 = | 0,07 | кг/Дж |
| N - | общее количество топок, шт. |  |  |  | N = | 1 | шт |
| N1 - | количество одновременно работающих топок, шт. |  |  |  | N1 = | 1 | шт |
|  |  |  |  |  |  | N1 = | 1 |
| NN - | число форсунок на одну топку, шт. |  |  |  |  | NN = | 2 |
| Е - | энергетический эквивалент топлива |  |  |  |  | Е = | 1,62 |
| V - | Отношение Vсг/Vг при заданном коэфф. избытка воздуха (табл.5.1) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | V = | 0,825 |
| k - | печи оснащены горелками беспламенного горения, равный 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | k = | 0,8 |
| А - | коэффициент избытка воздуха в дымовых газах на выходе из топки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | А = | 1 |
| SR- | Содержание серы в топливе, % |  |  |  |  | SR= | 0 |
| H2S- | Содержаниесероводорода в топливе, % |  |  |  |  | H2S= | 0,01 |
| Qf = | 29,4 * E * B1 / NN = |  | 23814,00 |  |  |  |  |
| CNOx = | k*1,073*(180 + 60 * BB) * Qf / Qh * A0,5 * V/1000000 = |  |  |  |  | 0,0002300 | кг/м3 |
| VR = | 7,84 * A * B * E = |  | 6350,4 |  |  |  |  |
| VО = | VR/3600 |  |  |  |  | VО = | 1,764 |
| М= | VR*СNOX |  |  |  |  | М= | 1,461000 |
| Окислы азота |  |  |  |  |  |  |  |
| Мкг/час = VR * CNOx = |  |  | 1,461 | кг/час |  |  |  |
| годовой выброс |  |  |  |  |  |  |  |
| М(т/год) = Мкг/час * N * tчас / 1000 = |  |  |  | 7,310000 | т/год |  |  |
| секундный выброс |  |  |  |  |  |  |  |
| М(г/сек) = Мкг/час * N1 *1000 / 3600 = |  |  |  | 0,406000 | г/сек |  |  |
| Диоксид азота |  |  |  |  |  |  |  |
| годовой выброс |  |  |  |  |  |  |  |
| МNO2(т/год) = [М(т/год) х 0,8] = |  |  |  | 5,84800 | т/год |  |  |
| секундный выброс |  |  |  |  |  |  |  |
| МNO2(г/сек) = [М(г/сек) х 0,8] = |  |  |  | 0,324800 | г/сек |  |  |
| Оксид азота |  |  |  |  |  |  |  |
| годовой выброс |  |  |  |  |  |  |  |
| МNO(т/год) = [М(т/год) х 0,13] = |  |  |  | 0,950300 | т/год |  |  |
| секундный выброс |  |  |  |  |  |  |  |
| МNO(г/сек) = [М(г/сек) х 0,13] = |  |  |  | 0,0527800 | г/сек |  |  |
| Оксид углерода |  |  |  |  |  |  |  |
| Мкг/час = 1,5 * В1 / 1000 = |  |  | 0,75 | кг/час |  |  |  |
| годовой выброс |  |  |  |  |  |  |  |
| М(т/год) = Мкг/час * tчас / 1000 = |  |  |  | 3,750000 | т/год |  |  |
| секундный выброс |  |  |  |  |  |  |  |
| М(г/сек) = Мкг/час * N1 *1000 / 3600 = |  |  |  | 0,208333 | г/сек |  |  |
| Метан |  |  |  |  |  |  |  |
| Мкг/час = 1,5 * В1 / 1000 = |  |  | 0,75000 | кг/час |  |  |  |
| годовой выброс |  |  |  |  |  |  |  |
| М(т/год) = Мкг/час * tчас / 1000 = |  |  |  | 3,750000 | т/год |  |  |
| секундный выброс |  |  |  |  |  |  |  |
| М(г/сек) = Мкг/час * N1 *1000 / 3600 = |  |  |  | 0,208333 | г/сек |  |  |
| Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |
| годовой выброс |  |  |  |  |  |  |  |
| M (кг/час)= 0.02 ·BВ + 1,88 * H2S · (1-ВВ) * 0,01 = |  |  |  |  | 0,094000 | кг/час |  |
| M (т/год)= 0.02 ·BT · SR · (1-NSO2) + 0,0188 · H2S · BT = |  |  |  |  | 0,4700000 | т/год |  |
| секундный выброс |  |  |  |  |  |  |  |
| М(г/сек)= 0,02 ·BG · S1R · (1-NSO2) + 0,0188 · H2S · BG = |  |  |  |  | 0,026110000 | г/сек |  |

| Автоколонна (009) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник загрязнения: 0051, Труба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник выделения: 005101, Емкость для хранение моторных масел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет по п.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтепродукт: Масла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от резервуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкция резервуара: Заглубленный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическая зона: третья-южные области РК(прил.17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре,г/м3(Прил.15), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СМАХ = | 0,19 |  |  |  |  |
| Количество закачиваемого в резервуар нефтепродуктав осенне-зимний период,м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QOZ= | 5,5 |  |  |  |  |
| Концентрацияпаровнефтепродуктовпризаполнениирезервуаров в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COZ = | 0,12 |  |  |  |  |
| Количествозакачиваемоговрезервуарнефтепродуктаввесенне-летнийпериод,м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QVL = | 5,5 |  |  |  |  |
| Концентрацияпаровнефтепродуктовпризаполнениирезервуаров в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CVL = | 0,12 |  |  |  |  |
| Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VSL = | 0,4 |  |  |  |  |
| Максимальныйизразовыхвыброс,г/с(9.2.1), |  |  |  |  |  |  |  | GR=(CMAX·VSL)/3600 |  |  |  |  |  | 0,0000211 |  |  |  |  |
| Выбросыпризакачкеврезервуары,т/год(9.2.4), |  |  |  |  | MZAK=(COZ·QOZ +CVL· QVL)·10-6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000132 |  |  |  |  |
| Удельныйвыбросприпроливах,г/м3, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | J= | 12,5 |  |  |  |  |
| Выбросыпаровнефтепродуктаприпроливах,т/год(9.2.5), |  |  |  |  |  |  |  | MPRR=0.5·J·(QOZ+QVL)· 10-6 |  |  |  |  |  | 0,00007 |  |  |  |  |
| Примесь:2735 Масло минеральное нефтяное(веретенное,машинное,цилиндровое идр.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах, %масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI= | 100 |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год (5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  | _M_ = CI · M / 100 = |  |  |  |  |  |  | 0,00007 |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  | _G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,0000211 |  |  |  |  |

| Итоговая таблица: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | НаименованиеЗВ | Выбросг/с | Выброс т/год |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное(веретенное, | 0,0000211 | 0,00007 |
|  | машинное, цилиндровоеидр.) (716*) |  |  |

| Источник загрязнения: , Неорганизованный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Новый источник! |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 6146 01, Насос Д-320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методические указания по определнию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты по п. 6-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтепродукт: Сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип нефтепродука и средняя температура жидкости: Нефть, мазути жидкости с температурой кипения >300 гр.С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями или бессальниковый типа ЦНГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс, кг/час (табл.8.1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q = | 0,01 |  |  |
| Общее количество аппаратуры или средств перекачки,шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N1= | 1 |  |  |
| Одновременноработающееколичествоаппаратурыилисредствперекачки,шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NN1= | 1 |  |  |
| Время работы одной единицы оборудования,час/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т = | 750 |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(8.1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G=Q·NN1/3.6= | 0,0028 |  |  |
| Валовый выброс, т/год (8.2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = (Q · N1· T)/ 1000 = | 0,0075 |  |  |
| Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 72,46 |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= | 0,0054345 |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= | 0,002028880 |  |  |
| Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 26,8 |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= | 0,002010 |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= | 0,00075040 |  |  |
| Примесь: 0602 Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,35 |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= | 0,000026 |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= | 0,00000980 |  |  |
| Примесь: 0621 Метилбензол(349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,22 |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= | 0,0000165 |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= | 0,000006160 |  |  |
| Примесь: 0616 Диметилбензол (смесьо-,м-, п-изомеров)(203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,11 |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= | 0,0000083 |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= | 0,000003080 |  |  |
| Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,06 |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= | 0,0000045 |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= | 0,000001680 |  |  |

| Итоговая таблица: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | НаименованиеЗВ | Выбросг/с | Выброс т/год |
| 333 | Сероводород(Дигидросульфид)(518) | 0,000001680 | 0,0000045 |
| 415 | СмесьуглеводородовпредельныхС1-С5(1502*) | 0,002028880 | 0,0054345 |
| 416 | СмесьуглеводородовпредельныхС6-С10(1503*) | 0,00075040 | 0,002010 |
| 602 | Бензол(64) | 0,00000980 | 0,000026 |
| 616 | Диметилбензол(смесьо-,м-,п- изомеров) -203 | 0,000003080 | 0,0000083 |
| 621 | Метилбензол(349) | 0,000006160 | 0,0000165 |

| Источник загрязнения: , Неорганизованный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Новый источник! |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 6147 01, Насос Д-320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методические указания по определнию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты по п. 6-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтепродукт: Сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип нефтепродука и средняя температура жидкости: Нефть, мазути жидкости с температурой кипения >300 гр.С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями или бессальниковый типа ЦНГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс, кг/час (табл.8.1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q = |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| Общее количество аппаратуры или средств перекачки,шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N1= |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Одновременноработающееколичествоаппаратурыилисредствперекачки,шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NN1= |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Время работы одной единицы оборудования,час/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т = |  | 750 |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(8.1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G=Q·NN1/3.6= |  | 0,0028 |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год (8.2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = (Q · N1· T)/ 1000 = |  | 0,0075 |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = |  | 72,46 |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  | 0,0054345 |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  | 0,002028880 |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = |  | 26,8 |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  | 0,002010 |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  | 0,00075040 |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0602 Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = |  | 0,35 |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  | 0,000026 |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  | 0,00000980 |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0621 Метилбензол(349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = |  | 0,22 |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  | 0,0000165 |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  | 0,000006160 |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0616 Диметилбензол (смесьо-,м-, п-изомеров)(203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = |  | 0,11 |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  | 0,0000083 |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  | 0,000003080 |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  | 0,0000045 |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  | 0,000001680 |  |  |  |  |  |
| Итоговая таблица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | НаименованиеЗВ |  |  |  |  |  |  |  | Выбросг/с |  |  |  |  | Выброс т/год |  |
| 333 | Сероводород(Дигидросульфид)(518) |  |  |  |  |  |  |  | 0,000001680 |  |  |  |  | 0,0000045 |  |
| 415 | СмесьуглеводородовпредельныхС1-С5(1502*) |  |  |  |  |  |  |  | 0,002028880 |  |  |  |  | 0,0054345 |  |
| 416 | СмесьуглеводородовпредельныхС6-С10(1503*) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00075040 |  |  |  |  | 0,002010 |  |
| 602 | Бензол(64) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000980 |  |  |  |  | 0,000026 |  |
| 616 | Диметилбензол(смесьо-,м-,п- изомеров) -203 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000003080 |  |  |  |  | 0,0000083 |  |
| 621 | Метилбензол(349) |  |  |  |  |  |  |  | 0,000006160 |  |  |  |  | 0,0000165 |  |

| Источник загрязнения: 0054, Труба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения 005401,ПромежуточнаяемкостьV=10м3(Трикантер) буферная емкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество поступающих нефти |  |  |  |  |  |  | т/год |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м3/год |  | 106383 |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность нефти |  |  |  |  |  |  | т/м3 |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество резервуаров |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем одного резервуара |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов производится согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в атмосферу из резервуаров "РНД 211.2.02.09-2004 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальые выбросы расчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М = 0,163 * Р38 * m * Ktmax * Kpmax * Kb * Vчmax * 10^-4 |  |  |  |  |  | , г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовые выбросы расчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G = 0,294 * P38 * m * (Ktmax * Kb + Ktmin) * Kpcp *Kob * B * (10^-7 * Pж) |  |  |  |  |  |  |  |  | ,т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Ktmin = | опытные коэффициенты (Приложение 7) |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ktmax = |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kpcp = | опытные коэффициенты (Приложение 8) |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kpmax = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| P38 = | давление насыщенных паров нефти при температуре 38 С |  |  |  |  |  |  |  | мм.рт.ст. |  |  |  |  | 77,26 |  |  |
| m = | молекулярная масса паров жидкости (Приложение 5) |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |
| Vчmax = | максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки |  |  |  |  |  |  |  | м3/час |  |  |  |  | 40 |  |  |
| Kb = | опытный коэффициент (Приложение 9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | оборачиваемость резервуаров |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |
| Kob = | кэффициент оборачиваемости (Приложение 10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |
| Pж = | плотность жидкости |  |  |  |  |  |  |  |  | т/м3 |  |  |  | 0,94 |  |  |
| B = | количество жидкости, закачиваемое в 1 резервуар в течение года |  |  |  |  |  |  | т/год |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м3/год |  |  | 106383 |  |  |  |  |  |
| Выбросы углеводородов (суммарные) |  |  |  |  |  |  |  |  | Мсек = |  |  | 0,4156 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gгод = |  |  |  | 4,5018 |  |  |  |

| Состав выбросов - сырая нефть (Приложение 14) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определяемый параметр | Углеводороды предельные |  | Бензол | Толуол | Ксилол | Сероводород |
|  | С1-С5 | С6-С10 |  |  |  |  |
| Ci, мас% | 72,46 | 26,8 | 0,35 | 0,22 | 0,11 | 0,06 |
| М, г/сек | 0,30113 | 0,11138 | 0,00145 | 0,00091 | 0,00046 | 0,00025 |
| G, т/год | 3,262 | 1,20648 | 0,01576 | 0,0099 | 0,00495 | 0,0027 |

| Источник загрязнения: 0055, Труба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения 005501,ПромежуточнаяемкостьV=5м3(Трикантер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество поступающих нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |  | 20000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/год |  | 21276,6 |  |  |  |
| Плотность нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/м3 |  | 0,94 |  |  |  |
| Количество резервуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| Объем одного резервуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 5 |  |  |  |
| Расчет выбросов производится согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в атмосферу из резервуаров "РНД 211.2.02.09-2004 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальые выбросы расчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М = 0,163 * Р38 * m * Ktmax * Kpmax * Kb * Vчmax * 10^-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовые выбросы расчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G = 0,294 * P38 * m * (Ktmax * Kb + Ktmin) * Kpcp *Kob * B * (10^-7 * Pж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ,т/год |  |  |  |  |  |  |
| Ktmin = |  | опытные коэффициенты (Приложение 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |
| Ktmax = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |
| Kpcp = |  | опытные коэффициенты (Приложение 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| Kpmax = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| P38 = |  | давление насыщенных паров нефти при температуре 38 С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм.рт.ст |  | 77,26 |  |
| m = |  | молекулярная масса паров жидкости (Приложение 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |
| Vчmax = |  | максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/час |  | 40 |  |
| Kb = |  | опытный коэффициент (Приложение 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | оборачиваемость резервуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |
| Kob = |  | кэффициент оборачиваемости (Приложение 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |
| Pж = |  | плотность жидкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/м3 |  | 0,94 |  |
| B = |  | количество жидкости, закачиваемое в 1 резервуар в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |  | 20000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/год |  | 21276,6 |  |
| Выбросы углеводородов (суммарные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мсек = |  | 0,4156 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gгод = |  | 0,9004 |  |
| Состав выбросов - сырая нефть (Приложение 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  | Углеводороды предельные |  | Бензол | Толуол |  | Ксилол |  |  |  | Сероводород |  |  |
|  |  | С1-С5 | С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ci, мас% |  | 72,46 | 26,8 | 0,35 | 0,22 |  | 0,11 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| М, г/сек |  | 0,30113 | 0,11138 | 0,00145 | 0,00091 |  | 0,00046 |  |  |  | 0,00025 |  |  |
| G, т/год |  | 0,65243 | 0,24131 | 0,00315 | 0,00198 |  | 0,00099 |  |  |  | 0,00054 |  |  |

| Источник загрязнения: 0056, Труба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения 0056 01,ПромежуточнаяемкостьV=7,5м3(Трикантер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество поступающих нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |  | 40000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/год |  | 42553,19 |  |  |  |  |
| Плотность нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/м3 |  | 0,94 |  |  |  |  |
| Количество резервуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| Объем одного резервуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 7,5 |  |  |  |  |
| Расчет выбросов производится согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в атмосферу из резервуаров "РНД 211.2.02.09-2004 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальые выбросы расчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М = 0,163 * Р38 * m * Ktmax * Kpmax * Kb * Vчmax * 10^-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовые выбросы расчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G = 0,294 * P38 * m * (Ktmax * Kb + Ktmin) * Kpcp *Kob * B * (10^-7 * Pж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ,т/год |  |  |  |  |  |  |
| Ktmin = | опытные коэффициенты (Приложение 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |
| Ktmax = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |
| Kpcp = | опытные коэффициенты (Приложение 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| Kpmax = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| P38 = | давление насыщенных паров нефти при температуре 38 С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм.рт.ст. |  |  |  | 77,26 |  |  |
| m = | молекулярная масса паров жидкости (Приложение 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |
| Vчmax = | максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/час |  | 40 |  |  |
| Kb = | опытный коэффициент (Приложение 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | оборачиваемость резервуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |
| Kob = | кэффициент оборачиваемости (Приложение 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |
| Pж = | плотность жидкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/м3 |  | 0,94 |  |  |
| B = | количество жидкости, закачиваемое в 1 резервуар в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |  | 40000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/год |  | 42553,19 |  |  |
| Выбросы углеводородов (суммарные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мсек = |  | 0,4156 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gгод = |  | 1,8007 |  |  |
| Состав выбросов - сырая нефть (Приложение 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр | Углеводороды предельные |  | Бензол | Толуол |  | Ксилол |  |  |  | Сероводород |  |  |
|  | С1-С5 | С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ci, мас% | 72,46 | 26,8 | 0,35 | 0,22 |  | 0,11 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| М, г/сек | 0,30113 | 0,11138 | 0,00145 | 0,00091 |  | 0,00046 |  |  |  | 0,00025 |  |  |
| G, т/год | 1,30479 | 0,48259 | 0,0063 | 0,00396 |  | 0,00198 |  |  |  | 0,00108 |  |  |

| трикантер с центрифугой 15 м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники: Буферная емкость. Источник №0058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Буферная емкость, V = 5м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество поступающих нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год | 20000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/год | 18800 |  |  |  |  |
| Плотность нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/м3 | 0,94 |  |  |  |  |
| Количество резервуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| Объем одного резервуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 | 5 |  |  |  |  |
| Расчет выбросов производится согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в атмосферу из резервуаров "РНД 211.2.02.09-2004 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальые выбросы расчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М = 0,163 * Р38 * m * Ktmax * Kpmax * Kb * Vчmax * 10^-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , г/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовые выбросы расчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G = 0,294 * P38 * m * (Ktmax * Kb + Ktmin) * Kpcp *Kob * B * (10^-7 * Pж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ,т/год |  |  |  |  |
| Ktmin = | опытные коэффициенты (Приложение 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |
| Ktmax = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |
| Kpcp = | опытные коэффициенты (Приложение 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| Kpmax = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| P38 = | давление насыщенных паров нефти при температуре 38 С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм.рт.ст. |  | 77,26 |  |  |  |
| m = | молекулярная масса паров жидкости (Приложение 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |
| Vчmax = | максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/час |  | 40 |  |
| Kb = | опытный коэффициент (Приложение 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | оборачиваемость резервуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |
| Kob = | кэффициент оборачиваемости (Приложение 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |
| Pж = | плотность жидкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/м3 |  | 0,94 |  |
| B = | количество жидкости, закачиваемое в 1 резервуар в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |  | 20000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/год |  | 18800 |  |
| Выбросы углеводородов (суммарные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мсек = |  | 0,4156 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gгод = |  | 0,9004 |  |
| Состав выбросов - сырая нефть (Приложение 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр | Углеводороды предельные |  | Бензол |  |  | Толуол |  |  | Ксилол |  |  | Сероводород |  |  |  |
|  | С1-С5 | С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ci, мас% | 72,46 | 26,8 | 0,35 |  |  | 0,22 |  |  | 0,11 |  |  | 0,06 |  |  |  |
| М, г/сек | 0,30113 | 0,11138 | 0,00145 |  |  | 0,00091 |  |  | 0,00046 |  |  | 0,00025 |  |  |  |
| G, т/год | 0,65243 | 0,24131 | 0,00315 |  |  | 0,00198 |  |  | 0,00099 |  |  | 0,00054 |  |  |  |

| Источники: 0062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервуар хранения нефти V= 100м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество поступающих нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год | 20000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/год | 21276,6 |  |  |  |  |
| Плотность нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/м3 | 0,94 |  |  |  |  |
| Количество резервуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| Объем одного резервуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 | 100 |  |  |  |  |
| Расчет выбросов производится согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в атмосферу из резервуаров "РНД 211.2.02.09-2004 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальые выбросы расчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М = 0,163 * Р38 * m * Ktmax * Kpmax * Kb * Vчmax * 10^-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , г/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовые выбросы расчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G = 0,294 * P38 * m * (Ktmax * Kb + Ktmin) * Kpcp *Kob * B * (10^-7 * Pж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ,т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Ktmin = | опытные коэффициенты (Приложение 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |
| Ktmax = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |  |
| Kpcp = | опытные коэффициенты (Приложение 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| Kpmax = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| P38 = | давление насыщенных паров нефти при температуре 38 С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм.рт.ст. | 77,26 |  |
| m = | молекулярная масса паров жидкости (Приложение 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |
| Vчmax = | максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/час | 21,6 |  |
| Kb = | опытный коэффициент (Приложение 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | оборачиваемость резервуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |
| Kob = | кэффициент оборачиваемости (Приложение 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |
| Pж = | плотность жидкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/м3 | 0,94 |  |
| B = | количество жидкости, закачиваемое в 1 резервуар в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год | 20000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/год | 21276,6 |  |
| Выбросы углеводородов (суммарные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мсек = | 0,18565 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gгод = | 0,80739 |  |
| Состав выбросов - сырая нефть (Приложение 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр | Углеводороды предельные |  |  | Бензол |  | Толуол |  | Ксилол |  |  | Сероводород |  |  |
|  | С1-С5 | С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ci, мас% | 72,46 | 26,8 |  | 0,35 |  | 0,22 |  | 0,11 |  |  | 0,06 |  |  |
| М, г/сек | 0,13452 | 0,04975 |  | 0,00065 |  | 0,00041 |  | 0,0002 |  |  | 0,00011 |  |  |
| G, т/год | 0,585035 | 0,216380 |  | 0,00283 |  | 0,001776 |  | 0,00089 |  |  | 0,00048 |  |  |

| Источники: 0063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервуар хранения нефти V= 100м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество поступающих нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |  | 20000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/год |  | 21276,6 |  |  |  |
| Плотность нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/м3 |  | 0,94 |  |  |  |
| Количество резервуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| Объем одного резервуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 100 |  |  |  |
| Расчет выбросов производится согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в атмосферу из резервуаров "РНД 211.2.02.09-2004 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальые выбросы расчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М = 0,163 * Р38 * m * Ktmax * Kpmax * Kb * Vчmax * 10^-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовые выбросы расчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G = 0,294 * P38 * m * (Ktmax * Kb + Ktmin) * Kpcp *Kob * B * (10^-7 * Pж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ,т/год |  |  |  |  |  |  |
| Ktmin = | опытные коэффициенты (Приложение 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |
| Ktmax = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |  |
| Kpcp = | опытные коэффициенты (Приложение 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| Kpmax = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| P38 = | давление насыщенных паров нефти при температуре 38 С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм.рт.ст. | 77,26 |  |
| m = | молекулярная масса паров жидкости (Приложение 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |
| Vчmax = | максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/час | 21,6 |  |
| Kb = | опытный коэффициент (Приложение 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | оборачиваемость резервуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |
| Kob = | кэффициент оборачиваемости (Приложение 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |
| Pж = | плотность жидкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/м3 | 0,94 |  |
| B = | количество жидкости, закачиваемое в 1 резервуар в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год | 20000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/год | 21276,6 |  |
| Выбросы углеводородов (суммарные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мсек = | 0,18565 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gгод = | 0,80739 |  |
| Состав выбросов - сырая нефть (Приложение 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр | Углеводороды предельные |  | Бензол | Толуол |  | Ксилол |  |  |  | Сероводород |  |  |
|  | С1-С5 | С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ci, мас% | 72,46 | 26,8 | 0,35 | 0,22 |  | 0,11 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| М, г/сек | 0,13452 | 0,04975 | 0,00065 | 0,00041 |  | 0,0002 |  |  |  | 0,00011 |  |  |
| G, т/год | 0,585035 | 0,216380 | 0,00283 | 0,001776 |  | 0,00089 |  |  |  | 0,00048 |  |  |

| Установка Трикантер 15 ист№0064 Площадка резервуаров хранение нефти V-100(2ед) и насоса НБ-125 источник № 6142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов (Приложение к приказу Министра ООС РК от 29 июля 2011 года № 196-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Расчет выбросов от неплотностей ЗРА, ФС и ПК (п.6.3 Методики). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где Мнуj - суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения, кг/час; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l - общее количество типов вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных выбросах, шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m - общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj - величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, кг/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ni - число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуi - доля уплотнений на потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сji - массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i-м потоке в долях единицы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Расчет выбросов от средств перекачки - насосов (п.6.2 Методики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс, г/с: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где: Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 6.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы, т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет суммарных утечек углеводородов через неподвижные и подвижные соединения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчет суммарных утечек углеводородов через неподвижные и подвижные соединения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ист. | Наименование оборудования | Вид соединения | К-во оборуд. | К-во оборуд., раб. одноврем. | К-во уплот. | gнуj (Q) | xнуi | Т | Определяемый параметр | Смесь УВ пред. С1-С5 | Смесь УВ пред. С6-С10 | Бензол | Толуол | Ксилол | Сероводород |
|  |  |  |  |  | n | кг/час | д.е. | час/год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7246 | 0,268 | 0,0035 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0006 |
| 0064 | Площадка установки Трикантер | ЗРА (нефть) | 8 | 8 | 76 | 0,013 | 0,365 | 8760 | М , г/с | 0,07287 | 0,02695 | 0,00035 | 0,00022 | 0,00011 | 0,00006 |
|  |  | ФС (нефть) | 8 | 8 | 77 | 0,000396 | 0,05 | 8760 | G , т/год | 2,29803 | 0,849895 | 0,01110 | 0,00698 | 0,00349 | 0,00190 |
|  |  | сальник. упл. насоса | 8 | 8 | 8 | 0,03 | - | 8760 | М , г/с | 0,048 | 0,01787 | 0,00023 | 0,00015 | 0,00007 | 0,00004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G , т/год | 1,52340 | 0,563443 | 0,00736 | 0,00463 | 0,00231 | 0,00126 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | М , г/с | 0,12087 | 0,04482 | 0,00059 | 0,00037 | 0,00018 | 0,00010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G , т/год | 3,82143 | 1,413338 | 0,01846 | 0,01160 | 0,00580 | 0,00316 |
| 6143 | Площадка резервуаров хранения нефти V=100 м3 (2 ед.) и насоса НБ-125 | ЗРА (нефть) | 3 | 3 | 10 | 0,013 | 0,365 | 8760 | М , г/с | 0,00963 | 0,00356 | 0,00005 | 0,00003 | 0,00001 | 0,00001 |
|  |  | ФС (нефть) | 3 | 3 | 20 | 0,0004 | 0,05 | 8760 | G , т/год | 0,30361 | 0,11229 | 0,00147 | 0,00092 | 0,00046 | 0,00025 |

| Сварочный пост (003) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник загрязнения: 6001,Неорганизованныйисточник |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник выделения: 600101,Электросварка(электроды-УОНИ-13/55) |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,000386 | 0,001668 |
| 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,0000303 | 0,0001308 |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00008 | 0,000324 |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0003694 | 0,00160 |
| 342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,00002583 | 0,0001116 |
| 344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,0000278 | 0,00012 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0000278 | 0,00012 |

|  | Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2 |  |  |  |  |  |  |  |  | KNO2=0,3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, |  |  |  |  |  |  |  |  | KNO =0,13 |  |  |  |  |  |
|  | Степень очистки, доли ед., |  |  |  |  |  |  |  |  |  = 0 |  |  |  |  |  |
|  | РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид сварки: | Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрод (сварочный материал): |  |  | УОНИ-13/55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход сварочных материалов, кг/год, |  |  |  |  |  |  |  |  | BГОД =120 |  |  |  |  |  |
|  | Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, |  |  |  |  |  |  |  |  | BЧАС = |  |  |  | 0,1 |  |
|  | Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), |  |  |  |  |  |  |  |  | K M;;X = |  |  | 16,99 |  |  |
|  | Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), |  |  |  |  |  |  |  |  | K M;;X =13,9 |  |  |  |  |  |
|  | Степень очистки, доли ед., |  |  |  |  |  |  |  |  |  = |  |  |  | 0 |  |
|  | Валовый выброс, т/год (5.1), |  | MГОД = K M;; X · BГОД / 10^6 · (1-h) |  |  |  |  |  |  | MГОД =0,001668 |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), |  |  | MСЕК = K M;; X · BЧАС / 3600 · (1-h) |  |  |  |  |  | MСЕК = |  | 0,000386 |  |  |  |
|  | Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), |  |  |  |  |  |  |  |  | K M;;X = |  |  |  | 1,09 |  |
|  | Степень очистки, доли ед., |  |  |  |  |  |  |  |  |  = 0 |  |  |  |  |  |
|  | Валовый выброс, т/год (5.1), |  | MГОД = K M;; X · BГОД / 10^6 · (1-h) |  |  |  |  |  |  | MГОД = 0,0001308 |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), |  |  | MСЕК = K M;; X · BЧАС / 3600 · (1-h) |  |  |  |  |  | MСЕК = 0,0000303 |  |  |  |  |  |
|  | Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), |  |  |  |  |  |  |  |  | K M;;X = 1 |  |  |  |  |  |
|  | Степень очистки, доли ед., |  |  |  |  |  |  |  |  |  = 0 |  |  |  |  |  |
|  | Валовый выброс, т/год (5.1), |  | MГОД = K M;; X · BГОД / 10^6 · (1-h) |  |  |  |  |  |  | MГОД = 0,00012 |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), |  |  | MСЕК = K M;; X · BЧАС / 3600 · (1-h) |  |  |  |  |  | MСЕК = 0,0000278 |  |  |  |  |  |
|  | Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), |  |  |  |  |  |  |  |  | K M;;X =1 |  |  |  |  |  |
|  | Степень очистки, доли ед., |  |  |  |  |  |  |  |  |  = 0 |  |  |  |  |  |
|  | Валовый выброс, т/год (5.1), |  | MГОД = K M;; X · BГОД / 10^6 · (1-h) |  |  |  |  |  |  | MГОД = 0,00012 |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), |  |  | MСЕК = K M;; X · BЧАС / 3600 · (1-h) |  |  |  |  |  | MСЕК = 0,0000278 |  |  |  |  |  |
|  | Газы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), |  |  |  |  |  |  |  |  | K M;;X =0,93 |  |  |  |  |  |
|  | Степень очистки, доли ед., |  |  |  |  |  |  |  |  |  = 0 |  |  |  |  |  |
|  | Валовый выброс, т/год (5.1), |  | MГОД = K M;; X · BГОД / 106 · (1-h) |  |  |  |  |  |  | MГОД =0,0001116 |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), |  |  | MСЕК = K M;; X · BЧАС / 3600 · (1-h) |  |  |  |  |  | MСЕК = 0,00002583 |  |  |  |  |  |
|  | Расчет выбросов оксидов азота: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), |  |  |  |  |  |  |  |  | K M;;X =2,7 |  |  |  |  |  |
|  | С учетом трансформации оксидов азота получаем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Степень очистки, доли ед., |  |  |  |  |  |  |  |  |  = 0 |  |  |  |  |  |
|  | Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Валовый выброс, т/год (5.1), |  | MГОД = KNO2 · K M;; X · BГОД / 106 · (1-h) |  |  |  |  |  |  | MГОД = 0,000324 |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), |  |  | MСЕК = KNO K M;; X · BЧАС / 3600 · (1-h) |  |  |  |  |  | MСЕК = 0,00008 |  |  |  |  |  |
|  | Примесь: 0337 Углеродоксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), |  |  |  |  |  |  |  |  | K M;;X =13,3 |  |  |  |  |  |
|  | Степень очистки, доли ед., |  |  |  |  |  |  |  |  |  = 0 |  |  |  |  |  |
|  | Валовый выброс, т/год (5.1), |  | MГОД = K M;; X · BГОД / 10^6 · (1-h) |  |  |  |  |  |  | MГОД =0,001596 |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), |  |  | MСЕК = K M;; X · BЧАС / 3600 · (1-h) |  |  |  |  |  | MСЕК = 0,0003694 |  |  |  |  |  |

| Сварочный пост (003) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник загрязнения: 6002,Неорганизованныйисточник |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник выделения: 6002 01,Электросварка(электроды-УОНИ-13/55) |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,000386 | 0,001668 |
| 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,0000303 | 0,0001308 |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00008 | 0,000324 |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0003694 | 0,00160 |
| 342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,00002583 | 0,0001116 |
| 344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,0000278 | 0,00012 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0000278 | 0,00012 |

|  | Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2 |  |  |  |  |  |  |  |  | KNO2= 0,3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, |  |  |  |  |  |  |  |  | KNO =0,13 |  |  |  |
|  | Степень очистки, доли ед., |  |  |  |  |  |  |  |  |  = 0 |  |  |  |
|  | РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид сварки: | Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрод (сварочный материал): |  |  | УОНИ-13/55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход сварочных материалов, кг/год, |  |  |  |  |  |  |  |  | BГОД =120 |  |  |  |
|  | Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, |  |  |  |  |  |  |  |  | BЧАС =0,10 |  |  |  |
|  | Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), |  |  |  |  |  |  |  |  | K M;;X = 16,99 |  |  |  |
|  | Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), |  |  |  |  |  |  |  |  | K M;;X =13,9 |  |  |  |
|  | Степень очистки, доли ед., |  |  |  |  |  |  |  |  |  = 0 |  |  |  |
|  | Валовый выброс, т/год (5.1), |  | MГОД = K M;; X · BГОД / 10^6 · (1-h) |  |  |  |  |  |  | MГОД =0,001668 |  |  |  |
|  | Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), |  |  | MСЕК = K M;; X · BЧАС / 3600 · (1-h) |  |  |  |  |  | MСЕК = 0,000386 |  |  |  |
|  | Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), |  |  |  |  |  |  |  |  | K M;;X =1,09 |  |  |  |
|  | Степень очистки, доли ед., |  |  |  |  |  |  |  |  |  = 0 |  |  |  |
|  | Валовый выброс, т/год (5.1), |  | MГОД = K M;; X · BГОД / 10^6 · (1-h) |  |  |  |  |  |  | MГОД =0,0001308 |  |  |  |
|  | Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), |  |  | MСЕК = K M;; X · BЧАС / 3600 · (1-h) |  |  |  |  |  | MСЕК = 0,0000303 |  |  |  |
|  | Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), |  |  |  |  |  |  |  |  | K M;;X =1 |  |  |  |
|  | Степень очистки, доли ед., |  |  |  |  |  |  |  |  |  = 0 |  |  |  |
|  | Валовый выброс, т/год (5.1), |  | MГОД = K M;; X · BГОД / 10^6 · (1-h) |  |  |  |  |  |  | MГОД =0,00012 |  |  |  |
|  | Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), |  |  | MСЕК = K M;; X · BЧАС / 3600 · (1-h) |  |  |  |  |  | MСЕК = 0,0000278 |  |  |  |
|  | Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), |  |  |  |  |  |  |  |  | K M;;X =1 |  |  |  |
|  | Степень очистки, доли ед., |  |  |  |  |  |  |  |  |  = 0 |  |  |  |
|  | Валовый выброс, т/год (5.1), |  | MГОД = K M;; X · BГОД / 10^6 · (1-h) |  |  |  |  |  |  | MГОД =0,00012 |  |  |  |
|  | Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), |  |  | MСЕК = K M;; X · BЧАС / 3600 · (1-h) |  |  |  |  |  | MСЕК = 0,0000278 |  |  |  |
|  | Газы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), |  |  |  |  |  |  |  |  | K M;;X =0,93 |  |  |  |
|  | Степень очистки, доли ед., |  |  |  |  |  |  |  |  |  = 0 |  |  |  |
|  | Валовый выброс, т/год (5.1), |  | MГОД = K M;; X · BГОД / 106 · (1-h) |  |  |  |  |  |  | MГОД =0,0001116 |  |  |  |
|  | Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), |  |  | MСЕК = K M;; X · BЧАС / 3600 · (1-h) |  |  |  |  |  | MСЕК = 0,00002583 |  |  |  |
|  | Расчет выбросов оксидов азота: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), |  |  |  |  |  |  |  |  | K M;;X =2,7 |  |  |  |
|  | С учетом трансформации оксидов азота получаем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Степень очистки, доли ед., |  |  |  |  |  |  |  |  |  = 0 |  |  |  |
|  | Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Валовый выброс, т/год (5.1), |  | MГОД = KNO2 · K M;; X · BГОД / 106 · (1-h) |  |  |  |  |  |  | MГОД =0,000324 |  |  |  |
|  | Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), |  |  | MСЕК = KNO K M;; X · BЧАС / 3600 · (1-h) |  |  |  |  |  | MСЕК = 0,00008 |  |  |  |
|  | Примесь: 0337 Углеродоксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), |  |  |  |  |  |  |  |  | K M;;X =13,3 |  |  |  |
|  | Степень очистки, доли ед., |  |  |  |  |  |  |  |  |  = 0 |  |  |  |
|  | Валовый выброс, т/год (5.1), |  | MГОД = K M;; X · BГОД / 10^6 · (1-h) |  |  |  |  |  |  | MГОД =0,001596 |  |  |  |
|  | Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), |  |  | MСЕК = K M;; X · BЧАС / 3600 · (1-h) |  |  |  |  |  | MСЕК = 0,0003694 |  |  |  |

| Аккумуляторный участок(004) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник загрязения: 6003, Неорганизованный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник выделения: 6003 01,Зарядка аккумуляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов аккумуляторого участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий, п. 4.6 Аккумуляторные работы Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологический процесс: Зарядка аккумуляторных батарей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип электролита: Серная кислота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная емкость батареи данного типа, А*ч., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q1 = | 190 |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных зарядов за год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А1 = | 504 |  |  |  |  |  |
| Максимальное количество батарей, присоединяемых одновременно к зарядному устройству, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N1 = | 2 |  |  |  |  |  |
| Цикл проведения зарядки в день, ч., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т = | 12 |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0322 Серная кислота (517) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное выделение серной кислоты ,г/кг, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q= | 1 |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год (4.19), |  |  |  |  |  |  |  | M =0.9 ·Q· Q1· A1/ 109= |  |  |  |  |  |  | 0,000086184 |  |  |
| Валовый выброс за день, т/день (4.20), |  |  |  |  |  | MSYT = 0.9· Q· (Q1·N1)· 10-9= |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000342 |  |  |
| Максимальный разовый выброс ,г/с(4.21), |  |  |  |  |  |  |  | G=MSYT·106/(3600·T)= |  |  |  |  |  |  | 0,00000791667 |  |  |
| Итоговая таблица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | НаименованиеЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | Серная кислота (517) | 0,00000791667 | 0,000086184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологический процесс: Зарядка аккумуляторных батарей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип электролита: Серная кислота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная емкость батареи данного типа, А*ч., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q1 = | 75 |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных зарядов за год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А1 = | 88 |  |  |  |  |  |
| Максимальное количество батарей, присоединяемых одновременно к зарядному устройству, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N1 = | 4 |  |  |  |  |  |
| Цикл проведения зарядки в день, ч., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т = | 12 |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0322 Серная кислота (517) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное выделение серной кислоты ,г/кг, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q= | 1 |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год (4.19), |  |  |  |  |  | M =0.9 ·Q· Q1· A1/ 109= |  |  |  |  |  |  |  | 0,000005940 |  |  |  |
| Валовый выброс за день, т/день (4.20), |  |  |  |  | MSYT = 0.9· Q· (Q1·N1)· 10-9= |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000027 |  |  |
| Максимальный разовый выброс ,г/с(4.21), |  |  |  |  |  | G=MSYT·106/(3600·T)= |  |  |  |  |  |  | 0,00000625000 |  |  |  |  |
| Итоговая таблица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | НаименованиеЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | Серная кислота (517) | 0,00000625000 | 0,000005940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по источнику 6003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | НаименованиеЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | Серная кислота (517) | 0,00001416667 | 0,000092124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ремонтно-механическая мастерская (005) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник загрязнения N 6004, Неорганизованный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник выделения 6004 01, Установка для расточки тормозных барабанов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технология обработки: Механическая обработка чугуна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный отсос пыли не проводится |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип расчета: |  |  |  |  | Без охлаждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технолоическая операция: Обработка резанием чугунных деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид станков: |  |  |  |  | Токарные станки и автоматы малых и средних размеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т = | 924 |  |  |  |
| Число станков данного типа, шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nст = | 1 |  |  |  |
| Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N CT;;MAX = | 1 |  |  |  |
| Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс, г/с (табл. 1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q = | 0,0063 |  |  |  |
| Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K = | 0,2 |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год (1), |  |  |  |  |  |  |  |  | MГОД = 3600 •K •Q •T •Ncт/ 10^6 = |  |  |  |  | 0,00419 |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (2), |  |  |  |  |  |  |  | MСЕК = K • Q • N СТ;;MAX = |  |  |  |  |  |  | 0,00126 |  |  |

| Итоговая таблица: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,00126 | 0,00419 |

| Ремонтно-механическая мастерская (005) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник загрязнения N 6004, Неорганизованный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник выделения 6004 01, Сверлильный станок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технология обработки: Механическая обработка чугуна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный отсос пыли не проводится |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип расчета: |  |  |  |  |  |  |  |  | Без охлаждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технолоическая операция: Обработка резанием чугунных деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид станков: |  |  |  |  |  |  |  |  | Токарные станки и автоматы малых и средних размеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т = |  | 756 |  |  |
| Число станков данного типа, шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nст = |  | 1 |  |  |
| Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N CT;;MAX = |  |  | 1 |  |  |
| Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс, г/с (табл. 1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q = |  | 0,0011 |  |  |
| Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K = |  | 0,2 |  |  |
| Валовый выброс, т/год (1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MГОД = 3600 •K •Q •T •Ncт/ 10^6 = |  |  |  |  |  | 0,000599 |  |  |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MСЕК = K • Q • N СТ;;MAX = |  |  |  |  | 0,00022 |  |  |  |
| Итоговая таблица: |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  | Выброс г/с |  | Выброс т/год |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,00022 |  | 0,000599 |  |  |

| Источник загрязнения N 6004, Неорганизованный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения 6004 04, Точильный станок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технология обработки: Механическая обработка чугуна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный отсос пыли не проводится |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип расчета: |  |  |  |  |  |  |  |  | Без охлаждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технолоическая операция: Обработка резанием чугунных деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид станков: |  |  |  |  |  |  |  |  | Сверлильные станки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т = | 756 |  |  |  |
| Число станков данного типа, шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nст = | 1 |  |  |  |
| Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N CT;;MAX = | 1 |  |  |  |
| Примесь: 2930Пыльабразивная(Корундбелый,Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс, г/с (табл. 1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q = | 0,011 |  |  |  |
| Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K = | 0,2 |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год (1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MГОД = 3600 •K •Q •T •Ncт/ 10^6 = |  |  |  |  |  | 0,005988 |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MСЕК = K • Q • N СТ;;MAX = |  |  |  |  |  |  | 0,0022 |  |  |
| Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс, г/с (табл. 1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q = | 0,016 |  |  |  |
| Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K = | 0,2 |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год (1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MГОД = 3600 •K •Q •T •Ncт/ 10^6 = |  |  |  |  | 0,00871 |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MСЕК = K • Q • N СТ;;MAX = |  |  |  |  |  | 0,0032 |  |  |
| Итоговая таблица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код |  | Наименование ЗВ |  |  | Выброс г/с |  |  | Выброс т/год |  |  |
|  |  | 2902 |  | Взвешенные частицы (116) |  |  | 0,0032 |  |  | 0,00871 |  |  |
|  |  | 2930 |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)(1027*) |  |  | 0,0022 |  |  | 0,005988 |  |  |

| Сварочный Пост (008) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник загрязнения: 6020, Неорганизованный источник |  |  |  |  |  |
| Источник выделения: 6020 01, Пост газорезки |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | Выброс г/с |  | Выброс т/год |
| 123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,0547 |  | 0,09850 |
| 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  |  | 0,000833 |  | 0,00150 |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,01182 |  | 0,02128 |
| 304 | Азот(II)оксид(Азотаоксид)(6) |  |  | 0,00192 |  | 0,00346 |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 0,0181 |  | 0,0325 |

| Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент трансформации оксидов азота вNO2, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KNO2= | 0,8 |  |  |
|  | Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KNO = | 0,13 |  |  |
|  | Степень очистки, доли ед., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  = | 0 |  |  |
|  | РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид резки: |  | Газовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разрезаемый материал: |  | Сталь углеродистая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Толщина материала, мм (табл. 4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L = | 20 |  |  |
|  | Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время работы одной единицы оборудования, час/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T = | 500 |  |  |
|  | Число единицы оборудования на участке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NУСТ = | 1 |  |  |
|  | Число единицы оборудования, работающих одновременно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N УСТ ;;MAX= | 1 |  |  |
|  | Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KX = | 200 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное выделение, г/ч (табл. 4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KX = | 3 |  |  |
|  | Степень очистки, доли ед., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  = | 0 |  |  |
|  | Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), |  |  |  |  |  |  | MГОД = KX · _T_ · NУСТ / 106 · (1-) |  |  |  | 0,00150 |  |  |
|  | Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) |  |  |  |  |  |  | MСЕК = KX · N УСТ;;MAX/ 3600 · (1-) |  |  |  | 0,000833 |  |  |
|  | Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное выделение, г/ч (табл. 4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KX = | 197 |  |  |
|  | Степень очистки, доли ед., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  = | 0 |  |  |
|  | Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), |  |  |  |  |  |  |  | MГОД = KX · _T_ · NУСТ / 106 · (1-) |  |  | 0,0985 |  |  |
|  | Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), |  |  |  |  |  |  |  | MСЕК = KX · N УСТ MAX/ 3600 · (1-) |  |  | 0,0547 |  |  |
|  | Газы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное выделение, г/ч (табл. 4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KX = | 65 |  |  |
|  | Степень очистки, доли ед., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  = | 0 |  |  |
|  | Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MГОД = KX · _T_ · NУСТ / 106 · (1-) | 0,03250 |  |  |
|  | Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), |  |  |  |  |  |  |  |  | MСЕК = KX · N УСТ MAX/ 3600 · (1-) |  | 0,01806 |  |  |
|  | Расчет выбросов оксидов азота: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное выделение, г/ч (табл. 4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KX = | 53,2 |  |  |
|  | С учетом трансформации оксидов азота получаем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Степень очистки, доли ед., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  = | 0 |  |  |
|  | Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), |  |  |  |  |  | MГОД = KNO2 · KX · _T_ · NУСТ / 106 · (1-) |  |  |  |  | 0,02128 |  |  |
|  | Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), |  |  |  |  | MСЕК = KNO2 · KX · N УСТ MAX/ 3600 · (1-) |  |  |  |  |  | 0,01182 |  |  |
|  | Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), |  |  |  |  |  |  | MГОД = KNO · KX · _T_ · NУСТ / 106 · (1-) |  |  |  | 0,00346 |  |  |
|  | Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), |  |  |  | MСЕК = KNO · KX · N УСТ MAX/ 3600 · (1-) |  |  |  |  |  |  | 0,00192 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник загрязнения: 6071, Неорганизованный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 6071 01, Насос НБ-125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методические указания по определнию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты по п. 6-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтепродукт: Сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип нефтепродука и средняя температура жидкости: Нефть, мазути жидкости с температурой кипения >300 гр.С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями или бессальниковый типа ЦНГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс, кг/час (табл.8.1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q = | 0,01 |  |  |  |
| Общее количество аппаратуры или средств перекачки,шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N1= | 1 |  |  |  |
| Одновременноработающееколичествоаппаратурыилисредствперекачки,шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NN1= | 1 |  |  |  |
| Время работы одной единицы оборудования,час/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т = | 2000 |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(8.1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G=Q·NN1/3.6= |  | 0,0028 |  |  |
| Валовый выброс, т/год (8.2), |  |  |  |  |  | M = (Q · N1· T)/ 1000= |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 72,46 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  | 0,0144920 |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  | 0,002028880 |  |  |  |
| Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 26,8 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  | 0,005360 |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  | 0,00075040 |  |  |  |
| Примесь: 0602 Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,35 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  | 0,000070 |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  | 0,00000980 |  |  |
| Примесь: 0621 Метилбензол(349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,22 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  | 0,0000440 |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  | 0,000006160 |  |  |  |
| Примесь: 0616 Диметилбензол (смесьо-,м-, п-изомеров)(203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,11 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  | 0,0000220 |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  | 0,000003080 |  |  |  |
| Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,06 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  | 0,0000120 |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  | 0,000001680 |  |  |  |

| Итоговая таблица: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | НаименованиеЗВ | Выбросг/с | Выброс т/год |
| 333 | Сероводород(Дигидросульфид)(518) | 0,000001680 | 0,0000120 |
| 415 | СмесьуглеводородовпредельныхС1-С5 | 0,002028880 | 0,0144920 |
|  | (1502*) |  |  |
| 416 | СмесьуглеводородовпредельныхС6-С10 | 0,00075040 | 0,005360 |
|  | (1503*) |  |  |
| 602 | Бензол(64) | 0,00000980 | 0,000070 |
| 616 | Диметилбензол(смесьо-,м-,п- изомеров) -203 | 0,000003080 | 0,0000220 |
| 621 | Метилбензол(349) | 0,000006160 | 0,0000440 |
|  |  | 0,002800000 | 0,0200000 |

| Покрасочные работы (007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник загрязнения: 6106, Неорганизованный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник выделения: 6106 01, Краска фасадная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу принанесениилакокрасочныхматериалов(повеличинамудельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологический процесс: окраска и сушка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MS= |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудоавния, кг, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MS1= |  |  | 0,85 |  |  |  |  |  |
| Марка ЛКМ: краска фасадная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ краски: Кистью, валиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл.2), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F2 = |  |  | 46 |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0616 Диметилбензол (смесьо-,м-,п-изомеров)(203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FPI = |  |  | 28,7 |  |  |  |  |  |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски(табл.3),%, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DP= |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Валовый выбросЗВ (3-4),т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M=MS·F2· FPI· DP·10-6= |  |  | 0,039606 |  |  |  |  | т/год |  |
| Максимальный из разовых выбросЗВ(5-6),г/с, |  |  |  |  |  |  |  | G_ =MS1·F2 ·FPI·DP/(3.6·106)= |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,031171389 |  |  |  |  | г/сек |
| Примесь:2752Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FPI = |  |  | 35,65 |  |  |  |  |  |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски(табл.3),%, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DP= |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Валовый выбросЗВ (3-4),т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M=MS·F2· FPI· DP·10-6= |  |  |  |  |  |  |  | 0,049197 |  |  |
| Максимальный из разовых выбросЗВ(5-6),г/с, |  |  |  |  |  |  | G_ =MS1·F2*FPI·DP/(3.6·106)= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0387198611 |  |  |  |  |  |
| Примесь:2750Сольвент нафта (1149*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FPI = |  |  | 35,65 |  |  |  |  |  |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски(табл.3),%, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DP= |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Валовый выбросЗВ (3-4),т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  | M=MS·F2· FPI· DP·10-6= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,049197 |  |  |  |
| Максимальный из разовых выбросЗВ(5-6),г/с, |  |  |  |  |  | G_=MS1·F2·FPI·DP/(3.6·106)= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0387198611 |  |  |  |
| Итоговая таблица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | НаименованиеЗВ |  |  |  |  |  |  | Выбросг/с |  |  |  |  |  | Выброс т/год |  |  |
| 616 | Диметилбензол(смесьо-,м-,п- изомеров)-203 |  |  |  |  |  |  | 0,031171 |  |  |  |  |  | 0,039606 |  |  |
| 2750 | Сольвентнафта (1149*) |  |  |  |  |  |  | 0,03871986111 |  |  |  |  |  | 0,049197 |  |  |
| 2752 | Уайт-спирит(1294*) |  |  |  |  |  |  | 0,03871986111 |  |  |  |  |  | 0,049197 |  |  |

| Источник загрязнения: 6106, Неорганизованный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 6106 02, Окраска эмалью ПФ-115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу принанесениилакокрасочныхматериалов(повеличинамудельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологический процесс: окраска и сушка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MS= |  | 2,5 |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудоавния, кг, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MS1= |  | 7,10227 |  |  |  |  |
| Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ краски: Кистью, валиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл.2), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F2 = |  | 45 |  |  |  |  |
| Примесь: 0616 Диметилбензол (смесьо-,м-,п-изомеров)(203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FPI = |  | 50 |  |  |  |  |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски(табл.3),%, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DP= |  | 100 |  |  |  |  |
| Валовый выбросЗВ (3-4),т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M=MS·F2· FPI· DP·10-6= |  |  |  |  |  |  |  | 0,5625 |  |  |
| Максимальный из разовых выбросЗВ(5-6),г/с, |  |  |  |  |  |  |  | G_ =MS1·F2 ·FPI·DP/(3.6·106)= |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,443891875 |  |  |  |  |
| Примесь:2752Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FPI = |  | 50 |  |  |  |  |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски(табл.3),%, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DP= |  | 100 |  |  |  |  |
| Валовый выбросЗВ (3-4),т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M=MS·F2· FPI· DP·10-6= |  |  |  |  |  |  |  | 0,5625 |  |  |  |
| Максимальный из разовых выбросЗВ(5-6),г/с, |  |  |  |  |  | G_ =MS1·F2 ·FPI·DP/(3.6·106)= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44389187 |  |  |  |  |
| Итоговая таблица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | НаименованиеЗВ |  |  |  | Выбросг/с |  |  |  |  |  | Выброс т/год |  |  |  |
| 616 | Диметилбензол(смесьо-,м-,п- изомеров)-203 |  |  |  | 0,44389187500 |  |  |  |  |  | 0,5625 |  |  |  |
| 2752 | Уайт-спирит(1294*) |  |  |  | 0,44389187500 |  |  |  |  |  | 0,5625 |  |  |  |

| Источник загрязнения: 6106, Неорганизованный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 6106 03,Олифа"Оксоль" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу принанесениилакокрасочныхматериалов(повеличинамудельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологический процесс: окраска и сушка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MS= | 1,6 |  |  |  | тонн/год |  |  | ч/год | сутки |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудоавния, кг, |  |  |  |  |  |  | час |  |  |  | MS1= | 4,5 |  |  |  | кг/час |  |  | 352 | 0,2 |
| Марка ЛКМ: Олифа "Оксоль" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ краски: Кистью, валиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл.2), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F2 = | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0616 Диметилбензол (смесьо-,м-,п-изомеров)(203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FPI = | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски(табл.3),%, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DP= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выбросЗВ (3-4),т/год, |  |  |  |  |  |  | M=MS·F2· FPI· DP·10-6= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 |  |
| Максимальный из разовых выбросЗВ(5-6),г/с, |  |  |  |  | G_ =MS1·F2 ·FPI·DP/(3.6·106)= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,375 |  |  |  |
| Примесь:2752Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FPI = |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски(табл.3),%, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DP= |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Валовый выбросЗВ (3-4),т/год, |  |  |  |  |  |  | M=MS·F2· FPI· DP·10-6= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,12 |  |
| Максимальный из разовых выбросЗВ(5-6),г/с, |  |  |  |  |  |  | G_ =MS1·F2 ·FPI·DP/(3.6·106)= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,285 |
| Итоговая таблица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | НаименованиеЗВ |  |  | Выбросг/с |  |  |  |  |  |  | Выброс т/год |  |  |  |  |
| 616 | Диметилбензол(смесьо-,м-,п- изомеров)-203 |  |  | 0,375 |  |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |
| 2752 | Уайт-спирит(1294*) |  |  | 0,285 |  |  |  |  |  |  | 1,12 |  |  |  |  |

| Источник загрязнения: 6106, Неорганизованный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 6106 04 Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу принанесениилакокрасочныхматериалов(повеличинамудельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологический процесс: окраска и сушка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MS= | 0,1 |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудоавния, кг, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MS1= | 0,3 |  |  |  |  |
| Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ краски: Кистью, валиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл.2), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F2 = | 100 |  |  |  |  |
| Примесь:2752Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FPI = | 100 |  |  |  |  |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски(табл.3),%, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DP= | 100 |  |  |  |  |
| Валовый выбросЗВ (3-4),т/год, |  |  |  | M=MS·F2· FPI· DP·10-6= |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| Максимальный из разовых выбросЗВ(5-6),г/с, |  |  | G_ =MS1·F2 ·FPI·DP/(3.6·106)= |  |  |  |  |  |  | 0,08330000 |  |  |  |  |  |
| Итоговая таблица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | НаименованиеЗВ | Выбросг/с | Выброс т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2752 | Уайт-спирит(1294*) | 0,0833 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник загрязнения: 6107, Неорганизованный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 6107 01, Центробежные насосы NETZSCH-NMР-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтепродукт: Сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип нефтепродука и средняя температура жидкости: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями или бессальниковый типа ЦНГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс, кг/час (Прил.Б2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q = | 0,01 |  |  |  |
| Общее количество аппаратуры или средств перекачки,шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N1= | 1 |  |  |  |
| Одновременноработающееколичествоаппаратурыилисредствперекачки,шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NN1= | 1 |  |  |  |
| Время работы одной единицы оборудования,час/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т = | 8760 |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(8.1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G=Q·NN1/3.6= |  |  |  |  | 0,00278 |  |
| Валовый выброс, т/год (8.2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = (Q · N1· T)/ 1000 = |  |  |  |  |  | 0,088 |  |
| Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 72,46 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0637648 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,002014388 |  |
| Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 26,8 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,023584 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,00074504 |  |
| Примесь: 0602 Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,35 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,000308 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,00000973 |  |
| Примесь: 0621 Метилбензол(349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,22 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0001936 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,000006116 |  |
| Примесь: 0616 Диметилбензол (смесьо-,м-, п-изомеров)(203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,11 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0000968 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,000003058 |  |
| Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,06 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0000528 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,000001668 |  |
| Итоговая таблица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | НаименованиеЗВ |  |  |  |  |  | Выбросг/с |  |  |  | Выброс т/год |  |  |
| 333 |  | Сероводород(Дигидросульфид)(518) |  |  |  |  |  | 0,000001668 |  |  |  | 0,00005280 |  |  |
| 415 |  | СмесьуглеводородовпредельныхС1-С5 |  |  |  |  |  | 0,002014388 |  |  |  | 0,0637648 |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 |  | СмесьуглеводородовпредельныхС6-С10 |  |  |  |  |  | 0,00074504 |  |  |  | 0,023584 |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 602 |  | Бензол(64) |  |  |  |  |  | 0,00000973 |  |  |  | 0,000308 |  |  |
| 616 |  | Диметилбензол(смесьо-,м-,п- изомеров) |  |  |  |  |  | 0,000003058 |  |  |  | 0,0000968 |  |  |
|  |  | -203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 621 |  | Метилбензол(349) |  |  |  |  |  | 0,000006116 |  |  |  | 0,00019360 |  |  |

| Источник загрязнения: 6148, Неорганизованный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 6148 01, Центробежные насосы NETZSCH-NMР-1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтепродукт: Сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип нефтепродука и средняя температура жидкости: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями или бессальниковый типа ЦНГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс, кг/час (Прил.Б2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q = | 0,01 |  |  |  |
| Общее количество аппаратуры или средств перекачки,шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N1= | 1 |  |  |  |
| Одновременноработающееколичествоаппаратурыилисредствперекачки,шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NN1= | 1 |  |  |  |
| Время работы одной единицы оборудования,час/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т = | 8760 |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(8.1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G=Q·NN1/3.6= |  |  |  |  | 0,00278 |  |
| Валовый выброс, т/год (8.2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = (Q · N1· T)/ 1000 = |  |  |  |  |  | 0,088 |  |
| Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 72,46 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0637648 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,002014388 |  |
| Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 26,8 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,023584 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,00074504 |  |
| Примесь: 0602 Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,35 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,000308 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,00000973 |  |
| Примесь: 0621 Метилбензол(349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,22 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0001936 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,000006116 |  |
| Примесь: 0616 Диметилбензол (смесьо-,м-, п-изомеров)(203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,11 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0000968 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,000003058 |  |
| Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,06 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0000528 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,000001668 |  |
| Итоговая таблица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | НаименованиеЗВ |  |  |  |  |  | Выбросг/с |  |  |  | Выброс т/год |  |  |
| 333 |  | Сероводород(Дигидросульфид)(518) |  |  |  |  |  | 0,000001668 |  |  |  | 0,00005280 |  |  |
| 415 |  | СмесьуглеводородовпредельныхС1-С5 |  |  |  |  |  | 0,002014388 |  |  |  | 0,0637648 |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 |  | СмесьуглеводородовпредельныхС6-С10 |  |  |  |  |  | 0,00074504 |  |  |  | 0,023584 |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 602 |  | Бензол(64) |  |  |  |  |  | 0,00000973 |  |  |  | 0,000308 |  |  |
| 616 |  | Диметилбензол(смесьо-,м-,п- изомеров) |  |  |  |  |  | 0,000003058 |  |  |  | 0,0000968 |  |  |
|  |  | -203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 621 |  | Метилбензол(349) |  |  |  |  |  | 0,000006116 |  |  |  | 0,00019360 |  |  |

| Источник загрязнения: 6149, Неорганизованный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 6149 01, Центробежные насосы NETZSCH-NMР-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтепродукт: Сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип нефтепродука и средняя температура жидкости: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями или бессальниковый типа ЦНГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс, кг/час (Прил.Б2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q = | 0,01 |  |  |  |
| Общее количество аппаратуры или средств перекачки,шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N1= | 1 |  |  |  |
| Одновременноработающееколичествоаппаратурыилисредствперекачки,шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NN1= | 1 |  |  |  |
| Время работы одной единицы оборудования,час/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т = | 8760 |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(8.1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G=Q·NN1/3.6= |  |  |  |  | 0,00278 |  |
| Валовый выброс, т/год (8.2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = (Q · N1· T)/ 1000 = |  |  |  |  |  | 0,088 |  |
| Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 72,46 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0637648 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,002014388 |  |
| Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 26,8 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,023584 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,00074504 |  |
| Примесь: 0602 Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,35 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,000308 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,00000973 |  |
| Примесь: 0621 Метилбензол(349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,22 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0001936 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,000006116 |  |
| Примесь: 0616 Диметилбензол (смесьо-,м-, п-изомеров)(203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,11 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0000968 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,000003058 |  |
| Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,06 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0000528 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,000001668 |  |
| Итоговая таблица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | НаименованиеЗВ |  |  |  |  |  | Выбросг/с |  |  |  | Выброс т/год |  |  |
| 333 |  | Сероводород(Дигидросульфид)(518) |  |  |  |  |  | 0,000001668 |  |  |  | 0,00005280 |  |  |
| 415 |  | СмесьуглеводородовпредельныхС1-С5 |  |  |  |  |  | 0,002014388 |  |  |  | 0,0637648 |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 |  | СмесьуглеводородовпредельныхС6-С10 |  |  |  |  |  | 0,00074504 |  |  |  | 0,023584 |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 602 |  | Бензол(64) |  |  |  |  |  | 0,00000973 |  |  |  | 0,000308 |  |  |
| 616 |  | Диметилбензол(смесьо-,м-,п- изомеров) |  |  |  |  |  | 0,000003058 |  |  |  | 0,0000968 |  |  |
|  |  | -203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 621 |  | Метилбензол(349) |  |  |  |  |  | 0,000006116 |  |  |  | 0,00019360 |  |  |

| Источник загрязнения: 6150, Неорганизованный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 6150 01, Центробежные насосы NETZSCH-NMР-2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтепродукт: Сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип нефтепродука и средняя температура жидкости: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями или бессальниковый типа ЦНГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс, кг/час (Прил.Б2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q = | 0,01 |  |  |  |
| Общее количество аппаратуры или средств перекачки,шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N1= | 1 |  |  |  |
| Одновременноработающееколичествоаппаратурыилисредствперекачки,шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NN1= | 1 |  |  |  |
| Время работы одной единицы оборудования,час/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т = | 8760 |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(8.1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G=Q·NN1/3.6= |  |  |  |  | 0,00278 |  |
| Валовый выброс, т/год (8.2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = (Q · N1· T)/ 1000 = |  |  |  |  |  | 0,088 |  |
| Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 72,46 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0637648 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,002014388 |  |
| Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 26,8 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,023584 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,00074504 |  |
| Примесь: 0602 Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,35 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,000308 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,00000973 |  |
| Примесь: 0621 Метилбензол(349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,22 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0001936 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,000006116 |  |
| Примесь: 0616 Диметилбензол (смесьо-,м-, п-изомеров)(203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,11 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0000968 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,000003058 |  |
| Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,06 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0000528 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,000001668 |  |
| Итоговая таблица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | НаименованиеЗВ |  |  |  |  |  | Выбросг/с |  |  |  | Выброс т/год |  |  |
| 333 |  | Сероводород(Дигидросульфид)(518) |  |  |  |  |  | 0,000001668 |  |  |  | 0,00005280 |  |  |
| 415 |  | СмесьуглеводородовпредельныхС1-С5 |  |  |  |  |  | 0,002014388 |  |  |  | 0,0637648 |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 |  | СмесьуглеводородовпредельныхС6-С10 |  |  |  |  |  | 0,00074504 |  |  |  | 0,023584 |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 602 |  | Бензол(64) |  |  |  |  |  | 0,00000973 |  |  |  | 0,000308 |  |  |
| 616 |  | Диметилбензол(смесьо-,м-,п- изомеров) |  |  |  |  |  | 0,000003058 |  |  |  | 0,0000968 |  |  |
|  |  | -203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 621 |  | Метилбензол(349) |  |  |  |  |  | 0,000006116 |  |  |  | 0,00019360 |  |  |

| Источник загрязнения: 6151, Неорганизованный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 6151 01, Центробежные насосы NETZSCH-NMР-3a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтепродукт: Сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип нефтепродука и средняя температура жидкости: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями или бессальниковый типа ЦНГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс, кг/час (Прил.Б2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q = | 0,01 |  |  |  |
| Общее количество аппаратуры или средств перекачки,шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N1= | 1 |  |  |  |
| Одновременноработающееколичествоаппаратурыилисредствперекачки,шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NN1= | 1 |  |  |  |
| Время работы одной единицы оборудования,час/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т = | 8760 |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(8.1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G=Q·NN1/3.6= |  |  |  |  | 0,00278 |  |
| Валовый выброс, т/год (8.2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = (Q · N1· T)/ 1000 = |  |  |  |  |  | 0,088 |  |
| Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 72,46 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0637648 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,002014388 |  |
| Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 26,8 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,023584 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,00074504 |  |
| Примесь: 0602 Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,35 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,000308 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,00000973 |  |
| Примесь: 0621 Метилбензол(349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,22 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0001936 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,000006116 |  |
| Примесь: 0616 Диметилбензол (смесьо-,м-, п-изомеров)(203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,11 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0000968 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,000003058 |  |
| Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,06 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0000528 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,000001668 |  |
| Итоговая таблица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | НаименованиеЗВ |  |  |  |  |  | Выбросг/с |  |  |  | Выброс т/год |  |  |
| 333 |  | Сероводород(Дигидросульфид)(518) |  |  |  |  |  | 0,000001668 |  |  |  | 0,00005280 |  |  |
| 415 |  | СмесьуглеводородовпредельныхС1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  | 0,002014388 |  |  |  | 0,0637648 |  |  |
| 416 |  | СмесьуглеводородовпредельныхС6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  | 0,00074504 |  |  |  | 0,023584 |  |  |
| 602 |  | Бензол(64) |  |  |  |  |  | 0,00000973 |  |  |  | 0,000308 |  |  |
| 616 |  | Диметилбензол(смесьо-,м-,п- изомеров) -203 |  |  |  |  |  | 0,000003058 |  |  |  | 0,0000968 |  |  |
| 621 |  | Метилбензол(349) |  |  |  |  |  | 0,000006116 |  |  |  | 0,00019360 |  |  |

| Источник загрязнения: 6152, Неорганизованный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 6152 01, Центробежные насосы NETZSCH-NMР-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтепродукт: Сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип нефтепродука и средняя температура жидкости: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями или бессальниковый типа ЦНГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс, кг/час (Прил.Б2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q = | 0,01 |  |  |  |
| Общее количество аппаратуры или средств перекачки,шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N1= | 1 |  |  |  |
| Одновременноработающееколичествоаппаратурыилисредствперекачки,шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NN1= | 1 |  |  |  |
| Время работы одной единицы оборудования,час/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т = | 8760 |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(8.1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G=Q·NN1/3.6= |  |  |  |  | 0,00278 |  |
| Валовый выброс, т/год (8.2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = (Q · N1· T)/ 1000 = |  |  |  |  |  | 0,088 |  |
| Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 72,46 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0637648 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,002014388 |  |
| Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 26,8 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,023584 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,00074504 |  |
| Примесь: 0602 Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,35 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,000308 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,00000973 |  |
| Примесь: 0621 Метилбензол(349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,22 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0001936 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,000006116 |  |
| Примесь: 0616 Диметилбензол (смесьо-,м-, п-изомеров)(203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,11 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0000968 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,000003058 |  |
| Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,06 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0000528 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,000001668 |  |
| Итоговая таблица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | НаименованиеЗВ |  |  |  |  |  | Выбросг/с |  |  |  | Выброс т/год |  |  |
| 333 |  | Сероводород(Дигидросульфид)(518) |  |  |  |  |  | 0,000001668 |  |  |  | 0,00005280 |  |  |
| 415 |  | СмесьуглеводородовпредельныхС1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  | 0,002014388 |  |  |  | 0,0637648 |  |  |
| 416 |  | СмесьуглеводородовпредельныхС6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  | 0,00074504 |  |  |  | 0,023584 |  |  |
| 602 |  | Бензол(64) |  |  |  |  |  | 0,00000973 |  |  |  | 0,000308 |  |  |
| 616 |  | Диметилбензол(смесьо-,м-,п- изомеров) -203 |  |  |  |  |  | 0,000003058 |  |  |  | 0,0000968 |  |  |
| 621 |  | Метилбензол(349) |  |  |  |  |  | 0,000006116 |  |  |  | 0,00019360 |  |  |

| Источник загрязнения: 6153, Неорганизованный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 6153 01, Центробежные насосы NETZSCH-NMР-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтепродукт: Сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип нефтепродука и средняя температура жидкости: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями или бессальниковый типа ЦНГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс, кг/час (Прил.Б2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q = | 0,01 |  |  |  |
| Общее количество аппаратуры или средств перекачки,шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N1= | 1 |  |  |  |
| Одновременноработающееколичествоаппаратурыилисредствперекачки,шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NN1= | 1 |  |  |  |
| Время работы одной единицы оборудования,час/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т = | 8760 |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(8.1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G=Q·NN1/3.6= |  |  |  |  | 0,00278 |  |
| Валовый выброс, т/год (8.2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = (Q · N1· T)/ 1000 = |  |  |  |  |  | 0,088 |  |
| Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 72,46 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0637648 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,002014388 |  |
| Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 26,8 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,023584 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,00074504 |  |
| Примесь: 0602 Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,35 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,000308 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,00000973 |  |
| Примесь: 0621 Метилбензол(349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,22 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0001936 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,000006116 |  |
| Примесь: 0616 Диметилбензол (смесьо-,м-, п-изомеров)(203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,11 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0000968 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,000003058 |  |
| Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,06 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0000528 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,000001668 |  |
| Итоговая таблица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | НаименованиеЗВ |  |  |  |  |  | Выбросг/с |  |  |  | Выброс т/год |  |  |
| 333 |  | Сероводород(Дигидросульфид)(518) |  |  |  |  |  | 0,000001668 |  |  |  | 0,00005280 |  |  |
| 415 |  | СмесьуглеводородовпредельныхС1-С5(1502*) |  |  |  |  |  | 0,002014388 |  |  |  | 0,0637648 |  |  |
| 416 |  | СмесьуглеводородовпредельныхС6-С10(1503*) |  |  |  |  |  | 0,00074504 |  |  |  | 0,023584 |  |  |
| 602 |  | Бензол(64) |  |  |  |  |  | 0,00000973 |  |  |  | 0,000308 |  |  |
| 616 |  | Диметилбензол(смесьо-,м-,п- изомеров) -203 |  |  |  |  |  | 0,000003058 |  |  |  | 0,0000968 |  |  |
| 621 |  | Метилбензол(349) |  |  |  |  |  | 0,000006116 |  |  |  | 0,00019360 |  |  |

| Источник загрязнения: 6154, Неорганизованный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 6154 01, Центробежные насосы NETZSCH-NMР-4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтепродукт: Сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип нефтепродука и средняя температура жидкости: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями или бессальниковый типа ЦНГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс, кг/час (Прил.Б2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q = | 0,01 |  |  |  |
| Общее количество аппаратуры или средств перекачки,шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N1= | 1 |  |  |  |
| Одновременноработающееколичествоаппаратурыилисредствперекачки,шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NN1= | 1 |  |  |  |
| Время работы одной единицы оборудования,час/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т = | 8760 |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(8.1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G=Q·NN1/3.6= |  |  |  |  | 0,00278 |  |
| Валовый выброс, т/год (8.2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = (Q · N1· T)/ 1000 = |  |  |  |  |  | 0,088 |  |
| Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 72,46 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0637648 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,002014388 |  |
| Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 26,8 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,023584 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,00074504 |  |
| Примесь: 0602 Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,35 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,000308 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,00000973 |  |
| Примесь: 0621 Метилбензол(349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,22 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0001936 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,000006116 |  |
| Примесь: 0616 Диметилбензол (смесьо-,м-, п-изомеров)(203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,11 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0000968 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,000003058 |  |
| Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,06 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0000528 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,000001668 |  |
| Итоговая таблица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | НаименованиеЗВ |  |  |  |  |  | Выбросг/с |  |  |  | Выброс т/год |  |  |
| 333 |  | Сероводород(Дигидросульфид)(518) |  |  |  |  |  | 0,000001668 |  |  |  | 0,00005280 |  |  |
| 415 |  | СмесьуглеводородовпредельныхС1-С5(1502*) |  |  |  |  |  | 0,002014388 |  |  |  | 0,0637648 |  |  |
| 416 |  | СмесьуглеводородовпредельныхС6-С10(1503*) |  |  |  |  |  | 0,00074504 |  |  |  | 0,023584 |  |  |
| 602 |  | Бензол(64) |  |  |  |  |  | 0,00000973 |  |  |  | 0,000308 |  |  |
| 616 |  | Диметилбензол(смесьо-,м-,п- изомеров) -203 |  |  |  |  |  | 0,000003058 |  |  |  | 0,0000968 |  |  |
| 621 |  | Метилбензол(349) |  |  |  |  |  | 0,000006116 |  |  |  | 0,00019360 |  |  |

| Источник загрязнения: 6108, Неорганизованный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 6108 01, Насос Крал Р 9 (Трикантер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтепродукт: Сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип нефтепродука и средняя температура жидкости: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями или бессальниковый типа ЦНГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс, кг/час (Прил.Б2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q = | 0,01 |  |  |  |
| Общее количество аппаратуры или средств перекачки,шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N1= | 1 |  |  |  |
| Одновременноработающееколичествоаппаратурыилисредствперекачки,шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NN1= | 1 |  |  |  |
| Время работы одной единицы оборудования,час/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т = | 3060 |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(8.1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G=Q·NN1/3.6= |  |  |  |  | 0,00278 |  |
| Валовый выброс, т/год (8.2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = (Q · N1· T)/ 1000 = |  |  |  |  |  | 0,031 |  |
| Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 72,46 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0224626 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,002014388 |  |
| Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 26,8 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,008308 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,00074504 |  |
| Примесь: 0602 Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,35 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,000109 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,00000973 |  |
| Примесь: 0621 Метилбензол(349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,22 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0000682 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,000006116 |  |
| Примесь: 0616 Диметилбензол (смесьо-,м-, п-изомеров)(203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,11 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0000341 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,000003058 |  |
| Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,06 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  |  | 0,0000186 |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  |  | 0,000001668 |  |
| Итоговая таблица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | НаименованиеЗВ |  |  |  |  |  |  | Выбросг/с |  |  | Выброс т/год |  |  |
| 333 |  | Сероводород(Дигидросульфид)(518) |  |  |  |  |  |  | 0,000001668 |  |  | 0,0000186 |  |  |
| 415 |  | СмесьуглеводородовпредельныхС1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  | 0,002014388 |  |  | 0,0224626 |  |  |
| 416 |  | СмесьуглеводородовпредельныхС6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  | 0,00074504 |  |  | 0,008308 |  |  |
| 602 |  | Бензол(64) |  |  |  |  |  |  | 0,00000973 |  |  | 0,000109 |  |  |
| 616 |  | Диметилбензол(смесьо-,м-,п- изомеров) -203 |  |  |  |  |  |  | 0,000003058 |  |  | 0,0000341 |  |  |
| 621 |  | Метилбензол(349) |  |  |  |  |  |  | 0,000006116 |  |  | 0,0000682 |  |  |

| Источник загрязнения: 6108, Неорганизованный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 6108 02, Насос Крал Р 9-1 (Трикантер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтепродукт: Сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип нефтепродука и средняя температура жидкости: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями или бессальниковый типа ЦНГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс, кг/час (Прил.Б2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q = | 0,01 |  |  |  |
| Общее количество аппаратуры или средств перекачки,шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N1= | 1 |  |  |  |
| Одновременноработающееколичествоаппаратурыилисредствперекачки,шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NN1= | 1 |  |  |  |
| Время работы одной единицы оборудования,час/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т = | 3060 |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(8.1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G=Q·NN1/3.6= |  |  |  | 0,00278 |  |  |
| Валовый выброс, т/год (8.2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = (Q · N1· T)/ 1000 = |  |  |  |  | 0,031 |  |
| Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 72,46 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  | 0,0224626 |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  | 0,002014388 |  |  |
| Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 26,8 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  | 0,008308 |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  | 0,00074504 |  |  |
| Примесь: 0602 Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,35 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  | 0,000109 |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  | 0,00000973 |  |  |
| Примесь: 0621 Метилбензол(349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,22 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  | 0,0000682 |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  | 0,000006116 |  |  |
| Примесь: 0616 Диметилбензол (смесьо-,м-, п-изомеров)(203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,11 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  | 0,0000341 |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  | 0,000003058 |  |  |
| Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах,% масс(Прил.14), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI = | 0,06 |  |  |  |
| Валовый выброс,т/год(5.2.5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_=CI·M/100= |  |  |  | 0,0000186 |  |  |
| Максимальный из разовых выброс,г/с(5.2.4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G_=CI·G/100= |  |  |  | 0,000001668 |  |  |
| Итоговая таблица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | НаименованиеЗВ |  |  |  |  |  |  | Выбросг/с |  |  | Выброс т/год |  |  |
| 333 |  | Сероводород(Дигидросульфид)(518) |  |  |  |  |  |  | 0,000001668 |  |  | 0,0000186 |  |  |
| 415 |  | СмесьуглеводородовпредельныхС1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  | 0,002014388 |  |  | 0,0224626 |  |  |
| 416 |  | СмесьуглеводородовпредельныхС6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  | 0,00074504 |  |  | 0,008308 |  |  |
| 602 |  | Бензол(64) |  |  |  |  |  |  | 0,00000973 |  |  | 0,000109 |  |  |
| 616 |  | Диметилбензол(смесьо-,м-,п- изомеров) -203 |  |  |  |  |  |  | 0,000003058 |  |  | 0,0000341 |  |  |
| 621 |  | Метилбензол(349) |  |  |  |  |  |  | 0,000006116 |  |  | 0,0000682 |  |  |

| Источник загрязнения N 6108, Неорганизованный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения 6613 01, ЗРА и ФС емкостей (Трикантер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая таблица: |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |  |  |
| 333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,000289942 | 0,00010210095 |  |  |
| 415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,003586942 | 0,113118990298 |  |  |
| 416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00130613 | 0,04119005261 |  |  |
| 602 | Бензол (64) | 0,000017521 | 0,00055254226 |  |  |
| 616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000055066 | 0,00017365614 |  |  |
| 621 | Метилбензол (349) | 0,000011013 | 0,00034731228 |  |  |

| 1. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования: |  |  |  |  |  |  |  | Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование технологического потока: |  |  |  |  |  |  |  | Поток №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q = |  |  | 0,006588 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X = |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество данного оборудования, шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N = |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T = |  |  | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G =X · Q · N = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0166 |  |  |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G =G / 3.6 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00461 |  |  |
| Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  |  | 72,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G =G · C / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0033 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M =_G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10407000 |  |  |
| Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  |  | 26,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G =G · C / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0012 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M =_G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03784320000 |  |  |
| Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = G · C / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000003000 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M =_G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00009460800 |  |  |
| Примесь: 0602 Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  |  | G · C / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000016135 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M =_G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00050883336 |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G =G · C / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000005071 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M =_G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00015991906 |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0621 Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G =G · C / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000010142 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M =_G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00031983811 |  |  |  |  |
| Наименование оборудования: |  |  |  |  |  | Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование технологического потока: |  |  |  |  |  |  |  | Поток №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q = |  |  | 0,000396 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X = |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество данного оборудования, шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N = |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T = |  |  | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G =X · Q · N = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001426 |  |  |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = G / 3.6 = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000396 |  |  |
| Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  |  | 72,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G =G · C / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0002869416 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M =_G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0090489903 |  |  |  |
| Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  |  | 26,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G =G · C / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000106128 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M =_G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00334685261 |  |
| Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G =G · C / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000002376 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M =_G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000749295 |  |  |  |  |
| Примесь: 0602 Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G =G · C / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000001386 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M =_G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000437089 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G =G · C / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000004356 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M =_G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00001373708 |  |  |  |  |
| Примесь: 0621 Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G =G · C / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000008712 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M =G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00002747416 |  |  |  |  |
| Сводная таблица расчетов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оборудов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технологич. Поток |  |  |  | Общее кол-во шт. |  |  |  |  | Время работы ч/г |  |  |  |
|  |  |  | Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поток №8 |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 8760 |  |  |  |
|  |  |  | Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поток №8 |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 8760 |  |  |  |

| Источник выброса: №6109 Неорганизованный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: №1 Временное хранение нефте шлама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Литература: "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.п.5.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип транспортного средства: Автомобильные цистерны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическая зона: Третья-южные области РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа нефтепродуктов: 4 группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный выброс углеводородов с поверхности испарения определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M т/г = | 6* S *(Noz+ Nvl) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M г/сек = | Nvl *S / 2595 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормы естетсвенной убыли в ОЗ период, кг/м2 (табл.6.5) |  |  |  |  | Noz =3 |  |  |  |  |
| Нормы естетсвенной убыли в ВЛ период, кг/м2 (табл.6.5) |  |  |  |  | Nvl = | 3 |  |  |  |
| Площадь хранения, м2 |  |  |  |  | S = | 18 |  |  |  |
| Коэффициент перевода кг/мес в г/с |  |  |  |  | K = | 2592 |  |  |  |
| Кодвещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г/с | т/г |  |  |  |  |  |  |
| 2754 | УглеводородыпредельныеC12-C19 | 0,020833 | 0,648 |  |  |  |  |  |  |

| Источник загрязнения: 6120,Неорганизованныйисточник |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 6122002,Электросварка(электроды-УОНИ-13/55) |  |  |  |  |
| Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005 |  |  |  |  |

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,001043 | 0,00459 |
| 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,0000818 | 0,00036 |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,000203 | 0,000891 |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,000998 | 0,00439 |
| 342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,0000698 | 0,000307 |
| 344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,000075 | 0,00033 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000075 | 0,00033 |

|  | Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2 |  |  |  |  |  |  |  |  | KNO2=0,8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, |  |  |  |  |  |  |  |  | KNO =0,13 |  |  |  |
|  | Степень очистки, доли ед., |  |  |  |  |  |  |  |  |  = 0 |  |  |  |
|  | РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид сварки: | Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрод (сварочный материал): |  |  | УОНИ-13/55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход сварочных материалов, кг/год, |  |  |  |  |  |  |  |  | BГОД =330 |  |  |  |
|  | Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, |  |  |  |  |  |  |  |  | BЧАС =0,27 |  |  |  |
|  | Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), |  |  |  |  |  |  |  |  | K M;;X =16,99 |  |  |  |
|  | Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), |  |  |  |  |  |  |  |  | K M;;X =13,9 |  |  |  |
|  | Степень очистки, доли ед., |  |  |  |  |  |  |  |  |  = 0 |  |  |  |
|  | Валовый выброс, т/год (5.1), |  | MГОД = K M;; X · BГОД / 10^6 · (1-h) |  |  |  |  |  |  | MГОД =0,00459 |  |  |  |
|  | Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), |  |  | MСЕК = K M;; X · BЧАС / 3600 · (1-h) |  |  |  |  |  | MСЕК = 0,001043 |  |  |  |
|  | Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), |  |  |  |  |  |  |  |  | K M;;X =1,09 |  |  |  |
|  | Степень очистки, доли ед., |  |  |  |  |  |  |  |  |  = 0 |  |  |  |
|  | Валовый выброс, т/год (5.1), |  | MГОД = K M;; X · BГОД / 10^6 · (1-h) |  |  |  |  |  |  | MГОД =0,00036 |  |  |  |
|  | Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), |  |  | MСЕК = K M;; X · BЧАС / 3600 · (1-h) |  |  |  |  |  | MСЕК = 0,0000818 |  |  |  |
|  | Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), |  |  |  |  |  |  |  |  | K M;;X =1 |  |  |  |
|  | Степень очистки, доли ед., |  |  |  |  |  |  |  |  |  = 0 |  |  |  |
|  | Валовый выброс, т/год (5.1), |  | MГОД = K M;; X · BГОД / 10^6 · (1-h) |  |  |  |  |  |  | MГОД =0,00033 |  |  |  |
|  | Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), |  |  | MСЕК = K M;; X · BЧАС / 3600 · (1-h) |  |  |  |  |  | MСЕК = 0,000075 |  |  |  |
|  | Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), |  |  |  |  |  |  |  |  | K M;;X =1 |  |  |  |
|  | Степень очистки, доли ед., |  |  |  |  |  |  |  |  |  = 0 |  |  |  |
|  | Валовый выброс, т/год (5.1), |  | MГОД = K M;; X · BГОД / 10^6 · (1-h) |  |  |  |  |  |  | MГОД =0,00033 |  |  |  |
|  | Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), |  |  | MСЕК = K M;; X · BЧАС / 3600 · (1-h) |  |  |  |  |  | MСЕК = 0,000075 |  |  |  |
|  | Газы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), |  |  |  |  |  |  |  |  | K M;;X =0,93 |  |  |  |
|  | Степень очистки, доли ед., |  |  |  |  |  |  |  |  |  = 0 |  |  |  |
|  | Валовый выброс, т/год (5.1), |  | MГОД = K M;; X · BГОД / 106 · (1-h) |  |  |  |  |  |  | MГОД =0,000307 |  |  |  |
|  | Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), |  |  | MСЕК = K M;; X · BЧАС / 3600 · (1-h) |  |  |  |  |  | MСЕК = 0,0000698 |  |  |  |
|  | Расчет выбросов оксидов азота: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), |  |  |  |  |  |  |  |  | K M;;X =2,7 |  |  |  |
|  | С учетом трансформации оксидов азота получаем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Степень очистки, доли ед., |  |  |  |  |  |  |  |  |  = 0 |  |  |  |
|  | Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Валовый выброс, т/год (5.1), |  | MГОД = KNO2 · K M;; X · BГОД / 106 · (1-h) |  |  |  |  |  |  | MГОД =0,000891 |  |  |  |
|  | Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), |  |  | MСЕК = KNO K M;; X · BЧАС / 3600 · (1-h) |  |  |  |  |  | MСЕК = 0,000203 |  |  |  |
|  | Примесь: 0337 Углеродоксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), |  |  |  |  |  |  |  |  | K M;;X =13,3 |  |  |  |
|  | Степень очистки, доли ед., |  |  |  |  |  |  |  |  |  = 0 |  |  |  |
|  | Валовый выброс, т/год (5.1), |  | MГОД = K M;; X · BГОД / 10^6 · (1-h) |  |  |  |  |  |  | MГОД =0,00439 |  |  |  |
|  | Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), |  |  | MСЕК = K M;; X · BЧАС / 3600 · (1-h) |  |  |  |  |  | MСЕК = 0,000998 |  |  |  |

| Итого выбросы по веществам: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек с очисткой | т/год с очисткой |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0846889 | 0,092536 | 0 | 0,084688889 | 0,092536 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0137619 | 0,0150371 | 0 | 0,013761944 | 0,0150371 |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0071944 | 0,00807 | 0 | 0,007194444 | 0,00807 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0113056 | 0,012105 | 0 | 0,011305556 | 0,012105 |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,074 | 0,0807 | 0 | 0,074 | 0,0807 |
| 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,0000001 | 0,0000001 | 0 | 0,000000134 | 0,000000148 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0015417 | 0,001614 | 0 | 0,001541667 | 0,001614 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,037 | 0,04035 | 0 | 0,037 | 0,04035 |

| Сврочные работы (022) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник загрязнения 6120, Неорганизованный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник выделения N 001, Сварочный агрегат АДД-4004 (УТРН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: 1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отечественный |  |  |  |  |
| Расход топлива стационарной дизельной установки за год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bгод, т = |  |  |  | 2,69 |  |  |  |
| Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pэ, кВт = |  |  |  | 37 |  |  |  |
| Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  | b г/кВт*ч = |  |  |  |  | 59,1 |  |  |  |
| Температура отработавших газов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tог К = |  |  |  | 274 |  |  |  |
| Используемая природоохранная технология: |  |  |  |  |  |  |  | процент очистки указан самостоятельно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Оценка расхода и температуры отработавших газов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход отработавших газов |  |  |  |  | Gог, кг/с = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = |  |  |  |  |  |  |  | 0,019068024 |  |  |  |  |
|  | Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3 |  |  |  | ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = |  |  |  |  |  |  | 0,653802559 |  |  |  |  |  |
|  | где 1,31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с: |  |  |  |  | Qог = Gог / Yог = |  |  |  |  | 0,029164805 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таблица значений выбросов eмi (г/кВт*ч) стационарной дизельной установки до капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа | CO | NOx | CH | C |  | SO2 | CH2O | БП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А | 7,2 | 10,3 | 3,6 | 0,7 |  | 1,1 | 0,15 | 0,000013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таблица значений выбросов qэi (г/кг) топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа | CO | NOx | CH | C |  | SO2 | CH2O | БП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А | 30 | 43 | 15 | 3 |  | 5 | 0,6 | 0,000055 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mi = eмi * Pэ / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчет валового выброса Wi , т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wi = qэi * Bгод / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO = |  |  | 0,13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 =0,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mi = eмi * Pэ / 3600 = |  |  |  |  |  | 0,074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wi = qмi * Bгод / 1000 = |  |  |  |  |  | 0,0807 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = |  |  |  |  |  | 0,084688889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = |  |  |  |  |  | 0,092536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mi = eмi * Pэ / 3600 = |  |  |  |  |  | 0,037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wi = qмi * Bгод / 1000 = |  |  |  |  |  | 0,04035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mi = eмi * Pэ / 3600 = |  |  |  |  |  | 0,007194444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wi = qмi * Bгод / 1000 = |  |  |  |  |  | 0,00807 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mi = eмi * Pэ / 3600 = |  |  |  |  |  | 0,011305556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wi = qмi * Bгод / 1000 = |  |  |  |  |  | 0,012105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mi = eмi * Pэ / 3600 = |  |  |  |  |  | 0,001541667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wi = qмi * Bгод / 1000 = |  |  |  |  |  | 0,001614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mi = eмi * Pэ / 3600 = |  |  |  |  |  | 0,000000134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wi = qмi * Bгод / 1000 = |  |  |  |  |  | 0,000000148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = |  |  |  |  |  | 0,013761944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = |  |  |  |  |  | 0,0150371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Итого выбросы по веществам: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек с очисткой | т/год с очисткой |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0846889 | 0,092536 | 0 | 0,084688889 | 0,092536 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0137619 | 0,0150371 | 0 | 0,013761944 | 0,0150371 |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0071944 | 0,00807 | 0 | 0,007194444 | 0,00807 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0113056 | 0,012105 | 0 | 0,011305556 | 0,012105 |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,074 | 0,0807 | 0 | 0,074 | 0,0807 |
| 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,0000001 | 0,0000001 | 0 | 0,000000134 | 0,000000148 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0015417 | 0,001614 | 0 | 0,001541667 | 0,001614 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,037 | 0,04035 | 0 | 0,037 | 0,04035 |

| Источник загрязнения N 6135, Неорганизованный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения 6135 01, ЗРА и ФС для газа(Трикантер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая таблица: |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 405 | пентан | 0,000002392 | 0,00007591976 |
| 410 | метан | 0,011772228 | 0,37363913013 |
| 412 | изобутан | 0,00000239 | 0,00007591976 |

| 1. 1. | Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  | Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование технологического потока: |  |  |  |  |  |  |  |  | Поток №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q =0,020988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X =0,293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество данного оборудования, шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N =7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T =8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G =X · Q · N = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G =G / 3.6 = |  |  |  | 0,01196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0410Метан(727*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 98,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G =G · C / 100 |  |  |  |  |  |  |  | 0,011772228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M =_G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,37124898200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0412Изобутан(2-Метилпропан) (279) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G =G · C / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000002392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M =_G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  | 0,00007543411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0405Пентан(450) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G =G · C / 100 |  |  |  |  |  | 0,000002392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M =_G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00007543411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования: |  |  | Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование технологического потока: |  |  |  |  |  |  |  |  | Поток №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q = |  |  | 0,000396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X = |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество данного оборудования, шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N = |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T = |  | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G =X · Q · N = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G =G / 3.6 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0410Метан(727*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 98,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G =G · C / 100 |  |  |  |  |  | 0,0000757911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M =G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00239014813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0412Изобутан(2-Метилпропан) (279) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C =0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G =G · C / 100 |  |  |  |  | 0,0000000154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M =_G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000048565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0405Пентан(450) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G =G · C / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000000154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M =_G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000048565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сводная таблица расчетов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оборудов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технологич. Поток |  |  |  |  |  | Общее кол-во шт. |  |  | Время работы ч/г |  |  |
|  |  |  | Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Природный газ (топливо) |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 8760 |  |  |
|  |  |  | Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Природный газ (топливо) |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 8760 |  |  |

| Установка массоизмерительная транспортабельная АСМА-Т (023) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник загрязнения N 6137, Неорганизованный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник выделения 6137 01, Массомерительная установка "АСМАТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая таблица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с |  |  |  | Выброс т/год |  |  |  |
| 333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00001266 |  |  |  | 0,00016544220 |  |  |  |
| 415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,01528906 |  |  |  | 0,19979900122 |  |  |  |
| 416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0056548 |  |  |  | 0,07389750528 |  |  |  |
| 602 | Бензол (64) | 0,00007385 |  |  |  | 0,00096507936 |  |  |  |
| 616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00002321 |  |  |  | 0,00030331066 |  |  |  |
| 621 | Метилбензол (349) | 0,00004642 |  |  |  | 0,0006066211 |  |  |  |

| 1. 1. |  |  |  |  | Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  | Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование технологического потока: |  |  |  |  |  |  |  |  | Поток №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q = | 0,012996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X = | 0,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество данного оборудования, шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N = | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T = | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | X · Q · N = |  |  | 0,0759 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | G / 3.6 = |  |  | 0,0211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = | 72,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | G · C / 100 |  |  | 0,01528906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19814621760 |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = | 26,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | G · C / 100 |  |  |  | 0,0056548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0732862080 |  |  |
| Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | G · C / 100 |  |  |  | 0,00001266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00016407360 |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0602 Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | G · C / 100 |  |  |  | 0,00007385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0009570960 |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | G · C / 100 |  |  |  | 0,00002321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  | 0,00030080160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0621 Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | G · C / 100 |  |  |  | 0,00004642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  | 0,000601603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования: |  |  |  |  |  |  | Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование технологического потока: |  |  |  |  |  |  |  |  | Поток №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q = | 0,000396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X = | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество данного оборудования, шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N = | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T = | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | X · Q · N = |  |  |  | 0,000634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | G / 3.6 = |  |  |  | 0,000176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = | 72,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | G · C / 100 |  |  |  | 0,0001275296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00165278362 |  |  |  |  |
| Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = | 26,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | G · C / 100 |  |  |  | 0,000047168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00061129728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | G · C / 100 |  |  |  | 0,0000001056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000013686 |  |
| Примесь: 0602 Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | G · C / 100 |  |  |  | 0,000000616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000798336 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | G · C / 100 |  |  |  | 0,0000001936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000250906 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0621 Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | G · C / 100 |  |  |  | 0,0000003872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000501811 |  |  |  |  |  |  |
| Сводная таблица расчетов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оборудов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технологич. Поток |  |  | Общее кол-во шт. |  |  |  |  |  |  |  | Время работы ч/г |  |  |
|  |  |  | Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поток №8 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 3600 |  |  |
|  |  |  | Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поток №8 |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 3600 |  |  |

| Источник загрязнения N 6138, Неорганизованный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения 6138 01, Установка измерительная "ОЗНА-МАССОМЕР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая таблица: |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с |  | Выброс т/год |  |  |  |
| 333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00002532 |  | 0,0006617687 |  |  |  |
| 415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,03057812 |  | 0,79919600486 |  |  |  |
| 416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0113096 |  | 0,29559002112 |  |  |  |
| 602 | Бензол (64) | 0,0001477 |  | 0,00386031744 |  |  |  |
| 616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00004642 |  | 0,00121324262 |  |  |  |
| 621 | Метилбензол (349) | 0,00009284 |  | 0,00242648525 |  |  |  |

| 1. 1. |  |  |  | Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования: |  |  |  |  |  |  |  | Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование технологического потока: |  |  |  |  |  |  |  | Поток №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q = |  | 0,012996 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X = |  | 0,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество данного оборудования, шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N = |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T = |  | 7200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | X · Q · N = |  |  |  |  |  |  |  | 0,1518 |  |  |  |  |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | G / 3.6 = |  |  |  |  |  |  |  | 0,0422 |  |  |  |  |
| Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 72,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | G · C / 100 |  |  |  |  |  |  |  | 0,03057812 |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = |  | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  | 0,79258487040 |  |  |  |  |
| Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 26,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | G · C / 100 |  |  |  |  |  | 0,0113096 |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M= | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2931448320 |  |  |  |
| Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | G · C / 100 |  |  |  | 0,00002532 |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M= | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00065629440 |  |  |  |  |
| Примесь: 0602 Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | G · C / 100 |  |  |  | 0,0001477 |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M= | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0038283840 |  |  |  |  |
| Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | G · C / 100 |  |  |  | 0,00004642 |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00120320640 |  |  |  |  |
| Примесь: 0621 Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | G · C / 100 |  |  |  | 0,00009284 |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00240641280 |  |  |  |  |
| Наименование оборудования: |  |  |  |  |  | Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование технологического потока: |  |  |  |  |  |  |  | Поток №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q = |  | 0,000396 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X = |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество данного оборудования, шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N = |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T = |  | 7200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | X · Q · N = |  |  |  | 0,001267 |  |  |  |  |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | G / 3.6 = |  |  |  | 0,000352 |  |  |  |  |
| Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 72,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | G · C / 100 |  |  |  | 0,0002550592 |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00661113446 |  |  |  |  |
| Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 26,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | G · C / 100 |  |  |  | 0,000094336 |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00244518912 |  |  |  |  |
| Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | G · C / 100 |  |  |  | 0,0000002112 |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000547430 |  |  |  |  |
| Примесь: 0602 Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | G · C / 100 |  |  |  | 0,000001232 |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  | 0,00003193344 |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | G · C / 100 |  |  |  | 0,0000003872 |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  | 0,0000100362 |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0621 Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | G · C / 100 |  |  |  | 0,0000007744 |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  | 0,00002007245 |  |  |  |  |  |  |
| Сводная таблица расчетов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оборудов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технологич. Поток |  | Общее кол-во шт. |  |  |  |  | Время работы ч/г |
|  |  |  | Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поток №8 |  | 32 |  |  |  |  | 7200 |
|  |  |  | Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поток №8 |  | 64 |  |  |  |  | 7200 |

| Источник загрязнения N 6139, Неорганизованный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения 6139 01, Установка измерительная "ОЗНА-МАССОМЕР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая таблица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  |  | Выброс г/с |  | Выброс т/год |  |  |  |  |
| 333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  | 0,00002532 |  | 0,0006617687 |  |  |  |  |
| 415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 0,03057812 |  | 0,79919600486 |  |  |  |  |
| 416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 0,0113096 |  | 0,29559002112 |  |  |  |  |
| 602 | Бензол (64) |  |  |  | 0,0001477 |  | 0,00386031744 |  |  |  |  |
| 616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  | 0,00004642 |  | 0,00121324262 |  |  |  |  |
| 621 | Метилбензол (349) |  |  |  | 0,00009284 |  | 0,00242648525 |  |  |  |  |

| 1. 1. |  |  |  | Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  | Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование технологического потока: |  |  |  |  |  |  |  |  | Поток №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q = |  | 0,012996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X = |  | 0,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество данного оборудования, шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N = |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T = |  | 7200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | X · Q · N = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1518 |  |  |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | G / 3.6 = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0422 |  |  |
| Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 72,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | G · C / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03057812 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,792584870 |  |  |
| Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 26,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | G · C / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0113096 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29314483 |  |  |
| Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | G · C / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00002532 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  | 0,0006562944 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0602 Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | G · C / 100 |  |  |  |  |  |  | 0,0001477 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  | 0,0038283840 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | G · C / 100 |  |  |  |  |  |  | 0,00004642 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  | 0,00120320640 |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0621 Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | G · C / 100 |  |  |  |  |  |  | 0,00009284 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00240641280 |  |  |  |  |
| Наименование оборудования: |  |  |  |  |  |  | Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование технологического потока: |  |  |  |  |  |  |  |  | Поток №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q = |  | 0,000396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X = |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество данного оборудования, шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N = |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T = |  | 7200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | X · Q · N = |  |  |  |  |  |  | 0,001267 |  |  |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | G / 3.6 = |  |  |  |  |  |  | 0,0004 |  |  |
| Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 72,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | G · C / 100 |  |  |  |  |  |  | 0,000255059 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = |  | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00661113446 |  |
| Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 26,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | G · C / 100 |  |  |  |  |  |  | 0,000094336 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = |  | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00244518912 |  |
| Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | G · C / 100 |  |  |  |  |  |  | 0,0000002112 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = |  | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000547430 |  |
| Примесь: 0602 Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | G · C / 100 |  |  |  |  |  |  | 0,000001232 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = |  | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00003193344 |  |
| Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | G · C / 100 |  |  |  |  |  |  | 0,0000003872 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = |  | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000100362 |  |
| Примесь: 0621 Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | G · C / 100 |  |  |  |  |  |  | 0,0000007744 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = |  | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00002007245 |  |
| Сводная таблица расчетов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оборудов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технологич. Поток |  |  |  | Общее кол-во шт. |  |  | Время работы ч/г |  |  |
|  |  |  |  | Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поток №8 |  |  |  | 32 |  |  | 7200 |  |  |
|  |  |  |  | Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поток №8 |  |  |  | 64 |  |  | 7200 |  |  |

| Установкаизмерительная«МераММ»(024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник загрязнения N 6140, Неорганизованный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник выделения: 6140 01,Установка измерительная "МераММ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая таблица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Наименование ЗВ |  |  |  | Выброс г/с |  |  |  | Выброс т/год |  |  |  |  |  |
| 333 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  | 0,00002532 |  |  |  | 0,0006617687 |  |  |  |  |  |
| 415 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 0,03057812 |  |  |  | 0,79919600486 |  |  |  |  |  |
| 416 |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 0,0113096 |  |  |  | 0,29559002112 |  |  |  |  |  |
| 602 |  | Бензол (64) |  |  |  | 0,0001477 |  |  |  | 0,00386031744 |  |  |  |  |  |
| 616 |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  | 0,00004642 |  |  |  | 0,00121324262 |  |  |  |  |  |
| 621 |  | Метилбензол (349) |  |  |  | 0,00009284 |  |  |  | 0,00242648525 |  |  |  |  |  |

| 1. 1. |  |  |  |  | Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  | Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование технологического потока: |  |  |  |  |  |  |  |  | Поток №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q = |  | 0,012996 |  |  |  |  |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X = |  | 0,365 |  |  |  |  |
| Общее количество данного оборудования, шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N = |  | 32 |  |  |  |  |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T = |  | 7200 |  |  |  |  |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | X · Q · N = |  | 0,1518 |  |  |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | G / 3.6 = |  | 0,0422 |  |  |
| Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 72,46 |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | G · C / 100 |  |  |  | 0,03057812 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  | 0,79258487040 |  |  |
| Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 26,8 |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | G · C / 100 |  | 0,0113096 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = |  | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  | 0,2931448320 |  |  |
| Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 0,06 |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | G · C / 100 |  | 0,00002532 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = |  | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  | 0,00065629440 |  |  |
| Примесь: 0602 Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 0,35 |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | G · C / 100 |  | 0,0001477 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = |  | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  | 0,0038283840 |  |  |
| Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 0,11 |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | G · C / 100 |  | 0,00004642 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = |  | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  | 0,00120320640 |  |  |
| Примесь: 0621 Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 0,22 |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | G · C / 100 |  | 0,00009284 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = |  | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  | 0,00240641280 |  |  |
| Наименование оборудования: |  |  |  |  |  |  | Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование технологического потока: |  |  |  |  |  |  |  |  | Поток №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q = |  | 0,000396 |  |  |  |  |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X = |  | 0,05 |  |  |  |  |
| Общее количество данного оборудования, шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N = |  | 64 |  |  |  |  |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T = |  | 7200 |  |  |  |  |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | X · Q · N = |  | 0,001267 |  |  |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | G / 3.6 = |  | 0,000352 |  |  |
| Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 72,46 |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | G · C / 100 |  | 0,0002550592 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = |  | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  | 0,00661113446 |  |  |
| Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 26,8 |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | G · C / 100 |  | 0,000094336 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = |  | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  | 0,00244518912 |  |  |
| Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 0,06 |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | G · C / 100 |  | 0,0000002112 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = |  | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  | 0,00000547430 |  |  |
| Примесь: 0602 Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 0,35 |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | G · C / 100 |  | 0,000001232 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = |  | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  | 0,00003193344 |  |  |
| Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 0,11 |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | G · C / 100 |  | 0,0000003872 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = |  | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  | 0,0000100362 |  |  |
| Примесь: 0621 Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = |  | 0,22 |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = |  | G · C / 100 |  | 0,0000007744 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = |  | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  | 0,00002007245 |  |  |
| Сводная таблица расчетов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оборудов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технологич. Поток |  |  | Общее кол-во шт. |  | Время работы ч/г |  |
|  |  |  | Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поток №8 |  |  | 32 |  | 7200 |  |
|  |  |  | Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поток №8 |  |  | 64 |  | 7200 |  |

| Установкаизмерительная«МераММ»(024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник загрязнения N 6141, Неорганизованный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник выделения: 6141 01,Установка измерительная "МераММ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая таблица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с |  |  |  | Выброс т/год |  |  |  |
| 333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00002532 |  |  |  | 0,0006617687 |  |  |  |
| 415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,03057812 |  |  |  | 0,79919600486 |  |  |  |
| 416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0113096 |  |  |  | 0,29559002112 |  |  |  |
| 602 | Бензол (64) | 0,0001477 |  |  |  | 0,00386031744 |  |  |  |
| 616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00004642 |  |  |  | 0,00121324262 |  |  |  |
| 621 | Метилбензол (349) | 0,00009284 |  |  |  | 0,00242648525 |  |  |  |

| 1. 1. |  |  |  |  | Методические указания расчета выбросов от предприятий осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов №196-п от 29.07.11г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  | Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование технологического потока: |  |  |  |  |  |  |  |  | Поток №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q = | 0,012996 |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X = | 0,365 |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество данного оборудования, шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N = | 32 |  |  |  |  |  |  |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T = | 7200 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | X · Q · N = |  |  |  | 0,1518 |  |  |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | G / 3.6 = |  |  |  | 0,0422 |  |  |
| Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = | 72,46 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | G · C / 100 |  |  |  | 0,03057812 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  | 0,79258487040 |  |  |  |
| Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = | 26,8 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | G · C / 100 |  |  |  | 0,0113096 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  | 0,2931448320 |  |  |  |
| Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | G · C / 100 |  |  |  | 0,00002532 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  | 0,00065629440 |  |  |  |
| Примесь: 0602 Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = | 0,35 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | G · C / 100 |  |  |  | 0,0001477 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  | 0,0038283840 |  |  |  |
| Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = | 0,11 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | G · C / 100 |  |  |  | 0,00004642 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  | 0,00120320640 |  |  |  |
| Примесь: 0621 Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = | 0,22 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | G · C / 100 |  |  |  | 0,00009284 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  | 0,00240641280 |  |  |  |
| Наименование оборудования: |  |  |  |  |  |  | Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование технологического потока: |  |  |  |  |  |  |  |  | Поток №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q = | 0,000396 |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X = | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество данного оборудования, шт., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N = | 64 |  |  |  |  |  |  |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T = | 7200 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | X · Q · N = |  |  |  | 0,001267 |  |  |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | G / 3.6 = |  |  |  | 0,000352 |  |  |
| Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = | 72,46 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | G · C / 100 |  |  |  | 0,0002550592 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  | 0,00661113446 |  |  |  |
| Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = | 26,8 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | G · C / 100 |  |  |  | 0,000094336 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  | 0,00244518912 |  |  |  |
| Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | G · C / 100 |  |  |  | 0,0000002112 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  | 0,00000547430 |  |  |  |
| Примесь: 0602 Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = | 0,35 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | G · C / 100 |  |  |  | 0,000001232 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  | 0,00003193344 |  |  |  |
| Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = | 0,11 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | G · C / 100 |  |  |  | 0,0000003872 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  | 0,0000100362 |  |  |  |
| Примесь: 0621 Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = | 0,22 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | G · C / 100 |  |  |  | 0,0000007744 |  |  |
| Валовый выброс, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  | 0,00002007245 |  |  |  |
| Сводная таблица расчетов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оборудов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технологич. Поток |  |  | Общее кол-во шт. | Время работы ч/г |  |  |  |
|  |  |  | Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поток №8 |  |  | 32 | 3060 |  |  |  |
|  |  |  | Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поток №8 |  |  | 64 | 3060 |  |  |  |

| Источник: 6142 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос НБ-125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы ЗВ определены согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из резервуаров" РНД 211.2.02.09-2004. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mсек = | Q /3,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mгод = | Q*T /10^3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час |  |  |  |  |  |  | Q = | 0,05 |
| Производительность насоса, м3/час |  |  |  |  |  |  |  | 21,6 |
| Количество средств перекачки одновременно работающее, шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Годовой фонд времени работы оборудования, час/год |  |  |  |  |  |  | Т = | 2000 |
| Количество выбросов: |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,01389 |
|  |  |  |  |  |  |  | т/год | 0,10000 |
| Определяемый параметр | Углеводороды предельные |  | Бензол | Толуол | Ксилол | Сероводород |  |  |
|  | С1-С5 | С6-С10 |  |  |  |  |  |  |
| Ci, мас% | 72,46 | 26,8 | 0,35 | 0,22 | 0,11 | 0,06 |  |  |
| М, г/сек | 0,010064 | 0,003722 | 0,000049 | 3,05556E-05 | 1,52778E-05 | 8,33333E-06 |  |  |
| G, т/год | 0,072460 | 0,026800 | 0,000350 | 0,000220 | 0,000110 | 0,000060 |  |  |

| Закрытый ангар для автотранспорта (006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источниквыброса№ |  |  |  |  | 0050 Вытяжная вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источниквыделения№ |  |  |  |  | 1 Ангар Балкон бокс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Литература: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Методикарасчетавыбросовзагрязняющихвеществотавтотранспортных предприятий" Приказ МО ОС РК № 100-п от 18 апреля 2008г. приложение №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс ЗВ, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | 2* ML* St +MPr *TPr)* NK* 10^-6,т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс ЗВ, г/сек, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | (ML*St +0,5*MPr*TPr) * NKA/3600, г/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип автомашины: |  |  |  |  |  | Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вип топлива: |  |  |  |  |  | Дизельные топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УЧАСТКОВ ТО И ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние от ворот помещения до поста ТО, км, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | St = |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| Наибольшее число автомобилей, въезжающих из зоны ТО и ТР в теч.часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NKA= |  |  | 67 |  |  |  |  |  |
| Количество ТО и ТР, проведенных в течение года для машин данной группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NK= |  |  | 67 |  |  |  |  |  |
| Время прогрева двигателя, мин., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TPr= |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| Примесь: Оксиды азота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPr= |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Пробеговый выброс машин при движении, г/км, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ML = |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс ЗВ, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М = (2* ML* St +MPr *TPr)* NK* 10^-6,т/год |  |  |  |  |  | 0,0004556 |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G =(ML*St +0,5*MPr*TPr) * NKA /3600 , г/сек |  |  |  |  |  | 0,06327778 |  |  |
| Примесь: 0330 Серы диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPr= |  |  | 0,113 |  |  |  |  |  |
| Пробеговый выброс машин при движении, г/км, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ML = |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс ЗВ, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М = (2* ML* St +MPr *TPr)* NK* 10^-6,т/год |  |  |  |  |  | 0,00005266 |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G =(ML*St +0,5*MPr*TPr) * NKA /3600 , г/сек |  |  |  |  |  | 0,007314 |  |  |
| Примесь: 0328 Углерод (Сажа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPr= |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
| Пробеговый выброс машин при движении, г/км, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ML = |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс ЗВ, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М = (2* ML* St +MPr *TPr)* NK* 10^-6,т/год |  |  |  |  |  | 0,0000201 |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G =(ML*St +0,5*MPr*TPr) * NKA /3600 , г/сек |  |  |  |  |  | 0,00279167 |  |  |
| Примесь: 2732 Керосин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPr= |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
| Пробеговый выброс машин при движении, г/км, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ML = |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс ЗВ, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М = (2* ML* St +MPr *TPr)* NK* 10^-6,т/год |  |  |  |  | 0,0001742 |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G =(ML*St +0,5*MPr*TPr) * NKA /3600 , г/сек |  |  |  |  | 0,02419444 |  |  |  |
| Итоговая таблица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код вещества |  | Наименованиевещества |  |  |  | Выбросвещества |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | г/сек |  |  |  | т/год |  |  |
|  |  | Оксиды азота |  |  |  | 0,06328 |  |  |  | 0,0004556 |  |  |
| 301 |  | Диоксидазота (0,8) |  |  |  | 0,050622 |  |  |  | 0,0003645 |  |  |
| 304 |  | Оксид азота (0,13) |  |  |  | 0,008226 |  |  |  | 0,0000592 |  |  |
| 328 |  | Углерод(Сажа) |  |  |  | 0,002792 |  |  |  | 0,0000201 |  |  |
| 330 |  | Диоксидысеры |  |  |  | 0,007314 |  |  |  | 0,0000527 |  |  |
| 337 |  | Оксид углерода |  |  |  | 0,178853 |  |  |  | 0,0012877 |  |  |
| 2732 |  | Керосин |  |  |  | 0,024194 |  |  |  | 0,0001742 |  |  |

| Закрытый ангар для автотранспорта (006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источниквыброса№ |  |  |  |  | 0050 Вытяжная вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источниквыделения№ |  |  |  |  | 2 Ангар Балкан бокс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Литература: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Методикарасчетавыбросовзагрязняющихвеществотавтотранспортных предприятий" Приказ МО ОС РК № 100-п от 18 апреля 2008г. приложение №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс ЗВ, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M = | 2* ML* St +MPr *TPr)* NK* 10^-6,т/год |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс ЗВ, г/сек, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G = | (ML*St +0,5*MPr*TPr) * NKA/3600, г/сек |  |  |  |  |  |  |
| Тип автомашины: |  |  |  |  |  | Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вип топлива: |  |  |  |  |  | Дизельные топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УЧАСТКОВ ТО И ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние от ворот помещения до поста ТО, км, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | St = | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| Наибольшее число автомобилей, въезжающих из зоны ТО и ТР в теч.часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NKA= | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Количество ТО и ТР, проведенных в течение года для машин данной группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NK= | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Время прогрева двигателя, мин., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TPr= | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: Оксиды азота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPr= | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| Пробеговый выброс машин при движении, г/км, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ML = | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс ЗВ, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М = (2* ML* St +MPr *TPr)* NK* 10^-6,т/год |  |  |  | 0,0000076 |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G =(ML*St +0,5*MPr*TPr) * NKA /3600 , г/сек |  |  |  | 0,00105556 |  |  |  |
| Примесь: 0330 Серы диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPr= | 0,113 |  |  |  |  |  |  |
| Пробеговый выброс машин при движении, г/км, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ML = | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс ЗВ, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М = (2* ML* St +MPr *TPr)* NK* 10^-6,т/год |  |  |  | 0,00001384 |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G =(ML*St +0,5*MPr*TPr) * NKA /3600 , г/сек |  |  |  | 0,001922 |  |  |  |
| Примесь: 0327 Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPr= | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Пробеговый выброс машин при движении, г/км, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ML = | 17 |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс ЗВ, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М = (2* ML* St +MPr *TPr)* NK* 10^-6,т/год |  |  |  | 0,0006680 |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G =(ML*St +0,5*MPr*TPr) * NKA /3600 , г/сек |  |  |  | 0,0927778 |  |  |  |
| Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) / впересчете на углерод/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPr= | 0,65 |  |  |  |  |  |  |
| Пробеговый выброс машин при движении, г/км, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ML = | 1,7 |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс ЗВ, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М = (2* ML* St +MPr *TPr)* NK* 10^-6,т/год |  |  |  |  | 0,0000848 |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G =(ML*St +0,5*MPr*TPr) * NKA /3600 , г/сек |  |  |  |  | 0,01177778 |  |  |
| Итоговая таблица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код вещества | Наименованиевещества |  |  |  | Выбросвещества |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | г/сек |  |  |  | т/год |  |  |
|  | Оксиды азота |  |  |  | 0,00106 |  |  |  | 0,0000076 |  |  |
| 301 | Диоксидазота (0,8) |  |  |  | 0,000844 |  |  |  | 0,0000076 |  |  |
| 304 | Оксид азота (0,13) |  |  |  | 0,000137 |  |  |  | 0,000001 |  |  |
| 330 | Диоксиды серы |  |  |  | 0,001922 |  |  |  | 0,0000138 |  |  |
| 327 | Оксид углерода |  |  |  | 0,092778 |  |  |  | 0,0006680 |  |  |
| 2704 | Бензин |  |  |  | 0,011778 |  |  |  | 0,0000848 |  |  |

| ИТОГО ист 0050 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 | Диоксидазота (0,8) |  |  | 0,051466 | 0,0003721 |
| 304 | Оксид азота (0,13) |  |  | 0,008363 | 0,0000602 |
| 328 | Углерод(Сажа) |  |  | 0,004714 | 0,00003394 |
| 330 | Диоксидысеры |  |  | 0,100092 | 0,000720662 |
| 337 | Оксид углерода |  |  | 0,190631 | 0,0013725 |
| 2732 | Керосин |  |  | 0,024194 | 0,0001742 |