Утверждаю: Директор ТОО «Полигон Эк» Какожанов М.С. __________ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПОЛИГОН ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ ТБО И ПО НА ОТВАЛЕ «ЗАПАДНЫЙ» В Г. ЭКИБАСТУЗЕ Разработчик: ИП Шатилова И.А. Гос.лицензия № 01221Р от 14.07.2007г. _______________________ МП (подпись) 2026 год

Список исполнителей

| Должность | Подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель |  | Шатилова И.А. |
| Эколог |  | Шатилова Е.А. |

Аннотация

Настоящий проект разработан по инициативе ТОО «Полигон Эк».

Настоящий проект разработан для получения разрешения на эмиссии на 2026-2030гг. в связи с планируемым увеличением срока эксплуатации полигона – до 20.10.2030г. до достижения проектного объема захоронения отходов 1110 тыс.тонн. Ежегодное фактическое захоронение отходов меньше проектного, и достижение полного заполнения полигона не будет 2026 году.

ТОО «Полигон ЭК» имеет действующее Разрешение на эмиссии в окружающую среду (№KZ48VCZ00285386 03.05.2019 г.), Заключение государственной экологической экспертизы на проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для ТОО «Полигон ЭК» на 2019-2026 годы (№KZ22VCY00240733 от 18.04.2019 г.), Заключение государственной экологической экспертизы на проект нормативов  размещения  отходов  (НРО)  для  ТОО  «Полигон  Эк»  в  г.Экибастуз  на  2019-2026  годы (№KZ37VCY00240657 от 18.04.2019 г.)

В соответствии с санитарным законодательством объект  относится  к I классу опасности, санитарно-защитная зона  для рассматриваемого объекта установлена и составляет 1000 м согласно Санитарно-эпидемиологическому заключению № KZ70VBZ00065722 от 05.06.2025 г.

Для объекта была определена I категория и получено решение по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

Рассматриваемый объект расположен на отвале Западный.

Состав разрабатываемых материалов представлен в соответствии с требованиями экологического законодательства РК.

Проектом установлены нормативы допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для ТОО «Полигон ЭК».

На период инвентаризации (2026 год) на территории объекта зарегистрировано 9 источников выбросов вредных веществ, из них: 4 - организованных, 5 - неорганизованных (1 из которых - передвижной автотранспорт).

Годовой объем выбросов по сравнению с прошлым периодом уменьшится и составит:

в 2026 году: 1164,044887 т/год (1203,612269 т/год – по разрешению на эмиссии);

в 2027 году: 1161,675887 т/год;

в 2028 году: 1152,396587 т/год;

в 2029 году: 1144,059887 т/год;

в 2030 году: 1133,722887 т/год

Полный перечень загрязняющих веществ и количество выбросов по ЗВ и классам опасности представлен в настоящем проекте в подразделе 2.4.

Нормативы допустимых выбросов на существующее и проектное положение достигаются по всем ингредиентам.

Результаты расчета рассеивания показали, что приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны не превышают допустимых значений.

В связи с вышесказанным настоящим проектом предлагается принять фактические выбросы в качестве НДВ на 2026-2030 годы (до 20.10.2026г.).

Нормативы НДВ загрязняющих веществ, предлагаемые настоящим проектом, устанавливаются согласно требований Экологического Кодекса РК и подлежат пересмотру (переутверждению) при изменении производственных мощностей предприятия, внедрении нового оборудования и технологий, внесении изменений в технологические процессы ведения производственно-хозяйственной деятельности, а также при изменении экологической обстановки в регионе, появлении новых и уточнении параметров существующих источников загрязнения атмосферного воздуха.

Нормативы эмиссий от передвижного автотранспорта не устанавливаются. Предельные концентрации основных загрязняющих атмосферный воздух веществ в выхлопных газах определяются законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Расчет максимально разового выброса загрязняющих веществ от автотранспорта произведен для включения этих веществ в расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Аннотация |  |
| --- | --- | --- |
|  | Введение |  |
| 1. | Общие сведения |  |
| 2. | Характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы |  |
| 2.1 | Краткая характеристика технологии производства с точки зрения загрязнения атмосферы |  |
| 2.2 | Краткая характеристика установок очистки газов |  |
| 2.3 | Перспектива развития предприятия |  |
| 2.4 | Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |
| 2.5 | Сведения о залповых выбросах |  |
| 2.6 | Аварийные и залповые выбросы |  |
| 2.7 | Параметры выбросов загрязняющих веществ |  |
| 2.8 | Обоснование полноты и достоверности данных (тонн/год, г/сек), принятых для расчетов нормативов |  |
| 3. | Проведение расчетов и определение предложений нормативов |  |
| 3.1 | Расчеты для оценки целесообразности проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере |  |
| 3.2 | Метеорологические характеристики месторасположения объекта. |  |
| 3.3 | Анализ результатов расчетов загрязнения атмосферы вредными веществами и предложения по установлению нормативов |  |
| 3.4 | Обоснование принятого размера СЗЗ предприятия |  |
| 3.5 | Мероприятия по благоустройству и озеленению СЗЗ |  |
| 3.6 | Данные о численности населения |  |
| 3.7 | Контроль за соблюдением нормативов |  |
| 4 | Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) |  |
| 5 | Сведения об ущербе, причиняемом выбросами предприятия |  |
| 6 | Мероприятия направленные на рекультивацию полигона после завершений эксплуатации полигона |  |
|  | Выводы и предложения |  |
|  | Список использованных источников |  |
|  | Приложение: Исходные данные, правоустанавливающие документы. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение и перспективу, таблица нормативов НДВ. Бланки инвентаризации. Расчет рассеивания. Справка о фоновых концентрациях Паспорт инсинерационной печи Документы на компактор тяжелого типа (тех.паспорт) Протоколы исследований, выполненные аккредитованной лабораторией Полис экологического страхования Справка банка о наличии ликфидационного фонда |  |

ВВЕДЕНИЕ.

«Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» разработан по инициативе ТОО «Полигон ЭК», с целью установления НДВ загрязняющих веществ в атмосферу с учетом существующих и действующих в настоящее время источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Содержание и состав проекта определялись в соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан, «Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду» с учетом категории предприятия, масштабности, экологической значимости и т.д.

Расчет приземных концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе проводился по программному комплексу «Эра».

Разработка нормативов допустимых выбросо осуществлялась в следующей последовательности:

- получение задания;

- сбор, изучение и анализ исходных материалов;

- инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по существующему положению.

- расчеты выбросов загрязняющих веществ;

- анализ результатов расчетов рассеивания и разработка предложений по установлению НДВ для каждого вещества и в целом по предприятию;

При разработке настоящего проекта использованы исходные данные предприятия, материалы инвентаризации и ранее разработанного проекта нормативов предельно-допустимых выбросов (Заключение государственной экологической экспертизы на проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для ТОО «Полигон ЭК» на 2019-2026 годы (№KZ22VCY00240733 от 18.04.2019 г.), Заключение государственной экологической экспертизы на проект нормативов  размещения  отходов  (НРО)  для  ТОО  «Полигон  Эк»  в  г.Экибастуз  на  2019-2026  годы (№KZ37VCY00240657 от 18.04.2019 г., Санитарно-эпидемиологическое заключение № KZ70VBZ00065722 от 05.06.2025 г.)

Разработчик проекта «Нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» – ИП «Шатилова Ирина Анатольевна» (Копия государственной лицензии на выполнение работ в области ООС: природоохранное проектирование и нормирование, прилагается).

Почтовый адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. М.Жусупа 30а-22, телефон: 87772284203.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Рассматриваемый объект - Полигон твердо-бытовых и промышленных отходов, далее по тексту Полигон расположен на отвале Западный в г.Экибастуз.

Ранее отвал использовался для складирования вскрышных пород, образующихся при добыче угля. После частичной рекультивации земельный участок был передан городским властям (полигон находился на балансе КГП на ПВХ «Полигон» ОЖКХ, ПТ и АД Акимата г. Экибастуза). Для приведения данного полигона в соответствии с экологическим законодательством и улучшения его материально-технической базы на основании проведенного тендера, имущественный комплекс, КГП на ПВХ «Полигон», в том числе и полигон для захоронения твердых бытовых (ТБО) и промышленных (ПО) отходов на отвале Западный, передан в доверительное управление ТОО «Экибастузкоммунсервис», в настоящее время оператором полигона является ТОО «Полигон ЭК» по договору аренды (копия договора прилагается).

Основной вид деятельности ТОО «Полигон ЭК» – вывоз, прием, сортировка отходов от населения и предприятий Экибастузского региона, а также захоронение твердых бытовых и промышленных отходов на полигоне твердых бытовых (ТБО) и промышленных (ПО) отходов, расположенного на отвале Западный. ТОО «Полигон Эк» осуществляет свою деятельность с конца 2018 года.

По санитарной классификации Полигон относится ко I классу опасности и к – I категории по согласно Экологическому Кодексу РК.

Полигон твердо-бытовых и промышленных отходов расположен в юго - западном направлении от г. Экибастуза, Павлодарской области на расстоянии 5 км от селитебной зоны. Ближайшая жилая зона, г. Экибастуз, располагается на расстоянии 5 км от полигона и 4 км от границ санитарно-защитной зоны.

Прием отходов на полигон производится ежедневно. Под размещение полигона отходов выделен земельный участок площадью 4,68 га, участок складирования отходов занимает 2,84 га.

Полигон для складирования и захоронения отходов представляет собой специализированную территорию, где собираемые отходы складируются слоями. Участок складирования твердых бытовых и промышленных отходов расположен на искусственно созданном отвале Западный и является основным сооружением полигона.

Основными элементами полигона в настоящее время являются:

- подъездные автомобильные дороги,

- участок для складирования и захоронения отходов,

- участок складирования и предварительного измельчения строительных отходов, применяемых для устройства изоляционного слоя,

- участок сортировки отходов с мобильной линией сортировки «ProSORT-standart» (паспортная производительность данного сортировочного комплекса от  35  000  до  50  000  тонн  в  год)

- участок утилизации некоторых твердо бытовых отходов, а также опасных промышленных и медицинских отходов в инсинераторной печи, не допущенных к складированию и захоронению на полигоне (мощность печи 7008 т/год).

- гараж для хранения техники, с размещенным внутри цехом по производству полимерпесчаных изделий,

- бытовые помещения для обслуживающего персонала,

- контрольно-пропускной пункт, оборудованный весами и контрольно-дезинфицирующей зоной с устройством монолитной железобетонной ванны для дезинфекции колес автомобилей-мусоровозов, которая регулярно заполняется опилками, пропитанными дезинфицирующим раствором.

Схема организации производственно-хозяйственной деятельности на настоящий момент следующая:

Все отходы, поступающие на полигон, предварительно проходят визуальный контроль, дозиметрический контроль, взвешивание, далее отходы подвергаются сортировке (механизированная и/или ручная) и при необходимости утилизации в инсенирационной печи (отходы, не допущенные к захоронению на рассматриваемом полигоне).

Отобранное вторсырье, после сортировки поступает на площадку временного складирования вторсырья, а остальные отходы после сортировки и утилизации доставляются на участок складирования и захоронения для размещения и уплотнения спецтехникой на рабочую карту.

Уплотненный слой отходов высотой 2 м изолируется слоем подготовленных промышленных (строительных) отходов или вскрышными породами (высота слоя изоляции – 0,5 м). Площадка для складирования и подготовки (измельчения) строительных отходов находится на основном участке захоронения отходов вблизи рабочей карты.

На полигоне для противопожарных и хозяйственно-бытовых нужд используется привозная вода, для нужд обслуживающего персонала имеется надворная уборная.

Полигон для захоронения твердых бытовых (ТБО) и промышленных (ПО) отходов на отвале Западный введен в эксплуатацию 20.10.2005г. (копия акта ввода в Приложении).

По состоянию на 01.01.2026г. на площади полигона соскладировано 944 587,06 тонны отходов, в том числе 750 238,358 тонн твердых бытовых и 194348,702 тонн промышленных отходов.

Существующие (на 01.01.2026 г.) и планируемые к захоронению объемы отходов ТБО и ПО на полигоне ТОО «Полигон ЭК» 2026-2030гг

Таблица 1

| Наименование отходов | Количество отходов на 01.01.2026 года | Количество отходов, тонн |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ВСЕГО 2026-2030гг |  |
| Всего отходов, захораниваемых на полигоне тонн, из них: | 944587,06 | 36 178,02 | 34 826,23 | 32 966,23 | 31 826,23 | 29 616,23 | 165 412,94 |  |
| ТБО | 750 238,358 | 34 561,39 | 33 210,00 | 31 350,00 | 30 210,00 | 28 000,00 | 157 331,39 |  |
| ПО | 194348,702 | 1 616,63 | 1 616,23 | 1 616,23 | 1 616,23 | 1 616,23 | 8 081,55 |  |

Жилые зоны, особо охраняемые природные территории, памятники архитектуры и культурного наследия, курортные зоны и зоны в районе размещения предприятия отсутствуют.

Ситуационная схема расположения полигона представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Ситуационная схема расположения полигона ТБО и ПО

Технологические решения.

Полигон для захоронения твердых бытовых (ТБО) и промышленных (ПО) отходов на отвале Западный введен в эксплуатацию 20.10.2005г.

Полигон представляет собой специализированную территорию, где собираемые отходы складируются слоями. Участок складирования твердых бытовых и промышленных отходов расположен на искусственно созданном отвале Западный и является основным сооружением полигона.

Основными элементами полигона в настоящее время являются:

- подъездные автомобильные дороги,

- участок для складирования и захоронения отходов,

- участок складирования и предварительного измельчения строительных отходов, применяемых для устройства изоляционного слоя,

- участок сортировки отходов с мобильной линией сортировки «ProSORT-standart» (паспортная производительность данного сортировочного комплекса от  35  000  до  50  000  тонн  в  год)

- участок утилизации некоторых твердо бытовых отходов, а также опасных промышленных и медицинских отходов в инсинераторной печи, не допущенных к складированию и захоронению на полигоне (мощность печи 7008 т/год).

- гараж для хранения техники, с размещенным внутри цехом по производству полимерпесчаных изделий,

- бытовые помещения для обслуживающего персонала,

- контрольно-пропускной пункт, оборудованный весами и контрольно-дезинфицирующей зоной с устройством монолитной железобетонной ванны для дезинфекции колес автомобилей-мусоровозов, которая регулярно заполняется опилками, пропитанными дезинфицирующим раствором.

Схема организации производственно-хозяйственной деятельности на настоящий момент следующая:

Все отходы, поступающие на полигон, предварительно проходят визуальный контроль, дозиметрический контроль, взвешивание, далее отходы подвергаются сортировке (механизированная и/или ручная) и при необходимости утилизации в инсенирационной печи (отходы, не допущенные к захоронению на рассматриваемом полигоне).

Отобранное вторсырье, после сортировки поступает на площадку временного складирования вторсырья, а остальные отходы после сортировки и утилизации доставляются на участок складирования и захоронения для размещения и уплотнения спецтехникой на рабочую карту.

Твердые отходы на полигонах подвергаются процессам химического, физического и биологического разложения. Для снижения отрицательного воздействия на окружающую среду используется  метод  захоронения  с  регулярным  засыпанием  отходов  инертным  материалом.

Уплотненный слой отходов высотой 2 м изолируется слоем подготовленных промышленных (строительных) отходов или вскрышными породами (высота слоя изоляции – 0,5 м). Площадка для складирования и подготовки (измельчения) строительных отходов находится на основном участке захоронения отходов вблизи рабочей карты, для измельчения изоляционного слоя и уплотнения отходов на предприятии используется специализированный автотранспорт – тяжелый компактор (28тонн). За счет уплотненных слоев создается вал с пологим откосом высотой 2м над уровнем площадки. Вал следующей рабочей карты надвигают к предыдущему, при этом отходы укладываются снизу вверх.

Процесс сортировки отходов - из   ТБО   последовательно   отбирается   бумага,   картон,   пластмассовые, пластиковые, полиэтиленовые отходы, металлолом, стекло, древесные материалы, гравий, обломки кирпично-бетонных конструкций и стройматериалов, и др. Для утилизации опасных отходов установлена печь-инсинератор «Веста Плюс» с ручной загрузкой, которая предназначена для сжигания горючих отходов, отходов птицефабрик, промасленной ветоши, корпусов компьютерной и оргтехники, отработанных масел, отработанных фильтров, нефтесодержащих отходов, медицинских отходов в т. ч. просроченных препаратов и лекарственных средств, бумажных документов, биоорганических отходов, бытового мусора, пищевые отходы с целью превращения их в стерильную золу (пепел), которая допускается к захоронению на полигоне ТБО.

На предприятии разработан проект ликвидации полигона, на который получено положительное заключение ГЭЭ (№ KZ68VCY00210514  ОТ 05.02.2019 г. В настоящее время выполнена корректировка проекта ликвидации полигона в части изменения сроков начала ликвидации и пересчетом сметной стоимости с разделом ООС и представлена на государственную экологическую экспертизу в комплекте с настоящим документом.

2. Характеристика предприятия, как источника загрязнения

атмосферы

2.1. Краткая характеристика технологии производства с точки зрения загрязнения атмосферы.

Неорганизованный источник: 6001 Полигон

В процессе погрузки, разгрузки, захоронении и хранении отходов на полигоне в атмосферу выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 и загрязняющие компоненты биогаза, в том числе: оксиды азота, аммиак, серы диоксид, сероводород, углерод оксид, метан, диметилбензол, метилбензол, этилбензол, формальдегид.

При принятии на полигон строительного мусора его складирование производится на отдельной карте, не смешивая с остальными отходами (согласно требованиям Экологического кодекса). Строительные отходы используются в качестве инертного материала. Предварительно поступающие строительные отходы дробятся компактором тяжелего типа (28 тонн) на площадке расположенной вблизи рабочей карты.

Зола и золошлаки, ввозимые на полигон также складируются отдельно и далее частично используются для отсыпки дорог и(или) передаются сторонним организациям для строительных нужд, остальное захоранивается на полигоне.

На выезде с территории полигона установлена контрольно-дезинфицирующая зона с устройством монолитной железобетонной ванны для дезинфекции колес автомобилей-мусоровозов. Ванна регулярно заполняется опилками, пропитанными дезинфицирующим раствором.

Организованный источник 0002. Дымовая труба.

Бытовая печь установлена в помещении, служит для отопления помещения в холодный период года. В течение года в печи сжигается 3 тонны дров, и уголь Экибастузского месторождения в количестве 2 т/год. Время сжигания угля - 3600 ч/год. Время сжигания дров – 730 ч/год. В качестве топлива могут использоваться также древесные опилки, которые образуются как отход при замене опилок в контрольно-дезинфицирующей ванне. В процессе работы дымовой печи в атмосферу выделяются: азот (IV) оксид, азот (II) оксид, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20, взвешенные вещества, серы диоксид, углерода оксид.

Организованный источник 0003. Дымовая труба.

Для отопления бытовой печи используется уголь Экибастузского месторождения в количестве 8 тонн/год и 1 тонна дров. Время работы бытовой печи – 3600 ч/год. Время сжигания дров – 250 ч/год.

В процессе работы дымовой печи в атмосферу выделяются: азот (IV) оксид, азот (II) оксид, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20, взвешенные вещества, серы диоксид, углерода оксид.

Организованный источник 0004. Дымовая труба.

Для отопления бытовой печи используется уголь Экибастузского месторождения в количестве 8 тонн/год. Время работы бытовой печи – 3600 ч/год

В процессе работы дымовой печи в атмосферу выделяются: азот (IV) оксид, азот (II) оксид, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20, серы диоксид, углерода оксид.

Неорганизованный источник 6005 – Склад угля

В процессе работы склада в атмосферу выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20.

Неорганизованный источник 6006. Передвижной автотранспорт.

Автотранспорт является передвижным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников осуществляются при заезде-выезде автотранспорта в помещение гаража и при работе автотранспорта на полигоне.

При работе автотранспорта в атмосферу выделяются следующие вещества: азот (IV) диоксид, азот (II) оксид, углерод оксид, сера диоксид, керосин, углерод черный (сажа).

Нормативы эмиссий от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не устанавливаются.

Организованный источник 0007. Труба печи

Печь установлена в передвижном металлическом контейнере. Печь-инсенератор с  ручной загрузкой, предназначенная для сжигания всех видов горючих отходов, отходов птицефабрик, промасленной ветоши, корпусов компьютерной и оргтехники, отработанных масел, отработанных фильтров, нефтесодержащих отходов, медицинских отходов в т. ч. просроченных препаратов и лекарственных средств, бумажных документов, биоорганических отходов, бытового мусора, пищевые отходы с целью превращения их в стерильную золу (пепел), которая допускается к захоронению на полигоне ТБО (подробное описание работы печи представлено в паспорте, копия прилагается).

Источником выделения является дымовая труба диаметром 375мм, высотой 7,5 м. Максимальное время работы 8760 ч/год.

При работе печи в атмосферу выделяются следующие вещества: азота (IV) оксид,  азот (II) оксид, гидрохлорид (соляная кислота, водород хлорид), углерод, сера диоксид (ангидрид сернистый), углерод оксид, фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор), взвешенные частицы.

Неорганизованный источник 6008. Линия по производству полимерпесчаных изделий.

Линия по производству полимерпесчаных изделий расположена в помещении гаража. Вентиляция помещения естественная.

В линию по производству полимерпесчаной плитки входят следующие узлы и оборудование:

1) дробилка полимерных материалов (измельчитель роторный ИПР-3-300) (максимальная производительность оборудования - 150 кг/час);

2) агрегат плавильно-нагревательный (АПН) (для досушивания песка, используется при необходимости);

3) смеситель (бетономешалка для смешивания ингредиентов);

4) экструзионная установка (ЭМ-2);

5) весы (для взвешивания горячей смеси перед прессованием);

6) пресс гидравлический (для формования изделий);

7) технологическая ванна с водой объемом 0,625 м3 (для охлаждения матриц/прессформ);

8) технологическая ванна с водой объемом 0,324 м3 (для охлаждения готовой продукции);

9) площадка для складирования готовой продукции.

Песок и полимеры будут доставляться в помещение в полипропиленовых мешках в необходимом объеме, временное хранение сырья предусматривается в специально отведенном месте в общем помещении.

В процессе работы линии в атмосферу поступают следующие вещества: полиэтилентерефталат, полиэтилен, пыль полипропилена, углерод оксид, уксусная кислота

Неорганизованный источник 6009. Территория объекта. Пыление изпод колес.

Автотранспорт является источником выбросов, образующейся пыли при движении транспорта по территории предприятия.

При движении автотранспорта в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20, серы диоксид, углерода оксид.

2.2. Краткая характеристика установок очистки газов.

Печь инсенератора оборудована очистным оборудованием, на котором ежегодно предусматривается проведение испытаний аккредитованной лабораторией, протокол прилагается.

Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

| Номер источника выделения | Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования | КПД аппаратов, % |  | Код загрязняющего вещества, по которому происходит очистка | Коэффициент обеспеченности, К(1), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проектный | Фактический |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0007 | Комплексная система газоочистки «Веста плюс» СГМ-01 | 75-90 | 88 | 2902 | 100 |

2.3. Перспектива развития предприятия.

В настоящее время до окончания срока эксплуатации полигона увеличение мощности предприятием не предусматривается.

2.4. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками загрязнения на предприятии, представлен ниже в таблицах

Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу на 2026 год

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДК максималь- ная разо- вая, мг/м3 | ПДК среднесу- точная, мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опас- ности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) |  | 0,2 | 0,04 | - | 2 | 0,4807 | 13,7709 | 344,273 |
| 0303 | Аммиак |  | 0,2 | 0,04 | - | 4 | 0,58 | 10,3172 | 257,930 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0,4 | 0, 06 | - | 3 | 0,0781 | 2,2374 | 37,290 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) |  | 0,2 | 0,1 | - | 2 | 0,005 | 0,1577 | 1,577 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) |  | 0,15 | 0,05 | - | 3 | 0,008 | 0,2523 | 5,046 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) |  | 0,5 | 0,05 | - | 3 | 0,6765 | 20,0012 | 400,024 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) |  | 0,008 | - | - | 2 | 0,0283 | 0,5033 | 62,913 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) |  | 5,0 | 3,0 | - | 4 | 1,0116 | 16,1341 | 5,378 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид |  | 0,02 | 0,005 | - | 2 | 0,011 | 0,3469 | 69,380 |
| 0406 | Полиэтилен (Полиэтен) |  | - | - | 0,1 | - | 0,0126 | 0,0188 | 0,188 |
| 0410 | Метан |  | - | - | 50 | - | 57,5771 | 1024,2696 | 20,485 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров) |  | 0,2 | - | - | 3 | 0,482 | 8,5751 | 42,876 |
| 0621 | Метилбензол |  | 0,6 | - | - | 3 | 0,7867 | 13,995 | 23,325 |
| 0627 | Этилбензол |  | 0,02 | - | - | 3 | 0,1034 | 1,8389 | 91,945 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) |  | 0,05 | 0,01 | - | 2 | 0,1045 | 1,8583 | 185,830 |
| 1544 | Полиэтилентерефталат (Поли(окси-1,2-этандиилоксикарбонил-1,4-фениленкарбонил) |  | - | - | 0,05 | - | 0,0126 | 0,0378 | 0,756 |
| 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) |  | 0,2 | 0,06 | - | 3 | 0,0079 | 0,0195 | 0,325 |
| 2902 | Взвешенные частицы |  | 0,5 | 0,15 | - | 3 | 1,4387 | 45,1716 | 301,144 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) |  | 0,3 | 0,1 | - | 3 | 0,080085 | 4,529887 | 45,299 |
| 2922 | Пыль полипропилена |  |  |  | 0,1 |  | 0,0126 | 0,0094 | 0,094 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 63,497385 | 1164,0449 |  |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ, т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу на 2027 год

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДК максималь- ная разо- вая, мг/м3 | ПДК среднесу- точная, мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опас- ности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) |  | 0,2 | 0,04 | - | 2 | 0,4805 | 13,7671 | 344,178 |
| 0303 | Аммиак |  | 0,2 | 0,04 | - | 4 | 0,5787 | 10,2944 | 257,360 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0,4 | 0, 06 | - | 3 | 0,0781 | 2,2368 | 37,280 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) |  | 0,2 | 0,1 | - | 2 | 0,005 | 0,1577 | 1,577 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) |  | 0,15 | 0,05 | - | 3 | 0,008 | 0,2523 | 5,046 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) |  | 0,5 | 0,05 | - | 3 | 0,6763 | 19,9982 | 399,964 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) |  | 0,008 | - | - | 2 | 0,0282 | 0,5022 | 62,775 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) |  | 5,0 | 3,0 | - | 4 | 1,011 | 16,1233 | 5,374 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид |  | 0,02 | 0,005 | - | 2 | 0,011 | 0,3469 | 69,380 |
| 0406 | Полиэтилен (Полиэтен) |  | - | - | 0,1 | - | 0,0126 | 0,0188 | 0,188 |
| 0410 | Метан |  | - | - | 50 | - | 57,4496 | 1022,001 | 20,440 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров) |  | 0,2 | - | - | 3 | 0,481 | 8,5561 | 42,781 |
| 0621 | Метилбензол |  | 0,6 | - | - | 3 | 0,785 | 13,964 | 23,273 |
| 0627 | Этилбензол |  | 0,02 | - | - | 3 | 0,1031 | 1,8348 | 91,740 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) |  | 0,05 | 0,01 | - | 2 | 0,1042 | 1,8541 | 185,410 |
| 1544 | Полиэтилентерефталат (Поли(окси-1,2-этандиилоксикарбонил-1,4-фениленкарбонил) |  | - | - | 0,05 | - | 0,0126 | 0,0378 | 0,756 |
| 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) |  | 0,2 | 0,06 | - | 3 | 0,0079 | 0,0195 | 0,325 |
| 2902 | Взвешенные частицы |  | 0,5 | 0,15 | - | 3 | 1,4387 | 45,1716 | 301,144 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) |  | 0,3 | 0,1 | - | 3 | 0,080085 | 4,529887 | 45,299 |
| 2922 | Пыль полипропилена |  |  |  | 0,1 |  | 0,0126 | 0,0094 | 0,094 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 63,36419 | 1161,675887 |  |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ, т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу на 2028 год

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДК максималь- ная разо- вая, мг/м3 | ПДК среднесу- точная, мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опас- ности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) |  | 0,2 | 0,04 | - | 2 | 0,4797 | 13,7522 | 343,805 |
| 0303 | Аммиак |  | 0,2 | 0,04 | - | 4 | 0,5736 | 10,2049 | 255,123 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0,4 | 0, 06 | - | 3 | 0,0779 | 2,2344 | 37,240 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) |  | 0,2 | 0,1 | - | 2 | 0,005 | 0,1577 | 1,577 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) |  | 0,15 | 0,05 | - | 3 | 0,008 | 0,2523 | 5,046 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) |  | 0,5 | 0,05 | - | 3 | 0,6756 | 19,9864 | 399,728 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) |  | 0,008 | - | - | 2 | 0,028 | 0,4978 | 62,225 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) |  | 5,0 | 3,0 | - | 4 | 1,0086 | 16,081 | 5,360 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид |  | 0,02 | 0,005 | - | 2 | 0,011 | 0,3469 | 69,380 |
| 0406 | Полиэтилен (Полиэтен) |  | - | - | 0,1 | - | 0,0126 | 0,0188 | 0,188 |
| 0410 | Метан |  | - | - | 50 | - | 56,95 | 1013,1148 | 20,262 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров) |  | 0,2 | - | - | 3 | 0,4768 | 8,4817 | 42,409 |
| 0621 | Метилбензол |  | 0,6 | - | - | 3 | 0,7781 | 13,8426 | 23,071 |
| 0627 | Этилбензол |  | 0,02 | - | - | 3 | 0,1022 | 1,8189 | 90,945 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) |  | 0,05 | 0,01 | - | 2 | 0,1033 | 1,838 | 183,800 |
| 1544 | Полиэтилентерефталат (Поли(окси-1,2-этандиилоксикарбонил-1,4-фениленкарбонил) |  | - | - | 0,05 | - | 0,0126 | 0,0378 | 0,756 |
| 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) |  | 0,2 | 0,06 | - | 3 | 0,0079 | 0,0195 | 0,325 |
| 2902 | Взвешенные частицы |  | 0,5 | 0,15 | - | 3 | 1,4387 | 45,1716 | 301,144 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) |  | 0,3 | 0,1 | - | 3 | 0,080085 | 4,529887 | 45,299 |
| 2922 | Пыль полипропилена |  |  |  | 0,1 |  | 0,0126 | 0,0094 | 0,094 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 62,842285 | 1152,3966 |  |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ, т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу на 2029 год

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДК максималь- ная разо- вая, мг/м3 | ПДК среднесу- точная, мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опас- ности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) |  | 0,2 | 0,04 | - | 2 | 0,4789 | 13,7388 | 343,470 |
| 0303 | Аммиак |  | 0,2 | 0,04 | - | 4 | 0,5691 | 10,1244 | 253,110 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0,4 | 0, 06 | - | 3 | 0,0778 | 2,2322 | 37,203 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) |  | 0,2 | 0,1 | - | 2 | 0,005 | 0,1577 | 1,577 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) |  | 0,15 | 0,05 | - | 3 | 0,008 | 0,2523 | 5,046 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) |  | 0,5 | 0,05 | - | 3 | 0,675 | 19,9759 | 399,518 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) |  | 0,008 | - | - | 2 | 0,0278 | 0,4939 | 61,738 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) |  | 5,0 | 3,0 | - | 4 | 1,0065 | 16,043 | 5,348 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид |  | 0,02 | 0,005 | - | 2 | 0,011 | 0,3469 | 69,380 |
| 0406 | Полиэтилен (Полиэтен) |  | - | - | 0,1 | - | 0,0126 | 0,0188 | 0,188 |
| 0410 | Метан |  | - | - | 50 | - | 56,5013 | 1005,1314 | 20,103 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров) |  | 0,2 | - | - | 3 | 0,473 | 8,4149 | 42,075 |
| 0621 | Метилбензол |  | 0,6 | - | - | 3 | 0,772 | 13,7335 | 22,889 |
| 0627 | Этилбензол |  | 0,02 | - | - | 3 | 0,1014 | 1,8045 | 90,225 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) |  | 0,05 | 0,01 | - | 2 | 0,1025 | 1,8235 | 182,350 |
| 1544 | Полиэтилентерефталат (Поли(окси-1,2-этандиилоксикарбонил-1,4-фениленкарбонил) |  | - | - | 0,05 | - | 0,0126 | 0,0378 | 0,756 |
| 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) |  | 0,2 | 0,06 | - | 3 | 0,0079 | 0,0195 | 0,325 |
| 2902 | Взвешенные частицы |  | 0,5 | 0,15 | - | 3 | 1,4387 | 45,1716 | 301,144 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) |  | 0,3 | 0,1 | - | 3 | 0,080085 | 4,529887 | 45,299 |
| 2922 | Пыль полипропилена |  |  |  | 0,1 |  | 0,0126 | 0,0094 | 0,094 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 62,373785 | 1144,0599 |  |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ, т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу на 2030 год

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДК максималь- ная разо- вая, мг/м3 | ПДК среднесу- точная, мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опас- ности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) |  | 0,2 | 0,04 | - | 2 | 0,478 | 13,7222 | 343,055 |
| 0303 | Аммиак |  | 0,2 | 0,04 | - | 4 | 0,5635 | 10,0247 | 250,618 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0,4 | 0, 06 | - | 3 | 0,0777 | 2,2295 | 37,158 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) |  | 0,2 | 0,1 | - | 2 | 0,005 | 0,1577 | 1,577 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) |  | 0,15 | 0,05 | - | 3 | 0,008 | 0,2523 | 5,046 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) |  | 0,5 | 0,05 | - | 3 | 0,6743 | 19,9628 | 399,256 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) |  | 0,008 | - | - | 2 | 0,0275 | 0,489 | 61,125 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) |  | 5,0 | 3,0 | - | 4 | 1,0038 | 15,9958 | 5,332 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):- гидрофторид |  | 0,02 | 0,005 | - | 2 | 0,011 | 0,3469 | 69,380 |
| 0406 | Полиэтилен (Полиэтен) |  | - | - | 0,1 | - | 0,0126 | 0,0188 | 0,188 |
| 0410 | Метан |  | - | - | 50 | - | 55,9448 | 995,2323 | 19,905 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров) |  | 0,2 | - | - | 3 | 0,4684 | 8,332 | 41,660 |
| 0621 | Метилбензол |  | 0,6 | - | - | 3 | 0,7644 | 13,5983 | 22,664 |
| 0627 | Этилбензол |  | 0,02 | - | - | 3 | 0,1004 | 1,7868 | 89,340 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) |  | 0,05 | 0,01 | - | 2 | 0,1015 | 1,8056 | 180,560 |
| 1544 | Полиэтилентерефталат (Поли(окси-1,2-этандиилоксикарбонил-1,4-фениленкарбонил) |  | - | - | 0,05 | - | 0,0126 | 0,0378 | 0,756 |
| 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) |  | 0,2 | 0,06 | - | 3 | 0,0079 | 0,0195 | 0,325 |
| 2902 | Взвешенные частицы |  | 0,5 | 0,15 | - | 3 | 1,4387 | 45,1716 | 301,144 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) |  | 0,3 | 0,1 | - | 3 | 0,080085 | 4,529887 | 45,299 |
| 2922 | Пыль полипропилена |  |  |  | 0,1 |  | 0,0126 | 0,0094 | 0,094 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 61,792785 | 1133,7229 |  |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ, т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5. Сведения о залповых выбросах.

Условия работы и технологические процессы, применяемые на предприятии, не допускают возможности залповых выбросов.

2.6 Аварийные и  залповые выбросы.

Под аварией понимают существенные отклонения от нормативно - проектных или допустимых эксплуатационных условий производственно – хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действиями человека или техническими средствами, а также в результате любых природных явлений (наводнение, землетрясение, оползни, ураганы и другие стихийные бедствия).

К главным причинам аварий следует отнести:

- Полные или частичные отказы технических систем и транспортных средств;

- Пожары, которые могут быть вызваны различными причинами;

- Ошибки обслуживающего персонала;

- Природные явления.

Аварийным выбросом является любой выброс загрязняющих веществ, произошедших в ходе нарушения технологии или в результате аварии.

Для снижения риска возникновения аварий и снижения ущерба от их последствий, выявляются проблемы, анализируются ситуации и разрабатывается комплекс мер по обеспечению безопасности и оптимизации средств подавления и локализации аварий, разрабатываются планы мероприятий на случай любых аварийных ситуаций.

Меры безопасности предусматривают соблюдение действующих противопожарных и строительных норм и правил на объекте, в том числе:

- Соблюдение необходимых расстояний между объектами и опасными участками потенциальных источников возгорания;

- Обеспечение беспрепятственного проезда аварийных служб к любой точке производственного участка;

- Обеспечение безопасности производства на наиболее опасных участках и системах контрольно – измерительными приборами и автоматикой;

- Обучение персонала правилам техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдение правил эксплуатации при выполнении работ;

- Регулярные технические осмотры оборудования, ремонт и замена неисправных материалов и оборудования;

- Применение материалов, оборудования и арматуры, обеспечивающих надежность эксплуатации, термоизоляции горячих поверхностей.

2.7. Параметры выбросов загрязняющих веществ.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ представлены в таблице 2.2.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлен в Приложении.

Таблица 2.2.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива нормативов допустимых выбросов

2026 год

| Производство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа) | Объемный расход, м3/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа) | Температура смеси, оС | точечного источника /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного /длина, ширина площадного источника |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х1 | У1 | Х2 | У2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ТОО «Полигон ЭК» | Полигон ТБО и ПО | Полигон | 1 | 8760 | Неорганизованный источник | 6001 |  |  |  |  | 25 | -500 | 200 | 90 | 300 |
|  | Бытовая печь | Труба | 1 | 3600 | Труба | 0002 | 4,5 | 0,15 | 10 | 0,1767 | 60 | 5 | 10 |  |  |
|  | Бытовая печь | Труба | 1 | 3600 | Труба | 0003 | 4,0 | 0,2 | 10 | 0,3142 | 60 | 30 | -5 |  |  |
|  | Бытовая печь | Труба | 1 | 3600 | Труба | 0004 | 4,0 | 0,2 | 10 | 0,3142 | 60 | 40 | 5 |  |  |
|  | Склад угля | Склад угля | 1 | 4800 | Неорганизованный источник | 6005 |  |  |  |  | -20 | 15 | -5 | 3 | 3 |
|  | Печь | Труба | 1 | 8760 | Труба | 0007 | 7,5 | 0,3 | 14,2 | 1,0037 | 75 | 7 | 20 |  |  |
|  | Линия по производству полимерпесчаных изделий | Роторный измельчитель Загрузка и выгрузка термопластов Экструзионная машина | 1 4 1 | 233,33 1236,68 1325 | Неорганизованный источник | 6008 |  |  |  |  | 25 | 50 | 10 | 2 | 3 |
|  | Территория объекта. Пыление из-под колес | Автотранспорт | 1 | 4380 | Неорганизованный источник | 6009 |  |  |  |  | 40 | -100 |  | 2 | 3 |
|  | Передвижные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полигон ТБО и ПО | ДВС (передвижные источники) | 4 | 4380 | Неорганизованный источник | 6006 |  |  |  |  | 25 | -500 | 200 | 1 | 1 |

Продолжение таблицы параметров выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива нормативов допустимых выбросов

| Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффициент Обеспеченности газоочисткой | Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Наименование вещества | Выброс загрязняющего вещества |  |  | Год достижения НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | 6001 Полигон |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0410 | Метан | 57,5771 |  | 1024,2696 | 2026 |
|  |  |  |  | 0621 | Метилбензол | 0,7867 |  | 13,9950 | 2026 |
|  |  |  |  | 0303 | Аммиак | 0,5800 |  | 10,3172 | 2026 |
|  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров) | 0,4820 |  | 8,5751 | 2026 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,2742 |  | 4,8779 | 2026 |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,0966 |  | 1,7189 | 2026 |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0157 |  | 0,2793 | 2026 |
|  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,1045 |  | 1,8583 | 2026 |
|  |  |  |  | 0330 | Ангидрид сернистый | 0,0762 |  | 1,3550 | 2026 |
|  |  |  |  | 0627 | Этилбензол | 0,1034 |  | 1,8389 | 2026 |
|  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) | 0,0283 |  | 0,5033 | 2026 |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 0,0014 |  | 3,6726 | 2026 |
|  |  |  |  |  | 0002 Дымовая труба |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,0008 | 4,527 | 0,0035 | 2026 |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0001 | 0,566 | 0,0006 | 2026 |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 0,0072 | 40,747 | 0,0931 | 2026 |
|  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0034 | 19,242 | 0,0090 | 2026 |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0,0017 | 9,621 | 0,0220 | 2026 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,1727 | 977,363 | 0,6146 | 2026 |
|  |  |  |  |  | 0003 Дымовая труба |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,0012 |  | 0,0075 | 2026 |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0002 |  | 0,0012 | 2026 |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 0,0287 |  | 0,3722 | 2026 |
|  |  |  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0,0033 |  | 0,0030 | 2026 |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0,0068 |  | 0,0878 | 2026 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,2152 |  | 0,9443 | 2026 |
|  |  |  |  |  | 0004 Дымовая труба |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,0005 | 1,592 | 0,0069 | 2026 |
|  |  |  |  | 0304 | Азот II оксид | 0,0001 | 0,318 | 0,0011 | 2026 |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 0,0287 | 91,401 | 0,3722 | 2026 |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0,0068 | 21,656 | 0,0878 | 2026 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,0622 | 198,089 | 0,8067 | 2026 |
|  |  |  |  |  | 6005 Склад угля |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 0,01366 | - | 0,01218 | 2026 |
|  |  |  |  |  | 0007 Труба печи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,3816 | 380,193 | 12,0341 | 2026 |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,062 | 61,771 | 1,9552 | 2026 |
|  |  |  |  | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,005 | 4,982 | 0,1577 | 2026 |
|  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0,008 | 0,000 | 0,2523 | 2026 |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0,585 | 7,971 | 18,4486 | 2026 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,281 | 582,843 | 8,8616 | 2026 |
|  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) | 0,011 | 279,964 | 0,3469 | 2026 |
| Комплексная система газоочистки «Веста плюс» СГМ-01 |  | 100% | 82,5/90 % фактическая – 88% | 2902 | Взвешенные частицы | 1,432 | 10,959 | 45,1596 | 2026 |
|  |  |  |  |  | 6008. Линия по производству полимерпесчаных изделий. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1544 | Полиэтилентерефталат (Поли(окси-1,2-этандиилоксикарбонил- 1,4-фениленкарбонил) | 0,0126 |  | 0,0378 | 2026 |
|  |  |  |  | 0406 | Полиэтилен (Полиэтен) | 0,0126 |  | 0,0188 | 2026 |
|  |  |  |  | 2922 | Пыль полипропилена | 0,0126 |  | 0,0094 | 2026 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,0063 |  | 0,029 | 2026 |
|  |  |  |  | 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) | 0,0079 |  | 0,0195 | 2026 |
|  |  |  |  |  | 6009. Территория объекта. Пыление из-под колес |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 0,000425 |  | 0,007607 | 2026 |
|  |  |  |  |  | 6006 Передвижные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,026 |  | - |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0042 |  | - |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,0928 |  | - |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0,004 |  | - |  |
|  |  |  |  | 2732 | # Керосин | 0,013 |  | - |  |
|  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0,002 |  | - |  |

2027 год

| Производство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа) | Объемный расход, м3/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа) | Температура смеси, оС | точечного источника /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного /длина, ширина площадного источника |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х1 | У1 | Х2 | У2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ТОО «Полигон ЭК» | Полигон ТБО и ПО | Полигон | 1 | 8760 | Неорганизованный источник | 6001 |  |  |  |  | 25 | -500 | 200 | 90 | 300 |
|  | Бытовая печь | Труба | 1 | 3600 | Труба | 0002 | 4,5 | 0,15 | 10 | 0,1767 | 60 | 5 | 10 |  |  |
|  | Бытовая печь | Труба | 1 | 3600 | Труба | 0003 | 4,0 | 0,2 | 10 | 0,3142 | 60 | 30 | -5 |  |  |
|  | Бытовая печь | Труба | 1 | 3600 | Труба | 0004 | 4,0 | 0,2 | 10 | 0,3142 | 60 | 40 | 5 |  |  |
|  | Склад угля | Склад угля | 1 | 4800 | Неорганизованный источник | 6005 |  |  |  |  | -20 | 15 | -5 | 3 | 3 |
|  | Печь | Труба | 1 | 8760 | Труба | 0007 | 7,5 | 0,3 | 14,2 | 1,0037 | 75 | 7 | 20 |  |  |
|  | Линия по производству полимерпесчаных изделий | Роторный измельчитель Загрузка и выгрузка термопластов Экструзионная машина | 1 4 1 | 233,33 1236,68 1325 | Неорганизованный источник | 6008 |  |  |  |  | 25 | 50 | 10 | 2 | 3 |
|  | Территория объекта. Пыление из-под колес | Автотранспорт | 1 | 4380 | Неорганизованный источник | 6009 |  |  |  |  | 40 | -100 |  | 2 | 3 |
|  | Передвижные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полигон ТБО и ПО | ДВС (передвижные источники) | 4 | 4380 | Неорганизованный источник | 6006 |  |  |  |  | 25 | -500 | 200 | 1 | 1 |

Продолжение таблицы параметров выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива нормативов допустимых выбросов

| Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффициент Обеспеченности газоочисткой | Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Наименование вещества | Выброс загрязняющего вещества |  |  | Год достижения НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | 6001 Полигон |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0410 | Метан | 57,4496 |  | 1022,0010 | 2027 |
|  |  |  |  | 0621 | Метилбензол | 0,7850 |  | 13,9640 | 2027 |
|  |  |  |  | 0303 | Аммиак | 0,5787 |  | 10,2944 | 2027 |
|  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров) | 0,4810 |  | 8,5561 | 2027 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,2736 |  | 4,8671 | 2027 |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,0964 |  | 1,7151 | 2027 |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0157 |  | 0,2787 | 2027 |
|  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,1042 |  | 1,8541 | 2027 |
|  |  |  |  | 0330 | Ангидрид сернистый | 0,0760 |  | 1,3520 | 2027 |
|  |  |  |  | 0627 | Этилбензол | 0,1031 |  | 1,8348 | 2027 |
|  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) | 0,0282 |  | 0,5022 | 2027 |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 0,0014 |  | 3,6726 | 2027 |
|  |  |  |  |  | 0002 Дымовая труба |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,0008 | 4,527 | 0,0035 | 2027 |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0001 | 0,566 | 0,0006 | 2027 |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 0,0072 | 40,747 | 0,0931 | 2027 |
|  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0034 | 19,242 | 0,0090 | 2027 |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0,0017 | 9,621 | 0,0220 | 2027 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,1727 | 977,363 | 0,6146 | 2027 |
|  |  |  |  |  | 0003 Дымовая труба |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,0012 |  | 0,0075 | 2027 |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0002 |  | 0,0012 | 2027 |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 0,0287 |  | 0,3722 | 2027 |
|  |  |  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0,0033 |  | 0,0030 | 2027 |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0,0068 |  | 0,0878 | 2027 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,2152 |  | 0,9443 | 2027 |
|  |  |  |  |  | 0004 Дымовая труба |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,0005 | 1,592 | 0,0069 | 2027 |
|  |  |  |  | 0304 | Азот II оксид | 0,0001 | 0,318 | 0,0011 | 2027 |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 0,0287 | 91,401 | 0,3722 | 2027 |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0,0068 | 21,656 | 0,0878 | 2027 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,0622 | 198,089 | 0,8067 | 2027 |
|  |  |  |  |  | 6005 Склад угля |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 0,01366 | - | 0,01218 | 2027 |
|  |  |  |  |  | 0007 Труба печи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,3816 | 380,193 | 12,0341 | 2027 |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,062 | 61,771 | 1,9552 | 2027 |
|  |  |  |  | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,005 | 4,982 | 0,1577 | 2027 |
|  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0,008 | 0,000 | 0,2523 | 2027 |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0,585 | 7,971 | 18,4486 | 2027 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,281 | 582,843 | 8,8616 | 2027 |
|  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) | 0,011 | 279,964 | 0,3469 | 2027 |
| Комплексная система газоочистки «Веста плюс» СГМ-01 |  | 100% | 82,5/90 % фактическая – 88% | 2902 | Взвешенные частицы | 1,432 | 10,959 | 45,1596 | 2027 |
|  |  |  |  |  | 6008. Линия по производству полимерпесчаных изделий. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1544 | Полиэтилентерефталат (Поли(окси-1,2-этандиилоксикарбонил- 1,4-фениленкарбонил) | 0,0126 |  | 0,0378 | 2027 |
|  |  |  |  | 0406 | Полиэтилен (Полиэтен) | 0,0126 |  | 0,0188 | 2027 |
|  |  |  |  | 2922 | Пыль полипропилена | 0,0126 |  | 0,0094 | 2027 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,0063 |  | 0,029 | 2027 |
|  |  |  |  | 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) | 0,0079 |  | 0,0195 | 2027 |
|  |  |  |  |  | 6009. Территория объекта. Пыление из-под колес |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 0,000425 |  | 0,007607 | 2027 |
|  |  |  |  |  | 6006 Передвижные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,026 |  | - |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0042 |  | - |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,0928 |  | - |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0,004 |  | - |  |
|  |  |  |  | 2732 | # Керосин | 0,013 |  | - |  |
|  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0,002 |  | - |  |

2028 год

| Производство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа) | Объемный расход, м3/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа) | Температура смеси, оС | точечного источника /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного /длина, ширина площадного источника |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х1 | У1 | Х2 | У2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ТОО «Полигон ЭК» | Полигон ТБО и ПО | Полигон | 1 | 8760 | Неорганизованный источник | 6001 |  |  |  |  | 25 | -500 | 200 | 90 | 300 |
|  | Бытовая печь | Труба | 1 | 3600 | Труба | 0002 | 4,5 | 0,15 | 10 | 0,1767 | 60 | 5 | 10 |  |  |
|  | Бытовая печь | Труба | 1 | 3600 | Труба | 0003 | 4,0 | 0,2 | 10 | 0,3142 | 60 | 30 | -5 |  |  |
|  | Бытовая печь | Труба | 1 | 3600 | Труба | 0004 | 4,0 | 0,2 | 10 | 0,3142 | 60 | 40 | 5 |  |  |
|  | Склад угля | Склад угля | 1 | 4800 | Неорганизованный источник | 6005 |  |  |  |  | -20 | 15 | -5 | 3 | 3 |
|  | Печь | Труба | 1 | 8760 | Труба | 0007 | 7,5 | 0,3 | 14,2 | 1,0037 | 75 | 7 | 20 |  |  |
|  | Линия по производству полимерпесчаных изделий | Роторный измельчитель Загрузка и выгрузка термопластов Экструзионная машина | 1 4 1 | 233,33 1236,68 1325 | Неорганизованный источник | 6008 |  |  |  |  | 25 | 50 | 10 | 2 | 3 |
|  | Территория объекта. Пыление из-под колес | Автотранспорт | 1 | 4380 | Неорганизованный источник | 6009 |  |  |  |  | 40 | -100 |  | 2 | 3 |
|  | Передвижные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полигон ТБО и ПО | ДВС (передвижные источники) | 4 | 4380 | Неорганизованный источник | 6006 |  |  |  |  | 25 | -500 | 200 | 1 | 1 |

Продолжение таблицы параметров выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива нормативов допустимых выбросов

| Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффициент Обеспеченности газоочисткой | Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Наименование вещества | Выброс загрязняющего вещества |  |  | Год достижения НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | 6001 Полигон |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0410 | Метан | 56,9500 |  | 1013,1148 | 2028 |
|  |  |  |  | 0621 | Метилбензол | 0,7781 |  | 13,8426 | 2028 |
|  |  |  |  | 0303 | Аммиак | 0,5736 |  | 10,2049 | 2028 |
|  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров) | 0,4768 |  | 8,4817 | 2028 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,2712 |  | 4,8248 | 2028 |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,0956 |  | 1,7002 | 2028 |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0155 |  | 0,2763 | 2028 |
|  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,1033 |  | 1,8380 | 2028 |
|  |  |  |  | 0330 | Ангидрид сернистый | 0,0753 |  | 1,3402 | 2028 |
|  |  |  |  | 0627 | Этилбензол | 0,1022 |  | 1,8189 | 2028 |
|  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) | 0,0280 |  | 0,4978 | 2028 |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 0,0014 |  | 3,6726 | 2028 |
|  |  |  |  |  | 0002 Дымовая труба |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,0008 | 4,527 | 0,0035 | 2028 |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0001 | 0,566 | 0,0006 | 2028 |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 0,0072 | 40,747 | 0,0931 | 2028 |
|  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0034 | 19,242 | 0,0090 | 2028 |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0,0017 | 9,621 | 0,0220 | 2028 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,1727 | 977,363 | 0,6146 | 2028 |
|  |  |  |  |  | 0003 Дымовая труба |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,0012 |  | 0,0075 | 2028 |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0002 |  | 0,0012 | 2028 |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 0,0287 |  | 0,3722 | 2028 |
|  |  |  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0,0033 |  | 0,0030 | 2028 |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0,0068 |  | 0,0878 | 2028 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,2152 |  | 0,9443 | 2028 |
|  |  |  |  |  | 0004 Дымовая труба |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,0005 | 1,592 | 0,0069 | 2028 |
|  |  |  |  | 0304 | Азот II оксид | 0,0001 | 0,318 | 0,0011 | 2028 |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 0,0287 | 91,401 | 0,3722 | 2028 |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0,0068 | 21,656 | 0,0878 | 2028 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,0622 | 198,089 | 0,8067 | 2028 |
|  |  |  |  |  | 6005 Склад угля |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 0,01366 | - | 0,01218 | 2028 |
|  |  |  |  |  | 0007 Труба печи | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,3816 | 380,193 | 12,0341 | 2028 |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,062 | 61,771 | 1,9552 | 2028 |
|  |  |  |  | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,005 | 4,982 | 0,1577 | 2028 |
|  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0,008 | 0,000 | 0,2523 | 2028 |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0,585 | 7,971 | 18,4486 | 2028 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,281 | 582,843 | 8,8616 | 2028 |
|  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) | 0,011 | 279,964 | 0,3469 | 2028 |
| Комплексная система газоочистки «Веста плюс» СГМ-01 |  | 100% | 82,5/90 % фактическая – 88% | 2902 | Взвешенные частицы | 1,432 | 10,959 | 45,1596 | 2028 |
|  |  |  |  |  | 6008. Линия по производству полимерпесчаных изделий. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1544 | Полиэтилентерефталат (Поли(окси-1,2-этандиилоксикарбонил- 1,4-фениленкарбонил) | 0,0126 |  | 0,0378 | 2028 |
|  |  |  |  | 0406 | Полиэтилен (Полиэтен) | 0,0126 |  | 0,0188 | 2028 |
|  |  |  |  | 2922 | Пыль полипропилена | 0,0126 |  | 0,0094 | 2028 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,0063 |  | 0,029 | 2028 |
|  |  |  |  | 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) | 0,0079 |  | 0,0195 | 2028 |
|  |  |  |  |  | 6009. Территория объекта. Пыление из-под колес |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 0,000425 |  | 0,007607 | 2028 |
|  |  |  |  |  | 6006 Передвижные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,026 |  | - |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0042 |  | - |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,0928 |  | - |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0,004 |  | - |  |
|  |  |  |  | 2732 | # Керосин | 0,013 |  | - |  |
|  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0,002 |  | - |  |

2029 год

| Производство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа) | Объемный расход, м3/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа) | Температура смеси, оС | точечного источника /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного /длина, ширина площадного источника |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х1 | У1 | Х2 | У2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ТОО «Полигон ЭК» | Полигон ТБО и ПО | Полигон | 1 | 8760 | Неорганизованный источник | 6001 |  |  |  |  | 25 | -500 | 200 | 90 | 300 |
|  | Бытовая печь | Труба | 1 | 3600 | Труба | 0002 | 4,5 | 0,15 | 10 | 0,1767 | 60 | 5 | 10 |  |  |
|  | Бытовая печь | Труба | 1 | 3600 | Труба | 0003 | 4,0 | 0,2 | 10 | 0,3142 | 60 | 30 | -5 |  |  |
|  | Бытовая печь | Труба | 1 | 3600 | Труба | 0004 | 4,0 | 0,2 | 10 | 0,3142 | 60 | 40 | 5 |  |  |
|  | Склад угля | Склад угля | 1 | 4800 | Неорганизованный источник | 6005 |  |  |  |  | -20 | 15 | -5 | 3 | 3 |
|  | Печь | Труба | 1 | 8760 | Труба | 0007 | 7,5 | 0,3 | 14,2 | 1,0037 | 75 | 7 | 20 |  |  |
|  | Линия по производству полимерпесчаных изделий | Роторный измельчитель Загрузка и выгрузка термопластов Экструзионная машина | 1 4 1 | 233,33 1236,68 1325 | Неорганизованный источник | 6008 |  |  |  |  | 25 | 50 | 10 | 2 | 3 |
|  | Территория объекта. Пыление из-под колес | Автотранспорт | 1 | 4380 | Неорганизованный источник | 6009 |  |  |  |  | 40 | -100 |  | 2 | 3 |
|  | Передвижные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полигон ТБО и ПО | ДВС (передвижные источники) | 4 | 4380 | Неорганизованный источник | 6006 |  |  |  |  | 25 | -500 | 200 | 1 | 1 |

Продолжение таблицы параметров выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива нормативов допустимых выбросов

| Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффициент Обеспеченности газоочисткой | Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Наименование вещества | Выброс загрязняющего вещества |  |  | Год достижения НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | 6001 Полигон |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0410 | Метан | 56,5013 |  | 1005,1314 | 2029 |
|  |  |  |  | 0621 | Метилбензол | 0,7720 |  | 13,7335 | 2029 |
|  |  |  |  | 0303 | Аммиак | 0,5691 |  | 10,1244 | 2029 |
|  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров) | 0,4730 |  | 8,4149 | 2029 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,2691 |  | 4,7868 | 2029 |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,0948 |  | 1,6868 | 2029 |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0154 |  | 0,2741 | 2029 |
|  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,1025 |  | 1,8235 | 2029 |
|  |  |  |  | 0330 | Ангидрид сернистый | 0,0747 |  | 1,3297 | 2029 |
|  |  |  |  | 0627 | Этилбензол | 0,1014 |  | 1,8045 | 2029 |
|  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) | 0,0278 |  | 0,4939 | 2029 |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 0,0014 |  | 3,6726 | 2029 |
|  |  |  |  |  | 0002 Дымовая труба |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,0008 | 4,527 | 0,0035 | 2029 |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0001 | 0,566 | 0,0006 | 2029 |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 0,0072 | 40,747 | 0,0931 | 2029 |
|  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0034 | 19,242 | 0,0090 | 2029 |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0,0017 | 9,621 | 0,0220 | 2029 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,1727 | 977,363 | 0,6146 | 2029 |
|  |  |  |  |  | 0003 Дымовая труба |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,0012 |  | 0,0075 | 2029 |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0002 |  | 0,0012 | 2029 |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 0,0287 |  | 0,3722 | 2029 |
|  |  |  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0,0033 |  | 0,0030 | 2029 |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0,0068 |  | 0,0878 | 2029 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,2152 |  | 0,9443 | 2029 |
|  |  |  |  |  | 0004 Дымовая труба |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,0005 | 1,592 | 0,0069 | 2029 |
|  |  |  |  | 0304 | Азот II оксид | 0,0001 | 0,318 | 0,0011 | 2029 |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 0,0287 | 91,401 | 0,3722 | 2029 |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0,0068 | 21,656 | 0,0878 | 2029 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,0622 | 198,089 | 0,8067 | 2029 |
|  |  |  |  |  | 6005 Склад угля |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 0,01366 | - | 0,01218 | 2029 |
|  |  |  |  |  | 0007 Труба печи | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,3816 | 380,193 | 12,0341 | 2029 |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,062 | 61,771 | 1,9552 | 2029 |
|  |  |  |  | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,005 | 4,982 | 0,1577 | 2029 |
|  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0,008 | 0,000 | 0,2523 | 2029 |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0,585 | 7,971 | 18,4486 | 2029 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,281 | 582,843 | 8,8616 | 2029 |
|  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) | 0,011 | 279,964 | 0,3469 | 2029 |
| Комплексная система газоочистки «Веста плюс» СГМ-01 |  | 100% | 82,5/90 % фактическая – 88% | 2902 | Взвешенные частицы | 1,432 | 10,959 | 45,1596 | 2029 |
|  |  |  |  |  | 6008. Линия по производству полимерпесчаных изделий. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1544 | Полиэтилентерефталат (Поли(окси-1,2-этандиилоксикарбонил- 1,4-фениленкарбонил) | 0,0126 |  | 0,0378 | 2029 |
|  |  |  |  | 0406 | Полиэтилен (Полиэтен) | 0,0126 |  | 0,0188 | 2029 |
|  |  |  |  | 2922 | Пыль полипропилена | 0,0126 |  | 0,0094 | 2029 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,0063 |  | 0,029 | 2029 |
|  |  |  |  | 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) | 0,0079 |  | 0,0195 | 2029 |
|  |  |  |  |  | 6009. Территория объекта. Пыление из-под колес |  |  |  | 2029 |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 0,000425 |  | 0,007607 | 2029 |
|  |  |  |  |  | 6006 Передвижные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,026 |  | - |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0042 |  | - |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,0928 |  | - |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0,004 |  | - |  |
|  |  |  |  | 2732 | # Керосин | 0,013 |  | - |  |
|  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0,002 |  | - |  |

2030 год

| Производство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа) | Объемный расход, м3/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа) | Температура смеси, оС | точечного источника /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного /длина, ширина площадного источника |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х1 | У1 | Х2 | У2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ТОО «Полигон ЭК» | Полигон ТБО и ПО | Полигон | 1 | 8760 | Неорганизованный источник | 6001 |  |  |  |  | 25 | -500 | 200 | 90 | 300 |
|  | Бытовая печь | Труба | 1 | 3600 | Труба | 0002 | 4,5 | 0,15 | 10 | 0,1767 | 60 | 5 | 10 |  |  |
|  | Бытовая печь | Труба | 1 | 3600 | Труба | 0003 | 4,0 | 0,2 | 10 | 0,3142 | 60 | 30 | -5 |  |  |
|  | Бытовая печь | Труба | 1 | 3600 | Труба | 0004 | 4,0 | 0,2 | 10 | 0,3142 | 60 | 40 | 5 |  |  |
|  | Склад угля | Склад угля | 1 | 4800 | Неорганизованный источник | 6005 |  |  |  |  | -20 | 15 | -5 | 3 | 3 |
|  | Печь | Труба | 1 | 8760 | Труба | 0007 | 7,5 | 0,3 | 14,2 | 1,0037 | 75 | 7 | 20 |  |  |
|  | Линия по производству полимерпесчаных изделий | Роторный измельчитель Загрузка и выгрузка термопластов Экструзионная машина | 1 4 1 | 233,33 1236,68 1325 | Неорганизованный источник | 6008 |  |  |  |  | 25 | 50 | 10 | 2 | 3 |
|  | Территория объекта. Пыление из-под колес | Автотранспорт | 1 | 4380 | Неорганизованный источник | 6009 |  |  |  |  | 40 | -100 |  | 2 | 3 |
|  | Передвижные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полигон ТБО и ПО | ДВС (передвижные источники) | 4 | 4380 | Неорганизованный источник | 6006 |  |  |  |  | 25 | -500 | 200 | 1 | 1 |

Продолжение таблицы параметров выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива нормативов допустимых выбросов

| Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффициент Обеспеченности газоочисткой | Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Наименование вещества | Выброс загрязняющего вещества |  |  | Год достижения НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | 6001 Полигон |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0410 | Метан | 55,9448 |  | 995,2323 | 2030 |
|  |  |  |  | 0621 | Метилбензол | 0,7644 |  | 13,5983 | 2030 |
|  |  |  |  | 0303 | Аммиак | 0,5635 |  | 10,0247 | 2030 |
|  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров) | 0,4684 |  | 8,3320 | 2030 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,2664 |  | 4,7396 | 2030 |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,0939 |  | 1,6702 | 2030 |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0153 |  | 0,2714 | 2030 |
|  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,1015 |  | 1,8056 | 2030 |
|  |  |  |  | 0330 | Ангидрид сернистый | 0,0740 |  | 1,3166 | 2030 |
|  |  |  |  | 0627 | Этилбензол | 0,1004 |  | 1,7868 | 2030 |
|  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) | 0,0275 |  | 0,4890 | 2030 |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 0,0014 |  | 3,6726 | 2030 |
|  |  |  |  |  | 0002 Дымовая труба |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,0008 | 4,527 | 0,0035 | 2030 |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0001 | 0,566 | 0,0006 | 2030 |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 0,0072 | 40,747 | 0,0931 | 2030 |
|  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0034 | 19,242 | 0,0090 | 2030 |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0,0017 | 9,621 | 0,0220 | 2030 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,1727 | 977,363 | 0,6146 | 2030 |
|  |  |  |  |  | 0003 Дымовая труба |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,0012 |  | 0,0075 | 2030 |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0002 |  | 0,0012 | 2030 |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 0,0287 |  | 0,3722 | 2030 |
|  |  |  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0,0033 |  | 0,0030 | 2030 |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0,0068 |  | 0,0878 | 2030 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,2152 |  | 0,9443 | 2030 |
|  |  |  |  |  | 0004 Дымовая труба |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,0005 | 1,592 | 0,0069 | 2030 |
|  |  |  |  | 0304 | Азот II оксид | 0,0001 | 0,318 | 0,0011 | 2030 |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 0,0287 | 91,401 | 0,3722 | 2030 |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0,0068 | 21,656 | 0,0878 | 2030 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,0622 | 198,089 | 0,8067 | 2030 |
|  |  |  |  |  | 6005 Склад угля |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 0,01366 | - | 0,01218 | 2030 |
|  |  |  |  |  | 0007 Труба печи | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,3816 | 380,193 | 12,0341 | 2030 |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,062 | 61,771 | 1,9552 | 2030 |
|  |  |  |  | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 0,005 | 4,982 | 0,1577 | 2030 |
|  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0,008 | 0,000 | 0,2523 | 2030 |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0,585 | 7,971 | 18,4486 | 2030 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,281 | 582,843 | 8,8616 | 2030 |
|  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) | 0,011 | 279,964 | 0,3469 | 2030 |
| Комплексная система газоочистки «Веста плюс» СГМ-01 |  | 100% | 82,5/90 % фактическая – 88% | 2902 | Взвешенные частицы | 1,432 | 10,959 | 45,1596 | 2030 |
|  |  |  |  |  | 6008. Линия по производству полимерпесчаных изделий. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1544 | Полиэтилентерефталат (Поли(окси-1,2-этандиилоксикарбонил- 1,4-фениленкарбонил) | 0,0126 |  | 0,0378 | 2030 |
|  |  |  |  | 0406 | Полиэтилен (Полиэтен) | 0,0126 |  | 0,0188 | 2030 |
|  |  |  |  | 2922 | Пыль полипропилена | 0,0126 |  | 0,0094 | 2030 |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,0063 |  | 0,029 | 2030 |
|  |  |  |  | 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) | 0,0079 |  | 0,0195 | 2030 |
|  |  |  |  |  | 6009. Территория объекта. Пыление из-под колес |  |  |  | 2030 |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 0,000425 |  | 0,007607 | 2030 |
|  |  |  |  |  | 6006 Передвижные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,026 |  | - |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0042 |  | - |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,0928 |  | - |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0,004 |  | - |  |
|  |  |  |  | 2732 | # Керосин | 0,013 |  | - |  |
|  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0,002 |  | - |  |

2.8. Обоснование полноты и достоверности данных (г/сек, т/год), принятых для расчетов нормативов

Исходные данные для расчетов НДВ приняты на основании инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (приложение). Количественный состав, выделяющихся в атмосферу загрязняющих веществ определен расчетными методами с использованием методик, разрешенных к применению на территории РК, исходных материалов, технологических решений, предоставленных  предприятием.

Количественный состав загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, определялся расчетным путем, исходя из годового расхода используемых материалов, топлива, типа оборудования, годового фонда рабочего времени, использованы данные выполненные расчетным методом. Для расчета использовались методики рекомендованные Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан.

3. Проведение расчетов и определение предложений нормативов

3.1. Расчеты для оценки целесообразности проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Согласно  п.5.21 РНД-211.2.01.01-97 на каждом предприятии рассматриваются те из выбрасываемых веществ, для которых  М/ПДК >Ф, где: Ф = 0,01Н при Н>10м, Ф = 0,1 при Н≤10м

М (г/сек) – суммарное  значение выброса от всех источников предприятия

ПДК (мг/м3) – максимальная предельно-допустимая концентрация

Н – средневзвешенная по предприятию высота источников выбросов

Расчет рассеивания загрязняющих веществ проведен по всем веществам и группам, обладающим эффектом суммаций в по программе "ЭРА", разработанной ООО НПП "Логос Плюс" г. Новосибирск на персональном компьютере. Результаты расчетов приведены в приложении.

3.2 Метеорологические характеристики месторасположения объекта.

Географическое положение района определяет его климатические и ландшафтные особенности. Климат г. Экибастуза характеризуется резкой континентальностью, засушливостью, продолжительной суровой зимой с  частыми метелями и коротким жарким летом.

Средняя годовая температура воздуха в Экибастузском районе составляет 3.30С, абсолютный максимум температуры воздуха приходится на июль и составляет 410С. В феврале наблюдается абсолютный минимум температуры –470С. Весной переход среднесуточных температур воздуха через 00 происходит в среднем в начале апреля, осенью – в конце октября. Для рассматриваемого района характерно резкое нарастание температур в мае и резкое падение - в октябре.

Режим ветра в районе носит материковый характер. В течение года по данным многолетних наблюдений преобладают юго-западные и западные ветры. Ветровая деятельность характерна для всех времен года, но наибольшей активности она достигает зимой и весной. Летом распределение ветров по направлениям сравнительно равномерное.

Наибольший ущерб окружающей среде высокая скорость ветра наносит в летние месяцы, когда при дефиците влажности и высокой скорости ветра, наблюдаются пыльные бури и суховеи. Сильные бури увеличивают испарения с поверхности почвы и способствуют дальнейшему переносу загрязняющих веществ.

Район расположения объекта относится к числу районов недостаточно обеспеченных атмосферными осадками: за год здесь выпадает всего 200-300мм осадков. Наибольшее количество выпадает в теплый период времени. Летние дожди носят преимущественно ливневый характер, что заметно снижает их роль в увлажнении воздуха и почвы.

Зимние осадки незначительны. Основное количество снега (мощность покрова в среднем 30-40мм) выпадает в первую половину зимы, высота снежного покрова в ноябре не превышает 6см.

Годовой ход среднего количества осадков (Q,мм) и числа дней (N) с осадками по данным метеостанции представлена в таблице.

Для района характерна низкая среднегодовая абсолютная влажность воздуха.

Относительная влажность воздуха в отдельные летние дни опускается до 10-15% и ниже. Невысокая влажность воздуха способствует интенсивному испарению влаги, способствуя сдуванию пыли с пылящих поверхностей накопителей отходов производства.

Рельеф прилегающей территории равнинный с элементами микрорельефа, образованными в процессе хозяйственной деятельности человека. Перепад высот отметок земли незначительный и не оказывающий влияние на характер рассеивания в атмосфере загрязняющих веществ.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере представлены в таблице 3.1.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

Таблица 3.1

| Наименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, оС | 30,1 |
| Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, оС | -13,7 |
| Среднегодовая роза ветров, %: |  |
| С | 7 |
| СВ | 6 |
| В | 7 |
| ЮВ | 7 |
| Ю | 12 |
| ЮЗ | 31 |
| З | 17 |
| СЗ | 14 |
| Скорость ветра (U*) (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с | 7 |

Характеристика современного состояния воздушной среды

Совокупность погодных условий, определяющих меру способности атмосферы рассеивать выбросы вредных веществ и формировать некоторый уровень концентрации примесей в приземном слое, называется потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Метеорологические условия, приводящие к накоплению примесей, определяют высокий потенциал и, наоборот, условия, благоприятные для рассеивания, определяют низкий потенциал ПЗА. Казахстанским научно - исследовательским гидрометеорологическим институтом проведено районирование территории РК, с точки зрения благоприятности отдельных ее районов для самоочищения атмосферы от вредных выбросов в зависимости от метеоусловий. В соответствии с этим районированием, территория Республики Казахстан, с севера на юг, поделена на пять зон с различным потенциалом загрязнения, характеризующего рассеивающую способность атмосферы. - I зона – низкий потенциал, II – умеренный, III – повышенный, IV – высокий и V – очень высокий (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Зоны потенциального загрязнения РК

Район расположения проектируемых работ находится в зоне II с умеренным потенциалом загрязнения атмосферы.

3.3. Анализ результатов расчета загрязнения атмосферы

вредными веществами и предложения по установлению нормативов.

Расчет загрязнения воздушного бассейна вредными веществами проведен по программе "ЭРА" версия 1.7, разработанной ООО НПП "Логос Плюс" г. Новосибирск на персональном компьютере.

Расчеты выполнены для зимнего периода, как наиболее неблагоприятного для рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере (в отличие от летнего периода в зимнее время в работе находятся все источники выбросов).

Расчет максимальных приземных концентраций вредных веществ выполнен с целью определения зон с нормативным качеством воздуха и повышенным содержанием отдельных ингредиентов по отношению к ПДК.

Качественная и количественная характеристика существующего состояния воздушной среды в районе города Экибастуз Павлодарской области Республики Казахстан представлена табл.3.2 по данным наблюдений РГП «Казгидромет» (копия справки прилагается).

Значения существующих фоновых концентраций

Таблица 3.2

| Номер поста | Примесь | Концентрация Сф - мг/м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Штиль 0-2 м/сек | Скорость ветра (3 - U*) м/сек |  |  |  |
|  |  |  | север | восток | юг | запад |
| №1 | Азота диоксид | 0.1639 | 0.0749 | 0.1169 | 0.0966 | 0.0611 |
|  | Взвеш.в-ва | 0.0488 | 0.0473 | 0.0558 | 0.0564 | 0.0577 |
|  | Диоксид серы | 0.0336 | 0.027 | 0.0261 | 0.0295 | 0.0196 |
|  | Углерода оксид | 1.0153 | 0.4173 | 0.8683 | 1.0184 | 0.7523 |
|  | Азота оксид | 0.0537 | 0.0146 | 0.0345 | 0.034 | 0.0375 |

Вышеуказанные фоновые концентрации рассчитаны на основании данных наблюдений за 2021-2025 годы.

Размеры расчетной площадки 12000 х 12000 метров с шагом расчетной сетки 1000 метров. Определены максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на расчетных площадках.

Результаты расчета рассеивания представлены (см. Приложение) в виде таблиц исходных данных, карты с изолиниями концентраций в долях ПДК.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показывает, что приземные концентрации загрязняющих веществ на СЗЗ не превышают 1 ПДК.

На основании вышеизложенного предлагается расчетные значения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу принять в качестве нормативов допустимых выбросов.

Нормативы допустимых выбросов приведены в Приложении.

3.4. Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятия

Полигон ТБО и ПО в г.Экибастузе является действующим объектом.

В соответствии с санитарным законодательством объект  относится  к I классу опасности, санитарно-защитная зона  для рассматриваемого объекта установлена и составляет 1000 м согласно Санитарно-эпидемиологическому заключению № KZ70VBZ00065722 от 05.06.2025 г.

Жилой застройки, объектов соцкультбыта, территорий заповедников, музеев, памятников архитектуры, посевных и сельскохозяйственных угодий в пределах СЗЗ нет.

Для уточнения принятого размера санитарно-защитной зоны был проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ. Расчет рассеивания показал, что на расчетной площадке концентрация ни для одного из рассматриваемых загрязняющих веществ и групп, обладающих эффектом суммации, на границе санитарно-защитной зоны не превышает 1,0 ПДК.

Так как расчетами рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере не выявлено превышения значений ПДК ни для одного из загрязняющих веществ на границе СЗЗ, размер ее принимается равным нормативной по всем направлениям.

3.5 Мероприятия по благоустройству и озеленению СЗЗ

Санитарно-защитная зона – это особая функциональная зона, отделяющая предприятие от селитебной зоны либо от иных зон функционального использования территории с нормативно закрепленными повышенными требованиями к качеству окружающей среды. В СЗЗ действует режим ограниченной хозяйственной деятельности.

Основной целью при благоустройстве и озеленении СЗЗ являются создание условий, способствующих поддержанию экологического равновесия природной среды, снижение загрязнения атмосферы от выбросов вредных веществ, защите близлежащих населенных пунктов от негативного влияния со стороны производственных объектов, создание для их жителей благоприятных микроклиматических условий.

Для эффективного решения поставленных задач наиболее целесообразно проведение комплекса мероприятий, запланированных на 2026-2030 гг:

- ликвидации ненужных выемок и насыпи;

- своевременным устранением промоин, оврагов;

- своевременная уборка территории;

- озеленение территории.

Эти мероприятия будут способствовать ограждению прилегающих к источникам загрязнения территорий от проникновения загрязненного воздуха и снижение концентрации токсикантов в воздухе на заданных территориальных пространствах. Также данные мероприятия будут являться защитой населения от воздействия выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух и физического воздействия.

Озеленение санитарно-защитной зоны, ее благоустройство и соблюдение нормативов НДВ позволяет уменьшить вредное воздействие промышленного предприятия на окружающую природную среду.

Частично мероприятия по озеленению были проведены ранее, на расстоянии 1000м от территории предприятия вдоль полигона протяженностью 1000 м, ширина посадки 15-20 м. посажены древесно-кустарниковые насаждения (карагач) в сторону жилой застройки. Общее количество кустарников около 4000шт.

Ежегодно с 2026 год предприятием планируется посадка кустарников, а также озеленение свободных участках территории предприятия.

3.6. Данные о численности населения, проживающего в санитарно-защитной зоне и на территории, подлежащей включению в санитарно-защитную зону.

Полигон для захоронения ТБО и ПО расположен в юго-западном направлении от г. Экибастуза, Павлодарской области на расстоянии 5 км от города. Санитарно-защитная зона для рассматриваемого объекта составляет 1000 м. В санитарно-защитной зоне и на территории, подлежащей включению в санитарно-защитную зону, жилые массивы отсутствуют.

3.7. Контроль за соблюдением нормативов.

Контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется путем определения массы выбросов каждого загрязняющего вещества в единицу времени от данного источника загрязнения и сравнения полученных результатов с установленными нормативами.

Проведение контроля за соблюдением НДВ расчетными методами по всем загрязняющим веществам - ежеквартально с предоставлением отчетности по проведенному контролю в уполномоченный орган.

Концентрация загрязняющих веществ определяются с использованием методик, допущенных к применению на территории Республики Казахстан.

Инструментальный контроль выбросов загрязняющих веществ на предприятии проводится на границе СЗЗ в 4х точках и на территории полигона в 1 точке.

Подробный план и график проведения контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлен  в утвержденной Программе производственного экологического контроля (ПЭК).

4. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ)

В период НМУ (сильные инверсии температуры воздуха, штиль, туман, пыльные бури и т.д.) загрязнение атмосферы резко увеличивается. В этот период предприятие осуществляет временные мероприятия по снижению выбросов в атмосферу.

Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха, в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеорологическими условиями составляются в прогностических подразделениях органов Казгидромета. В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения трех степеней, которым соответствуют три режима работы предприятия в периоды НМУ.

При первом режиме работы мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 15-20%. Эти мероприятия носят организационно-технический характер, быстро осуществимы. Они не требуют существенных затрат и не приводят к снижению производительности предприятия.

При втором режиме работы мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 20-40%. Эти мероприятия включают в себя все мероприятия, разработанные для первого режима, а так же мероприятия, влияющие на технологические процессы и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия.

При третьем режиме работы мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 40-60%. Мероприятия третьего режима включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режимов, а так же мероприятия, осуществление которых позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ за счет кратковременного сокращения производительности предприятия.

Для рассматриваемого объекта мероприятия по сокращению выбросов при первом режиме включают следующее:

- усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента производства, ограничить выгрузку пылящих материалов;

Мероприятия по сокращению выбросов при втором режиме включают в себя мероприятия первого режима, а также следующее:

- снизить объемы принимаемых и утилизируемых отходов;

Мероприятия по сокращению выбросов при третьем режиме включают в себя мероприятия второго режимов, а также следующее:

- остановить работу по утилизации отходов.

5. Сведения об ущербе, причиняемом выбросами предприятия

Согласно «Экологического кодекса» Республики Казахстан для каждого предприятия органами охраны природы устанавливаются лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на основе НДВ.

На период достижения нормативов допустимых выбросов устанавливаются лимиты природопользования с учетом экологической обстановки в регионе, видов используемого сырья, технического уровня, применяемого природоохранного оборудования, проектных показателей и особенностей технологического режима работы, а также уровня фонового загрязнения окружающей среды. В случае достижения НДВ, лимит выбросов загрязняющих веществ на последующие годы устанавливается на уровне НДВ и не меняются до очередного пересмотра.

Платежи взимаются как за установленные лимиты выбросов загрязняющих веществ. Превышения установленных лимитов за предыдущий период не зарегистрированно. Плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов рассматривается как плата за использование природных ресурсов (способности природной среды к нейтрализации вредных веществ).

Плата за выбросы загрязняющих веществ сверх устанавливаемых лимитов применяется в случаях невыполнения предприятиями обязательств по соблюдению согласованных лимитов. Величина платежей за превышение лимитов выбросов загрязняющих веществ определяется в действующим законодательством РК.

6 Мероприятия направленные на рекультивацию полигона после завершений эксплуатации полигона

ЛИКВИДАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Проектом ликвидации, выполненным в 2018 году установлено, что к объектам работ по ликвидации относятся работы по рекультивации земель, нарушенных в результате эксплуатации полигона для захоронения твердых бытовых (ТБО) и промышленных (ПО) отходов на отвале Западный в границах существующего земельного отвода.

Ликвидации подлежит только участок складирования отходов площадью 2,84 га, так как автодороги и другие объекты будут эксплуатироваться далее.

Ликвидационные работы на полигоне для захоронения твердых бытовых (ТБО) и промышленных (ПО) отходов на отвале Западный предусматривается выполнять собственными силами оператора объекта.

ТОО «Полигон ЭК» располагает всеми необходимыми ресурсами для выполнения ликвидационных работ. На настоящий момент ликвидационный фонд ТОО «Полигон ЭК» составляет – 10552017 тенге (выписка банка от 25.12.2025г. о состоянии счета прилагается).

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

- Обоснование направления рекультивации:

Рекультивация земель – это комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также улучшение условий окружающей среды.

Последующее использование нарушенных земель в народном хозяйстве определяет выбор направления рекультивации.

В зависимости от природных и социальных условий района, и вида нарушений могут быть следующие направления рекультивации:

-сельскохозяйственное – создание на нарушенных землях сельскохозяйственных угодий;

-лесохозяйственное – создание лесных насаждений различного типа;

-рыбохозяйственное – создание в понижениях техногенного рельефа рыбоводческих водоемов;

-водохозяйственное – создание в понижениях техногенного рельефа водоемов различного назначения;

-рекреационное – создание на нарушенных землях объектов отдыха;

-санитарно-гигиеническое – биологическая или техническая консервация нарушенных земель, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду, рекультивация которых для использования в народном хозяйстве экономически неэффективна или нецелесообразна;

-строительное – приведение нарушенных земель в состояние, пригодное для промышленного и гражданского строительства.

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстана при выборе направления рекультивации нарушенных земель должны быть учтены:

-характер нарушения земной поверхности;

-природные и физико-географические условия района расположения объекта;

-социально-экономические особенности расположения объекта с учетом перспектив развития района и требований охраны окружающей среды;

-выполнение на территории промышленного объекта планировочных работ, ликвидации ненужных выемок и насыпи, уборка строительного мусора и благоустройство земельного участка;

-котлованы должны быть засыпаны или выположены;

-проведение в обязательном порядке озеленения территории.

В целях охраны земель должны проводиться мероприятия по:

-защите земель от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения, а также других негативных воздействий;

-защите земель от заражения бактериально-паразитическими и карантинными вредителями и болезнями растений, зарастания сорными растениями, кустарниками и мелколесьем и от иных видов ухудшения состояния земель;

-ликвидации последствий загрязнения, в том числе и захламления земель;

-рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот.

Анализ факторов, влияющих на выбор направления рекультивации земель, показывает, что особенности климата района полигона, почвообразующих пород, грунтового и поверхностного увлажнения, естественного изменения почв с течением времени показал, что рыбохозяйственное, водохозяйственное и рекреационное направления рекультиваций не могут быть рекомендованы по природно-климатическим условиям.

Сельскохозяйственное направление рекультивации (пашня, сенокосы, пастбища) целесообразно в районах с благоприятными для сельскохозяйственных культур почвенно-климатическими условиями, в густонаселенных районах и при наличии плодородных зональных почв.

Природно-климатические условия не позволяют производить в условиях района полигона и лесную (лесохозяйственную) рекультивацию.

Поэтому здесь приемлемы другие направления, в частности санитарно-гигиеническое, полностью отвечающее природным, социальным условиям и целенаправленности рекультивации.

Исходя из природных условий района расположения предприятия (климат, рельеф, виды почв т.д.), видов и параметров нарушенных земель проектом ликвидации принято санитарно-гигиеническое направление рекультивации, целью которого является предотвращение отрицательного воздействия нарушенных территорий на окружающую среду.

Суммарная площадь земель, подлежащих рекультивации составляет 2,84 га.

Рекультивация нарушенных земель предусматривается в два последовательных этапа: технический и биологический.

2)Технический этап рекультивации:

Согласно отчету проведенных инженерно-геодезических изысканий площадь, подлежащая рекультивации, составит -  2,84 га (отчет прилагается).

Настоящим проектом предусматривается проведение технического этапа рекультивации в следующем составе:

-очистка территории от мусора – 2,84 га;

-грубая планировка территории – 2,84 га;

-чистовая планировка и прикатывание рекультивируемого участка – 2,84 га;

-нанесение плодородного слоя почв – 2,84 га.

Согласно рекомендаций Акта обследования нарушенных земель, подлежащих рекультивации от 15.08.2018г., для рекультивации нарушенных земель предусматривается использовать привозной, по договору, плодородный слой почвы.

Работы планируется вести существующим парком. Производительность бульдозера – 984 м3/смену.

Работы по техническому этапу рекультивации проводятся в теплое время года.

Объем грубой планировки территории – 8,52 тыс. м3.

Объем чистовой планировки территории – 0,85 тыс. м3.

Объем нанесения плодородного слоя почв – 8,52 тыс. м3.

Число часов работы – 145 маш.часов.

Расход дизельного топлива бульдозером – 4,2 т.

3)Биологический этап рекультивации:

Для разработки наиболее эффективных и рациональных методов рекультивации нарушенного ландшафта большое значение имеет знание процессов их естественной эволюции, в частности восстановление растительного покрова.

Рекультивация нарушенных земель позволяет восполнить земельные ресурсы.

Завершающим этапом восстановления нарушенных земель является проведение биологического этапа рекультивации.

Работы по биологическому восстановлению земель, ведутся для создания растительных сообществ декоративного и озеленительного назначения.

Биологический этап начинается после окончания технического этапа и проводится с целью создания на подготовленной в ходе проведения технического этапа поверхности корнеобитаемого слоя, предотвращающего эрозию почв, снос мелкозема с восстановленной поверхности.

Выполнение биологического этапа рекультивации позволяет снизить выбросы пыли в атмосферу и улучшить микроклимат района.

Закрепление пылящих поверхностей является одной из важных составных частей природоохранных мероприятий.

Согласно почвенно-климатическим условиям района рекультивации и принятого направления рекультивации, а также, поскольку основным фоном почвенного покрова являются светло-каштановые, суглинистые почвы. Основным мероприятием биологического этапа является посев многолетних трав на отрекультивированных площадях.

В составе биологического этапа рекультивации предусматривается посев многолетних трав на горизонтальных поверхностях на площади 2,84 га.

Работы, входящие в состав биологического этапа рекультивации, должны проводиться с учетом рекомендаций по зональной агротехнике.

Своевременная и качественная обработка почвы способствует приданию почве надлежащего агрофизического состояния, тщательному очищению от сорняков, накоплению и сбережению влаги.

Безотвальное рыхление необходимо проводить в августе месяце с расчетом прохождения в более глубокие слои почвы выпадающих осенних осадков.

Посев многолетних трав предусматривается на горизонтальной поверхности рекультивируемых участков.

Травы быстрее, чем деревья и кустарники закрепляют рыхлые породы и предотвращают процессы их смыва и развеивания. Лучше всего с этим справляются злаково-бобовые травосмеси. Более устойчивые урожаи и наиболее полное агротехническое воздействие трав на почву достигается при совместном посеве рыхлокустовых и корневищных злаковых и бобовых со стержневой корневой системой.

При наличии и травосмеси только одних рыхлокустовых трав, травостой быстро изреживается вследствие малого сопротивления корней, в то же время корневищные растения имеют хорошо развитую мочковатую корневую систему, увеличивают упругость дернового покрова, а бобовые травы с мощной стрежневой системой связывают верхние горизонты почвы с нижними, оказывают наибольшее сопротивление механическому воздействию дождевой воды. При этом, имеют место следующие преимущества:

-смеси лучше зимуют, дольше сохраняются и дают более устойчивые урожаи;

-смеси лучше используют питательные вещества, т.к. их корни охватывают больше слоев почвы, корни злаковых распространяются мельче, бобовых же проникают глубже;

-смеси оставляют в почве больше корней, следовательно, органического вещества, тем самым улучшают структуры почвы.

При включении того или иного вида трав в травосмесь учитываются следующие биологические признаки: зимостойкость, засухоустойчивость, солевыносливость, устойчивость к повышенной или пониженной реакции среды.

Биологический этап рекультивации начинается с проведения трехкратного снегозадержания с целью понижения ветроэрозионных процессов.

Посев многолетних трав производится на 1-1,5 недели раньше, чем на естественных почвах.

Посев трав следует проводить сразу после предпосевного боронования и прикатывания зернутоковой сеялкой СПТ-3,6. Глубина заделки семян - 2-4 см. Посев трав проводится на 1-1,5 недели раньше, чем на естественных почвах.

В качестве мелиоративных культур предусматриваются многолетние травы, образующие мощную надземную массу.

Ниже приводится характеристика травянистых растений:

-волоснец Павбловского - многолетний длиннокорневищный злак. Обладает большой вегетативной подвижностью. Недостатком является невысокая семенная продуктивность, а также декоративность. После весеннего посева всходы появляются на 10-15 день. В первый год растения находятся в стадии кущения. Плодоносят на третий год, к этому времени образуется большое количество побегов из корневищ и происходит смыканиетравостоя;

-волоснец песчаный - многолетний длиннокорневищный злак. Интенсивно размножается вегетативно, семеноношение слабое;

-донник белый - двухлетнее, бобовое растение. После весеннего посева всходы появляются на 14-18 день. В условиях полива цветение наступает в первый год. Растения обладают высокими фитомелиоративными качествами, способствуют накоплению азота в породах;

-житняк гребенчатый многолетний плотнокустовый злак. Его отличает высокая зимостойкость, засухоустойчивость, устойчивость к засолению. Всходы после весеннего посева появляются на 7-9 день. В первый год образуются удлиненные вегетативные побеги, цветение и плодоношение наступают на второй год;

-пырей - многолетний длиннокорневищный злак. Растения морозостойки и засухоустойчивы, способны выносить сильное уплотнение грунтов и длительное затопление. Всходы после весеннего посева появляются на 8-12 день. В первый год растения не цветут, на второй год образуются длинные корневища, дающие многочисленные побеги.

Для более эффективного произрастания трав, предусматривается внесение минеральных удобрений.

Внесение минеральных удобрений производится с учетом плодородия почвогрунтов и ботанического состава возделываемых культур. Действие же различных удобрений на рост, развитие, и, в конечном итоге, на урожай трав зависит от соотношения бобовых и злаковых растений в травостое. Для определения количества вносимого удобрения необходимо учитывать свойства пород, содержание в них доступных для растений элементов: азота, фосфора, калия, кислотность, механический состав, содержание гумуса и видовой состав растении. Оптимальное соотношение элементов питания растений в породе должно соответствовать 1:2:1,5.

Минеральные удобрения в мелиоративный период рекомендуется вносить в следующих размерах:

-карбомид (мочевина) - вносится ежегодно в течение трех лет рекультивации по 2 ц на гектар;

-суперфосфат двойной гранулированный вносится в течение трех лет рекультивации на 1 ц на гектар;

Расход семян на 1 га при посеве на горизонтальный отрекультированной поверхности принимается в следующих размерах:

-донник - 0,3 ц;

-волоснец ситниковый - 0,12 ц основной посев, и подсев семян - 0,06 ц;

-житняк - 0,06 ц основной посев и подсев семян - 0,03 ц.

Расчет общей потребности в материалах для проведения многолетних трав приведен в таблице 2.

Таблица 2

Расчет потребности в материалах для посева многолетних трав

на горизонтальных поверхностях

| Перечень материалов, необходимых для биологической рекультивации | Потребность в материалах, ц/га (в один прием) | Площадь, га | Всего материалов, ц |
| --- | --- | --- | --- |
| Семена многолетних трав: |  |  |  |
| -донник | 0,30 | 2,84 | 0,85 |
| -житняк | 0,09 | 2,84 | 0,26 |
| -волоснец ситниковый | 0,18 | 2,84 | 0,51 |
| Минеральные удобрения: |  |  |  |
| -карбомид (мочевина) | 3,00 | 2,84 | 8,52 |
| -суперфосфат двойной гранулированный | 3,00 | 2,84 | 8,52 |

ЗАТРАТЫ НА ЛИКВИДАЦИЮ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

На основании сметных расчетов, выполненных в 2018 году, затраты на проведение работ по ликвидации полигона и рекультивации нарушенных земель прогнозировались в размере 9 642,75 тыс. тенге, в том числе НДС — 1 033,15 тыс. тенге.

ТОО «Полигон ЭК» в соответствии с договором № U/Т/000007182/19 от 16.07.2019 г., заклю-ченным с Экибастузским региональным филиалом № 369000 АО «Народный Банк Казахстана», открыт условный вклад в рамках формирования ликвидационного фонда полигона размещения отходов.

По состоянию на 25.12.2025 г. сумма накопленных средств ликвидационного фонда ТОО «Полигон ЭК» составляет 10 552 017 тенге (выписка банка о состоянии счета прилагается).

В рамках настоящего проекта выполнена корректировка сметной стоимости с учетом теку-щего уровня цен по состоянию на 01.01.2026 г. Согласно обновленным сметным расчетам, затра-ты на выполнение работ по ликвидации полигона и рекультивации нарушенных земель состав-ляют 14 325,987 тыс. тенге, в том числе НДС (16%)) — 1 975,998 тыс. тенге.

Сметные расчеты 2018 и 2026 годов представлены в Приложении.

С учетом имеющихся накоплений в ликвидационном фонде, дополнительная потребность в финансировании для обеспечения полного объема средств составляет 3 773,97 тыс. тенге, под-лежащих формированию в период 2026–2030 гг.

6.1 Мероприятия по благоустройству и озеленению СЗЗ

Озеленение санитарно-защитной зоны, ее благоустройство и соблюдение НДВ позволяет уменьшить вредное воздействие промышленного предприятия на окружающую природную среду. Мероприятия по озеленению были проведены ранее, на расстоянии 1000м от территории предприятия вдоль полигона протяженностью 1000 м, ширина посадки 15-20 м. посажены древесно-кустарниковые насаждения (карагач) в сторону жилой застройки. Общее количество кустарников около 4000шт. Процент озеленения соответствует 40%.

# Выводы и предложения

Настоящим проектом определены нормативы эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу для ТОО “Полигон ЭК”, соблюдение которых позволяет создать в приземном слое атмосферы концентрации загрязняющих веществ, не превышающие ПДК для населенных мест.

Для реализации выполнения экологического законодательства, а именно принять меры по уменьшению образования метана на полигоне путем сокращения объемов захоронения биоразлагаемых отходов и внедрения систем контроля и утилизации свалочного газа.

В случае появления новых источников выбросов или изменения параметров существующих источников загрязнения окружающей природной среды необходимо в установленном порядке разработать новый проект НДВЗВ в атмосферный воздух.

Список использованных источников.

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI

- Земельный кодекс Республики Казахстан от 20.06.2003 г. (с изменениями и дополнениями на 27.08.2025).

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки, утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

- Методика определения эмиссий в окружающую среду.

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Рес- публики Казахстан № ҚР ДСМ-2 от 11.02.2022 г. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447.

- Приказ Министра ООС РК  №100-п от 18.04.2008 г. с приложениями;

- Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 13 ноября 2014 года № 125 «Об утверждении Правил формирования ликвидационных фондов полигонов размещения отходов»;

ПРИЛОЖЕНИЯ