Нетехническое резюме

Деятельность ТОО «Полигон Эк» заключается в следующем: прием и захоронение твердо-бытовых и промышленных отходов на существующем городском полигоне.

Полигон твердо-бытовых и промышленных отходов – существующее предприятие, расположенное в юго - западном направлении от г. Экибастуза, Павлодарской области на расстоянии 5 км от города. Полигон расположен на земельном участке, ранее используемом для складирования вскрышных пород, образующихся при добыче угла – отвал Западный. После частичной рекультивации земельный участок, был передан городским властям и до октября 2018 года принадлежал КГП на ПХВ «Полигон» ОЖКХ, ПТ и АД акимата г. Экибастуза, далее в октябре 2018 года он был продан ТОО «Экибастузкоммунсервис», а после оператором объекта стал ТОО «Полигон ЭК». Производственно-хозяйственная деятельность предприятия осуществляется с января 2019 года.

Жилые зоны, особо охраняемые природные территории, памятники архитектуры и культурного наследия, курортные зоны и зоны в границах землеотвода отсутствуют. До достижения проектного объема захоронения отходов размещение полигона на используемом участке является оптимальной с точки зрения эффективного использования выделенных земельных ресурсов и необходимость в выборе других мест отсутствует.

Проектная мощность полигона составляет 1110 тыс.тонн.

Заполнение полигона планировалось до октября 2026 года, однако в связи с тем, что в настоящий момент прослеживается ежегодное снижение количества захораниваемых отходов на полигоне, ежегодное фактическое захоронение отходов меньше проектного, и достижение полного заполнения полигона согласно плана предприятия по захоронению отходов с планируемым ежегодным снижением будет не 2026 году. Фактически накопленный объем с октября 2005 года до 01.01.2026 года составляет 944,58706 тыс. тонн.

Достижение проектной мощности планируется к 20 октября 2030 года.

С целью рационального использования выделенных земельных ресурсов до полного заполнения полигона предприятием планируется увеличение срока использования полигона до допустимого – 25 лет (то есть до 20.10.2030г, ввод в эксплуатацию объекта был 20.10.2005г.). В связи с этим предприятием разработан план по захоронению отходов на полигоне, который предусматривает ежегодное снижение объемов захоронения за счет усиления контроля за поступающими отходами, более тщательного разделения и их сортировки. Вынутые (отсортированные) отходы планируется: - реализовывать специализированным сторонним организациям по заключенным договорам (это такие отходы, как пластмассы, стекло и стеклобой, черный и цветной металл); -  использовать золу и золошлаки для собственных нужд для отсыпки дорог; - использовать строительные отходы в качестве инертного слоя; - использовать отходы пластмассы в качестве сырья для производства полимерпесчанных изделий. Выполняя вышеуказанные действия предприятием достигается постепенное снижение отходов, подлежащих захоронению и достижение полной реализации мощности полигона (1110 тыс.тонн)  прогнозируется к 20 октября 2030 года.

Полигон твердо-бытовых и промышленных отходов расположен в юго - западном направлении от г. Экибастуза, Павлодарской области на расстоянии 5 км от города. Полигон расположен на земельном участке, ранее используемом для складирования вскрышных пород, образующихся при добыче угля – отвал Западный. Данный участок для складирования отходов эксплуатируется с 20 октября 2005г.

В соответствии с санитарным  законодательством объект  относится  к I классу опасности, санитарно-защитная зона  для рассматриваемого объекта установлена и составляет 1000 м согласно Санитарно-эпидемиологическому заключению № KZ70VBZ00065722 от 05.06.2025 г. Для объекта была определена I категория и получено решение по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Намечаемая деятельность в приложении 1 Экологического кодекса Республики Казахстан отсутствует, объект относится к объектам I категории на основании приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан (Раздел 2, п  6.5)  полигоны,  на  которые  поступает  более  10  тонн  отходов  в  сутки,  или  с  общей  мощностью, превышающей 25 тыс. тонн, исключая полигоны инертных отходов.

Площадь участка для размещения и обслуживания полигона по захоронению твердых бытовых отходов - 4,68 га, площадь участка размещения производственной базы для хранения и сортировки отходов - 3,6 га.

Доставка отходов осуществляется специализированным автотранспортом сторонних организаций. В перечень основных и вспомогательных производственных участков входит: полигон предназначенный для захоронения коммунальных отходов и промышленных отходов предприятий города  с площадкой для складирования строительных отходов, используемых после измельчения в качестве инертного слоя;  административно-бытовые помещения;	гараж (ангар) для  автотранспорта и размещения линии по производству полимерпесчанных изделий с использованием полимеров, полученных после переработки пластиковых отходов;   передвижной контейнер  с установленной в нем печью-инсинератором для сжигания отходов (утилизация твердо бытовых отходов, опасных отходов, медицинские отходы. Мощность печи 7008 тонн в год); участок первичного приема и сортировки отходов; контрольно-дезинфицирующая зона.  Режим работы предприятия: 5 дневная рабочая неделя, с 8 до 17  часов (административное здание), 7 дневная рабочая неделя с 8 до 17 часов (полигон ТБО).

Полигон представляет собой специализированную территорию, где собираемые отходы складируются слоями. Участок складирования твердых бытовых и промышленных отходов расположен на искусственно созданном отвале Западный и является основным сооружением полигона.

Основными элементами полигона в настоящее время являются:

- подъездные автомобильные дороги,

- участок для складирования и захоронения отходов,

- участок складирования и предварительного измельчения строительных отходов, применяемых для устройства изоляционного слоя,

- участок сортировки отходов с мобильной линией сортировки «ProSORT-standart» (паспортная производительность данного сортировочного комплекса от  35  000  до  50  000  тонн  в  год)

- участок утилизации некоторых твердо бытовых отходов, а также опасных промышленных и медицинских отходов в инсинераторной печи, не допущенных к складированию и захоронению на полигоне (мощность печи 7008 т/год).

- гараж для хранения техники, с размещенным внутри цехом по производству полимерпесчанных изделий,

- бытовые помещения для обслуживающего персонала,

- контрольно-пропускной пункт, оборудованный весами и контрольно-дезинфицирующей зоной с устройством монолитной железобетонной ванны для дезинфекции колес автомобилей-мусоровозов, которая регулярно заполняется опилками, пропитанными дезинфицирующим раствором.

Схема организации производственно-хозяйственной деятельности на настоящий момент следующая:

Все отходы, поступающие на полигон, предварительно проходят визуальный контроль, дозиметрический контроль, взвешивание, далее отходы подвергаются сортировке (механизированная и/или ручная) и при необходимости утилизации в инсенирационной печи (отходы, не допущенные к захоронению на рассматриваемом полигоне).

Отобранное вторсырье, после сортировки поступает на площадку временного складирования вторсырья, а остальные отходы после сортировки и утилизации доставляются на участок складирования и захоронения для размещения и уплотнения спецтехникой на рабочую карту.

Твердые отходы на полигонах подвергаются процессам химического, физического и биологического разложения. Для снижения отрицательного воздействия на окружающую среду используется  метод  захоронения  с  регулярным  засыпанием  отходов  инертным  материалом.

Уплотненный слой отходов высотой 2 м изолируется слоем подготовленных промышленных (строительных) отходов или вскрышными породами (высота слоя изоляции – 0,5 м). Площадка для складирования и подготовки (измельчения) строительных отходов находится на основном участке захоронения отходов вблизи рабочей карты, для измельчения изоляционного слоя и уплотнения отходов на предприятии используется специализированный автотранспорт – тяжелый компактор (28тонн). За счет уплотненных слоев создается вал с пологим откосом высотой 2м над уровнем площадки. Вал следующей рабочей карты надвигают к предыдущему, при этом отходы укладываются снизу вверх.

Процесс сортировки отходов: из   ТБО   последовательно   отбирается   бумага,   картон,   пластмассовые, пластиковые, полиэтиленовые отходы, металлолом, стекло, древесные материалы, гравий, обломки кирпично-бетонных конструкций и стройматериалов, и др.

Для утилизации опасных отходов установлена печь-инсинератор «Веста Плюс» с ручной загрузкой, которая предназначена для сжигания горючих отходов, отходов птицефабрик, промасленной ветоши, корпусов компьютерной и оргтехники, отработанных масел, отработанных фильтров, нефтесодержащих отходов, медицинских отходов в т. ч. просроченных препаратов и лекарственных средств, бумажных документов, биоорганических отходов, бытового мусора, пищевые отходы с целью превращения их в стерильную золу (пепел), которая допускается к захоронению на полигоне ТБО.

Эксплуатация полигона планируется – до 20 октября 2030г. Срок начала ликвидации и рекультивации полигона сдвигается и будет начат в кв. 2030 года. В связи с тем, что планируется изменение сроков эксплуатации полигона, выполнена корректировка ранее разработанного Проекта ликвидации полигона для захоронения отходов ТБО и ПО на отвале «Западный» в г.Экибастузе с рекультивацией нарушенных земель. Корректировка проекта выполнена без изменения технологических решений по ликвидации полигона и рекультивации нарушенных земель. Разделы проекта переработаны в части изменений сроков реализации проекта и сметной стоимости. В связи с тем, что планируемая деятельность по ликвидации полигона в части технологии выполнения и организации работ не претерпевает изменений, показатели воздействия на окружающую среду сохраняются на прежнем уровне. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, количество образующихся отходов, а также потребление водных и иных природных ресурсов остаются неизменными.

Ликвидационный фонд создан предприятием в 2019 году, пополнение счета предприятием производится на постоянной основе.

Объект расположен за пределами водоохранных зон и полос ближайших водных объектов.

Намечаемая деятельность не является объектом недропользования, использование участков недр не предусматривается. Сбор и использование растений, а также вырубка и перенос растительных насаждений не предусматривается. Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных в процессе реализации намечаемой деятельности не предусмотрено.   Используемая территория находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных и не планируется.

Электроснабжение предприятия производится и будет производится от существующих инженерных сетей. Теплоснабжение помещениий предусмотрено от существующих автономных бытовых печей. Для отопления производственных помещений используется уголь Экибастузского месторождения в количестве 18 тонн/год. Строительство новых объектов не планируется.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу:

В проекте НДВ выполнен расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и установлены нормативы допустимых выбросов.

Годовой объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации объекта ежегодно уменьшается и составляет:

в 2026 году: 1164,044887 т/год (1203,612269 т/год – по разрешению на эмиссии);

в 2027 году: 1161,675887 т/год;

в 2028 году: 1152,396587 т/год;

в 2029 году: 1144,059887 т/год;

в 2030 году: 1133,722887 т/год

Отходы производства и потребления:

В программе управления отходами (ПУО) выполнены расчеты, установлены лимиты образования и накопления отходов, а также установлены нормативы захоронения отходов на полигоне ТБО и ПО.

Перечень отходов, образующихся на предприятии:

отработанные масла (13 02 08*) - 0,1395 т/год,

отработанные батареи свинцовых аккумуляторов (16 06 01*) - 0,08 т/год,

отработанные фильтры (15 02 02*) - 0,025 т/год,

промасленная ветошь (15 02 02*) - 0,0127 т/год,

твердо-бытовые отходы (20 03 01) - 1,5 т/год,

золошлаковые отходы (10 01 01) - 1005,4915 т/год,

древесные опилки,  пропитанные дезинфицирующим раствором (20 01 38) – 3 т/год,

лом черного металла (19 12 02) - 0,2 т/год,

лом цветного металла (16 01 18) - 0,01 т/год,

изношенная спец.одежда (15 02 03) - 0,02 т/год.

Отходы, принимаемые для использования:

отходы, используемые для отсыпки дорог (зола и золошлаки) (10 01 01) – 7360 т/год,

отходы, используемые в качестве инертного слоя: строительные отходы (17 09 04) - 20295 т/год.

Планируемое количество образуемого вторсырья:

отходы  пластмассы (15 01 02) -  2026-2027 годы – 400 т/год, 2028 год – 500 т/год, 2029 год – 550 т/год, 2030 год – 600 т/год;

стеклобой и другие отходы стекла (17 02 02) – 500 т/год;

лом черных и цветных металлов (19 12 02) – 500 т/год;

отходы и макулатура бумажная и картонная (20 01 01) - 2026-2027 год – 200 т/год, 2028-2030 год – 300 т/год.

Количество и виды отходов, планируемых для сжигания в печи инсенераторе:

древесные отходы (20 01 38) - 700,8 т/год;

отходы  полимеров этилена (20 01 99) - 105,12 т/год;

отходы  пенопласта (20 01 99) - 105,12 т/год;

отходы  полимеров винилхлорида (20 01 99) - 105,12 т/год;

отходы  пластмассы, корпуса компьютерной и оргтехники (20 01 36) - 350,4 т/год;

резина  (обрезки, уплотненные прокладки) (07 02 99) - 560,64 т/год;

отходы и макулатура бумажная и картонная (20 01 01) – 552,72 т/год;

биоорганические отходы (20 02 01) - 700,8 т/год;

пищевые отходы (20 01 08) - 1331,52 т/год;

отходы лакокраски (15 01 10*) - 140,16 т/год;

промасленная ветошь (15 02 02*) - 840,96 т/год;

отработанные масла (13 02 08*) – 78 т/год;

отработанные фильтры (15 02 02*) - 490,56 т/год;

нефтесодержащие отходы (17 05 03*) - 770,88 т/год;

медицинские отходы в т. ч. просроченные препараты и лекарственные средства (18 01 03*/18 01 04) - 175,2 т/год.

Планируемые к захоронению объемы отходов ТБО и ПО на полигоне ТОО «Полигон ЭК»:

Твердо-бытовые отходы (20 03 01):

2026год – 34561,39 т/год,

2027 год – 33210,0 т/год,

2028 год – 31350,0 т/год,

2029 год – 30210,0 т/год,

2030 год – 28000 т/год;

Промышленные отходы:

смет с производственных участков (20 03 03) - 500,00 т/год;

маты минераловатные, прошивные, отработанные (17 06 04) - 2,50 т/год;

спец. одежда (15 02 03) - 14 т/год;

отходы текстиля (15 02 03) – 2026 год - 9,6 т/год, 2027-2030 годы – 9,2 т/год;

бракованный шпагат, веревки (04 02 22) - 0,20 т/год;

отходы стекловаты, волокнистые изоляционные материалы (17 06 04) -  50,00 т/год; отходы изделий из графита (19 12 09) – 14,83 т/год;

отходы абразивных кругов (12 01 21) – 20,0 т/год;

зола и золошлаки (10 01 01) - 1 005,50 т/год.

Водоснабжение и водоотведение:

Использование воды с поверхностных и подземных водных источников не предусматривается. Водоотведение в поверхностные водоемы и на рельеф местности на предприятии не предусмотрено.

Предусматривается использование привозной воды для хозпитьевых нужд персонала, для обеспечения работы технологического оборудования и заполнения пожарных емкостей. Использование водных ресурсов для других целей не предусматривается.

В связи с вышесказанным НДС для ТОО «Полигон Эк» не устанавливаются.

Источник водоснабжения – бутилированная вода и привозная вода, доставляемая специализированным автотранспортом по договору с городским предприятием по водоснабжению (Горводоканал г.Экибастуз). Качество используемой воды – питьевая.

Потребление воды для питьевых нужд персонала составляет - 40,88 м3/год.

Ориентировочное потребление воды для выполнения технологических операций: для разового заполнения двух емкостей цеха по производству полимерпесчанных изделий - 0,949 м3 с периодическим доливом в связи с испарением (ориентировочно 20% в месяц) – 2,2776 м3/год,

Кроме того, на объекте установлены пожарные резервуары объемом 4 м3 и 10 м3. Их заполнение производится 1 раз в год.

ИТОГО: Количество используемой воды -   57,1576 м3/год, из них: 40,88 м3/год на хозбытовые нужды, 16,2776 м3/год - для выполнения технологических операций и заполнения пожарных емкостей.