Проект нормативов эмиссий допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу к  «Плану горных работ на месторождении полезных ископаемых «Жания»

Астана, 2026 г.

АННОТАЦИЯ

Настоящий Проект нормативов эмиссий допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу к «Плану горных работ на месторождении полезных ископаемых «Жания» выполнен  в  полном  соответствии  с  действующими  в Республике Казахстан законодательными и нормативно-методическими актами по охране окружающей среды.

Заказчик  проектной  документации  (недропользователь):  ТОО «КС Global». Почтовый адрес оператора: 010000, город Астана, район Сарыарка, ул. Тарас Шевченко, д. 8/1, Корпус Вп-12, Н.П. 12 Директор Бағысбек Зүлфия Полатбекқызы, почта: guldana_zhan@mail.ru

Исполнитель  (проектировщик):  ТОО  «РУДПРОЕКТ»  Оразбеков Е.Б.,  правом  на выполнение  работ  и оказание  услуг  в  области  охраны  окружающей  среды  является лицензия № 02974P от 31.10.2025 г., выданная Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан (см. приложение 1).

Срок начала реализации намечаемой деятельности: 2 квартал 2026, срок завершения: 4 квартал 2030 гг.

План горных работ предусматривает обоснование рациональной и безопасной схемы освоения месторождения, обеспечивающей эффективное извлечение полезного ископаемого с учётом геолого-гидрогеологических условий, экологических требований и нормативных положений в сфере недропользования.

Месторождение «Жания» в административном отношении находится на территории Целиноградского района Акмолинской области.

Ближайшие населенные пункты располагаются в 14,4 км к северо-западу от города Астана, в 5,6 км к северо-западу от села Ыбырай Алтынсарина, в 11,4 км к северо-востоку от села Нуресил, в 10,7 км к северо-востоку от села Кажымукан, в 23,8 км к востоку от села Жана Жайнак, в 13,8 км к востоку от села Арайлы, в 9,5 км к востоку от села Ынтымак и в 22 км к востоку от села Төнкеріс.

Общая площадь месторождения: 0,126км².

В районе расположения предприятия отсутствуют заповедники и особо охраняемые природные территории (ООПТ), лесные или сельскохозяйственные угодья, дома  отдыха, детские  и санаторно-профилактические медицинские учреждения, а также памятники архитектуры, музеи  и другие охраняемые законом объекты.

Всего на рассматриваемой территории будет функционировать 6 неорганизованных источников и 1 – организованный.

Валовый выброс загрязняющих веществ на 2026 составит 2026-2030 гг. в год составит: 0,040999504 г/с, 3,950420126 т/год.

Как показал анализ, в процессе разведочных работ в атмосферный воздух будет выбрасываться 10 наименований загрязняющих веществ.

Нормативы выбросов установлены по следующим веществам: азота диоксид, азота оксид,  углерод  (сажа),  серы  диоксид,  сероводород,  углерод  оксид,  бенз/а/пирен, формальдегид, углеводороды предельные и пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20.

Согласно п. 11 Раздела 3 «Добыча руд, нерудных ископаемых, природного газа» Приложение 1 Приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 СЗЗ для карьера нерудных стройматериалов составляет 1000 м.

О Г Л А В Л Е Н И Е

| Номера разделов | Наименование разделов | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 5 |
| 1 | Общие сведения об операторе | 6 |
| 1.1 | Климатические характеристики | 6 |
| 2 | Характеристика оператора как источника загрязнения атмосферы | 8 |
| 2.1 | Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования | 8 |
| 2.2 | Краткая характеристика существующих установок очистки газа | 10 |
| 2.3 | Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту | 10 |
| 2.4 | Перспектива развития предприятия | 11 |
| 2.5 | Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ | 11 |
| 2.6 | Характеристика аварийных и залповых выбросов | 11 |
| 2.7 | Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу | 23 |
| 2.8 | Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/год), принятых для расчета НДВ | 23 |
| 3 | Расчет и анализ ожидаемого загрязнения атмосферы | 24 |
| 3.1 | Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере | 24 |
| 3.2 | Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на проектное положение | 24 |
| 3.3 | Предложения по нормативам эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу | 25 |
| 3.4 | Уточнение границ области воздействия объекта (обоснование принятого размера санитарно–защитной зоны) | 29 |
| 4 | Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях | 30 |
| 4.1 | Мероприятия по снижению отрицательного воздействия | 30 |
| 5 | Контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов | 32 |
| 6 | Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числе перепрофилирования или сокращения объема производства | 33 |
| 7 | Выводы и рекомендации | 34 |
|  | Перечень использованных директивных и нормативных материалов | 35 |
|  | Приложения | 36 |
| 1 | Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды №02974Р от 30.10.2025 г., выданная Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан | 37 |
| 2 | Результаты расчетов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу | 41 |
| 3 | Справка РГП «Казгидромет» Министерства экологии и природных ресурсов РК от №ЗТ-2025-02990378 от 05.09.2025г. | 53 |
| 4 | Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере | 55 |

В В Е Д Е Н И Е

Настоящий «Проект нормативов эмиссий допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу  к «Плану горных работ на месторождении полезных ископаемых «Жания» выполнен на основании:

- Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 г. №400-VI;

- Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021 г. №63);

- Перечня загрязняющих веществ, эмиссии которых подлежат экологическому нормированию (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 25.06.2021 г. №212);

- Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (утв. приказом и. о. Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 г.               № ҚР ДСМ-2).

Кроме того, при выполнении настоящего проекта были использованы действующие директивные и нормативные материалы, список которых приведен в конце книги                  (см. «Перечень использованных директивных и нормативных материалов»).

Настоящий проект выполнен на период с 2025 по 2031 г.г., включительно.

Разработчик проекта: ТОО  «РУДПРОЕКТ»;

- Почтовый адрес разработчика: РК 100000, г.Астана, ул. Акарыс, 37;

- Телефон: +77054709866;

- E-mail: rudproject@mail.ru

Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды № 02974P от 31.10.2025 г., выданная Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан  (см. приложение 1).

Директор – Оразбеков Е.Б.

1 Общие сведения об операторе

Оператор: ТОО «КС Global»

Почтовый адрес оператора: 010000, город Астана, район Сарыарка, ул. Тарас Шевченко, д. 8/1, Корпус Вп-12, Н.П. 12 Директор Бағысбек Зүлфия Полатбекқызы, почта: guldana_zhan@mail.ru

ТОО «КС Global» предусматривает добычу строительного песка на месторождении «Жания», расположенного в Целиноградском районе, Акмолинской области. Общая площадь месторождения: 0,126км².

Срок начала реализации намечаемой деятельности: 2 квартал 2026, срок завершения: 4 квартал 2030 гг.

Месторождение «Жания» в административном отношении находится на территории Целиноградского района Акмолинской области.

Ситуационная карта района расположения месторождения «Жания» с указанием расстояния до ближайших жилых зон и водных объектов представлена на рис. 2.

Ближайшие населенные пункты располагаются в 14,4 км к северо-западу от города Астана, в 5,6 км к северо-западу от села Ыбырай Алтынсарина, в 11,4 км к северо-востоку от села Нуресил, в 10,7 км к северо-востоку от села Кажымукан, в 23,8 км к востоку от села Жана Жайнак, в 13,8 км к востоку от села Арайлы, в 9,5 км к востоку от села Ынтымак и в 22 км к востоку от села Төнкеріс. Обзорная карта месторождения «Жания» изображена на Рис.1

Географические координаты месторождения «Жания» представлены в табл. 1.

Географические координаты месторождения «Жания»

Таблица 1

| № | Географические координаты СК-42 |  | Географические координаты WGS-84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Северная широта | Восточная долгота | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 51° 18'17,36" | 71°13'43,44" | 51° 18'18,90" | 71°13'40,33" |
| 2 | 51° 18'17,36" | 71°13'52,11" | 51° 18'18,90" | 71°13'49,00" |
| 3 | 51° 18'09,27" | 71°13'53,24" | 51° 18'10,81" | 71°13'50,13" |
| 4 | 51° 18'00,86" | 71°13'53,21" | 51° 18'02,40" | 71°13'50,10" |
| 5 | 51° 18'00,46" | 71°13'43,01" | 51° 18'02,00" | 71°13'39,90" |
| 6 | 51° 18'09,36" | 71°13'43,01" | 51° 18'10,90" | 71°13'39,90" |
| 7 | 51° 18'08,96" | 71°13'31,91" | 51° 18'10,50" | 71°13'28,80" |

Объем водопотребления за весь период 2026-2035 гг. Расход питьевой воды на одного работающего не менее 25л/сут. (141,75 м3/год). Техническая вода будет применяться для пылеподавления 4811,4 м3 в год. Доставка технической воды будет осуществляется из ближайшего населенного пункта. Водоотведение на период работ и эксплуатации водоотвод осуществляется в водонепроницаемый выгреб, которые по мере накопления вывозятся на основании договоров спец автотранспортом. Объем сбрасываемых сточных вод равен расходу воды. Проектируемый объект в водоохранные зоны и полосы не входят

Рисунок 1. Обзорная карта месторождения «Жания»

Рисунок 2. Ситуационная карта-схема месторождения «Жания»

В  непосредственной  близости  от  района  расположения  объекта историко-архитектурные  памятники,  охраняемые  объекты,  археологические ценности,  а  также  особо  охраняемые  и  ценные  природные  комплексы (заповедники, заказники, памятники природы) отсутствуют.

1.1 Климатические характеристики

Климат района резко континентальный с суровыми зимами и жарким летом. Для района характерны резкие колебания температур воздуха, низкая его влажность, интенсивная ветровая деятельность и быстрое нарастание температуры воздуха в весенний период. По данным наблюдений метеостанции г. Астана, среднегодовая температура воздуха составляет 3°С, среднемесячная января −22,2°С, июля +27°С. Среднегодовое количество осадков — 326 мм. Высота снежного покрова 39 см. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,9 м/сек.

Метеорологические данные района расположения месторождения участка «Жания» в соответствии с письмом РГП «Казгидромет» №ЗТ-2026-00715917 от 23.02.2026 приведены в Приложении 10.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, приведены в табл. 2

| ЭРА v3.0 |  | Таблица 2 |
| --- | --- | --- |
| ТОО "РУДПРОЕКТ" |  |  |
| Метеорологические характеристики и коэффициенты, |  |  |
| определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ |  |  |
| в атмосфере города Акмолинская область |  |  |
| Акмолинская область, Жания ПГР |  |  |
| Hаименование характеристик | Величина |  |
| Коэффициент, зависящий от стратификации | 200 |  |
| атмосферы, А |  |  |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1.00 |  |
| Средняя максимальная температура наружного | 9.3 |  |
| воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С |  |  |
| Средняя температура наружного воздуха наибо- | -1.7 |  |
| лее холодного месяца (для котельных, работа- |  |  |
| ющих по отопительному графику), град С |  |  |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |  |
| С | 11.0 |  |
| СВ | 9.0 |  |
| В | 7.0 |  |
| ЮВ | 5.0 |  |
| Ю | 14.0 |  |
| ЮЗ | 26.0 |  |
| З | 20.0 |  |
| СЗ | 8.0 |  |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 5.0 |  |
| Скорость ветра (по средним многолетним | 12.0 |  |
| данным), повторяемость превышения которой |  |  |
| составляет 5 %, м/с |  |  |

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в разделе 3 «Расчет и анализ ожидаемого загрязнения атмосферы».

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ

АТМОСФЕРЫ

2.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического

оборудования с точки загрязнения атмосферы

В данном разделе приведены сведения о работах, от которых происходит выделение загрязняющих веществ в атмосферу.

Песок участка «Жания» планируется использовать в качестве кремнеземистого компонента для изготовления бетона ячеистого автоклавного твердения(газоблок) марки В2.5 D600F25. Настоящим проектом предусматривается добыча полезного ископаемого в общем объёме 167,0 тыс. м³ на 5 лет, в том числе по 33,4 тыс. м³ в год и ликвидация последствий операций по недропользованию.

На завершающем году разработки предусматривается завершение горных работ, прекращение добычных операций и проведение мероприятий по ликвидации последствий недропользования в соответствии с требованиями законодательства и проектных решений.

На карьере рекомендуется транспортная система разработки.

Полезная толща месторождения сложена песками, которые не требуют взрывной подготовки перед экскавацией. Проходка карьера будет произведена одним уступом высотой до 5,0 м.

На добычных работах предусматривается использование экскаватора CAT 324 с ёмкостью ковша 2,0 куб. и автосамосвалы SHACHMAN грузоподъёмностью 25 тонн. Для вспомогательных работ погрузчик XCMG SL50g. Горные работы на участке планируется выполнять с применением горно-шахтного оборудования (ГШО), привлекаемого на условиях аренды у специализированных подрядных организаций. Обслуживание и управление арендованным горно-шахтным оборудованием (ГШО) будет осуществляться операторами и обслуживающим персоналом арендодателя. Работники, которых имеют соответствующую квалификацию и допуски для выполнения горных работ. На участке проведения работ заправка спецтехники будет осуществляться топливозаправщиком Jac N120.

Горнотранспортное оборудование: - экскаватор САТ 324 – 1 ед; погрузчик ХМСGzl 50g – 1 ед; автосамосвал SHACHMAN –2 ед, топливозаправщик Jac N120 -1ед. На участке работ заправка спецтехники будет осуществляться топливозаправщиком Jac N120 объемом 10 м3.

Срок выполнения работ: начало работ – 2 квартал 2026г, окончание работ –4 квартал 2030 г.

Дизельный генератор 100 кВт (организованный источник 0001).

Электроснабжение участка осуществляется от дизельных генераторов (на дизельном топливе) WEIFANG 100 кВт. Производительность – 100 кВт. Расход 25,65 л/ч.

При работе дизельного генератора выделяются азота окислы, серы диоксид, углерода оксид, углеводород, бенз-а-пирен, формальдегид, сажа.

Снятие почвенно-растительного слоя (ПРС) (неорганизованный источник 6002).

На добычных работах предусматривается использование экскаватора CAT 324 с ёмкостью ковша 2,0 куб. и автосамосвалы SHACHMAN грузоподъёмностью 25 тонн. Для вспомогательных работ погрузчик XCMG SL50g.

Общий прогнозный объем ПРС – 32,5 тыс.м³, из него, 4,5 тыс. м3 образуется в период подготовительных работ (заложения промплощадки и технологической дороги в пределах горного отвода), в первый год освоения месторождения, остальной объем образуется при снятии ПРС в последующие годы.

При снятии ПРС происходит выделение пыли неорганической 70-20 % двуокиси кремния.

Отвал ПРС (неорганизованный источник 6003).

ПРС складируется в виде вала высотой до 10-15 м в пределах горного отвода. Общая прогнозная площадь обваловки 8 тыс. м2.

При образовании отвала ПРС происходит выделение пыли неорганической 70-20 % двуокиси кремния

Погрузочно-разгрузочные работы (неорганизованный источник 6004)

На добычных работах предусматривается использование экскаватора CAT 324 с ёмкостью ковша 2,0 куб. и автосамосвалы SHACHMAN грузоподъёмностью 25 тонн. Для вспомогательных работ погрузчик XCMG SL50g. Горные работы на участке планируется выполнять с применением горно-шахтного оборудования (ГШО), привлекаемого на условиях аренды у специализированных подрядных организаций.

Отработка полезного ископаемого предусматривается одним рабочим уступом высотой до 5,0 м. Угол откоса бортов карьера принят 30°, что соответствует инженерно-геологическим условиям месторождения и обеспечивает устойчивость откосов в процессе эксплуатации. Экскавация песков производится с использование экскаватора САТ324 с емкостью ковша 2,0 куб. м с погрузкой горной массы в автосамосвалы Shacman грузоподъемностью 25тонн. Для вспомогательных работ погрузчик ХМСGzl 50g.

При погрузке-разгрузке самосвалов происходит выделение пыли неорганической 70-20 % двуокиси кремния.

Отвал вскрышных пород  (неорганизованный источник 6005)

Вскрышные породы подвергаются эрозии и могут представлять источник физико-механического загрязнения прилегающей территории, но они также находятся за контуром горного отвода. Все вскрышные породы будут складироваться в отвал, расположенный на западе месторождения. Общий объем вскрыши составляет 99,3 тыс. м³.

Транспортировка горной массы (неорганизованный источник  6006)

По физико-механическим свойствам полезного ископаемого и вскрышные породы Добычные работы предполагается осуществлять одним добычным уступом. Проектный угол бортов карьера – 30°.Разработка месторождения предусматривается открытым способом с применением транспортной системы разработки. Вскрышные и добычные работы выполняются с использованием экскаваторно-автомобильного комплекса.

Топливозаправщик (неорганизованный источник 6007). На участке проведения работ заправка спецтехники будет осуществляться топливозаправщиком Jac N120. Склад ГСМ не предусматривается.

При раздаче дизельного топлива в атмосферу неорганизованно выделяются углеводороды предельные и сероводород.

Результаты расчетов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу приведены в приложении 5.

Таблица 2

Таблица 3

Перечень карьерного оборудования

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Экскаватор САТ 324 на добыче | 1 |
| 2 | Погрузчик на складе готовой продукции ХМСGzl 50g | 1 |
| 3 | Автосамосвал SHACHMAN | 2 |
| 4 | Топливозаправщик Jac N120 | 1 |
| 5 | Дизельный генератор WEIFANG мощностью 100 кВт | 1 |
| 6 | Водополипочная машина | 1 |

Нормативы эмиссий от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не нормируются, платежи за природопользование от автотранспорта осуществляются по факту сожженного топлива. Выбросы выхлопных газов от ДВС транспорта и спецтехники компенсируются соответствующими платежами по факту сожженного топлива.

На рассматриваемый проектом период расширение и реконструкция производства не предусматривается.

2.2  Краткая характеристика существующих установок очистки газа

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении добычных работ на месторождении «Жания» не оснащены пылегазоочистными установками.

2.3 Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного

оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому

опыту

Все используемое на предприятии оборудование соответствует действующим в Республике Казахстан стандартам безопасности, а также физическим факторам воздействия.

2.4 Перспектива развития предприятия

Краткая характеристика технологии производства и технологического       оборудования на весь оцениваемый настоящим проектом период  представлена в разделe 2.1.

2.5 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ

Таблица параметров эмиссий составлена по форме, согласно приложению 1 к Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021г. №63).

Как показал анализ, в процессе добычных работ в атмосферный воздух будет выбрасываться 10 наименований загрязняющих веществ.

Таблицы составлены по форме, согласно приложению 1 к Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021г. №63).

2.6 Характеристика аварийных и залповых выбросов

Аварийные выбросы, связанные с возможными аварийными ситуациями, не нормируются. На предприятии организуется учёт фактических выбросов за истёкший год для расчёта экологических платежей. По общему характеру воздействия на окружающую среду источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятия не оказывают существенного влияния на условия жизни и здоровья населения.

| ЭРА v3.0 ТОО "РУДПРОЕКТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Жания ПГР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Произ-водство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, % | Среднеэксплуа-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости-жения ПДВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | # | # | # | # | # | # | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Дизельный генератор 100 кВт | 1 | 1920 |  | 0001 | 2 | 0,714x0,3 | 0,2 | 0,0428 | 1 | 21974 | 32104 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00229 | 53,624 | 1,08016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,00037 | 8,714 | 0,175526 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,00019 | 4,555 | 0,0942 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,00031 | 7,159 | 0,1413 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,002 | 46,856 | 0,942 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 4,00E-09 | 0,00009 | 1,73E-06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 4,2E-05 | 0,976 | 0,01884 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,001 | 23,428 | 0,471 |  |
| 001 |  | Снятие ПРС | 1 | 1920 |  | 6002 |  |  |  |  |  | 22288 | 32360 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00018 |  | 0,002948 |  |
| 001 |  | Отвал ПРС | 1 | 1920 |  | 6003 |  |  |  |  |  | 22630 | 32560 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00125 |  | 0,04613 |  |
| 001 |  | Погрузочно-разгрузочные работы | 1 | 1920 |  | 6004 |  |  |  |  |  | 22516 | 32218 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00094 |  | 0,006662 |  |
| 001 |  | Отвал вскрышных пород | 1 | 1920 |  | 6005 |  |  |  |  |  | 22773 | 32075 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00295 |  | 0,1136 |  |
| 001 |  | Транспортировка горной массы | 1 | 1920 |  | 6006 |  |  |  |  |  | 22852 | 31666 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,028 |  | 0,858 |  |
| 001 |  | Топливозаправщик | 1 | 480 |  | 6007 |  |  |  |  |  | 22573 | 31362 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 4,1E-06 |  | 1,46E-07 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,00147 |  | 5,22E-05 |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "РУДПРОЕКТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2026 год, с учетом мероприятий по снижению выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Жания ПГР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,002288889 | 1,08016 | 27,004 |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,000371944 | 0,175526 | 2,92543333 |  |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,000194444 | 0,0942 | 1,884 |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,000305556 | 0,1413 | 2,826 |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,0000041384 | 0,00000014644 | 0,00001831 |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 0,002 | 0,942 | 0,314 |  |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 4,0000000E-09 | 0,000001727 | 1,727 |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,000041667 | 0,01884 | 1,884 |  |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,0024738616 | 0,47105215356 | 0,47105215 |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,005319 | 0,1693400992 | 1,69340099 |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,028 | 0,858 | 5,72 |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 0,040999504 | 3,950420126 | 46,44890478 |  |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в нормируемый период с 2026 по 2030 гг., приведен в табл. 3,1

2.8 Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/год), принятых для расчета нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу

Исходные данные (г/сек, т/год), принятые для расчетов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу для рассматриваемого объекта, уточнены расчетным методом.

Расчеты выбросов проводились с учетом мощностей, нагрузок работы технологического оборудования и времени его работы.

Для определения количественных выбросов использованы действующие методики:

РНД 211.2.02.04-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок»;

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», Астана, 2004г.;

Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года № 100-п с приложениями.

3 Расчет и анализ ожидаемого загрязнения атмосферы

3.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Метеорологические данные района расположения месторождения участка «Черная Мазарка» в соответствии с письмом РГП «Казгидромет» №ЗТ-2025-03229770 от 25.09.2025г (см.Приложение 3)приведены ниже.

3.2 Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на проектное положение

Расчет максимальных приземных концентраций для данного объекта проведен по программе «ЭРА», версия 3,0 на ПЭВМ. Расчет концентраций загрязняющих веществ (ЗВ) в приземном слое атмосферы проводился по веществам, выбрасываемым проектируемыми источниками.

Определение необходимости расчета рассеивания проведено в соответствии с п. 58 приложения № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221 (таблица 5.12).

Ближайший населенный пункт расположены в 4,9 км от участка работ. Стационарные посты за наблюдением загрязнения атмосферного воздуха отсутствуют. В связи с тем, что в рассматриваемом районе уполномоченной гидрометеорологической службой Республики Казахстан не проводятся наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха, учет фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ввиду отсутствия возможности легитимного их выявления не ведется. Если не проводятся регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, отсутствуют крупные источники загрязнения атмосферного воздуха и численность населения составляет менее 10 тысяч человек, 45 фоновые концентрации приняты по таблице 9.15. РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» по следующим вредным веществам и равны 0.

Для залповых выбросов оценивается разовая и суммарная за год величина (г/сек; т/год). Максимальные разовые залповые выбросы (г/сек) не нормируются ввиду их кратковременности и в расчетах рассеивания вредных веществ в атмосфере не учитываются.

В результате определения расчетных приземных концентраций установлено, что все загрязняющие вещества и группы суммаций, выбрасываемых в атмосферный воздух не превышают предельных допустимых концентраций на расчетном прямоугольнике, за границей области воздействия. Результаты расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, отходящих от источников меторождения «Черная Мазарка» проиллюстрированы на рисунках, входящих в состав расчета рассеивания (см. приложение 4)  и сведены в табл. 3.2.1.

Анализ табл. 3.2.1 показывает, что на границах санитарно-защитной и жилой зон не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест, ни по одному из рассматриваемых веществ. Ближайшая селитебная зона – село Ыбырай Алтынсарина находится на расстоянии 5,6 км от месторождения «Жания».

Поскольку,  на  момент  разработки  настоящей  документации,  выдача  справок  о фоновых  концентрациях  загрязняющих  веществ  в  районе  расположения  месторождения «Жания» не осуществляется, в связи с отсутствием постов наблюдения (см. приложение 5 – Письмо РГП «Казгидромет» №ЗТ-2025-03229770 от 25.09.2025г.),  то,  в  соответствии  с рекомендациями  «Руководства  по  контролю  загрязнения  атмосферы»  РД  52.04.186-89, фоновые концентрации основных загрязняющих веществ в районе расположения  предприятия приняты  как для загородного фона:

взвешенные вещества – 0,2 мг/м3;

углерода оксид – 0,4 мг/м3;

азота диоксид – 0,008 мг/м3;

сера диоксид– 0,02 мг/м3.

3.3 Предложения по нормативам эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу

Настоящим проектом нормативы ПДВ устанавливаются на период с 2026 по 2030 гг. и представлены в табл. 3

Валовый выброс загрязняющих веществ на 2026-2035 гг.  составит в год составит: 0,040999504 г/с, 3,950420126 т/год.

| ЭРА v3.0 ТОО "РУДПРОЕКТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Жания ПГР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство цех, участок | Номер источника | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния НДВ |
|  |  | существующее положение на 2026 год |  | на 2026 год |  | на 2027 год |  | на 2028 год |  | на 2029 год |  | на 2030 год |  | НДВ |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  | г/с | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0001 | 0,0022889 | 1,08016 | 0,0022889 | 1,08016 | 0,002288889 | 1,08016 | 0,00228889 | 1,08016 | 0,002288889 | 1,08016 | 0,002288889 | 1,08016 | 0,00228889 | 1,08016 |  |
| Итого: |  | 0,0022889 | 1,08016 | 0,0022889 | 1,08016 | 0,002288889 | 1,08016 | 0,00228889 | 1,08016 | 0,002288889 | 1,08016 | 0,002288889 | 1,08016 | 0,00228889 | 1,08016 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,0022889 | 1,08016 | 0,0022889 | 1,08016 | 0,002288889 | 1,08016 | 0,00228889 | 1,08016 | 0,002288889 | 1,08016 | 0,002288889 | 1,08016 | 0,00228889 | 1,08016 |  |
| 0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0001 | 0,0003719 | 0,175526 | 0,0003719 | 0,175526 | 0,000371944 | 0,175526 | 0,00037194 | 0,175526 | 0,000371944 | 0,175526 | 0,000371944 | 0,175526 | 0,00037194 | 0,175526 |  |
| Итого: |  | 0,0003719 | 0,175526 | 0,0003719 | 0,175526 | 0,000371944 | 0,175526 | 0,00037194 | 0,175526 | 0,000371944 | 0,175526 | 0,000371944 | 0,175526 | 0,00037194 | 0,175526 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,0003719 | 0,175526 | 0,0003719 | 0,175526 | 0,000371944 | 0,175526 | 0,00037194 | 0,175526 | 0,000371944 | 0,175526 | 0,000371944 | 0,175526 | 0,00037194 | 0,175526 |  |
| 0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0001 | 0,0001944 | 0,0942 | 0,0001944 | 0,0942 | 0,000194444 | 0,0942 | 0,00019444 | 0,0942 | 0,000194444 | 0,0942 | 0,000194444 | 0,0942 | 0,00019444 | 0,0942 |  |
| Итого: |  | 0,0001944 | 0,0942 | 0,0001944 | 0,0942 | 0,000194444 | 0,0942 | 0,00019444 | 0,0942 | 0,000194444 | 0,0942 | 0,000194444 | 0,0942 | 0,00019444 | 0,0942 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,0001944 | 0,0942 | 0,0001944 | 0,0942 | 0,000194444 | 0,0942 | 0,00019444 | 0,0942 | 0,000194444 | 0,0942 | 0,000194444 | 0,0942 | 0,00019444 | 0,0942 |  |
| 0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0001 | 0,0003056 | 0,1413 | 0,0003056 | 0,1413 | 0,000305556 | 0,1413 | 0,00030556 | 0,1413 | 0,000305556 | 0,1413 | 0,000305556 | 0,1413 | 0,00030556 | 0,1413 |  |
| Итого: |  | 0,0003056 | 0,1413 | 0,0003056 | 0,1413 | 0,000305556 | 0,1413 | 0,00030556 | 0,1413 | 0,000305556 | 0,1413 | 0,000305556 | 0,1413 | 0,00030556 | 0,1413 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,0003056 | 0,1413 | 0,0003056 | 0,1413 | 0,000305556 | 0,1413 | 0,00030556 | 0,1413 | 0,000305556 | 0,1413 | 0,000305556 | 0,1413 | 0,00030556 | 0,1413 |  |
| 0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6007 | 4,138E-06 | 1,4644E-07 | 4,138E-06 | 1,4644E-07 | 4,1384E-06 | 1,4644E-07 | 4,1384E-06 | 1,4644E-07 | 4,1384E-06 | 1,4644E-07 | 4,1384E-06 | 1,4644E-07 | 4,1384E-06 | 1,4644E-07 |  |
| Итого: |  | 4,138E-06 | 1,4644E-07 | 4,138E-06 | 1,4644E-07 | 4,1384E-06 | 1,4644E-07 | 4,1384E-06 | 1,4644E-07 | 4,1384E-06 | 1,4644E-07 | 4,1384E-06 | 1,4644E-07 | 4,1384E-06 | 1,4644E-07 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 4,138E-06 | 1,4644E-07 | 4,138E-06 | 1,4644E-07 | 4,1384E-06 | 1,4644E-07 | 4,1384E-06 | 1,4644E-07 | 4,1384E-06 | 1,4644E-07 | 4,1384E-06 | 1,4644E-07 | 4,1384E-06 | 1,4644E-07 |  |
| 0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0001 | 0,002 | 0,942 | 0,002 | 0,942 | 0,002 | 0,942 | 0,002 | 0,942 | 0,002 | 0,942 | 0,002 | 0,942 | 0,002 | 0,942 |  |
| Итого: |  | 0,002 | 0,942 | 0,002 | 0,942 | 0,002 | 0,942 | 0,002 | 0,942 | 0,002 | 0,942 | 0,002 | 0,942 | 0,002 | 0,942 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,002 | 0,942 | 0,002 | 0,942 | 0,002 | 0,942 | 0,002 | 0,942 | 0,002 | 0,942 | 0,002 | 0,942 | 0,002 | 0,942 |  |
| 0703, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0001 | 4,00E-09 | 0,000001727 | 4,00E-09 | 0,000001727 | 4,00E-09 | 0,000001727 | 4,00E-09 | 0,000001727 | 4,00E-09 | 0,000001727 | 4,00E-09 | 0,000001727 | 4,00E-09 | 0,000001727 |  |
| Итого: |  | 4,00E-09 | 0,000001727 | 4,00E-09 | 0,000001727 | 4,00E-09 | 0,000001727 | 4,00E-09 | 0,000001727 | 4,00E-09 | 0,000001727 | 4,00E-09 | 0,000001727 | 4,00E-09 | 0,000001727 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 4,00E-09 | 0,000001727 | 4,00E-09 | 0,000001727 | 4,00E-09 | 0,000001727 | 4,00E-09 | 0,000001727 | 4,00E-09 | 0,000001727 | 4,00E-09 | 0,000001727 | 4,00E-09 | 0,000001727 |  |
| 1325, Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0001 | 4,167E-05 | 0,01884 | 4,167E-05 | 0,01884 | 0,000041667 | 0,01884 | 4,1667E-05 | 0,01884 | 0,000041667 | 0,01884 | 0,000041667 | 0,01884 | 4,1667E-05 | 0,01884 |  |
| Итого: |  | 4,167E-05 | 0,01884 | 4,167E-05 | 0,01884 | 0,000041667 | 0,01884 | 4,1667E-05 | 0,01884 | 0,000041667 | 0,01884 | 0,000041667 | 0,01884 | 4,1667E-05 | 0,01884 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 4,167E-05 | 0,01884 | 4,167E-05 | 0,01884 | 0,000041667 | 0,01884 | 4,1667E-05 | 0,01884 | 0,000041667 | 0,01884 | 0,000041667 | 0,01884 | 4,1667E-05 | 0,01884 |  |
| 2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0001 | 0,001 | 0,471 | 0,001 | 0,471 | 0,001 | 0,471 | 0,001 | 0,471 | 0,001 | 0,471 | 0,001 | 0,471 | 0,001 | 0,471 |  |
| Итого: |  | 0,001 | 0,471 | 0,001 | 0,471 | 0,001 | 0,471 | 0,001 | 0,471 | 0,001 | 0,471 | 0,001 | 0,471 | 0,001 | 0,471 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6007 | 0,0014739 | 5,21536E-05 | 0,0014739 | 5,21536E-05 | 0,001473862 | 5,21536E-05 | 0,00147386 | 5,21536E-05 | 0,001473862 | 5,21536E-05 | 0,001473862 | 5,21536E-05 | 0,00147386 | 5,21536E-05 |  |
| Итого: |  | 0,0014739 | 5,21536E-05 | 0,0014739 | 5,21536E-05 | 0,001473862 | 5,21536E-05 | 0,00147386 | 5,21536E-05 | 0,001473862 | 5,21536E-05 | 0,001473862 | 5,21536E-05 | 0,00147386 | 5,21536E-05 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,0024739 | 0,471052154 | 0,0024739 | 0,471052154 | 0,002473862 | 0,471052154 | 0,00247386 | 0,471052154 | 0,002473862 | 0,471052154 | 0,002473862 | 0,471052154 | 0,00247386 | 0,471052154 |  |
| 2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6002 | 0,00018 | 0,0029484 | 0,00018 | 0,0029484 | 0,00018 | 0,0029484 | 0,00018 | 0,0029484 | 0,00018 | 0,0029484 | 0,00018 | 0,0029484 | 0,00018 | 0,0029484 |  |
| Основное | 6003 | 0,001253 | 0,04613 | 0,001253 | 0,04613 | 0,001253 | 0,04613 | 0,001253 | 0,04613 | 0,001253 | 0,04613 | 0,001253 | 0,04613 | 0,001253 | 0,04613 |  |
| Основное | 6004 | 0,000936 | 0,006661699 | 0,000936 | 0,006661699 | 0,000936 | 0,006661699 | 0,000936 | 0,006661699 | 0,000936 | 0,006661699 | 0,000936 | 0,006661699 | 0,000936 | 0,006661699 |  |
| Основное | 6005 | 0,00295 | 0,1136 | 0,00295 | 0,1136 | 0,00295 | 0,1136 | 0,00295 | 0,1136 | 0,00295 | 0,1136 | 0,00295 | 0,1136 | 0,00295 | 0,1136 |  |
| Итого: |  | 0,005319 | 0,169340099 | 0,005319 | 0,169340099 | 0,005319 | 0,169340099 | 0,005319 | 0,169340099 | 0,005319 | 0,169340099 | 0,005319 | 0,169340099 | 0,005319 | 0,169340099 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,005319 | 0,169340099 | 0,005319 | 0,169340099 | 0,005319 | 0,169340099 | 0,005319 | 0,169340099 | 0,005319 | 0,169340099 | 0,005319 | 0,169340099 | 0,005319 | 0,169340099 |  |
| 2909, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6006 | 0,028 | 0,858 | 0,028 | 0,858 | 0,028 | 0,858 | 0,028 | 0,858 | 0,028 | 0,858 | 0,028 | 0,858 | 0,028 | 0,858 |  |
| Итого: |  | 0,028 | 0,858 | 0,028 | 0,858 | 0,028 | 0,858 | 0,028 | 0,858 | 0,028 | 0,858 | 0,028 | 0,858 | 0,028 | 0,858 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,028 | 0,858 | 0,028 | 0,858 | 0,028 | 0,858 | 0,028 | 0,858 | 0,028 | 0,858 | 0,028 | 0,858 | 0,028 | 0,858 |  |
| Всего по объекту: |  | 0,041 | 3,950420126 | 0,041 | 3,950420126 | 0,0409995 | 3,950420126 | 0,0409995 | 3,950420126 | 0,040999504 | 3,950420126 | 0,0409995 | 3,950420126 | 0,041 | 3,950420126 |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по организованным источникам: |  | 0,006203 | 2,923027727 | 0,006203 | 2,923027727 | 0,0062025 | 2,923027727 | 0,0062025 | 2,923027727 | 0,006202504 | 2,923027727 | 0,0062025 | 2,923027727 | 0,006203 | 2,923027727 |  |
| Итого по неорганизованным источникам: |  | 0,034797 | 1,0273923992 | 0,034797 | 1,0273923992 | 0,034797 | 1,0273923992 | 0,034797 | 1,0273923992 | 0,034797 | 1,0273923992 | 0,034797 | 1,0273923992 | 0,034797 | 1,0273923992 |  |

3.4 Уточнение границ области воздействия объекта (обоснование принятого

размера санитарно–защитной зоны)

Областью  воздействия  является  территория  (акватория),  подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.

Размер  санитарно-защитной  зоны,  являющейся  объектом  воздействия  на  среду обитания  и  здоровье  человека  устанавливается  на  основании  Санитарных  правил «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  санитарно-защитным  зонам  объектов, являющихся  объектами  воздействия  на  среду  обитания  и  здоровье  человека», утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

Данный  вид  деятельности  на  предприятии  является  неклассифицированным согласно  санитарным  правилам  «Санитарно-эпидемиологические  требования  по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» и относится к II категории согласно Экологического кодекса Республики Казахстан.

Согласно  п.  4  санитарных  правил  санитарно-защитная  зона  –  территория, отделяющая  зоны  специального  назначения,  а  также  промышленные  организации  и другие производственные, коммунальные и складские объекты в населенном пункте от близлежащих  селитебных  территорий,  зданий  и  сооружений  жилищно-гражданского назначения в целях ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов;

Учитывая, что работы проводимые при проведении разведки полезных ископаемых является  временными,  а  также  не  имеют  места  постоянного  дислоцирования  (после приемки скважины Заказчиком буровой агрегат демонтируется и перевозится на новую точку, а затем проводятся работы по ликвидации скважины и рекультивации буровой площадки),  а  также  учитывая  значительно  удаление  площади  работ  от  селитебных территорий,  зданий  и  сооружений  жилищно-гражданского  назначения,  установление санитарно-защитной зоны не требуется.

Определение необходимости расчета рассеивания проведено в соответствии с п. 58 приложения № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221 (таблица 3).

4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Под регулированием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий: сильных инверсий температуры воздуха, штилей, туманов, пыльных бурь, влекущих за собой резкое увеличение загрязнения атмосферы. Необходимость разработки мероприятий обосновывается территориальным управлением по гидрометеорологии и контролю природной среды. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) разрабатываются, если по данным органов РГП «Казгидромет» в данном населенном пункте или местности прогнозируются случаи особо неблагоприятных метеорологических условий. Неблагоприятными метеорологическими условиями могут являться следующие факторы состояния окружающей среды: пыльная буря, штиль, температурная инверсия и т.д. В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2 раза. Предотвращению опасного загрязнения воздуха в эти периоды способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), приводящих к формированию высокого уровня загрязнения воздуха. При разработке мероприятий по регулированию выбросов следует учитывать вклад различных источников в создание приземных концентраций примесей. В каждом конкретном случае необходимо определить, на каких источниках следует сокращать выбросы в первую очередь, чтобы получить наибольший эффект. В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения 3-х степеней, которым соответствуют три регламента работы предприятия в период НМУ. Степень предупреждения и соответствующие ей режимы работы предприятия в каждом конкретном городе устанавливают местные органы Казгидромета: - предупреждение первой степени составляется в случае, если один из комплексов НМУ, при этом концентрация в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ выше ПДК; - предупреждение второй степени – если предсказывается два таких комплекса одновременно (например, при опасной скорости ветра ожидается и приподнятая инверсия), когда ожидаются концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 3 ПДК; - предупреждение третьей степени составляется в случае, если при НМУ ожидаются концентрации в воздухе одного или нескольких веществ выше 5 ПДК. Размер сокращения выбросов для каждого предприятия в каждом конкретном случае устанавливают и контролируют местные органы Казгидромета. Снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое должно составлять:

- по первому режиму 15-20%;

- по второму режиму 20-40%;

- по третьему режиму 40-60%.

Главное условие при разработке мероприятий по кратковременному сокращению выбросов – выполнение мероприятий при НМУ не должно приводить к нарушению технологического процесса, следствием которого могут явиться аварийные ситуации.

Мероприятия по первому режиму работы. Мероприятия по первому режиму работы в период НМУ носят организационно-технический характер и осуществляются без снижения мощности предприятия.

Мероприятия по первому режиму включают: запрещение работы оборудования в форсированном режиме; ограничение ремонтных работ; рассредоточение во времени работы технологических агрегатов, незадействованных в непрерывном технологическом процессе. Основным мероприятием по данному режиму, ведущим к снижению выбросов в атмосферу, является рассредоточение во времени работы оборудования.

Мероприятия по второму режиму работы. В случае оповещения предприятия о наступлении НМУ по второму режиму предусматривается: остановка работы источников, не влияющих на технологический процесс предприятия, снижение интенсивности работы оборудования на 15-30%, а также все мероприятия, предусматриваемые для первого режима. Мероприятия по второму режиму также включают в себя ограничение использования автотранспорта и других передвижных источников выбросов, не связанных с работой основных технологических процессов, на территории предприятия.

-	Мероприятия по третьему режиму работы. В случае оповещения предприятия о наступлении НМУ по третьему режиму предусматривается выполнение всех мероприятий, предусмотренных для первого и второго режимов работ в период НМУ, а также снижение нагрузки на источники, сопровождающиеся значительными выделениями загрязняющих веществ, поэтапное снижение нагрузки параллельно работающих однотипных технологических агрегатов и установок. Статистических данных по превышению уровня загрязнения в период опасных метеоусловий в районе расположения проектируемого объекта нет. Населенные пункты Уланского района Восточно-Казахстанской области не входят в перечень населенных пунктов Республики Казахстан, в которых прогнозируются НМУ (при поднятой инверсии выше источника, туманах и т.д.

  - Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами предприятий, в большой степени зависит от метеорологических условий. В отдельные периоды года, когда метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо заблаговременное прогнозирование таких условий и своевременное сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу от предприятия. Прогнозирование периодов неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) на территории Республики Казахстан осуществляют органы РГП «Казгидромет». Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений о возможном росте концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения. Для существующих источников выбросов предприятий в соответствии с п.4 РД 52.04.52-85, предусматривается в периоды НМУ снижение приземных концентраций загрязняющих веществ по первому режиму на 10 %, по второму режиму на 30 %, по третьему режиму на 50 %. При первом режиме работы предприятия снижение выбросов достигается за счет проведения следующих организационно-технических мероприятий без снижения производительности предприятия: – запрещение работы оборудования на форсированных режимах; – усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента производства; – рассредоточение во времени работы технологических агрегатов, не участвующих в едином технологическом процессе, при работе которых выбросы загрязняющих веществ в атмосферу достигают максимальных значений; – усиление контроля за работой КИП и автоматических систем управления технологическим процессом для исключения возникновения ситуаций, сопровождающихся аварийными и залповыми выбросами; – усиление контроля за герметичностью технологического оборудования; – обеспечение бесперебойной работы всех очистных систем и сооружений и их отдельных элементов, при этом не допускается снижение их производительности или отключение на профилактические осмотры, ревизии и ремонты; – проведение внеплановых проверок автотранспорта на содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах; – ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных со значительными выделениями в атмосферу загрязняющих веществ; – интенсифицированные влажной уборки производственных помещений и территории предприятия, где это допускается правилами техники безопасности; – обеспечение инструментального контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу непосредственно на источниках и на границе СЗЗ; – использование запаса высококачественного сырья, при работе на котором обеспечивается снижение выбросов загрязняющих веществ; – усиление контроля за соблюдением правил техники безопасности и противопожарных норм. При втором режиме работы предприятия дополнительно к организационно-техническим мероприятиям проводятся мероприятия, влияющие на технологические процессы и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия. К дополнительным мероприятиям относятся следующие:

– снижение нагрузки на энергетические установки на 15%; – использование газа для работы энергетических установок; – прекращение ремонтных работ и работ по пуску оборудования во время плановых предупредительных ремонтов; – прекращение испытания оборудования на испытательных стендах; – ограничение использования автотранспорта на предприятии; Мероприятия третьего режима работы предприятия включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режимов, а также мероприятия, влияющие на технологические процессы, осуществление которых позволяет снизить выбросы вредных веществ за счет временного сокращения производительности предприятия. При объявлении работы по третьему режиму НМУ для предприятия с непрерывным технологическим процессом, к которым относится и электростанции, не представляется возможным выполнить остановку оборудования, так как это к дополнительным выбросам загрязняющих веществ и созданию аварийной ситуации. При третьем режиме НМУ возможно проведение следующих дополнительных мероприятий: – снижение нагрузки энергетических установок на 25 %; – прекращение движения автомобильного транспорта. При разработке мероприятий по регулированию выбросов следует учитывать вклад различных источников в создание приземных концентраций примесей. В каждом конкретном случае необходимо определить, на каких источниках следует сокращать выбросы в первую очередь, чтобы получить наибольший эффект.

4.3. Характеристика каждого конкретного мероприятия с учетом реальных условий эксплуатации технологического оборудования (сущность технологии. необходимые расчеты и обоснование мероприятий)

При разработке мероприятий по регулированию выбросов следует учитывать вклад различных источников в создание приземных концентраций примесей. В каждом конкретном случае необходимо определить, на каких источниках следует сокращать выбросы в первую очередь, чтобы получить наибольший эффект. В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения 3-х степеней, которым соответствуют три регламента работы предприятия в период НМУ. Степень предупреждения и соответствующие ей режимы работы предприятия в каждом конкретном городе устанавливают местные органы Казгидромета: - предупреждение первой степени составляется в случае, если один из комплексов НМУ, при этом концентрация в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ выше ПДК; - предупреждение второй степени – если предсказывается два таких комплекса одновременно (например, при опасной скорости ветра ожидается и приподнятая инверсия), когда ожидаются концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 3 ПДК; - предупреждение третьей степени составляется в случае, если при НМУ ожидаются концентрации в воздухе одного или нескольких веществ выше 5 ПДК. Размер сокращения выбросов для каждого предприятия в каждом конкретном случае устанавливают и контролируют местные органы Казгидромета. Снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое должно составлять:

- по первому режиму 15-20%;

- по второму режиму 20-40%;

- по третьему режиму 40-60%.

Главное условие при разработке мероприятий по кратковременному сокращению выбросов – выполнение мероприятий при НМУ не должно приводить к нарушению технологического процесса, следствием которого могут явиться аварийные ситуации.

Мероприятия по первому режиму работы. Мероприятия по первому режиму работы в период НМУ носят организационно-технический характер и осуществляются без снижения мощности предприятия.

Мероприятия по первому режиму включают: запрещение работы оборудования в форсированном режиме; ограничение ремонтных работ; рассредоточение во времени работы технологических агрегатов, незадействованных в непрерывном технологическом процессе. Основным мероприятием по данному режиму, ведущим к снижению выбросов в атмосферу, является рассредоточение во времени работы оборудования.

Мероприятия по второму режиму работы. В случае оповещения предприятия о наступлении НМУ по второму режиму предусматривается: остановка работы источников, не влияющих на технологический процесс предприятия, снижение интенсивности работы оборудования на 15-30%, а также все мероприятия, предусматриваемые для первого режима. Мероприятия по второму режиму также включают в себя ограничение использования автотранспорта и других передвижных источников выбросов, не связанных с работой основных технологических процессов, на территории предприятия.

- Мероприятия по третьему режиму работы. В случае оповещения предприятия о наступлении НМУ по третьему режиму предусматривается выполнение всех мероприятий, предусмотренных для первого и второго режимов работ в период НМУ, а также снижение нагрузки на источники, сопровождающиеся значительными выделениями загрязняющих веществ, поэтапное снижение нагрузки параллельно работающих однотипных технологических агрегатов и установок.

Мероприятия по атмосферному воздуху с целью снижения пылевыделения, предусматривается следующий комплекс инженерно–технических мероприятий:

- пылеподавление, орошение при снятии ПРС, предусматривается посредством полива их водой и обработкой пылесвязывающим составом в теплое время года. Среднегодовая эффективность мероприятия составляет 70%.

- орошение при земляных работах и при формировании отвала ПРС. Среднегодовая эффективность мероприятия составляет 60%.

- Для уменьшения выбросов ядовитых газов на оборудование с двигателями внутреннего сгорания рекомендуется устанавливать нейтрализаторы выхлопных газов.

- Для улучшения условий труда на рабочих местах (в кабинете экскаваторов, бульдозеров и автосамосвалов) предусматривается использование кондиционеров.

- Во всех случаях, когда выявлены значительные неблагоприятные воздействия, основная цель заключается в поиске мер по их снижению. Для тех случаев, когда подобрать подходящие мероприятия не представляется возможным, ниже излагаются варианты мероприятий, направленных на компенсации негативных последствий. Кроме того, в соответствующих случаях рекомендованы стимулирующие мероприятия. Стимулирующие мероприятия не следует рассматривать в качестве альтернативы смягчающим или компенсирующим мероприятиям - это мероприятия, выделенные в связи с их способностью обеспечить проекту определенные дополнительные преимущества после того, как реализованы все смягчающие и компенсирующие мероприятия.

- Пылеподавление при экскавации горной массы и бульдозерных работах (в теплое время года,) предусматривается орошением водой с помощью поливомоечных машин Dongfeng EQ5250GS Water Bowser.

Мероприятия по снижению воздействия на поверхностные и подземные воды

- При эксплуатации объектов для защиты от загрязнения поверхностных и подземных вод проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- Проводить производственный экологический контроль на предприятии.

- Контроль (учет) расходов водопотребления и водоотведения;

- Исключается сброс сточных вод на рельеф от производственных процессов в рабочем режиме. Проектные решения в достаточной степени решают вопрос защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения и подтопления.

- Выявление, тампонирование (консервирование) или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

Мероприятия по санитарному благоустройству территории объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока).

- Что соответствуют требованиям «Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» Утвержденный «Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2023 года № 31934».

Предусматривается следующие мероприятия по борьбе с загрязнением окружающей природной среды при работе автотранспорта:

- очистка от просыпей автодорог;

- обработка водой.

Мероприятия по рациональному использованию и охране недр, воздействия на почву и   водоохранные мероприятия

- С целью снижения потерь и сохранения качественных и количественных характеристик полезного ископаемого, т.е. рационального использования недр и охраны окружающей среды необходимо:

- Вести строгий контроль за правильностью отработки месторождения;

- Учет количества полезного ископаемого производить двумя способами: по маркшейдерской съемке горных выработок и оперативным учетом (оперативный учет должен обеспечивать определение объемов, вынутых каждой выемочнопогрузочной единицей с погрешность не более 5%);

- Проводить регулярную маркшейдерскую съемку;

- Обеспечить полноту выемки почвенно-плодородного слоя и следить за правильным размещением его на рекультивируемые бермы;

- Использовать ПРС для рекультивации предохранительных берм в процессе отработки и после полной отработки участка работ;

- Обеспечить строжайший контроль за карбюраторной и маслогидравлической системой работающих механизмов и машин;

- Следить за состоянием автомобильных дорог, предусмотреть регулярное орошение и планировку полотна автодорог, тем самым снизить величину транспортных потерь, увеличить пробег автотранспорта и уменьшить вредное воздействие выхлопов на окружающую среду;

- Вести постоянную работу среди ИТР, служащих и рабочих по пропаганде экологических знаний;

- Разработать комплекс мероприятий по охране недр и окружающей среды;

- Предотвращение загрязнения окружающей среды при проведении работ (разлив нефтепродуктов и т.д.);

- Обеспечение экологических требований при складировании и размещении промышленных и бытовых отходов;

- Сохранение естественных ландшафтов;

- И другие требования согласно Законодательству о недропользовании и охране окружающей среды.

- При проведении работ в приоритетном порядке будут соблюдаться требования в области охраны недр:

- обеспечение полноты опережающего геологического, гидрогеологического, экологического, санитарно-эпидемиологического, технологического и инженерно- геологического изучения недр для достоверной оценки величины и структуры запасов полезного ископаемого;

- обеспечение рационального и комплексного использования ресурсов недр на всех этапах работ;

- использование Недр в соответствии с требованиями Законодательства Государства по охране окружающей среды, предохраняющими недра от проявлений опасных техногенных процессов при работах, а также строительстве и эксплуатации сооружений, не связанных с добычей;

- охрана недр от обводнения, пожаров, взрывов, а также других стихийных факторов, снижающих их качество или осложняющих эксплуатацию и разработку месторождения;

- предотвращение загрязнения недр при проведении работ.

- Для выполнения данных требований проектом предусматривается следующие мероприятия:

- выбор наиболее рациональных методов разработки месторождения;

- строгий маркшейдерский контроль за проведением работ;

- проведение работ с учетом наиболее полного извлечения полезного ископаемого из недр и уменьшения потерь при;

- ликвидация и рекультивация горных выработок.

- Предотвращение техногенного опустышения земель

- Во избежание опустынивания земель, ветровой и водной эрозии почвенно плодородного слоя. Технологические схемы производства работ должны предусматривать:

- Снятие и транспортировку плодородно-растительного слоя, его складирование и хранение в бортах обваловки или нанесение на рекультивируемые поверхности;

- Формирование по форме и структуре устойчивых отвалов ПРС.

- Необходимо проведение рекультивационных работ. Для этого настоящим проектом предусматривается складирование ПРС для биологического восстановления, нарушенного работами площади участка проведения работ.

- Рекультивация нарушенных земель должна осуществляться в два последовательных этапа: технического и биологического.

- Рекультивируемые площади и прилегающие к ним территории после завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организационный и устойчивый ландшафт.

- Высадка многолетних трав и посадка древесно-кустарниковых деревьев со стороны жилых застроек с.Черниговка вдоль линии границы участка.

Мероприятия по снижению загрязненности атмосферного воздуха до санитарных норм.

- Создание нормальных атмосферных условий в зоне проведения работ осуществляется за счет естественного проветривания. Искусственное проветривание не предусматривается, так как для района, где расположено месторождение, характерна интенсивная ветровая деятельность. Преобладающими являются ветры юго-восточного направления. В целом, климатические условия района создают благоприятные условия для рассеивания загрязняющих веществ в воздухе.

- Для снижения загрязненности воздуха до санитарных норм предусматривается комплекс инженерно-технических мероприятий по борьбе с пылью.

- Для снижения запыленности рабочих мест предусматривается использование кондиционеров.

- При экскавации горной массы для пылеподавления в теплые периоды года предусматривается систематическое орошение горной массы водой с помощью поливочной машины.

- Для борьбы с пылью на автомобильных дорогах в теплое время года предусматривается поливка дорог водой с помощью поливомоечной машины.

- Мероприятия по снижению воздействий на водные ресурсы

- Оценка воздействия намечаемой деятельности на поверхностные воды включает рассмотрение потенциальной вероятности воздействия по ряду критериев, основными из которых для рассматриваемого объекта будут являться:

- вероятность загрязнения поверхностных вод путем сбросов сточных вод в водные объекты;

- вероятность воздействия на гидрологический режим поверхностных водотоков;

- вероятность воздействия на ихтиофауну.

- Выбор участков проведения работ производится за пределами водоохранных зон и полос водных объектов. Расстояние от границ площадки до водных объектов должно быть не менее 500 метров. Непосредственно на участках работ открытых водоисточников (рек, ручьев и ключей) нет.

- Мойка машин и механизмов на территории участков проведения работ запрещена. Таким образом, принятые превентивные меры позволяют исключить возможность засорения и загрязнения водных объектов района.

- С целью исключения засорения и загрязнения поверхностных вод, предусматривается мероприятия по предотвращению воздействия образующихся отходов производства и потребления.

- Отходы производства и потребления будут собираться в металлические контейнеры и другие специальные емкости, расположенные на оборудованных площадках и по мере накопления (не более 6-ти мес.) вывозиться по договору со специализированной организацией.

- С целью исключения засорения водных объектов в процессе осуществления намечаемой деятельности предусматривается проведение плановой уборки территории. Не допускается открытое размещение отходов на территории участка.

- Хозяйственно-бытовые сточные воды собираются в септик и вывозятся на договорной основе. Септик герметичный с водонепроницаемым дном и стенами. Септик, своевременно очищаются по заполнению не более двух трети от объема, дезинфицируется.

Мероприятия по снижению воздействия отходов производства на окружающую среду во многом дублируют мероприятия по охране почв, поверхностных и подземных вод и включают в себя решения по организации работ, обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую среду.

- Проектом предусматривается проведение комплекса мероприятий при временном складировании и хранении производственных и бытовых отходов с целью уменьшения и сокращения вредного влияния на окружающую среду. Основными мероприятиями являются:

- тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением и нарушением рельефа

- организация систем сбора, транспортировки и утилизации отходов

- ведение постоянных мониторинговых наблюдений

- Отходы, хранящиеся в производственных помещениях, должны быть защищены от влияния атмосферных осадков и не воздействовать на почву, атмосферу, подземные и поверхностные воды. Их воздействие на окружающую среду может проявиться только при несоблюдении правил их сбора и хранения.

- При необходимости, в процессе эксплуатации предприятия, с целью предупреждения или смягчения возможных экологических последствий образования и размещения отходов, будут предусмотрены и осуществлены дополнительные, соответствующие современному уровню и стадии производства инженерные и природоохранные мероприятия.

Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности

- С целью сохранения биоразнообразия района расположения месторождения «Черная Мазарка», проектными решениями предусматриваются следующие мероприятия:

- основным мероприятием, предотвращающим негативные факторы воздействия на животный мир, является соблюдение границ отвода и строгое соблюдение технологии производства работ;

- строгий контроль за состоянием строительных машин и механизмов, чтобы недопустить непреднамеренные утечки ГСМ, ненормированные выбросы от неисправных ДВС;

- проведение просветительской и разъяснительной работы с персоналом по сохранению животного мира, недопущению причинения вреда, жестокого обращения или уничтожения представителей животного мира;

- запрещение выжигания растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для растительного мира материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение гибели и ухудшения мест обитания животных;

- ознакомление сотрудников с «краснокнижными», редкими, исчезающими и подлежащими особой охране видами животного мира, местообитание которых возможно на территории проведения работ (за границами земельного отвода) и на прилежащих территориях. На территории площадки временного размещения бытовых и административных помещений организовать информационный стенд;

- производство работ строго на территории, отведенной под объекты перспективного строительства;

- недопущение несанкционированных проездов техники за границами земельного отвода, использование существующих дорог;

- минимизация факторов физического беспокойства;

- соблюдение мероприятий по безопасному обращению с отходами; соблюдение правил экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления;

- соблюдение правил пожарной безопасности;

- своевременная рекультивация нарушенных земель;

- мониторинг животного мира в рамках ПЭК с целью предотвращения риска их уничтожения и невозможности воспроизводства.

Мероприятия по охране животного мира

Мероприятия по сохранению животных предусматривают:

• строгое соблюдение разработанных транспортных схем и маршрутов движения транспорта;

• проведение противопожарных мероприятий;

• запрещается выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов и удобрений без соблюдения мер по охране животных;

• постоянная просветительская работа с персоналом на предмет охраны и сохранения животного мира;

• установка специальных предупредительных знаков (аншлагов и т.д.) или ограждений на транспортных магистралях в местах концентрации животных;

• не допускается применение технологий и механизмов, вызывающих массовую гибель животных;

• обязательное соблюдение границ территорий, отведенных в постоянное или временное пользование для осуществления работ;

• охрану атмосферного воздуха и поверхностных вод;

• защиту от шумового воздействия;

• освещение площадок и сооружений объектов;

• ограничением доступа людей и машин в места обитания животных;

• запрет на охоту;

• запрет на разрушение гнезд, нор, логовищ и других местообитаний, сбор яиц.

Мероприятия, рекомендуемые в случае обнаружения на территории земельного отвода нор и гнезд «краснокнижных» видов животного мира

При наличии на территории проектируемых работ краснокнижных видов птиц необходимо учесть требования п.3 ст.17 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира».

- приостановка работы на участке обнаружения, уведомление уполномоченного органа об обнаружении гнезд или нор «краснокнижного» вида;

- установка табличек и знаков о том, что на данном участке произрастают редкие и охраняемые виды животных;

- ограничение движения транспорта специально отведенными дорогами в специально отведенное время;

- мониторинг обнаруженных охраняемых и редких видов животных.

# 5 КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ

# ВЫБРОСОВ

Согласно п. 1 ст. 182 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 1 июля 2021 года № 400-VI ЗРК Операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль. Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля, а также программы повышения экологической эффективности. В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия. Производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе программы производственного экологического контроля, являющейся 32 частью экологического разрешения, а также программы повышении экологической эффективности. При проведении производственного экологического контроля оператор объекта обязан:

1) соблюдать программу производственного экологического контроля;

2) реализовывать условия программы производственного экологического контроля и представлять отчеты по результатам производственного экологического контроля в соответствии с требованиями к отчетности по результатам производственного экологического контроля;

3) создать службу производственного экологического контроля либо назначить работника, ответственного за организацию и проведение производственного экологического контроля и взаимодействие с органами государственного экологического контроля;

4) следовать процедурным требованиям и обеспечивать качество получаемых данных;

5) систематически оценивать результаты производственного экологического контроля и принимать необходимые меры по устранению выявленных несоответствий требованиям экологического законодательства Республики Казахстан;

6) представлять в установленном порядке отчеты по результатам производственного экологического контроля в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;

7) в течение трех рабочих дней сообщать в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о фактах нарушения требований экологического законодательства Республики Казахстан, выявленных в ходе осуществления производственного экологического контроля;

8) обеспечивать доступ общественности к программам производственного экологического контроля и отчетным данным по производственному экологическому контролю;

9) по требованию государственных экологических инспекторов представлять документацию, результаты анализов, исходные и иные материалы производственного экологического контроля, необходимые для осуществления государственного экологического контроля.

Предложения по контролю за состоянием атмосферного воздуха:

1. Ежеквартально проводить мониторинг эмиссий в атмосферный воздух расчетным методом от источников выбросов при ведении работ на месторождении. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляется собственными силами предприятия, допускается привлечение специализированных организаций.

2. В период отработки месторождения должен быть предусмотрен инструментальный контроль атмосферного воздуха на внешней границе зоны воздействия. Отбор проб атмосферного воздуха производят в точках, расположенных на пересечении румбов господствующих направлений ветра и контура зоны воздействия. Периодичность проведения контроля – 1 раза в год (3 квартал). Дополнительных мероприятий для организации мониторинга состояния атмосферного воздуха не требуется. Для данного объекта экспертизы разработана программа производственного экологического контроля на 2025 – 2030 гг.

Высадка многолетних трав и посадка древесно-кустарниковых деревьев со стороны жилых застроек пос. Ащутасты вдоль линии границы участка месторождения в объеме 1,2 га.

Все замеры сопровождаются метеорологическими наблюдениями. Отбор проб осуществляется в летний период. Замеры на каждом контролируемом объекте на границе области воздействия необходимо выполнить за один день. Анализы проб рекомендуется проводить на азоте диоксид, пыль неорганическую SiO2 70-20%.

Отбор проб на содержание загрязняющих веществ предусматривается проводить на границе области воздействия в четырех точках. Четыре точки располагаются на подветренной стороне (загрязнение), одна – на наветренной стороне (фон). Местоположение точек наблюдения за атмосферным воздухом наносится на карты в момент замеров; на карте-схеме, они привязаны весьма условно. Отбор проб атмосферного воздуха будет проводиться 1 раз в год.

6. ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ НОРМАТИВОВ С УЧЕТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАЛООТХОДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ДРУГИХ ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ ИЛИ СОКРАЩЕНИЯ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА

Основным критерием для выбора технологий и оборудования явились следующие факторы:

• Характер проводимых работ;

• Горнотехнические параметры;

• Горно-геологические условия проведения работ;

• Система проведения работ;

• Доступность оборудования;

• Энергообеспеченность предприятия.

Рациональное использование ресурсов недр соблюдается благодаря применению современных технологий и геологоразведочного оборудования, разработке технической документации, включающей мероприятия по уменьшению воздействия данной деятельности на все компоненты окружающей среды: воздух, подземные и поверхностные воды, почвы.

Все используемое на предприятии оборудование соответствует действующим в Республике Казахстан стандартам безопасности, а также физическим факторам воздействия.

Мероприятия, разработанные для разведочных работ, носят, в основном, организационно-технический характер и заключаются:

- в соблюдении правил ведения различных видов работ, предусмотренных технологическим регламентом предприятия;

- в регулярных ревизиях и при необходимости ремонта оборудования; - контроль эффективности работы;

- недопущение аварийных выбросов и увеличения эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу.

7 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Настоящий проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу выполнен в соответствие со статьей 39 Экологического кодекса РК «Нормативы эмиссий для намечаемой деятельности, в том числе при внесении в деятельность существенных изменений, рассчитываются и обосновываются в виде отдельного документа - проекта нормативов эмиссий (проекта нормативов допустимых выбросов, проекта нормативов допустимых сбросов), который разрабатывается в привязке к соответствующей проектной документации намечаемой деятельности и представляется в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вместе с заявлением на получение экологического разрешения в соответствии с настоящим Кодексом».

Данный проект НДВ разработан в соответствии с требованиями Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду от 10 марта 2021 года № 63. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 16 апреля 2012 года № 110-п и ГОСТа 17.2.3.02-2014 «Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями» сроком на шесть лет (2025 – 2031гг.).

Проектом определены нормативы предельно допустимых выбросов для добычных работ на Лицензионной площади №3624-EL, соблюдение которых позволяет создать в приземном слое атмосферы концентрации загрязняющих веществ не превышающие ПДК для населѐнных мест.

В случае изменения экологической обстановки в регионе, появления новых источников выбросов или уточнения параметров существующих источников загрязнения окружающей среды, необходимо в установленном порядке разработать новые нормативы эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу до истечения срока действия данных.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДИРЕКТИВНЫХ И НОРМАТИВНЫХ          МАТЕРИАЛОВ

1. Экологический кодекс Республики Казахстан, утв. Указом Президента №400-YI от 02.01.2021г.;

2. Инструкция по организации и проведению экологической оценки, утвержденной  приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280;

3. ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»;

4. ГОСТ 17.2.1.03-84 «Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения»;

5. Санитарные правила  «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека»  (утверждены  приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2);

6. ГН 2.1.6.695-98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

7. РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы»;

8. ОНД-86, Госкомгидромет «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», Ленинград, 1987 г., переутвержденная постановлением Правительства РК №64 от 14.01.97 г., с целью унификации работ по разработке проектов нормативов ПДВ, их ускорению и упрощению;

9. Рекомендации по делению  предприятий на категории в зависимости от массы и видового состава, выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ, Алматы, 1991 г.;

10.  Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021г. №63

11. РНД 211.2.02.04-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок».

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Приложение 2

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 004,Акмолинская область

Объект N 0005,Вариант 5 Жания ПГР

Источник загрязнения N 0001

Источник выделения N 001,Дизельный генератор 100 кВт

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 31.4

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 1

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 164

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 164 * 1 = 0.00143008    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.00143008 / 0.653802559 = 0.002187327    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.002288889 | 1.08016 | 0 | 0.002288889 | 1.08016 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000371944 | 0.175526 | 0 | 0.000371944 | 0.175526 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.000194444 | 0.0942 | 0 | 0.000194444 | 0.0942 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.000305556 | 0.1413 | 0 | 0.000305556 | 0.1413 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.002 | 0.942 | 0 | 0.002 | 0.942 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000004 | 0.000001727 | 0 | 0.000000004 | 0.000001727 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.000041667 | 0.01884 | 0 | 0.000041667 | 0.01884 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.001 | 0.471 | 0 | 0.001 | 0.471 |

ЭРА v3.0.405

Дата:26.03.26 Время:15:46:28

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 004, Акмолинская область

Объект: 0005, Вариант 5 Жания ПГР

Источник загрязнения: 6002

Источник выделения: 6002 02, Снятие ПРС

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.5

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 120

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.7

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 45.5

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.5 · 120 · 45.5 · (1-0.7) · 10-6 = 0.0014742

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.5 · 120 · 0.02 · (1-0.7) / 3600 = 0.00018

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00018 | 0.0029484 |

ЭРА v3.0.405

Дата:26.03.26 Время:15:51:06

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 004, Акмолинская область

Объект: 0005, Вариант 5 Жания ПГР

Источник загрязнения: 6003

Источник выделения: 6003 03, Отвал ПРС

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Песок

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.5

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 540

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.7

Количество материала, поступающего на склад, т/год, MGOD = 45.5

Максимальное количество материала, поступающего на склад, т/час, MH = 0.02

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности

штабеля материала, w = 2*10-6 кг/м2*с

Размер куска в диапазоне: 1 - 3 мм

Коэффициент, учитывающий размер материала (табл. 5 [2]), F = 0.8

Площадь основания штабелей материала, м2, S = 1

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18), M1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.5 · 540 · 45.5 · (1-0.7) · 10-6 = 0.00663

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19), G1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.5 · 540 · 0.02 · (1-0.7) / 3600 = 0.00081

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада:

Валовый выброс, т/год (9.20), M2 = 31.5 · K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 31.5 · 1.5 · 1.2 · 1 · 1.45 · 2 · 10-6 · 0.8 · 1 · (1-0.7) · 1000 = 0.0395

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.22), G2 = K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 1.5 · 1.2 · 1 · 1.45 · 2 · 10-6 · 0.8 · 1 · (1-0.7) · 1000 = 0.001253

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 0.00663 + 0.0395 = 0.04613

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 0.001253

наблюдается в процессе сдувания

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.001253 | 0.04613 |

ЭРА v3.0.405

Дата:26.03.26 Время:15:51:59

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 004, Акмолинская область

Объект: 0005, Вариант 5 Жания ПГР

Источник загрязнения: 6004

Источник выделения: 6004 04, Погрузочно-разгрузочные работы

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 120

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.7

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 197.7

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 0.10

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.6 · 120 · 197.7 · (1-0.7) · 10-6 = 0.0066616992

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.6 · 120 · 0.1 · (1-0.7) / 3600 = 0.000936

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.000936 | 0.0066616992 |

ЭРА v3.0.405

Дата:26.03.26 Время:15:54:12

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 004, Акмолинская область

Объект: 0005, Вариант 5 Жания ПГР

Источник загрязнения: 6005

Источник выделения: 6005 05, Отвал вскрышных пород

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Песок

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 540

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.7

Количество материала, поступающего на склад, т/год, MGOD = 148.9

Максимальное количество материала, поступающего на склад, т/час, MH = 0.07

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности

штабеля материала, w = 2*10-6 кг/м2*с

Размер куска в диапазоне: 1 - 3 мм

Коэффициент, учитывающий размер материала (табл. 5 [2]), F = 0.8

Площадь основания штабелей материала, м2, S = 1

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18), M1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.6 · 540 · 148.9 · (1-0.7) · 10-6 = 0.0226

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19), G1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.6 · 540 · 0.07 · (1-0.7) / 3600 = 0.00295

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада:

Валовый выброс, т/год (9.20), M2 = 31.5 · K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 31.5 · 1.3 · 1.2 · 1 · 1.45 · 2 · 10-6 · 0.8 · 1 · (1-0.7) · 1000 = 0.0342

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.22), G2 = K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 1.3 · 1.2 · 1 · 1.45 · 2 · 10-6 · 0.8 · 1 · (1-0.7) · 1000 = 0.001086

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 0.0226 + 0.0342 = 0.0568

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 0.00295

наблюдается в процессе формирования склада

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00295 | 0.1136 |

ЭРА v3.0.405

Дата:26.03.26 Время:16:07:52

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 004, Акмолинская область

Объект: 0005, Вариант 5 Жания ПГР

Источник загрязнения: 6006

Источник выделения: 6006 06, Транспортировка горной массы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >20 - < = 25 тонн

Коэфф., учитывающий грузоподъемность (табл.3.3.1), C1 = 1.9

Средняя скорость передвижения автотранспорта: >5 - < = 10 км/час

Коэфф., учитывающий скорость передвижения (табл.3.3.2), C2 = 1

Состояние дороги: Дорога без покрытия (грунтовая)

Коэфф., учитывающий состояние дороги (табл.3.3.3), C3 = 1

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт., N1 = 1

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км, L = 2

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час, N = 2

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 = 1450

Влажность поверхностного слоя дороги, %, VL = 0.5

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги (табл.3.1.4), K5 = 1

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе, C4 = 1.45

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, V1 = 5

Средняя скорость движения транспортного средства, км/час, V2 = 10

Скорость обдува, м/с, VOB = (V1 · V2 / 3.6)0.5 = (5 · 10 / 3.6)0.5 = 3.73

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове (табл.3.3.4), C5 = 1.13

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2, S = 12

Перевозимый материал: Песок

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с (табл.3.1.1), Q = 0.002

Влажность перевозимого материала, %, VL = 0.5

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала (табл.3.1.4), K5M = 1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 10

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 5

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 5 / 24 = 0.417

Примесь: 2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1), G = KOC · (C1 · C2 · C3 · K5 · C7 · N · L · Q1 / 3600 + C4 · C5 · K5M · Q · S · N1) = 0.4 · (1.9 · 1 · 1 · 1 · 0.01 · 2 · 2 · 1450 / 3600 + 1.45 · 1.13 · 1 · 0.002 · 12 · 1) = 0.028

Валовый выброс, т/год (3.3.2), M = 0.0864 · G · (365-(TSP + TD)) = 0.0864 · 0.028 · (365-(10 + 0.417)) = 0.858

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0.028 | 0.858 |

ЭРА v3.0.405

Дата:26.03.26 Время:15:59:57

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 004, Акмолинская область

Объект: 0005, Вариант 5 Жания ПГР

Источник загрязнения: 6007

Источник выделения: 6007 07, Топливозаправщик

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от резервуаров

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Конструкция резервуара: Наземный

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 1.86

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 1

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.96

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 1

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.32

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 2.86

Максимальный из разовых выброс, г/с (7.1.2), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (1.86 · 2.86) / 3600 = 0.001478

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (7.1.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.96 · 1 + 1.32 · 1) · 10-6 = 0.00000228

Удельный выброс при проливах, г/м3 (с. 20), J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (7.1.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (1 + 1) · 10-6 = 0.00005

Валовый выброс, т/год (7.1.3), MR = MZAK + MPRR = 0.00000228 + 0.00005 = 0.0000523

Полагаем, G = 0.001478

Полагаем, M = 0.0000523

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.0000523 / 100 = 0.00005215356

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.001478 / 100 = 0.0014738616

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.0000523 / 100 = 0.00000014644

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.001478 / 100 = 0.0000041384

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0000041384 | 0.00000014644 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0014738616 | 0.00005215356 |

Приложение 4 - Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Приложение Карты рассеивания загрязняющих веществ