Краткое нетехническое резюме

Всего в результате инвентаризации выявлено 14 источников выброса загрязняющих веществ, из них: - организованные источники – 6; - неорганизованные нормируемые – 7; - неорганизованные ненормируемые (передвижные) – 1.

В выбросах предприятия содержатся 15 загрязняющих веществ для которых разработаны НДВ:

- 1 класс (бенз/а/пирен) – 1 вещество;

- 2 класс (азота (IV) диоксид (азота диоксид), сероводород (дегидросульфид),  фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор), проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид), формальдегид (метаналь), марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) – 6 веществ;

- 3 класс (азот (II) оксид (азота оксид), сера диоксид (ангидрид сернистый, сернистый газ, сера (IV) оксид), железо (П, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)), углерод (Сажа, Углерод черный), пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений), пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) – 6 веществ;

- 4 класс (углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ), алканы С12-19/в пересчете на (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); – 2 вещества.

Суммарный выброс по всем загрязняющим веществам на 2026-2035 года составляет 32,944300 т/год.

Проект разработан в связи истечением срока разрешения на эмисии в окружающую среди и уменьшением объема производства и установление новых нормативов ЗВ и также на основании результатов скрининга, выданного Департаментом экологии по Алматинской области.

На существующее положение кирпичный завод и карьер суглинков ТОО «Premium Stone» имеет разрешение на эмиссии в окружающую среду № KZ01VDD00097942 от 14.08.2018 года со сроком действия до 31.12.2027 года.

Площадка №1 Кирпичный завод располагается в Жамбылском районе Алматинской области, п.Кайназар, в 3,5 км к юго-западу от райцентра Узынагаш в предгорьях Заилийского Алатау. По адресу Алматинская область, Жамбылский район, Узынагашский с.о., с.Узынагаш, Промышленная зона Промзона-1, 1, на основании акта на право частной собственности на земельный участок, кадастровый № 03-045-111-1645, площадь участка - 1,0га расположена по адресу: с.Кайназар Жамбылского района Алматинской области. Цель земельного участка - для размещения кирпичного завода.

Площадка №2 Карьер суглинков ТОО «Premium Stone» расположен в Жамбылском районе Алматинской области на землях запаса района на территории Узынагашского сельского округа на участке «Кайназар», в 3,5 км юго-западнее с. Узынагаш, на согласно Акта на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды), кадастровым №03-045-111-1853, составляет 8,9 га.

Размещение объекта по отношению к окружающей застройке

-	с севера – пустырь, жилые дома на расстоянии 660м от территории карьера суглинков;

-	с северо-востока – пустырь, карьер суглинков на расстоянии 520м, далее кирпичный завод на расстоянии 800м, за кирпичным заводом находится кладбище на расстоянии 1100м от границы карьера;

-	с востока – пустырь, жилые дома на расстоянии 1100 от границы карьера суглинков;

-	с юго-востока – пустырь, жилые дома на расстоянии 1310м от границы карьера суглинков;

-	с юга – пустырь;

-	с юга-запада – пустырь, на расстоянии 614м от границ территории объекта расположена средняя школа №2 с.Кайназар;

-	с запада – с.Кайназар на расстоянии 210м от границы территории объекта;

-	с северо-запада –жилые дома на расстоянии 350м от территории объекта;

Ближайшие жилые дома располагаются в западном направлении на расстоянии 210 м от границ кирпичного завода.

Состав предприятия:

- Печь кольцевая обжиговая;

- Склад угля (открытая площадка);

- Склад шлака(открытая площадка);

- Формовочный участок;

- Приемный бункер;

- Участок ремонтных работ;

- Резервуар для воды (емк.30м3);

- Емкости для дизтоплива (наземные 2шт. по 2м3);

- Дизель-генератор (7,5квт);

- Площадка для сушки кирпича-сырца (открытая площадка);

- Склад готовой продукции (открытая площадка);

- Расходный склад глины (открытая площадка);

- Офис;

- Бытовые помещения;

- Топочная;

- Столовая;

- Летняя кухня (навес);

- Душевая;

- Выгреб;

- Надворные туалеты (2шт.).

Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные

ТОО «Premium Stone»

БИН: 121240000648

Юридический адрес: Алматинская область, Жамбылский район, Узынагашский с.о., с.Узынагаш, Промышленная зона Промзона-1, 1

Руководитель предприятия: Тастанбекова Алгуль.

Краткое описание намечаемой деятельности.

Площадка №1 Кирпичный завод ТОО «Premium Stone» размещается на земельном участке, на основании акта на право частной собственности на земельный участок, кадастровый №03-045-111-1645, площадь участка - 1,0га расположена по адресу: с.Кайназар Жамбылского района Алматинской области. Цель земельного участка - для размещения кирпичного завода

Площадка №2. Карьер суглинков ТОО «Premium Stone» расположен в Жамбылском районе Алматинской области на землях запаса района на территории Узынагашского сельского округа на участке «Кайназар», в 3,5 км юго-западнее с. Узынагаш. Площадь земельного участка, согласно Акта на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) кадастровым №03-045-111-1853 составляет 8,9 га. Целевое назначение земельного участка: для добычи суглинков.

Площадка №1

Завод производства кирпича предназначен для выпуска керамического полнотелого кирпича, изготавливаемого методом пластического формования, согласно ГОСТ 530-2007.

Со склада глина погрузчиком доставляется в приемный бункер формовочного отделения.

Из приемного бункера глина попадает на питатель, затем конвейером подается в 2-х вальный смеситель, добавляется вода, формовочная масса увлажняется до 18-20%, сырье тщательно перемешивается. Готовая масса из глиномешалки подается на конвейер и далее направляется в пресс.

Выходящий из мундштука пресса глиняный брус разрезается струнным отрезным автоматом на заданные размеры, кирпичи укладываются на поддоны и транспортируются ручными тележками на открытые площадки для сушки кирпича.

Брак, образующийся при резке глиняного бруса, сбрасывается на конвейер и возвращается на повторную переработку в глиномешалку. Каждая партия кирпича-сырца подвергается естественной сушке в среднем 15 дней, затем кирпич доставляется на пост садки, для формирования пакета непосредственно в кольцевой печи.

Обжиг кирпича осуществляется в кольцевой обжиговой печи размером: 65м х15м. Обжиг кирпича в кольцевой печи осуществляется твердым топливом – углем.

Склад угля находится рядом с обжиговой печью. Уголь на кольцевую печь подается ручными тележками, по эстакаде. Отработанные дымовые газы от кольцевой обжиговой печи через садки кирпича и дымовые каналы дымососом направляются в дымовую трубу и вентилятором выбрасываются в атмосферу.

В печи оседает большая часть взвешенных веществ. Пакеты с кирпичом, через которые проходят дымовые газы, очищают их аналогично пылезолоуловителям на 80%. Так же, как и у пылезолоуловителя в садках кирпича частицы отделяются от газового потока за счет многократного изменения его направления. Также на источнике выброса установлена пылеулавливающая установка ЦН-15-500, с эффективностью очистки 85%. Обжиговая печь работает непрерывно 250 дней в году, 30 дней отводится на ремонт.

Зола и шлак из печи удаляются вручную.

Вода, используемая для приготовления формовочной массы и на увлажнение мундштука пресса, подается из металлического резервуара емк. 30м3.

Готовый обожженный кирпич направляется на склад готовой продукции.

Уголь поступает на склад автотранспортом и хранится на открытой площадке перед обжиговой печью. Уголь поступает мелкий дополнительного дробления не требуется. Пыление происходит при разгрузке угля на складе, от сдувания с поверхности при его хранении.

В процессе обжига кирпича отходы, в виде золы и шлака, накапливаются в кольцевой печи.  Золу и шлак, после зачистки печи, собирают вручную и на тележках вывозят на склад. Шлак от бытовых печей хранится также на складе. Шлак и зола в больших количествах на территории не накапливается, добавляются в глину в качестве отощающей добавки при изготовлении кирпича.

Ремонтный участок находится под навесом формовочного участка. Ремонтные работы выполняются с использованием ручных сварочных аппаратов и электродов типа МР.

Летняя кухня находится под навесом, столовая находится в закрытом помещении. Для приготовления пищи и горячей воды на летней кухне установлены две печи-казана. Печи работают – на угле. Выброс дымовых газов от каждой печи-казана производится через свою трубу.

В процессе эксплуатации вредных выделений от холодильников не происходит. Фреон циркулирует по замкнутой герметичной системе. Доливка фреона не производится. При выходе из строя холодильников производится замена холодильного агрегата в специализированных мастерских.

Образующиеся пищевые отходы собирают в специальные бачки с крышками и используют для корма животных (сторожевых собак).

В теплый период года помещение используется под офис. В холодный период как комната охранника. Отопление помещения в холодное время года осуществляется от бытовой печи, работающей на угле. Для бытового обслуживания работающих имеются бытовые помещения. Бытовые помещения оборудованы шкафами для одежды. Для работающих имеется душевая комната, расположенная в бытовом вагончике контейнерного типа.

Душевая оборудована душевыми сетками.

Для хранения питьевой воды установлены эмалированные бачки с крышками. Бытовые помещения оборудованы умывальниками для мытья рук.

Для оказания помощи пострадавшим имеются медицинские аптечки, с необходимым набором медикаментов для оказания экстренной медицинской помощи.

Дизель-генератор. Для бесперебойной работы дымососа кольцевой печи для резервного электроснабжения на предприятии предусматривается дизель- генератор мощностью N=7,5квт.

Для приема и хранения дизтоплива имеются две емкости по 0,2м3. Под емкости для дизтоплива устанавливается поддон.

Надворные туалеты (2шт.) и выгреб - выполнены с водонепроницаемыми стенками и дном.

Транспорт

На балансе предприятия собственного транспорта нет.

Для транспортных операций используется фронтальный погрузчик, который работает по договору аренды. Для транспортировки сырого кирпича к печи используются электрокары.

Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт техники осуществляется на специализированных предприятиях по договору с ними.

Назначение предприятия – изготовление керамического полнотелого кирпича способом пластического формирования.

Проектная мощность предприятия - 5 млн. шт. кирпича в год.

Кирпичный завод располагается на землях (сельскохозяйственного назначения) Жамбылского района Алматинской области.

Режим работы предприятия - 250 дней в году в одну смену по 8 часов.

Численность работающих составляет - 30 человек, рабочих – 17, ИТР, МОП – 13.

Теплоснабжение – отопление офиса, в зимний отопительный период, от печи - на угле. Обжиг кирпича в кольцевой печи осуществляется углем.

Водоснабжение –  от собственной скважины.

Канализация – сброс стоков в выгреб емк. 9м3 с водонепроницаемыми стенками и дном, с последующим вывозом спецавтотранспортом в ближайшую сеть канализации.

Электроснабжение – от существующих сетей.

В качестве резервного электроснабжения предусматривается дизель-генератор N= 7,5 кВт.

Площадка №2.

На площадке №2 осуществляется добыча суглинков для нужд собственного кирпичного завода. Лабораторно-техническими испытаниями, выполненными ТОО ЦЛ «ГеоАналитика» установлено, что сырье малочувствительно к сушке (коэффициент 0,48), глинистая масса хорошо формируется, после сушки образцы не имеют трещин и деформаций. Из сырья данного месторождения пластическим методом и обжигом в интервале температур 900-1050ºС, возможно получение кирпича марки «100» с морозостойкостью «F-25», удовлетворяющего требованиям ГОСТ 530-2012.

Горно-геологические и горнотехнические условия месторождения простые и благоприятны. Гидрогеологические отработки месторождения простые. Полезная толща не обводнена.

Разработка пласта полезной толщи осуществляется раздельными уступами. Высота уступов не более 5м. Сверху суглинки перекрываются почвенно-растительным слоем.

Мощность вскрышных пород - 0,3м. Породы вскрыши отрабатываются без применения буровзрывных работ. Вскрышные работы и добыча глины производятся серийным оборудованием.

Бульдозер используется на планировочных и вспомогательных работах (подчистка забоя, разравнивание транспортных путей, устройство съездов и т. д.)

На выемочно-погрузочных работах используется экскаватор. На вскрышных и подсобных работах используется бульдозер. Пылеподавление производится орошением водой карьерных дорог поливомоечной машиной ПМ-130.

Вскрышные породы разрабатываются бульдозером и перемещаются на расстояние до 30 м, а затем грузятся экскаватором в автосамосвалы и транспортируются во временный отвал или на спланированный участок.

Для выполнения добычных и вспомогательных работ по обустройству рабочих площадок, внутрикарьерных дорог и отвального хозяйства привлекается бульдозер.

Бульдозер выполняет следующие работы:

1. Срезка грунта и перемещение до экскаватора.

2. Перемещение вскрышных пород и суглинка.

3. Срезка грунта для рекультивационных работ.

4. Планировка грунта, нанесенного на выположенную поверхность.

5. Планировка и зачистка рабочей площадки для экскаватора.

6. Оформление временного отвала вскрышных пород.

7. Подчистка внутрикарьерных автодорог и хозяйственные работы.

По контрактному предложению производительность карьера суглинков ТОО «Premium Stone» составляет до 6000 м3/год сырья или 9600 тонн/год.

Транспорт

На балансе предприятия собственного транспорта нет.

Для добычи суглинков используются будьдозер, экскаватор, поливочная машина, самосвал, которые работают по договору аренды. Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт техники осуществляется на специализированных предприятиях по договору с ними. Заправка техники осуществляется на ближайших САЗС.

Численность работающих составляет - 5 человек, из них рабочих – 5.