Краткая характеристика по проекту нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ объектов АО Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» на комплексе «Байконур», расположенных на «левом» фланге

космодрома Байконур, на 2026 - 2035 гг.

Основной производственной деятельностью Летно-испытательной базы «Байконур» Ракетно-космического завода Акционерного общества «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» (далее по тексту – АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»), является эксплуатация наземного оборудования, позволяющего обеспечивать подготовку составных частей ракет космического назначения.

В географическом отношении промплощадки «левого» фланга космодрома Байконур расположены на территории Казахстана в пустынной местности центральной части Кызылординской области.

Источниками загрязняющих веществ в атмосферу, являются 27 источников, в том числе: 25 организованных источников и 2 неорганизованных.

К организованным источникам относятся:

- дизельные электростанции (ДЭС), данные источники используются в качестве резервного источника питания для обеспечения бесперебойного электроснабжения объектов предприятия;

- столярный участок – участок оборудован пылеулавливающим агрегатом ПУА-1500 для отсоса древесной стружки и пыли от деревообрабатывающих станков, и очистки воздуха. Отфильтрованный воздух возвращается в помещение столярного участка;

- цех металлообработки, механосборочный участок – на данном участке используются станки (токарные, сверлильные, заточные, фрезерные, плоскошлифовальный) - все помещения цеха оборудованы общеобменной вытяжной вентиляцией;

- сварочный участок – участок оборудован вытяжной вентиляцией, работы проводятся на сварочном посту;

К неорганизованным источникам относятся:

- автозаправочный пункт (АЗП) – предназначен для заправки автомобильного транспорта предприятия горюче-смазочными материалами (ГСМ). Доставка ГСМ на АЗП осуществляется автомобильными цистернами;

- покрасочные работы – для выполнения покрасочных работ оборудованы передвижные посты.

В результате инвентаризации вышеперечисленных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу - залповые выбросы вредных веществ отсутствуют.

Согласно проведенным расчетам рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы превышение предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосфере не отмечается.

По характеристикам аварийных и залповых выбросов - характер производства на предприятии исключает образование залповых и аварийных выбросов.

## В соответствии оценки степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту, всё используемое оборудование соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан.

В близи расположения объектов, расположенных на «левом» фланге АО «ГКНПЦ ИМ. М.В. Хруничева» на комплексе «Байконур» отсутствуют посты наблюдения атмосферного воздуха. Ближайшие посты наблюдения за качеством атмосферного воздуха располагаются на расстоянии 51 км.

Согласно справке, выданной РГП «Казгидромет» в районе расположения предприятия не проводится и не планируется проведение прогнозирования неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) с точки зрения рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Поэтому, настоящим проектом, мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу на период НМУ не предусматриваются.

Проектом установлены и рекомендуются к утверждению нормативы эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу на период 2026-2036 гг: 0.798695377 т/год.