краткое нетехническое резюме

1) описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ:

Наименование предприятия: ТОО «Ремонтник».

Юридический адрес: РК, Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук, ул. Жангельдина, 1.

ТОО «Ремонтник» представлено площадкой, расположенной в с. Мартук.

Ближайшая жилая зона расположена в восточном и юго-восточном направлении от предприятия на расстоянии 120 м. В западном направлении от предпприятия на расстоянии 100 м распологается ТОО Асадэл.

Основной деятельностью предприятия является – металлообрабатывающие работы.

Рисунок 1.1 - Карта-схема месторасположения

В зоне влияния предприятия зон отдыха, курортов и объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха нет.

В районе размещения данного предприятия отсутствуют заповедники, памятники архитектуры, санитарно-профилактические учреждения, зоны отдыха и другие природоохранные объекты. Зон отдыха, курортов и объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха нет.

По степени воздействия на окружающую среду, согласно Экологическому кодексу Республики Казахстан предприятие относится к II категории.

2) описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов:

Участок ведения работ расположен в Актюбинской области, Мартукском районе, с. Мартук. Численность населения с. Мартук составляет 9795 человек.

Согласно расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы превышений ПДК населенных мест не зафиксировано. Выбросы вредных веществ не относятся к классу токсичных веществ

Проектом не предусматривается забор воды из поверхностных и подземных источников, а также любой сброс сточных вод также не предусмотрен.

Все образующиеся отходы производства будут своевременно передаваться специализированным организациям на переработку.

3) наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные:

ТОО «Ремонтник», Актюбинская область, с. Мартук, ул. Жангельдина 1, БИН 000540004515, remontnik_ltd@mail.kz

4) краткое описание намечаемой деятельности:

вид деятельности:

Основной деятельностью предприятия является – металлообрабатывающие работы.

В производственных помещениях предприятия установлено следующее металлообрабатывающее оборудование:

- Токарный станок - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 720 ч/год, число станков данного типа – 1 шт.;

- Токарный станок - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 720 ч/год, число станков данного типа – 1 шт.;

- Долбежный станок - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 50 ч/год, число станков данного типа – 1 шт.;

- Фрезерный станок - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 100 ч/год, число станков данного типа - 1 шт.;

- Фрезерный станок - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 80 ч/год, число станков данного типа - 1 шт.;

- Фрезерный станок - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 150 ч/год, число станков данного типа - 1 шт.;

- Фрезерный станок - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 200 ч/год, число станков данного типа - 1 шт.;

- Мехпила - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 30 ч/год, число станков данного типа - 1 шт.;

- Сверлильный станок - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 8 ч/год, число станков данного типа - 1 шт.;

- Токарный станок - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 300 ч/год, число станков данного типа – 1 шт.;

- Сверлильный станок - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 12 ч/год, число станков данного типа - 1 шт.;

- Сверлильный станок - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 5 ч/год, число станков данного типа - 1 шт.;

- Сверлильный станок - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 40 ч/год, число станков данного типа - 1 шт.;

- Токарный станок - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 110 ч/год, число станков данного типа – 1 шт.;

- Сверлильный станок - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 5 ч/год, число станков данного типа - 1 шт.;

- Заточной станок с кругом диаметром – 300 мм, фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 30 ч/год, число станков данного типа - 1 шт.;

- Токарный станок - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 160 ч/год, число станков данного типа – 1 шт.;

- Токарно-наплавочный станок - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 576 ч/год, число станков данного типа – 1 шт.;

- Сварочный аппарат – 1 шт., вид сварки: ручная дуговая сварка сталей штучными электродами МР-3, расход сварочных материалов – 26 кг/год; 0,22 кг/час;

- Сварочный аппарат – 1 шт., вид сварки: ручная дуговая сварка сталей штучными электродами МР-3, расход сварочных материалов – 26 кг/год; 0,22 кг/час;

- Сварочный аппарат – 1 шт., вид сварки: ручная дуговая сварка сталей штучными электродами МР-3, расход сварочных материалов – 22 кг/год; 0,22 кг/час;

- Сварочный аппарат – 1 шт., вид сварки: ручная дуговая сварка сталей штучными электродами МР-3, расход сварочных материалов – 126 кг/год; 0,22 кг/час;

- Газорежущий аппарат – 1 шт., разрезаемый материал: сталь углеродистая толщиной 10 мм, годовой фонд времени работы оборудования – 160 ч/год;

- Газорежущий аппарат – 1 шт., разрезаемый материал: сталь углеродистая толщиной 10 мм, годовой фонд времени работы оборудования – 180 ч/год;

- Прессножницы – 1 шт.;

- Пресс – 1 шт.;

- Гильотина – 1 шт.;

- Коммпрессорные установки – 2 шт.

Выброс от вышеописанного оборудования осуществляется в вентиляционные трубы: ИЗА 0001 (высота 1 м, диаметр 250 мм), ИЗА 0002 (высота 0,5 м, диаметр 250 мм), ИЗА 0003 (высота 1 м, диаметр 250 мм), ИЗА 0004 (высота 1 м, диаметр 250 мм), ИЗА 0005 (высота 2 м, диаметр 250 мм), ИЗА 0006 (высота 1 м, диаметр 250 мм), а также в дверной проем ИЗА 6001.

В производственных помещениях предприятия установлено еще оборудование по обработке пластика:

- Сверлильный станок - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 8 ч/год, число станков данного типа – 1 шт.;

Выброс от вышеописанного оборудования осуществляется в дверной проем ИЗА 6002.

Котельная. Обогрев здания в зимний период и подогрев воды осуществляется за счет двух отопительных котлов КС-Г-80, работающих на газе. Производительность котла составляет 80 кВт, часовой расход газа составляет 2,7 л/с. Годовой расход топлива составляет – 30 тыс. м3/год на каждый. Параметры дымовой трубы: высота 5 метров, диаметр 450 мм. (ИЗА № 0007). Время работы котла составляет 24 часа в сутки, 3090 часов в год.

объект, необходимый для ее осуществления, его мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), производительность, физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду:

Обогрев здания в зимний период и подогрев воды осуществляется за счет двух отопительных котлов КС-Г-80, работающих на газе. Производительность котла составляет 80 кВт, часовой расход газа составляет 2,7 л/с. Годовой расход топлива составляет – 30 тыс. м3/год на каждый.

По степени воздействия на окружающую среду, согласно Экологическому кодексу Республики Казахстан предприятие относится к II категории.

сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах:

Основной деятельностью предприятия является – металлообрабатывающие работы.

В производственных помещениях предприятия установлено следующее металлообрабатывающее оборудование:

- Токарный станок - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 720 ч/год, число станков данного типа – 1 шт.;

- Токарный станок - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 720 ч/год, число станков данного типа – 1 шт.;

- Долбежный станок - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 50 ч/год, число станков данного типа – 1 шт.;

- Фрезерный станок - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 100 ч/год, число станков данного типа - 1 шт.;

- Фрезерный станок - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 80 ч/год, число станков данного типа - 1 шт.;

- Фрезерный станок - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 150 ч/год, число станков данного типа - 1 шт.;

- Фрезерный станок - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 200 ч/год, число станков данного типа - 1 шт.;

- Мехпила - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 30 ч/год, число станков данного типа - 1 шт.;

- Сверлильный станок - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 8 ч/год, число станков данного типа - 1 шт.;

- Токарный станок - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 300 ч/год, число станков данного типа – 1 шт.;

- Сверлильный станок - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 12 ч/год, число станков данного типа - 1 шт.;

- Сверлильный станок - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 5 ч/год, число станков данного типа - 1 шт.;

- Сверлильный станок - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 40 ч/год, число станков данного типа - 1 шт.;

- Токарный станок - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 110 ч/год, число станков данного типа – 1 шт.;

- Сверлильный станок - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 5 ч/год, число станков данного типа - 1 шт.;

- Заточной станок с кругом диаметром – 300 мм, фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 30 ч/год, число станков данного типа - 1 шт.;

- Токарный станок - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 160 ч/год, число станков данного типа – 1 шт.;

- Токарно-наплавочный станок - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 576 ч/год, число станков данного типа – 1 шт.;

- Сварочный аппарат – 1 шт., вид сварки: ручная дуговая сварка сталей штучными электродами МР-3, расход сварочных материалов – 26 кг/год; 0,22 кг/час;

- Сварочный аппарат – 1 шт., вид сварки: ручная дуговая сварка сталей штучными электродами МР-3, расход сварочных материалов – 26 кг/год; 0,22 кг/час;

- Сварочный аппарат – 1 шт., вид сварки: ручная дуговая сварка сталей штучными электродами МР-3, расход сварочных материалов – 22 кг/год; 0,22 кг/час;

- Сварочный аппарат – 1 шт., вид сварки: ручная дуговая сварка сталей штучными электродами МР-3, расход сварочных материалов – 126 кг/год; 0,22 кг/час;

- Газорежущий аппарат – 1 шт., разрезаемый материал: сталь углеродистая толщиной 10 мм, годовой фонд времени работы оборудования – 160 ч/год;

- Газорежущий аппарат – 1 шт., разрезаемый материал: сталь углеродистая толщиной 10 мм, годовой фонд времени работы оборудования – 180 ч/год;

- Прессножницы – 1 шт.;

- Пресс – 1 шт.;

- Гильотина – 1 шт.;

- Коммпрессорные установки – 2 шт.

Выброс от вышеописанного оборудования осуществляется в вентиляционные трубы: ИЗА 0001 (высота 1 м, диаметр 250 мм), ИЗА 0002 (высота 0,5 м, диаметр 250 мм), ИЗА 0003 (высота 1 м, диаметр 250 мм), ИЗА 0004 (высота 1 м, диаметр 250 мм), ИЗА 0005 (высота 2 м, диаметр 250 мм), ИЗА 0006 (высота 1 м, диаметр 250 мм), а также в дверной проем ИЗА 6001.

В производственных помещениях предприятия установлено еще оборудование по обработке пластика:

- Сверлильный станок - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования – 8 ч/год, число станков данного типа – 1 шт.;

Выброс от вышеописанного оборудования осуществляется в дверной проем ИЗА 6002.

Котельная. Обогрев здания в зимний период и подогрев воды осуществляется за счет двух отопительных котлов КС-Г-80, работающих на газе. Производительность котла составляет 80 кВт, часовой расход газа составляет 2,7 л/с. Годовой расход топлива составляет – 30 тыс. м3/год на каждый. Параметры дымовой трубы: высота 5 метров, диаметр 450 мм. (ИЗА № 0007). Время работы котла составляет 24 часа в сутки, 3090 часов в год.

От установленных источников в атмосферу выбрасываются следующие ЗВ: железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274), марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327), азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4), азот (II) оксид (Азота оксид) (6), сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516), углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584), фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617), взвешенные частицы (116), пыль стекловолокна (1083*), пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*), пыль аминопластов (1031*), пыль фенопластов резольного типа (Э2-330-02; У2-301-07) (У2-301-07, Э2-330-02) (1096*).

Валовый выброс составит 0.94290078 т/год, 2.772213504 г/с.

5) краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты:

жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности: не прогнозируется.

биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы): не прогнозируется.

земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации): не предусматривается.

воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод): В процессе проведения работ образуются хозяйственно-бытовые сточные воды, сбор которых предусмотрен в биотуалет. По мере накопления сточные воды из септика будут откачиваться и вывозиться на очистные сооружения.

атмосферный воздух: От установленных источников в атмосферу выбрасываются следующие ЗВ: железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274), марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327), азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4), азот (II) оксид (Азота оксид) (6), сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516), углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584), фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617), взвешенные частицы (116), пыль стекловолокна (1083*), пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*), пыль аминопластов (1031*), пыль фенопластов резольного типа (Э2-330-02; У2-301-07) (У2-301-07, Э2-330-02) (1096*).

Валовый выброс составит 0.94290078 т/год, 2.772213504 г/с.

сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем: не прогнозируется;

материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты: не прогнозируется;

взаимодействие указанных объектов: не прогнозируется.

6) информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности:

Атмосфера. От установленных источников в атмосферу выбрасываются следующие ЗВ: железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274), марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327), азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4), азот (II) оксид (Азота оксид) (6), сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516), углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584), фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617), взвешенные частицы (116), пыль стекловолокна (1083*), пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*), пыль аминопластов (1031*), пыль фенопластов резольного типа (Э2-330-02; У2-301-07) (У2-301-07, Э2-330-02) (1096*).

Валовый выброс составит 0.94290078 т/год, 2.772213504 г/с.

В проекте проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Расчеты рассеивания не зафиксировали превышения концентраций загрязняющих веществ ПДК населенных мест ни по одному из контролируемых веществ.

Водные ресурсы. Сброс не предусмотрен.

Физические факторы воздействия. Проведение работ не включает в себя электромагнитное и радиационное излучение, способных оказать негативное воздействие на прилегающие территории и население ближайшей селитебной зоны. На таком расстоянии уровень создаваемого шума будет нулевым. Таким образом, шум, создаваемый работой оборудования, не окажет воздействия на здоровье населения селитебных территорий. Все используемое на предприятии оборудование соответствует действующим в РК стандартам по безопасности, а также физическим факторам воздействия.

Отходы производства и потребления.

Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах, пдощадках в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям), где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

7) информация:

о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления:

При проведении работ могут возникнуть различные аварии. Борьба с ними требует затрат материальных и трудовых ресурсов. Поэтому знание причин аварий, мероприятий по их предупреждению, быстрая ликвидация возникших осложнений приобретают большое практическое значение.

Потенциальные опасности, связанные с риском функционирования предприятия, могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных.

Наиболее вероятными авариями на рассматриваемом объекте могут быть пожары. Проектные решения предусматривают все необходимые мероприятия и решения направленные на недопущение и предотвращение данных ситуаций.

о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений;

Под природными факторами понимается разрушительное явление, вызванное геофизическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает способность саморазрушения окружающей среды.

К природным факторам относятся:

- землетрясения;

- ураганные ветры;

- повышенные атмосферные осадки.

Под антропогенными факторами – понимается быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.

о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения;

Основными мерами по предупреждению аварий являются следующие мероприятия:

- Перед работой должна быть полная уверенность в надежности и работоспособности механизмов и техники. Все замеченные неисправности должны быть устранены.

- Необходимо соблюдать рекомендуемые инструкциями технологические режимы и способы производства работ.

Ликвидация аварии требует от персонала особенно строгого и неукоснительного соблюдения всех правил техники безопасности.

8) краткое описание:

мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду;

мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям;

возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия;

способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности;

Превышения нормативов ПДКм.р, на границе СЗЗ по всем загрязняющим веществам не наблюдается. Проектными решениями исключается загрязнение поверхностных и подземных вод.

Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных местах (контейнерах, емкостях, площадках) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. На вывоз отходов заключены договора со специализированными организациями

Таким образом, предприятие не окажет влияние на население ближайших населенных пунктов; не вызовет необратимых процессов, разрушающих существующую геосистему. Уровень воздействия на все компоненты природной среды оценивается как низкий.

При соблюдении требований Водного, Лесного и Экологического кодексов Республики Казахстан отработка месторождения не окажет существенного негативного воздействия на окружающую среду.

9) список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду:

Источниками экологической информации при составлении настоящего отчета являются:

Информационный сайт РГП «Казгидромет»

Информационный сайт Статистики