Краткое НТР

ТОО «Актобе-GLASS» («Актобе-ГЛАСС») представлено 2 площадками:

- карьер, расположенный в Акжарском районе Северо-Казахстанской области в 5,7 км к западу от с. Айсаринский, в 34 км на юго-восток от обогатительной фабрики в с. Ленинградское, в 38 км на юг от ж/д станции Талшык.

- обогатительная фабрика, расположенная в селе Ленинградское Акжарского района Северо-Казахстанской области.

Площадка№1. Карьер

Технология разработки месторождения следующая: после вскрытия секции производится выемка кварцевых песков.

Площадь карьера составляет 10,8 га.

Ежегодная добыча продуктивных песков составляет 30000 м3.

Время работы карьера: 1 смена, 8 часов, 165 дней – 1320 часов.

В карьере одновременно работают:

- Погрузчик LONG GONG ZL 50 E – 2 шт., мощность двигателя 130 л.с.;

- Бульдозер – Б-10 – 1 шт., мощность двигателя 90 л.с.;

Для транспортировки используется транспорт обогатительной фабрики:

- МАЗ – 4 шт. (грузоподъёмностью 20 тонн)

Средняя протяженность одной ходки в пределах карьера 1 км.

Ежегодный объём вскрыши составляет 3530 м3.

Площадка №2. Обогатительная фабрика

Мощность производства – 30000 м3 кварцевого песка в год.

Время работы фабрики 1 смена, 8 часов, 252 дня, итого 2016 часов в год.

Чистое время работы основного оборудования составляет 240 часов в год.

Выбор основного оборудования (оборудование рассчитано для одной линии производства, фабрика работает в пять линий) – сушильный барабан размером 2,2*14 м, ленточные конвейеры: КЛС-500-Л-7000 (2 шт.), КЛС-500-Л-37000 (1 шт.), КЛС-500-Л-17000 (1 шт.), КЛС-500-Л-10000 (1 шт.), грохот вибрационный, два вида элеватора: ЭЛС-250-П8950 – элеватор ковшовый высотой до 20 м и при длине ковша 300 мм, ЭЛС-250-П-11950 – элеватор ковшовый высотой до 20 м и при длине ковша 300 мм.

Для загрузки сырья в приемные бункера на территории предприятия имеется один погрузчик. Время работы 8 часов в день, 252 дня в году.

Очистка отходящих газов от сушильных барабанов осуществляется в циклонах конструкции ЦН-15. Выброс очищенных газов и создание разряжения в сушилках  выполняется вентиляторами (производительность 1810 м3/час). Высота трубы 23 метра, диаметр выходного отверстия 0,4 метра.

Грохоты имеют укрытие для предотвращения механического выноса пыли, которые оснащены местными отсосами. Местные отсосы запыленного воздуха от грохотов присоединяются к системам газоочистки отходящих газов от элеваторов и ленточных конвейеров и снабжаются регулирующими шиберами. Очистка отходящих газов также осуществляется циклонами конструкции ЦН-15 (производительность вентиляторов 2830 м3/час). Высота трубы 20 метров, диаметр выходного отверстия 0,5 метра.

Отсосы запыленного воздуха от электромагнитных сепараторов предусматриваются отдельными системами аспирации. Очистка аспирационного воздуха от пыли осуществляется в циклонах конструкции ЦН -15 с последующим выбросом в атмосферу центробежными вентиляторами (производительностью 2830) через перекрытие. Высота трубы 20 метров, диаметр выходного отверстия 0,5 метра.

Для доставки кварцевого песка с карьера используется грузовой транспорт (МАЗ) в количестве четырех единиц.

Площадка складирования песка №1 – площадь 2209 м2, закрыта с 4-х сторон. Проём ворот 5*4 м.

Площадка складирования песка №2 – площадь 1080 м2 (резервная), закрыта с 4-х сторон. Проём ворот 5*4 м.

Склад готовой продукции – 300 м2, закрыт с 4-х сторон. Проём ворот 5*4 м.

Сушильные барабаны оборудованы газовыми горелками. Расход топлива на одну горелку составляет 10 тонн. Время работы 8 часов, 252 дня. Высота трубы 23 метра, диаметр – 0,4 метра.

На территории предприятия имеется котельная. В котельной установлены два котлоагрегата на газу марки REX 320. Годовой расход пропан - бутановой смеси 50 тонн. Время работы 24 часа в день, 222 дня в году. Высота дымовой трубы – 25 метров, диаметр – 0,25 метра.

Для подпитки сушильных барабанов и котельной на территории предприятия имеется газгольдер. Газ завозят цистернами по 70 м3. Объем заполнения цистерны – не более 85 %, 59,5 м3 жидкой фракции газа. Время слива 2 часа. Годовой объем завоза 100 тонн (в зимнее время – 50 тонн, в летнее время – 50 тонн). Высота продувной свечи 1 метр, диаметр – 0,025 метра.

Для ремонтных работ на предприятии имеются электросварочный аппарат и газорезочный аппарат. Время работы газорезочного аппарата составляет 60 часов в год. Расход электродов (ОЗС-4) составляет 378 кг в год (0,5 кг в час).

Разгрузка песка может производиться как в приемные бункера фабрики, так и на склад сырья (№1), представляющий бетонированную площадку, расположенную вдоль железнодорожного полотна. Такое расположение склада позволяет осуществлять как его доставку автопогрузчиками до приемных бункеров фабрики, так и в последующем, когда станет возможной селективная выемка высококачественного песка из залежей, загрузка его в железнодорожные вагоны и отправка потребителям без обогащения.

Формирование песка в штабели осуществляется бульдозерами.

Песок со склада сырья в приемные бункера доставляется автопогрузчиками.

Установлено 5 приемных бункеров – по одному на каждую из 5 технологических линий. Песок из бункера через качающийся питатель ПКТ-5 поступает в приемный башмак вертикального ленточного элеватора. В зависимости от сезона года и влажности исходного песка, песок, разгружаясь из элеватора, поступает  либо в сушильный барабан, либо на обводной ленточный конвейер, что позволяет обеспечить значительную экономию газа на сушку концентратов.

В сушильный барабан песок подается, когда его влажность превышает 2% влаги, при более низкой влаге песок через обводной конвейер направляется на инерционный грохот ГИЛ-21, на котором установлено сито с ячейкой 0,6 мм. Сюда же поступает песок из сушильного барабана после его сушки.

Класс песка +0,6 мм – надрешетный продукт с грохота - является отходом, состоящим из более крупных зерен кварцита и остатков растительности. Он поступает самотеком на горизонтальный ленточный конвейер, затем в приемный башмак элеватора, из элеватора – в бункер отходов.

Надрешетный продукт класса +0,6 мм периодически по мере заполнения бункера вывозится и реализуется для использования в строительной индустрии.

Подрешетный продукт – класс –0,6 мм - с помощью элеватора подается на конвейер закрытого типа, который транспортирует песок в электромагнитный роторный сепаратор. В сепараторах производится очистка поверхности кварцевых частиц от магнитных частиц железа, которое выделяется в магнитный (железный) продукт. Продукт собирается в передвижные  тележки и по мере их наполнения вывозится на специальную площадку. С площадки магнитный продукт собирается автопогрузчиками и загружается в опорожненные автосамосвалы, которые вывозят его в карьер Айсаринского рудника и разгружают в выработанные пространства.

Очищенный от железа в сепараторе кварцевый песок ленточным конвейером подается в склад готовой продукции, размещающийся через стенку с обогатительным переделом в едином производственном корпусе обогатительной фабрики.

Равномерное распределение песка по площади склада и его загрузка в полуванны для отправки потребителю осуществляется мостовым грейферным краном КГМ-10 с грейфером емкостью 2,0 м3. Тупиковая железнодорожная ветка проходит внутри помещения склада готовой продукции.