НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ К ДОПОЛНЕНИЮ К ПРОЕКТУ РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ С ЦЕЛЬЮ ПОИСКА УГЛЕВОДОРОДОВ НА УЧАСТКЕ КЕРЖАЛЫ В АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ СОГЛАСНО КОНТРАКТУ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №5173-УВС ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2023ГОДА

ТОО «Kenzhaly Petroleum (Кенжалы Петролеум)» проводит разведку углеводородного сырья на контрактной территории Кержалы, согласно Контракту №5173-УВС от 16 февраля 2023 года, выданному Министерством энергетики и минеральных ресурсов. Площадь контрактной территории участка Кержалы составляет 1299,83 кв. км. Участок Кержалы находится в восточной части Прикаспийской впадины, высокие перспективы которой доказаны открытием месторождений нефти и газа в надсолевых и подсолевых отложениях.

В административном отношении участок работ Кержалы расположен в Темирском и Байганинском районах Актюбинской области. Районный центр поселок Шубаркудук расположен от участка работ на расстоянии более 4 км. Крупный населенный пункт, расположенный на территории участка исследований –Шубаркудук, является железнодорожной станцией. Участок работ пересекает железная дорога Астана-Атырау и трасса Актобе-Атырау. На станции Жаксымай находится база производственно – технического снабжения и нефтеналивные эстакады. Недалеко от исследуемого участка находится разрабатываемое надсолевое месторождение Сайгак, а надсолевое месторождение Шубаркудук находится в консервации. По южной части лицензионного участка проходит нефтепровод Кенкияк-Атырау.

Таблица 1  - Координаты проектируемых скважин участка Кержалы

| № п/п | № скв | Географические координаты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | северная широта | восточная долгота |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ш-1 | 49°3'55,296" | 56°22'54,3072" |
|  | МТ-1 | 48°51'54,738" | 56°21'58,0752" |
| сейсмической съемки МОГТ-3D: |  |  |  |
|  | - | 48°59'22,2" | 56°23'39,2928" |
|  | - | 48°55'34,1256" | 56°30'31,7448" |
|  | - | 48°48'56,6784" | 56°22'9,912" |
|  | - | 48°52'45,3792" | 56°15'16,668" |

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности, его контактные данные

ТОО «Kenzhaly Petroleum (Кенжалы Петролеум)» г. Актобе, район Астана, мкр Алтын орда, дом 48В, корпус 3, кв. 66, БИН: 220640001123, эл. почта: maxat_makhmudov@mail.ru, тел.: +7 701 777 4719, контактное лицо: Махмудов М.Р.

Краткое описание намечаемой деятельности

В связи с получением новых данных о строении надсолевых отложений недропользователем принято решение о переносе точек бурения на новые объекты, что послужило основанием для подготовки настоящего дополнения к Проектному документу.

Настоящим дополнением предусматривается:

- проведение сейсморазведочных работ МОГТ-3D площадью 170 км2 на структуре Майтобе;

- бурение двух независимых разведочных скважин: скважины МТ-1 глубиной 3500 м на структуре Майтобе; скважины Ш-1 глубиной 1400 м на структуре Шиели.

Целью работ является изучение геологического строения триасовых и верхнепермских отложений, а также поиск залежей углеводородов в указанных горизонтах.

Краткое описание существенных деятельности на окружающую среду, включая воздействия природные компоненты и иные объекты

Учитывая прогнозные концентрации химического загрязнения атмосферы, результаты расчета рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, существенных воздействий на жизнь и здоровье людей, условия их проживания и деятельности при осуществлении проектируемых работ оказывать не будет. В связи с тем, что территория участка расположена на значительном расстоянии от селитебных зон воздействия на биоразнообразие района (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы) оказываться не будет. Не значительное воздействия будет оказываться на техногенные нарушенные земли, расположенные смежно с рассматриваемой территорией в результате химического воздействия предприятия на атмосферный воздух. Изъятие земель не предусматривается.

В результате производственной деятельности воздействие на поверхностные и подземные воды оказываться не будет. Сброса сточных вод не предусмотрено.

Воздействия на атмосферный воздух будет оказываться в пределах области воздействия источниками выбросов предприятия, а также в меньшей степени источниками звукового давления. Организация на предприятии мониторинга предельных выбросов и монитринга воздействия на атмосферный воздух позволит предупредить риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно безопасных уровней воздействия на него. Объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические) в районе намечаемых работ отсутствуют.

Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности.

Настоящим разделом в рамках «Дополнение к Проекту разведочных работ с целью поиска углеводородов на участке недр Кержалы» определяется максимальный уровень воздействия проектируемых работ на состояние атмосферного воздуха.

При реализации данных проектных решений предполагается загрязнение атмосферы в процессе проведения разведочных работ на участке Кержалы, связанных со строительством скважины.

При реализации данных проектных решений предполагается загрязнение атмосферы в процессе проведения разведочных работ на участке Кержалы, связанных со строительством скважин и проведением сейсморазведочных работ МОГТ-3D.

Разведочные работы планируются в течении 2026-2028 годах. Продолжительность бурения и испытания одной проектной скважины Ш-1 проектной глубиной 1400 м составляет 334 суток (2026-2027 гг.). Продолжительность бурения и испытания проектной скважины МТ-1 проектной глубиной 3500 м составляет 393 суток (2027-2028 гг.), Продолжительность проведения сейсморазведочных работ МОГТ-3D составляет 60 суток (2027 г.).

Продолжительность цикла бурение 1 (Ш-1) разведочной скважины глубиной 1400 метров будет состоять из следующих этапов (всего 339 суток):

- СМР и подготовительные работы (мобилизация, монтаж) - 12,0 суток;

- бурение и крепление – 45,0  суток;

- испытание трёх объектов (по 90 суток каждый) –270,0 суток;

- ликвидация или (консервация) скважин, рекультивация земель – 7 суток.

При рассмотрении технологии строительства  разведочной скважины с проектной глубиной 1400 метров были выделены всего 48 источников загрязнения, в том числе:  организованные – 20 единиц;  неорганизованные – 28 единиц.

Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха при строительно-монтажных, бурение и крепление являются:

- Источник №0001. ДВС сварочного агрегата;

- Источник №6001. Сварочные работы;

- Источник №6002 – Расчет выбросов пыли при перемещении грунта

бульдозером;

- Источник №6003 – Расчет выбросов пыли при работе экскаватора;

- Источник №6004 – Пыление при планировке и хранении ПСП;

- Источник №6005. Пыление при движении спецтехники;

Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период бурении и креплении  скважины являются:

- Источник №0002. Дизель электростанция ТАD 1242,  398 кВт

- Источник №0003. ДВС силового привода БУ ZJ-30;

- Источник №0004. ДВС силового привода БУ ZJ-30;

- Источник №0005. ДВС насосного блока БУ-ZJ-30;

- Источник №0006. ДВС насосного блока БУ-ZJ-30;

- Источник №0007.  Смесительная установка СМН-20;

- Источник №0008.  Передвижная паровая установка (ППУ);

- Источник №0009.  Цементировочный агрегат ЦА-320М;

- Источник №6006.  Блок приготовления бурового раствора;

- Источник №6007. Емкость бурового шлама;

- Источник №6008. Блок приготовления цементного раствора;

- Источник №6009. Насосная установка для перекачки дизельного топлива;

- Источник №6010.  Емкость для дизельного топлива;

- Источник №6011. Емкость для хранения моторного масла;

- Источник №6012.  Емкость для хранения отработанного масла;

- Источник №6013 – Емкость бурового раствора.

Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период испытания  скважины являются:

- Источник №0010. Дизельный генератор, 398 кВт;

- Источник №0011. Цементировочный агрегат ЦА-320М;

- Источник №0012. ДВС бурового агрегата УПА-60;

- Источник №0013. Передвижная паровая установка (ППУ);

- Источник №0014. Факельная установка;

- Источник №0015. Резервуар для нефти,;

- Источник №0016. Площадка налива нефти;

- Источник №6014. Емкость для дизельного топлива;

- Источник №6015.  Емкость для хранения моторного масла;

- Источник №6016. Емкость для хранения отработанного масла;

- Источник №6017.  Насосная установка для перекачки дизельного топлива;

- Источник №6018.  Насосная  установка для перекачки нефти.

- Источник №6019. Нефтегазосепаратор;

- Источник №6020.  Скважина;

- Источник №6021.  Дренажная емкость.

На стадии проведения работ по ликвидации (консервации) скважин и технической рекультивации стационарными источниками являются:

- Источник №0017 – Дизельный генератор, 398 кВт (для освещения);

- Источник №0018 – Дизельный двигатель ЯМЗ-238 (УПА - 60);

- Источник №0019 – Цементировочный агрегат ЦА-320М;

- Источник №0020. Передвижная паровая установка;

- Источник №6022. Емкость хранения дизтоплива

- Источник №6023. Насос для перекачки дизтоплива

- Источник №6024. Сварочные работы

- Источник №6025. Погрузочно-разгрузочные работы

- Источник №6026. Разработка грунта экскаватором

- Источник №6027.  Перемещение грунта бульдозером

- Источник №6028. Пыление при движении спецтехники

Ориентировочные суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников при бурении 1 разведочной скважины (Ш-1), включая строительно-монтажные и подготовительные работы, бурение, крепление, испытание, а также консервацию/ликвидацию скважины, составит: 36,502069 г/с, 119,934589 т/период.

Продолжительность цикла бурение 1 (МТ-1) разведочной скважины глубиной 3500 метров будет состоять из следующих этапов (всего 393 суток):

- СМР и подготовительные работы (мобилизация, монтаж) - 16,0 суток;

- бурение и крепление – 100,0  суток;

- испытание трёх объектов (по 90 суток каждый) –270,0 суток;

- ликвидация или (консервация) скважин, рекультивация земель – 7 суток.

При рассмотрении технологии строительства  разведочной скважины с проектной глубиной 3500 метров были выделены всего 48 источников загрязнения, в том числе:  организованные – 20 единиц;  неорганизованные – 28 единиц.

Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период строительно-монтажных и подготовительных работ скважины являются:

- Источник №0101 – ДВС сварочного агрегата

- Источник №6101. Сварочные работы

- Источник №6102 – Расчет выбросов пыли при перемещении грунта бульдозером

- Источник №6103 – Расчет выбросов пыли при работе экскаватора

- Источник №6104 – Пыление при планировке и хранении ПСП

- Источник выделения: 6104-002, Пыление при хранении ПСП

- Источник №6005. Пыление при движении спецтехники

Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период бурения и крепления скважины являются:

- Источник №0102-0104 – Силовой привод БУ - ZJ-50, G12V190PZL-3/0;

- Источник №0105 – Дизель генератор, СUMMINS-C550D5, 440 кВт;

- Источник №0106 – Цементировочный агрегат;

- Источник №0107 – Передвижная паровая установка;

- Источник №0108 – Смесительная машина 2СМН-20;

- Источник №0109 – Дизель генератор, 398кВт (резервный);

- Источник №6106 – Емкость хранения дизтоплива;

- Источник №6107 – Емкость хранения моторного масла;

- Источник №6108 – Емкость для хранения отработанного масла;

- Источник №6109 – Насосная установка для перекачки дизельного топлива;

- Источник №6110 – Блок приготовления цементного раствора;

- Источник №6111 – Блок приготовления бурового раствора;

- Источник №6112 – Емкость бурового раствора;

- Источник №6113 – Емкость бурового шлама.

Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период испытания (1–3 объектов Р2, Т1, Т2-3) (расчеты произведены при испытании 1-го объекта) скважины являются:

- Источник №0110. Дизельный генератор, 398 кВт;

- Источник №0111. Цементировочный агрегат ЦА-320М;

- Источник №0112. ДВС бурового агрегата УПА-60;

- Источник №0113. Передвижная паровая установка (ППУ);

- Источник №0114. Факельная установка;

- Источник №0115. Резервуар для пластовой жидкости (нефть);

- Источник №0116. Площадка налива нефти 1-объект (P2-горизонт);

- Источник №6114. Емкость для дизельного топлива;

- Источник №6115.  Емкость для хранения моторного масла;

- Источник №6116. Емкость для хранения отработанного масла4

- Источник №6117.  Насосная установка для перекачки дизельного топлива;

- Источник №6118.  Насосная  установка для перекачки нефти;

- Источник №6119. Нефтегазосепаратор;

- Источник №6120.  Скважина;

- Источник №6121.  Дренажная емкость.

На стадии проведения работ по ликвидации (консервации) скважин и технической рекультивации стационарными источниками являются:

- Источник №0117 – Дизельный генератор, 398 кВт (для освещения);

- Источник №0118 – Дизельный двигатель ЯМЗ-238 (УПА - 60);

- Источник №0119 – Цементировочный агрегат ЦА-320М;

- Источник №0120. Передвижная паровая установка;

- Источник №6122. Емкость хранения дизтоплива;

- Источник №6123. Насос для перекачки дизтоплива;

- Источник №6124. Сварочные работы;

- Источник №6125. Погрузочно-разгрузочные работы;

- Источник №6126. Разработка грунта экскаватором;

- Источник №6127.  Перемещение грунта бульдозером;

- Источник №6128. Пыление при движении спецтехники.

Ориентировочные суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников при бурении 1 разведочной скважины (МТ-1), включая строительно-монтажные и подготовительные работы, бурение, крепление, испытание, а также консервацию/ликвидацию скважины, составит: 41,082025 г/с, 207,137295 т/период.

Основные источники воздействия на окружающую среду при проведении сейсморазведочных работ МОГТ-2Д

При проведении сейсморазведочных работ МОГТ-2Д  были выделены всего 13 источников загрязнения, в том числе: организованные – 6 единиц, неорганизованные – 7 единиц.

Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха при проведении сейсморазведочных работ МОГТ-3Д являются:

- Источник №0201-0202. Дизельный генератор мощностью, 150 кВт

- Источник №0203. Дизельный генератор  мощностью, 100 кВт

- Источник №0204. Дизельный генератор  мощностью, 40 кВт

- Источник №0205-0206. Дизельный генератор  мощностью, 15 кВт;

- Источник №6201.  Емкость для дизельного топлива  с ТРК.

- Источник №6202.  Сварочные работы

- Источник №6203  Ремонтно-механическая мастерская (РММ).

- Источник №6204.  Геофизическая мастерская лаборатории

- Источник №6205. Земляные работы

- Источник №6206. Пыление при движении спецтехники

- Источник №6207.  Емкость для бензина с ТРК.

Ориентировочное суммарное количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при проведении сейсморазведочных работ МОГТ 3D, составит  - 5,2778031 г/с или 12,845504 т/год.

Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности.

На полевом лагере и буровых, вахтовых площадках будут организованы места для накопления отходов производства и потребления, с которых отходы будут передаваться на утилизацию специализированным подрядным организациям согласно договору, имеющие все необходимые разрешительные документы. Места накопления отходов предназначены для временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление. Физические и юридические лица, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются отходы, обязаны предусмотреть меры безопасного обращения с ними, соблюдать экологические и санитарно-эпидемиологические требования и выполнять мероприятия по их утилизации, обезвреживании и безопасному удалению.

Лимиты накопления отходов производства и потребления при бурении разведочной скважины МТ-1 гл. 3500 м, включая строительно-монтажные и подготовительные работы, бурение, крепление, испытание, а также консервацию/ликвидацию скважины: 1340,5141 т/период; в том числе опасные отходы: буровой шлам, образуются в результате бурения скважин (010505*) – 625,15 т; отработанный буровой раствор, образуются в результате бурения скважин  (010506*) – 675,108 т; отработанные масла, образуются в результате работы дизельных двигателей (130208*) – 12,18 т, промасленная ветошь, образуются в результате обтирки оборудования (150202*) – 0,381 т, Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами. Образуются в результате использования химреагентов для обработки бурового раствора (150110*) – 8,675 т, полиэтиленовая пленка (17 06 03*) - 1,76 т, Отработанные люминесцентные лампы (20 01 21*) - 0,012 т, неопасные отходы: металлолом (160117) – 3 т, Протекторы обсадных труб (металлические) (16 01 17) - 8,475 т, Протекторы обсадных труб (пластиковые) (16 01 19) - 1,582 т, Огарки сварочных электродов, образуются в процессе сварочных работ (120113) – 0,0031 т, Коммунальные отходы (200301). Образуются в процессе жизнедеятельности персонала – 4,188 т.

Лимиты накопления отходов производства и потребления при бурении разведочной скважины Ш-1 гл. 1400 м, включая строительно-монтажные и подготовительные работы, бурение, крепление, испытание, а также консервацию/ликвидацию скважины: 480,6456 т/период; в том числе опасные отходы: буровой шлам (010505*) – 202,53 т; отработанный буровой раствор (010506*) – 254,21 т; отработанные масла (130208*) – 7,99 т, промасленная ветошь (150202*) – 0,3175 т, Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами. (150110*) – 6,1 т, полиэтиленовая пленка (17 06 03*) - 1,76 т, Отработанные люминесцентные лампы (20 01 21*) - 0,012 т, неопасные отходы: металлолом (160117) – 2 т, Протекторы обсадных труб (металлические) (16 01 17) - 2,162 т, Протекторы обсадных труб (пластиковые) (16 01 19) - 0,462 т, Огарки сварочных электродов (120113) – 0,0031 т, Коммунальные отходы (200301) – 3,099 т.

Лимиты накопления отходов производства и потребления при проведении сейсморазведочных работ МОГТ-3D: 3,2438 т/г; в том числе опасные отходы: промасленная ветошь, образуются в результате обтирки оборудования (150202*) – 0,0635 т, неопасные отходы: опилки и стружки черных металлов (12 01 01) – 8,08 т, Опилки и стружка черных металлов, образуются при выполнении монтажных, ремонтных и слесарных работ в процессе эксплуатации и обслуживания техники и оборудования (120101) – 1 т, Огарки сварочных электродов, образуются в процессе сварочных работ (120113) – 0,0023 т, Коммунальные отходы (200301). Образуются в процессе жизнедеятельности персонала – 2,178 т.

Все виды отходы будут вывозиться специализированной организацией согласно договору, специализированная организация будет определена перед началом планируемых работ по итогам закупок.

Водопотребление и водоотведение

Общая потребность в воде на период проведения сейсморазведочных работ составляет 1000 м3/год, в том числе: для хоз-бытовые и питьевые нужды - 900 м3, на производственные нужды - 100 м3, водоотведение, хозяйственно - бытовые сточные воды - 720 м3/год.

Общая потребность в воде при бурении скважины МТ-1, включая строительно-монтажные и подготовительные работы, бурение, крепление, испытание, а также консервацию/ликвидацию скважины, составляет – 5936,98 м3/год, в том числе: для хоз-бытовые и питьевые нужды – 713,23 м3, на производственные нужды – 5223,75 м3, водоотведение – 2150,228 м3/год, из них хозяйственно - бытовые сточные воды – 570,584 м3, буровые сточные воды – 1436,04 м3.

Общая потребность в воде при бурении скважины Ш-1, включая строительно-монтажные и подготовительные работы, бурение, крепление, испытание, а также консервацию/ликвидацию скважины, составляет – 3632,915 м3/год, в том числе: для хоз-бытовые и питьевые нужды – 573,965 м3, на производственные нужды – 3058,95 м3, водоотведение – 1637,932 м3/год, из них хозяйственно - бытовые сточные воды – 459,172 м3, буровые сточные воды – 1071,6 м3.

Хоз-бытовые и буровые сточные воды и по мере накопления будут откачиваться ассенизационной машиной, и вывозиться в очистные сооружения, согласно договору. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

Информации о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений; о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения

Воздействия на окружающую среду могут быть разделены на технологически обусловленные и не обусловленные. Технологически обусловленные - это воздействия, объективно возникающие вследствие производства работ, протекания технологических процессов и формирования техногенных потоков веществ. Среди технологически обусловленных воздействий могут быть выделены следующие группы ведущих факторов при реализации проектных решений:

1. Изъятие земель для размещения технологического оборудования. Изъятие угодий из использования может происходить, также, опосредованно, вследствие потери ими своей ценности при их загрязнении и деградации;

2. Нарушения почвенно-растительного покрова возникают при транспортировке оборудования;

3. Возможны аварийные сбросы на почвогрунты различного рода загрязнителей, основными из которых являются углеводородное сырье, сточные воды, ГСМ;

4. Выбросы в атмосферу от ряда организованных и неорганизованных стационарных источников. Источниками выбросов в атмосферу при проведении разработки месторождения территории являются двигателей внутреннего сгорания буровых установок, резервуары для нефти, насосы для откачки нефти, скважины, факел. Выбросы в атмосферу при нормальных режимах работы, от неорганизованных и организованных источников, в силу ограниченной интенсивности выбросов и их пространственной разобщенности не должны создавать высоких приземных концентраций;

5. Сточные воды образуются как в процессе работ, так и систем обеспечения жизнедеятельности. Сброс в поверхностные водоемы отсутствует;

6. При производственной деятельности и в полевом лагере происходит образование и накопление производственных и твердых бытовых отходов. Отходы производства и потребления собираются в специальные емкости и вывозятся сторонним организациям на договорной основе.

Технологически не обусловленные воздействия могут быть вызваны различными отклонениями от проектных решений и экологически неграмотным поведением персонала. Они могут проявляться как в процессе производственной деятельности в штатных ситуациях, так и при возникновении аварий.

Значительные последствия могут быть вызваны бесконтрольным проездом техники вне отведенных дорог и неконтролируемым расширением зон землеотвода.

Мероприятия по охране окружающей среды.

Во всех случаях, когда выявлены значительные неблагоприятные воздействия, основная цель заключается в поиске мер по их снижению. Для тех случаев, когда подобрать подходящие мероприятия не представляется возможным, ниже излагаются варианты мероприятий, направленных на компенсации негативных последствий. Кроме того, в соответствующих случаях рекомендованы стимулирующие мероприятия. Стимулирующие мероприятия не следует рассматривать в качестве альтернативы смягчающим или компенсирующим мероприятиям – это мероприятия, выделенные в связи с их способностью обеспечить проекту определенные дополнительные преимущества после того, как реализованы все смягчающие и компенсирующие мероприятия.

По атмосферному воздуху: проведение технического осмотра и профилактических работ технологического оборудования, механизмов и автотранспорта, соблюдение нормативов допустимых выбросов.

По поверхностным и подземным водам: организация системы сбора и хранения отходов производства; контроль герметичности всех емкостей, во избежание утечек воды.

По недрам и почвам: должны приниматься меры, исключающие загрязнение плодородного слоя почвы минеральным грунтом, строительным мусором, нефтепродуктами и другими веществами, ухудшающими плодородие почв;

По отходам производства: своевременная организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов.

По физическим воздействиям: содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка; строгое выполнение персоналом существующих на предприятии инструкций; обязательное соблюдение правил техники безопасности. По растительному миру: перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами; установка информационных табличек в местах произрастания редких и исчезающих растений на территории объекта, производить информационную кампанию для персонала объекта и населения с целью сохранения редких и исчезающих видов растений.

По животному миру: контроль за недопущением разрушения и повреждения гнезд, сбор яиц без разрешения уполномоченного органа; воспитание (информационная кампания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным; регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей; осуществление жесткого контроля нерегламентированной добычи животных; ограничение перемещения техники специально отведенными дорогами.

При соблюдении этих мероприятий, потери и компенсации биоразнообразия не предусматривается. Возможных необратимых воздействий на окружающую среду решения рабочего проекта не предусматривают.

Обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия не требуется.

Сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах не приводится.