НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Предприятие ТОО «K-Placer (К-Плейсер)» с 2025 года осуществляет деятельность  по добыче золотосодержащих руд на Рудном теле №1 участка Столбовой открытым способом в области Абай».

На предприятии имеется разрешение на эмиссии в окружающую среду №: KZ26VCZ07049301 от 07.04.2025 г  сроком на 2025 год.

Проект НДВ разрабатывается повторно в связи с окончанием срока действия предыдущих нормативов.

Согласно Приложению 1, раздела 1 п Экологическому кодексу РК № 400-VI ЗРК   от 2 января 2021 года намечаемая деятельность относится: п.2, п.п.2.2 - карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га.

Согласно Приложению 2, раздел 1 п.3.1  к Экологическому кодексу РК № 400-VI ЗРК   от 2 января 2021 года «объекты, на которых осуществляются операции по добыча твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых» относится  к объекту I  категории.

Согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2,  санитарно-защитная зона для данного типа работ составляет 500 м.(раздел 3, п 12, п/п 6, 12).

«План горных по добыче золотосодержащих руд на Рудном теле №1 участка Столбовой открытым способом в области Абай» был разработан ТОО «Казнедропроект» (Государственная лицензия №0003058 от 05.11.2009 г. на проектирование горных производств) в соответствии с Кодексом РК «О недрах и недропользовании», государственными нормами, правилами, стандартами, действующими на территории Республики Казахстан и заданием на проектирование.

Общая продолжительность открытых горных работ согласно проекта составляла один год (6 месяцев, с марта по август в 2025 году).

При проведении работ общее количество источников  выбросов загрязняющих веществ – 15, все неорганизованные.

В процессе проведения поисковых работ в атмосферу выбрасывались загрязняющие вещества 13-ти наименованиям в количестве (с учетом выбросов от автотракторной техники):  2025 год – 98,36523 т/год, из них: твердые – 31,9913019 т/год, жидкие и газообразные – 66,37433 т/год. Без учета выбросов от автотранспорта (нормируемые выбросы) в атмосферу выбрасывается загрязняющие вещества 11  наименований: 2025 год – 27,612328 т/год, из них: твердые – 26,258  т/год, жидкие и газообразные – 1,354328 т/год.

В связи с окончанием плана горных работ и планируемой разработкой нового плана, согласно проведенной опытнопромышленной добычи, в настоящее время на предприятии функционируют 4 неорганизованных источника выбросов. Остальные 11 источников законсервированы до момента согласования горных работ.

Согласно инвентаризации проведенной на предприятии 1 мая 2026 г. общее число источников выбросов по предприятию составляет – 15 неорганизованных, из них 11 законсервированных и 4 действующих.

Установлено, что в атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие вещества 10 наименований в количестве 3,19367 т/год.

Выброс загрязняющих веществ в сравнении спрошлым разрешением на эмиссии уменьшен. Уменьшение выброса связано с консервацией источников выбросов связанных с добычей.

Анализ нормативов, разработанных на 2026 – 2027 годы настоящим проектом, приведен в таблице AnNorm раздел 3.4 проекта.

В проекте нормативов ДВ описаны и охарактеризованы технологические процессы этого предприятия. Составлена балансово-технологическая схема. Выделены источники образования загрязняющих веществ и их выбросов в атмосферу.

Указан перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.

Рассмотрены параметры выбросов загрязняющих веществ на существующее положение и на перспективу для расчета нормативов ПДВ. Выполнены расчеты нормативов ПДВ на 2026 – 2027 гг.

Изучена необходимость разработки плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ с целью достижения нормативов ДВ и плана-графика контроля за выбросами в атмосферу и их методы. Приведена санитарная классификация предприятия. Залповые и аварийные выбросы на предприятии отсутствуют. Мероприятия по снижению аварийных и залповых выбросов не разрабатывались. План мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не разрабатывается, так на границах СЗЗ всех промплощадок превышений ПДК нет.

Согласно прошлого проекта НДВ при проведении работ общее количество источников  выбросов загрязняющих веществ – 15, все неорганизованные.

В связи с окончанием плана горных работ и разработкой нового плана, согласно проведенной опытно-промышленной добычи, в настоящее время на предприятии функционируют 4 неорганизованных источника выбросов. Остальные 11 источников законсервированы до момента согласования горных работ.

Перечень источников выбросов:

- 6001 - погрузочные работы в карьере – источник законсервирован

- 6002 - отвал вскрышных пород – действующий источник

- 6003 - работы по снятию почвенного слоя – источник законсервирован

- 6004 - усреднительный склад руды – действующий источник

- 6005 - отвал ППС – действующий источник

- 6006 - прикарьерная площадка (ДЭС) – источник законсервирован

- 6007 - осветительные мачты – действующий источник

- 6008 - временная стоянка автотранспорта – источник законсервирован

- 6009 - работа автотракторной техники – источник законсервирован

- 6010 - буровые работы – источник законсервирован

- 6011 - взрывные работы – источник законсервирован

- 6012 - автотранспортные работы – источник законсервирован

- 6013 - движение автотранспорта по участку  работ – источник законсервирован

- 6014 - устройство пруда-отстойника – источник законсервирован

- 6015 - топливозаправщик – источник законсервирован

Отвальное хозяйство (отвал вскрышных пород ист.6002, отвал ППС ист.6005). Вскрышные породы, извлеченные для вскрытия залежь рудного тела №1 участка Столбовой представлены выветрелыми и скальными горными породами. Они относятся к нетоксичным.

Часть вскрышных пород использована на нужды предприятия (обустройство оградительного вала карьера и породного отвала, обустройство технологических дорог) в объеме 30,0 тыс. м3. Объем вскрышных пород, складированный в породный отвал, составляет 453,0557 тыс. м3.

Вскрышные породы при отработке карьера участка №1 размещены в породном отвале с юго-западной стороны от карьера.

Средняя мощность снятого почвенного слоя на участке Столбовой составляет 0,2 м. Снятый почвенный слой складируется в отдельный склад ПСП, расположенный с южный стороны от карьера.

Объемы снятого и заскадированного ПСП: 6,885 тыс. м3.  Площадь -1720 м2.

Характеристика отвалов: по местоположению – внешние; по числу ярусов – одноярусные; по рельефу местности – равнинные; по обслуживанию вскрышных участков – отдельные; способ отвалообразования – бульдозерный.

Усреднительный рудный склад ист. 6004. Рудный склад для усреднения качества золотосодержащей руды расположен в 140 м северо-западнее карьера размерами в плане 30х20 м, площадью 0,06 га. Объем руды оставшийся на рудном складе составляет 1,0 тыс. т.

Электроснабжение участка. Для освещения законсервированного складов ППС и вскрышной породы, используется ДЭС имеющееся на площадке работающее на Д/Т (ист. 6007). Для работы генератора используется дизельное топливо в количестве 3,2 тонн.

Согласно прошлого проекта на предприятии образуются следующие виды отходов:

Смешанные коммунальные отходы (неопасные) 20 03 01 -  1,05 т/год

Отработанные масла, не пригодные для использования по назначению (опасные) 13 02 08* -  15,7 т/год

Осадки на фильтрах и использованные абсорбенты (отработанный фильтрующий материал (нефтесорбирующие боны)  (опасные) 07 01 10* - 0,306  т/год

Лом черных металлов  (неопасные)  16 01 17 - 3,1 т/год

Отработанные автошины (неопасные) 16 01 03  - 1,35 т/год

Шламы осветления карьерных вод (шлам пруда-отстойника), (неопасные) 19 09 02 - 0,586 т/год

Ткань для вытирания опасные 15 02 02* - 0,025 т/год

Отходы от разработки металлоносных полезных ископаемых (вскрышные породы),  (неопасные) 01 01 01 - 514896,2  т/год

Проект ПУО разрабатывается повторно в связи с окончанием срока действия предыдущих нормативов.

В связи с окончанием плана горных работ и планируемой разработкой нового плана, согласно проведенной опытнопромышленной добычи, в настоящее время на предприятии функционируют 4 неорганизованных источника выбросов. Остальные 11 источников законсервированы до момента согласования горных работ. Действующие объекты на предприятии : отвал вскрышных пород, отвал ППС, усредненный склад руды, осветительные мачты.

На период 2026-2027 г на предприятии численность персонала составляет 2 человека (охрана).

В связи с окончанием плана горных работ и планируемой разработкой нового плана, согласно проведенной опытнопромышленной добычи, в настоящее время на предприятии образуются следующие виды отходов:

Твердо-бытовые отходы 20 03 01 (неопасные) в количестве 0,15 т/год будут временно храниться в контейнерах на специально оборудованной площадке с последующей передачей спец.предприятию по договору.

Остальные отходы связаны с технологическим процессом добычи и работы техники на площадке, которая на период 2026-2027 год не проводится. В связи с отсутствием на разрабатываемом карьере карьерных вод, отходы шламов и нефтесорбирующие боны не образуются.