1. КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

1.1 Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ

Вид деятельности. ТОО «Павлодарская соляная компания» занимается добычей и переработкой полезного ископаемого - поваренной соли на озере Жамантуз.

Предприятие ТОО «Павлодарская соляная компания» представлена двумя площадками:

1.Площадка добычи соли на озере Жамантуз;

2. Площадка для погрузки соли в вагоныв поселке Калкаман.

Месторасположение.

Площадка добычи соли – расположена на озере Жамантуз, которое находится в левобережной части Павлодарского Приитртышья, в Павлодарской области РК. От областного центра г.Павлодар озеро расположено в 72 км к ЮЗ, в 52 км ЮЗ от г.Аксу, от станции Калкаман в 30 км на ЮВ. Озеро связано грунтовыми дорогами с Павлодаром и Экибастузом.

Площадка погрузки соли – расположена в п. Калкаманна расстоянии 500 м от станции Калкаман. В западном направлении на расстоянии 650 м расположен поселок Калкаман, находящийся в северо-восточном Казахстане, в 437 км к северо-востоку от столицы республики города Астана, и в 83 км от административного центра Павлодарской области.

Режим работы.

Площадка добычи соли. При сезонном объеме добычи количество рабочих дней составит 214 дней (с 1 апреля по 31 октября).

Численность рабочего персонала – 37 человек. Режим работы – трехсменный (продолжительность смены – 8 часов).

Площадка погрузки соли. Работа осуществляется 365 дней в году.

Количество рабочих смен в сутки – 2, продолжительность смены – 8 ч. Численность рабочего персонала – 35 человек.

Обзорная карта расположения месторождения

поваренной соли оз. «Жамантуз-II»

Масштаб 1:100000

Рис.1

1.2 Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные

Инициатор намечаемой деятельности (заказчик проекта) – ТОО «Павлодарская соляная компания».

Юридический адрес: г. г. Павлодар, ул. Гагарина  34

БИН 040140002918

Директор – Смагулов М.И.

Е-mail: pavsaltcompany@mail.ru.

1.3 Краткое описание намечаемой деятельности

Озеро Жамантуз-II является хлормагниевым самосадочным с пластовыми отложениями хлорида натрия. Площадь озера около 7 км2. Соляной пласт распространен на площади 5 км2; не доходя до берега в 100 – 200 м пласт выклинивается. Благоприятные горно-геологические условия предопределили открытый способ разработки месторождения. Разработка полезного ископаемого будет производиться открытым способом одним уступом средней высотой 0,98 м без предварительного рыхления. Вскрышные породы на участке отсутствуют. Годовая производительность участка составляет 125,0 тыс.т. Место заложения (разработки первой очереди) на месторождении соли, относящейся к осадочным горным породам озера «Жамантуз-2», будет располагаться в центральной части месторождения, т.е. части в которой в период паводка не прибывают воды с подпитывающих каналов озера.

Настоящим проектом предусматривается цех добычи и обогащения соли в составе:

- участок добычи соли;

- насосная станция;

- осадительный канал

- участок складирования и отгрузки соли;

- склад дизельного топлива;

- дизель-электрическая установка;

- помещение для бытового обслуживания рабочих.

Добыча соли и погрузка соли в озере в автомобили-самосвалы и самосвальными платформами с тракторной тягой на базе трактора предусмотрена экскаваторами; доставка соли от участка к установке обогащения конструкции НТПФ «НОВОТЕХ»; транспортировка от цеха добычи и промывки соли до участка отгрузки в п. Калкаман – автомобилями-самосвалами.

На площадке погрузки автопогрузчик поднимается по эстакаде и высыпает соль в приемный бункер №1 узла дробления. В бункере происходит рыхление и раскалывание крупных кусков технической соли механическим способом с помощью рыхлителя. После рыхления материал самотеком поступает на ленточный конвейер открытого типа.

Техническая соль по ленточному конвейеру подается в вальцовую дробилку, где происходит дробление соли до определенной фракции (помол №1 – мелкая соль, помол №2 – 15% от 4 мм и более, помол №3 – 85% от 0 до 4 мм.).

После дробления измельченный материал самотеком поступает на конвейер ленточный поворотный открытого типа, откуда разгрузка технической соли может осуществляться по 2-м схемам: 1. Пересыпка технической соли на бугор молотой соли, или пересыпка соли в Биг-беги, массой до 1 тонны, если есть необходимость транспортировки продукции автотранспортом. 2. В приемный бункер №2 погрузочной линии.

Под бункером № 2 расположен конвейер – питатель, с помощью которого можно автоматический изменять подачу технической соли на два ленточных конвейера:

- На ленточный конвейер, с помощью которого техническая соль поступает в помещение для фасовки соли. В помещении расположен дозатор весовой полуавтоматический «НОРМА-СЛ». Дозатор выполняет упаковку в мешки заданного веса (доза 50 кг) сыпучего продукта. Оператор подает мешок на горловину дозатора. Касанием верхней кромки мешка поднимаются рычаги датчиков подачи мешка. По сигналу датчиков мешок закрепляется на горловине прижимами, расположенными спереди и сзади горловины. Одновременно боковые края мешка прожимаются к горловине рычагами. Открывается заслонка, продукт из накопительного бункера под действием собственного веса поступает в мешок. Скорость поступления (весовая скорость) продукта регулируется секторной заслонкой. Привод заслонки состоит из двух последовательно соединенных пневматических цилиндров с раздельным управлением. Конструкция привода позволяет устанавливать заслонку в двух крайних положениях, соответствующих полностью открытому или закрытому каналу поступления продукта, а также в двух промежуточных положениях. После закрытия заслонки мешок с продуктом взвешивается, и проверяется соответствие веса заданной дозе. Если отклонение веса находится в установленном допуске, мешок отпускается с горловины.

Далее мешок по конвейеру подается на стационарную мешкозашивочную машину, которая применяется для зашивания разнообразных мешков – полипропиленовых, тканевых, бумажных и т.д. Обрезка нити механическая, двухниточный шов. Длина стежка 6,5-11 мм, толщина прошиваемого материала – до 8 мм, рабочая скорость – 1800 об/мин, производительность – до 300 мешков в час.

Разгрузка мешков с конвейера ленточного поворотного, может осуществляться по 2-м схемам: 1. Погрузка в автотранспорт; 2. Погрузка в крытые вагоны, для дальнейшей транспортировки потребителям.

- На ленточный конвейер, далее соль техническая поступает в воронку. К воронке прикрепляется гофрированный шланг, диаметром 200 мм, через который засыпают техническую соль в Биг-беги, массой до 1 тонны. Под данную воронку будет подаваться вагоноткрытого типа, в котором будут находиться одновременно 3-е рабочих. Пустая мешкотара крепится на траверсу, которая подвешена на гак (крючок) электрической тали за петли. Мешок заполняется технической солью. Биг-беги имеют полиэтиленовый вкладыш, который после заполнения связывается веревкой для безопасного и надежного хранения продукции. Далее электрический таль поднимает заполненный солью мешок и размещает его в вагоне.

Учет веса отгружаемой технической соли осуществляется при помощи железнодорожных весов.

1.4 Краткое описание существенных воздействий намечаемой
деятельности на окружающую среду

Оператором намечаемой деятельности, было подготовлено заявление о
намечаемой деятельности, в рамках которого в соответствии с требованиями п. 26 и п. 27 Инструкции были определены все типы возможных воздействий и дана оценка их существенности.

К возможным типам воздействий были отнесены следующие:

1. Изменение рельефа местности.

По всем из вышеперечисленных, определенных по результатам ЗОНД,
возможных воздействий, была проведена оценка их существенности,
согласно критериев пункта 28 Инструкции. Так, на основании данной оценки,
все из возможных воздействий, на основании критериев пункта 28
Инструкции признаны несущественными.

Таким образом, меры по предотвращению, сокращению, смягчению
выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на
окружающую среду, в том числе предлагаемых мероприятий по управлению
отходами, а также при наличии неопределенности в оценке возможных существенных воздействий (включая необходимость проведения
послепроектного анализа фактических воздействий) не приводятся, в виду:

1. Отсутствия выявленных существенных воздействий.

2. Отсутствием выявленных неопределенностей в оценке
возможных существенных воздействий.

Необходимость проведения послепроектного анализа фактических
воздействий, согласно пункта 2 статьи 76 ЭК РК, определяется в рамках
отчета о возможных воздействиях с учетом требований «Правил проведения
послепроектного анализа и формы заключения по результатам
послепроектного анализа» утвержденных приказом Министра экологии,
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 1 июля 2021 года
№ 229.

Так, согласно пункта 4 главы 2 Правил ППА, проведение
послепроектного анализа проводится при выявлении в ходе оценки
воздействия на окружающую среду неопределенностей в оценке возможных
существенных воздействий на окружающую среду.
Таким образом, учитывая отсутствие выявленных неопределенностей в
оценке возможных существенных воздействий, руководствуясь пунктом 4
главы 2 Правил ППА, проведение послепроектного анализа в рамках
намечаемой деятельности не требуется.

При проведении добычных работ изъятие воды из поверхностных
источников для питьевых нужд не планируется.

При условии выполнения природоохранных мероприятий негативного
влияния на поверхностные водоемы рассматриваемого района не ожидается.

Сброс сточных вод в поверхностные водоемы не предусматривается.

При разработке месторождения воздействие на атмосферный воздух
происходит на локальном уровне и ограничивается СЗЗ предприятия.

Ближайший населенный пункт - станция Калкаман в 30 км на ЮВ.

Анализ результатов расчета показал, что при заданных параметрах
источников по всем рассматриваемым веществам, приземные концентрации загрязняющих веществ на границе области воздействия и жилой зоны не
превышают предельно допустимые значения.

В целом воздействие на атмосферный воздух при проведении работ
оценивается как допустимое.

1.5 Информация о предельных количественных и качественных
показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду,
предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения,
если оно планируется в рамках намечаемой деятельности.

Атмосферный воздух

При разработке месторождений определено 15 источников загрязняющих веществ, из них: 7 - организованный источник, 8 неорганизованных источников вредных веществ в атмосферу.

Неорганизованные источники представлены погрузочно-разгрузочными работами технологического оборудования, ДЭС.

Всего источниками загрязнения предприятия в атмосферу
выбрасываются загрязняющие вещества 15 наименований.

Суммарный выброс по промплощадке составляет:

Для площадки добычи соли ТОО «Павлодарская соляная компания» Валовый объем загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу, установленный настоящим проектом на период 2026-2030 гг. составляет - 6.956053785 т/год, максимально разовый выброс загрязняющих веществ составляет 1.2066007576 г/с.

Для площадки погрузки соли ТОО «Павлодарская соляная компания» Валовый объем загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу, установленный настоящим проектом на период 2026-2030 гг. составляет - 5.078075856 т/год, максимально разовый выброс загрязняющих веществ составляет 0.5818261026 г/с.

Водные ресурсы

Хозяйственно-питьевое водоснабжение на период отработки участков будет производиться из водопроводных сетей ближайших населенных пунктов.

Водопотребление и водоотведение:

- расход воды на хозяйственно-питьевые нужды – 171,7 м3/год, на
технические нужды – 232,5 м3/период.

Отходы производства и потребления

Процесс эксплуатации сопровождается образованием коммунально-бытовых отходов, ветоши промасленной.

Лимиты накопления отходов на 2026-2031 гг.

| Наименование отхода | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Площадка добычи соли ТОО «Павлодарская соляная компания» |  |  |
| Всего | 13,43226 | 13,9722 |
| в том числе отходов производства | 12,37226 | 12,37226 |
| отходов потребления | 1,06 | 1,6 |
| Опасные отходы |  |  |
| Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (Ветошь промасленная) | 0,01905 | 0,01905 |
| Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла | 2,75 | 2,75 |
| Свинцовые аккумуляторы | 0,25 | 0,25 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Смешанные коммунальные отходы | 1,06 | 1,6 |
| Отходы сварки | 0,003 | 0,003 |
| Отработанные шины | 3,25 | 3,25 |
| Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль | 4,1 | 4,1 |
| Черные металлы | 2,0 | 2,0 |
| Списанное электрическое и электронное оборудование (Светодиодные лампы) | 0,00021 | 0,00021 |
| Зеркальные |  |  |
| - | - | - |
| Площадка погрузки соли ТОО «Павлодарская соляная компания» |  |  |
| Всего | 6,65021 | 6,72521 |
| в том числе отходов производства | 4,10021 | 4,10021 |
| отходов потребления | 2,55 | 2,625 |
| Опасные отходы |  |  |
| - | - | - |
| Не опасные отходы |  |  |
| Смешанные коммунальные отходы | 2,55 | 2,625 |
| Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль | 4,1 | 4,1 |
| Списанное электрическое и электронное оборудование (Светодиодные лампы) | 0,00021 | 0,00021 |
| Зеркальные |  |  |
| - | - | - |

Сбор и временное хранение отходов будет производиться на специальных отведенных местах (металлический контейнер), соответствующих классу опасности отходов, с последующим вывозом по мере накопления (не реже 1 раза в 6 месяцев) на спец. предприятия (имеющим лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды), по договору.

1.6 Вероятность возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности предполагаемого места ее осуществления

Вероятность возникновения отклонений, аварий и инцидентов в ходе
намечаемой деятельности – невелика.

Проектом эксплуатации карьера предусматриваются технические и
проектные решения, обеспечивающие высокую надежность и экологическую
безопасность производства.

Однако, даже при выполнении всех требований
безопасности и высокой подготовленности персонала потенциально могут
возникать аварийные ситуации, приводящие к негативному воздействию на
окружающую среду.

Анализ таких ситуаций не должен рассматриваться как
фактический прогноз наступления рассматриваемых ситуаций.

Рассматриваемое производство (добыча ОПИ) не является
опасным по выбросу взрывоопасных газов и горючей пыли.

Риск возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации, главным
образом, связан с работой горной техники или обеспечении экскавации и
транспортировки горной массы.

В связи с удаленностью производства от населенных пунктов
воздействие на людей, ожидается низким.

1.7 Меры по предотвращению аварий и опасных природных явлений

Для определения и предотвращения экологического риска необходимы:

- разработка специализированного плана аварийного реагирования по
ограничению, ликвидации и устранению последствий возможных аварий;

- проведение исследований по различным сценариям развития
аварийных ситуаций на различных производственных объектах;

- обеспечение готовности систем извещения об аварийной ситуации;

- обеспечение объекта оборудованием и транспортными средствами по
ограничению очага ликвидации аварии;

- обеспечение безопасности используемого оборудования;

- использование системы пожарной защиты, которая позволит
осуществить современную доставку надлежащих материалов и
оборудования, а также привлечение к работе необходимого персонала для
устранения очага возникшего пожара на любом участке предприятия;

- оказание первой медицинской помощи;

- обеспечение готовности обслуживающего персонала и технических
средств к организованным действиям при аварийных ситуациях и
предварительное планирование их действий.

Кроме вышеприведенных мер, элементами минимизации
возникновения аварийной ситуации будут являться также следующие меры,
связанные с человеческим фактором:

• регулярные инструктажи по технике безопасности;

• готовность к аварийным ситуациям и планирование мер
реагирования.

1.8 Меры по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных
существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую
среду

Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду
включают методы предотвращения и снижения загрязнения:

По атмосферному воздуху.

• для снижения пылеобразования на автомобильных дорогах при
положительной температуре воздуха предусмотрена поливка дорог;

• регулярный техосмотр используемой карьерной техники и
автотранспортных средств на минимальный выброс выхлопных газов.

В целях предупреждения загрязнения, засорения и истощения
поверхностных вод предусматриваются следующие водоохранные мероприятия:

- обеспечение строжайшего контроля за нефтепродуктами и отходами
производства с целью предотвращения загрязнения земель, поверхностных и
подземных вод;

- исключение попадания нефтепродуктов и других загрязняющих
веществ в поверхностные воды;

- регулярный осмотр спецтехники;

- не допускать засорение водосборных площадей водных объектов,
ледяного покрова водных объектов, ледников твердыми,
производственными, бытовыми и другими отходами, смыв которых повлечет
ухудшение качества поверхностных и подземных водных объектов;

- все отходы, образованные при проведении работ, будут
идентифицироваться по типу, объему, раздельно собираться и храниться на
спецплощадках и в спецконтейнерах;

- установка металлического контейнера для сбора и временного
хранения отходов и др.);

- устройство площадки для сбора и временного хранения отходов ТБО
(металлические контейнеры с плотно закрывающимися крышками) с
последующим вывозом на спец.предприятия (имеющим лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды), по договору;

- движение транспорта осуществлять по заранее
намеченным маршрутам.

Для предотвращения загрязнения подземных вод предусматриваются
следующие мероприятия:

• четкая организация учета водопотребления и водоотведения;

• сбор хозяйственно-бытовых стоков в обустроенный септик, с
последующим вывозом на очистные сооружения;

• предотвращение разливов ГСМ.

По недрам и почвам.

- используемая при строительстве спецтехника и автотранспорт
проходит регулярный технический осмотр и ремонт гидравлических систем
для предотвращения утечки горюче-смазочных материалов и загрязнения
почв нефтепродуктами;

- упорядочить движение автотранспорта по территории работ путем
разработки оптимальных схем движения и обучения персонала;

- запретить движение транспорта вне дорог независимо от состояния
почвенного покрова;

- организовать сбор и вывоз отходов производства и потребления на
полигоны и/или специализированные предприятия по мере заполнения
контейнеров и мест временного складирования;

- во избежание разноса отходов контейнеры имеют плотные крышки;

- применять технологии производства, соответствующие санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, не допускать
причинения вреда здоровью населения и окружающей среде, внедрять
наилучшие доступные технологии;

- не допускать загрязнения, захламления, деградации и ухудшения
плодородия почв, а также снятия плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи его другим лицам, за исключением случаев, когда такое снятие
необходимо для предотвращения безвозвратной утери плодородного слоя;

- содержать занимаемый земельный участок в состоянии, пригодном
для дальнейшего использования их по назначению;

- проводить рекультивацию нарушенных земель.

Для снижения негативного влияния на животный и растительный мир
проектом предусматривается выполнение следующих мероприятий:

• максимально возможное снижение присутствия человека на площади
месторождения за пределами площадок и дорог;

• упорядочить движение автотранспорта по территории работ путем
разработки оптимальных схем движения;

• организовать сбор и вывоз отходов производства и потребления на
полигоны и/или специализированные предприятия по мере заполнения
контейнеров и мест временного складирования;

• во избежание разноса отходов контейнеры имеют плотные крышки;

• поддержание в чистоте территории площадок и прилегающих
площадей;

• исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети;

• выполнение работ только в пределах отведенной территории;

• хранение материалов, оборудования только в специально
оборудованных местах;

• предупреждение возникновения и распространения пожаров;

• применение производственного оборудования с низким уровнем шума;

• просветительская работа экологического содержания;

• строгая регламентация ведения работ на участке;

• упорядочить движение автотранспорта по территории работ путем
разработки оптимальных схем движения.

По отходам производства.

- все отходы, образованные при проведении работ, должны
идентифицироваться по типу, объему, раздельно собираться и храниться на
специально отведенных площадках, в специальных металлических контейнерах;

- по мере накопления будет осуществляться сбор мусора и остатков
всех видов отходов, а также вывоз контейнеров с ними для утилизации в
согласованные места по договору с соответствующими организациями;

- своевременная организация системы сбора, транспортировки и
утилизации отходов.

По физическим воздействиям.

Для ограничения шума и вибрации на предприятии необходимо
предусмотреть ряд таких мероприятий, как:

• содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное
проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и
тщательная их балансировка;

• прохождение обслуживающим персоналом медицинского
осмотра не реже 1-го раза в год;

• проведение систематического контроля за параметрами шума и вибрации.

1.9 Меры по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая
деятельность может привести к таким потерям

- снижение площадей нарушенных земель;

- организация огражденных мест хранения отходов;

- размещение коммунально-бытовых отходов только в специальных контейнерах с последующим вывозом;

- проводить инструктаж персонала о недопустимости охоты на животных и бесцельного уничтожения пресмыкающих (особенно змей);

- исключение проливов ГСМ, опасных для объектов животного мира и среды их обитания и своевременная их ликвидация;

-  ограничить скорость перемещения автотранспорта по территории;

- максимально возможное снижение присутствия человека на площади месторождения за пределами площадок и дорог;

- хранение материалов, оборудования только в специально
оборудованных местах;

- предупреждение возникновения и распространения пожаров;

- применение производственного оборудования с низким уровнем шума;

- производить информационную кампанию для персонала с целью
сохранения редких и исчезающих видов растений;

- запрет на сбор красивоцветущих редких растений в весеннее время
при проведении работ;

- исключение случаев браконьерства;

- инструктаж персонала о недопустимости охоты на животных и
разорении птичьих гнезд;

- запрещение кормления и приманки диких животных;

- приостановка производственных работ при массовой миграции
животных;

- просветительская работа экологического содержания;

- проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологических положений Республики Казахстан;

- осуществлять мониторинг и контроль за состоянием местообитания краснокнижных видов животных и птиц, а также растений.

- строгая регламентация ведения работ на участке.

В соответствии со ст. 17 Закона РК от 9.07.2004 г № 593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», несмотря на минимальное воздействие, для снижения негативного влияния на животный мир в целом, будут выполнены следующие мероприятия:

- поддержание в чистоте территории площадки и прилегающих площадей;

- исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети;

- снижение активности передвижения транспортных средств ночью;

- запрещается охота и отстрел животных и птиц;

- запрещается разорение гнезд;

- предупреждение возникновения пожаров.

В случае нанесения ущерба животному и растительному миру, ущерб будет возмещен с учетом МРП действующего года, согласно:

- приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 19.05.2021 г. №151 «Об утверждении Правил выполнения компенсации потери биоразнообразия»;

- приказа Министра сельского хозяйства РК от 3 декабря 2015 г №18-03/1058 «Об утверждении Методики определения размеров возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира»;

- приказа И.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 18-03/158 «Об утверждении размеров возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира»;

- постановления Правительства РК от 31 мая 2007 №441 «Об утверждении базовых ставок для начисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства РК»;

- приказ И.о. Министра сельского хозяйства РК от 30 марта 2012 г №25-02-02/145 «Об утверждении Методических указаний по расчету и определению ущерба, причиненного незаконными порубками леса на территории лесного фонда».

Снос зеленых насаждений проектом не предусматривается.

Использование объектов животного мира отсутствует.

1.10 Оценка возможных необратимых воздействий намечаемой
деятельности на окружающую среду и обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия

Характеристика возможных форм негативного воздействия на окружающую среду:

1. Воздействие на состояние воздушного бассейна в период эксплуатации объекта может происходить путем поступления загрязняющих веществ, образующихся при проведении работ по отработке запасов полезного ископаемого – выемочно-погрузочные работы, а также при работе двигателей горной спецтехники и автотранспорта.

2. Воздействие на водные ресурсы.

При соблюдении технологии добычи, предусмотренной Планом горных работ, воздействие на поверхностные и подземные воды исключается.

3. Физические факторы воздействия. Источником шумового воздействия является шум, создаваемый при работе используемой техники и оборудования. Возникающий при работе техники шум, по характеру спектра относится к широкополосному шуму, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени и является эпизодическим процессом.

4. Воздействие на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров.

Воздействие на почвенный покров оценивается как допустимое.

5. Воздействие на животный и растительный мир. На проектируемых площадях растительные сообщества будут уничтожены полностью или частично, животный мир не подвержен видовому изменению, соответственно воздействие на животный мир не происходит.

6. Воздействие отходов на окружающую среду.

На предприятии будет налажена система управления отходами потребления. Отходы производства и потребления, образующиеся в период проведения работ, временно складируются на специально отведенной площадке. По мере накопления отходы вывозятся на полигон. Накопление отходов не превышает 6 месяцев.

1.11 Описание способов и мер восстановления окружающей среды в
случаях прекращения намечаемой деятельности

При прекращении намечаемой деятельности должны быть проведены
рекультивационные мероприятия в два этапа – технический этап и
биологический этап.

Цель ликвидации заключается в возврате участка недр в состояние,
насколько возможно, самодостаточной экосистемы, совместимой с
окружающей средой и деятельностью человека.
Рекультивируемые земли и прилегающие к ним территории после
завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально
организованный и устойчивый ландшафт.