нетехническое резюме

ТОО «Сандыктау» является действующим предприятием и расположено в Республике

Казахстан, Акмолинская область, Сандыктауский район, с.Быстримовка (производственные объекты).

Предприятие располагается на двух промплощадках: Промплощадка № 1 включает в себя мехток, склад ГСМ, сторожку, машдвор, котельную,сварочный пост. Промплощадка № 2 включает в себя животноводческий комплекс.

Расстояние от территории предприятия до ближайшего жилого массива (селитебной зоны) представлено в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Расстояние до жилого массива в км

| Румбы направлений | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промплощадка № 1,км | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Промплощадка № 2., км | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - |

Краткая характеристика источников выбросов загрязняющих веществ, воздействующих на атмосферный воздух

Источники загрязнения атмосферного воздуха

Промплощадка №1

МЕХТОК. Поступление зерна на мехток осуществляется автотранспортом. Годовой объемподрабатываемого зерна составляет – 6000 тонн.

Зерно подрабатывается на двух зерноочистительных машинах:ЗАВ – 60 (1 шт.);ЗАВ – 20 (1 шт.).

На ЗАВ – 60 подрабатывается 3600 тонн зерна, время работы 8 часов в сутки, 60 часов в год. НаЗАВ – 20 подрабатывается 2400 тонн зерна, время работы 8 часов в сутки, 120 часов в год. ЗАВ – 60 иЗАВ – 20 оборудованы аспирационными сетями с установленными на них циклонами ЦОЛ – 9(эффективность пылеочистки 95%). Выброс пыли зерновой (по грибам хранения) осуществляется черезвыхлопной патрубок циклона (источники № 0001-0002) высотой 4 м и диаметром 0,42 м.

Для хранения семян предусмотрены два закрытых склада зерна. Годовой объем хранимогосеменного зерна составляет - 940 тонн, по 470 тонн на каждый склад. Высота ворот складов (источники№ 6001, 6002) составляет 3 м, длина 3 м. При загрузке и выгрузке зерна на склад в атмосферу выделяется пыль зерновая /по грибам хранения/.

СТОРОЖКА. Сторожка, расположена на территории предприятия. В сторожке установлена бытовая печь. Вкачестве топлива используется уголь Майкубенского месторождения (с зольностью 23%) в количестве 2 тонны в год, максимальный 0,14 грамм в секунду и дрова (с зольностью 0,6%) в количестве – 1,8 тонн в год, максимальный 0,1 грамма в секунду. Время работы печи составляет 24 часа в сутки и 5160 часов в год.

При сжигании топлива, через дымовую трубу (высотой - 3 метра и диаметром 0,15 м (источник№ 0003) в атмосферу выделяются: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерод оксид, пыльнеорганическая, содержащая ниже 20% двуокиси кремния, взвешенные вещества.

Также выбросы загрязняющих веществ осуществляются от закрытого склада угля (источник №6003). Завоз угля производят грузовой машиной за один раз в количестве 2 тонн. Годовой проход углясоставляет 2 тонны в год. При эксплуатации склада в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая. Высота ворот 2 м, ширина 1,5 м.

Зола складируется на открытую площадку (высота – 1 м, ширина – 2 м, длина – 2 м (источник №6004). Годовой проход золы через склад составляет 0,46 тонн. Загрязняющее вещество – пыльнеорганическая.

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Сварочное оборудование предназначено для текущего ремонта сельхозтехники иавтотранспорта. Сварочное оборудование является передвижным. Выбросы от электросваркиосуществляются от площадки для сварки (источник № 6005) длина 1 м, ширина 1 м, высота 1 м. Расходэлектродов марки МР- 4 составляет – 300 кг. Время работы ручной электродуговой сварки составляет 4часа в сутки, 200 часов в год. При работе сварочного оборудования в атмосферу выделяются следующиевредные вещества: марганец и его соединения, железо (II) оксид, фтористые газообразные соединения.

СКЛАД ГСМ. Прием нефтепродуктов производится в металлические горизонтальные наземные резервуарыобъемом 5 м3, 10 м3, 25 м3. Общая резервуарная емкость для нефтепродуктов составляет 45 м3, в томчисле:Резервуар для бензина объемом 5 м3 – 2 шт.;Резервуар для дизельного топлива объемом 10 м3 – 1 шт.;Резервуар для дизельного топлива объемом 25 м3 – 1шт.

Объем хранимого топлива составляет: бензина – 30 т/год; дизтопливо – 210 т/год.Для перекачки нефтепродуктов из автоцистерн в резервуары хранения применяется насос спроизводительностью – 12 м3/час. Резервуары заполняются поочередно.Отпуск нефтепродуктов осуществляется только в автоцистерны.

Резервуары для хранения бензина, высота дыхательного клапана 3 метра, диаметр 0,05 метра(источник № 0004), загрязняющие вещества: смесь углеводородов предельных С1-С5, смесьуглеводородов предельных С6-С10, пентилены, бензол, ксилол, толуол, этилбензол.

Резервуары для хранения дизельного топлива высота дыхательного клапана 3 метра, диаметр0,05 метра (источники № 0005, 0006), загрязняющие вещества: углеводороды предельные С12-С19,сероводород.

МАШДВОР. На балансе предприятия имеется автотранспорт и сельхозтехника в составе:2 легковых автомобиля Нива;1 автобус КАВЗ;1 бензовоз ГАЗ-53;2 самосвала КАМАЗ 55102;11 тракторов.Трактора работают в поле.

Автотранспорт хранится в машдворе, выброс загрязняющих веществ осуществляется привъезде-выезде, от открытой стоянки (источник № 6006), загрязняющие вещества: азота диоксид, азотаоксид, углерода оксид, серы диоксид, углерод, бензин (нефтяной, малосернистый), керосин.

КОТЕЛЬНАЯ. В котельной установлен котел КВ-300 мощностью 300 кВт. В качестве топлива используетсяуголь Майкубенского месторождения (с зольностью 23%) в количестве 60 тонн в год, максимальный23,6 грамма в секунду. Время работы котла составляет 24 часа в сутки и 5160 часов в год.

При сжигании топлива, через дымовую трубу (высотой - 10 метров и диаметром 0,15 м

(источник № 0007) в атмосферу выделяются: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерод оксид,пыль неорганическая.

Также выбросы загрязняющих веществ осуществляются от закрытого склада угля (источник №6007). Завоз угля производят грузовой машиной за 6 раз в количестве 10 тонн. Годовой проход углясоставляет 60 тонн в год. При эксплуатации склада в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая(содержащая ниже 20% двуокиси кремния). Высота ворот 2,5 м, ширина 2 м.

Зола складируется на открытую площадку (высота – 1 м, ширина – 4 м, длина – 5 м (источник №6008). Загрязняющее вещество – пыль неорганическая, содержащая ниже 20% двуокиси кремния. Годовой проход золы через склад составляет 13,8 тонны.

Промплощадка №2. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

В состав животноводческого комплекса входят следующие объекты: помещение для лошадей; помещение для крупнорогатого скота.

Лошади (110 шт.) и КРС (500 шт.) располагаются в помещении только в зимний период, в летнийпериод животные находятся на пастбище. В результате работы животноводческого комплекса ватмосферный воздух выделяются следующие ЗВ: аммиак, углерод диоксид, сероводород, метан, метанол, гидроксибензол, этилформиат, пропаналь, гексановая кислота, диметилсульфид, метантиол, метиламин, пыль меховая (шерстяная, пуховая). Эмиссия ЗВ в атмосферу происходит через оконный проем (источники № 6001,6002) высотой 2,3 метра, диаметр 1 метр.