
 КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ.

ТОО «АВИКС ГРУП» является действующим предприятием и расположено на территории промышленной зоны Северная, проезд 3, здание 5А, г. Кокшетау Акмолинской области. 

Основной вид деятельности – производство смазочных материалов.

ТОО «АВИКС ГРУП» на сегодняшний день имеет в своем распоряжении все необходимое оборудование для производства таких смазок как литиевых смазок, кальциевых смазок, углеводородных масел и др. масел. 

Предприятие представлено одной промплощадкой, все объекты, расположенные на промплощадке являются существующими.

Оператор объекта располагает следующими земельными участками: 

1) Акт на право частной собственности на земельный участок, кадастровый номер: 01-174-014-622, площадь – 0,9215 га. 

Категория земель: Земли промышленности, траснпорта, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения.
Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов.

Ближайший населенный пункт - микрорайон Бирлик: на расстоянии 810 метров в северо -  восточном направлении и микрорайон Сарыарка на расстоянии 1,24 км в западном напрпвлении от границы участка.

Ближайший водный объект является озеро Копа  находится на расстоянии более 2500 метров в западном направлении от объекта.

Данный земельный участок находится за пределами водоохранной зоны и полосы от водного объекта.
В период эксплуатации объекта выбросы в атмосферу будут осуществляться от котельной и бытовой печи, емкости для дизельного топлива, сверлильного станка, сварочного аппарата, работа электрокары, стоянка автотранспорта.

По масштабам распространения загрязнения атмосферного воздуха выбросы в период эксплуатации объекта  относятся к локальному типу загрязнения. Интенсивность воздействия на атмосферный воздуха находится в пределах допустимых норм, изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.

Объект не предполагает забор воды из поверхностных водных источников и сбросов непосредственно в поверхностные и подземные водные объекты, поэтому прямого воздействия на водные ресурсы не оказывает. Также намечаемая деятельность не предполагает загрязнение токсичными компонентами подземных вод.

Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные.
Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «Авикс Груп».

Адрес инициатора: Акмолинская область, г. Кокшетау, Северная Промзона.
Краткое описание намечаемой деятельности.

ТОО «Авикс Груп» планирует установить станцию масляную мобильная СММ-12РСЛ.

Станция предназначена для регенерации минеральных масел. Под минеральными  маслами подразумеваются электроизоляционные масла, изготовленные методом крекинга из парафинистой или сернистой нефти.

Изделие представляет собой каркасную конструкцию, на которой смонтированы емкости, трубопроводы и насосное оборудование. 

Блок регенерации – часть оборудования, в которой происходит восстановление химических свойств продукта. 

Восстановление (очистка) происходит с помощью сорбента.

Также станция оснащена системой многократной реактивации сорбента.

Длина станции – 5356 мм, высота – 2445 мм. 

Производительность установки 0,8 т/ч. Время работы: 10 ч/с и 3120 часов в год. 

Сорбент способен впитывать продукты распада масла.

Колонны оборудованы устройством реактивации сорбента и температурными датчиками. 

В нижней части колонны расположен экран для удерживания сорбента внутри колонны. 

Для обслуживания и чистки колонны в нижней части колонны предусмотрен сервисный люк.

При горении сорбента, жар в колонне перемещается сверху вниз. Это способствует удалению продуктов распада масла. Для отслеживания процесса горения используют температурные датчики. Датчики расположены по всей высоте 1-й колонны и в нижней и верхней точке остальных колонн. Процесс горения протекает при температуре около 650-750 градусов. Процесс горения длится около 16 часов. После остывания нижней части колонны до температуры ниже 100 градусов процесс горения считается завершенным.

 Ловушка масла предназначена для отделения из продуктов горения тяжелых  составляющих и влаги. В ловушки масла предусмотрена трубка уровня и датчик аварийного  уровня конденсата. Ловушка масла предназначена для снижения влияния выхлопа на  вакуумный насос.

Промежуточная емкость используется для приема масла после регенерации, улавливания и  сброса воздуха. Также при реактивации сорбента в емкости собирается отходы масла, которые перекачиваются в буферную емкость.  Для сброса воздуха в емкости предусмотрен клапан автоматического сброса  воздуха.

Во время реактивации сорбента вакуумная система работает со значительным шумом. Глушитель предназначен для снижения уровня шума установки. При работе в глушителе может собираться конденсат. Для его слива предусмотрен сливной кран.

В процессе работы реактивации сорбента происходит выхлоп продуктов горения сорбента. Для очистки продуктов горения используется активированный уголь. Уголь засыпается в угольный фильтр. Для удержания слоя угля в фильтре предусмотрен поддерживающий экран, для выгрузки угля предусмотрен сервисный люк, а для слива конденсата предусмотрен кран слива.

Во время регенерации масло может уносить частички сорбента, для удаления этих частиц из масла используется фильтр F3. Фильтр – металлическая емкость, в которой установлен сменный фильтрующий элемент (фуллировая земля). Фильтрующий элемент (фуллировая земля) необходимо периодически заменять. Периодичность замены зависит от качества обрабатываемого масла. Фильтрующего элемента (фуллировая земля) хватает на 600 реактиваций. За год планируется 30 реактиваций.  Для сброса воздуха из фильтра предусмотрен автоматический клапан сброса воздуха, а для слива масла сливной кран.

Для хранения резерва масла в станции используется буферная емкость. Резерв масла необходим для компенсации потерь масла во время реактивации сорбента. При реактивации часть масла выгорает, а часть перекачивается в буферную емкость. В буферной емкости предусмотрены два отсека. Один отсек “Clean Oil Area” и другой “Dirty Oil Area”. “Clean Oil Area” предназначен для хранения чистого масла, которое поступает в станцию при заправке, а также при сливе масла из колонн перед реактивацией. “Dirty Oil Area” предназначен для хранения загрязненного масла во время реактивации сорбента. Рекомендуется перед каждой реактивации сливать не менее 60 литров отстоя (грязная вода). Для обслуживания емкости предусмотрен люк, для слива масла предусмотрены краны, для отслеживания уровней масла в отсеках буферной емкости предусмотрены смотровые трубки.

Закуп отработанных масел осуществляется на основании заключенных договоров с крупными предприятиями, такими как:  АО «Altyntau Kokshetay», ТОО «KAZ Minerals Bozshakol», ТОО «Комаровское горное предприятие», ТОО «KAZ Minerals Aktogay».

После регенерации готовые масла продаются в собственных магазинах по пунктам продажи и замена масел принадлежащих ТОО «Авикс Груп» в г. Кокшетау.

Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты.

Воздействие объекта на здоровье населения находится на низком уровне в связи со значительным удалением ближайших населенных пунктов от промплощадки намечаемой деятельности. Прогноз социально-экономических последствий от деятельности предприятия – благоприятный.

Рассматриваемая территория находится вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан. Животные и растительность, занесенные в Красную книгу РК на рассматриваемой территории отсутствуют. В целом воздействие намечаемой деятельности на природное состояние растительного и животного мира оценено как незначительное и не приведет к необратимым последствиям.

При реализации намечаемой деятельности значительного воздействия на почво-грунты и земельные ресурсы не прогнозируется. Воздействие носит допустимый характер.

Объект не предполагает забор воды из поверхностных водных источников и сбросов непосредственно в поверхностные и подземные водные объекты, поэтому прямого воздействия на водные ресурсы не оказывает.

Интенсивность воздействия на атмосферный воздух находится в пределах допустимых норм, изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.

Объект располагается на действующей промышленной площадке со сложившейся, устойчивой системой социально-экономических отношений, поэтому реализация намечаемой деятельности не приведет к изменению социально-экономических систем, соответственно сопротивляемость к изменению социально-экономической системы можно считать высокой.

Природные зоны, памятники истории и культуры, входящие в список охраняемых государством объектов на рассматриваемой территории отсутствуют.

При реализации намечаемой деятельности нарушения взаимодействия компонентов природной среды не предполагается.

Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности.

На территории площадки на период эксплуатации объекта имеется 10 неорганизованных источника выброса и 8 организованных источника выброса загрязняющих веществ в атмосферу. 

В выбросах в атмосферу на период эксплуатации объекта содержится 12 загрязняющих веществ: кальций дигидроксид, азот диоксид, азот оксид, сера диоксид, азотная кислота, серная кислота,  сероводород, углеводороды предельные С12-19,  углерод оксид, уксусная кислота, керосн, бензин, взвешенные частицы, масло минеральное нефтяное.

Общий валовый выброс загрязняющих веществ на период эксплуатации без учета автотранспорта составит - 0.22664668432 т/г.

Количество отходов образующиеся на предприятии составляет  – 3,82 тонн.

Информация: о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления; о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений; о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения.
В целом, эксплуатация объекта не относятся к категории опасных экологических видов деятельности. Анализ сценариев наиболее вероятных аварийных ситуаций констатирует возможность возникновения локальной по характеру аварии, которая не приведет к катастрофическим или необратимым последствиям. Своевременное применение мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволит дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска.

Краткое описание мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду.

Основные мероприятия по снижению или исключению воздействий:

- обеспечение технологического контроля за соблюдением технологии производственного процесса и технологическими характеристиками оборудования;

- организация системы упорядоченного движения автотранспорта и техники на территории объекта;

- контроль за объемами водопотребления и водоотведения;

-  организация системы сбора и хранения отходов, образующихся при строительстве объекта, а также при его эксплуатации;

- содержание отведенного земельного участка в состоянии, пригодном для дальнейшего использования его по назначению;

- проведение озеленения и благоустройства территории предприятия;

- экологическое сопровождение всех видов производственной деятельности;

- проведение просветительской работы экологического содержания в области бережного отношения и сохранения атмосферного воздуха, водных объектов, почв и земельных ресурсов, растительного и животного мира.

Краткое описание мер по компенсации потерь биоразнообразия.

Принятые проектные решения по реализации деятельности не приведут к потере биоразнообразия и исчезновению отдельных видов представителей флоры и фауны.

Краткое описание возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду.

Оценка воздействия на окружающую среду показывает, что при эксплуатации объекта не окажет критического или необратимого воздействия на окружающую среду территории, которая окажется под воздействием намечаемой деятельности. Предпосылок к потере устойчивости экологических систем района проведения планируемых работ не установлено. Ожидаемые воздействия не приведут к необратимым изменениям экосистем.

Краткое описание способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности.

При прекращении намечаемой деятельности будут проведены следующие мероприятия: разбор и вывоз в разрешенные места оборудования.


