Проект допустимых выбросов  для ТОО «Авикс Груп» расположенного в Акмолинской области, г. Кокшетау

  - Руководитель

ТОО «Авикс Груп»                                                                             Зайцев М.А.

Директор

ТОО «SERVICE LINE LTD»                                                                               Макишев К.С.

Кокшетау, 2026 год

АННОТАЦИЯ

В настоящем проекте допустимых выбросов ТОО «Авикс Груп» содержится оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха от источников выбросов вредных веществ на 2026-2035 гг., а также предложения по нормативам предельно допустимым выбросов по ингредиентам, рекомендации по организации системы контроля за соблюдением нормативов ПДВ и санитарно-защитной зоны.

В соответствии с пп.2 п.3 ст. 49 Экологического кодекса РК, намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по упрощенному порядку и является основанием для разработки проектной документации.

Согласно п. 7 глава 1 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утв. приказом МЭГиПР РК от10.03.2021 г. №63: Нормативы эмиссий пересматриваются не реже одного раза в десять лет, в составе заявки для получения экологического разрешения на воздействие.

Категория объекта

Согласно п.п 6.4 раздела 2 Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан «Объекты, на которых осуществляются операции по обеззараживанию, обезвреживанию и (или) уничтожению биологических и медицинских отходов» относится ко II категории объекта.

Данный объект является существующим.

ТОО «Авикс Груп» планирует установить дополнительную станцию масляную мобильная СММ-12РСЛ для регенерации отработанных трансформаторных, индустриальных, турбинных и других типов масел. Интесивность выброса осуществляется переодически при осуществлении технологических операций.

На территории площадки на период эксплуатации объекта имеется 10 неорганизованных источника выброса и 8 организованных источника выброса загрязняющих веществ в атмосферу.

В выбросах в атмосферу на период эксплуатации объекта содержится 12 загрязняющих веществ: кальций дигидроксид, азот диоксид, азот оксид, сера диоксид, азотная кислота, серная кислота,  сероводород, углеводороды предельные С12-19,  углерод оксид, уксусная кислота, керосн, бензин, взвешенные частицы, масло минеральное нефтяное.

Общий валовый выброс загрязняющих веществ на период эксплуатации без учета автотранспорта составит - 0.22664668432т/г.

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются на срок до 10 лет и подлежат пересмотру (переутверждению) в местных органах по контролю за использованием и охраной окружающей среды при:

- изменении экологической обстановки в регионе;

- появлении новых и уточнения существующих источников загрязнения окружающей природной среды предприятия.

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	2

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ	5

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ	10

2.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы	10

2.2. Краткая характеристика существующих установок очистки газа, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы	19

2.3 Перспектива развития, общие сведения об основных перспективных направлениях воздухоохранных мероприятий, сроки проведения реконструкции, расширения и введения в действие новых производств, цехов.	19

2.4. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПНЭ	19

2.5 Характеристика аварийных и залповых выбросов	27

2.6 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	27

2.7 Обоснование полноты и достоверности исходных данных	29

3. ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ	30

3.1. Общие положения	30

3.2 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере	30

3.3 Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на соответствующее положение и с учетом перспективы развития	34

3.4. Предложение по установлению нормативов НДВ	48

3.5 Уточнение границ области воздействия объекта	51

3.6 Данные о пределах области воздействия	51

3.7. В случае, если в районе размещения объекта или в прилегающей территории расположены зоны заповедников, музеев, памятников архитектуры, в проекте нормативов допустимых выбросов приводятся документы (материалы), свидетельствующие об учете специальных требований (при их наличии) к качеству атмосферного воздуха для данного района	51

4. ХАРАКТЕРИСТИКА САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ	52

4.1 Обоснование принятых размеров санитарно-защитной зоны	52

4.2 Требования по ограничению использования территории расчетной СЗЗ	52

4.3 Функциональное зонирование территории СЗЗ	53

4.4 Планировочная организация СЗЗ	53

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (НМУ)	55

5.1. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (далее – НМУ) разрабатывают проектная организация совместно с оператором при наличии в данном населенном пункте или местности стационарных постов наблюдения.	56

5.2. План мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ, заблаговременно согласованные с территориальными подразделениями уполномоченного органа по окружающей среде	56

5.3. Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ.	57

5.4. Краткую характеристику каждого конкретного мероприятия с учетом реальных условий эксплуатации технологического оборудования (сущность технологии. необходимые расчеты и обоснование мероприятий)	57

6.КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ	58

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	61

Расчет валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников выбросов……………………… 62

ПРИЛОЖЕНИЯ	74

Приложение 1	74

Бланки инвентаризации	75

Приложение 2	85

Исходные данные для разработки проекта предельно допустимых выбросов	85

Приложение 3	93

Письмо о персмпективе развития предприятия	93

Приложение 4	94

Лицензия на выполнение работ и оказание услуг  в  области охраны окружающей среды 	94

ВВЕДЕНИЕ

Проект допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для производственного объекта, выполнен в соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан и приложение 3 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду (утвр. приказом МЭГиПР РК от 10 марта 2021 года № 63), а также другими нормативными документами, действующими на территории РК.

При разработке проекта допустимых выбросов в окружающую среду использованы основные директивные и нормативные документы, инструкции и методические рекомендации по нормированию качества атмосферного воздуха, указанные в списке использованной литературы.

Согласно п. 3 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утв. приказом МЭГиПР РК от 10.03.2021 г. №63: «Нормативы эмиссий для намечаемой деятельности, в том числе при внесении в деятельность существенных изменений, рассчитываются и обосновываются в виде отдельного документа – проекта нормативов эмиссий (проекта нормативов допустимых выбросов, проекта нормативов допустимых сбросов), который разрабатывается в привязке к соответствующей проектной документации намечаемой деятельности и представляется в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вместе с заявлением на получение экологического разрешения в соответствии с Кодексом».

Величины нормативов эмиссий являются основой для выдачи экологических разрешений и принятия решений о необходимости проведения технических мероприятий в целях снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и здоровье населения».

Основанием для разработки проекта нормативов эмиссий загрязняющих веществ (НДЭ) является получение экологического разрешения на воздействие.

Заказчик проектной документации: ТОО «Авикс Груп».

Адрес заказчика: РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, промышленная зона Северная, проезд 3, зд.5А.

Разработчиком проекта является ТОО «SERVICE LINE LTD», действующее на основании Государственной лицензии ГСЛ 01778Р №15016078 от 03.09.2015 года на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды на территории Республики Казахстан, выданной Комитетом экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики РК.

Адрес разработчика: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Сулейменова 1, 304, тел: 8 (778) 939-26-99, 8 (701) 491-58-93.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

ТОО «АВИКС ГРУП» является действующим предприятием и расположено на территории промышленной зоны Северная, проезд 3, здание 5А, г. Кокшетау Акмолинской области.

Основной вид деятельности – производство смазочных материалов.

ТОО «АВИКС ГРУП» на сегодняшний день имеет в своем распоряжении все необходимое оборудование для производства таких смазок как литиевых смазок, кальциевых смазок, углеводородных масел и др. масел.

Предприятие представлено одной промплощадкой, все объекты, расположенные на промплощадке являются существующими.

На территории предприятия расположены следующие производственные объекты: административное здание, склад готовой продукции, склады хранения тары (4 шт), цех по производству смазок и масел (линии по производству смазки ЛИТОЛ-24,  Солидол жировой, масла ОСЕВОЕ марки Л,З, масла Униол 2М2, масла Нигрол-Л, масла Aviks Lithium (Литиум) EP2, масла СТП-3, Установка для очистки масел ОМ-13885), участок по производству полимерной (пластиковой) тары, эксперементальный цех, резервуары для хранения масла, помещение где установлена станция масляная СММ-12РСЛ.

Оператор объекта располагает следующими земельными участками:

1) Акт на право частной собственности на земельный участок, кадастровый номер: 01-174-014-622, площадь – 0,9215 га.

Категория земель: Земли промышленности, траснпорта, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения.

Географические координаты земельного участка: 1. 53°19'34.97"С, 69°25'0.69"В; 2. 53°19'31.78"С, 69°25'2.93"В; 3. 53°19'31.31"С, 69°25'1.04"В; 4. 53°19'32.07"С, 69°25'0.67"В; 5. 53°19'31.22"С,  69°24'57.00"В; 6. 53°19'30.26"С, 69°24'55.81"В; 7. 53°19'31.18"С, 69°24'54.00"В; 8. 53°19'33.35"С, 69°24'56.59"В; 9. 53°19'33.84"С, 69°24'56.33"В.

На предприятии имеется существующая  установка для очистки масел ОМ-13885 которая расположена в цеху по производству смазок и масел. Интесивность выброса осуществляется переодически при осуществлении технологических операций.

ТОО «Авикс Груп» планирует установить дополнительную станцию масляную мобильная СММ-12РСЛ для регенерации отработанных трансформаторных, индустриальных, турбинных и других типов масел. Интесивность выброса осуществляется переодически при осуществлении технологических операций.

Начало сбора установки май 2026 года, эксплуатация объекта 50 лет.

Расстояние от границы участка до жилого массива (селитебной зоны) представлено в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Расстояние до жилого массива в метрах

| Румбы направлений | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Граница участка | - | 810 | - | - | - | - | 1,24 | - |

Знак «-»  означает что в данном направлении жилая зона отсутствует.

Обзорная карта-схема района размещения предприятия представлена на рисунке 1.

Ситуационная карта-схема района размещения предприятия представлена на рисунке 2.

Размещение зданий и производственных объектов предприятия с указанием источников выбросов в атмосферу представлено на рисунке 3.

Посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, стационарные посты наблюдений Агентства по гидрометеорологии и мониторингу природной среды на предприятии отсутствуют.

Рисунок 1

Обзорная карта-схема размещения объекта

Рисунок 1

Ситуационная карта-схема района размещения объекта, с указанием границы СЗЗ

Масштаб: 1: 18000 0 180 360

Рисунок 2

Карта-схема размещения объекта, с нанесенными на нее источниками выбросов в атмосферу

| Условные обозначения: 0001 – организованный источник выброса 6001 – неорганизованный источник выброса - граница предприятия | Масштаб: 1: 18000 0 180 360 |
| --- | --- |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

2.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы

Отопление административных, производственных зданий осуществляется централизовано от РК-2.

Основными источниками выделения на предприятия являются: резервуары для хранения масла, насосы перекчки масла, процесс изготовления смазок и масла,  установки для очистки масел, работа спецтехники.

Источниками выделения загрязняющих веществ являются: дыхательные клапана, дверные проемы, вентиляционные трубы  и дымовые трубы (спецтехника и станция мобильная).

Характер выброса по их составу: твердые (кальций дигидроксид, углерод (сажа), взвешенные частицы), жидкие и газообразные (азот диоксид, азот оксид, сера диоксид, углерод оксид, уксусная кислота,бензин, керосин, масло минеральное нефтяное, алканы С12-19).

Объёмы и интенсивность выброса: постоянные (происходят непрерывно в течение определённого периода времени) и периодические (возникают с определённой периодичностью).

Продолжительность и периодичность проведения работ режима отвода выбросов: непрерывный (постоянный отвод веществ в атмосферу) и периодически (происходят временно, в определённые моменты производственного процесса).

Описание технологического процесса существующего.

Для приема и временного хранения масла нефтяного (исходное сырье) предусмотрены  наземные горизонтальные резервуары разного объема. Масло нефтяное доставляется автоцистернами. Годовой оборот масла составляет 2500 т/год.

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу происходит:

- при хранении масла нефтяного через дыхательные клапаны h = 3,5 м, d = 0,05 м (ист.№№0001-0005);

- от приводных насосов при сливе масла нефтяного в резервуары (ист.№№6001 - 6005).

В выбросах присутствует масло минеральное нефтяное.

Объёмы и интенсивность выброса: постоянный (происходят непрерывно в течение определённого периода времени).

Продолжительность и периодичность проведения работ режима отвода выброса: непрерывный (постоянный отвод веществ в атмосферу).

Описание технологического процесса производства смазки ЛИТОЛ-24.

Технологический процесс изготовления смазки ЛИТОЛ-24 осуществляется в варочном аппарате, вместимостью 4 м3 (реактор М-3, М-4), снабженном механическим перемешивающим устройством, рубашкой для обогрева и охлаждения, системой циркуляции. Процесс ведется при атмосферном давлении.

Наименование задействованных компонентов:

1) Масло нефтяное или смесь нефтяных масел определенной кинематической вязкости, подготовленных под изготовление смазки, годовой расход – 467,5 тонн (с учетом базового масла, полученного в процессе регенерации отработанных масел (индустриальные, турбинные, трансмиссионные отработанные), согласно допустимого % содержания данного компонента);

2) Лития моногидрат (LiOH), вода, годовой расход LiOH (порошок) – 7,15 тонн;

3) 12-оксистеариновая кислота (12-ОСК), годовой расход – 56,54 тонн. Компоненты вводятся с учетом технологических потерь, баланс корректируется изменением расхода нефтяного масла. Количество вводимого LiOH зависит от числа омыления сырья.

Масло нефтяное из расходных резервуаров насосом типа НМШ вводится в реакторы М-3,М-4 в количестве необходимом для приготовления смазки на начальной стадии. Через загрузочную горловину реактора вводится 12-ОСК, далее происходит подогрев смеси до температуры 80 0С в течение времени, необходимого для приобретения данной смесью нужной консистенции.

В цех 12-ОСК доставляется в бигбегах в виде рассыпчатом виде (белые хлопья). При перекачке масла в реактор в атмосферу выделяется масло минеральное нефтяное. Выброс осуществляется неорганизованно, через дверной проем цеха (ист.№6006).

Объёмы и интенсивность выброса: постоянный (происходят непрерывно в течение определённого периода времени).

Продолжительность и периодичность проведения работ режима отвода выброса: непрерывный (постоянный отвод веществ в атмосферу).

Далее производится загрузка рассчитанного количества литиевого раствора в составе воды и лития моногидрата с последующим изменением температурного режима. В процессе изменения температуры происходит стабильное омыление основы.

Гидроокись лития в цех приходит в мешках в виде порошка. Раствор лития производится, смешиванием порошка с водой в металлических бочках объемом 200 литров. Растворимость гидроокиси лития увеличивается с повышением температуры, и она полностью диссоциирует на окись лития и воду при температуре 1000 0С. Для подогрева раствора гидроокиси лития используется газовая горелка. Расход пропана составляет 0,5 т/год. При сгорании пропана в кислородной среде выделяется диоксид углерода (углекислый газ), который не нормируется.

После корректировки содержания свободной щелочи в переводе на NaOH мыльная основа подвергается температурной обработке, процесс сопровождается введением подготовленного нефтяного масла. Насосом типа НМШ полуфабрикат смазки перекачивается в реактор М-1 (6 м3), далее следует гомогенизация продукта. В определенные моменты процесса приготовления смазки ЛИТОЛ-24 проводится отбор проб для проведения лабораторных анализов.

При приготовлении смазки в реакторах выделяются следующие загрязняющие вещества: масло минеральное нефтяное (при закачке в реактор), гидроксид натрия.

Выброс от реактора М-3 осуществляется через вакуумное вытяжное устройство ВВР (производительность 2,8 м3/час), высота вентиляционной трубы 7 м, диаметр 0,1 м (ист. №0006).

Выброс от реактора М-4 осуществляется через вакуумное вытяжное устройство ВВР (производительность 2,8 м3/час), высота вентиляционной трубы 7 м, диаметр 0,1 м (ист. №0007).

Объёмы и интенсивность выброса: постоянный (происходят непрерывно в течение определённого периода времени).

Продолжительность и периодичность проведения работ режима отвода выброса: непрерывный (постоянный отвод веществ в атмосферу).

Описание технологического процесса производства смазки СОЛИДОЛ жировой.

Технологический процесс изготовления смазки СОЛИДОЛ жировой осуществляется в варочных аппаратах М-1 и М-2, вместимостью 4 м3 и 6 м3, снабженных механическим перемешивающим устройством, рубашкой для обогрева и охлаждения. Процесс ведется при атмосферном давлении.

Наименование задействованных компонентов:

1) Масло нефтяное или смесь нефтяных масел определенной кинематической вязкости, подготовленных под изготовление смазки, годовой расход – 407,5 тонн (с учетом базового масла, полученного в процессе регенерации отработанных масел (индустриальные, турбинные, трансмиссионные отработанные), согласно допустимого % содержания данного компонента);

2) Жировая основа смазки или смесь жиров топленных, пищевых, растительных в расчетном соотношении, годовой расход технического жира – 75 тонн;

3) Кальция гидрат окиси товарный (Са(ОН)2), годовой расход – 17,5 тонн. Компоненты вводятся с учетом технологических потерь, баланс корректируется изменением расхода нефтяного масла. Количество вводимого Са(ОН)2 зависит от числа омыления сырья.

Масло нефтяное из расходных резервуаров насосом типа НМШ вводится в реакторы М1 и М-2 в количестве необходимом для приготовления смазки на начальной стадии. При перекачке масла в реактор в атмосферу выделяется масло минеральное нефтяное. Выброс осуществляется неорганизованно, через дверной проем цеха (ист.№6006).

Объёмы и интенсивность выброса: постоянный (происходят непрерывно в течение определённого периода времени).

Продолжительность и периодичность проведения работ режима отвода выброса: непрерывный (постоянный отвод веществ в атмосферу).

Через загрузочную горловину реактора вводится жировая основа, далее происходит подогрев смеси до температуры 70 0С в течение времени 2-3 часа.

Известковое молоко приготавливается путем растворения извести в воде (гашение) в металлических бочках и затем полученный раствор добавляется в реактор. При пересыпке извести в бочку для гашения, в атмосферу выделяется кальция оксид. При гашении извести идет бурная реакция с большим выделением тепла и дигидроксида кальция, выброс осуществляется неорганизованно через дверной проем цеха (ист.№6006).

Объёмы и интенсивность выброса: постоянный (происходят непрерывно в течение определённого периода времени).

Продолжительность и периодичность проведения работ режима отвода выбросов: непрерывный (постоянный отвод веществ в атмосферу).

Загрузка определенного количества известкового молока в составе воды и кальция гидрата окиси с последующим подъемом температуры. В процессе поднятия температуры происходит стабильное омыление жировой основы с периодическим добавлением воды. После корректировки содержания свободной щелочи и выпарки избытка воды мыльная основа обрабатывается струей подготовленного нефтяного масла с постепенным понижением температуры до необходимой и перемешиванием смазки до однородности. Насосом типа НМШ полуфабрикат смазки перекачивается в реактор М-1 (6 м3) для охлаждения. В определенные моменты процесса приготовления смазки СОЛИДОЛ жировой проводится отбор проб для проведения лабораторных анализов.

При приготовлении смазки в реакторе выделяются следующие загрязняющие вещества: масло минеральное нефтяное (при закачке в реактор), гидроксид кальция.

Выброс от реактора М-1 осуществляется через вакуумное вытяжное устройство ВВР (производительность 2,8 м3/час), высота вентиляционной трубы 7 м, диаметр 0,1 м (ист. №0006).

Выброс от реактора М-2 осуществляется через вакуумное вытяжное устройство ВВР (производительность 2,8 м3/час), высота вентиляционной трубы 7 м, диаметр 0,1 м (ист. №0007).

Объёмы и интенсивность выброса: постоянный (происходят непрерывно в течение определённого периода времени).

Продолжительность и периодичность проведения работ режима отвода выбросов: непрерывный (постоянный отвод веществ в атмосферу).

Описание технологического процесса производства масла ОСЕВОЕ марки Л,З.

Технологический процесс изготовления масла ОСЕВОЕ марки Л, З осуществляется в варочном аппарате М-5, вместимостью 4,6 м3, снабженных механическим перемешивающим устройством, рубашкой для обогрева и охлаждения. Процесс ведется при атмосферном давлении.

Наименование задействованных компонентов:

1) Масло отработанное нефтяное (предварительно отчищенное, обезвоженное) или смесь отработанных нефтяных масел и масла отработанного моторного и трансформаторного, согласно допустимого % содержания данного компонента, подготовленных под изготовление смазки, годовой расход – 425 тонн;

2) Битум нефтяной, годовой расход битума нефтяного – 70 тонн, битум доставляется в полиэтиленовых мешках по 25 кг;

3) Присадка А-23, годовой расход – 2,5 тонны;

4) Присадка ПМАД, годовой расход – 2,5 тонны.

Компоненты вводятся с учетом технологических потерь, баланс корректируется изменением расхода нефтяного масла.

Масло отработанное нефтяное из расходных резервуаров насосом типа НМШ вводится в реактор М-5 в количестве необходимом для приготовления масла на начальной стадии. При перекачке масла в реактор в атмосферу выделяется масло минеральное нефтяное. Выброс осуществляется неорганизованно, через дверной проем цеха (ист.№6006).

Объёмы и интенсивность выброса: постоянный (происходят непрерывно в течение определённого периода времени).

Продолжительность и периодичность проведения работ режима отвода выброса: непрерывный (постоянный отвод веществ в атмосферу).

Через загрузочную горловину реактора вводится битум нефтяной, далее происходит подогрев смеси до температуры 70 0С в течение времени 2-3 часа.

После подогрева происходит отбор образца для проведения анализа. После проведения анализа вводятся присадки ПМАД и присадка А-23. Далее происходит перемешивание в течении 3 часов при температуре 70 0С.

Выброс от реактора М-5 осуществляется через вакуумное вытяжное устройство ВВР (производительность 2,8 м3/час), высота вентиляционной трубы 7 м, диаметр 0,1 м (ист. №0006).

Объёмы и интенсивность выброса: постоянный (происходят непрерывно в течение определённого периода времени).

Продолжительность и периодичность проведения работ режима отвода выброса: непрерывный (постоянный отвод веществ в атмосферу).

После отбирается проба и происходит слив в подготовленную тару или в емкость для хранения. Для затаривания готовой продукции предусмотрены 2 сливных крана.

Для слива используются те же насосы, которые задействованы в производственном процессе.

Описание технологического процесса производства масла Униол 2М2.

Технологический процесс изготовления масла Униол 2М2 осуществляется в варочном аппарате М-2, вместимостью 4 м3, снабженных механическим перемешивающим устройством, рубашкой для обогрева и охлаждения, системой циркуляции. Процесс ведется при атмосферном давлении.

Наименование задействованных компонентов:

1) Масло нефтяное или смесь нефтяных масел определенной кинематической вязкости, подготовленных под изготовлениетпластичной смазки Униол 2М2, годовой расход – 344 тонн с учетом базового масла, полученного в процессе регенерации отработанных масел (трансмиссионное отработанное), согласно допустимого % содержания данного компонента);

2) Кальция гидрат окиси товарный (Са(ОН)2), годовой расход – 16 тонн;

3) Кислота стеориновая, годовой расход – 22 тонны;

4) Кислота уксусная, годовой расход – 18 тонны.

Компоненты вводятся с учетом технологических потерь, баланс корректируется изменением расхода нефтяного масла. Количество вводимого СаОН зависит от числа омыления сырья.

Подготовленное масло из 10 м3 емкость №2 насосом Н2 вводится в реактор М-2 в количестве, необходимом для приготовления смазки на начальной стадии. Через загрузочную горловину реактора вводится стеариновая кислоты далее происходит подогрев смеси до температуры 70 t0C в течении времени, необходимого для приобретения данной смесью нужно консистенции.

При перекачке масла в реактор в атмосферу выделяется масло минеральное нефтяное. Выброс осуществляется неорганизованно, через дверной проем цеха (ист.№6006).

Объёмы и интенсивность выброса: постоянный (происходят непрерывно в течение определённого периода времени).

Продолжительность и периодичность проведения работ режима отвода выброса: непрерывный (постоянный отвод веществ в атмосферу).

Загрузка уксусной кислоты, загрузка рассчитанного количества раствора в составе воды и СаОН с последующим измененим темепературного режима (2400С). В процессе поднятия температуры просиходит стабильное омыление «подушки». После корректировки содержания свободной щелочи в переводе на NAOH мыльная основа подвергается температурной обработке, процесс сопровождается введением подготовленного нефтяного масла. Насосом Н-1 полуфабрикат смазки перекачивается в реактор М-1, далее следует гомогенизация продукта.

В определенные моменты процесса приготовления смазки УНИОЛ 2М2 проводится отбор проб для лабораторных анализов: пенетрация, массовая доля свободной щелочи, температура каплепадения и др. Слив готовой остывшей смазки в тару. При необходимости допускается приостановка перемешивания, циркуляции, открывание загрузочного люка реактора для отбора проб и наблюдения за состоянием продукта. Вызванное необходимостью увелечение цикла изготовления смазки не влияет на ее качество.

Выброс от реактора М-5 осуществляется через вакуумное вытяжное устройство ВВР (производительность 2,8 м3/час), высота вентиляционной трубы 7 м, диаметр 0,1 м (ист. №0006).

После отбирается проба и происходит слив в подготовленную тару или в емкость для хранения. Для затаривания готовой продукции предусмотрены 2 сливных крана.

Для слива используются те же насосы, которые задействованы в производственном процессе.

Объёмы и интенсивность выброса: постоянный (происходят непрерывно в течение определённого периода времени).

Продолжительность и периодичность проведения работ режима отвода выброса: непрерывный (постоянный отвод веществ в атмосферу).

Описание технологического процесса производства масла Нигрол-Л.

Технологический процесс изготовления масла Нигрол-Л осуществляется в варочном аппарате М-2, вместимостью 3 м3, снабженных механическим перемешивающим устройством, рубашкой для обогрева и охлаждения, системой циркуляции. Процесс ведется при атмосферном давлении.

Наименование задействованных компонентов:

1) Масло нефтяное или смесь нефтяных масел определенной кинематической вязкости, подготовленных под изготовление пластичной смазки Нигрол-Л, годовой расход – 332 тонн, с учетом базового масла, полученного в процессе регенерации отработанных масел (отработанные моторные), согласно допустимого % содержания данного компонента);

2) Битум дорожный 60/90, 90/130, годовой расход – 67,6 тонн;

3) ПМС-200, годовой расход – 0,4 тонны.

Компоненты вводятся с учетом технологических потерь, баланс корректируется изменением расхода нефтяного масла.

Подготовленное масло из 10 м3 емкость №2 насосом Н2 вводится в реактор М-2 в количестве, необходимом для приготовления масла на начальной стадии. Через загрузочную горловину реактора вводится гудрон или битум нефтяной далее происходит подогрев смеси до необходимой температуры t0C в течении времени, необходимого для приобретения данной смесью нужно консистенции.

При перекачке масла в реактор в атмосферу выделяется масло минеральное нефтяное. Выброс осуществляется неорганизованно, через дверной проем цеха (ист.№6006).

Объёмы и интенсивность выброса: периодически (возникают с определённой периодичностью).

Продолжительность и периодичность проведения работ режима отвода выброса: периодически (происходят временно, в определённые моменты производственного процесса).

В определенные моменты процесса приготовления смазки Нигрол-Л проводится отбор проб для лабораторных анализов: пенетрация, массовая доля свободной щелочи, температура каплепадения и др. Слив готовой остывшей смазки в тару. При необходимости допускается приостановка перемешивания, циркуляции, открывание загрузочного люка реактора для отбора проб и наблюдения за состоянием продукта. Вызванное необходимостью увелечение цикла изготовления смазки не влияет на ее качество.

Выброс от реактора М-5 осуществляется через вакуумное вытяжное устройство ВВР (производительность 2,8 м3/час), высота вентиляционной трубы 7 м, диаметр 0,1 м (ист. №0006).

После отбирается проба и происходит слив в подготовленную тару или в емкость для хранения. Для затаривания готовой продукции предусмотрены 2 сливных крана.

Для слива используются те же насосы, которые задействованы в производственном процессе.

Объёмы и интенсивность выброса: постоянные (происходят непрерывно в течение определённого периода времени).

Продолжительность и периодичность проведения работ режима отвода выброса: непрерывный (постоянный отвод веществ в атмосферу).

Описание технологического процесса производства масла Aviks Lithium (Литиум) EP2.

Технологический процесс изготовления масла Авикс Литиум ЕР2 осуществляется варочном аппарате М-2, вместимостью 4 м3, снабженных механическим перемешивающим устройством, рубашкой для обогрева и охлаждения, системой циркуляции. Процесс ведется при атмосферном давлении.

Наименование задействованных компонентов:

1) Смесь масел нефтяных, с учетом базового масла, полученного в процессе регенерации отработанных масел, согласно допустимого % содержания данного компонента), годовой расход – 226,1 тонн;

2) Лития моногидрат (LiOH), годовой расход – 5,6 тонн;

3) 12-оксистеариновая кислота (12-ОСК), годовой расход – 42 тонны;

4) Присадка функциональная ЕР (ДФ-11, А-23, ЦД-7), годовой расход – 3,5 тонны;

5) Присадка противоизносная (Т-43, Хайтек 312), годовой расход – 2,8 тонны.

Компоненты вводятся с учетом технологических потерь, баланс корректируется изменением расхода нефтяного масла. Количество вводимого LiOH зависит от числа омыления сырья.

Подготовленное масло из 25 м3 емкость №5 (6) насосом Н-5 вводится в реактор М-4 в количестве, необходимом для приготовления смазки на начальной стадии. Через загрузочную горловину реактора вводится 12-оксистеариновая кислота, далее происходит подогрев смеси до температуры t0C в течении времени, необходимого для приобретения данной смесью нужно консистенции.

При перекачке масла в реактор в атмосферу выделяется масло минеральное нефтяное. Выброс осуществляется неорганизованно, через дверной проем цеха (ист.№6006).

Объёмы и интенсивность выброса: постоянные (происходят непрерывно в течение определённого периода времени).

Продолжительность и периодичность проведения работ режима отвода выбросов: непрерывный (постоянный отвод веществ в атмосферу).

В определенные моменты процесса приготовления смазки Авикс Литиум проводится отбор проб для лабораторных анализов: пенетрация, массовая доля свободной щелочи, температура каплепадения и др. Слив готовой остывшей смазки в тару. При необходимости допускается приостановка перемешивания, циркуляции, открывание загрузочного люка реактора для отбора проб и наблюдения за состоянием продукта. Вызванное необходимостью увелечение цикла изготовления смазки не влияет на ее качество.

Выброс от реактора М-5 осуществляется через вакуумное вытяжное устройство ВВР (производительность 2,8 м3/час), высота вентиляционной трубы 7 м, диаметр 0,1 м (ист. №0006).

После отбирается проба и происходит слив в подготовленную тару или в емкость для хранения. Для затаривания готовой продукции предусмотрены 2 сливных крана.

Для слива используются те же насосы, которые задействованы в производственном процессе.

Объёмы и интенсивность выброса: постоянные (происходят непрерывно в течение определённого периода времени).

Продолжительность и периодичность проведения работ режима отвода выброса: непрерывный (постоянный отвод веществ в атмосферу).

Описание технологического процесса производства масла СТП-3.

Технологический процесс изготовления смазки СТП-З осуществляется в варочном аппарате М-2, вместимостью 4 м3, снабженных механическим перемешивающим устройством, рубашкой для обогрева и охлаждения, системой циркуляции. Процесс ведется при атмосферном давлении.

Наименование задействованных компонентов:

1) Смесь нефтепродуктов, годовой расход, с учетом базового масла, полученного в процессе регенерации отработанных масел (отработанные моторные), согласно допустимого % содержания данного компонента) – 172,5 тонн;

2) Битум 60/90, 70/100, 90/130, годовой расход – 120 тонн;

3) Присадка А-23, годовой расход – 3 тонны;

4) Присадка ПМА-Д, годовой расход – 4,5 тонны.

Компоненты вводятся с учетом технологических потерь, баланс корректируется изменением расхода нефтяного масла.

Подготовленное масло из 10 м3 емкость №2 (3) насосом Н-2 вводится в реактор М-2 в количестве, необходимом для приготовления смазки на начальной стадии. Через загрузочную горловину реактора вводится присадка – ПМА-Д и присадка А-23, с помощью насосов в реактор заливается гудрон либо битум нефтяной далее происходит подогрев смеси до температуры t0C в течении времени, необходимого для приобретения данной смесью нужно консистенции.

При перекачке масла в реактор в атмосферу выделяется масло минеральное нефтяное. Выброс осуществляется неорганизованно, через дверной проем цеха (ист.№6006).

Объёмы и интенсивность выброса: периодически (возникают с определённой периодичностью).

Продолжительность и периодичность проведения работ режима отвода выброса: периодически (происходят временно, в определённые моменты производственного процесса).

В определенные моменты процесса приготовления смазки Авикс Литиум проводится отбор проб для лабораторных анализов: пенетрация, массовая доля свободной щелочи, температура каплепадения и др. Слив готовой остывшей смазки в тару. При необходимости допускается приостановка перемешивания, циркуляции, открывание загрузочного люка реактора для отбора проб и наблюдения за состоянием продукта. Вызванное необходимостью увелечение цикла изготовления смазки не влияет на ее качество.

Выброс от реактора М-5 осуществляется через вакуумное вытяжное устройство ВВР (производительность 2,8 м3/час), высота вентиляционной трубы 7 м, диаметр 0,1 м (ист. №0006).

После отбирается проба и происходит слив в подготовленную тару или в емкость для хранения.

Для затаривания готовой продукции предусмотрены 2 сливных крана. Для слива используются те же насосы, которые задействованы в производственном процессе.

Объёмы и интенсивность выброса: постоянные (происходят непрерывно в течение определённого периода времени).

Продолжительность и периодичность проведения работ режима отвода выброса: непрерывный (постоянный отвод веществ в атмосферу).

В цехе для погрузочно-разгрузочных работ (разгрузка бочек с реагентами и маслом) предусмотрен погрузчик вилочный фронтальный марки ТСМ (газовое толпиво). Количество рабочих дней – 156 дней в год.

Выбросы происходят в момент сжигания топлива в ДВС, выделяются следующие загрязняющие вещества: диоксид азота, оксид азота, сера диоксид, углерод оксид, бензин. Выброс ЗВ осуществляется неорганизованно, через ворота цеха (ист.№6007).

Объёмы и интенсивность выброса: периодические (возникают с определённой периодичностью).

Продолжительность и периодичность проведения работ режима отвода выброса: периодически (происходят временно, в определённые моменты производственного процесса).

Участок производства полимерной тары.

В работе две полуавтоматических выдувных установки. Работают поочередно.

Планируемый объем производства:

Банка 2 л – 17500 штук;

Банка 1л – 36000 штук;

Канистра 10 л – 8000 штук.

Сырье: полиэтилен гранулированный ПНД 276 или аналоги – 9500 кг Краситель гранулированный серый – 125 кг.

Тара производится для расфасовки собственной продукции, частично для реализации.

Отходы при производстве дробятся и возвращаются в производство.

Выброс осуществляется через дверной проем (ист.№6009), загрязняющие вещества: углерод оксид, уксусная кислота.

Объёмы и интенсивность выброса: периодические (возникают с определённой периодичностью).

Продолжительность и периодичность проведения работ режима отвода выброса: периодически (происходят временно, в определённые моменты производственного процесса).

Установка для очистки масел ОМ-13885.

Оборудование для очистки масла, а именно: отработанного, трансформаторного, индустриального, гидравлического, моторного от механических примесей, воды и других загрязнений, возникающих при эксплуатации тракторов, автомобилей и других машин, установок, оборудований.

Регенерация масла происходит за счет удаления механических включений, воды и других загрязнений. Физические характеристики очищенного масла гарантируют его повторное использование. Выброс масла нефтяного происходит при переливе и слива масла в установку (ист.№6010). Загрязняющее вещество: масло минеральное нефтяное.

Объёмы и интенсивность выброса: постоянные (происходят непрерывно в течение определённого периода времени).

Продолжительность и периодичность проведения работ режима отвода выброса: непрерывный (постоянный отвод веществ в атмосферу).

На балансе предприятия имеется автотранспорт. Автотранспорт паркуется на открытой площадке возле офиса. Основной пробег автотранспорта осуществляется вне территории предприятия. Выбросы происходят в момент работы автотранспорта в режиме холостого хода и прогреве двигателей перед выездом автомобилей с гаража. При въезде и выезде, прогреве двигателей, работе двигателей на холостом ходу, работе пускового механизма трактора выделяются следующие загрязняющие вещества: диоксид азота, оксид азота, сера диоксид, углерод оксид, бензин. Выброс ЗВ осуществляется неорганизованно с открытой площадки (ист. №6008).

Объёмы и интенсивность выброса: периодические (возникают с определённой периодичностью).

Продолжительность и периодичность проведения работ режима отвода выброса: периодически (происходят временно, в определённые моменты производственного процесса).

Проектируемая установка.

Станция предназначена для регенерации отработанных трансформаторных, индустриальных, турбинных и других типов масел.

Отработанное масло закупается у предприятий по договору.

Сорбент способен впитывать продукты распада масла.

Колонны оборудованы устройством реактивации сорбента и температурными датчиками.

В нижней части колонны расположен экран для удерживания сорбента внутри колонны.

Для обслуживания и чистки колонны в нижней части колонны предусмотрен сервисный люк.

При горении сорбента, жар в колонне перемещается сверху вниз. Это способствует удалению продуктов распада масла. Для отслеживания процесса горения используют температурные датчики. Датчики расположены по всей высоте 1-й колонны и в нижней и верхней точке остальных колонн. Процесс горения протекает при температуре около 650-750 градусов. Процесс горения длится около 16 часов. После остывания нижней части колонны до температуры ниже 100 градусов процесс горения считается завершенным.

Ловушка масла предназначена для отделения из продуктов горения тяжелых  составляющих и влаги. В ловушки масла предусмотрена трубка уровня и датчик аварийного  уровня конденсата. Ловушка масла предназначена для снижения влияния выхлопа на  вакуумный насос.

Промежуточная емкость используется для приема масла после регенерации, улавливания и  сброса воздуха. Также при реактивации сорбента в емкости собирается отходы масла, которые перекачиваются в буферную емкость.  Для сброса воздуха в емкости предусмотрен клапан автоматического сброса  воздуха.

Во время реактивации сорбента вакуумная система работает со значительным шумом. Глушитель предназначен для снижения уровня шума установки. При работе в глушителе может собираться конденсат. Для его слива предусмотрен сливной кран.

В процессе работы реактивации сорбента происходит выхлоп продуктов горения сорбента. Для очистки продуктов горения используется активированный уголь. Уголь засыпается в угольный фильтр. Для удержания слоя угля в фильтре предусмотрен поддерживающий экран, для выгрузки угля предусмотрен сервисный люк, а для слива конденсата предусмотрен кран слива.

Во время регенерации масло может уносить частички сорбента, для удаления этих частиц из масла используется фильтр F3. Фильтр – металлическая емкость, в которой установлен сменный фильтрующий элемент (фуллировая земля). Фильтрующий элемент (фуллировая земля) необходимо периодически заменять. Периодичность замены зависит от качества обрабатываемого масла. Фильтрующего элемента (фуллировая земля) хватает на 400-500 реактиваций. За год планируется 30 реактиваций, что составляет 10 – 12 лет непрерывной практически работы. Сорбент не представляет опасности для окружающей среды и может быть утилизирован как строительный мусор. Для сброса воздуха из фильтра предусмотрен автоматический клапан сброса воздуха, а для слива масла сливной кран.

Для хранения резерва масла в станции используется буферная емкость. Резерв масла необходим для компенсации потерь масла во время реактивации сорбента. При реактивации часть масла выгорает, а часть перекачивается в буферную емкость. В буферной емкости предусмотрены два отсека. Один отсек “Clean Oil Area” и другой “Dirty Oil Area”. “Clean Oil Area” предназначен для хранения чистого масла, которое поступает в станцию при заправке, а также при сливе масла из колонн перед реактивацией. “Dirty Oil Area” предназначен для хранения загрязненного масла во время реактивации сорбента. Рекомендуется перед каждой реактивации сливать не менее 60 литров отстоя (грязная вода) который образуется через каждый 10 дней. Для обслуживания емкости предусмотрен люк, для слива масла предусмотрены краны, для отслеживания уровней масла в отсеках буферной емкости предусмотрены смотровые трубки.

Получившийся продукт можно в дальнейшем использовать в качестве сырья для производства пластичных смазок.

В связи с отсутствием Методик и методических указаний по регенерации минеральных масел от станции СММ-12РСЛ, расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу основан на натурных инструментальных исследованиях.

Для определения концентрации загрязняющих веществ в атмосферу и фактических выбросов был осуществлен выезд и проведены инструментальные исследования на станцию масляную мобильную СММ-12РСЛ в устье дымовой трубы аккредитованной лабораторией ТОО «ЭкоЛюкс-АС» (аттестат аккредитации №KZ.T.03.1460 от 05.06.2024 г).

При внесение фактических концентраций (мг/м3) и значений (г/сек) в программный комплекс «ЭРА» был сделан перерасчет выбросов в тонны год.

Станция масляная мобильная СММ-12РСЛ оснащена дымовой трубой высотой 3,5 м, диаметром 50 мм (ист.№0008). Производительность установки 0,8 т/ч и 2500 тонн в год. Время работы: 10 ч/с и 3120 часов в год.  Загрязняющими веществами в атмосферный воздух являются: азот диоксид, углерод оксид, взвешенные частицы, масло минеральное нефтяное.

Объёмы и интенсивность выброса: периодические (возникают с определённой периодичностью).

Продолжительность и периодичность проведения работ режима отвода выброса: периодически (происходят временно, в определённые моменты производственного процесса).

2.2. Краткая характеристика существующих установок очистки газа, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы

Пыле-газоочистное оборудование отсутствует.

2.3 Перспектива развития, общие сведения об основных перспективных направлениях воздухоохранных мероприятий, сроки проведения реконструкции, расширения и введения в действие новых производств, цехов.

На срок действия разработанных ПДВ увеличение объемов производства и реконструкция не предусматриваются. В случае увеличения объемов производства необходимо провести корректировку ПДВ.

2.4. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПНЭ

В ходе инвентаризации определены параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчетов нормативов предельно допустимых выбросов в целом по предприятию, при этом учтены как организованные, так и неорганизованные источники выброса загрязняющих веществ в атмосферу.

Подробное обоснование полноты и достоверности исходных данных для определения параметров источников выбросов, количественной и качественной характеристики выбросов на существующее положение приведено в материалах инвентаризации источников выбросов настоящего проекта. Количество выбросов на рассматриваемый период определено расчетным путем по действующим методическим документам на основании исходных данных, представленных предприятием.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период работы представлена в таблице 2.4.1.

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета но |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмол.обл,, г. Кокшетау, ТОО "АВИКС ГРУП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ширина |  |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадного |  |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источника |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Резервуар 25 | 1 | 8760 | Дыхательный | 0001 | 4 | 0.2 | 2.5 | 0. |  | -15 | -2 |  |  |
|  |  | м3 |  |  | клапан |  |  |  |  | 0785398 |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Резервуар 5 м3 | 1 | 8760 | Дыхательный | 0002 | 4 | 0.2 | 2.5 | 0. |  | -16 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | клапан |  |  |  |  | 0785398 |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Резервуар 10 | 1 | 8760 | Дыхательный | 0003 | 4 | 0.2 | 2.5 | 0. |  | -18 | 3 |  |  |
|  |  | м3 |  |  | клапан |  |  |  |  | 0785398 |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Резервуар 33 | 1 | 8760 | Дыхательный | 0004 | 4 | 0.2 | 2.5 | 0. |  | -19 | 7 |  |  |
|  |  | м3 |  |  | клапан |  |  |  |  | 0785398 |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Резервуар 50 | 1 | 8760 | Дыхательный | 0005 | 4 | 0.2 | 2.5 | 0. |  | -20 | 9 |  |  |
|  |  | м3 |  |  | клапан |  |  |  |  | 0785398 |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Рекатор М3 | 1 | 8760 | Вентиляционная | 0006 | 4 | 0.2 | 3.5 | 0. |  | -20 | 12 |  |  |
|  |  | резервуар 4 м3 |  |  | труба |  |  |  |  | 1099557 |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекатор М1 | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | резервуар 4 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекатор М5 | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | резервуар 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекатор М5 | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рмативов допустимых выбросов на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |
| газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
| установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |
| тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год | Год |
| мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  | дос- |
| по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  | тиже |
| выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  | степень |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное | 0.00144 | 18.335 | 0.000219 | 2026 |
|  |  |  |  |  | нефтяное (веретенное, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | машинное, цилиндровое |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | и др.) (716*) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное | 0.00144 | 18.335 | 0.000219 | 2026 |
|  |  |  |  |  | нефтяное (веретенное, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | машинное, цилиндровое |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | и др.) (716*) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное | 0.00144 | 18.335 | 0.0001594 | 2026 |
|  |  |  |  |  | нефтяное (веретенное, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | машинное, цилиндровое |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | и др.) (716*) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное | 0.00144 | 18.335 | 0.0001594 | 2026 |
|  |  |  |  |  | нефтяное (веретенное, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | машинное, цилиндровое |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | и др.) (716*) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное | 0.00144 | 18.335 | 0.0003376 | 2026 |
|  |  |  |  |  | нефтяное (веретенное, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | машинное, цилиндровое |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | и др.) (716*) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное | 0.015674 | 142.548 | 0.0012105 | 2026 |
|  |  |  |  |  | нефтяное (веретенное, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | машинное, цилиндровое |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | и др.) (716*) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.00005 | 0.455 | 0.00000144 | 2026 |
|  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета но |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмол.обл,, г. Кокшетау, ТОО "АВИКС ГРУП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  | резервуар 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Рекатор М4 | 1 | 8760 | Вентиляционная | 0007 | 4 | 0.2 | 3.5 | 0. |  | -10 | 16 |  |  |
|  |  | резервуар 4 м3 |  |  | труба |  |  |  |  | 1099557 |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекатор М2 | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | резервуар 6 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекатор М4 | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | резервуар 4 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекатор М2 | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | резервуар 6 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  | Станция СММ- | 1 | 7656 | Дымовая труба | 0008 | 8 | 0.2 | 3 | 0. |  | 20 | 30 |  |  |
|  |  | 12РСЛ |  |  |  |  |  |  |  | 0942478 |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Насос | 1 | 290 | Неплотности | 6001 | 2 |  |  |  |  | -17 | -4 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Насос | 1 | 290 | Неплотности | 6002 | 2 |  |  |  |  | -19 | -1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Насос | 1 | 290 | Неплотности | 6003 | 2 |  |  |  |  | -20 | 3 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Насос | 1 | 290 | Неплотности | 6004 | 2 |  |  |  |  | -21 | 5 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Насос | 1 | 290 | Неплотности | 6005 | 2 |  |  |  |  | -22 | 8 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рмативов допустимых выбросов на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное | 0.024 | 218.270 | 0.001258 | 2026 |
|  |  |  |  |  | нефтяное (веретенное, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | машинное, цилиндровое |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | и др.) (716*) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0000032 | 0.036 | 0.00008819712 | 2026 |
|  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.0022 | 11.650 | 0.06063552 | 2026 |
|  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное | 0.0000022 | 0.025 | 0.00006063552 | 2026 |
|  |  |  |  |  | нефтяное (веретенное, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | машинное, цилиндровое |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | и др.) (716*) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0000023 | 0.026 | 0.00006339168 | 2026 |
|  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное | 0.0139 |  | 0.01445 | 2026 |
|  |  |  |  |  | нефтяное (веретенное, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | машинное, цилиндровое |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | и др.) (716*) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное | 0.0139 |  | 0.01445 | 2026 |
|  |  |  |  |  | нефтяное (веретенное, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | машинное, цилиндровое |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | и др.) (716*) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное | 0.0139 |  | 0.01445 | 2026 |
|  |  |  |  |  | нефтяное (веретенное, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | машинное, цилиндровое |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | и др.) (716*) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное | 0.0139 |  | 0.01445 | 2026 |
|  |  |  |  |  | нефтяное (веретенное, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | машинное, цилиндровое |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | и др.) (716*) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное | 0.0139 |  | 0.01445 | 2026 |
|  |  |  |  |  | нефтяное (веретенное, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | машинное, цилиндровое |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета но |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмол.обл,, г. Кокшетау, ТОО "АВИКС ГРУП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 001 |  | Насос типа НМШ | 1 | 300 | Дверной проем | 6006 | 2 |  |  |  |  | -12 | -3 | 1 | 1 |
|  |  | Участок | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приготовления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | известкого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | молока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участок | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приготовления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | известкого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | молока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Погрузчик | 1 |  | Ворота | 6007 | 3 |  |  |  |  | -7 | -1 | 3 | 2 |
| 002 |  | Легковой | 1 |  | Открытая площадка | 6008 | 2 |  |  |  |  | 2 | 9 | 2 | 2 |
|  |  | автомобиль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 |  | Выдувная | 1 | 800 | Дверной проем | 6009 | 2 |  |  |  |  | 3 | 27 | 2 | 2 |
|  |  | установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рмативов допустимых выбросов на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | и др.) (716*) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0214 | Кальций дигидроксид ( | 0.065397 |  | 0.0003596 | 2026 |
|  |  |  |  |  | Гашеная известь, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пушонка) (304) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное | 0.0417 |  | 0.075 | 2026 |
|  |  |  |  |  | нефтяное (веретенное, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | машинное, цилиндровое |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | и др.) (716*) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.01312 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.00213 |  |  | 206 |
|  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.00261 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.001817 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.02206 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0.0045 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001066 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.00001733 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.0000536 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.00808 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяной, | 0.000843 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | малосернистый) /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пересчете на углерод/ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (60) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.00264 |  | 0.0076 | 2026 |
|  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета но |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмол.обл,, г. Кокшетау, ТОО "АВИКС ГРУП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 004 |  | Очистка масел | 1 |  | Дверной проем | 6010 | 2 |  |  |  |  | -17 | 18 | 2 | 2 |

| Таблица 2.4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рмативов допустимых выбросов на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  | 1555 | Уксусная кислота ( | 0.00132 |  | 0.0038 | 2026 |
|  |  |  |  |  | Этановая кислота) ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 586) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное | 0.000036 |  | 0.003225 | 2026 |
|  |  |  |  |  | нефтяное (веретенное, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | машинное, цилиндровое |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | и др.) (716*) |  |  |  |  |

2.5 Характеристика аварийных и залповых выбросов

Характер и организация технологического процесса исключают возможность аварийных выбросов вредных веществ экологически опасных для окружающей среды.

В исходный период по отчетным данным аварийных ситуаций, повлекших за собой аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, на предприятии не зарегистрировано.

При штатной эксплуатации производственный объект не представляет опасности для населения и окружающей среды. Учитывая специфику производства, технологические процессы и проектные решения обеспечивают высокую надежность и экологическую безопасность.

Возможные причины возникновения аварийных ситуаций при проведении работ условно разделяются на три взаимосвязанные группы: отказ оборудования; ошибочные действия персонала; внешние воздействия природного и техногенного характера.

К природным факторам на рассматриваемой территории могут быть отнесены: сильные ветры; повышенные атмосферные осадки и грозовые явления.

Антропогенные факторы включают в себя целый перечень причин аварий, связанных с техническими и организационными мероприятиями, в частности, внешними силовыми воздействиями, браком при монтаже и ремонте оборудования, ошибочными действиями обслуживающего персонала.

Опыт эксплуатации подобных объектов показывает, что вероятность возникновения аварий от внешних источников незначительна.

Аварийные и залповые выбросы в атмосферу на предприятии отсутствуют.

2.6 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ, отходящих от источников выделения и выбрасываемых в атмосферу на 2026-2035 гг. представлен в таблице 2.6.1.

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.6.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмол.обл,, г. Кокшетау, ТОО "АВИКС ГРУП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0214 | Кальций дигидроксид (Гашеная |  | 0.03 | 0.01 |  | 3 | 0.065397 | 0.0003596 |  | 0.03596 |
|  | известь, Пушонка) (304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.0132298 | 0.00008819712 |  | 0.00220493 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.00214733 |  |  |  |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.00261 |  |  |  |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.0040706 | 0.06063552 |  | 1.2127104 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 0.03278 | 0.0076 |  | 0.00253333 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1555 | Уксусная кислота (Этановая |  | 0.2 | 0.06 |  | 3 | 0.00132 | 0.0038 |  | 0.06333333 |
|  | кислота) (586) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) |  | 5 | 1.5 |  | 4 | 0.000843 |  |  |  |
|  | /в пересчете на углерод/ (60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  |  | 1.2 |  | 0.0045 |  |  |  |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное ( |  |  |  | 0.05 |  | 0.1581122 | 0.15409853552 |  | 3.08197071 |
|  | веретенное, машинное, цилиндровое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 0.00005 | 0.00000144 |  | 0.00000144 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.0000023 | 0.00006339168 |  | 0.00042261 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 0.28506223 | 0.22664668432 |  | 4.39913675 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.7 Обоснование полноты и достоверности исходных данных

Исходные данные (г/сек, т/год), принятые для расчета нормативов ПНЭ, взяты из форм инвентаризации, которые были выполнены на основании визуальных обследований и расчетным путем согласно:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов;

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий ;

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли;

В настоящем проекте предусмотрены и рассчитаны нормативы допустимых выбросы, образующиеся в ходе эксплуатации предприятия.

Нормативы допустимых выбросов установлены на основании проведённых расчетов максимально разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ.

Данные о технологическом оборудовании, объемах годовой реализации и фонде времени работы стационарных источников загрязнения предоставлены Заказчиком проекта и подтверждены.

3. ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ

3.1. Общие положения

Прогнозирование загрязнения воздушного бассейна производилось по унифицированной программе расчета величин приземных концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе «ЭРА-Воздух» версия 3.0. Программа предназначена для расчета полей концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы, содержащихся в выбросах предприятий, с целью установления предельно допустимых выбросов (ПДВ).

Использованная программа внесена в список программ, разрешенных к использованию в Республике Казахстан МООС РК.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере представлен в материалах расчетов максимальных приземных концентраций вредных веществ и картах рассеивания, с нанесенными на них изолиниями расчетных концентраций.

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы показали, что максимальные концентрации загрязняющих веществ не превышают норм ПДК на границе расчетной точки.

3.2 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных.

В современный период атмосфера Земли претерпевает множественные изменения коренного характера: модифицируются ее свойства и газовый состав, возрастает опасность разрушения ионосферы и стратосферного озона; повышается ее запыленность; нижние слои атмосферы насыщаются вредными газами и веществами промышленного и другого хозяйственного происхождения. Вследствие, огромных выбросов техногенных газов и веществ, достигающих многих миллиардов тонн в год, происходит нарушение газового состава атмосферы. Качество атмосферного воздуха, является важным аспектом при оценке воздействия проектируемого объекта на окружающую среду. Загрязненность атмосферного воздуха химическими веществами может влиять на состояние здоровья населения, на животный и растительный мир.

Воздействие предприятия на атмосферный воздух оценивается с соответствия законодательными и нормативными требованиями, предъявляемыми к качеству атмосферного воздуха.

Согласно данным, «Строительная климатология» СНиП 2.04-01-2021 климат Тайыншинского района резко континентальный с продолжительной холодной зимой и сравнительно коротким жарким летом. Континентальность климата выражается также в резком колебании суточных температур, в относительно малом количестве осадков при неравномерном распределении их по сезонам.

Среднегодовое количество осадков 315 мм, в засушливые годы падает до 150-170 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июне-июле, наименьшее - в феврале-марте. Продолжительность снежного покрова 100-160 дней в году, средняя мощность снежного покрова 0,3 м.

Для района характерна повышенная сухость воздуха, постоянные ветры. Летом преобладают ветры северо-западного и северного направления.

Средние даты наступления-прекращения устойчивых морозов: наступления – 15.XI, прекращения – 27.III, продолжительность устойчивых морозов - 133 дня.

Глубина промерзания почвы (для суглинков и глин): средняя – 184 см, наибольшая – 260 см, наименьшая – 67 см.

В Северном Казахстане в лесостепной и степной зонах явно выражено преобладание летних осадков с их максимумом в июле, весной осадков меньше, чем осенью. Количество осадков за зимний период (ноябрь-март) – 63 мм, в остальной период апрель-октябрь – 260 мм.

Высота снежного покрова по постоянной рейке на открытом поле: максимальная – 56 см, минимальная – 6 см, средняя – 16 см.

Район не сейсмоопасен.

Основные метеорологические характеристики района и сведения на повторяемость направлений ветра в районе проведения работ, по данным многолетних наблюдений, приведены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

| Наименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1.00 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С | 26.5 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца | -12.9 |
| (для котельных, работающих по отопительному графику), град С |  |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 5.0 |
| СВ | 7.0 |
| В | 9.0 |
| ЮВ | 7.0 |
| Ю | 16.0 |
| ЮЗ | 26.0 |
| З | 19.0 |
| СЗ | 11.0 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 4.0 |
| Скорость ветра (по средним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с | 9.0 |
| Климатические условия были приняты согласно справки РГП «Казгидромет» от 17.02.2026 №ЗТ-2026-00455514 |  |

Район не сейсмоопасен.

3.3 Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на соответствующее положение и с учетом перспективы развития

В проекте рассмотрен уровень загрязнения воздушного бассейна и проведен расчет рассеивания вредных веществ в период работы крематора, с целью определения нормативов ПДВ для источников выбросов.

Расчет максимальных приземных концентраций вредных веществ позволяет выделить зоны с нормативным качеством воздуха и повышенным содержанием отдельных ингредиентов по отношению к ПДК.

Прогнозирование загрязнения воздушного бассейна производилось по унифицированной программе расчета величин приземных концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе «ЭРА-Воздух» версия 3.0. Программа предназначена для расчета полей концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы, содержащихся в выбросах предприятий, с целью установления предельно допустимых выбросов (ПДВ). Использованная программа внесена в список программ, разрешенных к использованию в Республике Казахстан МООС РК.

В данном проекте проведены расчеты уровня загрязнения атмосферы на период работы крематора, а также определены максимальные приземные концентрации, создаваемые выбросами загрязняющих веществ. На картах рассеивания загрязняющих веществ изображены:

- изолинии расчетных концентраций загрязняющих веществ;

- значение максимальных приземных концентраций на расчетном прямоугольнике;

- значение максимальной приземной концентрации на границе санитарно – защитной зоны.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере представлен в материалах расчетов максимальных приземных концентраций вредных веществ и картах рассеивания, с нанесенными на них изолиниями расчетных концентраций.

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы показали, что максимальные концентрации загрязняющих веществ не превышают норм ПДК на границе санитарно-защитной зоны и жилой зоны.

Результаты расчетов рассеивания при работе крематорной установки представлен в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1

Результат расчета рассеивания ЗВ

-----------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    СЗЗ   |

|      |     и состав групп суммаций     |          |

----<------------------------------------------------

| 0214 | Кальций дигидроксид (Гашеная    |  0.85865 |

|      | известь, Пушонка) (304)         |          |

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  0.19275 |

|      | диоксид) (4)                    |          |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |  0.11099 |

|      | (6)                             |          |

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |  0.00707 |

|      | (583)                           |          |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |  0.09786 |

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |

|      | (IV) оксид) (516)               |          |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |  0.20647 |

|      | Угарный газ) (584)              |          |

| 1555 | Уксусная кислота (Этановая      |  0.003699|

|      | кислота) (586)                  |          |

| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый)| Cm<0.0   |

|      | /в пересчете на углерод/ (60)   |          |

| 2732 | Керосин (654*)                  |  0.001440|

| 2735 | Масло минеральное нефтяное      |  0.89763 |

|      | (веретенное, машинное,          |          |

|      | цилиндровое и др.) (716*)       |          |

| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/| Cm<0.0   |

|      | (Углеводороды предельные С12-С19|          |

|      | (в пересчете на С); Растворитель|          |

| 2902 | Взвешенные вещества             |  Cm<0.0  |

|  07  | 0301 + 0330                     |  0.29061 |

-----------------------------------------------------

Анализ результатов расчета рассеивания показал, что расчетные максимальные концентрации по всем ингредиентам на границе санитарно-защитной зоны составляют менее 1,0  ПДК, т.е. нормативное качество воздуха на границе СЗЗ обеспечивается и соответствует Гигиеническим нормативам к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах.

Из вышесказанного следует, что при эксплуатации рассматриваемого производственного объекта, превышения расчетных максимальных концентраций загрязняющих веществ на значениями ПДКм.р., установленными для воздуха населенных мест на границах СЗЗ не наблюдается, т.е. нормативное качество воздуха обеспечивается.

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы, представлен в таблице  3.3.2.

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмол.обл,, г. Кокшетау, ТОО "АВИКС ГРУП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Расчетная максимальная приземная |  | Координаты точек |  | Источники, дающие |  |  | Принадлежность |  |
| вещества | Наименование | концентрация (общая и без учета фона) |  | с максимальной |  | наибольший вклад в |  |  | источника |  |
| / | вещества | доля ПДК / мг/м3 |  | приземной конц. |  | макс. концентрацию |  |  | (производство, |  |
| группы |  |  |  |  |  |  |  |  | цех, участок) |  |
| суммации |  | в жилой | на границе | в жилой | на грани | N | % вклада |  |  |  |
|  |  | зоне | санитарно - | зоне | це СЗЗ | ист. |  |  |  |  |
|  |  |  | защитной зоны | X/Y | Х/Y |  | ЖЗ | СЗЗ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Существующее положение (2026 год.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0214 | Кальций дигидроксид ( |  | 0.8586465/0.0257594 |  | 466/181 | 6006 |  | 100 | производство: |  |
|  | Гашеная известь, |  |  |  |  |  |  |  | Линия по |  |
|  | Пушонка) (304) |  |  |  |  |  |  |  | производству |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | смазок и масел |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид ( |  | 0.192755(0.025424)/ |  | 448/-269 | 6007 |  | 99.3 | производство: |  |
|  | Азота диоксид) (4) |  | 0.038551(0.005085) |  |  |  |  |  | Линия по |  |
|  |  |  | вклад п/п=13.2% |  |  |  |  |  | производству |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | смазок и масел |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота |  | 0.110988(0.002064)/ |  | 448/-269 | 6007 |  | 99.3 | производство: |  |
|  | оксид) (6) |  | 0.044395(0.000825) |  |  |  |  |  | Линия по |  |
|  |  |  | вклад п/п= 1.9% |  |  |  |  |  | производству |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | смазок и масел |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид |  | 0.097863(0.001772)/ |  | 486/125 | 6007 |  | 78.2 | производство: |  |
|  | сернистый, Сернистый |  | 0.048932(0.000886) |  |  |  |  |  | Линия по |  |
|  | газ, Сера (IV) оксид) ( |  | вклад п/п= 1.8% |  |  |  |  |  | производству |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  | смазок и масел |  |
|  |  |  |  |  |  | 0008 |  | 20.6 | производство: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Станция СММ- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12РСЛ |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись |  | 0.206466(0.002743)/ |  | -72/517 | 6007 |  | 54.4 | производство: |  |
|  | углерода, Угарный газ) |  | 1.032329(0.013716) |  |  |  |  |  | Линия по |  |
|  | (584) |  | вклад п/п= 1.3% |  |  |  |  |  | производству |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | смазок и масел |  |
|  |  |  |  |  |  | 6008 |  | 34.9 | производство: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Открытая |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадка |  |
|  |  |  |  |  |  | 6009 |  | 10.7 | производство: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | производства |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | полимерной тары |  |
| 2735 | Масло минеральное |  | 0.8976274/0.0448814 |  | -481/ | 6006 |  | 32.7 | производство: |  |

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмол.обл,, г. Кокшетау, ТОО "АВИКС ГРУП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | нефтяное (веретенное, |  |  |  | -250 |  |  |  | Линия по |  |
|  | машинное, цилиндровое и |  |  |  |  |  |  |  | производству |  |
|  | др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  | смазок и масел |  |
|  |  |  |  |  |  | 6004 |  | 11.9 | производство: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Линия по |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | производству |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | смазок и масел |  |
|  |  |  |  |  |  | 6005 |  | 11.9 | производство: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Линия по |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | производству |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | смазок и масел |  |
| Г р у п п ы с у м м а ц и и : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07(31) 0301 | Азота (IV) диоксид ( |  | 0.290613(0.027187) |  | 448/-269 | 6007 |  | 98 | производство: |  |
|  | Азота диоксид) (4) |  | вклад п/п= 9.4% |  |  |  |  |  | Линия по |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид |  |  |  |  |  |  |  | производству |  |
|  | сернистый, Сернистый |  |  |  |  |  |  |  | смазок и масел |  |
|  | газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках

3.4. Предложение по установлению нормативов НДВ

Нормативно допустимым для предприятия считается суммарный выброс загрязняющего вещества в атмосферу от всех источников данного предприятия, установленный с учетом перспективы развития данного предприятия.

Рассчитанные значения НДВ являются научно обоснованной технической нормой выброса промышленным предприятием вредных химических веществ, обеспечивающей соблюдения требований санитарных органов по чистоте атмосферного воздуха населенных мест и промышленных площадок.

Основными критериями качества атмосферного воздуха при установлении ПДВ для источников загрязнения атмосферы являются ПДК.

Для населенных мест требуется выполнение соотношения:

См/ПДК  1

Выбросы загрязняющих веществ (г/с, т/год) на период разработки месторождения, предложены в качестве нормативов ПДВ и устанавливаются согласно Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной приказом МЭГиПР РК от 10.03.2021 г. №63.

Предложенные нормативы допустимых выбросов приведены в таблице 3.4.1.

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.4.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмол.обл,, г. Кокшетау, ТОО "АВИКС ГРУП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2026 год |  | на 2026-2035 год |  | Н Д В |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Организованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станция СММ-12РСЛ | 0008 | 0.0000032 | 0.00008819712 | 0.0000032 | 0.00008819712 | 0.0000032 | 0.00008819712 |  | 2026 |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станция СММ-12РСЛ | 0008 | 0.0022 | 0.06063552 | 0.0022 | 0.06063552 | 0.0022 | 0.06063552 |  | 2026 |
| (2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Линия по производству | 0001 | 0.00144 | 0.000219 | 0.00144 | 0.000219 | 0.00144 | 0.000219 |  | 2026 |
| смазок и масел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0002 | 0.00144 | 0.000219 | 0.00144 | 0.000219 | 0.00144 | 0.000219 |  | 2026 |
|  | 0003 | 0.00144 | 0.0001594 | 0.00144 | 0.0001594 | 0.00144 | 0.0001594 |  | 2026 |
|  | 0004 | 0.00144 | 0.0001594 | 0.00144 | 0.0001594 | 0.00144 | 0.0001594 |  | 2026 |
|  | 0005 | 0.00144 | 0.0003376 | 0.00144 | 0.0003376 | 0.00144 | 0.0003376 |  | 2026 |
|  | 0006 | 0.015674 | 0.0012105 | 0.015674 | 0.0012105 | 0.015674 | 0.0012105 |  | 2026 |
|  | 0007 | 0.024 | 0.001258 | 0.024 | 0.001258 | 0.024 | 0.001258 |  | 2026 |
| Станция СММ-12РСЛ | 0008 | 0.0000022 | 0.00006063552 | 0.0000022 | 0.00006063552 | 0.0000022 | 0.00006063552 |  | 2026 |
| (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Линия по производству | 0006 | 0.00005 | 0.00000144 | 0.00005 | 0.00000144 | 0.00005 | 0.00000144 |  | 2026 |
| смазок и масел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2902) Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станция СММ-12РСЛ | 0008 | 0.0000023 | 0.00006339168 | 0.0000023 | 0.00006339168 | 0.0000023 | 0.00006339168 |  | 2026 |
| Итого по организованным |  | 0.0491317 | 0.06441208432 | 0.0491317 | 0.06441208432 | 0.0491317 | 0.06441208432 |  |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0214) Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Линия по производству | 6006 | 0.065397 | 0.0003596 | 0.065397 | 0.0003596 | 0.065397 | 0.0003596 |  | 2026 |
| смазок и масел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок производства | 6009 | 0.00264 | 0.0076 | 0.00264 | 0.0076 | 0.00264 | 0.0076 |  | 2026 |
| полимерной тары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1555) Уксусная кислота (Этановая кислота) (586) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок производства | 6009 | 0.00132 | 0.0038 | 0.00132 | 0.0038 | 0.00132 | 0.0038 |  | 2026 |
| полимерной тары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Линия по производству | 6001 | 0.0139 | 0.01445 | 0.0139 | 0.01445 | 0.0139 | 0.01445 |  | 2026 |
| смазок и масел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6002 | 0.0139 | 0.01445 | 0.0139 | 0.01445 | 0.0139 | 0.01445 |  | 2026 |
|  | 6003 | 0.0139 | 0.01445 | 0.0139 | 0.01445 | 0.0139 | 0.01445 |  | 2026 |
|  | 6004 | 0.0139 | 0.01445 | 0.0139 | 0.01445 | 0.0139 | 0.01445 |  | 2026 |
|  | 6005 | 0.0139 | 0.01445 | 0.0139 | 0.01445 | 0.0139 | 0.01445 |  | 2026 |
|  | 6006 | 0.0417 | 0.075 | 0.0417 | 0.075 | 0.0417 | 0.075 |  | 2026 |
| Установка для очистки | 6010 | 0.000036 | 0.003225 | 0.000036 | 0.003225 | 0.000036 | 0.003225 |  | 2026 |
| масел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неорганизованным |  | 0.180593 | 0.1622346 | 0.180593 | 0.1622346 | 0.180593 | 0.1622346 |  |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по объекту: |  | 0.2297247 | 0.22664668432 | 0.2297247 | 0.22664668432 | 0.2297247 | 0.22664668432 |  |  |

3.5 Уточнение границ области воздействия объекта

При нормировании допустимых выбросов осуществляется оценка достаточности области воздействия объекта. Областью воздействия является территория, подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.

Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которой соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух (Сiпр/Сiзв≤1). Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.

3.6 Данные о пределах области воздействия

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (г/сек), поступающих в атмосферу от объектов предприятия определялись по действующим нормативным документам и методикам расчетным способом по программе ЭРА. Расчеты приведены в Приложении проекта.

Для расчета рассеивания по программе ЭРА и при расчете допустимых выбрсоов (НДВ) принимались максимальные значения выбросов (г/сек), как соответствующие наибольшему загрязнению атмосферы.

Устройство области воздействия между предприятием и жилой застройкой является одним из основных воздухоохранных мероприятий, обеспечивающих требуемое качетво воздуха в населенных пунктах.

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для отдельного стационарного ис-точника и (или) совокупности стационарных источников, входящих в состав объекта I или II категорий, расчетным путем с применением метода моделирования рассеивания призем-ных концентраций загрязняющих веществ с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установ-ленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды.

Областью воздействия является территория (акватория), подтвержденная антроогенной нагрузке и определения путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу на границе области воздействия не достигает 1 ПДК, а в связи с расположение объекта на расстоянии большем чем размеры области воздействия, влияния на здоровье населения оказываться не будет .

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что пределы области воздействия предприятия обеспечивают наибольшую безопасность.

3.7. В случае, если в районе размещения объекта или в прилегающей территории расположены зоны заповедников, музеев, памятников архитектуры, в проекте нормативов допустимых выбросов приводятся документы (материалы), свидетельствующие об учете специальных требований (при их наличии) к качеству атмосферного воздуха для данного района

В районе размещения обьекта или в прилегающей территории отсутствует зоны заповедников, музеев, памятников архитектуры.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ

4.1 Обоснование принятых размеров санитарно-защитной зоны

В настоящее время в Республике Казахстан действуют Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека, утвержденные Приказ и.о. Министра  здравоохранения Республики Казахстан от 11.01.2022 г. №ҚР ДСМ-2.

Для предприятий с технологическими процессами, являющимися источниками производственных вредностей, устанавливается ориентировочно-нормативный минимальной размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ), включающий в себя  зону загрязнения. Устройство санитарно-защитной зоны между предприятием и жилой застройкой является одним из основных воздухоохранных мероприятий, обеспечивающих требуемое качество воздуха в населенных пунктах.

В рамках настоящего проекта проведены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на период отработки производственного объекта.

По результатам расчета рассеивания были определены зоны наибольшего загрязнения атмосферного воздуха на прилегающей территории.

Построение санитарно-защитной зоны осуществлялось автоматически лицензионным программным комплексом ЭРА 3.0, при проведении расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, путем задания радиуса санитарно-защитной зоны от источников вредных выбросов.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны подтверждена расчетами прогнозируемых уровней загрязнения в соответствии с действующими указаниями по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия.

Имеется санитарно-эпидемиологическое  заключение на проект установления (окончательной) санитарно-защитной зоны для действующего предприятия ТОО «Авикс Груп» №KZ93VBZ00073650 от 20.01.2026 года размер СЗЗ составляет 500 метров.

Построение санитарно-защитной зоны осуществлялось автоматически лицензионным программным комплексом ЭРА-Воздух 3.0, при проведении расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, путем задания радиуса санитарно-защитной зоны от источников вредных выбросов.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны подтверждена расчетами прогнозируемых уровней загрязнения в соответствии с действующими указаниями по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия.

Графическая интерпритация достаточности размеров расчетной санитарно-защитной зоны на месторждении, отображены в приложении.

4.2 Требования по ограничению использования территории расчетной СЗЗ

Согласно санитарно-эпидемиологических требований, в границах СЗЗ не допускается размещение жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, садоводческих товариществ, дачных и садово-огородных участков, спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских организаций, лечебно-профилактических и оздоровительных организаций общего пользования.

В границах СЗЗ допускается размещать здания и сооружения для обслуживания работников производственного объекта, а также сооружений для обеспечения деятельности объекта.

В границах СЗЗ производственного объекта также допускается размещать сельскохозяйственные угодья для выращивания технических культур, неиспользуемых для производства продуктов питания.

Территория СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта для расширения жилой зоны, размещения дачных и садово-огородных участков.

При условии наличия проекта обоснования соблюдения ПДК и/или ПДУ на внешней границе СЗЗ, часть СЗЗ может рассматриваться как резервная территория объекта для расширения производственной зоны.

Организация и благоустройство санитарно-защитной зоны должны предусматривать озеленение территории в зависимости от климатических условий района.

4.3 Функциональное зонирование территории СЗЗ

Согласно СанПиН в границах СЗЗ не допускается размещать:

- вновь строящуюся жилую застройку, включая отдельные жилые дома;

- ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха;

- вновь создаваемые и организующиеся территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские организации, лечебно-профилактические и оздоровительные организации общего пользования.

Данные виды объектов на территории санитарно-защитной зоны промышленной площадки отсутствуют.

При обосновании размера СЗЗ устанавливается функциональное зонирование территории и режим пользования различных зон.

В границах расчетной СЗЗ отсутствует жилая застройка, коммунальные объекты селитебных территорий, какие-либо другие промышленные объекты.

4.4 Планировочная организация СЗЗ

При организации СЗЗ необходимо учесть следующие факторы: одним из основных ее факторов является обеспечение защиты воздушной среды населенных пунктов от промышленных загрязнений. В качестве мероприятий применяется озеленение зон газоустойчивыми древесно-кустарниковыми насаждениями.

Растения, которые используются для озеленения СЗЗ, должны быть устойчивы к загряз-нению атмосферы и почвы промышленными выбросами.

Вновь создаваемые зеленые насаждения решаются посадками плотной структуры изолирующего типа, которые создают на пути загрязненного воздушного потока механическую преграду, осаждая и поглощая часть  вредных выбросов, или посадками ажурной структуры фильтрующего типа, выполняющими роль механического и биологического фильтра загрязненного воздушного потока.

В соответствии с пунктом 50 параграфа 2 «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденные приказом Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 для объектов 2 класса опасности максимальное озеленение – не менее 50% площади, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

При выборе газоустойчивого посадочного материала и проведении мероприятий по озеленению будут учитываться природно-климатические условия района расположения предприятия.

Во время проведения работ по озеленению будет согласовано место посадки зеленых насаждений с местным акиматом.

А также мероприятия по озеленению будут включены в план природоохранных мероприятий.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (НМУ)

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами предприятий в большой степени зависит от метеорологических условий. В отдельные периоды года, когда метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо заблаговременное прогнозирование таких условий и своевременное сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу от предприятия. Прогнозирование периодов неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) на территории Республики Казахстан осуществляют органы РГП «Казгидромет». Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений о возможном росте концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения.

При разработке мероприятий по кратковременному сокращению выбросов в периоды НМУ необходимо учитывать следующее:

• мероприятия должны быть достаточно эффективными и практически выполнимыми;

• мероприятия должны учитывать специфику конкретных производств;

• осуществление разработанных мероприятий, как правило, не должно сопровождаться сокращением производства.

Сокращение в связи с выполнением дополнительных мероприятий допускается в редких случаях, когда угроза интенсивного скопления примесей в приземном слое атмосферы особенно велика. Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемым НМУ составляют в прогностических подразделениях КАЗГИДРОМЕТА.

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляют предупреждения трех степеней, которым соответствуют три режима работы предприятий в периоды НМУ.

При первом режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 15-20 %. Эти мероприятия носят организационно-технический характер, их можно быстро осуществить, они не приводят к снижению производительности предприятия.

При втором режиме работы предприятия, мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 20-40 %, они включают в себя все мероприятия, разработанные для первого режима, а также мероприятия, влияющие на технологические процессы и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия.

При третьем режиме работы предприятия, мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое на 40-60 %. Мероприятия третьего режима включают в себя мероприятия для первого и второго режимов, а также мероприятия, осуществление которых позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ за счет временного сокращения производительности предприятий.

5.1. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (далее – НМУ) разрабатывают проектная организация совместно с оператором при наличии в данном населенном пункте или местности стационарных постов наблюдения.

Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при НМУ в рамках данного проекта не разрабатывались, ввиду отсутствия прогнозирования НМУ.

5.2. План мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ, заблаговременно согласованные с территориальными подразделениями уполномоченного органа по окружающей среде

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, обусловливающее ухудшение качества воздуха в приземном слое.

Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных метеоусловий способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2,0 раза.

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусловиях

разработаны в соответствии с РД 52.04-85 и предусматривают кратковременное сокращение выбросов в атмосферу в периоды НМУ.

Неблагоприятными метеорологическими условиями являются:

- пыльные бури;

- штиль;

- температурная инверсия;

- высокая относительная влажность.

Под регулированием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды НМУ, когда формируется высокий уровень загрязнения атмосферы.

Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений со стороны Центра гидрометеорологии о возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе вредных химических веществ в связи с формированием неблагоприятных метеоусловий.

Прогноз наступления НМУ и регулирование выбросов являются составной частью комплекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного бассейна.

Оперативное прогнозирование высоких уровней загрязнения воздуха осуществляет подразделение центра гидрометеорологии. Контроль за выполнением мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ проводит областной департамент экологии.

Контроль степени эффективности сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется с помощью инструментального мониторинга, балансовых и других методов. В связи с тем, что неблагоприятные метеорологические условия не прогнозируются, разработка режимов работы при НМУ не требуется.

5.3. Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ.

В соответствии с РНД 211,2,02,02-97 п,3,9, «Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) разрабатывает проектная организация совместно с предприятием только в том случае, если по данным местных органов агентства по гидрометеорологии и мониторингу природной среды в данном населенном пункте прогнозируются случаи особо неблагоприятных метеорологических условий», По данным местных органов гидрометеорологии в зоне расположения предприятия неблагоприятные метеорологические условия не прогнозируются, поэтому мероприятия по регулированию выбросов при НМУ не разрабатываются, Для предупреждения накопления вредных веществ в воздухе района расположения промплощадок производственных объектов предприятия в период НМУ в соответствии с прогнозными предупреждениями местных органов РГП «Казгидромет» предприятие осуществляет мероприятия по регулированию и сокращению вредных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

5.4. Краткую характеристику каждого конкретного мероприятия с учетом реальных условий эксплуатации технологического оборудования (сущность технологии. необходимые расчеты и обоснование мероприятий)

Согласно положениям РД 52,04,52-85, осуществление мероприятий в период НМУ по первому, второму и третьему режиму работы предприятия, выбросы которого создают максимальные приземные концентрации менее 5 ПДК, должно приводить к снижению приземных концентраций загрязняющих веществ соответственно на 10, 20 и 40%,

Мероприятия по регулированию выбросов по первому режиму носят организационнотехнический характер, не приводят к снижению производственной мощности предприятия, и включают:

- контроль за точным соблюдением технологического регламента производства;

- запрещение работы на форсированном режиме;

- ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных с выбросом загрязняющих веществ в атмосферу;

- другие организационно-технические мероприятия, приводящие к снижению выбросов загрязняющих веществ.

Выполнение мероприятий по регулированию выбросов по первому режиму обеспечивает снижению выбросов на 10%, Мероприятия по сокращению выбросов по второму режиму включают в себя все мероприятия первого режима, а также мероприятия, связанные технологическими процессами производства и сопровождающиеся незначительным снижением производительности объекта:

- снижение производительности отдельных аппаратов и технологических линий, работа которых связана со значительным выделением в атмосферу вредных веществ;

- остановку технологического оборудования на планово-предупредительный ремонт, если его сроки совпадают с наступлением НМУ;

- ограничение движения и использования транспорта на территории предприятия;

- прекращение движения автомобильного транспорта.

Выполнения мероприятий по регулированию выбросов по третьему режиму обеспечивает снижение выбросов на 40% На период НМУ частота контрольных замеров увеличивается, Контрольные замеры выбросов на периоды НМУ производятся перед осуществлением мероприятий, в дальнейшем – один раз в сутки. Периодичность замеров определяется из возможностей методов контроля.

6.КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ

Согласно Экологическому Кодексу РК (глава 13, ст. 182) операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Производственный экологический контроль – система мер, осуществляемых природопользователем, для наблюдения за изменениями окружающей среды под влиянием хозяй-ственной деятельности предприятия и направлена на соблюдение нормативов по охране окружающей среды и соблюдению экологических требований. Программа производствен-ного экологического контроля ориентирована на организацию наблюдений, сбор данных, проведения анализа, оценки воздействия производственной деятельности на состояние окружающей среды с целью принятия своевременных мер по предотвращению, сокращению и ликвидации загрязняющего воздействия данного вида деятельности на окружающую среду.

Основным направлением «Программы производственного экологического контроля» является обеспечение достоверной информацией о воздействии деятельности предприятия на окружающую среду, возможных изменениях воздействия и неблагоприятных или опасных ситуациях.

Осуществление производственного экологического контроля является обязательным условием специального природопользования. Одним из элементов производственного экологического контроля является производственный мониторинг, выполняемый для получения объективных данных с установленной периодичностью.

Производственный контроль должен осуществляться на источниках выбросов, которые вносят наибольший вклад в загрязнение атмосферы. Для таких организованных источников контроль рекомендуется проводить инструментальным или инструментально-лабораторным методом, с проведением прямых инструментальных замеров выбросов. Для неорганизован-ных источников – расчетный метод.

Оперативная информация, полученная и обобщенная специалистами охраны окружаю-щей среды в виде табличных данных, сопровождаемых пояснительным текстом, должна предоставляться ежеквартально до первого числа второго месяца за отчетным кварталом в информационную систему уполномоченного органа в области охраны окружающей среды в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14.07.2021 г. № 250 «Об утверждении Правил разработки программы произ-водственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производ-ственного экологического контроля».

План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ на источниках выбросов и на контрольных точках (постах) представлен в таблице 6.1.

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  | Таблица 6.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмол.обл,, г. Кокшетау, ТОО "АВИКС ГРУП" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  | Норматив допустимых |  |  |  | Методика |
| источ- | Производство, | Контролируемое | Периодичность | выбросов |  | Кем |  | проведе- |
| ника | цех, участок. | вещество |  |  |  | осуществляет |  | ния |
|  |  |  |  |  |  | ся контроль |  | контроля |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 0001 | Линия по | Масло минеральное нефтяное ( | 1 раз в квартал | 0.00144 | 13.0961833 | Собственными силами |  | Расчетный метод |
|  | производству смазок | веретенное, машинное, цилиндровое и |  |  |  |  |  |  |
|  | и масел | др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |
| 0002 | Линия по | Масло минеральное нефтяное ( |  | 0.00144 | 13.0961833 |  |  |  |
|  | производству смазок | веретенное, машинное, цилиндровое и |  |  |  |  |  |  |
|  | и масел | др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |
| 0003 | Линия по | Масло минеральное нефтяное ( |  | 0.00144 | 13.0961833 |  |  |  |
|  | производству смазок | веретенное, машинное, цилиндровое и |  |  |  |  |  |  |
|  | и масел | др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |
| 0004 | Линия по | Масло минеральное нефтяное ( |  | 0.00144 | 13.0961833 |  |  |  |
|  | производству смазок | веретенное, машинное, цилиндровое и |  |  |  |  |  |  |
|  | и масел | др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |
| 0005 | Линия по | Масло минеральное нефтяное ( |  | 0.00144 | 13.0961833 |  |  |  |
|  | производству смазок | веретенное, машинное, цилиндровое и |  |  |  |  |  |  |
|  | и масел | др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |
| 0006 | Линия по | Масло минеральное нефтяное ( |  | 0.015674 | 142.548317 |  |  |  |
|  | производству смазок | веретенное, машинное, цилиндровое и |  |  |  |  |  |  |
|  | и масел | др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( |  | 0.00005 | 0.45472859 |  |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0007 | Линия по | Масло минеральное нефтяное ( |  | 0.024 | 218.269721 |  |  |  |
|  | производству смазок | веретенное, машинное, цилиндровое и |  |  |  |  |  |  |
|  | и масел | др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |
| 0008 | Станция СММ-12РСЛ | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( |  | 0.0000032 | 0.0364 |  |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.0022 | 11.65 |  |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Масло минеральное нефтяное ( |  | 0.0000022 | 0.025 |  |  |  |
|  |  | веретенное, машинное, цилиндровое и |  |  |  |  |  |  |
|  |  | др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Взвешенные частицы (116) |  | 0.0000023 | 0.0259 |  |  |  |

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  | Таблица 6.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмол.обл,, г. Кокшетау, ТОО "АВИКС ГРУП" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 6001 | Линия по | Масло минеральное нефтяное ( | 1 раз в квартал | 0.0139 |  | Собственными силами |  | Расчетный метод |
|  | производству смазок | веретенное, машинное, цилиндровое и |  |  |  |  |  |  |
|  | и масел | др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |
| 6002 | Линия по | Масло минеральное нефтяное ( |  | 0.0139 |  |  |  |  |
|  | производству смазок | веретенное, машинное, цилиндровое и |  |  |  |  |  |  |
|  | и масел | др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |
| 6003 | Линия по | Масло минеральное нефтяное ( |  | 0.0139 |  |  |  |  |
|  | производству смазок | веретенное, машинное, цилиндровое и |  |  |  |  |  |  |
|  | и масел | др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |
| 6004 | Линия по | Масло минеральное нефтяное ( |  | 0.0139 |  |  |  |  |
|  | производству смазок | веретенное, машинное, цилиндровое и |  |  |  |  |  |  |
|  | и масел | др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |
| 6005 | Линия по | Масло минеральное нефтяное ( |  | 0.0139 |  |  |  |  |
|  | производству смазок | веретенное, машинное, цилиндровое и |  |  |  |  |  |  |
|  | и масел | др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |
| 6006 | Линия по | Кальций дигидроксид (Гашеная известь, |  | 0.065397 |  |  |  |  |
|  | производству смазок | Пушонка) (304) |  |  |  |  |  |  |
|  | и масел |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Масло минеральное нефтяное ( |  | 0.0417 |  |  |  |  |
|  |  | веретенное, машинное, цилиндровое и |  |  |  |  |  |  |
|  |  | др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |
| 6009 | Участок производства | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 0.00264 |  |  |  |  |
|  | полимерной тары | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уксусная кислота (Этановая кислота) ( |  | 0.00132 |  |  |  |  |
|  |  | 586) |  |  |  |  |  |  |
| 6010 | Установка для | Масло минеральное нефтяное ( |  | 0.000036 |  |  |  |  |
|  | очистки масел | веретенное, машинное, цилиндровое и |  |  |  |  |  |  |
|  |  | др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Экологический кодекс Республики Казахстан.

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10.03.2021 г. № 63.  «Об утверждении методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду»;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" утвержденых приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2;

- «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 г. № 168;

- Приказ и.о. Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 11.12.2013 г. № 379-Ө «О внесении изменения в приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 16.04.2012 г. № 110-Ө «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду»;

- Налоговый Кодекс Республики Казахстан;

- Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами». Алматы. 1996;

- Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах. РНД 211.2.02.03-2004 г. Астана 2004 г.

- Методика расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов» РНД 211.2.02.06-2004  г.Астана 2004 г.

- Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 100-п от 18.04.2008 г. «Об утверждении отдельных методических документов в области охраны окружающей среды»;

Расчет валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников выбросов

Источник загрязнения: 0001, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0001 01, Резервуар 25 м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Масла

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 0.324

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 0.2

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 250

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 0.2

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 250

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 16

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 0.00027

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 25

Количество резервуаров данного типа, NR = 2

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.7

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.22

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.22 · 0.00027 · 2 = 0.0001188

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0001188

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 0.324 · 1 · 16 / 3600 = 0.00144

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (0.2 · 250 + 0.2 · 250) · 1 · 10-6 + 0.0001188 = 0.000219

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.000219 / 100 = 0.000219

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.00144 / 100 = 0.00144

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.00144 | 0.000219 |

Источник загрязнения: 0002, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0002 02, Резервуар 5 м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Масла

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 0.324

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 0.2

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 250

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 0.2

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 250

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 16

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 0.00027

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 5

Количество резервуаров данного типа, NR = 2

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.7

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.22

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.22 · 0.00027 · 2 = 0.0001188

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 10

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0001188

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 0.324 · 1 · 16 / 3600 = 0.00144

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (0.2 · 250 + 0.2 · 250) · 1 · 10-6 + 0.0001188 = 0.000219

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.000219 / 100 = 0.000219

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.00144 / 100 = 0.00144

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.00144 | 0.000219 |

Источник загрязнения: 0003, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0003 03, Резервуар 10 м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Масла

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 0.324

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 0.2

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 250

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 0.2

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 250

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 16

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 0.00027

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 10

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.7

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.22

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.22 · 0.00027 · 1 = 0.0000594

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 10

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0000594

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 0.324 · 1 · 16 / 3600 = 0.00144

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (0.2 · 250 + 0.2 · 250) · 1 · 10-6 + 0.0000594 = 0.0001594

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0001594 / 100 = 0.0001594

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.00144 / 100 = 0.00144

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.00144 | 0.0001594 |

Источник загрязнения: 0004, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0004 04, Резервуар 33 м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Масла

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 0.324

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 0.2

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 250

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 0.2

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 250

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 16

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 0.00027

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 33

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.7

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.22

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.22 · 0.00027 · 1 = 0.0000594

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 33

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0000594

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 0.324 · 1 · 16 / 3600 = 0.00144

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (0.2 · 250 + 0.2 · 250) · 1 · 10-6 + 0.0000594 = 0.0001594

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0001594 / 100 = 0.0001594

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.00144 / 100 = 0.00144

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.00144 | 0.0001594 |

Источник загрязнения: 0005, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0005 05, Резервуар 50 м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Масла

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12), C = 0.324

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12), YOZ = 0.2

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 250

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т (Прил. 12), YVL = 0.2

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 250

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 16

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 0.00027

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 4

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPM = 1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров (Прил. 8), KPSR = 0.7

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13), GHRI = 0.22

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.22 · 0.00027 · 4 = 0.0002376

Коэффициент , KPSR = 0.7

Коэффициент, KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3, V = 200

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0002376

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 0.324 · 1 · 16 / 3600 = 0.00144

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YOZ · BOZ + YVL · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (0.2 · 250 + 0.2 · 250) · 1 · 10-6 + 0.0002376 = 0.0003376

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0003376 / 100 = 0.0003376

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.00144 / 100 = 0.00144

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.00144 | 0.0003376 |

Источник загрязнения: 6001, Не плотности соединения

Источник выделения: 6001 06, Насос

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Масла

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.05

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 290

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.05 · 1 / 3.6 = 0.0139

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.05 · 1 · 290) / 1000 = 0.0145

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0145 / 100 = 0.0145

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0139 / 100 = 0.0139

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0139 | 0.0145 |

Источник загрязнения: 6001, Не плотности соединения

Источник выделения: 6001 06, Насос

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Масла

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.05

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 290

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.05 · 1 / 3.6 = 0.0139

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.05 · 1 · 290) / 1000 = 0.0145

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0145 / 100 = 0.0145

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0139 / 100 = 0.0139

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0139 | 0.0145 |

Источник загрязнения: 6001, Не плотности соединения

Источник выделения: 6001 06, Насос

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Масла

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.05

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 290

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.05 · 1 / 3.6 = 0.0139

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.05 · 1 · 290) / 1000 = 0.0145

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0145 / 100 = 0.0145

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0139 / 100 = 0.0139

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0139 | 0.0145 |

Источник загрязнения: 6001, Не плотности соединения

Источник выделения: 6001 06, Насос

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Масла

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.05

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 290

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.05 · 1 / 3.6 = 0.0139

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.05 · 1 · 290) / 1000 = 0.0145

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0145 / 100 = 0.0145

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0139 / 100 = 0.0139

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0139 | 0.0145 |

Источник загрязнения: 6001, Не плотности соединения

Источник выделения: 6001 06, Насос

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Масла

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.05

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 290

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.05 · 1 / 3.6 = 0.0139

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.05 · 1 · 290) / 1000 = 0.0145

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0145 / 100 = 0.0145

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0139 / 100 = 0.0139

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0139 | 0.0145 |

Источник загрязнения: 6006, Дверной проем

Источник выделения: 6006 19, Насос типа НМШ

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Масла

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.05

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 5

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 3

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 300

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.05 · 3 / 3.6 = 0.0417

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.05 · 5 · 300) / 1000 = 0.075

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.075 / 100 = 0.075

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0417 / 100 = 0.0417

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0417 | 0.075 |

Источник загрязнения: 6006, Дверной проем

Источник выделения: 6006 20, Участок приготовления известкого молока

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Известь комовая

Примесь: 0214 Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)

Влажность материала, %, VL = 4

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.7

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 0

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 0

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.6

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 0.016

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 0.016

Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.04 · 0.02 · 1 · 1 · 0.7 · 0.6 · 0.016 · 106 · 0.4 / 1200 = 0.001792

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 2

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.04 · 0.02 · 1 · 1 · 0.7 · 0.6 · 0.016 · 0.4 · 2 = 0.0000043

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.001792

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.0000043

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0214 | Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304) | 0.001792 | 0.0000043 |

Источник загрязнения: 6006, Дверной проем

Источник выделения: 6006 20, Участок приготовления известкого молока

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Известь комовая

Примесь: 0214 Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)

Влажность материала, %, VL = 4

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.7

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 0

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 0

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.6

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 0.016

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 0.016

Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.04 · 0.02 · 1 · 1 · 0.7 · 0.6 · 0.016 · 106 · 0.4 / 1200 = 0.001792

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 2

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.04 · 0.02 · 1 · 1 · 0.7 · 0.6 · 0.016 · 0.4 · 2 = 0.0000043

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.001792

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.0000043

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0214 | Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304) | 0.001792 | 0.0000043 |

Источник загрязнения: 6007, Ворота

Источник выделения: 6007 22, Погрузчик

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.01312 | 0.0157696 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00213 | 0.00256256 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00261 | 0.002509 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.001817 | 0.0017876 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.02206 | 0.017726 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.0045 | 0.004277 |

Источник загрязнения: 6008, Открытая площадка

Источник выделения: 6008 23, Легковой автомобиль

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0001066 | 0.0001944 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00001733 | 0.00003159 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0000536 | 0.00008836 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00808 | 0.007534 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) | 0.000843 | 0.000982 |

Источник загрязнения: 6009, Дверной проем

Источник выделения: 6009 24, Выдувная установка

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу

при работе с пластмассовыми материалами

Приложение №5 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Сборник "Нормативные показатели удельных выбросов вредных

веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования

отрасли". Харьков, 1991г.

3. "Удельные показатели образования вредных веществ

от основных видов технологического оборудования...", М, 2006 г.

Вид работ: Производство изделий из пластмасс

Технологическая операция: Производство выдувных изделий

Перерабатываемый материал: полиэтилен

Время работы оборудования в год, час/год, _T_ = 800

Масса перерабатываемого материала, т/год, M = 9.5

Примесь: 1555 Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)

Удельный выброс ЗВ, г/кг обрабатываемого материала (табл.1), Q2 = 0.4

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (1), _G_ = Q2 · M · 1000 / (_T_ · 3600) = 0.4 · 9.5 · 1000 / (800 · 3600) = 0.00131944444

Валовый выброс ЗВ, т/год (2), _M_ = _G_ · 10-6 · _T_ · 3600 = 0.00131944444 · 10-6 · 800 · 3600 = 0.00379999999

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ, г/кг обрабатываемого материала (табл.1), Q2 = 0.8

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (1), _G_ = Q2 · M · 1000 / (_T_ · 3600) = 0.8 · 9.5 · 1000 / (800 · 3600) = 0.00263888889

Валовый выброс ЗВ, т/год (2), _M_ = _G_ · 10-6 · _T_ · 3600 = 0.00263888889 · 10-6 · 800 · 3600 = 0.0076

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00263888889 | 0.0076 |
| 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) (586) | 0.00131944444 | 0.00379999999 |

Источник загрязнения: 6010, Дверной проем

Источник выделения: 6010 25, Очистка масел

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Масла

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

____________________________________________________________

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 0.324

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 250

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 0.2

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 250

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 0.2

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 1 · 0.324 · 0.4 / 3600 = 0.000036

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (0.2 · 250 + 0.2 · 250) · 10-6 = 0.0001

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (250 + 250) · 10-6 = 0.003125

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.0001 + 0.003125 = 0.003225

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.003225 / 100 = 0.003225

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.000036 / 100 = 0.000036

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.000036 | 0.003225 |

Источник загрязнения: 0008, Дымовая  труба

Источник выделения: 0008 26, Станция СММ-12РСЛ

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот диоксид | 0.0000032 | 0.00008819712 |
| 0330 | Сера диоксид | 0.0022 | 0.06063552 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0.0000022 | 0.00006063552 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0000023 | 0.00006339168 |

Приложение 1

Бланки инвентаризации

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОО «Авикс Груп» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______________________Зайцев М.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (при его наличии)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "__"_________2026 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмол.обл,, г. Кокшетау, ТОО "АВИКС ГРУП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (001) Линия по | 0001 | 0001 01 | Резервуар 25 м3 |  | 24 | 8760 | Масло минеральное нефтяное | 2735(716*) | 0.000219 |
| производству |  |  |  |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
| смазок и масел |  |  |  |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |
|  | 0002 | 0002 02 | Резервуар 5 м3 |  | 24 | 8760 | Масло минеральное нефтяное | 2735(716*) | 0.000219 |
|  |  |  |  |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |
|  | 0003 | 0003 03 | Резервуар 10 м3 |  | 24 | 8760 | Масло минеральное нефтяное | 2735(716*) | 0.0001594 |
|  |  |  |  |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |
|  | 0004 | 0004 04 | Резервуар 33 м3 |  | 24 | 8760 | Масло минеральное нефтяное | 2735(716*) | 0.0001594 |
|  |  |  |  |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |
|  | 0005 | 0005 05 | Резервуар 50 м3 |  | 24 | 8760 | Масло минеральное нефтяное | 2735(716*) | 0.0003376 |
|  |  |  |  |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |
|  | 0006 | 0006 11 | Рекатор М3 |  | 24 | 8760 | Масло минеральное нефтяное | 2735(716*) | 0.000435 |
|  |  |  | резервуар 4 м3 |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |
|  | 0006 | 0006 12 | Рекатор М1 |  | 24 | 8760 | Масло минеральное нефтяное | 2735(716*) | 0.0003795 |

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмол.обл,, г. Кокшетау, ТОО "АВИКС ГРУП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | резервуар 4 м3 |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |
|  | 0006 | 0006 13 | Рекатор М5 |  | 24 | 8760 | Масло минеральное нефтяное | 2735(716*) | 0.000396 |
|  |  |  | резервуар 4,6 |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |
|  | 0006 | 0006 14 | Рекатор М5 |  | 24 | 8760 | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.00000144 |
|  |  |  | резервуар 4,6 |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  | 0007 | 0007 15 | Рекатор М4 |  | 24 | 8760 | Масло минеральное нефтяное | 2735(716*) | 0.000328 |
|  |  |  | резервуар 4 м3 |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |
|  | 0007 | 0007 16 | Рекатор М2 |  | 24 | 8760 | Масло минеральное нефтяное | 2735(716*) | 0.000396 |
|  |  |  | резервуар 6 м3 |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |
|  | 0007 | 0007 17 | Рекатор М4 |  | 24 | 8760 | Масло минеральное нефтяное | 2735(716*) | 0.000226 |
|  |  |  | резервуар 4 м3 |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |
|  | 0007 | 0007 18 | Рекатор М2 |  | 24 | 8760 | Масло минеральное нефтяное | 2735(716*) | 0.000308 |
|  |  |  | резервуар 6 м3 |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |
|  | 6001 | 6001 06 | Насос |  | 4 | 290 | Масло минеральное нефтяное | 2735(716*) | 0.01445 |
|  |  |  |  |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |
|  | 6002 | 6002 07 | Насос |  | 4 | 290 | Масло минеральное нефтяное | 2735(716*) | 0.01445 |
|  |  |  |  |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |
|  | 6003 | 6003 08 | Насос |  | 4 | 290 | Масло минеральное нефтяное | 2735(716*) | 0.01445 |
|  |  |  |  |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |
|  | 6004 | 6004 09 | Насос |  | 4 | 290 | Масло минеральное нефтяное | 2735(716*) | 0.01445 |
|  |  |  |  |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |
|  | 6005 | 6005 10 | Насос |  | 4 | 290 | Масло минеральное нефтяное | 2735(716*) | 0.01445 |
|  |  |  |  |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |
|  | 6006 | 6006 19 | Насос типа НМШ |  | 4 | 300 | Масло минеральное нефтяное | 2735(716*) | 0.075 |
|  |  |  |  |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |
|  | 6006 | 6006 20 | Участок |  | 0.1 | 2 | Кальций дигидроксид ( | 0214(304) | 0.0001798 |

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмол.обл,, г. Кокшетау, ТОО "АВИКС ГРУП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | приготовления |  |  |  | Гашеная известь, Пушонка) |  |  |
|  |  |  | известкого |  |  |  | (304) |  |  |
|  |  |  | молока |  |  |  |  |  |  |
|  | 6006 | 6006 21 | Участок |  | 0.1 | 2 | Кальций дигидроксид ( | 0214(304) | 0.0001798 |
|  |  |  | приготовления |  |  |  | Гашеная известь, Пушонка) |  |  |
|  |  |  | известкого |  |  |  | (304) |  |  |
|  |  |  | молока |  |  |  |  |  |  |
|  | 6007 | 6007 22 | Погрузчик |  | 1 | 300 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод | 0328(583) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Керосин (654*) | 2732(654*) |  |
| (002) Открытая | 6008 | 6008 23 | Легковой |  | 1 | 300 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) |  |
| площадка |  |  | автомобиль |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензин (нефтяной, | 2704(60) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | малосернистый) /в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на углерод/ (60) |  |  |
| (003) Участок | 6009 | 6009 24 | Выдувная |  | 4 | 800 | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.0076 |
| производства |  |  | установка |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
| полимерной |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| тары |  |  |  |  |  |  | Уксусная кислота (Этановая | 1555(586) | 0.0038 |
|  |  |  |  |  |  |  | кислота) (586) |  |  |
| (004) | 6010 | 6010 25 | Очистка масел |  | 24 | 7656 | Масло минеральное нефтяное | 2735(716*) | 0.003225 |
| Установка для |  |  |  |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
| очистки масел |  |  |  |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |
| (005) Станция | 0008 | 0008 26 | Станция СММ- |  | 24 | 7656 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.00008819712 |

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмол.обл,, г. Кокшетау, ТОО "АВИКС ГРУП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| СММ-12РСЛ |  |  | 12РСЛ |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.06063552 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Масло минеральное нефтяное | 2735(716*) | 0.00006063552 |
|  |  |  |  |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.00006339168 |
| Примечание: В графе 8 в скобках ( без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмол.обл,, г. Кокшетау, ТОО "АВИКС ГРУП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Код загряз- |  | Количество загрязняющих |  |
| источ | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  | няющего |  | веществ, выбрасываемых |  |
| ника |  |  |  |  |  | вещества |  | в атмосферу |  |
| заг- | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | ( ЭНК, ПДК | Наименование ЗВ |  |  |
| ряз- | м | размер | м/с | расход, | ратура, | или ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
| нения |  | сечения |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
|  |  | устья, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
| Линия по производству смазок и масел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 4 | 0.2 | 3.5 | 0.1099557 |  | 2735 (716*) | Масло минеральное нефтяное | 0.00144 | 0.000219 |
|  |  |  |  |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |
| 0002 | 4 | 0.2 | 3.5 | 0.1099557 |  | 2735 (716*) | Масло минеральное нефтяное | 0.00144 | 0.000219 |
|  |  |  |  |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |
| 0003 | 4 | 0.2 | 3.5 | 0.1099557 |  | 2735 (716*) | Масло минеральное нефтяное | 0.00144 | 0.0001594 |
|  |  |  |  |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |
| 0004 | 4 | 0.2 | 3.5 | 0.1099557 |  | 2735 (716*) | Масло минеральное нефтяное | 0.00144 | 0.0001594 |
|  |  |  |  |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |
| 0005 | 4 | 0.2 | 3.5 | 0.1099557 |  | 2735 (716*) | Масло минеральное нефтяное | 0.00144 | 0.0003376 |
|  |  |  |  |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |
| 0006 | 4 | 0.2 | 3.5 | 0.1099557 |  | 2735 (716*) | Масло минеральное нефтяное | 0.015674 | 0.0012105 |
|  |  |  |  |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.00005 | 0.00000144 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0007 | 4 | 0.2 | 3.5 | 0.1099557 |  | 2735 (716*) | Масло минеральное нефтяное | 0.024 | 0.001258 |
|  |  |  |  |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |
| 6001 | 2 |  |  |  |  | 2735 (716*) | Масло минеральное нефтяное | 0.0139 | 0.01445 |
|  |  |  |  |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмол.обл,, г. Кокшетау, ТОО "АВИКС ГРУП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
| 6002 | 2 |  |  |  |  | 2735 (716*) | Масло минеральное нефтяное | 0.0139 | 0.01445 |
|  |  |  |  |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |
| 6003 | 2 |  |  |  |  | 2735 (716*) | Масло минеральное нефтяное | 0.0139 | 0.01445 |
|  |  |  |  |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |
| 6004 | 2 |  |  |  |  | 2735 (716*) | Масло минеральное нефтяное | 0.0139 | 0.01445 |
|  |  |  |  |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |
| 6005 | 2 |  |  |  |  | 2735 (716*) | Масло минеральное нефтяное | 0.0139 | 0.01445 |
|  |  |  |  |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |
| 6006 | 2 |  |  |  |  | 0214 (304) | Кальций дигидроксид ( | 0.065397 | 0.0003596 |
|  |  |  |  |  |  |  | Гашеная известь, Пушонка) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 304) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2735 (716*) | Масло минеральное нефтяное | 0.0417 | 0.075 |
|  |  |  |  |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |
| 6007 | 3 |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.01312 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00213 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.00261 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.001817 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.02206 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2732 (654*) | Керосин (654*) | 0.0045 |  |
| Открытая площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6008 | 2 |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0001066 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00001733 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0000536 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.00808 |  |

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмол.обл,, г. Кокшетау, ТОО "АВИКС ГРУП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2704 (60) | Бензин (нефтяной, | 0.000843 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | малосернистый) /в пересчете |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на углерод/ (60) |  |  |
| Участок производства полимерной тары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6009 | 2 |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.00264 | 0.0076 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1555 (586) | Уксусная кислота (Этановая | 0.00132 | 0.0038 |
|  |  |  |  |  |  |  | кислота) (586) |  |  |
| Установка для очистки масел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6010 | 2 |  |  |  |  | 2735 (716*) | Масло минеральное нефтяное | 0.000036 | 0.003225 |
|  |  |  |  |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |
| Станция СММ-12РСЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0008 | 8 | 0.2 | 3.5 | 0.1099557 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0000032 | 0.00008819712 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0022 | 0.06063552 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2735 (716*) | Масло минеральное нефтяное | 0.0000022 | 0.00006063552 |
|  |  |  |  |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0.0000023 | 0.00006339168 |
| Примечание: В графе 7 в скобках ( без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И ИХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |
| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |
| 3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО) |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |
| Акмол.обл,, г. Кокшетау, ТОО "АВИКС ГРУП" |  |  |  |  |  |
| Номер | Наименование и тип | КПД аппаратов, % |  | Код | Коэффициент |
| источника | пылегазоулавливающего |  |  | загрязняющего | обеспеченности |
| выделения | оборудования | Проектный | Фактичес- | вещества по | K(1),% |
|  |  |  | кий | котор.проис- |  |
|  |  |  |  | ходит очистка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пылегазоочистное оборудование отсутствует! |  |  |  |  |  |

| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по предприятию, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмол.обл,, г. Кокшетау, ТОО "АВИКС ГРУП" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Количество | В том числе |  | Из поступивших на очистку |  |  | Всего |
| заг- | Н а и м е н о в а н и е | загрязняющих |  |  |  |  |  | выброшено |
| ряз- | загрязняющего | веществ | выбрасыва- | поступает | выброшено | уловлено и обезврежено |  | в |
| няющ | вещества | отходящих от | ется без | на | в |  |  | атмосферу |
| веще |  | источника | очистки | очистку | атмосферу | фактически | из них ути- |  |
| ства |  | выделения |  |  |  |  | лизировано |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| В С Е Г О : |  | 0.22664668432 | 0.22664668432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22664668432 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т в е р д ы е: |  | 0.00042299168 | 0.00042299168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042299168 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0214 | Кальций дигидроксид (Гашеная | 0.0003596 | 0.0003596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003596 |
|  | известь, Пушонка) (304) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00006339168 | 0.00006339168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00006339168 |
| Газообразные, жидкие: |  | 0.22622369264 | 0.22622369264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22622369264 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00008819712 | 0.00008819712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00008819712 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | (6) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид | 0.06063552 | 0.06063552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06063552 |
|  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.0076 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076 |
|  | углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1555 | Уксусная кислота (Этановая | 0.0038 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038 |
|  | кислота) (586) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2704 | Бензин (нефтяной, |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | малосернистый) /в пересчете |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на углерод/ (60) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное ( | 0.15409853552 | 0.15409853552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15409853552 |
|  | веретенное, машинное, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по предприятию, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмол.обл,, г. Кокшетау, ТОО "АВИКС ГРУП" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на | 0.00000144 | 0.00000144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000144 |
|  | С/ (Углеводороды предельные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С12-С19 (в пересчете на С); |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

Исходные данные для разработки проекта нормативов предельно – допустимых эмиссий в атмосферу

ТОО «АВИКС ГРУП» является действующим предприятием и расположено на территории промышленной зоны Северная, проезд 3, здание 5А, г. Кокшетау Акмолинской области.

Основной вид деятельности – производство смазочных материалов.

ТОО «АВИКС ГРУП» на сегодняшний день имеет в своем распоряжении все необходимое оборудование для производства таких смазок как литиевых смазок, кальциевых смазок, углеводородных масел и др. масел.

Предприятие представлено одной промплощадкой, все объекты, расположенные на промплощадке являются существующими.

На территории предприятия расположены следующие производственные объекты: административное здание, склад готовой продукции, склады хранения тары (4 шт), цех по производству смазок и масел (линии по производству смазки ЛИТОЛ-24,  Солидол жировой, масла ОСЕВОЕ марки Л,З, масла Униол 2М2, масла Нигрол-Л, масла Aviks Lithium (Литиум) EP2, масла СТП-3, Установка для очистки масел ОМ-13885), участок по производству полимерной (пластиковой) тары, эксперементальный цех, резервуары для хранения масла, помещение где установлена станция масляная СММ-12РСЛ.

На предприятии имеется существующая  установка для очистки масел ОМ-13885 которая расположена в цеху по производству смазок и масел. Интесивность выброса осуществляется переодически при осуществлении технологических операций.

ТОО «Авикс Груп» планирует установить дополнительную станцию масляную мобильная СММ-12РСЛ для регенерации отработанных трансформаторных, индустриальных, турбинных и других типов масел. Интесивность выброса осуществляется переодически при осуществлении технологических операций.

Начало сбора установки май 2026 года, эксплуатация объекта 50 лет.

Отопление административных, производственных зданий осуществляется централизовано от РК-2.

Основными источниками выделения на предприятия являются: резервуары для хранения масла, насосы перекчки масла, процесс изготовления смазок и масла,  установки для очистки масел, работа спецтехники.

Источниками выделения загрязняющих веществ являются: дыхательные клапана, дверные проемы, вентиляционные трубы  и дымовые трубы (спецтехника и станция мобильная).

Характер выброса по их составу: твердые (кальций дигидроксид, углерод (сажа), взвешенные частицы), жидкие и газообразные (азот диоксид, азот оксид, сера диоксид, углерод оксид, уксусная кислота,бензин, керосин, масло минеральное нефтяное, алканы С12-19).

Объёмы и интенсивность выброса: постоянные (происходят непрерывно в течение определённого периода времени) и периодические (возникают с определённой периодичностью).

Продолжительность и периодичность проведения работ режима отвода выбросов: непрерывный (постоянный отвод веществ в атмосферу) и периодически (происходят временно, в определённые моменты производственного процесса).

Описание технологического процесса существующего.

Для приема и временного хранения масла нефтяного (исходное сырье) предусмотрены  наземные горизонтальные резервуары разного объема. Масло нефтяное доставляется автоцистернами. Годовой оборот масла составляет 2500 т/год.

Описание технологического процесса производства смазки ЛИТОЛ-24.

Технологический процесс изготовления смазки ЛИТОЛ-24 осуществляется в варочном аппарате, вместимостью 4 м3 (реактор М-3, М-4), снабженном механическим перемешивающим устройством, рубашкой для обогрева и охлаждения, системой циркуляции. Процесс ведется при атмосферном давлении.

Наименование задействованных компонентов:

1) Масло нефтяное или смесь нефтяных масел определенной кинематической вязкости, подготовленных под изготовление смазки, годовой расход – 467,5 тонн (с учетом базового масла, полученного в процессе регенерации отработанных масел (индустриальные, турбинные, трансмиссионные отработанные), согласно допустимого % содержания данного компонента);

2) Лития моногидрат (LiOH), вода, годовой расход LiOH (порошок) – 7,15 тонн;

3) 12-оксистеариновая кислота (12-ОСК), годовой расход – 56,54 тонн. Компоненты вводятся с учетом технологических потерь, баланс корректируется изменением расхода нефтяного масла. Количество вводимого LiOH зависит от числа омыления сырья.

Масло нефтяное из расходных резервуаров насосом типа НМШ вводится в реакторы М-3,М-4 в количестве необходимом для приготовления смазки на начальной стадии. Через загрузочную горловину реактора вводится 12-ОСК, далее происходит подогрев смеси до температуры 80 0С в течение времени, необходимого для приобретения данной смесью нужной консистенции.

В цех 12-ОСК доставляется в бигбегах в виде рассыпчатом виде (белые хлопья).

Далее производится загрузка рассчитанного количества литиевого раствора в составе воды и лития моногидрата с последующим изменением температурного режима. В процессе изменения температуры происходит стабильное омыление основы.

Гидроокись лития в цех приходит в мешках в виде порошка. Раствор лития производится, смешиванием порошка с водой в металлических бочках объемом 200 литров. Растворимость гидроокиси лития увеличивается с повышением температуры, и она полностью диссоциирует на окись лития и воду при температуре 1000 0С. Для подогрева раствора гидроокиси лития используется газовая горелка. Расход пропана составляет 0,5 т/год. При сгорании пропана в кислородной среде выделяется диоксид углерода (углекислый газ), который не нормируется.

После корректировки содержания свободной щелочи в переводе на NaOH мыльная основа подвергается температурной обработке, процесс сопровождается введением подготовленного нефтяного масла. Насосом типа НМШ полуфабрикат смазки перекачивается в реактор М-1 (6 м3), далее следует гомогенизация продукта. В определенные моменты процесса приготовления смазки ЛИТОЛ-24 проводится отбор проб для проведения лабораторных анализов.

При приготовлении смазки в реакторах выделяются следующие загрязняющие вещества: масло минеральное нефтяное (при закачке в реактор), гидроксид натрия.

Выброс от реактора М-3 осуществляется через вакуумное вытяжное устройство ВВР (производительность 2,8 м3/час), высота вентиляционной трубы 7 м, диаметр 0,1 м.

Выброс от реактора М-4 осуществляется через вакуумное вытяжное устройство ВВР (производительность 2,8 м3/час), высота вентиляционной трубы 7 м, диаметр 0,1 м .

Описание технологического процесса производства смазки СОЛИДОЛ жировой.

Технологический процесс изготовления смазки СОЛИДОЛ жировой осуществляется в варочных аппаратах М-1 и М-2, вместимостью 4 м3 и 6 м3, снабженных механическим перемешивающим устройством, рубашкой для обогрева и охлаждения. Процесс ведется при атмосферном давлении.

Наименование задействованных компонентов:

1) Масло нефтяное или смесь нефтяных масел определенной кинематической вязкости, подготовленных под изготовление смазки, годовой расход – 407,5 тонн (с учетом базового масла, полученного в процессе регенерации отработанных масел (индустриальные, турбинные, трансмиссионные отработанные), согласно допустимого % содержания данного компонента);

2) Жировая основа смазки или смесь жиров топленных, пищевых, растительных в расчетном соотношении, годовой расход технического жира – 75 тонн;

3) Кальция гидрат окиси товарный (Са(ОН)2), годовой расход – 17,5 тонн. Компоненты вводятся с учетом технологических потерь, баланс корректируется изменением расхода нефтяного масла. Количество вводимого Са(ОН)2 зависит от числа омыления сырья.

Масло нефтяное из расходных резервуаров насосом типа НМШ вводится в реакторы М1 и М-2 в количестве необходимом для приготовления смазки на начальной стадии. При перекачке масла в реактор в атмосферу выделяется масло минеральное нефтяное.

Через загрузочную горловину реактора вводится жировая основа, далее происходит подогрев смеси до температуры 70 0С в течение времени 2-3 часа.

Известковое молоко приготавливается путем растворения извести в воде (гашение) в металлических бочках и затем полученный раствор добавляется в реактор.

Загрузка определенного количества известкового молока в составе воды и кальция гидрата окиси с последующим подъемом температуры. В процессе поднятия температуры происходит стабильное омыление жировой основы с периодическим добавлением воды. После корректировки содержания свободной щелочи и выпарки избытка воды мыльная основа обрабатывается струей подготовленного нефтяного масла с постепенным понижением температуры до необходимой и перемешиванием смазки до однородности. Насосом типа НМШ полуфабрикат смазки перекачивается в реактор М-1 (6 м3) для охлаждения. В определенные моменты процесса приготовления смазки СОЛИДОЛ жировой проводится отбор проб для проведения лабораторных анализов.

При приготовлении смазки в реакторе выделяются следующие загрязняющие вещества: масло минеральное нефтяное (при закачке в реактор), гидроксид кальция.

Выброс от реактора М-1 осуществляется через вакуумное вытяжное устройство ВВР (производительность 2,8 м3/час), высота вентиляционной трубы 7 м, диаметр 0,1 м.

Выброс от реактора М-2 осуществляется через вакуумное вытяжное устройство ВВР (производительность 2,8 м3/час), высота вентиляционной трубы 7 м, диаметр 0,1 м.

Описание технологического процесса производства масла ОСЕВОЕ марки Л,З.

Технологический процесс изготовления масла ОСЕВОЕ марки Л, З осуществляется в варочном аппарате М-5, вместимостью 4,6 м3, снабженных механическим перемешивающим устройством, рубашкой для обогрева и охлаждения. Процесс ведется при атмосферном давлении.

Наименование задействованных компонентов:

1) Масло отработанное нефтяное (предварительно отчищенное, обезвоженное) или смесь отработанных нефтяных масел и масла отработанного моторного и трансформаторного, согласно допустимого % содержания данного компонента, подготовленных под изготовление смазки, годовой расход – 425 тонн;

2) Битум нефтяной, годовой расход битума нефтяного – 70 тонн, битум доставляется в полиэтиленовых мешках по 25 кг;

3) Присадка А-23, годовой расход – 2,5 тонны;

4) Присадка ПМАД, годовой расход – 2,5 тонны.

Компоненты вводятся с учетом технологических потерь, баланс корректируется изменением расхода нефтяного масла.

Масло отработанное нефтяное из расходных резервуаров насосом типа НМШ вводится в реактор М-5 в количестве необходимом для приготовления масла на начальной стадии.

Через загрузочную горловину реактора вводится битум нефтяной, далее происходит подогрев смеси до температуры 70 0С в течение времени 2-3 часа.

После подогрева происходит отбор образца для проведения анализа. После проведения анализа вводятся присадки ПМАД и присадка А-23. Далее происходит перемешивание в течении 3 часов при температуре 70 0С.

Выброс от реактора М-5 осуществляется через вакуумное вытяжное устройство ВВР (производительность 2,8 м3/час), высота вентиляционной трубы 7 м, диаметр 0,1 м.

После отбирается проба и происходит слив в подготовленную тару или в емкость для хранения. Для затаривания готовой продукции предусмотрены 2 сливных крана.

Для слива используются те же насосы, которые задействованы в производственном процессе.

Описание технологического процесса производства масла Униол 2М2.

Технологический процесс изготовления масла Униол 2М2 осуществляется в варочном аппарате М-2, вместимостью 4 м3, снабженных механическим перемешивающим устройством, рубашкой для обогрева и охлаждения, системой циркуляции. Процесс ведется при атмосферном давлении.

Наименование задействованных компонентов:

1) Масло нефтяное или смесь нефтяных масел определенной кинематической вязкости, подготовленных под изготовлениетпластичной смазки Униол 2М2, годовой расход – 344 тонн с учетом базового масла, полученного в процессе регенерации отработанных масел (трансмиссионное отработанное), согласно допустимого % содержания данного компонента);

2) Кальция гидрат окиси товарный (Са(ОН)2), годовой расход – 16 тонн;

3) Кислота стеориновая, годовой расход – 22 тонны;

4) Кислота уксусная, годовой расход – 18 тонны.

Компоненты вводятся с учетом технологических потерь, баланс корректируется изменением расхода нефтяного масла. Количество вводимого СаОН зависит от числа омыления сырья.

Подготовленное масло из 10 м3 емкость №2 насосом Н2 вводится в реактор М-2 в количестве, необходимом для приготовления смазки на начальной стадии. Через загрузочную горловину реактора вводится стеариновая кислоты далее происходит подогрев смеси до температуры 70 t0C в течении времени, необходимого для приобретения данной смесью нужно консистенции.

Загрузка уксусной кислоты, загрузка рассчитанного количества раствора в составе воды и СаОН с последующим измененим темепературного режима (2400С). В процессе поднятия температуры просиходит стабильное омыление «подушки». После корректировки содержания свободной щелочи в переводе на NAOH мыльная основа подвергается температурной обработке, процесс сопровождается введением подготовленного нефтяного масла. Насосом Н-1 полуфабрикат смазки перекачивается в реактор М-1, далее следует гомогенизация продукта.

В определенные моменты процесса приготовления смазки УНИОЛ 2М2 проводится отбор проб для лабораторных анализов: пенетрация, массовая доля свободной щелочи, температура каплепадения и др. Слив готовой остывшей смазки в тару. При необходимости допускается приостановка перемешивания, циркуляции, открывание загрузочного люка реактора для отбора проб и наблюдения за состоянием продукта. Вызванное необходимостью увелечение цикла изготовления смазки не влияет на ее качество.

Выброс от реактора М-5 осуществляется через вакуумное вытяжное устройство ВВР (производительность 2,8 м3/час), высота вентиляционной трубы 7 м, диаметр 0,1 м.

После отбирается проба и происходит слив в подготовленную тару или в емкость для хранения. Для затаривания готовой продукции предусмотрены 2 сливных крана.

Для слива используются те же насосы, которые задействованы в производственном процессе.

Описание технологического процесса производства масла Нигрол-Л.

Технологический процесс изготовления масла Нигрол-Л осуществляется в варочном аппарате М-2, вместимостью 3 м3, снабженных механическим перемешивающим устройством, рубашкой для обогрева и охлаждения, системой циркуляции. Процесс ведется при атмосферном давлении.

Наименование задействованных компонентов:

1) Масло нефтяное или смесь нефтяных масел определенной кинематической вязкости, подготовленных под изготовление пластичной смазки Нигрол-Л, годовой расход – 332 тонн, с учетом базового масла, полученного в процессе регенерации отработанных масел (отработанные моторные), согласно допустимого % содержания данного компонента);

2) Битум дорожный 60/90, 90/130, годовой расход – 67,6 тонн;

3) ПМС-200, годовой расход – 0,4 тонны.

Компоненты вводятся с учетом технологических потерь, баланс корректируется изменением расхода нефтяного масла.

Подготовленное масло из 10 м3 емкость №2 насосом Н2 вводится в реактор М-2 в количестве, необходимом для приготовления масла на начальной стадии. Через загрузочную горловину реактора вводится гудрон или битум нефтяной далее происходит подогрев смеси до необходимой температуры t0C в течении времени, необходимого для приобретения данной смесью нужно консистенции.

В определенные моменты процесса приготовления смазки Нигрол-Л проводится отбор проб для лабораторных анализов: пенетрация, массовая доля свободной щелочи, температура каплепадения и др. Слив готовой остывшей смазки в тару. При необходимости допускается приостановка перемешивания, циркуляции, открывание загрузочного люка реактора для отбора проб и наблюдения за состоянием продукта. Вызванное необходимостью увелечение цикла изготовления смазки не влияет на ее качество.

Выброс от реактора М-5 осуществляется через вакуумное вытяжное устройство ВВР (производительность 2,8 м3/час), высота вентиляционной трубы 7 м, диаметр 0,1 м.

После отбирается проба и происходит слив в подготовленную тару или в емкость для хранения. Для затаривания готовой продукции предусмотрены 2 сливных крана.

Для слива используются те же насосы, которые задействованы в производственном процессе.

Описание технологического процесса производства масла Aviks Lithium (Литиум) EP2.

Технологический процесс изготовления масла Авикс Литиум ЕР2 осуществляется варочном аппарате М-2, вместимостью 4 м3, снабженных механическим перемешивающим устройством, рубашкой для обогрева и охлаждения, системой циркуляции. Процесс ведется при атмосферном давлении.

Наименование задействованных компонентов:

1) Смесь масел нефтяных, с учетом базового масла, полученного в процессе регенерации отработанных масел, согласно допустимого % содержания данного компонента), годовой расход – 226,1 тонн;

2) Лития моногидрат (LiOH), годовой расход – 5,6 тонн;

3) 12-оксистеариновая кислота (12-ОСК), годовой расход – 42 тонны;

4) Присадка функциональная ЕР (ДФ-11, А-23, ЦД-7), годовой расход – 3,5 тонны;

5) Присадка противоизносная (Т-43, Хайтек 312), годовой расход – 2,8 тонны.

Компоненты вводятся с учетом технологических потерь, баланс корректируется изменением расхода нефтяного масла. Количество вводимого LiOH зависит от числа омыления сырья.

Подготовленное масло из 25 м3 емкость №5 (6) насосом Н-5 вводится в реактор М-4 в количестве, необходимом для приготовления смазки на начальной стадии. Через загрузочную горловину реактора вводится 12-оксистеариновая кислота, далее происходит подогрев смеси до температуры t0C в течении времени, необходимого для приобретения данной смесью нужно консистенции.

В определенные моменты процесса приготовления смазки Авикс Литиум проводится отбор проб для лабораторных анализов: пенетрация, массовая доля свободной щелочи, температура каплепадения и др. Слив готовой остывшей смазки в тару. При необходимости допускается приостановка перемешивания, циркуляции, открывание загрузочного люка реактора для отбора проб и наблюдения за состоянием продукта. Вызванное необходимостью увелечение цикла изготовления смазки не влияет на ее качество.

Выброс от реактора М-5 осуществляется через вакуумное вытяжное устройство ВВР (производительность 2,8 м3/час), высота вентиляционной трубы 7 м, диаметр 0,1 м.

После отбирается проба и происходит слив в подготовленную тару или в емкость для хранения. Для затаривания готовой продукции предусмотрены 2 сливных крана.

Для слива используются те же насосы, которые задействованы в производственном процессе.

Описание технологического процесса производства масла СТП-3.

Технологический процесс изготовления смазки СТП-З осуществляется в варочном аппарате М-2, вместимостью 4 м3, снабженных механическим перемешивающим устройством, рубашкой для обогрева и охлаждения, системой циркуляции. Процесс ведется при атмосферном давлении.

Наименование задействованных компонентов:

1) Смесь нефтепродуктов, годовой расход, с учетом базового масла, полученного в процессе регенерации отработанных масел (отработанные моторные), согласно допустимого % содержания данного компонента) – 172,5 тонн;

2) Битум 60/90, 70/100, 90/130, годовой расход – 120 тонн;

3) Присадка А-23, годовой расход – 3 тонны;

4) Присадка ПМА-Д, годовой расход – 4,5 тонны.

Компоненты вводятся с учетом технологических потерь, баланс корректируется изменением расхода нефтяного масла.

Подготовленное масло из 10 м3 емкость №2 (3) насосом Н-2 вводится в реактор М-2 в количестве, необходимом для приготовления смазки на начальной стадии. Через загрузочную горловину реактора вводится присадка – ПМА-Д и присадка А-23, с помощью насосов в реактор заливается гудрон либо битум нефтяной далее происходит подогрев смеси до температуры t0C в течении времени, необходимого для приобретения данной смесью нужно консистенции.

В определенные моменты процесса приготовления смазки Авикс Литиум проводится отбор проб для лабораторных анализов: пенетрация, массовая доля свободной щелочи, температура каплепадения и др. Слив готовой остывшей смазки в тару. При необходимости допускается приостановка перемешивания, циркуляции, открывание загрузочного люка реактора для отбора проб и наблюдения за состоянием продукта. Вызванное необходимостью увелечение цикла изготовления смазки не влияет на ее качество.

Выброс от реактора М-5 осуществляется через вакуумное вытяжное устройство ВВР (производительность 2,8 м3/час), высота вентиляционной трубы 7 м, диаметр 0,1 м.

После отбирается проба и происходит слив в подготовленную тару или в емкость для хранения.

Для затаривания готовой продукции предусмотрены 2 сливных крана. Для слива используются те же насосы, которые задействованы в производственном процессе.

В цехе для погрузочно-разгрузочных работ (разгрузка бочек с реагентами и маслом) предусмотрен погрузчик вилочный фронтальный марки ТСМ (газовое толпиво). Количество рабочих дней – 156 дней в год.

Участок производства полимерной тары.

В работе две полуавтоматических выдувных установки. Работают поочередно.

Планируемый объем производства:

Банка 2 л – 17500 штук;

Банка 1л – 36000 штук;

Канистра 10 л – 8000 штук.

Сырье: полиэтилен гранулированный ПНД 276 или аналоги – 9500 кг Краситель гранулированный серый – 125 кг.

Тара производится для расфасовки собственной продукции, частично для реализации.

Отходы при производстве дробятся и возвращаются в производство.

Установка для очистки масел ОМ-13885.

Оборудование для очистки масла, а именно: отработанного, трансформаторного, индустриального, гидравлического, моторного от механических примесей, воды и других загрязнений, возникающих при эксплуатации тракторов, автомобилей и других машин, установок, оборудований.

Регенерация масла происходит за счет удаления механических включений, воды и других загрязнений. Физические характеристики очищенного масла гарантируют его повторное использование.

На балансе предприятия имеется автотранспорт. Автотранспорт паркуется на открытой площадке возле офиса. Основной пробег автотранспорта осуществляется вне территории предприятия. Выбросы происходят в момент работы автотранспорта в режиме холостого хода и прогреве двигателей перед выездом автомобилей с гаража.

Проектируемая установка.

Станция предназначена для регенерации отработанных трансформаторных, индустриальных, турбинных и других типов масел.

Отработанное масло закупается у предприятий по договору.

Сорбент способен впитывать продукты распада масла.

Колонны оборудованы устройством реактивации сорбента и температурными датчиками.

В нижней части колонны расположен экран для удерживания сорбента внутри колонны.

Для обслуживания и чистки колонны в нижней части колонны предусмотрен сервисный люк.

При горении сорбента, жар в колонне перемещается сверху вниз. Это способствует удалению продуктов распада масла. Для отслеживания процесса горения используют температурные датчики. Датчики расположены по всей высоте 1-й колонны и в нижней и верхней точке остальных колонн. Процесс горения протекает при температуре около 650-750 градусов. Процесс горения длится около 16 часов. После остывания нижней части колонны до температуры ниже 100 градусов процесс горения считается завершенным.

Ловушка масла предназначена для отделения из продуктов горения тяжелых  составляющих и влаги. В ловушки масла предусмотрена трубка уровня и датчик аварийного  уровня конденсата. Ловушка масла предназначена для снижения влияния выхлопа на  вакуумный насос.

Промежуточная емкость используется для приема масла после регенерации, улавливания и  сброса воздуха. Также при реактивации сорбента в емкости собирается отходы масла, которые перекачиваются в буферную емкость.  Для сброса воздуха в емкости предусмотрен клапан автоматического сброса  воздуха.

Во время реактивации сорбента вакуумная система работает со значительным шумом. Глушитель предназначен для снижения уровня шума установки. При работе в глушителе может собираться конденсат. Для его слива предусмотрен сливной кран.

В процессе работы реактивации сорбента происходит выхлоп продуктов горения сорбента. Для очистки продуктов горения используется активированный уголь. Уголь засыпается в угольный фильтр. Для удержания слоя угля в фильтре предусмотрен поддерживающий экран, для выгрузки угля предусмотрен сервисный люк, а для слива конденсата предусмотрен кран слива.

Во время регенерации масло может уносить частички сорбента, для удаления этих частиц из масла используется фильтр F3. Фильтр – металлическая емкость, в которой установлен сменный фильтрующий элемент (фуллировая земля). Фильтрующий элемент (фуллировая земля) необходимо периодически заменять. Периодичность замены зависит от качества обрабатываемого масла. Фильтрующего элемента (фуллировая земля) хватает на 400-500 реактиваций. За год планируется 30 реактиваций, что составляет 10 – 12 лет непрерывной практически работы. Сорбент не представляет опасности для окружающей среды и может быть утилизирован как строительный мусор. Для сброса воздуха из фильтра предусмотрен автоматический клапан сброса воздуха, а для слива масла сливной кран.

Для хранения резерва масла в станции используется буферная емкость. Резерв масла необходим для компенсации потерь масла во время реактивации сорбента. При реактивации часть масла выгорает, а часть перекачивается в буферную емкость. В буферной емкости предусмотрены два отсека. Один отсек “Clean Oil Area” и другой “Dirty Oil Area”. “Clean Oil Area” предназначен для хранения чистого масла, которое поступает в станцию при заправке, а также при сливе масла из колонн перед реактивацией. “Dirty Oil Area” предназначен для хранения загрязненного масла во время реактивации сорбента. Рекомендуется перед каждой реактивации сливать не менее 60 литров отстоя (грязная вода) который образуется через каждый 10 дней. Для обслуживания емкости предусмотрен люк, для слива масла предусмотрены краны, для отслеживания уровней масла в отсеках буферной емкости предусмотрены смотровые трубки.

Получившийся продукт можно в дальнейшем использовать в качестве сырья для производства пластичных смазок.

В связи с отсутствием Методик и методических указаний по регенерации минеральных масел от станции СММ-12РСЛ, расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу основан на натурных инструментальных исследованиях.

Для определения концентрации загрязняющих веществ в атмосферу и фактических выбросов был осуществлен выезд и проведены инструментальные исследования на станцию масляную мобильную СММ-12РСЛ в устье дымовой трубы аккредитованной лабораторией ТОО «ЭкоЛюкс-АС» (аттестат аккредитации №KZ.T.03.1460 от 05.06.2024 г).

При внесение фактических концентраций (мг/м3) и значений (г/сек) в программный комплекс «ЭРА» был сделан перерасчет выбросов в тонны год.

Станция масляная мобильная СММ-12РСЛ оснащена дымовой трубой высотой 3,5 м, диаметром 50 мм. Производительность установки 0,8 т/ч и 2500 тонн в год. Время работы: 10 ч/с и 3120 часов в год.

  - Руководитель

ТОО «Авикс Груп»                                                                             Зайцев М.А.

Приложение 3

Директору

ТОО «SERVICE LINE LTD»

В перспективном плане развития предприятия реконструкции, ликвидации отдельных производств, источников выбросов, строительство новых технологических линий, введение в действие новых производств, цехов, изменения номенклатуры не предусматривает.

  - Руководитель

ТОО «Авикс Груп»                                                                             Зайцев М.А.

Приложение 4