Проект нормативов эмиссий (нормативов допустимых выбросов) загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 2026-2028 года для месторождения Толкын ТОО «Varro Operating Group» разрабатывается с целью установления нормативов эмиссий, являющихся основой для выдачи экологического разрешения и принятия решения о необходимости проведения технических мероприятий, направленных на снижение негативного действия на атмосферный воздух.

Разработка корректировки проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ТОО «Varro Operating Group» обусловлена предписанием, выданным Департаментом экологии по Мангистауской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан о необходимости расчета протоколов по выбросам Сероводорода от источников печей.

Наименование предприятия: ТОО «Varro Operating Group»

БИН:220340009653

Категория объекта: 1 категория

Месторасположение административного здания: РК, Мангистауская область, г.

Актау, 14 Микрорайон д. 67

Министерство нефти и газа РК досрочно с 21.07.2010 г. прекратило действие контрактов на право недропользования ТОО «Толкыннефтегаз» (ТОО «ТНГ») и ТОО

«Казполмунай» (ТОО «КПМ») и в соответствии с законодательством РК контрактная территория, закрепленная за этими ТОО, передана в доверительное управление ТОО МНК

«КазМунайТениз», а именно Филиалу ТОО МНК «КазМунайТениз» в городе Актау. АО НК

«КазМунайГаз» на правах доверительного управляющего передало Контрактную территорию ТОО МНК «КазМунайТениз» в доверительное управление.

Далее в 2022 году после проведения электронного аукциона на предоставление права недропользования по углеводородам на месторождении «Толкын», выиграла компания ТОО

«Varro Operating Group» после чего права перешли данной компании.

Список правоустанавливающих документов:

- Контракт на добычу углеводородов на месторождении Толкын в Мангистауской области РК;

- Справка о государственной регистрации юридического лица:

(Документы в приложении).

Предприятие ТОО «Varro Operating Group» в г. Актау специализируется наразработке нефтяных и газоконденсатных залежей на месторождении Толкын, добыче нефти, конденсата и природного газа, осуществляет подготовку газа и конденсата до товарного состояния и отправку потребителю. На ТСБ производится приёмка подготовленной нефти от УПН месторождения Боранколь (в т.ч. подготовленной нефти месторождения Толкын) и конденсата с УКПГ-1 и также отправка их потребителю.

В административном отношении месторождение Толкын (Площадка №1) расположено на территории Бейнеуского района Мангистауской области Республики Казахстан. Ближайшие населенные пункты: железнодорожная станция и поселок Боранколь расположены от месторождения Толкын на расстоянии 68 км, от месторождения Боранколь – в 15 км; районный цент Бейнеу – от Толкын – в 105 км. Областной центр –город Актау находится на расстоянии более 500 км к юго-западу от месторождения. Объекты	предприятия ТОО «Varro Operating Group» по месторождению Толкын расположены на 3-х площадках:

- Площадка №1 – на месторождении Толкын;

- Площадка №2 – в районе ж/д. станции Опорная;

- Площадка №3 – на месторождении Боранколь.

Объекты Площадки №1 расположены на территории месторождения Толкын. Объекты Площадки №2 расположены в районе ж/д. станции Опорная и п.

Боранколь. Поселок	Боранколь	расположен	в	северном	направлении	от	товарно-сырьевой базы (ТСБ) на расстоянии 1900 м.

Объекты Площадки №3 расположены на территории месторождения Боранколь, в южной части контрактной территории.

В состав эксплуатируемых объектов в 2026 - 2028 гг. будут входить:

Площадка 1

Цех добычи нефти и газа (ЦДНГ) в составе:

- Газосборный пункт (ГСП).

- Блок подготовки топливного газа.

- Установка освоения скважин (УОС).

- Эксплуатационные скважины нефтяные и газовые.

- Капитальный ремонт скважин. Площадка УПН в составе:

- Компрессорная станция мощностью 150 тыс. Нм3/сутки.

Продуктопровод ГСП (м/р Толкын) – ЦППН (объект месторождения Боранколь).

- Конденсатопровод ГСП (м/р Толкын) – ЦПГиГК (УКПГ).

- Вахтовый городок Толкын.

Площадка 2

- Товарно-Сырьевая База (ТСБ) с ж/д эстакадой.

- Экспортный нефтепровод.

- Нефтепровод Боранколь (ЦППН) – ТСБ.

- Склад химических реагентов.

- База Производственного Обеспечения (БПО).

- Базовый вахтовый городок Опорный. Склад ГСМ и АЗС

Площадка 3

- Установка стабилизации конденсата (УСК – ранее УКПГ-1).

- Установка осушки газа (УОГ – ранее УКПГ-2).

- Конденсатопровод УСК – ТСБ.

- Газопроводы от УОГ до МГ САЦ-1 и САЦ-2 Ду500.

- Коммерческий узел учета газа (КУУГ).

Режим работы основных производственных подразделений предприятия круглосуточный круглогодичный, во вспомогательных подразделениях – односменная работа. В целом на месторождении Толкын работы ведутся вахтовым методом. Доставка персонала на месторождение осуществляется ж/дорожным транспортом из города Актау и в вахтовые городки автотранспортом.

## Таблица 3.1.1 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2026 год. Месторождение Толкын

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,015508 | 0,089542 | 2,23855 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,001727 | 0,00658 | 6,58 |
| 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446) |  |  | 0,02 |  | 3 | 0,000040526 | 0,000055 | 0,00275 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) |  | 0,001 | 0,0003 |  | 1 | 0,000060947 | 0,000101 | 0,33666667 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 14,1503986 | 170,85657298 | 4271,41432 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 2,299107 | 27,617755908 | 460,295932 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) |  | 0,2 | 0,1 |  | 2 | 0,00317264 | 0,02130285 | 0,2130285 |
| 0322 | Серная кислота (517) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,04631 | 0,00189 | 0,0189 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 1,464692 | 7,479250818 | 149,585016 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 1,325388461 | 17,216903594 | 344,338072 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 1,5330640624 | 26,4224394679 | 3302,80493 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 25,2131693702 | 166,65110567 | 55,5503686 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000904 | 0,00245 | 0,49 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000548 | 0,00366 | 0,122 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 1,379783 | 24,600152703 | 0,49200305 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 271,0924 | 330,00922302 | 6,60018446 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 67,14922503 | 39,291495204 | 1,30971651 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) |  | 1,5 |  |  | 4 | 0,1757 | 0,016919 | 0,01127933 |
| 0514 | Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) (282) |  | 10 |  |  | 4 | 0,00000194 | 0,00000209 | 0,00000021 |
| 0526 | Этен (Этилен) (669) |  | 3 |  |  | 3 | 0,00000084 | 0,000000911 | 0,0000003 |
| 0530 | Изопрена олигомеры (димеры) (281) |  | 0,003 |  |  | 3 | 0,00000263 | 0,00000255 | 0,00085 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 6,90937414 | 2,72490826 | 27,2490826 |
| 0605 | Дивинилбензол технический /по этилстиролу/ (188) |  | 0,01 |  |  | 4 | 0,0000026 | 0,00000281 | 0,000281 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 9,555895907 | 1,196570743 | 5,98285371 |
| 0618 | 1-(Метилвинил)бензол (2-Фенил-1-пропен, а-Метилстирол) (356) |  | 0,04 |  |  | 3 | 0,00000148 | 0,00000159 | 0,00003975 |
| 0620 | Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) (121) |  | 0,04 | 0,002 |  | 2 | 0,00000148 | 0,00000159 | 0,000795 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 5,00392551 | 1,934683826 | 3,22447304 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0,02 |  |  | 3 | 0,003514 | 0,000992 | 0,0496 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,00000451 | 0,0001870097 | 187,0097 |
| 0930 | 2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) (627) |  | 0,02 | 0,002 |  | 2 | 0,00000213 | 0,0000023 | 0,00115 |
| 1023 | 2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436) |  |  | 0,2 |  | 4 | 0,000094 | 0,000064 | 0,00032 |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) |  | 1 | 0,5 |  | 3 | 4,979338 | 1,114006 | 2,228012 |
| 1215 | Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат) (346*) |  |  |  | 0,1 |  | 0,00000231 | 0,00000149 | 0,0000149 |
| 1245 | Этилпропионат (Пропионовой кислоты этиловый эфир) (1481*) |  |  |  | 0,1 |  | 0,00000058 | 0,000000623 | 0,00000623 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,0909 | 1,722906 | 172,2906 |
| 1590 | 1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-триол (Циануровая кислота) (560) |  | 0,02 | 0,01 |  | 2 | 1,190456 | 0,40459909 | 40,459909 |
| 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан) (339) |  | 0,006 |  |  | 4 | 0,0095873771 | 0,00795535777 | 1,32589296 |
| 2021 | Нитрилы карбоновых кислот С17-20 (Нитрилы синтетических жирных кислот C17-20) (423) |  | 0,04 |  |  | 3 | 0,00000384 | 0,00000415 | 0,00010375 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) |  | 5 | 1,5 |  | 4 | 0,775344 | 0,49244 | 0,32829333 |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  |  | 1,2 |  | 0,053 | 0,6663 | 0,55525 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,076362 | 0,0522543 | 1,045086 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,0214 | 0,7621 | 0,7621 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 2,10833997 | 56,53539488 | 56,5353949 |
| 2868 | Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,00005612 | 0,0003038 | 0,006076 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,09398 | 0,5722459 | 3,81497267 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 1,087695 | 0,81806 | 8,1806 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,02894 | 0,1049252 | 2,62313 |
| 2936 | Пыль древесная (1039*) |  |  |  | 0,1 |  | 0,6 | 2,377 | 23,77 |
| 2978 | Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*) |  |  |  | 0,1 |  | 0,0678 | 0,2465 | 2,465 |
| 3055 | Красители органические активные винилсульфоновые: красный 4СШ, красный СШ, алый (смесовый) Ш, ярко-желтый 43Ш, оранжевый 2ЖШ, оранжевый ЖТ, темно-синий 5КТ и 53Т, ярко-желтый 43Ш (661*) |  |  |  | 0,02 |  | 0,0173 | 0,6078 | 30,39 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 418,524525 | 882,6296157 | 9172,7033 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Программа управления отходами (ПУО) на 2026–2028 годы разработан для объекта I категории. В соответствии со ст. 122 Экологического кодекса Республики Казахстан

Программа управления отходами (ПУО) является составной частью проектной документации, на основании которой выдано экологическое разрешение №: KZ20VCZ14693688 от 21.01.2026 г. Изменения в Программе управления отходами (ПУО) обусловлены производственной деятельностью предприятия, связанной с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом нефтегазового оборудования, а также проведением аварийных и планово-предупредительных работ.

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит на 2026– 2028 гг. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | - | 1353,6072 |  |
| в том числе отходов производства | - | 1294,0458 |  |
| отходов потребления | - | 59,5614 |  |
| Опасные отходы |  |  |  |
| Отработанные люминесцентные лампы | - | 0,118 |  |
| Отработанные масла | - | 19,38 |  |
| Отработанные аккумуляторные батареи | - | 0,7103 |  |
| Отработанные масляные фильтры | - | 0,293 |  |
| Промасленная ветошь | - | 10,72 |  |
| Отходы обратной промывки скважин | - | 164,4 |  |
| Нефтешлам | - | 460 |  |
| Тара из-под хим. реагентов | - | 10,7912 |  |
| Тара из-под ЛКМ | - | 0,064 |  |
| Замазученный грунт | - | 217 |  |
| Медицинские отходы | - | 0,0774 |  |
| Строительные отходы | - | 15 |  |
| Отработанный цеолит | - | 60 |  |
| Древесные отходы | - | 22 |  |
| Тара металлическая из-под масел | - | 2,461 |  |
| Неопасные отходы |  |  |  |
| Иловый осадок | - | 9,8 |  |
| Металлолом | - | 250 |  |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,076 |  |
| ТБО | - | 29,025 |  |
| Макулатура | - | 1,14 |  |
| Пищевые отходы | - | 29,201 |  |
| Отработанные автомобильные шины | - | 0,6483 |  |
| Резиновый облой | - | 0,25 |  |
| Пыль абразивно металлическая | - | 0,014 |  |
| Стружка металлическая | - | 0,438 |  |
| Портативное оборудование и оргтехника | - | 50 |  |

## Таблица 3.1.2 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2027-2028 год. Месторождение Толкын

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,015508 | 0,089542 | 2,23855 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,001727 | 0,00658 | 6,58 |
| 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446) |  |  | 0,02 |  | 3 | 0,000040526 | 0,000055 | 0,00275 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) |  | 0,001 | 0,0003 |  | 1 | 0,000060947 | 0,000101 | 0,33666667 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 12,875648 | 170,131952 | 4253,2988 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 2,09196 | 27,500005 | 458,333417 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) |  | 0,2 | 0,1 |  | 2 | 0,00317264 | 0,02130285 | 0,2130285 |
| 0322 | Серная кислота (517) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,04631 | 0,00189 | 0,0189 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,4024 | 6,8754 | 137,508 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 1,325388461 | 17,216903594 | 344,338072 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 1,5330221224 | 26,4224394679 | 3302,80493 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 14,5902493702 | 160,612597502 | 53,5375325 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000904 | 0,00245 | 0,49 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000548 | 0,00366 | 0,122 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 1,11421 | 24,44919 | 0,4889838 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 271,0924 | 330,00922302 | 6,60018446 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 67,14922503 | 39,291495204 | 1,30971651 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) |  | 1,5 |  |  | 4 | 0,1757 | 0,016919 | 0,01127933 |
| 0514 | Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) (282) |  | 10 |  |  | 4 | 0,00000194 | 0,00000209 | 0,00000021 |
| 0526 | Этен (Этилен) (669) |  | 3 |  |  | 3 | 0,00000084 | 0,000000911 | 0,0000003 |
| 0530 | Изопрена олигомеры (димеры) (281) |  | 0,003 |  |  | 3 | 0,00000263 | 0,00000255 | 0,00085 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 6,90937414 | 2,72490826 | 27,2490826 |
| 0605 | Дивинилбензол технический /по этилстиролу/ (188) |  | 0,01 |  |  | 4 | 0,0000026 | 0,00000281 | 0,000281 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 9,555895907 | 1,196570743 | 5,98285371 |
| 0618 | 1-(Метилвинил)бензол (2-Фенил-1-пропен, а-Метилстирол) (356) |  | 0,04 |  |  | 3 | 0,00000148 | 0,00000159 | 0,00003975 |
| 0620 | Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) (121) |  | 0,04 | 0,002 |  | 2 | 0,00000148 | 0,00000159 | 0,000795 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 5,00392551 | 1,934683826 | 3,22447304 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0,02 |  |  | 3 | 0,003514 | 0,000992 | 0,0496 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,00000451 | 0,0001870097 | 187,0097 |
| 0930 | 2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) (627) |  | 0,02 | 0,002 |  | 2 | 0,00000213 | 0,0000023 | 0,00115 |
| 1023 | 2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436) |  |  | 0,2 |  | 4 | 0,000094 | 0,000064 | 0,00032 |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) |  | 1 | 0,5 |  | 3 | 4,979338 | 1,114006 | 2,228012 |
| 1215 | Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат) (346*) |  |  |  | 0,1 |  | 0,00000231 | 0,00000149 | 0,0000149 |
| 1245 | Этилпропионат (Пропионовой кислоты этиловый эфир) (1481*) |  |  |  | 0,1 |  | 0,00000058 | 0,000000623 | 0,00000623 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,0909 | 1,722906 | 172,2906 |
| 1590 | 1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-триол (Циануровая кислота) (560) |  | 0,02 | 0,01 |  | 2 | 1,190456 | 0,40459909 | 40,459909 |
| 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан) (339) |  | 0,006 |  |  | 4 | 0,0095873771 | 0,00795535777 | 1,32589296 |
| 2021 | Нитрилы карбоновых кислот С17-20 (Нитрилы синтетических жирных кислот C17-20) (423) |  | 0,04 |  |  | 3 | 0,00000384 | 0,00000415 | 0,00010375 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) |  | 5 | 1,5 |  | 4 | 0,775344 | 0,49244 | 0,32829333 |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  |  | 1,2 |  | 0,053 | 0,6663 | 0,55525 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,076362 | 0,0522543 | 1,045086 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,0214 | 0,7621 | 0,7621 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 2,10833997 | 56,53539488 | 56,5353949 |
| 2868 | Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,00005612 | 0,0003038 | 0,006076 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,09398 | 0,5722459 | 3,81497267 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 1,087695 | 0,81806 | 8,1806 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,02894 | 0,1049252 | 2,62313 |
| 2936 | Пыль древесная (1039*) |  |  |  | 0,1 |  | 0,6 | 2,377 | 23,77 |
| 2978 | Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*) |  |  |  | 0,1 |  | 0,0678 | 0,2465 | 2,465 |
| 3055 | Красители органические активные винилсульфоновые: красный 4СШ, красный СШ, алый (смесовый) Ш, ярко-желтый 43Ш, оранжевый 2ЖШ, оранжевый ЖТ, темно-синий 5КТ и 53Т, ярко-желтый 43Ш (661*) |  |  |  | 0,02 |  | 0,0173 | 0,6078 | 30,39 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 405,0918005 | 874,9939221 | 9138,5324 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |