ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ

для ТОО «Коксуский сахарный завод»

на 2025–2034 годы

Разработчик:

[Наименование лицензированной организации]

[Лицензия на оказание услуг в области охраны ОС №___ от ___]

Утверждаю

Директор ТОО «Коксуский сахарный завод»

_________________ [ФИО]

"___" ____________ 2025 г.

Г.Алматы, 2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ВВЕДЕНИЕ	3

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ	4

1.1. Общая характеристика предприятия	4

1.2. Оценка текущего состояния управления отходами	4

1.3. Сведения о классификации отходов	7

1.4. Сводная классификация по опасности	8

1.5. Количественные показатели в динамике	9

1.6. Анализ приоритетных видов отходов	9

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	10

2.1. Цель Программы	10

2.2. Задачи Программы	10

2.3. Целевые показатели Программы	10

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ	12

3.1. Рекомендации по организации системы управления отходами	12

3.2. Лимиты накопления отходов на 2027–2036 годы	12

3.4. Пути достижения цели и соответствующие меры	15

РАЗДЕЛ 4. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ	16

РАЗДЕЛ 5. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	17

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	18

ВВЕДЕНИЕ

Программа управления отходами (далее – Программа) для ТОО «Коксуский сахарный завод» разработана в соответствии с пунктом 1 статьи 335 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК (далее – Кодекс) и Правилами разработки программы управления отходами, утверждёнными Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 9 августа 2021 года №318, зарегистрированными в МЮ РК №23917 от 09.08.2021 г.

В соответствии с пунктом 1 статьи 335 Кодекса операторы объектов I и (или) II категорий обязаны разрабатывать программу управления отходами. ТОО «Коксуский сахарный завод» относится к II экологической категории.

Сроки реализации Программы: 2027–2036 годы (10 лет).

Нормативно-правовая база:

— Экологический кодекс РК от 02.01.2021 г. №400-VI ЗРК;

— Приказ и.о. МЭГПР РК от 09.08.2021 г. №318 «Правила разработки программы управления отходами», МЮ РК №23917;

— Классификатор отходов, утверждённый Приказом и.о. МЭГПР РК от 06.08.2021 г. №314, МЮ РК №23903;

— Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», Приказ МЗ РК от 25.12.2020 г. №ҚР ДСМ-331/2020;

— Методические рекомендации по разработке проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления, Приказ МООС РК от 18.04.2008 г. №100-п, Приложение №16.

Основные цели разработки Программы:

1. Расчёт и обоснование объёмов образования отходов на 2025–2034 гг.;

2. Классификация отходов в соответствии с Классификатором отходов РК;

3. Обоснование лимитов накопления и лимитов захоронения отходов;

4. Разработка мероприятий по сокращению образования отходов и увеличению доли их восстановления.

Программа выполнена на основании исходных данных предприятия, проектной документации на реконструкцию («Реконструкция и модернизация Коксуского сахарного завода: пристройка зданий комплекта оборудования сушки и транспортировки сухого сахара», раздел П-4, ЗОНД) и нормативно-методической документации.

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ

1.1. Общая характеристика предприятия

ТОО «Коксуский сахарный завод» расположено по адресу: Республика Казахстан, обл. Жетісу, Коксуский район, с. Балпык Би, ул. Амангельды, 1. БИН: 150240026911. Площадь земельного участка — 28.1338 га.

Предприятие осуществляет производство сахара-песка из сахарной свёклы и тростникового сырца. Производительность: до 5 000 т свёклы/сут; до 1 000 т белого сахара/сут; до 175 000 т сахара/год. Режим работы: 150 суток/год (сезон переработки свёклы — 90 суток, тростникового сырца — 60 суток); вспомогательные производства — 350 суток/год.

В рамках реконструкции и модернизации завода (пристройка зданий комплекта оборудования сушки и транспортировки сухого сахара) произведены следующие изменения, влияющие на структуру отходов:

— демонтированы старые сушильный барабан (ист. 0029), сатуратор (ист. 0028) и вакуум-аппарат (ист. 0063);

— введены в эксплуатацию новые здания продуктового отделения и сахаросушильного отделения;

— установлен новый сушильный барабан с лавером аспирации, 4 новых вакуум-аппарата, центрифуги SW-1750.

1.2. Оценка текущего состояния управления отходами

На предприятии действует система обращения с отходами, включающая следующие этапы: образование → накопление (временное хранение) → транспортирование → восстановление и (или) удаление (захоронение). В процессе производственной деятельности образуется 20 видов отходов производства и потребления. Общий объём образования отходов — 462 194.8 т/год, из которых основную массу составляют крупнотоннажные производственные отходы (свекольный жом, фильтрационный осадок, известковый отход).

Характеристика каждого вида отходов:

1. Отработанные свинцово-кислотные аккумуляторы (160601*)

Образуются при замене аккумуляторных батарей автотранспорта и погрузочно-разгрузочной техники. Содержат свинец и серную кислоту. Относятся к высоко опасным отходам. Временно хранятся в специальном складе с непроницаемым полом и защитой от осадков. Передаются специализированной организации по обращению с опасными отходами. Годовой объём — 0.75 т.

2. Промасленная ветошь (150202*)

Образуется при техническом обслуживании оборудования и автотранспорта в РМЦ, транспортном цехе, ТЭЦ. Содержит нефтепродукты. Умеренно опасный отход. Собирается в металлические контейнеры с крышками, передаётся специализированной организации на сжигание/обезвреживание. Годовой объём — 0.723 т.

3. Отработанное моторное/индустриальное масло (130205*)

Образуется в транспортном цехе (плановая замена масла в ДВС), РМЦ, ТЭЦ. Содержит продукты окисления углеводородов, тяжёлые металлы в следовых количествах. Относится к опасным отходам. Хранится в герметичных ёмкостях. Передаётся специализированным организациям для регенерации или использования в качестве вторичного топлива. Годовой объём — 3.537 т.

4. Отработанные люминесцентные лампы (200121*)

Образуются при замене люминесцентных ламп во всех зданиях предприятия. Содержат ртуть — чрезвычайно опасное вещество. Относится к опасным. Хранятся в специальной герметичной упаковке (заводской контейнер/чёрный ящик) в отдельном складе. Срок накопления — не более 3 суток. Передаются организации, осуществляющей демеркуризацию. Годовой объём — 0.194 т.

5. Отработанные масляные фильтры (160107*)

Образуются при техническом обслуживании автотранспорта. Содержат отработанное масло. Опасные отходы. Хранятся в закрытом контейнере, передаются специализированной организации. Годовой объём — 0.009 т.

6. Охлаждающая жидкость (антифриз) отработанная (160114*)

Образуется при замене охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателей автотранспорта. Содержит гликоли и ингибиторы коррозии. Опасные отходы. Хранится в герметичных ёмкостях, передаётся специализированной организации. Годовой объём — 0.418 т.

7. Тормозная жидкость отработанная (160113*)

Образуется при замене тормозной жидкости в автотранспорте. Опасные отходы. Хранится в герметичных ёмкостях. Годовой объём — 0.4 т.

8. Тара из-под лакокрасочных материалов (080111*, класс III)

Образуется при строительных и ремонтных работах (остатки ЛКМ в таре). Относятся к опасным отходам. Хранится в металлических контейнерах. Годовой объём — 0.03 т.

9. Отработанные автошины (160103)

Образуются в транспортном цехе при плановой замене шин. Неопасный отход. Хранятся на площадке под навесом. Передаются специализированным организациям на переработку (измельчение). Годовой объём — 4.4 т.

10. Шлак от котлов ТЭЦ (100202)

Образуется при сжигании угля и кокса в котлах ТЭЦ. Представляет собой минерализованный негорючий остаток. Неопасный отход. Хранится на бетонированной площадке, используется в дорожном строительстве, избыток вывозится на полигон. Годовой объём — 9.9 т.

11. Огарки сварочных электродов (120113)

Образуются при сварочных работах в РМЦ, строительном участке. Содержат металлический стержень с остатками обмазки. Неопасный отход. Собираются в металлические контейнеры. Передаются как металлолом. Годовой объём — 0.318 т.

12. Металлическая стружка (120101)

Образуется при механической обработке металлов в РМЦ на токарных, фрезерных, сверлильных станках. Неопасный отход. Хранится в металлических ёмкостях. Передаётся как металлолом. Годовой объём — 1.0 т.

13. Макулатура (200101)

Образуется во всех подразделениях от административной деятельности, упаковочные материалы. Неопасный отход. Собирается в контейнеры, частично передаётся на переработку, остаток вывозится на полигон. Годовой объём — 0.307 т.

14. Электроприборы, бытовая и офисная мебель (200136)

Образуется при обновлении оргтехники, мебели. Неопасный отход. Вывозится на полигон ТКО. Годовой объём — 0.2 т.

15. Металлолом (160117)

Образуется при плановых ремонтах оборудования (замена деталей, конструкций). Неопасный отход. Хранится на площадке, передаётся в металлоприёмные пункты. Годовой объём — 0.2 т.

16. Отходы древесные, опилки, щепа (030301)

Образуются в столярном цехе при распиловке, строгании, фрезеровании древесины. Неопасный отход. Хранятся на крытой площадке. Используются как биотопливо или вывозятся на полигон. Годовой объём — 0.5 т.

17. Твёрдые коммунальные отходы — ТКО (200301)

Образуются в процессе жизнедеятельности работников предприятия (бытовой мусор, упаковочные материалы, пищевые отходы из столовой). Неопасный отход. Размещаются в металлических контейнерах на огороженной площадке. Вывоз осуществляется по договору со специализированной организацией на полигон ТКО. Годовой объём — 930 т.

18. Известковый отход — жёлтый шлам, недопал (101304)

Образуется в известково-обжиговом отделении при обжиге известняка (недопал) и в сатурационном отделении (карбонатный шлам). Неопасный отход. Хранится в бетонированных отстойниках и на площадках. Используется для известкования сельскохозяйственных угодий, избыток захоранивается. Годовой объём — 1 971.95 т.

19. Свекольный жом и свекловичный бой (020301)

Образуются в диффузионном отделении при экстракции сахара из свёклы. Представляют собой истощённую мякоть свёклы с высоким содержанием влаги. Неопасный отход, ценное сырьё. Хранится на жомовых полях, отжимается на жомовых прессах. Основная масса реализуется животноводческим хозяйствам как кормовая добавка. Годовой объём — 392 175 т.

20. Фильтрационный осадок (дефекат) и патока (070112,)

Фильтрационный осадок (дефекат) образуется при фильтрации сока через нутч-фильтры и вакуум-фильтры; содержит CaCO3 и органические вещества. Патока (меласса) — остаток кристаллизации, богатый сахарозой. Оба продукта — неопасные отходы, ценные побочные продукты. Хранятся в резервуарах-накопителях. Реализуются как кормовая добавка и удобрение, частично — для производства биоэтанола. Годовой объём — 67 095 т.

1.3. Сведения о классификации отходов

Классификация отходов выполнена в соответствии с Классификатором отходов (Приказ и.о. МЭГПР РК от 06.08.2021 г. №314).

Таблица 1-1 — Перечень и характеристика отходов производства и потребления ТОО «Коксуский сахарный завод»

| N | Код отхода | Наименование отхода | Класс опасности | Т/год | Способ обращения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 160601* | Отработанные свинцово-кислотные аккумуляторы | опас | 0.750 | Передача специализированной организации по обращению с опасными отходами |
| 2 | 150202* | Промасленная ветошь | опас | 0.723 | Передача специализированной организации (сжигание/обезвреживание) |
| 3 | 130205* | Отработанное моторное/индустриальное масло | опас | 3.537 | Передача специализированной организации (регенерация/сжигание) |
| 4 | 200121* | Отработанные люминесцентные лампы | опас | 0.194 | Передача специализированной организации (демеркуризация) |
| 5 | 160107* | Отработанные масляные фильтры | опас | 0.009 | Передача специализированной организации |
| 6 | 160114* | Охлаждающая жидкость (антифриз) | опас | 0.418 | Передача специализированной организации (обезвреживание) |
| 7 | 160113* | Тормозная жидкость | опас | 0.400 | Передача специализированной организации |
| 8 | 080111* | Тара из-под лакокрасочных материалов | опас | 0.030 | Передача специализированной организации |
| 9 | 160103 | Автошины отработанные | неоп. | 4.400 | Передача специализированной организации (переработка/захоронение) |
| 10 | 100202 | Шлак от котлов ТЭЦ | неоп. | 9.900 | Использование в дорожном строительстве, захоронение на полигоне ТКО |
| 11 | 120113 | Огарки сварочных электродов | неоп. | 0.318 | Передача как металлолом / захоронение |
| 12 | 120101 | Металлическая стружка | неоп. | 1.000 | Передача специализированной организации (металлолом) |
| 13 | 200101 | Макулатура (бумага, картон) | неоп. | 0.307 | Передача на переработку / захоронение на полигоне ТКО |
| 14 | 200136 | Электроприборы, бытовая и офисная мебель | неоп. | 0.200 | Захоронение на полигоне ТКО |
| 15 | 160117 | Металлолом (чёрные металлы) | неоп. | 0.200 | Передача специализированной организации (металлолом) |
| 16 | 030301 | Отходы древесные (опилки, щепа) | неоп. | 0.500 | Использование в качестве биотоплива / захоронение |
| 17 | 200301 | Твёрдые коммунальные отходы (ТКО) | неоп. | 930.000 | Захоронение на полигоне ТКО (по договору со спец. организацией) |
| 18 | 101304 | Известковый отход (жёлтый шлам, недопал) | неоп. | 1971.950 | Использование в сельском хозяйстве (известкование почв), захоронение |
| 19 | 020301 | Свекольный жом и свекловичный бой | неоп. | 392175.000 | Использование как корм для скота, передача сторонним организациям |
| 20 | 070112 | Фильтрационный осадок (дефекат) и патока | неоп. | 67095.000 | Использование как корм/удобрение, передача сторонним организациям |
| ИТОГО |  |  | 20 видов |  | 462194.8 |

Примечание: знак «*» в коде отхода обозначает опасный отход. Красным цветом выделены опасные отходы.

1.4. Сводная классификация по опасности

Таблица 1-2 — Сводная классификация отходов по уровню опасности

| Категория | Кол-во видов | Объём, т/год | Доля, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Опасные отходы | 8 | 6.061 | 0.0013% |
| Неопасные отходы | 12 | 462188.8 | 100.00% |
| ИТОГО | 20 | 462194.8 | 100% |

1.5. Количественные показатели в динамике

Поскольку проект разрабатывается для нового (реконструированного) объекта, базовые показатели определяются согласно проектной документации (ЗОНД). В качестве базового принят проектный объём образования отходов 462 194.8 т/год.

Таблица 1-3 — Динамика образования отходов

| Показатель | 2023 (факт) | 2024 (факт) | 2025 (факт/прогноз) | 2026 (проект) | Изменение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего отходов, т/год | [данные предприятия] | [данные предприятия] | [данные предприятия] | 462 194.8 | + |
| в т.ч. опасные, т/год | [данные] | [данные] | [данные] | 5.311 | - |
| в т.ч. неопасные, т/год | [данные] | [данные] | [данные] | 462 189.5 | + |

1.6. Анализ приоритетных видов отходов

На основании анализа вида опасности и количества отходов определены приоритетные виды для разработки мероприятий:

1. Свекольный жом и свекловичный бой (020301) — 392 175 т/год (84.85% от общего объёма). Приоритет — обеспечение максимального восстановления (реализация животноводческим хозяйствам).

2. Фильтрационный осадок и патока (070112) — 67 095 т/год (14.52%). Приоритет — максимальное использование как удобрения и кормовой добавки.

3. Известковый отход (101304) — 1 971.95 т/год (0.43%). Приоритет — использование в сельском хозяйстве для известкования почв.

4. Отработанные люминесцентные лампы (200121*, класс I) — несмотря на малый объём (0.194 т/год), являются приоритетными по критерию опасности (содержание ртути). Приоритет — строгое соблюдение сроков накопления и передача на демеркуризацию.

5. ТКО (200301) — 930 т/год. Приоритет — раздельный сбор и передача на специализированный полигон.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2.1. Цель Программы

Целью Программы является достижение установленных показателей, направленных на:

— постепенное сокращение объёмов и (или) уровня опасных свойств образуемых и накопленных отходов;

— увеличение доли восстановления отходов (использование, передача на переработку, реализация);

— минимизацию негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения.

2.2. Задачи Программы

1. Обеспечить раздельный сбор всех образующихся видов отходов по категориям опасности и видам;

2. Организовать систему временного накопления отходов в соответствии с требованиями санитарных норм с соблюдением установленных лимитов накопления;

3. Увеличить долю восстановления (использования и передачи на переработку) отходов до 95% к 2034 году;

4. Обеспечить передачу всех опасных отходов специализированным организациям в установленные сроки;

5. Сократить объём отходов, направляемых на захоронение, на 10% к 2034 году по сравнению с 2025 годом;

6. Внедрить учёт образования отходов в автоматизированной информационной системе;

7. Обеспечить паспортизацию всех опасных отходов в соответствии с Классификатором.

2.3. Целевые показатели Программы

Таблица 2-1 — Целевые показатели Программы на 2027–2036 гг.

| Показатель | Базовое значение (2027) | 2028 | 2029 | 2030-2036 | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объём образования отходов | 462 194.8 | 462 194.8 | 462 194.8 | 462 194.8 | т/год |
| Доля восстановленных отходов | ≥93% | ≥94% | ≥95% | ≥95% | % |
| Доля захороненных отходов | ≤7% | ≤6% | ≤5% | ≤5% | % |
| Объём опасных отходов | 5.311 | 5.311 | 5.311 | 5.311 | т/год |
| Число нарушений лимитов накопления | 0 | 0 | 0 | 0 | случаев |
| Доля опасных отходов, переданных спец. организациям | 100% | 100% | 100% | 100% | % |
| Объём ТКО, направляемых на полигон | 930 | 900 | 880 | 850 | т/год |

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ

3.1. Рекомендации по организации системы управления отходами

Система управления отходами ТОО «Коксуский сахарный завод» должна включать следующие организационные элементы:

1. Назначение ответственного за обращение с отходами (эколог предприятия), разработка должностной инструкции.

2. Ведение журналов первичного учёта образования отходов по каждому виду.

3. Паспортизация опасных отходов (классы I–III) в соответствии с Классификатором.

4. Заключение договоров со специализированными лицензированными организациями на сбор, транспортировку, обезвреживание/восстановление каждого вида опасного отхода.

5. Обустройство мест временного накопления — контейнеры с крышками, площадки с твёрдым покрытием и поддонами для опасных жидких отходов.

6. Маркировка всех ёмкостей и контейнеров с указанием наименования и кода отхода.

7. Ежегодное проведение инструктажа работников по безопасному обращению с отходами.

8. Ежеквартальный контроль соблюдения лимитов накопления ответственным экологом.

3.2. Лимиты накопления отходов на 2027–2036 годы

Лимиты накопления устанавливаются на весь плановый период и не изменяются при условии неизменности объёма производства.

Таблица 3-2 — Лимиты накопления отходов на 2025–2034 годы, т

| N | Наименование/Код | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отработанные свинцово-кислотные аккумуляторы (160601*) | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
| 2 | Промасленная ветошь (150202*) | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.356 |
| 3 | Отработанное моторное/индустриальное масло (130205*) | 1.744 | 1.744 | 1.744 | 1.744 | 1.744 | 1.744 | 1.744 | 1.744 | 1.744 | 1.744 |
| 4 | Отработанные люминесцентные лампы (200121*) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 5 | Отработанные масляные фильтры (160107*) | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 6 | Охлаждающая жидкость (антифриз) (160114*) | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 |
| 7 | Тормозная жидкость (160113*) | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 |
| 8 | Тара из-под лакокрасочных материалов (080111*) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 9 | Автошины отработанные (160103) | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 10 | Шлак от котлов ТЭЦ (100202) | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 11 | Огарки сварочных электродов (120113) | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 |
| 12 | Металлическая стружка (120101) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | Макулатура (бумага, картон) (200101) | 0.307 | 0.307 | 0.307 | 0.307 | 0.307 | 0.307 | 0.307 | 0.307 | 0.307 | 0.307 |
| 14 | Электроприборы, бытовая и офисная мебель (200136) | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 15 | Металлолом (чёрные металлы) (160117) | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 16 | Отходы древесные (опилки, щепа) (030301) | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 17 | Твёрдые коммунальные отходы (ТКО) (200301) | 35.671 | 35.671 | 35.671 | 35.671 | 35.671 | 35.671 | 35.671 | 35.671 | 35.671 | 35.671 |
| 18 | Известковый отход (жёлтый шлам, недопал) (101304) | 972.468 | 972.468 | 972.468 | 972.468 | 972.468 | 972.468 | 972.468 | 972.468 | 972.468 | 972.468 |
| 19 | Свекольный жом и свекловичный бой (020301) | 32233.562 | 32233.562 | 32233.562 | 32233.562 | 32233.562 | 32233.562 | 32233.562 | 32233.562 | 32233.562 | 32233.562 |
| 20 | Фильтрационный осадок (дефекат) и патока (070112) | 5514.658 | 5514.658 | 5514.658 | 5514.658 | 5514.658 | 5514.658 | 5514.658 | 5514.658 | 5514.658 | 5514.658 |

3.4. Пути достижения цели и соответствующие меры

Основные направления совершенствования системы управления отходами:

1. Минимизация образования отходов: оптимизация технологических процессов, использование лавера для улавливания пыли сахара (сокращает потери продукта), регулярное техническое обслуживание оборудования для снижения аварийных выбросов масел.

2. Максимальное восстановление: реализация свекольного жома и фильтрационного осадка животноводческим хозяйствам и в качестве удобрения; использование известкового отхода для известкования почв; сдача металлолома и металлической стружки в металлоприёмные пункты; передача макулатуры на переработку.

3. Безопасное обращение с опасными отходами: строгое соблюдение сроков накопления, документирование передачи, контроль исполнения договоров со специализированными организациями.

4. Раздельный сбор ТКО: планируется введение сортировки ТКО (бумага, пластик, стекло, пищевые отходы) для сокращения объёма захораниваемых отходов.

РАЗДЕЛ 4. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Реализация Программы требует следующих ресурсов:

Таблица 4-1 — Необходимые ресурсы для реализации Программы

| Вид ресурсов | Описание | Источник |
| --- | --- | --- |
| Финансово-экономические | Оплата договоров со специализированными организациями; обустройство мест хранения; приобретение контейнеров | Собственные средства предприятия |
| Материально-технические | Металлические контейнеры, герметичные ёмкости, поддоны, навесы, площадки с твёрдым покрытием | Закупка за счёт собственных средств |
| Трудовые | Ответственный эколог (1 чел.); персонал, обеспечивающий обращение с отходами | Штатное расписание предприятия |

Ориентировочные затраты на реализацию Программы (на весь плановый период):

— договоры со специализированными организациями по опасным отходам: ориентировочно 500–700 тыс. тенге/год;

— договоры на вывоз ТКО: по договорной цене (зависит от тарифа организации);

— обустройство мест хранения (единовременно): ориентировочно 1 500–2 000 тыс. тенге;

— реализация жома, дефеката, известкового отхода: приносит доход, компенсирующий затраты.

РАЗДЕЛ 5. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Таблица 5-1 — План мероприятий по реализации Программы управления отходами ТОО «Коксуский сахарный завод» на 2027–2036 гг.

| N | Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать и утвердить инструкции по обращению с каждым видом опасных отходов | Q1 2027 | Эколог | Комплект инструкций | — |
| 2 | Провести паспортизацию опасных отходов (160601*, 150202*, 130205*, 200121*, 160107*, 160114*, 160113*, 080111*) | Q1 2027 | Эколог | Паспорта отходов | Соб. средства |
| 3 | Заключить договоры с лицензированными организациями на сбор и обезвреживание опасных отходов | Q1 2027 | ОМиС, Эколог | Договоры | По прейскуранту |
| 4 | Заключить договор на вывоз ТКО на полигон | Q1 2027 | ОМиС | Договор | По тарифу |
| 5 | Обустроить площадку для временного хранения опасных отходов (твёрдое покрытие, поддон, навес) | Q2 2027 | Главный инженер | Акт приёмки площадки | 1500 тыс. тг. |
| 6 | Маркировать все ёмкости и контейнеры для хранения отходов | Q2 2027 | Эколог | Маркировка | — |
| 7 | Внедрить журнал первичного учёта образования и передачи отходов | Q1 2027 | Эколог | Журналы учёта | — |
| 8 | Провести обучение и инструктаж персонала по обращению с отходами | Ежегодно | Эколог, ОТиТБ | Протоколы инструктажа | — |
| 9 | Внедрить раздельный сбор ТКО (бумага/картон, пластик, прочее) | Q3 2027 | Главный инженер, Эколог | Снижение объёма захораниваемых ТКО | 200 тыс. тг. |
| 10 | Провести ежеквартальный контроль соблюдения лимитов накопления | Ежеквартально | Эколог | Акты проверки | — |
| 11 | Представить ежегодный Отчёт о ПЭК по разделу «Отходы» в уполномоченный орган | Ежегодно (1 февраля) | Эколог | Отчёт о ПЭК | — |
| 12 | Актуализировать Программу при изменении законодательства или объёмов производства | По необходимости | Эколог | Актуализированная программа | Соб. средства |

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 г. №400-VI ЗРК.

2. Приказ и.о. МЭГПР РК от 09.08.2021 г. №318 «Правила разработки программы управления отходами», МЮ РК №23917 от 09.08.2021 г.

3. Классификатор отходов — Приказ и.о. МЭГПР РК от 06.08.2021 г. №314, МЮ РК №23903 от 09.08.2021 г.

4. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» — Приказ МЗ РК от 25.12.2020 г. №ҚР ДСМ-331/2020.

5. Методические рекомендации по разработке проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления — Приказ МООС РК от 18.04.2008 г. №100-п, Приложение №16.

6. Проектная документация: «Реконструкция и модернизация Коксуского сахарного завода: пристройка зданий комплекта оборудования сушки и транспортировки сухого сахара» (ЗОНД, Раздел П-4 «Пояснительная записка»). — 2023 г.

7. Технический отчёт ТОО «Коксуский сахарный завод» — исходные данные по отходам производства и потребления.