УТВЕРЖДАЮ

Директор ТОО «Коксуский сахарный завод»

____________________ / ___________________ /

«_____» _________________ 2027 г.

ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

ТОО «КОКСУСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД»

на 2027 – 2036 годы

I I экологическая категория

Разработана в соответствии с требованиями:

Экологического кодекса РК от 02.01.2021 №400-VI ЗРК (ст. 182, 185);

Приказа МЭГПР РК №250 от 14.07.2021 (МЮ №23553)

(в ред. Приказа МЭГПР РК №55 от 06.03.2025)

Г.Алматы, 2026 г.

Введение

Настоящая Программа производственного экологического контроля (далее — Программа ПЭК) разработана для ТОО «Коксуский сахарный завод» на 2027–2036 годы в соответствии с:

— Экологическим кодексом Республики Казахстан от 02.01.2021 №400-VI ЗРК (ст. 182, 185);

— Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 14.07.2021 №250 «Об утверждении Правил разработки Программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учёта, формирования и представления периодических отчётов по результатам производственного экологического контроля» (МЮ РК №23553, в редакции Приказа МЭГПР №55 от 06.03.2025);

— Приказом МЭГПР РК от 10.03.2021 №63 (МЮ №22317) — Методика определения нормативов эмиссий.

ТОО «Коксуский сахарный завод» относится к объектам II экологической категории (определение категории). Предприятие расположено по адресу: обл. Жетісу, Коксуский р-н, с. Балпык Би, ул. Амангельды, 1 (координаты: 44°54'21"С, 78°13'45"В).

В 2025–2026 годах на предприятии проведена реконструкция и модернизация производства: пристройка зданий продуктового отделения и сахаросушильного отделения, замена морально устаревшего оборудования (сатуратора, сушильного барабана, вакуум-аппаратов). Настоящая Программа разработана с учётом результатов реконструкции и новых Нормативов допустимых эмиссий (НДЭ, 2027 г.), а также Программы управления отходами (ПУО, 2027 г.).

Цель Программы ПЭК — организация системы регулярного производственного экологического контроля и мониторинга на всех этапах деятельности предприятия для:

— обеспечения соблюдения нормативов допустимых эмиссий (НДЭ) в атмосферный воздух;

— контроля обращения с отходами производства и потребления в соответствии с ПУО;

— мониторинга состояния компонентов окружающей среды (атмосферный воздух, водные объекты, почва);

— своевременного выявления и устранения нарушений экологического законодательства РК;

— предоставления достоверной отчётности в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.

Водохозяйственная деятельность предприятия осуществляется на основании Проекта нормативов предельно-допустимых сбросов (ПДС), разработанного ИП Остапчук Т.В. (2021), и Разрешения на эмиссии №KZ53VCZ00789696 от 19.02.2021 (срок действия до 31.12.2030). Производственные и хозбытовые стоки отводятся на поля фильтрации (931 900 м²), условно-чистые тепловые воды — в р. Коксу. Суммарный норматив сброса загрязняющих веществ: 252.295 т/год.

Отчётность по результатам ПЭК представляется ежеквартально до 1-го числа второго месяца за отчётным кварталом в электронной форме в Национальный банк данных об окружающей среде и природных ресурсах РК (ndbecology.gov.kz) с подписанием ЭЦП руководителя предприятия.

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

| Наименование производственного объекта | Месторас. по коду КАТО | Местоположение, координаты | ОКЭД | БИН | Краткая характеристика производ. процесса | Категория и проектная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОО «Коксуский сахарный завод» | (уточнить) | обл. Жетісу, Коксуский р-н, с. Балпык Би, ул. Амангельды, 1. 44°54'21"С, 78°13'45"В | 10.81 | 150240026911 | Производство сахара из сахарной свёклы и сахара-сырца. Режим: непрерывный, 150 суток/год (90 сут — свёкла, 60 сут — сырец) | II категория |

| Реквизиты | Период действия Программы ПЭК | Ответственный за охрану окружающей среды |
| --- | --- | --- |
| ИИК KZ166010311000220227, АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKKZKX. Тел.: 8(72738)20174 | 2027 – 2036 годы | __________________ / ________________ / |

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

| № | Вид отхода | Код отхода | Лимит накопления, т | Образуется, т/год | Вид операции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отработанные свинцово-кислотные аккумуляторы | 160605 | 0.0288 | 0.7500 | Передача спец. орг. |
| 2 | Промасленная ветошь | 150202* | 0.3565 | 0.7230 | Передача спец. орг. |
| 3 | Отработанное масло (нефтяное) несинтетическое | 130205* | 1.7443 | 3.5370 | Передача спец. орг. |
| 4 | Отработанные люминесцентные лампы | 200121* | 0.0016 | 0.1940 | Передача спец. орг. |
| 5 | Отработанные масляные фильтры | 160107* | 0.0044 | 0.0090 | Передача спец. орг. |
| 6 | Охлаждающая жидкость (антифриз) | 160114* | 0.2061 | 0.4180 | Передача спец. орг. |
| 7 | Отработанная тормозная жидкость | 160113* | 0.1973 | 0.4000 | Передача спец. орг. |
| 8 | Тара из-под лакокрасочных материалов | 080111* | 0.0148 | 0.0300 | Передача спец. орг. |
| 9 | Автошины с металлическим кордом | 160103 | 4.4000 | 4.4000 | Передача спец. орг. |
| 10 | Шлак от сжигания топлива (уголь, кокс) | 100202 | 9.9000 | 9.9000 | Передача спец. орг. / реализация |
| 11 | Огарки сварочных электродов | 120113 | 0.3180 | 0.3180 | Передача спец. орг. |
| 12 | Металлическая стружка и обрезки | 120101 | 1.0000 | 1.0000 | Реализация (металлолом) |
| 13 | Макулатура | 200101 | 0.3070 | 0.3070 | Реализация / передача спец. орг. |
| 14 | Электроприборы, мебель (вышедшие из употребления) | 200136 | 0.2000 | 0.2000 | Передача спец. орг. |
| 15 | Металлолом черных металлов | 160117 | 0.2000 | 0.2000 | Реализация |
| 16 | Отходы древесины (опилки, стружка) | 030301 | 0.5000 | 0.5000 | Использование / реализация |
| 17 | Твёрдые коммунальные отходы (ТКО) | 200301 | 35.6712 | 930.0000 | Вывоз на полигон ТКО |
| 18 | Известковый отход (дефекат, фильтрационный осадок) | 101304 | 972.4685 | 1971.9500 | Реализация / использование |
| 19 | Жом свекловичный | 020301 | 32233.5616 | 392175.0000 | Реализация / утилизация |
| 20 | Фильтрационный осадок и патока (отходы сахарного производства) | 070112 | 5514.6575 | 67095.0000 | Реализация |

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

| Наименование показателей | Всего |
| --- | --- |
| Количество стационарных источников выбросов, всего, ед. | 59 |
| из них: Организованных, ед. | 43 |
| Организованных, оборудованных очистными сооружениями, ед. | 6 |
| в т.ч. с автоматизированной системой мониторинга | 0 |
| на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | 3 |
| на которых мониторинг осуществляется расчётным методом | 40 |
| Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, ед. | 37 |
| с автоматизированной системой мониторинга | 0 |
| на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | 0 |
| на которых мониторинг осуществляется расчётным методом | 37 |
| Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчётным методом | 16 |

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

| Наимен. площадки | Проект. мощность произ-ва | Наименование источника выброса | № ист. | Координаты (геогр.) | Загрязняющие вещества | Периодичность замеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка №1 | 5 000 т свёклы/сут | Котлы паровые ТЭЦ (5 шт.) | 0001 | 44°54'21"С 78°13'45"В | NO₂, SO₂, CO, сажа (0328) | 1 раз в квартал |
| Площадка №1 | 5 000 т свёклы/сут | Печь для сжигания серы | 0023 | 44°54'21"С 78°13'45"В | SO₂ (0330) | 1 раз в квартал |
| Площадка №1 | 5 000 т свёклы/сут | Обжиговая печь (известково-обжиговое отделение) | 0064 | 44°54'21"С 78°13'45"В | NO₂ (0301), CO (0337), пыль неорг. (2908) | 1 раз в квартал |

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчётным методом

| Наимен. площадки | Наименование источника выброса | № ист. | Координаты (геогр.) | Загрязняющие вещества | Вид сырья / материала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка №1 | Топочная административного корпуса | 0008 | 44°54'21"С 78°13'45"В | NO₂, CO, SO₂ | Природный газ |
| Площадка №1 | Топочная цеха механизации | 0009 | 44°54'21"С 78°13'45"В | NO₂, CO, SO₂ | Природный газ |
| Площадка №1 | Топочная транспортного цеха | 0010 | 44°54'21"С 78°13'45"В | NO₂, CO, SO₂ | Природный газ |
| Площадка №1 | Дробилка известняка | 6015 | 44°54'21"С 78°13'45"В | Пыль неорг. (2908) | Известняк |
| Площадка №1 | Элеватор известняка | 6016 | 44°54'21"С 78°13'45"В | Пыль неорг. (2908) | Известняк |
| Площадка №1 | Известково-обжиговое отделение (узел приготовления) | 6018 | 44°54'21"С 78°13'45"В | Пыль неорг. (2908) | Известняк |
| Площадка №1 | Известегаситель | 6020 | 44°54'21"С 78°13'45"В | Пары щелочи (0150) | Известь |
| Площадка №1 | Сульфитатор №1 | 0024 | 44°54'21"С 78°13'45"В | SO₂ (0330) | Свёкла/сырец |
| Площадка №1 | Сульфитатор №2 | 0025 | 44°54'21"С 78°13'45"В | SO₂ (0330) | Свёкла/сырец |
| Площадка №1 | Сульфитатор №3 | 0026 | 44°54'21"С 78°13'45"В | SO₂ (0330) | Свёкла/сырец |
| Площадка №1 | Диффузия | 0027 | 44°54'21"С 78°13'45"В | NH₃ (0303) | Свёкла/сырец |
| Площадка №1 | Столярный цех | 0033 | 44°54'21"С 78°13'45"В | Пыль древесная (2936) | Деревянные изделия |
| Площадка №1 | РМЦ (ремонтно-механический цех) | 0036 | 44°54'21"С 78°13'45"В | Пыль абразивная, оксид Fe | Электроды, металл |
| Площадка №1 | Электросварка ручная | 0037 | 44°54'21"С 78°13'45"В | NO₂, Fe, Mn | Электроды |
| Площадка №1 | Дизельная генераторная установка | 0047 | 44°54'21"С 78°13'45"В | NO₂, CO, SO₂, сажа | Дизельное топливо |
| Площадка №1 | Пост заправки техники | 0051 | 44°54'21"С 78°13'45"В | Углеводороды (С₁–С₅) | ДТ, бензин |
| Площадка №1 | Лаборатория | 0053 | 44°54'21"С 78°13'45"В | H₂SO₄, HCl, аммиак, уксусная к-та | - |
| Площадка №1 | Сатуратор (новая площадка) | 0065 | 44°54'21"С 78°13'45"В | CO (0337) | Свёкла/сырец |
| Площадка №1 | Сушильный барабан (новая площадка) | 0066 | 44°54'21"С 78°13'45"В | Пыль сахара (2973) | Сырой сахар-песок |
| Площадка №1 | Вакуум-аппарат (новая площадка) | 0067 | 44°54'21"С 78°13'45"В | NH₃ (0303) | Свёкла/сырец |
| Площадка №1 | Ж/д тупик (тепловоз) | 6054 | 44°54'21"С 78°13'45"В | NO₂, CO, SO₂, сажа, бенз(а)пирен | Дизтопливо |
| Площадка №1 | Автотранспорт предприятия | 6055 | 44°54'21"С 78°13'45"В | NO₂, CO, SO₂, формальдегид, бенз(а)пирен | ДТ, бензин |
| Неорганизованные источники выбросов |  |  |  |  |  |
| Площадка №1 | Склад угля | 6011 | 44°54'21"С 78°13'45"В | Пыль неорг. (2909) | — |
| Площадка №1 | Склад шлака | 6012 | 44°54'21"С 78°13'45"В | Пыль неорг. (2909) | — |
| Площадка №1 | Склад кокса | 6013 | 44°54'21"С 78°13'45"В | Пыль неорг. (2909) | — |
| Площадка №1 | Склад известняка | 6014 | 44°54'21"С 78°13'45"В | Пыль неорг. (2908) | — |
| Площадка №1 | Узел загрузки обжиговой печи | 6022 | 44°54'21"С 78°13'45"В | Пыль неорг. (2908) | — |
| Площадка №1 | Строительный участок (неорг.) | 6044 | 44°54'21"С 78°13'45"В | Пыль неорг. (2908) | — |
| Площадка №1 | Склад строительных материалов | 6046 | 44°54'21"С 78°13'45"В | Пыль неорг. (2908) | — |
| Площадка №1 | Склад гравия, глины, песка | 6056 | 44°54'21"С 78°13'45"В | Пыль неорг. (2909) | — |
| Площадка №1 | Расходный резервуар дизтоплива | 0048 | 44°54'21"С 78°13'45"В | Алканы С₁₂–С₁₉ (2754) | — |
| Площадка №1 | Резервуар дизельного топлива (осн.) | 0049 | 44°54'21"С 78°13'45"В | Алканы С₁₂–С₁₉ (2754) | — |
| Площадка №1 | Резервуар автомасел | 0050 | 44°54'21"С 78°13'45"В | Масло мин. нефтяное (2735) | — |
| Площадка №1 | Резервуар нефти (технической) | 0052 | 44°54'21"С 78°13'45"В | Алканы С₁₂–С₁₉ (2754) | — |
| Площадка №1 | Склад известковых отходов | 6061 | 44°54'21"С 78°13'45"В | Пыль неорг. (2908) | — |
| Площадка №1 | Бункер известегасильного аппарата | 0062 | 44°54'21"С 78°13'45"В | Взвешенные вещества (2902) | — |

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

На предприятии имеются следующие виды сбросов сточных вод:

— производственные и хозяйственно-бытовые стоки — на поля фильтрации (площадь 931 900 м²); разрешение на спецводопользование №KZ76VTE00027536 от 11.09.2020 (до 12.08.2025);

— условно-чистые (тепловые) воды от системы охлаждения ТЭЦ — в р. Коксу (600 м к СВ от предприятия). Показатели: температура, взвешенные вещества, нефтепродукты.

Нормативы предельно-допустимых сбросов (ПДС) установлены разрешением на эмиссии №KZ53VCZ00789696 от 19.02.2021 (срок действия до 31.12.2030).

Таблица 7а. Нормативы ПДС на поля фильтрации (т/год)

| № | Загрязняющее вещество | Октябрь–февраль (свёкла, 150 дн.), т/год | Март–сентябрь (сахар-сырец, 215 дн.), т/год | Итого т/год | Разрешение (т/год) по разрешению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 155.679 | 33.064 | 188.743 | ≤ 252.295 (итого) |
| 2 | Азот аммонийный | 1.366 | 0.291 | 1.657 |  |
| 3 | Нитриты | 3.349 | 0.576 | 3.925 |  |
| 4 | Нитраты | 45.670 | 7.856 | 53.526 |  |
| 5 | Фосфаты | 2.173 | 0.463 | 2.636 |  |
| 6 | Нефтепродукты | 0.931 | 0.120 | 1.051 |  |
| 7 | Железо общее | 0.559 | 0.198 | 0.757 |  |
|  | ИТОГО: | 209.727 | 42.568 | 252.295 | 252.295 |

Таблица 7б. Контроль за сбросами сточных вод

| Выпуск / место сброса | Координаты места сброса | Контролируемые вещества | Периодичность замеров | Методика измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выпуск 1: Производственные и хозбытовые стоки → Поля фильтрации (931 900 м², к Ю от предприятия) | 44°54′21″С 78°13′45″В (точка поступления на поля) | Взвешенные вещества, азот аммонийный, нитриты, нитраты, фосфаты, нефтепродукты, железо общее, pH, БПК₅ | 1 раз в квартал (отбор проб аккредит. лабораторией) | ГОСТ, ПНД Ф, МВИ; аттестованная лаборатория |
| Выпуск 2: Условно-чистые (тепловые) воды от ТЭЦ → р. Коксу (600 м к СВ от предприятия) | 44°54′21″С 78°13′45″В (место сброса в реку) | Температура, взвешенные вещества, нефтепродукты, pH | 1 раз в квартал | ГОСТ, МВИ; аттестованная лаборатория |

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

| № контр. точки (поста) | Местоположение поста наблюдения | Контролируемое вещество | Периодичность контроля | При НМУ, раз/сутки | Кем осуществляется | Методика проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Граница СЗЗ, СЗ направление — 105 м от площадки ТЭЦ (ист. 0001). Наиболее критичная зона — расстояние до жилой застройки ~44 м. | NO₂, SO₂, CO, пыль неорганическая | 1 раз в квартал | 1 раз в сутки при НМУ | Аккредит. лаборатория | ГН РК, ГОСТ Р ИСО / МВИ |
| 2 | Граница СЗЗ, СВ направление — 125 м (ист. 6022). Господствующее направление ветра (СВ=31%). | Пыль неорганическая, взвешенные вещества | 1 раз в квартал | 1 раз в сутки при НМУ | Аккредит. лаборатория | ГОСТ, МВИ |
| 3 | Граница СЗЗ, СЗ направление (ист. 6033 — столярный цех) — 44 м. Контроль в связи с превышением по пыли древесной (1.057 д.ПДК). | Пыль древесная (2936) | 1 раз в квартал | 1 раз в сутки при НМУ | Аккредит. лаборатория | МВИ, гравиметрия |
| 4 | Жилая зона — ближайшие дома с. Балпык Би, ~44 м к СЗ от предприятия (фоновый / контрольный пост). | NO₂, SO₂, CO, пыль, пыль древесная | 2 раза в год (лето/зима) | При возникновении жалоб | Аккредит. лаборатория | ГН РК, ГОСТ Р ИСО / МВИ |

Примечание: контрольные точки (посты) 1–4 охватывают все стороны источников воздействия. При возникновении превышений ПДК или д.ПДК (особенно по пыли древесной ист. 0033) незамедлительно проводится внеплановый замер с оформлением протокола. Мониторинг в периоды НМУ обязателен в дни действия предупреждений о НМУ.

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водный объект (р. Коксу)

| № | Контрольный створ | Контролируемые показатели | ПДК/норма | Периодичность | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фоновый створ — 500 м выше по течению р. Коксу от места сброса условно-чистых вод (до воздействия) | Температура воды, взвешенные вещества, нефтепродукты, pH, растворённый кислород, БПК₅, аммоний-ион, нитраты, нитриты, фосфаты | По ПДК для водоёмов рыбохоз. назначения | 2 раза в год (весна, осень) | Аккредит. лаборатория. ГОСТ Р, ПНД Ф, МВИ. Отбор проб по ГОСТ 17.1.5.05-85 |
| 2 | Контрольный створ — 200 м ниже по течению от места выпуска условно-чистых вод (после воздействия) | Те же показатели + ΔТ (разница температур выпуска и фона). Особый контроль: нефтепродукты, взвешенные в-ва, температура | По ПДК; ΔТ ≤ 3°С для рыбохоз. объектов | 2 раза в год (весна, осень) + ежеквартально (температура) | Аккредит. лаборатория. ГОСТ Р, ПНД Ф, МВИ |
| 3 | Поля фильтрации — точка поступления стоков на поля (контроль качества сброса) | Взвешенные вещества, азот аммонийный, нитриты, нитраты, фосфаты, нефтепродукты, железо общее, pH, БПК₅ | Нормативы ПДС (разрешение KZ53VCZ00789696) | 1 раз в квартал | Аккредит. лаборатория (ТОО РНПИЦ Казэкология или иная); ГОСТ, ПНД Ф |

Примечание: Водозабор из р. Коксу — по разрешению на спецводопользование №KZ88VTE00001033 от 27.06.2017. Забор воды из подземных скважин №1 и №845 — по разрешению №KZ26VTE00027757 от 15.09.2020. Мониторинг водоотведения на поля фильтрации и состояния р. Коксу ведётся в соответствии с Проектом ПДС (разработчик: ИП Остапчук Т.В., 2021) и Разрешением на эмиссии KZ53VCZ00789696 от 19.02.2021 (срок до 31.12.2030).

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

| Точка отбора проб | Контролируемые вещества | ПДК, мг/кг | Периодичность | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 — Территория предприятия (внутренний контроль) | Нефтепродукты, тяжёлые металлы (Pb, Zn, Cu, Cd), сульфаты | по ГОСТ 17.4.3.06-86 | 1 раз в год | ГОСТ, МВИ |
| 2 — Граница СЗЗ (фоновый участок, к СЗ от предприятия) | Нефтепродукты, тяжёлые металлы, взвешенные вещества, SO₂ осаждение | по ГОСТ | 1 раз в год | ГОСТ, МВИ |
| 3 — Зона влияния (жилая зона — с. Балпык Би, ближайший жилой массив) | Нефтепродукты, тяжёлые металлы, SO₂ осаждение, пыль | по ГН РК | 1 раз в год | Аккредит. лаборатория, ГОСТ |

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

| № | Подразделение / объект проверки | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производственный экологический контроль (производственный блок) | Ежеквартально |
| 2 | Контроль соблюдения нормативов эмиссий (НДЭ на выбросы) | Ежеквартально |
| 3 | Контроль обращения с отходами производства и потребления (ПУО) | Ежемесячно |
| 4 | Инструментальные замеры на источниках выбросов (ист. 0001, 0023–0026, 0064, 0066, 0033) | Ежеквартально |
| 5 | Контроль состояния очистного оборудования (лавер, рукавные фильтры, циклоны) | Ежемесячно |
| 6 | Контроль хранения и передачи опасных отходов (кл. I–III) | Ежеквартально |
| 7 | Проверка наличия договоров на вывоз / переработку отходов | 1 раз в год |
| 8 | Мониторинг атмосферного воздуха (4 поста наблюдения) | Ежеквартально |
| 9 | Мониторинг поверхностных вод (р. Коксу) — фоновый и контрольный створы; мониторинг качества сточных вод на выпуске на поля фильтрации | Выпуск на поля: ежеквартально; р. Коксу: 2 раза в год |
| 10 | Мониторинг почвенного покрова (3 точки отбора) | 1 раз в год |
| 11 | Проверка журналов учёта отходов, журналов выбросов | Ежеквартально |
| 12 | Подготовка и предоставление периодических отчётов по ПЭК в НБДОС | Ежеквартально (до 1-го числа 2-го мес. за отч. кварталом) |
| 13 | Проверка соответствия СЗЗ — измерения на границе зоны | 1 раз в год |
| 14 | Сверка данных учёта с данными НДЭ и ПУО | 1 раз в год |
| 15 | Внеплановая проверка при жалобах населения или аварийных ситуациях | По факту |

Протокол действий в нештатных ситуациях

В случае аварийных ситуаций, повлёкших сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, ТОО «Коксуский сахарный завод» обязано:

1. Не позднее 1 часа с момента выявления аварии — незамедлительно принять меры по ликвидации её последствий и предотвращению дальнейшего распространения загрязнения.

2. Не позднее 2 рабочих дней — уведомить территориальный орган уполномоченного органа в области охраны окружающей среды (Департамент экологии по Жетісуской области).

3. Начать производственный мониторинг последствий аварийного загрязнения по всем затронутым компонентам окружающей среды.

4. Организовать инструментальный контроль атмосферного воздуха и почв в зоне влияния.

5. Вести мониторинг до достижения стандартных (нормативных) показателей качества окружающей среды.

Внутренние механизмы реагирования на нарушения:

— при превышении НДЭ: остановить/ограничить производственный процесс на источнике, провести технический осмотр и ремонт очистного оборудования, зафиксировать нарушение в журнале;

— при нарушении лимитов накопления отходов: организовать внеплановый вывоз отходов, скорректировать договоры со специализированными организациями;

— при поступлении жалоб от населения: провести внеплановый мониторинг на ближайшем посту наблюдения (пост №4), составить акт, при необходимости — уведомить территориальный орган.

Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений

Инструментальные измерения выбросов загрязняющих веществ на стационарных источниках выполняются аккредитованными лабораториями, имеющими аттестат аккредитации, выданный Комитетом технического регулирования и метрологии МТИ РК (КАЗИНМЕТР) или в системе Национального органа по аккредитации.

Требования к обеспечению качества измерений:

— применение аттестованных методик выполнения измерений (МВИ), включённых в Государственный реестр средств измерений РК;

— использование поверенных средств измерений с действующими свидетельствами о поверке;

— соблюдение условий отбора проб и выполнения анализов в соответствии с ГОСТ и нормативными документами;

— оформление протоколов испытаний по установленной форме с указанием погрешности измерений;

— хранение первичной документации (журналы, протоколы) не менее 5 лет.

Организационная и функциональная структура ответственности за проведение ПЭК

Ответственность за организацию и проведение производственного экологического контроля на предприятии распределена следующим образом:

| Должность | Функции в области ПЭК |
| --- | --- |
| Директор ТОО | Общее руководство; утверждение Программы ПЭК; обеспечение финансирования мероприятий |
| Эколог / специалист по ООС | Разработка и актуализация Программы ПЭК; организация мониторинга и отбора проб; ведение журналов учёта; подготовка и подача квартальных отчётов в НБДОС; контроль соблюдения НДЭ и ПУО; внутренние проверки |
| Главный инженер | Технический контроль за состоянием очистного оборудования и источников выбросов; организация ремонтных и профилактических работ |
| Начальники цехов (ТЭЦ, сахарного, ремонтного) | Оперативный контроль технологических параметров; немедленное информирование эколога при нештатных ситуациях; обеспечение доступа к источникам выбросов для замеров |
| Аккредитованная лаборатория (по договору) | Проведение инструментальных замеров на источниках (Таблица 4) и постах наблюдения (Таблицы 8–10); оформление протоколов испытаний |