СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	3

СОДЕРЖАНИЕ	1

ВВЕДЕНИЕ	4

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ	5

1.1 Месторасположение и общая характеристика предприятия	5

1.2 Характеристика местоположения	5

1.3 Ситуационная карта-схема района расположения	5

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ	7

2.1 Технологические процессы и оборудование	7

2.1.1 Общая технологическая схема производства	7

2.1.2 Описание проектируемой реконструкции	7

2.1.3 Продуктовое отделение (пятно застройки №8)	8

2.1.4 Сахаросушильное отделение (пятно застройки №7)	8

2.2 Установки очистки газов	8

2.3 Перспектива развития предприятия на 5 лет	9

2.4 Оценка соответствия применяемых технологий НДТ	9

2.5 Перечень загрязняющих веществ	9

2.6 Аварийные выбросы	10

2.7 Экономическая оценка ущерба от выбросов	10

2.8 Параметры источников выбросов	11

2.9 Обоснование полноты и достоверности исходных данных	11

3 РАСЧЁТЫ РАССЕИВАНИЯ И НОРМАТИВЫ ВЫБРОСОВ	12

3.1 Метеорологические характеристики района	12

3.2 Методика расчёта	12

3.3 Результаты расчётов рассеивания	12

3.4 Нормативы допустимых выбросов (НДЭ)	13

3.5 Мероприятия по снижению выбросов	13

3.6 Санитарно-защитная зона	14

3.7 Аналитическая справка об изменении выбросов в результате реконструкции	15

3.7.1 Нормативы по действующему разрешению (до реконструкции)	15

3.7.2 Сравнительный анализ выбросов	16

4 МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (НМУ)	18

4.1 Критерии НМУ	18

4.2 Мероприятия при НМУ	18

5 ПЛАН-ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ	19

5.1 Объекты контроля	19

5.2 Периодичность и методы контроля	19

6 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	20

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ	21

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПАРАМЕТРЫ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ	23

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ является Проектом нормативов эмиссий в окружающую среду (НДЭ) для ТОО «Коксуский сахарный завод» на период эксплуатации реконструированного производственного комплекса.

Объект: реконструкция и модернизация Коксуского сахарного завода — пристройка зданий комплекта оборудования сушки и транспортировки сухого сахара с технологической производительностью 5 000 т свёклы в сутки.

Местонахождение: Республика Казахстан, обл. Жетісу, Коксуский район, с. Балпык Би, ул. Амангельды, 1.

Проект разработан в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК и Приказа МЭГПР РК №63 от 10.03.2021 г. «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», зарег. в МЮ РК №22317 от 11.03.2021 г.

Расчёт приземных концентраций выполнен с применением программного комплекса ЭРА версии 3.0 (НПП «Логос-Плюс», г. Новосибирск) по модели МРК-2014.

Основные результаты:

— суммарный выброс после реконструкции: 71.1591 г/с, 960.141 т/год (32 наименования ЗВ);

— по сравнению с действующим разрешением №KZ19VCZ00645390 (1 032.698 т/год) выброс снижен на 72.557 т/год (7.0%);

— все концентрации на границе жилой застройки не превышают 1.0 д.ПДК; на границе СЗЗ выявлено превышение по пыли древесной (2936) — 1.057 д.ПДК (ист. 6033 — столярный цех);

— индивидуальная СЗЗ: от 5 м (север) до 125 м (северо-восток).

Проект подлежит государственной экологической экспертизе согласно ст. 58 Экологического кодекса РК.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Проект нормативов эмиссий (НДЭ) разработан для ТОО «Коксуский сахарный завод» в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК.

Нормативно-правовая база:

— Экологический кодекс РК от 02.01.2021 г. №400-VI ЗРК (статьи 56–69, 111–115);

— Приказ МЭГПР РК №63 от 10.03.2021 г. «Методика определения нормативов эмиссий», МЮ РК №22317 от 11.03.2021 г.;

— РНД 211.2.01-97 «Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов ЗВ в атмосферный воздух»;

— ОНД-86 «Методика расчёта концентраций в атмосферном воздухе» (Госкомгидромет, 1987);

— ГН 2.1.6.695-98 «ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест»;

— СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»;

— СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий».

ТОО «Коксуский сахарный завод» относится к II экологической категории (II санитарный класс — производство сахара из сахарной свёклы). В соответствии со ст. 111 Экологического кодекса РК операторы объектов II категории обязаны разрабатывать проект нормативов эмиссий.

Цель проекта НДЭ — установление нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ после реконструкции на основании расчётов рассеивания, обеспечивающих нормативное качество атмосферного воздуха на границе СЗЗ.

Исходные данные для разработки:

— Проект обоснования санитарно-защитной зоны ТОО «Коксуский сахарный завод» (2024 г.);

— Проектная документация (ЗОНД) раздел П-4: «Реконструкция и модернизация Коксуского сахарного завода: пристройка зданий комплекта оборудования сушки и транспортировки сухого сахара»;

— Действующее разрешение на эмиссии №KZ19VCZ00645390 (12.08.2020 — 31.12.2029).

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ

1.1 Месторасположение и общая характеристика предприятия

Таблица 2 — Общие сведения об операторе

| Показатель | Сведения |
| --- | --- |
| Полное наименование | ТОО «Коксуский сахарный завод» |
| БИН | 150240026911 |
| Адрес | Республика Казахстан, обл. Жетісу, Коксуский район, с. Балпык Би, ул. Амангельды, 1 |
| Кадастровый номер | 03-261-005272 |
| Площадь земельного участка | 28.1338 га |
| Координаты (WGS-84) | 44°54'21.24" с.ш., 78°13'45.27" в.д. |
| Вид деятельности | Производство сахара из сахарной свёклы и тростникового сырца |
| Экологическая категория | I (первая) |
| Санитарный класс | II (второй), нормируемая СЗЗ — 500 м |
| Производственная мощность | До 5 000 т сахарной свёклы/сут; до 1 000 т белого сахара/сут; до 175 000 т сахара/год |
| Режим работы | 150 суток/год (свёкла 90 + тростниковый сырец 60 суток); вспом. производства — 350 суток/год |
| Действующее разрешение | №KZ19VCZ00645390, период 12.08.2020 — 31.12.2029 |

1.2 Характеристика местоположения

Предприятие расположено в с. Балпык Би Коксуского района области Жетісу. Ближайшие жилые дома: с.-з. — 44 м, с. — 100 м, с.-в. — 100 м, ю.-в. — 173 м, ю.-з. — 129 м, з. — 187 м. Ближайший водный объект — р. Коксу, 600 м в с.-в. направлении.

Климатический район — III-В (СП РК 2.04-01-2017). Рельеф — равнинный, коэффициент рельефа 1.0.

1.3 Ситуационная карта-схема района расположения

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

2.1 Технологические процессы и оборудование

2.1.1 Общая технологическая схема производства

ТОО «Коксуский сахарный завод» осуществляет производство сахара-песка из сахарной свёклы и тростникового сырца. Основные технологические переделы:

1. Приёмка и мойка свёклы — разгрузка, хранение в буртах, гидравлическая подача, мойка от примесей.

2. Свеклорезание и диффузия — нарезка стружки, экстракция сахарозы в диффузионных аппаратах горячей водой.

3. Очистка диффузионного сока: дефекация (обработка известью), I и II сатурация (осаждение СаСО3), сульфитация (обработка SO2), фильтрация.

4. Выпаривание — концентрирование сока до сиропа (65-70% СВ) в многокорпусной выпарной установке.

5. Варка утфеля — кристаллизация сахарозы в вакуум-аппаратах при разрежении.

6. Центрифугирование — отделение кристаллов сахара от межкристального раствора (патоки).

7. Сушка и охлаждение сахара — в сушильном барабане, затем охлаждение холодным воздухом.

8. Упаковка и хранение готовой продукции.

2.1.2 Описание проектируемой реконструкции

В соответствии с проектной документацией (ЗОНД, раздел П-4) выполняется реконструкция и модернизация завода: пристройка зданий комплекта оборудования сушки и транспортировки сухого сахара с технологической производительностью 5 000 т свёклы в сутки.

Цели реконструкции:

— увеличение производительности переработки до 5 000 т свёклы/сут и выпуска белого сахара до 1 000 т/сут;

— замена устаревшего оборудования (сатуратора, сушильного барабана, вакуум-аппаратов) на современное с более высокими экологическими характеристиками;

— строительство новых зданий продуктового и сахаросушильного отделений.

Изменения в составе источников выбросов:

Демонтируемые источники:

— Ист. 0028 (Сатуратор, старая площадка) — демонтируется;

— Ист. 0029 (Сушильный барабан, старая площадка) — демонтируется;

— Ист. 0063 (Вакуум-аппарат, старая площадка) — демонтируется.

Исключаемые источники: ист. 0030, 0031, 0032 (литейный участок и вагранка), ист. 0003 (резервуарный парк мазута).

Вводимые новые источники:

— Ист. 0065 (Сатуратор новый, в составе нового продуктового отделения);

— Ист. 0066 (Сушильный барабан новый, в составе сахаросушильного отделения);

— Ист. 0067 (Вакуум-аппарат новый, в составе нового продуктового отделения).

2.1.3 Продуктовое отделение (пятно застройки №8)

Здание: 19.75 × 26.4 м, высота 20.6 м, 4 этажа, площадь застройки 456.30 м². Срок строительства — около 9 месяцев.

На отм. +6.000 м: 4 вакуум-аппарата (по 60 т), сборники сиропа/патоки/конденсата, центрифуги SW-1750, распределитель утфеля.

На отм. ±0.000 м: приёмная мешалка, шнек сахара, элеватор, насосное оборудование.

Технология вакуумирования: конденсация пара на вакуум-конденсационной установке без паровых эжекторов. Аммиак (ЗВ 0303), выделяемый при кристаллизации, отводится через газоход ист. 0067 в атмосферу. Расчётная концентрация NH3 на гр. жилой застройки — 0.269 д.ПДК, на гр. СЗЗ — 0.280 д.ПДК.

2.1.4 Сахаросушильное отделение (пятно застройки №7)

Здание: 16.0 × 30.0 м, высота 21.0 м, 4 этажа, площадь 503.67 м².

На отм. +6.500 м: сахаросушильный барабан (ист. 0066), лавер очистки воздуха (удержание пыли сахара), лавер аспирации, транспортёры сухого сахара.

На отм. 0–4.000 м: сборники-гидрозатворы, оборудование подготовки воздуха, холодильная установка (за пределами), вентиляторы, насосы.

Схема сушки: наружный воздух → фильтр → калорифер → барабан (сушка) → лавер (орошение водой) → рециркуляция воды. Степень улавливания пыли сахара лавером — не менее 90%. Выброс пыли сахара: 0.00787 г/с, 0.102 т/год.

Схема охлаждения: наружный воздух → фильтр → холодная вода (холодильная машина) → сепаратор → калорифер → барабан (охлаждение) → лавер аспирации.

2.2 Установки очистки газов

На предприятии применяются: лавер (скруббер-брызгалка) на сушильном барабане (ист. 0066) — эффективность ≥90%; рукавные фильтры на известково-обжиговом отделении — 95–98%; циклоны на аспирационных системах; воздушные фильтры на воздухозаборах.

2.3 Перспектива развития предприятия на 5 лет

В течение 5-летнего срока действия НДЭ существенных изменений в составе источников не планируется. Возможна оптимизация режимов работы котлов ТЭЦ и рассматривается переход на альтернативные виды топлива с меньшими выбросами.

2.4 Оценка соответствия применяемых технологий НДТ

Применяемые технологии рассмотрены на предмет соответствия наилучшим доступным технологиям (НДТ). Производство сахара с применением многокорпусного выпаривания, вакуум-кристаллизации, лавера для улавливания пыли сахара в целом соответствует НДТ для сахарной промышленности. Природный газ как основное топливо для ТЭЦ соответствует принципам НДТ в части более чистого топлива.

2.5 Перечень загрязняющих веществ

После реконструкции в атмосферный воздух выбрасывается 32 загрязняющих вещества. Суммарные выбросы: 71.1591 г/с, 960.141 т/год.

Таблица 3 — Перечень загрязняющих веществ

| N | Код | Наименование загрязняющего вещества | Кл. | ПДКм.р., мг/м3 | г/с | т/год | НДЭ, г/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0123 | Железо и его соединения (оксид железа) | 3 | 0.04 | 0.046 | 0.40852 | 0.046 |
| 2 | 0143 | Марганец и его соединения | 2 | 0.01 | 0.0016 | 0.01568 | 0.0016 |
| 3 | 0150 | Натрий гидроксид | - | - | 0.000039 | 0.00031 | 0.000039 |
| 4 | 0301 | Диоксид азота | 2 | 0.2 | 8.84921 | 92.133 | 8.84921 |
| 5 | 0303 | Аммиак | 4 | 0.2 | 0.393667 | 7.753 | 0.393667 |
| 6 | 0304 | Оксид азота | 3 | 0.4 | 1.43375 | 14.297 | 1.43375 |
| 7 | 0316 | Водород хлористый (Хлороводород) | 2 | 0.1 | 0.00008 | 0.00063 | 0.00008 |
| 8 | 0322 | Серная кислота (H2SO4) | 2 | 0.1 | 0.000396 | 0.00311 | 0.000396 |
| 9 | 0328 | Сажа | 3 | 0.05 | 1.06726 | 0.64 | 1.06726 |
| 10 | 0330 | Сера диоксид | 3 | 0.5 | 7.81737 | 35.6455 | 7.81737 |
| 11 | 0333 | Водород сернистый (Сероводород) | 2 | 0.008 | 0.00218 | 0.000258 | 0.00218 |
| 12 | 0337 | Оксид углерода | 4 | 5.0 | 45.33407 | 743.723 | 45.33407 |
| 13 | 0342 | Фтористые соединения (по фтору) | 2 | 0.02 | 0.0002 | 0.0024 | 0.0002 |
| 14 | 0415 | Углеводороды предельные C1-C5 | - | - | 1.586 | 0.0153 | 1.586 |
| 15 | 0501 | Амилены (пентен) | - | - | 0.0586 | 0.00442 | 0.0586 |
| 16 | 0602 | Бензол | 2 | 0.1 | 0.0539 | 0.00052 | 0.0539 |
| 17 | 0616 | Ксилол | 3 | 0.2 | 0.0068 | 0.000066 | 0.0068 |
| 18 | 0621 | Толуол | 3 | 0.6 | 0.0509 | 0.00049 | 0.0509 |
| 19 | 0627 | Этилбензол | 3 | 0.02 | 0.0014 | 0.000013 | 0.0014 |
| 20 | 0703 | Бенз(а)пирен | 1 | 0.000001 | 0.0000024314 | 0.0007317 | 0.0000024314 |
| 21 | 1325 | Формальдегид | 2 | 0.05 | 0.007894 | 0.13677 | 0.007894 |
| 22 | 1555 | Уксусная кислота | - | 0.06 | 0.000576 | 0.00453 | 0.000576 |
| 23 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | - | 0.05 | 0.0000022 | 0.00102 | 0.0000022 |
| 24 | 2754 | Алканы C12-C19 (в пересчёте на углерод) | - | - | 1.066243 | 0.082394 | 1.066243 |
| 25 | 2868 | Эмульсол (СОЖ) | - | - | 0.02324 | 0.087 | 0.02324 |
| 26 | 2902 | Взвешенные вещества | 3 | 0.15 | 0.4051165 | 10.033 | 0.4051165 |
| 27 | 2904 | Мазутная зола (в пересчёте на ванадий) | 2 | 0.002 | 0.22447 | 0.13468 | 0.22447 |
| 28 | 2908 | Пыль неорг., SiO2 от 20 до 70% | 3 | 0.1 | 1.999839 | 51.519 | 1.999839 |
| 29 | 2909 | Пыль неорг., SiO2 менее 20% | 3 | 0.3 | 0.6780389 | 3.2563 | 0.6780389 |
| 30 | 2930 | Пыль абразивная | - | - | 0.031 | 0.0278 | 0.031 |
| 31 | 2936 | Пыль древесная | - | 0.1 | 0.0115 | 0.11213 | 0.0115* |
| 32 | 2973 | Пыль сахара | - | - | 0.00787 | 0.102 | 0.00787 |
| ИТОГО |  |  | 32 вещества |  |  | 71.1591 | 960.141 | 71.1591 |

2.6 Аварийные выбросы

Аварийные ситуации возможны при переходе ТЭЦ с природного газа на аварийное топливо (мазут), отказах газоочистного оборудования, нарушении герметичности технологического оборудования. При авариях оператор обязан немедленно принять меры по ликвидации, уведомить уполномоченный орган в установленные сроки.

2.7 Экономическая оценка ущерба от выбросов

Расчёт платежей за эмиссии в окружающую среду выполнен в соответствии с действующими ставками платы, утверждёнными налоговым законодательством РК. Расчёт приведён в Приложении 3.

2.8 Параметры источников выбросов

Полные параметры источников (координаты, высоты, геометрия устьев, скорости и температуры газопылевых потоков, выбросы по каждому ЗВ) приведены в Приложении 2. Данные параметры использованы при расчётах рассеивания в программе ЭРА 3.0.

2.9 Обоснование полноты и достоверности исходных данных

Исходные данные о количестве и составе выбросов приняты из проекта обоснования СЗЗ (2024 г.), разработанного на основании инструментальных замеров, технических характеристик оборудования и расчётных методов в соответствии с РНД 211.2.01-97. Инвентаризация охватывает 59 организованных, 24 неорганизованных и 2 передвижных источника.

3 РАСЧЁТЫ РАССЕИВАНИЯ И НОРМАТИВЫ ВЫБРОСОВ

3.1 Метеорологические характеристики района

Метеорологические и климатические характеристики приняты по данным метеостанции Талдыкорган (Таблица 3.1 проекта СЗЗ).

Таблица 4 — Метеорологические характеристики района

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Климатический коэффициент А (Казахстан, РНД 211.2.01-97) | 200 |
| Коэффициент рельефа местности | 1.0 |
| Средняя скорость ветра на уровне флюгера, м/с | 1.5 |
| Скорость ветра (повторяемость превышения 5%), м/с | 5.0 |
| Средняя минимальная годовая температура воздуха, °C | −21.1 |
| Средняя максимальная годовая температура воздуха, °C | +34.5 |
| Абсолютный минимум температуры, °C | −42.0 |
| t наиболее холодной пятидневки (0.92), °C | −28.8 |
| t наиболее холодных суток (0.92), °C | −25.3 |
| Средняя максимальная температура июля, °C | +29 |
| Абсолютный максимум температуры, °C | +44.2 |
| Климатический район (СП РК 2.04-01-2017) | III-В |

Таблица 5 — Роза ветров (повторяемость направлений), %

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10% | 31% | 15% | 7% | 10% | 13% | 11% | 3% | 15% |

Преобладающее направление — северо-восточное (31%). Штиль 15% времени.

3.2 Методика расчёта

Расчёт выполнен в ПК ЭРА 3.0 (НПП «Логос-Плюс», г. Новосибирск) по модели МРК-2014 в соответствии с ОНД-86 и Методикой определения НДЭ (Приказ МЭГПР РК №63 от 10.03.2021 г.). Расчётная площадка — радиус 2 000 м, шаг сетки 50 м. Дополнительно рассчитаны концентрации на границе нормативной СЗЗ (500 м) и фактической жилой застройки.

3.3 Результаты расчётов рассеивания

Таблица 6 — Результаты расчёта рассеивания (максимальные концентрации в д.ПДК)

| Код | Вещество | ПДКм.р., мг/м3 | С жил., д.ПДК | С СЗЗ, д.ПДК | Основной источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Диоксид азота | 0.200 | 0.344 | 0.436 | 6054 (100%) |
| 0303 | Аммиак | 0.200 | 0.269 | 0.280 | 0067 (100%) |
| 0328 | Сажа | 0.050 | 0.231 | 0.411 | 6054 (100%) |
| 0330 | Диоксид серы | 0.500 | 0.298 | 0.376 | 0026 (43.9%), 6055 (34.1%) |
| 0337 | Оксид углерода | 5.000 | 0.123 | 0.140 | 0065 (51.6%) |
| 0703 | Бенз(а)пирен | 0.000001 | 0.057 | 0.057 | 6055 (92.5%) |
| 1325 | Формальдегид | 0.050 | 0.083 | 0.362 | 6055 (100%) |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.150 | 0.505 | 0.556 | 0062 (99.2%) |
| 2904 | Мазутная зола | 0.002 | 0.171 | 0.171 | 0001 |
| 2908 | Пыль неорг. SiO2 20-70% | 0.100 | 0.638 | 0.745 | 0008 (85.5%) |
| 2909 | Пыль неорг. SiO2 <20% | 0.300 | 0.377 | 0.511 | 6061 (99.2%) |
| 2930 | Пыль абразивная | 0.150 | 0.247 | 0.274 | 6043, 0036 |
| 2936 | Пыль древесная | 0.100 | 0.505 | 1.057 | 6033 (100%) |
| ПП | Группа суммации (пыль) | - | 0.783 | 0.867 | - |

3.4 Нормативы допустимых выбросов (НДЭ)

В соответствии с Методикой определения НДЭ (Приказ №63 от 10.03.2021 г.) нормативы устанавливаются на уровне фактических выбросов при условии непревышения 1.0 д.ПДК. Для 31 из 32 ЗВ НДЭ устанавливаются на уровне фактических (расчётных) выбросов. Для пыли древесной (2936) НДЭ временно устанавливается на уровне фактического выброса (0.0115 г/с) с предписанием по выполнению мероприятий снижения.

Таблица 7 — Итоговые нормативы допустимых выбросов

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Суммарный НДЭ, г/с | 71.1591 |
| Суммарный НДЭ, т/год | 960.141 |
| Количество нормируемых ЗВ | 32 |
| ЗВ с превышением д.ПДК на гр. СЗЗ (временный норматив) | Пыль древесная (2936): 1.057 д.ПДК — ист. 6033 |

3.5 Мероприятия по снижению выбросов

1. Применение герметичного кожуха с пылесборником на пильных и строгальных станках.

2. Мокрая уборка помещения столярного цеха не реже 1 раза в смену.

3.6 Санитарно-защитная зона

По результатам расчётов рассеивания установлена индивидуальная СЗЗ ТОО «Коксуский сахарный завод». Нормируемая СЗЗ для предприятий II санитарного класса — 500 м.

Таблица 8 — Граница санитарно-защитной зоны

| Направление | Расстояние от гр. площадки, м | Определяющий источник |
| --- | --- | --- |
| С (Север) | 5 | 6044 |
| СВ (Северо-Восток) | 125 | 6022 |
| В (Восток) | 90 | 6014 |
| ЮВ (Юго-Восток) | 50 | 0002 |
| Ю (Юг) | 85 | 0052 |
| ЮЗ (Юго-Запад) | 85 | 0049 |
| З (Запад) | 100 | 0040 |
| СЗ (Северо-Запад) | 105 | 0001 |

Минимальное расстояние — 5 м (С, ист. 6044). Максимальное — 125 м (СВ, ист. 6022). Установленная СЗЗ не выходит за пределы нормативной (500 м) и обеспечивает защиту ближайшей жилой застройки (44–187 м).

Схема СЗЗ Сахарного завода

3.7 Аналитическая справка об изменении выбросов в результате реконструкции

3.7.1 Нормативы по действующему разрешению (до реконструкции)

Действующее разрешение на эмиссии в окружающую среду:

— Номер: KZ19VCZ00645390;

— Период действия: 12.08.2020 — 31.12.2029;

— Разработчик: ИП Ахбердиева А.А., лицензия МООС РК №01858Р от 28.07.2008;

— Нормативы на 2021–2029 гг.: орг. источники 85.074 г/с, неорг. 1.894 г/с, итого 1032.698 т/год;

— Количество источников: 63 (37 орг. + 24 неорг. + 2 передв.); 35 ЗВ.

Таблица 9 — Ключевые источники до реконструкции (по разрешению №KZ19VCZ00645390)

| Ист. | ЗВ | г/с (до реконстр.) | т/год (до реконстр.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 (ТЭЦ котлы) | NO2 (0301) | 8.01801 | 82.344 |  |
| 0001 (ТЭЦ котлы) | SO2 (0330) | 5.78886 | 18.904 |  |
| 0001 (ТЭЦ котлы) | Сажа (0328) | 1.3783 | 4.501 |  |
| 0064 (Обжиговая печь) | NO2 (0301) | 0.50712 | 15.993 |  |
| 0063 (Вакуум-аппарат) | NH3 (0303) | 0.393519 | 7.752 | Демонтируется, заменён ист.0067 |
| 0029 (Суш. барабан) | Пыль сахара (2973) | 0.007016 | 0.221 | Демонтируется, заменён ист.0066 |
| 0026 (Сульфитатор №3) | SO2 (0330) | 0.17207 | 5.426 | Пересчитан (новая производит.) |

3.7.2 Сравнительный анализ выбросов

Таблица 10 — Сравнительная таблица выбросов до и после реконструкции

| Показатель | До реконструкции (разрешение) | После реконструкции (проект НДЭ) | Изменение |
| --- | --- | --- | --- |
| Суммарный выброс, т/год | 1 032.698 | 960.141 | -72.557 (-7.0%) |
| Суммарный выброс, г/с | 86.968 | 71.159 | -15.809 (-18.2%) |
| Количество источников | 63 | 62 | -1 |
| Количество ЗВ | 35 | 32 | -3 |
| NH3 (0303), т/год | 7.752 (ист.0063) | 7.753 (ист.0067) | Перенос на нов. ист. |
| Пыль сахара (2973), т/год | 0.221 (ист.0029) | 0.102 (ист.0066) | -0.119 (-54%) |
| NO2 (0301), т/год | ~99.0 | 92.133 | Снижение |
| SO2 (0330), т/год | ~35.8 | 35.6455 | Снижение |

Итог: реконструкция обеспечивает снижение суммарных выбросов на 72.557 т/год (7.0%) за счёт замены устаревшего оборудования на более эффективное и исключения ряда источников. Все концентрации на гр. жилой застройки соответствуют нормативам.

4 МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (НМУ)

В периоды НМУ оператор обязан выполнять мероприятия по снижению выбросов.

4.1 Критерии НМУ

1 степень: штиль (≤1 м/с) или слабый ветер (≤2 м/с) более 12 ч, туман, устойчивый антициклон.

2 степень: сочетание 1-й с приземными инверсиями и отсутствием конвекции.

3 степень: застои воздуха с опасными концентрациями ЗВ.

4.2 Мероприятия при НМУ

Таблица 11 — Мероприятия при НМУ

| Степень НМУ | Мероприятие | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Снижение мощности котлов ТЭЦ до 80%, ограничение автотранспорта | Нач. ТЭЦ, нач. транспорт. цеха |
| 1 | Перенос сварочных работ и работ с открытым огнём на после НМУ | Главный механик |
| 2 | Снижение мощности котлов до 60%, остановка резервных агрегатов | Начальник ТЭЦ |
| 2 | Прекращение работ в столярном цехе (ист. 6033) | Нач. столярного цеха |
| 3 | Перевод котлов на минимальную нагрузку, приостановка обжига извести | Главный энергетик |
| 3 | Экстренное уведомление уполномоченного органа в сфере охраны ОС | Эколог предприятия |

При получении оповещения ответственный эколог регистрирует НМУ в журнале и организует выполнение мероприятий.

5 ПЛАН-ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

ПЭК осуществляется в соответствии со ст. 152 Экологического кодекса РК.

5.1 Объекты контроля

Контролю подлежат: основные источники выбросов (0001, 0064, 0023–0027, 0066, 0067); столярный цех (6033) — в связи с превышением по пыли древесной; граница СЗЗ (8 точек по румбам).

5.2 Периодичность и методы контроля

Таблица 12 — План-график производственного экологического контроля

| Источник / точка | Контролируемые ЗВ | Метод | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| Котлы ТЭЦ (0001) | NO2, SO2, CO, сажа | Инструм. | 1 раз в год |
| Обжиговая печь (0064) | NO2, SO2, CO | Инструм. | 1 раз в год |
| Граница СЗЗ (8 точек) | NO2, SO2, CO, NH3, пыль | Инструм. | 2 раза в год |
| Все источники | Журнал расхода топлива/сырья | Учётный (расчётный) | Ежемесячно |

Отчёт о ПЭК представляется в уполномоченный орган ежегодно в установленные сроки.

6 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 г. №400-VI ЗРК.

2. Приказ МЭГПР РК №63 от 10.03.2021 г. «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», МЮ РК №22317 от 11.03.2021 г.

3. ОНД-86. Методика расчёта концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ. — Л.: Гидрометеоиздат, 1987.

4. РНД 211.2.01-97. Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов ЗВ в атмосферный воздух. — Алматы, 1997.

5. ГН 2.1.6.695-98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест».

6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

7. СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология».

8. Проект обоснования санитарно-защитной зоны ТОО «Коксуский сахарный завод». — 2024 г.

9. Разрешение на эмиссии №KZ19VCZ00645390 (12.08.2020 — 31.12.2029).

10. Проектная документация: «Реконструкция и модернизация Коксуского сахарного завода: пристройка зданий комплекта оборудования сушки и транспортировки сухого сахара». Раздел П-4. — 2023 г.

11. ПК ЭРА 3.0 (НПП «Логос-Плюс», г. Новосибирск). Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ

Таблица П1 — Перечень источников выбросов (Таблица 4.1 проекта СЗЗ)

| N | Ист. | Наименование источника выброса | Тип | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0001 | Котлы паровые ТЭЦ (5 шт.) | орг. | Без изменений |
| 2 | 0002 | Слив мазута (аварийное топливо) | орг. | Аварийное |
| 3 | 0003 | Резервуарный парк мазута | неорг. | Исключается |
| 4 | 0004 | Мазутонасосная | орг. | Аварийное |
| 5 | 6005 | Нефтеловушка | неорг. | Аварийное |
| 6 | 0006 | Разогрев мазута | орг. | Аварийное |
| 7 | 0007 | Резервуар для мазута | неорг. | Аварийное |
| 8 | 0008 | Топочная административного корпуса | орг. | Без изменений |
| 9 | 0009 | Топочная цеха механизации | орг. | Без изменений |
| 10 | 0010 | Топочная транспортного цеха | орг. | Без изменений |
| 11 | 6011 | Склад угля | неорг. | Без изменений |
| 12 | 6012 | Склад шлака | неорг. | Без изменений |
| 13 | 6013 | Склад кокса | неорг. | Без изменений |
| 14 | 6014 | Склад известняка | неорг. | Без изменений |
| 15 | 6015 | Дробилка известняка | орг. | Без изменений |
| 16 | 6016 | Элеватор известняка | орг. | Без изменений |
| 17 | 6017 | Бункер для известняка | орг. | Без изменений |
| 18 | 6018 | Известково-обжиговое отделение (узел приготовления) | орг. | Без изменений |
| 19 | 6019 | Газоход с вентилятором известково-обжигового отделения | орг. | Без изменений |
| 20 | 6020 | Известегаситель | орг. | Без изменений |
| 21 | 6021 | Бункер для гашеной извести | орг. | Без изменений |
| 22 | 6022 | Узел загрузки обжиговой печи | неорг. | Без изменений |
| 23 | 0064 | Обжиговая печь | орг. | Без изменений |
| 24 | 0023 | Печь для сжигания серы | орг. | Без изменений |
| 25 | 0024 | Сульфитатор №1 | орг. | Пересчёт |
| 26 | 0025 | Сульфитатор №2 | орг. | Пересчёт |
| 27 | 0026 | Сульфитатор №3 | орг. | Пересчёт |
| 28 | 0027 | Диффузия | орг. | Без изменений |
| 29 | 0028 | Сатуратор (старый) | орг. | Удаляется |
| 30 | 0029 | Сушильный барабан (старый) | орг. | Удаляется |
| 31 | 0030 | Литейный участок | орг. | Исключается |
| 32 | 0031 | Вагранка | орг. | Исключается |
| 33 | 0032 | Участок литейного производства | неорг. | Исключается |
| 34 | 0033 | Столярный цех | орг. | Без изменений |
| 35 | 6034 | Заточной станок | орг. | Без изменений |
| 36 | 0036 | РМЦ (ремонтно-механический цех) | орг. | Без изменений |
| 37 | 0037 | Электросварка ручная | орг. | Без изменений |
| 38 | 0038 | Электросварка полуавтоматом | орг. | Без изменений |
| 39 | 0039 | Газовая сварка | орг. | Без изменений |
| 40 | 0040 | Газовая резка | орг. | Без изменений |
| 41 | 0041 | Кузнечный горн | орг. | Без изменений |
| 42 | 0042 | Термическая обработка | орг. | Без изменений |
| 43 | 6043 | Болгарки | орг. | Без изменений |
| 44 | 6044 | Строительный участок | неорг. | Без изменений |
| 45 | 6045 | Бетоносмеситель | орг. | Без изменений |
| 46 | 6046 | Склад строительных материалов | неорг. | Без изменений |
| 47 | 6056 | Склад гравия, глины, песка | неорг. | Без изменений |
| 48 | 0047 | Дизельная генераторная установка | орг. | Без изменений |
| 49 | 0048 | Расходный резервуар дизельного топлива | неорг. | Без изменений |
| 50 | 0049 | Резервуар дизельного топлива (основной) | неорг. | Без изменений |
| 51 | 0050 | Резервуар автомасел | неорг. | Без изменений |
| 52 | 0051 | Пост заправки техники | орг. | Без изменений |
| 53 | 0052 | Резервуар нефти (технической) | неорг. | Без изменений |
| 54 | 6057 | Пост технического обслуживания автотехники | орг. | Без изменений |
| 55 | 6058 | Моечный пост | орг. | Без изменений |
| 56 | 0053 | Лаборатория | орг. | Без изменений |
| 57 | 6054 | Ж/д тупик (тепловоз) | передв. | Без изменений |
| 58 | 6055 | Автотранспорт предприятия | передв. | Без изменений |
| 59 | 6059 | Электроцех | орг. | Без изменений |
| 60 | 6060 | Цех КИПиА | орг. | Без изменений |
| 61 | 6061 | Склад известковых отходов | неорг. | Без изменений |
| 62 | 0062 | Бункер известегасильного аппарата | орг. | Без изменений |
| 63 | 0063 | Вакуум-аппарат (старый) | орг. | Удаляется |
| 64 | 0065 | Сатуратор (новая площадка) | орг. | НОВЫЙ |
| 65 | 0066 | Сушильный барабан (новая площадка) | орг. | НОВЫЙ |
| 66 | 0067 | Вакуум-аппарат (новая площадка) | орг. | НОВЫЙ |

Примечания: красным — источники, демонтируемые или исключаемые; жирным — новые источники. Аварийные ист. (0002–0007) учитываются только при переходе на мазут.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПАРАМЕТРЫ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ

| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обл.Жетсыу, Коксуский р-он, Коксуский сахарный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го кон |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ш |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадн |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 001 |  | Труба котельной | 1 |  | Труба котельной | 0001 | 46 | 2.2 | 5.12 | 19.4628403 | 180 | 1165 | 6256 |  |
|  |  | Труба котельной | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Труба котельной | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Слив мазута с | 1 |  | Слив мазута с ж/д | 0002 | 3 | 0.8 | 5.97 | 3.0008493 | 60 | 1303 | 6068 |  |
|  |  | ж/д систем |  |  | систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| феру для расчета ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |
|  | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
|  | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |
| ца лин. | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год | Год |
| ирина | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  | дос- |
| ого | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  | тиже |
| ка |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 8.01801 | 683.590 | 74.95831 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 1.30294 | 111.085 | 11.54496 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.9845 | 83.935 | 0.319 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 5.78886 | 493.540 | 1.8757 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 27.23956 | 2322.359 | 211.99003 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.000002252 | 0.0002 | 0.0007300367 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола | 0.20784 | 17.720 | 0.06734 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | теплоэлектростанций / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ванадий/ (326) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.00129 | 0.524 | 0.000041 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.26655 | 108.347 | 0.00849 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Джунусова Г.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обл.Жетсыу, Коксуский р-он, Коксуский сахарный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 002 |  | Мазутонасосная | 1 |  | Мазутонасосная | 0004 | 4 | 0.3 | 2.55 | 0.1802489 | 60 | 1308 | 6082 |  |
| 001 |  | Разогрев мазута | 1 |  | Разогрев мазута | 0006 | 20 | 0.5 | 10.6 | 2.0813051 | 180 | 1157 | 6216 |  |
| 001 |  | Резервуар | 1 |  | Резервуар мазута | 0007 | 3 | 0.8 | 5.97 | 3.0008493 | 60 | 1134 | 6251 |  |
|  |  | мазута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| феру для расчета ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.00004 | 0.271 | 0.000001 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.00829 | 56.100 | 0.000151 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.2008 | 160.090 | 0.81357 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.03264 | 26.023 | 0.1322 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.07876 | 62.792 | 0.319 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.46313 | 369.235 | 1.8757 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.96801 | 771.755 | 3.9246 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.000000011 | 0.000009 | 0.000000004 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола | 0.01663 | 13.258 | 0.06734 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | теплоэлектростанций / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ванадий/ (326) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.00078 | 0.317 | 0.000025 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.16117 | 65.512 | 0.005133 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Джунусова Г.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обл.Жетсыу, Коксуский р-он, Коксуский сахарный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 003 |  | Топочная адм. | 1 |  | Топочная адм. | 0008 | 13 | 0.15 | 3.73 | 0.0659145 | 180 | 1275 | 6292 |  |
|  |  | корпуса |  |  | корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004 |  | Топочная цеха | 1 |  | Топочная цеха | 0009 | 8 | 0.1 | 5.6 | 0.0439823 | 180 | 1173 | 5984 |  |
|  |  | механизации |  |  | механизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| феру для расчета ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.00479 | 120.584 | 0.03446 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.00078 | 19.636 | 0.0056 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.05762 | 1450.534 | 0.4116 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.15895 | 4001.429 | 1.14446 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.000000022 | 0.0006 | 0.000000741 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.1932 | 4863.643 | 1.38 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.00319 | 120.351 | 0.02986 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.00052 | 19.618 | 0.00485 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.03811 | 1437.794 | 0.35672 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.10597 | 3997.979 | 0.99186 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Джунусова Г.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обл.Жетсыу, Коксуский р-он, Коксуский сахарный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 005 |  | Топочная | 1 |  | Топочная | 0010 | 6 | 0.1 | 2.8 | 0.0219911 | 180 | 1072 | 6313 |  |
|  |  | транспорт.цеха |  |  | транспорт.цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| феру для расчета ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.000000022 | 0.0008 | 0.000000642 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.12778 | 4820.815 | 1.196 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0016 | 120.728 | 0.00919 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.00026 | 19.618 | 0.00149 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.01906 | 1438.174 | 0.10976 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.05298 | 3997.611 | 0.31832 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.000000022 | 0.002 | 0.000000197 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.06389 | 4820.826 | 0.368 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Джунусова Г.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обл.Жетсыу, Коксуский р-он, Коксуский сахарный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 006 |  | Известковое | 1 |  | Известковое | 0017 | 10 | 0.4 | 10.58 | 1.3295251 | -6.9 | 1265 | 6151 |  |
|  |  | отделение |  |  | отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Печь для | 1 |  | Печь для сжигания | 0023 | 20 | 0.3 | 3.11 | 0.2198335 | -6.9 | 1168 | 6223 |  |
|  |  | сжигания серы |  |  | серы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Сульфитатор | 1 |  | Сульфитатор | 0024 | 20 | 0.25 | 1.83 | 0.0898301 | -6.9 | 1202 | 6203 |  |
| 001 |  | Сульфитатор 2 | 1 |  | Сульфитатор 2 | 0025 | 20 | 0.25 | 1.83 | 0.0898301 | -6.9 | 1178 | 6216 |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| феру для расчета ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.02134 | 15.645 | 0.672978 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, | 0.02134 | 15.645 | 0.672978 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: менее 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (доломит, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | известняк, мел, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | огарки, сырьевая |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | смесь, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | вращающихся печей, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | боксит) (495*) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.07143 | 316.715 | 2.25264 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.10749 | 1166.349 | 1.39308 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.1447 | 1570.106 | 1.8753 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Джунусова Г.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обл.Жетсыу, Коксуский р-он, Коксуский сахарный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 001 |  | Сульфитатор | 1 |  | Сульфитатор | 0026 | 20 | 0.25 | 1.83 | 0.0898301 | -6.9 | 1184 | 6219 |  |
|  |  | сиропа |  |  | сиропа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Диффузия | 1 |  | Диффузия | 0027 | 20 | 0.5 | 6.62 | 1.299837 | -6.9 | 1193 | 6213 |  |
| 009 |  | Ремонтно- | 1 |  | Ремонтно- | 0036 | 6 | 0.3 | 2.55 | 0.1802489 | 16 | 1239 | 6288 |  |
|  |  | механический |  |  | механический цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 009 |  | Ремонтно- | 1 |  | Ремонтно- | 0037 | 6 | 0.3 | 2.55 | 0.1802489 | 16 | 1230 | 6297 |  |
|  |  | механический |  |  | механический цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 009 |  | Ремонтно- | 1 |  | Ремонтно- | 0038 | 6 | 0.3 | 2.55 | 0.1802489 | 16 | 1221 | 6305 |  |
|  |  | механический |  |  | механический цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| феру для расчета ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.45477 | 4934.602 | 5.8938 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид ( | 0.006944 | 5.207 | 0.13616 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2868 | Эмульсол (смесь: вода | 0.01848 | 108.534 | 0.069189 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | - 97.6%, нитрит |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | натрия - 0.2%, сода |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кальцинированная - 0. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2%, масло минеральное |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 2%) (1435*) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.029 | 170.318 | 0.004176 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.019 | 111.588 | 0.002736 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) | 0.0027 | 15.857 | 0.0342 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | оксиды (диЖелезо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | триоксид, Железа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оксид) /в пересчете |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на железо/ (274) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 0.0005 | 2.937 | 0.0061 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые | 0.0001 | 0.587 | 0.0014 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | газообразные |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 617) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) | 0.0203 | 119.223 | 0.17496 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | оксиды (диЖелезо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | триоксид, Железа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оксид) /в пересчете |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на железо/ (274) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 0.0003 | 1.762 | 0.00264 | 2025 |

| ЭРА v3.0 ИП Джунусова Г.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обл.Жетсыу, Коксуский р-он, Коксуский сахарный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 010 |  | Кузнечный горн | 1 |  | Кузнечный горн | 0039 | 6 | 0.5 | 2.55 | 0.5006913 | 80 | 1168 | 5992 |  |
| 010 |  | Токарный цех | 1 |  | Токарный цех | 0040 | 6 | 0.3 | 2.55 | 0.1802489 | 16 | 1144 | 5985 |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| феру для расчета ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0138 | 81.048 | 0.1188 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.0108 | 63.429 | 0.0936 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0011 | 2.841 | 0.0025 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0002 | 0.517 | 0.0004 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.0192 | 49.584 | 0.0412 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.0534 | 137.906 | 0.1144 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.000000007 | 0.00002 | 2e-11 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0308 | 79.541 | 0.066 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2868 | Эмульсол (смесь: вода | 0.00476 | 27.956 | 0.0178214 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | - 97.6%, нитрит |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | натрия - 0.2%, сода |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кальцинированная - 0. |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Джунусова Г.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обл.Жетсыу, Коксуский р-он, Коксуский сахарный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 010 |  | Сварка | 1 |  | Сварка | 0041 | 6 | 0.3 | 2.55 | 0.1802489 | 16 | 1151 | 5991 |  |
| 010 |  | Газовая резка | 1 |  | Газовая резка | 0042 | 6 | 0.3 | 2.55 | 0.1802489 | 16 | 1158 | 5999 |  |
| 001 |  | Аварийный ДГУ | 1 |  | Аварийный ДГУ | 0047 | 12 | 0.2 | 41.83 | 1.3141282 | 400 | 1206 | 6301 |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| феру для расчета ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | 2%, масло минеральное |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 2%) (1435*) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 | 34.064 | 0.004176 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0038 | 22.318 | 0.002736 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) | 0.0027 | 15.857 | 0.0244 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | оксиды (диЖелезо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | триоксид, Железа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оксид) /в пересчете |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на железо/ (274) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 0.0005 | 2.937 | 0.0043 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые | 0.0001 | 0.587 | 0.001 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | газообразные |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 617) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) | 0.0203 | 119.223 | 0.17496 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | оксиды (диЖелезо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | триоксид, Железа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оксид) /в пересчете |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на железо/ (274) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 0.0003 | 1.762 | 0.00264 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0138 | 81.048 | 0.1188 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.0108 | 63.429 | 0.0936 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.085 | 159.453 | 0.055 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Джунусова Г.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обл.Жетсыу, Коксуский р-он, Коксуский сахарный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 001 |  | Емкость | 1 |  | Емкость | 0048 | 2 | 0.05 | 2.24 | 0.0043982 | -6.9 | 1203 | 6303 |  |
|  |  | дизтоплива |  |  | дизтоплива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012 |  | АЗС | 1 |  | АЗС | 0049 | 3.5 | 0.05 | 2.24 | 0.0043982 | -6.9 | 1127 | 5948 |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| феру для расчета ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.014 | 26.263 | 0.009 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.004 | 7.504 | 0.002 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.033 | 61.905 | 0.022 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.086 | 161.329 | 0.056 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.000000095 | 0.0002 | 0.000000086 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид ( | 0.00095 | 1.782 | 0.00061 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.023 | 43.146 | 0.015 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.00003 | 6.649 | 0.000001 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.01 | 2216.191 | 0.0003 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов | 1.055351 | 233885.975 | 0.0037 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1502*) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0501 | Пентилены (амилены - | 0.038989 | 8640.708 | 0.000137 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | смесь изомеров) (460) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0.03587 | 7949.478 | 0.000126 | 2025 |

| ЭРА v3.0 ИП Джунусова Г.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обл.Жетсыу, Коксуский р-он, Коксуский сахарный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 012 |  | АЗС | 1 |  | АЗС | 0050 | 2 | 0.05 | 0.36 | 0.0007069 | -6.9 | 1132 | 5942 |  |
| 012 |  | АЗС | 1 |  | АЗС | 0051 | 3.5 | 0.05 | 2.24 | 0.0043982 | -6.9 | 1138 | 5937 |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| феру для расчета ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.004523 | 1002.383 | 0.000016 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0.033842 | 7500.035 | 0.000119 | 2025 |
|  |  |  |  |  | 0627 | Этилбензол (675) | 0.000936 | 207.436 | 0.000003 | 2025 |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.390045 | 86441.435 | 0.001368 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов | 0.530587 | 731612.052 | 0.011585 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1502*) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0501 | Пентилены (амилены - | 0.019602 | 27028.667 | 0.004282 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | смесь изомеров) (460) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0.018034 | 24866.594 | 0.000394 | 2025 |
|  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.002274 | 3135.557 | 0.00005 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0.01705 | 23509.783 | 0.000371 | 2025 |
|  |  |  |  |  | 0627 | Этилбензол (675) | 0.00047 | 648.070 | 0.00001 | 2025 |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.196098 | 270394.224 | 0.004282 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.00001 | 2.216 | 0.00002 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.00417 | 924.152 | 0.00652 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Джунусова Г.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обл.Жетсыу, Коксуский р-он, Коксуский сахарный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 012 |  | АЗС | 1 |  | АЗС | 0052 | 2 | 0.05 | 0.36 | 0.0007069 | -6.9 | 1132 | 5933 |  |
| 013 |  | Лаборатория | 1 |  | Лаборатория | 0053 | 8 | 0.1 | 10.19 | 0.0800321 | 18 | 1233 | 5888 |  |
| 001 |  | Бункер | 1 |  | Бункер | 0062 | 2 | 0.145 | 0.98 | 0.0161827 | 180 | 1237 | 6192 |  |
|  |  | известегаситель |  |  | известегасительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ного аппарата |  |  | го аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Обжиговая печь | 1 |  | Обжиговая печь | 0064 | 15 | 0.1 | 5.52 | 0.043354 | 30 | 1262 | 6184 |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| феру для расчета ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.00001 | 13.789 | 0.00004 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.00261 | 3598.858 | 0.01362 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0150 | Натрий гидроксид ( | 0.000039 | 0.519 | 0.00030899 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Натр едкий, Сода |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | каустическая) (876*) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0303 | Аммиак (32) | 0.000148 | 1.971 | 0.00116049 | 2025 |
|  |  |  |  |  | 0316 | Гидрохлорид (Соляная | 0.00008 | 1.066 | 0.00062978 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | кислота, Водород |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | хлорид) (163) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0322 | Серная кислота (517) | 0.000396 | 5.274 | 0.00311351 | 2025 |
|  |  |  |  |  | 1555 | Уксусная кислота ( | 0.000576 | 7.672 | 0.00452874 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Этановая кислота) ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 586) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.3152165 | 32321.649 | 9.9438202 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.50712 | 12982.596 | 15.99272 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.08241 | 2109.749 | 2.59882 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.62 | 15872.396 | 19.538 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 1.515 | 38784.968 | 47.761 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Джунусова Г.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обл.Жетсыу, Коксуский р-он, Коксуский сахарный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 001 |  | Сатуратор | 1 |  | Сатуратор | 0065 | 20 | 0.94 | 7.41 | 5.1423756 | -6.9 | 1204 | 6273 |  |
| 001 |  | Сушильный | 1 |  | Сушильный барабан | 0066 | 20 | 0.1 | 1.49 | 0.0117024 | 16 | 1177 | 6309 |  |
|  |  | барабан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Вакуум-аппарат | 1 |  | Вакуум-аппарат | 0067 | 20 | 0.2 | 1.83 | 0.0574911 | -6.9 | 1214 | 6174 |  |
| 002 |  | Нефтеловушка | 1 |  | Нефтеловушка | 6005 | 2 |  |  |  |  | 1313 | 6084 | 11 |
| 002 |  | Склад угля | 1 |  | Склад угля | 6011 | 2 |  |  |  |  | 1294 | 6019 | 25 |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| феру для расчета ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 16.6476 | 3155.514 | 525 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2973 | Пыль сахара, сахарной | 0.00787037 | 711.960 | 0.102 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | пудры (сахарозы) ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1075*) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0303 | Аммиак (32) | 0.393519 | 6671.866 | 7.752 | 2025 |
| 6 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.00002 |  | 0.00013 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.00431 |  | 0.02753 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.000160347 |  | 0.00138129 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Джунусова Г.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обл.Жетсыу, Коксуский р-он, Коксуский сахарный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 002 |  | Склад шлака | 1 |  | Склад шлака | 6012 | 2 |  |  |  |  | 1185 | 6391 | 7 |
| 002 |  | Склад кокса | 1 |  | Склад кокса | 6013 | 2 |  |  |  |  | 1384 | 6049 | 12 |
| 002 |  | Склад | 1 |  | Склад известняка | 6014 | 2 |  |  |  |  | 1300 | 6139 | 19 |
|  |  | известняка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006 |  | Известковое | 1 |  | Известковое | 6015 | 3 |  |  |  |  | 1278 | 6136 | 6 |
|  |  | отделение |  |  | отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| феру для расчета ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 33 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.000055347 |  | 0.001377 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.00321 |  | 0.00923 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, | 0.02413 |  | 0.25905 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: менее 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (доломит, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | известняк, мел, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | огарки, сырьевая |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | смесь, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | вращающихся печей, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | боксит) (495*) |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0000622 |  | 0.00128 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Джунусова Г.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обл.Жетсыу, Коксуский р-он, Коксуский сахарный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 006 |  | Известковое | 1 |  | Известковое | 6016 | 3 |  |  |  |  | 1272 | 6144 | 5 |
|  |  | отделение |  |  | отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| феру для расчета ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, | 0.000622 |  | 0.01344 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: менее 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (доломит, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | известняк, мел, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | огарки, сырьевая |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | смесь, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | вращающихся печей, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | боксит) (495*) |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0000622 |  | 0.01344 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, | 0.000622 |  | 0.00128 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: менее 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (доломит, пыль |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Джунусова Г.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обл.Жетсыу, Коксуский р-он, Коксуский сахарный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 006 |  | Известковое | 1 |  | Известковое | 6018 | 2 |  |  |  |  | 1255 | 6159 | 6 |
|  |  | отделение |  |  | отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006 |  | Известковое | 1 |  | Известковое | 6019 | 2 |  |  |  |  | 1257 | 6158 | 8 |
|  |  | отделение |  |  | отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006 |  | Известковое | 1 |  | Известковое | 6020 | 2 |  |  |  |  | 1255 | 6165 | 16 |
|  |  | отделение |  |  | отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| феру для расчета ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | известняк, мел, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | огарки, сырьевая |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | смесь, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | вращающихся печей, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | боксит) (495*) |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0000622 |  | 0.0012797 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, | 0.0000622 |  | 0.01344 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: менее 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (доломит, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | известняк, мел, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | огарки, сырьевая |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | смесь, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | вращающихся печей, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | боксит) (495*) |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.00004977 |  | 0.0012797 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Джунусова Г.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обл.Жетсыу, Коксуский р-он, Коксуский сахарный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 006 |  | Известковое | 1 |  | Известковое | 6021 | 2 |  |  |  |  | 1258 | 6169 | 7 |
|  |  | отделение |  |  | отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| феру для расчета ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, | 0.000622 |  | 0.01344 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: менее 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (доломит, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | известняк, мел, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | огарки, сырьевая |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | смесь, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | вращающихся печей, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | боксит) (495*) |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0001897 |  | 0.01344 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, | 0.0000187 |  | 0.0012797 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: менее 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (доломит, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | известняк, мел, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | огарки, сырьевая |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | смесь, пыль |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Джунусова Г.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обл.Жетсыу, Коксуский р-он, Коксуский сахарный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 001 |  | Узел загрузки | 1 |  | Узел загрузки | 6022 | 24 |  |  |  |  | 1267 | 6177 | 4 |
|  |  | обжиговой печи |  |  | обжиговой печи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 008 |  | Столярный цех | 1 |  | Столярный цех | 6033 | 3 |  |  |  |  | 1263 | 6324 | 8 |
| 008 |  | Заточной станок | 1 |  | Заточной станок | 6034 | 3 |  |  |  |  | 1272 | 6311 | 9 |
| 001 |  | Болгарки | 1 |  | Болгарки | 6043 | 3 |  |  |  |  | 1168 | 5987 | 10 |
| 011 |  | Строительный | 1 |  | Строительный | 6044 | 2 |  |  |  |  | 1233 | 6351 | 18 |
|  |  | участок |  |  | участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| феру для расчета ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | вращающихся печей, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | боксит) (495*) |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0000622 |  | 0.0012797 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, | 0.000622 |  | 0.01344 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: менее 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (доломит, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | известняк, мел, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | огарки, сырьевая |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | смесь, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | вращающихся печей, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | боксит) (495*) |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 2936 | Пыль древесная (1039* | 0.0115 |  | 0.1121328 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0042 |  | 0.001512 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0022 |  | 0.000792 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0406 |  | 0.03508 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.00041 |  | 0.00413 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Джунусова Г.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обл.Жетсыу, Коксуский р-он, Коксуский сахарный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 011 |  | Строительный | 1 |  | Строительный | 6045 | 2 |  |  |  |  | 1228 | 6356 | 18 |
|  |  | участок |  |  | участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011 |  | Бетоносмеситель | 1 |  | Бетоносмеситель | 6046 | 2 |  |  |  |  | 1243 | 6342 | 17 |
| 014 |  | Тепловоз | 1 |  | Тепловоз | 6054 | 2 |  |  |  |  | 1034 | 6321 | 7 |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| феру для расчета ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.000005 |  | 0.0000117 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0035 |  | 0.001 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
| 116 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.29444 |  |  | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.00944 |  |  | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Джунусова Г.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обл.Жетсыу, Коксуский р-он, Коксуский сахарный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 002 |  | Автотранспорт | 1 |  | Автотранспорт | 6055 | 2 |  |  |  |  | 1198 | 5934 | 52 |
| 011 |  | Склады сыпучих | 1 |  | Склады сыпучих | 6056 | 2 |  |  |  |  | 1226 | 6357 | 19 |
|  |  | материалов |  |  | материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| феру для расчета ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.05722 |  |  | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.033 |  |  | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.0092 |  |  | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.01 |  |  | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.047 |  |  | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.0000001 |  |  | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид ( | 0.0027 |  |  | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.019 |  |  | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.04 |  | 0.026 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Джунусова Г.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обл.Жетсыу, Коксуский р-он, Коксуский сахарный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 012 |  | АЗС | 1 |  | АЗС | 6057 | 3.5 |  |  |  |  | 1137 | 5948 | 7 |
| 012 |  | АЗС | 1 |  | АЗС | 6058 | 3.5 |  |  |  |  | 1138 | 5947 | 7 |
| 001 |  | Электроцех | 1 |  | Электроцех | 6059 | 3 |  |  |  |  | 1221 | 6231 | 10 |
| 001 |  | Цех КИПиА | 1 |  | Цех КИПиА | 6060 | 3 |  |  |  |  | 1225 | 6165 | 12 |
| 002 |  | Склад | 1 |  | Склад извстковых | 6061 | 2 |  |  |  |  | 1093 | 6138 | 61 |
|  |  | извстковых |  |  | отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| феру для расчета ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 15 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное | 0.0000011 |  | 0.000292 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | нефтяное (веретенное, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | машинное, цилиндровое |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | и др.) (716*) |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное | 0.0000011 |  | 0.00073 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | нефтяное (веретенное, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | машинное, цилиндровое |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | и др.) (716*) |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0058 |  | 0.030043 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0038 |  | 0.013598 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0045 |  | 0.0142 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0022 |  | 0.0079 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, | 0.63 |  | 2.268 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: менее 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (доломит, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | известняк, мел, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | огарки, сырьевая |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | смесь, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | вращающихся печей, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | боксит) (495*) |  |  |  |  |