Корректировка Проекта нормативов эмиссий (нормативов допустимых выбросов) загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 2026-2028года для месторождения Боранколь ТОО «Nobilis Corp» разрабатывается с целью установления нормативов эмиссий, являющихся основой для выдачи экологического разрешения и принятия решения о необходимости проведения технических мероприятий, направленных на снижение негативного действия на атмосферный воздух. Разработчиком проекта является ТОО «Рекорд Консалт».

В настоящее время ТОО «Nobilis Corp» имеет действующий Проект нормативов НДВ загрязняющих веществ в атмосферу для месторождения Боранколь на 2026-2028 год, разработанный в 2025 году, разрешения № KZ12VCZ14622634 от 19.01.2026 г. и согласованный в РГУ ДЭМО КЭРК МЭ РК.

Основанием для разработки Корректировки проекта нормативов эмиссий допустимых выбросов загрязняющих веществ (ПДВ) в атмосферу для месторождения Боранколь на 2026– 2028 гг. являются:

-   Договор №62/26 от 07.04.2026г.

- предписание, выданное Департаментом экологии по Мангистауской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, о необходимости проведения расчетов и оформления протоколов выбросов сероводорода от источников печей. ТОО «Nobilis Corp» на месторождении Боранколь специализируется на разработке нефтяных и газоконденсатных залежей, добыче нефти, конденсата и природного газа, осуществляет подготовку нефти до товарного состояния и отправку нефти на товарно- сырьевую базу (ТСБ) и газоконденсата в цех подготовки газа и газового конденсата ЦПГиГК (прежн. УКПГ-1, 2).

На месторождении Боранколь расположены нефтяные и газоконденсатные эксплуатационные скважины. Способы добычи углеводородов фонтанный и еханизированный

(винтовыми, глубинными насосами и газлифтной системой). В основе существующей системы сбора добываемой нефти заложена герметизированная система, состоящая из индивидуальных для каждой скважины выкидных линий и пунктов сбора (ГУ, ЗУ).

По выкидным линиям со скважин нефтегазовая смесь поступает на ГУ-1, ГУ-2, ЗУ-1, ЗУ-4 и «Спутник–А1» ГУ, расположенный на ЦППН (прежн. УПН), где происходит процесс предварительной сепарации нефти от попутного газа. От ГУ и ЗУ нефтегазовая смесь направляется на нефтегазосепараторы (НГС) ЦППН для доведения ее до товарной кондиции и подачи товарной нефти в магистральную нефтепроводную систему для транспортировки на ТСБ и затем потребителям.

Газоконденсатная смесь со скважин месторождения Боранколь по выкидным линиям подается на входной манифольд ГСП, где предусматривается сепарация газа, и по газопроводу отсепарированный газ направляется на установку осушки газа УОГ (прежн. УКПГ-2). Способ добычи газоконденсата на месторождении Боранколь – фонтанный.

ЦЕХ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА (ЦДНГ)

В состав ЦДНГ входят групповые установки (ГУ) и замерные установки (ЗУ), газосборный пункт (ГСП), эксплуатационные скважины.

Все добывающие нефтяные скважины обустроены наземным и подземным оборудованием в зависимости от способа эксплуатации. Выкидные линии нефтяных скважин подключены к замерным установкам (ЗУ-1, 2, 3, 4) и групповым установкам (ГУ-1 и 2), прокладка всех нефтесборных коллекторов из стальных труб осуществлена на глубине 1-1,5 м под землей.Система промыслового сбора и транспорта нефти включает две ГУ (ГУ-1, ГУ-2) и четыре ЗУ (ЗУ-1, ЗУ-2, ЗУ-3, ЗУ-4), к которым подключены нефтяные скважины эксплуатационного фонда.

На всех АГЗУ имеются свободные отводы для подключения новых проектных скважин, выводимых из бурения. К одному «Спутнику» подключается от 8 до 14 скважин. Технологический процесс осуществляется следующим образом: нефтегазовая смесь со всех скважин поступает по выкидным линиям диаметром 89х6мм на ЗУ-1 и по выкидным линиям диаметром 114х6 мм на ЗУ-2, ЗУ-3, ЗУ-4, где производится поскважинный  замер продукции на автоматизированной замерной установке типа АГЗУ

«Спутник АМ40-8-400» или АГЗУ «Спутник АМ40-14-400».

Характеристика нефтесборных стальных трубопроводов от ЗУ до ГУ на месторождении Боранколь представлена в таблице 3.1.1.

ЗАМЕРНЫЕ УСТАНОВКИ ЗУ-1, ЗУ-2, ЗУ-3, ЗУ-4

Замерные установки ЗУ–1, ЗУ–2, ЗУ–3, ЗУ–4 используются для замера поступающего количества газа и жидкости (нефть+вода) от нефтяных скважин месторождения Боранколь. Для замеров используется оборудование типа «Спутник». ЗУ-1 располагается западнее групповой установки ГУ-1, ЗУ-2 и ЗУ-3 размещаются западнее групповой установки ГУ-2, ЗУ-4 располагается на территории ЦППН.

Все ЗУ-1, 2, 3, 4 в зависимости от количества подключенных к ним нефтяных скважин оснащены необходимым технологическим оборудованием:

- автоматизированная замерная установка типа АГЗУ «Спутник»;

- дренажная емкость;

- аварийная свеча сброса газа;

- устьевые подогреватели;

- выкидные линии от добывающих скважин до ЗУ;

- сборные нефтепроводы от ЗУ-2, 4 до ГУ-2 и от ЗУ-1, 3 до ЦППН.

Для улучшения качества подготовки и транспортировки нефтегазовой смеси на некоторых скважинах с высоким содержанием асфальтосмолистых веществ, предусмотрены устьевые подогреватели.

ЗУ-1

Замерный узел (ЗУ-1) представляет собой отдельно расположенную площадку с одним блоком «Спутник», к которому снаружи подключаются шлейфы действующих 6 скважин. От

«Спутника» нефтегазовая смесь при недостаточном напоре на скважинах поступает в резервуары (2 резервуара по 50 м 3) и из них насосами (1 рабочий, 1 резервный) направляется на ЦППН.

Внутри «Спутника» расположены трап-сепаратор, замерное устройство, запорно- регулирующая арматура. В «Спутнике» нефтегазовый поток проходит через очистительную машину ПСМ, поступает на трап-сепаратор, где поток разделяется для проведения замеров. Устройство замера жидкости обеспечено переключателем скважин, предназначенным для раздельного замера дебита скважин. После замеров поток смешивается и направляетсяна ГУ-

1. На ЗУ-1 для сбора ливневых вод и возможных аварийных разливов нефти предусмотрена дренажная емкость. За территорией площадки расположена продувочная свеча высотой 5м. ЗУ-4 Замерный узел (ЗУ-4) представляет собой отдельно расположенную площадку с двумя блоками «Спутник», к которым снаружи подключаются шлейфы 13 скважин.

От «Спутника» нефтегазовая смесь насосами НБ-50 (1 рабочий, 1 резервный) направляется на ГУ-2. «Спутники» ЗУ-4 устроены аналогично «Спутнику» на ЗУ-1. На ЗУ-4 для сбора ливневых вод и возможных аварийных разливов нефти предусмотрена дренажная емкость. За территорией площадки расположена продувочная свеча (Свеча на консервации и эксплуатация ее в 2022-2023гг не планируется).

ЗУ-2

Замерный узел ЗУ-2 введен в эксплуатацию по проекту «Расширение системы сбора нефти, газа и воды». Замерный узел (ЗУ-2) представляет собой отдельно расположенную площадку с двумя замерными установками «Спутник» АМ40-8-400 и «Спутник» АМ40- 14-400, к которым снаружи подключаются шлейфы 19 скважин.

От замерной установки ЗУ-2 нефтегазовая смесь направляется на ГУ-2. На ЗУ-2 для сбора ливневых вод и возможных аварийных разливов нефти предусмотрена дренажная емкость. За территорией площадки расположена продувочная свеча. (Свеча на консервации и эксплуатация ее в 2023гг не планируется).

ЗУ-3

Замерный узел ЗУ-3 расположен на территории ЦППН, реконструкция выполнена по проекту «Расширение системы сбора нефти, газа и воды». Замерный узел (ЗУ-3) представляет собой отдельно расположенную площадку с двухблочной замерной установкой

«Спутник» АМ40-14-400, к которой снаружи подключаются шлейфы 8 скважин.

От замерной установки ЗУ-3 нефтегазовая смесь направляется на ЦППН. На ЗУ- 3 для сбора ливневых вод и возможных аварийных разливов нефти предусмотрена дренажная емкость. За территорией площадки расположена продувочная свеча. (Свеча на консервации и эксплуатация ее 2023гг не планируется).

ГРУППОВЫЕ УСТАНОВКИ ГУ-1, ГУ-2

Газонефтяная смесь по сборным коллекторам от замерных установок ЗУ-1, ЗУ-2, ЗУ- 4 направляется в автоматизированные групповые установки ГУ-1 и ГУ-2. От ЗУ-1 по сборному коллектору диаметром 159 мм газонефтяная смесь поступает на ГУ-1 и от ЗУ-2, ЗУ-4 на ГУ-2

-по сборным коллекторам диаметром соответственно 159 мм и 219 мм.

На ГУ газонефтяная смесь поступает в нефтегазовый сепаратор (НГС). В сепараторе НГС происходит первая ступень сепарации нефти и попутного нефтяного газа при давлении сепарации 0,25 МПа (избыт.).

Газ, выделившийся с сепаратора НГС, направляется в вертикальный газовый сепаратор- капле отделитель, где газ очищается от капельной жидкости. Осушенный газ с после скруббера частично используется на собственные нужды – в качестве топлива на печах подогрева, остальной газ направляется через дожимной компрессор на установку подготовки газа и газового конденсата. При аварийных ситуациях предусмотрена подача газа на аварийную факельную систему.

Для окончательной сепарации нефти перед поступлением ее в ЦППН, предусматривается концевой сепаратор (буферная емкость, одна рабочая, вторая резервная), где процесс сепарации ведётся при давлении 0,05 МПа.

Остаточный объем газа с газ сепаратора поступает на вторую ступень сепарациив газовые расширители поз. ГР-100/101, где производится очистка газа от конденсата и далеегаз направляется в коллектор факельного газа низкого давления.

Нефть с концевого сепаратора нефтяными насосами (два рабочих, третий резервный) перекачивается по сборному нефтепроводу условным диаметром 159 мм на установку подготовки нефти Боранколь.

Свеча сбросная предназначена для сброса газа с дренажной емкости, диаметр свечи 100 мм, высота 10 м. Нефть с дренажной емкости откачивается погружным насосом на прием нефтяных насосов.

На входе в ГУ-1 (рядом с ЗУ-1) установлена замерная установка «Спутник» АМ40-14- 400, к которой подключены 10 скважин.

В дренажную емкость поступает дренаж с замерной установки, нефтегазосепаратора, буферной емкости, газового сепаратора и технологических насосов. Откачка нефти с дренажной емкости производится насосом по трубопроводу диаметром100 мм на линию подачи нефти в буферную емкость. Газ, образовавшийся в результате дренирования, направляется на продувочную свечу.

Сброс газа с предохранительных клапанов нефтегазового сепаратора, газового сепаратора и буферной емкости предусматривается по коллектору факельной системы высокого и низкого давления. Розжиг газа - дистанционный, автоматический, осуществляется за счет подачи на запальную горелку.

Факел системы высокого давления предназначен для сжигания газа при ремонтных и аварийных ситуациях системы высокого давления. Производительность факела 0,2 млн м 3

/сут, рабочее давление 0,15-0,25 МПа, диаметр 150 мм, высота 10 м.

Факел системы низкого давления предназначен для сжигания излишков газа, поступающего с буферной емкости факельной системы низкого давления. 0,52 млн. м 3

/сут, рабочее давление 0,0013-0,0015 МПа, диаметр 150 мм, высота 10 м.

Для транспортировки нефти предусмотрены нефтяные коллекторы от ГУ-1 и ГУ-

2 до ЦППН, которые проложены подземное на глубине 1,2 м от верха трубы. Общая протяженность трубопроводов от ГУ-1-5050 м, от ГУ-2 – 2270 м.

Для транспортировки попутного газа предусмотрены газовые коллекторы от ГУ-1 и ГУ-

2 до ЦПГиГК, проложенные подземное на глубине 1,2 метра от верха трубы. Общая протяженность трубопроводов от ГУ-1 – 5335 м., от ГУ-2 – 2038 м.

ГСП

Технологическая площадка газосборного пункта (ГСП) расположена рядом с Установкой стабилизации конденсата УСК (УКПГ-1).

Для обслуживания газлифтной эксплуатации скважин территория ГСП расширена до площади размером 70 x 90 м. Технологической схемой газлифтной системы предусматривается подача подготовленного газа на газлифт нефтяных скважин от УОГ (УКПГ-2) компрессором. В качестве резервного варианта предусмотрена подача газа на газлифтную систему от манифольда ГСП.

В состав ГСП входят:

- площадка входного манифольда - переобвязка;

- двухфазный сепаратор;

- трехфазный сепаратор;

- площадка газосепараторов -3 ед.;

- площадка подогревателя газа ПГА-200 для газлифтного газа;

- площадка емкости сбора конденсата;

- газопровод.

Газоконденсатная смесь со скважин месторождения Боранколь по газопроводам 89 х 7 мм (выкидным линиям) поступает на входной манифольд ГСП. Выход манифольда представляет собой коллектор диаметром 150 мм. Далее смесь поступает на предварительную сепарацию газа двухфазным сепаратором и жидкости трехфазным сепаратором на площадке ГСП. Отсепарированный газ поступает на вход сепараторов S1A и S1В, где предусматривается сепарация газа и по газопроводу направляется на ЦПГиГК.

Жидкость поступает в трехфазный сепаратор, далее в трехфазный сепаратор УСК для подготовки конденсата.

Газ с предохранительных клапанов, линии сброса давления манифольда и сепаратора поступают на факел ЦПГиГК (УКПГ), который рассчитан на дополнительный объем газа в 1 000 000 нм 3 , поступающий с месторождения Боранколь.

Технологической схемой газлифтной системы предусматривается подача подготовленного газа на газлифт нефтяных скважин от УОГ компрессором. В качестве резервного варианта предусмотрена подача газа на газлифтную систему от манифольда ГСП. Газ после манифольда поступает в газосепараторы, где из него удаляется конденсат. Газовый конденсат из сепараторов отводится в емкость сбора конденсата, откуда автоцистернами перевозится на УСК.

После газосепараторов газ через регулятор давления поступает в подогреватель газа ПГА-200, где нагревается выше температуры гидратообразования. Дополнительно перед регулятором давления для предупреждения гидратообразования насосом подается метанол из ёмкости метанола, расположенной на ГСП. Топливом для печи служит газ, подаваемый от УОГ. Подогретый газ поступает в коллектор и далее на месторождение Боранколь к узлу переключения № 1 и к скважинам.

Фонтанный способ добычи нефти и конденсата

Устья нефтяных фонтанных скважин оборудованы фонтанной арматурой типа АФК6- 100-35 с ручным управлением. В обвязке скважин предусмотрены клапаны - отсекатели и ручные дроссели. Далее по выкидным шлейфам нефть под пластовым давлением идет на замерные узлы и на ЦППН.

Устья эксплуатационных газоконденсатных скважин оборудованы аналогичной фонтанной арматурой, от которых газоконденсатная смесь по выкидным шлейфам под пластовым давлением идет на входной манифольд ГСП.

Механизированный способ добычи винтовыми и глубинными насосами

Добыча нефти винтовыми штанговыми насосами (УВШН). Обустройство скважин, работающих с винтовыми насосами, выполнено в соответствии с проектом

«Перевод скважинм/р Боранколь на механизированный способ добычи винтовыми насосами», разработанным ТОО «КАСКо-Petrostar», 2004 г. Для обеспечения заданных дебитов используются винтовые насосы модели 40-063, 30-195 фирмы «WEATHERFORD– GRIFFIN».

Площадки скважин с винтовыми насосами включают следующие объекты:

- Винтовой насос;

- Пульт управления;

- Накопительная емкость объемом 60 м 3 ;

- Площадка под АЦН;

- Электропитание насосов и электроосвещение.

От скважины продукция направляется в нефтесборную ёмкость объемом 60 м3 , оснащенную дыхательным клапаном и визуальным уровнем контроля. В нефтесборную емкость ориентировочно поступает ежесуточно 20 м3 . Привод насосов на скважинах осуществляется от электрогазогенераторной станции «Caterpillar», расположенной на УСК (УКПГ-1).

Откачивание нефти из нефтесборной ёмкости ведется с помощью цементировочного агрегата ЦА-320, мощностью 184 кВт. (Источник ликвидирован, услуга передана подрядчикам). Добыча нефти штанговыми глубинными насосами.

Наземное оборудование скважины УПШН обеспечено станками качалками типа ПШГН 8-3-550-01. Устьевое оборудование представляет собой крестовину, установленную на колонной головке и оснащенную сальниковым уплотнительным стаканом СУС-1, тройником отвода продукции и запорно-регулирующей арматурой. Подземное оборудование УПШН состоит из глубинных трубных насосов типа ННШ-(32, 38, 44,

57)-30-15-2, ВШГН-32 и насосно-компрессорных труб (НКТ) диаметром 73 мм (2,5"). Средняя глубина спуска насосов составляет

1392 м.

Перевод скважин на механизированный способ добычи штанговыми глубинными насосами был предусмотрен в соответствии с Рабочим проектом «Перевод скважин месторождения Боранколь на механизированный способ добычи глубинными насосами», разработанным ТОО «КАСКо-PETROSTAR», 2008 г., Заключение ГЭЭ № 414 от 04.07.2008 г. Источником электрической энергии для глубинных насосов и освещения площадок является закрытое распределительное устройство 6кВ газогенераторной электростанции ЦПГиГК.

Газлифтный способ эксплуатации скважин

Перевод скважин на газлифтный метод добычи нефти предусмотрен по проекту

«Перевод на механизированный метод способ добычи нефти на м/р Боранколь. Газлифтная эксплуатация скважин», разработанному ТОО «КАСКо-Petrostar», 2004 г. В качестве источника газа для газлифтных скважин используется газ, подготовленный на Установке осушки газа (УКПГ-2 – объект месторождения Толкын). Газ в коллектор подается компрессором. Газ, поступающий от компрессора, подогревается в печах для предотвращения образования гидратов. В качестве резерва предусматривается бескомпрессорный вариант газлифта, при котором с 2007 г. используется газ с Газосборного пункта (ГСП).

Основные технологические параметры газлифтной системы приняты по «Проекту апробации технологии газлифтного способа добычи на период пробной эксплуатации нефтяных залежей месторождения Боранколь» и технических условий на подключение газа от УКПГ».

Параметры газа для газлифтной системы:

- необходимое давление газа на устье скважины - 6.0 МПа;

- температура газа на выходе из ЦПГиГК плюс 35°С;

- давление газа на манифольде - до 8.5 МПа;

- температура газа на выходе из ГСП - плюс 60°С.

В перечень сооружений газлифтной системы входят площадки, расположенные друг от друга на значительном расстоянии:

- газосборный пункт (ГСП) с расширением;

- пункт промежуточного подогрева газа (ПППГ);

- площадки, расположенные на трассах газопроводов; Площадка ГСП – описание приведено в разделе 3.1.1.3. На ПППГ размещаются:

  - площадки АГРС;

  - площадки переключения газа №2;

  - площадки 3-х промежуточных подогревателей газа.

На трассе газопровода газлифтной системы размещены:

  - площадка узла переключения газа № 1;

  - площадки узлов управления газлифтом;

  - площадки узлов сбора конденсата (4 шт.);

  - площадки узлов продувки коллекторов западного и восточного крыла на свечи;

  - устья скважин – переобвязка.

Оба коллектора подачи газа (от ЦПГиГК и от ГСП) приходят на узел переключения газа

№ 1. На узле при помощи запорной арматуры производится переключение потока газа: либо газ подается от ЦПГиГК, либо от ГСП.

От узла переключения №1, газ поступает через узел переключения № 2 в подогреватели газа или по байпасу на узле переключения № 2, без подогрева, в коллекторы восточного и западного крыла для распределения газа по скважинам.

На протяженном участке подземного коллектора от подогревателей газа на ГСП до узла переключения газа № 2 газ охлаждается, и поэтому возникает необходимость в его повторном нагреве. Газ подается в подогреватели пункта промежуточного подогрева газа, где нагревается выше температуры гидратообразования. Топливом для печи служит газ, отбираемый в количестве 33 м 3 /ч из основного коллектора. Топливный газ поступает в АГРС, где его давление понижается до 0,3+1,2 МПа, затем подается в подогреватели.

Газ к каждой скважине подводится по трубопроводам с D = 50 мм, в затрубное пространство фонтанной арматуры. Управление газлифтом и его контроль ведется на узлах управления газлифтом, расположенных на каждом из подводящих трубопроводов. В помещениях узлов управления газлифтом размещены приборы учета расхода газа, регулирования давления газа, подаваемого на скважины, и запорная арматура с ручным приводом.

На каждой скважине предусмотрен сброс газа на свечу, расположенную в 35 м от скважины. Устья нефтяных газлифтных скважин оборудованы фонтанной арматурой типа АФК6-100-35 с ручным управлением. В обвязке скважин предусмотрены клапаны – отсекатели и ручные дроссели.

Площадки узлов сбора конденсата предназначены для сбора конденсата, выпадающего в подземном газопроводе. Конденсатосборники - подземные и подключенык газопроводу в нижних участках трассы.

Газлифтный газ поступает в добывающие скважины, где объединяется с добываемой продукцией нефтяных скважин и общим потоком поступает в систему сбора нефти м/р Боранколь и направляется на ЦППН.

На ЦППН выделение газлифтного (природного) и попутного газа из нефти осуществляется совместно при ступенчатой сепарации нефти. Транспортировка нефтегазовой смеси производится по выкидным линиям под пластовым давлением на замерные узлы и ЦППН. Газ после отделения от нефтегазовой смеси с ЦППН возвращается на ЦПГиГК (УКПГ) для его подготовки и дальнейшего использования в

технологическом цикле газлифта. При циркуляции газа в системе потери газа сводятся к минимуму.

В процессе эксплуатации нефтяных скважин проводятся гидродинамические и газодинамические исследования. Исследования проводятся через групповые замерные установки (ГУ), основной поток газа направляется в компрессорный цех КС-300 на компримирование и частично сжигается на факелах ГУ-1 и ГУ-2.

ПЛОЩАДКА ЦППН С УЧЕТОМ РАСШИРЕНИЯ

Площадка ЦППН расположена на месторождении Боранколь и предназначена для внутрипромыслового сбора нефти на месторождении Боранколь, подготовки и транспортировки кондиционной нефти по нефтепроводу на ТСБ.

Цех подготовки и перекачки нефти предназначен для подготовки добываемого сырья, поступающей с объектов нефтепромысла ГУ-1, ГУ-2, «Спутника» и нефти, поступающей с месторождения «Толкын» по трубопроводам Ду 300 и Ду 150 до товарной кондиции и перекачки на ТСБ.

Газожидкостная смесь со скважин по выкидным линиям Ø89 мм с давлением 0.4МПа направляется в автоматизированные замерные установки «Спутник-АМ-40», расположенные на ГУ-1, ГУ-2 и «Спутник» на УПН, где проводится замер дебита поступающей продукции со скважин.

Дегазированная жидкость с ГУ-1, ГУ-2 предварительно подогревается в печах подогрева ПБТ-1,6 (Н-4,5) до 55-60°С и поступает на площадку установки предварительного сброса воды (УПСВ). На УПСВ установлен отстойник ОГ-100 (V-5/3) где происходит предварительный

сброс пластовой воды. Давление отстоя до 0,5 МПа. Уровень воды в отстойниках поддерживается регулирующим клапаном по линии сброса воды в резервуары РВС-1000 (V-4,11,12) и РВС-400 (V-10). Дренаж с отстойника V-5/3 осуществляется в дренажную емкость Т-2.

От УПСВ жидкость поступает на вход печей ПП-0,63 (Н-1,2,3 - печи взаимозаменяемы) минуя нефтегазовые сепараторы V-1,2. Нефтегазовая смесь со

«Спутника» ЦППН поступает на площадку сепараторов V-1,2 на первую ступень сепарации. Здесь происходит разгазирование потока при давлении до 0.5 МПа. Выделившийся газ после нефтегазосепараторов V-1,2 поступает в вертикальный газосепаратор-каплеотделитель V-3. Давление в сепараторах поддерживается регулятором давления на трубопроводе выхода газа от газосепаратора. Уровень нефти в нефтегазовых сепараторах V-1,2 регулируются регулирующими клапанами на выходе нефти. Сброс дренажа с площадки нефтегазовых сепараторов производится в общую дренажную емкость Т-2/1.

Уровень конденсата в газосепараторе V-3 регулируется регулирующим клапаном по дренажной линии. Конденсат сбрасывается в дренажную емкость Т-3. Осушенный газ с давлением до 0,45 МПа после скруббера V-3 направляется на КЦ и/или может

использоваться на собственные нужды в качестве топлива на печах подогрева нефти. Основным топливным газом является газ, подаваемый от SRM ЦПГиГК.

Нефтяная эмульсия с нефтегазосепараторов V-1,2 направляется на печи подогрева ПБТ- 1,6 (Н-4,5), где подогревается до температуры 55-60°С. Для первичной промывки используется вода с водяной подушки технологического резервуара- температура до 60°С, которая подается или на вход V-1,2 или на вход печей первой ступени подогрева, в зависимости от свойств поступающей жидкости. Минерализация воды в технологическом резервуаре поддерживается до 10000-15000 мг/л путем регулировки подачипресной воды на вторую ступень подогрева с помощью штуцеров. Пресная вода подается с резервуара Е-1. При необходимости предусмотрена возможность подачи химреагента промывки нефти.

Подогретый нефтяной поток поступает на вторую ступень сепарации - в отстойники ОГ-100 (V-5/1.2). Здесь происходит дальнейшая сепарация нефти и сброс пластовой воды. Отстойники предусмотрены, как для параллельного, так и последовательного подключения. Давление сепарации до 0.35 МПа, в отстойниках поддерживается регулирующим клапаном на выходе с отстойника. Уровень воды в отстойниках поддерживается регулирующим клапаном по линии сброса воды в резервуары V-4, 10, 11, 12. Дренаж с отстойников осуществляется в дренажную емкость Т-2. Пластовая вода с отстойников направляется в резервуары- отстойники пластовой воды V-10 объемом 400 м 3 и V-4, 11, 12 объемом 1000 м 3 каждый. В трубопроводы пластовой воды перед резервуарами V-4, 10, 11, 12 подается деэмульгатор от блока дозирования реагента БР-2,5 (Х-3). В резервуарах V-4, 10, 11, 12 методом отстоя производится осветление воды.

Осветленная вода от резервуаров V-4, 10, 11, 12 перекачиваются поршневыми насосами АН125 (Р-9/1, 2, 3, 4, 5) в нагнетательные скважины. Уловленная в резервуарах V- 4, 10, 11, 12 нефть и дренаж сбрасываются в дренажную емкость Т-4, откуда с помощью насосов НБ-50 (Р-5/2,3) подается на начало технологического процесса.

Нефтяная эмульсия после отстойников проходит через печь подогрева ПП-0,63 (Н-1, 2, 3) второй ступени. Перед подогревателем в поток нефти для промывки от соли добавляется

пресная вода. Пресная вода подается насосами КС-12-110 (Р-6/1,2) из емкости пресной воды Е-Для окончательного разрушения эмульсии подается химреагент (деэмульгатор) из блока дозирования реагента БР-2.5 (Х-1,2).

Подогретый до 60ºС поток направляется на концевую сепарационную установку КСУ. здесь происходит окончательное разгазирование потока нефти.

Газ с КСУ подается на модульную компрессорную станцию МКС-3,5, в которой происходит компримирование низконапорных попутных газов с начального давления 0,01 МПа до конечного давления 0,6 МПа, а разгазированная нефть направляется в технологические резервуары-отстойники V-7/1 или V-7/2 объемом 1000 м 3 , и в товарные резервуары V-7/3, 4, далее нефть из резервуаров товарной нефти насосами ЦНСАн60-165 (Р- 8/1,2) перекачивается по нефтепроводу диаметром 150 мм на Товарно- сырьевую базу (ТСБ) на станции Опорный.

В состав компрессорной установки месторождения Боранколь входят:

- 1 поршневая компрессорная установка МКС 3,5 и 1 резервная. Каждая поршневая копрессорная установка состоит из двухступенчатово поршневого компрессора и аппаратавоздушного охлаждения к нему.

- каждая компрессорная поршневая установка имеет бак продувки БП, в котором скапливается конденсат (избыток влаги), образующийся при сжатии газа в двух ступенях компрессора.

Перед пуском коспрессоры продуваются воздухом, затем азотом. Газ от КСУ и промысловых установок ГУ-1, ГУ-2 последовательно проходит через теплообменник

«труба в трубе» и далее через конденсатосборник V-6 и вертикальный сепаратор С-1, где отбивается влага в составе газа низкого. Далее с помощью МКС газ компримируется и направляется на КЦ м/р Боранколь.

Сброс газа с дыхательных клапанов резервуарного парка товарной нефти осуществляется на свечу S-1. Продувочные и аварийные сбросы газа под избыточным давлением со всех технологических установок сбрасывается на факел F-1.

Баланс попутного газа с расходами газа на собственные нужды и сжигание на факелах приведен в таблицах Раздела 1.

Сброс дренажа со всех площадок производится в общую дренажную систему Т-1,2,4. Электроснабжение ЦППН осуществляется от газогенераторов «Caterpillar», установленных на ЦПГиГК (УКПГ). На территории ЦППН расположены дизельные электростанции, в количестве 2 шт., которые используются в качестве резервного источника электроснабжения. При этом ДЭС (2ед.) могут работать как на дизельном топливе, так и на топливном газе. Для нужд отопления на площадке ЦППН имеется котельная, работающая на газе. Котельная работает только в отопительный период года.

КОМПРЕССОРНЫЙ ЦЕХ

Компрессорный цех предназначен для компримирования низконапорных попутных газов нефтяного и газоконденсатного месторождений с начального давления 0,3 МПа до конечного давления 8,2 МПа и построен по рабочему проекту «Компрессорная станцияпроизводительностью 300 тыс. м 3 /сутки».

Для обеспечения необходимых инженерных сетей компрессорный цех построен рядом с территорией ЦПГиГК на месторождении Боранколь. Подача газов в КЦ осуществляется по трубопроводу ЦППН-ЦПГиГК протяженностью1 км при давлении 0,3 МПа.

Компримированные попутные газы направляются на установку подготовки газа УОГ (УКПГ-2) и далее в магистральный газопровод.

Часть компримированного газа от компрессорной станции направляется через газосборный пункт (ГСП) в газовый коллектор цеха добычи нефти и газа (ЦДНГ) месторождений Боранколь для использования добычи нефти газлифтным способом эксплуатации скважин.

Технические параметры компрессорного цеха:

- количество попутного газа, поступающего на компримирование - 300 тыс. м 3 /сут;

- температура поступающего попутного газа - 16-20ºС;

- давление на входе в установку - 0,3 МПа;

- давление нагнетания - 8,2 МПа;

- давление в факельном коллекторе - 0,02 - 0,05 МПа. Описание технологической схемы

Поступающий на установку попутный газ, проходит сепаратор С-1 и поступает на компримирование в компрессорные установки 2ГМ4-5,5/4-83. Полученный конденсат попутного газа насосами Н-2,2р откачивается с установки (газовый конденсат с водой направляются в колонну стабилизации ЦПГиГК, откуда конденсат рекуперируется для дальнейшей реализации как товарный конденсат, а вода отводится на ЦППН для подготовки и закачки в пласт).

В компрессорном цехе проектом было задействовано 10 рабочих трехступенчатых поршневых компрессоров ПК-1А – ПК-1Л и 1 резервный трехступенчатый поршневой компрессор ПК-1Р для компримирования попутного газа от давления 0,3 МПа до давления 8,2 МПа.

Производительность каждого компрессора 5,5 м 3 /мин (при 20 о С и Р = 3,0 кгс/см 2 ). Газовый двигатель и аппарат воздушного охлаждения к нему изготовлены фирмой

«Caterpillar». В качестве приводов компрессоров установлены газопоршневые двигатели фирмы «Caterpillar», работающие на попутном газе месторождения Боранколь. Поршневые компрессорные установки  2ГМ4-5,5/4-83  поставляются  заводом  ООО

«Борец». Перед пуском компрессоры продуваются воздухом, затем азотом давлением от 0,65 до 1,034 МПа.

Для охлаждения газа после каждой ступени сжатия предусмотрена надежная закрытая система охлаждающей жидкости. Охлаждение компрессоров и попутного газа в промежуточных и концевых холодильниках, а также двигателей «Caterpillar», производится антифризом. Газовые двигатели ДГ-1А – ДГ-1Р дополнительно комплектуются аппаратами воздушного охлаждения Хв-2А – Хв-2Р.

Циркуляция антифриза осуществляется по замкнутому контуру: нагретый антифриз от компрессоров ПК-1А – ПК-1Р и газовых двигателей ДГ-1А – ДГ-1Р поступает на охлаждение в аппараты воздушного охлаждения Хв-1А, Б и далее в емкость антифриза Е- 1, откуда насосами Н-1,1р подается на охлаждение компрессоров и двигателей. Подача антифриза в каждый компрессор регулируется клапаном, установленным на линии подачи охлаждающего агента в соответствующий компрессор. Для работы в зимний период предусмотрен регулируемый байпас. Продувки от масловлагоотделителей компрессоров ПК- 1А – ПК-1Р выводятся в баки продувок высокого давления соответственно Е-2А – Е- 2Р, откуда объединяются и поступают в бак продувки низкого давления Е-3.

Из бака продувки низкого давления Е-3 продувочный конденсат откачивается насосами Н-3,3р с установки (газовый конденсат с водой направляются в колонну стабилизации УСК (УКПГ-1), откуда конденсат рекуперируется для дальнейшей

реализации как товарный конденсат, а вода отводится на ЦППН для подготовки и закачки в пласт).

Дыхание баков продувок высокого давления до 0,3 МПа осуществляется на линию всасывания соответствующих компрессоров. Дыхание баков продувок низкого давления от 0,02до 0,05 МПа осуществляется на факел.

Модернизация компрессорной установки КС-300

Модернизация компрессорной установки выполнена по проекту "Модернизация компрессорной установки производительностью 300 тыс н. м3/сутки на месторождении Боранколь", разработанному ИП "Еширеева С.И." (раздел ООС), Актау, 2016г. (ЗГЭЭ

№R01-0032/16 от 25.04.2016г.) «Модернизация компрессорной станции» произведена с целью обеспечения потребности газа в необходимом объеме для скважин, эксплуатируемых газлифтным способом эксплуатации.

В рамках проекта осуществлен монтаж и обвязка 3-х дополнительных поршневых компрессорных установок Ariel JGА/4. Производительность каждой компрессорной установки- 1600м3/ч, 38400м3/сут.

После расширения и модернизации, в состав компрессорной станции входит:

- 8	ед.	поршневых	установок	2ГМ4-5,5/4-83	«Борец»	общей	номинальной

| производительностью 195 840 м 3 /сутки. - 2 ед. поршневых компрессорных установок Ariel JGT4, | общей | номинальной |
| --- | --- | --- |
| производительностью 320 тыс. м 3 /сутки.\ - 3 ед. поршневых компрессорных установок Ariel JGА4, | общей | номинальной |
| производительностью 115 200 м 3 /сутки. |  |  |

Каждая компрессорная установка Ariel JGА/4 состоит из трехступенчатого поршневого компрессора с приводом газового двигателя "Caterpillar" САТ-3406ТА и аппарата воздушного охлаждения "Kerui".

В составе компрессорной установки Ariel JGА/4 включено:

- емкость продувки высокого давления Е2/1-Е2-8 для скапливания конденсата в процессе сжатия газа в 1-3 ступенях компрессора.

- узел сепарации попутного газа состоящей из сепараторов (С-1, С-2, С-3) и насоса (технологическая позиция Е-5) для откачки по мере накопления конденсата в коллектор цеха подготовки нефти (ЦППН);

- общий узел продувки низкого давления (технологическая позиция Е-3) в которой выводится избыточная влага (Е2/1-Е2-8), емкость продувки Е-3 соединен с подземной емкостью Е-5 с насосом, для откачки накопленного конденсата в коллектор ЦППН.

Исходным сырьем для компрессорной установки является нефтяной попутный газ давлением на входе 3,0 кг/см2, поступающий от ЦППН по газопроводу диаметром 219×8 мм общей протяженностью 1000 м и попутный газ от ГУ-1, ГУ-2 который подключен к газовому коллектору ЦППН.

После всего производственного цикла компрессорной установки, конечным продуктом является сжатый газ с температурой +115°С, и давлением до 78 кг/см2, который после выхода с КЦ транспортируется по технологическим трубопроводам КЦ-ГСП, ГСП- АГРС, по распределительным газопроводам АГРС-скважины (ЦДНГ) для использования добычи нефти газлифтным способом эксплуатации со скважин месторождения Боранколь.

В компрессорном цехе в эксплуатации будут находиться:

- компрессор «Борец» - 6 ед. (2 ед. компрессора находятся в долгосрочном ремонте);

- компрессор «Ariel» - 5 ед.

ГАЗОПРОВОДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ БОРАНКОЛЬ

Газопровод от групповой установки № 2 Боранколь до модульной компрессорной станции УПН Боранколь Газопровод от групповой установки № 2 Боранколь до модульной компрессорной станции УПН Боранколь построен по проекту «Газопровод от групповой установки № 2 Боранколь до модульной компрессорной станции УПН Боранколь», разработанному ТОО «КАСКо-PETROSTAR», Актау, 2009 г.

Газопровод предназначен для дополнительной подачи газа в систему газлифта. Рабочее давление газопровода 0.25 МПа, протяженность газопровода составляет 2200 м. Согласно технологической схемы подключение предусмотрено к существующему газопроводу с установкой запорный арматуры надземного исполнения и прокладка газопровода диаметром 159 мм подземного исполнения отметка трубы 1,2 м до низу трубы. Газопровод подключается к существующему газовому сепаратору С-1. В существующем газопроводе перед входом в газовый сепаратор С-1 устанавливается обратный клапан, на новом газопроводе устанавливается обратный клапан и задвижка.

Газопровод от новой компрессорной установки КС-300 – до ГСП месторождения Боранколь Газопровод от новой компрессорной установки КС-300 – до ГСП месторождения Боранколь построен по проекту «Компрессорная установка производительностью 300 тыс. Нм3 в сутки на месторождении Боранколь. Газопровод. Компрессорная установка КС-300 – до УПКГ», разработанному ТОО «КАСКо- PETROSTAR», Актау, 2007 г.

Данный газопровод является резервной линией, и при остановке компрессорного цеха КС-300 компримированный газ от новой компрессорной установки КС-300 через ГСП будет направляться на газлифт через блок сепараторов. Дополнительно предусмотрен сброс газа на слаг-кэтчер, путем врезки существующего трубопровода Ду 150 мм.

Резервный газопровод имеет протяженность 450 м и Ду 150 мм, объем попутного газа, поступающего на слаг-кэтчер составляет 0-300 тыс. м 3 /сутки и попутного газа, поступающего на газлифт – 70-80 тыс. м3 /сутки. Температура поступающего попутного газа 16 - 20ºС; давление - 8,0 МПа.

КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СКВАЖИН

Нормальная работа добывающих скважин нарушается по различным причинам, что приводит либо к полному прекращению работы скважины, либо к существенному уменьшениюее дебита. Причины прекращения или снижения добычи самые

разнообразные, связанные с выходом из строя подземного или наземного оборудования, с изменением пластовых условий, с прекращением откачки и транспортировки жидкости на поверхности. Текущий ремонт скважин заключается в замене, опрессовке насоса, проверка герметичности линии, обвязка и опрессовка линии сепаратора, монтаж емкостей и т.д. В среднем объем работ на каждой скважине выполняется за 3-5 дней с использованием спецтехники - автокранов.

К капитальному ремонту скважин относятся ремонтные работы, для выполнения которых привлекаются специальные установки. В качестве промывочной жидкости предусматривается хлоркальциевый раствор, приготовленный на основе технической воды из водозаборной скважины и хлористого кальция. В растворе отсутствуют компоненты, оказывающие вредное влияние. С целью сохранения технологических показателей хлоркальциевого раствора предусматривается очистка его от твердых частиц при разбуривании цементных мостов. Для обеспечения очистки промывочной жидкости от твердых частиц после разбуривания цементных мостов используются вибросита, устанавливаемые в циркуляционной системе установки.

Применение специальных тампонажных цементов, предусматривается исходя из ожидаемых горно-геологических условий. В качестве базового цемента для выполнения всех тампонажных работ в скважине проектируется сульфатостойкий цемент ПЦТ-1-G-СС. Для предотвращения смешения тампонажного раствора с промывочной (продавочной) жидкостью, а также повышения степени замещения промывочной жидкости тампонажным раствором и очищения стенок скважины (в особенности при наращивании цементного кольца за эксплуатационной колонной, цементировании «лайнера»), предусматривается в качестве буферной жидкости использовать жидкость затворения цементного раствора.

Согласно Рабочей программы предприятия на 2023 гг. на скважинах месторождения Боранколь запланированы КРС на 5 скважинах. Общая продолжительность КРС по видам ремонтов составляет до 22 сутки.

Для обеспечения добычи углеводородов месторождения Боранколь на 50 скважинах запланированы ТРС работы. Общая продолжительность ТРС на 1 скважине составляет 4суток. Для выполнения КРС используется установка УПА-60/80 (или АПР-60/80). Для выполнения ТРС используется установка А-50.

Необходимость проведения видов ТРС или КРС на той или иной скважине определяется по их геологическим и эксплуатационным характеристикам, и, соответственно, при этом будут выбраны скважины с их соответствующими номерами. Ежегодно номера этих скважин будут уточняться в Рабочей годовой программе.

Для выполнения КРС используется буровая установка УПА-60/80 (или АПР- 60/80), которая представляет собой самоходную нефтепромысловую установку, смонтированную на базе шасси КрАЗ. Самоходный буровой комплекс УПА-60/80 (или АПР- 60/80) комплектуется рабочей площадкой и мостиками для укладки труб.

Вся добытая при испытании скважины нефть откачивается в систему сбора и подготовки нефти (на ЦППН). Источниками энергоснабжения при КРС и ТРС являются

дизельные установки. Также на площадках буровых установок при КРС и ТРС размещаются следующие объекты производственного и обслуживающего назначения, являющиеся источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу:

- дизельный генератор электростанции ЯМЗ эксплуатационной мощностью 30 кВт;

- дизельный генератор электростанции марки ЯМЗ 238 мощностью 100 кВт;

- трап-сепаратор;

- технологическая емкость для сбора нефти;

- емкость для хранения дизтоплива;

- емкость для хранения дизельного масла;

- емкость отработанного масла

- емкость для сбора бурового шлама;

- установка подачи топлива;

- участок приготовления цементного раствора;

- цементировочная техника (ЦА-320М, АЦН);

- емкость	для	соляно-кислотного	раствора	при	соляно-кислотной	обработке скважин (СКО);

- сварочный пост;

- стоянка автотранспорта.

ПОЛИГОН ДЛЯ СБОРА НЕФТЕШЛАМА И ОТХОДОВ БУРЕНИЯ

В настоящее время полигон находится на консервации и эксплуатация его в 2023гг. не планируется.

ВАХТОВЫЙ ГОРОДОК БОРАНКОЛЬ

Вахтовый городок расположен на м/р Боранколь в 12 км на юго-восток от поселка Боранколь. Вахтовый городок предназначен для размещения 50 человек обслуживающегоперсонала для обслуживания промысла Боранколь в период его эксплуатации. Площадка имеет прямоугольную форму площадью 3600 м 2, огражденную забором из сетки.

На территории вахтового поселка расположены:

- Модульные жилые контейнеры на 40 мест;

- Одноэтажные каменные здания на 10 мест с пристройкой офиса;

- Столовая контейнерного типа на 24 посадочных места

- Септик хоз-фекальных сточных вод;

- Наружный туалет;

- Установка очистки воды на 2 м 3;

- Медпункт из модульного контейнера;

- Насосная;

- Дизель-электростанция (резервная);

- Котельная;

- Сторожевой пожарный пост контейнерного типа;

- Сварочный пост;

- Автостоянка.

Электроснабжение вахтового городка Боранколь осуществляется от газогенераторов

«Caterpillar», установленных на ЦПГиГК (УКПГ). На территории вахтового городка расположена дизельная электростанция – 1 ед., который используется в качестве резервногоисточника электроснабжения. Дизель-генератор включается 1 разв неделю на 20 минут для профилактики. Доставка топлива осуществляется бензовозом с БПО.

ЦЕХ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ БОРАНКОЛЬ

В соответствии с назначением и технологическим процессом в состав Цеха по ремонту автомобилей входят следующие сооружения:

- ремонтный цех;

- мойка для грузовых машин;

- дренажная емкость;

- надворный туалет.

- ремонтный цех состоит из следующих помещений:

- производственный цех;

- агрегатный цех;

- вулканизаторная;

- электроцех;

- вентиляционная камера.

В ремонтном цехе производится текущий ремонт автотранспорта и ТО-1, замена масел и технических жидкостей (масла для коробок передач и моторного агрегатов, антифриза и т.д.) смазка деталей, визуальный осмотр и профилактические работы.

Перед заездом в ремонтный ангар автотранспорт заезжает на моечную эстакаду, где моечной установкой под давлением производится наружная очистка кузова и силовых агрегатов. В качестве агрегата для мойки машин используется паро- передвижная установка ППУА-1600/100, производительностью 1600 л/час, максимальным давлением пара 10 МПа и максимальной температурой пара 310оС.

Загрязненная вода от мойки автомашин по канализационному трапу поступает в дренажную емкость объемом 16 м 3 . По мере накопления емкости, жидкость закачивается в АЦН и вывозится на ЦППН для последующей очистки и закачки в пласт.

Электроснабжение вахтового городка Боранколь осуществляется от газогенераторов

«Caterpillar», установленных на ЦПГиГК (УКПГ). Теплоснабжение зданий осуществляется от котельной ЦППН.

НОВЫЙ ВАХТОВЫЙ ГОРОДОК НА МЕСТОРОЖДЕНИИ БОРАНКОЛЬ

Новый вахтовый городок на месторождении Боранколь» был построен по проекту

«Вахтовый городок на месторождении Боранколь» и расширение его проведено по Дополнению к проекту. Проекты разработаны ТОО «КАСКо-PETROSTAR», г. Актау.

В состав нового вахтового городка входят:

- Контрольно-пропускной пункт;

- Столовая на 50 посадочных мест;

- Складские помещения для хранения продуктов питания;

- Овощехранилище (погреб);

- Прачечная;

- Общежитие № 1 на 52 места;

- Общежитие № 2 на 52 места;

- Блочная котельная;

- Резервная дизельная электростанция;

- Емкость для хранения дизельного топлива;

- Септик-накопитель;

- КТП;

- Стоянка на 30 единиц техники (10 легковых и 20 грузовых);

- Медпункт;

- Здание прачечной, складских помещений и щитовой;

- Общежитие № 3 на 52 места;

- Септик-накопитель (для стоков от столовой);

- РВС-200 м 3 (для запаса технической воды);

- Насосная.

К Новому вахтовому городку также относятся цех по ремонту автомобилей, АЗСи установка по утилизации отходов "Форсаж".

Для теплоснабжения зданий вахтового городка предусматривается автономная котельная контейнерного типа полной комплектности с четырьмя котлами «OLBG-2000GDR "Олимпия". Вид топлива для котельной природный газ, подаваемый из системы газлифта через ГРПШ, установленный на площадке в районе скважины № 11 Боранколь. АГРС и топливный газопровод включены в состав проекта «Перевод на механизированный способ добычи нефти на месторождении Боранколь. Газлифтная эксплуатация скважин», разработанного институтом АО «НИПИнефтегаз».

Электроснабжение вахтового городка Боранколь осуществляется от газогенераторов

«Caterpillar», установленных на УКПГ. На территории вахтового городка расположена дизельная электростанция - 2 ед., который используется в качестве резервного источника электроснабжения.

АЗС-2

Автозаправочная станция КХТ-2-20-Д контейнерного типа производства российской фирмы «АЗС-СНАБ» расположена на территории цеха по ремонту автомобилей на м/р Боранколь. В состав АЗС входят: 2-х секционный наземный контейнер, каждая секция имеет резервуар объёмом по 10 м 3 для бензина и дизтоплива и 2 топливозаправочные колонки

«НАРА 27 М-1»: 1 – для бензина, 1 для дизтоплива.

УСТАНОВКА ПО УТИЛИЗАЦИИ (СЖИГАНИЮ) ОТХОДОВ «ФОРСАЖ-2М»

Площадка для Установки по утилизации (сжиганию) отходов «Форсаж-2М» расположена на территории месторождения Боранколь, в 50 метрах севернее площадки АГРС и входит в состав Нового Вахтового городка. Установка построена по проекту

«Установка по утилизации отходов «Форсаж-2М» на месторождении Боранколь, Актау, 2006 г. На установке "Форсаж-2М" могут быть "экологически чисто" сожжены следующие виды отходов (за исключением галогеносодержащих отходов и отходов, содержащих тяжелые металлы):

- отходы древесины;

- промасленная ветошь;

- твердые бытовые отходы (за исключением пищевых);

- медицинские отходы.

Перечень  сжигаемых  отходов  определен  Приказом  Филиала  ТОО  «МНК

«КазМунайТениз» № 282-П от 01.07.2014 г. Производительность установки 180 кг/час. Расход дизельного топлива составляет 9-18 кг/час. Фонд рабочего времени- 414 ч/год.

За счет высокой температуры горения (около 1000°С) в камере дожига установки и периодической подачи дизтоплива через форсунку в камеру сжигания сводится к минимуму содержание загрязняющих веществ в отходящих газах из установки. При этом в установке "Форсаж-2М" происходит практически полное сгорание отходов - остаток в виде золы составляет не более 3-5 % от объема загруженныхотходов.

СИСТЕМА ЗАКАЧКИ В ПЛАСТ МЕСТОРОЖДЕНИЯ БОРАНКОЛЬ

В соответствии с проектом «Дополнение 1 к рабочему проекту «Обустройство месторождения Боранколь на период промышленной разработки» (Заключение ГЭЭ № 4/0921 от 13.04.2012 г.) компания эксплуатирует высоконапорный водопровод от существующей МБКНС по расширению системы ППД и утилизации подтоварной воды.

В настоящее время утилизация (закачка) подтоварной и сточной воды осуществляется в сбросовые скважины №№ 11, 21, 30. Средняя приёмистость сбросовых (утилизационных) скважин 248 м 3 /сут. Забор воды для закачки осуществляется водозаборными скважинами

№№ 1-В, 8, 12.

ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ АВТОДОРОГИ

На месторождении постоянно ведется строительство и ремонтвнутриплощадочных автодорог в соответствии с проектом «Внутриплощадочная автодорога на месторождении Боранколь», разработанным НПЦ «Прогноз».

## Таблица 3.1.1 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2026 год

Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" м-р Боранколь 2026г

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,010906 | 0,03374 | 0,8435 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,001659 | 0,00387 | 3,87 |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) |  |  |  | 0,01 |  | 0,0000131 | 0,000129 | 0,0129 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 14,652223136 | 116,598056925 | 2914,95142 |
| 0302 | Азотная кислота (5) |  | 0,4 | 0,15 |  | 2 | 0,0005 | 0,004928 | 0,03285333 |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0,2 | 0,04 |  | 4 | 0,0000492 | 0,000485 | 0,012125 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 2,277034738 | 12,965029749 | 216,083829 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) |  | 0,2 | 0,1 |  | 2 | 0,103142 | 0,034669 | 0,34669 |
| 0322 | Серная кислота (517) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,0000267 | 0,000263 | 0,00263 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,82914106 | 2,786599238 | 55,7319848 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 2,8157932 | 24,8539738 | 497,079476 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 103,907062299 | 134,541175522 | 16817,6469 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 17,0015425 | 131,099825397 | 43,6999418 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,004487 | 0,00787 | 1,574 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,0001994 | 0,00156 | 0,052 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0,65065292 | 7,950286862 | 0,15900574 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 95,773005 | 245,08539866 | 4,90170797 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 34,037205 | 31,876826637 | 1,06256089 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) |  | 1,5 |  |  | 4 | 0,088 | 0,014985 | 0,00999 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,6638193 | 0,79914298 | 7,9914298 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,15293559 | 0,2094752 | 1,047376 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,45908738 | 0,48290222 | 0,80483703 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0,02 |  |  | 3 | 0,002109985 | 0,000361 | 0,01805 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,00001187 | 0,000056045 | 56,045 |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) |  | 1 | 0,5 |  | 3 | 1,372496 | 1,13095152 | 2,26190304 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0,00167 | 0,016461 | 0,0032922 |
| 1078 | Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*) |  |  |  | 1 |  | 0,110828 | 2,33210758 | 2,33210758 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,12070024 | 0,629372434 | 62,9372434 |
| 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) (586) |  | 0,2 | 0,06 |  | 3 | 0,000192 | 0,001893 | 0,03155 |
| 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан) (339) |  | 0,006 |  |  | 4 | 0,000276562 | 0,00057825 | 0,096375 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) |  | 5 | 1,5 |  | 4 | 0,01375 | 0,03968 | 0,02645333 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,036226 | 0,00366 | 0,0732 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 6,355048 | 68,578824 | 68,578824 |
| 2868 | Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,0000015 | 0,00000778 | 0,0001556 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 1,03 | 1,535 | 10,2333333 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 2,2556994 | 1,767045 | 17,67045 |
| 2978 | Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*) |  |  |  | 0,1 |  | 0,0226 | 0,0594 | 0,594 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 284,7500941 | 785,4465898 | 20788,8191 |

## Таблица 3.1.2 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2027-2028 года. Месторождение Боранколь

Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" м-р Боранколь 2027-2028гг

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,010906 | 0,03374 | 0,8435 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,001659 | 0,00387 | 3,87 |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) |  |  |  | 0,01 |  | 0,0000131 | 0,000129 | 0,0129 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 14,301665 | 116,35236 | 2908,809 |
| 0302 | Азотная кислота (5) |  | 0,4 | 0,15 |  | 2 | 0,0005 | 0,004928 | 0,03285333 |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0,2 | 0,04 |  | 4 | 0,0000492 | 0,000485 | 0,012125 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 2,220069 | 12,925104 | 215,4184 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) |  | 0,2 | 0,1 |  | 2 | 0,103142 | 0,034669 | 0,34669 |
| 0322 | Серная кислота (517) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,0000267 | 0,000263 | 0,00263 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,5370092 | 2,5818518 | 51,637036 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 2,8157932 | 24,8539738 | 497,079476 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 103,907062299 | 134,541175522 | 16817,6469 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 14,0802241 | 129,05235102 | 43,0174503 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,004487 | 0,00787 | 1,574 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,0001994 | 0,00156 | 0,052 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0,57762 | 7,8991 | 0,157982 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 95,773005 | 245,08539866 | 4,90170797 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 34,037205 | 31,876826637 | 1,06256089 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) |  | 1,5 |  |  | 4 | 0,088 | 0,014985 | 0,00999 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,6638193 | 0,79914298 | 7,9914298 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,15293559 | 0,2094752 | 1,047376 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,45908738 | 0,48290222 | 0,80483703 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0,02 |  |  | 3 | 0,002109985 | 0,000361 | 0,01805 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,00001187 | 0,000056045 | 56,045 |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) |  | 1 | 0,5 |  | 3 | 1,372496 | 1,13095152 | 2,26190304 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0,00167 | 0,016461 | 0,0032922 |
| 1078 | Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*) |  |  |  | 1 |  | 0,110828 | 2,33210758 | 2,33210758 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,12070024 | 0,629372434 | 62,9372434 |
| 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) (586) |  | 0,2 | 0,06 |  | 3 | 0,000192 | 0,001893 | 0,03155 |
| 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан) (339) |  | 0,006 |  |  | 4 | 0,000276562 | 0,00057825 | 0,096375 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) |  | 5 | 1,5 |  | 4 | 0,01375 | 0,03968 | 0,02645333 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,036226 | 0,00366 | 0,0732 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 6,355048 | 68,578824 | 68,578824 |
| 2868 | Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,0000015 | 0,00000778 | 0,0001556 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 1,03 | 1,535 | 10,2333333 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 2,2556994 | 1,767045 | 17,67045 |
| 2978 | Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*) |  |  |  | 0,1 |  | 0,0226 | 0,0594 | 0,594 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 281,056087 | 782,8575584 | 20777,2328 |

Лимиты накопления отходов,

образующихся на месторождении Боранколь ТОО «Nobilis Corp»

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит на 2026-2028 год |
| --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | - | 1460,3035 |
| в том числе отходов производства | - | 1411,263 |
| отходов потребления | - | 49,0405 |
| Опасные отходы |  |  |
| Отработанные люминесцентные лампы |  | 0,0822 |
| Отработанные масла |  | 19,453 |
| Отработанные аккумуляторные |  | 0,3946 |
| Отработанные масляные фильтры |  | 0,5 |
| Промасленная ветошь |  | 8,255 |
| Отходы обратной промывки скважин |  | 552,384 |
| Нефтешлам |  | 200 |
| Тара из-под хим. реагентов |  | 10,1315 |
| Тара из-под ЛКМ |  | 0,1181 |
| Замазученный грунт |  | 259,45 |
| Медицинские отходы |  | 0,04 |
| Строительные отходы |  | 10 |
| Тара металлическая из-под масел | - | 2,461 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Иловый осадок | - | 21 |
| Металлолом | - | 275,2578 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,0285 |
| ТБО | - | 29,2 |
| Макулатура | - | 0,678 |
| Пищевые отходы | - | 19,1625 |
| Отработанные автомобильные шины | - | 0,2053 |
| Резиновый облой | - | 0,15 |
| Пыль абразивно металлическая | - | 0,014 |
| Металлическая стружка | - | 0,438 |
| Зола от сжигания отходов | - | 0,9 |
| Портативное оборудование и оргтехника | - | 50 |