НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Основным видом деятельности ТОО «Бузачи Нефть» является разведка, добыча углеводородного сырья на месторождениях Каратурун Восточный, Каратурун Морской, Каратурун Северо-Восточный, добыча бутового камня и известняка-ракушечника на карьере Байдак.

На предприятии используется технологическое оборудования отечественного (стран СНГ) и зарубежного производства, надежное в эксплуатации и отвечающее современному техническому уровню.

Проект нормативов НДВ разработан сроком на 2026  - 2029 гг. для месторождений Восточный и Северо-Восточный Каратурун с учетом производственных показателей по предприятию по добыче нефти и газа, предоставленных заказчиком.
Корректировка Проектов нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу разрабатывается с целью установления нормативов эмиссий, являющихся основой для выдачи экологического разрешения с учетом производственных показателей согласно корректировки программы развития переработки сырого газа месторождений Каратурун Северо-Восточный, Каратурун Восточный и Каратурун Морской с технологическими показателями на 2025-2026гг. Также бло получено Разрешение на сжигание сырого газа в факелах на месторождении Каратурун Северо-Восточный №KZ82VPC00028271 от 19.12.2025г., для месторождения Морской Каратурун №KZ28VPC00028273 от 19.12.2025г.
Утвержденные проектные технологические показатели разработки м/р КСВ на 2026-2029гг.
	Месторождение Каратурун Северо-Восточный:

	
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.

	Добыча нефти тыс.тонн.
	283,6
	301,7
	304,6
	280,3

	Добыча попутно-нефтяного газа млн.куб.м
	19,725
	20,325
	20,134
	18,461

	Расход газа на собственные нужды млн.мЗ (Газ на печи подогрева нефти), Итого:
	19,720337
	20,325
	20,134
	18,461

	Объем технологически неизбежного сжигания газа, млн.мЗ
	0,004663
	0
	0
	0

	в том числе : 
	
	
	
	

	Объем технологически неизбежного сжигания газа (V7)
	0,002936
	0
	0
	0

	Объем сжигания газа при ППР оборудования (V8)
	0,001727
	0
	0
	0


Утвержденные проектные технологические показатели разработки м/р КВ.

	                                                           Месторождение Каратурун Восточный
восточный:

	
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.

	Добыча нефти тыс.тонн.
	61,7
	72,4
	67,6
	61,6

	Добыча попутно-нефтяного газа млн.куб.м
	1,1
	1,3
	1,2
	1,1

	Расход газа на собственные нужды млн.мЗ (Газ на печи подогрева нефти), Итого:
	1,1
	1,3
	1,2
	1,1

	Объем технологически неизбежного сжигания газа, млн.мЗ
	0
	0
	0
	0


Утвержденные проектные технологические показатели разработки м. КМ на 2026г.

	Показатели по годам
	2026г.

	Месторождение Каратурун Морской

	Добыча нефти тыс.тонн.
	134

	Добыча попутно-нефтяного газа млн.куб.м.
	4,1

	Расход газа на собственные нужды млн.мЗ (Газ на печи подогрева нефти), Итого:
	4,095398

	Объем технологически неизбежного сжигания газа, млн.мЗ
	0,004602

	в том числе : 
	

	Объем технологически неизбежного сжигания газа (V7)
	0,002936

	Объем сжигания газа при ППР оборудования (V8)
	0,001666


Суммарные выбросы загрязняющих веществ от источников загрязнения атмосферы месторождений Каратурун Восточный и Каратурун Северо-Восточный, подлежащих нормированию, на 2026 – 2029 гг. составляет:

· на 2026 год 85,787677 г/с, 221,9573 т/год.

· на 2027 год 84,80905581 г/с, 148,5601784 т/год.

· на 2028 год 84,79751681 г/с, 146,7835834 т/год.

· на 2029 год 84,76744281 г/с, 142,9585884 т/год.

Суммарные выбросы загрязняющих веществ от источников загрязнения атмосферы месторождения  Каратурун Морской, подлежащих нормированию, на 2026 г. составляют:

· на 2026 год: 443,328642 г/с или 521,084225 т/год.

Текущее состояние разработки месторождений

Система внутрипромыслового сбора и подготовки добываемой продукции месторождения предназначена для герметизированного сбора, обеспечения поскважинного замера и промыслового транспорта добываемой продукции к объекту подготовки для доведения промыслового потока нефти и газа до товарной кондиции и сдачи потребителю. 

В настоящее время на месторождении Каратурун Восточный эксплуатируются  нефтяные скважины. Нефтегазовая смесь от скважин по выкидным линиям направляется в автоматизированную групповую замерную установку (АГЗУ-1/2-«Спутник»), где производится замер дебита поступающей продукции скважины. 

Из замерной установки продукция всех скважин по общему трубопроводу поступает в буферную емкость (БЕ-1), где происходит разделение нефтегазовой смеси на жидкость (нефтяная эмульсия) и газ. В случае аварии прдусмотрена дополнительная (аварийная) буферная емкость (БЕ-2). 

Отделившаяся нефть после буферной емкости (БЕ-1) через путевые подогреватели (ПП-1, ПП-2) подается на узел учета жидкости и далее направляется на установку предварительного сброса воды (УПСВ) месторождения Каратурун Морской для дальнейшей подготовки на УПН и последующей сдачи через ПСН ТОО «Бузачи Нефть» в АО «КазТрансОйл». 

Выделившийся газ из буферной емкости (БЕ-1) отводится в газосепаратор (ГС-1), где производится очистка газа от капельной жидкости и механических примесей. После газосепаратора очищенный газ через узел учета подается в качестве топлива в печи подогрева нефти ПП-0,63 и на дежурную горелку факельной установки. 

В случае аварии предусмотрена возможность подачи газа напрямую на факельную установку (Ф-1) через предохранительный пружинный клапан (ППК). 

Скопившийся конденсат из газосепаратора сбрасывается в дренажную емкость (Д-2).
[image: image1.emf]
Рисунок  - Обзорная карта-схема расположения месторождений ТОО «БУЗАЧИ-НЕФТЬ»

