Приложение 2 – расчеты выбросов загрязняющих веществ

Источник №0046 – Резервуар для хранения пластовой воды Р-1/1, Р-2/1

| № ист. | Оборудование | Объем ГВС, м3/с | Темпе-ратура ГВС, град. С | Максим. объем паро-воздушной смеси, м3/час | Давление насыщ. паров нефти при t = 38 град., P38 | Темпе-ратура начала кипения жидкости, tнк (град) | Объем резер-вуара V,м3 | Кол-во рез-ров, Nр (шт.) | Годовая оборачи-ваемость резер-вуаров, n | Плот-ть жид-ти p,т/м3 | t max, макс температура жидкости | t min , миним температура жидкости | Режим эксплуатации резервуара | Клим. зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0046 | Резервуар для хранения пластовой воды Р-1/1, Р-2/1 | 0,013889 | 30 | 50 | 18,5 | 50 | 100 | 1 | 14,00 | 1,05 | 50 | 30 | "мерник" | южная (третья) |

| № ист. | Оборудование | Кол-во рез-ров, Nр (шт.) | Объем закачки Qзак (Vчmax), м3/ч | Объем жидкости B , т/год, закачив. в 1 резервуар | Kt max (прил. 7) | Kt min (прил. 7) | Конструк-ция резер-вуара | Kp ср (прил. 8) | Kp max (прил. 8) | Kв, (прил. 9) | K oв (прил. 10) | Молек. масса m = 45 + 0,6 tнк | Код ЗВ | Сод., в % масс. | Наименование вещества | Выбросы, г/с | Выбросы, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0046 | Резервуар для хранения пластовой воды Р-1/1, Р-2/1 | 1 | 50,00 | 7000,00 | 1,1 | 1,00 | Назем. гориз. | 0,58 | 0,83 | 1 | 2,5 | 111 | 0415 | 72,52 | Смесь углеводородов пред. С1-С5 | 1,10810 | 0,88878 |
|  |  | 1 | 50,00 | 7000,00 | 1,1 | 1,00 | Назем. гориз. | 0,58 | 0,83 | 1 | 2,5 | 111 | 0416 | 26,8 | Смесь углеводородов пред. С6-С10 | 0,40950 | 0,32845 |
|  |  | 1 | 50,00 | 7000,00 | 1,1 | 1,00 | Назем. гориз. | 0,58 | 0,83 | 1 | 2,5 | 111 | 0602 | 0,35 | Бензол | 0,00535 | 0,00429 |
|  |  | 1 | 50,00 | 7000,00 | 1,1 | 1,00 | Назем. гориз. | 0,58 | 0,83 | 1 | 2,5 | 111 | 0616 | 0,22 | Ксилол | 0,00336 | 0,00270 |
|  |  | 1 | 50,00 | 7000,00 | 1,1 | 1,00 | Назем. гориз. | 0,58 | 0,83 | 1 | 2,5 | 111 | 0621 | 0,11 | Толуол | 0,00168 | 0,00135 |
|  |  | 1 | 50,00 | 7000,00 | 1,1 | 1,00 | Назем. гориз. | 0,58 | 0,83 | 1 | 2,5 | 111 | 0333 | 0,06 | Сероводород | 0,00092 | 0,00074 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,52892 | 1,22631 |

Источник №0047 – Дренажная емкость Е-1

| № ист. | Оборудование | Максим. объем паро-воздушной смеси, м3/час | Давление насыщ. паров нефти при t = 38 град., P38 | Темпе-ратура начала кипения жидкости, tнк (град) | Объем резер-вуара V,м3 | Кол-во рез-ров, Nр (шт.) | Годовая оборачи-ваемость резер-вуаров, n | Объем закачки Qзак (Vчmax), м3/ч | Объем откачки Qотк, м3/ч | Объем жидкости B , т/год, закачив. в 1 резервуар | Плот-ть жид-сти p,т/м3 | t max, макс температура жидкости | t min , миним температура жидкости | Режим эксплуатации резервуара | Клим. зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0047 | Дренажная емкость Е-1 | 50 | 18,5 | 50 | 16 | 1 | 2910,71 | 50,00 | 35,00 | 48900,00 | 1,05 | 50 | 30 | "мерник" | южная (третья) |

| № ист. | Оборудование | Объем жидкости B , т/год, закачив. в 1 резервуар | Kt max (прил. 7) | Kt min (прил. 7) | Конст-рукция резер-вуара | Kp ср (прил. 8) | Kp max (прил. 8) | Kв, (прил. 9) | K oв (прил. 10) | Молек. масса m = 45 + 0,6 tнк | Код ЗВ | Сод., в % масс. | Наименование вещества | Выбросы, г/с | Выбросы, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0047 | Дренажная емкость Е-1 | 48900,00 | 1,1 | 1,00 | Назем. верт. | 0,58 | 0,83 | 1 | 1,35 | 111 | 0415 | 72,52 | Смесь углеводородов пред. С1-С5 | 1,10810 | 3,35274 |
|  |  | 48900,00 | 1,1 | 1,00 | Назем. верт. | 0,58 | 0,83 | 1 | 1,35 | 111 | 0416 | 26,8 | Смесь углеводородов пред. С6-С10 | 0,40950 | 1,23902 |
|  |  | 48900,00 | 1,1 | 1,00 | Назем. верт. | 0,58 | 0,83 | 1 | 1,35 | 111 | 0602 | 0,35 | Бензол | 0,00535 | 0,01618 |
|  |  | 48900,00 | 1,1 | 1,00 | Назем. верт. | 0,58 | 0,83 | 1 | 1,35 | 111 | 0616 | 0,22 | Ксилол | 0,00336 | 0,01017 |
|  |  | 48900,00 | 1,1 | 1,00 | Назем. верт. | 0,58 | 0,83 | 1 | 1,35 | 111 | 0621 | 0,11 | Толуол | 0,00168 | 0,00509 |
|  |  | 48900,00 | 1,1 | 1,00 | Назем. верт. | 0,58 | 0,83 | 1 | 1,35 | 111 | 0333 | 0,06 | Сероводород | 0,00092 | 0,00277 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,52892 | 4,62597 |

| № ИЗА | Наименование оборудования | Кол-во обор-я, ед | Кол-во обор-я, работ. одновр., ед | Уд. выброс, кг/час | Время работы, час/год | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Содер. в-ва, в % | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 6097 | Насосы для перекачки | 2 | 2 | 0,03 | 8760 | 0415 | Смесь углеводородов пред. С1-С5 | 72,52 | 0,012087 | 0,38117 |
|  | пластовой воды Н-1/1 и Н-2/1 | 2 | 2 | 0,03 | 8760 | 0416 | Смесь углеводородов пред. С6-С10 | 26,8 | 0,004467 | 0,14086 |
|  |  | 2 | 2 | 0,03 | 8760 | 0602 | Бензол | 0,35 | 0,000058 | 0,00184 |
|  |  | 2 | 2 | 0,03 | 8760 | 0616 | Ксилол | 0,11 | 0,000018 | 0,00058 |
|  |  | 2 | 2 | 0,03 | 8760 | 0621 | Метилбензол | 0,22 | 0,000037 | 0,00116 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,016667 | 0,525600 |

| № ИЗА | Наименование ИЗА | Кол-во уплотнений, ед | Вид уплотнений, ед | Расчетная выделения утечки, г/с | Расчетная уплотнений потерявших герметичность | Кол-во уплотнений, ед | Вид уплотнений, ед | Расчетная выделения утечки, г/с | Расчетная уплотнений потерявших герме-тичность | Время работы, час | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Массовая вредного компонента | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 6098 | Площадка | 12 | ЗРА | 0,012996 | 0,365 | 24 | ФС | 0,000396 | 0,05 | 8760 | 0415 | Смесь углеводородов пред. С1-С5 | 72,52 | 0,01156 | 0,36463 |
|  | узла учета нефти | 12 | ЗРА | 0,012996 | 0,365 | 24 | ФС | 0,000396 | 0,05 | 8760 | 0416 | Смесь углеводородов пред. С6-С10 | 26,8 | 0,00427 | 0,13475 |
|  | (ЗРА и ФС) | 12 | ЗРА | 0,012996 | 0,365 | 24 | ФС | 0,000396 | 0,05 | 8760 | 0602 | Бензол | 0,35 | 0,00006 | 0,00176 |
|  |  | 12 | ЗРА | 0,012996 | 0,365 | 24 | ФС | 0,000396 | 0,05 | 8760 | 0616 | Ксилол | 0,11 | 0,00002 | 0,00055 |
|  |  | 12 | ЗРА | 0,012996 | 0,365 | 24 | ФС | 0,000396 | 0,05 | 8760 | 0621 | Метилбензол | 0,22 | 0,00004 | 0,00111 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01594 | 0,50280 |
| 6099 | Площадка | 30 | ЗРА | 0,012996 | 0,365 | 60 | ФС | 0,000396 | 0,05 | 8760 | 0415 | Смесь углеводородов пред. С1-С5 | 72,52 | 0,02891 | 0,91158 |
|  | газопровода | 30 | ЗРА | 0,012996 | 0,365 | 60 | ФС | 0,000396 | 0,05 | 8760 | 0416 | Смесь углеводородов пред. С6-С10 | 26,8 | 0,01068 | 0,33688 |
|  | (ЗРА и ФС) | 30 | ЗРА | 0,012996 | 0,365 | 60 | ФС | 0,000396 | 0,05 | 8760 | 0602 | Бензол | 0,35 | 0,00014 | 0,00440 |
|  |  | 30 | ЗРА | 0,012996 | 0,365 | 60 | ФС | 0,000396 | 0,05 | 8760 | 0616 | Ксилол | 0,11 | 0,00004 | 0,00138 |
|  |  | 30 | ЗРА | 0,012996 | 0,365 | 60 | ФС | 0,000396 | 0,05 | 8760 | 0621 | Метилбензол | 0,22 | 0,00009 | 0,00277 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03986 | 1,25701 |
| 6100 | Площадка | 30 | ЗРА | 0,012996 | 0,365 | 60 | ФС | 0,000396 | 0,05 | 8760 | 0415 | Смесь углеводородов пред. С1-С5 | 72,52 | 0,02891 | 0,91158 |
|  | межплощадочных | 30 | ЗРА | 0,012996 | 0,365 | 60 | ФС | 0,000396 | 0,05 | 8760 | 0416 | Смесь углеводородов пред. С6-С10 | 26,8 | 0,01068 | 0,33688 |
|  | трубопроводов | 30 | ЗРА | 0,012996 | 0,365 | 60 | ФС | 0,000396 | 0,05 | 8760 | 0602 | Бензол | 0,35 | 0,00014 | 0,00440 |
|  | (ЗРА и ФС) | 30 | ЗРА | 0,012996 | 0,365 | 60 | ФС | 0,000396 | 0,05 | 8760 | 0616 | Ксилол | 0,11 | 0,00004 | 0,00138 |
|  |  | 30 | ЗРА | 0,012996 | 0,365 | 60 | ФС | 0,000396 | 0,05 | 8760 | 0621 | Метилбензол | 0,22 | 0,00009 | 0,00277 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03986 | 1,25701 |
| 6101 | Площадка | 4 | ЗРА | 0,012996 | 0,365 | 8 | ФС | 0,000396 | 0,05 | 8760 | 0415 | Смесь углеводородов пред. С1-С5 | 72,52 | 0,00385 | 0,12154 |
|  | дренажных | 4 | ЗРА | 0,012996 | 0,365 | 8 | ФС | 0,000396 | 0,05 | 8760 | 0416 | Смесь углеводородов пред. С6-С10 | 26,8 | 0,00142 | 0,04492 |
|  | емкостей | 4 | ЗРА | 0,012996 | 0,365 | 8 | ФС | 0,000396 | 0,05 | 8760 | 0602 | Бензол | 0,35 | 0,00002 | 0,00059 |
|  | (ЗРА и ФС) | 4 | ЗРА | 0,012996 | 0,365 | 8 | ФС | 0,000396 | 0,05 | 8760 | 0616 | Ксилол | 0,11 | 0,00001 | 0,00018 |
|  |  | 4 | ЗРА | 0,012996 | 0,365 | 8 | ФС | 0,000396 | 0,05 | 8760 | 0621 | Метилбензол | 0,22 | 0,00001 | 0,00037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00531 | 0,16760 |
| 6102 | Площадка | 12 | ЗРА | 0,012996 | 0,365 | 24 | ФС | 0,000396 | 0,05 | 8760 | 0415 | Смесь углеводородов пред. С1-С5 | 72,52 | 0,01156 | 0,36463 |
|  | насосов | 12 | ЗРА | 0,012996 | 0,365 | 24 | ФС | 0,000396 | 0,05 | 8760 | 0416 | Смесь углеводородов пред. С6-С10 | 26,8 | 0,00427 | 0,13475 |
|  | (ЗРА и ФС) | 12 | ЗРА | 0,012996 | 0,365 | 24 | ФС | 0,000396 | 0,05 | 8760 | 0602 | Бензол | 0,35 | 0,00006 | 0,00176 |
|  |  | 12 | ЗРА | 0,012996 | 0,365 | 24 | ФС | 0,000396 | 0,05 | 8760 | 0616 | Ксилол | 0,11 | 0,00002 | 0,00055 |
|  |  | 12 | ЗРА | 0,012996 | 0,365 | 24 | ФС | 0,000396 | 0,05 | 8760 | 0621 | Метилбензол | 0,22 | 0,00004 | 0,00111 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01594 | 0,50280 |