Нетехническое резюме

Раздел охраны окружающей среды (РООС) выполнен к рабочему проекту «Обустройства площадки скважин N1, N2, M1 на месторождении «Прибрежное» в период пробной эксплуатации».

Основная цель РООС – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации производственных решений с целью разработки мероприятий и рекомендаций по снижению различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.

Раздел ООС включает следующие этапы его проведения:

- характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред, ранжирование факторов воздействия;

- анализ планируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирование по их значимости;

- комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;

- природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.

РООС выполнен с соблюдением Законов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, нормативно-правовых требований и договорных обязательств.

Административная принадлежность района – территория, подчиненная маслихату Жылыойского района, Атырауской области Республики Казахстан.

Климат района резко континентальный, с большими колебаниями сезонных и суточных температур воздуха, малым количеством осадков. Максимальная температура летом +42°С. Зима холодная, малоснежная, с непостоянным снежным покровом, толщина которого не превышает 15-20 см. Температура воздуха временами достигает -32-35°С. Характерны постоянные ветры юго-западного направления. Нередки сильные ветра, сопровождаемые буранами  и  снежными  заносами,  летом  –  пыльными  бурями.  В  зависимости  от количества выпадающих осадков весной и осенью местность становится труднопроходимой для автотранспорта.

Растительный и животный мир беден, что характерно для пустынь и полупустынь. Распространены пресмыкающиеся и членистоногие.

Данным проектом предусматривается «Обустройства площадки скважин N1, N2, M1 на месторождении «Прибрежное» в период пробной эксплуатации».

Планировочные решения

Проектом предусматривается размещение следующих сооружений на площадке каждой скважины:

Экспликация площадки скважины:

 Площадка скважин

 Автоматическая группавая замерная установка (АГЗУ)

 Площадка дренажной емкости V=8м3

 Площадка блока дозирования реагентов (БДР)

 Площадка электрического нагревателя НЭ-55

 Площадка нефтегазового сепаратора со сбросом воды (НГСВ 2-1.6-1200)

 Площадка дренажной емкости V=8м3

 Резервуары горизонтальные стальные для нефти 4-ед

 Резервуары горизонтальные стальные для пласт. воды 2-ед

 Площадка автоматической системы налива нефти (АСН 2-В)

 Операторная

 Дизельная электростанция (ДЭС)

 Площадка РГСН-10м3 для хранения дизельного топлива

 Площадка насосной АСН

Разбивочный план разработан в соответствии с требованиями р.5 ГОСТ 21.508-93.

Основными загрязняющими атмосферу веществами при СМР будут вещества, выделяемые при работе двигателей строительной техники и транспорта, а также пыль, образуемая при их движении и при осуществлении земляных работ.

Строительная техника и транспорт, которые будут использоваться при строительно-монтажных работах, являются основными источниками неорганизованных выбросов.

Срок строительства составляет 6 месяцев (180 суток) работы будут производится в одну смену 8 часов.

Источники выделения выбросов в период строительно-монтажных работ:

Организованные источники:

Источник 0001 – Сварочный агрегат передвижной;

Источник 0002 - Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания

Неорганизованные источники:

Источник 6001 – Планировка грунта;

Источник 6002 – Гудронатор ручной;

Источник 6003 – Выемочно-погрузочные работы;

Источник 6004 - Покрасочный пост;

Источник 6005 – Разгрузка пылящих материалов;

Источник 6006 – Сварочный пост;

Источник 6007 – Транспортировке пылящих материалов;

Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период строительных работ составляет 9 ед. в том числе: организованных – 2 ед., неорганизованных – 7 ед.

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ составит: 7,934618029 г/сек; 0,717458001 т/г.

На месторождении вода для питьевых нужд поставляется в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, вода для бытовых нужд – автоцистернами из близлежащего источника.

Расчет норм водопотребления и водоотведения производится согласно, СНиП 4.01.02-2009 на 25 человек.

Норма расхода воды на хоз-питьевые нужды для одного человека составляет – 150,0 л/сут. Баланс водопотребления и водоотведения – 0,0182м3.

Основными видами отходов производства и потребления в процессе строительно-монтажных работ будут являться:

- Промасленная ветошь;

- Коммунальные (твердо-бытовые) отходы;

- Тара из-под лакокрасочных материалов;

- Огарки сварочных электродов;

- Металлолом

Лимиты накопления отходов – 2,1587 т.

Для проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу использован программный комплекс «Эра», версия 3, НПО «Логос», г. Новосибирск, согласованный с ГГО имени Воейкова, г.Санкт-Петербург и МООС Республики Казахстан.  Расчет  рассеивания  в  приземном  слое  атмосферы  показал,  что превышение	ПДК	не	наблюдается	на	границе	санитарно-защитной зоны

месторождения.