Нетехническое резюме

В рамках реализации Специального Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о реализации сотрудничества в сфере борьбы с глобальным потеплением” в Республике Казахстан начата разработка документации по проекту: «Ветровая электрическая станции общей мощностью 1 ГВт с использованием аккумуляторной системы накопления энергии мощностью 300 МВт/
600 МВт*ч «Мирный» в Жамбылской области (далее, ВЭС «Мирный»).

Раздел «Охрана окружающей среды является частью рабочего проекта «Строительство ВЭС «Мирный» 1 ГВт в Жамбылской области. 1-я очередь. ВЭС 250 МВт и подъездная дорога».

Разработкой Проекта занимается Компания ТОО “TotalEnergies Renewables Services Kazakhstan” в лице проектной компании ТОО “Актас Энерджи” и её партнеров ФНБ "Самрук-Энерго" и АО НК "КазМунайГаз" (далее Компания). Разработкой Проектно-сметной документации (ПСД) занимается ТОО «Build Master Group».

Отчет о возможных воздействиях, Раздел «Охрана окружающей среды» и консультации в области экологического сопровождения Проекта разрабатывает ТОО «Центр прикладной биологии АСБК» (Лицензия 02788P от 14.06.2024).

Размещение объекта

Участок размещения объектов находится в Мойынкумском районе Жамбылской области, примерно в 50 км к юго-западу от юго-западной оконечности оз. Балхаш, у северной оконечности Шу-Илейских гор.

Рассматриваемая площадка Р1 находится вдали от населенных пунктов, промышленных предприятий, на территории Жусандалинской государственной заповедной зоны республиканского значения.

Ближайшими населенными пунктами будут являться: станция с. Мирный (25 км), с. Кызылотау (32 км), пос. Хантау (33 км), с. Кызылту (41 км), с. Жамбыл (47 км), с. Мойынкум (52 км), с. Бурылбайтал (52 км), с. Акбакай (54 км), с. Шыганак (57 км), с. Улкен (70 км).

Выбор участка обусловлен его природной изоляцией, отсутствием сельскохозяйственного и промышленного использования, а также благоприятными ветровыми условиями, что делает его оптимальным для размещения ВЭС.

Площадка находится в зоне полупустынь с соответствующими климатическими особенностями, растительным и животным миром.

Территория проекта включает щебенчатые предгорные равнины и глинистые равнины с редкими саксауловыми лесами, переходящими в ксерофитные низкогорья. Здесь преобладает холмисто-увалистый тип рельефа.

Действующих разработок месторождений полезных ископаемых на территории проекта нет. Потенциальные геологические опасности (оползни, сели, проседания и камнепады) отсутствуют или ограничены небольшими площадями.

Сейсмичность территории составляет до 6-7 баллов по шкале Рихтера.

На основной площадке Проекта и в зоне его прямого влияния нет поверхностных водоемов (т. е. озер или рек), за исключением нескольких небольших ручьев. Ручьи резко увеличивают сток весной в период таяния снега и практически пересыхают летом.

В районе планируемых работ установлено наличие одного водоносного горизонта высокоминерализованных безнапорных грунтовых вод. (Инженерные изыскания, 2024).

Ориентировочная общая площадь под участок Р1 (по точкам крайних турбин   и внутриплощадочных дорог) составит в соответствии с Актами по землеотводу для работ выделена площадь 769,7 га.

Рисунок 	Схема размещения объектов 1 очереди строительства ВЭС «Мирный» (красные кружки – ВЭУ, охристая линия – основная подъездная дорога, розовая – основная межплощадочная дорога, черные – внутриплощадочные дороги, знак домика – временный лагерь)

Технические решения

Период строительства: 2026-2028 год

В данном проекте, в соответствии с ПОС/ПСД расчет эмиссий проводился с марта 2026 – по март 2028 г (24 месяца).

Планируемое начало эксплуатации участка Р1 – апрель 2028 г.

В состав проекта входит строительство и эксплуатация следующих сооружений:

- Ветро-генераторные установки ВГУ – 38 штук;

- Межплощадочные основные дороги – 72,319 км;

- Внутриплощадочные автомобильные дороги - 27,183 км;

- Проектируемые трассы КЛ-35 кВ  (подземные) - 77,3 км;

- Основная подъездная автомобильная дорога– 37,72 км (III категория дороги);

- Внутриплощадочные ВОЛС;

- Временный лагерь строителей

Таблица  Основные технико-экономические показатели ВЭС «Мирный»

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели по пусковым комплексам | ВЭС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P1 |  |
| 1 | Установленная мощность | МВт | 247 | 1006,2 |
| 2 | ВЭУ 6,5 МВт | комп. | 38 | 124 |
| 3 | ВЭУ 7,7 МВт | комп. | - | 26 |
| 4 | Годовая выработка э/э | ТВт*ч | 0,97 | 3,96 |
| 5 | Длина проектируемых трасс КЛ-35 кВ | км | 77,3 | 259,1* |
| 6 | Длина проектируемых автодорог к ВЭУ | км | 99,5 | 232,5 |

*- предварительные данные

В состав строительных работ входят:

- создание разбивочной геодезической основы;

- установка сигнального ограждения и знаков безопасности в зоне производства работ;

- обеспечение стройплощадки электроэнергией, водой, противопожарным инвентарем и другими видами инженерного оборудования;

- устройство временного лагеря строителей;

- обеспечение бригады необходимым инструментом, инвентарем и приспособлениями;

- подготовка площадки и проездов для автомобилей;

- освещение;

- строительство ВЭГ;

- обеспечение места подключения сварочных аппаратов и инструмента и т.д.

До начала земляных работ на площадке будет выполнена срезка почвенно-растительного слоя толщиной 0,20 м, с последующим складированием его в бурты, защищенные от водной и ветровой эрозии, с последующим его использованием при рекультивации (восстановлении) нарушенных земель. Ориентировочно, обьем снятого грунта составит порядка 600 тыс.куб.м (может быть уточнен в процессе проектирования).

- При строительстве, на промплощадке будут работать 597 человек.

- Все работники будут проживать во временном лагере для строителей и подвозиться на стройплощадку спецтранспортом.

- На месте временного лагеря для работников будут размещены временные вагончики, биотуалеты и другие объекты временной строительной инфраструктуры. В вахтовом лагере предполагается наличие всей необходимой инфраструктуры для жизнеобеспечения работников.

Снабжение строительства водой, теплом, электроэнергией, связью обеспечивается:

- вода для строительных нужд – привозная с вахтового лагеря (подземные скважины вахтового лагеря ВЭС, привозная – не входит в объём данного проекта);

- питьевая вода - привозная спецподрядчиком и бутилированная, возможно, при соответствующей очистке с водоочистных сооружений вахтового лагеря (проект в разработке);

- теплом - при помощи электрических обогревателей;

- электроэнергией - от существующих сетей и передвижная ДЭС;

- связью - сотовая связь.

На промплощадке организован раздельный сбор отходов и сточных вод с последующей транспортировкой на промплощадку временного лагеря для последующего хранения и передачи спецорганизациям и/или последующей очисткой сточных вод на очистных сооружениях.

Все работы будут проводиться с соблюдением всех требований законодательства РК, после получения соответствующих разрешений и согласований.

  - Классификация работ

Планируемые Проектом строительно-монтажные работы по строительству 1 очереди ВЭС (Р1) отсутствуют в Приложении 2 к Экокодексу РК.

В соответствии с положительным заключением № KZ41VVX00423453 от 19.11.25 г на проект «Ветровая электрическая станция общей мощностью 1 ГВт с использованием аккумуляторной системы накопления энергии мощностью 300 МВт/600 МВт*ч Мирный в Жамбылской области», суммарно, строительные работы по всем 10 проектам одновременно, могут быть отнесены ко II категории, а эксплуатация ВЭС «Мирный» к III категории по воздействию на ОС.

Ожидаемые значимые воздействия

Строительство ВЭС окажет негативное воздействие на все составляющие окружающей среды: воздух, воду, почвы, биоразнообразие и т.д.

Непосредственно на жизнь и здоровье людей, а так же качество окружающей среды населенных мест, негативного воздействия при строительстве и эксплуатации ВЭС - не ожидается (ближайший населенный пункт находится на расстоянии более 20 км). Работы будут связаны с привлечением местной рабочей силы, удовлетворением потребностей в услугах и материалах и т.д. Строительство ВЭС создаст как прямой, так и косвенный спрос на рабочую силу, что, как ожидается, снизит уровень безработицы в близлежащих населенных пунктах. Возможности трудоустройства положительно повлияют на доход рабочих и общие условия жизни населения, однако следует отметить, что большинство этих возможностей будут носить временный характер, так как строительные работы будут непродолжительны. При эксплуатации, ВЭС так же будет нуждаться в работниках.

Воздействие низкой-средней значимости при строительстве ВЭС ожидается на биоразнообразие. Это связано прежде всего с проведением строительных работ, снятием поверхностного почвенно-растительного покрова на значительной территории и нарушением условий существования животного мира. Животные будут вытесняться, перегруппировываться. Вблизи насыпей и возле объектов будут образовываться новые видовые сообщества.

Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвы. Земли, затрагиваемые проектом, относятся к категориям земель государственного лесного фонда, землям запаса и землям сельскохозяйственного назначения (пастбищам). Пахотные или орошаемые земли отсутствуют.

Основные негативные виды воздействия на почвенно-растительный покров будут связаны с механическим воздействием, а также возможным химическим и пылевым загрязнением.

Площадь строительных площадок и дорог составит порядка 207,29 га Общая потребность в земельных ресурсах для выполнения строительных работ первой очереди размещения ветрогенераторов составляет, в соответствии с Актами по землеотводу 769,7 га.

Территория размещения ВГУ большей частью относится к землям государственного лесного фонда. Часть территории будет переведена в земли промышленности и использована для размещения промышленных объектов (ВГУ, дороги). Особо ценных участков экосистем на участках планируемых работ не обнаружено.

Изъятие используемых в сельском хозяйстве участков (угодий) для реализации намечаемой деятельности проводиться не будет.

Особо ценные сельскохозяйственные угодья на участке проектируемого объекта отсутствуют. Мелиоративные системы и мелиорируемые земли на участке проектируемого объекта не располагаются.

Механическим нарушениям будут подвержены все почвы на участках строительных работ, включающие инженерную подготовку площадки, строительство вспомогательных зданий и сооружений, устройство внутриплощадочных проездов и ограждение территории.

Перед началом строительных работ будет снят, где это необходимо, почвенно-растительный слой, который, впоследствии будет для дальнейших работ по рекультивации.

Значимость негативного воздействия лежит в пределах средней значимости.

При эксплуатации ВЭС влияние на почвенный поров вне промплощадок не ожидается. Минимальное воздействие может быть оказано при движении транспорта по дорогам и будет связано с выбросами ЗВ в атмосферный воздух и, возможным, запылением.

Благодаря хорошей рассеивающей способности атмосферы и слабой загруженности дороги транспортом, значимость воздействия будет лежать в пределах низкой значимости.

Оценка воздействия на растительность. Согласно карте геоботанического районирования, рассматриваемый участок работ располагается в Пустынной области, в зоне Северных полынно-солянковых пустынь на бурых почвах и сероземах и представляет комплексные серополынно-солянковые пустыни. В целом флора участка включает до 150 видов. Продуктивность растительных ассоциаций невысокая, они используются исключительно как пастбища. Тип пастбищ – серополынно-боялычево-биюргуновые, средняя продуктивность – 3,4 ц/га.

Среди редких видов флоры, внесенных в Красную книгу РК и Красный список IUCN как находящиеся под угрозой, в ходе двухлетних исследований отмечены преимущественно виды рода тюльпан: тюльпан Альберта (Tulipa alberti), тюльпан Бема (Tulipa behmiana), тюльпан двуцветковый (Tulipa biflora), тюльпан Регеля (Tulipa regelii), тюльпан Грейга (Tulipa greigii), а также юнона Кушакевича (Juno kuschakewiczii). Наиболее редким из этих видов является тюльпан Регеля – эндемик Чу-Илийских гор.

При принятой конфигурации расстановки ВЭУ (в том числе с учетом мест произрастания редких растений) основные места произрастания тюльпана Регеля не пострадают.

По понижениям рельефа встречаются насаждения саксаула черного (Haloxylon aphyllum), на рубку которого в РК уже 10 лет действует мораторий (Приказ Министра экологии от 30 октября 2024 года «О запрете рубок в саксауловых лесах на участках государственного лесного фонда»  до 31 декабря 2028 года; приказ Председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 13 августа 2015 года №211 «О запрете рубок в саксауловых насаждениях на участках государственного лесного фонда»).

Также, по литературным данным, рассматриваемая территория условно входит в ареал произрастания эндемика и реликта третичного периода - Недзвецкии семиреченской (Incarvillea semiretschenskia B. Fedtsch.). Вид внесен в Красный список IUCN со статусом EN и в Красную книгу РК.

Актуальное состояние растительности территории. Естественный растительный покров на значительной части территории на данный момент пребывает в основном в естественном фоновом состоянии. Жизненность формаций саксаула – в норме. Массово сухих и пораженных деревьев не встречено. Массовой пораженности или загрязненности других видов растений также не отмечено.

Территория местами используется под выпас скота (лошади, овцы, коровы), ввиду чего отдельные участки, особенно вокруг летовок, имеют сбитые сообщества – местами прослеживается высокое обилие эбелека (Ceratocarpus arenarius), гармалы (Peganum harmala), дейскурании Софии (Descurainia sophia).

Предполагаемое Проектом строительство неизбежно повлечет за собой негативное воздействие на почвенно-растительный покров. Процесс строительства включает локальное полное снятие почвенно-растительного покрова, зачистку территории от древесных насаждений в необходимых на то местах, движение строительной техники (как физическое, так и химическое воздействие на растительность и почвы), пыление от техники.

В целом влияние на почвенно-растительный покров при эксплуатации ВЭС будет локальным, от сильного до среднего, долгосрочным. В масштабах данных типов экосистем и общей численности видов растительности – от средней до низкой значимости.

Животный мир. Видовое разнообразие беспозвоночных, рептилий и птиц на планируемой площадке размещения объекта относительно невелико и незначительно по численности.

Однако ВЭС планируется на территории  на одном из миграционных коридоров со средней интенсивностью пролета птиц и миграций копытных животных.

После постройки ВЭС, миграционный путь будет смещаться.

Для проектной территории можно предположить, что в наибольшей степени от строительства ВЛ могут локально пострадать архар и джейран. Однако на участке Р1 он встречается редко.

В целом влияние строительства и эксплуатации объекта на животный мир и пути миграций животных, при условии разработки и выполнения природоохранных мероприятий, локальное, среднее (только на участках непосредственного строительства сильное), существованию каких-либо популяций и видов не угрожает, находится в пределах от низкой до средней значимости.

Проектом были проведены серьезные исследования и наблюдения по этой территории, в результате чего был принят ряд природоохранных мероприятий, уменьшающих негативное воздействие на животный мир (сдвинули ВЭГ, конструкция лопастей и т.д.)

- Оценка воздействия на состояние атмосферного воздуха

При проведении строительных работ осуществляются следующие операции, сопровождающиеся выделением загрязняющих веществ в атмосферу: работа с инертными материалами, включающая работу с земляными массами, щебнем, ПГС и песком, гидроизоляционные работы, битумные, лакокрасочные, сварочные, паяльные работы и металлообработка. Также будут проводиться монтажные и механомонтажные работы, работы по автоматизации, работы по антикоррозионной защите, работы по строительству и прокладке инженерных коммуникаций, строительство подъездной автомобильной дороги и устройство проездов.

- Объемы проводимых работ, наличие и тип оборудования и спецтехники, объемы используемых материалов приняты по данным Рабочего проекта (ОПЗ, ПОС).

Всего, в период проведения строительных работ будут действовать до 
24 стационарных источников, в том числе: 3 организованных, 21 неорганизованных.

При проведении строительных работ от стационарных источников будут выбрасываться загрязняющие вещества 31 наименований, относящихся к 1-4 классам опасности в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормативами.

При этом 7 загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферный воздух, обладают суммирующим действием при их совместном присутствии и формируют 6 групп суммации.

Суммарный объём выбросов ЗВ от стационарных источников, за весь период строительных работ, ориентировочно составит 222.234 тонн.

Перечень и ориентировочное количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу в 2026 г.

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК*, мг/м3 | ПДК м.р, мг/м3 | ПДКсс, мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.2785 | 2.2431 | 56.0775 |
| 0128 | Кальций оксид |  |  |  | 0.3 |  | 0.000233 | 0.000599 | 0.00199667 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.0083 | 0.0822 | 82.2 |
| 0168 | Олово оксид |  |  | 0.02 |  | 3 | 0.000003 | 0.000014 | 0.0007 |
| 0184 | Свинец и его неорг.соед. |  | 0.001 | 0.0003 |  | 1 | 0.000005 | 0.000021 | 0.07 |
| 0301 | Азота диоксид |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 1.9221 | 9.2978 | 232.445 |
| 0304 | Азота оксид |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.1879 | 1.1521 | 19.2016667 |
| 0328 | Сажа |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.077567 | 0.38868 | 7.7736 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.3587 | 1.0955 | 21.91 |
| 0333 | Сероводород |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.0000106 | 0.000364 | 0.0455 |
| 0337 | Углерода оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 1.57525 | 7.73257 | 2.57752333 |
| 0342 | Фтористый водород |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.0002 | 0.0005 | 0.1 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.0003 | 0.0021 | 0.07 |
| 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 2.9425 | 0.1671 | 0.003342 |
| 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  | 30 |  | 0.7166 | 0.0407 | 0.00135667 |
| 0501 | Пентилены |  | 1.5 |  |  | 4 | 0.0975 | 0.0055 | 0.00366667 |
| 0602 | Бензол |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.078 | 0.0044 | 0.044 |
| 0616 | Ксилол |  | 0.2 |  |  | 3 | 2.4173 | 9.24933 | 46.24665 |
| 0621 | Толуол |  | 0.6 |  |  | 3 | 0.1614 | 0.211 | 0.35166667 |
| 0627 | Этилбензол |  | 0.02 |  |  | 3 | 0.0019 | 0.00011 | 0.0055 |
| 0703 | Бенз/а/пирен |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.0000016 | 0.00001 | 10 |
| 1210 | Бутилацетат |  | 0.1 |  |  | 4 | 0.0196 | 3.2435 | 32.435 |
| 1325 | Формальдегид |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.0166 | 0.0958 | 9.58 |
| 1401 | Ацетон |  | 0.35 |  |  | 4 | 1.8253 | 3.4515 | 9.8614286 |
| 1555 | Уксусная кислота |  | 0.2 | 0.06 |  | 3 | 0.000065 | 0.00012 | 0.002 |
| 2752 | Уайт-спирит |  |  |  | 1 |  | 0.2447 | 5.9995 | 5.9995 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 |  | 1 |  |  | 4 | 0.722 | 3.78924 | 3.78924 |
| 2868 | Эмульсол |  |  |  | 0.05 |  | 0.0000066 | 0.0000175 | 0.00035 |
| 2902 | Взвешенные частицы |  | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.094 | 0.249 | 1.66 |
| 2908 | Пыль неорганическая c сод. SiO2: 70-20% |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 2.79044 | 21.055844 | 210.55844 |
| 2936 | Пыль древесная |  |  |  | 0.1 |  | 0.118 | 0.3127 | 3.127 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 16.6550 | 69.8709 | 756.1426 |

Примечания:	* ЭНК - экологический норматив качества атмосферного воздуха. В настоящее время ввиду отсутствия в РК утвержденных ЭНК используются ПДК/ОБУВ

Перечень и ориентировочное количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу в 2027 г.

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК*, мг/м3 | ПДКмр, мг/м3 | ПДКсс, мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.2989 | 4.4967 | 112.4175 |
| 0128 | Кальций оксид |  |  |  | 0.3 |  | 0.000232 | 0.001793 | 0.00597667 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.0085 | 0.1651 | 165.1 |
| 0168 | Олово оксид |  |  | 0.02 |  | 3 | 0.000003 | 0.000028 | 0.0014 |
| 0184 | Свинец и его неорг.соед. |  | 0.001 | 0.0003 |  | 1 | 0.000005 | 0.000042 | 0.14 |
| 0301 | Азота диоксид |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 1.9224 | 17.1179 | 427.9475 |
| 0304 | Азота оксид |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.1879 | 2.0705 | 34.5083333 |
| 0328 | Сажа |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.077567 | 0.773276 | 15.46552 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.3587 | 2.267 | 45.34 |
| 0333 | Сероводород |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.0000106 | 0.0007298 | 0.091225 |
| 0337 | Углерода оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 1.57525 | 13.32137 | 4.44045667 |
| 0342 | Фтористый водород |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.0002 | 0.0009 | 0.18 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.0003 | 0.0041 | 0.13666667 |
| 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 2.9425 | 0.3107 | 0.006214 |
| 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  | 30 |  | 0.7166 | 0.0757 | 0.00252333 |
| 0501 | Пентилены |  | 1.5 |  |  | 4 | 0.0975 | 0.0103 | 0.00686667 |
| 0602 | Бензол |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.078 | 0.0082 | 0.082 |
| 0616 | Ксилол |  | 0.2 |  |  | 3 | 2.443 | 18.49902 | 92.4951 |
| 0621 | Толуол |  | 0.6 |  |  | 3 | 0.1625 | 0.4217 | 0.70283333 |
| 0627 | Этилбензол |  | 0.02 |  |  | 3 | 0.0019 | 0.00021 | 0.0105 |
| 0703 | Бенз/а/пирен |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.0000016 | 0.00002 | 20 |
| 1210 | Бутилацетат |  | 0.1 |  |  | 4 | 0.0198 | 6.4871 | 64.871 |
| 1325 | Формальдегид |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.0166 | 0.1894 | 18.94 |
| 1401 | Ацетон |  | 0.35 |  |  | 4 | 1.8453 | 6.903 | 19.7228571 |
| 1555 | Уксусная кислота |  | 0.2 | 0.06 |  | 3 | 0.000065 | 0.00012 | 0.002 |
| 2752 | Уайт-спирит |  |  |  | 1 |  | 0.2454 | 11.999 | 11.999 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 |  | 1 |  |  | 4 | 0.6402 | 7.52923 | 7.52923 |
| 2868 | Эмульсол |  |  |  | 0.05 |  | 0.0000066 | 0.0000346 | 0.000692 |
| 2902 | Взвешенные частицы |  | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.094 | 0.4928 | 3.28533333 |
| 2908 | Пыль неорганическая c сод. SiO2: 70-20% |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 4.10445 | 41.558535 | 415.58535 |
| 2936 | Пыль древесная |  |  |  | 0.1 |  | 0.262 | 0.9959 | 9.959 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 18.0998 | 135.7004 | 1470.9751 |

Примечания:	* ЭНК - экологический норматив качества атмосферного воздуха. В настоящее время ввиду отсутствия в РК утвержденных ЭНК используются ПДК/ОБУВ

Перечень и ориентировочное количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу в 2028 г.

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК*, мг/м3 | ПДК м.р, мг/м3 | ПДКсс, мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.2692 | 0.5851 | 14.6275 |
| 0128 | Кальций оксид |  |  |  | 0.3 |  | 0.000233 | 0.000599 | 0.00199667 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.0079 | 0.0239 | 23.9 |
| 0168 | Олово оксид |  |  | 0.02 |  | 3 | 0.000003 | 0.000007 | 0.00035 |
| 0184 | Свинец и его неорг.соед. |  | 0.001 | 0.0003 |  | 1 | 0.000005 | 0.00001 | 0.03333333 |
| 0301 | Азота диоксид |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 1.8881 | 2.6808 | 67.02 |
| 0304 | Азота оксид |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.1879 | 0.3313 | 5.52166667 |
| 0328 | Сажа |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.077567 | 0.127964 | 2.55928 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.3587 | 0.3571 | 7.142 |
| 0333 | Сероводород |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.0000106 | 0.0000665 | 0.0083125 |
| 0337 | Углерода оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 1.53375 | 1.94447 | 0.64815667 |
| 0342 | Фтористый водород |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.0002 | 0.0001 | 0.02 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.0003 | 0.0006 | 0.02 |
| 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 2.9425 | 0.0543 | 0.001086 |
| 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  | 30 |  | 0.7166 | 0.0132 | 0.00044 |
| 0501 | Пентилены |  | 1.5 |  |  | 4 | 0.0975 | 0.0018 | 0.0012 |
| 0602 | Бензол |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.078 | 0.0014 | 0.014 |
| 0616 | Ксилол |  | 0.2 |  |  | 3 | 2.2477 | 3.22771 | 16.13855 |
| 0621 | Толуол |  | 0.6 |  |  | 3 | 0.1539 | 0.0659 | 0.10983333 |
| 0627 | Этилбензол |  | 0.02 |  |  | 3 | 0.0019 | 0.00004 | 0.002 |
| 0703 | Бенз/а/пирен |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.0000016 | 0.000004 | 4 |
| 1210 | Бутилацетат |  | 0.1 |  |  | 4 | 0.0182 | 0.9735 | 9.735 |
| 1325 | Формальдегид |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.0166 | 0.0316 | 3.16 |
| 1401 | Ацетон |  | 0.35 |  |  | 4 | 1.6797 | 1.0365 | 2.96142857 |
| 1555 | Уксусная кислота |  | 0.2 | 0.06 |  | 3 | 0.000065 | 0.00012 | 0.002 |
| 2752 | Уайт-спирит |  |  |  | 1 |  | 0.253 | 2.1359 | 2.1359 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 |  | 1 |  |  | 4 | 0.722 | 1.18977 | 1.18977 |
| 2868 | Эмульсол |  |  |  | 0.05 |  | 0.0000066 | 0.0000029 | 0.000058 |
| 2902 | Взвешенные частицы |  | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.094 | 0.0406 | 0.27066667 |
| 2908 | Пыль неорганическая c сод. SiO2: 70-20% |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 1.87039 | 1.67456 | 16.7456 |
| 2936 | Пыль древесная |  |  |  | 0.1 |  | 0.262 | 0.1642 | 1.642 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 15.47793 | 16.66312 | 179.6121 |

Примечания:	* ЭНК - экологический норматив качества атмосферного воздуха. В настоящее время ввиду отсутствия в РК утвержденных ЭНК используются ПДК/ОБУВ

При осуществлении запланированных работ на проектной территории предполагается использование 28 наименований спецтехники, таких как: бульдозеры, экскаваторы, самосвалы, катки, погрузчики, автогрейдеры, краны, кабелеукладчики, компрессоры на прицепах, сварочные агрегаты и др.

Всего, при строительстве объектов, будет задействовано от 32 до 55 единиц спецтехники, работающей на дизельном топливе и бензине.

Общий расход топлива для передвижных источников на период проведения запланированных работ (2026 - 2028гг.) ориентировочно составит: дизельное топливо – 5611.71 тонн; бензин – 526.51 тонн.

В процессе эксплуатации спецтехники в атмосферу будут выбрасываться продукты сгорания топлива: азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, бенз(а)пирен, бензин нефтяной, углеводороды предельные С12-С19.

Общий выброс загрязняющих веществ при работе спецтехники (2026 - 2028 гг.) составит около 1376 тонн.

Источником залповых выбросов при строительстве ВЭС и подъездной дороги являются взрывные работы, которые будут вестись согласно «Плана горных пород».

Характеристика выбросов (аварийных/залповых)

| Наименование производств (цехов) и источников выбросов | Наименование вещества | Выбросы веществ, г/с |  | Периодич-ность | Продолжи-тельность | Годовая величина залповых выбросов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по регламенту | залповый выброс | раз/год | выброса. час. мин. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |
| Взрывные работы | Оксид углерода | 33.3333 | 33.3333 | 9 | - | 2.0863 |
|  | Диоксид азота | 20.6667 | 20.6667 |  |  | 1.2518 |
|  | Оксид азота | 3.3583 | 3.3583 |  |  | 0.2034 |
|  | Пыль неорганическая, менее 20%SiO2 | 10.8 | 10.8 |  |  | 0.3633 |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |
| Взрывные работы | Оксид углерода | 33.3333 | 33.3333 | 5 | - | 1.0432 |
|  | Диоксид азота | 20.6667 | 20.6667 |  |  | 0.6259 |
|  | Оксид азота | 3.3583 | 3.3583 |  |  | 0.1017 |
|  | Пыль неорганическая, менее 20%SiO2 | 10.8 | 10.8 |  |  | 0.1817 |

Предполагается, что при строительстве ВЭС на «условно принятом участке» максимально будут работать до 15 стационарных источников (3 организованных и 12 неорганизованных).

Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показал, что превышение предельно допустимых концентраций на границе ближайшей жилой зоны в период строительных работ ни по одному из загрязняющих веществ не наблюдается. Для всех веществ и групп суммаций выполняется условие: См <1 ПДКмр.

Из всех загрязняющих веществ, а также групп веществ, обладающих при совместном присутствии эффектом суммации, наибольшие концентрации наблюдаются по группе суммаций «азота диоксид и серы диоксид» и составляют на границе жилой зоны См=0.00056 ПДК.  Максимальный радиус области воздействия составляет 610 метров от границы участка строительных работ.

Эксплуатация

При эксплуатации, участок Р1 не является источником эмиссий в окружающую среду. При необходимости, на территории будут передвигаться передвижные источники (транспорт), учитываемый в документации по всему ВЭС при эксплуатации.

В соответствии с утвержденными в РК Методическими указаниями по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на ОС. (КАПЭ, МООС РК, Астана 2010) воздействие на атмосферный воздух при строительстве проектируемых объектов будет находиться в пределах низкой значимости.

Оценка воздействия на поверхностные воды

Территория рассматриваемого региона относится к бассейну озера Балхаш и характеризуется слабо развитой речной сетью, неравномерным аспределением и бедностью ресурсов поверхностных вод. Озеро Балхаш находится на расстоянии порядка 70 км от промплощадки планируемой к строительству ВЭС.

На основной площадке Проекта и в зоне его прямого влияния, нет постоянных поверхностных водоемов (т.е. озер или рек). Гидрологическая сеть представлена несколькими небольшими ручьями, которые резко увеличивают сток весной в период таяния снега и практически пересыхают к середине лета.

Строительство

Планируется, что все работники будут проживать и питаться в временном лагере ВЭС и подвозиться на промплощдаку для работы на спецтранспорте. На строительной площадке будут находиться временные здания и сооружения для обогрева и отдыха работников.

Для обеспечения работ на стройплощадке необходима вода питьевого и технического качества.

Водопотребление

Вода питьевого качества будет подвозиться на промплощадку в специальных ёмкостях и/или в бутылях для питьевой воды от утвержденного Поставщика и/или с территории временного лагеря ВЭС после соответствующей очистки (проект в разработке).

Потребление хозяйственно-питьевой воды, исходя из требований СП РК 4.01-101-2012 Внутренний водопровод и канализация зданий и и составит порядка 11 343,01 куб.м/период.

Вода технического качества на строительной площадке будет использоваться для пылеподавления, утрамбовки грунта и других технических нужд и будет подвозиться с площадки временного  лагеря ВЭС (использование подземных вод из скважин, разрешение KZOVTE 000333138, серия ШУ-Т/766-Т-Р МВРиИ РК, Приложение 5, проект на использование скважин не рассматривается в данном РООС). В соответствии со сметами ПСД, объем воды на технические нужды составляет 158 047,63 м3 за весь период работ (строчка 288, Ресурсная ведомость, ПСД). Объём воды для увлажнения/уплотнения грунта – 1013624,79 м3 (ПСД, Сводная ведомость объёмов работ).

Водоотведение

Сбор всех сточных хозяйственно-бытовых сточных вод будет осуществляться сначала в септик и затем после строительства очистных сооружений в специальные емкости и вывозиться спецмашинами в спецорганизации и/или на очистные сооружения временного лагеря ВЭС.

На территории строительства будут расположены биотуалеты, сточные воды из которых будут собираться спецмашинами и вывозиться в спецорганизации и/или на очистные сооружения вахтового лагеря ВЭС. Сброс любых категорий сточных вод на рельеф не планируется. Расчет водопотребления и водоотведения приведен в таблице 3-1.

Обьемы воды могут корректироваться в зависимости от изменений в проекте.

Эксплуатация. Эксплуатация ВГУ (участка 1 очереди) не требует воды. Обеспечение водой обслуживающего персонала всей ВЭС будет рассмотрено в проекте Вахтового поселка ВЭС «Мирный» на этапе проектирования и не входит в обьем данной РООС.

Оценка воздействия на подземные воды

Подземные воды в период проведения инженерно-геологических изысканий скважинами глубиной до 13,5 -15,0 м на рассматриваемой территории не были вскрыты. Также по архивным данным TOO «GeolProject» инженерно-геологическими скважинами глубиной до 25,0 м подземные воды на участке не были подсечены.

Принимая во внимание весьма засушливый климат региона, общую благоприятную дренируемость слагающих пород и расчленённость рельефа площадки, способствующих поверхностному и подземному стоку, скопление подземных вод и подтопление исследованных площадок в будущем маловероятно.

В связи с глубоким залеганием подземных вод (более 10 м) на площадке строительства, большой разбросанностью оснований под ВЭГ и неглубоким их залеганием (3,5 м), негативное воздействие на существующую гидрогеологическую среду в период строительства и эксплуатации ожидается в пределах низкой значимости.

Внутренними документами Компании и принятыми проектными решениями предусмотрен безопасный сбор и утилизация всех сточных вод и отходов.

Оценка воздействия на недра и охрана геологической среды

Проектными решениями изъятие полезных и других ископаемых из недр не предполагается.

На территории размещения ВГУ будут размещены и заглублены основания под ВГУ, строиться дороги и другие объекты. Геологическая среда будет подвержена воздействиям в разной степени.

Планировка и утрамбовка грунта будет произведена на площади 207,29 га.

По глубине разработка под различные объекты будет составлять: движение техники - проминание до 0,15 м, выемка грунта для установки фундаментов под основания ВГУ – 3,5 м, фундаменты для установки оборудования - до 2,0 м глубиной.

Нарушение поверхностного слоя геологической среды при движении автотранспорта и специальной техники, а также при выполнении земляных работ могут активизировать развитие дефляции и связанных с ний явлений. При этом, данные нарушения не приведут к каким-либо значимым последствиям. Воздействие на геологическую среду ожидается в пределах низкой значимости.

При эксплуатации ВЭС значимого негативного влияния на геологическую среду не ожидается.

Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления

При проведении строительных работ и жизнеобеспечении Персонала будут образовываться отходы производства и потребления.

Виды и объёмы образования отходов при строительстве

| № п.п. | Наименование отходов | Количество отходов, т/период | Количество отходов, т/период | Количество отходов, т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Итого отходов: | 92,648 | 112,591 | 23,772 |
|  | в том числе отходов производства: | 47,432 | 58,671 | 10,278 |
|  | отходов потребления: | 45,216 | 53,920 | 13,494 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |
| 1 | Отходы моторных и смазочных масел | 1,728 | 2,074 | 0,346 |
| 2 | Отходы от красок и лаков | 0,309 | 0,743 | 0,309 |
| 3 | Ткани для вытирания (ветошь) | 0,190 | 0,254 | 0,190 |
| 4 | Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (тара из-под масел) | 0,180 | 0,288 | 0,006 |
| 5 | Медицинские отходы | 0,119 | 0,238 | 0,059 |
|  | Всего опасных: | 2,526 | 3,597 | 0,910 |
| Неопасные отходы |  |  |  |  |
| 6 | Смешанные коммунальные отходы | 44,897 | 53,582 | 13,395 |
| 7 | Смешанные металлы | 0,790 | 2,130 | 0,540 |
| 8 | Отходы бумаги и картона | 0,100 | 0,100 | 0,040 |
| 9 | Отходы древесины | 1,330 | 1,596 | 0,266 |
| 10 | Отходы пластика | 0,100 | 0,100 | 0,040 |
| 11 | Отходы сварки | 3,500 | 4,200 | 0,700 |
| 12 | Смешанные отходы строительства и сноса | 39,405 | 47,287 | 7,881 |
|  | Всего неопасных: | 90,122 | 108,994 | 22,862 |

Общее количество отходов при проведении строительных работ составит 
229,01 тонн.

Все отходы подлежат систематическому учёту, временному накоплению на специально оборудованных площадках, с последующей передачей специализированным организациям на основании заключённых договоров для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов, в соответствии с требованиями Экологического Кодекса Республики Казахстан и подзаконных актов. Заключённые договора со специализированными организациями.

Оценка физических факторов

Основными физическими факторами воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации ВУГ будут являться шум, вибрация, освещение и электромагнитное воздействие. Ближайшая селитебная зона находится на расстоянии более 20 км от промплощадки ВЭС.

Расчеты распространения звука от работы: экскаватора, бульдозера, автомашины (частичная одновременность), автосамосвал -  были проведены в соответствии с ГОСТ 31295.1-2005 по уровням звукового давления L, дБ, в октавных полосах частот: 31,5; 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц на 2х площадках. Результаты расчетов показали, что на расстоянии около 50-200 м  уровень шума не превышает 45/55 дБА («Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» (от 16 февраля2022 года № ҚР ДСМ-15) уровень звука в ночное время (22:00-09:00) не должен превышать следующие уровни звука: на территории жилой застройки - 45 дБа, максимальный - 60дБа, в дневное время (099-22.00) 55дБа, максимальный -70дБа).

Расчет шума для 1 очереди (38 ВГУ) были проведены при использовании программы «Эколог Шум 2.0», реализующего положения СНиП 23-03-2003 и ГОСТ 31295.1-2005, рекомендованном к применению в Республике Казахстан.

На основании проведенных акустических расчетов видно, что основные воздействия будут оказываться на территории промплощадки, внешняя граница по уровню воздействия в 38дБа (экв.уровень шума) установлена на расстоянии – 600-800-1000 м. В связи с отдаленностью расположения ближайшей жилой зоны более 20 км от участка размещения ВЭС/ВГУ негативного влияния работы ВЭС на население не ожидается.

Максимальные уровни вибрации от всего виброгенерирующего оборудования при строительстве и эксплуатации ВЭС не будут превышать предельно-допустимых уровней, установленных ГОСТ 31191.1-2004 «Вибрационная безопасность. Общие требования», ГОСТ 31191.2-2004 (для вибраций внутри зданий), ГОСТ 31192.1-2004 (для локальной вибрации).

Проектными решениями предусмотрено использование оборудования, обеспечивающего уровень электромагнитного излучения в пределах, установленных нормативами РК: СТ РК 1151-2002, СТ РК №1150-2002, а так же соблюдение санитарных разрывов, где это необходимо.

Рабочие помещения и промышленная площадка имеют естественное освещение. На рабочих площадках предусмотрено электрическое освещение в темное время суток. Освещение рабочих площадок регламентируется ГОСТ 24940-2016 и Гигиеническими нормативами, утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

Мерцание от вращения лопастей

Мерцание теней и солнечных бликов при вращении лопастей ветрогенераторов вызывает движение теней, падающих на землю, и приводят к переменным изменениям интенсивности света, так называемый стробоскопический эффект. Частота мерцания от турбины находится в диапазоне 0,6-1,0 Гц. Этот эффект может вызвать негативный эффект для здоровья человека (головные боли и т.д.) и как фактор беспокойства для животных. Но потенциальные проблемы, связанные с этим явлением, больше характерны для северных широт, где солнце в течение дня стоит низко.

Площадка 1 очереди ВЭС находится вдали от населенных пунктов, на территории с большим количеством солнечных дней, полупустынной территории с небольшим биоразнообразием. Влияние стробоскопического эффекта на ОС ожидается в пределах низкой значимости.

Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем.

Исходя из зарубежных источников, работа крупных ВЭС может повлиять на местный микроклимат, уменьшая скорость воздушных потоков и т.д. Однако, для этого нужен достаточно большой промежуток времени и наблюдений. Поэтому, при эксплуатации ВЭС будет проводиться постоянный мониторинг за всеми компонентами ОС. Так же, учитывая нахождение ВЭС в заповедной, открытой и достаточно засушливой зоне, можно предположить ее достаточную устойчивость к незначительным изменениям параметров ОС.

Материальные активы, объекты историко-культурного наследия

Согласно заключению археологической экспертизы № AEC-455 от 23.05.2024г., проведенной ТОО «Археологическая экспедиция» и согласованному КГУ «Дирекция по охране и восстановлению историко-культурных памятников» Управления культуры, архивов и документации акимата Жамбылской области (№ 174 от 05.06.2024), на всей территории ВЭС (62 га) и в зоне его возможного воздействия находится 214 (двести четырнадцать) объектов историко-культурного наследия, признанных памятниками археологии. Это одиночные курганы (78 штук), курганные могильники (13), наскальные изображения (59), локализации наскальных изображений (34), комплексы памятников археологии (27) и захоронения нового времени (3). 55% -  находятся за пределами основной площадки ВЭС.

Непосредственно на строительных площадках Р1 –памятников-не обнаружено. В случае «случайных находок», в компании будет действовать соответствующие процедуры, в соответствии с рекомендациями ТОО ««Археологическая экспедиция» рекомендации.

Аварийные ситуации

Аварийные ситуации и чрезвычайные происшествия сводятся к следующим типам: несчастные случаи на производстве; аварии при работе с кранами и подъеме тяжелых грузов; дорожно-транспортные происшествия; разливы и утечки топлива, масел или других опасных материалов; пожары и взрывы; ущерб имуществу третьих лиц; распространение инфекционных заболеваний; риски, связанные с безопасностью, такие как кражи; стихийные бедствия.

Для всех их будут отработаны специальные протоколы и инструкции по снижению их воздействия и вероятности.

Непосредственно на турбины могут воздействовать следующие факторы:

Стихийные бедствия - экстремальные погодные условия. Штормы, ураганы, сильные порывы ветра могут вызвать перегрузки, привести к механическим повреждениям лопастей ветрогенератора или даже к их разрушению.

Технические неисправности. Ветряные турбины подвержены износу и могут выходить из строя. Основные проблемы связаны с повреждением подшипников, электронных компонентов управления и механизмов регулирования угла атаки лопастей.

Недостатки в проектировании и строительстве. Некачественное строительство или ошибки в проекте могут привести к авариям на начальном этапе эксплуатации ветряных электростанций.

Проблемы с подключением к электросети. Неполадки в системах подключения могут привести не только к потерям энергии, но и к серьёзным авариям в сети в целом.

Взаимодействие с дикой природой. Столкновения птиц и летучих мышей с лопастями турбин могут привести к аварийным ситуациям из-за повреждения лопастей.

Для минимизации риска аварий на ветряных электростанциях важно проводить регулярный технический осмотр турбин и совершенствовать технологии и подходы к проектированию.

  - Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды

Аварийные ситуации могут оказывать воздействие на все компоненты природной среды, но характер и интенсивность этих воздействий будет различной, в зависимости от вида, места и масштаба аварии.

В основном негативные последствия могут проявляться через загрязнение
атмосферного воздуха при выбросах газа с воспламенением и без, загрязнение почв и подземных вод – через проникновение пожарных вод при тушении пожаров или при разливах нефтепродуктов, через утрату растительного слоя в месте аварии – при пожарах и взрывах.

Наиболее значительной аварией, которая может произойти при проведении строительных и эксплуатационных работ, является разлив дизельного топлива.

При этом возможен разлив без возгорания и с возгоранием. Масса разлившегося
дизтоплива – до 10 тонн. В случае разлива дизтоплива (без возгорания), площадь разлива может составить от 100 до 300 м2 (в зависимости от места разлива).

При этом, в атмосферный воздух будет выброшено некоторое количество углеводородов. В зависимости от температуры воздуха и направления и скорости ветра опасная концентрация для человека будет наблюдаться вблизи разлива. В случае разлива с возгоранием, в атмосферу будут поступать продукты сгорания топлива: окислы азота, окислы углерода, окислы серы, сажа. Опасная концентрация ЗВ для человека будет наблюдаться вблизи пожара и по его шлейфу.

Опасность теплового воздействия будет сохраняться на расстоянии порядка 20 до 100 м от пожара (в зависимости от температуры ОС и скорости ветра). Однако, следует отметить, что зона теплового воздействия опасна тогда, когда человеком не предпринимаются попытки (или нет возможности) по выходу из зоны поражения.

При разливе дизтоплива негативному воздействию будут подвержены: атмосферный воздух, почвенно-растительный покров, животный мир, социальный аспект и т.д.

Таблица Оценка воздействия на природную среду при аварийном разливе нефтепродуктов без возгорания

| Компоненты природной среды | Значимость воздействия |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Население (социальный аспект) | Промышленная площадка ВЭС находится вдали от населенных пунктов. Негативного воздействия на население – не ожидается. Однако, аварийные ситуации могут негативно повлиять на имидж Компании и оказать хоть и низкое, но негативное влияние на социально-экономическую обстановку. |
| Атмосферный воздух | Значительные концентрации углеводородов в воздухе. Однако учитывая хорошую рассеивающую способность атмосферы, концентрация нефтепродуктов и при сильном ветре быстро снижаются до приемлемых. Ожидается воздействие низкой значимости |
| Почвенный покров и грунты | Нефтехимическое загрязнение сопровождаются насыщением профиля почвы нефтепродуктами. Наибольшее воздействие испытывает поверхностный гумусовый горизонт, действующий как комплексный геохимический фильтр (барьер), удерживающий большую часть загрязняющих веществ. Несколько глубже проникают в почву легкие фракции нефтепродуктов и могут попадать в минерализованные грунтовые воды. Воздействие на почвы в случае разлива ожидается от низкой до высокой значимости (в зависимости от времени и площади воздействия) |
| Растительность и животный мир | Влияние может быть выражено в виде химического воздействия. Уровень ожидаемого воздействия – от низкого до высокого. |
| Подземные воды | В процессе поверхностной миграции, инфильтрации и поступления нефтепродуктов в зону аэрации водоносного горизонта и под уровень грунтовых вод возможно проникновение и загрязнение поверхностных и подземных вод. Воздействие ожидается в пределах низкой значимости. |
| Отходы, образующиеся при ликвидации аварий | В результате ликвидации аварийной ситуации ожидается образование значительного объема дополнительных отходов. В частности, при ликвидации разливов нефтепродуктов образуются загрязнённые грунты, использованные сорбенты, ветошь, а также вышедшее из строя аварийно-спасательное оборудование (шланги, средства защиты, материалы и т.д.). Утилизация подобных отходов может сопровождаться дополнительным воздействием на окружающую среду. Направления воздействия (на атмосферный воздух, подземные воды, почву) зависят от характера и локализации аварии, объема загрязнения, а также способов и мест утилизации отходов. Предварительная оценка масштабов такого воздействия затруднена ввиду непредсказуемости чрезвычайных ситуаций. Однако данный фактор необходимо учитывать при планировании мероприятий по охране окружающей среды и разработке аварийных планов. Воздействие может ожидаться в пределах от низкой до средней значимости. |

Сочетание вероятности возникновения аварии с выявленными уровнями воздействия на компоненты природной среды позволяют сделать вывод, что воздействие от аварии по разливу ГСМ соответствует низкому экологическому риску.

  - Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий

В рамках данного проекта техническими решениями для предупреждения развития аварий и локализации аварийных выбросов на технологических установках предусмотрено следующее:

- высокий уровень автоматизации производственных процессов и дистанционный контроль (системы аварийного оповещения и связи);

- технологические методы защиты от коррозии.

Наличие следующих систем позволят минимизировать случаи возникновения аварийных ситуаций:

- Система пожарной и газовой сигнализации

- Система аварийного останова

- Система водяного пожаротушения и насосы пожаротушения
Система громкоговорящей связи и речевого оповещения

- Распределенная система управления и другие

Противопожарные мероприятия определяются ПУЭ РК

Пожарная безопасность зданий и сооружений обеспечивается планировочными решениями с учетом категорий производств помещений, материалов и конструкций с требуемой степенью огнестойкости.

Комплекс мероприятий, рассчитанный на сохранение и защиту строительных конструкций от обрушения при пожаре, сводится в основном:

–	повышению предела огнестойкости несущих и ограждающих конструкций;

–	применению негорючих и трудногорючих строительных материалов;

–	устройству молниезащиты зданий и сооружений;

–	созданию несгораемых, противопожарных преград;

–	организации необходимых проходов и надежных путей эвакуации для обслуживающего персонала;

–	применению объемно-планировочных решений, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

–	организации обучения персонала мерам пожарной безопасности на производстве;

–	проведению пропаганды в области пожарной безопасности и т.д.

Применяемое оборудование, арматура и трубопроводы по техническим характеристикам обеспечивают безопасную эксплуатацию технологических аппаратов, узлов, коммуникаций.

В рамках реализации Проекта будет разработан План действий по чрезвычайным ситуациям (ПЧС) с описанием механизмов эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут иметь неблагоприятные экологические и/или социальные последствия. Компания будет привлекать все заинтересованные стороны к разработке Плана действий по ликвидации аварийных ситуаций (EPRP) для обеспечения надёжности системы. Необходимость внедрения процедур реагирования заключается в обеспечении доступа сотрудников к необходимым ресурсам и осведомлённости о методах реагирования на чрезвычайные ситуации.

Компания будет требовать от строительного подрядчика и всех мобилизованных субподрядчиков соблюдения и внедрения Плана действий по ликвидации аварийных ситуаций (EPRP) в соответствии со Стандартами проекта, уделяя особое внимание потребностям, связанным с их работой.

Планы действий по ликвидации аварийных ситуаций (EPRP) Компании, подрядчика и субподрядчиков будут периодически пересматриваться и корректироваться с учётом возможных изменений условий на этапе строительства. Кроме того, перед началом работ будет разработан специальный План действий по ликвидации аварийных ситуаций (EPRP) для этапа эксплуатации, с учетом изменения климата и возможного изменения степени тех или иных рисков.

Перечень мер по предотвращению, сокращению и смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду

Основными природоохранными мероприятиями являются мероприятия организационного и технического характера, такие как:

- Применение современной техники и оборудования с минимальным выбросом ЗВ в атмосферный воздух;

- Эффективная организация строительных работ с максимальным снижением продолжительности строительных работ;

- Использование максимального пылеподавления и увлажнения;

- Проведение работ в границах отводимого участка;

- Запрет движения транспорта вне дорог;

- Обеспечение регулярного технического обслуживания техники и транспорта на спецплощадках/боксах или в спецорганиазциях;

- Отключение двигателей, когда оборудование длительно не используется;

- Устройство временных площадок для мытья колес автомобилей и строительной техники при выезде со строительной площадки;

- Организация участков хранения ГСМ, материалов и оборудования, сбора отходов с учетом минимального негативного воздействия на ОС (включая специальные емкости, специально оборудованные площадки, ограждения и т.д.);

- Заправка техники и оборудования с использованием поддонов или в спецорганиазциях. Для ликвидации возможных разливов ГСМ площадка оборудуется ящиками с песком, лопатами и контейнерами для сбора загрязненного грунта (песка);

- Заправка и мелкий ремонт техники на специально отведенных, оборудованных площадках;

- Использование качественных ГСМ. Постоянный контроль использования ГСМ на местах стоянки, ремонта и заправки транспортных средств;

- Укрытие сыпучих грузов, во избежание сдувания и потерь при транспортировке;

- Эффективное водопотребление и водоотведения и контроль за этими процессами (не брать больше, чем нужно);

- Исключение использования воды питьевого качества на производственные нужды;

- Обустройство специальных мест для сбора и временного хранения сточных вод и отходов в соответствии с законодательством РК.

- Исключение неорганизованного сброса неочищенных сточных вод на рельеф местности;

–	Проведение земляных работ в максимально короткие сроки;

–	Организованный вывоз демонтированных конструкций, материалов, образующихся строительных отходов при выполнении работ по сносу или демонтажу;

–	Применение противоэрозионных мероприятий – закрепление дефляционно-опасных грунтов;

–	Планировать (по возможности) поэтапное строительство на разных участках, чтобы не вызывать мощного беспокойства сразу на всей территории. При необходимости локальных взрывных работ, проводить их в как можно более сжатые сроки.

- Свести к минимуму количество технологических дорог, используемых для строительства, а затем и для обслуживания комплекса ВЭС.

-  Для предотвращения привлечения и гибели насекомых, рекомендуется использовать на объекте источники света с минимальным свечением в ультрафиолетовой области

- Продолжить исследования миграционных путей птиц в целях минимизации воздействия

- Проведение работ в зимне-летний период

- Запрет на охоту и сбор растений

- Сбор, хранение и безопасная для ОС транспортировка сточных вод и отходов в мета их утилизации;

- разработка планов Аварийного реагирования;

- выполнение всех работ с учетом законодательства РК и т.д.

Перечень мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям;

## Во всех случаях, когда выявлены значительные неблагоприятные воздействия, основная цель заключается в поиске мер по их снижению. Для тех случаев, когда подобрать подходящие мероприятия не представляется возможным, возможны ниже излагаются варианты мероприятий, направленных на компенсации негативных последствий. Представляется наиболее целесообразным предусмотреть постоянную (на время работы ветропарка) поддержку либо заповедной зоны, либо ближайшего к ней Андасайского природного заказника, для эффективного сохранения местообитаний и популяций архара и джейрана на площади не меньшей, чем будет потеряна (или ухудшена) для этих видов вследствие создания ветропарка.

В процессе будет вестись мониторинг негативного воздействия на местообитания животных. При выявлении конкретного негативного воздействия рекомендуется обеспечить сохранение аналогичных местообитаний и видов за пределами территории, нарушенной ветропарком (biodiversity offset).

Рекомендуется провести инвентаризацию источников воды (водопоев архаров) на территории проекта и в радиусе до 20 км от нее, проанализировать их расположение и достаточность. При выявлении необходимости расчистить и обустроить места для водопоя, что поддержит существование местной группировки вида.

Перечень возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия

В соответствии с ранее выполненной Оценкой возможного воздействия, критических рисков по необратимым воздействиям, с учетом принятых природоохранных мероприятий-не ожидается.

Перечень способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности

- Проведение демонтажа и технической рекультивации

- Проведение биологической рекультивации нарушенных земель

- Проведение компенсационных посадок и т.д.

Список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду:

- Экологический Кодекс Республики Казахстан от 02.01.2021 г.

Земельный Кодекс Республики Казахстан от 20.06.2003 г.

Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27.12.2017

Водный Кодекс Республики Казахстан от 09.07.2003 г.

Инструкция по организации и проведению экологической оценки (утверждена приказом Министра ЭГиПР РК от 30 июля 2021 года №280).

Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду,
утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.

Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 593 «Об охране,
воспроизводстве и использовании животного мира».

Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года № 175-III «Об особо 
охраняемых природных территориях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.07.2024 г.)

Классификатор отходов, утвержденный приказом и.о. Министра экологии,
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.

СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным
зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

СП «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в
городских и сельских населенных пунктах, почвам и их безопасности, содержанию территорий городских и сельских населенных пунктов, условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека», утв. Постановлением Правительства РК от 25 января 2012 года № 168.

Руководящий нормативный документ РНД 211.2.01.01-97 Методика расчета
концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Алматы, 1997 г. (взамен ОНД-86).

Методика расчёта нормативов образования и размещения отходов. ПСТ РК 10-2014

«Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления», Научно-исследовательский центр по проблемам управления ресурсосбережением и отходами (НИЦПУРО), 1996 г.

Методические рекомендации по расчёту нормативов образования отходов для автотранспортных предприятий", НИИ Атмосфера, 2003 г.

РНД 03.1.0.3.01-96 Порядок нормирования объёмов образования и размещения отходов производства. Алматы 1996

РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудно устранимых потерь и отходов, материалов в строительстве», Москва, 1996

Алдажанова Г.Б. Географические основы управления ландшафтами сельскохозяйственного использования Жамбылской области для обеспечения продовольственной безопасности. Диссертация на соискание степени доктора философии (PhD) - Алматы, 2024. - 201 стр.

Ермоленко Б. В. Экологические аспекты ветроэнергетики— 2011. –№ 11. — С. 72–78.

Документы, полученные в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду:

- Акты на землеотвод: Акт на земельный участок № 2025-7989603, Акт на земельный участок № 2025-8010104, Акт на земельный участок № 2025-7990408, Акт на земельный участок № 2025-8010193, Акт на земельный участок № 2025-7986582, Акт на земельный участок № 2025-7991662, Акт на земельный участок № 2025-8009932, Акт на земельный участок № 2025-7992048, Акт на земельный участок № 2025-8010853, Акт на земельный участок № 2025-7987646, Акт на земельный участок № 2025-7987298

- Заключение археологической экспертизы № AEC-455 от 23.05.2024 г.

- Согласование КГУ «Дирекция по охране и восстановлению историко-культурных памятников» Управления культуры, архивов и документации акимата Жамбылской области № 174 от 05.06.2024

- Согласование начала земельно-строительных работ от 25.06.2025 №ЗТ-2025-02037813, Коммунальное государственное учреждение "Дирекция по охране и восстановлению историко-культурных памятников" управления культуры и развития языков акимата Жамбылской области

- Согласование РГУ «Республиканское государственное учреждение "Шу-Таласская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"  №ЗТ-2024-06343564 от 20.12.2024

- Согласование КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства» акимата Мойынкумского района № ЗТ-Б-5 от 18.03.2025

- Согласование эскизного проекта от Отдела архитектуры и градостроительства Мойынкумского района № KZ15VUA01754248 от 24.96.2025

- Согласование КГУ «Управление ветеринарии» акимата Жамбылской области 31-2024 № 06143583 от 25.12.2024

- Согласование Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 03-27/5195 от 24.04.2024

- Заключение КЭРК МЭПР РК по результатам оценки воздействия на окружающую среду «Ветровая электрическая станция общей мощностью  1 ГВт с использованием аккумуляторной системы накопления энергии мощностью 300 МВт/600 МВт*ч Мирный в Жамбылской области» № 27/5195 от 24.04.2024