План мероприятий по охране окружающей среды на период 2027–2035 г.г.

Наименование предприятия: ТОО «Фирма Алекри»

Наименование объекта: Птицекомплекс ТОО «Фирма Алекри»

### Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ, лимитов захоронения отходов и лимитов размещения серы в открытом виде на серных картах

| № п.п. | Наименование мероприятия |  | Объект/ источника загрязнения | Показатель (нормативы эмиссий, лимиты захоронения отходов, лимиты размещения серы в открытых картах) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателей |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. тенге | Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | на конец 1 года (2027 г) | на конец 2 года (2028 г) | на конец 3 года (2029 г) | на конец 4 года (2030 г) | на конец 5 года (2031 г) | на конец 6 года (2032 г) | на конец 7 года (2033 г) | на конец 8 года (2034 г) | на конец 9 года (2035 г) |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 |
| 1. Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ввод в эксплуатацию, ремонт и реконструкция пылегазоочистных установок, предназначенных для улавливания, обезвреживания (утилизации) вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от технологического оборудования и аспирационных систем (ремонт и очистка циклонов) |  | 2 аспирационныеустановки | Пыль зерновая - 0,183156 г/с, 0,337608 т/г | Приложение 4 к ЭК РК п. 1 п/п 1 | 0,183156 г/с, 0,337608 т/г | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Ежегодно | Всего – 180 (по 20 ежегодно) | 33,423192 т/г |
| 1.3 | Выполнение мероприятий по предотвращению и снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников (отбор проб) |  | 1 точка отбора проб (на границе СЗЗ в направлении ЖЗ) 1 источник выбросов (№0012 дымовая труба) | Аммиак – 0.023333 г/с, 0.981116 т/г. Сероводород - 0.007333 г/с, 0.441504 т/г Азот (IV) оксид-0.563620536 г/с 1.3381938 т/г Азот (II) оксид-0.079303392 г/с 0.1869498 т/г Сера диоксид-0.19117782 г/с 0.5058342 т/г Углерод оксид-7.34972508 г/с 17.686368 т/г Пыль неорганическая:70-20% двуокиси кремния -2.83934466 г/с 7.019532 т/г | Приложение 4 к ЭК РК п. 1 п/п 8 | 1,648296 г/с, 2,40959 т/г | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Ежегодно | Всего – 135 (по 15 ежегодно) | - |
|  | Итого |  | 2 а/с |  |  | 1,831452 г/с, 2,747198 т/г | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | 315 | 33,423192 т/г |
| 2. Охрана водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Охрана земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Защита земель от истощения, деградации и опустынивания, негативного воздействия водной и ветровой эрозии, селей, оползней, подтопления, затопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения и уплотнения, загрязнения отходами, химическими, биологическими, радиоактивными и другими вредными веществами |  | Обустройство мест временного хранения отходов | - | Приложение 4 к ЭК РК п. 4 п/п 4 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Ежегодно | Всего – 90 (по 10 ежегодно) | - |
|  | Итого |  | - | - |  | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 90 | - |
| 5. Охрана недр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Охрана животного и растительного мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Обращение с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Внедрение технологий по сбору, транспортировке, обезвреживанию, использованию и переработке любых видов отходов, в том числе бесхозяйных (Сбор и транспортировка отходов) |  | Территория предприятия (производственная и непроизводственная деятельность) | 70789,7564 т/г | Приложение 4 к ЭК РК п. 7 п/п 2 | 70789,7564 т/г | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Ежегодно | Всего – 450 (по 50 ежегодно) | 70789,7564 т/г |
|  | Итого |  |  | 70789,7564 т/г |  | 70789,7564 т/г | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 450 | 70789,7564 т/г |
| 8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  | 855 | - |