НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

к Разделу «Охрана окружающей среды» по рабочему проекту

"МН "Узень – Атырау – Самара". Ду1020. Капитальный ремонт трубопровода на участке 504 – 505 км " (Атырауская обл.)

ВВЕДЕНИЕ

Раздел «Охрана окружающей среды»к рабочему проекту "МН "Узень – Атырау – Самара". Ду1020. Капитальный ремонт трубопровода на участке 504 – 505 км " (Атырауская обл.) выполнен на основании:

- Технического задания на проектирование, утверждённого от 03.03.2025 года Заместителем генерального директора по производству АО «КазТрансОйл» Кушжановым Н.

- Инженерно-геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям.

Основание для проектирования:

Производственная программа АО «КазТрансОйл»

СТ ГУ 153-39-167-2006 «Нормы технологического проектирования магистральных нефтепроводов».

Вид строительства: Капитальный ремонт.

Район строительства: Объект «МН "Узень – Атырау – Самара". Ду1020. Капитальный ремонт трубопровода на участке 504 – 505 км " (Атырауская обл.)» расположен в Атырауский область на территории  Жылыойского района.

Стадийность проектирования: Рабочий проект – РП.

Особые условия строительства: Строительство в охранной зоне действующего нефтепровода.

Основные технико-экономические показатели:

Пропускная способность нефтепровода, проектная – 30 млн.т./год.

Проектное давление МН -5,5 МПа.

Диаметр трубопровода – 1020 мм.

Техническая характеристика:

Класс нефтепровода II, согласно СН РК 3.05.01-2013.

Объект I уровня ответственности, относящиеся к технически сложным, согласно Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165. Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам.

Капитальный ремонт нефтепровода производится в техническом коридоре с охранной зоной действующих нефтепроводов в стесненных условиях. Организационные и мобилизационные вопросы решает подрядчик в установленном порядке.

Проектируемые объекты согласно «Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» относятся по сложности – к сложным.

Проектом предусматривается в рамках капитального ремонта действующего магистрального нефтепровода «Узень-Атырау-Самара». Капитальный ремонт трубопровода на участке 504 – 505 км. Новый трубопровод прокладывается параллельно действующему.

Общая протяженность проектируемого участка нефтепровода по пикетам составляет 924,83 м.

Капитальный ремонт объекта будет осуществляться специализированной подрядной организацией, выбираемой Заказчиком на тендерной основе.

Объект относится к II категории согласно Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК (Приложение 1, раздел 1, п.12.1).

Согласно Мотивированного отказа РГУ «Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан»,  намечаемый вид деятельности - "МН "Узень – Атырау – Самара". Ду1020. Капитальный ремонт трубопровода на участке 504 – 505 км " (Атырауская обл.)» подлежит экологической оценки по упрощенному порядку в соответствии согласно п. 3 ст. 49 Кодекса. (KZ81VWF00576820 от 29.05.2026 г.).

При разработке линейной части проекта, в рамках капитального ремонта действующего магистрального нефтепровода «Узень-Атырау-Самара» предусматривается:

- капитальный ремонт нефтепровода Ду1000 на участке 504-505 км;

- электрохимическая защита проектируемого участка нефтепровода.

Капитальный ремонт нефтепровода производится в техническом коридоре с охранной зоной действующих нефтепроводов в стесненных условиях. Организационные и мобилизационные вопросы решает подрядчик в установленном порядке.

Проектируемые объекты согласно «Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения здаий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» относятся по сложности – к сложным.

Общая протяженность проектируемого участка нефтепровода по пикетам составляет 924,83 м.

Ширина участка отвода земель под техническую рекультивацию составляет 35,4 метра.

Строительство объектов проекта будет осуществляться специализированной подрядной организацией, выбираемой Заказчиком на тендерной основе.

Основные технико-экономические показатели

| № пп. | Показатели | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая продолжительность строительства, в т.ч.: подготовительный период | 6 1 | мес. мес. |
| 2 | Количество работающих | 6 | чел. |

1. ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПЛАН С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЕГО ГРАНИЦ

В административном отношении проектируемый объект "МН "Узень – Атырау – Самара". Ду1020. Капитальный ремонт трубопровода на участке 504 – 505 км " (Атырауская обл.), расположен в, Жылыойском районе, Атырауской области, Республике Казахстан.

С районным центром  г. Кульсары связана автодорогой  с асфальтовым покрытием. Обслуживание нефтепровода производится с производственной базы  АО «КазТрансОйл» расположенной  в  НПС  «им. А Култумиева» расположенной  в  г. Кульсары и осуществляется по полевым дорогам идущих вдоль нефтепровода.

Расстояние до г. Кульсары – 21 км. Расстояние до Каспийского моря – 85 км. На расстоянии 3000 метров по проектируемому объекту отсутствует наличие водозаборов.

Начало трассы 504 км находится на юго-востоке от областного центра г. Атырау.

Расстояние до ближайшего населенного пункта составляет:

- от начала участка 504 км до г. Кульсары - 22 км;

- от конца участка 505 км до г. Кульсары - 21 км.

Местоположение объекта см. на Рис.1.

При разработке линейной части проекта (ситуационная схема см. Рис. 1), в рамках капитального ремонта действующего магистрального нефтепровода «Узень-Атырау-Самара» предусматривается капитальный ремонт нефтепровода Ду1000 на участке 504-505 км.

Координаты предполагаемого строительного участка: начало 46°45'26.5"с.ш. 54°08'0.05"в.д., конец 46°45'55.22"с.ш. 54°07'47.92"в.д.

Рис.1. Ситуационная карта нефтепровода

2. ОПИСАНИЕ ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ С УКАЗАНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ ЕЕ НАСЕЛЕНИЯ, УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ И ИНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, С УЧЕТОМ ИХ ХАРАКТЕРИСТИК И СПОСОБНОСТИ ПЕРЕНОСА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ; УЧАСТКОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ

Район строительства: Объект "МН "Узень – Атырау – Самара". Ду1020. Капитальный ремонт трубопровода на участке 504 – 505 км " (Атырауская обл.) расположен в Атырауский область на территории  Жылыойского района.

Территория, на которой расположено проектируемый объект, входит в состав  к административному составу города Кульсары Жылыойского района, чье население в сумме составляет около 60,0-65,0 тысяч человек. Ближайшая жилая зона г. Кульсары.

Капитальный ремонт нефтепровода может вызвать выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве. Основные загрязняющие вещества могут включать оксиды углерода, серы, азота, пыль неорганическую, пары углеводородов,  сажу, проп-2-ен-1-аль, формальдегид, взвешенных веществ и пр.

Ветер, осадки и топография местности могут сыграть ключевую роль в распространении загрязняющих веществ на значительные расстояния.

Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показал, что планируемые работы не окажут воздействия на качество атмосферного воздуха ближайших жилых зон (г. Кульсары).

Учитывая, что площадка строительства удалена от жилых зон на значительное расстояние (около 21 км), а также что при строительстве используется оборудование и конструкции производственных участков, соответствующие требованиям вышеперечисленных гигиенических нормативов и ГОСТа, максимальные уровни шума и вибрации от всего оборудования на территории ближайших жилых застроек не будут превышать установленные предельно допустимые уровни, а также негативное воздействие вибрации на фауну и флору будет практически отсутствовать.

Работы по строительству не связаны с изъятием полезных ископаемых из природных недр, в результате чего на геологическую среду в ходе строительства не будет оказано воздействия.

Все отходы, накопленные в процессе реализации проекта, будут передаваться для восстановления и утилизации сторонним организациям на договорной основе.

Сброс сточных вод на рельеф местности и природные водные источники при проведении строительных работ отсутствует.

Компания не имеет собственных эксплуатируемых полигонов.

3. НАИМЕНОВАНИЕ ИНИЦИАТОРА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЕГО КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Заказчик проектной документации:

АО «КазТрансОйл», 010000 г. Астана, пр. Туран, 20, 8-7172-55-52-98

Разработчик отчета о возможных воздействиях:

Филиал ЦИР АО «КазТрансОйл», ПСБ г. Актау, Мангистауская обл., г. Актау, 22 мкр., здание 10. Телефон: (7292) 479345; (7292) 479369

4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проектируемый объект расположен на территории Жылыойского  района Атырауской области.

Площадь земельного участка – 5,0 га. Неделимый

Категория земель: земли промышленности.

Целевое назначение земельного участка: для замены трубы 504-505 км нефтепровода «Узень-Атырау-Самара».

Дополнительного отвода земель для намечаемой деятельности не требуется.

При разработке рабочего проекта "МН "Узень – Атырау – Самара". Ду1020. Капитальный ремонт трубопровода на участке 504 – 505 км " (Атырауская обл.) предусматривается:

- капитальный ремонт нефтепровода Ду1000 на участке 504-505 км;

- электрохимическая защита проектируемого участка нефтепровода.

Проектом предусматривается в рамках капитального ремонта действующего магистрального нефтепровода « "МН "Узень – Атырау – Самара". Ду1020. Капитальный ремонт трубопровода на участке 504 – 505 км " (Атырауская обл.) новый трубопровод прокладывается параллельно действующему.

Нефтепровод «Узень-Атырау-Самара» относится к первому - повышенному уровню ответственности.

Общая протяженность проектируемого участка нефтепровода по пикетам составляет 924,83 м. Класс нефтепровода II согласно СН РК 3.05.01-2013.

Нефтепровод относится к III категории.

За начальную точку проектирования принят пикет ПК 0 соответствующий знаку существующего трубопровода 504 км минус 218 метров, за конечную точку принят ПК 924,83 соответствующий знаку существующего трубопровода 505 км минус 298 метров.

Рабочее давление на проектируемом участке трубопровода Рраб.=5,5 МПа (55кгс/см2), температура перекачиваемой нефти – до+60°, плотность нефти 870кг/м3.

В проекте применяется труба стальная электросварная прямошовная 1020х12 17Г1С-У, класс прочности К 52, без поперечного сварного шва, с одним продольным швом с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием на основе экструдированного  полиэтилена в количестве 924,83м ( в наличии у заказчика).

Проектируемый нефтепровод Ду1000 прокладывается подземно, на глубине не менее 1,0 м. от поверхности земли до верхней образующей трубопровода. Рельеф местности по трассе равнинный. Район строительства оценивается как 6 баллов по шкале MSK-64 с учетом местных грунтовых условий. Повороты трубопровода в горизонтальной плоскости до 4° предусмотрены упругим изгибом, радиус упругого изгиба - не менее 1250 м.

Подъезд спецтехники к трассе прокладываемого трубопровода предусматривается по существующим дорогам.

Вдоль трассы нефтепровода предусматриваются закрепительные и предупреждающие знаки (столбы высотой 2м) в местах поворота трассы. В качестве километровых указателей используются контрольно-измерительные пункты (КИП) электрохимической защиты, устанавливаемые на каждом километре трассы, КИП должен оформляться как закрепительный знак.

Проектируемая территория не имеет ограничений, таких как наличие природных памятников, особо охраняемых природных территорий, высокие риски эрозии или других природных препятствий для строительства.

Отсутствуют социальные или экономические факторы, которые могли бы создать препятствия для реализации проекта, таких как плотная застройка или жилые зоны, которые находятся в непосредственной близости от участка строительства.

Удобные условия для транспортировки материалов.

С экологической точки зрения преимуществом выбранной площадки для строительства объекта отсутствуют редкие и охраняемые виды растений и животных, занесенных в Красную Книгу.

Выбранный вариант строительства не имеет факторов, которые бы делали его невозможным. Все условия для реализации проекта могут быть соблюдены с учетом его характеристики и окружения.

5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВКЛЮЧАЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ ПРИРОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Согласно требованиям Экологического кодекса РК и «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» на стадии Заявления о намечаемой деятельности проведено выявление возможных существенных воздействий намечаемой деятельности на компоненты социально-экономической и окружающей среды.

В процессе оценки воздействия на окружающую среду при подготовке Раздела «Охрана окружающей среды» проведено подробное изучение и описание возможных существенных воздействий. Все воздействия, оказываемые на компоненты окружающей природной и социальной среды при осуществлении планируемой деятельности в штатном режиме, будут несущественными.

5.1 Жизнь и здоровье людей, условия их проживания и деятельности

Воздействие на здоровье населения разделяется на следующие категории:

- загрязняющие воздух вещества;

- шум, свет, вибрация, эстетичность конструкций, электромагнитная радиация;

- накопление отходов и их ликвидация;

- общее здоровье населения.

В рамках реализации данного проекта предусматривается капитальный ремонт трубы, которое будет производиться вдали от жилых районов.

Прогнозная ситуация в результате производственной деятельности в штатном режиме в исследуемом регионе оценивается как благополучная (приемлемая) по отношению к риску здоровью населения, проживающему вблизи производства.

Таким образом, воздействие от выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на здоровье населения, можно охарактеризовать, как кратковременное, локальное и минимальное.

Реализация намечаемой деятельности будет сопровождаться повышением личных доходов граждан, а также улучшением социально-бытовых условий персонала и активизацией сферы обслуживания.

В решении проблем с безработицей большое значение имеет создание новых рабочих мест непосредственно на объектах АО «КазТрансОйл», а также сохранение существующих рабочих мест, за счет обеспечения заказами местных предприятий, участвующих в реализации проектных решений.

Необходимо отметить, что за исключением мер, напрямую осуществляемых компанией АО «КазТрансОйл» в части привлечения местных ресурсов, большинство мер будут аккумулированы в документах для участия в тендерах, в соответствии с которыми подрядчики должны будут приводить в исполнение эти меры как часть контракта.

5.2 Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)

5.2.1 Воздействие на растительный мир

Строительство будет проходить на участке, где естественный растительный покров отсутствуют или уже в значительной мере нарушен, поэтому работы по строительству не вызовут значимых негативных изменений экологического состояния растительного покрова и снижение ресурсного потенциала прилегающих участков.

Естественный растительный покров на территории проектируемого строительства полностью трансформирован и замещен антропогенными растительными сообществами.

Механические нарушения растительного покрова вне существующих рабочих площадок не ожидаются. Проектом предусмотрено ведение работ строго в границах рабочих участков. Работы по строительству будут проводиться на подготовленной площадке и прямого воздействия на растительный покров прилегающих территорий не окажут.

5.2.2 Воздействие на животный мир

Строительство будет проходить на участке, где естественный растительный покров отсутствуют, поэтому работы по строительству не вызовут значимых негативных изменений экологического состояния растительного покрова и снижение ресурсного потенциала прилегающих участков.

Техногенные воздействия на растительный покров можно разделить на физические и химические факторы.

Влияние физических факторов в большей степени характеризуется механическим воздействием на почвенно-растительный покров, вызывающим механические нарушения.

Химические факторы вызывают загрязнение окружающей среды и отдельных ее компонентов, включая почвенно-растительный покров. Потенциально возможны косвенные воздействия на растительность при загрязнении почв атмосферными выбросами, отходами или сточными водами.

5.3 Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)

Отрицательному воздействию на недра во время строительства нефтепровода может быть подвергнута, в основном, их верхняя часть.  Эти изменения будут как правило, локальными, ограниченной площадкой строительства.

Работы по строительству не связаны с изъятием полезных ископаемых из природных недр, в результате чего на геологическую среду в ходе строительства не будет оказано воздействия.

Строительство проектируемого объекта будет производиться в пределах земельного отвода предприятия и не требует использования дополнительных земельных ресурсов.

В связи с вышеизложенным, согласно п. 28 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», воздействие на земли и почвы при капитальном ремонте нефтепровода будет не существенным.

5.4 Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)

Непосредственно в районе проведения работ нет водных объектов. Расстояние от объекта строительства до Каспийского моря порядка 85,0 км.  Расположены на значительном расстоянии от проектируемых объектов, поэтому водные объекты не попадают под воздействие намечаемых работ в период строительства.

Земляные работы в период строительства не затрагивают водные ресурсы. Вероятность загрязнения поверхностных вод отсутствует.

Грунтовые воды на исследуемую глубину 5,0м вскрыты на глубине 5,0м. Все природоохранные мероприятия, предложенные проектом при строительстве, в значительной степени будут сдерживать проникновение загрязнений в подземные воды.

Таким образом, земляные работы на этапе строительных работ не произведут значимые изменения уровня и гидрохимического режима подземных вод.

5.5 Атмосферный воздух (в том числе риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно безопасных уровней воздействия на него)

Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показал, что планируемые работы не окажут воздействия на качество атмосферного воздуха, в связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в Жылыойский район выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным» ближайшей жилой зоны (г. Кулсары).

Качество атмосферного воздуха будет соответствовать нормативным требованиям РК.

5.6 Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты

Рекреационные ресурсы

В зоне потенциального воздействия работ при реализации проектных решений по капитальному ремонту трубопровода на участках магистрального нефтепровода отсутствуют рекреационные ресурсы.

Таким образом, воздействие проекта на рекреационные ресурсы не ожидается. Воздействие составит 0 баллов.

Особо охраняемые природные территории, памятники истории и культуры

Зоны отдыха, памятники культуры и архитектуры, охраняемые природные территории в районе расположения проектируемого объекта отсутствуют.

Таким образом, намечаемые работы не окажут воздействия на состояние ООПТ и охраняемых историко-культурных памятников. Воздействие составит 0 баллов.

6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭМИССИЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ПРЕДЕЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ НАКОПЛЕНИЙ ОТХОДОВ, А ТАКЖЕ ИХ ЗАХОРОНЕНИЯ, ЕСЛИ ОНО ПЛАНИРУЕТСЯ В РАМКАХ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников на период строительства приведены в таблице 6.1.1

Таблица 6.1.1 - Ориентировочный перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительства

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,047958 | 0,011575 | 0,2894 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,002852 | 0,000784 | 0,7840 |
| 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446) |  |  | 0,02 |  | 3 | 0,000216 | 0,0000002 | 0,0000 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) |  | 0,001 | 0,0003 |  | 1 | 0,000394 | 0,0000004 | 0,0013 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,069656 | 0,030427 | 0,7607 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,064537 | 0,034448 | 0,5741 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,008454 | 0,00443 | 0,0886 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,021738 | 0,009225 | 0,1845 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 0,086346 | 0,0329442 | 0,0110 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,001284 | 0,000598 | 0,1196 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,002831 | 0,000634 | 0,0211 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,05625 | 0,000149 | 0,0007 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,051667 | 0,000397 | 0,0007 |
| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646) |  |  | 0,01 |  | 1 | 0,000024 | 0,0000001 | 0,0000 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,01 | 0,000077 | 0,0008 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) |  | 0,03 | 0,01 |  | 2 | 0,001974 | 0,001059 | 0,1059 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,001974 | 0,001059 | 0,1059 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,021667 | 0,000166 | 0,0005 |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  |  | 1,2 |  | 0,000463 | 0,000021 | 0,0000 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,01875 | 0,000135 | 0,0001 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,247082 | 0,010632 | 0,0106 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,0058 | 0,000496 | 0,0033 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,001812 | 0,000015 | 0,0002 |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,217491 | 3,302286 | 22,0152 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,0026 | 0,000222 | 0,0056 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 0,94382 | 3,4417799 | 25,0838 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 6.1.2 представлен ориентировочный объем образуемых отходов в результате строительно-монтажных работ.

Таблица 6.1.2 – Ориентировочный объем накопленных отходов

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Строительно-монтажные работы |  |  |
| Всего | - | 0,95772 |
| в том числе отходов производства | - | 0,08652 |
| отходов потребления | - | 0,8712 |
| Опасные отходы |  |  |
| Отходы от лакокрасочных работ 15 01 10* | - | 0,0025 |
| Промасленная ветошь 15 02 02* | - | 0,00056 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Огарки сварочных электродов 12 01 13 | - | 0,01446 |
| Отходы строительных материалов 17 09 04 |  | 0,01 |
| Пластиковые бутылки из-под питьевой воды 15 01 02 | - | 0,0590 |
| Коммунальные отходы 20 03 99 | - | 0,8712 |
| Зеркальные |  |  |
| - | - | - |

Сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты не планируется, в связи с чем воздействие на поверхностные водные объекты и подземные воды не происходит.

ен7. ИНФОРМАЦИЯ РИСКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ

Природные факторы воздействия

Возможными причинами возникновения аварийных ситуации на опасных производственных объектах могут послужить определенные факторы:

- природного характера (событие биологического, геологического, геофизического, гидравлического, метеорологического происхождения или состояние элементов природной среды, которое по интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может оказать негативное воздействие на жизнедеятельность людей, объекты хозяйствования и окружающую природную среду);

- техногенного характера (вызванные человеческой жизнедеятельностью и напрямую связаны с ней - вредным воздействием опасных производственных факторов, транспортными и другими авариями, пожарами (взрывами), авариями с выбросами (угрозой выброса) сильнодействующих ядовитых, радиоактивных и биологически опасных веществ, внезапным обрушением зданий и сооружений, прорывами плотин, авариями на электроэнергетических и коммуникационных системах жизнеобеспечения, очистных сооружениях).

Мероприятия по инженерной защите территории объекта, зданий, сооружений

Рабочим проектом "МН "Узень – Атырау – Самара". Ду1020. Капитальный ремонт трубопровода на участке 504 – 505 км " (Атырауская обл.) предусматриваются технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий следующих опасных природных явлений:

Атмосферная коррозия;

Низкие температуры;

Ветровые нагрузки;

Выпадение снега;

Сильные морозы.

При строительстве магистрального трубопровода произвести проверку изоляционного покрытия каждой трубы. Проверку произвести до начала монтажа и после, а также произвести проверку изоляционного покрытия на сплошность после производства сварочно-монтажных работ, монтажа оборудования, укладки и засыпки трубопровода.

В проекте также предусматривается электрохимическая защита проектируемого нефтепровода.

Нефтепровод «Узень-Атырау-Самара» постоянно находится в рабочем режиме перекачки, за исключением плановых остановок не более 72 часов.

Техническое обслуживание проектируемого участка нефтепровода выполняется персоналом АВП подразделений КНУ АО «КазТрансОйл».

В соответствии с заданием на проектирование проектом предусмотрена электрохимическая защита.

Подземные металлические сооружения подлежат комплексной защите от коррозии изоляционными покрытиями и средствами электрохимической защиты независимо от коррозионной агрессивности грунта.

Изоляционное покрытие проектируемого участка нефтепровода и футляров весьма усиленного типа.

Нефтепровод «Узень-Атырау-Самара» постоянно находится в рабочем режиме перекачки, за исключением плановых остановок не более 72 часов.

Техническое обслуживание проектируемого участка нефтепровода выполняется персоналом АВП подразделений КНУ АО «КазТрансОйл».

Это позволит оперативно выявлять и устранять загрязнение или повреждение экосистемы.

Антропогенные факторы

Большую долю в возникновении техногенных аварийных ситуаций занимает антропогенный (человеческий) фактор: ошибочные действия персонала промышленных предприятий, водителей транспортных средств, населения, несанкционированные и террористические действия людей.

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций при проведении работ являются: технические ошибки обслуживающего персонала, нарушения противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, и т.п.

Строительство выполняется в пределах отведенной площадки на территории особо опасного производства, требующих строгих мер безопасности и контроля.

Основными, принятыми в проекте мероприятиями, направленными на обеспечение безопасных условий труда, являются:

- обеспечение прочности и герметичности технологических аппаратов и трубопроводов;

- автоматизация и дистанционный контроль технологического процесса, с использованием аварийной сигнализации и защитных блокировок;

Мероприятия по противопожарной безопасности, осуществляемые Компанией АО «КазТрансОйл», должны соответствовать требованиям СТ РК 2080-2022.

Компанией АО «КазТрансОйл» разработаны и внедрены внутренние стандарты, обеспечивающие оперативное реагирование и порядок действий в период возникновения аварийных ситуаций.

Организационные процедуры ликвидации аварийных ситуаций, разработанные в АО «КазТрансОйл» составлены с учётом требований законодательства РК и включают целый ряд документов: «План ликвидации аварийных ситуаций»; «Руководство по системе организации работ по ОЗТОС в рамках ОПР»; «План ликвидации разлива нефти» и другие вспомогательные планы, и процедуры ликвидации аварийных ситуаций.

8. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В процессе оценки воздействия на окружающую среду было проведено всестороннее изучение возможных воздействий, в том числе с учетом вероятности, частоты, продолжительности и интенсивности воздействия на компоненты природной и социальной среды.

На основании полученных данных и в соответствии с действующими нормативными требованиями было установлено, что в рамках реализации намечаемой деятельности не выявлено существенных воздействий, которые могли бы привести к деградации экологических систем, нарушению экологических нормативов, ухудшению условий проживания людей или состояния территорий.

Тем не менее, в целях минимизации любых возможных рисков и обеспечения устойчивости экосистемы, в проекте предусмотрены меры, направленные на предотвращение, сокращение и смягчение воздействия, даже если эти воздействия считаются несущественными.

Для предотвращения и смягчения негативного воздействия от намечаемой деятельности на отдельные компоненты окружающей среды предусмотрены следующие технические и организационные мероприятия:

- уменьшение выбросов в атмосферу

- использование современной техники и оборудования;

- контроль за техническим состоянием техники и оборудования;

- поверхностные воды

- организация системы сбора всех категорий сточных вод.

- почвенно-растительный покров

- ведение работ в пределах отведенной территории;

- регламентацию передвижения транспорта, использование существующих дорог для подвоза строительных материалов.

- животный мир суши

- надлежащая система сбора пищевых отходов позволит снизить до минимума посещение строительной площадки представителями дикой фауны.

- отходы производства и потребления

- передача образующихся отходов специализированным предприятиям для дальнейшей утилизации;

- вывоз отходов и их передача сторонним организациям будет осуществляться специализированным транспортом.

9. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИЙ

- Экологический Кодекс РК от 2 января 2021 года № 400-VI (с изменениями и дополнениями.

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки. Приказ МЭГПР Республики Казахстан от 30.07.2021 года № 280.

- «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденные Министра здравоохранения РК от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005.

- Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы. 1996 г.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100.

- Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территории промышленных организаций. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70.

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004. Астана 2004.

- Методические рекомендации по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

- Приказ МЭГиПР от 25.06.2021 года №212 Об утверждении перечня загрязняющих веществ, эмиссии которых подлежат экологическому нормированию.

- Национальный атлас республики Казахстан. Том 1: Почвенно-географическое районирование. Алматы, 2010.

- Национальный атлас республики Казахстан. Том 1: Природные условия и ресурсы. 2-е изд., перераб. и доп. ТОО «Ин-т географии» АО Нац. научно-технол. холдинг «Парасат» МОН РК. Изд-во «Казгеодезия», Алматы, 2010.

- Рельеф Казахстана. Изд-во «Гылым», Алма-Ата,1991.

- Фаизов К.Ш. Почвы пустынной зоны Казахстана. Изд-во Наука КазССР, Алма-Ата, 1983.

- Социально-экономическое развитие Мангистауской области. Департамент статистики области

- защитной зоны)).

- Приказ МЗ РК № ҚР ДСМ-71 от 2 августа 2022 года «Об утверждении гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности» (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 августа 2022 года № 29012);

- - Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № МЗ-15 «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, воздействующим на человека» (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 февраля 2022 года № 26831);

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года № ҚР ДСМ -32 «Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности среды обитания» (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 апреля 2021 года № 22595).

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2

- Приказ МЗ РК № ҚР ДСМ-70 от 2 августа 2022 года «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций».

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020