ТОО «Теміржол Жөндеу»

Краткое нетехническое резюме

к Проекту  «План горных работ

по добыче песка и глинистых пород Грунтового резерва №1 , расположенного в Бейнеуском  районе Мангистауской  области РК для строительства приемоотправочных путей на железнодорожном участке  Мангистау-Бейнеу»

Введение

Настоящим  Планом  предусматривается производство горных работ по добыче песка и глинистых пород Грунтового резерва №1 , расположенного в Бейнеуском  районе Мангистауской  области РК для строительства приемоотправочных путей на железнодорожном участке  Мангистау-Бейнеу. Заказчиком проекта является ТОО «Теміржол Жөндеу», обладающее правом на разработку песка и глинистых пород Грунтового резерва №1.

Содержание и форма плана приняты в соответствии с Техническим заданием Заказчика и действующими нормативными документами.

Добываемое сырье, представленное песком и глинистыми породами, будет использоваться для строительства приемоотправочных путей на железнодорожном участке  Мангистау-Бейнеу.

Срок эксплуатации карьера – 1 год: 2026 г.

Проектируемые к отработке запасы песка и глинистых пород находятся на Государственном балансе и их количество, согласно Экспертного заключения. составляет 424,2 тыс.м3.

Запасы классифицируются категорией С1. На отработку запасов грунтов получена Картограмма с координатами участка площадью 0,101 км2. (прилож. 2). Согласно технического задания в 2026 году будут отработаны все запасы: Эксплуатационные запасы (доказанные KAZRC) с учетом потерь составляют 397,634 тыс. м3.

Рабочая часть проекта разработана ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис».

Учет общественного мнения

ТОО «Теміржол Жөндеу» декларирует политику открытости социальной и экологической ответственности.

Общественные обсуждения проводятся в целях:

- информирования населения по вопросам прогнозируемой деятельности;

- учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружающей среды в процессе принятия решений, касающихся реализации планируемой деятельности;

- поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности решений в вопросах предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружающую среду при реализации планируемой деятельности.

Общественные обсуждения осуществляются посредством:

- ознакомления общественности с проектными материалами и документирования высказанных замечаний и предложений.

Законодательные и административные требования

При выполнении проекта использовались проектные материалы:

«План горных работ по добыче песка и глинистых пород Грунтового резерва №1 , расположенного в Бейнеуском  районе Мангистауской  области РК для строительства приемоотправочных путей на железнодорожном участке  Мангистау-Бейнеу».

Проект разработан в соответствии с действующими в Республике Казахстан законами и законодательными актами, «Инструкцией по составлению плана горных работ», Кодекса «О недрах и недропользовании»и другими государственными нормативными требованиями и межгосударственными нормативами, действующими в Республике Казахстан.

Оценка современного состояния окружающей среды и социально-экономических условий

В административном отношении участок «ГР №1»  находится  на   территории Бейнеуского района и расположен в 8 км на юго-восток от с.Бейнеу (Рис. 1).

В орографическом отношении  Грунтовый резерв № 1 находится в пределах плато Устюрт.

Слабо расчлененная поверхность плато Устюрт полого наклонена с северо-запада  на юго-восток и осложнена невысокими уступами, останцами, небольшими замкнутыми котловинами и мелкими понижениями, иногда занятыми такырами. С запада и северо-востока Устюрт ограничен  четкими, иногда обрывистыми склонами-чинками; они особенно хорошо выражены  с западной стороны плато, где достигают  высоты 200м.

Климат района относится к IV Г климатическому подрайону, для которого характерны продолжительное жаркое, засушливое лето и умеренно холодная зима, дефицит атмосферных осадков и активная ветровая деятельность.

Рассматриваемая территория  относится к зоне полупустынь и характеризуется резко континентальным климатом с жарким летом и холодной зимой.

По данным Бейнеуской метеостанции  абсолютный максимум ( в июле) достигает +41,9ºС, а абсолютный минимум (в январе) -36,8 ºС. Количество осадков в среднем составляет 161,4 мм/год. Наибольшее количество их выпадает  весной и летом. Район характеризуется сильными порывистыми ветрами во все сезоны, средняя скорость ветра составляет 5,4м/сек, при преобладании ветров северо-восточного и восточного направлений.

Растительность района скудная и представлена, в основном, типчако-ковыльными травами. Район расположен в зоне типчаково-ковыльных степей, на юге распространены песчаные степи, вдоль русел рек — пойменные леса и луга.

В песках преобладает злаково-полынная растительность, в понижениях и в песках встречаются кустарники, растёт саксаул. Из краснокнижных видов встречаются люцерна Комарова, тюльпан Борщова,  солянка широколистая,  жузгун печальный.

Животный мир. В целом животный мир  в районе работ  представлен обитателями, свойственными степным, полупустынным и пустынным зонам. В долинах степей и гор встречаются, например, сайгаки, лоси, кабаны, зайцы, корсаки, волки, лисы, суслики и обыкновенные хомяки. В озёрах — лебеди, гуси, утки, а на возвышенностях — стрепеты.

На площади участка здания и сооружения отсутствуют.

Основные технологические процессы: Вскрышные работы. Добычные работы.

Запасы классифицируются категорией С1. На отработку запасов грунтов получена Картограмма с координатами участка площадью 0,101 км2. Согласно технического задания в 2026 году будут отработаны все запасы: Эксплуатационные запасы с учетом потерь производительность составляют 397,634 тыс. м3.

Карьерное поле занимает весь участок в пределах выданных координат. Поверхность карьерного поля представлена естественной дневной поверхностью, ненарушенной техногенными выработками. Карьерное поле Грунтового резерва №1 занимает площадь в 101000 м2 в пределах участка и имеет прямоугольную форму.

Обнаруженные грунты планируется использовать при приемоотправочных путей на железнодорожном участке Мангистау-Бейнеу, т.е. в качестве грунтов.

Пески относятся к классу дисперсных, типу осадочных, подтипу морских, виду-минеральные, подвиду-пески пылеватые и пески мелкие. Пески также объединены в единую песчаную толщу, характеризуемую по средневзвешенным показателям как песок  пылеватый.

Пески, вскрытые на Грунтовом резерве № 1, по гранулометрическому составу от мелких до пылеватых, преимущественно пылеватые. Из пяти проб, отобранным на месторождении одна проба песка средней крупности, одна проба-песок мелкий и три пробы -песок пылеватый.

На основании полученных результатов сделан вывод, что грунты ( суглинки и пески) обладают довольно хорошими качественными показателями, полностью соответствует требованиям Технического задания Заказчика и могут быть использованы при строительстве приемоотправочных путей.

Система разработки карьера

По способу развития рабочей зоны при добыче грунтов (суглинков) система разработки является сплошной, с выемкой полезного ископаемого горизонтальным слоем по схеме: экскаватор – автосамосвал – автоблокировка на железнодорожном участке.

Характеристика вредных физических воздействий

В процессе  разработки месторождения на месте производства горных работ почвы, имеющие низкий качественный состав, претерпевают значительное техногенное воздействие, обусловленное как непосредственно собственно технологическим процессом, так  и сопутствующими ему вспомогательными операциями.

Исходя из технологического процесса разработки карьера, в пределах исследуемой площади будут проявляться  следующие типы техногенного воздействия:

- химическое загрязнение;

- физико-механическое воздействие.

Химическое воздействие на почвы на ограниченной площади могут возникнуть в результате аварийных разливов ГСМ.

Физико-механическое воздействие на почвенный покров будут оказывать  проведение вскрышных, зачистных, добычных работ в пределах отведенного участка, при строительстве дорог и т.д.

В ходе и после окончания  разработки  должны проводиться  работы по рекультивации отвалов и других нарушенных земель, так как участки нарушенного почвенного покрова в условиях пустынной зоны без проведения рекультивационных мероприятий восстанавливаются очень медленно.

Воздействие на земельные ресурсы и почвы при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное  и по величине - как незначительное.

Краткая характеристика планируемой деятельности

- Основные технико-экономические показатели горного производства

Технологические показатели горного производства определены и рассчитаны согласно условиям технического задания по годовому объему добычи, с учетом особенностей строения месторождения и горно-технологических условий отработки.

Основные технико-экономические показатели работы карьера

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Геологические запасы в контуре карьера (измеренные) | тыс.м3 | 424,2 |
| 2 | Потери, всего. в том числе: | % | 6,3 |
|  | - общекарьерные потери в целиках охранных зон | %/ тыс.м3 | 0 |
|  | - эксплуатационные потери первой группы, в том числе: | %/ тыс.м3 | 0/0 |
|  | - в кровле полезной толщи | %/ тыс.м3 | 0/0 |
|  | - в бортах карьера | %/тыс. м3 | 0/0 |
|  | - в подошве карьера | %/тыс. м3 | 0/0 |
|  | Эксплуатационные потери второй группы, в том числе: | %/тыс. м3 | 0,4/1,59 |
|  | - на транспортных путях | %/тыс. м3 | 0,4/1,59 |
| 3 | Разубоживание | %/тыс. м3 | - |
| 4 | Эксплуатационные запасы | тыс. м3 | 397,63 |
| 5 | Объем вскрышных пород (зачистка), всего | тыс. м3 | 10,1 |
| 6 | Объем горно-капитальных и горно-подготовительных работ, всего | тыс. м3 | 10,1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | 1. На эксплуатационном этапе: | тыс. м3 | 10,1 |
| 7 | Календарная производительность |  |  |
|  | карьера: |  |  |
|  | - по пол.ископаемому | тыс. м3/год | 2026 г. 397,63 |
|  | - по горной массе | -//- | 2026 г. 407,73 |
| 8 | Режим работы карьера |  | сезонный |
|  | - рабочих суток в году | дней | 2026 г. - 140 |
|  | - рабочих дней в неделю | дней | 7 |
|  | - рабочих смен в сутки | смен | 2 |
|  | - продолжительность смены | час | 8 |
| 9 | Применяемое оборудование на вскрыше и добыче: |  |  |
|  |  | шт. |  |
|  | Экскаватор HYUNDAI R500LC-7 | -//- | 1 |
|  | Бульдозер SD22 Шантуй | -//- | 1 |
|  | HOWO ZZ3257M3641 | -//- | 6 |
| 10 | Списочный (явочный) состав обслуживающего персонала, всего |  |  |
|  | в том числе: ИТР | чел. | 25 |
|  |  |  | 2 |
|  | - начальник участка | -//- | 0,5 |
|  | - горный мастер | -//- | 0,5 |
|  | - маркшейдер | -//- | 0,5 |
|  | - геолог | -//- | 0,5 |
|  | рабочих: |  | 23 |
|  | - машинист экскаватора/погрузч | -//- | 2 |
|  | - машинист бульдозера | -//- | 2 |
|  | - водитель автосамосвала | -//- | 12 |
|  | - водитель поливомоечной машины | -//- | 2 |
|  | - водитель вахтовки | -//- | 1 |
|  | - слесарь ремонтник | -//- | 1 |
|  | - охранник | -//- | 2 |
|  | - техничка |  | 1 |

По способу развития рабочей зоны при добыче грунтов (супесей, суглинков) система разработки является сплошной, с выемкой полезного ископаемого горизонтальным слоем по схеме: экскаватор – автосамосвал – автоблокировка на железнодорожном участке.

Погашенные борта карьера будут представлены единым откосом. В предохранительной берме при отработке одним уступом нет надобности.