Нетехническое резюме

На территории запроектированы следующие здания и сооружения:

- Блок аппаратурный к АГЗУ-1;

- Автоматическая групповая замерная установка "Спутник АМ 40-14-400";

- Дренажная емкость. HB50/50;

- Сепаратор нефтегазовый. Газосепаратор;

- Конденсатосборник на сбросной газ;

- Подогреватель нефти ПП-0,63;

- Фильтр СДЖ-150 Ду100 мм, Ру 4,0 МПа;

- Блок дозирования реагентов УДХ (БДР);

- Насос перекачки нефти НБ-125;

К проектируемым скважинах предусмотрены подъездные дороги с разворотными площадками от основных проектируемых внутрипромысловых дорог.

Основные въезды и выезды внутриплощадочных автодорог примыкают к внутрипромысловым дорогам, входящим в сеть дорог месторождения, обеспечивающих транспортные связи объектов промысла, и имеют выезд на дороги общей сети региона.

Дороги внутри ограждения запроектированы с шириной проезжей части 4.5 м с устройством уширений в местах обслуживания установок. Ширина обочин принята 1.5 м. Ширина проезжей части и обочин принята в зависимости от расчетной ширины автомобилей и обеспечивает безопасность движения.

Проезжая часть внутриплощадочных дорог запроектирована по возможности (с учетом водоотвода) выше прилегающей планируемой территории на 0.3 м.

Поперечный профиль проездов на площадках запроектирован двухскатным, с обочинами согласно принятой открытой системе водоотвода.

Основные параметры поперечного профиля:

-	число полос движения – 1;

-	ширина проезжей части – 4.5 м;

-	ширина обочин – 1.5 м;

Тип дорожной одежды принят переходный, серповидного профиля из щебеночно-песчано-гравийной смеси, толщиной 0.24 м.

Основными решениями в проекте являются:

Обустройства Установки подготовки нефти ГУ-1 (УПН). Проект предусматривает установки проектируемых сооружений на УПН месторождении Тенге, которое включает в себя следующие технологическое оборудование и сооружения:

- Площадка установки блочной АГЗУ для подключения проектируемых скважин (1 шт.);

- Площадка печи подогрева нефти П-1/2 (2 шт.) с кондетсатосборником К-1 и расходомер для топливного газа;

- Площадка нефтегазового сепаратора С-1 (1 шт.) и газосепаратор ГС-1 (1 шт.) с расходомером топливного газа подача в коллектор;

- Площадка насосов перекачки нефти Н-1/1, Н-1/2 (1 шт. рабочий + 1 шт. резерв);

- Площадка фильтра СДЖ с расходомером для нефти;

- Площадка блока дозирования реагентов (БДР-1);

- Площадка дренажной емкости Д-1 с насосом НП-1;

- Площадка конденсатосборника с газовым расширителем К-3 (V=25 м3) — 1 ед.;

Среднесуточный дебит скважин на ГУ-1:

По жидкости, м3/сут – 6,8÷25;

По нефти, м3/сут – 3,9÷20;

Средний Газовый фактор, м3 /т – 659.

Давление насыщения среднее, МПа – 21,1;

Обводненность при пике объема добычи, % - 27;

Давление до штуцера – до 160кг/см2;

Давление после штуцера – до 15 кг/см2;

Устьевая температура, + 20 ÷ 25°С.

На период строительства в атмосферу будет выбрасываться 20 загрязняющих вещества 1,2,3,4 класса санитарной опасности (значения ПДК и класс опасности каждого вещества определяются на основании Приказа МНЭ РК от 28 февраля 2015 года №168 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах»).

Организованные источники:

- ист. №0001– ДЭС;

- ист. №0002 – Растворосмесительная установка

Неорганизованные источники:

- ист. №6001 – Пересыпка инертных материалов;

- ист. №6002 – Битумные работы;

- ист. №6003 – Лакокрасочные работы;

- ист. №6004 – Сварочные работы;

- ист. №6005 – Машинка шлифовальная

На этапе эксплуатации количество источников выделения загрязняющего вещества составит 14 единиц, из них 4 – организованные и 10 – неорганизованных, соответственно.

Организованные источники:

- ист. №№0001-0002– Печь ПП-0,63;

- ист. №0003 – Блок АГЗУ;

- ист. №0004 – Дренажная емкость Д-1;

Неорганизованные источники:

- ист. №6001 – Площадка АГЗУ;

- ист. №6002 – Площадка конденсатосборника с газовым расширителем К-3 (V=25 м3);

- ист. №6003 – Площадка фильтра СДЖ с расходомером для нефти;

- ист. №6004 – Насос перекачки нефти Н-1,1/2 (2 ед);

- ист. №6005 – Насос перекачки дренажа НП-1;

- ист. №6006 – Площадка насосов перекачки нефти Н-1,1/2;

- ист. №6007 – Нефтегазовый сепаратор С-1;

- ист. №6008 – Газовый сепаратор ГС-1;

- ист. №6009 – Блок дозирования реагента БДР-1;

- ист. №6010 – Площадка дренажной емкости Д-1 с насосом НП-1.

Объем отходов при строительстве составляет.

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | - | 7,074335 |
| в том числе отходов производства | - | 5,562335 |
| отходов потребления | - | 1,512 |
| Опасные отходы |  |  |
| Тара из-под ЛКМ | - | 0,012 |
| Промасленная ветошь | - | 0,05 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Металлолом | - | 0,5 |
| Строительные отходы | - | 5,0 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,000335 |
| ТБО | - | 1,512 |

Объем отходов при эксплуатации составляет.

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | - | 0,256 |
| в том числе отходов производства | - | 0,256 |
| отходов потребления | - | - |
| Опасные отходы |  |  |
| Промасленная ветошь | - | 0,064 |
| Использованная тара | - | 0,192 |