Краткое нетехническое резюме проекта

АО «Айдабульский спиртзавод» является действующим предприятием и расположено в п.Айдабол, Зерендинском районе Акмолинской области.

Основной деятельностью предприятия является выработка спирта этилового ректификованного. Спирт вырабатывается из крахмал содержащего зерно сырья.

Проектная мощность спиртзавода составляет 2000 дал в сутки.

Территория предприятия представлена двумя промплощадками, расположенными в п.Айдабул: основная площадка и площадка для хранения и подготовки зерна.

На основной производственной площадке размещены следующие здания и сооружения: - производственный корпус; - спиртохранилище; - лаборатория; - административное здание; - котельная; - мазутохранилище; - гаражи; - АЗС; - склад реагентов; - вспомогательные здания и сооружения.

На площадке для хранения и подготовки зерна размещены: - зерносклады; - весовая; - склад материальных ценностей.

Также имеются очистные сооружения расположены в границах п. Айдабол, в 0,7 км от территории действующего спиртзавода.

Рассматриваемые пруды-накопители (4 ед.) представляют собой земляные емкости прямоугольной формы, размером в плане 70*140м каждый. Общий объем прудов – 78400 м3, общая площадь – 6,4 га.

Данные объекты находятся во владении АО «Айдабульский спиртзавод», являются накопителями замкнутого типа и не относятся к водоемам культурно-бытового и рыбохозяйственного значения.

Пруды–накопители  являются	производственными	объектами   вспомогательного характера, относящимися к действующему спиртзаводу.

Фактический объем накопителей – 78400 м3; Площадь накопителей (факт) – 39200 м2;        Среднегодовой объем сточных вод – 146000 м3/год (16,67 м3/час).

Часть среднегодового объема сточных вод находится в отстойнике. В летний период часть очищенных сточных вод используется для орошения земледельческих полей. Расход вод на ЗПО составляет 51000 м3/год.

Очистные сооружения спиртзавода сданы в эксплуатацию в 2000 году. На очистные сооружения, кроме стоков спиртового производства, поступают сточные воды котельной и бани жилого поселка.

В состав очистных сооружений входят:

1. Приемная камера;

2. Песколовки;

3. Резервуар - осреднитель;

4. Биокоагулятор;

5. Компактная установка;

6. Контактные резервуары;

7. Иловые площадки;

8. Песковая площадка;

9. Пруды-накопители;

10. Производственное здание.

В результате деятельности предприятия  образуются следующие виды отходов:

- смешанные коммунальные отходы;

- отход производства спирта (барда);

- мертвые зерноотходы;

- нефтешлам;

- металлическая стружка;

- огарки сварочных электродов;

- ил очистных сооружений сточных вод;

- отработанные шины;

- отработанные аккумуляторы;

- отработанные масляные фильтра;

- отработанное моторное масло;

- отработанное трансмиссионное масло;

- промасленная ветошь.