Краткое нетехническое резюме

РООС «Замена подземных участков трубопроводов на существующих 65 скважинах на месторождении Северные Бузачи по планам 2026 года»

- описание намечаемой деятельности, в отношении которой составлен отчет, включая:

Работы по строительству в рамках проекта «Замена подземных участков трубопроводов на существующих 65 скважинах на месторождении Северные Бузачи по планам 2026 года» намечаемый вид деятельности не относится к Перечню видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.

Основной производственной деятельностью Филилала Компании «Buzachi Operating Ltd» является добыча и подготовка нефти на месторождении Северные Бузачи.

Месторождение Северные Бузачи расположено в прибрежной зоне Каспийского моря на севере полуострова Бузачи. Административно месторождение и временные подъездные дороги к нему входят в состав Тюбкараганского района Мангистауской области Республики Казахстан.

В географическом отношении месторождение Северные Бузачи расположено на севере полуострова Бузачи, в пределах юго-восточной оконечности Прикаспийской низменности, в 12.5 км от Каспийского моря. От моря месторождение отделяет дорога Актау – Каламкас и насыпная дамба. Большая часть лицензированной территории месторождения лежит в пределах Большого Сора и представляет собой полого наклонную в сторону Каспийского моря морскую аккумулятивную равнину с отрицательными абсолютными отметками ниже уровня моря.

Ближайшая жилая зона от месторождения Северные Бузачи - вахтовый поселок ФК «BUZACHI OPERATINGLTD» (БузачиОперейтинг Лтд) и вахтовый поселок подрядчиков расположены на расстоянии примерно 7 км.   Расстояние от месторождения до с. Таушик – 173 км (рисунок 2), Жынгылды – 191 км, Шетпе – 202 км. Областной центр – г. Актау находится от месторождения в 248 км. Автомобильные дороги соединяют месторождение Северные Бузачи с промыслами Каламкас и Каражанбас, с поселками Шетпе и городами Форт-Шевченко и Актау.

ФК «Buzachi Operating Ltd» имеет Лицензию на право пользования недрами в Республике Казахстан, выданную 14 ноября 1996 г. Правительством республики (серия МГ № 967 (нефть),  на основании которого подписан Контракт на добычу углеводородов с Министерством энергетики и природных ресурсов Республики Казахстан (Регистрационный номер №62 от 29 мая 1997 г.).

Санитарно-защитная зона предприятия - 1 000 м.

Теплоэнергоснабжение месторождения осуществляется генераторами на дизельном топливе и централизованной линей электропередач.

Водоснабжение – использование бутилированной питьевой воды и Волжской (технической) воды.

Вид строительства – модернизация.

Сроки строительства – 4 месяца.

Начало строительства запланировано на 2026 г.  Эксплуатация с ноября- декабря 2026 года

- обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду;

Всего на период проведения строительных работ ориентировочно выявлено всего 14 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, из них: организованный - 5 и неорганизованных - 9.

Объем выбросов загрязняющих веществ в период строительства составит – 18,41199 г/с или 1,01645 т/период.

Необходимое количество ГСМ: дизельного топлива – 9,32 т, бензина – 1,52 т.

В выбросах при всех этапах работ присутствуют вредные вещества 1, 2, 3 и 4 классов опасности:

- высокоопасные - диоксид азота, формальдегид, бензапирен;

- опасные - оксид азота, диоксид серы;

- малоопасные - углеводороды, оксид углерода.

- В атмосферу будут выбрасываться вещества 20-ти наименований.

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников при строительстве проектируемого объекта, составит 18,41199 г/с или 1,01645 т/период.

Выброс от автотранспорта составляет 2,696785 г/сек или 2,76632 т/период. Выбросы от автотранспорта не нормируются.

Этап эксплуатации объекта.

Всего 2 источника выбросов при эксплуатации объекта, из них организованные – 0 ед., неорганизованные - 2 ед.

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации составит – 0,583619 г/с или 18,404998 т/год.

На период строительства - Санитарно-питьевые нужды

Персонал на весь период строительства составляет 7 человек. Использование воды всего -24,825 м3/период, из них: на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды – 22,68 м3/период, на технические нужды (пылеподавление) – 2,145 м3/период.

Необходимость воды для технических нужд при замене подземных участков внутриплощадочных металлических трубопроводов на стекловолоконные 65 скважин месторождения Северные Бузачи для орошения территории предприятия водой для пылеподавления на площадке при погрузочно-разгрузочных работах строительных материалов, мойки колес автотранспорта, а также для гидроиспытания трубопроводов. Питьевая вода используется для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд рабочего персонала.

Эксплуатация не предусматривает использование водных ресурсов для персонала, в связи с этим, расчет водопотребления и водоотведения не целесообразен.

- обоснование предельного количества накопления отходов по их видам;

Виды отходов определяются на основании Классификатора отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314). Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов. Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.

Лимиты накопления отходов производства и потребления при СМР:

Смешанные отходы строительства и сноса (17 01 07) – 1,0 т, металлолом (02 01 10)  – 1,6 тонн, Использованная тара из-под ЛКМ (08 01 11*)- 0,7701 т, Отходы сварочных электродов (12 01 13) – 0,00614 т, Промасленная ветошь (15 02 02*) – 0,05 т, Смешанные коммунальные отходы (ТБО) (20 03 01) – 0,168 т. Всего: 3,5942 тонн.

Лимиты накопления отходов производства и потребления при эксплуатации:

промасленная ветошь (15 02 02*) - 0,064 тонн. Всего: 3.6582 тонн.

Все виды отходов подлежат раздельному сбору в специально установленные контейнеры с различной маркировкой, которые устанавливаются для минимизации негативного влияния бытовых отходов на окружающую среду и на здоровье человека.

Метод утилизации - Сбор и вывоз специализированной организацией по договору.

- способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления;

Для уменьшения влияния работ на состояние окружающей среды предусматривается комплекс мероприятий.

  - упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории производства работ, разработка оптимальных схем движения.

  - применение новейшего отечественного и импортного оборудования, с учетом максимального сгорания топлива и минимальными выбросами ЗВ в ОС;

  - техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники, а также контроль токсичности выбросов, что обеспечивается плановыми проверками работающего на участках работ транспорта;

  - соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан (Водный Кодекс, 2003; РНД 1.01.03-94, 1994), внутренних документов и стандартов компании;

  - Своевременная ликвидация капель и проливов (аварийная ситуация).

  - Своевременная ассенизация септика.

  - применение современных технологий ведения работ;

  - использование экологически безопасных техники и горюче-смазочных материалов;

  - проведение земляных работ в наиболее благоприятные периоды с наименьшим негативным воздействием на почвы и растительность (зима);

  - своевременное проведение работ по рекультивации земель;

  - сбор отработанного масла и утилизация его согласно законам Казахстана

  - установка контейнеров для мусора

  - установка портативных туалетов и утилизация отходов

Вывод:

В рамках данной оценки воздействия намечаемой деятельности на основании анализа хозяйственной деятельности и расчета объемов выбросов, сбросов и твердых отходов в различные компоненты природной среды было оценено воздействие на состояние биоресурсов района. При рассмотрении хозяйственной деятельности выявлены источники воздействия на окружающую среду, проведена покомпонентная оценка их воздействия на природные среды и объекты.

Как показывает покомпонентная оценка воздействия последствия данной хозяйственной деятельности будут, не столь значительны при соблюдении условия природопользования и рекомендуемых природоохранных мероприятий.