План мероприятий по охране окружающей среды на период 2026-2027 годы

Наименование оператора объекта: ТОО «Актас Энерджи»

Наименование объекта: «Строительство ВЭС «Мирный» 1 ГВт в Жамбылской области 4-я очередь. ВЭС 200 МВт»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объект / источник эмиссий | Показатель (нормативы эмиссий, лимиты захоронения отходов, лимиты размещения серы в открытых картах) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателй |  | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. тенге | Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на конец 1 года (2026 год) | на конец 2 года (2027 год) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение работ по пылеподавлению (орошение). Вода - технического качества. Источник водоснабжения – привозная вода из ближайших сетей. Побочное негативное воздействие на окружающую среду отсутствует. | Источник №6001 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 – 37.71864 т/год | Согласно пп.3 п.1 приложения 4 к ЭК РК | 0 т/год | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 – 36.71864 т/год | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 – 35.71864 т/год | 2026-2027 гг. | Из собственных средств | Снижение выбросов пыли неорганической, содержащей двуокись кремния в %: 70-20 |
| 1.2 | Проведение работ по пылеподавлению (орошение). Вода - технического качества. Источник водоснабжения – привозная вода из ближайших сетей. Побочное негативное воздействие на окружающую среду отсутствует. | Источник №6007 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 – 16.831754 т/год | Согласно пп.3 п.1 приложения 4 к ЭК РК | 0 т/год | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 – 15.831754 т/год | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 –14.831754 т/год | 2026-2027 гг | Из собственных средств | Снижение выбросов пыли неорганической, содержащей двуокись кремния в %: 70-20. |

Продолжение таблицы «План мероприятий по охране окружающей среды на период 2026-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объект / источник эмиссий | Показатель (нормативы эмиссий, лимиты захоронения отходов, лимиты размещения серы в открытых картах) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателй |  | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. тенге | Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на конец 1 года (2026 год) | на конец 2 года (2027 год) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3 | Проведение работ по пылеподавлению (орошение). Вода - технического качества. Источник водоснабжения – привозная вода из ближайших сетей. Побочное негативное воздействие на окружающую среду отсутствует. | Источник №6015 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 – 4.74 т/год | Согласно пп.3 п.1 приложения 4 к ЭК РК | 0 т/год | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 – 3.74/год | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 – 2,74 т/год | 2026-2027 гг. | Из собственных средств | Снижение выбросов пыли неорганической, содержащей двуокись кремния в %: 70-20 |
| 2. Охрана водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Своевременная передача стоков специализированной организации. Побочное негативное воздействие на окружающую среду отсутствует. Предварительное условие: заключение договора со специализированной организацией. | Септик | Хозяйственно-бытовые стоки –18905,37 м3/год. | Согласно п.2 приложения 4 к ЭК РК | 0 м3/год | Хозяйственно-бытовые стоки –18905,37 м3/год. | Хозяйственно-бытовые стоки –18905,37 м3/год. | 2026-2027 гг | 100.0 | Исключение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, недра или на земную поверхность |
| 3. Охрана земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Снятие и сохранение плодородного слоя почвы с последующим использованием при рекультивации нарушенных земель. Побочное негативное воздействие на окружающую среду отсутствует. Предварительное условие: организация мест временного складирования плодородного слоя почвы. | Снятый ПРС | Снятый ПРС | Согласно пп.3 п.4 приложения 4 к ЭК РК | 0 м3 | Снятый ПРС | Снятый ПРС | 2026-2027 гг | Из собственных средств | Предотвращение потерь и деградации плодородного слоя почвы |

Окончание таблицы «План мероприятий по охране окружающей среды на период 2026-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объект / источник эмиссий | Показатель (нормативы эмиссий, лимиты захоронения отходов, лимиты размещения серы в открытых картах) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателй |  | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. тенге | Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на конец 1 года (2026 год) | на конец 2 года (2027 год) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4. Управление отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Раздельный сбор, временное хранение и передача специализированным организациям отходов производства и потребления. Предварительное условие: заключение договоров со специализированной организацией. | Отходы, образующиеся в процессе СМР | Объем образования отходов в период строительства–1115,13931 т/год | Снижение нагрузки на окружающую среду за счёт организованного сбора и передачи отходов п.7 приложения 4 к ЭК РК | 0 т/год | Объем образования отходов в период строительства–1115,13931 т/год | Объем образования отходов в период строительства–1115,13931 т/год | 2026-2027 гг. | 200.0 | Исключение негативного воздействия на компоненты ОС |