Нетехническое резюме

Оператор объекта: ТОО «АКТАС ЭНЕРДЖИ»

Объект: «Строительство ВЭС «Мирный» 1 ГВт в Жамбылской области 3-я очередь. ВЭС 300 МВт»

Согласно Задания на разработку рабочего проекта «Строительство ВЭС «Мирный» 1 ГВт в Жамбылской области» требуется разделения на очереди строительства:

- Р1 пусковой комплекс – 250 МВт;

- Р2 пусковой комплекс – 250 МВт;

- Р3 пусковой комплекс – 300 МВт;

- Р4 пусковой комплекс – 200 МВт.

В рамках настоящего проекта рассматривается третья очередь строительства.

В состав рабочего проекта входят следующие сооружения:

-	Ветро-генераторные установки ВЭУ;

-	Внутриплощадочные КЛ-35кВ сбора мощности;

-	Внутриплощадочные автомобильные дороги;

-	Внутриплощадочные ВОЛС.

Для третьей очереди ВЭС мощностью 300 МВт (сектор P3) рабочим проектом предусмотрена установка 47 ветроэнергетических установок (ВЭУ).

Модель и месторасположения ВЭУ были определены на предпроектных работах, выполненных Заказчиком с привлечением специалистов производителя ВЭУ.

При моделировании размещения ВЭУ были учтены следующие данные:

- скорость, тип, направление, плотность и периодичность ветра, годовые данные с метеомачты, и ветра на территории проектируемой ВЭС;

- особенности местного рельефа;

- оптимизированное расстояние между ВЭУ с целью минимизации потерь от эффекта их взаимного аэродинамического затенения;

- возможность объединения ВЭУ в группы для организации сетей сбора мощности, организации каналов передачи данных автоматизированных систем.

Основные характеристики проектируемой ВЭУ:

Модель: Envision EN-182/6.5

Номинальная мощность: 6,5 МВт при коэффициенте мощности 0,95

Трансформаторная подстанция: встроенная

Напряжение подключения к сети: 35 кВ

Диаметр ротора: 182 м

Высота оси главного вала: 110 м

Общий вес: 700200 кг

Производитель: Envision Energy Co., Ltd (КНР).

Ветроэнергетическая установка состоит из ветрового колеса (три лопасти с единой втулкой), гондолы, системы механической передачи, системы выработки электроэнергии, электрооборудования, ветро-измерительной системы, гидравлической и тормозной системы, системы охлаждения и смазки механического оборудования, кожуха и рамы машинного отделения, системы управления и защиты, систем безопасности, системы связи, башни и фундамента, входной группой (с лестницей и дверью).

На каждой ВЭУ предусмотрены маркировка лопастей и заградительные огни предупреждения о препятствии для воздушных судов, интегрированные с электрической системой и системой мониторинга SCADA.

Конструкция фундамента ВЭУ – круглая в плане сплошная фундаментная плита диаметром 24.4 м переменной толщины (от 300 мм до 2700 мм) с расположенном на ней пьедестала высотой 900 мм. Под фундаментом выполнена бетонная подготовка из бетона класса С16/20 толщиной 100 мм с габаритом, превышающим размер фундамента на 800 мм.

В рамках рассматриваемого проекта предусматривается устройство монтажных площадок. Монтажная площадка в данном объекте имеет 2 типа в зависимости от стороны подвоза лопастей на площадку:

- Тип-1 - Монтажная площадка со стороны площадки для сборки стрелы основного крана;

- Тип-2 - Монтажная площадка со стороны ВЭУ.

Размеры площадки Типа 1 в самой широкой части – 195,0 м в длину, 65,5 м – в ширину. Размеры площадки Типа 2 в самой широкой части – 205,0 м в длину, 65,5 м – в ширину.

Монтажная площадка состоит из следующих элементов:

- Площадка для размещения фундамента ВЭУ;

- Площадка работы основного крана;

- Площадка работы вспомогательного крана;

- Площадка для складирования и производства монтажных работ;

- Вспомогательная площадка для складирования;

Всего проектом в границах сектора Р3 предусмотрено устройство 47 монтажных площадок. Устройство монтажных площадок предусмотрено одновременно с устройством межплощадочных вспомогательных автомобильных дорог.

Внутриплощадочные автомобильные дороги

На ВЭС «Мирный» в качестве основной дороги предусмотрен Проезд 00, который стыкуется с Подъездной дорогой, и проходит до ПС Северная. Проезд 00 и Подъездная дорога разрабатываются по отдельному титулу «Строительство ВЭС «Мирный» 1 ГВт в Жамбылской области. 1-я очередь. ВЭС 250 МВт и подъездная дорога». Для данных основных дорог назначена категория III-в.Внутриплощадочные автомобильные дороги

В качестве межплощадочных вспомогательных автомобильных дорог 3-ей очереди строительства предусмотрены Проезды 37-39, 49-58, 60-67, проходящие по территории Объекта. В соответствии с таблицей 22 СП РК 3.03-122-2013 «Промышленный транспорт» категория дорог назначена IV-в, как вспомогательные автомобильные дороги и дороги с невыраженным грузооборотом. Они предназначены как для проведения строительно-монтажных работ, так и для обслуживания ветряных электрических установок (ВЭУ) при их дальнейшей эксплуатации.

Таблица 1.1 - Основные параметры дорог

| № п.п. | Наименование параметров | Вспомогательные дороги |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требования поставщиков | По СП РК 3.03-122-2013 | Принятые в проекте |
|  | Категория дороги | IV-в Межплощадочные вспомогательные автомобильные дороги (внутренние проезды) с невыраженным грузооборотом |  |  |
|  | Расчетная скорость движения, км/ч | - | 30 | 30 |
|  | Число полос движения, шт. | 1 | 1 | 1 |
|  | Ширина полос движения, м | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
|  | Ширина проезжей части, м | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
|  | Ширина обочины, м | 0,50 | 1,00 | 1,00 |
|  | Наибольший продольный уклон с колесной формулой автомобиля 4х4 и 6х6, ‰ | 140 | 100 | 100 (на участках подъема более 80 требуется дополнительное, страховочное или тяговое усилие) |
|  | Поперечный уклон проезжей части, ‰ | 20 | 30 | 30 (серповидный профиль) |
|  | Поперечный уклон обочины, ‰ | 20 | 30 | 30 |
|  | Заложение откосов насыпи | 1:1,50 | 1:1,50 | 1:1,50 |
|  | Расстояние видимости, м: - поверхности дороги; - встречного автомобиля |  | 50 100 | 50 100 |
|  | Наименьшие радиусы кривых в плане. м | 240 | 50 | 250 |
|  | Наименьшие радиусы выпуклых вертикальных кривых. м | 500 | 650 | 650 |
|  | Наименьшие радиусы вогнутых вертикальных кривых. м | 500 | 800 | 800 |
|  | Коэффициент требуемого уплотнения рабочего слоя земляного полотна | 0,94 | 0,95 | 0,95 |
|  | Тип дорожной одежды | покрытие толщиной 20 см из щебня на глинистой связке или горного грунта | низший | низший |
|  | Радиус поворота на пересечениях и примыканиях, м | 60,00 | 15,00 | 60,00 (по направлению движения доставки лопастей); 15,00 (по технологич. направлениям) |
|  | Рекомендуемая высота насыпи, м | - | 0,6 | 0,6 |

Внутриплощадочные КЛ-35 кВ

Для сбора мощности в секторе P2 от ВЭУ на ПС, в соответствии с однолинейной схемой 35 кВ в проекте предусматривается 13 коллекторных кабельных цепей. Каждая цепь содержит три последовательно подключенных ВЭУ (за исключением одной, которая содержит две ВЭУ).

Коллекторные цепи должны быть разделены на участки (подцепи), каждый из которых соединяет одну ВЭУ с другой или с подстанцией. Таким образом, 13 основных цепей образуют 39 кабельных линий 35 кВ.

Протяженность внутриплощадочных кабельных линии 35 кВ составляет 134,8 км, длина кабелей 404,4 км.

Протяженность траншей составляет 76,4 км.

Внутриплощадочные КЛ-35 кВ

Для сбора мощности в секторе P3 от ВЭУ на ПС, в соответствии с однолинейной схемой 35 кВ в проекте предусматривается 13 коллекторных кабельных цепей. Каждая цепь содержит три последовательно подключенных ВЭУ (за исключением одной, которая содержит две ВЭУ).

Коллекторные цепи должны быть разделены на участки (подцепи), каждый из которых соединяет одну ВЭУ с другой или с подстанцией. Таким образом, 13 основных цепей образуют 47 кабельных линий 35 кВ.

Протяженность внутриплощадочных кабельных линии 35 кВ составляет 174,6 км, длина кабелей 477,4 км.

Протяженность траншей составляет 75,4 км.

Внутриплощадочные ВОЛС

ВЭС обвязывается волоконно-оптическим кабелем по топологии «оптическое кольцо». В проекте используется бронированный диэлектрический волоконно-оптический кабель одномодовый с 48 оптическими волокнами типа TD 25-031 - 48SM.

Для подключения кабеля ВОЛС используются оптические кроссы на 48 ОВ, установленная в ВЭУ, а также на ПС 500/35 кВ «Мирный».

Оптические кабели прокладываются совместно с силовыми кабелями КЛ 35 кВ в одной траншее, на расстоянии не менее 0,5 м от силовых кабелей.

Кабель ВОЛС предполагается укладывать одновременно с прокладкой КЛ 35 кВ.

С целью обеспечения сбора данных с существующих метеостанций, расположенных на территории площадки ВЭУ проектом предусмотрена отдельная прокладка кабеля ВОЛС в траншее.

По территории ПС 500/35 кВ «Мирный Южная», кабель ВОЛС прокладывается в кабельных траншеях до кабельных бетонных лотков, далее кабель ВОЛС прокладывается до вспомогательного помещения панелей SCADA ВЭС расположенного на территории ОРУ. Внутри вспомогательного помещения кабель ВОЛС прокладывается в кабельных каналах до шкафа оптических кроссов, где он и расшивается согласно схемам.

Согласно заключению по результатам оценки воздействия на окружающую среду №KZ41VVX00423453 от 19.11.2025 года (представлено в приложении Ж, РООС) - на период строительства намечаемая деятельность была отнесена к II категории воздействия, на период эксплуатации намечаемая деятельность была отнесена к III категория воздействия.

Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 24 км от участка проведения работ в северо-восточном направлении с преобладаем восточного.

Согласно информации РГУ «Шу-Таласская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов» (письмо №ЗТ-2024-06343564 от 20.12.2024 года представлено в приложении З, РООС), на территории проведения работ, а также в радиусе 1000 метров водные объекты отсутствуют.

Согласно информации КГУ «Управление ветеринарии акимата Жамбылской области» (письмо №ЗТ-2024-06343583 от 25.12.2024 года представлено в приложении И, РООС), на участке проектирования скотомогильники, сибиреязвенные захоронения отсутствуют.

Воздействия на воздушную среду, эмиссии в атмосферный воздух

В период строительства основными источниками выделения загрязняющих веществ будут являться: компрессоры, земляные работы, электросварочные работы, малярные работы, паяльные работы, битумные работы, инертные материалы, механическая обработка материалов, сухие строительные смеси, буровые работы, сварка полиэтиленовых труб, газорезательные работы, взрывные работы, транспортные работы, топливозаправщик, автотранспортная техника.

На рассматриваемом объекте на период строительства предусматривается 19 источников выбросов, из них три организованных и 16 неорганизованных источников выбросов, выбрасывающих в общей сложности 28 наименований загрязняющих веществ.

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу от рассматриваемого объекта на период его строительства ожидается: 253.726446737 т/год, в том числе твердые – 208.667887837т/год, жидкие и газообразные – 45.0585589 т/год.

Нормируемые выбросы (от стационарных источников) составят: 246.955026737 т/год, в том числе твердые – 208.404447837 т/год, жидкие и газообразные – 38.5505789 т/год.

Выбросы от передвижных источников (ненормируемые) составят: 6.77142 т/год, в том числе твердые – 0.26344 т/год, жидкие и газообразные – 6.50798 т/год. Согласно п.6 Методики определения нормативов /10/, выбросы от передвижных источников не подлежат нормированию.

На основании проведенного расчета рассеивания загрязняющих веществ установлено, что на границе с ближайшей жилой зоной превышения ПДК загрязняющих веществ отсутствуют.

Оценка воздействия рассматриваемого объекта на атмосферный воздух характеризуется как допустимая.

Воздействия на водную среду

Согласно информации РГУ «Шу-Таласская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов» (письмо №ЗТ-2024-06343564 от 20.12.2024 года представлено в приложении З), на территории проведения работ, а также в радиусе 1000 метров водные объекты отсутствуют.

Проведение работ предусматривается вне водоохранных зон и полос водного объекта.

Водоснабжение на период СМР планируется осуществить за счет привозной воды автоцистернами. Водоснабжение будет осуществляться на договорной основе со специализированными организациями.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков предусматривается в септик. Стоки, по мере накопления, будут передаваться специализированным организациям на договорной основе.

Водопотребление:

-  водопотребление:

- на хозяйственно-бытовые нужды (умывание, принятие пищи и душа) составит: 47,88 м3/сут; 12065,76 м3/год;

- на питьевые нужды составит: 1,368 м3/сут; 344,736 м3/год.

Также в период строительства будет применяться техническая вода (привозная из ближайших централизованных сетей по согласованию с эксплуатирующей организацией) в количестве 97177,37 м3 на различные технические нужды (пылеподавление, уход за бетоном, и т.д.). Водопотребление безвозвратное.

Оценка воздействия рассматриваемого объекта на водную среду характеризуется как допустимая.

Информация о видах, характеристиках и количестве отходов

В процессе строительства объектов намечаемой деятельности будет образовываться 11 видов отходов производства и потребления, из них два опасных и девять неопасных видов, в том числе:

- Смешанные коммунальные отходы;

- Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых;

- Отходы сварки;

- Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами;

- Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами;

- Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда, за исключением упомянутых в 15 02 02;

- Бумажная и картонная упаковка;

- Дерево;

- Смешанные металлы;

- Смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики;

- Отходы строительства.

Объем образования отходов в период строительства составит – 1444,468706 т/год, в том числе опасных – 3,56 т/год, неопасных – 1440,908706 т/год.

Физическое воздействие

Источником шума в период эксплуатации объекта будет являться:

• ВГУ (47 ед).

Источником шума при строительстве будет являться:

• автотранспорт и спецтехника;

• взрывные работы.

В период эксплуатации шумовой эффект будет наблюдаться непосредственно на территории расположения ВГУ. На расстоянии 801 метров уровень звука не превысит 34 дБА.

Согласно проведенному расчету звукового давления, максимальный уровень шума в период эксплуатации на границе ближайшей жилой зоны составляет 0 дБА ввиду значительной удаленности от населенных пунктов.

В период строительства шумовой эффект будет наблюдаться непосредственно на площадке строительно-монтажных работ. Возможно некоторое повышение шума при передвижении автотранспорта, подвозящего строительные материалы, систему умягчителя и пр. к месту строительно-монтажных работ. Такое воздействие является локальным и временным.

Согласно проведенному расчету звукового давления, максимальный уровень шума в период строительно-монтажных работ на границе с ближайшей жилой зоной составляет ниже норматива ввиду значительной удаленности от населенных пунктов.

Касательно взрывных работ: Воздействие на акустическую среду при проведении взрывных работ носит кратковременный и локальный характер. Формируемый при взрыве шум относится к импульсному типу и характеризуется резким, однократным повышением уровня звукового давления с последующим быстрым затуханием. По спектральным характеристикам шум является широкополосным, охватывающим широкий диапазон частот. Продолжительность звукового воздействия составляет доли секунды, в связи с чем, его влияние ограничено во времени и не формирует устойчивого шумового фона на прилегающей территории.

Проведение взрывных работ предусматривается с привлечением специализированной организации с соблюдением действующих норм и требований промышленной и экологической безопасности. Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 24 км от участка производства работ, что исключает значимое акустическое воздействие на население. На таком удалении уровни звукового давления от взрывов снижаются до фоновых значений и не оказывают влияния на условия проживания и здоровье населения.

Источником вибрации в рамках рассматриваемого проекта будут являться лопасти ротора ВГУ в период эксплуатации. Уровень вибрации будет находиться в пределах допустимых уровнях, установленных ГОСТ 31191.1-2004 «Вибрационная безопасность. Общие требования», ГОСТ 31191.2-2004, ГОСТ 31192.1-2004.

Тепловое воздействие на окружающую среду будет находиться в пределах допустимых норм. Дополнительного теплового влияния после реализации проекта на окружающую среду оказываться не будет.

Электромагнитное воздействие на окружающую природную среду не будет превышать допустимые нормы, а, следовательно, и значительное электромагнитное влияние оказываться не будет.

Промышленное оборудование и автотранспортные средства, привлекаемые для производства работ и перевозки грузов, изготовляются серийно, а уровень шума и вибрации при их работе соответствует допустимым уровням. В процессе эксплуатации оборудование своевременно будет проходить технический осмотр, и ремонтироваться, периодически контролироваться уровень шума и вибрации, не допуская их увеличения выше нормы.

Уровень звукового давления от технологического оборудования на период СМР, не превысит допустимые санитарными нормами уровни звука, следовательно, значительное шумовое воздействие оказываться не будет.

Воздействие на жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности

Сверхнормативного влияния на здоровье населения оказываться не будет, т.к. на основании проведенных расчетов, превышений предельных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере на границе с жилой зоной не обнаружено.

На основании выполненных расчетов, их анализа, а также учитывая принятые технологические решения, негативное воздействие на окружающую среду всех возможных факторов, способных возникнуть в результате осуществления намечаемой деятельности, будет ограничено территорией участка размещения объекта и не выйдет за его пределы.

Выводы

При соблюдении соответствующих норм и правил во время проведения работ, выполнении предусматриваемых технологических решений и рационального использования природных ресурсов, осуществление намечаемой деятельности не нарушит существующего экологического состояния, не даст материальных изменений в окружающей среде, отрицательного воздействия на здоровье населения не окажет. Существенный и необратимый вред окружающей среде нанесен не будет.