Нетехническое резюме

ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на территории Аральского района имеет 24 ветеринарных пунктов и 4 площадки, где установлены крематоры для сжигания биоотходов. А также на балансе ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ есть мобильный крематорий установленный на базе ГАЗ

33086-74.

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) разработан в связи с окончанием срока действия предыдущего разрешения. Изменения в объемах выбросов обусловлены актуализацией исходных данных и учётом реального состояния оборудования.

Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ составляет 126, из них 80— организованные, 46 — неорганизованные. Основными источниками загрязнения атмосферы являются крематоры «КР-1000», бытовые отопительные печи, бензогенераторы, склады для хранения угля и контейнеры для хранения золы.

Разработка проектной документации для АО «Аральская районная ветеринарная станция» выполнена в связи с окончанием срока действия экологического разрешения на эмиссии №:KZ70VDD00054505. Изменения лимитов выбросов обусловлены уточнением исходных данных по ряду источников выбросов.

| Год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2035гг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактический выброс, т/год |  |  |  | - |
| Выбросы согласно разрешению № KZ70VDD00054505 т/год | 27,045452962 | 27,045452962 | 27,045452962 | - |
| Запрашиваемые выбросы, т/год | - | - | - | 26,239566767 |

ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ на территории Аральского района имеет 24 ветеринарных пунктов и 4 площадки, где установлены крематоры для сжигания биоотходов. А также на балансе ГКП «Аральская районная ветеринарная станция» на ПХВ есть мобильный крематорий, установленный на базе ГАЗ 33086-74.

Ветеринарный пункт №1 расположен по адресу: Кызылординская область, Аральский район, г. Аральск, ул. Бекмырза хана, 6.    Остальные ветеринарные пункты и крематоры расположены в населенных пунктах Аральского района Кызылординской области.

На территории а. Абай обустроена площадка для размещения крематора «КР-1000» для

сжигания биоотходов. По результатам проведенной инвентаризации источников вредных

выбросов, выявлено 2 источника загрязнения воздушного бассейна. Основными источниками загрязнения атмосферы на территории площадки являются крематор «КР-1000» и бензогенатор марки Astra Korea 5500.

На территории а. Камыстыбас обустроена площадка для размещения крематора «КР-1000» для сжигания биоотходов. По результатам проведенной инвентаризации источников вредных выбросов, выявлено 2 источника загрязнения воздушного бассейна. Основными источниками загрязнения атмосферы на территории площадки являются крематор «КР-1000» и бензогенатор марки Astra Korea 5500. марки Astra Korea 5500.

На территории п. Саксаульск обустроена площадка для размещения крематора «КР- 1000» для сжигания биоотходов. По результатам проведенной инвентаризации источников вредных выбросов, выявлено 2 источника загрязнения воздушного бассейна. Основными источниками загрязнения атмосферы на территории площадки являются крематор «КР 1000» и бензогенатор марки Astra Korea 5500.

Площадка для крематора в а. Аманоткель

На территории Аманоткель обустроена площадка для размещения крематора «КР- 1000» для сжигания биоотходов. По результатам проведенной инвентаризации источников вредных выбросов, выявлено 2 источника загрязнения воздушного бассейна. Основными источниками загрязнения атмосферы на территории площадки являются крематор «КР-1000» и бензогенатор марки Astra Korea 5500.

Классификация отходов

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Опасные отходы |  |  |
| Промасленная ветошь | 0 | 0,01 |
| Отработанные РСЛ | 0 | 0,0054 |
| Отработанные масла | 0 | 0,08 |
| Отработанные аккумуляторы | 0 | 0,07 |
| Отработанные фильтры | 0 | 0,004 |
| Медицинские отходы (шприцы, вата) | 0 | 5,0 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Твердые бытовые отходы | 0 | 13 |
| Золошлаковые отходы | 0 | 72,5 |
| Отработанные шины | 0 | 0,080 |
| Зеркальные отходы отсутствуют |  |  |

Кодификация отходов и сведения об их утилизации

| Наименование отхода | Код отхода | Методы утилизации |
| --- | --- | --- |
| Промасленная ветошь | 1 502 02* | Передается спец. предприятиям согласно договору |
| Твердые бытовые отходы | 20 03 01 | Передается спец. предприятиям согласно договору |
| Строительные отходы | 17 01 07 | Передается спец. предприятиям согласно договору |
| Отработанные РСЛ | 20 01 21* | Передается спец. предприятиям согласно договору |
| Медицинские отходы (шприцы, вата) | 18 02 08 | Передается спец. предприятиям согласно договору |
| Отработанные масла | 13 02 06* | Передается спец. предприятиям согласно договору |
| Отработанные шины | 16 01 03 | Передается спец. предприятиям согласно договору |
| Отработанные аккумуляторы | 20 01 33* | Передается спец. предприятиям согласно договору |
| Отработанные фильтры | 16 01 07* | Передается спец. предприятиям согласно договору |
| Зольный остаток и шлак | 10 01 01 | Передается спец. предприятиям согласно договору |

| Наименование производственного объекта | Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов) | Месторасположение, координаты | Бизнес идентификационный номер (далее - БИН) | Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД) | Краткая характеристика производственного процесса | Реквизиты | Категория и проектная мощность предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| КГП на ПХВ «Аральская районная ветеринарная станция» управления ветеринарии Кызылординской области» | - | - | 120140013396 | 75000- Ветеринарная деятельность | Обеспечению ветеринарно- санитарного благополучия животных на территории района | КГП на ПХВ «Аральская районная ветеринарная станция» управления ветеринарии Кызылординской области» Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, Бекмырза хан, 6 БИН 120140013396 БИК HSBKKZKX ИИК KZ096017201000000255 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 87243379109 Директор Жумашов Калыбай Махамбетжанович | 2-категория |