Утверждаю

Директор ТОО «Эколит»

Атауов А.К._____ ___________

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ

ДЛЯ ТОО «ЭКОЛИТ»,

на 2026–2035гг.

Заказчик проекта:

Директор ТОО «Эколит» 
Атауов А.К.

Разработчик проекта:

Директор ТОО «М-Альянс» 
Ниталина А.М.

г. Актобе  2026 г.

2.СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Объем выполненных работ | ФИО | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство проектом |  | Директор |  |
| Составление проекта Расчет отходов |  | Инженер эколог |  |

3.ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

учет отходов – система сбора и предоставления информации о количественных и качественных характеристиках отходов и способах обращения с ними;

удаление отходов – операции по захоронению и уничтожению отходов;

обезвреживание отходов – уменьшение или устранение опасных свойств отходов путем механической, физико-химической или биологической обработки;

утилизация отходов – использование отходов в качестве вторичных материальных или энергетических ресурсов;

захоронение отходов – складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока;

вид отходов – совокупность отходов, имеющих общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией обращения, определяемые на основании классификатора отходов;

размещение отходов – хранение или захоронение отходов производства и потребления.

переработка отходов – физические, химические или биологические процессы, включая сортировку, направленные на извлечение из отходов сырья и (или) иных материалов, используемых в дальнейшем производстве (изготовлении) товаров или иной продукции, а также на изменение свойств отходов в целях облегчения обращения с ними, уменьшение их объема или опасных свойств.

хранение отходов – складирование отходов в специально установленных местах для по- следующей утилизации, переработки и (или) удаления.

классификация отходов – порядок отнесения отходов к уровням в соответствии с их опасностью для окружающей среды и здоровья человека.

обращение с отходами – виды деятельности, связанные с отходами, включая предупреждение и минимизацию образования отходов, учет и контроль, накопление отходов, а также сбор, переработку, утилизацию, обезвреживание, транспортировку, хранение (складирование) и удаление отходов;

неопасные отходы – отходы, не обладающие опасными свойствами.

опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, радиоактивностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) и могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.

паспорт опасных отходов – документ, содержащий стандартизированное описание процессов образования отходов по месту их происхождения, их количественных и качественных показателей, правил обращения с ними, методов их контроля, видов вредного воздействия этих отходов на окружающую среду, здоровье человека и (или) имущество лиц, сведения о производителях отходов, иных лицах, имеющих их в собственности.

окружающая среда – совокупность природных объектов, в том числе природных ресурсов как живых, так и неживых, включая атмосферный воздух, озоновый слой Земли, воду, почву, недра, животный и растительный мир, а также климат и их взаимодействии.

ущерб окружающей среде – загрязнение окружающей среды или изъятие природных ресурсов свыше установленных нормативов, вызвавшее или вызывающее деградацию и истощение природных ресурсов или гибель живых организмов.

эмиссии в окружающую среду – выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов производства и потребления в окружающей среде, вредные физические воздействия, размещение и хранение серы в окружающей среде в открытом виде.

охрана окружающей среды – система государственных и общественных мер, направленных на сохранение и восстановление окружающей среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

загрязнение окружающей среды – поступление в окружающую среду потенциально опасных химических и биологических, радиоактивных материалов, отходов производства и потребления.

отходы производства и потребления – остатки сырья, материалов, химических соединений, образовавшихся при производстве продукции, выполнении иных технологических работ и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства, необходимые для применения в соответствующем производстве, включая техногенные минеральные образования и отходы сельскохозяйственного производства.

твердые бытовые отходы – коммунальные отходы в твердой форме.

отходы потребления – остатки продуктов, изделий и иных веществ, образовавшихся в процессе их потребления или эксплуатации, а также товары (продукция), утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.

4.АННОТАЦИЯ

Программа управления отходами для ТОО «ЭКОЛИТ» разработана для действующего полигона по обращению с отходами производства и потребления, расположенного в Ащинском сельском округе Байганинского района Актюбинской области Республики Казахстан.

Основанием для разработки Программы является необходимость получения экологического разрешения на период 2026–2035 годы для эксплуатации объекта I категории. Согласно заключению Департамента экологии по Актюбинской области, намечаемая деятельность — «Эксплуатация действующего полигона по обращению с отходами производства и потребления» — относится к I категории, оказывающей значительное негативное воздействие на окружающую среду, по подпункту 6.1 пункта 6 Раздела 1 Приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан — удаление и (или) восстановление опасных отходов с производительностью, превышающей 10 тонн в сутки. По результатам рассмотрения материалов скрининга Департаментом указано, что необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует; экологическая оценка проводится по упрощенному порядку.

Программа разработана в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан, Правил разработки программы управления отходами, утвержденных приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года №318, Методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года №206, а также Классификатора отходов, утвержденного приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314.

В соответствии со статьей 335 Экологического кодекса Республики Казахстан операторы объектов I и II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами. Программа управления отходами является неотъемлемой частью экологического разрешения и должна содержать сведения об объеме и составе образуемых и (или) получаемых от третьих лиц отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также меры по сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и утилизации.

Разработка Программы на период 2026–2035 годы обусловлена пересмотром ранее действующих нормативов 2018–2027 годов и необходимостью приведения лимитов накопления и захоронения отходов в соответствие с расчетной производственной нагрузкой объекта. Согласно материалам, принимаемая расчетная нагрузка объекта предусматривается до 80 % от максимальной паспортной производительности оборудования с учетом плановых и внеплановых остановок, профилактических и ремонтных работ. Ранее эксплуатационная нагрузка объекта составляла ориентировочно от 10 до 30 % от общей максимальной нагрузки действующих перерабатывающих и очистных установок.

Основными видами отходов, управление которыми осуществляется на объекте, являются нефтезагрязненный грунт, твердый буровой шлам, жидкий/пастообразный буровой шлам, отработанный буровой раствор и другие промышленные отходы, твердо-бытовые отходы, а также зола, образующаяся в результате сжигания отходов на установке термической деструкции. Отходы поступают от сторонних организаций, проходят входной контроль, временно накапливаются на специализированных картах и площадках, после чего направляются на переработку, обезвреживание, восстановление, захоронение либо передаются сторонним организациям в установленном порядке.

Сводная таблица изменения нормативов накопления, образования золы, захоронения и передачи отходов приведена ниже.

| Наименование | 2018–2027 гг. нормативы, т/год | Запрашиваемые нормативы накопления 2026–2035 гг., т/год | Образование золы от сжигания отходов, т/год | Запрашиваемые нормативы захоронения 2026–2035 гг., т/год | Передача сторонним организациям, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтезагрязненный грунт и др. | 2 686,20 | 9 600,00 | – | – | – |
| Твердый буровой шлам и др. | 1 421,20 | 16 000,00 | – | – | – |
| Жидкий (пастообразный) буровой шлам и др. | 400,5 | 12 160,00 | – | – | – |
| Отработанный буровой раствор и другие промышленные отходы | 68 | 39 386,00 | – | – | – |
| Твердо-бытовые отходы | 209,4 | 1 410,80 | – | – | – |
| Зола | – | – | 2 560,70 | 256,0704 | 2 304,63 |
| Жидкообразные отходы |  | 6800 |  |  |  |
| ВСЕГО, тонн | 4 785,30 | 85 356,80* | 2 560,70 | 256,07 | 2 304,63 |

*Детально по классу отходов прилагаются на стр.16

Целью Программы управления отходами ТОО «ЭКОЛИТ» является обеспечение экологически безопасного управления отходами при эксплуатации действующего полигона, соблюдение лимитов накопления и захоронения отходов, предотвращение превышения проектной вместимости карт, увеличение доли переработки, обезвреживания и восстановления отходов, а также обеспечение передачи отходов сторонним организациям, имеющим соответствующие разрешительные документы.

Программа предусматривает организацию управления отходами в соответствии с принципом иерархии, установленным Экологическим кодексом Республики Казахстан: предотвращение образования отходов, подготовка отходов к повторному использованию, переработка, утилизация и удаление отходов безопасными методами. В отношении отходов, не подлежащих восстановлению, предусматривается удаление с соблюдением экологических требований и условий безопасного захоронения.

Основными направлениями Программы являются: раздельное накопление отходов по видам на специализированных картах и площадках; прием каждой партии отходов с учетом паспорта отхода, химического и компонентного состава; переработка нефтезагрязненного грунта и бурового шлама на установках «УЗГ-1М»; термическая утилизация отдельных видов твердых бытовых и промышленных отходов на установке «Форсаж-2М»; очистка жидкой и пастообразной фракции отходов и сточных вод на установках «ГДС(ф)-10» и «Ключ-10П»; контроль состояния подземных вод через наблюдательные скважины; производственный экологический контроль за выбросами, сбросами и отходами; своевременная передача отходов сторонним организациям; недопущение переполнения карт накопления и захоронения; поддержание исправного состояния оборудования, емкостей, карт и инженерной инфраструктуры объекта.

Реализация Программы позволит обеспечить эксплуатацию действующего полигона ТОО «ЭКОЛИТ» в пределах проектных и технологических параметров, организовать контролируемое управление отходами производства и потребления, снизить риск их несанкционированного размещения, обеспечить соблюдение экологических требований при накоплении, переработке, восстановлении, передаче и захоронении отходов на период 2026–2035 годы.

5. СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

2.СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	1

3.ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ	2

4.АННОТАЦИЯ	4

5. СОДЕРЖАНИЕ	7

6. ВВЕДЕНИЕ	8

7.АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ	9

7.1 Общие сведения о предприятии.	9

7.2. Оценка текущего состояния управления отходами.	1

7.2.1. Накопление отходов на месте их образования	1

7.2.2. Сбор отходов	2

7.2.3.Транспортирование отходов	2

7.2.4.Восстановления отходов	3

7.2.5.Удаление отходов	3

Классификация отходов таб.7.2.6	16

Раздел 8. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	33

8.1. Общие положения	33

8.2. Цель Программы управления отходами	33

8.3. Задачи Программы управления отходами	34

8.4. Целевые показатели Программы	36

8.5. Показатели по предупреждению нарушений и снижению экологических рисков	37

8.6. Целевые показатели по применению принципа иерархии	38

8.7. Целевые показатели по опасным и зеркальным отходам	39

8.8. Организация контроля выполнения целевых показателей	40

8.9. Ожидаемые результаты реализации цели, задач и целевых показателей	41

РАЗДЕЛ 9.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ.	43

10. ЛИМИТЫ НАКОПЛЕНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ	46

РАЗДЕЛ 11. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ	50

11.1. Оценка достаточности ресурсного обеспечения.	50

РАЗДЕЛ 12. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	51

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	48

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	49

Лицензия на выполнение работ	49

ПРИЛОЖЕНИЕ 2	51

РАСЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ДЛЯ ПОЛИГОНА ТОО «ЭКОЛИТ»	51

6. ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки Программы управления отходами являются:

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

- Правила разработки, утвержденные Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 09.08.2021 г. за №318.

Целью данной Программы является достижение установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных свойств накопленных и образуемых отходов, а также отходов, находящихся в процессе обращения.

Задачами Программы является определение пути достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами, с прогнозированием достижимых объемов (этапов) работ в рамках планового периода.

Задачи направлены на снижение объемов образуемых и накопленных отходов, с учетом:

- внедрения на предприятии имеющихся в мире наилучших доступных технологий по обезвреживанию, вторичному использованию и переработке отходов;

- привлечения инвестиций в переработку и вторичное использование отходов;

- минимизации объемов отходов, вывозимых на полигоны захоронения;

- рекультивации мест захоронения отходов, минимизации отрицательного воздействия полигонов на окружающую среду.

В данной программе определены Показатели, с учетом всех производственных факторов, экологической эффективности и экономической целесообразности, для включения в План мероприятий по реализации Программы управления отходами.

Разработан План мероприятий по реализации Программы управления отходами. План мероприятий представляет собой комплекс организационных, экономических, научно- технических и других мероприятий, направленных на достижение цели и задач программы с указанием необходимых ресурсов, ответственных исполнителей, форм завершения и сроков исполнения.

Программа разработана на период действия с 2026 по 2035 г.г.

7.АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ

7.1 Общие сведения о предприятии.

ТОО «ЭКОЛИТ» осуществляет эксплуатацию действующего полигона по обращению с отходами производства и потребления, расположенного в Ащинском сельском округе Байганинского района Актюбинской области Республики Казахстан. Объект находится в 284 км южнее г. Актобе. Ближайший населенный пункт — п. Жарлы, расположенный на расстоянии 10 км юго-западнее комплекса; п. Ногайты расположен на расстоянии 20 км северо-восточнее объекта. Земельный участок производственного комплекса разделен на два участка: вахтовый городок и полигон централизованного сбора, обезвреживания и переработки промышленных и бытовых отходов. Полигон удален от вахтового городка более чем на 3 км. Размер санитарно-защитной зоны составляет 3000 м.

В состав действующего полигона входят: карта-испаритель для сточных и промышленных вод размером 100×74,5×2 м; карта-испаритель очищенной воды размером 74,5×84×2 м; две карты для приема пастообразных отходов размером 42×52×1,5 м каждая; карта для приема промышленных отходов размером 172×51,5×6,5 м; карта для приема твердого бурового шлама размером 51×100×1,5 м; карта для приема твердых бытовых отходов размером 150×48×5,5 м; площадка по приему нефтезагрязненного грунта и бурового шлама размером 74,5×84×2 м; площадка с установкой фильтрации сточной воды; две установки «УЗГ-1М»; установка «Форсаж-2М»; установка «ГДС(ф)»; установка «Ключ Н.10»; контейнер с сепаратором ПСМ 2-4; саркофаг с двумя емкостями объемом по 50 м³; площадка складирования готовой продукции и иная вспомогательная инфраструктура полигона.

Паспортная производительность основного технологического оборудования составляет: установка «ГДС(ф)» — до 10 м³/час; установка «Ключ Н.10» — до 10 м³/час; установка «Форсаж-2М» — до 0,18 т/час; установки «УЗГ-1М» в количестве 2 шт. — до 6 т/час каждая, суммарно до 12 т/час. Установки «ГДС(ф)» и «Ключ Н.10» предназначены для очистки жидкой и пастообразной фракции бурового шлама, отработанного бурового раствора и сточных вод; установка «Форсаж-2М» — для термической утилизации твердых бытовых и промышленных отходов; установки «УЗГ-1М» — для переработки нефтезагрязненного грунта и бурового шлама методом термической десорбции.

Рис.7.1.1

На представленной карте-схеме показано функциональное зонирование территории объекта ТОО «ЭКОЛИТ» по направлениям обращения с отходами и производственными стоками.

Желтым цветом обозначены участки, предназначенные для временного накопления отходов, поступающих от сторонних организаций, до их последующей утилизации, переработки, обезвреживания или иного дальнейшего управления. К таким участкам относятся карта твердого бурового шлама, площадка нефтезагрязненного грунта, карты пастообразных отходов, а также карта промышленных отходов. Указанные площадки используются как места временного хранения отходов перед проведением технологических операций.

Красным цветом обозначен участок, предназначенный для захоронения золы, образующейся после термической утилизации отходов. Данный участок рассматривается как место окончательного размещения отхода, не подлежащего дальнейшему восстановлению.

Синим цветом обозначена карта-испаритель для сточных и промышленных вод, куда направляются производственные стоки до прохождения полного цикла обращения, предусмотренного технологической схемой объекта.

Голубым цветом обозначена карта-испаритель очищенной воды, куда поступают стоки после прохождения очистки.

Схема отражает раздельную организацию территории объекта по основным потокам обращения: временное накопление отходов перед утилизацией, захоронение золы, прием и размещение производственных стоков, а также отведение очищенной воды после обработки.

7.2. Оценка текущего состояния управления отходами.

Система управления отходами на полигоне включает в себя работы по обращению с отходами согласно нормативным документам, действующих на территории Республики Казахстан. Система управления отходами включает в себя восемь этапов технологического цикла:

1) накопление отходов на месте их образования;

2) сбор отходов;

3) транспортировка отходов;

4) восстановление отходов;

5) удаление отходов;

6) вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5) настоящего пункта;

7)  проведение наблюдений  за  операциями  по  сбору,  транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;

8) деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.

Ниже более подробно рассмотрены основные этапы технологического цикла отходов, образующихся на полигоне.

Оценка управления отходами осуществляется в соответствии с требованиями статьи 338 Экологического кодекса Республики Казахстан, исходя из их видов и классификации, которые определяются в соответствии с пунктом 1 указанной статьи на основании Классификатора отходов (приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314).

Опасные  отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными  свойствами  (токсичностью,  взрывоопасностью,  радиоактивностью, пожароопасносностью,  высокой  реакционной  способностью)  и  могут  представлять непосредственную  или  потенциальную  опасность  для  окружающей  среды  и  здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.

Неопасные отходы - отходы, которые не содержат токсичных компонентов и не относятся к опасным отходам.

7.2.1. Накопление отходов на месте их образования

Накопление отходов на объекте осуществляется в специально установленных и оборудованных местах: на картах полигона, специализированных площадках, в емкостях, контейнерах и иных объектах временного хранения. В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан накопление отходов представляет собой временное складирование отходов в специально установленных местах до момента их окончательного восстановления или удаления. Накопление отходов допускается только в специально установленных и оборудованных местах.

На объекте ТОО «ЭКОЛИТ» накопление отходов организовано раздельно по видам отходов и направлениям дальнейшего обращения. Нефтезагрязненный грунт накапливается на площадке приема нефтезагрязненного грунта и бурового шлама. Твердый буровой шлам размещается на карте приема твердого бурового шлама. Жидкие и пастообразные отходы, включая жидкую фракцию бурового шлама и отработанный буровой раствор, размещаются на картах приема пастообразных и промышленных отходов. Твердо-бытовые отходы размещаются на карте приема ТБО. Очищенная вода после обработки на очистных установках отводится на карту-испаритель очищенной воды.

Принимаемые отходы от сторонних организаций после входного контроля направляются на переработку по мере загрузки установок, а при необходимости временно размещаются на соответствующих картах полигона. Каждая партия принимается по паспорту отхода с указанием химического и компонентного состава.

Для накопления отходов до утилизации на установке «Форсаж-2М» предусматриваются твердые бытовые и промышленные отходы, упаковочные отходы, абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани, древесные отходы, смешанные коммунальные отходы и иные отходы, пригодные для термической обработки. Общий объем накопления отходов по установке «Форсаж-2М» составляет 1 260,80 т/год.

Для накопления перед переработкой на установках «УЗГ-1М» предусматриваются буровые шламы, нефтесодержащие отходы, нефтезагрязненные грунты, шламы, отходы очистки сточных вод, абсорбенты, фильтровальные материалы, масляные фильтры, отходы, содержащие масла, и другие промышленные отходы. Общий объем накопления по установкам «УЗГ-1М» составляет 84 096,00 т/год.

7.2.2. Сбор отходов

Сбор отходов на объекте осуществляется в форме организованного приема отходов от сторонних организаций с целью дальнейшего направления их на восстановление, обезвреживание, переработку, утилизацию, захоронение или передачу сторонним организациям.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан сбор отходов представляет собой деятельность по организованному приему отходов от физических и юридических лиц специализированными организациями в целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление. Операции по сбору отходов могут включать вспомогательные операции по сортировке и накоплению отходов в процессе их сбора.

На объект ТОО «ЭКОЛИТ» принимаются твердый буровой шлам, нефтезагрязненный грунт, твердо-бытовые отходы, промасленная ветошь, отработанные фильтры, жидкая и пастообразная фракция бурового шлама, отработанный буровой раствор, хозяйственно-бытовые сточные воды, отработанные масла и другие промышленные отходы. Прием отходов осуществляется с учетом паспортов отходов, данных о химическом и компонентном составе, а также соответствия принимаемых отходов технологическим возможностям полигона и перерабатывающих установок.

Раздельный сбор и размещение отходов по видам обеспечиваются с целью исключения смешивания несовместимых отходов, сохранения возможности их дальнейшей переработки, обезвреживания или передачи, а также соблюдения требований экологической безопасности. Отходы направляются на соответствующие карты, площадки или технологические установки в зависимости от их агрегатного состояния, состава, опасных свойств и предусмотренного способа дальнейшего обращения.

7.2.3.Транспортирование отходов

Транспортирование отходов осуществляется специализированным автотранспортом, автосамосвалами, автоцистернами и нефтевозами. Перемещение отходов выполняется между местами их образования, объектами сторонних организаций, местами накопления, картами полигона, технологическими установками переработки и очистки, а также организациями, которым передаются отдельные виды отходов. В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан транспортировка отходов представляет собой деятельность, связанную с перемещением отходов с помощью специализированных транспортных средств между местами их образования, накопления, сбора, сортировки, обработки, восстановления и удаления.

Транспортировка отходов на территории объекта и за его пределами должна осуществляться с соблюдением требований экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, исключением просыпей, проливов, пыления, загрязнения почвенного покрова, атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод. Для жидких и пастообразных отходов используются емкости, автоцистерны и иные средства, исключающие утечки. Для твердых отходов используются транспортные средства, обеспечивающие безопасную доставку и разгрузку отходов на соответствующих картах и площадках.

При транспортировке опасных отходов должны соблюдаться требования к упаковке, маркировке, наличию паспорта опасного отхода и документации для транспортировки и передачи отходов с указанием количества, цели и места назначения. Ответственность за безопасное обращение с опасными отходами с момента погрузки до выгрузки несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит транспортное средство.

7.2.4.Восстановления отходов

Четвертым этапом технологического цикла отходов является восстановления  отходов. Восстановлением  отходов  признается  любая  операция,  направленная  на сокращение объемов отходов, главным назначением которой является использование отходов  для  выполнения  какой-либо  полезной  функции  в  целях  замещения  других материалов,  которые  в  противном  случае  были  бы  использованы  для  выполнения указанной  функции,  включая  вспомогательные  операции  по  подготовке  данных отходов  для  выполнения  такой  функции,  осуществляемые  на  конкретном производственном объекте или в определенном секторе экономики.

К операциям по восстановлению отходов относятся:

1) подготовка отходов к повторному использованию;

2) переработка отходов;

3) утилизация отходов.

Вышеперечисленные операции на предприятия не предусмотрены, так как все накопленные отходы передаются сторонним организациям на договорной основе.

7.2.5.Удаление отходов

Удаление отходов на объекте осуществляется в отношении отходов, не подлежащих дальнейшему восстановлению, переработке или передаче сторонним организациям. В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан удалением отходов признается операция, не являющаяся восстановлением, по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению. Захоронение отходов представляет собой складирование отходов в специально установленных местах для их безопасного хранения в течение неограниченного срока без намерения их изъятия.

Удаление отходов должно осуществляться при соблюдении требований экологической безопасности, недопущении размещения отходов вне специально установленных мест, предотвращении загрязнения почв, подземных вод, атмосферного воздуха и прилегающих территорий. Эксплуатация карт захоронения и накопления должна выполняться в пределах проектной вместимости и технологических параметров объекта.

Классификация отходов таб.7.2.6

| Наименование отходов | Код отхода | значение | ед.изм | Основной способ управления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Захоронение |  |  |  |  |
| Зола | 10 01 17 | 255,17 | тонн | Захоронение |
| Накопление Установка Форсаж |  |  |  |  |
| Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами | 15 02 02* | 240 | тонн | Утилизация |
| Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами | 15 01 10* | 160 | тонн | Утилизация |
| Неорганические отходы, содержащие опасные вещества | 16 03 03* | 40 | тонн | Утилизация |
| Органические отходы, содержащие опасные вещества | 16 03 05* | 16 | тонн | Утилизация |
| Дерево, содержащее опасные вещества | 19 12 06* | 20 | тонн | Утилизация |
| Химические реагенты | 06 01 06* | 25 | тонн | Утилизация |
| Химические реагенты | 07 01 04* | 14 | тонн | Утилизация |
| Опилки, стружка, обрезки, дерево, ДСП и фанеры, содержащие опасные вещества | 03 01 04* | 40 | тонн | Утилизация |
| Минеральные нехлоорированные моторные, трансмиссионные и смазочные масла | 13 02 05* | 50 | тонн | Утилизация |
| Синтетические моторные, трансмисионные и смазочные масла | 14 02 06* | 50 | тонн | Утилизация |
| Пластмассы | 20 01 39 | 50 | тонн | Утилизация |
| Неорганические отходы, за исключением упомянутых в 16 03 03 | 16 03 04 | 16 | тонн | Утилизация |
| Бумажная и картонная упаковка | 15 01 01 | 40 | тонн | Утилизация |
| Бумага и картон | 19 12 01 | 16 | тонн | Утилизация |
| Бумага и картон | 20 01 01 | 16 | тонн | Утилизация |
| Пластмассовая упаковка | 15 01 02 | 16 | тонн | Утилизация |
| Органические отходы, за исключением упомянутых в 16 03 05 | 16 03 06 | 16 | тонн | Утилизация |
| Одежда | 20 01 10 | 40 | тонн | Утилизация |
| Ткани | 20 01 11 | 40 | тонн | Утилизация |
| Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых | 20 01 08 | 40 | тонн | Утилизация |
| Пищевые масла и жиры | 20 01 25 | 40 | тонн | Утилизация |
| Отходы от сортировки бумаги и картона, предназначенных для утилизации | 03 03 08 | 50 | тонн | Утилизация |
| Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль | 10 01 01 | 44.8 | тонн | Утилизация |
| Смешанные коммунальные отходы | 20 03 01 | 240 | тонн | Утилизация |
| Цветные металлы | 16 01 18 | 20 | тонн | Утилизация |
| Черные металлы | 16 01 17 | 25,2 | тонн | Утилизация |
| Отработанные шины | 16 01 03 | 20 | тонн | Утилизация |
| Отходы сварки | 12 01 13 | 25,8 | тонн | Утилизация |
| ВСЕГО |  | 1410,8 | тонн | Утилизация |
| УЗГ - 1 М - 2 шт |  |  |  |  |
| Другие шламы, содержащие опасные вещества | 01 03 05* | 4000 | тонн | Утилизация |
| нефтесодержащие буровые отходы (шлам) и буровой раствор | 01 05 05* | 16000 | тонн | Утилизация |
| Буровой раствор и прочие буровые отходы (шлам), содержащие опасные вещества | 01 05 06* | 16000 | тонн | Утилизация |
| Обессоленные шламы | 05 01 02* | 160 | тонн | Утилизация |
| Нефтешлам (Донные шламы) | 05 01 03* | 8000 | тонн | Утилизация |
| Нефть разлитая | 05 01 05* | 1600 | тонн | Утилизация |
| Кислотные алкиловые шламы | 05 01 04* | 400 | тонн | Утилизация |
| Маслянистые шламы от технического обслуживания машин и оборудования | 05 01 06* | 400 | тонн | Утилизация |
| Шламы от обработки сточных вод на месте эксплуатации, содержащие опасные вещества | 05 01 09* | 400 | тонн | Утилизация |
| Шламы от обработки сточных вод на месте эксплуатации содержащие опасные вещества | 06 05 02* | 400 | тонн | Утилизация |
| Летучая зола от мазута и зольная пыль | 10 01 04* | 80 | тонн | Утилизация |
| Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами | 15 02 02* | 1200 | тонн | Утилизация |
| Масляные фильтры | 16 01 07* | 400 | тонн | Утилизация |
| Отходы, содержащие масла | 16 07 08* | 400 | тонн | Утилизация |
| Отходы, содержащие другие опасные вещества | 16 07 09* | 250 | тонн | Утилизация |
| Нефтезагрязненный и замазученный грунт (грунт и камни, содержащие опасные вещества) | 17 05 03* | 8000 | тонн | Утилизация |
| Изоляционные материалы, содержащие асбест | 17 06 01* | 400 | тонн | Утилизация |
| Другие изоляционны материалы, состоящие из опасных веществ или содержащие опасные вещества | 17 06 03* | 400 | тонн | Утилизация |
| Осадки на фильтрах при газоочистки | 19 01 05* | 400 | тонн | Утилизация |
| Шламы, содержащие опасные вещества, биологической обработки промышленных сточных вод | 19 08 11* | 400 | тонн | Утилизация |
| Шламы, содержащие опасные вещества, других видов обработки промышленных сточных вод | 19 08 13* | 400 | тонн | Утилизация |
| Твердые отходы от рекультивации почв, содержащие опасные вещества | 19 13 01* | 4000 | тонн | Утилизация |
| Шламы рекультивации почв, содержащие опасные вещества | 19 13 03* | 1600 | тонн | Утилизация |
| Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами | 15 01 10* | 1936 | тонн | Утилизация |
| Нефтяное и дизельное топливо | 13 07 01* | 60 | тонн | Утилизация |
| Бензин | 13 07 02* | 60 | тонн | Утилизация |
| Другие виды топлива (включая смеси) | 13 07 03* | 30 | тонн | Утилизация |
| Шламы от обработки сточных вод на месте эксплуатации, за исключением упомянутых в 05 01 09 05 05 01 05 01 11* Отходы от очистки | 05 01 10 | 400 | тонн | Утилизация |
| Отходы, не указанные иначе | 05 01 99 | 250 | тонн | Утилизация |
| Шламы от обработки сточных вод на месте эксплуатации, за исключением упомянутых в 06 05 02 | 06 05 03 | 400 | тонн | Утилизация |
| Грунт и камни, за исключением упомянутых в 17 05 03 | 17 05 04 | 1600 | тонн | Утилизация |
| Отходы от удаления песка | 19 08 02 | 160 | тонн | Утилизация |
| Продукты фильтрации сточных вод | 19 08 01 | 800 | тонн | Утилизация |
| Смеси жиров и масел от сепарации вода/масло, содержащие только пищевые масла и жиры | 19 08 09 | 800 | тонн | Утилизация |
| Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда, за исключением упомянутых в 15 02 02 | 15 02 03 | 1200 | тонн | Утилизация |
| Окалина | 10 02 10 | 400 | тонн | Утилизация |
| Шламы других видов о б р а б о т к и промышленных сточныхвод, за исключением упомянутых в 19 08 13 | 19 08 14 | 400 | тонн | Утилизация |
| Шламы септиков (сооружений дляпредварительной очистки сточных вод) | 19 08 15 | 800 | тонн | Утилизация |
| Ткани | 19 12 08 | 800 | тонн | Утилизация |
| Баритосодержащие шламы бурения и буровой раствор, за исключением упомянутых в 01 05 05 и 01 05 06. | 01 05 07 | 400 | тонн | Утилизация |
| Хлоридсодержащие шламы бурения и буровой раствор, за исключением упомянутых в 01 05 05 и 01 05 06. | 01 05 08 | 400 | тонн | Утилизация |
| Отходы, не указанные иначе | 01 05 99 | 160 | тонн | Утилизация |
| Тканевая упаковка | 15 01 09 | 800 | тонн | Утилизация |
| ВСЕГО |  | 77146 | тонн | Утилизация |
| Установка ГДС (ф) |  |  |  |  |
| Водные промывающие жидкости и исходные ( маточные) растворы | 07 01 01* | 500 |  | Очистка с испарением |
| Водные жидкие отходы, содержащие опасные вещества | 16 10 01* | 500 |  | Очистка с испарением |
| Отходы, содержащие другие опасные вещества | 16 07 09* | 500 |  | Очистка с испарением |
| Водные концентраты, содержащие опасные вещества | 16 10 03* | 500 |  | Очистка с испарением |
| Водные жидкие отходы и водные концентраты отрекультивации грунтовых вод,содержащие опасные вещества | 19 13 07* | 500 |  | Очистка с испарением |
| ВСЕГО |  | 2500 |  |  |
| Установка Ключ Н.10 |  |  |  |  |
| Водные жидкие отходы, за исключением упомянутых в16 10 01 | 16 10 02 | 100 |  | Очистка с испарением |
| жидкие производственные отходы (подтоварная вода) | 05 01 99 | 1500 |  | Очистка с испарением |
| Водные концентраты, за исключением упомянутых в 16 10 03 | 16 10 04 | 100 |  | Очистка с испарением |
| хозяйственно-бытовых сточных вод. | 16 10 04 | 2500 |  | Очистка с испарением |
| Водные жидкие отходы и водные концентраты от рекультивациигрунтовых вод, заисключением упомянутых в 19 13 07 | 19 13 08 | 100 |  | Очистка с испарением |
| ВСЕГО |  | 4300 |  |  |

Вспомогательные операции при управлении отходами

К вспомогательным операциям относятся сортировка и обработка отходов.

На предприятии при накоплении отходов предусмотрена операция по раздельному сбору отходов согласно видовому и фракционному составу. Смешивание отходов строго запрещается. Все отходы образования собираются и временно хранятся в специально отведенных предназначенных для этого местах. Операции по обработке отходов не предусмотрены.

Проведение наблюдений  за  операциями  по  сбору,  транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов

Координатором программы управления отходами производства и потребление является отдел экологии по ТБ, ЧС, ГО и ООС ответственный за реализацию экологической политики предприятия с использованием оперативной отчетности.

Ответственными лицами на всех стадиях технологического цикла образования отходов определены руководители промплощадок и участков, обеспечивающие организацию систему регулярного сбора, хранения и вызова отходов; контроль источников  образования отходов, учет и документирование движения отходов; контроль порядка складирования и хранения отходов на площадках временного размещения; подготовка отходов к вывозу.

Специалисты всех уровней компании ответственны, согласно должностным обязанностям за обращение с отходами, за функционирования общей системы управления отходами в пределах своих полномочий.

На всех стадиях реализации Программы контролируются эффективность управления путем оценки:

- результатов выполнение этапов, заданий и показателей по объемам срокам и т.д.;

- затрат ресурсов и эффективности их использования;

- экономической эффективности мероприятий;

- соблюдения законодательства РК, стандартов и правил в области обращения с отходами

| Соблюдение экологических норм и правил обращения с отходами |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количественные и качественные показатели | Методы контроля и сроки проверки | Направление действий по выявленным нарушениям |
| 1 | 2 | 3 |
| Соблюдение требований законодательных актов, норм и правил в области обращения с отходами | Ежеквартальное обследования | Выявление характера установленных нарушений. Принятия организационных и административных мер |
| Состояние реализации природоохранных мероприятий по улучшению обращения с отходами производства и потребления | Ежеквартальная проверка реализации мероприятий и причин их невыполнения и/или срыва сроков | Сопоставление результатов намеченных и выполненных мероприятий по обращения с отходами, уточнение и корректировка мероприятий |
| Проведение инвентаризации источников образования отходов и мест хранения отходов | Ежеквартальная проверка установленных для каждого вида отходов нормативов образования, соответствие их места размещения установленным требованием | Принятие технических и технологических мер по обеспечению соблюдения нормативов образования отходов |
| Организация сбора, хранения и вызова отходов | Проверка мест хранения, сроков вызовы отходов с территории объекта, предприятиями условий договора | Заключение договоров со специализированными предприятиями. Наличие (отсутствие) предписаний по выявленным нарушениям |
| Паспортизация всех видов отходов | Ежеквартальная проверка наличия паспортов на количество образующихся отходов | Систематическое проведение паспортизации новых отходов |
| Учет образования и движения отходов на объекте | Проверка первичной документации (заявки, акты сдачи-приема отходов, журналы регистрации) | Корректировка и перечная первичной документации исходя из экологического законодательства |

Статья 331. Принцип ответственности образователя отходов гласит, что субъекты предпринимательства, являющиеся образователями  отходов,  несут ответственность за обеспечение надлежащего управления такими отходами с момента их  образования  до  момента  передачи  в  соответствии  с    статьи  339  пунктом  3настоящего Кодекса во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.

Деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.

Работы по обслуживанию ликвидированных объектов не проводятся.

Количественные и качественные показатели текущей ситуации с отходами на предприятии

Фактические объемы отходов полигона за последние три года (2023, 2024, 2025г.г.) имели следующие количественные показатели (приведены в таблице 7.2.2.

Фактические объемы накопления отходов за последние три года

| № п/п | Наименование отхода | За 2023 год, т | За 2024 год, т | За 2025 год, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нефтезагрязненный грунт | 2 686,20 | 2 686,20 | 2 686,20 |
| 2 | Твердый буровой шлам | 1 421,20 | 1 421,20 | 1 421,20 |
| 3 | Жидкий (пастообразный) буровой шлам | 400,50 | 400,50 | 400,50 |
| 4 | Отработанный буровой раствор и другие промышленные отходы | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
| 5 | Твердо-бытовые отходы | 209,40 | 209,40 | 209,40 |

Ранее владельцем и оператором полигона по обращению с отходами являлась компания ТОО «Экологические технологии - XXI». В 2026 году владельцем объекта стала компания ТОО «Эколит», в связи с чем при разработке настоящей Программы управления отходами выполнена актуализация подходов к управлению отходами, пересмотр планируемых объемов приема отходов, а также обоснование лимитов накопления и захоронения отходов на новый период.

Следует отметить, что прежним владельцем объекта — ТОО «Экологические технологии - XXI» — не были предоставлены отчеты по инвентаризации отходов, отражающие фактические объемы поступления, накопления, переработки, передачи и захоронения отходов за предыдущие периоды эксплуатации полигона. В связи с отсутствием полной первичной отчетной информации фактическая нагрузка полигона за предыдущий период определена ориентировочно, на основании имеющихся разрешительных данных, ранее установленных нормативов, сведений о проектной инфраструктуре объекта и доступных материалов по эксплуатации полигона.

Классификация отходов.

Классификация отходов необходима для улучшения учета и отчетности по отходам, определения способа их утилизации, переработки или размещения в окружающей среды, разработки долгосрочных и комплексных программ по их использованию, а в последующем - для расчета ущерба от загрязнения окружающей среды токсичными отходами.

Классификация отходов основана на последовательном рассмотрении и определении основных признаков отходов.

Классификатор отходов разработан в соответствии со статьей 338 Экологического кодекса Республики Казахстан и определяет перечень отходов, их кодов, характеристик, а также операций по обращению с отходами.

Классификатор предназначен для использования в системе обращения с отходами, включая учет, контроль, нормирование при обращении с отходами, лицензирование соответствующих лилов деятельности. выдачу разрешений на трансграничные перевозки и размещение отходов, проектирование природоохранных сооружений и проведение экологических мероприятий, оценки социального, экономического, ресурсно-материального риска и ущерба при возникновении аварий и катастроф.

Классификация отходов основана на последовательном рассмотрении и определении основных признаков отходов. Классификации подлежат местонахождение, состав, количество, агрегатное состояние отходов, а также их токсикологические, экологические и другие опасные характеристики.

Виды отходов определяются на основании «Классификатора отходов» № 314 от 6 августа 2021г. приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Классификатор отходов разрабатывается с учетом происхождения и состава каждого вида отходов и в необходимых случаях определяет лимитирующие показатели концентрации опасных веществ в целях их отнесения к опасным или неопасным.

Каждый  вид  отходов  в  классификаторе  отходов  идентифицируется  путем присвоения шестизначного кода.

Виды  отходов  относятся  к  опасным  или  неопасным  в  соответствии  склассификатором отходов с учетом требований настоящего Кодекса.

Отдельные  виды  отходов  в  классификаторе  отходов  могут  быть  определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов ("зеркальные"виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.

Отнесение  отходов  к  опасным  или  неопасным  и  к  определенному  коду классификатора отходов в соответствии с настоящей статьей производится владельцем отходов самостоятельно.

Положительные аспекты существующей системы управления отходами полигона ТОО «Эколит»:

- На всех производственных объектах ведется строгий учет образующихся отходов.

- Сбор и/или накопление отходов на производственных объектах осуществляется согласно нормативным документам РК. Для сбора отходов имеются специально оборудованные площадки, и имеется необходимое количество контейнеров.

- Осуществляются работы по паспортизации отходов с привлечением специализированных организаций.

- Частично осуществляется упаковка и маркировка отходов.

- Транспортирование отходов осуществляют специализированные организации, которые имеют все необходимые разрешительные документы на занятие данным видом деятельности, а также автотранспорт и персонал.

- Накопления и временное хранение, образующихся отходов осуществляется в специальные контейнеры и на специально оборудованных площадках.

- Удаление отходов осуществляется на специально оборудованные полигоны сторонних организаций.

В целом, следует отметить, что система обращения с отходами полигона ТОО «Эколит» отвечает существующим требованиям нормативных документов, действующих в Республике Казахстан.

Раздел 8. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Общие положения

Настоящий раздел определяет целевую основу Программы управления отходами ТОО «ЭКОЛИТ» на плановый период 2026–2035 годы. Раздел разработан с учетом требований Правил разработки программы управления отходами, согласно которым Программа должна содержать цель, задачи и целевые показатели. Указанные элементы должны быть направлены на достижение установленных результатов в области управления отходами, сокращение негативного воздействия отходов на окружающую среду, повышение доли восстановления отходов и обеспечение экологически безопасного обращения с отходами на всех стадиях их жизненного цикла.

Цель, задачи и целевые показатели настоящей Программы сформированы с учетом действующей системы управления отходами предприятия, планируемого периода эксплуатации, характера принимаемых и образующихся отходов, необходимости соблюдения экологического законодательства Республики Казахстан, а также требований по обеспечению раздельного накопления, безопасной транспортировки, восстановления, удаления и передачи отходов специализированным организациям.

В данном разделе не приводятся лимиты накопления и захоронения отходов, объемы по отдельным видам отходов, классы отходов и детальная классификация отходов, поскольку указанные сведения раскрываются в самостоятельных разделах Программы. Основное внимание уделяется управленческим, организационным, технологическим и экологическим ориентирам, достижение которых должно обеспечить устойчивую и контролируемую систему обращения с отходами.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан управление отходами включает операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления. К таким операциям относятся накопление отходов, сбор, транспортировка, восстановление, удаление, а также вспомогательные операции, выполняемые в процессе управления отходами. Поэтому целевые положения Программы сформированы не только применительно к отдельным отходам, но и применительно ко всей системе обращения: от поступления отходов на объект до их переработки, обезвреживания, восстановления, передачи или удаления.

Основной подход настоящего раздела заключается в том, что Программа управления отходами должна обеспечивать не формальное описание обращения с отходами, а практическую управляемость всех операций. Для этого должны быть определены: цель управления отходами, задачи для ее достижения, показатели выполнения задач, порядок контроля, документальное подтверждение операций и ожидаемые результаты.

Целевые показатели в настоящем разделе рассматриваются как инструмент контроля и оценки эффективности Программы. Они позволяют определить, насколько система управления отходами соответствует требованиям экологической безопасности, принципу иерархии, технологическим возможностям объекта и условиям разрешительной документации.

8.2. Цель Программы управления отходами

Целью Программы управления отходами ТОО «ЭКОЛИТ» является обеспечение экологически безопасной, технологически обоснованной, документально подтверждаемой и контролируемой системы управления отходами, принимаемыми и образующимися в процессе деятельности предприятия, с соблюдением требований экологического законодательства Республики Казахстан, принципа иерархии управления отходами, условий экологического разрешения и установленных технологических процедур.

Содержание цели Программы включает несколько взаимосвязанных направлений.

Первое направление — обеспечение безопасного обращения с отходами на всех стадиях управления. Это означает, что отходы должны приниматься, размещаться, перемещаться, перерабатываться, передаваться или удаляться таким образом, чтобы не создавать угрозу загрязнения почв, подземных вод, атмосферного воздуха, прилегающих территорий, а также не создавать риска для жизни и здоровья людей. Экологический кодекс устанавливает основополагающее требование: операции по управлению отходами должны выполняться без риска для вод, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира, а также без отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

Второе направление — соблюдение принципа иерархии управления отходами. Согласно Экологическому кодексу, образователи и владельцы отходов должны применять меры по управлению отходами в порядке убывания предпочтительности: предотвращение образования отходов, подготовка к повторному использованию, переработка, утилизация и удаление. Для настоящей Программы это означает, что приоритет должен отдаваться восстановлению, переработке, обезвреживанию и передаче отходов для дальнейшего использования, а удаление должно применяться только в отношении тех отходов, для которых отсутствует технически, экологически или экономически обоснованная возможность восстановления.

Третье направление — обеспечение прослеживаемости движения отходов. Каждая операция с отходами должна быть подтверждена документально: прием, накопление, перемещение, переработка, передача сторонним организациям или удаление. Такая прослеживаемость необходима для подтверждения выполнения Программы, подготовки экологической отчетности, контроля соблюдения условий разрешения и предотвращения несанкционированного размещения отходов.

Четвертое направление — обеспечение правильной идентификации отходов. Отходы должны определяться по происхождению, составу, свойствам и предусмотренному способу управления. Виды отходов определяются на основании Классификатора отходов, а отнесение отходов к опасным или неопасным производится владельцем отходов самостоятельно с учетом требований Экологического кодекса и Классификатора. Ошибочная идентификация отхода может привести к неверному выбору способа обращения, нарушению требований безопасности, неправильному оформлению документов и риску замечаний со стороны уполномоченных органов.

Пятое направление — обеспечение устойчивой внутренней системы контроля. Для достижения цели Программы недостаточно только наличия мест накопления и технологических маршрутов. Необходимо обеспечить постоянный контроль за приемом отходов, их раздельным размещением, сроками накопления, техническим состоянием мест накопления, выполнением договорных условий при передаче отходов, соблюдением требований по обращению с опасными отходами и подготовкой отчетности.

8.3. Задачи Программы управления отходами

Задачи Программы определяют конкретные направления достижения поставленной цели. Они сформированы с учетом операций управления отходами, предусмотренных Экологическим кодексом, а также с учетом необходимости организации внутреннего контроля и документального подтверждения всех действий с отходами.

Основной задачей Программы является обеспечение полного управленческого цикла обращения с отходами. Это означает, что отходы не должны рассматриваться только как материал, подлежащий размещению. Каждый отход должен проходить последовательные стадии: идентификация, прием, учет, раздельное накопление, определение дальнейшего маршрута, переработка или восстановление при наличии возможности, передача сторонним организациям либо удаление безопасным способом.

Важной задачей является обеспечение входного контроля отходов. До приема отходов необходимо проверять документы, подтверждающие происхождение, состав, свойства и допустимость принятия отхода. Для опасных отходов особое значение имеет наличие паспорта опасного отхода и подтверждение химического и компонентного состава. Экологический кодекс предусматривает, что паспорт опасного отхода должен содержать наименование и код отхода, реквизиты образователя, место образования, происхождение, опасные свойства, химический состав, рекомендуемые способы управления, меры предосторожности и требования к транспортировке. Химический и компонентный составы опасного отхода подтверждаются протоколами испытаний аккредитованной лабораторией.

Следующей задачей является обеспечение раздельного накопления отходов. Раздельное накопление необходимо для предотвращения смешивания отходов с различными свойствами, сохранения возможности их дальнейшего восстановления, переработки или передачи, а также для снижения риска образования дополнительных опасных свойств. Отходы должны размещаться по видам, группам, агрегатному состоянию, опасным свойствам и направлениям дальнейшего обращения.

Отдельной задачей является соблюдение сроков временного накопления отходов. Экологический кодекс определяет накопление отходов как временное складирование отходов в специально установленных местах до момента их окончательного восстановления или удаления. Накопление отходов допускается только в специально установленных и оборудованных местах; запрещается накопление отходов с превышением установленных сроков и лимитов. Поэтому предприятие должно вести учет даты поступления отходов, их размещения, переработки, передачи или удаления.

К числу ключевых задач относится повышение доли восстановления отходов. Восстановление отходов включает подготовку к повторному использованию, переработку и утилизацию. В рамках Программы необходимо стремиться к тому, чтобы отходы, пригодные для восстановления или дальнейшего использования, не направлялись на удаление без обоснования. Такой подход соответствует принципу иерархии и позволяет снизить нагрузку на места окончательного размещения отходов.

Еще одной задачей является обеспечение безопасной транспортировки отходов. Транспортировка отходов должна осуществляться с применением транспорта и условий перевозки, соответствующих физическому состоянию и свойствам отхода. Должны исключаться проливы, просыпи, пыление, утечки, загрязнение территории и несанкционированная выгрузка. Для опасных отходов должны соблюдаться требования к упаковке, маркировке, наличию паспорта и документации для транспортировки.

Важная задача Программы — обеспечение передачи отходов только надлежащим получателям. Передача отходов сторонним организациям должна осуществляться при наличии договоров, актов приема-передачи и, при необходимости, разрешительных документов у принимающей стороны. Это особенно важно для отходов, которые передаются для дальнейшего восстановления, утилизации, переработки или специализированного обращения.

Также задачей является обеспечение учета и отчетности. Предприятие должно вести учет отходов по видам, кодам, источникам поступления, направлениям обращения, операциям переработки, передачи и удаления. Для опасных отходов Экологический кодекс предусматривает обязанность хронологического учета количества, вида, происхождения отходов, пунктов назначения, частоты сбора, метода транспортировки и метода обращения. Учетные записи по опасным отходам должны храниться не менее пяти лет.

Обобщенная система задач Программы приведена в таблице 8.1.

| № | Направление задачи | Содержание задачи | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификация отходов | Определение вида отхода, его происхождения, состава, свойств и допустимого способа обращения | Исключение ошибочной классификации и неправильного направления отходов |
| 2 | Входной контроль | Проверка сопроводительных документов, паспортов, состава и соответствия отходов допустимым направлениям обращения | Прием только идентифицированных и документально подтвержденных отходов |
| 3 | Раздельное накопление | Размещение отходов по видам, свойствам, агрегатному состоянию и маршрутам дальнейшего обращения | Предотвращение смешивания и сохранение возможности восстановления |
| 4 | Контроль сроков накопления | Учет даты поступления, хранения, передачи, переработки или удаления отходов | Недопущение сверхнормативного временного хранения |
| 5 | Безопасная транспортировка | Перемещение отходов с исключением проливов, просыпей, утечек и пыления | Предотвращение загрязнения территории и компонентов окружающей среды |
| 6 | Восстановление отходов | Приоритетное направление отходов на переработку, обезвреживание, утилизацию или полезное использование | Снижение доли отходов, направляемых на удаление |
| 7 | Удаление отходов | Направление на удаление только тех отходов, которые не могут быть восстановлены | Соблюдение принципа иерархии и безопасное размещение отходов |
| 8 | Передача сторонним организациям | Передача отходов при наличии договоров, актов и необходимых разрешительных документов | Подтвержденное и законное дальнейшее обращение с отходами |
| 9 | Учет и отчетность | Ведение журналов, реестров, актов, накладных, паспортов и иной документации | Прослеживаемость движения отходов и достоверность отчетности |
| 10 | Производственный контроль | Проверка соблюдения процедур, мест накопления, маршрутов обращения и состояния инфраструктуры | Своевременное выявление и устранение нарушений |

8.4. Целевые показатели Программы

Целевые показатели являются инструментом оценки выполнения Программы. В настоящем разделе они сформированы преимущественно как качественные и организационно-контрольные показатели, поскольку количественные лимиты, объемы отходов и классификация отходов раскрываются в других разделах Программы.

Целевые показатели должны быть достижимыми, проверяемыми и связанными с конкретными действиями предприятия. Каждый показатель должен иметь способ подтверждения: журнал учета, акт осмотра, паспорт отхода, протокол испытаний, договор, накладную, акт передачи, внутренний отчет, приказ или иной документ.

Основными группами целевых показателей являются:

- показатели организации системы управления отходами;

- показатели входного контроля;

- показатели раздельного накопления;

- показатели безопасной транспортировки;

- показатели восстановления и передачи отходов;

- показатели безопасного удаления;

- показатели учета и отчетности;

- показатели предупреждения нарушений и аварийных ситуаций.

Целевые показатели приведены в обобщенной таблице 8.2.

Таблица 8.2 — Целевые показатели Программы управления отходами

| № | Группа показателей | Целевой показатель | Плановое значение | Способ подтверждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация управления | Наличие утвержденной Программы управления отходами и ответственных лиц за ее реализацию | Обеспечить | Утвержденная Программа, приказы, должностные обязанности |
| 2 | Входной контроль | Проверка документов по каждой партии принимаемых отходов | 100 % партий | Журнал приема, сопроводительные документы, акты |
| 3 | Идентификация отходов | Проверка соответствия наименования, кода, состава и свойств отхода | 100 % применимых отходов | Паспорт отхода, протоколы испытаний, реестр отходов |
| 4 | Опасные отходы | Наличие паспортов опасных отходов и подтверждающих документов | 100 % применимых отходов | Паспорта опасных отходов, протоколы лаборатории |
| 5 | Раздельное накопление | Размещение отходов по видам и направлениям дальнейшего обращения | Обеспечить постоянно | Осмотр мест накопления, маркировка, журнал учета |
| 6 | Сроки накопления | Соблюдение допустимых сроков временного накопления отходов | Не допускать нарушений | Журнал поступления, переработки, передачи или удаления |
| 7 | Транспортировка | Перемещение отходов без проливов, просыпей, утечек и пыления | Не допускать нарушений | Акты осмотра, путевые документы, журналы инцидентов |
| 8 | Восстановление | Приоритетное направление пригодных отходов на переработку, обезвреживание, утилизацию или передачу | Обеспечить при наличии возможности | Производственные журналы, акты переработки, договоры |
| 9 | Удаление | Удаление только отходов, не подлежащих восстановлению или передаче | Обеспечить | Журнал удаления, акты, технологическое обоснование |
| 10 | Передача отходов | Передача отходов только организациям, имеющим правовые основания для дальнейшего обращения | 100 % передач | Договоры, акты, накладные, разрешительные документы |
| 11 | Учет отходов | Ведение учета движения отходов от поступления до конечной операции | Постоянно | Журналы, реестры, внутренние отчеты |
| 12 | Предупреждение нарушений | Недопущение несанкционированного размещения, смешивания несовместимых отходов и загрязнения территории | Не допускать | Акты проверок, производственный контроль |
| 13 | Обучение персонала | Проведение инструктажей по обращению с отходами и действиям при нештатных ситуациях | По установленному порядку | Журналы инструктажа, листы ознакомления |
| 14 | Корректирующие меры | Принятие мер при выявлении отклонений | По каждому случаю | Акты, служебные записки, отчеты об устранении |
| 15 | Анализ эффективности | Ежегодный анализ выполнения Программы и целевых показателей | Не реже одного раза в год | Внутренний аналитический отчет |

Указанные показатели позволяют оценивать не только формальное наличие системы управления отходами, но и ее фактическую работоспособность. Особое значение имеют показатели, связанные с входным контролем, раздельным накоплением, документальным подтверждением операций, соблюдением сроков накопления и передачей отходов надлежащим организациям.

8.5. Показатели по предупреждению нарушений и снижению экологических рисков

Отдельным направлением целевых показателей является предупреждение нарушений, связанных с обращением с отходами. Данное направление имеет практическое значение, поскольку именно нарушения порядка накопления, смешивания, транспортировки, передачи или удаления отходов могут привести к загрязнению территории, образованию дополнительных отходов, ухудшению их свойств и возникновению претензий со стороны контролирующих органов.

Основными рисками при управлении отходами являются:

прием отходов без полного пакета документов;

несоответствие фактического состава отходов заявленным сведениям;

ошибочное отнесение отходов к коду или виду;

смешивание отходов, которые должны накапливаться раздельно;

превышение сроков временного накопления;

размещение отходов вне установленных мест;

передача отходов организациям без надлежащих документов;

отсутствие подтверждения фактической передачи отходов;

проливы, просыпи, пыление или утечки при перемещении отходов;

неполное отражение движения отходов в учетной документации.

Для предупреждения указанных рисков Программа предусматривает систему профилактических и контрольных мер. Эти меры должны применяться на постоянной основе и охватывать как производственный персонал, так и лиц, ответственных за экологический учет, прием отходов, оформление документов и взаимодействие со сторонними организациями.

Обобщенные показатели по предупреждению нарушений представлены в таблице 8.3.

| № | Риск / возможное отклонение | Целевое состояние | Меры предупреждения | Подтверждение выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием отходов без документов | Не допускается | Проверка документов до приема отходов | Журнал приема, акты, накладные |
| 2 | Ошибочная идентификация отходов | Не допускается | Сверка с Классификатором, проверка паспорта и состава | Реестр отходов, паспорта, протоколы |
| 3 | Смешивание несовместимых отходов | Не допускается | Раздельное накопление, маркировка мест хранения | Акты осмотра, схемы размещения |
| 4 | Размещение отходов вне установленных мест | Не допускается | Производственный контроль территории | Журнал осмотра, акты проверки |
| 5 | Превышение сроков накопления | Не допускается | Учет даты поступления и направления отходов | Журнал движения отходов |
| 6 | Передача отходов ненадлежащему получателю | Не допускается | Проверка договоров и разрешительных документов | Договоры, акты, разрешительные документы |
| 7 | Отсутствие подтверждения передачи | Не допускается | Оформление актов и накладных по каждой передаче | Акты приема-передачи, накладные |
| 8 | Проливы, просыпи, пыление | Не допускаются либо устраняются незамедлительно | Соблюдение требований транспортировки и разгрузки | Акты осмотра, акты устранения |
| 9 | Неполный учет движения отходов | Не допускается | Регулярная сверка журналов и первичных документов | Внутренние отчеты, реестры |
| 10 | Недостаточная подготовка персонала | Не допускается | Проведение инструктажей и ознакомление с процедурами | Журналы инструктажа |

Данные показатели не заменяют производственный экологический контроль, но дополняют его внутренней системой профилактики нарушений. Они позволяют выявлять отклонения на раннем этапе и принимать корректирующие меры до возникновения экологических последствий.

8.6. Целевые показатели по применению принципа иерархии

Принцип иерархии является основой экологической политики в области управления отходами. Его применение в рамках Программы означает, что предприятие должно не только принимать и размещать отходы, но и выбирать наиболее предпочтительные способы обращения с ними.

На практике принцип иерархии реализуется через последовательную оценку возможности:

предотвращения образования дополнительных отходов;

подготовки отходов или продуктов их обработки к повторному использованию;

переработки отходов;

утилизации отходов;

передачи отходов сторонним организациям для полезного использования;

удаления отходов только при отсутствии иных приемлемых решений.

Целевым ориентиром является максимальное вовлечение отходов в операции восстановления при условии соблюдения технологических и экологических требований. При этом направление отходов на восстановление должно быть обоснованным: оно не должно приводить к распространению загрязняющих веществ, ухудшению состояния окружающей среды или передаче отходов организациям, не имеющим возможности обеспечить их дальнейшее безопасное обращение.

Восстановление отходов по Экологическому кодексу включает операции, направленные на сокращение объемов отходов и использование отходов для выполнения полезной функции в целях замещения других материалов. К таким операциям относятся подготовка к повторному использованию, переработка и утилизация.

В рамках Программы целевые показатели по иерархии управления отходами выражаются не в конкретных объемах, а в управленческих условиях:

отходы, пригодные для восстановления, должны рассматриваться в первую очередь как ресурс для дальнейшего использования;

удаление должно применяться только при наличии обоснования невозможности восстановления;

передача отходов сторонним организациям должна сопровождаться документами, подтверждающими дальнейший способ обращения;

отходы, направляемые на восстановление или передачу, должны сохранять качество и свойства, необходимые для выбранного способа обращения;

раздельное накопление должно обеспечивать возможность дальнейшего восстановления;

опасные свойства отходов должны учитываться при выборе способа обращения;

любое изменение маршрута обращения отхода должно быть документально отражено.

Выполнение данных условий позволит снизить долю отходов, направляемых на окончательное удаление, и повысить экологическую эффективность деятельности предприятия.

8.7. Целевые показатели по опасным и зеркальным отходам

В составе отходов, принимаемых и образующихся при деятельности предприятия, могут присутствовать опасные и зеркальные виды отходов. Для таких отходов целевые показатели должны быть особенно строгими, поскольку ошибки в классификации, накоплении или передаче могут привести к повышенным экологическим рискам.

Экологический кодекс определяет опасные отходы как отходы, обладающие одним или несколькими опасными свойствами. К таким свойствам относятся взрывоопасность, окислительные свойства, огнеопасность, раздражающее действие, токсичность, канцерогенность, разъедающее действие, инфекционные свойства, экотоксичность и другие опасные признаки.

Целевые показатели по опасным и зеркальным отходам включают:

обязательное наличие паспортов опасных отходов для опасных видов отходов;

подтверждение химического и компонентного состава опасных отходов протоколами аккредитованной лаборатории;

проверку правильности применения зеркальных кодов отходов;

недопущение занижения опасности отхода за счет некорректной классификации;

раздельное накопление опасных и неопасных отходов;

соблюдение требований к транспортировке опасных отходов;

предоставление копий паспортов опасных отходов перевозчикам и получателям;

ведение учета опасных отходов и хранение учетных записей в установленные сроки;

передачу опасных отходов только лицам, имеющим право на соответствующие операции;

пересмотр паспорта опасного отхода при изменении состава, свойств или технологического процесса.

Особое внимание должно уделяться зеркальным видам отходов, поскольку для них правильное определение опасности зависит от концентрации опасных веществ и фактических свойств отхода. В таких случаях решение должно приниматься не только по названию отхода, но и на основании состава, происхождения, паспорта и лабораторных данных.

8.8. Организация контроля выполнения целевых показателей

Контроль выполнения целевых показателей осуществляется посредством внутреннего производственного контроля, ведения учетной документации, проверки договоров и актов передачи, анализа соблюдения сроков накопления, контроля технического состояния мест накопления и проверки правильности оформления документов.

Система контроля должна быть непрерывной и включать текущий, периодический и итоговый уровни.

Текущий контроль осуществляется при ежедневной работе с отходами. Он включает проверку поступающих партий отходов, правильность их размещения, состояние мест накопления, наличие маркировки, отсутствие проливов и просыпей, соблюдение технологических маршрутов.

Периодический контроль проводится ответственными лицами в установленные сроки. Он включает сверку журналов, проверку документов, осмотр мест накопления, анализ фактического движения отходов, проверку договоров со сторонними организациями и контроль выполнения ранее выданных замечаний.

Итоговый контроль осуществляется по результатам отчетного периода. Он включает анализ выполнения целевых показателей, подготовку внутренних выводов, выявление причин отклонений, разработку корректирующих мероприятий и уточнение подходов к управлению отходами на следующий период.

При выявлении отклонений должны приниматься корректирующие меры. К таким мерам относятся: приостановление приема отходов до уточнения документов, проведение дополнительной проверки состава отхода, перемещение отхода в надлежащее место накопления, оформление недостающих документов, пересмотр маршрута обращения, проведение внепланового инструктажа персонала, усиление контроля за конкретным участком или операцией.

Контроль выполнения целевых показателей должен подтверждаться документально. Документы, подтверждающие выполнение Программы, включают журналы учета отходов, акты приема, накладные, договоры, паспорта опасных отходов, протоколы испытаний, акты передачи, внутренние отчеты, акты осмотров, журналы инструктажей и иные документы, применимые к соответствующим операциям.

8.9. Ожидаемые результаты реализации цели, задач и целевых показателей

Реализация цели, задач и целевых показателей настоящей Программы должна обеспечить формирование устойчивой системы управления отходами, при которой все операции выполняются в установленном порядке, отходы направляются по определенным маршрутам, действия персонала регламентированы, а результаты обращения с отходами подтверждаются документально.

Ожидаемым результатом является повышение экологической безопасности обращения с отходами за счет исключения несанкционированного размещения, предотвращения смешивания несовместимых отходов, соблюдения сроков накопления, обеспечения правильной классификации, контроля опасных отходов, безопасной транспортировки и подтвержденной передачи отходов сторонним организациям.

Выполнение Программы позволит обеспечить соблюдение принципа иерархии управления отходами. Отходы, пригодные для восстановления, должны направляться на переработку, обезвреживание, утилизацию или дальнейшее использование. Удаление должно применяться только как завершающая операция для отходов, не имеющих возможности восстановления.

Дополнительным результатом является повышение прозрачности и управляемости отходных потоков. Это достигается за счет учета каждой партии отходов, документального подтверждения операций, контроля передачи отходов сторонним организациям, хранения паспортов и протоколов испытаний, а также ежегодного анализа выполнения целевых показателей.

Реализация раздела также позволит снизить риски замечаний при экологическом контроле, поскольку все основные требования по управлению отходами будут связаны с конкретными процедурами, документами и ответственными действиями. Особое значение имеет наличие документов по опасным отходам, подтверждение состава, правильное применение кодов, договорная база по передаче отходов и учет фактических операций.

Итоговая результативность Программы будет оцениваться по следующим признакам:

отходы принимаются только при наличии необходимых документов;

каждый отход имеет определенный маршрут обращения;

опасные отходы сопровождаются паспортами и подтверждающими материалами;

накопление осуществляется раздельно и только в установленных местах;

транспортировка выполняется без загрязнения территории;

пригодные отходы направляются на восстановление или передачу;

удаление применяется только в обоснованных случаях;

передача отходов подтверждается актами и договорами;

учет отходов ведется регулярно и достоверно;

персонал ознакомлен с требованиями обращения с отходами;

отклонения выявляются и устраняются своевременно.

Настоящий раздел является основой для последующих разделов Программы, в которых будут определены основные направления и меры достижения поставленной цели, необходимые ресурсы, план мероприятий и порядок реализации Программы.

РАЗДЕЛ 9.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ.

Реализация Программы управления отходами требует не только определения целей и нормативных показателей, но и детального установления практических направлений работы, конкретных механизмов их достижения и перечня организационных, технических, производственных и контрольных мер. Для действующего предприятия ПУО должна быть встроена в ежедневную практику работы подразделений, а не существовать только как формальный текст.

В связи с принятием на баланс автотранспортных средств основной акцент в мероприятиях по реализации ПУО переносится на создание устойчивой системы учета и накопления отходов автотранспортного хозяйства. Именно этот блок отходов требует новых мест накопления, дополнительной тары, усиления контроля, уточнения маршрутов передачи специализированным организациям и дополнительного обучения работников.

Основные направления реализации ПУО включают совершенствование организационной системы управления отходами, системы учета и классификации отходов, системы накопления и раздельного сбора, безопасного обращения с опасными отходами, передачи отходов специализированным организациям, производственного экологического контроля, обучения персонала и ресурсного обеспечения.

Совершенствование организационной системы управления отходами

На предприятии должна быть выстроена схема, в которой каждая стадия обращения с отходами имеет закрепленного исполнителя и контролирующее звено. Руководство филиала обеспечивает принятие управленческих решений и выделение ресурсов, ответственные специалисты координируют учет и контроль, а производственные и транспортные подразделения обеспечивают накопление и первичный сбор отходов на местах образования.

Особое значение имеет включение отходов автотранспортного хозяйства в существующую организационную схему. Для этого необходимо определить ответственных за накопление и передачу масел, фильтров, аккумуляторов, шин, антифризов и тормозных жидкостей, а также порядок взаимодействия между транспортным блоком, хозяйственными службами и экологическим сопровождением.

Совершенствование системы идентификации, классификации и учета отходов

Учет отходов должен обеспечивать прозрачность движения каждого основного потока отходов: от образования до передачи специализированной организации. Для этого все отходы должны иметь единообразное наименование, код, указание уровня опасности, места образования и места накопления. Для новых отходов автотранспортного хозяйства это особенно важно, так как именно по ним формируется новая статистическая база предприятия.

Учет должен вестись по видам отходов, местам накопления и направлениям передачи. Такой подход позволяет контролировать фактические объемы, сопоставлять их с лимитами и своевременно реагировать на риск переполнения мест накопления.

Совершенствование системы накопления отходов

Накопление отходов на предприятии должно осуществляться в условиях, исключающих проливы, рассеивание и смешивание разных потоков отходов. Для коммунальных отходов необходимы контейнеры; для опасных отходов — отдельная герметичная или закрытая тара; для отходов автотранспортного хозяйства — специализированные емкости, поддоны, места накопления и маркировка.

Поддержание мест накопления в нормативном состоянии требует не только их первоначального оснащения, но и регулярной проверки, своевременной замены поврежденной тары и наличия резерва емкостей на случай неравномерного образования отходов.

Совершенствование системы раздельного сбора отходов

Раздельный сбор отходов является ключевым условием экологически безопасного обращения с отходами и повышения доли отходов, направляемых на переработку и восстановление. Для предприятия раздельный сбор должен начинаться непосредственно на месте образования отходов. Особое внимание необходимо уделять раздельному сбору жидких опасных отходов, фильтров, загрязненной ветоши и иных автотранспортных отходов.

Обеспечение безопасного обращения с опасными отходами

Для опасных отходов должны применяться усиленные меры безопасности: герметичная тара, защитные поддоны, отдельные места накопления, маркировка, визуальный контроль состояния тары, наличие сорбирующих материалов для локализации проливов. Практическая задача предприятия состоит в том, чтобы полностью исключить риск поступления жидких и иных опасных компонентов в окружающую среду.

Совершенствование системы передачи отходов специализированным организациям

Каждый основной поток отходов должен иметь понятный и документально оформленный маршрут передачи специализированным организациям. Для этого необходимо поддерживать договорную базу, увязывать графики вывоза с фактическим образованием отходов и обеспечивать документальное подтверждение передачи отходов.

Повышение доли отходов, направляемых на восстановление и переработку

Для предприятия важно не только безопасно накапливать отходы, но и по возможности направлять часть отходов на восстановление и переработку. Наибольший потенциал здесь имеют отработанные масла, аккумуляторы, шины, пластмассовые отходы и отдельные виды оборудования.

Укрепление производственного экологического контроля

Система контроля должна включать регулярный осмотр мест накопления, проверку состояния тары, соблюдения раздельного накопления, полноты учета и своевременности передачи отходов. Контроль должен носить профилактический, а не только реактивный характер.

Обучение, инструктаж и повышение экологической ответственности персонала

Устойчивость системы обращения с отходами зависит от того, насколько хорошо работники понимают свои обязанности. Поэтому необходимо регулярно доводить до персонала требования по накоплению, сбору, учету и обращению с опасными отходами, включая отходы автотранспортного хозяйства.

Ресурсное обеспечение реализации Программы

Реализация предусмотренных мероприятий требует контейнеров, емкостей, закрытой тары, поддонов, маркировочных средств, учетных форм, а также организационных и финансовых ресурсов. Особая потребность в ресурсах возникает по отходам автотранспортного хозяйства.

Общая логика реализации Программы на плановый период

На первом этапе программа требует организационной настройки и оснащения мест накопления. На втором этапе — стабилизации практики учета, контроля и передачи отходов. На третьем этапе — поддержания устойчивости системы и повышения доли отходов, направляемых на восстановление.

Таблица 9.1.1 - Основные организационные меры по реализации ПУО

| № п/п | Мероприятие | Содержание | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закрепление ответственных лиц | Назначение ответственных по филиалу, подразделениям и площадкам | Персональная ответственность за обращение с отходами |
| 2 | Актуализация внутренних документов | Корректировка приказов, инструкций, регламентов | Соответствие документации новой структуре отходов |
| 3 | Определение схемы взаимодействия подразделений | Установление порядка передачи информации и координации действий | Согласованность действий всех участников процесса |
| 4 | Организация внутреннего контроля | Установление порядка проверок и отчетности | Повышение исполнительской дисциплины |

Таблица 9.1.2 - Основные меры по совершенствованию системы накопления отходов

| № п/п | Вид отхода | Основная мера | Практический результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смешанные коммунальные отходы | Обеспечение контейнеров и регулярного вывоза | Исключение переполнения и захламления |
| 2 | Загрязненная ветошь | Применение закрытой тары | Исключение рассеивания и загрязнения территории |
| 3 | Отработанные масла | Использование герметичных емкостей на поддонах | Исключение проливов и утечек |
| 4 | Аккумуляторы | Отдельное накопление под навесом либо в помещении | Исключение повреждений и контакта с осадками |
| 5 | Шины | Выделение отдельной площадки складирования | Упорядоченное накопление и учет |

Таблица 9.1.3 - Основные элементы производственного экологического контроля

| № п/п | Объект контроля | Что проверяется | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Места накопления коммунальных отходов | Наполняемость, санитарное состояние, своевременность вывоза | Постоянно / по графику |
| 2 | Места накопления опасных отходов | Целостность тары, маркировка, условия хранения | Постоянно / по графику |
| 3 | Емкости для масел и жидкостей | Герметичность, наличие поддонов, отсутствие проливов | Постоянно / по графику |
| 4 | Журналы учета отходов | Полнота и корректность записей | Регулярно |

Комплекс мер, приведенных в разделе 9, обеспечивает практический переход от аналитической части программы к ее реальному применению в деятельности предприятия. При последовательном выполнении указанных мер система обращения с отходами будет функционировать в управляемом режиме и позволит выполнять требования ПУО на всем плановом периоде.

Наиболее значимыми направлениями реализации ПУО остаются интеграция отходов автотранспортного хозяйства в систему учета и накопления, поддержание безопасных условий обращения с опасными отходами, обеспечение договорной передачи отходов и постоянный производственный экологический контроль.

10. ЛИМИТЫ НАКОПЛЕНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ

В настоящем разделе приведены лимиты накопления и захоронения отходов для полигона ТОО «Эколит» на 2026–2035 годы. Лимиты определены с учетом действующей структуры отходов предприятия, существующего разрешительного режима, фактической производственной деятельности, а также изменений, связанных с переходом автотранспортных средств на баланс филиала.

При разработке раздела принят рабочий подход, согласованный с заказчиком: лимит накопления по каждому виду отхода принимается равным расчетному годовому образованию данного отхода. Такая схема обеспечивает простую и прозрачную связь между расчетной частью, учетными таблицами, внутренним контролем и фактическим обращением с отходами на предприятии.

Таблица 10.1 – Лимиты накопления отходов

| Наименование отходов | Объем накопления отходов на существующее положение, т/год | Лимит накопления, т/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ВСЕГО: | - | 85 356,80 |
| в том числе отходов производства | - | 85 116,80 |
| отходов потребления | - | 240,00 |
| Опасные отходы |  |  |  |
| 15 02 02* Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами | - | 240 |
| 15 01 10* Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами | - | 160 |
| 16 03 03* Неорганические отходы, содержащие опасные вещества | - | 40 |
| 16 03 05* Органические отходы, содержащие опасные вещества | - | 16 |
| 19 12 06* Дерево, содержащее опасные вещества | - | 20 |
| 06 01 06* Химические реагенты | - | 25 |
| 07 01 04* Химические реагенты | - | 14 |
| 03 01 04* Опилки, стружка, обрезки, дерево, ДСП и фанеры, содержащие опасные вещества | - | 40 |
| 13 02 05* Минеральные нехлоорированные моторные, трансмиссионные и смазочные масла | - | 50 |
| 14 02 06* Синтетические моторные, трансмисионные и смазочные масла | - | 50 |
| 01 03 05* Другие шламы, содержащие опасные вещества |  | 4000 |
| 01 05 05* нефтесодержащие буровые отходы (шлам) и буровой раствор |  | 16000 |
| 01 05 06* Буровой раствор и прочие буровые отходы (шлам), содержащие опасные вещества |  | 16000 |
| 05 01 02* Обессоленные шламы |  | 160 |
| 05 01 03* Нефтешлам (Донные шламы) |  | 8000 |
| 05 01 05* Нефть разлитая |  | 1600 |
| 05 01 04* Кислотные алкиловые шламы |  | 400 |
| 05 01 06* Маслянистые шламы от технического обслуживания машин и оборудования |  | 400 |
| 05 01 09* Шламы от обработки сточных вод на месте эксплуатации, содержащие опасные вещества |  | 400 |
| 06 05 02* Шламы от обработки сточных вод на месте эксплуатации содержащие опасные вещества |  | 400 |
| 10 01 04* Летучая зола от мазута и зольная пыль |  | 80 |
| 15 02 02* Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами |  | 1200 |
| 16 01 07* Масляные фильтры |  | 400 |
| 16 07 08* Отходы, содержащие масла |  | 400 |
| 16 07 09* Отходы, содержащие другие опасные вещества |  | 250 |
| 17 05 03* Нефтезагрязненный и замазученный грунт (грунт и камни, содержащие опасные вещества) |  | 8000 |
| 17 06 01* Изоляционные материалы, содержащие асбест |  | 400 |
| 17 06 03* Другие изоляционны материалы, состоящие из опасных веществ или содержащие опасные вещества |  | 400 |
| 19 01 05* Осадки на фильтрах при газоочистки |  | 400 |
| 19 08 11* Шламы, содержащие опасные вещества, биологической обработки промышленных сточных вод |  | 400 |
| 19 08 13* Шламы, содержащие опасные вещества, других видов обработки промышленных сточных вод |  | 400 |
| 19 13 01* Твердые отходы от рекультивации почв, содержащие опасные вещества |  | 4000 |
| 19 13 03* Шламы рекультивации почв, содержащие опасные вещества |  | 1600 |
| 15 01 10* Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами |  | 1936 |
| 13 07 01* Нефтяное и дизельное топливо |  | 60 |
| 13 07 02* Бензин |  | 60 |
| 13 07 03* Другие виды топлива (включая смеси) |  | 30 |
| 07 01 01* Водные промывающие жидкости и исходные ( маточные) растворы |  | 500 |
| 16 10 01* Водные жидкие отходы, содержащие опасные вещества |  | 500 |
| 16 07 09* Отходы, содержащие другие опасные вещества |  | 500 |
| 16 10 03* Водные концентраты, содержащие опасные вещества |  | 500 |
| 19 13 07* Водные жидкие отходы и водные концентраты отрекультивации грунтовых вод,содержащие опасные вещества |  | 500 |
| Неопасные отходы |  |  |  |
| 20 01 39 Пластмассы | - | 50 |
| 16 03 04 Неорганические отходы, за исключением упомянутых в 16 03 03 | - | 16 |
| 15 01 01 Бумажная и картонная упаковка | - | 40 |
| 19 12 01 Бумага и картон | - | 16 |
| 20 01 01 Бумага и картон | - | 16 |
| 15 01 02 Пластмассовая упаковка | - | 16 |
| 16 03 06 Органические отходы, за исключением упомянутых в 16 03 05 | - | 16 |
| 20 01 10 Одежда | - | 40 |
| 20 01 11 Ткани | - | 40 |
| 20 01 08 Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых | - | 40 |
| 20 01 25 Пищевые масла и жиры | - | 40 |
| 03 03 08 Отходы от сортировки бумаги и картона, предназначенных для утилизации | - | 50 |
| 10 01 01 Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль | - | 44.8 |
| 20 03 01 Смешанные коммунальные отходы | - | 240 |
| 16 01 18 Цветные металлы | - | 20 |
| 16 01 17 Черные металлы | - | 25,2 |
| 16 01 03 Отработанные шины | - | 20 |
| 12 01 13 Отходы сварки | - | 25,8 |
| 05 01 10 Шламы от обработки сточных вод на месте эксплуатации, за исключением упомянутых в 05 01 09 05 05 01 05 01 11* Отходы от очистки | - | 400 |
| 05 01 99 Отходы, не указанные иначе | - | 250 |
| 06 05 03 Шламы от обработки сточных вод на месте эксплуатации, за исключением упомянутых в 06 05 02 | - | 400 |
| 17 05 04 Грунт и камни, за исключением упомянутых в 17 05 03 | - | 1600 |
| 19 08 02 Отходы от удаления песка | - | 160 |
| 19 08 01 Продукты фильтрации сточных вод | - | 800 |
| 19 08 09 Смеси жиров и масел от сепарации вода/масло, содержащие только пищевые масла и жиры | - | 800 |
| 15 02 03 Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда, за исключением упомянутых в 15 02 02 | - | 1200 |
| 10 02 10 Окалина | - | 400 |
| 19 08 14 Шламы других видов о б р а б о т к и промышленных сточныхвод, за исключением упомянутых в 19 08 13 | - | 400 |
| 19 08 15 Шламы септиков (сооружений дляпредварительной очистки сточных вод) | - | 800 |
| 19 12 08 Ткани | - | 800 |
| 01 05 07 Баритосодержащие шламы бурения и буровой раствор, за исключением упомянутых в 01 05 05 и 01 05 06. | - | 400 |
| 01 05 08 Хлоридсодержащие шламы бурения и буровой раствор, за исключением упомянутых в 01 05 05 и 01 05 06. | - | 400 |
| 01 05 99 Отходы, не указанные иначе | - | 160 |
| 15 01 09 Тканевая упаковка | - | 800 |
| 16 10 02 Водные жидкие отходы, за исключением упомянутых в16 10 01 | - | 100 |
| 05 01 99 жидкие производственные отходы (подтоварная вода) | - | 1500 |
| 16 10 04 Водные концентраты, за исключением упомянутых в 16 10 03 | - | 100 |
| 16 10 04 хозяйственно-бытовых сточных вод. | - | 2500 |
| 19 13 08 Водные жидкие отходы и водные концентраты от рекультивациигрунтовых вод, заисключением упомянутых в 19 13 07 | - | 100 |

Представленные лимиты накопления являются предельными значениями, допустимыми для применения в системе обращения с отходами предприятия при условии соблюдения порядка раздельного накопления, учета и своевременной передачи отходов специализированным организациям. По всем видам отходов предприятие обязуется обеспечивать их накопление только в специально предназначенных местах и не допускать сверхлимитного размещения.

Практический контроль за соблюдением лимитов должен осуществляться через журналы учета отходов, периодический осмотр мест накопления, сопоставление фактических объемов с расчетными показателями и своевременный вывоз отходов. Особый контроль должен обеспечиваться в отношении опасных отходов и отходов автотранспортного происхождения.

Лимиты захоронения отходов

На 2026-2035гг.

| Наименование отходов | Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год | Образование, тонн/год | Лимит захоронения, тонн/год | Повторное использование, переработка, тонн/год | Передача сторонним организациям, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | - | 2 560,70 | 256,0704 | - | 2 304,63 |
| в том числе отходов производства | - | 2 560,70 | 256,0704 | - | 2 304,63 |
| - | - | - | - | - | - |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |  |
| 10 01 17 зола | - | 2 560,70 | 256,0704 | - | 2 304,63 |
| Зеркальные |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 11. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ

Финансирование процесса управления отходами происходит за счет собственных средств предприятия. Объемы финансирования для реализации Программы на 2026-2035 гг. подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бизнес-плана бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. Результаты Программы должно быть достигнуты путём выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам и ресурсам мероприятий.

11.1. Оценка достаточности ресурсного обеспечения.

Предприятие располагает достаточными предпосылками для реализации ПУО: действует система обращения с отходами, имеется опыт учета и передачи отходов, существует организационная структура, способная обеспечить контроль и сопровождение мероприятий. При условии своевременного планирования затрат и оснащения мест накопления ресурсное обеспечение ПУО может быть признано достаточным.

Таблица 11.1.1 - Основные организационные ресурсы реализации ПУО

| № п/п | Вид организационного ресурса | Содержание | Практическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утвержденная ПУО | Наличие основного документа по обращению с отходами | Формирует общую систему управления |
| 2 | Внутренние приказы и регламенты | Закрепление порядка действий и ответственности | Обеспечивает исполнимость программы |
| 3 | Распределение полномочий | Определение ответственных лиц по подразделениям | Повышает управляемость системы |
| 4 | Периодический контроль и отчетность | Установление порядка внутренних проверок | Обеспечивает контроль реализации ПУО |

Таблица 11.1.2 - Материально-технические ресурсы, необходимые для реализации ПУО

| № п/п | Вид ресурса | Назначение | Основные отходы / процессы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнеры для коммунальных отходов | Накопление смешанных коммунальных отходов | Коммунальные отходы |
| 2 | Герметичные емкости | Накопление жидких отходов | Отработанные масла, антифризы, тормозные жидкости |
| 3 | Закрытая тара | Накопление загрязненных материалов | Фильтры, загрязненная ветошь |
| 4 | Поддоны и защитные основания | Предотвращение загрязнения при утечках | Масла, жидкие отходы |
| 5 | Отдельные места накопления | Раздельное размещение отдельных потоков отходов | Шины, аккумуляторы, оргтехника |

Таблица 11.1.3 - Основные источники финансирования реализации ПУО

| № п/п | Источник финансирования | Основное назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Собственные средства предприятия | Общее обеспечение реализации ПУО |
| 2 | Эксплуатационные расходы | Содержание мест накопления и обращение с отходами |
| 3 | Административно-хозяйственные расходы | Контейнеры, маркировка, учет, коммунальные отходы |
| 4 | Расходы на содержание автотранспорта | Обращение с маслами, фильтрами, шинами, АКБ и иными автотранспортными отходами |

В совокупности организационные, кадровые, материально-технические и финансовые ресурсы формируют практическую основу реализации программы. Для предприятия принципиально важно, чтобы вопросы обращения с отходами финансировались и сопровождались на постоянной основе, а не эпизодически.

РАЗДЕЛ 12. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

План мероприятий по реализации Программы управление отходами направлен на обеспечение экологически безопасного удаления отходов производства и потребления.

В соответствии с целями и задачами Программы мероприятия сгруппированы по проблемам с учетом функциональной связи друг от друга и этапов выполнения.

В плане мероприятий по реализации Программы определены основные направления природоохранных мер, сроки выполнения, ответственные исполнители и источники их финансирования.

В течение планового периода реализации Программы План мероприятий может быть скорректирован и дополнен новыми мероприятиями исходя из новых задач и/или достигнутых результатов в области управления отходами.

План мероприятий по реализации программы управления отходами

ТОО «ЭКОЛИТ» на 2026-2035 г.г.

| * | Мероприятия | Показатель (качественный/ количественный) | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Форма завершения | Предполагаемые расходы | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Разработка инструкции по обращению с отходами | Разработка единой инструкций | 2026г. | Согласно инструкции | Разработанная инструкция, утвержденная руководством компании | * | Без финансирования собственными силами компании |
| 2 | Разработка паспортов опасных отходов (вновь образующихся) | В случае выявления новых видов образующихся отходов | 2026г. | Согласно инструкции | Разработанные паспорта, зарегистрированные в контролирующих органах | * | Собственные средства компании |
| 3 | Своевременное заключение договоров со специализирован ной организацией на передачу отходов для утилизации или захоронения | Ориентировочно -2 компании, которые имеют необходимые разрешительные документы | Ежегодно | Согласно инструкции | Наличие подписанных договоров со специализированными организациями. | * | Собственные средства компании |
| 4 | Обучение персонала компании на курсах, семинарах по обращению с отходами. | 1 специалист | Ежегодно | Согласно инструкции | Сертификаты сотрудников | * | Собственные средства компании |
| 5 | Разработка программы управления отходами | 1 единица | 2026г. | Согласно инструкции | Разработанная программа, согласованная с уполномоченными органами по охране окружающей среды | * | Собственные средства компании |

*Примечание:

*в  графе  7  «предполагаемые  расходы,  тыс.  тенге»  -  материальные  затраты  на  осуществление  мероприятий,  будут  уточняться и

корректироваться на период их проведения (с учетом инфляции, ростом ставок МРП, увеличением стоимости услуг фирм-исполнителей, и остальных экономических факторов). Финансовые ресурсы для достижения показателей будут выделяться из объема заложенных средств по плану реализации Программы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- ГОСТ 30772–2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.

- ГОСТ 30773–2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла. Основные положения.

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК (с изменениями и дополнениями).

- Классификатор отходов. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года № 314.

- Кодекс Республики Казахстан о здоровье народа и системе здравоохранения от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК.

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 «Об утверждении санитарных правил “Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления”.

- Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 460 «Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан».

- Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 548 «Об утверждении Правил перевозки опасных грузов».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Лицензия на выполнение работ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РАСЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ДЛЯ ПОЛИГОНА ТОО «ЭКОЛИТ»

Пояснение

Расчеты лимитов накопления отходов по ТОО «ЭКОЛИТ» выполнены с учетом того, что отходы не образуется непосредственно на предприятии, а планируется к поступлению от сторонних организаций на основании договоров, заявок на утилизацию и сопроводительной документации.

Расчет лимитов накопления принят исходя из планируемых объемов заявок на утилизацию, переработку, обезвреживание, восстановление и/или удаление отходов. Фактическое увеличение производственной нагрузки объекта ожидается после получения необходимых лимитов накопления и захоронения отходов, а также экологического разрешения на соответствующий период.

После поступления на объект отходы проходят приемочный контроль, временно размещаются в специально установленных местах и далее направляются на утилизацию, переработку, обезвреживание, восстановление, удаление либо передачу сторонним организациям.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан накоплением отходов признается временное складирование отходов в специально установленных местах до момента их окончательного восстановления или удаления. Места накопления отходов предназначены, в том числе, для временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Аналогичное положение предусмотрено Методикой расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов: временное складирование отходов на объекте, где они будут подвергнуты восстановлению или удалению, допускается на срок не более шести месяцев до направления на соответствующие операции.

Правила разработки программы управления отходами также предусматривают отражение в Программе сведений не только об образуемых отходах, но и об отходах, получаемых от третьих лиц, с указанием способов их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления.

На основании изложенного временное хранение отходов, поступающих от сторонних организаций на объект ТОО «ЭКОЛИТ» до их утилизации, переработки, обезвреживания, восстановления или удаления, принимается как накопление отходов. Соответственно, при расчете лимитов накопления учитываются планируемые объемы отходов, поступающих по заявкам сторонних организаций, а не только отходы, образующиеся непосредственно в результате собственной деятельности предприятия.

Накопление отходов осуществляется только в специально установленных местах, с соблюдением требований раздельного размещения, сроков временного хранения, производственного контроля и документального учета движения отходов.