КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ)

Ранее нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) были утверждены на 2017–2026 гг. в составе «Проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) для филиала гидротехнических сооружений республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан су жолдары» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан», выполненного ТОО «Лаборатория-Атмосфера» и согласованного заключением государственной экологической экспертизы № KZ55VDC00062422 от 09.08.2017 г.

В 2023 году филиал был переименован согласно приказу № 01-04-96 от 20.11.2023 г. из Филиала «Гидротехнические сооружения» РГКП «Қазақстан су жолдары» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан в Филиал «Гидротехнические сооружения» РГКП «Қазақстан су жолдары» Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК (приложение 5). В связи с переименованием в 2023 году было получено новое разрешение на воздействие № KZ76VCZ03398097 сроком действия с 20.12.2023 г. по 31.12.2026 г. В связи с изменением административно-территориального деления и необходимостью прохождения экспертизы в Департаменте экологии по области Абай, проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) для промплощадки, расположенной по адресу: Шульбинский шлюз, разрабатывается отдельным документом.

В Филиале  «Гидротехнические сооружения» РГКП «Қазақстан cу жолдары» Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК (далее Филиал)  в июне 2026 года была проведена инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, с целью учета всех источников выделения загрязняющих веществ, состава и их количества.

На момент проведения инвентаризации источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников в Филиале на Шульбинском шлюзе имеется 26 источников выбросов, из них: 10 организованных  источников выбросов и 16 неорганизованных источников  выбросов.

На промплощадке Шульбинский шлюз в результате проведения инвентаризации было выявлено следующее:

В результате обследования предприятия определено, что основными загрязнителями атмосферы являются: сварочные работы, газорезка, покрасочные работы, пескоструйный аппарат, металлообработка, площадка для хранения ПГС, стояночные боксы, ванна с д/т, деревообработка, бетонно-растворный узел, кузница, аккумуляторная, склады ГСМ, вулканизатор, теплоходы, передвижные дизельные генераторы, передвижные бетономешалки, передвижной битумоварочный котел, склады угля и шлака.

В процессе работы предприятия (без учета автотранспорта) в атмосферу выбрасывается 45 наименований загрязняющих веществ, из них:

- твердые: алюминий оксид, вольфрам триоксид, железо (II, III) оксиды, магний оксид, марганец и его соединения, медь, хром, углерод, фториды неорганические плохо растворимые, взвешенные частицы, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70%, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния, пыль абразивная, пыль древесная;

- жидкие и газообразные: натрий гидроксид, азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, серная кислота, озон, сера диоксид, сероводород, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, смесь углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10, пентилены, бензол, ксилол, толуол, этилбензол, бутан-1-ол, этанол, этилцеллозольв, бутилацетат, акролеин, формальдегид, пропан-2-он, циклогексанон, масло минеральное нефтяное, скипидар, сольвент нафта, уайт-спирит, углеводороды предельные С12-19, масло хлопковое.

Для снижения степени загрязнения атмосферы на предприятии установлено очистное оборудование, а именно:

- В столярной мастерской для очистки воздуха от пыли древесной, образующейся в процессе работы деревообрабатывающих станков (ист.0035), установлен циклон ЦН-11, с КПД очистки 98,0 %.

Суммарные выбросы загрязняющих веществ (без учета автотранспорта и водного транспорта (главных двигателей)) составляют – 8,7027971 т/год, из них по организованным источникам – 0,57551706 т/год, по неорганизованным источникам – 8,12728004 т/год.

При учете автотранспорта перечень веществ расширяется до 47 наименований (добавляются бензин и керосин). При этом, согласно п. 17 ст. 202 Экологического кодекса РК, нормативы ПДВ для передвижных источников не устанавливаются, а плата за выбросы от автотранспорта взимается исходя из фактического расхода топлива.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению №807 от 10.10.2012 года размер санитарно-защитной зоны  для Шульбинского шлюза составляет 100 метров.

Филиал «Гидротехнические сооружения» РГКП «Қазақстан cу жолдары» Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК относится к объекту 2 категории (приложение 4).

Нормативы предельно допустимых выбросов в целом по предприятию устанавливаются  на период 2027-2036 гг.

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ (ПУО)

Программа управления отходами разработана для Филиала «Гидротехнические сооружения» РГКП «Қазақстан cу жолдары» Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК (Шульбинский шлюз).

Программа управления отходами разрабатывается для Филиала «Гидротехнические сооружения» РГКП «Қазақстан cу жолдары» Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК (Шульбинский шлюз) на период 2027–2036 г.г. в соответствии с пунктом 1 статьи 335 Экологического кодекса Республики Казахстан.

в деятельности Филиала прогнозируется образование 20 наименований отходов производства и потребления.

Отходы производства представлены 18 наименованиями:

- 13 08 99* — Отходы, не указанные иначе — Подсланевые воды;

- 15 01 10* — Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами — Тара пластиковая из-под масел;

- 15 01 10* — Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами — Тара пластиковая из-под антифриза (тосол);

- 15 02 02* — Абсорбенты, фильтрующие материалы, обтирочные материалы и защитная одежда, загрязненные опасными веществами — Отходы СИЗ;

- 16 01 21* — Опасные составляющие компоненты, за исключением упомянутых в 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14 — Отработанные масла;

- 16 03 03* — Неорганические отходы, содержащие опасные вещества — Огнетушители, самоспасатели, модули порошкового пожаротушения и другое оборудование, содержащее реагенты-наполнители;

- 16 06 01* — Свинцовые аккумуляторы — Отработанные аккумуляторы;

- 17 01 06* — Смеси или отдельные части бетона, кирпича, черепицы и керамики, содержащие опасные вещества — Строительный мусор;

- 20 01 21* — Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы — Отработанные люминесцентные лампы;

- 20 01 36* — Списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением упомянутого в 20 01 21 и 20 01 35 — Электронный лом;

- 20 01 33* — Батареи и аккумуляторы, включенные в 16 06 01, 16 06 02 или16 06 03, и несортированные батареи и аккумуляторы, содержащие такие батареи — Аккумуляторные батарейки.

- 12 01 01 — Опилки и стружка черных металлов — Металлическая стружка;

- 12 01 13 — Отходы сварки — Остатки и огарки сварочных электродов;

- 16 01 03 — Отработанные шины — Старые пневматические шины;

- 16 01 17 — Черные металлы — Металлолом;

- 16 03 04 — Неорганические отходы, за исключением упомянутых в 16 03 03 — Отходы офисной мебели;

- 17 01 01 — Бетон — Производственный мусор (бетон разбитый);

- 17 02 01 — Дерево — Производственный мусор (дерево);

Отходы потребления представлены 2 наименованиями:

- 15 02 02* — Абсорбенты, фильтрующие материалы, обтирочные материалы и защитная одежда, загрязненные опасными веществами — Обтирочный материал (промасленная ветошь);

- 20 03 01 — Смешанные коммунальные отходы — Коммунальные (твердые бытовые) отходы.

В соответствии с требованиями п.1 статьи 318 Экологического кодекса под владельцем отходов понимается образователь отходов или любое лицо, в чьем законном владении находятся отходы, ввиду чего образуемые при обслуживании технологического оборудования отходы находятся в сфере правовой ответственности подрядных организаций, осуществляющих такое обслуживание и в процессе осуществления деятельности которой они образуются.

Воздействие на окружающую среду объектов накопления отходов может проявиться только в аварийной ситуации при несоблюдении правил накопления отходов. Места организованного накопления (временного складирования) отходов выполнены с учетом минимизации возможного воздействия отходов на окружающую среду.

Все не восстанавливаемые в собственной деятельности предприятия отходы производства и потребления (не перерабатываемые и не утилизируемые) передаются согласно заключаемым договорам сторонним специализированным организациям (в случае опасных отходов – организациям, имеющим лицензию на выполнение работ по восстановлению или удалению таких отходов в соответствии с требованиями статьи 336 Экологического кодекса Республики Казахстан).

Лимиты накопления и захоронения отходов установлены на основании Методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 июля 2021 года № 23235).

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (ПЭК)

Отчетность по результатам производственного экологического контроля должна отражать полную информацию об исполнении программы за отчетный период.

Период и частота осуществления наблюдений и измерений представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Вид мониторинга | Метод проведения |  | Период наблюдения |  | Частота замеров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
| Операционный мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционный мониторинг на предприятии осуществляется согласно технологического регламента производственного процесса и фиксируется отдельными документами на предприятии |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг эмиссий |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  | расчетный * |  | В течение года |  | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Инструментальный * |  | В течение года |  | 1 раз в год |  |
|  |  | Контроль на источниках выбросов загрязняющих веществ осуществляется согласно существующих методик при составлении статистической отчётности 2ТП-воздух и при осуществлении квартальных платежей за загрязнение окружающей среды. |  |  |  |  |  |
| Мониторинг отходов производства и потребления |  | расчетный |  | В течение года |  |  | постоянно |
|  |  | Контроль образования и движения отходов осуществляется проведением ежегодной инвентаризации отходов производства и потребления и составлением ведомственной отчетности по опасным отходам согласно ст. 347 Экологического кодекса РК, а также постоянно расчетным методом при составлении пояснительной записки к квартальным отчетам по программе ПЭК. |  |  |  |  |  |
| Мониторинг воздействия |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг воздействия на атмосферный воздух |  | Не требуется |  |  |  |  |  |
| Мониторинг воздействия на снежный покров |  | Не требуется |  |  |  |  |  |
| Мониторинг воздействия на почвенный покров |  | Не требуется |  |  |  |  |  |