Участок Тасаул расположен Бухар-Жырауском районе Карагандинской области, в 3,0 км к юго-востоку от п. Тасаул, в 10,0 км юго-западнее от г. Темиртау.

В географическом плане месторождение расположено в долине реки Нура (на левом берегу) в 6,0 км к юго-востоку. В 10,0 км к северо-востоку от участка расположено Самаркандское водохранилище.

Лицензионная площадь состоит из одного блока - М-43-74-(10б-5б-2).

Участок разведки расположен в долине реки Нура, с понижением рельефа с юго-востока на северо-запад с абсолютными отметками поверхности в пределах 519,0-520,2 м.

В процессе предполагаемых работ по добыче песка участка Тасаул будет соблюдаться законодательство Республики Казахстан, касающееся охраны недр и окружающей среды, и предприниматься все меры с целью охраны жизни и здоровья населения, обеспечения рационального и комплексного использования полезных ископаемых.

Географические координаты участка Тасаул (WGS-84)

| Номера угловых точек | Географические координаты |  | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Северная широта | Восточная долгота |  |
| 1 | 50 00 01,09 | 72 4559,85 | 39,5 |
| 2 | 50 00 01,08 | 72 4646,94 |  |
| 3 | 49 59 37,27 | 72 4633,22 |  |
| 4 | 49 59 57,65 | 72 4557,85 |  |

Гидрографическая сеть района принадлежит верховодьям реки Нура. Участок работ находится за пределами водоохраной зоны и полосы. Приток воды в будущий карьер возможен за счет талых и дождевых вод. Для отвода дождевых и талых вод достаточно заложить нагорную отводную канаву. Организация карьерного водоотлива (открытого типа), возможно, потребуется только на конечный период отработки карьера.

Комплекс гидрогеологических работ на участке включал замер уровней воды в скважинах. Скважины, пройденные до глубины 4,5 м не обводнены.

Ближайшим водным объектом является р. Нура, которая протекает в 6 км к северо-западу от участка Тасаул.

Исходя из гидрогеологических условий месторождения, разработка его возможна в сухом карьере.

Исходя из горно-геологических условий, отработка запасов участка Тасаул будет производиться открытым способом, как наиболее дешевым и экономически приемлемым. Годовой объем добычи песка зависит от регионального рынка сбыта, принимается 145,11 тыс. м3.

Отработка будет вестись механизированным способом без предварительного рыхления.

Объемы полезного ископаемого и вскрышных пород подсчитаны методом геологических блоков. Средний коэффициент вскрыши составил 0,03 м3/м3.

Объектом отработки является однородная по литологическим и физико-механическим свойствам толща осадочных пород в пределах разведанного участка, имеющего примерные линейные размеры 115х937х785х944 м.

По классификации пород по трудности экскавации продуктивные образования относятся ко II категории (песок, супесок и суглинок с примесью щебня и гальки) без предварительного рыхления.  Коэффициент крепости грунта (f) по шкале проф. М.М. Протодьяконова для подобных образований 1,5, категория –VIа (довольно мягкая порода).

Вскрышные работы будут проводиться с применением бульдозера. Материал вскрыши будет складирован во временном породном отвале и в последующем будет использован при рекультивации.

Оценка запасов строительного песка участкаТасаул произведена в контурах всего разведанного участка.

Количество запасов – фактически разведанные;

При подсчете запасов полезной толщи должны использоваться следующие условия:

- глубина разведки до 4,5 м;

- мощность вскрышных пород – не более 1,5 м;

- обводненность не допускается;

- качество полезной толщи должно соответствовать требованиям ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. ТУ»;

- по радиационно-гигиеническим требованиям сырье должно отвечать «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» от 02.08.2022 г. № ДСМ РК-71 и относится к строительным материалам 1  класса.

- сырье должно соответствовать Закону РК № 219-1 «О радиационной безопасности населения» от 23.04.1998 года с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.02.2021 г.

Учитывая геологическое строение участка, для подсчета ресурсов полезной толщи принят наиболее простой метод геологических блоков.

Подсчёт ресурсов выполнен на топографической основе масштаба 1:2000 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м.

Отработка будет вестись механизированным способом без предварительного рыхления.

Объемы полезного ископаемого и вскрышных пород подсчитаны методом геологических блоков. Средний коэффициент вскрыши составил 0,03 м3/м3.

Объектом отработки является однородная по литологическим и физико-механическим свойствам толща осадочных пород в пределах разведанного участка, имеющего примерные линейные размеры 115х937х785х944 м.

По классификации пород по трудности экскавации продуктивные образования относятся ко II категории (песок, супесок и суглинок с примесью щебня и гальки) без предварительного рыхления.  Коэффициент крепости грунта (f) по шкале проф. М.М. Протодьяконова для подобных образований 1,5, категория –VIа (довольно мягкая порода).

Вскрышные работы будут проводиться с применением бульдозера. Материал вскрыши будет складирован во временном породном отвале и в последующем будет использован при рекультивации.

Основные факторы, учтенные при выборе системы разработки:

А) горно-геологические условия полезного ископаемого;

Б) физико-механические свойства полезного ископаемого и вскрышных пород;

В) заданная годовая производительность карьера 30тыс.м3.

С учетом вышеперечисленных факторов принимаем следующую систему разработки:

- по способу перемещения горной массы – транспортная;

- по развитию рабочей зоны – сплошная;

- по расположению фронта работ – продольная;

- по направлению перемещения фронта работ – однобортовая.

Выемочной единицей в данной плане горных работ является карьер.

Режим работы карьера принят 7 месяцев (с апреля по ноябрь) при 6-дневной рабочей неделе и составляет:

количество рабочих дней в году – 180;

количество рабочих дней в году по добыче – 170;

количество рабочих дней в году по вскрыше – 10;

количество рабочих смен в сутки – 1;

продолжительность смены – 8 часов.

Согласно заданию на проектирование, годовая производительность карьера по полезному ископаемому в плотном теле составляет:

- 2026-2035 год – 145.11тыс.м3;

Данные по производительности и режиму работы карьера сведены в таблице ниже

| №№ пп | Наименование показателей | Един. изм. | Добычные работы | Вскрышные работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовая производительность | тыс.м3 | 145,11 | 0.6 |
| 2 | Суточная производительность | м3 | 853 | 60 |
| 3 | Сменная производительность | м3 | 853 | 60 |
| 4 | Число рабочих дней в году | дни | 170 | 10 |
| 5 | Число смен в сутки | смен | 1 | 1 |
| 6 | Продолжительность смены | час | 8 | 8 |
| 7 | Рабочая неделя | дней | 7 | 7 |

Календарный график горных работ с объемами добычи полезного ископаемого в пределах срока действия лицензии в рамках участка недр

| №№ п/п | Гори- зонт | Вид горной массы | Общий объем | Годы отработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 год (2026г.) | 2 год (2027г.) | 3 год (2028г.) | 4 год (2029г.) | 5 год (2030г.) | 6 год (2031г.) | 7 год (2032г.) | 8 год (2033г.) | 9 год (2034г.) | 10 год (2035г.) |
| 1. | Вскрыша, тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вскрыша | ПРС 39,5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 2. | Добыча, тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пески | 1451,1 | 145,11 | 145,11 | 145,11 | 145,11 | 145,11 | 145,11 | 145,11 | 145,11 | 145,11 | 145,11 |
| Коэффициент вскрыши, м3/ м3 |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

РЕМОНТНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Техника будет обслуживаться в специализированных пунктах технического обслуживания в п. Тасаул.

Режим ремонтной службы определяется на месте в зависимости от объема работ.

ХРАНЕНИЕ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. На предприятии предусмотрено использование различных видов техники и оборудования, которые нуждаются в обеспечении горюче-смазочными материалами.

Хранение горюче-смазочных материалов и запарка техники на территории карьера и промплощадки исключаются.